附件1：

广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（征求意见稿）

及相关材料

广东省环境保护厅

二O一0年六月

目   录

一、广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（征求意见稿）

二、广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准编制说明》（征求意见稿）

- 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》

（征求意见稿）

ICS XXXXXXXX

DB44啊s、？

X XX

备案号：XXXX-XXXX

广   东   省   地   方   标   准

DB44/xxx- 2010

家具制造行业挥发性有机化合物

排放标准

Emission standard of Volatile Organic Compound for Furniture Manufacturing Operations

（征求意见稿）

2010-■-■发布                               2010-11-01实施

广东省环境保护厅

发布

广东省质量技术监督局

目  次

前   言	II

1. 适用范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

4. 技术内容	3

4.1  污染源界定与时段划分	3

4.2  排气筒VOCs排放限值	3

4.3  无组织排放监控点VOCs浓度限值	3

4.4  生产管理和工艺操作技术要求	3

4.5  排气筒高度与排放速率要求	4

5. 监测	4

5.1  排气筒监测	4

5.2 无组织监控点监测	5

6. 标准实施	5

附录A（规范性附录）VOCs监测技术导则	6

# 前   言

为加强广东省挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds，VOCs)管理，改善区域大气环境质量，加强家具制造行业VOCs排放控制和管理，促进家具制造行业工艺和污染治理技术的进步，制定本标准。

本标准规定了家具制造行业工艺过程VOCs排放浓度限值及排放速率、无组织排放监控点浓度限值、监测要求、生产管理和工艺操作技术要求，并提出了统一的VOCs监测技术导则。

本标准附录A为规范性附录。

本标准依据GBT1.1-2009规则进行起草。

按照有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准由广东省环境保护职业技术学校、佛山市环境保护局负责起草。

本标准由广东省人民政府于2010年■月■日批准。

本标准于2010年■月■日首次发布，自2010年11月01日实施。

本标准由广东省环境保护厅提出并负责解释。

家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准

# 1. 适用范围

本标准规定了广东省内木质家具制造过程VOCs的排放控制要求。

本标准适用于现有木质家具制造企业VOCs排放控制，以及新、改、扩建项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的VOCs排放控制。其他家具制造企业参照本标准执行。

# 2. 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18581  室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 1  气体参数测量和采样的固定位装置

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

《空气与废气监测分析方法》（中国环境科学出版社，2003年第四版）

# 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

标准状态  standard state

温度为273K，压力为101.3 KPa 时的状态。本标准化规定的各项标准值均以标准状态下的干空气为基准。

3.2

木质家具  wood furniture

所有完全或部分使用木材为原材料的家具产品，包括原木、藤条及木质人造板。

3.3

木质家具制造过程  wood furniture Manufacturing Operations

指木质家具生产过程，包括涂装涂料、涂装胶黏剂、清洗生产设备、清洗木质家具产品。

3.4

挥发性有机化合物  volatile organic compounds

在20℃时，饱和蒸汽压大于或等于0.01kPa，或者特定适用条件下具有相应挥发性的全部有机化合物的统称，简写作VOCs。

3.5

最高允许排放浓度  maximum acceptable emission concentration

指处理设施后排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值；或指无处理设施排气筒中污染物任何1小时浓度平均值不得超过的限值。

3.6

最高允许排放速率  maximum acceptable emission rate

一定高度的排气筒任何一小时排放污染物的质量不得超过的限值。

3.7

无组织排放  fugitive emission

不经过排气筒（通过排气扇、车间风机强排或自然通风方式）的无规则排放,均视为无组织排放。

3.8

无组织排放监控点  fugitive emission monitoring point

为判别无组织排放是否超过标准而设立的监测点。

3.9

无组织排放监控点浓度限值  monitoring concentration threshold of fugitive emission

标准状态下（温度273K，压力101.3 kPa），无组织排放监控点的大气污染物浓度在任何1小时的平均值不得超过的值，单位mg/m3。

3.10

有机溶剂  organic solvents

指用来溶解、分散涂料或胶黏剂，可以调节涂料或胶黏剂的粘度，也可以用来清洗家具制造设备或木制家具产品。当用在涂料或胶黏剂中时，干燥后有机溶剂会完全蒸发，不存在于涂料或胶黏剂薄膜中。

3.11

挥发性有机化合物处理设施  manage establishment for VOCs

指用于减少挥发性有机化合物向空气中排放的燃烧装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或其他有效的污染控制设备。

3.12

涂装过程  painting process

指将涂料或胶粘剂应用到木质家具某一表面的操作过程，包括干燥过程。

3.13

排气筒高度 emission pipe height

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口处的高度。

# 4. 技术内容

## 4.1  污染源界定与时段划分

4.1.1 现有源是指本标准实施之日（2010年11月1日）前已建成投产或环境影响评价文件已获批准的污染源；新源是指自本标准实施之日（2010年11月1日）起环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建污染源。

4.1.2 现有源和新源分时段执行不同的排放限值。现有源自本标准实施之日起至2012年5月31日止执行第Ⅰ时段标准，自2012年6月1日起执行第Ⅱ时段标准；新源自本标准实施之日起执行第Ⅱ时段标准。

4.1.3 排放限值、技术与管理规定未划分时段的，则自本标准实施之日起执行。

## 4.2  排气筒VOCs排放限值

现有源自标准实施之日（2010年11月1日）起按表2规定执行第Ⅰ时段标准，自2012年6月1日起按表2规定执行第Ⅱ时段标准。新源自本标准实施之日起按表1规定执行第Ⅱ时段标准。

表1  企业排气筒VOCs排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| 苯 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 40 | 20 | 1.2 | 0.96 |
| 总VOCs | 80 | 40 | 3.6 | 2.9 |

## 4.3  无组织排放监控点VOCs浓度限值

不经过排气筒（通过排气扇、车间风机强排或自然通风方式）的无规则排放,均视为无组织排放，应执行表2的无组织排放监控点浓度限值。

表2  无组织排放监控点浓度限值   （单位为mg/m3）

| 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 总VOCs |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 0.60 | 0.20 | 2.0 |

## 4.5  排气筒高度与排放速率要求

4.5.1 排气筒高度不应低于15 m 。排气筒高度必须低于15 m时，VOCs最高允许排放浓度和最高允许排放速率应按表1所列排放限值的50%执行。

4.5.2 排气筒高度除遵守4.4.1的规定外，还应高出周围200m半径范围的最高建筑5 m以上，不能达到该要求的排气筒，VOCs最高允许排放浓度和最高允许排放速率应按表1所列排放限值的50%执行。

# 5. 监测

## 5.1  排气筒监测

5.1.1 生产排气筒应设置永久采样口，安装符合HJ/T 1要求的气体参数测量和采样的固定位装置，并满足GB/T 16157规定的采样条件。

5.1.2 排气筒中VOCs的监测采样应按GB/T 16157和HJ/T 397的规定执行。

5.1.3 VOCs的分析测定应按照表3规定的方法执行。

表3  VOCs监测方法

| 序号 | 污染物 | 测定方法 | 方法标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 活性炭吸附 二硫化碳解析 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局2003年第四版注 |
| 2 | 甲苯 |  |  |
| 3 | 二甲苯 |  |  |
| 3 | 总VOCs | VOCs监测技术导则 | 附录B |
| 注：本标准VOCs测定暂参考以上所列方法，待国家发布相应的方法标准并实施后，停止使用。 |  |  |  |

5.1.4 本标准规定的排气筒中VOCs浓度限值是指任何1小时浓度平均值不得超过的值，可以任何连续1小时的采样获得平均值；或在任何1小时内以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。对于间歇性排放且排放时间小于1小时，则应在排放时段内实行连续监测，或以等时间间隔采集3个以上样品并计平均值。

5.1.5 采样期间的工况应与日常实际运行工况相同。

5.1.6 生产设施应采用合理的通风措施，不得故意稀释排放。在国家未规定单位产品基准排气量之前，暂以实测浓度作为判定是否达标的依据。

## 5.2  无组织监控点监测

5.2.1无组织排放监测的采样点（即监控点）数目和采样点位置的设置方法，按HJ/55执行。

5.2.2 无组织排放监测点VOCs的分析测定应按照表3的规定执行。

5.2.3 本标准规定的无组织监控点VOCs浓度限值是指任何1小时浓度平均值不得超过的值，可以任何连续1小时的采样获得平均值；或在任何1小时内以等时间间隔采集3个以上样品，计算平均值。对于间歇性排放且排放时间小于1小时，则应在排放时段内实行连续监测，或以等时间间隔采集3个以上样品并计平均值。

5.2.4 采样期间的工况应与日常实际运行工况相同。

# 6. 标准实施

- 6.1本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

6.2 本标准颁布后，新颁布或新修订的国家大气污染物排放标准若严于本标准，则按其适用范围执行相应的国家大气污染物排放标准，不再执行本标准。

# 附录A

（规范性附录）

生产工艺管理和操作技术要求

A.1 家具生产企业所使用的溶剂型涂料应符合GB 18581的规定。

A.2 有涂装生产工艺的木制家具企业必须有组织排放含VOCs废气，排气筒高度不应低于15 m 。

A.3 使用溶剂型涂料，采用喷涂和刷涂生产工艺的木制家具企业应安装有效的VOCs治理设施，治理设施的净化效率应大于等于80％；对废气治理设施必须按照生产厂家提供方法进行维护，填写维护记录。

A.4 盛放含有VOCs物料的容器必须为密封容器。

A.5 企业经营者应每月记录使用含VOCs的原料名称、VOCs含量百分比、购入量、使用量和输出量等资料。

A.6 涂料必须按照涂料生产厂家提供的正确方法使用。

# 附录B

（规范性附录）

VOCs监测技术导则

注意：使用本方法的人员应有正规实验室工作的实践经验，熟悉气相色谱和/或固定污染源废气的采样方法。本方法并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和卫生措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。在有可能爆炸的环境下，要特别注意仪器和操作的安全性。

- B.1  适用范围

本附录规定了企业有组织排放废气中VOCs的监测方法。无组织监控点的VOCs 监测也可参照本附录中的相关方法执行。

- B.2  方法概述

- B.2.1 相关的标准和依据

采样方法参考：

- 美国 EPA Mehtod 18.

- GB/T 16157-1996 固定源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法。

污染物测定分析方法参考：

- GB50325-2006年（修订）民用建筑工程室内污染控制规范的附录E：室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定。

- B.2.2 方法的选择

B.2.2.1 本标准的VOCs浓度是指所有VOCs浓度的算术和。可以选择一下一种方式实施监测：

- 采用一种监测方法测定所有预期的有机物；

- 采用多种特定监测方法分别测定所有的预期的有机物。

B.2.2.2 应选用表A.1所列的监测方法或其它经国家环保总局批准适用于本标准的方法。

B.2.2.3 所有的方法应均符合本附录B.3的基本要求。

表A.1 VOCs的监测方法

| 序号 | 污染物项目 | 方法名称 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解析 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局2003年第四版 |
| 2 | 甲苯 |  |  |
| 3 | （对、间、邻）二甲苯 |  |  |
| 4 | 总VOCs | VOCs监测技术导则 | 见B.3 |
| 注：测定方法标准暂参考所列方法，待国家发布相应的方法标准并实施后，停止使用。 说明：测定暂无使用方法标准的污染物项目，使用附录所列方法，待国家颁布相应的方法标准并实施后，停止使用。 |  |  |  |

- B.2.3 预期有机物的调查

本行业有机废气的具体组成与原材料配方有关。监测时首先调查分析有机废气的组成类别、浓度范围、并列出预期的有机物。预期的有机物应占所有VOCs总量的80%以上。

家具制造行业排放废气中的常见有机物参见表B.2。

本标准中测定方法适用于排气中的有机物成分已知的情况，如可能存在未知的有机物，应进行必要的预监测。

表B.2 家具制造过程常见VOCs

| 工艺环节 | 常见有机化合物 |
| --- | --- |
| 调漆、涂装 | 苯、甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、丙酮、丁酮、环己酮、丁醇、甲基异丁基酮、醇酸丁酯 |

- B.3  基本要求

- B.3.1 测定范围

方法的测定范围是由多方面决定的，如采样体积、吸附剂浓缩、样品稀释、检测器的灵敏度等。有组织排放监测每种有机物的检测限不宜高于1mg/m3。

- B.3.2 采样

- B.3.2.1 采样应符合GB/T 16157的规定，具体污染物的采样还应根据该污染物的监测方法执行。

- B.3.2.2 监测采样时，收集废气至排气筒的所有生产线应在正常稳定生产状态。

B.3.2.3 采样方法应能够采集所有的预期污染物。可以按分析方法的要求对不同的污染物分别采样。

B.3.2.4 采样体积和采样时间可根据实际监测情况确定。

B.3.2.5 如采用不同于方法规定的采样方式，如改变吸附剂，应做论证并符合符合质量控制/质量保证的要求。

B.3.2.6  注意事项

- 部分废气的温度较高，应考虑温度对采样及监测的影响。

- 部分废气的湿度较高，应考虑湿度对采样及监测的影响。

- 使用固体吸附采样方法，不得超过吸附管的穿透量和穿透体积。

- B.3.3 分析

采用色谱分析方法时，为得到更佳的结果，可以不限于某种方法的具体要求而选择下属的技术偏离，但所有偏离必须符合质量控制/质量保证的要求。

- 选择不同的溶剂或稀释比例；

- 选择不同的色谱柱；

- 选择不同的色谱分析条件；

- B.3.4 质量保证和控制

B.3.4.1 应按方法规定的要求执行质量保证和质量控制措施。

B.3.4.2 实际操作偏离方法规定要求的，必须符合方法的基本原则要求。方法没有具体规定的，应参考GB/T 16157和本附录B.4.6的要求执行。

- B.4  VOCs的监测方法

B.4.1原理

用Tenax-TA吸附管采集(也可根据实际情况选择合适吸附剂)一定体积的空气样品，空气中的挥发性有机化合物保留在吸附管中，通过热解吸装置加热吸附管得到挥发性有机化合物的解吸气体，将其注入气相色谱仪，进行色谱分析，以保留时间定性，峰面积定量。

本方法的测定下限与采样方式和检测器的灵敏度有关。吸附采样方式可以浓缩样品从而降低检出限。不同的检测器的灵敏度有所不同。方法的测定下限是由检测器的满量程和色谱柱的过载量决定的。用惰性气体稀释样品和减少进样体积可以扩展测定上线。另外，高沸点化合物的冷凝问题也会影响到测定上限。

本方法不能检测高分子量的聚合物、在分析之前会聚合的物质以及在排气筒和仪器条件下蒸汽压过低的物质。

如果检测不到任何物质，可改用其他方法，如GC/MS鉴定。

B.4.2 试剂和材料

B.4.2.1标准气体或液体有机化合物：作为标准的有机物纯物质，应为色谱纯，如果为分析纯，需经纯化处理，以保证色谱分析无杂峰。

B.4.2.2 萃取溶剂：色谱纯。

B.4.2.3 钢瓶气体：载气、氧气、氢气。

B.4.2.4 零气：小于检出限。

B.4.3 仪器

B.4.3.1 热解吸装置：能对吸附管进行热解吸，解吸温度、载气流速可调。

B.4.3.2 气相色谱仪：配备氢火焰离子化检测器。

B.4.3.3 色谱柱：根据待分析物质选用合适色谱柱，建议可采用HP-VOC专用柱。

B.4.3.4 气体采样器：流量0~0.5L/min。

B.4.3.5 连接管：聚四氟乙烯材料胶管，用于采样气体管路的连接。

B.4.3.6 吸附管：不锈钢管或玻璃管，内装填吸附剂。见GB/T 16157中9.3.5。

B.4.3.7 转子流量计：用于控制采样时通过气体采样器的气流流量。

B.4.3.8 流量校正器：校准采样器和转子流量计的流量。

B.4.4 吸附管采样

B.4.4.1 采样准备

B.4.4.1.1 采样前，用流量校正器校正气体采样器的流量，在采样期间，用转子流量计控制通过采样器的流速，使其保持恒定。

B.4.4.1.2吸附管使用前应通氮气加热活化，活化温度应高于解吸温度，活化时间不少于30min，活化至无杂质峰。

B.4.4.2 样品采集

无组织排放监控点的采样参考《空气和废气监测分析方法》（第四版），排气筒废气采样参考 GB/T 16157-1996 中 9.4.1 的方法采样。

注意：采样前应估计污染物的浓度和采样体积，避免发生吸附穿透（样气的湿度超过 2～3%，吸附管的吸附量将急剧下降）。

若现场大气中含有较多颗粒物，可在采样管前连接过滤头。记录采样时间、采样流量、温度和大气压。

B.4.4.3 现场空白样品的采集

将活化后的采样管运输到采样现场，取下聚四氟乙烯帽后立即重新密封，不参与样品采集，并同已采集样品的采样管一同存放。每次采集样品，都应采集至少一个现场空白样品。

B.4.5  吸附管样品的分析

B.4.5.1 色谱柱的选择

根据预计的排放有机物（种类、浓度），选择一条能提供分离良好的出峰较快的色谱柱。可以通过文献检索、色谱柱制造商、调查污染源排放等方式了解有关的信息。

B.4.5.2 色谱操作条件的建立

根据生产商提供的说明书来操作气相色谱仪。根据标准、试验确定分析的最优条件，即能使预计分析的物质有良好的分离效果且最短的分析时间。

B.4.5.3 标准曲线的建立

使用与有机物相应的气体标准或液体标准，选择合适的浓度，每种有机物至少使用4个不同标准浓度点，为标准系列。用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列，以各组分的含量（μg）为横坐标， 峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

B.4.5.4 测定

每支样品吸附管及未采样管，按标准系列相同的热解吸气相色谱分析方法进行分析，以保留时间定性、峰面积定量。

B.4.5.5 计算

B.4.5.5.1所采空气样品中各组分的浓度，应按下式计算：

Cm=mi−moV

式中：

Cm——所采空气样品中i组分浓度，mg／m3；

mi——品管中i组分的量，μg；
m0——未采样管中i组分的量，μg；
V ——空气采样体积，L。

B.4.5.5.2按以下公式计算标准状态在每一种有机物的浓度。

Cc=mVndR

式中：

Cc——标准状态下干空气中有机物的浓度，mg/m3；

m——通过校准曲线得到的吸附管（包括水分收集器）中有机物的质量，μg；

Vnd——标准状态下干采气体积，L；

R——回收实验得出的回收率，无量纲。

B.4.5.5.3 应按下式计算所采样品中总挥发性有机化合物(TVOC)的浓度：

CTVOC=i=1i=nCc

式中：CTVOC——标准状态下所采样品中TVOC的浓度(mg／m3)。

注：1对未识别峰，可以甲苯计。

2 当与挥发性有机化合物有相同或几乎相同的保留时间的组分干扰测定时，宜通过选择适当的气相色谱柱，或通过更严格地选择吸收管和调节分析系统的条件，将干扰减到最低。

B.4.6 质量控制和质量保证

B.4.6.1 吸附管回收实验

在预测和识别所有相关的污染物后，应就相关的污染物对采样系统做适当回收试验。按照吸附管采样法，在采样现场进行回收研究。使用两套完全相同的采样装置，一套加标，另一套不加标。在烟道中或者无组织监测点并列两采样管，采样管应放在同一断面上，相距2.5cm。采样前在加标装置的吸附管中加入所有预计的化合物（气态或液态）。加标量应是不加标装置收集量的40~60%左右。两套装置同时采集管道气体，使用相同的仪器和方法分析两套装置采集的吸附管样品，重复测试共3次。按以下公式计算每一加标物质的平均回收率（R）：

R=(t−u)×VSS

式中：

R：------ 平均回收率，无量纲。

t:：------加标样品测定得浓度，mg/m3。

u：------未加标样品测定的浓度，mg/m3。

Vs：------加标样品的采样体积，L。

S：------加标物质的质量，μg。

重复回收试验三次，求取平均值，以保证试验过程的可靠性。平均回收率的有效范围为：0.70<R<1.30。如果R值达不到要求，本采样技术不适用。

B.4.6.2 吸附管采样法的其它要求

B.4.6.2.1 （可选）测试样品吸附效率。如果可能穿透，应测试吸附效率。吸附管后部分的结果超过总量（前后部分之和）的10%，则认为已经穿透。

B.4.6.2.2 采样器或流量计应按规定校准。采样后流量变化大于5%，但不大于20%，应进行修正；流量变化大于20%，应重新采样。

B.4.6.3 方法的性能指标

由于不同污染源的样品含有不同的物质，因此不能有精确的检出下限。典型的气相色谱技术有 5～10%的相对偏差。

本方法精密度：平行样偏差在不大于 5%。本方法准确度：偏差在不大于10%。

B.4.6.4 干扰和消除

B.4.6.4.1 定期分析无烃空气或氮气的空白实验以保证分析系统没有被污染。

B.4.6.4.2 当样品中含有水蒸气时，测定水蒸气含量并修正气态有机物的浓度。

B.4.6.4.3 每个样品的气相色谱分析时间必须足够长，以保证所有峰都能洗脱。

- 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准编制说明》

（征求意见稿）

广东省地方标准

家具制造行业挥发性有机化合物排放标准

编 制 说 明

（征求意见稿）

标准编制组

二O一0年六月

项目名称：广东省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准

委托单位：广东省环境保护厅

编制单位：广东省环境保护职业技术学校

协作单位：佛山市环境保护局

目 录

1 标准制订的必要性分析	1

2 标准编制的原则和工作过程	2

2.1 制定本标准的依据	2

2.2制定本标准的工作过程	3

2.3 制定本标准的原则	5

2.4 制定本标准的技术路线	5

2.5 标准制定的总体思路	6

3 广东省家具制造行业概况	6

3.1 广东省家具制造行业现状及特点	6

3.1.1行业结构特点	6

3.1.2生产工艺	7

3.1.3涂装技术	10

3.2 家具制造行业VOCs排放现状及特点	11

3.3 家具制造行业VOCs治理现状	12

4国内外家具制造VOCs控制措施及相关标准	14

4.1 欧盟相关标准	14

4.2 美国相关标准	15

4.3 加拿大相关标准	16

4.4国内相关标准	17

5 标准控制内容及形式	18

5.1 标准适用范围	18

5.2污染源界定与时段划分	18

5.2.1 规定涂料VOCs含量限值	18

5.2.2 确定排放控制的VOCs种类	19

5.2.3 控制排放的形式	23

5.3 标准限值的确定	24

5.3.1 涂料中VOCs含量限值的确定	24

5.3.2 VOCs排放浓度限值的确定	25

5.3.3 VOCs最高允许排放速率的确定	34

5.3.4无组织排放监控点VOCs排放限值	36

5.4 技术管理规定的说明	37

5.5 监测说明	38

6 标准的技术可行性分析	39

7 实施成本和效益分析	40

7.1 标准实施效益分析	40

7.2 对总量削减的贡献	40

# 1 标准制订的必要性分析

- 是应对区域大气复合污染，促进环境质量改善的迫切需要

目前，我省尤其是珠三角地区大气污染已经明显呈现出细粒子浓度高、臭氧浓度高、酸雨频率高、灰霾污染严重的区域性、复合型特征。挥发性有机化合物（VOCs）是近地层臭氧（O3）生成的重要前体物，能够导致城市灰霾和光化学烟雾。研究表明，珠江三角洲臭氧生成处于VOCs控制区，以VOCs控制为重点才能有效降低该区域O3浓度水平。

制定实施VOCs排放标准，不仅可以减缓二次污染物所造成的复合型污染，为珠三角地区联合控制区域性大气环境污染提供有效的依据和手段，还有利于改善全省特别是珠三角地区的大气环境质量。

- 是履行粤港联合声明，实现VOCs减排的现实要求

2007年广东省家具制造行业生产总值为1020亿元，其中木质家具企业占有比例高达60％，与此同时，广东省木质家具企业使用的油性涂料超过56万吨。2008年以来，由于金融危机的影响及水性涂料的推广使用，油性涂料用量有所下降，约27万吨/年，水性涂料用量约9万吨/年，但VOCs排放量仍然很大。根据粤港政府联合声明（2002年），在2010年年底之前珠江三角洲地区内SO2、NOx、PM10、VOCs的排放总量，以1997年为参照基准，将分别削减40%、20%、55%、55%，污染减排任务异常艰巨。

因此，为有效遏制灰霾及光化学烟雾污染，改善空气质量，保障广州亚运会的顺利召开，同时也为实现粤港联合声明的VOCs减排目标，我省亟需制定并出台典型工业源挥发性有机物（VOCs）排放控制标准。

- 是完善环境标准体系，提升行业污染控制管理能力的有力手段

目前国家尚未颁布针对家具制造行业的VOCs污染控制标准，按照环境标准管理办法的规定，未指定行业排放标准的行业一律执行综合污染物排放标准。但是，由于不同行业涉及众多不同的产品生产工艺，仅仅依靠国家标准和《广东省大气污染物排放限值标准》，远远不能满足家具制造行业VOCs控制要求。因此，为完善我省行业环境标准体系建设，提升行业VOCs污染控制管理能力，制定一份专门针对家具制造行业VOCs控制的标准是十分有必要的。

2 标准编制的原则和工作过程

### 2.1 制定本标准的依据

1、《改善珠江三角洲空气质素的联合声明》

粤港双方于2002年发表了《改善珠江三角洲空气质素的联合声明》(简称“减排联合声明”)，同意根据辖区内的污染源制定合适的减排方案，共同执行管理计划，将珠江三角洲地区内的SO2、NOx、PM10和VOCs的人为排放量，以1997年为参照基准，分别削减40%、20%、55%和55%，并尽力争取在2010年达到这个减排目标，大大改善整个地区的空气质素和烟雾问题。随着2010年的到来，粤港双方正在评估第一轮减排效果的基础上，商讨实施第二轮的4种污染物粤港联合减排计划。

2、《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》

《珠江三角洲地区改革发展纲要》及有关环境保护规划中均提出，到2020年珠江三角洲地区大气环境质量要达到或接近世界先进水平。经省政府同意，省环保厅、发改委、技监局等6部门联合发布了《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》，该计划已于2010年1月1日开始正式实施，采取三年一滚动连续实施方式。在计划中明确提出，“要完善环境保护的地方法规和标准体系建设，制定有机溶剂使用典型行业的挥发性有机化合物排放控制标准。”

3、《印发广州亚运会召开前空气质量保障措施方案的通知》

2010年11月，广州亚运会召开在即，2011年深圳世界大学生运动会也已开始筹备，为做好广州亚运会和大运会的空气质量保障，经省人民政府同意，2010年2月，省环保厅印发了《广州亚运会召开前空气质量保障措施方案》。方案中，明确提出加大VOCs排放整治力度的项目和要求，为配合项目更好推进，也为了实施应急条件下空气质量改善措施的需要，也亟需制定并出台VOCs排放控制标准。

为实现VOCs减排目标，改善空气质量，适应全省经济发展和环境保护工作的需要，广东省环境保护厅下达了制定《广东省家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准》的任务，由广东省环境保护职业技术学校和佛山市环境保护局共同承担了该标准的制定工作，并专门成立了《家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准》编制组。

### 2.2制定本标准的工作过程

标准编制组在分析环境主管部门的环境管理政策法规、管理目标、产业政策、技术政策，以及我省家具制造业表面涂装工艺技术的基础上，编制了《家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准开题报告》，并组织召开了标准开题报告专家论证会。根据开题报告确定的标准制订原则、方法和技术路线，开展了《家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准》编制工作。

标准编制组在全省各地级以上市环保局、技术监督局和有关专家、家具制造企业、有机废气治理工程公司的协助和配合下，对30家有代表性的家具制造企业进行了实地调研。调研内容包括家具制造企业使用的原辅材料、涂料的种类与用量、VOCs产生环节及其特点、废气收集及治理设施运行情况。调研企业规模包含了大、中、小型企业，涉及木质（实木与板式）、金属、软体、塑料、藤条家具制造，涂装工艺包括自动喷涂、手工喷涂与刷涂，所使用的涂料包括聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料、水性涂料及粉末涂料，几乎涵盖了广东省现有的各种生产工艺，基本摸清了我省家具制造行业表面涂装过程的不同工艺技术要求、涂料成分、污染治理技术、排放水平以及投资和运行成本等情况。标准编制组根据《中华人民共和国大气污染防治法》、我省环境保护规划及节能减排的目标要求，在充分借鉴国内外家具制造过程挥发性有机物排放控制经验的基础上，结合有关调研成果，编制完成了《家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准》（征求意见稿）和《家具制造行业挥发性有机化合物（VOCs）排放标准编制说明》（征求意见稿）。

### 2.3 制定本标准的原则

（1）遵循技术经济可行性原则，以家具制造行业现有成熟的、经济合理的污染治理措施和技术为依托，并将之作为确定标准值的依据之一及有关技术要求之一。

（2）时段分类原则。标准区别对待新源与现有源，现有源的标准宽于新源，但经过若干年的技术革新与改造，应在要求年限达到新源的排放标准。

（3）贯彻总量控制原则，浓度控制和总量控制相结合、全过程控制，以负荷控制为主，设置相应的浓度指标值。

（4）合理借鉴国外、国内同行业的排放标准制定的经验，指导标准工作。

（5）本标准的制定，应具有科学性和可操作性，真正为实现家具行业挥发性有机废气污染控制服务。

### 2.4 制定本标准的技术路线

首先是通过全面系统的调研，初步掌握了广东省各类家具制造企业的类型、规模、涂装工艺、挥发性有机污染物排放和治理现状等情况；其次是在调研基础上，对现行的各种家具涂装过程中VOCs治理技术及其排放控制水平进行了技术、经济评估；最后是依据国家及广东省相关政策和法规，在考虑广东省家具制造行业的实际情况及家具制造过程中VOCs污染控制技术发展的基础上，吸收借鉴了美国、欧盟及国内其他城市制定家具制造行业VOCs排放标准的经验，确定了时段划分及对应家具制造过程中VOCs排放浓度限值，并对标准实施的可行性进行了分析。

### 2.5 标准制定的总体思路

（1）明确本标准的适用范围。

（2）考虑到不同家具类型制造企业的数量和表面涂装工艺有所不同，VOCs的排放量差别较大，将木质家具企业的VOCs排放控制作为重点。

（3）划分现有源和新源，分两个时段执行不同的排放标准。标准实施之日前建立的企业（现有源）首先执行现有（第Ⅰ时段）污染源排放标准，但经若干年过渡期后，必须执行新建（第Ⅱ时段）污染源排放标准。自标准实施之日起建设的企业则执行新源排放标准。

（4）规定了家具制造企业原辅材料的储存和使用、主要VOCs排放工艺环节要遵守的技术要求和环境管理要求。

（5）本标准提出了统一的VOCs标准监测方法。

# 3 广东省家具制造行业概况

### 3.1 广东省家具制造行业现状及特点

### 3.1.1行业结构特点

家具的种类很多，根据我国目前家具市场的情况，结合家具制造行业的特点，参照相关标准，对家具按照产品的主要使用材料、加工工艺和使用功能等方面进行如下分类：

表3-1 家具的分类

| 序号 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木家具 | 主要部件由木材或木质人造板材料制成的家具 |
| 2 | 金属家具 | 主要部件由金属材料制成的家具 |
| 3 | 软体家具 | 主要部件一般采用弹性材料和软质材料制成的家具 |
| 4 | 塑料家具 | 主要部件由塑料制成的家具 |
| 5 | 竹家具 | 主要部件由竹材制成的家具 |
| 6 | 藤家具 | 用藤包或藤制成的家具 |
| 7 | 玻璃家具 | 主要部件由玻璃制成的家具 |

广东省是我国家具的生产大省和出口大省，拥有家具企业6000余家，从业人数达100多万人。根据《2009广东统计年鉴》，2008年广东省家具制造行业规模以上的企业有1417家，工业总产值约为1840亿元，占全国家具行业28%左右。根据广东省家具行业协会提供的数据，2009年广东省家具制造行业出口创汇108亿美元，在传统制造行业中位居第三，仅次于纺织服装制造业和制鞋业；广东省家具制造企业主要集中在佛山、中山、东莞、深圳和广州等地，其中佛山以软体家具制造为主，东莞、深圳以木制家具制造为主业，广州以软体家具和金属家具制造为主。从家具企业数量和产品产量来看，全省范围内木制家具占50%以上，软体家具占30%，金属家具占5-10%，其他家具占10-15%；从家具企业工业生产总值上看，木质家具企业工业生产总值约占60％。

### 3.1.2生产工艺

- 木质家具生产工艺

木质家具生产工艺通常为：选取一种或几种木质材料为基料，按照设计要求进行加工、组装，然后在基料表面涂装一层或几层涂料，形成产品；也可以是加工后，先对各个组件进行涂装，然后组装成产品。广东省木质家具生产以先组装，再涂装为主，典型生产工艺如图3－1所示：

选料

备料

砂光

组立

涂装

包装

涂料调配

图3－1 典型木质家具生产工艺

原材料的选择及涂装工艺决定了木质家具产品的类型及应用范围。涂装工艺过程是指将涂料或胶粘剂应用到木质家具某一表面的操作过程，包括干燥过程，此过程是产生VOCs的主要工序。在木质家具制造过程中，涂装工艺过程的步骤如图2所示。由于不同企业所使用的生产原料及产品类型不同，采用不同的涂装工艺，涂装过程有所不同，可能只含有图3－2中所示的部分步骤。

预涂色漆

干燥

载体涂料

干燥

砂光

补白

擦拭

干燥

烘烤

底漆

风干

烘烤

砂光

修色

风干

面漆

风干

烘烤

图3－2 木质家具涂装工艺过程

- 软体家具制作工艺

软体家具由弹性材料和软质材料制成的家具，例如沙发、床等家具。软体家具的制造工艺主要依靠手工工艺，主工序包括钉内架、打底布、粘海绵、裁、车外套到最后的扪工工序，VOCs的来源主要是胶水的使用，具体工艺流程如图3－3所示。

图3－3 软体家具制作工艺流程图

- 金属家具制作工艺

凡以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的铁艺家具，统称金属家具。按结构的不同特点，可将金属家具分为固定式、拆装式、折叠式和插接式，根据结构不同，金属家具的连接形式也不同，有焊接、铆钉连接和销连接，不管采用哪种结构，一般采用的工艺流程图大致可分为以下几步骤：管材的截断，弯管，打眼与冲孔，焊接，表面处理（电镀或涂饰）及部件装配。

- 塑料家具制作工艺

塑料家具种类很多，但基本上可分成两种类型，即热固性塑料和热塑性塑料。塑料家具成型工艺简便，通过注塑或模压、挤压等方法，一次成型，生产效率高，适合大批量生产。

- 玻璃家具制作工艺

玻璃家具的主要材料是高硬度的强化玻璃和金属框架，金属框架根据需要进行截断、弯管、喷漆等操作，玻璃表面清理干净后，根据需要进行喷漆操作。

### 3.1.3涂装技术

根据家具类别的不同，涂装技术有所不同。木质家具涂装技术包括喷涂、刷涂、辊涂、淋涂及浸涂等，塑料家具、玻璃家具涂装工艺主要为刷涂与喷涂，金属家具常见涂装工艺有刷涂、喷涂。

当家具生产时采用先涂装、再组装的方式，并且家具的组成部件较为平整或相对平整时，可以采用平整表面的涂装技术，主要包括刷涂、滚涂、淋涂及浸涂等方法。采用该工艺时，过量的涂料可以直接回收而重复利用，所以涂料的利用率高，尤其是淋涂及浸涂法，涂料利用率可以超过60%。

喷涂工艺包括空气喷涂法、无空气喷涂法、静电喷涂法等方法，采用该方法可以在家具组装完成后再进行涂装。空气喷涂是利用压缩空气流过喷枪喷嘴孔形成负压，负压使漆料从吸管吸入，经喷嘴喷出，形成漆雾，漆雾喷射到被涂饰零部件表面上形成均匀的漆膜。空气喷涂法与刷涂相比具有较高的生产效率，可以产生均匀的漆，涂层细腻光滑；对于零部件的较隐蔽部件（如缝隙、凹凸），也可均匀地喷涂。此喷涂技术的缺点是涂料利用率较低，大约在30％～50％，尤其是喷涂框架结构家具时，涂料利用率仅为25％～35％，产生的挥发性有机废气量较大。静电喷涂法适用于金属家具的制造，该方法对涂料的损耗较少，涂装相同面积产生的挥发性有机物少于空气喷涂法。

广东省家具制造行业涂装技术多采用空气喷涂法，部分金属家具制造企业采用静电喷涂法。

### 3.2 家具制造行业VOCs排放现状及特点

家具制造过程产生的VOCs主要来源于涂装过程，由于家具类型不同，涂料的类型和涂装工艺会有所不同，挥发性有机化合物的排放也会不同。家具制造过程VOCs排放主要存在以下特点：

- VOCs排放与使用的涂料类型有关，涂装相同面积时，使用油性涂料产生的VOCs最多，水性涂料次之，粉末涂料最少。

- VOCs排放与涂装技术有关。涂装相同面积时，空气喷涂技术产生的VOCs最多，静电喷涂和刷涂等工艺产生的VOCs较少。

- 木质家具制造过程一般使用的油性涂料，主要有聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料三大类。采用空气喷涂方法，在制作工艺中需要对家具进行多次喷底漆和面漆操作，使用涂料种类多样，用量大，VOCs排放种类与排放量在家具制造行业中居于首位。

- 软体家具虽然以弹性材料和软质材料为主，但家具的弯变、扶手、脚架仍以木材为主，在制作过程中也需要涂装底漆和面漆，涂装工艺与木质家具相同。

- 金属家具可以分为电镀家具和烤漆类家具，所使用的涂料类型包括液体涂料和固体粉末涂料，涂装过程可以采用空气喷涂及静电喷涂。

- 塑料家具、竹藤家具以及玻璃家具在制作过程中，VOCs产生小，污染少。

- 广东省大部分家具制造企业产品种类较多，相应使用的涂料类型种类较多，导致产生的VOCs种类及排放量并非一直稳定不变，而是随产品类型的变化发生变化。

- 涂装过程中，不同的涂装工序，产生的VOCs种类及排放量有所差异。根据广东省家具制造企业调查结果，现有家具制造企业中的废气收集系统基本没有按照工艺过程独立分开设计、运行，由此造成排放口的VOCs成份与任一工序释放的VOCs不一致的现象。

### 3.3 家具制造行业VOCs治理现状

国外对家具制造行业的VOCs排放从以下两方面进行控制：一是对排放源进行管理，二是安装治理设施。对排放源进行管理是指提倡使用低VOCs含量的涂料与稀释剂，家具制造企业必须按照要求对涂料、稀释剂和清洗剂的储存、运输、调配及使用过程进行管理；安装治理设施是指采用废气捕集装置收集废气，采用某种技术对废气进行处理，降低废气中VOCs的浓度，使废气达到排放要求，采取的治理技术主要包括氧化法与吸附回法技术两种类型，氧化法包括热氧化法、催化燃烧法，吸附回收法主要是指利用活性碳吸附挥发性有机物然后进行回收利用。

通过调研发现，目前广东省家具制造行业没有对VOCs排放源建立统一、规范的管理方法；采用的VOCs排放控制技术主要为吸收法、吸附法、吸收法与吸附法相结合等其他控制技术。

- 吸收法

吸收法采用的装置为水帘机，利用水来捕捉涂装过程中形成的油漆气溶胶（漆雾）。其工作原理为：在排风机引力的作用下，含有漆雾的空气向水帘机的内壁水帘板方向流动，一部分漆雾直接接触到水帘板上的水膜而被吸附，一部分漆雾在经过水帘板上淌下的水帘时被水帘冲刷掉，其余未被水膜和水帘捕捉到的残余漆雾在通过水洗区和清洗区时被清洗掉。应当指出的是目前水帘机中所设置的漆雾处理装置仅能处理漆雾中的树脂成分，对于蒸气状态的有机溶剂，由于其很难溶于水，不能得到有效处理，最终仍排入大气中造成空气污染，没能有效的净化空气。

- 吸附法

吸附法是利用捕风装置收集车间的污染空气，通过活性炭或吸附棉等吸附剂脱出空气中的污染物然后直接排放。此方法缺点如下：空气中的漆雾会堵塞吸附剂，造成阻力降增加，尤其是采用喷涂技术时会形成大量的油漆气溶胶；吸附剂饱和后丧失脱除效果，需要更换，造成运行费用上升；目前广东省家具制造行业使用的吸附剂饱和后作为固废处理，造成二次污染。

- 吸收—吸附结合

吸收法与吸附法相结合是指在吸收法的后面加装一套吸附装置，这样既可以避免气溶胶堵塞吸附剂，又可以有效脱除蒸汽状态有机溶剂。目前广东省部分木质家具制造企业都采用此方法，但在理论上该方法存在较大缺陷，通过水帘机后的污染空气含湿量较大，吸附剂不能得到充分利用。

# 4 国内外家具制造VOCs控制措施及相关标准

针对VOCs污染所导致的问题，世界各国都出台了一系列的VOCs排放控制标准。主要代表有欧盟、美国和加拿大，这些标准制定的主要参考依据是地面臭氧标准。我国发布了溶剂型木器涂料GB18581、内墙涂料GB18582两项强制性标准，部分地区(如北京)制定了地方标准，香港也发布了“空气污染管制(挥发性有机化合物)规例”。

### 4.1 欧盟相关标准

为控制VOCs的含量，欧盟理事会于1988年12月12日颁布了针对建筑产品安全的89/106/EEC指令，1999年3月11日又颁布了针对挥发性有机物释放的1999/13/EC指令。1999/13/EC指令简称VOCs指令。该指令涉及了使用有机溶剂的几乎所有领域，如印刷、汽车涂装、制药、表面清洁等。2004年欧盟对其进行了修订，修订后的指令不包含适用于油漆和清漆使用要求的油漆指令(2004/42/EC指令)的领域(包括某些导致对流层臭氧数目升高的涂料、染料、汽车表面整修产品，其VOCs排放设定值比之前允许值调低了很多，要求更加严格)。

VOCs指令也涉及家具行业，主要是因为家具中的硬木夹板、粘合剂、甲醛泡沫绝缘材料、油漆、清漆、亮漆、封边剂中含有如甲醛、挥发性卤代物、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等有机挥发物，其具体排放控制标准可参见表4－1。

表4－1 欧盟VOCs排放限制指标

| 内容 | 溶剂消耗量（吨/年） | 废气排放限值（mg C/Nm3） | 无组织排放限值 (占溶剂的百分比) | 总排放限值 （新源） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木制品表面的涂料 | 15～25 | 100(1) | 25 |  |
|  | >25 | 50/75(2) | 20 |  |
| 木料浸渍 | >25 | 100(3) | 45 | 11 kg/m3 |
| 木料和胶 | >5 |  |  | 30 g/m2 |
| 涂料原料、清漆、油墨、胶粘剂(4) | 100～1000 | 150 | 5 | 溶剂总量5% |
|  | >1000 | 150 | 3 | 溶剂总量3% |
| 注：（1）排放值适用于密封的情况下的涂装和干燥过程； （2）第一个值为干燥过程的限值，第二个值为涂装过程的限值； （3）不适用于用木馏油浸渍； （4）瞬时排放不包括涂料的原料为在密封容器中以制剂形式出售的溶剂。 |  |  |  |  |

除该表外，欧盟1999/13/EC指令规定：任何一种卤代VOCs(在R40的毒性范围内)的排放极限值为20mg/m3。

### 4.2 美国相关标准

美国环保总署(EPA)制定了一系列国家挥发性有机化合物排放标准，涉及到的领域包括石油化工、建筑涂料、汽溶胶喷涂及木质家具与设备等领域。另外，美国有九个州设立了关于家具行业VOCs排放的地方法规，所有的这些标准与法规都是以控制原材料中有机溶剂的种类与含量的方法控制挥发性有机化合物的排放。

1995年12月7日，EPA发布了专门针对家具行业的标准“60 FR 62929(National emission standards for wood furniture manufacturing operations)”，该标准规定了大约130多种有机化合物在家具制造过程使用的涂料中的含量限制，并且规定了一些不可以出现的有机物质，以此来限制家具生产过程中有机化合物的排放。1996年4月，EPA制定的另一规则“木质家具制造过程中挥发性有机物控制规则”中给出了排放限定值与涂料中有机溶剂含量的计算关系。

### 4.3 加拿大相关标准

加拿大于1997年提出了关于VOCs排放的标准CCME Standards(Canadian Council of the Environment)，该标准最终没有形成强制性法规，但是为加拿大各省的VOCs控制提供了基本的指导。魁北克(Quebec)于2003年发布了Draft Regulation 20，是加拿大唯一一个发布了针对木制品VOCs排放法规的城市。该法规主要包括两个部分：限制每天排放的VOCs各组分质量之和不能超过15kg；与CCME Standards要求一致，限制每个产品中VOCs的含量。另外，Draft Regulation 20还要求每个木制品工厂需要做好详细的记录，主要包括以下信息：

- 每件产品消耗的有机溶剂的体积。

- 使用的有机溶剂中VOCs的含量。

- 加入的稀释剂的体积。

- 与溶剂相关的其他信息。

### 4.4国内相关标准

目前，我国已经制定和发布了《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581、《内墙涂料中有害物质限量》GB18582两项强制性标准，这两项标准对推动我国涂料行业向更环保的方向发展起到了重要作用。但是，以上国家标准均是规定了使用涂料中VOCs的含量限值，尚缺乏针对家具制造行业生产过程中VOCs排放控制的行业排放标准。香港于2007年发布“空气污染管制(挥发性有机化合物)规例”，明确规定涂料、印墨、清洁剂等产品中VOCs含量的最高限制，规定透明木面涂料(清漆)中有机化合物含量的最高限值为550g/公升，透明木面涂料(光油)中有机化合物含量的最高限值为150g/公升。没有关于生产过程中VOCs排放的限制。北京2008年颁布的地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中规定了人造板与木制家具制造生产过程中苯Ⅱ时段的最高允许排放浓度为1mg/m3、甲醛为5mg/m3、甲苯与二甲苯合计为20mg/m3、非甲烷总烃计为50mg/m3。《广东省大气污染物综合排放标准》(DB 44/27—2001)中对各类企业生产过程中的某些有机物(苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等)的排放浓度和排放速率均做了规定，但没有针对各个行业的特征，未能满足我省节能减排，控制工业生产过程中VOCs的排放要求。

总之，目前国内外关于工业生产过程中VOCs排放的标准，主要是控制生产过程中有机溶剂的VOCs含量。其中1999/13/EC指令有所不同，从各个生产过程出发，控制废气中总VOCs的含量，但缺乏专门针对家具制造行业废气中VOCs含量控制的标准。

# 5 标准控制内容及形式

### 5.1 标准适用范围

本标准适用于广东省境内木质家具制造过程挥发性有机物的排放管理，以及木质家具企业建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收和建成后的排污管理。其他家具制造企业参照本标准执行。

### 5.2污染源界定与时段划分

将家具制造企业分为现有源和新源。现有源是指本标准实施之日（2010年11月1日）前已建成投产或环境影响评价文件已获批准的污染源；新源是指自本标准实施之日（2010年11月1日）起环境影响评价文件通过审批的新、改、扩建污染源。

按照新源和现有源的划分，分两个时段执行不同的排放标准。现有源自标准实施之日起至2012年5月31日期间执行现有（第Ⅰ时段）污染源排放标准，但自2012年6月1日起，执行新建（第Ⅱ时段）污染源排放标准，即给予现有企业近2年的过渡时间。新源则自标准实施之日起执行新源排放标准。

### 5.2.1 规定涂料VOCs含量限值

家具用涂料种类较多，可以分为三个大类：油性涂料、水性涂料和粉末涂料。油性涂料主要包括聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料，单位产品中含有的挥发性有机物最多，也是家具制造行业使用最多的一类涂料；水性涂料是近年来在家具制造行业新兴的一类涂料，该种涂料性能上略逊于油性涂料，但挥发性有机物含量大大减少，可以有效减少挥发性有机物的排放；粉末涂料主要用于塑料和金属家具制造，基本不会产生挥发性有机化合物。

因此，本标准在制定时主要限定聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料中VOCs含量的限值。

### 5.2.2 确定排放控制的VOCs种类

本标准以产生量（或排放量）量大、毒性较大、光化学活性强、便于监测为原则，筛选了除总挥发性有机物外需要特别控制的VOCs物种，具体如下。

- 使用量较大

资料表明，家具用涂料及其稀释剂中挥发性有机物的主要成份如表5－1和表5－2所示：

表5-1 家具涂料的主要成份

| 涂料类型 | 所使用的有机溶剂 |
| --- | --- |
| 醇酸树脂涂料 | 二甲苯、松香水、松节油 |
| 环氧树脂涂料 | 丙酮、丁酮、乙基(丁基)溶纤剂、甲苯 |
| 沥青涂料 | 重质苯、煤油、二氯(三氯)甲烷 |
| 酚醛树脂涂料 | 丁醇、醇酸丁酯、甲苯 |
| 聚氨酯树脂涂料 | 二甲苯、环己酮、醋酸丁酯、丁酮 |
| 有机硅树脂涂料 | 甲苯、丁醇、醋酸丁酯、丙酮、丁酮 |
| 硝基纤维素涂料 | 醋酸丁酯(乙酯、戊酯)、丙酮、丁酮、乙醇、丁醇、二丙酮醇、甲苯、苯 |
| 过氯乙烯涂料 | 醋酸丁酯、丙酮、丁酮、甲基异丁基酮、二甲苯、苯 |
| 聚酯树脂涂料 | 甲基异丁基酮、150号及200号溶剂油 |
| 氨基树脂涂料 | 二甲苯、丁醇 |
| 丙烯酸树脂涂料 | 二甲苯、丁醇、乙二醇、丙酮、丁酮 |
| 水性涂料 | 乙二醇醚及其酯类、丙二醇醚 |
| 粉末涂料 | —— |

表5－2 稀释剂的主要成分

| 油漆名称 | 稀释剂成分 |
| --- | --- |
| 聚氨酯漆 | 环已酮、醋酸丁酯、无水二甲苯 |
| 聚酯漆 | 二甲苯、溶剂油、丁酯、环己酮 |
| 硝基漆 | 乙酸正丁酯、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、丙酮、甲苯 |
| 醇酸树脂漆 | 二甲苯、200号油漆溶剂油或松节油 |
| 丙烯酸漆 | 醋酸丁酯、乙酯、乙醇、丁醇、甲苯 |

由于涂料及有机溶剂的使用是家具制造企业产生VOCs的最主要原因，由表5－1和5－2可以得出，家具制造企业排放的VOCs种类较多，主要是苯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、酮类及醇类。

通过对广东省家具制造企业的实地调研发现，家具制造行业使用的涂料主要为聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料、水性涂料及粉末涂料五大类，其中聚氨酯类涂料、醇酸类涂料所使用的有机溶剂主要为苯、甲苯、二甲苯，硝基类涂料所用有机溶剂主要为甲苯和乙酸丁酯，现场监测数据也表明，苯、甲苯、二甲苯与乙酸丁酯是检出率和测定浓度较高的挥发性有机污染物，与资料调研吻合。由此可以判断，苯、甲苯、二甲苯和乙酸丁酯是家具制造行业排放量较多的挥发性有机污染物。

另外，根据广东省家具协会和涂料协会提供的资料，在上述四种挥发性有机物中，甲苯与二甲苯使用量最大，而且比例相当，苯与乙酸丁酯相对较少。

- 危害较大

苯、甲苯、二甲苯与乙酸丁酯四种物质对人与环境的危害如表5－3所示：

表5－3 主要考虑污染物的危害性

| 污染物 | 物理性质 | 毒性 | MIR（g O3 /g VOC）1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 常温下无色透明液体，有芳香味，有毒，易挥发 | 人和动物吸入或皮肤接触会导致苯进入体内引起苯中毒。LD50：3306mg/kg(大鼠经口)；48mg/kg(小鼠经皮)，LC50：10000ppm 7小时（大鼠吸入）。 | 0.42 |
| 甲苯 | 常温下无色透明液体，有芳香味，有毒，易挥发 | 属中等毒性。LD50：1000mg/kg （大鼠经口）12124 mg/kg（兔经皮），LC50：5320ppm 8 小时 （小鼠吸入）; 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用。 | 3.97 |
| 二甲苯 | 常温下无色透明液体，有芳香味，有毒，易挥发 | 属中等毒性，通过吸入、食入、经皮吸收产生影响。LD50：5000mg/ kg (大鼠经口)，LC50： 19747mg/m3(大鼠吸入)，4 小时，大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：19 mg/m3。 | 邻、间、对二甲苯分别是6.61、9.37、3.75 |
| 乙酸丁酯 | 常温下无色透明液体，有果子香味，易挥发 | LD50：13100mg/kg(大鼠经口）；LC50：9480mg/kg(大鼠经口）；人吸入3300ppm×短暂，对眼鼻有明显刺激；人吸入200～300ppm×短暂，对眼、鼻有轻度刺激。 | 0.89 |
| 备注 | 1：最大反应增量（Maximum Incremental Reactivity，MIR），用于表达单位质量每种VOCs物种生成O3的潜力。MIR值越大，表示单位质量的该VOCs物种产生的O3越多，即对光化学污染的贡献越大。 |  |  |

通过表5－3可以发现，上述四种物质中，苯的MIR值最小，但毒性最大；甲苯、二甲苯的MIR值较大，毒性也较大； 乙酸丁酯MIR值较小，而且毒性最低。

综合以上分析，由于乙酸丁酯在家具制造行业产生最多的四类VOCs中用量较少，MIR值也较小，毒性最低，本标准选择排放控制的VOCs物种时，主要考虑苯、甲苯及二甲苯三种物质，另外设立“总VOCs”指标控制家具制造行业VOCs的排放量。

### 5.2.3 控制排放的形式

（1）浓度

在我国已颁布和将颁布的污染物排放标准中，无一例外地均将污染物的浓度作为标准值的形式。这种形式由于具有数据获得容易，并能直接用于控制和管理，因而已被我国广大的环保工作者和管理者所接受并应用。

本标准分别规定了排气筒（有组织排放）和无组织排放监控点的苯、甲苯、二甲苯及总VOCs的最高允许排放浓度。

（2）排放速率

我国污染物排放速率标准值主要是对废气通过排气筒排放规定了不同高度排气筒的排放速率标准值，目前被许多与大气污染物排放有关的污染物排放标准所沿用。目前对排放速率标准值的规定主要存在如下问题：一是会与浓度标准值产生矛盾，致使有些污染物排放标准中不得不增加“两项指标，超过其中任何一项均为超标排放”之类的条款。二是会与排污单位所在地的污染物总量控制规定产生矛盾，因为其可以通过增加高度排放更多的污染物。为了克服以上问题，本标准规定了统一的排放速率，不再随高度变化而变化，同时规定排气筒高度应该不小于 15 米。

（3）排气筒（有组织）排放源与无组织排放源

排气筒（有组织）排放是指，对生产工艺过程中产生的含VOCs废气进行统一收集，并通过不小于15m的排气筒排放废气。

无组织排放源是指，通过排气扇、鼓风机、车间风机强排、自然通风方式等方式进行含VOCs废气排放的污染源。

### 5.3 标准限值的确定

### 5.3.1 涂料中VOCs含量限值的确定

根据广东省家具制造行业的结构特点及VOCs排放情况分析，家具制造行业产生的VOCs主要来自于木质家具的制造过程。根据广东省家具协会提供的资料，广东省家具制造企业所使用的涂料主要为聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料、水性涂料及粉末涂料五大类，其中前三类用量较多，后两类用量很少，而且水性涂料中含有的VOCs主要为乙二醇醚，粉末涂料几乎不会产生挥发性有机化合物，所以本标准制定时只考虑聚氨酯类、硝基类、醇酸类三种类型的涂料。

针对以上三种涂料类型，我国国标《GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》已经限定了其VOCs含量，具体指标如表5－4所示：

表5－4 GB 18581-2009规定的木器涂料VOCs限量值

| 项目 | 限量值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聚氨酯类涂料 |  | 硝基类涂料 | 醇酸类涂料 |
|  | 面漆 | 底漆 |  |  |
| 挥发性有机化合物含量≤（g/L） | 光泽≥80，580 光泽＜80，670 | 670 | 720 | 500 |
| 苯含量％ | 0.5 |  |  |  |
| 甲苯，二甲苯，乙苯含量总和％ | 30 | 30 | 5 |  |
| 注：涂料中挥发性有机物含量为稀释后测定，如果稀释比例在一定范围内的，按最大稀释比稀释后测定。 |  |  |  |  |

由于本标准重点控制木质家具制造企业，要求使用的涂料必须符合《GB 18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》。

### 5.3.2 VOCs排放浓度限值的确定

本标准苯、甲苯、二甲苯排放浓度限值是在对比分析国内外VOCs控制标准及限值的基础上，结合对广东省家具制造企业现场调研和监测的实际情况最终确定的。

（一）国内外标准的比较分析

世界银行对苯的控制标准为5mg/m3，韩国对苯系物的总量控制为200ppm。欧盟1999/13/EC指令对家具制造行业使用不同原材料和不同涂装工艺产生废气的VOCs排放浓度限值分别做了规定，该指令对不同的溶剂年用量、不同生产环节的VOCs的排放限值差异较大（可参见表4－1）。

我国《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2-2002）中规定，车间中苯、甲苯和二甲苯的时间加权平均允许浓度分别为6mg/m3、50mg/m3和50mg/m3。我国《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2针对1997年1月1号后建设和投产的企业规定了苯、甲苯、二甲苯的排放限值（见表5－5）。北京《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）的表1规定了一般污染源苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃的排放限值（见表5－6），其表2则特别规定了木质家具制造的苯、甲醛、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃的排放限值。广东省地方标准《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）规定了苯、甲苯与二甲苯、非甲烷总烃的排放限值（表5－7）。

表5－5 GB16297-1996规定的VOCs排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 （m） | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度 |
| 苯 | 12 | 15 20 30 40 | 0.5 0.9 2.9 5.6 | 0.8 1.3 4.4 7.6 | 厂界外浓度最高点 | 0.4 |
| 甲苯 | 40 | 15 20 30 40 | 3.1 5.2 18 30 | 4.7 7.9 27 46 | 厂界外浓度最高点 | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 | 15 20 30 40 | 1.0 1.7 5.9 10 | 1.5 2.6 8.8 15 | 厂界外浓度最高点 | 1.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 20 30 40 | 10 17 53 100 | 16 27 83 150 | 厂界外浓度最高点 | 4.0 |

表5－6 DB11/ 501—2007规定的VOCs排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) |  |  |  | 与排气筒高度对应的最高允许排放速率 （kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ时段 |  | Ⅱ时段 |  | 15m |  | 20m |  | 30m |  | 40m |  | 50m | 浓度 |
| 一般污染源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯 | 12 | 8.0 |  |  | 0.36 |  | 0.61 |  | 2.1 |  | 3.5 |  | 5.4 | 0.10 |
| 甲苯 | 40 | 25 |  |  | 2.2 |  | 3.7 |  | 12 |  | 21 |  | 33 | 0.6 |
| 二甲苯 | 40 | 40 |  |  | 0.73 |  | 1.2 |  | 4.1 |  | 7.1 |  | 11 | 0.20 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 80 |  |  | 6.3 |  | 10 |  | 35 |  | 61 |  | 95 | 2.0 |
| 典型污染源（人造板与木质家具制造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯 | 1 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 甲醛 | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯与二甲苯合计 | 30 | 12 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 非甲烷总烃 | 50 | 20 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |

表5－7 DB44/27-2001（第二时段）规定的工艺废气VOCs排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  | 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 （m） | 二级 | 三级 | 监控点 | 浓度 |
| 苯 | 12 | 15 20 30 40 | 0.42 0.70 2.3 4.2 | 0.63 1.0 3.6 6.3 | 厂界外浓度最高点 | 0.4 |
| 甲苯 | 40 | 15 20 30 40 | 2.5 4.3 15 25 | 3.8 6.5 22 38 | 厂界外浓度最高点 | 2.4 |
| 二甲苯 | 70 | 15 20 30 40 | 0.84 1.4 4.8 8.4 | 1.3 2.2 7.0 13 | 厂界外浓度最高点 | 1.2 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 20 30 40 | 8.4 14 44 84 | 13 21 70 120 | 厂界外浓度最高点 | 4.0 |

对比分析国内外控制标准可以发现：

- 标准形式的差异

欧盟根据企业年有机溶剂的使用量情况，专门制定了不同典型VOCs排放源的挥发性有机化合物排放标准。我国主要是在大气污染物的综合排放标准中规定了某几种VOCs物种（主要是苯系物和非甲烷总烃）的排放浓度限值。

- 浓度限值的差异

对苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃的排气筒排放浓度限值，广东省地标DB44/27-2001中的第Ⅱ时段浓度限值与我国《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996新源排放浓度限值完全一致。

北京地标DB11/501-2007针对一般大气污染源的第Ⅰ时段浓度限值与GB16297－1996基本一致（其中，只有二甲苯浓度限值低于GB16297－1996），第Ⅱ时段苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃浓度限值则分别在Ⅰ时段基础上收严了50％、60％、0％和50％。DB11/501-2007针对典型VOCs排放源（木质家具制造行业）的浓度限值远低于GB16297－1996。

如果以非甲烷总烃作为废气中总VOCs的衡量指标可以发现：GB16297－1996中新源非甲烷总烃的排放浓度限值为120 mg/m3，比欧盟的100mg/m3高20%。DB11/501-2007中一般大气污染源的非甲烷总烃第Ⅱ时段最高允许排放浓度为80 mg/m3，比欧盟严格20％，典型VOCs污染源非甲烷总烃第Ⅱ时段最高允许排放浓度为50 mg/m3，比欧盟严格50％。

（二）企业调研

2010年3月至5月上旬，课题组筛选了广东省具有代表性的家具制造企业进行了现场调查。调查企业数量为30家，企业规模包含 了大、中、小型企业。涉及木质（实木与板式）、金属、软体、塑料、藤条家具制造企业，涂装工艺包括自动喷涂、手工喷涂与刷涂，所使用的涂料包括聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料、水性涂料及粉末涂料，基本涵盖了广东省现有的各种生产工艺。调研内容包括家具制造企业使用的原辅材料、涂料的种类与用量、VOCs产生环节及其特点、废气收集及治理设施运行情况。

实地调研结果显示，只有部份塑料与金属企业存在使用涂料的现象，而且所使用的涂料基本为粉末涂料；软体家具VOCs来源主要是胶粘剂的使用，少数企业存在涂装工艺；木质家具中，板式家具一般只存在组装工艺，VOCs主要来自于购买板材中释放；实木家具与藤条家具几乎全部存在涂装工艺，所使用的涂料包括聚氨酯类涂料、硝基类涂料、醇酸类涂料和水性涂料，其中聚氨酯类涂料、硝基类涂料和水性涂料使用较多，醇酸类涂料的使用较少。

对家具制造企业生产车间及废气排放口的调查结果显示，实木家具生产企业一般采用手工或自动喷涂技术，车间漆雾较多，排放口VOCs的刺激性气味最重，涂装单位面积产品产生的VOCs最多；多数软体家具企业的涂装工艺为刷涂，车间漆雾很少，刺激性气味较少，涂装单位面积产品产生的VOCs较少；塑料家具和金属家具企业VOCs排放量最少。这一调研结果与资料调研结果吻合。

对家具制造企业废气收集与治理设施的调查结果显示，大多数家具制造企业废气收集设施没有按照工序划分单独收集单独排放，而是所有工序收集后集中排放，另外由于家具制造企业产品种类多，使用的生产工艺及涂料类型多样，从标准制定后的执行难度上考虑，无法按照涂料类型及生产工艺制定VOCs排放限值。

综合以上考虑，制定家具制造行业排放控制标准时，不按家具类型、涂料类型或生产工艺制定VOCs排放限值，而是以存在涂装工艺的木质家具制造过程为重点控制目标，直接限值家具制造过程VOCs的排放限值。

（三）企业VOCs排放现场监测

标准编制组在所调研的30家企业中，选取17家使用不同涂料类型，不同涂装工艺的企业进行现场监测，共布设113个采样点，采样位置包括底漆喷涂车间、面漆喷涂车间、刷涂车间、空气干燥车间、加热干燥车间、治理设施前后采样口及车间外等场所，采样方法分别使用了活性碳管采样和Tenax管采样。监测结果如下：

表5－8 采用Tenax管采样热解吸-气相色谱法分析监测数据

| 项目 | 苯(mg/m3) |  | 甲苯(mg/m3) |  | 二甲苯(mg/m3) |  | VOCs (mg/m3) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间空气实测浓度范围 | 0.022~0.056 |  | 0.329~14.92 |  | 0.13~33.808 |  | 2.19~97.3 |  | 5家企业 |
| 车间排放口实测浓度范围 | 0.006~0.127 |  | 0.44~0.452 |  | 7.128~12.451 |  | 21.0~41.0 |  | 2家企业 |
| GB16297-1996第Ⅱ时段限值 | 12 |  | 40 |  | 70 |  | —— |  |  |
| DB11/ 501—2007限值 |  | 1 |  | 合计30 |  | —— |  |  |  |

表5－9 采用活性碳管采样溶剂解析-气相色谱法分析监测数据

| 项目 | 苯(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | VOCs (mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间空气实测浓度范围 | 未检出~4.65 | 0.03~23.75 | 0.29~176.31 | 3.84~323.77 | 13家企业 |
| 一级处理后排放口实测浓度 | 未检出~0.7 | 0.15~8.8 | 1.49~25.2 | 6.33~94.9 | 9家企业 |
| 水帘与活性碳吸附结合治理设施排放口实测浓度 | 未检出~0.7 | 0.21~2.5 | 4.9~8.99 | 7.49 ~9.9 | 2家企业 |
| GB16297-1996第Ⅱ时段限值 | 12 | 40 | 70 | —— |  |
| DB11/501—2007限值 | 1 | 合计30 |  | —— |  |

监测结果显示，采用Tenax管与采用活性碳管采样监测结果接近。以GB16297-1996第Ⅱ时段限值为评价标准，两组监测结果都显示苯、甲苯、二甲苯的达标率较高，以DB11/ 501—2007规定的木质家具行业排放限值为评价标准，苯的达标率较高，甲苯及二甲苯则有部份家企业不能达标，采用了水帘结合活性碳吸附治理设施的企业则能完全达标。

（四）确定本标准的排放限值

综合分析国内外相关标准，结合广东省家具制造行业VOCs排放特点及实际监测结果，本标确定广东省家具制造行业VOCs排放浓度限值如表5－10所示：

表5－10 排气筒挥发性有机物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 | Ⅰ时段 | Ⅱ时段 |
| 苯 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 |
| 甲苯与二甲苯合计 | 40 | 20 | 1.2 | 0.96 |
| 总VOCs | 80 | 40 | 3.6 | 2.9 |

制定本标准排放浓度限值的方法如下：

在满足GB16297－1996及广东省地方标准DB4427-2001的情况下，根据广东省家具制造行业实际情况，参考北京市地方标准DB11/501-2007中关于木质家具制造行业VOCs排放的规定，制定本标准的VOCs排放限值。

从涂料中挥发性有机物含量的限值看，涂料中苯的含量极低，从监测结果看；广东省家具制造企业排放VOCs中苯的含量基本能够满足DB11/501-2007。因此将DB11/501-2007中关于木质家具制造行业VOCs排放限值中第Ⅰ、Ⅱ时段苯的排放限值分别作为本标准第Ⅰ、Ⅱ时段苯的排放限值。

从涂料中挥发性有机化合物含量的限值看，涂料中甲苯与二甲苯的最高允许含量是苯的最高允许含量的60倍；根据涂料协会及家具协会提供的数据，家具用涂料使用甲苯与二甲苯的比例大约为1：1，其中二甲苯使用略微偏多；根据对调查的家具制造企业现场监测数据，未经任何处理的废气中甲苯和二甲苯的含量最高值分别为23.75 mg/m3和173.61 mg/m3，而经过一级处理后废气中甲苯和二甲苯的含量最高值分别为8.8 mg/m3和25.2 mg/m3。综合以上三点，并参考DB11/501-2007，确定第Ⅰ时段甲苯+二甲苯的排放限值分别为40mg/m3；第Ⅱ时段甲苯+二甲苯的排放限值分别为20 mg/m3。

根据涂料及配合使用的有机溶剂中挥发性有机物的种类与比例，结合监测数据，确定总VOCs第Ⅰ、Ⅱ时段的排放浓度限值分别为80 mg/m3和40 mg/m3。

### 5.3.3 VOCs最高允许排放速率的确定

《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-1991）中规定了大气污染物最高允许排放浓度的确定方法，计算公式如下：

其中：

Q：单一排气筒允许排放速率，kg/h;

CM：标准浓度限值；

R：排放系数；

KC：地区性经济技术系数。

根据GB3840-1991的规定，苯和二甲苯的标准浓度限值分别根据TJ 36规定的居住区日平均容许浓度限值；甲苯和总VOCs的标准浓度限值则分别选取《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）的小时浓度限值和8小时浓度限值。

将监测值与计算值、GB16297-1996、北京地方标准DB11/501-2007和广东地方标准DB44/27-2001进行比较，结果表5－11所示：

表5-11 最高允许排放速率的对比及确定

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 处理前监测最高值1 | 处理后监测最高值1 | 计算值2 | GB16297-1996 | DB44/27-2001 | DB11/501—2007 |
| 苯 | 0.069 | 0.01 | 4.8 | 0.5 | 0.42 | 0.36 |
| 甲苯 | 0.303 | 0.138 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 2.2 |
| 二甲苯 | 1.32 | 0.47 | 1.8 | 1 | 0.84 | 0.73 |
| 总VOCs | 1.5 | 0.95 | 3.6 | 10 | 6.3 | 8.4 |
| 备注 | 1．监测数据来自于8家企业； 2．R值取6，K值取1。 |  |  |  |  |  |

由表5－11得出，根据规范计算得出的苯、二甲苯的限定值高于现有标准限定值，甲苯与VOCs计算值与现有标准接近。

监测数据显示，废气处理前苯、甲苯能满足我国现有的相关标准，二甲苯超出三个标准的限定值，但小于计算值；处理后苯、甲苯、二甲苯的排放速率都能很好的符合三个标准。

综合以上分析，现有的VOCs排放速率标准对本次进行现场监测的家具制造企业而言比较宽松，本标准在制定时，考虑将计算值、GB16297-1996、北京地方标准DB11/501-2007和广东地方标准DB44/27-2001中对应的苯和总VOCs的最严值作为本标准的限定值。由此初步确定家具制造行业苯、总VOCs排放速率限值分别为0.36 kg/h、3.6kg/h。

从各种类型涂料与稀释剂的用量及所含VOCs的含量组成分析，广东省家具制造行业使用甲苯与二甲苯的比例大约为1：1，且同一种涂料稀释剂中甲苯与二甲苯基本不同时使用，此外考虑到甲苯的毒性高于二甲苯，因此本标准将甲苯+二甲苯的排放速率限值按甲苯的计算值即1.2 kg/h来确定。

由此确定本标准VOCs排放速率限值如表5－12所示：

表5－12 排气筒挥发性有机化合物最高允许排放速率

| 污染物 |  | 苯 | 甲苯与二甲苯合计 | 总VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放速率限值（kg/h） | Ⅰ时段 | 0.36 | 1.2 | 3.6 |
|  | Ⅱ时段 | 0.36 | 0.96 | 2.9 |

根据现场调查的结果，现有污染源排气筒高度小于15米的居多，为促进现有企业加强污染治理的力度，削减VOCs排放量，标准中规定排气筒高度不应低于15 m ,排气筒高度必须低于15 m时，VOCs最高允许排放浓度和最高允许排放速率应按标准中所列排放限值的50%执行。

### 5.3.4无组织排放监控点VOCs排放限值

将GB16297-1996、北京地方标准DB11/501-2007和广东地方标准DB44/27-2001无组织排放监控点VOCs排放限值进行比较，如下所示：

表5－13 无组织排放监控点VOCs排放限值比较

| 项目 | 苯(mg/m3) | 甲苯(mg/m3) | 二甲苯(mg/m3) | VOCs(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB16297-1996 | 0.40 | 2.4 | 1.2 | 4.0 |
| DB11/501—2007 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 2.0 |
| DB44/27-2001 | 0.40 | 2.4 | 1.2 | 4.0 |

本标准在制定时，参考DB11/501-2007，将其无组织排放监控点VOCs排放限值作为本标准的限定值。

### 5.4  监测说明

生产排气筒应设置永久采样口，安装符合HJ/T 1要求的气体参数测量和采样的固定位装置，并满足GB/T 16157规定的采样条件。排气筒中挥发性有机物的监测采样应按照表5-16的规定执行。采样期间的工况应与日常实际运行工况相同。

表5-14   家具制造企业挥发性有机物浓度测定方法

| 序号 | 污染物 | 测定方法 | 方法标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 活性炭吸附二硫化碳解析 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环境保护总局2003年第四版注 |
| 2 | 甲苯 |  |  |
| 3 | 二甲苯 |  |  |
| 3 | 总VOCs | VOCs监测技术导则 | 附录B |
| 注：测定方法标准暂参考所列方法，待国家发布相应的方法标准并实施后，停止使用。 |  |  |  |

### 5.5  技术管理规定的说明

根据实际调研，广东省家具制造企业VOCs的排放呈现一定的区域性，如佛山家具制造企业VOCs的排放基本为无组织排放，而东莞家具制造企业大多为有组织排放，并安装了治理设施。从两地的监测结果看，东莞地区家具制造企业安装的末端治理设施效率在80％以上，VOCs排放浓度与排放速率明显低于佛山地区。

除了末端治理外，有必要从源头减少VOCs的产生。在实地调研中发现，除了涂装过程是VOCs产生的源头外，涂料及有机溶剂的贮存、运输、涂料的调配过程也会产生大量的VOCs，这部分VOCs几乎全部为无组织排放，即使在安装了废气收集装置的家具制造企业也没有完全将该部份VOCs收集。

工人的涂装技术也关系到VOCs的排放。现场调研中发现，如果按照涂料供应商提供的方法使用涂料，不仅能够达到好的涂装效果，而且能够避免涂装过程出现的失误，减少部份涂装工序，从而减少VOCs的排放。另外，根据广东省家具协会提供的数据表明，初级工对涂料和稀释剂的平均损耗约在5％以下，而高级工对涂料和稀释剂的平均损耗约在1％以下。

为了有效的降低家具制造企业VOCs的排放，必须建立合理的技术管理规定。在现场调研的基础上，借鉴美国、欧盟和我国对家具制造行业的相关排放标准或控制措施，本标准制定了如下技术管理规定：

- 所使用的溶剂型涂料必须符合GB 18581-2009。

- 有涂装生产工艺的木制家具企业必须有组织排放含VOCs废气，排气筒高度不应低于15 m。

- 使用溶剂型涂料，采用喷涂和刷涂生产工艺的木制家具企业应安装有效的VOCs治理设施，治理设施的净化效率应大于等于80％；对废气治理设施必须按照生产厂家提供方法进行维护，填写维护记录。

- 盛放含有VOCs物料的容器必须为密封容器，废弃的容器在移交回收机构前必须密封保存。

- 所有含VOCs的物料建立完整的购买、使用记录，记录中必须包含物料的名称，进出量、挥发性有机物含量。

（6）涂料必须按照涂料生产厂家提供的正确方法使用。

# 6 标准的技术可行性分析

广东省有部份企业安装了VOCs治理设施，其中水帘柜为最常见的处理设施，其它治理设施有活性碳吸附、纤维棉过滤、及水帘柜结合活性碳吸附等。根据资料调研和现场调查，水帘柜对VOCs的治理效率与其设计及使用有很大的关系，一般在20％-60％之间。对此类企业进行现场监测发现，通过水帘柜后的废气，部分企业VOCs排放浓度与排放速率基本能够达到本标准第Ⅰ时段要求。

目前，活性炭吸附技术在家具制造企业中已经得到较好的应用，但不如水帘柜普及。不足之处是喷涂过程中产生的漆雾会堵塞吸附剂，造成阻力降增加，吸附剂饱和后丧失脱除效果，需要更换，造成运行费用上升，而且目前广东省家具制造行业使用的吸附剂饱和后作为固废处理，造成二次污染。

由于水帘柜与活性碳吸附技术都存在一定的缺点，部份家具制造企业采用将二者结合的方法，形成水帘柜在前，活性碳在后的废气治理技术。该技术目前在广东省东莞地区有部份企业使用，从此类企业的监测数据来看，治理效率达到80％以上，废气中VOCs排放浓度与排放速率达到本标准第Ⅱ时段要求。

# 7 实施成本和效益分析

### 7.1 标准实施效益分析

本标准明确了家具制造行业污染控制的特征因子，提出了挥发性有机物的控制要求，有利于家具制造行业推行清洁生产工艺，加强污染控制，保护环境，保护人体健康。控制家具涂料中VOCs含量以及涂装工艺VOCs排放浓度的原因在于，当VOCs进入大气对流层后，在紫外光作用下，将形成臭氧。近地层臭氧浓度过高会对人体健康产生危害。有资料报道，当地面大气环境中的臭氧浓度超过0.1ppm时，就会产生负面影响，人们长期暴露在臭氧浓度≥1.0ppm的大气环境中，将会出现头痛、喉咙干燥、全身无力等症状。芳香烃是 VOCs 中光化学反应活性最强的化合物之一，是造成臭氧和气溶胶粒子形成的重要前体污染物。苯系物是芳香烃的重要组成部分，除了对臭氧的贡献外，其毒性也更令人关注。有研究表明，芳香烃化合物在大气中主要是通过与羟基自由基反应而消失的，二甲苯（包括对，间二甲苯）在大气中的消失速度要远比乙苯的消失速度快，所以二甲苯/乙苯的比值也被用作判断光化学反应的活性，进而估计碳氢化合物在大气中的寿命。

### 7.2 对总量削减的贡献

根据实地调研，广东省只有少数家具制造企业安装了一级或两级治理设施，大多数企业没有采取任何治理措施，涂料及有机溶剂中的挥发性有机化合物基本上完全挥发到大气中。通过部份企业的现场监测数据发现：一级治理设施通常采用水帘吸收方法，对VOCs的脱除效率在20％—60％之间；二级治理设施通常为水帘结合活性碳吸附，正常运行情况下对VOCs脱除效率在80％以上，能够达到本标准第Ⅱ时段排放限值。

金融危机前，广东家具制造企业油性涂料使用量约为56万吨/年，近年来受金融危机的影响及水性涂料的推广使用，油性涂料用量下降到约27万吨/年，水性涂料用量约9万吨/年。如果涂料的年使用量为56万吨，按照GB 18581-2009计算，产生的VOCs总量约为33.6万吨/年。本标准要求治理效率达到80％以上，可减少26.88万吨/年。

同时，本标准的实施可以促进企业加强对VOCs排放控制，采用先进的生产工艺，提高技术水平，选用环保型涂料，增加企业产品的“绿色”性，提高企业产品在市场中的竞争能力，必将提高其经济效益。