附件2

广东省机动车排放污染物定期检测委托申请单位

资质审查和审批指南

为做好机动车排放污染物定期检测委托（以下简称“检测委托”）审批权下放的衔接工作，指导和规范地级以上市环保主管部门对申请检测委托单位的审查和审批工作，制定本指南。

一、目的和依据

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《广东省机动车排气污染防治条例》、《广东省人民政府转发国务院关于执行〈全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在广东省暂时调整部分法律规定的行政审批的决定〉的通知》（粤府函〔2013〕35号） 的要求，从事机动车排放污染物定期检测的机动车环保检验机构，必须取得当地地级以上市环保主管部门审批。

二、适用范围

本指南适用于地级以上市环保主管部门开展本行政区域内机动车排放污染物定期检测委托的相关审批工作。

三、审批条件

（一）申请机构必须具有独立法人资格，并获得质量技术监督行政主管部门颁发的有效的资格证书。

（二）配备符合国家和省规定要求的检测技术人员。原则上每条检测线须配备2名以上经考核合格取得上岗证的检测人员。

（三）具有计量检定合格的检测仪器设备，检测仪器设备经省级或地级市计量机构年度强制检定，符合技术规范。仪器的使用环境、量程范围、响应时间及精度应符合国家有关规定。

（四）具备实施国家、省机动车污染物排放标准和相关检测技术规范规定要求的固定的检测场地和具有稳定的组织机构。

（五）能够与当地地级以上市环保主管部门实时传输排气检测数据的设备。

（六）建立完整有效的质量管理体系，有健全的技术和质量管理制度，悬挂营业执照或法人代码证书、仪器鉴定合格证书、工作岗位责任制、工作人员守则、检测工作程序、机动车污染物排放标准、物价部门规定检测收费标准等。

（七）建立机动车排气污染定期检测管理制度和检测档案。各机动车环保检验机构要建立与检测线相联系的数据库，并按照规范进行数据采集、分析、存档，定期将检测数据分别传输到省、市机动车排气污染检测数据管理中心。

（八）机动车环保检验机构建设项目环境影响评价文件必须经有审批权的环保主管部门审批。

（九）必须符合国家和省有关技术规范规定的其他要求。

四、审批程序

（一）受理。

申请单位到所在地环保主管部门领取《机动车排气污染定期检测委托申请表》（申请表样式参照附表1），并按要求填写，提出书面申请，同时提交有关材料。受理申请的地级以上市环保主管部门应当在收到申请材料之日起5日内对申请是否属于受理范围、材料是否齐全及是否符合法定形式等进行形式审查，做出受理或不受理的决定。申请材料未齐备的，应当告知申请单位需补正的事项。

（二）专家评审。

地级以上市环保主管部门应当在正式受理申请后，组织专家对申请单位进行现场评审。专家评审按照所规定的许可条件，对申请单位相关文件资料、技术设备、人员操作水平等进行评价，出具专家评审意见。

专家人数视项目具体情况而定，原则上不少于3人，原则上，专家成员必须从《关于建立广东省机动车环保专家库的通知》（粤环〔2011〕101号）中专家库选派，省环保厅直属单位专家原则上每次不得少于1人。评审专家应当掌握和熟悉机动车排气污染定期检测的法律法规和标准规范，了解机动车排气污染检测技术和设备、监管手段等相关知识。省环保厅将定期调整更新广东省机动车环保专家库成员。

（三）审批发证。

地级以上市环保主管部门根据专家组评审意见，依法作出审批决定。对符合申请条件和规范要求的申请单位，地级以上市环保主管部门依法发放机动车排放污染物检测委托证书（委托证书样式参照附表2）。对不符合规范要求的申请单位，退回申请表及有关材料，并书面告之理由。

五、审批时限

地级以上市环保主管部门自正式受理机动车排气污染定期检测委托申请之日起20个工作日内作出机动车排气污染定期检测委托审批决定。对于初次提交申请材料未齐备需补充申请材料的，则从申请材料补充完备之日起20个工作日内作出委托审批决定。专家评审的时间不计算在行政审批期限内。

六、核查要点

（一）申请材料核查要点。

1．营业执照。申请单位是否具有独立法人资格，经营范围是否有机动车检测相关内容。

2．计量认证材料。资质认定计量认证证书及附表是否在有效期内，认证项目是否已包含机动车排放检测的所有内容。设备检定证书是否在有效期内。

3．场地使用证明。申请单位应当提供经营场地的土地使用权证或3年以上有效期的场地租赁证明。

4．环境影响评价文件。申请单位应当提供有审批权的环保主管部门对该项目环境影响评价批复文件，申请单位实际拥有的检测线数量必须在环评批复的数量范围内。

5．技术人员证明。每条检测线需提供2名以上检测技术人员的上岗证，所提供的上岗证必须在考核合格有效期内。

（二）现场核查要点。

1．仪器设备。对底盘测功机进行寄生功率滑行和加载滑行检查，过程数据变化和结果应该符合HJ/T291-2006的要求。对尾气分析仪进行标定检查，结果要满足仪器的允许误差范围要求。用标准滤光片对不透光烟度计进行检查，结果要符合误差2%范围内的要求。

2．实际排放检测。使用相应车辆分别对各条检测线进行排放检测实验，检查检测人员操作是否规范，整个检测过程仪器设备和工控软件是否符合GB18285-2005（双怠速法及简易工况法）、GB3847-2005、DB44/592-2009（稳态工况法）、DB44/632-2009（简易瞬态工况法）、DB44/593-2009（加载减速工况法）和GB14621-2011（双怠速法）中的相应规范要求。打印检测结果，分析结果是否与检测过程数据吻合，是否存在异常。

3．重复性实验。同一辆车在同一台设备上，由同一个操作驾驶员重复实验三次，分析结果重复性。如果同一个检测机构有多台设备，应在多台设备上进行重复性实验。

4．数据联网。检查检测机构是否与当地地级以上市环保主管部门进行了联网，是否具备将检测数据实时或定期上传到省、市机动车排气检测污染数据管理中心的能力。

七、委托证书有效期

对符合申请条件和规范要求的申请单位，地级以上市环保主管部门颁发有效期为三年的机动车排放污染物检测委托证书。证书有效期开始日期以作出委托审批决定的时间为准。

八、委托证书变更

检测机构获得检测委托证书后，在法定代表人、检测方法、检测线数量、检测线类型和主要检测设备等资质条件发生变化时，应及时向审批部门申请办理变更手续。有下列情形之一的，在审批变更事项前还需进行专家现场评审：

（一）对检测线进行迁移的；

（二）新增检测线的；

（三）变更检测线的类型或主要检测设备（含工控软件）的。

九、委托证书续证

检测委托证书有效期届满，持证单位需继续从事机动车排气污染定期检测业务的，受委托单位应当在有效期满三个月前向所在地地级以上市环保主管部门提出延期申请，地级以上市环保主管部门组织对延期申请进行复审，复审合格的，换发新的委托证书；不符合条件的，不予换证，书面通知申请单位并说明理由。

十、监督检查

获得检测委托证书的检测机构所在地县级以上环保部门应当加强属地监管，地级以上市环保主管部门应当组织对检测机构每季度至少监督性检查一次，省环保厅将对检测机构进行不定期的监督性抽查。

获得检测委托证书的检测机构应当建立排气污染定期检测的管理台账，如实记载检测车辆的类型、数量、检测结果等事项，并于每年1月30日前书面向当地地级以上市环保主管部门报告上一年度的检测执行情况。地级以上市环保主管部门应当于每年2月底日前将上一年度辖区内机动车排放污染物检测的情况汇总后向省环保厅报告。

十一、审批的费用

对申请机动车排气污染定期检测委托的审批经费应当列入审批部门的预算，由本级财政预算予以保障，不能收取申请单位的审批费用。