附件2

广东省绿色升级示范工业园区考核标准

广东省绿色升级示范工业园区考核标准中规定了广东省绿色升级示范工业园区认定的具体量化指标和指标解释。

- 一、考核指标

广东省绿色升级示范工业园区考核指标见表 1。

表 1  广东省绿色升级示范工业园区考核指标

| 项目 | 序号 | 指标 | 单位 | 指标值或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 |  | 工业增加值增长率 | % | ≥8 |
| 物质减量与循环 |  | 单位工业增加值新鲜水耗 | m3/万元 | ≤9 |
|  |  | 工业用水重复利用率 | % | ≥60 |
|  |  | 工业固体废物综合利用率 | % | ≥85 |
| 污染 控制 |  | 工业废水排放弹性系数 | / | ＜0.5 |
|  |  | 园区污水排放达标率 | % | 100 |
|  |  | COD、NH3-N排放弹性系数 | / | ＜0.3 |
|  |  | SO2、NOX排放弹性系数 | / | ＜0.2 |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率 | % | 100 |
|  |  | 危险废物规范化管理抽查合格率 | % | ≥95 |
| 园区 管理 |  | 环境管理机构与能力 | / | 完善 |
|  |  | 重点企业清洁生产审核通过率 | % | ≥80 |
|  |  | 工业企业ISO14001环境管理体系认证开展率 | % | ≥30 |
|  |  | 环评及“三同时”执行率 | % | 100 |

注：弹性系数是反映环境效益和经济效益的综合指标，是在满足总量控制目标的前提下而设置的。

- 二、考核指标解释与计算方法

- （一）工业增加值增长率。

指标解释：指当年园区工业增加值相对上一年的工业增加值的增值与上一年工业增加值的百分比。工业增加值是工业企业在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果，是企业生产过程中新增加的价值。

计算公式： 
工业增加值增长率（%）=当年园区工业增加值（万元）−上年度工业增加值（万元）上年度工业增加值（万元）×100%

- （二）单位工业增加值新鲜水耗。

指标解释：园区万元工业增加值消耗新鲜水量。

工业用新鲜水量：指报告期内企业厂区内用于生产和生活的新鲜水量（生活用水单独计量且生活污水不与工业废水混排的除外），它等于企业从城市自来水取用的水量和企业自备水用量之和。对于行业类园区，该指标应达到同行业国内先进水平。

计算公式：

单位工业增加值新鲜水耗（m3万元）=园区工业用水新鲜水量（m3）园区工业增加值（万元）

- （三）工业用水重复利用率。

指标解释：按照GB/T 7119，工业重复用水包括生产中循环用水量和串联用水量之和。其中循环用水量是指生产过程已经用过的水，无需处理或者经过处理再用于原生产系统代替新鲜水量；串联用水量是指生产过程中的排水，不经过处理或经过处理后，被另外一个系统利用的水量。如空调冷却水、热压机冷却水的循环利用，蚀刻后与电镀后清洗水的逆流漂洗串级使用等。

环评批复中对工业用水重复利用率有要求的按批复意见执行。

计算公式：

工业用水重复利用率（%）=工业重复用水量（万t）生产过程中总用水量（万t）×100%

生产过程中总用水量为新鲜用水量和重复用水量之和。

- （四）工业固体废物综合利用率。

指标解释：指工业固体废物综合利用量占工业固体废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的百分率。

工业固体废物综合利用量：指企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用往年的工业固体废物贮存量），如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。综合利用量由原产生固体废物的单位统计。

计算公式：

工业固体废物综合利用率（%）=工业固体废物综合利用量（t）工业固体废物产生量（t）+综合利用往年贮存量（t）×100%

- （五）工业废水排放弹性系数。

指标解释：指园区工业废水排放量增长率与工业增加值增长率的比例。工业废水排放量增长率指园区工业废水排放量相对上一年的工业废水排放量的增值与上一年工业废水排放量的百分比。

计算公式：

工业废水排放量增长率（%）=当年工业废水排放量（t）−上年度工业废水排放量（t）上年度工业废水排放量（t）×100%

工业废水排放弹性系数=园区工业废水排放量增长率园区工业增加值增长率

- （六）园区污水排放达标率。

指标解释：园区（或入园企业）污水排放检测达标次数占园区（或入园企业）污水排放总检测次数的比例。

园区污水排放达标率（%）=园区（或入园企业）污水排放检测达标次数园区（或入园企业）污水排放总检测次数×100%

- （七）COD、NH3 -N 排放弹性系数。

指标解释：指园区 COD、NH3-N排放量增长率与工业增加值增长率的比例。COD、NH3-N 排放量增长率指园区COD、NH3-N 排放量相对上一年的COD、NH3-N排放量的差值与上一年废水中 COD、NH3-N排放量的百分比。

计算公式：

主要污染物排放增长率（%）=当年污染物排放量（kg）−上年度污染物排放量（kg）上年度污染物排放量（kg）×100%

主要污染物排放弹性系数=园区主要污染物排放增长率园区工业增加值增长率

- （八）SO2、NOX排放弹性系数。

指标解释：指园区SO2、NOX排放量增长率与工业增加值增长率的比例。SO2、NOX排放量增长率指园区SO2、NOX排放量相对上一年的SO2、NOX排放量的差值与上一年废气中SO2、NOX排放量的百分比。

计算公式：

主要污染物排放增长率（%）=当年污染物排放量（kg）−上年度污染物排放量（kg）上年度污染物排放量（kg）×100%主要污染物排放弹性系数=园区主要污染物排放增长率园区工业增加值增长率

- （九）生活垃圾无害化处理率。

指标解释：指生活垃圾无害化处理量与生活垃圾产生量之比率。因统计上生活垃圾产生量不易取得，在此用清运量代替。有关标准目前采用《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889）。

计算公式：

生活垃圾无害化处理率（%）=生活垃圾无害化处理量（万t）生活垃圾清运量（万t）×100%

- （十）危险废物规范化管理抽查合格率。

指标解释：危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。危险废物规范化管理指危险废物产生和经营单位落实国家危险废物相关的法律、法规、标准的情况，主要包括危险废物识别标志设置情况、危险废物管理计划制定情况、危险废物申报登记、转移联单、应急预案备案、危险废物经营许可证等管理制度执行情况；贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况。

计算公式：

危险废物规范化管理抽查合格率=经考核达标的危险废物单位数量+0.7×经考核基本达标的危险废物单位数量单位抽查总数量×100%   （十一）环境管理机构与能力。

指标解释：指园区是否设立专门的环境管理机构，是否建立环境应急机制，是否具有环境专职管理人员，重点污染源是否安装自动在线监控设施。

- （十二）重点企业清洁生产审核通过率。

指标解释：指园区内重点企业通过清洁生产审核评估或验收的重点企业数占园区内重点企业总数的比例。重点企业是指按照《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》（环发〔2008〕60号）、《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》（环发〔2010〕54号）的规定应当实施清洁生产审核的企业。

计算公式：

重点企业清洁生产审核通过率=通过清洁生产审核评估或验收的重点企业数重点企业总数×100%    （十三）工业企业ISO14001环境管理体系认证开展率。

指标解释：指园区内开展ISO14001认证的工业企业占园区工业企业总数的比例。

计算公式：

工业企业ISO14001环境管理体系认证开展率=开展ISO14001认证企业数量园区工业企业总数×100%

- （十四）环评及“三同时”执行率。

指标解释：包括园区环评批复执行情况及环保竣工验收情况，如园区规划方案、主导产业及环保措施等落实情况以及入园企业开展环境影响评价以及已建成项目中污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的执行情况。