小东江流域水环境综合整治方案（2015-2020年）

目 录

一、总则	1

（一）指导思想	1

（二）基本原则	2

（三）总体思路	3

（四）整治范围与整治期限	3

二、形势与挑战	4

三、整治目标	7

（一）总体目标	7

（二）2015年目标	7

（三）2017年目标	8

（四）2020年目标	9

四、主要任务	9

（一）以入园为抓手，推进重污染行业整治。	9

（二）加快环境基础设施建设，有效控制生活污染。	11

（三）开展农村环境综合整治，解决面源污染。	13

（四）实施综合治理，提升涵养能力。	16

（五）加强环境监管，提升管理水平。	18

五、重点工程	19

（一）环境基础设施工程	19

（二）重点行业整治工程	20

（三）面源污染控制工程	20

（四）生态涵养修复工程	20

（五）监管能力建设工程	21

六、保障措施	21

（一）加强组织领导	21

（二）建立健全联防联治机制	21

（三）明确责任分工	22

（四）严格责任落实	23

（五）多渠道筹集资金	23

附表：

附表1 小东江流域综合整治方案的主要控制目标和指标

附表2 小东江流域基本情况表

附表3-1 流域内现有皮革企业清单

附表3-2 石化企业进园升级改造企业清单(茂南区石化园区)

附表4-1 皮革行业统一规划统一定点园区建设工程

附表4-2 石化行业统一规划统一定点园区建设工程

附表5 强制性清洁生产审核企业清单

附表6 小东江流域禁养区散养户（非规模化）养殖场关停计划

附表7 小东江流域禁养区内的规模养殖场关停清单

附表8 小东江流域限期整治规模化养殖场清单

附表9 小东江流域重点污染源在线监控系统建设计划

附表10 小东江流域水质常规监控断面设置方案

附表11-1 近期（2015年）污水处理厂及配套管网工程

附表11-2 中期（2017年）污水处理厂及配套管网工程

附表11-3 远期（2020年）污水处理厂及配套管网工程

附表12 未进入截污管网的5000人以上的村庄生活污水处理工程建设计划

附表13 小东江流域连片农村人工湿地处理工程建设计划

附表14-1 垃圾收集转运系统建设计划

附表14-2 生活垃圾处理工程建设计划

附表14-3 污泥处置工程建设计划

附表15  “生态涵养”工程建设计划

附表16-1 小东江流域近期（2015年底）河道整治工程建设计划

附表16-2 小东江流域中期（2017年底）河道整治工程建设计划

附表16-3 小东江流域远期（2020年底）河道整治工程建设计划

附表17-1 环境监测及监察能力建设计划（茂名市）

附表17-2 环境监测及监察能力建设计划（吴川市）

附表18 小东江流域 “河长制”考核断面设置方案

附图：

附图1 小东江流域行政区划及水系分布示意

附图2 小东江流域生态分区分级控制规划

附图3 小东江流域植被分布

附图4 小东江流域城镇污水处理设施规划分布

附图5 小东江流域污水收集管网规划分布示意

附图6 小东江流域集中式畜禽养殖禁、限养区分布示意

附图7 小东江流域河长断面监管布置

附图8 小东江流域定点产业园区规划示意

小东江流经茂名、湛江两市，随着流域社会经济发展，水环境质量不断恶化，污染事故频发、跨界污染纠纷备受公众和舆论关注，虽几经整治但时有反复。为贯彻落实省委、省政府《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》、省人大常委会《关于加强广佛跨界河流、深莞茅洲河、汕揭练江、湛茂小东江污染整治的决议》和《南粤水更清行动计划（2013～2020年）》，采取切实有效的措施改善流域水环境质量，按期实现整治目标，促进粤西地区社会、经济和环境的协调可持续发展，制定本整治方案。

# 一、总则

## （一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委、省政府的决策部署和南粤水更清行动计划的要求，以水污染防治工程建设改善水环境质量，以产业入园和提升治污效能强化工业污染治理，以限期整治和规范管理控制养殖业污染，以环境连片整治解决农村面源问题，确保小东江流域环境功能恢复和水质持续改善，促进区域经济、社会和环境的协调可持续发展。

## （二）基本原则

1、建设民生环保，坚持协调发展。强化水环境和水资源承载力刚性约束，协调好“上游与下游”、“发展与保护”两对关系，切实解决突出的水环境问题，提高人居环境质量，维护人民群众环境权益，保证社会和谐稳定，促进社会经济与环境协调可持续发展。

2、坚持综合整治，实施精细管理。以流域水质达标为目标，抓好入河污染物总量削减，强化工业、农业、生活源协同控制，以重污染企业达标整治、产业整合入园、养殖业治理和污水处理厂建设为具体着力点，控源、治理、修复多措并举、分步实施。按照“流域-控制区-控制单元”三级分区体系推行水环境精细化管理。

3、实行目标倒逼，守住环保底线。树立红线意识，坚持底线思维，以更严格的环保标准倒逼产业转型升级，牢牢守住环保底线。严格实施新《环境保护法》，加强监管、创新执法模式，严厉打击环境犯罪，对环境违法实行“零容忍”。

4、坚持政府主导，实施联防联治。落实地方政府治污主体责任，强化责任考核和问责，各级政府要明确目标、狠抓落实、加大投入、配套政策。构建上下游联防联治、各部门联动协作的长效机制，真正实现“多元共治、齐抓共管”。充分发挥社会力量与公众监督在推进水环境综合整治中的积极作用。

## （三）总体思路

注重水环境综合整治机制创新，正确处理发展与保护、上游与下游之间的关系，以环境目标倒逼产业转型升级、以联防联治固化提升环境整治效果。坚持重点治污与综合整治、分散治理与集中控制相结合，不断提高水环境精细化管理水平，加大水环境综合整治力度。统筹解决结构性与格局型污染、环境基础设施薄弱、养殖业无序发展、环境违法突出等主要问题，促进流域水环境功能恢复、水质达标和生态持续改善。

## （四）整治范围与整治期限

1、整治范围：整个小东江流域（见附图1），干流全长67公里，流域面积1142平方公里，包括小东江干流（发源地至与袂花江交汇处）及泗水河、白沙河、三丫江等支流的集水范围，涉及茂名市茂南区、高州市、化州市、电白区及湛江吴川市下辖的35个镇（街）行政区，常住人口约为147万（见附表2）。

2、整治期限：基准年为2013年，分为2015年、2017年、2020年等3个整治阶段。

# 二、形势与挑战

上世纪60年代开始，小东江流域内石化产业链形成并迅速发展，石油类污染十分严重，最严重时河面浮油可直接以明火点燃，一度被称为“火水河”。经过多年大力整治，小东江石油类污染得到遏制。但与此同时，随着社会经济发展，小东江流域水污染发生了转变，生活、养殖和工业的复合型污染问题日益突出，氨氮、总磷取代了石油类成为主要特征污染物。

目前，小东江干流和绝大多数支流氨氮、总磷浓度劣于地表水Ⅴ类，主要支流白沙河、三丫江的局部河段有黑臭现象，流域水环境形势十分严峻。

（一）环境容量与污染负荷不匹配，水污染状况十分严重。小东江干流枯水期天然径流量不足3m3/s，流域内生态公益林仅占林地总面积的8%，水源涵养不足，天然容量小、自净能力差。流域每日接纳的各类已经处理和未经处理的工业废水、养殖业污水和生活污水总共高达79.5万吨，污径比达到3.17，致使小东江及其支流部分河段水质长期不达标，其中氨氮超标尤为严重。目前，白沙河、三丫江的氨氮最高浓度分别超过地表水Ⅴ类标准的8.6倍和8.1倍。

（二）石化与皮革行业排放量大，结构性和格局型污染并存。流域产业结构比较单一，石化与皮革行业占比大，结构性污染不容忽视。受茂石化产业集群效应的影响，流域内炼油、石化配套化工等产业发达，并且全部分布于茂南区。其中，仅茂石化公司一家企业的工业废水日排放量达到1.14万吨，约占流域工业废水排放总量（约5.22万吨/日）的1/5。流域内皮革企业共有102家，排放废水1.06万吨/日，分布较零散，其中31家位于茂南区（0.27万吨/日）、45家位于高州市（0.27万吨/日）、25家位于化州市（0.50万吨/日）、1家位于吴川（175吨/日），大部分皮革企业生产工艺较低端，废水化学需氧量、氨氮的排放总量分别占流域工业废水的41%和47%。除石化、皮革行业外，流域内其他产业以高岭土、造纸等耗水型和水污染型居多。从分布格局来看，流域内的水污染企业主要密集分布在小东江干流中游和支流白沙河沿岸。

（三）环境基础设施严重滞后，生活污染未得到有效控制。一是生活污水处理能力缺口大。小东江流域城镇生活污水排放总量13.6万吨/日，目前仅建成运行茂名市第一污水处理厂（日处理能力9.5万吨），同时由于市政污水管网不完善，每日约有7.5万吨生活污水不能收集处理，城镇污水实际处理率仅45%；各镇、村均未建成生活污水处理设施，每天约有9.6万吨的乡镇、农村生活污水未经处理直接排放。二是污水处理设施建设进度缓慢。茂南区污水处理厂一期2.5万吨/日工程、茂名市河西城区生活污水处理厂5万吨/日工程原计划分别于2010年和2012年建成使用，但目前均未竣工。三是生活垃圾收集处理系统亟待完善。流域生活垃圾处理能力欠缺，处理率仅33%，每日约有990吨生活垃圾未能收集处理，其中，城镇生活垃圾处理率仅44%，每日约有424吨生活垃圾未能收集处理；农村地区的生活垃圾收集处理系统不完善，处理率仅20%，大量垃圾随处散布、露天堆放。

（四）发展无序、管理粗放，养殖业污染问题严重。一是养殖业数量多、排污大。流域内养殖业以畜禽养殖和水产养殖为主，其中，规模化畜禽养殖场723家，年存栏生猪62.7万头、禽类11.6万只；畜禽散养户数量众多，年存栏生猪31.4万头、禽类30.2万只。水产养殖面积8.9万亩，约占流域水面的60%。流域内畜禽与水产养殖废水日排放量约占流域各类废水排放总量的64%，已成为流域的重要污染源。二是养殖业无序发展。流域禁养区内现有的畜禽养殖场星罗棋布，其中规模化就有224家之多；不少养殖场直接建于水库库区，大量养殖废水直排其中。三是发展方式粗放。流域内的畜禽养殖业普遍存在规模化程度不高、管理粗放、治理水平低等问题；散养户一般采用水冲粪工艺，大多数未配套污水处理设施。

（五）环境违法行为突出，监管能力与工作机制有待加强。一是企业环境违法行为突出。流域内未批先建、环保审批和验收手续不完善、治理设施闲置、废水偷排等环境违法行为屡禁不止，污染事故时有发生。二是环境监管能力现状与实际需求有差距。茂名市、湛江吴川市编制内环境监察人员仅83人，各级街道办、镇政府未设置专门的环境保护工作机构和配备专职的环保人员。三是缺乏有效的协作机制。茂名、湛江两地各级政府间尚未构建有效的联防联治机制，没有形成治污的合力。

# 三、整治目标

## （一）总体目标

小东江流域水环境综合整治的总体目标为：一年新进展，三年见成效，六年水达标。

到2020年底，小东江水环境与生态质量显著改善，流域经济、社会与环境可持续发展；小东江石碧、河口断面水质达到地表水Ⅳ类标准。

## （二）2015年目标

一年新进展。2015年底，通过畜禽养殖清理、重污染企业整治、生活污水与垃圾处理工程建设等手段，使小东江水质得到较快改善，石碧断面氨氮达到地表水Ⅴ类，其余水质指标达到地表水Ⅳ类。

拟定皮革企业入园名单，分别建成皮革、石化园区的污水集中处理设施；完成370家规模化畜禽养殖限期达标整改，清理所有处于禁养区范围内的非法畜禽养殖场；完成38家企业强制性清洁生产审核；工业废水排放达标率达到95%以上；建成投产茂名市河西城区生污水处理厂、茂南区污水处理厂，同时新增3个城镇污水处理厂，使城镇生活污水处理率达到75%以上；城镇垃圾无害化处理率达到75%以上；生态公益林占林业总用地面积的比例达到40%。

## （三）2017年目标

三年见成效。到2017年底，通过完成重污染企业入园、污水处理厂提标改造工程、推进农村环境连片综合整治等措施，使小东江水质进一步改善，石碧、河口断面氨氮年平均浓度达1.8mg/L，其余水质指标达到地表水Ⅳ类。

完成50%以上的石化企业和全部皮革企业的入园工作；完成茂名市河西城区生活污水处理厂等4个城镇污水处理厂的提标改造工程，新增7个城镇污水处理厂，扩建茂南区等3个城镇污水处理厂（站），城镇生活污水处理率达到85%以上；城镇生活垃圾无害化处理率达到85%以上；工业废水排放达标率达到98%以上；生态公益林占林业总用地面积的比例达到45%以上。

## （四）2020年目标

六年水达标。至2020年底，石碧、河口断面水质达到地表水Ⅳ类。

流域内生活污水收集管网总长度达到464公里，城镇生活污水收集率达到95%以上；城镇生活污水处理率达到95%；完成全部石化企业入园工作；完成65家企业强制性清洁生产审核；工业废水排放达标率达到98%；城镇生活垃圾无害化处理率达到95%；污水处理厂污泥无害化处理率达到90%；生态公益林占林业用地总面积的比例达到45%以上。

上述主要目标与分期目标见附表1。

# 四、主要任务

## （一）以入园为抓手，推进重污染行业整治。

1、实施整合升级，推进产业入园。在高州市建设1个皮革园区、在茂南区建设1个石化园区，按照“以总量决定规模”的原则，对流域内的皮革、石化企业（纯仓储和润滑油调合等污染较小的企业除外）进行淘汰、整合，入园后进一步集约发展，各园区中水回用率分别达到60%以上。一是加快推进入园前期工作和园区基础设施建设。2015年4月底前，对流域内现有102家皮革企业（见附表3）进行摸底筛查，拟定入园名单，制定入园实施方案；2015年底前完善各园区的环评及相关手续，建成各园区的污水集中处理等环保基础设施。二是分期实施皮革与石化企业入园。2017年前完成全部皮革企业和50%以上石化企业的入园工作，2018年前完成全部石化企业入园工作。自2015年1月1日起，定点园区以外不得新建含鞣革工艺的皮革企业和石化企业，定点园区外含鞣革工艺的皮革企业全部停产。三是提升环境管理水平。入园企业清洁生产应达到同行业的国内先进水平。对符合环保、产业政策和清洁生产要求的规模以上石化企业实行原址保留与限期升级改造，通过采取污水深度处理、提高中水回用率等措施，到2017年，废水排放量和化学需氧量、氨氮等主要污染物的排放量分别比2013年消减20%、46%和40%。

2、提高环保门槛，优化产业结构。流域内石化产业链向高端延伸，重点发展高附加值、低污染的产业，严格限制新、改、扩建印染、制浆造纸、电镀、鞣革、线路板、冶炼、发酵酿造等涉水重污染企业。对超标超总量、排水涉毒和排水量大的现有企业采取强制性清洁生产审核等措施。2015年底前茂南区、高州市、化州市分别完成8家、18家和12家工业企业的强制性清洁生产审核；2020年底前茂南区石化园区完成入园的65家工业企业的强制性清洁生产审核（见附表5）。

## （二）加快环境基础设施建设，有效控制生活污染。

1、加快城镇生活污水处理厂建设。按照区域人口分布和污水产生量因地制宜采取不同的处理模式。日处理规模在1万吨以上的城镇污水处理厂应采用二级生化强化的处理工艺，出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值；日处理规模在1万吨以下的镇级污水处理厂（站）可采用人工湿地、人工快渗等处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。2015年底前，流域共新增城镇生活污水处理能力9.95万吨/日，包括：在建的茂名市河西城区生活污水处理厂、茂南区污水处理厂建成投产使用，处理能力共7.5万吨/日；茂南区新建金塘镇污水处理站，处理能力 0.1万吨/日；高州市新建石鼓镇、金山经济开发区等2个污水处理厂，处理能力共1.25万吨/日；化州市新建茂名监狱污水处理工程，处理能力0.1万吨/日；吴川市新建浅水镇污水处理厂，处理能力1万吨/日。2017年茂南区金塘镇、茂南区污水处理厂、高州市石鼓镇污水处理厂分别扩建污水处理能力0.4万吨/日、0.5万吨/日和0.75万吨/日；茂南区新建镇盛镇、山阁镇等2个污水处理厂，处理能力共2.5万吨/日，高州市新建泗水镇、分界镇、根子镇等3个污水处理厂，处理能力共3.5万吨/日；化州市新建同庆镇、长岐镇等2个污水处理厂，处理能力共2.5万吨/日，新建南盛街道、鉴江开发区等2个污水处理站，处理能力共0.8万吨/日；流域城镇污水处理总能力达到35.4万吨/日。

2、加快完善污水配套管网。完善现有污水处理厂污水收集管网，加快新建污水处理厂配套管网建设，保证污水处理正常运行并达到设计负荷。2015年底前，流域内茂南区、高州市、化州市、吴川市分别新增污水收集管网长度81公里、25公里、7.5公里和15公里，污水收集管网总长度达到163公里。2017年底前，流域内茂南区、高州市、化州市、吴川市分别新增污水收集管网82公里、67公里、59公里和5公里，污水收集管网总长度达到375公里。2020年底前，流域内茂南区、高州市、化州市、吴川市分别新增污水收集管网36公里、24公里、24公里和5公里，污水收集管网达到464公里。

3、提升污水处理设施减排效能。按照“分期实施、远期达标”的原则，实施生活污水处理厂主体工程升级改造。茂名市第一污水处理厂在2015年前完成提标改造，出水水质中氨氮、总磷等2项指标要达到地表水V类标准。茂名市河西城区生活污水处理厂、茂南区污水处理厂、金山开发区污水处理厂、石鼓镇污水处理厂在2017年前分别完成提标改造，出水水质中氨氮、总磷等2项指标要达到地表水V类标准。其他处理能力在1万吨/日（含）以上的流域内生活污水处理厂要在2020年前完成提标改造，原则上出水水质中氨氮、总磷等2项指标要达到地表水V类标准。

4、推进生活垃圾处理工程和收集转运系统建设。加快提高生活垃圾处理处置能力，2015年扩建茂名市生活垃圾焚烧发电厂处理能力400吨/日、吴川市生活垃圾填埋场处理能力200吨/日；高州市、化州市、电白区分别新建高州市生活垃圾焚烧发电厂处理能力400吨/日、化州市生活垃圾无害化处置场处理能力300吨/日和茂名滨海新区生活垃圾无害化处理厂处理能力300吨/日。2017年进一步扩建生活垃圾处理处置工程，新增处理能力1700吨/日，使流域生活垃圾处理总能力达到4300吨/日。加强垃圾收集转运设施建设，2015年底前，流域内茂南区、高州市、化州市、电白区、吴川市要分别配套完善城镇生活垃圾收集转运站。

## （三）开展农村环境综合整治，解决面源污染。

1、切实加强养殖业污染整治。一是加强畜禽养殖禁养区和限养区规划。各地要根据环境承载力将饮用水源保护区、城镇建成区和规划区、基本农田保护区、自然保护区、重要水库集雨区、风景名胜区和旅游区、工业集中区和小东江干流及其主要支流沿岸区域等划定为畜禽养殖禁养区，其他区域应划定为限养区。二是严格限制流域限养区畜禽养殖规模。要根据环境承载力明确提出限养区养殖规模，严格控制在限养区内审批新建和扩建畜禽养殖建设项目，实行养殖“等量或减量替代”，确保畜禽养殖规模总量不增加。三是加强非法畜禽养殖场清理。全面清理禁养区内的畜禽养殖场，2015年底前清理所有处于禁养区范围内的非规模化畜禽养殖场（生猪9.50万头、禽类10.99万只，见附表6）与规模化畜禽养殖场（茂南区29家、高州市55家、化州市133家、吴川市7家，见附表7），进一步削减流域内的畜禽养殖规模。四是加强畜禽养殖业管理。引导养殖企业采取生态养殖、高床养殖等先进的生产与管理方式，如鼓励引导企业采取猪-沼-果(林) 、猪-沼-鱼、猪-垫料-蔬菜等种养结合的养殖模式和配套发展有机肥加工等循环经济模式，促进流域养殖业规范化发展；对年出栏生猪在50~500头的非集中式养殖户，要参照中小型集中式养殖户进行生产管理；对年出栏生猪在50头以下的散养户，要求做到采用干清粪方式、粪污与雨水分流、对畜禽粪尿完全农业化利用；对散养较集中的区域，应由地方政府补贴建设沼气池厌氧发酵池等集中处理设施对畜禽养殖粪污进行资源化利用。2015年底前，茂南区、高州市、化州市、电白区分别完成对92家、132家、142家和4家规模化养殖场（见附表8）的限期达标整改。2017年前，流域内的规模化养殖场要切实转变粗放经营方式，按照《广东省规模化畜禽养殖场（小区）主要污染物减排技术指南》规定落实相应的生产管理和污染减排措施，对达不到要求的应予以关闭。五是加强水产养殖污染控制。推广先进的水产养殖与污染防治技术，采取“同池综合养殖”、“异池综合养殖” 等生态化养殖方式，通过延长食物链以减少氮磷营养物质的排放。

2、推进农村生活污水治理工程建设。分区域、分层次推进重点河段周边的环境综合整治，逐步改善农村生态环境。积极推进农村生活污水、生活垃圾收集与无害化设施建设。采取分散治理和集中控制相结合的方式，在农村地区优先考虑采用投入少、运行与维护简单的污水处理系统，因地制宜建设人工湿地、人工快渗、氧化塘等生态型生活污水处理工程，有效提高农村生活污水的处理率。2017年底前流域内茂南区镇盛镇、公馆镇，高州市泗水镇、石鼓镇、根子镇，化州市南盛街道，电白区羊角镇，吴川市浅水镇、长岐镇等9个镇20个5千人以上规模的村庄分别建成村级污水处理设施，生活污水处理总能力达到2.2万吨/日。对5千人以下的连片村庄生活污水采用人工湿地等方式处理，2020年前建成茂南区梅州、衍水人工湿地，电白区上庵、田心人工湿地，吴川新联、五一人工湿地等6个人工湿地处理工程，污水处理能力共1.09万吨/日。

3、加大农村垃圾清理力度。通过实行“门前三包”责任制、定点定人定责等方式解决“垃圾围村”问题，促进农村生态宜居建设。强化“村收集、镇转运、县处理”垃圾收运系统建设，落实农村生活垃圾收集清运。2015年底前流域内新增241个农村生活垃圾收集点、482辆运输车，并配备1446名以上环卫人员。其中，茂名市新增224个农村生活垃圾收集点、448辆运输车，并配备1344名以上环卫人员；湛江市新增17个农村生活垃圾收集点、34辆运输车，并配备102名以上环卫人员。

## （四）实施综合治理，提升涵养能力。

1、合理分区控制。依据《广东省环境保护规划纲要（2006～2020年）》和《广东省主体功能区划》，结合资源环境禀赋划定生态控制红线，确定小东江流域内的严格控制区、有限开发区和集约利用区的具体面积与范围，对流域实行功能划分与分区管理。将流域内涉及的自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等生态敏感区域全部纳入生态控制红线。鉴于小东江干流及主要支流已不具备饮用水源功能的实际情况，湛江市政府应在充分调研及论证的基础上将三丫江吴川段现有Ⅱ类功能区进行合理调整，并妥善解决浅水镇的饮用水源问题。严格限制小东江流域内重要水库集雨区土地利用方式改变，各级政府应在2015年第一季度以前全面排查严格控制区内的涉水污染企业，至2015年底前完成清理。

2、加强生态建设。一是通过人工造林、补植套种、森林抚育等手段，提高流域内特别是小东江上游区域的林地覆盖率，大幅度增加生态公益林占林业用地总面积的比例。二是通过实施森林碳汇、森林进城围城、乡村绿化美化等重点林业生态工程建设，有效改善和提升小东江流域的整体生态环境状况和水平。2015年底前，茂名市要完成生态公益林建设工程53.22平方公里。

3、加强河道综合整治。实施堤岸生态改造、河道垃圾清理等工程，按照“先截污，后清淤”的原则，对污染较严重的白沙河、三丫江、黄竹河等河段进行底泥清淤，恢复河道自然流态和改善河流生态。2015年底前，完成河道综合整治44公里，其中茂南区完成白沙河公馆及以下河段、泗水河茂南段以及黄竹河的河道整治共26公里，高州市完成白沙河的河道整治工程8公里，化州市完成樟九河、石滩河的河道整治工程10公里；2017年底前，完成河道综合整治58公里，其中茂南区完成白沙河金塘段、小东江干流茂名市区段以及跃进河的河道整治共25公里，电白区完成小东江上游羊角镇段河道整治8公里，吴川市完成三丫江河道整治25公里；2020年底前，完成河道综合整治27公里，其中茂南区完成鸡公河的河道整治2公里，高州市完成泗水河高州段和根子河的河道整治工程共25公里。建设湿地恢复工程，调节入河污染负荷。2020年前完成黄竹河下游彭村湖湿地修复工程。

4、实施生态补水。在满足区域生产生活用水需求的前提下，从2018年起，茂名市通过实施尚垌水库引水工程和工业河尾水调度，在枯水期，从尚垌水库和工业河尾水各引2m3/s共4m3/s的水量进入小东江，提升小东江环境承载力，进一步改善河流水质。

## （五）加强环境监管，提升管理水平。

1、加大环境执法力度。深入开展环保执法专项行动，严厉查处环境违法行为。2015年6月底前，茂名、湛江市对流域内的企业守法情况进行全面排查，及时对违法企业依法严肃处理。强化环保执法后督察。

2、加强重点污染源监管。2015年底前完成流域内已建城镇污水处理厂及19家重点工业污染源的在线监控系统建设（见附表9），并与环保部门实现联网。严格实施排污申报和许可证制度。深化重点污染源环保信用评价制度，定期公布企业环境信用评价结果。

3、加强监测预警能力建设。一是优化流域水环境监控网络，2015年起，在流域内新增4个常规监测断面（见附表10），2017年底在河口断面建设水质自动监测站，以实现对石碧、河口等重要断面主要污染物通量进行实时监控。二是加强监察能力建设，2015年底前，流域各级环境监察机构按照《全国环境监察标准化建设标准》实行标准化建设；流域内街道办、镇政府等应设置专门的环境保护工作机构，配备足够数量的专职环境监察人员，并加强对水环境突发事件的应急能力建设。三是加强流域水环境综合管理平台建设，构建完善流域性环境信息资源网络，建立小东江流域茂名及湛江段污染源分布动态数据库与电子地图，全面提升水环境管理信息化和精细化水平。四是加强流域水环境风险管理，2015年底前，湛江、茂名两市要联合完成编制小东江流域水环境风险应急预案，向流域排放废水的企业要分别完成编制企业环境风险应急预案。

# 五、重点工程

为确保小东江流域环境综合整治任务的落实和预期目标的实现，提出环境基础设施、重点行业整治、面源污染控制、生态涵养修复、监管能力建设等五大类重点工程项目，估算总投资约48.968亿元。各级政府应加大并保证资金投入，支持小东江整治重点工程建设；充分利用市场机制，多渠道筹集资金，形成多元化投资格局；开展工程项目绩效评价，提高资金使用效益。

## （一）环境基础设施工程

大力推进流域内各区（县级市）级、镇级污水处理厂建设，建设完善污水处理厂收集管网，提高污水收集处理能力。对现有污水处理厂实施提标改造，提高出水水质标准，建设污水处理厂污泥处置工程和城镇生活垃圾无害化处置工程。 2015年、2017年、2020年分别为22项、23项和18项工程，工程总投资30.023亿元。具体工程与投资见附表11、14。

## （二）重点行业整治工程

促进产业结构优化与升级，整合淘汰重污染行业企业，建设1个皮革行业园区和1个石化配套园区，实现产业集约发展、集中治污。工程总投资约3.3亿元，具体工程与投资见附表4。

## （三）面源污染控制工程

加强畜禽养殖业污染整治，加快建设人工湿地等农村污水处理设施，配套完善农村生活垃圾收集转运系统。2015年、2017年、2020年底前分别完成9项、20项和6项工程项目，工程总投资约4.45亿元。具体工程与投资见附表6、7、12~14。

## （四）生态涵养修复工程

通过建设各项生态工程建设，提高源头水量涵养，保障河流生态基流，提升流域对污染物的消纳能力。实施天然湿地修复、水库水源涵养林、水源保护区防护林等工程建设，对小东江干流、白沙河、泗水河、三丫江、黄竹河等河流的重点河段进行综合整治。2015年、2017年、2020年底前分别完成生态涵养修复工程11项、5项和4项，总投资合计9.27亿元，具体工程与投资见附表15、16。

## （五）监管能力建设工程

增设常规监测断面，在河口断面建设主要污染物通量实时监控站，构建水环境综合管理信息系统平台，实行环境监察能力标准化建设。2015年、2017年、2020年底前分别完成工程项目31项、28项和27项，总投资约1.925亿元，具体工程与投资见附表10、17。

# 六、保障措施

## （一）加强组织领导

各级政府要高度重视小东江水污染整治工作，增强责任意识和忧患意识；坚持党政“一把手”亲自抓、负总责，分管领导具体抓、总协调。各地级市、区（县级市）分别成立小东江流域水环境综合整治领导机构，对具体工作实行督办制度，将小东江污染整治列为年度政府工作报告的重点内容。

## （二）建立健全联防联治机制

构建顺畅的联防联治机制，建立上下游政府流域综合整治联席会议制度，定期召开会议通报工作进展，研究整治计划。上下游地市要进一步加强沟通协调，通过建立环境监察协作、水质联合监测、环保信息互通、部门联合执法、上下游边界联动执法、跨境交叉执法、环境应急联动、突发事故协同处置等协作与合作制度，切实做到统一行动、信息互通，确保实现联合治污、同步治污。

## （三）明确责任分工

流域各市要加强组织协调，加强环保、水务、农业、林业、住建等部门之间的分工协作，推动形成党委政府领导、环保部门牵头、相关部门共同推进的合力治污机制；各级环保部门在政府领导下对整治方案的具体实施，加强组织、协调和监督工作；发展改革部门要优先安排小东江污染整治重点工程；经济和信息化部门负责推进区域产业结构优化升级和皮革、石化等重污染行业定点园区的建设，促进企业实行清洁生产；国土部门组织与协调解决小东江整治工程项目的土地利用规划调整和用地指标；规划部门要将小东江流域水环境综合整治重点工程项目纳入城乡建设规划，加强项目规划工作协调；建设部门负责生活垃圾处理工程、城镇生活污水处理工程建设；水务部门负责河道清淤和水资源优化调度工程研究；农业、畜牧等部门负责畜禽养殖业污染控制；林业部门负责生态公益林建设；海洋渔业部门负责水产养殖业污染控制；财政部门负责统筹综合整治资金落实；公安、卫生、工商等部门应当根据各自职责，协同做好小东江水环境综合整治工作。

## （四）严格责任落实

地方政府是污染治理的责任主体，对辖区内的环境质量负责。建立完善督查、暗访和信息公开制度，加强对整治工作的跟踪、监督和指导；建立问责机制，各市环保部门要充分利用考核评估的指挥棒，联合监察、督查等部门对执行不得力、工作责任不落实、项目建设进展滞后、水环境质量改善目标未如期实现的相关区（县级市）负责人进行约谈。全面推行“河长制”，构建地市、区（县级市）和镇三级河长体系，分别由相应各级政府的主要负责人担任“河长”。建立“ 河长”考核指标体系，设置考核断面，每年对“河长”实行考核并向社会公布考核结果。各地要制定“河长”考核细则和奖惩办法，将重污染流域治理的主要目标、任务纳入各级政府负责人政绩考核。“河长”断面设置及责任人情况见附表18。利用农村乡规民约、基层组织，约束村民的环境行为。

## （五）多渠道筹集资金

省财政加大资金支持力度，设立小东江流域水环境综合整治专项资金；积极争取国家水污染防治资金支持力度。各级财政要整合环保、水利、农业、林业、城建等方面的专项资金，优先保障小东江流域环保基础设施建设。流域内各市要尽快制定完善生活污水和垃圾处理费标准，征收费用原则上应能保证治理设施和处理系统正常运营的最低成本，不足部分由地方财政补足。地方政府从征收的城市维护建设税、城市基础设施配套费、国有土地出让收益中安排一定比例的资金，用于城市污水处理收集系统、垃圾收运设施等综合整治重点工程建设，或用于污水、垃圾处理收费不到位时的运营成本补偿。拓宽投融资渠道，探索污染治理设施投资、建设、运行一体化特许经营模式。鼓励采取政府和社会资本合作（PPP）模式筹集资金用于污水处理厂、生活垃圾处理系统等环保基础设施。推动流域内的大企业主动承担更多的环境责任，投入资金用于水环境综合整治。积极发动乡贤筹款捐资和捐建污染治理设施。

附表1 小东江流域综合整治方案的主要控制指标和目标

| 序号 | 类别 | 控制指标 | 2013年 | 2015年 | 2017年 | 2020年 | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水质保护 | 石碧断面水质目标 | 劣V类 | 氨氮达到Ⅴ类，其余水质指标达到Ⅳ类。 | 氨氮年平均浓度≤1.8mg/L，其余水质指标达到Ⅳ类。 | Ⅳ类 | 约束性 |
|  |  | 河口断面水质目标 |  | -- |  |  |  |
|  |  | 干流与支流水质感官指标 | -- | 河面无垃圾，干流河水不黑臭 | 河面无垃圾，干、支流河水不黑臭，两岸景观明显改善。 | 河面无垃圾，河水不黑臭，两岸景观显著改善 | 约束性 |
|  | 污染控制 | 化学需氧量排放总量（万吨） | 2.821 | 1.92 | 1.31 | 1.06 | 预期性 |
|  |  | 氨氮排放总量（万吨） | 0.396 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 预期性 |
|  |  | 总磷排放总量（万吨） | 0.049 | 0.037 | 0.028 | 0.025 | 预期性 |
|  |  | 城镇生活污水处理率（%） | 45 | 75 | 85 | 95 | 约束性 |
|  |  | 城镇生活污水收集率（%） | -- | ≥80 | ≥90 | ≥95 | 约束性 |
|  |  | 污水处理厂负荷率（%） | 81.73 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | 预期性 |
|  |  | 工业废水排放达标率（%） | 50.94 | ≥95 | ≥98 | ≥98 | 约束性 |
|  |  | 工业用水重复利用率（%） | 47.66 | ≥65 | ≥70 | ≥75 | 约束性 |
|  |  | 污水厂污泥无害化处置率（%） | -- | ≥80 | ≥85 | ≥90 | 约束性 |
|  |  | 城镇生活垃圾无害化处理率（%） | 44 | ≥75 | ≥85 | ≥95 | 约束性 |
|  | 环境效率 | 单位GDP用水量（立方米／万元） | 95.52 | <70 | <50 | <50 | 约束性 |
|  | 环境建设 | 生态公益林占林业用地比例（%） | 8 | ≥40 | ≥45 | ≥45 | 预期性 |

附表2小东江流域基本情况表

| 市 | 区（县级市） | 镇（街） |  | 行政村（社区）数量（个） | 人口（人） | 流域内面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂 名 市 | 茂南区 | 1 | 河东街道 | 15 | 111600 | 7.20 |
|  |  | 2 | 河西街道 | 6 | 27600 | 0.49 |
|  |  | 3 | 红旗街道 | 7 | 34800 | 5.92 |
|  |  | 4 | 新华街道 | 5 | 14400 | 1.47 |
|  |  | 5 | 露天矿街道 | 5 | 27600 | 4.03 |
|  |  | 6 | 官渡街道 | 19 | 165787 | 1.60 |
|  |  | 7 | 站前街道 | 10 | 57170 | 0.68 |
|  |  | 8 | 茂南城郊经济开发试验区 | 9 | 24240 | 45.59 |
|  |  | 9 | 镇盛镇 | 19 | 77081 | 61.70 |
|  |  | 10 | 高山镇 | 8 | 20066 | 10.35 |
|  |  | 11 | 新坡镇 | 13 | 36307 | 25.75 |
|  |  | 12 | 山阁镇 | 11 | 42199 | 46.50 |
|  |  | 13 | 鳌头镇 | 8 | 20340 | 11.01 |
|  |  | 14 | 公馆镇 | 23 | 90674 | 107.66 |
|  |  | 15 | 金塘镇 | 22 | 80889 | 107.79 |
|  |  | 16 | 袂花镇 | 3 | 10777 | 1.74 |
|  |  | 小计 |  | 183 | 841530 | 439.48 |
|  | 高州市 | 1 | 分界镇 | 12 | 45359 | 54.78 |
|  |  | 2 | 金山街道 | 10 | 41571 | 65.39 |
|  |  | 3 | 泗水镇 | 12 | 60150 | 78.02 |
|  |  | 4 | 石鼓镇 | 13 | 56181 | 61.51 |
|  |  | 5 | 根子镇 | 17 | 72292 | 82.49 |
|  |  | 6 | 新垌镇 | 3 | 3081 | 7.88 |
|  |  | 7 | 谢鸡镇 | 7 | 7867 | 11.71 |
|  |  | 小计 |  | 74 | 286501 | 361.78 |
|  | 化州市 | 1 | 南盛街道 | 7 | 30010 | 34.11 |
|  |  | 2 | 同庆镇 | 18 | 69307 | 66.30 |
|  |  | 3 | 东山街道 | 5 | 20179 | 18.16 |
|  |  | 4 | 长岐镇 | 9 | 41446 | 22.44 |
|  |  | 5 | 鉴江开发区 | 6 | 27410 | 28.12 |
|  |  | 小计 |  | 45 | 188352 | 169.13 |
|  | 电白区 | 1 | 霞洞镇 | 0 | 0 | 0.18 |
|  |  | 2 | 羊角镇 | 14 | 68762 | 42.63 |
|  |  | 小计 |  | 14 | 68762 | 42.81 |
|  | 合计 |  |  | 316 | 1385145 | 1013.20 |
| 湛 江 市 | 吴川市 | 1 | 梅菉街道 | 2 | 78 | 7.52 |
|  |  | 2 | 兰石镇 | 7 | 20394 | 20.15 |
|  |  | 3 | 浅水镇 | 8 | 40892 | 79.68 |
|  |  | 4 | 博铺街道 | 0 | 0 | 1.64 |
|  |  | 5 | 长岐镇 | 6 | 23300 | 19.78 |
|  |  | 小计 |  | 23 | 84664 | 128.77 |
|  | 合计 |  |  | 23 | 84664 | 128.77 |
| 总计 |  |  |  | 339 | 1469809 | 1141.97 |

附表3-1 流域内现有皮革企业清单

| 序号 | 市 | 区（县级市） | 企业名称 |  | 行业 | 所在地 | 主要产品 | 纳污河流 | 废水量（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | 总磷（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂名市 | 茂南区 | 1 | 茂南区明锋皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 29000 | 18.00 | 0.21 | 0.0145 | 停产 |
| 2 |  |  | 2 | 茂名鑫南皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 28000 | 20.00 | 0.10 | 0.0140 | 停产 |
| 3 |  |  | 3 | 符正华皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 42000 | 18.00 | 0.20 | 0.0210 | 停产 |
| 4 |  |  | 4 | 润达皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 42000 | 26.00 | 0.20 | 0.0210 | 停产 |
| 5 |  |  | 5 | 通达皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 28000 | 18.00 | 2.00 | 0.0140 | 停产 |
| 6 |  |  | 6 | 茂名市茂南区兆信皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 27000 | 15.75 | 0.28 | 0.0135 | 停产 |
| 7 |  |  | 7 | 茂名市茂南区振宇皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 25000 | 15.00 | 0.10 | 0.0125 | 停产 |
| 8 |  |  | 8 | 茂名市茂南金塘通顺皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 手套牛皮 | 白沙河 | 21600 | 19.20 | 1.92 | 0.0108 | 停产 |
| 9 |  |  | 9 | 茂名市茂南洋钲制革厂有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛二层皮 | 白沙河 | 21000 | 15.00 | 0.50 | 0.0105 | 停产 |
| 10 |  |  | 10 | 茂名市茂南金塘新发皮革加工厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛皮革 | 白沙河 | 18000 | 6.00 | 0.05 | 0.0090 | 停产 |
| 11 |  |  | 11 | 茂名市茂南超丰皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛二层皮 | 白沙河 | 18000 | 15.00 | 1.30 | 0.0090 | 停产 |
| 12 |  |  | 12 | 茂名市茂南金塘鸿远制皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 手套牛皮 | 白沙河 | 17000 | 1.80 | 0.18 | 0.0085 | 停产 |
| 13 |  |  | 13 | 江振才皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇 | 牛二层皮 | 白沙河 | 16000 | 19.20 | 1.44 | 0.0080 | 停产 |
| 14 |  |  | 14 | 茂名鑫高皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇丰田村 | 牛皮革 | 白沙河 | 25000 | 15.75 | 0.18 | 0.0125 | 停产 |
| 15 |  |  | 15 | 茂名市茂南联丰皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇丰田村 | 二层牛皮 | 白沙河 | 18000 | 5.00 | 0.50 | 0.0090 | 停产 |
| 16 |  |  | 16 | 茂名市茂南昌茂皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇黄泥塘村 | 牛皮革 | 白沙河 | 28000 | 15.00 | 0.90 | 0.0140 | 停产 |
| 17 |  |  | 17 | 茂名宏洋皮革服装制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇金塘村 | 牛皮革 | 白沙河 | 28000 | 18.00 | 0.28 | 0.0140 | 停产 |
| 18 |  |  | 18 | 茂名市茂南南方皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇南方村 | 牛皮革 | 白沙河 | 130000 | 70.00 | 29.00 | 0.0650 | 停产 |
| 19 |  |  | 19 | 茂名市茂南南新皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇南方村 | 牛皮革 | 白沙河 | 24000 | 15.75 | 0.18 | 0.0120 | 停产 |
| 20 |  |  | 20 | 茂南南方金达皮厂 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇南方村 | 牛二层皮 | 白沙河 | 19000 | 19.20 | 0.50 | 0.0095 | 停产 |
| 21 |  |  | 21 | 茂名市远林皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇农科所 | 牛二层皮 | 白沙河 | 27000 | 10.00 | 0.90 | 0.0135 | 停产 |
| 22 |  |  | 22 | 茂名市茂南银海皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇上垌村 | 牛二层皮 | 白沙河 | 28000 | 10.00 | 0.90 | 0.0140 | 停产 |
| 23 |  |  | 23 | 茂名市茂南天合皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇上垌村 |  | 白沙河 | 25000 | 18.00 | 0.90 | 0.0125 | 停产 |
| 24 |  |  | 24 | 茂名市茂南鼎鑫皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇上垌村 | 二层牛皮 | 白沙河 | 23000 | 15.00 | 1.00 | 0.0115 | 停产 |
| 25 |  |  | 25 | 茂名市茂南亿利皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇塘桥村 | 牛二层皮 | 白沙河 | 25000 | 10.00 | 0.50 | 0.0125 | 停产 |
| 26 |  |  | 26 | 茂名市茂南鸿力制革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 金塘镇塘桥村 | 牛皮革 | 白沙河 | 8000 | 8.46 | 0.10 | 0.0040 | 停产 |
| 27 |  |  | 27 | 茂名市茂南艺昌皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 公馆镇 | 手套牛皮 | 小东江 | 150000 | 13.00 | 0.31 | 0.0750 | 停产 |
| 28 |  |  | 28 | 茂名市茂南区万利皮革制品厂有限公司 | 皮革鞣制加工 | 公馆镇河之口村 | 牛二层皮 | 白沙河 | 22000 | 20.00 | 0.50 | 0.0110 | 停产 |
| 29 |  |  | 29 | 茂名市茂南嘉浚皮业有限公司 | 皮革鞣制加工 | 公馆镇火星农场 | 牛二层皮 | 白沙河 | 20000 | 15.00 | 2.00 | 0.0100 | 停产 |
| 30 |  |  | 30 | 茂名恒东皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 山阁镇金塘岭村 | 牛二层皮 | 泗水河 | 17600 | 22.00 | 1.65 | 0.0088 | 停产 |
| 31 |  |  | 31 | 茂名市茂南环江皮革制品厂 | 皮革鞣制加工 | 镇盛镇环江村 | 手套皮 | 小东江 | 35000 | 22.00 | 1.65 | 0.0175 | 停产 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 985200 | 529.11 | 50.43 | 0.4926 | -- |
| 32 |  | 高州市 | 1 | 高州宏兰宠物用品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 牛皮革 | 白沙河 | 109500 | 4.38 | 1.10 | 0.0548 | 生产中 |
| 33 |  |  | 2 | 高州泰盛皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 牛皮革 | 白沙河 |  |  |  |  | 生产中 |
| 34 |  |  | 3 | 高州友联皮厂有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 牛皮革 | 白沙河 |  |  |  |  | 生产中 |
| 35 |  |  | 4 | 高州联泰皮业有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 牛皮革 | 白沙河 |  |  |  |  | 生产中 |
| 36 |  |  | 5 | 高州友盛皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 生产中 |
| 37 |  |  | 6 | 高州环亚皮革有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 生产中 |
| 38 |  |  | 7 | 高州市大新皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 55920 | 61.82 | 3.33 | 0.0280 | 停产 |
| 39 |  |  | 8 | 高州市合盛皮业有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 60470 | 72.56 | 21.35 | 0.0302 | 停产 |
| 40 |  |  | 9 | 高州市联合皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 牛皮革 | 白沙河 | 67800 | 67.80 | 2.49 | 0.0339 | 停产 |
| 41 |  |  | 10 | 高州市金瑞丰皮革实业有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山居委 |  | 白沙河 | 300000 | 15.00 | 6.00 | 0.1500 | 停产 |
| 42 |  |  | 11 | 高州市达峰皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 43 |  |  | 12 | 高州春林皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 44 |  |  | 13 | 高州市年丰皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 45 |  |  | 14 | 高州市成通皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 46 |  |  | 15 | 高州市虹东皮革塑编制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 47 |  |  | 16 | 高州恒洋皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 48 |  |  | 17 | 高州市裕洋皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 49 |  |  | 18 | 高州市石鼓镇永发皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇大治堂村 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 50 |  |  | 19 | 高州市利丰皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇黄圹岭 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 51 |  |  | 20 | 高州市丰林皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇九罡村 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 52 |  |  | 21 | 高州市长泰皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇坡尾村 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 53 |  |  | 22 | 高州市鑫丰皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇西基山村 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 54 |  |  | 23 | 高州市福誉皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇西基山村 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 55 |  |  | 24 | 高州市启联皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇西基山村 | 蓝湿皮 | 白沙河 |  |  |  |  | 停产 |
| 56 |  |  | 25 | 高州市达宇皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12600 | 15.12 | 1.89 | 0.0063 | 停产 |
| 57 |  |  | 26 | 高州市联益皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 58 |  |  | 27 | 高州市汇丰皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 59 |  |  | 28 | 高州市祥丰皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 60 |  |  | 29 | 高州市双盈皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 61 |  |  | 30 | 高州南丰皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 62 |  |  | 31 | 高州市源丰制革有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 63 |  |  | 32 | 高州市亿佳皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 64 |  |  | 33 | 高州市石鼓四海皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 65 |  |  | 34 | 高州市祥山振兴皮件制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 66 |  |  | 35 | 高州市祥山昌盛皮件制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 67 |  |  | 36 | 高州市尚兴皮革厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 68 |  |  | 37 | 高州祥盛皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 69 |  |  | 38 | 高州市石鼓镇祥山昌锋皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 70 |  |  | 39 | 高州富诚皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 12000 | 14.40 | 1.80 | 0.0060 | 停产 |
| 71 |  |  | 40 | 高州穗锋皮革工业有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇低坡村 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 125685 | 96.70 | 3.74 | 0.0628 | 停产 |
| 72 |  |  | 41 | 高州市石鼓镇业成皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇门前坡村 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 18900 | 22.68 | 2.84 | 0.0095 | 停产 |
| 73 |  |  | 42 | 高州市金墩卓业制革工艺有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇门前坡村 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 15120 | 18.14 | 2.27 | 0.0076 | 停产 |
| 74 |  |  | 43 | 高州市石鼓宏发皮革制品厂 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇坡尾村 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 8400 | 10.08 | 1.26 | 0.0042 | 停产 |
| 75 |  |  | 44 | 高州市佛鸿皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇大治堂村 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 18900 | 22.68 | 2.84 | 0.0095 | 停产 |
| 76 |  |  | 45 | 高州市鑫高皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 石鼓镇西基山村 | 蓝湿皮 | 白沙河 | 26460 | 31.75 | 3.97 | 0.0132 | 停产 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 987755 | 640.32 | 78.25 | 0.4940 | -- |
| 77 |  | 化州市 | 1 | 化州市金和皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区白鸠垌村 |  | 三丫江 | 78600 | 27.55 | 3.36 | 0.0393 | 停产 |
| 78 |  |  | 2 | 化州市万泰有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区白鸠垌村 |  | 三丫江 | 75200 | 24.25 | 2.25 | 0.0376 | 停产 |
| 79 |  |  | 3 | 化州市嘉鸿皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区北京路 |  | 三丫江 | 72000 | 29.36 | 3.87 | 0.0360 | 停产 |
| 80 |  |  | 4 | 化州市董亚称皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区旺山村 | 手套皮 | 三丫江 | 92300 | 23.85 | 2.06 | 0.0462 | 停产 |
| 81 |  |  | 5 | 化州市金锅皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区旺山村 |  | 三丫江 | 72000 | 30.45 | 3.66 | 0.0360 | 停产 |
| 82 |  |  | 6 | 化州市声业皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区旺山村 | 手套皮 | 三丫江 | 67600 | 28.98 | 3.77 | 0.0338 | 停产 |
| 83 |  |  | 7 | 化州市陈旋忠皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区旺山村 | 手套皮 | 三丫江 | 52400 | 20.01 | 4.56 | 0.0262 | 停产 |
| 84 |  |  | 8 | 化州三和制革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区樟九村 | 塑料再生粒 | 三丫江 | 96800 | 32.47 | 4.12 | 0.0484 | 停产 |
| 85 |  |  | 9 | 化州市和兴皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 鉴江开发区樟九村 | 手套皮 | 三丫江 | 79000 | 29.44 | 4.13 | 0.0395 | 停产 |
| 86 |  |  | 10 | 化州市华宏皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道 |  | 排水渠-三丫江 | 80100 | 26.32 | 3.52 | 0.0401 | 停产 |
| 87 |  |  | 11 | 化州市南兴制革厂 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道 |  | 排水渠-三丫江 | 78000 | 26.25 | 3.07 | 0.0390 | 停产 |
| 88 |  |  | 12 | 化州市金龙皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道乐堂村 |  | 排水渠-三丫江 | 69800 | 19.85 | 2.80 | 0.0349 | 停产 |
| 89 |  |  | 13 | 化州市南盛南天制革厂 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道南盛居委 |  | 排水渠-三丫江 | 61000 | 25.55 | 2.94 | 0.0305 | 停产 |
| 90 |  |  | 14 | 化州市恒朗皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道南盛居委 |  | 排水渠-三丫江 | 41000 | 24.05 | 2.36 | 0.0205 | 停产 |
| 91 |  |  | 15 | 化州市南盛裕和皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道平垌居委 |  | 排水渠-三丫江 | 82000 | 24.05 | 3.32 | 0.0410 | 停产 |
| 92 |  |  | 16 | 化州市余亚康皮革厂 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道山尾村 |  | 排水渠-三丫江 | 72500 | 19.03 | 1.59 | 0.0363 | 停产 |
| 93 |  |  | 17 | 化州裕力皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道山尾村 |  | 排水渠-三丫江 | 70120 | 24.32 | 3.11 | 0.0351 | 停产 |
| 94 |  |  | 18 | 化州市永成皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 南盛街道山尾村 |  | 排水渠-三丫江 | 66300 | 21.56 | 2.09 | 0.0332 | 停产 |
| 95 |  |  | 19 | 化州市同庆宏达皮革制品厂 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇 |  | 三丫江 | 99300 | 29.58 | 3.67 | 0.0497 | 停产 |
| 96 |  |  | 20 | 化州市永宏皮革购销部 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇化吴路 |  | 三丫江 | 68800 | 25.38 | 2.98 | 0.0344 | 停产 |
| 97 |  |  | 21 | 化州市东升皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇排塘村 |  | 三丫江 | 70000 | 25.32 | 3.88 | 0.0350 | 停产 |
| 98 |  |  | 22 | 化州市同庆港丰皮料厂 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇人民北路 |  | 三丫江 | 76000 | 27.95 | 2.05 | 0.0380 | 停产 |
| 99 |  |  | 23 | 化州市嘉泰皮革制品厂 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇上良村 |  | 三丫江 | 87400 | 24.93 | 2.18 | 0.0437 | 停产 |
| 100 |  |  | 24 | 化州市同庆永丰皮厂 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇塘吉村 |  | 三丫江 | 38700 | 29.01 | 0.98 | 0.0194 | 停产 |
| 101 |  |  | 25 | 化州市同庆春风皮革有限公司 | 皮革鞣制加工 | 同庆镇同庆圩 |  | 三丫江 | 78500 | 28.25 | 2.57 | 0.0393 | 停产 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 1825420 | 647.76 | 74.89 | 0.9131 | -- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 3798375 | 1817.18 | 203.60 | 1.8997 | -- |
| 102 | 湛江市 | 吴川市 | 1 | 吴川市隆锠皮革制品有限公司 | 皮革鞣制加工 | 浅水镇前进路 | 其它轻革 | 三丫江 | 64000 | 1.20 | 0.09 | 0.0320 | 停产 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |  |  | 64000 | 1.20 | 0.09 | 0.0320 | -- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 64000 | 1.20 | 0.09 | 0.0320 | -- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 3862375 | 1818.38 | 203.69 | 1.9317 | -- |

*注：①32~37号企业废水由高州市高盛实业有限公司集中处理后排放，因此，废水及污染物排放总量按高州市高盛实业有限公司排放量计，即废水量109500t/a，COD4.380 t/a，氨氮1.095 t/a，总磷0.0548 t/a。

②42~45号企业废水由41号企业高州市金瑞丰皮革实业有限公司集中处理后排放，因此，废水及污染物排放总量按高州市金瑞丰皮革实业有限公司排放量计，即废水量300000t/a，COD15.00 t/a，氨氮6.00 t/a，总磷0.1500 t/a。

附表3-2 石化企业进园升级改造企业清单（茂南区石化园区）

| 序号 | 镇（街） | 企业名称 | 行业 | 所在地 | 主要产品 | 纳污河流 | 废水量（t/a） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） | 总磷（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新坡镇 | 广东新华粤石化股份有限公司（白油厂） | 原油加工及石油制品制造 | 新坡镇 | 涂料溶剂油，油墨溶剂油，3#粗白油 | 小东江 | 15000 | 0.7350 | 0.2900 | 0.00750 |
| 2 |  | 广东新华粤石化股份有限公司特种蜡厂 | 原油加工及石油制品制造 | 新坡镇 | 基础调合料，特种基础油，脱油蜡 | 小东江 | 48000 | 1.9200 | 0.2200 | 0.02400 |
| 3 |  | 茂名市茂南桌华特种润滑油厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇 | 10#变压器油料，白油料，粗蜡 | 小东江 | 450 | 0.1800 | 0.0045 | 0.00023 |
| 4 |  | 茂名市茂南大地石油化工厂 | 原油加工及石油制品制造 | 新坡镇 |  | 小东江 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00000 |
| 5 |  | 茂名市汇银化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇黄塘村 | 基础油，石蜡 | 小东江 | 2400 | 0.7800 | 0.0000 | 0.00120 |
| 6 |  | 茂名市茂南恒通润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇黄塘村 | 润滑油 | 小东江 | 1250 | 0.1125 | 0.0125 | 0.00063 |
| 7 |  | 茂名路圣沥青有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇高岭村 | 改性沥青 | 小东江 | 7 | 0.0006 | 0.0001 | 0.000004 |
| 8 |  | 茂名市力能实业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇高岭村 | 燃料油、润滑油 | 小东江 | 15 | 0.0014 | 0.0002 | 0.00001 |
| 9 |  | 茂名市常威石油化工有限公司油脂厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇高岭村 | 润滑油、基础油 | 小东江 | 20 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00001 |
| 10 |  | 茂名市高雄石油化工有限公司茂南厚田助剂厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇合水村 |  | 小东江 | 20 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00001 |
| 11 |  | 茂名市广海石油化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇黄塘村 | 润滑油 | 小东江 | 18 | 0.6300 | 0.7500 | 0.00001 |
| 12 |  | 茂名市茂南庚源发展有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇莲塘村 | 润滑油 | 小东江 | 5 | 0.0060 | 0.0001 | 0.000003 |
| 13 |  | 茂名市中联燃料有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 燃料油 | 小东江 | 15 | 0.0015 | 0.0002 | 0.00001 |
| 14 |  | 茂名市茂南烛光石化特种油脂厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 润滑油 | 小东江 | 60 | 0.0054 | 0.0006 | 0.00003 |
| 15 |  | 茂名市茂南卓华特种润滑油厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 |  | 小东江 | 30 | 0.0027 | 0.0003 | 0.00002 |
| 16 |  | 茂名市南粤润滑油制造公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 润滑油 | 小东江 | 7 | 0.0006 | 0.0001 | 0.000004 |
| 17 |  | 茂名爱克森石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 润滑油 | 小东江 | 15 | 0.0022 | 0.0027 | 0.00001 |
| 18 |  | 茂名市立润石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 润滑油 | 小东江 | 15 | 0.0014 | 0.0002 | 0.00001 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 67327 | 4.3829 | 1.2819 | 0.03369 |
| 19 | 高山镇 | 茂名市茂南美达科技有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇黄竹村 | 润滑油 | 小东江 | 17 | 0.0200 | 0.0050 | 0.00001 |
| 20 |  | 茂名市茂南石化城西油厂 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇文岭村 | 燃料油、重油 | 小东江 | 100 | 0.1000 | 0.0250 | 0.00005 |
| 21 |  | 茂名市茂南润富润滑油实业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇文岭村 | 机油、液压油 | 小东江 | 50 | 0.0500 | 0.0125 | 0.00003 |
| 22 |  | 茂名市宏贸石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇文岭村 | 润滑油 | 小东江 | 30 | 0.0300 | 0.0075 | 0.00002 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 197 | 0.2000 | 0.0500 | 0.00011 |
| 23 | 公馆镇 | 茂名美华石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇 |  | 小东江 | 30 | 0.0600 | 0.0000 | 0.00002 |
| 24 |  | 茂名市茂南华业化工厂 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇艾屋村 | 燃料油 | 小东江 | 100 | 0.0100 | 0.0000 | 0.00005 |
| 25 |  | 茂名市中兴皮革助剂有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇艾屋村 | 粉状高岭土，膏状高岭土 | 小东江 | 340 | 0.3400 | 0.0700 | 0.00017 |
| 26 |  | 茂名市祥顺化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇艾屋村 | 燃料油 | 小东江 | 50 | 0.9380 | 0.0005 | 0.00003 |
| 27 |  | 茂名市高科力润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇大埠口村 | 润滑油 | 小东江 | 10 | 0.0009 | 0.0001 | 0.00001 |
| 28 |  | 茂名市中茂润滑油脂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇大山岭村 |  | 小东江 | 40 | 0.0036 | 0.0004 | 0.00002 |
| 29 |  | 茂名市亿海科技发展有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇枫林垌村 | 重质调合油 | 小东江 | 250 | 0.0600 | 0.0100 | 0.00013 |
| 30 |  | 茂名海和石油化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇枫林垌村 | 基础油 | 小东江 | 9300 | 0.0182 | 0.0930 | 0.00465 |
| 31 |  | 茂名市路达石化物资有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇枫林垌村 | 沥青 | 小东江 | 30 | 0.0027 | 0.0003 | 0.00002 |
| 32 |  | 上海中菱润滑油脂有限公司茂名分公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇荔枝塘村 | 润滑油 | 小东江 | 25 | 0.0023 | 0.0003 | 0.00001 |
| 33 |  | 茂名市茂南区埃孚特润滑油脂厂 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇荔枝塘村 | 润滑油 | 小东江 | 60 | 0.0054 | 0.0006 | 0.00003 |
| 34 |  | 茂名市湛高石油化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇十万七村 |  | 小东江 | 20 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00001 |
| 35 |  | 茂名市美华石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇十万七村 |  | 小东江 | 50 | 0.0045 | 0.0005 | 0.00003 |
| 36 |  | 茂名市茂南利海润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇乌石垌村 | 润滑油、液压油 | 小东江 | 25 | 0.0023 | 0.0003 | 0.00001 |
| 37 |  | 茂名市茂南盛达润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇西街 | 调合油 | 小东江 | 12 | 0.0011 | 0.0001 | 0.00001 |
| 38 |  | 茂名市全星石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇大山岭村 | 重油 | 小东江 | 60 | 0.8700 | 0.0000 | 0.00003 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 10402 | 2.3208 | 0.1763 | 0.00523 |
| 39 | 红旗街道 | 中国石油化工股份有限公司润滑油茂名分公司 | 原油加工及石油制品制造 | 红旗街道 | 润滑油，润滑脂 | 小东江 | 40911 | 2.1890 | 0.0260 | 0.02046 |
| 40 |  | 茂名市东茂石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 红旗街道 | 重油、沥青、润滑油 | 小东江 | 10 | 0.3000 | 0.0001 | 0.00001 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 40921 | 2.4890 | 0.0261 | 0.02047 |
| 41 | 金塘镇 | 茂名市茂南耀德化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇农科所 | 燃料油、基础油 | 小东江 | 30 | 0.0027 | 0.0016 | 0.00002 |
| 42 |  | 茂名市茂南海发化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇上垌村 | 润滑油 | 小东江 | 200 | 0.0500 | 0.0016 | 0.00010 |
| 43 |  | 茂名市茂南鸿业化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇上垌村 | 柴油、液压油 | 小东江 | 10 | 0.0009 | 0.0001 | 0.00001 |
| 44 |  | 茂名市茂南星润物资有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 金塘镇上垌村 | 120#溶剂油，160#溶剂油，200#溶剂油 | 小东江 | 26550 | 3.3100 | 0.8000 | 0.01328 |
| 45 |  | 茂名市金河化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇上垌村 | 改性沥青 | 小东江 | 30 | 0.0027 | 0.0003 | 0.00002 |
| 46 |  | 茂名市泳源石化厂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇宋村 | 润滑油 | 小东江 | 20 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00001 |
| 47 |  | 茂名粤化润滑油脂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇宋村 | 润滑油 | 小东江 | 40 | 0.0059 | 0.0016 | 0.00002 |
| 48 |  | 茂名市恒基石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇塘桥村 | 石蜡 | 小东江 | 16 | 0.0014 | 0.0150 | 0.00001 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 26896 | 3.3754 | 0.8204 | 0.01347 |
| 49 | 露天矿街道 | 茂名海能润滑油科技有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 润滑油 | 小东江 | 40 | 0.0036 | 0.0004 | 0.00002 |
| 50 |  | 茂名市海升化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 润滑油、白油 | 小东江 | 9 | 0.0008 | 0.0001 | 0.000005 |
| 51 |  | 茂名市兴华化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 溶剂油 | 小东江 | 20 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00001 |
| 52 |  | 茂名路之宝沥青有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 改性沥青 | 小东江 | 1300 | 0.1300 | 0.0250 | 0.00065 |
| 53 |  | 茂名恒润石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 润滑油 | 小东江 | 1 | 0.0120 | 0.0016 | 0.000001 |
| 54 |  | 茂名市宏业石油化工有限公司沥青厂 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 改性沥青 | 小东江 | 15 | 0.3300 | 0.0016 | 0.00001 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1385 | 0.4782 | 0.0289 | 0.000696 |
| 55 | 茂南城郊经济开发试验区 | 茂名市银丰石油精细化工厂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 钻井用油，变压器油，润滑油 | 小东江 | 5300 | 0.0720 | 0.0003 | 0.00795 |
| 56 |  | 茂名市王润石化实业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 润滑油 | 小东江 | 28 | 0.0169 | 0.5788 | 0.00001 |
| 57 |  | 茂名市大中茂石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 沥青、重油 | 小东江 | 10 | 0.0700 | 0.0001 | 0.00001 |
| 58 |  | 茂名市凯跃特种油剂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 燃料油、脂肪酸 | 小东江 | 200 | 0.0180 | 0.0020 | 0.00010 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 5538 | 0.1769 | 0.5812 | 0.00807 |
| 59 | 袂花镇 | 茂名英达精细化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 袂花镇石浪村 | 白油 | 小东江 | 18 | 0.0016 | 0.0002 | 0.00001 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 18 | 0.0016 | 0.0002 | 0.00001 |
| 60 | 山阁镇 | 茂名市茂南区鸿瑞蜡业有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 山阁镇 | 成品蜡 | 小东江 | 700 | 0.0700 | 0.0070 | 0.00035 |
| 61 |  | 茂名南海长城石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 山阁镇飞鼠岭 | 润滑油 | 小东江 | 8 | 0.0007 | 0.0001 | 0.000004 |
| 62 |  | 茂名鸿鼎建材有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 山阁镇金塘岭村 | 70#道路沥青，90#道路沥青，改性沥青 | 小东江 | 160 | 0.0032 | 0.0000 | 0.00008 |
| 63 |  | 茂名市茂南中油石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 山阁镇 | 基础油（成品） | 小东江 | 500 | 0.0450 | 0.0050 | 0.00025 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1368 | 0.1189 | 0.0121 | 0.000684 |
| 64 | 镇盛镇 | 茂名南油石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 镇盛镇 | 绝缘油，汽轮机油 | 小东江 | 1700 | 0.1400 | 0.4000 | 0.00085 |
| 65 |  | 茂名市茂南亮腾化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 镇盛镇那梭村 | 润滑油、燃料油 | 小东江 | 20 | 0.0018 | 0.0002 | 0.00001 |
| 66 |  | 茂名市茂南嘉达石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 镇盛镇腾山村 | 改性沥青 | 小东江 | 15 | 0.0617 | 0.0002 | 0.00001 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1735 | 0.2035 | 0.4004 | 0.00087 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 155787 | 13.7472 | 3.3775 | 0.08330 |

附表4-1皮革行业统一规划统一定点园区建设工程

| 序号 | 区（县级市） | 园区 名称 | 建设 地点 | 主体行业 | 占地面积（ha） | 规划用水量（万t/d） | 污水厂占地（ha） | 污水处理能力（万t/d） | 中水回用率 | 废水允许排放量（万t/d） | 排水去向 | 排放标准 | 环保基础设施建成年限 | 企业进园年限 | 环保基础设施投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高州市 | 高州金山皮革加工区 | 高州市金山经济开发区 | 皮革加工 | 23.07 | 0.58 | 0.65 | 0.5 | 60 | 0.2 | 白沙河 | GB30486-2013水污染物特别排放限值（直接 排放） | 2015 | 2017 | 1.3 |

附表4-2石化行业统一规划统一定点园区建设工程

| 序号 | 区（县级市） | 园区名称 | 建设地点 | 主体行业 | 占地面积（ha） | 规划用水量（万t/d） | 污水厂占地（ha） | 污水处理能力（万t/d） | 中水回用率 | 废水允许排放量（万t/d） | 排水去向 | 废水排放标准 | 环保基础设施建成年限 | 企业进园年限 | 环保基础设施投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂南区 | 茂名市茂南石化工业园 | 茂南区 | 石化 | 486.89 | 0.32 | 0.5 | 0.25 | 60% | 0.1 | 小东江 | COD、氨氮执行地表水Ⅳ类标准，其余指标执行DB44/26第二时段一级标准 | 2015 | 2017 | 2.0 |

附表5 强制性清洁生产审核企业清单

| 序号 | 市 | 区（县级市） | 企业名称 |  | 行业 | 所在地 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂名市 | 茂南区 | 1 | 广东省茂名市开元氮肥有限公司 | 氮肥制造 | 公馆镇 | 2015年底 |
| 2 |  |  | 2 | 茂名永诚环保资源开发有限公司 | 其他电力生产 | 公馆镇河之口村 | 2015年底 |
| 3 |  |  | 3 | 茂名市茂南昌和纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 金塘镇丰田村 | 2015年底 |
| 4 |  |  | 4 | 茂名市广泰铸造有限公司 | 其他未列明金属制品制造 | 露天矿街道 | 2015年底 |
| 5 |  |  | 5 | 茂名市力奇制药有限公司 | 化学药品制剂制造 | 新坡镇 | 2015年底 |
| 6 |  |  | 6 | 茂名市恒威橡胶制品有限公司 | 其他橡胶制品制造 | 新坡镇 | 2015年底 |
| 7 |  |  | 7 | 茂名市茂南力邦润滑油化工有限公司 | 核燃料加工 | 新坡镇文冲口村 | 2015年底 |
| 8 |  |  | 8 | 茂名市茂南区新兴电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 新坡镇文冲口村 | 2015年底 |
| 9 |  |  | 9 | 茂名市茂南美达科技有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇黄竹村 | 2020年底 |
| 10 |  |  | 10 | 茂名市茂南石化城西油厂 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇文岭村 | 2020年底 |
| 11 |  |  | 11 | 茂名市茂南润富润滑油实业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇文岭村 | 2020年底 |
| 12 |  |  | 12 | 茂名市宏贸石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 高山镇文岭村 | 2020年底 |
| 13 |  |  | 13 | 茂名美华石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇 | 2020年底 |
| 14 |  |  | 14 | 茂名市茂南华业化工厂 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇艾屋村 | 2020年底 |
| 15 |  |  | 15 | 茂名市中兴皮革助剂有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇艾屋村 | 2020年底 |
| 16 |  |  | 16 | 茂名市祥顺化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇艾屋村 | 2020年底 |
| 17 |  |  | 17 | 茂名市高科力润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇大埠口村 | 2020年底 |
| 18 |  |  | 18 | 茂名市中茂润滑油脂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇大山岭村 | 2020年底 |
| 19 |  |  | 19 | 茂名市全星石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇大山岭村 | 2020年底 |
| 20 |  |  | 20 | 茂名市亿海科技发展有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 公馆镇枫林垌村 | 2020年底 |
| 21 |  |  | 21 | 茂名海和石油化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇枫林垌村 | 2020年底 |
| 22 |  |  | 22 | 茂名市路达石化物资有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇枫林垌村 | 2020年底 |
| 23 |  |  | 23 | 上海中菱润滑油脂有限公司茂名分公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇荔枝塘村 | 2020年底 |
| 24 |  |  | 24 | 茂名市茂南区埃孚特润滑油脂厂 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇荔枝塘村 | 2020年底 |
| 25 |  |  | 25 | 茂名市湛高石油化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇十万七村 | 2020年底 |
| 26 |  |  | 26 | 茂名市美华石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇十万七村 | 2020年底 |
| 27 |  |  | 27 | 茂名市茂南利海润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇乌石垌村 | 2020年底 |
| 28 |  |  | 28 | 茂名市茂南盛达润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 公馆镇西街 | 2020年底 |
| 29 |  |  | 29 | 茂名市东茂石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 红旗街道 | 2020年底 |
| 30 |  |  | 30 | 茂名市茂南耀德化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇农科所 | 2020年底 |
| 31 |  |  | 31 | 茂名市茂南海发化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇上垌村 | 2020年底 |
| 32 |  |  | 32 | 茂名市茂南鸿业化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇上垌村 | 2020年底 |
| 33 |  |  | 33 | 茂名市茂南星润物资有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 金塘镇上垌村 | 2020年底 |
| 34 |  |  | 34 | 茂名市金河化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇上垌村 | 2020年底 |
| 35 |  |  | 35 | 茂名市泳源石化厂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇宋村 | 2020年底 |
| 36 |  |  | 36 | 茂名粤化润滑油脂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇宋村 | 2020年底 |
| 37 |  |  | 37 | 茂名市恒基石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 金塘镇塘桥村 | 2020年底 |
| 38 |  |  | 38 | 茂名海能润滑油科技有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 2020年底 |
| 39 |  |  | 39 | 茂名市海升化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 2020年底 |
| 40 |  |  | 40 | 茂名市兴华化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 2020年底 |
| 41 |  |  | 41 | 茂名路之宝沥青有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 2020年底 |
| 42 |  |  | 42 | 茂名恒润石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 2020年底 |
| 43 |  |  | 43 | 茂名市宏业石油化工有限公司沥青厂 | 其他基础化学原料制造 | 露天矿街道 | 2020年底 |
| 44 |  |  | 44 | 茂名市银丰石油精细化工厂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 2020年底 |
| 45 |  |  | 45 | 茂名市王润石化实业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 2020年底 |
| 46 |  |  | 46 | 茂名市大中茂石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 2020年底 |
| 47 |  |  | 47 | 茂名市凯跃特种油剂有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 茂南城郊经济开发试验区 | 2020年底 |
| 48 |  |  | 48 | 茂名英达精细化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 袂花镇石浪村 | 2020年底 |
| 49 |  |  | 49 | 茂名市茂南区鸿瑞蜡业有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 山阁镇 | 2020年底 |
| 50 |  |  | 50 | 茂名市茂南中油石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 山阁镇 | 2020年底 |
| 51 |  |  | 51 | 茂名南海长城石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 山阁镇飞鼠岭 | 2020年底 |
| 52 |  |  | 52 | 茂名鸿鼎建材有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 山阁镇金塘岭村 | 2020年底 |
| 53 |  |  | 53 | 广东新华粤石化股份有限公司特种蜡厂 | 原油加工及石油制品制造 | 新坡镇 | 2020年底 |
| 54 |  |  | 54 | 广东新华粤石化股份有限公司(白油厂) | 原油加工及石油制品制造 | 新坡镇 | 2020年底 |
| 55 |  |  | 55 | 茂名市茂南桌华特种润滑油厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇 | 2020年底 |
| 56 |  |  | 56 | 茂名市茂南大地石油化工厂 | 原油加工及石油制品制造 | 新坡镇 | 2020年底 |
| 57 |  |  | 57 | 茂名路圣沥青有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇高岭村 | 2020年底 |
| 58 |  |  | 58 | 茂名市力能实业有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇高岭村 | 2020年底 |
| 59 |  |  | 59 | 茂名市常威石油化工有限公司油脂厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇高岭村 | 2020年底 |
| 60 |  |  | 60 | 茂名市高雄石油化工有限公司茂南厚田助剂厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇合水村 | 2020年底 |
| 61 |  |  | 61 | 茂名市汇银化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇黄塘村 | 2020年底 |
| 62 |  |  | 62 | 茂名市茂南恒通润滑油有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇黄塘村 | 2020年底 |
| 63 |  |  | 63 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇黄塘村 | 2020年底 |
| 64 |  |  | 64 | 茂名市茂南庚源发展有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇莲塘村 | 2020年底 |
| 65 |  |  | 65 | 茂名市中联燃料有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 2020年底 |
| 66 |  |  | 66 | 茂名市茂南烛光石化特种油脂厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 2020年底 |
| 67 |  |  | 67 | 茂名市茂南卓华特种润滑油厂 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 2020年底 |
| 68 |  |  | 68 | 茂名市南粤润滑油制造公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 2020年底 |
| 69 |  |  | 69 | 茂名爱克森石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 2020年底 |
| 70 |  |  | 70 | 茂名市立润石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 新坡镇文冲口村 | 2020年底 |
| 71 |  |  | 71 | 茂名南油石化有限公司 | 原油加工及石油制品制造 | 镇盛镇 | 2020年底 |
| 72 |  |  | 72 | 茂名市茂南亮腾化工有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 镇盛镇那梭村 | 2020年底 |
| 73 |  |  | 73 | 茂名市茂南嘉达石化有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 镇盛镇腾山村 | 2020年底 |
| 74 |  | 高州市 | 1 | 高州市富城造纸有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 分界镇飞马村 | 2015年底 |
| 75 |  |  | 2 | 高州市金山银龙涂料厂 | 其他未列明非金属矿采选 | 金山街道金山居委 | 2015年底 |
| 76 |  |  | 3 | 高州泰盛皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山居委 | 2015年底 |
| 77 |  |  | 4 | 高州友联皮厂有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山居委 | 2015年底 |
| 78 |  |  | 5 | 高州宏兰宠物用品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山居委 | 2015年底 |
| 79 |  |  | 6 | 高州金中韩矿业有限公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 金山街道金山居委 | 2015年底 |
| 80 |  |  | 7 | 高州友盛皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 81 |  |  | 8 | 高州市金山金星皮革助剂厂 | 化学原料及化学制品制造业 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 82 |  |  | 9 | 高州市华赋橡胶有限公司 | 橡胶制品业 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 83 |  |  | 10 | 高州市百威橡胶制品有限公司 | 橡胶制品业 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 84 |  |  | 11 | 高州市欣达五金电镀厂 | 电镀制品 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 85 |  |  | 12 | 高州市家豪日用家具厂 | 家具制造业 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 86 |  |  | 13 | 高州市华丽五金家具厂 | 家具制造业 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 87 |  |  | 14 | 高州市金山盛景五金综合厂 | 金属制品制造及金属表面处理 | 金山街道金山开发区 | 2015年底 |
| 88 |  |  | 15 | 高州环亚皮革有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山街道 | 2015年底 |
| 89 |  |  | 16 | 高州联泰皮业有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山街道金山居委 | 2015年底 |
| 90 |  |  | 17 | 高州市石鼓浙虞皮化油脂厂 | 皮革助软剂 | 石鼓镇黄塘岭 | 2015年底 |
| 91 |  |  | 18 | 高州市裕德皮革助剂厂 | 合成材料制造业 | 石鼓镇西基山村 | 2015年底 |
| 92 |  | 化州市 | 1 | 化州市鼎盛铝业有限公司 | 铝业制品 | 东山街道博龙村 | 2015年底 |
| 93 |  |  | 2 | 化州市宏润金属制品厂 | 五金制造 | 东山街道江岸村 | 2015年底 |
| 94 |  |  | 3 | 茂名市浩仕环保再生能源有限公司 | 再生制造 | 东山街道江岸村 | 2015年底 |
| 95 |  |  | 4 | 海利集团有限公司 | 不锈钢 | 东山街道儒教位村 | 2015年底 |
| 96 |  |  | 5 | 化州市民生五金橡塑制品有限公司 | 五金制造 | 鉴江开发区大桥村 | 2015年底 |
| 97 |  |  | 6 | 化州市威五洋有限公司 | 建材 | 鉴江开发区鉴东社区 | 2015年底 |
| 98 |  |  | 7 | 广东劲劲化工有限公司 | 农业制造 | 鉴江开发区旺山村 | 2015年底 |
| 99 |  |  | 8 | 化州市华聪药业有限公司 | 药品制造 | 鉴江开发区旺山村 | 2015年底 |
| 100 |  |  | 9 | 亚权漂泊加工场 | 皮革漂白 | 鉴江开发区旺山村 | 2015年底 |
| 101 |  |  | 10 | 化州市铭波不锈钢有限公司 | 机械加工 | 同庆镇 | 2015年底 |
| 102 |  |  | 11 | 广东立农生物科技有限公司 | 农药生产 | 同庆镇龙豆村 | 2015年底 |
| 103 |  |  | 12 | 化州市铸高金属制品厂 | 五金制造 | 同庆镇长塘村 | 2015年底 |

附表6 小东江流域散养户（非规模化）养殖场关停计划

| 市 | 区（县级市） | 序号 | 镇（街） | 家数（家） | 生猪现存栏量（头） | 禽类现存栏量（只） | 其他现存栏量（头） | 关停期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名市 | 茂南区 | 1 | 茂南城郊经济开发试验区 | 13 | 1320 | 111 | 0 | 2015年 |
|  |  | 2 | 山阁镇 | 35 | 1783 | 5160 | 0 | 2015年 |
|  |  | 3 | 新坡镇 | 17 | 1691 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 4 | 高山镇 | 242 | 9615 | 32429 | 0 | 2015年 |
|  |  | 5 | 公馆镇 | 28 | 2773 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 小计 |  | 335 | 17182 | 37700 | 0 | —— |
|  | 高州市 | 6 | 分界镇 | 19 | 3185 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 7 | 根子镇 | 3 | 408 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 8 | 石鼓镇 | 2 | 55 | 0 | 50 | 2015年 |
|  |  | 9 | 泗水镇 | 88 | 7435 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 小计 |  | 112 | 11083 | 0 | 50 | —— |
|  | 化州市 | 10 | 南盛街道 | 110 | 3755 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 11 | 同庆镇 | 479 | 41641 | 5557 | 0 | 2015年 |
|  |  | 12 | 东山街道 | 65 | 5079 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 13 | 鉴江开发区 | 139 | 12794 | 187 | 0 | 2015年 |
|  |  | 14 | 长岐镇 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 2015年 |
|  |  | 小计 |  | 813 | 65269 | 5744 | 0 | —— |
|  | 合计 |  |  | 1260 | 93534 | 43444 | 50 | —— |
| 湛江市 | 吴川市 | 15 | 兰石镇 | 14 | 205 | 42200 | 0 | 2015年 |
|  |  | 16 | 博铺街道 | 13 | 547 | 23500 | 0 | 2015年 |
|  |  | 17 | 梅录街道 | 13 | 316 | 96 | 0 | 2015年 |
|  |  | 18 | 长歧镇 | 7 | 349 | 690 | 10 | 2015年 |
|  |  | 小计 |  | 47 | 1417 | 66486 | 10 | —— |
|  | 合计 |  |  | 47 | 1417 | 66486 | 10 | —— |
| 总计 |  |  |  | 1307 | 94951 | 109930 | 60 | 经费：1.9亿元 |

附表7 小东江流域禁养区内的规模养殖场关停清单

| 市 | 区（县级市） | 镇（街） |  | 序号 | 名称 | 行政村 | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（m3/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 茂 名 市 | 茂南区 | 山阁镇 |  | 1 | 车胜凡 | 山阁村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 李亚兰 | 山阁村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 3 | 山阁車茂昌猪场 | 山阁村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 0.38 | 0.22 | 0.02 |
|  |  |  |  | 4 | 梁亚爵 | 山阁村 | 生猪 | 300 | 2460 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 5 | 黄秀华 | 山阁村 | 生猪 | 300 | 2460 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 6 | 麦亚茂 | 山阁村 | 生猪 | 300 | 2460 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 7 | 梁亚雀 | 山阁村 | 生猪 | 300 | 2460 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 8 | 黄亚来 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 9 | 陈亚彩 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 10 | 郭立才 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 11 | 车茂昌 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 12 | 郭亚杏 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 13 | 梁维平 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 14 | 黄亚庆 | 山阁村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 15 | 梁亚全 | 山阁村 | 生猪 | 480 | 3936 | —— | 10.69 | 1.09 | 0.16 |
|  |  |  |  | 16 | 邓雨华 | 山阁村 | 生猪 | 500 | 4100 | —— | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 17 | 邓扬 | 山阁村 | 生猪 | 500 | 4100 | —— | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 18 | 黄亚妹 | 山阁村 | 生猪 | 600 | 4920 | —— | 13.37 | 1.36 | 0.20 |
|  |  |  |  | 19 | 邓益南 | 山阁村 | 生猪 | 1000 | 8200 | —— | 22.28 | 2.27 | 0.34 |
|  |  |  |  | 20 | 茂名市茂南区南华种养基地 | 山阁村 | 生猪 | 1000 | 8200 | —— | 1.54 | 0.88 | 0.08 |
|  |  |  |  | 小计（20家） |  |  |  | 8830 | 72406 |  | 170.79 | 18.34 | 2.65 |
|  |  | 新坡镇 |  | 1 | 邓耀谋 | 华德岭村 | 生猪 | 250 | 2053 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 小计（1家） |  |  |  | 250 | 2053 |  | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  | 公馆镇 |  | 1 | 茂名市茂南区公馆刘伯金猪场 | 油甘窝村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 0.56 | 0.17 | 0.02 |
|  |  |  |  | 2 | 茂名市茂南区公馆欧淑娟猪场 | 油甘窝村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 0.56 | 0.17 | 0.02 |
|  |  |  |  | 3 | 茂名市茂南区公馆周少刚猪场 | 大埠口村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 0.56 | 0.17 | 0.02 |
|  |  |  |  | 4 | 茂名市茂南区大户旺旺养殖场 | 周坑 | 生猪 | 1630 | 13366 | —— | 0.89 | 0.27 | 0.03 |
|  |  |  |  | 5 | 茂名市茂南区公馆丰年养殖场 | 周坑村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 3.63 | 1.11 | 0.14 |
|  |  |  |  | 小计（5家） |  |  |  | 2780 | 22796 |  | 6.19 | 1.90 | 0.23 |
|  |  | 金塘镇 |  | 1 | 茂名市茂南宏基养殖场 | 谭屋 | 生猪 | 600 | 4920 | —— | 1.34 | 0.41 | 0.05 |
|  |  |  |  | 2 | 茂名市茂南区陈金华养殖场 | 上垌 | 生猪 | 2500 | 20500 | —— | 5.57 | 1.71 | 0.21 |
|  |  |  |  | 3 | 茂名市茂南区金塘镇伟业养殖场 | 上垌 | 生猪 | 2500 | 20500 | —— | 5.57 | 1.71 | 0.21 |
|  |  |  |  | 小计（3家） |  |  |  | 5600 | 45920 |  | 12.48 | 3.82 | 0.47 |
|  |  | 合计（29家） |  |  |  |  |  | 17460 | 143172 |  | 195.03 | 24.62 | 3.44 |
|  | 高州市 | 石鼓镇 |  | 1 | 梁方正生猪养殖场 | 石鼓村 | 生猪 | 250 | 2053 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 高州市梁方正养殖场 | 石鼓村 | 生猪 | 450 | 3696 | —— | 0.69 | 0.40 | 0.04 |
|  |  |  |  | 小计（2家） |  |  |  | 700 | 5749 |  | 6.26 | 0.96 | 0.12 |
|  |  | 泗水镇 |  | 1 | 胡旭金 | 泗水村 | 生猪 | 220 | 1807 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 胡旭坤 | 泗水村 | 生猪 | 220 | 1807 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 3 | 张桂芬 | 泗水村 | 生猪 | 226 | 1856 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 4 | 张桂英 | 泗水村 | 生猪 | 226 | 1856 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 5 | 黄东山 | 泗水村 | 生猪 | 250 | 2053 | —— | 5.68 | 0.58 | 0.09 |
|  |  |  |  | 6 | 崔国兴 | 泗水村 | 生猪 | 255 | 2094 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 7 | 钟华胜 | 泗水村 | 生猪 | 280 | 2300 | —— | 6.24 | 0.64 | 0.09 |
|  |  |  |  | 8 | 张树生 | 泗水村 | 生猪 | 282 | 2316 | —— | 6.24 | 0.64 | 0.09 |
|  |  |  |  | 9 | 胡旭汉 | 泗水村 | 生猪 | 330 | 2710 | —— | 8.69 | 0.89 | 0.13 |
|  |  |  |  | 10 | 张显义 | 泗水村 | 生猪 | 468 | 3843 | —— | 10.14 | 1.03 | 0.15 |
|  |  |  |  | 11 | 陈增泳 | 泗水村 | 生猪 | 546 | 4484 | —— | 13.37 | 1.36 | 0.20 |
|  |  |  |  | 12 | 张显义猪场 | 泗水村 | 生猪 | 625 | 5133 | —— | 13.37 | 1.36 | 0.20 |
|  |  |  |  | 13 | 张清艺 | 泗水村 | 生猪 | 1166 | 9576 | —— | 27.85 | 2.84 | 0.42 |
|  |  |  |  | 14 | 张显理猪场 | 泗水村 | 生猪 | 2500 | 20531 | —— | 55.70 | 5.69 | 0.84 |
|  |  |  |  | 15 | 朱伟富 | 泗水村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 16 | 叶世雄 | 泗水村 | 生猪 | 700 | 5740 | —— | 22.28 | 2.27 | 0.34 |
|  |  |  |  | 17 | 李国芳 | 泗水村 | 生猪 | 250 | 2050 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 18 | 李青华 | 泗水村 | 生猪 | 300 | 2460 | —— | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 19 | 李明春 | 泗水村 | 生猪 | 300 | 2460 | —— | 6.29 | 0.64 | 0.09 |
|  |  |  |  | 20 | 彭信杰 | 泗水村 | 生猪 | 360 | 2952 | —— | 5.68 | 0.58 | 0.09 |
|  |  |  |  | 21 | 陈亚康 | 泗水村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 22 | 李恒芳 | 泗水村 | 生猪 | 400 | 3280 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 23 | 李余育 | 泗水村 | 生猪 | 450 | 3690 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 24 | 李亚贵 | 泗水村 | 生猪 | 500 | 4100 | —— | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 25 | 李广超 | 泗水村 | 生猪 | 500 | 4100 | —— | 54.58 | 5.57 | 0.82 |
|  |  |  |  | 26 | 李金育 | 泗水村 | 生猪 | 1500 | 12300 | —— | 31.19 | 3.18 | 0.47 |
|  |  |  |  | 27 | 李康养 | 泗水村 | 生猪 | 1800 | 14760 | —— | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 小计（27家） |  |  |  | 15454 | 126722 |  | 306.66 | 33.11 | 4.78 |
|  |  | 根子镇 |  | 1 | 黄亚思养猪场 | 到湾村 | 生猪 | 860 | 7063 | —— | 18.94 | 1.93 | 0.29 |
|  |  |  |  | 小计（1家） |  |  |  | 860 | 7063 |  | 18.94 | 1.93 | 0.29 |
|  |  | 分界镇 |  | 1 | 周亚贵 | 分界村 | 生猪 | 150 | 1232 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 江辉成 | 分界村 | 生猪 | 150 | 1232 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 3 | 颜景懿 | 分界村 | 生猪 | 150 | 1232 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 4 | 林伟新 | 分界村 | 生猪 | 150 | 1232 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 5 | 张土程 | 分界村 | 生猪 | 150 | 1232 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 6 | 颜金华 | 分界村 | 生猪 | 180 | 1478 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 7 | 江龙恩 | 分界村 | 生猪 | 200 | 1643 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 8 | 周亚光 | 分界村 | 生猪 | 200 | 1643 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 9 | 陈亚枢 | 分界村 | 生猪 | 200 | 1643 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 10 | 吴镇枢 | 分界村 | 生猪 | 200 | 1643 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 11 | 刘亚庆 | 分界村 | 生猪 | 200 | 1643 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 12 | 吕庆才 | 分界村 | 生猪 | 200 | 1643 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 13 | 周亚伟 | 分界村 | 生猪 | 300 | 2464 | 沼气池 | 6.13 | 0.63 | 0.09 |
|  |  |  |  | 14 | 周亚伟猪场 | 分界村 | 生猪 | 275 | 2258 | —— | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 15 | 黄亚俭 | 分界村 | 生猪 | 300 | 2464 | —— | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 16 | 吴桃 | 分界村 | 生猪 | 300 | 2464 | 沼气池 | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 17 | 江坤流 | 分界村 | 生猪 | 300 | 2464 | —— | 10.03 | 1.02 | 0.15 |
|  |  |  |  | 18 | 吴芬 | 分界村 | 生猪 | 400 | 3285 | —— | 13.92 | 1.42 | 0.21 |
|  |  |  |  | 19 | 黄兴隆 | 分界村 | 生猪 | 300 | 2464 | 沼气池 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 20 | 黄亚明 | 分界村 | 生猪 | 600 | 4928 | 沼气池 | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 21 | 邓振光 | 学福村 | 生猪 | 300 | 2464 | —— | 10.58 | 1.08 | 0.16 |
|  |  |  |  | 22 | 刘茂劳 | 学福村 | 生猪 | 350 | 2874 | —— | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 23 | 黄明球 | 学福村 | 生猪 | 500 | 4106 | —— | 13.37 | 1.36 | 0.20 |
|  |  |  |  | 24 | 莫南生 | 学福村 | 生猪 | 500 | 4106 | —— | 16.71 | 1.71 | 0.25 |
|  |  |  |  | 25 | 刘明清 | 学福村 | 生猪 | 560 | 4599 | —— | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 小计（25家） |  |  |  | 7115 | 58436 |  | 196.60 | 20.07 | 2.97 |
|  |  | 合计（55家） |  |  |  |  |  | 24129 | 197857 |  | 528.46 | 56.07 | 8.15 |
|  | 化州市 | 南盛街道 |  | 1 | 朱伟富 | 南盛村 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 6.7 | 0.6822 | 0.10 |
|  |  |  |  | 2 | 叶世雄 | 南盛村 | 生猪 | 700 | 5740 | — | 22.3 | 2.274 | 0.34 |
|  |  |  |  | 小计（2家） |  |  |  | 1100 | 9020 | —— | 28.96 | 2.96 | 0.44 |
|  |  | 东山街道 |  | 1 | 李国芳 | 儒教位村 | 生猪 | 250 | 2050 | 林地 | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 李青华 | 儒教位村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 3 | 李明春 | 儒教位村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.29 | 0.64 | 0.09 |
|  |  |  |  | 4 | 彭信杰 | 儒教位村 | 生猪 | 360 | 2952 | — | 5.68 | 0.58 | 0.09 |
|  |  |  |  | 5 | 陈亚康 | 儒教位村 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 6 | 李恒芳 | 儒教位村 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 7 | 李余育 | 儒教位村 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 8 | 李亚贵 | 儒教位村 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 9 | 李广超 | 儒教位村 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 54.58 | 5.57 | 0.82 |
|  |  |  |  | 10 | 李金育 | 儒教位村 | 生猪 | 1500 | 12300 | — | 31.19 | 3.18 | 0.47 |
|  |  |  |  | 11 | 李康养 | 儒教位村 | 生猪 | 1800 | 14760 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 小计（11家） |  |  |  | 6760 | 55432 | —— | 151.21 | 15.43 | 2.28 |
|  |  | 同庆镇 |  | 1 | 龙豆粮所猪场 | 龙豆村 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 2 | 岑木生 | 悦义村 | 生猪 | 220 | 1804 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 3 | 何凉川养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 4 | 何兵兵 | 长塘村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 5 | 吴泽汉养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 6 | 吴康见养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 7 | 李亚强 | 悦义村 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 8 | 伟业养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 259 | 2124 | — | 5.77 | 0.59 | 0.09 |
|  |  |  |  | 9 | 吴土荣 | 木岭村 | 生猪 | 290 | 2378 | 鱼塘 | 6.46 | 0.66 | 0.10 |
|  |  |  |  | 10 | 罗勇 | 上良村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 11 | 梁伟明 | 上良村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 12 | 李上明 | 上良村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 13 | 梁亚荣养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 14 | 黄杰浩养殖场 | 同庆居委会 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 15 | 梁华明猪场 | 排塘村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 16 | 何建勇猪场 | 塘溪村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 17 | 何景寿养猪场 | 塘溪村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 18 | 李以勇养猪场 | 塘溪村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 19 | 李亚云养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 20 | 李龙养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 21 | 冯孟惠 | 宏道村委会 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘、沼气池 | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 22 | 李飞国 | 长塘村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 23 | 苏振养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 310 | 2542 | — | 6.91 | 0.70 | 0.10 |
|  |  |  |  | 24 | 李龙养殖场 | 塘溪村 | 生猪 | 315 | 2583 | — | 7.02 | 0.72 | 0.11 |
|  |  |  |  | 25 | 罗元文 | 上良村 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 26 | 梁金镇 | 上良村 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 27 | 何嘉洪养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 28 | 梁志尊猪场 | 排塘村 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 29 | 黄杰浩 | 同庆居委会 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘、沼气池 | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 30 | 柯金福养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 31 | 吴月生养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 32 | 何景寿养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 360 | 2952 | — | 8.02 | 0.82 | 0.12 |
|  |  |  |  | 33 | 曾亚言养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 391 | 3206 | — | 8.71 | 0.89 | 0.13 |
|  |  |  |  | 34 | 李光如 | 悦义村 | 生猪 | 395 | 3239 | 鱼塘 | 8.80 | 0.90 | 0.13 |
|  |  |  |  | 35 | 梁德清 | 排塘村 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 10.03 | 1.02 | 0.15 |
|  |  |  |  | 36 | 李伟雄猪场 | 同庆村委 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 37 | 柯剑锋养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 38 | 吴亚流养殖场 | 宏道村委会 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 39 | 李木胜 | 悦义村 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 40 | 颜秀 | 长塘村 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘沼气池 | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 41 | 冯亚尚养殖场 | 同庆村委 | 生猪 | 445 | 3649 | — | 9.91 | 1.01 | 0.15 |
|  |  |  |  | 42 | 颜金福 | 悦义村 | 生猪 | 450 | 3690 | 沼气池 | 10.03 | 1.02 | 0.15 |
|  |  |  |  | 43 | 颜明英 | 悦义村 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 10.03 | 1.02 | 0.15 |
|  |  |  |  | 44 | 陈海寿养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 490 | 4018 | — | 10.92 | 1.11 | 0.16 |
|  |  |  |  | 45 | 周华照 | 悦义村 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 46 | 劳钱 | 悦义村 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 47 | 梁清生养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 550 | 4510 | — | 12.25 | 1.25 | 0.18 |
|  |  |  |  | 48 | 石桥猪场 | 长塘村 | 生猪 | 550 | 4510 | — | 12.25 | 1.25 | 0.18 |
|  |  |  |  | 49 | 李光芬养殖场 | 龙豆村 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 |
|  |  |  |  | 50 | 何江锋养猪场 | 塘溪村 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 14.48 | 1.48 | 0.22 |
|  |  |  |  | 51 | 李彪 | 悦义村 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 16.71 | 1.71 | 0.25 |
|  |  |  |  | 52 | 曾亚飞猪场 | 悦义村 | 生猪 | 663 | 5433 | 鱼塘 | 14.76 | 1.51 | 0.22 |
|  |  |  |  | 53 | 黄瑞 | 长塘村 | 生猪 | 750 | 6150 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 |
|  |  |  |  | 54 | 李景勇养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 850 | 6970 | — | 18.94 | 1.93 | 0.29 |
|  |  |  |  | 55 | 黄瑞养殖场 | 悦义村 | 生猪 | 850 | 6970 | — | 18.94 | 1.93 | 0.29 |
|  |  |  |  | 56 | 吴勇汉养殖场 | 悦义村 | 生猪 | 850 | 6970 | — | 18.94 | 1.93 | 0.29 |
|  |  |  |  | 57 | 李光伟养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 1100 | 9020 | — | 24.51 | 2.50 | 0.37 |
|  |  |  |  | 58 | 黄康木 | 悦义村 | 生猪 | 1200 | 9840 | 鱼塘 | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  |  |  |  | 59 | 茶根猪场 | 长塘村 | 生猪 | 1211 | 9930 | — | 26.98 | 2.75 | 0.41 |
|  |  |  |  | 60 | 李厚华猪场 | 排塘村 | 生猪 | 1250 | 10250 | 鱼塘 | 27.85 | 2.84 | 0.42 |
|  |  |  |  | 61 | 谢观万养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 1300 | 10660 | — | 28.96 | 2.96 | 0.44 |
|  |  |  |  | 62 | 曾贵养猪场 | 塘溪村 | 生猪 | 1500 | 12300 | 鱼塘 | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  |  |  |  | 63 | 李海养猪场 | 塘溪村 | 生猪 | 1500 | 12300 | 鱼塘 | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  |  |  |  | 64 | 东江养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 1510 | 12382 | — | 33.64 | 3.43 | 0.51 |
|  |  |  |  | 65 | 冯亚冰 | 宏道村委会 | 生猪 | 1525 | 12505 | 鱼塘 | 33.97 | 3.47 | 0.51 |
|  |  |  |  | 66 | 李土明养殖场 | 排塘村 | 生猪 | 1529 | 12538 | — | 34.06 | 3.48 | 0.51 |
|  |  |  |  | 67 | 李卫雄养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 1541 | 12636 | — | 34.33 | 3.50 | 0.52 |
|  |  |  |  | 68 | 盈富种猪养殖有限公司 | 长塘村 | 生猪 | 1550 | 12710 | — | 34.53 | 3.52 | 0.52 |
|  |  |  |  | 69 | 李芳杰养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 1608 | 13186 | — | 35.82 | 3.66 | 0.54 |
|  |  |  |  | 70 | 梁忠养殖场 | 排塘村 | 生猪 | 1691 | 13866 | — | 37.67 | 3.85 | 0.57 |
|  |  |  |  | 71 | 冯传善 | 宏道村委会 | 生猪 | 1750 | 14350 | — | 38.99 | 3.98 | 0.59 |
|  |  |  |  | 72 | 冯振河 | 宏道村委会 | 生猪 | 1900 | 15580 | — | 42.33 | 4.32 | 0.64 |
|  |  |  |  | 73 | 曾康贵 | 宏道村委会 | 生猪 | 2300 | 18860 | 鱼塘 | 51.24 | 5.23 | 0.77 |
|  |  |  |  | 74 | 东旺养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 2495 | 20459 | — | 55.58 | 5.67 | 0.84 |
|  |  |  |  | 75 | 化州市石滩蔬菜生产养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 3000 | 24600 | — | 66.83 | 6.82 | 1.01 |
|  |  |  |  | 76 | 李土明养殖场 | 三丫村 | 生猪 | 3500 | 28700 | 鱼塘 | 34.53 | 3.52 | 0.52 |
|  |  |  |  | 77 | 化州市光辉养殖场 | 长塘村 | 生猪 | 5062 | 41504 | 鱼塘 | 112.76 | 11.51 | 1.70 |
|  |  |  |  | 78 | 新丰种猪场 | 长塘村 | 生猪 | 7319 | 60012 | 鱼塘 | 163.04 | 16.64 | 2.46 |
|  |  |  |  | 小计（78家） |  |  |  | 69779 | 572176 |  | 1536.24 | 156.81 | 23.17 |
|  |  | 鉴江开发区 |  | 1 | 山背三黄亚谷 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 山背三李华清 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 3 | 旺铖潘有欢 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 4 | 白二李仕胜 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 5 | 下能梁伟 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 6 | 下能梁水平 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 7 | 下能梁亚富 | 白鸠垌村 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 8 | 上能曾勇 | 白鸠垌村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 9 | 下能梁亚绕 | 白鸠垌村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 10 | 下能梁亚贵 | 白鸠垌村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 11 | 下能梁亚水 | 白鸠垌村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 |
|  |  |  |  | 12 | 曾华忠 | 旺山村 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 13 | 郭开权养殖场 | 旺山村 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 7.85 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 14 | 山背三黄亚炎 | 白鸠垌村 | 生猪 | 320 | 2624 | — | 7.13 | 0.73 | 0.11 |
|  |  |  |  | 15 | 山背三陈亚木 | 白鸠垌村 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 16 | 下能黄亚光 | 白鸠垌村 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 7.80 | 0.80 | 0.12 |
|  |  |  |  | 17 | 旺岭颜正文 | 白鸠垌村 | 生猪 | 360 | 2952 | — | 8.02 | 0.82 | 0.12 |
|  |  |  |  | 18 | 旺岭颜木根 | 白鸠垌村 | 生猪 | 360 | 2952 | — | 8.02 | 0.82 | 0.12 |
|  |  |  |  | 19 | 山背三黄英春 | 白鸠垌村 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 20 | 上能曾华兴 | 白鸠垌村 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 21 | 曾兆生 | 旺山村 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 |
|  |  |  |  | 22 | 白一李亚超 | 白鸠垌村 | 生猪 | 430 | 3526 | — | 9.58 | 0.98 | 0.14 |
|  |  |  |  | 23 | 旺铖曾福娣 | 白鸠垌村 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 10.03 | 1.02 | 0.15 |
|  |  |  |  | 24 | 曾天亮 | 旺山村 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 10.03 | 1.02 | 0.15 |
|  |  |  |  | 25 | 山背六黄亚生 | 白鸠垌村 | 生猪 | 480 | 3936 | — | 10.69 | 1.09 | 0.16 |
|  |  |  |  | 26 | 新塘张秋英 | 白鸠垌村 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 27 | 董亚德养殖场 | 白鸠垌村 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 30.28 | 3.09 | 0.46 |
|  |  |  |  | 28 | 李华茂养殖场 | 白鸠垌村 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 30.68 | 3.13 | 0.46 |
|  |  |  |  | 29 | 曾学森 | 旺山村 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 13.37 | 1.36 | 0.20 |
|  |  |  |  | 30 | 王亚海养殖场 | 白鸠垌村 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 |
|  |  |  |  | 31 | 荣延程 | 旺山村 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 15.82 | 1.61 | 0.24 |
|  |  |  |  | 32 | 旺岭颜亚生 | 白鸠垌村 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 22.28 | 2.27 | 0.34 |
|  |  |  |  | 33 | 锦绣养殖场 | 白鸠垌村 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 43.33 | 4.42 | 0.65 |
|  |  |  |  | 34 | 颜亚生养殖场 | 旺山村 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 26.47 | 2.70 | 0.40 |
|  |  |  |  | 35 | 樟九良种猪繁育场 | 旺山村 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 43.33 | 4.42 | 0.65 |
|  |  |  |  | 36 | 郭开养殖场 | 旺山村 | 生猪 | 1200 | 9840 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 37 | 山背田黄金土 | 白鸠垌村 | 生猪 | 1300 | 10660 | — | 28.96 | 2.96 | 0.44 |
|  |  |  |  | 38 | 旺岭颜易生 | 白鸠垌村 | 生猪 | 1500 | 12300 | — | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  |  |  |  | 39 | 曾冠伟养殖场 | 白鸠垌村 | 生猪 | 1600 | 13120 | — | 31.85 | 3.25 | 0.48 |
|  |  |  |  | 40 | 粤西瘦肉型种猪场 | 旺山村 | 生猪 | 3000 | 24600 | 鱼塘 | 93.37 | 9.53 | 1.41 |
|  |  |  |  | 41 | 邓艺养殖场（折算成猪） | 白鸠垌村 | 肉鸡 | 50 | 410 | — | 9.47 | 0.97 | 0.14 |
|  |  |  |  | 42 | 董水清养殖场（折算成猪） | 白鸠垌村 | 肉鸡 | 1000 | 8200 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 |
|  |  |  |  | 小计（42家） |  |  |  | 25650 | 210330 | — | 655.46 | 66.91 | 9.89 |
|  | 合计（133家） |  |  |  |  |  |  | 103289 | 846958 | — | 2371.87 | 242.11 | 35.77 |
|  | 吴川市 |  | 兰石镇 | 1 | 梁亚保 | 博崖山 | 生猪 | 230 | 1886 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 2 | 吴伟康 | 五一村委运江 | 生猪 | 650 | 5330 | — | 14.48 | 1.48 | 0.22 |
|  |  |  |  | 3 | 林亚华 | 庄艮鹩哥坡 | 生猪 | 227 | 1861 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 |
|  |  |  |  | 小计（3家） |  |  |  | 1107 | 9077 | — | 25.62 | 2.62 | 0.39 |
|  |  |  | 博铺街道 | 1 | 吴川市豪深养殖开发有限公司 | 博铺坡 | 生猪 | 2000 | 16400 | — | 44.56 | 4.55 | 0.67 |
|  |  |  |  | 2 | 杜康土养猪场 | 博铺坡 | 生猪 | 1500 | 12300 | — | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  |  |  |  | 3 | 吴川市中联养殖有限公司 | 博铺坡 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 13.37 | 1.36 | 0.20 |
|  |  |  |  | 小计（3家） |  |  |  | 4100 | 33620 | — | 91.34 | 9.32 | 1.38 |
|  |  |  | 梅录街道 | 1 | 洪观胜 | 城东坡尾 | 生猪 | 1500 | 12300 | — | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  |  |  |  | 小计（1家） |  |  |  | 1500 | 12300 | — | 33.42 | 3.41 | 0.50 |
|  | 合计（7家） |  |  |  |  |  |  | 6707 | 54997 | — | 150.38 | 15.35 | 2.27 |
| 总计（224家） |  |  |  |  |  |  |  | 151583 | 1242984 | — | 3245.74 | 338.15 | 49.63 |

附表8 小东江流域限期整治规模化养殖场清单

| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 鳌头镇 | 1 | 吴贵 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 吴亚文 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 陈国传 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 李火贵 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 吴亚文 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 梁土明 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 张洲年 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 张宇富 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 伍康生 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 莫有进 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 黄水娣 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 张家富 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 正隆养猪场 | 生猪 | 1500 | 12300 | 鱼塘 | 44.56 | 4.55 | 0.67 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 吴任光 | 生猪 | 4000 | 32800 | — | 89.11 | 9.10 | 1.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 林信秋养猪场 | 生猪 | 1200 | 9840 | 鱼塘、沼气 | 26.73 | 2.73 | 0.40 | 2015年底 |
|  |  | 镇盛镇 | 1 | 陈光庆养殖场 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 龙唯农牧发展有限公司 | 生猪 | 8300 | 68060 | — | 184.91 | 18.87 | 2.79 | 2015年底 |
|  |  | 袂花镇 | 1 | 袂花清丰养殖场 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 43.89 | 4.48 | 0.66 | 2015年底 |
|  |  | 公馆镇 | 1 | 喜发良种猪场 | 生猪 | 5000 | 41000 | — | 55.70 | 5.69 | 0.84 | 2015年底 |
|  |  | 山阁镇 | 1 | 梁权辉 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 梁结英 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 陈登新 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 梁木其 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 车兆荃 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 陈亚奇 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 山阁镇 | 7 | 周亚广 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 林亚兆 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 朱荣欣 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 李春军 | 生猪 | 280 | 2296 | — | 6.24 | 0.64 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 梁云芬 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 梁洪宽 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 张树旗 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 陈国红 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 陈永锋 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 张志荣 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 17 | 陈永艺 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 李华清 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 19 | 李东 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 20 | 车丽谋 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 21 | 车炳强 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 22 | 李亚丰 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 23 | 郭土基 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 24 | 陈亚球 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 25 | 陈亚检 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 26 | 韩亚梅 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 27 | 陈金全 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 28 | 周亚清 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 29 | 谭华东 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 30 | 李土桓 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 31 | 余明南 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 7.80 | 0.80 | 0.12 | 2015年底 |
|  |  |  | 32 | 莫怡秀 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 33 | 梁超 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 34 | 张扬明 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 35 | 陈永顺 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 山阁镇 | 36 | 张武熙 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 37 | 张志诚 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 38 | 张瑞 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 39 | 李杰 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 40 | 郑东文 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 41 | 陈亚森 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 42 | 余明昌 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 43 | 李爱连 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 6.24 | 0.64 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 44 | 陈里广 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 45 | 梁君有 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 46 | 梁亚全 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 47 | 梁亚妹 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 48 | 麦沛忠 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 49 | 陈永书 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 50 | 陈国红 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 51 | 李广林 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 52 | 李木旺 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 53 | 陈谷文 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 54 | 吴裕华 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 55 | 李昆达 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 56 | 周亚球 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 57 | 何永强 | 生猪 | 550 | 4510 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 58 | 麦秀芳 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 59 | 陈春林 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 60 | 余文强 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 山阁镇 | 61 | 车荣村 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 62 | 陈祖华 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 63 | 梁亚华 | 生猪 | 650 | 5330 | — | 14.48 | 1.48 | 0.22 | 2015年底 |
|  |  |  | 64 | 莫金福 | 生猪 | 700 | 5740 | — | 15.59 | 1.59 | 0.24 | 2015年底 |
|  |  |  | 65 | 梁伟华 | 生猪 | 700 | 5740 | — | 15.59 | 1.59 | 0.24 | 2015年底 |
|  |  |  | 66 | 麦茂清 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 67 | 梁国瑞 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 68 | 陈永平 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 69 | 张亚思 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 70 | 陈亚明 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 71 | 兰铭学 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 72 | 梁亚瑞 | 生猪 | 900 | 7380 | — | 20.05 | 2.05 | 0.30 | 2015年底 |
|  |  |  | 73 | 亚勇 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 74 | 亚何 | 生猪 | 2000 | 16400 | — | 44.56 | 4.55 | 0.67 | 2015年底 |
|  |  |  | 75 | 茂名市丰华农业综合开发有限公司 | 生猪 | 8000 | 65600 | — | 178.22 | 18.19 | 2.69 | 2015年底 |
|  |  | 小计（92家） |  |  |  | 66130 | 542266 | —— | 1505.99 | 153.72 | 22.71 | —— |
|  | 高州市 | 分界镇 | 1 | 郭莫芳 | 生猪 | 100 | 820 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 蓝茂宽 | 生猪 | 100 | 820 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 吕胜辉猪舍 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 何康洲猪舍 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 吕胜权猪舍 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 彭海清 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 蓝云坤 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 刘师键 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 莫怡信 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 6.13 | 0.63 | 0.09 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 高州市 | 分界镇 | 10 | 莫照朝 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 6.13 | 0.63 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 莫林生 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 张水旺 | 生猪 | 200 | 1640 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 吕仲基猪舍 | 生猪 | 210 | 1722 | — | 5.90 | 0.60 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 刘国明 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 刘火森 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 黄兴隆猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 17 | 柯礼忠 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 7.24 | 0.74 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 刘师茂猪场 | 生猪 | 275 | 2255 | — | 6.13 | 0.63 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 19 | 莫谋海 | 生猪 | 290 | 2378 | — | 8.47 | 0.86 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 20 | 李明儒 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 21 | 龚亚寿 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 22 | 陈统文猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 23 | 刘炳尤猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 24 | 龚亚秀猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 25 | 蓝亚坤猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 26 | 刘师键猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 27 | 吕英灼猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 28 | 刘妹女 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 7.24 | 0.74 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 29 | 莫水生 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 10.03 | 1.02 | 0.15 | 2015年底 |
|  |  |  | 30 | 郭炳桂 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 31 | 周柏权 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 32 | 李信才猪场 | 生猪 | 325 | 2665 | — | 7.24 | 0.74 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 33 | 蓝茂球 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 34 | 吕瑞琼猪场 | 生猪 | 375 | 3075 | — | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 35 | 蓝基豪猪场 | 生猪 | 375 | 3075 | — | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 高州市 | 分界镇 | 36 | 廖永志猪场 | 生猪 | 375 | 3075 | — | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 37 | 蓝木旺猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 38 | 龚衍生猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 39 | 江淦星猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 40 | 郭福海猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 41 | 莫金均 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 42 | 吕玉清猪场 | 生猪 | 425 | 3485 | — | 9.47 | 0.97 | 0.14 | 2015年底 |
|  |  |  | 43 | 周柏权猪场 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 10.03 | 1.02 | 0.15 | 2015年底 |
|  |  |  | 44 | 龚亚焕猪场 | 生猪 | 450 | 3690 | — | 10.03 | 1.02 | 0.15 | 2015年底 |
|  |  |  | 45 | 吕旭维猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 46 | 吕瑞琼猪舍 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 47 | 何德胜猪舍 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 48 | 陈家勇 | 生猪 | 500 | 4100 | 沼气池 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 49 | 车鸿波猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | 农田鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 50 | 龚衍崧猪场 | 生猪 | 750 | 6150 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 51 | 陈炳林 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 52 | 吕江 | 生猪 | 900 | 7380 | — | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 53 | 龚志鸡场 | 生猪 | 3000 | 24600 | — | 66.83 | 6.82 | 1.01 | 2015年底 |
|  |  |  | 54 | 震宇种猪繁殖基地 | 生猪 | 7500 | 61500 | — | 167.09 | 17.06 | 2.52 | 2015年底 |
|  |  | 根子镇 | 1 | 陈宏均养猪场 | 生猪 | 230 | 1886 | — | 5.86 | 0.60 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 何树铃养猪场 | 生猪 | 245 | 2009 | — | 6.27 | 0.64 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 何亚生养猪场 | 生猪 | 256 | 2099 | — | 5.70 | 0.58 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 彭华双养猪场 | 生猪 | 260 | 2132 | — | 5.74 | 0.59 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 何亚明养猪场 | 生猪 | 265 | 2173 | — | 6.20 | 0.63 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 吴钦辉养猪场 | 生猪 | 310 | 2542 | — | 7.02 | 0.72 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 莫崇鑫养猪场 | 生猪 | 310 | 2542 | — | 7.99 | 0.82 | 0.12 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 高州市 | 金山街道 | 1 | 梁崧文猪场 | 生猪 | 269 | 2206 | — | 5.99 | 0.61 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 苏剑贞 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 林锦志猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 梁远生猪场 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 7.80 | 0.80 | 0.12 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 梁海锋猪场 | 生猪 | 375 | 3075 | — | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 罗任伟 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 仕维畜牧发展有限公司 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 吕益泰 | 生猪 | 320 | 2624 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 金山种猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 姚雄军 | 生猪 | 410 | 3362 | — | 11.42 | 1.17 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 梁兰桂 | 生猪 | 420 | 3444 | — | 11.70 | 1.19 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 梁霞猪场 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 梁霞 | 生猪 | 600 | 4920 | — | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 梁海涌 | 生猪 | 750 | 6150 | — | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 梁伟新 | 生猪 | 750 | 6150 | — | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 吕益泰猪场 | 生猪 | 1000 | 8200 | — | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 17 | 高州市丰顺种猪发展有限公司 | 生猪 | 2000 | 16400 | — | 44.56 | 4.55 | 0.67 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 黄金良种猪场 | 生猪 | 5000 | 41000 | — | 111.39 | 11.37 | 1.68 | 2015年底 |
|  |  | 石鼓镇 | 1 | 高和升生猪养殖场 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 张昌耀生猪养殖场 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 梁国年生猪养殖场 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 林焕宗养殖场 | 生猪 | 325 | 2665 | 鱼塘 | 7.24 | 0.74 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 梁武生猪养殖场 | 生猪 | 375 | 3075 | 鱼塘 | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 李茂普生猪养殖场 | 生猪 | 392 | 3214 | 鱼塘 | 8.72 | 0.89 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 陈宪武生猪养殖场 | 生猪 | 450 | 3690 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 亚三猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 黄相任生猪养殖场 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 高福生生猪养殖场 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 高州市 | 石鼓镇 | 11 | 陈桂梅养殖场 | 生猪 | 700 | 5740 | 鱼塘、沼气 | 26.73 | 2.73 | 0.40 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 叶来珍生猪养殖场 | 生猪 | 750 | 6150 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 林月善生猪养殖场 | 生猪 | 750 | 6150 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 冼广瑞养殖场 | 生猪 | 765 | 6273 | 鱼塘 | 17.04 | 1.74 | 0.26 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 陈李泳生猪养殖场 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 黄华友猪场 | 生猪 | 1000 | 8200 | 鱼塘 | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 17 | 梁兰光生猪养殖场 | 生猪 | 1000 | 8200 | 鱼塘 | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 李旭东养殖场 | 生猪 | 1100 | 9020 | 鱼塘 | 30.63 | 3.13 | 0.46 | 2015年底 |
|  |  |  | 19 | 朱俊民养殖场 | 生猪 | 1550 | 12710 | 鱼塘 | 34.53 | 3.52 | 0.52 | 2015年底 |
|  |  |  | 20 | 充桂金养殖场 | 生猪 | 1800 | 14760 | 鱼塘 | 40.10 | 4.09 | 0.60 | 2015年底 |
|  |  |  | 21 | 黄雪玲生猪养殖场 | 生猪 | 2407 | 19737 | 鱼塘 | 53.61 | 5.47 | 0.81 | 2015年底 |
|  |  | 泗水镇 | 1 | 刘妹女 | 生猪 | 209 | 1714 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 肖桂岳 | 生猪 | 215 | 1763 | — | 6.02 | 0.61 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 钟绍辉 | 生猪 | 235 | 1927 | — | 5.83 | 0.59 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 苏燕华猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 钟绍辉猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 钟光谋猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 吕锦秋猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 苏燕华猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 钟绍辉猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 钟光谋猪场 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 郭亮 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 6.62 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 林国桥猪场 | 生猪 | 325 | 2665 | — | 7.24 | 0.74 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 吕锦秋 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 钟华兴猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 胡旭文猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 赖明生猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 高州市 | 泗水镇 | 17 | 胡旭文猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 余裕辉猪场 | 生猪 | 510 | 4182 | — | 11.36 | 1.16 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 19 | 余荣基猪场 | 生猪 | 525 | 4305 | — | 11.70 | 1.19 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 20 | 刘桂新 | 生猪 | 680 | 5576 | — | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 21 | 林桂钦猪场 | 生猪 | 750 | 6150 | — | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 22 | 林凯君 | 生猪 | 2000 | 16400 | — | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 23 | 刘树球（折算成猪） | 蛋鸡 | 185 | 1519 | — | 18.57 | 1.90 | 0.28 | 2015年底 |
|  |  | 谢鸡镇 | 1 | 陈炳生 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 邓全 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 林青梅 | 生猪 | 375 | 3075 | — | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 凌福良 | 生猪 | 375 | 3075 | — | 8.35 | 0.85 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 凌世坚 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 彭培桂 | 生猪 | 550 | 4510 | — | 12.25 | 1.25 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 邱镇松 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 钟焕 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 石大庆 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  | 小计（132家） |  |  |  | 74468 | 610639 | —— | 1735.40 | 177.19 | 26.07 | —— |
|  | 化州市 | 南盛镇 | 1 | 何某某 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 陈筏栋 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 陈树明 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 曾振怡 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 李志锋 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 柯雄 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 颜亚荣 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 钟志才 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 新锋 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 杨亚勇 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.35 | 0.65 | 0.10 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 化州市 | 南盛镇 | 11 | 黄光南 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 徐汉周 | 生猪 | 325 | 2665 | 鱼塘 | 13.92 | 1.42 | 0.21 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 黄春燕 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 苏亮兴 | 生猪 | 350 | 2870 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 罗莪飞 | 生猪 | 390 | 3198 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 罗文权 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 17 | 水平 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 9.47 | 0.97 | 0.14 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 李纹 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 9.47 | 0.97 | 0.14 | 2015年底 |
|  |  |  | 19 | 李春凤 | 生猪 | 410 | 3362 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 20 | 李宇文 | 生猪 | 430 | 3526 | 鱼塘 | 16.49 | 1.68 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 21 | 李周文 | 生猪 | 460 | 3772 | 鱼塘 | 14.48 | 1.48 | 0.22 | 2015年底 |
|  |  |  | 22 | 曾亚林 | 生猪 | 480 | 3936 | 鱼塘 | 17.27 | 1.76 | 0.26 | 2015年底 |
|  |  |  | 23 | 陈汉树 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 24 | 陈荣森 | 生猪 | 550 | 4510 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 25 | 李剑波 | 生猪 | 550 | 4510 | 鱼塘 | 10.58 | 1.08 | 0.16 | 2015年底 |
|  |  |  | 26 | 罗奇龙 | 生猪 | 550 | 4510 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 27 | 陈达兴 | 生猪 | 610 | 5002 | 鱼塘 | 20.05 | 2.05 | 0.30 | 2015年底 |
|  |  |  | 28 | 黎兴宇 | 生猪 | 650 | 5330 | 鱼塘 | 12.25 | 1.25 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 29 | 李春凤 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 30 | 李金木 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 31 | 李伟成 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 12.25 | 1.25 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 32 | 杨静 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 7.24 | 0.74 | 0.11 | 2015年底 |
|  |  |  | 33 | 黄小容 | 生猪 | 800 | 6560 | 林地 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 34 | 李志勇 | 生猪 | 900 | 7380 | 鱼塘 | 12.25 | 1.25 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 35 | 李德明 | 生猪 | 900 | 7380 | 鱼塘 | 12.25 | 1.25 | 0.18 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 化州市 | 南盛镇 | 36 | 杨火远 | 生猪 | 1700 | 13940 | 鱼塘 | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 37 | 曾志 | 生猪 | 1700 | 13940 | 鱼塘 | 22.28 | 2.27 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  | 东山街道 | 1 | 黄亚林 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 李亚英 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 黄亚旺 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 劳亚富 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 劳新光 | 生猪 | 250 | 2050 | 林地 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 劳世豪 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 劳世厚 | 生猪 | 250 | 2050 | 林地 | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 黄秀红 | 生猪 | 300 | 2460 | 林地 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 张尚福 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 黄华康 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 黄亚养 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 叶上富猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 李善猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 14 | 李郁猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 15 | 劳亚龙猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 16 | 李秋霞猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 17 | 劳洪光 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 18 | 劳世平 | 生猪 | 300 | 2460 | 农田 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 19 | 李建伟 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 20 | 李康生 | 生猪 | 300 | 2460 | 林地 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 21 | 叶土勇 | 生猪 | 350 | 2870 | 鱼塘 | 7.80 | 0.80 | 0.12 | 2015年底 |
|  |  |  | 22 | 劳水源 | 生猪 | 350 | 2870 | 林地 | 7.80 | 0.80 | 0.12 | 2015年底 |
|  |  |  | 23 | 张亚墟 | 生猪 | 400 | 3280 | 林地 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 24 | 王善振猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 25 | 李富仔猪场 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 26 | 劳幼敏 | 生猪 | 400 | 3280 | 鱼塘 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 27 | 劳世华 | 生猪 | 400 | 3280 | 农田 | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 化州市 | 东山街道 | 28 | 温土兴 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 29 | 黄亚用 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 30 | 黄爱军 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 31 | 劳向光 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 32 | 劳上稳 | 生猪 | 500 | 4100 | 林地 | 8.19 | 0.84 | 0.12 | 2015年底 |
|  |  |  | 33 | 李富仔猪场 | 生猪 | 600 | 4920 | 农田 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 34 | 叶亚德猪场 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 35 | 李亚铨 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 36 | 陈君艺 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 12.25 | 1.25 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 37 | 劳明 | 生猪 | 600 | 4920 | 林地 | 8.86 | 0.90 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 38 | 张兴昌 | 生猪 | 700 | 5740 | 鱼塘 | 15.59 | 1.59 | 0.24 | 2015年底 |
|  |  |  | 39 | 李亚勇 | 生猪 | 700 | 5740 | 鱼塘 | 15.59 | 1.59 | 0.24 | 2015年底 |
|  |  |  | 40 | 陈超艺 | 生猪 | 700 | 5740 | 农田 | 9.30 | 0.95 | 0.14 | 2015年底 |
|  |  |  | 41 | 李亚奇 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 42 | 李亚志 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 16.71 | 1.71 | 0.25 | 2015年底 |
|  |  |  | 43 | 李盈余 | 生猪 | 800 | 6560 | — | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  |  | 44 | 银威养殖场 | 生猪 | 1100 | 9020 | 鱼塘 | 24.51 | 2.50 | 0.37 | 2015年底 |
|  |  |  | 45 | 孖宝养殖场 | 生猪 | 1100 | 9020 | 鱼塘 | 16.15 | 1.65 | 0.24 | 2015年底 |
|  |  |  | 46 | 黄亚金 | 生猪 | 1300 | 10660 | 鱼塘 | 28.96 | 2.96 | 0.44 | 2015年底 |
|  |  |  | 47 | 黄亚宝 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.26 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 48 | 劳国锋 | 生猪 | 350 | 2870 | 林地鱼塘 | 5.57 | 0.22 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 49 | 黄亚梅 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 13.37 | 0.53 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 50 | 劳华兴 | 生猪 | 800 | 6560 | 林地鱼塘 | 12.25 | 0.48 | 0.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 51 | 李培茂养殖场 | 生猪 | 1300 | 10660 | 林地鱼塘 | 25.84 | 1.02 | 0.39 | 2015年底 |
|  |  | 鉴江开发区 | 1 | 郭金庆养殖场 | 生猪 | 250 | 2050 | 鱼塘 | 18.94 | 1.93 | 0.29 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 郭学艺养殖场 | 生猪 | 275 | 2255 | 鱼塘 | 14.04 | 1.43 | 0.21 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 郭亚水养殖场 | 生猪 | 280 | 2296 | 鱼塘 | 38.45 | 3.92 | 0.58 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 郭艺养猪场 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 17.29 | 1.76 | 0.26 | 2015年底 |
| 市 | 区 （县级市） | 镇（街） | 规模化养殖场名称 |  | 产品 | 现存栏量（头） | 废水量（t/a） | 处理方式 | 排放量（t/a） |  |  | 完成期限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |  |
| 茂名市 | 化州市 | 鉴江开发区 | 5 | 鉴江群英种猪场 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 13.37 | 1.36 | 0.20 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 罗亚玉养殖场 | 生猪 | 200 | 1640 | 鱼塘 | 10.03 | 0.40 | 0.15 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 富丽种猪场 | 生猪 | 500 | 4100 | 鱼塘 | 11.14 | 0.44 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 8 | 陈律养殖坊 | 生猪 | 600 | 4920 | 鱼塘 | 6.24 | 0.25 | 0.09 | 2015年底 |
|  |  |  | 9 | 凌嫦燕养殖场 | 生猪 | 2100 | 17220 | 鱼塘 | 22.28 | 0.88 | 0.34 | 2015年底 |
|  |  |  | 10 | 茂名富丽胡椒基地 | 生猪 | 3000 | 24600 | 鱼塘 | 33.42 | 1.32 | 0.50 | 2015年底 |
|  |  |  | 11 | 绿生园养殖场 | 生猪 | 17300 | 141860 | — | 385.41 | 15.21 | 5.81 | 2015年底 |
|  |  |  | 12 | 恒兴养殖有限公司 | 生猪 | 18000 | 147600 | 鱼塘 | 267.34 | 10.55 | 4.03 | 2015年底 |
|  |  |  | 13 | 曾广和养殖场（折算成猪） | 肉鸡 | 1000 | 8200 | — | 10.12 | 0.40 | 0.15 | 2015年底 |
|  |  | 长岐镇 | 1 | 中塘村10家 | 生猪 | 3500 | 28700 | — | 77.97 | 7.96 | 1.18 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 下山村8家 | 生猪 | 2400 | 19680 | — | 53.47 | 5.46 | 0.81 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 东安村5家 | 生猪 | 1500 | 12300 | — | 33.42 | 3.41 | 0.50 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 旺岭村2家 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 5 | 长岐村2家 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  |  | 6 | 南岭村12家 | 生猪 | 3000 | 24600 | — | 66.83 | 6.82 | 1.01 | 2015年底 |
|  |  |  | 7 | 米能村2家 | 生猪 | 500 | 4100 | — | 11.14 | 1.14 | 0.17 | 2015年底 |
|  |  | 小计（142家） |  |  |  | 101160 | 829512 | —— | 2047.55 | 158.36 | 30.76 | —— |
|  | 电白区 | 羊角镇 | 1 | 李培芳 | 生猪 | 250 | 2050 | — | 5.57 | 0.57 | 0.08 | 2015年底 |
|  |  |  | 2 | 田心唐汉平 | 生猪 | 300 | 2460 | 鱼塘 | 6.68 | 0.68 | 0.10 | 2015年底 |
|  |  |  | 3 | 赖添朝 | 生猪 | 300 | 2460 | — | 8.91 | 0.91 | 0.13 | 2015年底 |
|  |  |  | 4 | 崔木柱养殖场 | 生猪 | 800 | 6560 | 鱼塘 | 17.82 | 1.82 | 0.27 | 2015年底 |
|  |  | 小计（4家） |  |  |  | 1650 | 13530 | —— | 38.98 | 3.98 | 0.58 | —— |
|  | 合计370家 |  |  |  |  | 243408 | 1995947 | —— | 5328 | 544 | 80 | —— |

附表9小东江流域重点污染源在线监控系统建设计划

| 序号 | 区（县级市） | 镇（街） | 企业名称 | 行业 | 所在地 | 经度 |  |  | 纬度 |  |  | 废水量 （t/a） | COD （t/a） | 氨氮 （t/a） | 建成 年限 | 监测 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茂 南 区 | 茂南区城郊经济开发试验区 | 茂名市第一污水处理厂 | 污水处理厂 | 开发试验区 | 110 | 54 | 12 | 21 | 37 | 19 | 3511万 | 947.97 | 73.73 | 2015年 | pH、 流量、 COD、 氨氮等 |
| 2 |  | 河西街道 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司（炼油部分） | 原油加工及石油制品制造 | 河西街道 | 110 | 56 | 25 | 21 | 44 | 26 | 415万 | 210.24 | 42.05 | 2015年 |  |
| 3 |  | 公馆镇 | 大亚木业（茂名）有限公司 | 纤维板制造 | 艾屋村 | 110 | 46 | 57 | 21 | 44 | 49 | 6.16万 | 4.93 | 0.49 | 2015年 |  |
| 4 |  |  | 广东省茂名市开元氮肥有限公司 | 氮肥制造 | 公馆镇 | 110 | 51 | 22 | 21 | 40 | 17 | 6.44万 | 5.99 | 2.87 | 2015年 |  |
| 5 |  | 金塘镇 | 广东立威化工有限公司 | 化学农药制造 | 金塘镇 | 110 | 49 | 36 | 21 | 43 | 26 | 3630 | 0.29 | 0.02 | 2015年 |  |
| 6 |  | 山阁镇 | 茂名市茂南区山阁镇茂名高岭科技有限公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 山阁镇 | 110 | 56 | 55 | 21 | 42 | 13 | 105万 | 47.25 | 5.25 | 2015年 |  |
| 7 |  |  | 茂名市南泉高岭土实业有限公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 飞鼠岭 | 110 | 56 | 25 | 21 | 44 | 26 | 19.2万 | 8.64 | 0.96 | 2015年 |  |
| 8 |  |  | 茂名市山江矿业有限公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 霞池村 | 110 | 54 | 58 | 21 | 44 | 50 | 3.6万 | 1.62 | 0.18 | 2015年 |  |
| 9 |  | 新坡镇 | 茂名臻能热电有限公司 | 火力发电 | 新坡镇 | 110 | 54 | 17 | 21 | 42 | 10 | 145万 | 36.30 | 1.45 | 2015年 |  |
| 10 |  |  | 茂名市银华高岭土实业有限公司 | 其他未列明非金属矿采选 | 黄塘村 | 110 | 54 | 12 | 21 | 43 | 46 | 66万 | 29.70 | 3.30 | 2015年 |  |
| 11 |  |  | 茂名市大地丰肥业有限公司 | 磷肥制造 | 文冲口村 | 110 | 52 | 35 | 21 | 39 | 57 | 8.96万 | 8.06 | 0.90 | 2015年 |  |
| 12 |  |  | 茂名市茂南区新兴电镀厂 | 金属表面处理及热处理加工 | 文冲口村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0.45 | 0.00 | 2015年 |  |
| 13 | 高 州 市 | 金山街道 | 高州市高盛实业有限公司 | 污水处理厂 | 金山街道 | 110 | 48 | 30 | 21 | 53 | 30 | 10.95万 | 4.38 | 1.10 | 2015年 |  |
| 14 |  |  | 高州市金山生活污水处理厂 | 污水处理厂 | 金山街道 | 110 | 50 | 14 | 21 | 50 | 9 | 14.84万 | 4.90 | 1.04 | 2015年 |  |
| 15 |  |  | 高州市金山银龙涂料厂 | 其他未列明非金属矿采选 | 金山居委 | 110 | 50 | 43 | 21 | 49 | 21 | 35.96万 | 23.77 | 2.38 | 2015年 |  |
| 16 |  |  | 高州泰盛皮革制品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山居委 | 110 | 29 | 44 | 21 | 37 | 59 | 3.05万 | 54.52 | 5.01 | 2015年 |  |
| 17 |  |  | 高州宏兰宠物用品有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山居委 | 110 | 29 | 44 | 21 | 37 | 59 | 6.2万 | 346.89 | 21.57 | 2015年 |  |
| 18 |  |  | 高州友联皮厂有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山居委 | 110 | 29 | 44 | 21 | 37 | 59 | 3.05万 | 148.05 | 6.11 | 2015年 |  |
| 19 |  |  | 高州联泰皮业有限公司 | 皮革鞣制及制品加工 | 金山居委 | 110 | 29 | 44 | 21 | 37 | 59 | 2.45万 | 115.02 | 5.38 | 2015年 |  |
| 20 |  | 石鼓镇 | 高州市金墩纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 | 石鼓镇 | 110 | 47 | 57 | 21 | 48 | 1 | 93万 | 55.80 | 4.65 | 2015年 |  |
| 21 | 化 州 市 | 鉴江开发区 | 茂名市耀明企业集团有限公司 | 制糖业 | 鉴江开发区 | 110 | 38 | 20 | 21 | 25 | 50 | 158万 | 41.71 | 2.03 | 2015年 |  |
| 22 |  | 南盛街道 | 化州市新海水产有限公司 | 水产品冷冻加工 | 蒲山村 | 110 | 38 | 26 | 21 | 38 | 36 | 5.5万 | 28.10 | 1.58 | 2015年 |  |

附表10 小东江流域水质常规监控断面设置方案

| 序号 | 监测责任 | 断面名称 | 编号 | 河流 | 交接关系 | 监测项目与频率 | 2015年任务 | 2017年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴川市 | 河口 | G01 | 小东江干流 | 小东江汇入袂花江前断面 | 自动站：流量、水温、pH、DO每10分钟观测，其余指标每小时监测。 常规监测断面：常规24项水质指标；其中河口、石碧两常规断面加测流量；每月上旬各监测一期，每期监测2天，每天采样一次。 | 新设置常规断面 | 设置自动站 |
| 2 | 吴川市 | 石碧 | G02 | 小东江干流 | 茂名-湛江交接断面 |  | 已建（常规、自动站） |  |
| 3 | 茂名市 | 镇盛 | G03 | 小东江干流 | -- |  | 已建 |  |
| 4 | 吴川市 | 杜村 | ZSY01 | 三丫江 | 三丫江汇入小东江前 |  | 新设置常规断面 |  |
| 5 | 化州市 | 三丫口 | ZSY02 | 石滩河 | 化州-吴川 |  | 新设置常规断面 |  |
| 6 | 茂名市 | 旧村 | ZBS01 | 白沙河 | 白沙河汇入小东江前 |  | 新设置常规断面 |  |
| 7 | 茂名市 | 山阁 | ZSS01 | 泗水河 | 高州-茂南 |  | 已建 |  |

附表11-1 近期（2015年）污水处理厂及配套管网工程

| 市 | 区（县级市） | 编号 | 处理设施名称 | 服务范围 | 污水处理规模（万吨/日） |  |  |  |  | 配套管网长度（km） |  |  |  | 升级污水处理设施 |  |  | 投资合计（万元） | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 现状 | 新增 | 合计 | 新增规模 出水标准 | 投资 （万元） | 现状 | 新增 | 合计 | 投资 （万元） | 规模（万吨/日） | 出水标准 | 投资 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 1 | 茂名市第一污水处理厂 | 计星路、茂水路以东，三茂铁路线以南，高水公路以西的茂南开发区域 | 9.5 | 0 | 9.5 | -- | 0 | 26 | 20 | 46 | 6000 | 9.5 | NH3-N、TP执行GB3838-2002 Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 14250 | 20250 | 茂名市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 茂名市河西城区生活污水处理厂 | 新坡镇镇区，红旗街道全区，河西街道全区，露天矿街道全区。 | 0 | 5 | 5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 12500 | 6 | 19 | 25 | 5700 | 0 | -- | 0 | 18200 | 茂名市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 茂南区污水处理厂 | 茂南产业转移工业园，新华街道城区，公馆镇与金塘镇部分辖区 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 6250 | 0 | 30 | 30 | 9000 | 0 |  | 0 | 15250 | 茂南区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 | 金塘镇污水处理站 | 金塘镇 | 0 | 0.1 | 0.1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 400 | 0 | 12 | 12 | 3600 | 0 |  | 0 | 4000 | 金塘镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  | 9.5 | 7.6 | 17.1 | -- | 19150 | 32 | 81 | 113 | 24300 | 9.5 | -- | 14250 | 57700 | -- | -- |
|  | 高州市 | 1 | 金山开发区生活污水处理厂 | 金山经济开发区 | 0 | 1 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 2500 | 0 | 14 | 14 | 4200 | 0 | -- | 0 | 6700 | 金山经济开发区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 石鼓镇污水处理厂 | 石鼓镇流域范围 | 0 | 0.25 | 0.25 |  | 800 | 0 | 11 | 11 | 3300 | 0 |  | 0 | 4100 | 石鼓镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  | 0 | 1.25 | 1.25 | -- | 3300 | 0 | 25 | 25 | 7500 | 0 |  | 0 | 10800 | -- | -- |
|  | 化州市 | 1 | 化州市污水处理厂 | 化州市城区8km范围的东山街道城区部分、鉴江开发区西部区域 | 5 | 0 | 5 | -- | 0 | 0 | 7 | 7 | 2100 | 0 |  | 0 | 2100 | 化州市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 茂名监狱污水处理工程 | 茂名监狱 | 0 | 0.1 | 0.1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 500 | 2.5 | 0.5 | 3 | 150 | 0 |  | 0 | 650 | 茂名监狱 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  | 5 | 0.1 | 5.1 | -- | 500 | 2.5 | 7.5 | 10 | 2250 | 0 |  | 0 | 2750 | -- | -- |
| 湛江市 | 吴川市 | 1 | 浅水镇污水处理 | 浅水镇 | 0 | 1 | 1 | 城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 2500 | 0 | 15 | 15 | 4500 | 0 |  | 0 | 7000 | 浅水镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  | 0 | 1 | 1 | -- | 2500 | 0 | 15 | 15 | 4500 | 0 |  | 0 | 7000 | -- | -- |
| 合计 |  |  |  |  | 14.5 | 9.95 | 24.45 | -- | 25450 | 34.5 | 128.5 | 163 | 38550 | 9.5 | -- | 14250 | 78250 | -- |  |

附表11-2 中期（2017年）污水处理厂及配套管网工程

| 市 | 区（县级市） | 编号 | 处理设施名称 |  | 服务范围 | 污水处理规模（万吨/日） |  |  |  |  | 配套管网长度（km） |  |  |  | 升级污水处理设施 |  |  | 投资合计（万元） | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015年底 | 新增 | 合计 | 新增规模出水标准 | 投资 （万元） | 2015 | 新增 | 合计 | 投资 | 规模（万吨/日） | 出水标准 | 投资 （万元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年底 |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 1 | 茂名市第一污水处理厂 |  | 计星路、茂水路以东，三茂铁路线以南，高水公路以西的茂南开发区域 | 9.5 | 0 | 9.5 | -- | 0 | 46 | 15 | 61 | 4500 | 0 | -- | 0 | 4500 | 茂名市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 茂名市河西城区生活污水处理厂 |  | 新坡镇镇区，红旗街道全区，河西街道全区，露天矿街道全区。 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 25 | 10 | 35 | 3000 | 5 | NH3-N、TP执行GB3838-2002Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 7500 | 10500 | 茂名市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 茂南区污水处理厂 |  | 茂南产业转移工业园，新华街道城区，公馆镇与金塘镇部分辖区 | 2.5 | 0.5 | 3 | NH3-N、TP执行GB3838-2002Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 1750 | 30 | 13 | 43 | 4400 | 2.5 |  | 3750 | 9900 | 茂南区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 | 金塘镇污水处理站 |  | 金塘镇 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 1000 | 12 | 8 | 20 | 2400 | 0 | -- | 0 | 3400 | 金塘镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 5 | 镇盛镇污水处理厂 |  | 镇盛镇 | 0 | 1.5 | 1.5 | NH3-N、TP执行GB3838-2002Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 5250 | 0 | 24 | 24 | 7200 | 0 |  | 0 | 12450 | 镇盛镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 6 | 山阁镇污水处理厂 |  | 山阁镇 | 0 | 1 | 1 |  | 3500 | 0 | 12 | 12 | 3600 | 0 |  | 0 | 7100 | 山阁镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 17.1 | 3.4 | 20.5 | -- | 11500 | 113 | 82 | 195 | 25100 | 7.5 | -- | 11250 | 47850 | -- |  |
|  | 高州市 | 1 | 金山开发区生活污水处理厂 |  | 金山经济开发区 | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 14 | 6 | 20 | 1800 | 1 | N NH3-N、TP执行GB3838-2002Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 1500 | 3300 | 金山经济开发区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 石鼓镇污水处理厂 |  | 石鼓镇流域范围内区域 | 0.25 | 0.75 | 1 | NH3-N、TP执行GB3838-2002Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 2625 | 11 | 6 | 16 | 1800 | 0.25 |  | 400 | 4825 | 石鼓镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 泗水镇污水处理厂 |  | 泗水镇流域范围内区域 | 0 | 1 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 2500 | 0 | 20 | 20 | 6000 | 0 | -- | 0 | 8500 | 泗水镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 | 分界镇污水处理厂 |  | 分界镇 | 0 | 1 | 1 |  | 2500 | 0 | 14 | 14 | 4200 | 0 |  | 0 | 6700 | 分界镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 5 | 根子镇污水处理厂 |  | 根子镇流域范围内区域 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 3750 | 0 | 21 | 21 | 6300 | 0 |  | 0 | 10050 | 根子镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1.25 | 4.25 | 5.5 | -- | 11375 | 25 | 67 | 91 | 20100 | 1.25 | -- | 1900 | 33375 | -- |  |
|  | 化州市 | 1 | 化州市污水处理厂 |  | 化州市城区8km范围的东山街道城区部分、鉴江开发区部分区域 | 5 | 0 | 5 | -- | 0 | 7 | 5 | 12 | 1500 | 0 | -- | 0 | 1500 | 化州市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 南盛污水处理站 |  | 南盛街道流域范围内区域 | 0 | 0.3 | 0.3 | 城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 750 | 0 | 9 | 9 | 2700 | 0 |  | 0 | 3450 | 南盛街道办 | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 鉴江开发区东区污水处理站 |  | 鉴江开发区流域范围内区域 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 1250 | 0 | 11 | 11 | 3300 | 0 |  | 0 | 4550 | 鉴江开发区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 | 同庆镇污水处理厂 |  | 同庆镇流域范围内区域 | 0 | 1.5 | 1.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 3750 | 0 | 19 | 19 | 5700 | 0 |  | 0 | 9450 | 同庆镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 5 | 化州长岐镇污水处理厂 |  | 化州长岐镇流域范围内区域 | 0 | 1 | 1 |  | 2500 | 0 | 15 | 15 | 4500 | 0 |  | 0 | 7000 | 化州长岐镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 6 | 茂名监狱污水处理工程 |  | 茂名监狱 | 0.1 | 0 | 0.1 | -- | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 茂名监狱 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 5.1 | 3.3 | 8.4 | -- | 8250 | 10 | 59 | 69 | 17700 | 0 |  | 0 | 25950 | -- |  |
| 湛江市 | 吴川市 | 1 | 浅水镇污水处理厂 | 浅水镇镇区 |  | 1 | 0 | 1 | -- | 0 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 0 |  | 0 | 1500 | 浅水镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 0 |  | 0 | 1500 | -- |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 24.45 | 10.95 | 35.4 | -- | 31125 | 163 | 213 | 375 | 64400 | 8.75 | -- | 13150 | 108675 | -- |  |

附表11-3 远期（2020年）污水处理厂及配套管网工程

| 市 | 区（县级市） | 编号 | 处理设施名称 |  | 服务范围 |  | 污水处理规模（万吨/日） |  |  |  |  | 配套管网长度（km） |  |  |  | 升级污水处理设施 |  |  | 投资合计 （万元） | 责任单位 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 年底 | 新增 | 合计 | 新增规模出水标准 | 投资 （万元） | 2017 年底 | 新增 | 合计 | 投资 （万元） | 规模（万吨/日） | 出水标准 | 投资 （万元） |  |  |  |
| 茂名市 | 茂南区 | 1 | 茂名市第一污水处理厂 |  | 计星路、茂水路以东，三茂铁路线以南，高水公路以西的茂南开发区域 |  | 9.5 | 0 | 9.5 | -- | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 茂名市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 茂名市河西城区生活污水处理厂 |  | 新坡镇镇区，红旗街道全区，河西街道全区，露天矿街道全区。 |  | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 35 | 10 | 45 | 3000 | 0 |  | 0 | 3000 | 茂名市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 茂南区污水处理厂 |  | 茂南产业转移工业园，新华街道城区，公馆镇与金塘镇部分辖区 |  | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 43 | 12 | 55 | 3600 | 0 |  | 0 | 3600 | 茂南区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 | 金塘镇污水处理站 |  | 金塘镇 |  | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 20 | 5 | 25 | 1500 | 0 |  | 0 | 1500 | 金塘镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 5 | 镇盛镇污水处理厂 |  | 镇盛镇 |  | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | 24 | 6 | 30 | 1800 | 0 |  | 0 | 1800 | 镇盛镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 6 | 山阁镇污水处理厂 |  | 山阁镇 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 12 | 3 | 15 | 900 | 0 |  | 0 | 900 | 山阁镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 20.5 | 0 | 20.5 |  | 0 | 195 | 36 | 231 | 10800 | 0 |  | 0 | 10800 | -- |  |
|  | 高州市 | 1 |  | 金山开发区生活污水处理厂 |  | 金山经济开发区 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 5 | 25 | 1500 | 0 |  | 0 | 1500 | 金山经济开发区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 |  | 石鼓镇污水处理厂 |  | 石鼓镇流域范围内区域 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 16 | 4 | 20 | 1200 | 0 |  | 0 | 1200 | 石鼓镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 3 |  | 泗水镇污水处理厂 |  | 泗水镇流域范围内区域 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 5 | 25 | 1500 | 1 | NH3-N、TP执行GB3838-2002 Ⅴ类水要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 1500 | 3000 | 泗水镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 |  | 分界镇水水处理厂 |  | 分界镇 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 14 | 4 | 18 | 1200 | 1 |  | 1500 | 2700 | 分界镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 5 |  | 根子镇污水处理厂 |  | 根子镇流域范围内区域 | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | 21 | 6 | 27 | 1800 | 1.5 |  | 2250 | 4050 | 根子镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 5.5 | 0 | 5.5 |  | 0 | 91 | 24 | 115 | 7200 | 3.5 |  | 5250 | 12450 | -- |  |
|  | 化州市 | 1 |  | 化州市污水处理厂 |  | 化州市城区8km范围的东山街道城区部分、鉴江开发区部分区域 | 5 | 0 | 5 | -- | 0 | 12 | 4 | 16 | 1200 | 0 | -- | 0 | 1200 | 化州市政府 | 省住建厅 |
|  |  | 2 |  | 南盛污水处理站 |  | 南盛街道流域范围内区域 | 0.3 | 0 | 0.3 | -- | 0 | 9 | 4 | 13 | 1200 | 0 | -- | 0 | 1200 | 南盛街道办 | 省住建厅 |
|  |  | 3 |  | 鉴江开发区东区污水处理站 |  | 鉴江开发区流域范围内区域 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 11 | 4 | 15 | 1200 | 0 |  | 0 | 1200 | 鉴江开发区政府 | 省住建厅 |
|  |  | 4 |  | 同庆镇污水处理厂 |  | 同庆镇流域范围内区域 | 1.5 | 0 | 1.5 |  | 0 | 19 | 7 | 26 | 2100 | 1.5 | NH3-N、TP执行GB3838-2002 Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 2250 | 4350 | 同庆镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 5 |  | 化州长岐镇污水处理厂 |  | 化州长岐镇流域范围内区域 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 15 | 5 | 20 | 1500 | 1 |  | 1500 | 3000 | 化州长岐镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 6 |  | 茂名监狱污水处理工程 |  | 茂名监狱 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 茂名监狱 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 8.4 | 0 | 8.4 |  | 0 | 69 | 24 | 93 | 7200 | 2.5 | -- | 3750 | 10950 | -- |  |
| 湛江市 | 吴川市 | 1 |  | 浅水镇污水处理厂 |  | 浅水镇镇区 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 5 | 25 | 1500 | 1 | NH3-N、TP执行GB3838-2002 Ⅴ类要求，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准及DB 44/26-2001较严值 | 1500 | 3000 | 浅水镇政府 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 5 | 25 | 1500 | 1 |  | 1500 | 3000 | -- |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 35.4 | 0 | 35.4 | -- | 0 | 375 | 89 | 464 | 26700 | 7 | -- | 10500 | 37200 | -- |  |

附表12 未进入纳污管网的5000人以上村庄生活污水处理工程建设计划

| 市 | 区 （县级市） | 责任单位 | 序号 | 镇（街） | 位置 | 2013年常住人口（人） | 处理规模（t/d） | 投资估算（万元） | 完成年限 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名市 | 茂南区 | 茂南区政府 | 1 | 镇盛镇 | 乌石村 | 5632 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 2 | 公馆镇 | 旧村 | 5513 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 11145 | 1800 | 1440 | —— | —— |
|  | 高州市 | 高州市政府 | 3 | 泗水镇 | 大联村 | 5500 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 4 | 石鼓镇 | 门前坡村 | 5315 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 5 |  | 深埇村 | 5120 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 6 |  | 塘陂村 | 5065 | 800 | 640 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 7 | 根子镇 | 中间堂村 | 7224 | 1200 | 960 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 28224 | 4700 | 3760 | —— | —— |
|  | 化州市 | 化州市政府 | 8 | 南盛街道 | 乐堂村 | 5374 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 9 |  | 蒲山村 | 6379 | 1000 | 800 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 10 |  | 山尾村 | 6047 | 1000 | 800 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 17800 | 2900 | 2320 | —— | —— |
|  | 电白区 | 电白区政府 | 11 | 羊角镇 | 栢屋村 | 7324 | 1200 | 960 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 12 |  | 大同村 | 9856 | 1600 | 1280 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 13 |  | 共同村 | 7654 | 1200 | 960 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 14 |  | 绿段村 | 7816 | 1300 | 1040 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 15 |  | 罗浮村 | 5532 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 16 |  | 石曹村 | 5376 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 17 |  | 爱群村 | 9159 | 1500 | 1200 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 52717 | 8600 | 6880 | —— | —— |
|  | 合计 |  |  |  |  | 109886 | 18000 | 14400 | —— | —— |
| 湛江市 | 吴川市 | 吴川市政府 | 18 | 浅水镇 | 龙首村 | 9121 | 1500 | 1200 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 19 | 长岐镇 | 苏村村 | 9695 | 1600 | 1280 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 20 |  | 山秀村 | 5269 | 900 | 720 | 2017年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 24085 | 4000 | 3200 | —— | —— |
|  | 合计 |  |  |  |  | 24085 | 4000 | 3200 | —— | —— |
| 总计 |  |  |  |  |  | 133971 | 22000 | 17600 | —— | —— |

附表13 小东江流域连片农村人工湿地处理工程建设计划

| 市 | 区 （县级市） | 责任单位 | 序号 | 处理设施 | 服务范围 | 处理规模 （t/d） | 占地规模 （hm2） | 投资估算 （万元） | 完成年限 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名市 | 茂南区 | 茂南区 | 1 | 梅州人工湿地 | 茂南鳌头镇禾步村、合岗村、梅州村等 | 1700 | 0.68 | 102 | 2020年底 | 省住建厅 |
|  |  | 政府 | 2 | 衍水人工湿地 | 茂南鳌头镇新村、公文村、园子坡村、白鹤坡村、衍水村等 | 1600 | 0.64 | 96 | 2020年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 3300 | 1.32 | 198 | —— | —— |
|  | 电白区 | 电白区 | 3 | 上庵人工湿地 | 电白羊角镇上庵村、青山村等 | 800 | 0.32 | 48 | 2020年底 | 省住建厅 |
|  |  | 政府 | 4 | 田心人工湿地 | 电白羊角镇横岭村、山合村、田心村等 | 1000 | 0.4 | 60 | 2020年底 | 省住建厅 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1800 | 0.72 | 108 | —— | —— |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5100 | 2.04 | 306 | —— | —— |
| 湛江市 | 吴川市 | 吴川市 | 5 | 新联人工湿地 | 吴川长岐镇顿流村、新联村等 | 1900 | 0.76 | 114 | 2020年底 | 省住建厅 |
|  |  | 政府 | 6 | 五一人工湿地 | 吴川兰石镇庄艮村、博崖村、六庄村、五一村等 | 3900 | 1.56 | 234 | 2020年底 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5800 | 2.32 | 348 | —— | —— |
| 总计 |  |  |  |  |  | 10900 | 4.36 | 654 | —— | —— |

附表14-1垃圾收集转运系统建设计划

| 市 | 区 （县级市） | 责任单位 | 序号 | 项目类型 | 服务区域 | 新增投资（万元） | 落实期限 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名市 | 茂南区 | 茂南区环卫局 | 1 | 茂南区城镇收集转运站 | 茂南区流域内城镇 | 1400 | 2015年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 2 | 茂南区乡村垃圾收运系统建设 | 茂南区流域内乡村 | 3030 | 2015年底 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 4430 | —— | —— |
|  | 高州市 | 高州市环卫局 | 3 | 高州市城镇收集转运站 | 高州市流域内城镇 | 1400 | 2015年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 4 | 高州市乡村垃圾收运系统建设 | 高州市流域内乡村 | 2040 | 2015年底 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 3440 | —— | —— |
|  | 化州市 | 化州市环卫局 | 5 | 化州市城镇收集转运站 | 化州市流域内城镇 | 1000 | 2015年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 6 | 化州市乡村垃圾收运系统建设 | 化州市流域内乡村 | 1230 | 2015年底 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 2230 | —— | —— |
|  | 电白区 | 电白区环卫局 | 7 | 电白区城镇收集转运站 | 电白区羊角镇 | 200 | 2015年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 8 | 电白区乡村垃圾收运系统建设 | 电白区流域内乡村 | 420 | 2015年底 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 620 | —— | —— |
|  | 合计 |  |  |  |  | 10720 | —— | —— |
| 湛江市 | 吴川市 | 吴川市环卫局 | 9 | 吴川市城镇收集转运站 | 吴川市流域内城镇 | 600 | 2015年底 | 省住建厅 |
|  |  |  | 10 | 吴川市乡村垃圾收运系统建设 | 吴川市流域内乡村 | 510 | 2015年底 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1110 | —— | —— |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1110 | —— | —— |
| 总计 |  |  |  |  |  | 11830 | —— | —— |

附表14-2 生活垃圾处理工程建设计划

| 市 | 序号 | 责任 单位 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 服务范围 | 现有规模（吨/日） | 2015年新建规模（吨/日） | 2015年新增投资（万元） | 2017年新建规模（吨/日） | 2017年新增投资（万元） | 监管 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂 名 市 | 1 | 茂名市政府 | 茂名市生活垃圾焚烧发电厂 | 扩建 | 茂南区公馆镇 | 茂名市 | 800 | 400 | 18000 | 0 | 0 | 省住建厅 |
|  | 2 | 高州市政府 | 高州市生活垃圾焚烧发电厂 | 新建 | 高州市城区西郊 | 高州市 | 0 | 400 | 18000 | 400 | 18000 | 省住建厅 |
|  | 3 | 化州市政府 | 化州市生活垃圾无害化处置场 | 新建 | 化州市丽岗林场南斋坑岭 | 化州市 | 0 | 300 | 1500 | 500 | 2500 | 省住建厅 |
|  | 4 | 电白区政府 | 茂名滨海新区生活垃圾无害化处理厂 | 新建 | 电白区林头镇水林路旁 | 电白区 | 0 | 300 | 1500 | 500 | 2500 | 省住建厅 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 800 | 1400 | 39000 | 1400 | 23000 | -- |
| 湛 江 市 | 5 | 吴川市政府 | 吴川市生活垃圾填埋场 | 扩建 | 吴川市老鸦埇 | 吴川市 | 200 | 200 | 1000 | 300 | 1500 | 省住建厅 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 1000 | 300 | 1500 | -- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1600 | 40000 | 1700 | 24500 | -- |

附表14-3 污泥处置工程建设计划

| 市 | 区（县级市） | 责任单位 | 污泥处置中心名称 | 近期（2015年底）规模（吨/日） |  |  | 投资（万元） | 中期（2017年底）规模 （吨/日） |  | 投资（万元 | 远期（2020年底）规模 （吨/日） |  | 投资（万元 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状 | 新增 | 规模 |  | 新增 | 规模 |  | 新增 | 规模 |  |  |
| 茂名市 | -- | 茂名市政府 | 茂名市污泥处理处置中心 （可结合区域环保资源开发或水泥窑协同处置，资金自筹） | 0 | 250 | 250 | -- | 250 | 500 | -- | 0 | 500 | -- | 省住建厅 |
|  | 合计 |  |  | 0 | 250 | 250 | -- | 250 | 500 | -- | 0 | 500 | -- |  |
| 湛江市 | 吴川市 | 吴川市政府 | 吴川市污泥处理处置中心 | 0 | 50 | 50 | 3500 | 50 | 100 | 3500 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | 合计 |  |  | 0 | 50 | 50 | 3500 | 50 | 100 | 3500 | 0 | 100 | 0 |  |
| 总计 |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 3500 | 300 | 600 | 3500 | 0 | 600 | 0 |  |

附表15 “生态涵养”工程建设计划

| 项目类别 | 区（县级市） | 责任 单位 | 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目性质 | 投资估算 （万元） | 实施期限 | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）湿地恢复与建设 | 茂南区 | 茂南区 政府 | 1 | 彭村湖生态修复湿地建设工程 | 恢复彭村湖生态功能，建设黄竹河下游彭村湖湿地工程 | 新建 | 12700 | 2020年底 | 省林业厅 |
|  | 合计 |  |  |  |  | -- | 12700 | - | - |
| （二）生态公益林建设 | 茂南区 | 茂南区政府 | 1 | 水库水源涵养林建设工程 | 对陂头塘水库、上坑水库、文林水库、垭陂水库、南塘水库、苏沥水库、合益水库、名湖水库、青年湖水库、大垌口水库、白鸡涌水库集雨区变更土地利用方式，恢复种植以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林，合计22.02km2 | 新建 | 16515 | 2015年底 | 省林业厅 |
|  |  |  | 2 | 水源保护区防护林建设工程 | 对茂南区境内的工业河（11km）和石骨干渠水源（2.5km）保护区陆域范围变更土地利用方式，建设防护林，合计2.7km2 | 新建 | 2025 | 2015年底 |  |
|  | 高州市 | 高州市政府 | 1 | 水库水源涵养林建设工程 | 对鸡公岭水库、根子水库、中间堂水库、榄根水库、竹兜垌水库、长山塘水库、龙胆塘水库、大湖景水库、官庄水库集雨区变更土地利用方式，恢复种植以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林，合计22.3km2 | 新建 | 16725 | 2015年底 | 省林业厅 |
|  |  |  | 2 | 水源保护区防护林建设工程 | 对高州小东江流域范围内的石骨干渠（18km）水源保护区陆域范围变更土地利用方式，建设防护林，合计3.6km2 | 新建 | 2700 | 2015年底 |  |
|  | 化州市 | 化州市政府 | 1 | 水源保护区防护林建设工程 | 对化州小东江流域范围内的工业河（4km）陆域范围变更土地利用方式，建设防护林，合计0.8km2 | 新建 | 600 | 2015年底 | 省林业厅 |
|  | 电白区 | 电白区政府 | 1 | 水库水源涵养林建设工程 | 对黄坑仔水库水库集雨区变更土地利用方式，恢复种植以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林，合计1.8km2 | 新建 | 1350 | 2015年底 | 省林业厅 |
|  | 合计 |  |  |  |  | -- | 39915 | - | - |
| 总计 |  |  |  |  |  | -- | 52615 | - | - |

附表16-1小东江流域近期（2015年底）河道整治工程建设计划

| 区（县级市） | 责任单位 | 序号 | 工程名称 | 主要内容 | 投资（万元） | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂南区 | 茂南区 政府 | 1 | 白沙河公馆及以下段整治 | 堤岸生态改造10公里、河道清淤 | 2500 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 黄竹河整治 | 堤岸生态改造6公里、河道清淤 | 1800 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 泗水河茂南段整治 | 堤岸生态改造10公里 | 2400 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 6700 | -- |
| 高州市 | 高州市 政府 | 1 | 白沙河高州段整治 | 堤岸生态改造8公里 | 2300 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 2300 | -- |
| 化州市 | 化州市 政府 | 1 | 三丫江（樟九河、石滩河）化州段整治 | 堤岸生态改造10公里、河道清淤 | 2800 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 2800 | -- |
| 合计 |  |  |  |  | 11800 | -- |

附表16-2小东江流域中期（2017年底）河道整治工程建设计划

| 区（县级市） | 责任单位 | 序号 | 工程名称 | 主要内容 | 投资（万元） | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂南区 | 茂南区政府 | 1 | 白沙河金塘段整治 | 堤岸生态改造9.5公里、河道清淤 | 3100 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 小东江干流茂名市区段（泗水河与白沙河汇入口间）整治 | 堤岸生态改造11公里 | 5000 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  |  | 3 | 跃进河整治 | 堤岸生态改造4.5公里 | 2000 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 10100 | -- |
| 电白区 | 电白区政府 | 1 | 小东江上游羊角镇段整治 | 堤岸生态改造8公里 | 2900 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 2900 | -- |
| 吴川市 | 吴川市政府 | 1 | 三丫江吴川段整治 | 堤岸生态改造25公里、河道清淤 | 7000 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 7000 | -- |
| 合计 |  |  |  |  | 20000 | -- |

附表16-3小东江流域远期（2020年底）河道整治工程建设计划

| 区（县级市） | 责任单位 | 序号 | 工程名称 | 主要内容 | 投资（万元） | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂南区 | 茂南区政府 | 1 | 小东江干流泗水河汇入口上游茂南区段（鸡公河）整治 | 堤岸生态改造2公里 | 700 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 700 | -- |
| 高州市 | 高州市政府 | 1 | 小东江干流上游根子镇段（根子河）整治 | 堤岸生态改造8公里 | 2500 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  |  | 2 | 泗水河高州段 | 堤岸生态改造17公里 | 5100 | 省水利厅 |
|  |  |  |  | 河道垃圾清理 |  | 省住建厅 |
|  | 小计 |  |  |  | 7600 | -- |
| 合计 |  |  |  |  | 8300 | -- |

附表17-1 环境监测及监察能力建设计划（茂名市）

| 市、区（县级市） | 责任单位 | 项目 | 建设内容 | 2015年投资（万元） | 2017年投资（万元） | 2020年投资（万元） | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名市 | 茂名市 环保局 | 环境信息 | 小东江流域茂名段污染源分布动态数据库与电子地图 | 200 | 150 | 100 | 省环保厅 |
|  |  | 环境监测 | 污染源在线监控系统建设 | 100 | 150 | 150 |  |
|  | 小计 |  |  | 300 | 300 | 250 |  |
| 茂南区 | 茂南区 环保局 | 执法人员、车辆 | 增加执法人员编制、增加环境监察车辆 | 150 | 200 | 250 | 省环保厅 |
|  |  | 环境监测 | 建设环境测试实验室，增加分析仪器设备等 | 500 | 600 | 700 |  |
|  |  | 环境监察 | 增加环境监察常规与应急装备，建立环境监察信息系统，重点污染源远程监控系统等 | 300 | 400 | 500 |  |
|  |  | 环境信息 | 增加环境信息化设备，建立环境管理信息网络 | 100 | 200 | 300 |  |
|  |  | 科技研究 | 科研经费、仪器条件等建设 | 100 | 200 | 300 |  |
|  | 小计 |  |  | 1150 | 1600 | 2050 |  |
| 高州市 | 高州市 环保局 | 执法人员、车辆 | 增加执法人员编制、增加环境监察车辆 | 150 | 200 | 250 | 省环保厅 |
|  |  | 环境监测 | 建设环境测试实验室，增加分析仪器设备等 | 500 | 600 | 700 |  |
|  |  | 环境监察 | 增加环境监察常规与应急装备，建立环境监察信息系统，重点污染源远程监控系统等 | 300 | 400 | 500 |  |
|  |  | 环境信息 | 增加环境信息化设备，建立环境管理信息网络 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 科技研究 | 科研经费、仪器条件等建设 | 30 | 40 | 50 |  |
|  | 小计 |  |  | 1080 | 1340 | 1600 |  |
| 化州市 | 化州市 环保局 | 执法人员、车辆 | 增加执法人员编制、增加环境监察车辆 | 150 | 200 | 250 | 省环保厅 |
|  |  | 环境监测 | 建设环境测试实验室，增加分析仪器设备等 | 500 | 600 | 700 |  |
|  |  | 环境监察 | 增加环境监察常规与应急装备，建立环境监察信息系统，重点污染源远程监控系统等 | 300 | 400 | 500 |  |
|  |  | 环境信息 | 增加环境信息化设备，建立环境管理信息网络 | 50 | 80 | 100 |  |
|  |  | 科技研究 | 科研经费、仪器条件等建设 | 100 | 200 | 300 |  |
|  | 小计 |  |  | 1100 | 1480 | 1850 |  |
| 电白市 | 电白区 环保局 | 执法人员、车辆 | 增加执法人员编制、增加环境监察车辆 | 30 | 50 | 80 | 省环保厅 |
|  |  | 环境监测 | 建设环境测试实验室，增加分析仪器设备等 | 150 | 200 | 250 |  |
|  |  | 环境监察 | 增加环境监察常规与应急装备，建立环境监察信息系统，重点污染源远程监控系统等 | 150 | 200 | 300 |  |
|  |  | 环境信息 | 增加环境信息化设备，建立环境管理信息网络 | 100 | 150 | 200 |  |
|  |  | 科技研究 | 科研经费、仪器条件等建设 | 60 | 80 | 100 |  |
|  | 小计 |  |  | 490 | 680 | 930 |  |
| 合计 |  |  |  | 16200 |  |  | -- |

附表 17-2 环境监测及监察能力建设计划（吴川市）

| 县（区） | 责任单位 | 项目 | 建设内容 | 2015年投资（万元） | 2017年投资（万元） | 2020年投资（万元） | 监管单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴川市 | 吴川市 环保局 | 执法人员、车辆 | 增加执法人员编制、增加环境监察车辆 | 18 | 18 | 18 | 省环保厅 |
|  |  | 环境监测 | 建设环境监测执法业务用房，环境测试实验室建设达标，河口断面自动站建设，增加分析仪器设备等 | 800 | 500 | 200 |  |
|  |  | 环境监察 | 增加环境监察常规与应急装备，建立环境监察信息系统，重点污染源远程监控系统等 | 100 | 50 | 80 |  |
|  |  | 环境信息 | 增加环境信息化设备，建立环境管理信息网络，小东江流域吴川段污染源分布动态数据库与电子地图 | 80 | 80 | 100 |  |
|  |  | 科技研究 | 科研经费、仪器条件等建设 | 100 | 300 | 600 |  |
|  | 小计 |  |  | 1098 | 948 | 998 |  |
| 合计 |  |  |  | 3044 |  |  |  |

附表18 小东江流域 “河长制”考核断面设置方案

| 序号 | 地级市 | 市级河长 | 考核断面 | 所在河流 |  | 区（县级市）级河长 | 考核断面 | 所在河流 |  | 镇级河长 | 考核断面 | 断面上-下游关系 | 所在河流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 茂名市 | 茂名市政府主要负责人 | HZm04(石碧断面） | 小东江 |  | 高州市政府主要负责人 | HZss03(高州-茂南) | 泗水河 |  | 泗水镇政府主要负责人 | HZss01 | 泗水镇-分界镇 | 泗水河 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分界镇政府主要负责人 | HZss02 | 分界镇-山阁镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山阁镇政府主要负责人 | HZss03 | 山阁镇-新坡镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HZbs02(高州-茂南) | 白沙河 |  | 金山街道办主要负责人 | HZbs01 | 金山街道-石鼓镇 | 白沙河 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 石鼓镇政府主要负责人 | HZbs02 | 石鼓镇-金塘镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HZm01(高州-电白) | 小东江 |  | 根子镇政府主要负责人 | HZm01 | 根子镇-羊角镇 | 小东江 |
|  |  |  |  |  |  | 电白区政府主要负责人 | HZm02(电白-茂南) | 小东江 |  | 羊角镇政府主要负责人 | HZm02 | 羊角镇-新坡镇 |  |
|  |  |  |  |  |  | 茂南区政府主要负责人 | -- | 泗水河 |  | 新坡镇政府主要负责人 | HZss04 | 新坡镇 | 泗水河 |
|  |  |  |  |  |  |  | -- | 白沙河 |  | 金塘镇政府主要负责人 | HZbs03 | 金塘镇-公馆镇 | 白沙河 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公馆镇政府主要负责人 | HZbs04 | 公馆镇-新坡镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HZm04(茂南-吴川） | 小东江 |  | 高山镇镇政府主要负责人 | HZm03 | 高山镇-镇盛镇 | 小东江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 镇盛镇政府主要负责人 | HZm04 | 镇盛镇-浅水镇 |  |
|  |  |  | HZsy02(茂名-湛江) | 三丫江 |  | 化州区政府主要负责人 | HZsy02(化州-吴川) | 三丫江 |  | 东山街道办主要负责人 | HZsy01 | 东山街道-同庆镇 | 三丫江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同庆镇政府主要负责人 | HZsy02 | 同庆镇-浅水镇 |  |
|  |  |  | HZsy03(茂名-湛江) |  |  |  | HZsy03(化州-吴川) |  |  | 长岐镇（化州）政府主要负责人 | HZsy03 | 长岐镇（化州）-长岐镇（吴川） | 旺岭河（三丫江支流） |
|  | 湛江 | 湛江市政府主要负责人 | HZm06（河口断面） | 小东江 |  | 吴川市政府主要负责人 | HZm06 | 小东江 |  | 浅水镇政府主要负责人 | HZsy04 | 浅水镇-长岐镇（吴川） | 三丫江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 长岐镇（吴川）政府主要负责人 | HZsy05 | 长岐镇（吴川）-兰石镇 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兰石镇政府主要负责人 | HZm05 | 兰石镇-铺博街道 | 小东江 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铺博街道办主要负责人 | HZm06 | 铺博街道-梅菉街道 |  |