广东省碧海行动计划

(2005～2015)

（文本）

广东省环境保护局

2 0 0 4 年 10 月

《广东碧海行动计划》编制领导单位

组  长单位：广东省环境保护局

副组长单位：广东省海洋渔业局

《广东碧海行动计划》编制领导成员：

组  长：

副组长：

成  员：

《广东碧海行动计划》编制承担单位

主持单位：国家环保总局华南环境科学研究所

协作单位：中国水产科学研究院南海水产研究所

广东省环境监测中心站

《广东碧海行动计划》编制技术组成员

组  长：韩保新（国家环保总局华南环境科学研究所副所长、研究员）

副组长  彭海君（国家环保总局华南环境科学研究所高工）

成  员：杨  静（国家环保总局华南环境科学研究所工程师）

许炼烽（国家环保总局华南环境科学研究所高工）

杨大勇（国家环保总局华南环境科学研究所工程师）

蒋纯才（国家环保总局华南环境科学研究所高工）

蔡兴德（国家环保总局华南环境科学研究所高工）

来志刚（国家环保总局华南环境科学研究所工程师）

目  录

前言	1

第一章  行动背景	3

（一）区域自然环境概况	3

（二）广东沿海地区社会经济发展现状	3

（三）海岸带资源保护及海陆开发利用情况	4

（四）沿海地区陆源及海上污染源现状	6

（五）近岸海域环境质量现状	8

（六）近岸海域环境保护存在的主要问题	9

第二章 依据、原则、目标与指标	12

（一）依据	12

（二）指导思想和原则	15

（三）区域范围、行动时期和行动目标	16

第三章 2004—2005年碧海行动计划	20

（一）主要污染物化学需氧量、氮、磷、石油类总量控制计划	20

（二）行动计划	20

第四章 2006—2010年碧海行动计划	48

（一）主要污染物化学需氧量、氮、磷、石油类总量控制计划	48

（二）行动计划	53

（三）点源治理环境效益	74

第五章 2011—2015年碧海行动规划纲要	75

（一）行动规划纲要	75

第六章 沿海环境监测行动计划	79

（一）2004—2005年环境监测行动计划	79

（二）2006—2010年环境监测行动规划	82

（三）2011—2015年环境监测行动纲要	83

第七章 实施碧海行动的技术支持	85

（一）建立沿海陆源污染与海域环境的信息管理系统	85

（二）完善沿海环境监测系统	85

（三）科技优先支持项目	85

（四）科技重点支持项目	86

第八章 组织实施与监督检查	87

（一）加强组织领导，实行海域环境保护目标责任制度	87

（二）制定政策措施，强化环境管理	88

（三）加强监督管理，实施总量控制制度	89

（四）资金筹措与投资政策	90

（五）宣传教育与公众参与	91

（六）加强国际合作	92

# 前言

## 广东是我国的海洋大省，濒临南海，毗邻港澳，大陆海岸线长3368.1公里，岛屿海岸线长度2428.7公里，大小港湾510个，20米等深线以内的幼鱼、幼虾繁殖保护区3600万亩，具旅游开发价值的滨海自然景观达２００多处。丰富的海洋自然资源为经济社会发展提供了有利的条件。

改革开放以来，我省沿海地区社会经济快速发展。2002年户籍人口规模5606万人，GDP达11990亿元，是我省乃至全国经济增长最快、发展水平最高的地区之一。近年来，区域各级政府及有关部门采取积极措施，加大环境保护工作力度，减缓环境质量随经济快速发展而急剧恶化的趋势。

随着经济发展以及人口不断增长，近岸海域环境受到来自陆地污染源、海上工程及交通运输、海产养殖等的影响，海域环境污染与生态失衡问题日益突出，不少沿岸海湾受到氮、磷和石油类等的污染，局部地区出现了过渡利用海洋资源的现象，伶仃洋、大鹏湾、大亚湾、潮州市、汕头市、湛江市等近岸海域已成为我国乃至东南亚地区的赤潮高发区。

我省沿海地区生态环境退化问题已引起政府及社会广泛关注与重视，联合国环境署（UNEP）和全球环境基金（GEF）于2002年下半年开始启动《扭转南中国海和泰国湾环境退化趋势项目》，将我省沿海地区陆源污染和湿地破坏等问题列为专题开展调查；国家环保总局根据组织《渤海碧海行动计划》的经验，在综合考虑沿海地区陆源污染与海洋环境问题后，向南海和东海沿海各省（市）发出《关于印发碧海行动计划编制指南的通知》（环办〔2002〕149号）和《关于启动碧海行动计划的通知》（环办函[2003]272号），要求南海和东海沿海各省（市）编制出适合当地海洋及海岸带生态保护需要的碧海行动计划。因此，整体地和全面地制定和启动广东省碧海行动计划（以下简称“计划”），对于扭转我省沿海地区生态环境退化的趋势，改善海洋环境质量，恢复海洋生态环境具有积极和重要意义，是我省建设海洋经济强省，实现胡锦涛总书记2003年4月对广东提出的“率先发展、加快发展、协调发展”目标，建设全面小康社会的迫切需要。

第一章  行动背景

## （一）区域自然环境概况

我省大陆海岸线东起潮州市饶平县的大埕，西至湛江市廉江市的英罗港，长度3368.1公里，占全国岸线的1/5。全省有大、小岛屿（含东沙群岛）1431个，海岛总面积1592.7平方公里，岛屿海岸线长度2428.7公里。

河流众多，水资源丰沛，但时、空分布不均匀。流域面积大于243平方公里的直接入海河流有13条。全省入海迳流4130亿立方米，其中珠江水系约占总量的84％。75%－85％迳流量集中在4-9月份，枯水期水量较少，粤东南澳及粤西雷州半岛地区水资源短缺。

海域潮汐类型复杂，汕头港以东（含南澳岛）、惠东的港口至雷州半岛南端的博赊港岸段为不正规半日潮汐；海门湾、碣石湾至红海湾、雷州半岛南端近岸、下泊至铁山港岸段为不正规全日潮汐；分布于惠东神泉港至甲子港、海安港至下泊岸段为正规全日潮汐。

近岸海水年均表层温度21℃－24℃,0－50米水深处水温度变化小。在近岸海域，夏季珠江口表层盐度可降至年最低值10‰，并向外海扩伸，而外海高盐水则在冲淡水的下面自东南向西北楔入；冬季高盐水向岸推进，低盐水向西或西南。外海盐度值在33.50‰-34.80‰。

## （二）广东沿海地区社会经济发展现状

我省沿海地区经过二十多年的改革开放，现已形成经济特区— 珠江三角州经济开发区—沿海开放城市—高科技术产业开发区等多层次、各具特色的全方位开放格局。2002年，区域户籍总人口为5606万，总人口（常住人口和暂住人口之和）为7205万，国内生产总值达11990亿元，人均国内生产总值21386元，远高于广东省全省人均国内生产总值15030元；工业总产值达20685亿元，农业总产值达1739亿元。

## （三）海岸带资源保护及海陆开发利用情况

### 1、海洋生物及渔业资源

调查统计显示，广东沿海已记录海洋生物6000多种，约占全国海洋生物种类的35％，其中海洋植物2000多种，浮游动物900多种，海洋鱼类1064种，大型甲壳类500余种，头足类60多种，其他类群1000多种。主要经济鱼类160多种，经济甲壳类130多种，经济贝类80多种，海洋药用生物3000多种。生物物种多样性丰富，是我国最重要的天然种质资源库和药用生物资源宝库。

近岸海域已划定不同种类的幼鱼保护区，并采取投苗增殖措施，以求增加渔业资源量，为持续利用创造资源条件。目前主要养殖鱼类约30种，还有虾类、紫海胆、江蓠、紫菜、羊栖菜等，贝类增养殖达70种以上，其中牡蛎、马氏珠母贝、翡翠贻贝、华贵栉孔贝、江蓠、鲍、泥蚶和文蛤是主要的增养殖对象。海水养殖面积和产量(2002年)分别为209411 公顷和1896356吨，其中对虾养殖面积和产量分别为45500 公顷和118730吨, 淡水养殖面积和产量分别为296940公顷和2078992吨。

2002年，海洋渔业总产量374.36万吨，其中海水养殖面积20.8万公顷，海洋捕捞产量185万吨。值得注意的是，在1998年广东捕捞产量曾达到195万吨，但由于资源的衰退，捕捞产量逐年下降，跌至近年的180万吨左右。

#### 2、滩涂、湿地、红树林

我省滩涂资源丰富，1986年全省滩涂面积约有20.42万公顷，包括潮上带8万公顷，潮间带12.4万公顷，占全国9.3% 。主要分布在粤西片，占全省三分之二，其次是珠江口，占全省四分之一。1990年以前，我省的滩涂围垦主要用于种植业，占50%，其次是养殖业和盐业，分别占30%和20%。近年来，由于增养殖效益比较好，养殖比例也越来越大，对过去围垦的滩涂也出现了退田还塭，退盐还塭现象。在1990年以前全省已围垦的滩涂的利用率仅60%左右，其中粤东达73%，珠江口达69%，粤西片最低，不到50%。1990年以后，利用率提高到80%以上。

我省海岸带湿地分类统计共有41类，总面积245.25万公顷，约占全省湿地资源的80%左右，为海洋经济发展和环境保护提供了优越的自然条件。

2001年广东沿海有红树林面积10065.3公顷，其中成林地约9084公顷。我省沿海的11个市都有红树林分布，其中湛江市7777公顷、茂名市258.4公顷、阳江市660公顷、江门市500.5公顷、珠海市193.3公顷、广州市26.1公顷、深圳市96.7公顷、惠州市172.1公顷、汕尾市61.9公顷、潮州市5.7公顷、汕头市306.3公顷。此外，沿海还有约22260.6公顷的沿海滩涂适宜种植发展红树林，若加上部分可退塘（塭）还林，则宜林滩涂面积更大。

3、港口、旅游资源

我省有大、小海湾510多个，其中适宜建大型港口的61个，适宜建中、小型港口的139个。2002年，广东沿海地区已建有港口1506个，其中万吨级以上泊位155个，港口吞吐量约43049万吨/年。

自然景观旅游资源丰富，共有滨海沙滩174处，长达572.1公里，如潮州的金狮湾、深圳的大梅沙、珠海的金海滩、台山的飞沙滩和王府洲、阳江的十里银滩、茂名的第一滩、湛江的东海飞龙滩等。2002年，实际利用海域面积0.53万公顷，利用海岸线171.2公里。

4、自然保护区、生态示范区、海岸防护林体系

至2003年12月31日，我省沿海地区已建国家级自然保护区6个、省级自然保护区16个、地市级自然保护区26个，县级自然保护区33个，总面积677521公顷，其中海岸、海岛和海域型的26个，总面积519747公顷。国家级自然保护区有内伶仃－福田自然保护区、珠江口中华白海豚自然保护区、惠东港口海龟自然保护区、湛江红树林自然保护区等。

2003年我省沿海地区已列入国家级生态示范区建设试点9个，总面积1966639公顷；经我省环保局考核命名的沿海地区省级生态示范区96个，总面积165020公顷，其中生态示范镇11个、生态示范村51个、生态示范场8个、生态示范园26个。

我省海岸防护林体系包括沿海沙岸防风固沙林、沿海岩岸水源涵养林、水土保持林和沿海滩涂红树林。海岸线中适宜营造防护林带的长度达3033.3公里，其中已有林长度2796.6公里。现有沿海宜林沙滩面积5.4万公顷，其中有林面积4.4万公顷。现有沙岸防风固沙林中，树种为木麻黄、桉树、大叶相思等，主要分布于湛江市、汕尾市、揭阳市、阳江市和茂名市，分别占现有沙岸防风固沙林的39.9%、20.4%、11.3%、6.8%和6.9%。现有岩岸水源涵养林、水土保持林主要分布于汕头市、江门市、惠州市和汕尾市。分别占现有岩岸水源涵养林、水土保持林的39.5%、30.4%、10.4%和3.8%。

## （四）沿海地区陆源及海上污染源现状

### 1、陆源污染源

陆源污染源主要指工业废水、生活污水、集约化畜禽养殖污染源、水产养殖污染源、固体废物、农业面源和城市面源。

2003年我省沿海工业废水排放总量为124640万吨/年，其中直接排入海的废水总量为2711万吨/年，工业废水平均达标排放率为83.5％；城镇生活污水排放量361404万吨/年，污水处理能力达到387.3万吨/日，处理生活污水97480万吨/年； 对虾养殖废水排放量为46340万吨；集约化畜禽养殖场共排放废水2661万吨；生活垃圾（2002年）产生总量达2560万吨，而清运量仅占垃圾产生总量的38.2％，清运垃圾处理率为97.7％，生活垃圾处理厂无害化处理率为65.9％，垃圾填埋场渗滤液排放量为257.7万吨；工业固体废弃物以粉煤灰为主，主要来源于火力发电业、纺织业、食品加工业等，工业固体废弃物的当年综合利用率达到90.3%，工业固体废物处置(焚烧或填埋) 量达到7.1%，贮存量为2.2%，排放量较少，仅为0.4%。

对各类型陆源污染源进行汇总，我省沿海地区污染物化学需氧量、氨氮、总磷和石油类的现状排放负荷分别达191.2万吨/年、21.1万吨/年、3.3万吨/年和524.0吨/年。其中各类污染源对化学需氧量的贡献比例分别为生活污染源33.9％、农业面源30.6%、集约化畜禽养殖源14.3％、工业污染源9.4%、城市面源8.4％、水产养殖污染源3.2%和固体废物源0.2％。对氨氮贡献比例较大的污染源为农业面源（55.4％）与生活污染源（34.3％）。对总磷贡献比例较大的污染源为农业面源（52.2％）和生活污染源（31.2％）。石油类则来自于工业污染源。

2、海上污染源

海上污染源分为船舶排污、港口排污、海洋石油平台排污、海洋倾废等。

#### （1）船舶排污

从我省的油轮、非油轮、渔船和船舶事故的石油类排海情况来看，船舶事故所引起的溢油事件和渔船石油类排海是海洋船舶石油类污染的两个最主要的来源。按第二次海洋污染基线广东省污染源报告，1996年全省船舶石油类排海量为2988.2吨/年，其中汕头212吨/年、潮州1.2吨/年、揭阳35吨/年、汕尾295吨/年、惠州33吨/年、东莞449吨/年、深圳56吨/年、珠海19吨/年、广州193吨/年、中山40吨/年、江门110吨/年、阳江237吨/年、茂名347吨/年、湛江961吨/年。我省沿海因船舶事故导致1112.8吨/年石油类流入海洋，占全省船舶石油类排海量的37.2%；渔船石油类排海量为1584.2吨/年，所占比例为53.0%。由于油轮和非油轮(主要指大运输船)的机舱水等含油污水大多经油水分离装置处理后排放，因此他们的石油类排海量较低。

#### （2）港口作业排污

港口污染源主要为港区装卸机械和运输机械作业时滴漏和排出的污油等。2002年我省沿海港口吞吐量为43049万吨/年，港口装卸、运输货物机械排油量估算为1765吨。

#### （3）石油开采

目前广东沿海共有10座海上油（气）田（平台）在生产，4座转井平台进行生产作业。据统计，2002年6月－2003年5月，广东近海各种石油平台产生的排海废水总量共计3902.2万吨，达标排放率99.86％，平均排放浓度24.64ppm，石油类排海总量958.5吨，超标排放生产废水5.5吨，平均排放浓度426.36ppm，石油类排海量23.4吨。2002年6月－2003年5月入海石油类总量为983.04吨。但石油类入海量近年波动较大，年排放量一般在1000吨。

#### （4）倾倒区倾废

2001年我省使用倾倒区10个，倾倒量1908.8万立方米，签发许可证46份。正式倾倒区20家，倾倒量698万立方米；临时倾倒区26家，倾倒量1210.78万立方米。

2002年全省共使用倾倒区9个，倾倒总量2801万立方米，其中有5个临时倾废区，倾倒量1207万吨，与2001年相比，2002年的倾倒量增加了46.7％。

## （五）近岸海域环境质量现状

2003年我省环保部门对近岸海域188个环境功能区中的72个近岸重点海域功能区监测点进行了水质监测，包括了沿海14个城市。结果表明：近岸海域功能区水质达标的城市有10个，占71.4%，水质超标的有广州、中山、深圳和惠州4个城市，占28.6%；72个功能区监测点位中有44个达标，占61.1%，汕头和揭阳市所有功能区监测点位均达标。全省一、二类海水比例为27.7%，三类海水为63.1%，劣四类海水为9.2%，无属四类水质的海水。

从综合污染指数(综合污染指数统一采用Ⅲ类标准计算)和水质类别来看，揭阳近海水质较好，中山近海水质较差。近岸海域的主要污染指标是无机氮、活性磷酸盐。

从1996－2002的调查表明，广东近岸海域沉积物中总体重金属污染较重，铜、铅、总汞的超标率较高，有机氯农药轻度污染，局部海域硫化物、石油类、有机质污染明显。粤东和珠江口沉积物中重金属超标严重，考洲洋的镉和深圳湾的铜超标率达90％，珠江口铜的超标率大于70％，镉和锌的超标率大于50％，红海湾镉的超标率大于50％。

据2002年广东海洋生物质量监测结果表明，因受陆源污染和船舶污染，近岸局部海域生物样品污染物含量偏高，分别是南澳的石油烃、大鹏湾的铅和雷州湾的大肠菌群；另大鹏湾的翡翠贻贝和深圳湾的长牡蛎出现麻痹性贝毒，大亚湾的野生翡翠贻贝、大鹏湾的翡翠贻贝体内检出腹泻性病毒。

## （六）近岸海域环境保护存在的主要问题

### 1、陆源入海污染负荷持续增长

尽管1996至2003年间采取了工业污染源达标排放和总量控制等一系列行动，但工业废水排放量在近年呈增加的趋势，我省沿海尤其是珠三角地区镉的排放量亦有所增加。虽然至2003年我省沿海地区已建设了47座生活污水处理厂，年处理生活污水量达97480万吨，但自1990年至2003年的13年间，沿海地区城镇生活污水排放量增长了174.8%，年均增长8.1%；生活污水中污染物排放量扣除污水厂处理量后仍呈明显的增长趋势，其中化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷和悬浮物的排放量分别增长了100.0%、97.6%、107.6%、102.4%和95.3%。值得注意的是，沿海集约化畜禽养殖场废水排放量和有机类污染物排放量占总排放量有相当比例，且呈增加趋势。此外，农业面源和水产养殖废水等致的氮磷排放量呈增加趋势。

### 2、近海环境质量尚未得到有效控制，污染区域出现蔓延趋势

自1999年以来，各重点岸段近岸海域的无机氮、化学需氧量含量均呈明显增加趋势；在珠江西四口门集水区海域，悬浮物和石油类含量呈明显增加趋势；在珠江东四口门集水区海域和西四口门集水区海域溶解氧含量总体呈下降趋势；铜含量在珠江东四口门集水区海域和大亚湾集水区海域总体呈增加趋势。在粤东和粤西局部海域，出现污染蔓延的趋势。

### 3、海洋赤潮灾害频率增加

由于近还接纳大量含氮磷污水，使近海水体出现了富营养化，导致赤潮发生发生频率增加、种类增多、规模扩大、持续时间提前和延长的状况。据不完全统计，我省1981年至2000年共发现有一定规模和持续时间的赤潮97次，平均每年5次。2000年8月，深圳坝光至惠州澳头海域发生约20平方公里赤潮，直接经济损失200多万元，9月大亚湾海域发生约30平方公里的赤潮，直接经济损失100多万元；1999年6月，在饶平柘林湾发生约400平方公里的赤潮，7月饶平海域又发生赤潮，3月和5月分别在大鹏湾、大亚湾也发生赤潮；1998年3月－4月发生在香港、珠海、惠东、阳江和惠来等海域的赤潮，给粤港两地的水产养殖业造成了高达3.5亿元的经济损失。在2003年4月，珠江口又爆发了300平方公里的大规模赤潮。

### 4、海洋生态环境恶化

自50年代以来我省红树林遭受到严重破坏，面积大幅度减少，林分质量明显下降，群落严重退化。从1980年至今的二十多年以来，全省被占用的红树林面积高达7912.2公顷，其中绝大部分为挖塘养殖所占用，面积达7767.5公顷，占被占用红树林地的98.2%。

长期以来，沿海地区滩涂围垦由于缺乏统一的规划和科学的管理，以及围垦滩涂和填海的法规不完善，致使一些地方出现围垦滩涂和填海无序、无度、无偿的情况，破坏了海域生态环境，妨碍了泄洪排涝和航运，造成了不良的后果。

### 5、水产养殖业自身污染日趋严重

我省海水养殖业发展迅速，在海洋经济中占重要地位。但是，由于缺乏科学规划，布局不合理，局部海域养殖密度过大，加上残饵、排泄废物、有机碎屑等富集养殖场基底，导致底质环境恶化，养殖水体出现富营养化，病害和赤潮灾害日趋频繁，出现了各种生态环境问题。目前在局部水域特别是我省海水养殖业比较发达的地区，养殖自身污染已成为近岸海水污染的一个重要原因，并影响到沿海地区地下水等。随着网箱养殖业的发展，水产养殖污染所产生的环境影响将呈进一步加重的趋势。

### 6、渔业资源衰退

南海在中国近海中属于海洋生物生产力较高的海域，海洋生物种类繁多，渔业资源丰富。但自从上世纪八十年代以来，我省海洋捕捞渔船盲目增长，捕捞强度急剧扩大，给渔业资源造成巨大压力。据调查，我省渔业资源年可捕量为100－110万吨，1990年我省沿海海洋捕捞产量为110.7万吨，而2003年则增加到184.7万吨，海洋捕捞强度已超过渔业资源承载力的40％，加上海洋污染，环境不断恶化，渔业资源量下降。

7、沿海环境监测体系有待加强和整合

目前环保、海洋、水利、海事、军队、农业、林业等部门都有开展沿海地区的环境监测工作，但仍然是传统的环境保护监管模式，各自的监测数据和资料自成体系，没有形成统一的监测网络和数据库系统，环境监测、监视、预报、警报和海上救助等保障体系尚不完善而且装备落后，海洋防灾、减灾能力较低，对于突发事件的处理缺乏应急能力。

### 8、环境基础科学和应用技术研究与发展的需要存在较大差距

对于拥有最长海岸带的海洋大省，广东省投入沿海地区环境科学技术的研究明显不足，在深度污水处理技术、水质自动监测系统、水处理装备、海洋环境动力与赤潮研究、沿海湿地系统研究、河口污染物入海通量研究与重点水域的立体监测技术、经济海草植物养殖技术等都掌握先进有效的技术或缺乏配套技术支持，影响了我省沿海地区支撑经济发展的环保技术更新，制约了沿海地区社会经济与环境的可持续发展。

# 第二章 依据、原则、目标与指标

## （一）依据

### 1法律、法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989年）

（2）《中华人民共和国海洋环境保护法》（1999年）

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年修订）

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年）

（5）《中华人民共和国水土保持法》（1991年）

（6）《中华人民共和国水法》（2002年）

（7）《中华人民共和国渔业法》（2000年修订）

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》（1988年）

（9）《中华人民共和国海域使用管理法》（2001年）

（10）《中华人民共和国防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》（1990年）

（11）《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》（1990年）

（12）《中华人民共和国防止船舶污染海域管理条例》（1983年）

（13）《中华人民共和国海洋倾废管理条例》（1985年）

（14）《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》（1983年）

（15）《中华人民共和国自然保护区条例》（1994年）

（16）《近岸海域环境功能区管理办法》（1999年）

（17）《畜禽养殖污染防治管理办法》（2001年）

### 2国家及地方有关文件

（1）国务院关于国家环境保护"十五"计划的批复（国函〔2001〕169号）

（2）关于印发碧海行动计划编制指南的通知（环办〔2002〕149号）

（3）国家计委、建设部、国家环保总局关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见计投资（[2002]1591号）

（4）关于启动碧海行动的通知（环办函[2003]272号）

（5）《全国生态环境保护纲要》（国发(2000)38号）

（6）《全国海洋经济发展规划纲要》（国发[2003]13号）

（7）《广东省海域开发利用与保护总体规划纲要》（粤府办〔2001〕8号）

（8）《广东省环境保护“十五”计划》（粤府办〔2001〕46号）

（9）《广东省生态环境建设规划》（粤府办〔2001〕18号）

（10）《广东省海洋产业“十五”计划》（粤府办〔2001〕48号）

（11）《广东省国民经济和社会信息化“十五”计划》（粤府办〔2001〕38号）

（12）《“九五”期间全国主要污染物排放总量控制计划》（1996年）

（13）《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》（粤府函〔1999〕553号）

（14）《广东省近岸海域环境功能区划》（粤府办〔1999〕68号）

（15）《广东省大比例尺海洋功能区划》（粤计农〔2001〕1239号）

（16）《广东省海域使用管理规定》(粤府〔1996〕27号)

（17）《广东省碧水工程计划》（粤府办〔1997〕29号）

（18）《广东省固体废物污染防治规划(2001-2010)》（2002年）

（19）《广东省生态环境现状调查》（2003年）

（20）《广东省珠江综合整治方案》（2003年）

（21）《珠江三角洲环境保护规划》（2004年）

（22）《广东省黄岗河流域水资源保护规划》（2001年）

（23）《广东省韩江流域水质保护规划》（1998年）

（24）《广东省东江流域水污染综合防治研究》（1996年）

（25）《珠江三角洲水质管理对策研究》（1999年）

（26）《广东省北江流域水质保护规划》（1998年）

（27）《广东省西江流域水质保护规划》（1998年）

（28）《榕江流域水质保护规划》（2001年）

（29）《练江流域水质保护规划》（2001年）

（30）《潭江水质保护规划》（2003年）

（31）《漠阳江水质保护规划》（2001年）

（32）《鉴江水质保护规划》（2000年）

（33）《九洲江水系水资源保护规划》（1998年）

（34）《南渡河流域水质保护规划》（2002年）

### 3我国缔结或加入的有关国际公约

（1）《联合国海洋法公约(1982)》

（2）《生物多样性公约(1992)》

（3）《73/78国际防止船舶造成污染公约》

（4）《1990年国际油污防备反应和合作公约(1990)》

（5）《1972年防止倾倒废弃物和其他物质污染海洋公约(1972)》

（6）《关于特别是水禽生境的国际重要湿地公约(1971)》
4环境标准

（1）《海水水质标准》（GB3097-1997）

（2）《渔业水质标准》（GB11607-89）

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（4）《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）

（5）《海洋生物质量》（GB18421-2001）

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（7）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26—2001）

（8）《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）

（9）《海洋石油开发工业含油污水排放标准》（GB4914-85）

（10）《污水海洋处置工程污染控制标准》（GWKB4-2000）

## （二）指导思想和原则

### 1《计划》的指导思想

以党的十六大精神和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，以控制近岸海域水质污染和改善生态环境质量为目标，以陆源污染控制和污染生态修复为重点，陆海兼顾，河海统筹。实施统一规划，协调行动，相互配合，齐抓共管，逐步改善近岸海域生态环境质量，实现沿海生态的良性循环，促进我省沿海地区社会经济和环境的可持续发展。

### 2《计划》的原则

（1)坚持可持续发展

协调社会、经济和环境保护关系，努力实现社会、经济和环境效益的统一，促进经济社会全面协调持续发展。

（2）污染防治和生态保护并重，陆地与海洋统筹保护

兼顾海岸带污染治理和生态保护与恢复，重点抓住陆源污染的消减问题，考虑沿海污染的生态修复和保护要求，优先安排陆海两利项目；在加强陆域环境保护的同时，大力加强船舶等海上污染源的监管，做好突发性污染事故的防范。

（3）流域水环境保护与沿海生态保护协调衔接

整合珠江三角洲、东江、西江、北江、韩江、榕江、练江、潭江、漠阳江、鉴江、九洲江、南渡河等流域水污染防治规划成果，结合沿海污染控制与生态保护实际，着力解决近岸海域水质污染及生态环境破坏等重点环境问题。

## （三）区域范围、行动时期和行动目标

### 1区域范围

本《计划》的区域范围分为海域和陆域两部分，重点在沿海岸100公里范围内的陆域和近海海域区域。

海域范围：东起潮州市饶平县大埕，西至湛江市廉江市英罗港的沿大陆海岸线所涉及的河口、港湾和近海浅海水域，域内水面积计达5.02万平方公里。

陆域范围：包括黄岗河流域、韩江流域、榕江流域、练江流域、粤东诸河岸段、大亚湾岸段、珠江东四口门岸段、珠江西四口门岸段、阳江岸段、台山岸段、鉴江、茂名岸段和雷州半岛岸段，区域面积8.34万平方公里；行政辖域包括：广州市、深圳市、珠海市、中山市、东莞市、江门市、佛山市、汕头市、湛江市、阳江市、茂名市、汕尾市、潮州市、揭阳市以及惠州市的市区、博罗县、惠东县和肇庆市的市区、四会市和高要市等市县。

### 2计划时期

近期：2004-2005年

中期：2006-2010年

远期：2011-2015年

行动计划编制以2003年为基准年。个别数据缺乏时用最近年份数字作参考。

### 3计划目标

（1）近期目标（2004-2005年）:通过实施珠江等主要江河及重点流域（水系）水污染防治规划及水环境综合整治方案，强化工业污染防治，建设、改造完成一批市政污水处理工程和设施，控制禽畜养殖污染，降低面源污染，实施重点区域及河涌综合整治等措施，削减主要污染物的入海总量，使海域环境污染得到初步控制，生态破坏的趋势得到初步缓解。

（2）中期目标（2006-2010年）：海域环境污染得到有效控制，生态破坏的趋势得到基本遏制，控制面源污染，逐步实施一批海岸生态环境整治工程项目，恢复和改善海岸带生态环境，近岸海域水质基本达到环境功能区划保护目标要求。

（3）远期目标（2011年-2015年）：通过完成一批重点岸段海域的环境综合整治、水产养殖业基本实现生态养殖、全面实施对海上流动污染源及其相关作业的监控和管理等系列措施，使海域环境质量明显好转，初步建立健康可持续发展生态系统。

### 4计划指标

表2.1  广东省碧海行动计划指标（2005年－2015年）

| No | 指 标 | 现状 | 2005年 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近岸海域环境功能区监测达标率（％） | 71 | >80 | >90 | >92 |
|  | 近岸海域环境功能区监控率（％） | 38 | >38 | >55 | >70 |
|  | 工业废水排放量（万吨/年） | 104640 | 137500 | 167670 |  |
|  | 工业废水达标排放率（％） | 84 | >85 | >90 |  |
|  | 工业废水化学耗氧量排放量（吨/年） | 180133 | 161602 | 159091 |  |
|  | 工业废水氨氮排放量（吨/年） | 6114 | 6357 | 6611 |  |
|  | 工业废水石油类排放量（吨/年） | 524 | 487 | 585 |  |
|  | 城镇生活污水排放量（万吨/年） | 361404 | 377075 | 420031 |  |
|  | 城镇生活污水处理率（％） | 27 | 40 | 75 |  |
|  | 城镇生活污水化学耗氧量排放量(吨/年） | 648914 | 555039.3 | 301511.1 |  |
|  | 城镇生活污水氨氮排放量(吨/年） | 72436 | 63854.4 | 41034.4 |  |
|  | 城镇生活污水总磷排放量(吨/年)) | 10268 | 9207.6 | 6446.4 |  |
|  | 海洋船舶石油类排放量比前期消减率（％） | / | 25 | 20 | 20 |
|  | 海洋船舶石油类排放量（吨/年） | 2988.2 | 2241 | 1794 | 1435 |
|  | 海洋石油开采石油类排放量比前期消减率（％） | / | 20 | 13 | 13 |
|  | 海洋石油开采石油类排放量（吨/年） | 1000 | 800 | 696 | 606 |
|  | 对虾养殖废水处理率（％） | / | 8 | 15 | 30 |
|  | 对虾养殖废水达标排放率（％） | 0 | 5 | 10 | 24 |
|  | 67 | 72 | 100 | 100 | 67 |
|  | / | 70 | 100 | 100 | / |
|  | 生活垃圾处理规模（万吨/年） | 1128 | 1345 | 1570 |  |
|  | 生活垃圾清运率（%）* | 38 | 95(55) | 100(85) |  |
|  | 生活垃圾处理率（％）* | 37 | 70(40) | 85(65) |  |
|  | 工业危险废物处理规模（吨/年） | 132860 | 438000 | 478150 |  |
|  | 工业固体废弃物综合利用率（％） | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  | 海洋与水产自然保护区新扩建设数量（个） | 31 | 45 | 77 | / |
|  | 海洋与水产自然保护区新扩建设面积（万公顷） | 51.74 | 11.74 | 38.47 | / |
|  | 沿海生态保护区新扩建设面积（个） | 50 | 23 | 21 | / |

图1－1广东沿海集水区（岸段）划分图

# 第三章 2004—2005年碧海行动计划

## （一）主要污染物化学需氧量、氮、磷、石油类总量控制计划

根据我省沿海各集水区（岸段）的污染源预测、环境功能区及总量控制要求，由陆域点源（包括工业源、生活污水、集约化畜禽养殖和生活垃圾渗滤液）排放的化学需氧量、氨氮、总磷、石油类总量较2003年分别削减20.2%、7.1％、18.8％和7.1％, 各集水区与行政区的主要污染物总量控制计划分解见表3-1。减少农药、化肥施用量，采用生态治理工程，减少由陆域农业非点源产生的化学需氧量、氮、磷总量。

## （二）行动计划

### 1、加快城镇污水处理设施建设

结合治污保洁工程、珠江水环境综合整治以及流域水质保护规划的实施，全面推动设市城市生活污水处理厂的建设，提高生活污水处理率和污染物去除率。2004-2005年计划投资66.6亿元新建扩建城市二级污水处理设施共41座，新增处理能力272.8万吨/日，2005年生活污水中化学需氧量、氨氮和总磷的排放量分别比2003年减少93875.1吨/年、8581.2吨/年和1060.4吨/年。2005年我省沿海城镇污水处理率要求达到40%。2004-2005年优先项目投资计划见表3-2。

鉴于部分已建城镇污水处理厂脱氮、脱磷效率很低，不能适应我省沿海环境保护要求，因此，对新建扩建的城镇污水处理厂要求采用有较高脱磷脱氮效率的工艺，提高脱氮、脱磷效率。

表3-1  2005年广东沿海城镇生活污水排放控制计划

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市） | 2003年排放量 |  |  |  | 2005年排放削减总量 |  |  | 2005年排放控制总量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 污水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 1471 | 3383.3 | 367.8 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1614 | 3711.5 | 403.4 | 56.5 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 市区（桥东北溪片等） | 567 | 1304.1 | 141.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 625 | 1436.7 | 156.2 | 21.9 |
|  | 潮州市 | 潮安县（除榕江岸段外） | 575 | 1322.5 | 143.8 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 644 | 1481.2 | 161.0 | 22.5 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 8661 | 10644.2 | 1259.7 | 195.2 | 9276.1 | 905.6 | 107.9 | 8904 | 11202.5 | 1320.4 | 203.7 |
|  | 汕头市 | 澄海区 | 1819 | 4183.7 | 454.8 | 63.7 | 865.9 | 84.5 | 11.0 | 2100 | 3964.8 | 440.5 | 62.6 |
|  | 汕头市 | 南澳县 | 153 | 351.9 | 38.3 | 5.4 | 429.4 | 41.9 | 5.4 | 261 | 169.8 | 23.2 | 3.7 |
|  | 小计 |  | 11775 | 17806.4 | 2038.2 | 304.2 | 10571.4 | 1032.0 | 124.3 | 12533 | 18255.0 | 2101.3 | 314.4 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 4112 | 9457.6 | 1028.0 | 143.9 | 2427.3 | 191.6 | 31.9 | 3041 | 4567.0 | 568.6 | 74.5 |
|  | 揭阳市 | 揭东县 | 1427 | 3282.1 | 356.8 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1726 | 3970.8 | 431.6 | 60.4 |
|  | 揭阳市 | 揭西县 | 1339 | 3079.7 | 334.8 | 46.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1619 | 3723.8 | 404.8 | 56.7 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（里湖镇等） | 524 | 1205.2 | 131.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 647 | 1488.6 | 161.8 | 22.7 |
|  | 潮州市 | 市区（湘桥、枫溪） | 2229 | 2181.9 | 213.3 | 33.6 | 2944.8 | 343.9 | 44.4 | 2494 | 2792.5 | 279.7 | 42.9 |
|  | 潮州市 | 潮安县（登塘等） | 324 | 745.2 | 81.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366 | 841.0 | 91.4 | 12.8 |
|  | 汕头市 | 潮阳区（河溪等5镇） | 286 | 657.8 | 71.5 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 348 | 799.8 | 86.9 | 12.2 |
|  | 小计 |  | 10241 | 20609.5 | 2216.3 | 314.0 | 5372.1 | 535.5 | 76.4 | 10242 | 18183.6 | 2024.9 | 282.1 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 4193 | 9643.9 | 1048.3 | 146.8 | 2900.9 | 283.2 | 36.7 | 4852 | 8258.7 | 929.8 | 133.1 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 2750 | 6325.0 | 687.5 | 96.3 | 476.2 | 46.5 | 6.0 | 3268 | 7039.0 | 770.4 | 108.3 |
|  | 小计 |  | 6943 | 15968.9 | 1735.8 | 243.0 | 3377.2 | 329.7 | 42.7 | 8120 | 15297.7 | 1700.2 | 241.5 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市（南阳乡等） | 206 | 473.8 | 51.5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 254 | 584.4 | 63.5 | 8.9 |
|  | 揭阳市 | 惠来县 | 1599 | 3677.7 | 399.8 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1791 | 4118.5 | 447.7 | 62.7 |
|  | 汕尾市 |  | 5481 | 12606.3 | 1370.3 | 191.8 | 693.5 | 54.8 | 9.1 | 6211 | 13592.3 | 1498.1 | 208.3 |
|  | 小计 |  | 7286 | 16757.8 | 1821.5 | 255.0 | 693.5 | 54.8 | 9.1 | 8256 | 18295.2 | 2009.2 | 279.8 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 372 | 854.5 | 92.9 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 480 | 1103.7 | 120.0 | 16.8 |
|  | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 1517 | 3488.6 | 379.2 | 53.1 | 761.8 | 72.6 | 9.1 | 1774 | 3318.6 | 370.9 | 53.0 |
|  | 惠州市 | 惠东县（稔山4镇） | 232 | 534.3 | 58.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280 | 643.2 | 69.9 | 9.8 |
|  | 深圳市 | 大鹏镇 | 463 | 1064.9 | 115.8 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562 | 1292.2 | 140.5 | 19.7 |
|  | 小计 |  | 2584 | 5942.2 | 645.9 | 90.4 | 761.8 | 72.6 | 9.1 | 3095 | 6357.7 | 701.2 | 99.2 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 |  | 112901 | 223626.5 | 24535.9 | 3484.6 | 94832.0 | 9288.0 | 1166.8 | 113194 | 165514.4 | 19010.5 | 2795.0 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 64782 | 67899.5 | 8765.9 | 1271.7 | 98322.5 | 9070.0 | 1200.7 | 68608 | 59476.9 | 8082.1 | 1200.6 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 3048 | 509.4 | 142.1 | 7.0 | 6501.0 | 619.9 | 99.7 | 3666 | 1930.4 | 296.6 | 28.6 |
|  | 惠州市 | 惠阳区(除淡水镇) | 455 | 1047.4 | 113.8 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 552 | 1269.6 | 138.0 | 19.3 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 1427 | 3281.6 | 356.7 | 49.9 | 761.8 | 72.6 | 9.1 | 1714 | 3180.0 | 355.8 | 50.9 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 1441 | 3315.4 | 360.4 | 50.5 | 914.1 | 87.2 | 11.0 | 1635 | 2846.5 | 321.6 | 46.3 |
|  | 东莞市 |  | 44705 | 92641.8 | 10008.2 | 1420.6 | 17350.9 | 1855.0 | 230.0 | 45065 | 86297.9 | 9411.2 | 1347.3 |
|  | 佛山市 | 除高明区 | 23571 | 43723.5 | 4764.6 | 656.7 | 22150.8 | 2329.9 | 318.5 | 25322 | 36089.3 | 4000.6 | 567.8 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 946 | 2176.9 | 236.6 | 33.1 | 428.6 | 41.4 | 5.5 | 956 | 1770.8 | 197.7 | 28.0 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 6927 | 5594.3 | 768.1 | 107.4 | 12545.3 | 1197.3 | 164.3 | 7706 | 5178.2 | 729.2 | 105.5 |
|  | 中山市 |  | 10237 | 17089.4 | 1881.7 | 265.9 | 7985.8 | 823.6 | 110.7 | 10966 | 17237.1 | 1918.0 | 273.2 |
|  | 小计 |  | 270441 | 460905.5 | 51934.0 | 7363.3 | 261792.6 | 25384.8 | 3316.1 | 279384 | 380791.0 | 44461.3 | 6462.4 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 2971 | 6833.3 | 742.8 | 104.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3364 | 7736.1 | 840.9 | 117.7 |
|  | 佛山市 | 高明区 | 1070 | 2461.0 | 267.5 | 37.5 | 1035.3 | 109.5 | 13.7 | 1168 | 1650.9 | 182.5 | 27.2 |
|  | 肇庆市 | 市区 | 3026 | 4125.8 | 482.8 | 61.0 | 3214.2 | 310.4 | 49.8 | 3072 | 3850.5 | 457.5 | 57.8 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 816 | 1876.1 | 203.9 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841 | 1934.9 | 210.3 | 29.4 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 12334 | 23651.9 | 2543.9 | 371.5 | 9471.0 | 1019.7 | 120.2 | 13483 | 21540.7 | 2351.1 | 351.7 |
|  | 小计 |  | 20217 | 38948.2 | 4240.9 | 602.5 | 13720.5 | 1439.6 | 183.6 | 21928 | 36713.1 | 4042.3 | 583.8 |
| 阳江岸段 |  |  | 4463 | 8829.2 | 939.4 | 134.6 | 1726.8 | 205.6 | 25.3 | 4925 | 9599.9 | 1025.6 | 147.1 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 | 862 | 1982.6 | 215.5 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 946 | 2175.3 | 236.4 | 33.1 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 9474 | 21790.2 | 2368.5 | 331.6 | 6241.5 | 492.8 | 82.1 | 10037 | 16843.6 | 2016.5 | 269.2 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 2014 | 4632.2 | 503.5 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2124 | 4886.1 | 531.1 | 74.4 |
|  | 小计 |  | 11488 | 26422.4 | 2872.0 | 402.1 | 6241.5 | 492.8 | 82.1 | 12161 | 21729.6 | 2547.6 | 343.5 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | （除吴川市） | 13634 | 31358.2 | 3408.5 | 477.2 | 7975.3 | 866.9 | 121.4 | 13872 | 23929.5 | 2601.0 | 364.1 |
| 合计 |  |  | 361404 | 648914.3 | 72435.6 | 10268.0 | 312232.6 | 30414.2 | 3990.1 | 377075 | 555039.3 | 63854.4 | 9207.6 |

注：表中污水量单位为万吨/年；其余单位为吨/年

表3-2  2005年广东沿海工业废水排放控制计划 单位：吨/年

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市） | 2003年排放总量 |  |  | 2005年排放削减量 |  |  | 2005年排放控制总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 化学需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 化学需氧量 | 氨氮 | 石油类 |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 112.4 | 4.45 | 0.00 | 0.0 | 0.39 | 0.00 | 122.9 | 4.48 | 0.00 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 市区（桥东北溪片等） | 53.3 | 0.31 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 58.3 | 0.34 | 0.02 |
|  | 潮州市 | 潮安县（除榕江岸段外） | 222.2 | 12.26 | 0.00 | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 243.2 | 13.40 | 0.00 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 2257.6 | 134.33 | 26.79 | 13.2 | 23.92 | 3.55 | 2402.8 | 119.83 | 25.12 |
|  | 汕头市 | 澄海区 | 1424.4 | 25.97 | 0.12 | 0.0 | 0.11 | 0.06 | 1524.4 | 27.69 | 0.07 |
|  | 汕头市 | 南澳县 | 2.0 | 0.28 | 0.12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 0.30 | 0.13 |
|  | 小计 |  | 3959.5 | 173.2 | 27.1 | 13.2 | 24.0 | 3.6 | 4230.8 | 161.6 | 25.3 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 455.0 | 2.42 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 513.2 | 2.73 | 0.03 |
|  | 揭阳市 | 揭东县 | 296.8 | 3.34 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 336.6 | 3.79 | 0.00 |
|  | 揭阳市 | 揭西县 | 67.5 | 1.57 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 76.6 | 1.78 | 0.00 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（里湖镇等） | 14.4 | 0.55 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.62 | 0.00 |
|  | 潮州市 | 市区（湘桥、枫溪） | 258.1 | 2.43 | 0.02 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 282.4 | 2.65 | 0.02 |
|  | 潮州市 | 潮安县（登塘等） | 232.9 | 8.99 | 0.00 | 0.0 | 0.15 | 0.00 | 254.8 | 9.69 | 0.00 |
|  | 汕头市 | 潮阳区（河溪等5镇） | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 1324.7 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1479.8 | 21.3 | 0.0 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 952.9 | 25.00 | 14.42 | 7.3 | 0.14 | 0.00 | 1012.6 | 26.61 | 15.43 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 1596.1 | 32.81 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1793.4 | 36.87 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 2549.1 | 57.8 | 14.4 | 7.3 | 0.1 | 0.0 | 2806.0 | 63.5 | 15.4 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市（南阳乡等） | 51.8 | 0.72 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.81 | 0.00 |
|  | 揭阳市 | 惠来县 | 40.1 | 0.56 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 44.2 | 0.61 | 0.00 |
|  | 汕尾市 |  | 6743.9 | 343.00 | 0.26 | 67.8 | 0.00 | 0.00 | 7981.5 | 409.39 | 0.31 |
|  | 小计 |  | 6835.8 | 344.3 | 0.3 | 67.8 | 0.0 | 0.0 | 8083.9 | 410.8 | 0.3 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 153.8 | 26.17 | 1.74 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 171.6 | 29.18 | 1.94 |
|  | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 8.1 | 0.24 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 0.27 | 0.00 |
|  | 惠州市 | 惠东县（稔山4镇） | 13.0 | 0.42 | 0.00 | 0.0 | 0.04 | 0.00 | 14.5 | 0.43 | 0.00 |
|  | 深圳市 | 大鹏镇 | 17.7 | 0.66 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 19.2 | 0.72 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 192.6 | 27.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.2 | 30.6 | 1.9 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 |  | 28422.6 | 1006.22 | 142.21 | 7376.4 | 135.40 | 1.88 | 24079.0 | 978.18 | 155.50 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 4397.8 | 118.89 | 8.59 | 0.0 | 24.32 | 3.48 | 4775.0 | 104.76 | 5.84 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 783.2 | 16.79 | 0.91 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 873.3 | 18.73 | 1.01 |
|  | 惠州市 | 惠阳区(除淡水镇) | 336.5 | 23.28 | 0.00 | 0.0 | 0.41 | 0.00 | 375.2 | 25.55 | 0.00 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 995.2 | 106.04 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1109.8 | 118.25 | 0.00 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 85.0 | 4.20 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.8 | 4.68 | 0.00 |
|  | 东莞市 |  | 23338.0 | 1733.36 | 7.10 | 215.2 | 24.55 | 0.00 | 26007.4 | 1923.06 | 7.97 |
|  | 佛山市 | 除高明区 | 9204.4 | 357.61 | 41.87 | 1237.3 | 93.32 | 3.83 | 8814.1 | 297.20 | 41.89 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 708.6 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 780.0 | 21.1 | 0.0 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 1287.3 | 39.13 | 10.07 | 0.0 | 0.56 | 1.69 | 1365.7 | 40.95 | 8.99 |
|  | 中山市 |  | 6547.9 | 298.20 | 8.65 | 0.0 | 34.39 | 0.93 | 7068.6 | 287.52 | 8.41 |
|  | 小计 |  | 76815.0 | 3742.0 | 219.4 | 8828.8 | 313.0 | 11.8 | 76123.0 | 3841.1 | 229.6 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 943.6 | 26.37 | 0.42 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 1009.8 | 28.22 | 0.15 |
|  | 佛山市 | 高明区 | 1172.8 | 79.05 | 0.03 | 55.0 | 0.07 | 0.00 | 1225.8 | 86.26 | 0.04 |
|  | 肇庆市 | 市区 | 6728.4 | 374.02 | 48.41 | 1463.2 | 0.00 | 0.00 | 5943.5 | 411.73 | 53.29 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 411.3 | 37.86 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 452.8 | 41.67 | 0.00 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 31892.7 | 348.57 | 50.55 | 1118.6 | 25.14 | 34.61 | 33909.2 | 357.70 | 20.91 |
|  | 小计 |  | 41148.8 | 865.9 | 99.4 | 2636.8 | 25.2 | 34.9 | 42541.1 | 925.6 | 74.4 |
| 阳江岸段 |  |  | 5724.7 | 68.48 | 0.36 | 2341.8 | 52.84 | 0.06 | 4066.2 | 23.81 | 0.34 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 | 24.0 | 0.10 | 0.06 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.11 | 0.07 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 12016.7 | 405.67 | 139.52 | 5110.1 | 2.85 | 35.19 | 7937.1 | 437.61 | 116.29 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 73.0 | 1.32 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 78.6 | 1.42 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 12089.6 | 407.0 | 139.5 | 5110.1 | 2.8 | 35.2 | 8015.7 | 439.0 | 116.3 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | （除吴川市） | 29356.9 | 404.17 | 21.78 | 17739.5 | 17.75 | 0.00 | 13890.8 | 435.48 | 23.47 |
| 合计 |  |  | 180133 | 6114 | 524 | 36745 | 436 | 86 | 161602 | 6357 | 487 |

表3-3  2005年广东沿海集约化畜禽养殖污染源排放控制计划

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市） | 2003年排放量 |  |  |  |  | 2005年排放削减总量 |  |  | 2005年排放控制总量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粪便综合利用率（%） | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 粪便综合利用率（%） | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 82.4 | 10 | 991.0 | 29.8 | 14.5 | 756.0 | 17.4 | 10.9 | 85.0 | 11 | 368.7 | 16.4 | 5.6 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 市区（桥东北溪片等） | 82.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 潮州市 | 潮安县（除榕江岸段外） | 82.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 77.0 | 11 | 1084.0 | 32.5 | 15.8 | 828.0 | 19.0 | 11.9 | 80.5 | 12 | 403.8 | 18.0 | 6.1 |
|  | 汕头市 | 澄海区 | 77.0 | 18 | 1827.8 | 54.9 | 26.7 | 1382.6 | 31.8 | 19.9 | 80.5 | 20 | 674.3 | 30.0 | 10.2 |
|  | 汕头市 | 南澳县 | 77.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  | 29 | 2911.9 | 87.4 | 42.6 | 2210.5 | 50.8 | 31.8 | 15.0 | 33 | 1078.1 | 47.9 | 16.3 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 88.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 揭阳市 | 揭东县 | 88.3 | 9 | 894.3 | 26.9 | 13.1 | 682.1 | 15.7 | 9.8 | 90.1 | 10 | 332.7 | 14.8 | 5.0 |
|  | 揭阳市 | 揭西县 | 88.3 | 5 | 462.2 | 13.9 | 6.8 | 356.1 | 8.2 | 5.1 | 90.1 | 5 | 173.7 | 7.7 | 2.6 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（里湖镇等） | 88.3 | 12 | 1243.4 | 37.3 | 18.2 | 954.8 | 21.9 | 13.7 | 90.1 | 14 | 465.7 | 20.7 | 7.0 |
|  | 潮州市 | 市区（湘桥、枫溪） | 82.4 | 5 | 490.8 | 14.7 | 7.2 | 371.3 | 8.5 | 5.3 | 85.0 | 5 | 181.1 | 8.1 | 2.7 |
|  | 潮州市 | 潮安县（登塘等） | 82.4 | 7 | 687.2 | 20.6 | 10.0 | 519.9 | 12.0 | 7.5 | 85.0 | 8 | 253.6 | 11.3 | 3.8 |
|  | 汕头市 | 潮阳区（河溪等5镇） | 77.0 |  |  |  |  |  |  |  | 80.5 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 38 | 3778.0 | 113.4 | 55.2 | 2884.2 | 66.3 | 41.5 | 15.0 | 43 | 1406.7 | 62.5 | 21.2 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 77.0 | 23 | 2338.5 | 70.2 | 34.2 | 1769.1 | 40.7 | 25.5 | 80.5 | 26 | 862.8 | 38.4 | 13.0 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 88.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 小计 |  |  | 23 | 2338.5 | 70.2 | 34.2 | 1769.1 | 40.7 | 25.5 | 15.0 | 26 | 862.8 | 38.4 | 13.0 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市（南阳乡等） | 88.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 揭阳市 | 惠来县 | 88.3 | 4 | 381.8 | 11.5 | 5.6 | 288.8 | 6.6 | 4.2 | 90.1 | 4 | 140.9 | 6.3 | 2.1 |
|  | 汕尾市 |  | 66.5 | 29 | 2879.9 | 86.5 | 42.1 | 2233.5 | 51.3 | 32.1 | 71.5 | 33 | 1089.4 | 48.4 | 16.4 |
|  | 小计 |  |  | 32 | 3261.7 | 97.9 | 47.7 | 2522.4 | 58.0 | 36.3 | 15.0 | 37 | 1230.2 | 54.7 | 18.5 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 98.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 98.9 | 3 | 300.8 | 9.0 | 4.4 | 224.6 | 5.2 | 3.2 | 99.1 | 3 | 109.6 | 4.9 | 1.7 |
|  | 惠州市 | 惠东县（稔山4镇） | 98.9 | 6 | 572.5 | 17.2 | 8.4 | 424.8 | 9.8 | 6.1 | 99.1 | 6 | 207.2 | 9.2 | 3.1 |
|  | 深圳市 | 大鹏镇 | 55.3 | 1 | 59.4 | 1.8 | 0.9 | 41.2 | 1.0 | 0.6 | 62.0 | 1 | 20.1 | 0.9 | 0.3 |
|  | 小计 |  |  | 9 | 932.7 | 28.0 | 13.6 | 690.6 | 15.9 | 9.9 | 15.0 | 10 | 336.8 | 15.0 | 5.1 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 |  | 87.1 | 394 | 39648.8 | 1190.3 | 579.4 | 28750.7 | 660.7 | 413.7 | 89.0 | 425 | 14022.5 | 623.3 | 211.3 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 55.3 | 429 | 43161.1 | 1295.7 | 630.7 | 30949.6 | 711.3 | 445.3 | 62.0 | 458 | 15094.9 | 671.0 | 227.5 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 98.9 | 10 | 1056.2 | 31.7 | 15.4 | 734.3 | 16.9 | 10.6 | 99.1 | 11 | 358.1 | 15.9 | 5.4 |
|  | 惠州市 | 惠阳区(除淡水镇) | 98.9 | 16 | 1639.3 | 49.2 | 24.0 | 1146.7 | 26.4 | 16.5 | 99.1 | 17 | 559.3 | 24.9 | 8.4 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 98.9 | 32 | 3207.8 | 96.3 | 46.9 | 2226.2 | 51.2 | 32.0 | 99.1 | 33 | 1085.8 | 48.3 | 16.4 |
|  | 惠州市 | 惠东(除稔山等4镇) | 98.9 | 33 | 3368.1 | 101.1 | 49.2 | 2350.0 | 54.0 | 33.8 | 99.1 | 35 | 1146.1 | 51.0 | 17.3 |
|  | 东莞市 |  | 27.3 | 596 | 59913.6 | 1798.6 | 875.5 | 41672.7 | 957.7 | 599.6 | 38.2 | 616 | 20324.8 | 903.5 | 306.3 |
|  | 佛山市 | 除高明区 | 90.6 | 275 | 27685.8 | 831.1 | 404.6 | 19356.6 | 444.8 | 278.5 | 92.0 | 286 | 9440.7 | 419.7 | 142.3 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 98.4 | 14 | 1446.0 | 43.4 | 21.1 | 1004.2 | 23.1 | 14.5 | 98.6 | 15 | 489.8 | 21.8 | 7.4 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 49.6 | 30 | 2971.5 | 89.2 | 43.4 | 2119.1 | 48.7 | 30.5 | 57.2 | 31 | 1033.6 | 45.9 | 15.6 |
|  | 中山市 |  | 91.2 | 72 | 7197.1 | 216.1 | 105.2 | 5011.2 | 115.2 | 72.1 | 92.5 | 74 | 2444.1 | 108.6 | 36.8 |
|  | 小计 |  |  | 1902 | 191295.3 | 5742.7 | 2795.3 | 135321.2 | 3109.9 | 1947.2 | 15.0 | 2001 | 65999.6 | 2933.8 | 994.6 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 49.6 | 62 | 6200.4 | 186.1 | 90.6 | 4330.7 | 99.5 | 62.3 | 57.2 | 64 | 2112.2 | 93.9 | 31.8 |
|  | 佛山市 | 高明区 | 90.6 | 32 | 3235.0 | 97.1 | 47.3 | 2258.8 | 51.9 | 32.5 | 92.0 | 33 | 1101.7 | 49.0 | 16.6 |
|  | 肇庆市 | 市区 | 98.4 | 22 | 2213.3 | 66.4 | 32.3 | 1540.6 | 35.4 | 22.2 | 98.6 | 23 | 751.4 | 33.4 | 11.3 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 98.4 | 12 | 1207.2 | 36.2 | 17.6 | 837.7 | 19.3 | 12.1 | 98.6 | 12 | 408.6 | 18.2 | 6.2 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 76.0 | 192 | 19309.0 | 579.7 | 282.2 | 13434.6 | 308.8 | 193.3 | 79.6 | 199 | 6552.4 | 291.3 | 98.7 |
|  | 小计 |  |  | 320 | 32165.0 | 965.6 | 470.0 | 22402.4 | 514.8 | 322.4 | 15.0 | 331 | 10926.2 | 485.7 | 164.7 |
| 阳江岸段 |  |  |  | 47 | 4761.8 | 143.0 | 69.6 | 3603.3 | 82.8 | 51.9 | 15.0 | 53 | 1757.4 | 78.1 | 26.5 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  |  |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 98.0 | 71 | 7177.7 | 215.5 | 104.9 | 5576.9 | 128.2 | 80.3 | 98.3 | 82 | 2720.0 | 120.9 | 41.0 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 87.8 | 29 | 2887.0 | 86.7 | 42.2 | 2376.4 | 54.6 | 34.2 | 89.6 | 35 | 1159.0 | 51.5 | 17.5 |
|  | 小计 |  |  | 147 | 14826.5 | 445.1 | 216.7 | 11556.5 | 265.6 | 166.3 | 15.0 | 171 | 5636.4 | 250.5 | 84.9 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | （除吴川市） | 87.8 | 151 | 15177.7 | 455.6 | 221.8 | 11621.1 | 267.1 | 167.2 | 89.6 | 172 | 5667.9 | 251.9 | 85.4 |
| 合计 |  |  | 67.3 | 2708 | 272440.1 | 8178.6 | 3981.0 | 195337.3 | 4489.1 | 2810.8 | 72.2 | 2889 | 95271.0 | 4234.9 | 1435.7 |

表3-4  2004-2005年广东沿海城镇污水集中控制优先项目计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、 县级市 | 项目名称 | 建设 性质 | 处理能力 (万吨/日) | 建设起止 年限 | 总投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 澄海区 | 澄海区澄城污水处理厂 [15] | 新建 | 6 | -2005 | 23170 |
|  |  | 南澳县 | 南澳县后江污水处理工程[15] | 在建 | 0.75 | -2004 | 1755 |
|  |  | 南澳县 | 南澳县清澳湾污水处理工程[15] | 在建 | 0.1 | -2004 | 300 |
|  |  | 小计 |  |  | 6.85 |  | 25225 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 揭阳市区水处理厂一期[4] | 新建 | 5 | -2005 | 19300 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 朝阳区 | 朝阳区棉城污水处理厂一期[17] | 在建 | 7.5 | -2005 | 25500 |
|  |  | 朝阳区 | 朝阳区和平镇污水处理厂 [17] | 在建 | 3.4 | -2005 | 8445 |
|  |  | 朝阳区 | 朝阳区谷饶镇污水处理厂 [17] | 在建 | 3.2 | -2005 | 8076 |
|  |  | 朝南区 | 朝南区两英镇污水处理厂一期[17] | 在建 | 3 | -2005 | 8860 |
|  |  | 朝南区 | 朝南区峡山镇污水处理厂一期[17] | 在建 | 3 | -2005 | 19300 |
|  | 揭阳市 | 普宁市 | 普宁市区污水处理厂[15] | 新建 | 3.3 | -2005 | 11041 |
|  | 小计 |  |  |  | 23.4 |  | 81222 |
| 粤东诸河 岸段 | 汕尾市 | 市区 | 汕尾市区污水处理厂（一期）** | 新建 | 5 | -2005 | 8700 |
| 大亚湾岸段 | 惠洲市 | 惠阳区 | 惠阳区生活污水处理厂[15] | 新建 | 5 | -2005 | 9000 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 | 市区 | 市桥污水处理厂[7] | 新建 | 10 | -2005 | 40000 |
|  |  | 市区 | 广州市大坦沙污水处理厂（三期）[15] | 在建 | 22 | -2004 | 87900 |
|  |  | 从化市 | 从化市污水处理厂[15] | 新建 | 2 | -2004 | 4000 |
|  |  | 增城市 | 增城市荔城污水处理厂[15] | 新建 | 10 | -2004 | 15000 |
|  | 深圳市 | 宝安区 | 宝安固戍污水处理厂[7] | 新建 | 25 | -2005 | 33000 |
|  |  | 宝安区 | 龙华污水处理厂一期[7] | 新建 | 15 | -2005 | 25000 |
|  |  | 龙岗区 | 坪地横岭污水处理厂[7] | 新建 | 20 | -2005 | 24000 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县生活污水处理厂[7] | 新建 | 5 | -2005 | 9000 |
|  |  | 惠东县 | 惠东县生活污水处理厂[7] | 新建 | 6 | -2005 | 9000 |
|  | 佛山市 | 禅城区 | 佛山沙岗污水处理厂[7] | 新建 | 10 | -2004 | 37500 |
|  |  | 南海区 | 平洲镇污水处理厂[7] | 新建 | 5 | -2005 | 16000 |
|  |  | 三水区 | 三水区驿港污水处理厂[15] | 新建 | 4 | -2005 | 12000 |
|  | 东莞市 |  | 长安三洲污水处理厂 | 新建 | 10 | -2005 | 20000 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 四会市污水处理厂[7] | 新建 | 3 | -2005 | 5000 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 香洲污水处理厂二期[7] | 扩建 | 5 | -2005 | 12920 |
|  |  | 香洲区 | 北区污水处理厂[7] | 新建 | 5 | -2005 | 7960 |
|  |  | 香洲区 | 吉大污水处理厂二期[7] | 扩建 | 3 | -2005 | 3900 |
|  |  | 香洲区 | 南区污水处理厂[7] | 新建 | 5 | -2005 | 6750 |
|  | 中山市 |  | 中山市中嘉污水处理厂（二期）[15] | 扩建 | 10 | -2005 | 20000 |
|  | 小计 |  |  |  | 175 |  | 388930 |
| 珠江西四口门岸段 | 江门市 | 鹤山市 | 鹤山市第二污水处理厂（首期） | 新建 | 5 | -2005 | 9200 |
|  |  | 开平市 | 开平市迳头净水厂（首期） | 新建 | 5 | -2005 | 11875 |
|  |  | 恩平市 | 恩平市生活污水处理厂(首期) | 新建 | 2 | -2005 | 6400 |
|  |  | 台山市 | 台山市台城污水处理厂（首期） | 新建 | 4 | -2005 | 7500 |
|  | 小计 |  |  |  | 16 |  | 34975 |
| 阳江岸段 | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市污水处理厂一期工程** | 新建 | 2 | -2005 | 7000 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 | 市区 | 茂名市第一污水处理厂[12] | 新建 | 9.5 | -2005 | 28500 |
|  |  | 高州市 | 高州市污水处理厂[12] | 新建 | 5 | -2005 | 10000 |
|  |  | 电白县 | 电白县污水处理厂（一期）[15] | 新建 | 2 | -2005 | 4000 |
|  | 小计 |  |  |  | 16.5 |  | 42500 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | 赤坎区 | 赤坎水质净化厂(首期)[13] | 新建 | 10 | -2004 | 26210 |
|  |  | 霞山区 | 霞山污水处理厂(首期) | 新建 | 10 | -2005 | 30000 |
|  | 小计 |  |  |  | 20 |  | 56210 |
| 合计 |  |  |  |  | 272.75 |  | 666062 |

### 2、工业污染防治

2005年我省沿海16市工业废水达标率达到85%以上。根据各集水区工业污染源的情况，2004-2005年沿海16市需继续完成《广东省珠江综合整治方案》和各市环境保护“十五”计划所计划的工业废水治理优先项目以及省市级废水重点污染源的治理。在完成上述工业废水治理的基础上，各集水区对其他重点污染企业进行控制，重点污染行业、重点污染源实现全面达标排放。2005年工业废水中化学需氧量和石油类分别较2003年减少11.6%(18603.0吨)、7.6% (36.8吨)，氨氮将增加3.8%(241.2吨)。各集水区工业水污染物总量控制计划分解见表3-2。

（1）黄岗河集水区的黄岗河水厂吸水口以上沿岸地区不得新建、扩建任何大型污水排放项目。

（2）韩江岸段集水区的潮州市区及以上沿线地区不得新建、扩建任何大型污水排放项目。

（3）榕江岸段集水区的以下区域：揭阳市榕城区、揭西县、普宁市和揭东县霖磐镇、月城镇、龙尾镇、白塔镇、曲溪镇5个镇及枫江流域不再新建水污染较严重的项目。

（4）练江岸段集水区不再新建水污染型项目，重点抓好该岸段两市，尤其是潮阳区及潮南区的纺织业、普宁市漂染业的污染治理。

（5）粤东诸河岸段集水区的惠来县不再新建水污染较严重的项目，重点抓好该岸段纺织业、造纸业及部分重污染食品业的污染治理。

（6）大亚湾岸段集水区应重点控制金属制品业，以及石化和机械等新污染源。

（7）珠江口东四口门岸段集水区应重点抓好纺织业、造纸业、金属制品业和电子制造业的污染防治。

（8）珠江口西四口门岸段集水区应重点抓好食品制造业、纺织业和造纸业的污染防治。

（9）阳江岸段集水区应重点抓好电镀、建材、纺织、造纸等污染严重行业的治理。

（10）台山岸段集水区应重点控制新污染源，并抓好纺织业和皮革制品业的污染治理。

（11）加强鉴江、茂名岸段集水区小东江流域的污染源管理，重点防治大型化工、石油化工及造纸业的污染。

（12）雷州半岛岸段应重点抓好制糖业、水产品加工业、水泥制造业等重污染行业的治理。

沿海各集水区所在市、县（区）人民政府要在“十五”期间巩固重点工业污染源达标排放的同时，加强非重点调查的乡镇企业、服务性行业的排污管理，实施工业污染源全面达标工程，确保化学需氧量总量削减任务的完成。

### 3、 固体废弃物的处理、处置

我省沿海16市计划2004-2005年限期治理现有生活垃圾处理处置设施项目8个（表3-5），规划投资25500万元；计划新建和扩建生活垃圾处理重点工程24项（表3-6），新增垃圾处理能力9640吨/日，工程总投资177821万元；计划新建工业危险废物处理重点工程4项（表3-7），处理能力为1200吨/日，工程总投资160000万元。至2005年，沿海地区初步建立起固体废物污染防治的管理机制，重点区域建成固体废物处理处置设施的示范工程，固体废物污染加剧的趋势得到初步控制。

2005年，我省沿海城镇生活垃圾清运率达到95%，城镇生活垃圾处置率达到70%以上，城镇生活垃圾无害化处理率达到50%以上；农村生活垃圾清运率达到55%以上，农村生活垃圾处置率达到40%以上，农村生活垃圾无害化处理率达到25%以上。工业固体废弃物综合利用率达95%以上。

表3-5  2004-2005年广东沿海现有生活垃圾处理设施限期治理项目计划[14]

| 集水区 | 地级市 | 处理处置设施名称 | 主要存在问题 | 限期治理内容 | 进度计划 | 投入估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粤东诸河岸段 | 汕尾市 | 汕尾市大伯坑垃圾填埋场 | 不符合建设规范要求，渗滤液处理工艺简单 | 改造污染防治工程，加强运营管理和投入 | 2005 | 3000 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 | 广州市大田山废弃物堆填场 | 防渗措施不足，渗滤液处理不达标，即将填满 | 妥善封场，渗滤液后续达标处理与管理 | 2004 | 3000 |
|  | 深圳市 | 深圳市清水河环卫综合处理厂 | 污染物排放不达标 | 建设渗滤液处理设施，完善废气治理 | 2005 | 7000 |
|  |  | 深圳龙岗中心城垃圾焚烧厂 | 污染物排放不达标 | 改造烟气治理工艺 | 2005 | 5000 |
|  | 惠州市 | 惠州市共联卫生填埋场 | 污染防治措施不足，即将填满 | 妥善封场，渗滤液需经严格预处理后方可专管送污水处理厂处理。 | 2005 | 2000 |
|  | 东莞市 | 东莞牛山垃圾填埋场 | 管理不善，污染治理工程简单，即将填满 | 妥善封场，达标处理后续渗滤液，合理利用场地 | 2004 | 2000 |
| 阳江岸段 | 阳江市 | 阳江市奕垌垃圾填埋场 | 防渗和渗滤液处理工程简陋 | 改造污染防治工程 | 2004 | 2500 |
| 雷州半岛 | 湛江 | 湛江市生活垃圾处理场 | 建设和管理较好，但渗滤液处理部分指标不达标 | 改造渗滤液处理工艺 | 2005 | 1000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25500 |

表3-6  2004-2005年广东沿海生活垃圾处理重点工程计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 龙湖、金平区 | 汕头市雷打石生活垃圾卫生填埋场[15] | 在建 | 卫生填埋，日处理1000吨 | -2004 | 8000 |
|  |  | 濠江区 | 汕头市南区生活垃圾卫生填埋场[15] | 新建 | 卫生填埋，日处理240吨 | -2005 | 1000 |
|  |  | 澄海区 | 澄海区生活垃圾生态处理场[15] | 新建 | 卫生填埋，日处理300吨 | -2004 | 6000 |
|  |  | 南澳县 | 南澳县垃圾卫生填埋场[15] | 在建 | 卫生填埋，日处理200吨 | -2004 | 800 |
|  | 小计 |  |  |  | 1740吨/日 |  | 15800 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 |  | 揭阳市东径外草地生活垃圾处理场 | 在建 | 卫生填埋 | -2005 | 9695 |
|  | 揭阳市 |  | 揭阳重点镇垃圾场[4] | 新建 | 中心城镇(市区2个，揭东4个，揭西3个，普宁榕江段2个）垃圾实现卫生填埋（550吨/日） | -2005 | 2200 |
|  | 潮州市 | 潮安县 | 潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场 | 新建 | 卫生填埋，日处理750吨 | -2005 | 10015 |
|  | 小计 |  |  |  | 1950吨/日 |  | 21910 |
| 练江岸段 | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 揭阳重点镇垃圾场[4] | 新建 | 占陇镇垃圾实现卫生填埋（50吨/日） | -2005 | 200 |
|  | 汕头市 | 潮阳区 | 潮阳区生活垃圾卫生填埋场[16] | 新建 | 卫生填埋，日处理500吨 | -2005 | 3200 |
|  |  | 潮南区 | 潮南区生活垃圾卫生填埋场[16] | 新建 | 卫生填埋，日处理350吨 | -2005 | 1200 |
|  | 小计 |  |  |  | 900吨/日 |  | 4600 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市南阳乡等 | 普宁云落垃圾填埋场[4] | 新建 | 卫生填埋，日处理垃圾350吨 | -2005 | 1200 |
|  |  | 惠来县 | 揭阳重点镇垃圾场[4] | 新建 | 3个中心城镇垃圾实现卫生填埋（150吨/日） | -2005 | 600 |
|  | 汕尾市 | 陆河县 | 陆河县城第二期垃圾填埋场[5] | 新建 | 卫生填埋(100吨/日) | -2005 | 400 |
|  |  | 陆丰市 | 陆丰市垃圾无害化处理场[5] | 新建 | 日处理垃圾300吨 | -2005 | 3000 |
|  |  | 海丰县 | 海丰县垃圾无害化处理场[5] | 新建 | 日处理垃圾400吨 | -2005 | 3000 |
|  |  | 市区 | 汕尾市区垃圾无害化处理场[5] | 新建 | 日处理垃圾400吨 | -2006 | 至2005年投入2000 |
|  | 小计 |  |  |  | 1300吨/日 |  | 10200 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 惠阳区淡水镇 | 惠阳市生活垃圾无害化处理工程（发电厂）[7] | 在建 | 日处理能力200吨，焚烧发电 | -2005 | 6000 |
|  |  |  | 大亚湾生活垃圾无害化处理工程[7] | 新建 | 日处理能力100吨 | -2005 | 1125 |
|  | 小计 |  |  |  | 300吨/日 |  | 7125 |
| 珠江东四口门岸段 | 惠州市 |  | 惠州市生活垃圾无害化处理工程（发电厂）[7] | 在建 | 日处理500吨，焚烧发电 | -2005 | 25000 |
|  |  |  | 博罗、惠东生活垃圾无害化处理工程[7] | 新建 | 日处理能力共200吨 | -2005 | 2250 |
|  | 中山市 |  | 中山蒂峰山垃圾综合处理基地[7] | 新建 | 日处理能力1100吨，填埋、堆肥、焚烧发电 | -2005 | 58000 |
|  | 小计 |  |  |  | 1800吨/日 |  | 85250 |
| 珠江西四口门岸段 | 佛山市 | 高明区 | 苗村白石拗生活垃圾填埋场 | 新建 | 处理能力1500吨/日 | -2005 | 32236 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | 市区 | 冯村生活垃圾二期[13] | 新建 | 日处理城市垃圾150吨,建议另择场址 | -2004 | 700 |
|  | 小计 |  |  |  | 150吨/日 |  | 700 |
| 合计 |  |  |  |  | 9640吨/日 |  | 177821 |

表3-7  2004-2005年广东沿海危险废物处理重点工程计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠江东四口门岸段 | 广州 |  | 广州危险废物处理中心[8] | 新建 | 处理能力500吨/日 | -2005 | 80000 |
|  | 惠州市 |  | 惠州市工业危险废物处置场[8] | 新建 | 处理能力300吨/日 | -2005 | 30000 |
|  | 东莞市 |  | 东莞市工业危险废物处理场[8] | 新建 | 首期处理能力100吨/日 | -2005 | 10000 |
|  | 小计 |  |  |  | 900吨/日 |  | 120000 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 茂名粤西危险废物处理中心[8] | 新建 | 日处理能力300吨/日 | -2005 | 40000 |
| 合计 |  |  |  |  | 1200吨/日 |  | 160000 |

### 4、 集约化畜禽养殖污染控制

我国于2003年1月1日实施《蓄禽养殖业污染物排放标准》。我省沿海各市集约化、规模化的蓄禽养殖场和养殖区，将根据养殖规模，分阶段逐步控制，鼓励种养结合和生态养殖，逐步实现养殖业的合理布局。

到2005年底前，大中型集约化畜禽养殖场废水必须全部按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）的要求达标排放，沿海集约化畜禽养殖场废水达标率达到70%。2005年集约化畜禽养殖废水中化学需氧量、氨氮和总磷的排放量分别比2003年减少177169.1吨/年、3943.7吨/年和2545.3吨/年。

积极推广养殖废水的土地处理，提高畜禽排泄物的资源化利用率。重点在广州市、深圳市、佛山市、东莞市的市郊开展畜禽养殖污水处理示范工程、畜禽排泄物资源化示范工程。提倡种养结合和生态养殖，逐步实现养殖业的合理布局。2005年我省沿海粪便综合利用率由2003年的67.3%上升到72.2%。

### 5、 沿海生态环境保护与修复计划

（1）农业非点源污染控制工程

化肥、农药的过量施用，是导致种植农业面污染源产生的直接原因，分析比较我省沿海各市县化肥、农药的施用量情况，对化肥、农药施用量偏高的市县应强制性控制化肥、农药的使用量，（见表3-6）

开展生态农业工程及生态农业示范区建设，完成一批能有效改善我省沿海农业生态环境的工程。实施秸秆还田综合配套技术，改善土壤结构，推广少废农田，减少化肥施用量，每个流域每个地级市建立1-2个化肥、农药污染控制示范区，对施肥施药技术，配套的耕作方法的筛选，农田水分的控制等等进行相应的研究和示范，最大限度减少农田的化肥和农药的污染。进一步推广生物农药、复合肥的使用，进行农业生态环境监测站的建设。各类生态保护重点项目见表3-8。

表3-8  2004-2005年广东沿海地区生态保护重点项目计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 澄海区 | 澄海生态示范村（镇）建设规划[3] | 在建 |  | -2005 | 400 |
|  |  |  | *汕头市红树林建设工程[2] | 在建 | 2000公顷沿海滩涂红树林造林工程 | -2005 | 1200 |
|  |  |  | *汕头市生态公益林重点建设项目[2] | 在建 | 水源涵养林建设工程、入汕“绿色通道”工程、沿海防护林主干林带建设工程、高产片农田林网更新改造工程等 | -2005 | 7000 |
|  |  |  | *汕头市林业基础建设项目[2] | 在建 | 13.3公顷林业科技园建设和7.3公顷中心苗圃建设 | -2005 | 2350 |
|  |  |  | *汕头市湿地红树林自然保护区建设[2] | 新建 | 保护区建设工程及申报 | -2005 | 400 |
|  |  |  | *水土保持水利基本建设工程[2] | 在建 | 治理水土流失面积60平方公里 | -2005 | 3500 |
|  |  |  | *水资源保护水利基本建设工程[2] | 在建 | 水利建设及水资源保护工程，保护生态环境 | -2005 | 4300 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 19150 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 揭西县 | 揭西县国家级生态示范区建设[4] | 新建 |  | -2005 | 2000 |
|  |  | 揭阳市 | 普侨区生态示范场建设[4] | 新建 |  | -2005 | 670 |
|  |  |  | 生态示范场（镇）建设[4] | 新建 | 揭东、揭西县各建设一个生态示范场（镇） | -2005 | 400 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 3070 |
| 练江岸段 | 汕头市 |  | 潮阳生态示范村（镇）建设规划[2] | 在建 |  | -2005 | 300 |
|  |  |  | *汕头市红树林建设工程[2] | 在建 | 2000公顷沿海滩涂红树林造林工程 | -2005 | 1200 |
|  |  |  | *汕头市生态公益林重点建设项目[2] | 在建 | 水源涵养林建设工程、入汕“绿色通道”工程、沿海防护林主干林带建设工程、高产片农田林网更新改造工程等 | -2005 | 7000 |
|  |  |  | *汕头市林业基础建设项目[2] | 在建 | 13.3公顷林业科技园建设和7.3公顷中心苗圃建设 | -2005 | 2350 |
|  |  |  | *水土保持水利基本建设工程[2] | 在建 | 治理水土流失面积60平方公里 | -2005 | 3500 |
|  |  |  | *水资源保护水利基本建设工程[2] | 在建 | 水利建设及水资源保护工程，保护生态环境 | -2005 | 4300 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 18650 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 惠来县 | *生态示范场（镇）建设[4] | 新建 | 建设一个生态示范场（镇） | -2005 | 200 |
|  | 汕尾市 |  | 汕尾红树林自然保护区[5] | 新建 | 1400公顷(含复种) | -2005 | 200 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 400 |
| 珠江东四口门岸段 | 珠海市 |  | 淇澳岛红树林自然保护区[5] | 新建 | 60公顷沿海滩涂红树林造林工程 | -2005 | 100 |
| 珠江西四口门岸段 | 江门市 | 恩平市 | 恩平红树林自然保护区[5] | 新建 | 50公顷沿海滩涂红树林造林工程 | -2005 | 80 |
|  |  | 台山市 | 台山红树林自然保护区[5] | 新建 | 100公顷沿海滩涂红树林造林工程 | -2005 | 150 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 |  | 红树林湿地保护区建设[13] | 新建 | 新造林100公顷,建立良种采种基地 | -2005 | 275 |
|  |  |  | 湖光岩三岭山等地生物多样性保护[13] | 新建 |  | -2005 | 100 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 375 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 42246 |

注：合计已扣除重复计算18350万元。

（2）水土保持整治示范工程

认真贯彻落实《水土保持法》的有关规定，开展水土保持工作，保护沿海地区生态环境，防止水土流失，加强对建设项目的管理，尽量避免产生新的水土流失，防止非点源污染对我省沿海水质的污染，调动和发挥各方力量，积极筹措资金。各地水土保持综合治理具体项目包括改造坡耕地、退耕还林、实施山丘区水源涵养林建设工程等（见表3-8）。

（3）沿海生态系统建设计划

各地都要因地制宜地建立沿海生态保护带或生态保护区，保护及恢复沿海湿地、泻湖生态系统，强化海岸生态建设，形成以林为主，林、灌、草有机结合的海岸绿色生态屏障，削减和控制氮、磷污染物的入海量。在隔离带或保护区内禁止采沙、养殖、开垦耕地、破坏植被等活动，不得建设新的建设项目和旅游设施，已经开垦的土地要禁止使用化肥及化学农药并逐步退耕，已经建成的建设项目和旅游设施必须作到全面达标排放，做不到的要限期“关、停、并、转”。

到2005年，基本完成我省沿海岸段沿海防护林基干林带建设。完成一批沿海红树林、生态公益林、生态示范村、生态农业生产基地、水资源保护水利基本建设等，形成绿色屏障和生态通道，促进良性循环。一些地区开展湿地的保护及恢复建设工程，保护湿地的生态系统，减少氮、磷入海量。各类具体项目见表3-8。

6、海上石油类等污染控制

陆源的石油类削减计划按表3-2中要求消减，其在陆域的重点控制区域是海岸带地区。2005年前实现石油类的全面达标排放。对石油炼化企业重点监控，加大治理力度。

表3-8  2005年广东沿海地区海洋船舶石油类排海控制指标

（1）航运船舶和港口的污染治理计划

各地加强港口和船舶油类污染物的治理，重点是进出港口船舶的压载水、生产性废水等，2005年实现港口和船舶污水全面达标排放。

1）船舶石油类污染控制

所有港口要完成油污水处理厂（站）、油污水回收船等设施装备的建设，港内禁止排放机舱污水，进入我省沿海海域150总吨及以上的油船和400总吨及以上的非油船全部安装油水分离器并保证良好的运行状况，10000总吨以上的船舶应装有滤油设施和公约规定的排油监控装置并保证运行；小于150总吨的油船和小于400总吨的非油船设置简易油水分离装置和残油储存柜。

对没有排油监控系统的油船实施监控，禁止在广东沿海海域内排放压载水和洗舱水，严格控制到港压载水量；各油港要有足够接收压载水和洗舱水的设施。

计划2005年广东沿海地区海洋船舶石油类排海量比1996年消减25％，即控制总排海量为2241.0吨/年。沿海各地的控制排放量如表3-8。

表3-8  2005年广东沿海地区海洋船舶石油类排海控制指标

| 地级市 | 汕头 | 潮州 | 揭阳 | 汕尾 | 惠州 | 东莞 | 深圳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制量（吨/年） | 159.0 | 1.0 | 28.0 | 221.3 | 26.4 | 336.8 | 40.3 |  |
| 地级市 | 珠海 | 广州 | 中山 | 江门 | 阳江 | 茂名 | 湛江 | 合计： |
| 控制量（吨/年） | 16.2 | 140.9 | 30.0 | 82.5 | 177.8 | 260.3 | 720.8 | 2241.0 |

启动我省沿海船舶及相关作业油类污染物“零排放”计划，开展我省沿海特殊航行区建设方案设计。

完善“船上油污应急计划”，加强对船上人员的培训和演习训练。

2）有毒液体物质污染控制

实施有毒液体物质溢漏应急反应计划。禁止各类船舶在我省沿海内排放含有有毒液体物质的压载水、洗舱水或其残余物、混合物；有散装有毒液体物质码头的港口，要完成接收含有有毒液体物质的压载水和洗舱水设施建设；完善散装有毒液体物质船的“程序与布置手册”，装卸货物严格按程序规定操作。

进入我省沿海海域内的散装有毒液体物质船，船上应配备有毒液体物质“溢漏应急反应计划”。

3）船舶生活污水污染防治措施

监控船舶生活污水排放情况。船舶排放生活污水应在距最近陆地4海里以外，并保证排出的污水在其周围水域不产生漂浮固体和不使水体变色。

4）船舶垃圾污染防治措施

凡在我省沿海海域内航行的150总吨及以上的所有船舶和经核定可载运15人以上的船舶，船上必须制定经主管机关认可的“船舶垃圾管理计划”，并严格按“管理计划”规定管理、处理垃圾；船舶总长12米及以上的必须在船上张贴垃圾管理的公告标牌，不准在海上随意投弃垃圾。

港口、码头设置船舶垃圾接收处理设施，购置或建造垃圾回收车船，接收各船舶垃圾，集中运至城市垃圾卫生处理系统处理；一切塑料制品均不得抛弃入海。

5）完善海上污染应急反应机制，控制重大涉海污染事故的危害

我省沿海具有有毒化学品、储油设施等可能发生涉海重大污染事故的企事业单位，要制定发生重大污染事故的应急计划或预案；海区、港口、船舶、沿海油田要制定溢油应急计划。

2005年上半年完成应急系统方案设计、技术设计，提出改善应急处理机制论证报告；2005年下半年完成建设我省沿海海域溢油应急反应中心，应急反应能力达到目标要求；2005年应急反应系统投入运行，完成交通部下达的南海海区海上溢油应急事故系统建设，定期进行溢油应急演练。

#### （2）渔船渔港的污染防治

2005年中型和大型渔船要安装油水分离装置，实现油污水的达标排放；制定政策限制生活废水的排放；小型渔船的含油废水要实现集中回收，岸上接收，处理后实现达标排放。渔业船舶应强制使用生活垃圾回收袋，禁止随意向渔港和渔业水域中投放垃圾、废旧鱼箱等废弃物。

我省沿海的大型渔港要设置废水、废油、废渣回收与处理装置，满足渔船油污水等的接收处理要求。所有渔港应设置生活垃圾接收处理设施和生活垃圾回收车或回收船，将回收的生活垃圾集中统一处理。在渔港水域设立生态环境监测站点，定期监测，禁止在港区排放超标污水。2005年底以前制定渔港生态环境管理办法，严格管理码头生态环境。

#### （3）军舰军港的污染防治

1）舰艇油污水接纳处理计划

加强军港油污水处理系统的建设工作和舰艇油污水接纳设施、装备和设备配套工作，使各军港均具备接纳处理舰艇油污水的能力。2004-2005年，建设油污水输送管线，配备油污水接纳车，提高原有油污水站处理能力及新建油污水处理站，配备油污水接纳船。水面舰艇油类污染物在2005年前全部达标排放，并能方便输入军港油污水处理系统。

2）陆域污染源达标排放

军港及其毗邻的舰船修理厂（所）、军械检测（修理）机构、医院、食品加工等单位铺设汇入市政污水系统管道及相应的配套设施或建立独立的污水处理系统，并采用新工艺和新技术，降低氮、磷、油类和其他有害物质的排放量，使其污染源得到治理，并达标排放。

3）完善舰艇垃圾回收处理方式，有效清除军港水域漂浮物

加强舰艇垃圾的回收处理工作，建立完善我省沿海舰艇垃圾回收处埋制度。中型以上军港实行舰艇垃圾的分类回收、处理，并制定舰艇垃圾分类回收制度；所有舰艇配置标准的垃圾回收储存容器，1000吨以上舰船及所有的水面战斗舰艇配备垃圾粉碎处理机；保持军港水域的清洁，抓好水域漂浮物的日常清理工作。2005年，舰艇配备垃圾桶、垃圾粉碎机，军港配备水面污染物清扫设备。

4）建设军港及舰艇防污治理示范工程

以广州军港为样板，对军港及其附近陆域污染源以及驻泊舰艇的垃圾、油污水、生活污水的治理及溢油应急计划的建立等进行通盘规划。用2－3年时间，完成对广州军港的综合治理，使该港的污染治理工程形成一个完整的体系，为其他军港的污染治理工作提供成功经验和示范。

#### （4）控制海上石油开发污染防治措施

控制海上石油平台产生的石油类等污染物及生活垃圾对海洋环境的污染影响，在钻井、采油、作业平台配备油污水、生活污水处理设施，使之全部达标排放。海区石油平台试油作业，实现严格密闭作业，油气彻底燃烧，在燃烧臂顶端设置残油回收装置及回收管道。

计划2005年广东海上石油开采石油类排海量比1996年消减20％，即控制总石油类排海量800吨/年。

海洋石油勘探开发必须制定溢油应急方案，配套相应的溢油回收设施，钻井作业禁止使用含有铁铬盐等重金属成分的泥浆和油基泥浆。

### 7、水产养殖污染防治措施

通过对水质超标海域沿岸水产养殖废水的治理，2005年使广东沿海对虾养殖和高位池养殖废水的处理率达8％，处理废水达标率为5％。

（1）开展沿海各市县水产养殖容量调查、制订养殖规划，大力推行无公害养殖技术及其基地建设，规范养殖操作，合理控制养殖规模；。

（2）进行滩涂、海域养殖区生态环境监控及调整，开展对养殖废水、特别是养虾废水的治理，试行养虾或高位池养殖废水的达标排放制度。

（3）增加海水网箱养鱼投喂人工饵料的比重，提高饵料利用率，减少饵料所形成的污染负荷。

（4）进一步完善渔业发展政策，积极鼓励和扶持深海抗风浪养殖技术和开发。

（5）进一步做好渔业资源的恢复和保护工作，如做好渔民转产转业工作，坚决淘汰报废破旧渔船，严格控制新增捕捞渔船，降低捕捞强度等。

（6）我省沿海水产养殖要在实施养殖证制度的基础上，全面推行健康、安全养殖的操作规范，重点是加强对养殖生产行为的管理，建立养殖生产档案管理制度，对苗种、饲料、渔药等投入品和水质环境实行监控。

8、沿海海洋与水产自然保护区建设

2004-2005年间，我省沿海计划新建海洋渔业自然保护区45个，总面积11.74万公顷，其中省级自然保护区2个，市级自然保护区34个，县级自然保护区7个，具体见表3-9。

表3-9  2004-2005年广东沿海主要海洋与水产自然保护区建设计划

| 集水区/岸段 | 地级市 | 县（区、县市） | 保护区名称 | 面积（公顷） | 保护对象 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄岗河 | 潮州市 | 饶平县 | 潮州饶平五屿水产资源自然保护区 | 120 | 蓝蛤水产种质资源 | 市级 |
|  |  | 饶平县 | 饶平青屿水产资源自然保护区 | 100 | 巴非蛤水产种质资源 | 市级 |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 汕头广澳水产资源自然保护区 | 1200 | 丽文蛤等水产种质资源 | 县级 |
|  |  | 澄海区 | 汕头莱芜海洋生态自然保护区 | 660 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 澄海区 | 汕头莱芜水产种质资源自然保护区 | 1600 | 西施舌等水产种质资源 | 县级 |
|  |  | 南澳县 | 汕头乌屿海洋生态自然保护区 | 550 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 南澳县 | 南澳赤屿东南海域中国龙虾和锦绣龙虾自然保护区 | 212.4 | 龙虾、生物多样性 | 市级 |
|  |  | 南澳县 | 南澳平屿西南侧海域南方鲎自然保护区 | 157.3 | 南方鲎 | 市级 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 揭东县 | 揭阳市三州渔业自然保护区 | 466 | 花鳗鲡等鱼类资源 | 市级 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 汕头潮南南山截流出海口鲥鱼自然保护区 | 750 | 鲥鱼 | 市级 |
| 粤东诸河岸段 | 汕尾市 | 陆丰市 | 汕尾市海马自然资源保护区 | 500 | 大海马 | 市级 |
|  |  | 红海湾经济开发试验区 | 汕尾市遮浪角东人工鱼礁区海洋生态自然保护区 | 810 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 陆丰市 | 陆丰市碣石湾金厢水产资源自然保护区 | 300 | 栉江瑶、文蛤等水产种质资源 | 县级 |
|  |  | 海丰县 | 海丰县公平水库山瑞鳖自然保护区 | 300 | 山瑞鳖 | 县级 |
|  |  | 海丰县 | 海丰县九龙湾自然保护区 | 2100 | 鲷类、贝类、虾、蟹等幼苗和红树林 | 县级 |
|  |  | 红海湾经济开发试验区 | 汕尾市红海湾水产资源自然保护区 | 4227 | 生物多样性及其生态系统 | 县级 |
|  |  | 市城区 | 汕尾市城区龟龄岛自然保护区 | 850 | 龙虾、鲍、海胆及石斑鱼等 | 县级 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 | 番禺区 | 广州南沙海洋生态自然保护区 | 2500 | 海洋生态系统（湿地） | 市级 |
|  | 深圳市(除大鹏镇) |  | 深圳鹅公湾海洋生态自然保护区 | 300 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  |  | 深圳西涌海洋生态自然保护区 | 300 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 惠州考洲洋水产资源自然保护区 | 1000 | 文昌鱼、西施舌等水产种质资源 | 省级 |
|  | 东莞市 |  | 东莞市黄唇鱼自然保护区 | 3000 | 黄唇鱼 | 市级 |
|  | 珠海市 | 万山区 | 珠海加蓬列岛海洋特别自然保护区 | 3000 | 珊瑚礁及海洋生态系统 | 市级 |
| 珠江西四口门岸段 | 江门市 | （除台山岸段） | 江门大襟岛中华白海豚自然保护区 | 10300 | 中华白海豚 | 市级 |
| 阳江岸段 | 阳江市 | 市区 | 阳江南鹏列岛水产自然保护区 | 20000 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 市区 | 江城区海陵大堤东泥蚶种质资源自然保护区 | 213 | 泥蚶种质资源 | 县级 |
|  |  | 市区 | 阳江市浅海滩涂自然保护区 | 1078 | 泥蚶及文蛤等水产资源种苗及红树林 | 市级 |
|  |  | 阳西县 | 阳江福湖岭海洋生态自然保护区 | 1500 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 阳西县 | 阳西青洲岛龙虾自然保护区 | 1188.5 | 龙虾、海胆 | 县级 |
|  |  | 阳西县 | 阳江大树龙虾自然保护区 | 262.45 | 龙虾、海胆 | 县级 |
|  |  | 阳西县 | 阳西县程村湾海洋生态自然保护区 | 1195 | 近江牡蛎源种苗及生态系统 | 县级 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 | 电白县 | 茂名放鸡岛文昌鱼自然保护区 | 14960 | 文昌鱼、鲥鱼、东风螺 | 市级 |
|  |  | 电白县 | 茂名大放鸡岛海洋生态自然保护区 | 3000 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 电白县 | 茂名竹洲岛水产资源自然保护区 | 1169 | 马尾藻、海胆、龙虾、二长棘鲷 | 市级 |
|  |  | 电白县 | 茂名电白放鸡岛海洋生态自然保护区 | 1000 | 水产资源 | 市级 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市（除吴川市） | 市区 | 湛江硇洲南海洋生态自然保护区 | 1425 | 生物多样性及其生态系统 | 市级 |
|  |  | 市区 | 东海岛文昌鱼自然保护区 | 2398 | 文昌鱼、芒鱼、鲥鱼 | 市级 |
|  |  | 市区 | 雷州湾中华白海豚自然保护区 | 10380 | 白海豚、中华白海豚 | 市级 |
|  |  | 市区 | 硇洲海珍自然保护区 | 6300 | 龙虾、鲍鱼 | 省级 |
|  |  | 廉江市 | 廉江儒艮自然保护区 | 10380 | 儒艮 | 市级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州流沙海草资源自然保护区 | 3633 | 海草 | 市级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州东里栉江珧自然保护区 | 200 | 栉江珧 | 市级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州流沙湾珊瑚礁自然保护区 | 300 | 珊瑚礁 | 市级 |
|  |  | 徐闻县 | 徐闻圆尾鲎自然保护区 | 1726 | 圆尾鲎、中国鲎 | 市级 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪中国鲎自然保护区 | 1000 | 中国鲎 | 市级 |
| 合计 |  |  | 43 | 117423.7 |  |  |

第四章 2006—2010年碧海行动计划

## （一）主要污染物化学需氧量、氮、磷、石油类总量控制计划

根据我省沿海各集水区的污染源预测、环境功能区及总量控制要求，2010年由陆域点源进入我省沿海的化学需氧量、氨氮、总磷排放总量较2005年分别削减41%、32％、37％,因大亚湾开发区石化工业区的启动和全面投产，2010年由陆域点源进入我省沿海的石油类排放总量将较2005年增加20%。城镇生活污水、工业废水及集约化畜禽养殖废水污染物排放控制计划分别见表4-1、表4-2和表4-3。2006-2010年将继续实施生态治理措施，进一步减少农药、化肥的使用量，减少农业非点源产生的化学需氧量、氮、磷总量。

表4-1  2010年广东沿海城镇生活污水排放控制计划

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市） | 2010年排放控制总量 |  |  |  | 2010年排放削减总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 1899 | 1554.4 | 200.9 | 32.2 | 2812.8 | 273.8 | 34.2 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 市区（桥东北溪片等） | 687 | 1581.2 | 171.9 | 24.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 潮州市 | 潮安县（除榕江岸段外） | 855 | 465.9 | 67.7 | 11.7 | 1500.2 | 146.0 | 18.3 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 10871 | 7789.8 | 1037.3 | 172.2 | 17213.7 | 1680.5 | 208.3 |
|  | 汕头市 | 澄海区 | 2646 | 2189.8 | 281.2 | 43.3 | 3896.7 | 380.4 | 49.3 |
|  | 汕头市 | 南澳县 | 291 | 94.0 | 16.6 | 2.9 | 575.3 | 56.2 | 7.3 |
|  | 小计 |  | 15351 | 12120.6 | 1574.6 | 254.2 | 23185.9 | 2263.0 | 283.1 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 3448 | 4462.5 | 588.2 | 75.0 | 3467.5 | 273.8 | 45.6 |
|  | 揭阳市 | 揭东县 | 2097 | 1494.8 | 173.9 | 29.6 | 3328.8 | 350.4 | 43.8 |
|  | 揭阳市 | 揭西县 | 1967 | 2027.0 | 228.9 | 36.0 | 2496.6 | 262.8 | 32.9 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（里湖镇等） | 854 | 1964.5 | 213.5 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 潮州市 | 市区（湘桥、枫溪） | 2922 | 3776.7 | 386.7 | 57.9 | 2944.8 | 343.9 | 44.4 |
|  | 潮州市 | 潮安县（登塘等） | 474 | 1090.0 | 118.5 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 汕头市 | 潮阳区（河溪等5镇） | 498 | 1144.7 | 124.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 小计 |  | 12260 | 15960.3 | 1834.1 | 262.4 | 12237.7 | 1230.9 | 166.7 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 6149 | 3202.7 | 469.3 | 76.9 | 10940.9 | 1068.1 | 138.4 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 3969 | 7069.7 | 829.7 | 111.8 | 2059.7 | 162.6 | 27.1 |
|  | 小计 |  | 10119 | 10272.4 | 1299.0 | 188.7 | 13000.6 | 1230.7 | 165.5 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市（南阳乡等） | 324 | 745.5 | 81.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 揭阳市 | 惠来县 | 2398 | 3088.2 | 344.0 | 52.0 | 2427.3 | 255.5 | 31.9 |
|  | 汕尾市 |  | 8573 | 6693.6 | 747.9 | 156.8 | 13024.7 | 1395.4 | 143.3 |
|  | 小计 |  | 11295 | 10527.2 | 1172.9 | 220.1 | 15451.9 | 1650.9 | 175.2 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 7183 | 11028.8 | 1217.6 | 179.1 | 5492.5 | 578.2 | 72.3 |
|  | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 2166 | 1023.5 | 131.6 | 31.1 | 3958.1 | 409.9 | 44.7 |
|  | 惠州市 | 惠东县（稔山4镇） | 346 | 796.6 | 86.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 深圳市 | 大鹏镇 | 624 | 1436.1 | 156.1 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 小计 |  | 10320 | 14285.2 | 1591.9 | 244.2 | 9450.6 | 988.1 | 117.0 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 |  | 117498 | 85771.7 | 11549.2 | 1878.5 | 184474.1 | 17825.4 | 2234.0 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 70732 | 32209.9 | 5551.0 | 892.2 | 130474.3 | 12132.0 | 1583.5 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 4200 | 1293.9 | 252.3 | 25.0 | 8366.5 | 797.8 | 122.0 |
|  | 惠州市 | 惠阳区(除淡水镇) | 744 | 864.5 | 96.9 | 14.9 | 846.1 | 89.1 | 11.1 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 2035 | 806.3 | 108.0 | 27.4 | 3874.1 | 400.8 | 43.8 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 1892 | 994.9 | 152.9 | 26.0 | 3356.3 | 320.0 | 40.2 |
|  | 东莞市 |  | 47376 | 30933.9 | 4649.1 | 760.7 | 78031.1 | 7194.9 | 897.5 |
|  | 佛山市 | 除高明区 | 27763 | 16378.8 | 2001.1 | 327.0 | 47475.4 | 4939.6 | 644.7 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 1326 | 1121.6 | 85.2 | 21.8 | 1928.6 | 246.4 | 24.6 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 9235 | 5537.5 | 777.3 | 117.2 | 15702.6 | 1531.4 | 206.0 |
|  | 中山市 |  | 12686 | 8491.6 | 1136.0 | 181.9 | 20685.4 | 2035.4 | 262.1 |
|  | 小计 |  | 295487 | 184404.5 | 26358.9 | 4272.5 | 495214.7 | 47512.7 | 6069.5 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 3973 | 2895.5 | 418.3 | 56.9 | 6241.5 | 574.9 | 82.1 |
|  | 佛山市 | 高明区 | 1391 | 1163.6 | 117.7 | 19.9 | 2034.8 | 230.0 | 28.7 |
|  | 肇庆市 | 市区 | 3503 | 1271.9 | 220.5 | 27.2 | 6785.9 | 655.4 | 95.4 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 966 | 1181.0 | 131.9 | 20.1 | 1040.3 | 109.5 | 13.7 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 15542 | 11670.9 | 1391.2 | 239.5 | 24075.6 | 2494.3 | 304.5 |
|  | 小计 |  | 25374 | 18182.9 | 2279.6 | 363.7 | 40178.0 | 4064.0 | 524.4 |
| 阳江岸段 |  |  | 5893 | 5277.7 | 610.7 | 98.9 | 8277.1 | 862.6 | 107.4 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 | 1075 | 1225.1 | 137.4 | 21.2 | 1248.3 | 131.4 | 16.4 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 13470 | 12914.7 | 1941.2 | 233.7 | 18065.7 | 1426.2 | 237.7 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 2323 | 2193.8 | 238.5 | 33.4 | 3148.1 | 342.2 | 47.9 |
|  | 小计 |  | 15792 | 15108.5 | 2179.6 | 267.1 | 21213.8 | 1768.4 | 285.6 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | （除吴川市） | 15166 | 12592.4 | 1794.5 | 221.1 | 22289.1 | 1996.9 | 309.7 |
| 合计 |  |  | 420031 | 301511.1 | 41034.4 | 6446.4 | 664560.4 | 63973.4 | 8254.7 |

注：表中污水量单位为万吨/年；其余单位为吨/年

表4-2  2010年广东沿海工业废水排放控制计划单位：吨/年

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市） | 2010年排放削减量 |  |  | 2010年排放控制总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 化学需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 化学需氧量 | 氨氮 | 石油类 |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 22.7 | 1101.1 | 0.00 | 128.4 | 4404.2 | 0.00 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 市区（桥东北溪片等） | 10.7 | 84.4 | 0.01 | 60.9 | 337.5 | 0.01 |
|  | 潮州市 | 潮安县（除榕江岸段外） | 59.7 | 3292.9 | 0.00 | 239.0 | 13171.6 | 0.00 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 417.8 | 27783.9 | 6.51 | 2367.7 | 111135.5 | 22.61 |
|  | 汕头市 | 澄海区 | 176.7 | 6419.4 | 0.02 | 1590.5 | 25677.5 | 0.07 |
|  | 汕头市 | 南澳县 | 0.2 | 19.9 | 0.03 | 2.2 | 328.3 | 0.11 |
|  | 小计 |  | 665.3 | 37600.4 | 6.57 | 4260.3 | 150650.4 | 22.80 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 130.1 | 716.8 | 0.01 | 543.8 | 2867.2 | 0.02 |
|  | 揭阳市 | 揭东县 | 91.5 | 1003.2 | 0.00 | 353.7 | 4012.8 | 0.00 |
|  | 揭阳市 | 揭西县 | 23.6 | 470.4 | 0.00 | 77.7 | 1881.4 | 0.00 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（里湖镇等） | 4.8 | 161.4 | 0.00 | 16.3 | 645.8 | 0.00 |
|  | 潮州市 | 市区（湘桥、枫溪） | 52.0 | 652.0 | 0.01 | 294.9 | 2608.0 | 0.02 |
|  | 潮州市 | 潮安县（登塘等） | 47.0 | 2380.5 | 0.00 | 266.1 | 9522.0 | 0.00 |
|  | 汕头市 | 潮阳区（河溪等5镇） | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 349.1 | 5384.3 | 0.02 | 1552.4 | 21537.3 | 0.04 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 69.1 | 6170.4 | 4.00 | 1104.8 | 24681.8 | 13.88 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 548.2 | 9636.4 | 0.00 | 1795.6 | 38545.4 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 617.3 | 15806.8 | 4.00 | 2900.4 | 63227.2 | 13.88 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市（南阳乡等） | 17.8 | 211.8 | 0.00 | 58.3 | 847.3 | 0.00 |
|  | 揭阳市 | 惠来县 | 13.0 | 154.9 | 0.00 | 42.8 | 619.7 | 0.00 |
|  | 汕尾市 |  | 2926.0 | 90229.2 | 0.17 | 8801.5 | 511298.7 | 0.27 |
|  | 小计 |  | 2956.8 | 90596.0 | 0.17 | 8902.5 | 512765.8 | 0.27 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2546.7 | 274360.0 | 148.37 |
|  | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 13.9 | 120.0 | 0.00 | 125.1 | 480.0 | 0.00 |
|  | 惠州市 | 惠东县（稔山4镇） | 1.8 | 107.7 | 0.00 | 16.5 | 431.0 | 0.00 |
|  | 深圳市 | 大鹏镇 | 2.3 | 169.2 | 0.00 | 20.3 | 676.8 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 18.0 | 396.9 | 0.00 | 2708.6 | 275947.8 | 148.37 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 |  | 2832.3 | 230119.0 | 42.96 | 25490.8 | 920475.9 | 139.95 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 561.7 | 24645.1 | 1.61 | 5055.0 | 98580.3 | 5.26 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 110.4 | 4734.5 | 0.37 | 993.6 | 18937.9 | 0.91 |
|  | 惠州市 | 惠阳区(除淡水镇) | 47.4 | 6458.9 | 0.00 | 426.9 | 25835.7 | 0.00 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 140.3 | 29897.7 | 0.00 | 1262.7 | 119590.8 | 0.00 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 12.0 | 1183.1 | 0.00 | 107.9 | 4732.4 | 0.00 |
|  | 东莞市 |  | 4873.1 | 480443.6 | 2.78 | 27614.5 | 1921774.4 | 7.18 |
|  | 佛山市 | 除高明区 | 1600.8 | 71970.5 | 13.02 | 9071.4 | 287882.2 | 37.70 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 98.5 | 5327.7 | 0.00 | 886.6 | 21310.8 | 0.01 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 156.0 | 9357.2 | 2.18 | 1404.3 | 37428.7 | 8.09 |
|  | 中山市 |  | 837.5 | 68132.2 | 2.40 | 7537.5 | 272528.7 | 7.57 |
|  | 小计 |  | 11368.6 | 937597.2 | 65.33 | 80737.7 | 3750388.7 | 206.68 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 175.6 | 6543.4 | 0.04 | 995.1 | 26173.6 | 0.13 |
|  | 佛山市 | 高明区 | 148.4 | 20889.1 | 0.01 | 1335.8 | 83556.3 | 0.03 |
|  | 肇庆市 | 市区 | 750.6 | 104000.9 | 19.34 | 6755.8 | 416003.5 | 47.96 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 57.2 | 10526.4 | 0.00 | 514.7 | 42105.7 | 0.00 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 15814.1 | 87040.3 | 6.62 | 25441.6 | 348161.2 | 18.81 |
|  | 小计 |  | 16946.0 | 229000.0 | 26.01 | 35042.9 | 916000.1 | 66.94 |
| 阳江岸段 |  |  | 3207.1 | 6136.9 | 0.13 | 2032.1 | 24547.7 | 0.31 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 | 3.4 | 27.9 | 0.02 | 30.9 | 111.5 | 0.06 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 32.2 | 52732.3 | 35.47 | 9532.1 | 474590.6 | 104.66 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 11.4 | 338.3 | 0.00 | 82.4 | 1353.2 | 0.00 |
|  | 小计 |  | 43.5 | 53070.6 | 35.47 | 9614.5 | 475943.9 | 104.66 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | （除吴川市） | 5397.6 | 103942.3 | 6.89 | 11180.3 | 415769.3 | 21.12 |
| 合计 |  |  | 41572.7 | 1607918.0 | 4548.82 | 159090.9 | 6611293.8 | 585.14 |

表4-3  2010年广东沿海集约化畜禽养殖污染源排放控制计划

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市 | 2010年排放控制总量 |  |  |  |  | 2010年排放削减总量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粪便综合利用率（%） | 废水量 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 100.0 | 13 | 52.4 | 10.5 | 1.0 | 1072.4 | 23.3 | 15.4 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 市区（桥东北溪片等） | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 潮州市 | 潮安县（除榕江岸段外） | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 100.0 | 14 | 57.5 | 11.5 | 1.2 | 1174.2 | 25.5 | 16.8 |
|  | 汕头市 | 澄海区 | 100.0 | 24 | 94.8 | 19.0 | 1.9 | 1962.1 | 42.8 | 28.2 |
|  | 汕头市 | 南澳县 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 38 | 152.3 | 30.5 | 3.0 | 3136.3 | 68.3 | 45.0 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 揭阳市 | 揭东县 | 100.0 | 12 | 47.3 | 9.5 | 0.9 | 967.5 | 21.0 | 13.9 |
|  | 揭阳市 | 揭西县 | 100.0 | 6 | 25.0 | 5.0 | 0.5 | 504.8 | 10.9 | 7.2 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（里湖镇等） | 100.0 | 17 | 66.7 | 13.3 | 1.3 | 1353.8 | 29.3 | 19.4 |
|  | 潮州市 | 市区（湘桥、枫溪） | 100.0 | 6 | 25.5 | 5.1 | 0.5 | 527.0 | 11.5 | 7.6 |
|  | 潮州市 | 潮安县（登塘等） | 100.0 | 9 | 35.7 | 7.1 | 0.7 | 737.8 | 16.1 | 10.6 |
|  | 汕头市 | 潮阳区（河溪等5镇） | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  | 100.0 | 50 | 200.1 | 40.0 | 4.0 | 4090.8 | 88.8 | 58.7 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 100.0 | 30 | 121.3 | 24.3 | 2.4 | 2510.6 | 54.8 | 36.0 |
|  | 揭阳市 | 普宁市（流沙等） | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 30 | 121.3 | 24.3 | 2.4 | 2510.6 | 54.8 | 36.0 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 普宁市（南阳乡等） | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 揭阳市 | 惠来县 | 100.0 | 5 | 19.8 | 4.0 | 0.4 | 409.9 | 8.9 | 5.9 |
|  | 汕尾市 |  | 100.0 | 40 | 158.5 | 31.7 | 3.2 | 3164.4 | 68.1 | 45.4 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 45 | 178.3 | 35.7 | 3.6 | 3574.3 | 77.0 | 51.3 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 100.0 | 4 | 15.2 | 3.0 | 0.3 | 319.0 | 7.0 | 4.6 |
|  | 惠州市 | 惠东县（稔山4镇） | 100.0 | 7 | 28.4 | 5.7 | 0.6 | 603.5 | 13.3 | 8.7 |
|  | 深圳市 | 大鹏镇 | 100.0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 58.8 | 1.3 | 0.8 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 12 | 46.1 | 9.2 | 0.9 | 981.3 | 21.6 | 14.1 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 |  | 100.0 | 470 | 1880.0 | 376.0 | 37.6 | 40893.3 | 908.1 | 587.4 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 100.0 | 498 | 1993.6 | 398.7 | 39.9 | 44050.8 | 983.5 | 632.9 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 100.0 | 11 | 45.3 | 9.1 | 0.9 | 1047.1 | 23.7 | 15.1 |
|  | 惠州市 | 惠阳区(除淡水镇) | 100.0 | 18 | 71.4 | 14.3 | 1.4 | 1634.5 | 36.9 | 23.5 |
|  | 惠州市 | 博罗县 | 100.0 | 34 | 137.1 | 27.4 | 2.7 | 3175.0 | 72.0 | 45.7 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 100.0 | 36 | 145.8 | 29.2 | 2.9 | 3350.3 | 75.8 | 48.2 |
|  | 东莞市 |  | 100.0 | 643 | 2572.9 | 514.6 | 51.5 | 59424.7 | 1346.6 | 854.5 |
|  | 佛山市 | 除高明区 | 100.0 | 301 | 1203.0 | 240.6 | 24.1 | 27594.3 | 623.9 | 396.7 |
|  | 肇庆市 | 四会市 | 100.0 | 15 | 61.9 | 12.4 | 1.2 | 1432.1 | 32.5 | 20.6 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 100.0 | 34 | 135.5 | 27.1 | 2.7 | 2119.1 | 48.7 | 30.5 |
|  | 中山市 |  | 100.0 | 77 | 309.8 | 62.0 | 6.2 | 5909.2 | 134.0 | 85.0 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 2139 | 8556.1 | 1711.2 | 171.1 | 137455.5 | 3156.6 | 1977.8 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 100.0 | 67 | 269.0 | 53.8 | 5.4 | 61774.2 | 1322.1 | 885.8 |
|  | 佛山市 | 高明区 | 100.0 | 35 | 140.1 | 28.0 | 2.8 | 4101.9 | 92.0 | 58.9 |
|  | 肇庆市 | 市区 | 100.0 | 24 | 95.2 | 19.0 | 1.9 | 2502.1 | 56.3 | 36.0 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 100.0 | 13 | 51.6 | 10.3 | 1.0 | 1493.9 | 33.6 | 21.5 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 100.0 | 207 | 829.8 | 166.0 | 16.6 | 13791.6 | 316.6 | 198.4 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 346 | 1385.8 | 277.2 | 27.7 | 28124.9 | 640.1 | 404.5 |
| 阳江岸段 |  |  | 100.0 | 62 | 247.2 | 49.4 | 4.9 | 13143.7 | 291.3 | 188.8 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 100.0 | 99 | 396.6 | 79.3 | 7.9 | 5576.9 | 128.2 | 80.3 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 100.0 | 45 | 181.6 | 36.3 | 3.6 | 4699.7 | 96.2 | 67.2 |
|  | 小计 |  | 100.0 | 206 | 825.3 | 165.1 | 16.5 | 12534.0 | 280.8 | 180.1 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | （除吴川市） | 100.0 | 202 | 810.0 | 162.0 | 16.2 | 16432.1 | 352.5 | 235.7 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 3144 | 12575.0 | 2515.0 | 251.5 | 200195.2 | 4579.1 | 2880.0 |

注：表中污水量单位为万吨/年；其余单位为吨/年

（二）行动计划

### 1、继续加快城镇污水处理设施建设

全面加强城镇污水处理能力的建设，并继续在污水收集管网不完善的中小城镇推广使用人工湿地等多种污水处理技术。我省沿海地区16市计划2006-2010年计划投资156.5亿元新建扩建城市二级污水处理厂和人工湿地处理厂共113座，新增处理能力782.5万吨/日，2010年生活污水中化学需氧量、氨氮和总磷的排放量分别比2005年减少253528.2吨/年、22820.0吨/年和2761.2吨/年。我省沿海城镇生活污水处理率要求达到75%。优先项目计划见表4-4。

2006年起，我省沿海地区新建城镇污水处理设施要求进一步采用脱磷脱氮效率高的新工艺。

### 2、进一步提高工业技术，深化污水处理

据各集水区工业源情况，我省沿海地区16市计划2006-2010年加大推行清洁生产，选择一批骨干工业企业，建立清洁生产管理体制和实施机制，为我省沿海工业企业全面实行清洁生产提供示范。2010年工业企业清洁生产普及率达到40%以上,工业废水处理深度进一步增加。2010年我省沿海地区工业废水排放化学需氧量、氨氮、石油类排放量分别比2005年削减1.1%，氨氮和石油类分别增长4.3%和20.1%。工业废水达标率达到90%以上。各集水区工业水污染物总量控制计划分解见表4-2。

表4-4  2006-2010年广东沿海16市重点城镇污水集中控制计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起 止年限 | 总投资 (万元) | 处理能力(万吨) | 处理厂个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县污水处理厂[1] | 新建 | —2010 | 8000 | 5 | 1 |
| 韩江岸段 | 潮州市 | 潮安县 | 潮安县城污水处理厂[1] | 新建 | —2010 | 8000 | 4 | 1 |
|  | 汕头市 | 龙湖、金平、 濠江区 | 西区污水处理厂一期[15] | 新建 | —2007 | 20000 | 16 | 1 |
|  |  |  | 达濠片区污水处理厂[2] | 新建 | —2010 | 12000 | 6 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 40000 | 26 | 3 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 揭东县 | 揭东县城污水处理厂[4] | 新建 | -2010 | 9800 | 8 | 1 |
|  |  | 揭西县 | 揭西县棉湖污水处理厂[4] | 新建 | -2010 | 19685 | 6 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 29485 | 14 | 2 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 朝阳区 | 朝阳区棉城污水处理厂（二期）[17] | 扩建 | -2010 | 18723 | 7.5 | 1 |
|  |  | 朝南区 | 朝南区两英镇污水处理厂（二期）[17] | 扩建 | -2010 | 7489 | 3 | 1 |
|  |  | 朝南区 | 朝南区峡山镇污水处理厂（二期）[17] | 扩建 | -2010 | 7489 | 3 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 33701 | 13.5 | 3 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 惠来县 | 惠来县污水处理厂** | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  | 汕尾市 | 市区 | 汕尾市区污水处理厂（二期）[5] | 续建 | -2010 | 7100 | 5 | 1 |
|  |  | 陆丰市 | 陆丰市污水处理厂 [5] | 新建 | -2010 | 5000 | 5 | 1 |
|  |  | 海丰县 | 海丰县污水处理厂[5] | 新建 | -2007 | 3000 | 2 | 1 |
|  |  | 陆河县 | 陆河县城污水处理厂** | 新建 | -2007 | 3000 | 2 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 28100 | 19 | 5 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 大亚湾开发区 | 大亚湾污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  | 大亚湾开发区 | 大亚湾西区生活污水处理厂[6] | 新建 | -2010 | 9000 | 3 | 1 |
|  |  | 惠阳区 | 太阳城污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 16000 | 8 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 35000 | 16 | 3 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 | 市区 | 猎德污水处理厂三期[7] | 扩建 | -2010 | 80000 | 33 | 1 |
|  |  | 市区 | 沥窖污水处理厂二期[7] | 扩建 | -2010 | 45000 | 25 | 1 |
|  |  | 市区 | 广州经济技术开发区污水处理厂二期[7] | 扩建 | -2006 | 18000 | 6 | 1 |
|  |  | 市区 | 广州市西朗污水处理厂二期[7] | 扩建 | -2010 | 60000 | 20 | 1 |
|  |  | 市区 | 东圃黄沙围污水处理厂二期[7] | 扩建 | -2010 | 24000 | 10 | 1 |
|  |  | 市区 | 大沙地污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 30000 | 10 | 1 |
|  |  | 市区 | 江高-石井污水处理厂一、二期[16] | 新建 | -2006 | 36300 | 15 | 1 |
|  |  | 市区 | 广州市白云区龙归污水处理厂一期[16] | 新建 | -2006 | 10987 | 5 | 1 |
|  |  | 市区 | 广州市白云区竹料污水处理厂一期[16] | 新建 | -2006 | 7188 | 3 | 1 |
|  |  | 市区 | 广州市白云区龙归污水处理厂一期[16] | 新建 | -2006 | 10987 | 5 | 1 |
|  |  | 市区 | 广州市白云区九佛污水处理厂一期[16] | 新建 | -2006 | 2170 | 0.5 | 1 |
|  |  | 市区 | 番禺前锋净水厂二期[7] | 扩建 | -2010 | 12000 | 10 | 1 |
|  | 深圳市 | 宝安区 | 观澜污水处理厂二期[7] | 扩建 | -2010 | 6000 | 6 | 1 |
|  |  | 宝安区 | 龙华污水处理厂一期[7] | 新建 | -2010 | 15000 | 15 | 1 |
|  |  | 龙岗区 | 横岗污水处理厂二期** | 扩建 | -2010 | 10000 | 10 | 1 |
|  | 珠海市 | 香洲区 | 新建扩建污水处理厂[7] | 新建扩建 | -2010 | 20000 | 10 | 2 |
|  | 惠州市 | 惠城区 | 梅湖污水处理厂二期[7] | 扩建 | -2010 | 18000 | 10 | 1 |
|  |  | 博罗县 | 博罗县石湾镇、圆洲镇、龙溪镇污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 6000 | 3 | 3 |
|  |  | 惠阳区 | 惠阳区水口镇、陈江镇污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 4000 | 2 | 2 |
|  |  | 惠东县 | 惠东污水处理厂(二期) [7] | 扩建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  | 佛山市 | 禅城区 | 佛山镇安污水处理厂(二期)[7] | 扩建 | -2010 | 37500 | 10 | 1 |
|  |  | 禅城区 | 佛山敦厚污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 12500 | 10 | 1 |
|  |  | 南海区 | 南海里水、南庄、松岗、金沙、桂城、黄歧、盐步、和顺、大沥、罗村、官窑等镇污水处理厂 [7] | 新建扩建 | -2010 | 48000 | 15 | 11 |
|  |  | 顺德区 | 容桂污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 16000 | 8 | 1 |
|  |  | 顺德区 | 伦教污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 5000 | 2.5 | 1 |
|  |  | 顺德区 | 顺德其它新建扩建污水处理厂[7] | 新建扩建 | -2010 | 40000 | 20 | 1 |
|  | 东莞市 |  | 市区污水处理厂扩建[7] | 扩建 | -2010 | 40000 | 20 | 1 |
|  |  |  | 东城牛山污水处理厂[7] | 新建 | -2006 | 6000 | 3 | 1 |
|  |  |  | 凤岗竹塘污水处理厂[7] | 新建 | -2006 | 8000 | 4 | 1 |
|  |  |  | 石龙新区污水处理厂[7] | 新建 | -2006 | 8000 | 4 | 1 |
|  |  |  | 常平西部污水处理厂 [7] | 新建 | -2010 | 12000 | 6 | 1 |
|  |  |  | 常平东部污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  |  | 厚街涌口污水处理厂 [7] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  |  | 虎门路东污水处理厂 [7] | 新建 | -2010 | 40000 | 20 | 1 |
|  |  |  | 大岭山、桥头、章木头、清溪、寮步、茶山污水处理厂、南畲朗污水处理厂、企石东部污水处理厂、东坑横沥合建污水处理厂、大朗黄江松山湖南部合建污水处理厂，沙田福禄沙污水处理厂、塘厦林村污水处理厂 [7] | 新建 | -2010 | 315000 | 153.5 | 12 |
|  | 中山市 |  | 火炬开发区污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 3000 | 2 | 1 |
|  |  |  | 小榄镇污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 2800 | 4 | 1 |
|  |  |  | 坦洲镇污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 2500 | 2 | 1 |
|  |  |  | 其它新建扩建污水处理厂[7] | 新建扩建 | -2010 | 80000 | 40 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 1131932 | 542.5 | 64 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 新建扩建污水处理厂[7] | 新建扩建 | -2010 | 30000 | 15 | 3 |
|  | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市城区第三污水处理厂 [7] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  | 鼎湖区 | 鼎湖污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  | 高要市 | 高要市东部污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 4000 | 2 | 1 |
|  |  | 高要市 | 高要市南部污水处理厂[7] | 新建 | -2010 | 8000 | 4 | 1 |
|  | 江门市 | 江海区 | 江门市文昌沙水质净化厂(二期) | 扩建 | -2010 | 10000 | 10 | 1 |
|  |  | 江海区 | 江门市礼东污水处理厂(首期) | 新建 | -2010 | 5000 | 5 | 1 |
|  |  | 蓬江区 | 江门市棠下污水处理厂 | 新建 | -2010 | 5000 | 5 | 1 |
|  |  | 新会区 | 新会区东郊污水处理厂（二期） | 扩建 | -2010 | 4000 | 4 | 1 |
|  |  | 新会区 | 新市区南区污水处理厂 | 新建 | -2010 | 5000 | 5 | 1 |
|  |  | 鹤山市 | 鹤山市第二污水处理厂（二期） | 扩建 | -2010 | 3000 | 3 | 1 |
|  |  | 开平市 | 开平市迳头净水厂（二期） | 扩建 | -2010 | 5000 | 5 | 1 |
|  |  | 恩平市 | 恩平市生活污水处理厂(二期) | 扩建 | -2010 | 4000 | 4 | 1 |
|  |  | 台山市 | 台山市台城污水处理厂（二期） | 扩建 | -2010 | 4000 | 4 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 97000 | 71 | 16 |
| 阳江岸段 | 阳江市 | 江城区 | 市区第二污水处理厂** | 新建 | -2007 | 12000 | 5 | 1 |
|  |  | 阳东县 | 阳东县污水处理厂(一期)[11] | 新建 | -2007 | 3000 | 1.5 | 1 |
|  |  | 阳西县 | 阳西县污水处理厂(一期)** | 新建 | -2007 | 8000 | 2 | 1 |
|  |  | 海陵试验区 | 闸坡污水处理厂** | 新建 | -2007 | 3000 | 1 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 26000 | 9.5 | 4 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市（冲蒌镇等） | 新建污水处理厂** | 新建 | -2010 | 4000 | 2 | 1 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 | 信宜市 | 信宜市污水处理厂[12] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  | 电白县 | 电白县污水处理厂（二期）** | 扩建 | -2010 | 16000 | 6 | 1 |
|  |  | 化州市 | 化州市污水处理厂** | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂** | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 46000 | 21 | 4 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | 坡头区 | 坡头污水处理厂[13] | 新建 | -2009 | 12000 | 6 | 1 |
|  |  | 霞山区 | 霞山录塘污水处理厂[13] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  | 霞山区 | 南柳河污水处理厂[13] | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪县污水处理厂** | 新建 | -2010 | 12000 | 6 | 1 |
|  |  | 廉江市 | 廉江县污水处理厂** | 新建 | -2010 | 16000 | 8 | 1 |
|  |  | 雷州市 | 雷州市污水处理厂** | 新建 | -2010 | 16000 | 8 | 1 |
|  |  | 徐闻县 | 徐闻县污水处理厂** | 新建 | -2010 | 10000 | 5 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 86000 | 43 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1565218 | 782.5 | 113 |

3、固体废弃物的处理、处置

2006-2010年我省沿海地区16市固体废弃物重点工程计划完成1项现有生活垃圾处理设施的治理重点工程（见表4-5）、新建21项垃圾无害化处理重点工程（见表4-6），日处理垃圾11591吨，重点工程计划总投资30.66亿元; 计划新建工业危险废物处理重点工程1项（表4-7），处理能力为110吨/日，工程总投资20000万元。垃圾的减量化、资源化和无害化水平将得到进一步提高，垃圾处理设施分布基本覆盖沿海各集水区。

2010年，我省沿海城镇生活垃圾清运率达到100%，城镇生活垃圾处置率达到85%以上，城镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上；农村生活垃圾清运率达到85%以上，农村生活垃圾处置率达到65%以上，农村生活垃圾无害化处理率达到50%以上。

2010年，我省沿海各市工业固体废弃物实现零排放，危险废物不排放。

表4-5  2006-2010年广东沿海地区现有生活垃圾处理设施限期治理项目计划

| 集水区 | 地级市 | 处理处置设施名称 | 主要存在问题 | 限期治理内容 | 进度 计划 | 投入估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠江东四口门岸段 | 佛山市 | 佛山市狮中垃圾卫生填埋场[14] | 防渗措施不足，渗滤液处理工艺简陋，即将填满 | 妥善封场，达标处理后续渗滤液，合理利用场地 | 2006年 | 2000 |

表4-6  2006-2010年广东沿海重点固体废物处理工程计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄岗河岸段 | 潮州市 | 饶平县 | 饶平县垃圾卫生填埋场** | 新建 | 日处理垃圾200吨 | -2010 | 1000 |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 澄海区 | 中心城镇生活垃圾卫生填埋场[15] | 在建 | 3个中心城镇生活垃圾实现卫生填埋（300吨/日） | -2007 | 1200 |
|  |  |  | 一般城镇生活垃圾集中填埋场[15] | 在建 | 5个一般城镇生活垃圾实现卫生填埋（200吨/日） | -2007 | 800 |
|  | 小计 |  |  |  | 500吨/日 |  | 2000 |
| 榕江岸段 | 汕头市 | 潮阳区 | 中心城镇生活垃圾卫生填埋场[15] | 新建 | 关埠镇生活垃圾实现卫生填埋（100吨/日） | -2007 | 400 |
|  |  |  | 一般城镇生活垃圾集中填埋场[15] | 新建 | 3个一般城镇生活垃圾实现卫生填埋(150吨/日) | -2007 | 1200 |
|  | 小计 |  |  |  | 250吨/日 |  | 1600 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区、潮南区 | 中心城镇生活垃圾卫生填埋场[16] | 新建 | 3个中心城镇生活垃圾实现卫生填埋（500吨/日） | -2007 | 2000 |
|  |  |  | 一般城镇生活垃圾集中填埋场[16] | 新建 | 9个一般城镇生活垃圾实现卫生填埋（700吨/日） | -2007 | 2800 |
|  | 小计 |  |  |  | 1200吨/日 |  | 4800 |
| 粤东诸河岸段 | 汕尾市 | 市区 | 汕尾市区垃圾无害化处理场[5] | 续建 | 日处理垃圾400吨 | -2006 | 4000（其中2005年已投入2000） |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 | 市区 | 龙归镇垃圾处理场[14] | 新建 | 广州原8区和花都区，日处理垃圾1700吨 | -2010 | 78000 |
|  | 广州市 | 市区 | 海珠区垃圾焚烧厂 [14] | 新建 | 海珠区、番禺区北部，日处理垃圾2000吨 | -2010 | 90000 |
|  | 小计 |  |  |  | 3700吨/日 |  | 168000 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门 | 斗门黄杨山垃圾综合处理厂[14] | 新建 | 日处理垃圾400吨/100吨，焚烧、填埋 | -2010 | 20000 |
|  | 江门市 |  | 江门市固体废物综合处理厂 | 新建 | 日处理工业垃圾21吨、生活垃圾800吨 | -2010 | 30000 |
|  | 肇庆市 | 高要市 | 肇庆（高要）垃圾处理焚烧厂 | 新建 | 日处理能力600吨 | -2010 | 15000 |
|  | 小计 |  |  |  | 1921吨/日 |  | 65000 |
| 阳江岸段 | 阳江市 | 阳西县 | 阳西县垃圾填埋场[10] | 新建 | 日处理能力120吨 | -2007 | 3000 |
|  | 阳江市 | 阳东县 | 阳东县船尾厂生活垃圾卫生填埋场 | 新建 | 日处理能力200吨 | -2007 | 1500 |
|  | 阳江市 | 阳春市 | 阳春市生活垃圾填埋场 | 新建 | 日处理能力300吨 | -2007 | 3200 |
|  | 小计 |  |  |  | 620吨/日 |  | 7700 |
| 台山岸段 |  |  | 台山垃圾 填埋厂** | 新建 | 日处理垃圾200吨 | -2010 | 1000 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 | 市区 | 茂名市垃圾焚烧厂[14] | 新建 | 日处理垃圾700吨，分选、焚烧 | -2010 | 20000 |
|  | 茂名市 | 高州市 | 高州石鼓综合 处理厂[14] | 新建 | 日处理垃圾800吨，堆肥、填埋 | -2010 | 20000 |
|  | 小计 |  |  |  | 1500吨/日 |  | 40000 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 | 市区 | 湛江市区生活垃圾处理场** | 新建 | 日处理城市垃圾300吨 | -2007 | 1500 |
|  | 湛江市 | 雷州市 | 雷州综合处理厂** | 新建 | 日处理垃圾800吨，填埋、回收，600/200 | -2010 | 12000 |
|  | 小计 |  |  |  | 1100吨/日 |  | 13500 |
| 合计 |  |  |  |  | 11591吨/日 |  | 306600 |

表4-7  2006-2010年广东沿海危险废物处理重点工程计划

| 集水区 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 汕头市危险废物处理场[15] | 新建 | 年处理危险废物4万吨( 110吨/日） | -2007 | 20000 |

广东沿海重点固体废物处理工程计划

### 4、 集约化畜禽养殖污染控制计划

### 2010年我省沿海集约化畜禽养殖废水达标率要求达到100%，粪便综合利用率由2003年的72.3%上升到100%。2010年集约化畜禽养殖废水中化学需氧量、氨氮和总磷的排放量分别比2005年减少82696.0吨/年、1719.9吨/年和1184.2吨/年。

5、沿海集水区（岸段）生态环境保护与修复计划

#### （1）农业非点源污染控制工程

2010年按表4-8的控制指标控制沿海各地的化肥和农药量。由于农村承包到产的现状，主要对中期以后的施用肥料水平进行相应的控制，在落实有关控制措施的条件下，按珠江三角洲经济发达地区、城市化水平较高地区维持现有的施肥水平，而以农业为主的地区适当削减化肥施用量的10%左右，而辅以农家肥等有机肥料。

表4-8 广东沿海化肥、农药污染重点控制县、区及指标

| 地级市 | 县（区、 县级市） | 2002年 |  |  | 2010年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氮肥施用折纯量（公斤/亩） | 磷肥施用折纯量（公斤/亩） | 农药使用量（公斤/亩） | 化肥施用折纯量（公斤/亩） | 农药使用量（公斤/亩） |
| 广州市 | 海珠区 | 38.1 | 0.5 | 1.2 | 38.6 |  |
|  | 番禺区 | 29.6 | 2.7 | 0.9 | 32.3 |  |
|  | 增城市 | 25.1 | 1.9 | 1.0 | 24.3 |  |
| 深圳市 | 罗湖区 | 120.4 | 0.0 | 0.0 | 38.6 |  |
|  | 南山区 | 19.6 | 5.0 | 17.8 |  | 1.6 |
|  | 宝安区 | 25.6 | 2.0 | 14.0 | 27.6 | 1.6 |
|  | 龙岗区 | 38.2 | 5.9 | 6.1 | 44.1 | 1.6 |
| 珠海市 | 金湾区 | 34.7 | 0.7 | 6.2 | 35.4 | 1.6 |
| 东莞市 |  | 17.3 | 3.3 | 2.8 | 20.6 | 1.6 |
| 惠州市 | 博罗县 | 17.6 | 4.8 | 3.6 | 20.2 | 1.6 |
| 江门市 | 江海区 | 57.5 | 2.6 | 3.2 | 60.1 | 1.6 |
|  | 新会区 | 23.6 | 3.5 | 2.4 | 24.4 | 1.6 |
|  | 鹤山市 | 15.5 | 1.5 | 2.1 | 15.3 | 1.6 |
| 佛山市 | 南海区 | 50.3 | 3.4 | 5.8 | 53.7 | 1.6 |
|  | 顺德区 | 26.6 | 1.6 | 5.5 | 28.2 | 1.6 |
|  | 高明区 | 35.1 | 6.0 | 1.6 | 37.0 | 1.6 |
|  | 三水区 | 21.8 | 1.8 | 3.3 | 21.2 | 1.6 |
| 肇庆市 | 端州区 | 29.3 | 4.4 | 0.6 | 33.7 | 1.6 |
|  | 鼎湖区 | 29.4 | 3.8 | 2.2 | 29.9 | 1.6 |
|  | 四会市 | 27.0 | 2.3 | 1.8 | 26.4 | 1.6 |
|  | 高要市 | 34.2 | 4.9 | 2.1 | 35.2 | 1.6 |
| 汕头市 | 升平区 | 29.9 | 3.1 | 1.5 | 33.0 | 1.6 |
|  | 达濠区 | 15.0 | 2.1 | 3.1 | 17.1 | 1.6 |
|  | 河浦区 | 16.8 | 2.2 | 2.4 | 19.0 | 1.6 |
|  | 澄海县 | 52.3 | 7.0 | 9.9 | 53.4 | 1.6 |
|  | 南澳县 | 18.0 | 3.2 | 3.1 | 19.1 | 1.6 |
|  | 潮阳区、 潮南区 | 33.7 | 4.2 | 2.6 | 34.1 | 1.6 |
| 湛江市 | 霞山区 | 11.0 | 3.0 | 3.5 | 14.0 | 1.6 |
|  | 徐闻县 | 21.5 | 14.2 | 1.9 | 32.1 | 1.6 |
|  | 遂溪县 | 18.8 | 11.3 | 3.1 | 27.1 | 1.6 |
|  | 廉江市 | 27.3 | 6.3 | 1.8 | 30.2 | 1.6 |
| 茂名市 | 信宜市 | 22.0 | 4.7 | 1.4 | 24.0 | 1.6 |
|  | 高州市 | 38.8 | 8.9 | 3.7 | 42.9 | 1.6 |
|  | 化州市 | 20.4 | 5.1 | 1.5 | 23.0 | 1.6 |
| 汕尾市 | 海丰县 | 22.6 | 3.4 | 1.3 | 23.4 | 1.6 |
|  | 陆丰市 | 22.0 | 4.7 | 1.7 | 24.0 | 1.5 |
| 潮州市 | 市区 | 45.2 | 7.7 | 4.7 | 52.9 | 1.6 |
|  | 饶平县 | 48.7 | 6.8 | 5.0 | 50.0 | 1.6 |
|  | 潮安县 | 21.1 | 4.5 | 2.8 | 23.0 | 1.6 |
| 揭阳市 | 市区 | 30.1 | 4.0 | 2.4 | 34.1 | 1.6 |
|  | 揭东县 | 43.9 | 6.0 | 2.7 | 44.9 | 1.6 |
|  | 惠来县 | 42.4 | 7.2 | 3.5 | 44.6 | 1.6 |
|  | 普宁市 | 56.3 | 5.4 | 7.6 | 55.5 | 1.6 |
|  | 揭西县 | 44.7 | 5.6 | 2.4 | 45.3 | 1.6 |

继续开展生态农业工程及生态农业示范区建设，完成一批对改善生态农业环境有重要影响的工程，改善土壤结构，推广少废农田，减少化肥施用量。禁止生产、使用含POPs的农药。普及生物农药、复合肥的使用，控制化肥、农药的使用总量，完成一批农业生态环境监测站的建设，保证每个流域、每个地级市建成1-2个农业生态环境监测站。各类具体项目见表4-9。

表4-9  2006-2010年广东沿海生态保护重点项目计划

| 集水区/岸段 | 地级市 | 县、区、县级市 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容 | 建设起止年限 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄岗河岸段 |  | 饶平县 | 红树林恢复工程** | 新建 | 宜林地营造红树林200公顷 | —2010 | 120 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 |  | 红树林恢复工程** | 新建 | 宜林地营造红树林500公顷 | -2010 | 300 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区 | 红树林建设工程** |  | 800公顷沿海红树林造林 | -2010 | 480 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 惠来县 | 红树林营造工程** | 新建 | 在宜林地上营造红树林300公顷 | -2010 | 180 |
|  |  |  | 建设生态农业生产基地** | 新建 | 在主要农业生产区逐步推行生态农业生产模式 | -2010 | 50 |
|  | 汕尾市 |  | 红树林营造工程** | 新建 | 在宜林地上营造红树林800公顷 | -2010 | 480 |
|  |  |  | 建设生态农业生产基地** | 新建 | 在主要农业生产区逐步推行生态农业生产模式 | -2010 | 200 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 910 |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 |  | 红树林营造工程** | 新建 | 在宜林地上营造红树林800公顷 | -2010 | 240 |
|  | 深圳市 |  | 红树林营造工程** | 新建 | 在宜林地上营造红树林150公顷 | -2010 | 90 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 330 |
| 珠江东四口门岸段 |  |  | 东江流域生态保护工程[7] | 新建 | 水源林工程、两岸绿化工程、水土流失综合整治工程 | -2010 | 47000 |
| 珠江西四口门岸段 |  |  | 西江流域生态保护工程[7] |  | 水源林、水土保持林的增补 | -2010 | 33000 |
|  |  |  | 域内国家级生态示范区建设** | 新建 | 江门、珠海、肇庆各建一个国家级生态示范区 | -2010 | 2000 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 35000 |
| 阳江岸段 | 阳江市 |  | 红树林营造工程** | 新建 | 在宜林地上营造红树林600公顷 | -2010 | 360 |
|  |  |  | 建设生态农业生产基地** | 新建 | 在主要农业生产区逐步推行生态农业生产模式 |  | 300 |
|  |  |  | 防护林营造工程** | 新建 |  |  | 200 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 860 |
| 台山岸段 | 江门市 |  | 防护林营造工程** | 新建 |  | -2010 | 150 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 |  | 红树林营造工程** | 新建 | 在宜林地上营造红树林1200公顷 |  | 720 |
|  |  |  | 建设生态农业生产基地** | 新建 | 在主要农业生产区逐步推行生态农业生产模式 |  | 400 |
|  |  |  | 防护林营造工程** | 新建 |  |  | 250 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 1370 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市 |  | 生态公益林建设[13] | 新建 |  | -2015 | 12000 |
|  |  |  | 三岭山森林公园、湖光岩国家级自然遗址保护区、南亚热带植物园、东坡岭田园风光、东海岛旅游度假村、生态农业示范村（场）等建设[13] | 新建 |  | -2015 | 66000 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 78000 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 164520 |

#### （2）水土保持整治示范工程

继续全面深入开展水土保持工作，保护沿海地区生态环境，逐渐减少水土流失，有效治理非点源污染对我省沿海水质的污染。各地水土保持综合治理具体项目包括改造坡耕地、退耕还林、实施山丘区水源涵养林建设工程等（见表4-9）。

#### （3）沿海生态系统建设计划

各地要进一步建立沿海生态保护带或生态保护区，切实保护及恢复沿海湿地、泻湖生态系统，强化海岸带生态建设，形成以林为主，林、灌、草有机结合的海岸绿色生态屏障，削减和控制氮、磷污染物的入海量。

到2010年，全面完成我省沿海防护林基干林带的建设。进一步加强沿海红树林、生态公益林、生态示范区、生态农业生产基地、水资源保护水利基本建设等，促进沿海生态系统良性循环，减少氮、磷入海量。各类具体项目见表4-9。

#### （4）重点养殖水域生态环境修复

提出并实施重点养殖水域的生态环境修复计划，为增养殖生物创造良好的栖息生态环境。重点区域为大亚湾、珠江口、茂名沿海、湛江湾的贝类养殖区等。

#### （5）生态养殖建设规划

为有效防止海水养殖污染，对养殖规模的扩充，将进行养殖容量的评估，以确定具体的可养殖区域、限养及禁养区域。

#### （6）推进重点海域的海底植被增殖

恢复和建设海草床，选择可在我省沿海海底及潮间带繁殖的植物，在典型海洋生态浅海区和污染河口区进行种植和增殖，重点是流沙湾、海陵岛、东海岛、放鸡岛、深圳湾、大鹏湾、大亚湾、南澳岛等沿海水域。

#### （7）加强特殊生态区域的保护

继续加强沿海自然保护区建设，使海洋生态环境得到进一步保护。同时，在水质逐步恢复的条件下，采用必要的生态保护措施，如延长休渔期、严禁捕捞幼苗、适时投放必要的幼苗等，使产卵场生物资源得以保护和恢复，产卵场生态环境得到改善。

（8）海区人工渔礁的建设

建设海区人工渔礁，对海洋渔业资源衰退严重、水域荒漠化严重和转产重点区域的近岸水域进行生态修复，达到重建水与生态系统，补充、增殖水生生物资源的目的。

### 6、海上石油类等污染控制

陆源的石油类削减计划按表4-2中要求消减， 2005-2010年继续对石油炼化企业等重点治理和监控。

计划2010年广东沿海地区海洋船舶石油类总排海量比2005年消减率20％，即控制总排海量为1793.5吨/年。沿海各地的控制排放量如表4-10。

表4-10  2010年广东沿海地区海洋船舶石油类排海控制指标

| 地级市 | 汕头 | 潮州 | 揭阳 | 汕尾 | 惠州 | 东莞 | 深圳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制量（吨/年） | 127.2 | 0.9 | 23.8 | 177.0 | 22.4 | 259.3 | 32.3 |  |
| 地级市 | 珠海 | 广州 | 中山 | 江门 | 阳江 | 茂名 | 湛江 | 合计： |
| 控制量（吨/年） | 12.9 | 108.5 | 24.0 | 69.3 | 151.1 | 208.2 | 576.6 | 1793.5 |

同时，计划2010年广东海上石油开采石油类排海量比2005年消减13％，即控制石油类总排海量696吨/年。

#### （1）航运船舶和港口的污染治理计划

在2005年实现港口和船舶污水全面达标排放的基础上，进一步对船舶和港口进行污染治理。

1）沿海所有港口油污水处理厂（站）、油污水回收船等运行良好，各类航运船舶和港口的含油污水、生活污水达标排放率达到100%，并使燃油、润滑油全面回收利用。

2）2006年开始制定我省沿海海域船舶压载水排放法规及管理计划。按照“船舶压载水管理计划编制指南”的要求，编制船舶压载水排放管理计划，加强对港口船舶压舱污水集中处理达标排放情况的检查监督，防止超标排放。在加强防止含油或其他有毒物质压载水排放造成海域水质污染的同时，开展船舶压载水带入有害水生物的防治工作。2006年起草制定《船舶压载水管理规定》，并在中国籍船上配备“船舶压载水管理计划”。

#### （2）渔船渔港的污染防治

我省沿海各渔港建设的废水、废油、废渣回收与处理装置运行良好，能满足渔船油污水等的接收处理要求。各类渔船和渔港的含油污水、生活污水达标排放率达到100%，生活垃圾处理率达到100%。严格执行渔港生态环境管理办法，严格保护码头生态环境。

#### （3）军舰军港的污染防治

2005年后开始建造的海军舰艇，其污染治理设备按2015年船舶污染物排放标准配置。

以广州军港为样板，对我省沿海所有军港的陆域污染源以及驻泊舰艇的垃圾、油污水、生活污水的治理及溢油应急计划的建立等进行通盘规划，综合治理。

进一步完善各军港溢油污染应急计划。

### 6、水产养殖污染防治措施

近一步加强沿岸水产养殖废水的治理，2010年使广东沿海对虾养殖和高位池养殖废水的处理率达15％，处理废水达标率为12％。

（1）按水产养殖容量调整养殖生产，加大对养虾或高位池养殖废水的治理力度，实行生态养殖。

（2）我省沿海每一个集水区每一个地级市建设1-2个生态养殖、绿色养殖和高科技化养殖的示范工程并积极推广，使我省沿海地区水产养殖逐步走绿色养殖、生态养殖和高科技集约化养殖道路，促使经济和环境协调发展。

（3）尽快制定集约化水产养殖技术规范，使集约化水产养殖作到标准化、规范化，指导集约化水产养殖健康科学发展。对我省沿海已有的低标准养殖池有计划地进行改造，实现布局合理、建池规范、集中排污、取排水口分开，提高养殖池的标准和养殖条件，促进集约化水产养殖科学化和规范化发展。

（4）加强水产养殖技术的研究和培训推广，重点解决种苗退化、病害频发的问题，建立和完善技术服务和推广体系。加强水产养殖过程监测和监控，随时掌握各类养殖特别是高位池养殖的环境影响状况，为水产养殖和生态环境保护协调发展提供决策和监管依据。加强高位池养殖生态环境保护技术、污染治理技术研究，我省沿海每一个集水区每一个地级市建设1-2个高位池养殖废水治理示范工程，推广经济有效的高位池废水治理技术，提倡采用先进的高效微生物技术和防渗漏工程技术，增加养殖用水的循环利用，减少污染物排放量。

7、沿海海洋自然保护区建设

2006-2010年间，我省沿海计划新建续建海洋自然保护区77个，总面积38.47万公顷，其中国家级自然保护区2个，省级自然保护区16个，市级自然保护区23个，县级自然保护区12个，具体见表4-8。

表4-8  2006-2010年广东沿海主要海洋与水产自然保护区建设计划

| 集水区/流域 | 地级市 | 县（区、县市） | 保护区名称 | 面积（公顷） | 保护对象 | 建设性质 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄岗河 | 潮州市 | 饶平县 | 潮州饶平海岸生态自然保护区 | 670 | 海岸生态系统、红树林 | 新建 | 县级 |
|  |  | 饶平县 | 潮州饶平乌礁水产资源自然保护区 | 200 | 海虷等水产种质资源 | 新建 | 市级 |
|  |  | 饶平县 | 潮州饶平龙屿水产资源自然保护区 | 100 | 文蛤水产种质资源 | 新建 | 市级 |
|  |  | 饶平县 | 潮州溜牛礁海洋生态自然保护区 | 750 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 饶平县 | 潮州南铲海洋生态自然保护区 | 265 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 省级 |
| 韩江岸段 | 汕头市 | 龙湖、金平、濠江区 | 濠江海洋生态自然保护区 | 75 | 生物多样性、水产资源 | 新建 | 县级 |
|  |  | 澄海区 | 汕头莱芜水产资源自然保护区 | 2200 | 鳗鱼、中国绿螂水产资源 | 新建 | 县级 |
|  |  | 南澳县 | 汕头乌岛海洋生态自然保护区 | 550 | 生物多样性及其生态系统 | 续建 | 省级 |
|  |  | 南澳县 | 汕头后江水产资源自然保护区 | 200 | 红肉河蓝蛤等种质水产资源 | 新建 | 县级 |
| 榕江岸段 | 揭阳市 | 市区 | 揭阳市榕江潮道生物多样性自然保护区 | 1829 | 水产资源及生物多样性 | 新建 | 省级 |
| 练江岸段 | 汕头市 | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 汕头海门海洋自然保护区 | 100 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 汕头海门湾西施舌自然保护区 | 1000 | 西施舌种质资源 | 新建 | 市级 |
|  |  | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 汕头潮南水产资源自然保护区 | 4000 | 西施舌等水产种质资源 | 新建 | 县级 |
|  |  | 潮阳区（除榕江岸段外）、潮南区 | 汕头青屿海洋生态自然保护区 | 500 | 海洋生态系统及生物多样性 | 新建 | 市级 |
| 粤东诸河岸段 | 揭阳市 | 惠来县 | 揭阳市海龟、鲎自然保护区 | 3000 | 海龟、鲎 | 新建 | 省级 |
|  |  | 惠来县 | 揭阳市龙虾自然保护区 | 4000 | 龙虾 | 新建 | 市级 |
|  | 汕尾市 | 陆丰市 | 甲子麒麟山人工鱼礁区 | 375 | 海洋生物多样性生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 陆丰市 | 湖东三洲澳人工鱼礁区 | 375 | 海洋生物多样性生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 陆丰市 | 碣石田尾山人工鱼礁区 | 615 | 海洋生物多样性生态系统 | 新建 | 省级 |
|  |  | 陆丰市 | 金厢南人工鱼礁区 | 375 | 海洋生物多样性生态系统 | 续建 | 市级 |
|  |  | 红海湾经济开发试验区 | 遮浪角东人工鱼礁区 | 807 | 海洋生物多样性生态系统 | 续建 | 省级 |
|  |  | 红海湾经济 开发试验区 | 遮浪角西人工鱼礁区 | 225 | 海洋生物多样性生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 红海湾经济 开发试验区 | 菜屿人工鱼礁区 | 625 | 海洋生物多样性生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 市城区 | 捷胜龟龄岛东人工鱼礁区 | 381 | 海洋生物多样性生态系统 | 续建 | 市级 |
|  |  | 市城区 | 捷胜龟龄岛西人工鱼礁区 | 150 | 海洋生物多样性生态系统 |  |  |
|  |  | 海丰县 | 后门鸡心石东人工鱼礁区 | 302.5 | 海洋生物多样性生态系统 |  |  |
|  |  | 海丰县 | 后门芒屿人工鱼礁区 | 302.5 | 海洋生物多样性生态系统 |  |  |
|  |  | 海丰县 | 后门鸡心石西人工鱼礁区 | 726 | 海洋生物多样性生态系统 |  |  |
| 大亚湾岸段 | 惠州市 | 惠阳淡水镇 | 惠州青洲海洋生态自然保护区 | 800 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 市级 |
| 珠江东四口门岸段 | 广州市 | 番禺区 | 广州南沙海洋生态自然保护区 | 2500 | 海洋生态系统（湿地） | 续建 | 国家级 |
|  |  | 番禺区 | 广州南沙坦头近岸生态系统自然保护区 | 5 | 海洋生态系统、红树林 | 新建 | 市级 |
|  | 深圳市 | (除大鹏镇) | 深圳杨梅坑海洋生态自然保护区 | 600 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 市级 |
|  | 惠州市 | 惠东（除稔山等4镇） | 惠州考洲洋水产资源自然保护区 | 1000 | 文昌鱼、西施舌等水产种质资源 |  | 省级 |
|  | 中山市 |  | 中山海岸生态系统自然保护区 | 4127.8 | 水产种质资源、海洋生态系统及红树林 | 新建 | 市级 |
| 珠江西四口门岸段 | 珠海市 | 斗门、金湾区 | 珠海加蓬列岛海洋特别自然保护区 | 3000 | 珊瑚礁及海洋生态系统 | 续建 | 国家级 |
|  | 江门市 | （除台山岸段） | 江门镇海湾水产资源自然保护区 | 5000 | 黄唇鱼、牡蛎种苗等水产资源 | 新建 | 市级 |
| 阳江岸段 | 阳江市 | 市区 | 阳江南鹏列岛水产自然保护区 | 20000 | 生物多样性及其生态系统 | 续建 | 省级 |
|  |  | 市区 | 阳江马尾文昌鱼自然保护区 | 100 | 文昌鱼、玳瑁 | 新建 | 市级 |
|  |  | 市区 | 江城浅海海洋(海洋生态)自然保护区 | 39.5 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 县级 |
|  |  | 阳西县 | 阳江福湖岭海洋生态自然保护区 | 1500 | 生物多样性及其生态系统 | 续建 | 省级 |
|  |  | 阳西县 | 阳西青洲岛自然景观保护区 | 42.5 | 自然、人文景观 | 新建 | 县级 |
|  |  | 阳东县 | 阳江头芦排海洋生态自然保护区 | 1500 | 生物多样性及其生态系统 | 新建 | 市级 |
|  |  | 阳东县 | 阳东大澳自然景观保护区 | 300 | 历史遗迹、海岸自然景观 | 新建 | 市级 |
|  |  | 阳东县 | 阳东寿长河水产资源自然保护区 | 100 | 尖紫蛤种质资源 | 新建 | 县级 |
| 台山岸段 | 江门市 | 台山市冲蒌镇等 | 江门广海湾蓝蛤自然保护区 | 800 | 蓝蛤水产种质资源 | 新建 | 市级 |
| 鉴江、茂名岸段 | 茂名市 | 电白县 | 茂名放鸡岛文昌鱼自然保护区 | 14960 | 文昌鱼、鲥鱼、东风螺 | 续建 | 省级 |
|  |  | 电白县 | 茂名大放鸡岛海洋生态自然保护区 | 3000 | 生物多样性及其生态系统 | 续建 | 省级 |
|  |  | 电白县 | 茂名竹洲岛水产资源自然保护区 | 1169 | 马尾藻、海胆、龙虾、二长棘鲷 | 续建 | 省级 |
|  |  | 电白县 | 茂名电白放鸡岛海洋生态自然保护区 | 1000 | 水产资源 | 续建 | 省级 |
|  |  | 电白县 | 茂名电白鸡打水产资源保护区 | 1000 | 鲥鱼、鲻鱼等水产资源 | 新建 | 市级 |
|  |  | 电白县 | 茂名电白石壁岭金钱龟自然保护区 | 68 | 金钱龟 | 新建 | 市级 |
|  | 湛江市 | 吴川市 | 吴川东风螺自然保护区 | 16533 | 东风螺 | 续建 | 市级 |
|  |  | 吴川市 | 吴川文昌鱼自然保护区 | 1384 | 文昌鱼 | 续建 | 市级 |
|  |  | 吴川市 | 吴川沙螺自然保护区 | 333 | 沙螺 | 续建 | 市级 |
| 雷州半岛岸段 | 湛江市（除吴川市） | 雷州市 | 雷州流沙湾珊瑚礁自然保护区 | 300 | 珊瑚礁 | 续建 | 市级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州海草自然保护区 | 3633 | 海草 | 续建 | 省级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州东里栉江珧自然保护区 | 200 | 栉江珧 | 续建 | 市级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州南渡口海洋生态自然保护区 | 200 | 红树林、湿地 | 续建 | 市级 |
|  |  | 雷州市 | 雷州鳗鱼苗自然保护区 | 210 | 鳗鱼苗 | 新建 | 县级 |
|  |  | 徐闻县 | 徐闻大黄鱼幼鱼自然保护区 | 196512 | 大黄鱼 | 续建 | 市级 |
|  |  | 徐闻县 | 徐闻圆尾鲎自然保护区 | 1726 | 圆尾鲎、中国鲎 | 续建 | 市级 |
|  |  | 徐闻县 | 徐闻鲅鱼自然保护区 | 6666.7 | 鲅鱼 | 新建 | 县级 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪中国鲎自然保护区 | 1000 | 中国鲎 | 续建 | 省级 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪栉江珧自然保护区 | 13000 | 栉江珧 | 新建 | 县级 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪北潭白鲳鱼幼鱼自然保护区 | 333 | 白鲳鱼 | 新建 | 县级 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪真鲷二长棘鲷幼鱼自然保护区 | 2000 | 真鲷二长棘鲷幼鱼 | 续建 | 省级 |
|  |  | 遂溪县 | 遂溪头足类产卵场自然保护区 | 666.7 | 头足类 | 新建 | 县级 |
|  |  | 市区 | 雷州湾中华白海豚自然保护区 | 10380 | 白海豚、中华白海豚 | 续建 | 省级 |
|  |  | 市区 | 雷州湾金钱鳖自然保护区 | 3000 | 金钱鳖 | 新建 | 县级 |
|  |  | 廉江市 | 廉江儒艮自然保护区 | 10380 | 儒艮 | 续建 | 省级 |
|  |  | 廉江市 | 廉江沙虫自然保护区 | 700 | 沙虫等水产资源 | 新建 | 县级 |
|  |  | 市区 | 东海岛文昌鱼自然保护区 | 2398 | 文昌鱼、芒鱼、金钱鳖、鲥鱼 | 续建 | 省级 |
|  |  | 市区 | 东海民安鲎自然保护区 | 13333.3 | 海胆、斑节对虾、鲎 | 新建 | 县级 |
|  |  | 市区 | 东海泥丁生态自然保护区 | 3333.3 | 泥丁、红树林、湿地 | 新建 | 县级 |
|  |  | 市区 | 硇洲海珍自然保护区 | 6300 | 龙虾、鲍鱼 | 续建 | 省级 |
|  |  | 市区 | 坡头区南三岛鲎类自然保护区 | 2185.5 | 鲎 | 新建 | 市级 |
|  |  | 市区 | 霞山特呈岛海洋生态自然保护区 | 715 | 红树林、湿地 | 新建 | 市级 |
| 合计 |  |  | 71 | 384732.3 |  |  |  |

## （三）点源治理环境效益

按2006年-2010年工程计划, 我省沿海地区城镇生活污水治理重点工程、垃圾治理重点工程共计将投资1799505万元，共削减化学需氧量、氮和磷排放负荷总量分别为290827.2 吨/年、29184.6 吨/年、5955.6吨/年。2010年工业废水达标率为100%，2010年工业废水排放的化学需氧量、氨氮和石油类将比2005年分别削减10%。2010年广东沿海集约化畜禽养殖废水达标率要求达到100%。2010年我省沿海地区及各集水区都将实现陆源污染源点源总量控制目标。

。

# 第五章 2011—2015年碧海行动规划纲要

## （一）行动规划纲要

### 1、 全面推进污染整治工程，实施海洋环境污染总量控制

#### （1）全面推广先进的污染治理技术削减点源污染物入海量

积极推广高效、节能、简便的污水处理新工艺，60%以上的工矿企业实现清洁生产，集约化养殖场实现废水达标排放。

我省沿海16市所辖各市、县万人以上的城镇，均须建设污水处理设施和垃圾处置设施，城镇生活污水处理率达到100%，城镇生活垃圾处理率达到100%，城镇生活垃圾无害化处理率达到90%以上，农村生活垃圾清运率达到95%以上，农村生活垃圾处理率达到80%以上，农村生活垃圾无害化处理率达到70%以上，进一步削减城镇生活污染源，使得各入海河流的污染物进一步减少，入海河流和海域的水环境功能目标得到实现。

到2015年，沿海各城市的污染源按照总量控制指标削减污染物的排放。各种污染物的排放全面达到总量控制的要求。

#### （2）继续实施非点源污染综合治理和水土保持工程

继续实施沿海地区、集水区水土保持和非点源污染综合治理工程，使沿海地区水土流失基本得到有效控制，基本解决水土流失产生的氮磷污染问题。开发和使用高效、缓释、少流失的清洁化肥、农药，减少氮、磷流失对河口及海洋污染影响，使生态农业得到推广普及。沿海地区的畜禽养殖实现集约化、规模化，解决流域内畜禽养殖的面源污染影响。水产养殖全部实现生态养殖，开发和使用优质饵料和科学投料方法，减少海水养殖过程中饵料浪费对养殖水域的污染。通过各种非点源治理工程的实施，使非点源污染基本得到控制，显著减轻其对海域环境的影响。

#### （3）整治海上交通安全与船舶防污染的监督管理

到2015年，对所有交通运输船舶要求必须安装除油装置，船舶防污设备全部达标；船舶海上作业规范化；健全海区监视系统，加大处罚力度，使所有交通运输船舶达到在广东沿海污染物“零排放”的目标。对于500吨以上的海上舰艇增设一定容量的油污水储存仓，1000吨以上的舰艇增设生活污水储存仓，所有舰艇装设生活污水排放系统，并在港口设置相应的接收处理系统。

计划2015年广东沿海地区海洋船舶石油类排海量和海上石油开采石油类排海量分别比2010年消减率20％和14％，即控制海洋船舶石油类总排海量1435吨/年和控制海上石油开采石油类排海量606吨/年。

强化监督管理，实施船舶、舰艇、石油平台及其相关活动的“零排放”计划，杜绝污染物直接进入海域，积极预防溢油污染事故的发生。有计划地完善特殊航行区建设，保证海上交通安全。建立健全有关法律法规，做到有法可依，用法律规范海上作业行动。使用船舶污染物处理自动监控技术和设备，对船舶排污实施有效监督管理。对违规船舶依法从重处罚。

加强海上溢油及有毒化学品的泄漏等污染事故应急能力的建设。进一步完善突发性事故应急处理中心的快速反应机制。建立溢油应急响应系统，建立海上溢油应急示范工程，建立油污染灾害防治基金。到2015年各海区实现环境监视立体化，应急措施现代化，建立一支海上应急力量。

严格控制海洋捕捞业发展和海洋捕捞渔获量，使海洋生物资源得到有效保护和永续利用。

### 2、生态系统保护及恢复

#### （1）大力加强沿海地区生态示范区和自然保护区建设

在沿海地区已建的生态示范区的基础上，到2015年推广再建20-40个生态示范区。同时，采取积极措施大力加强湿地生态、滩涂生物资源、近海渔业资源和野生动物等自然保护区的建设，使沿海地区生态系统质量明显好转，基本进入良性循环轨道。

#### （2）生态系统恢复工程建设

依靠科学技术，加强对资源的保护，大力建设生态农业，加强综合治理力度，广泛建立各种类型的生态功能保护区，使保护区内的生态系统得到保护和恢复。遵循自然规律和经济规律，紧紧围绕各地生态环境面临的突出矛盾和问题，建设一批生态系统恢复工程。进一步抓好沿海地区的防护林带、水土保持、防海潮等沿海生态环境防护治理工程的实施，确保工程质量，逐步形成比较完善的生态环境系统，改善和提高我省沿海地区的环境质量。到2015年，全面实现无公害农产品的生产。逐步建立起结构有序、功能完善、效益最佳、环境优美的良性循环生态系统。

#### （3）进一步推进重要生态功能区、重点资源开发区和生态良好区的保护战略

在沿海地区的重要生态功能区和物种丰富区，积极保护和建设一批不同级别的特殊生态功能保护区和自然保护区，重点建设一批生态良好地区的生态环境保护示范区，全面建成城镇绿化生态系统。

对重点资源开发区的生态环境实施强制性保护，切实加强对水、土、森林、海洋、矿产等自然资源开发的环境监管，遏制重点资源开发区生态破坏加剧的趋势。进一步完善沿海地区的防护林带、水土保持、防海潮等沿海生态环境防护治理工程。

#### （4）实现生态养殖，养殖区和产卵场水域生境恢复良好状态

到2015年，我省沿海养殖实现立体生态综合养殖，实现大规模的生态自动化养殖。滩涂贝类实施保护性有计划的采捕；结合围网养虾、蟹，实施耕海牧渔战略；放流、增养殖经济鱼、虾、蟹类，做好回捕研究和统计调查；增加渔业资源量，增加我省沿海可持续捕捞量及生物多样性；扩大海底种植面积；建立起一个包括浅海、滩涂、潮上带一体化的生态渔业实验研究基地。海洋环境监测系统规范完善，自动监测、自动预报；建立海底声纳系统，对海底生物活动和生长情况自动监控、自动显示；渔业水域、水质完全符合国家渔业水质标准，产卵场能人为地适应某种鱼虾的产卵环境，保持良好的生态环境。实现海洋经济的可持续发展。

#### （5）重点海域生态恢复工程

实施海域污染整治的生物修复与生态工程以及新污染问题的研究与控制工程。对污染严重海域、三角洲湿地保护及河口区，实施底泥疏浚和整治工程。制订重点海域污染底泥的疏浚方案，确定疏浚底泥的范围、深度，采用国内外的先进经验与技术，恢复疏浚海域的生态功能。

# 第六章 沿海环境监测行动计划

## （一）2004—2005年环境监测行动计划

### 1、优化和完善监测站点，全面完成监测任务

为了全面、准确地了解和掌握我省沿海生态环境质量状况，准确地评估我省碧海行动计划实施效果，按照国家和我省确定的近岸海域环境功能区的要求，结合环境监测的实际，进一步优化和完善监测站点，确保近岸海域环境功能区监控率和被监测功能区达标率分别大于38％和大于80％。布设四类环境监测站点的数量见表6－1。

落实省近海环境监测中心的组织和监测工作，各地要按照国家近海环境监测网和全省的统一要求，全面开展计划的监测站位的监测，及时汇总数据、发现问题和分析问题。在2005年底前完成全部监测的调整工作，并实行近海环境质量的季报制度。

2、污染源达标排放监控

对我省沿海各市重点工业污染源、重点集约化畜禽养殖污染源达标排放情况实行监督控制监测。

对海上船舶及其相关作业和石油平台的污水排放进行监督控制监测。

### 3、全面开展陆、海环境状况检查监测

为了进一步了解和掌握我省陆源污染物入海排放总量和沿海近岸海域环境功能区的水质现状，在目前例行环境监测的基础上，从2005年起对沿海的主要的直排口、混排口、入海河口、市政下水口和72个近岸海域环境功能区和水质监测点进行陆、海环境监测，分析近岸海域环境功能区水质变化规律，预测沿海环境质量的变化趋势，确定排污与海洋环境质量间的输入响应关系。

陆源监测指标为氮、磷、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、特征污染物（如重金属、氰化物）、流量；近岸海域环境功能区水质监测指标为水温、悬浮物、溶解氧、五日生化需氧量、无机氮、活性磷酸盐、高锰酸盐指数、石油类、铅、六价铬、镉、砷、汞、氰化物等(见表6-2)。

表6-2  各市重点可控点源监测站位数量 单位：个

| 市 |  |  | 入海河口 |  |  | 直排口数量 |  |  | 混排口数量 |  |  | 市政下水口 |  |  | 主要监测指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮州 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 水温、悬浮物、溶解氧、五日生化需氧量、氮、磷、化学需氧量、石油类、特征污染物（如重金属、氰化物）、流量 |  |  |
| 汕头 |  | 4 |  |  | 18 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 揭阳 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 汕尾 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 惠州 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 深圳 |  | 6 |  |  | 11 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 东莞 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 广州 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 中山 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 珠海 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 江门 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 阳江 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 茂名 |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 湛江 |  | 3 |  |  | 14 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 35 |  |  | 75 |  |  | 29 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |

### 4、开展其他类型环境监测的试点工作

在海洋环境质量与趋势预测、沿海海岸带生态和特别专项站位中，开展沿海地区环境生态综合监测的试点工作。试点工作包括建立环境条件指标、生物种群指标、生物量指标、生物多样性指标、环境质量指标等多指标的生态环境监测与评价指标体系。

开始建立近海水质、表层沉积物、水生生物的常规监测网络，同时建立和实验使用国家环境遥感卫星资料，开始沿海地区卫星遥感监测的试点工作。

### 5、评估已有监测条件，确定环境监测能力建设方案

更新落后、老化、已不能满足我省碧海行动计划环境监测要求的近海专用监测仪器设备。补充新增监测方法所需的工作条件，如在沿海监测中应用卫星遥感技术，开展海洋大气污染物沉降监测和评价，以及建立地面自动监测站等。

表6-1  近海环境监测站位的分类统计

| 站位 | 监测对象 | 行政区（市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 潮州 | 汕头 | 揭阳 | 汕尾 | 惠州 | 深圳 | 东莞 | 广州 | 中山 | 珠海 | 江门 | 阳江 | 茂名 | 湛江 |  |
| 污染源 | 入海通量控制断面 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 35 |
|  | 入境河流通量断面 | 1 | 4 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |  |  | 1 | 18 |
|  | 重点陆源入海口 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 4 | 14 | 75 |
|  | 海上污染源 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 环境 质量 | 环境功能区水质控制点 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 13 | 73 |
|  | 环境质量点位 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |  |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33 |
| 生态 环境 质量2) | 滩涂生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
|  | 水生生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
|  | 底栖生物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
|  | 鱼类及水产资源 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 特别 专项 监测3) | 溢油 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 赤潮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 海上交通 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：特别专项监测站位根据监测对象出现位置随机确定。

加强对碧海行动计划环境监测信息进行统一管理和综合分析的能力，在我省环境质量数据库的基础上，结合碧海行动的实际需求进行完善和补充，建成基于GIS的碧海行动环境监测与管理动态数据库。

### 6、在重点河口和可控制点源入海口建立水质自动监测系统

逐步做到及时、准确地了解和掌握陆源主要污染物入海总量，有必要对重要点源实施连续监视、监控。2005年，在主要河流入海口(珠江东四口门4处)和重要点源入海口(广州市有关直排口、混排口和市政下水口3处)开展水质自动监测系统试点工作，共设置7个水质自动监测系统。

### 7、加强对赤潮、溢油等突发性环境灾害的应急专项监测工作

加强赤潮、溢油等环境灾害的高发区及潜在危险区的监测管理工作，充实应急专项监测工作的人员，并适当安排应急监测演练。

（二）2006—2010年环境监测行动规划

### 1、近岸海域环境功能区达标监测

在2006－2010年期间，对我省沿海94个近岸海域环境功能区和水质监测站点进行水质监测，确保近岸海域环境功能区监控率和被监测功能区达标率分别大于55％和大于90％，准确评估我省碧海行动的中期实施效果，并实行近海环境质量的月报制度。

2、继续实施点源入海污染物排放总量监测

从2006年开始，对入我省沿海的直排口、混排口、入海河口、市政下水口、海上船舶、石油平台的主要污染物入海排放总量进行年度监测。

### 3、开展非点源入海污染物监测试点工作

运用遥感与GIS等新技术，建立非点源污染（包括海水养殖）监测指标体系和评价模型，并在我省沿海的16市中选择有代表性的2个典型区域（珠江东四口门集水区和韩江岸段）进行示范监测研究。

### 4、建设重点河口和可控制点源入海口水质自动监测系统

在7个水质自动监测系统试点的基础上，建成27个水质自动监测系统。其中，河流入海口(珠江八大口门、黄岗河、韩江、榕江、练江、漠阳江、鉴江河的入海河口14处)14个，重要陆源入海口13个(深圳、珠海、湛江等三市各2个，潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、中山、江门、阳江、茂名等10市各1个)。

### 5、开展广东沿海生态监测

在生态监测与评价指标体系研究和示范研究的基础上，运用遥感与地理信息系统等先进技术手段，在我省沿海全面开展定期、连续的生态监测工作。为全面、客观地反映我省碧海行动实施效果提供有效的技术支持。

6、实现立体生态环境监测，建立赤潮灾害应急机制

建立以岸站、船舶、水域站、卫星、航测组成的多种监测技术集中成的监测体系，实现我省沿海地区的立体生态环境监测。

建立赤潮监测和预报系统，以赤潮高发水域的生态环境监测站点系统为基础，实现监测结果的数字化、自动化和直读可视化。建立赤潮预警的快速反映机制，强化人力、物力、财力，增强应急处理能力，一旦发现赤潮，即刻提出对策和做出应急反应。

## （三）2011—2015年环境监测行动纲要

### 1、沿海近岸海域环境功能区达标监测

在2011－2015年期间，我省近岸海域环境功能区监控率和被监测功能区达标率分别要求达到70％和92％，并实行近海环境质量的周报制度。

2、继续进行点源入海污染物排放总量监测

在2010年实现建成27个水质自动监测系统的基础上，实现所有入海河口、污染源排放口的水质自动监测。从而对包括海上船舶、石油平台等的入海主要污染物排放总量按年度进行全面监测。

### 3、非点源入海污染物监测

在2010年非点源监测和示范研究的基础上，我省沿海16市实现非点源例行监测。

### 4、建成广东沿海环境与事故、灾害预测、预报系统

针对环境事故及环境灾害多发区的监控需要，建成相应的预测和预报系统，并且投入监视运行。

# 第七章 实施碧海行动的技术支持

## （一）建立沿海陆源污染与海域环境的信息管理系统

省、市、县均建立沿海环境管理信息及决策支持系统，为沿海开发决策、海洋环境管理和碧海行动计划的实施提供科学依据。

## （二）完善沿海环境监测系统

完善我省沿海海上溢油和赤潮灾害的应急监测系统，对现有海洋环境观测台站进行技术改造，增添设备，实现观测记录自动遥感化、信息传输程控化、数据处理电脑化。配备必要的分析仪器、交通工具、采样设备等一套专业的海洋环境监测系统，为海上溢油、赤潮事故应急对策、善后处理提供科学依据。

## （三）科技优先支持项目

### 1、海洋污染控制项目

（1）建立重点岸段的营养盐生态动力学模型及环境容量管理模型。

（2）集水区入海污染物预警、预报系统研究。

（3）非点源入海污染物监测技术及通量估算方法的研究。

（4）养殖容量和养殖自身污染控制技术研究。

（5）我省沿海海上重大污染事故应急信息系统研究。

（6）海洋环境综合监测技术开发应用研究。

### 2、广东沿海生态系统恢复工程研究项目

（1）受损生态系统恢复评估指标，包括恢复评价指标体系筛选与构建，各重要生态功能区服务功能恢复状况评价，我省沿海生态功能区区划及可持续发展能力等。

（2）我省沿海受损生态系统整治与修复研究。

## （四）科技重点支持项目

### 1、海洋污染控制项目

（1）海上污染源控制技术研究。

（2）海上流动污染源监视预测工程研究。

（3）大气沉降（氮、磷）控制对策研究。

（4） 我省沿海重点海域富营养化及赤潮危害的对策和处置技术研究。

（5）我省沿海的环境与事故、灾害监测、监视系统研究。

（6）病原生物及贝毒（PSP）监测与预警系统关键技术研究。

### 2、生态保护项目

（1）人类活动对我省沿海生态系统健康的影响及评估。

（2）我省沿海典型生态功能区退化过程与机理的研究。

（3）海洋物理污染对海洋生态影响的研究。

# 第八章 组织实施与监督检查

## （一）加强组织领导，实行海域环境保护目标责任制度

1、建立广东碧海行动联席会议制度。研究协调解决行动计划实施过程中重大问题。

2、沿海地方各级政府要根据省制定的广东碧海行动计划的目标和任务，结合本地区环境质量状况，制定本地区每一年度的具体实施计划，将主要入海污染物排放总量控制、改善近岸海域环境质量的具体目标和措施纳入本地区政府工作计划和国民经济和社会发展规划，组织有关部门落实。

3、上游流域和沿海地方各级政府要根据碧海行动计划，统筹兼顾近岸海域与上游流域的环境保护目标要求，按照入海河口的水质目标和COD、氮、磷等主要入海污染物控制总量，共同落实到市际、县（区）际断面的水质目标和总量控制指标。跨县（区）的入海河流，由市指导协调，跨市（地区）的入海河流，由省指导协调，并纳入流域水污染防治规划。

4、沿海地方各级政府应根据海洋环境保护的任务和职责，健全海洋环境保护机构，加强基层海洋环境执法队伍建设，增强执法力量。沿海各市环保部门都应设置海洋环境管理机构和配备海洋环境管理专职人员。海洋、海事、渔业部门都应根据各自的职责，健全海洋环境管理机构。要采取措施尽快扭转海洋环境管理手段不足、监测和监视水平低、技术装备落后的局面，提高海洋环境管理的现代化水平，使监督和管理能力适应我省碧海行动的要求。

5、沿海地方各级政府要切实加强对本行政区碧海行动的统一领导，充分发挥各部门、各单位的力量，有计划、有步骤地开展改善近岸海域环境质量，保护人民群众身体健康，对海洋生态环境产生有利影响的各种建设活动。积极解决近岸海域环境污染和生态破坏问题，逐步实现海洋环境与经济、社会协调发展。

## （二）制定政策措施，强化环境管理

1、我省沿海地区集约化畜禽养殖场应严格按照畜禽养殖业污染物排放标准的要求，于2006年底前全部达标排放。

2、新建城镇污水处理设施要采用具有较高脱氮、脱磷能力的工艺；现有的污水处理厂要创造条件提高效率。

3、我省沿海16市应在海岸带因地制宜地划定海洋生态隔离带或生态保护区，在隔离带或保护区内禁止采沙、养殖、开垦耕地、破坏植被等活动；不得建设新的建设项目和旅游设施，已经开垦的土地要逐步退耕，已经建成的建设项目和旅游设施必须作到全面达标排放，作不到的应限期“关、停、并、转”。

4、根据国家制定的“生态旅游管理办法”，组织生态旅游示范，推动我省沿海地区生态旅游健康发展；加强旅游环境管理，严格控制景区内的旅游设施建设，提高旅游区污水、垃圾处理率，争取旅游事业发展，旅游人员增加，旅游污染不增加。旅游收入的一部分要用于生态恢复、生态建设及污染处理设施的建设上。

5、根据国家发布实施的小城镇建设环境保护规划导则，在我省沿海16市推行乡镇工业小区和污染集中控制，加强环境基础设施建设；保护重点水域和物种栖息地，提高林草覆盖率，建设园林小区，树立小城镇环境保护与建设典型。

6、2005年底前，海上石油平台含油废水必须作到达标排放，钻井禁用油基泥浆。

7、从2005年开始，严格控制在广东沿海设立新的海洋倾废区。对已有的海洋倾废区要进行清理、评估。对海洋生态系统有明显影响的，在2005年底前要全部停用、关闭。必须设立的新倾废区，要严格把关，强化监督管理。

8、水产养殖面积和密度要适度控制，逐步禁止直接向沿岸海水水体施肥。

9、2006年前，所有港口都要有计划地建设油污水接收处理设施。严格船舶垃圾管理，重点港口必须建设垃圾接收设施；2010年前所有港口必须建设垃圾接收设施。

10、2006年前，大、中型渔船安装油水分离器，实现达标排放。

## （三）加强监督管理，实施总量控制制度

1、沿海地市涉海管理部门，应定期向我省碧海行动联席会议报告实施广东碧海行动计划及管理范围内的海洋环境污染防治和海洋生态保护工作；省环境保护局应会同省监察厅和其他有关部门，对我省碧海行动计划落实情况进行定期检查；我省沿海各级人民政府，要把碧海行动计划确定的目标和任务的完成情况纳入政府工作报告，向同级人民代表大会和上一级政府报告。

2、我省沿海各级环境保护部门应对计划中的治理项目严格监管，特别要加强对关停企业的监控，防止出现污染的反弹；同时要加强对环境监测结果的分析和评估，对异常情况要及时分析原因，为环境决策提供依据，使碧海行动计划能够顺利落实。

3、我省沿海污染物来自工业废水、生活废水、农业非点源、禽畜养殖、水产养殖、交通航运、大气沉降等多方面，只有实施综合治理，进行总量控制，才能实现保护海域环境的目的。因此，省环保局负责根据国家主要污染物排放总量控制计划和海洋环境功能区划，确定近岸海域主要污染物排放总量控制指标，按照规定的程序由地市或县级环保部门对主要污染源分配排放控制数量，采取严格的监测、监视、检查措施，确保主要排污单位在规定的限期内完成污染物排放削减任务。入海污染物总量控制从点源入手，逐步扩展到非点源；除控制COD外，还应扩展到氮、磷；从实行目标总量控制开始，到2005年转变为容量总量控制。

4、加强对工业企业、服务行业、医院排污的监督管理，严格执行各项环境管理制度，对不符合国家产业政策、严重污染海洋环境的落后生产工艺和落后设备，按照规定的权限，坚决予以取缔、关闭。

5、加强海岸工程建设项目的环境保护管理，严格控制新建项目产生的环境污染，确保新建项目污染物排放量控制在规定的标准和总量指标内。

6、积极推行循环经济和清洁生产，对实现达标排放后其排放总量仍不能满足要求的企业，要通过推行清洁生产、生态工程等措施进一步减少污染物的排放。

7、严格执行《广东省近岸海域环境功能区划》和《广东省大比例尺海洋功能区划》，并在2010年以前对以上二个功能区进行修编和整合。在近岸海域内从事航行、勘探、开发、生产、旅游、科学研究及其他活动，或者在沿海陆域内从事影响近岸海域环境活动的任何单位和个人，都必须符合功能区划的要求。沿海各级政府应当依法强化对沿海功能区的管理，禁止任何单位和个人擅自改变功能区划，采取有效措施改善近岸海域环境质量。

## （四）资金筹措与投资政策

1、项目工程投资要切实按照“污染者付费”的原则，建立多种融资渠道，开拓海洋环境保护利用外资的局面。全面建立筹集城镇污水处理厂和垃圾处理厂的建设和运营费用机制。城市环境基础设施的投资主体是当地政府，并积极鼓励外资、民资参与城市基础设施建设，促进城市建设投资主体多元化。企业污染防治的投资主体则是企业。

2、积极利用国家环境保护基金进行重点生态保护建设工程以及重大污染治理项目。投资方向是对海洋环境有严重影响的珠江、韩江、练江等主要入海河口的水环境综合整治；沿海城市的基础设施建设；重点污染源（点源、非点源）的治理工程和海洋环境监督管理能力建设。

3、行动计划的治理项目，应纳入国家及地方的基本建设和技术改造计划，分解落实到有关地区和企业。治理投资应遵循明确目标、统筹规划、落实项目、分步实施、地方（企业）投资为主的原则。

4、制定鼓励环境保护投资的优惠政策，积极推进城市污水、垃圾处理产业化发展。已建有和计划在三年内建设的污水、垃圾处理设施，全面开征能够补偿城市污水处理厂和垃圾处理厂运营成本及合理投资回报的处理费；有条件的城市，还可适当考虑污水管网的建设费用和垃圾收运设施的建设费用。污水和垃圾处理费的征收标准可按保本微利、逐步到位的原则核定。在城市范围内排放污水、产生垃圾的单位和个人（包括使用自备水源的），均应缴纳污水处理费和垃圾处理费。

5、各级政府要从征收的城市维护建设税、城市基础设施配套费、国有土地出让收益中安排一定比例的资金，用于城市污水收集系统、垃圾收运设施的建设，或用于污水、垃圾处理收费不到位时的运营成本补偿。

6、新建城市污水、垃圾处理设施应创造条件，积极推向市场，引入竞争机制，通过招标选择投资者。鼓励社会投资主体采用BOT等特许经营方式投资或与政府授权的企业合资建设城市污水、垃圾处理设施。

7、贯彻实施排污收费制度和入海污染物排放总量收费制度，推行由生产者承担包装废物处理费用的做法。

## （五）宣传教育与公众参与

1、发挥新闻媒介的舆论监督和导向作用，宣传实施本计划的重要意义。

2、开展经常性的海洋环境保护宣传工作，提高全民的海洋环保意识和法制观念及对环保工作的参与意识，树立合理开发利用海洋资源，保护海洋生态环境的思想。组织开展海洋环境保护科技咨询活动和碧海行动的志愿者行动。建立碧海行动网上主页，鼓励网民为碧海行动献计献策。

3、举办多种形式的海洋环境保护培训班，对各级环境保护部门的环境管理人员进行在职教育和岗位培训，提高业务素质，培养出一批具有海洋环境保护监理技能的专业人才。

4、省人民政府将各地人民政府在定期向社会公布的环境质量和环境污染信息中，列出本行政区海洋环境质量状况，为公众和民间团体提供参与和监督沿海环境保护的信息渠道与反馈机制。

## （六）加强国际合作

### 1、国际合作的形式

（1）与周边或其他沿海国家（地区）政府间的双边或多边合作。

（2）东亚海行动计划、西北太平洋行动计划和东北亚地区环境合作框架内的区域性合作。

（3）与联合国环境规划署、国际海事组织等国际组织的合作。

（4）与世界银行、亚洲开发银行、全球环境基金等国际金融组织的合作。

（5）与沿海国家（地区）海洋环境研究机构、高等院校等开展多种形式的合作。

### 2、国际合作的领域

（1）沿海污染防治和生态保护的科学与技术，综合性沿海环境管理方法。

（2）城镇生活污水技术工艺、设备和投资，禽畜养殖废弃物处理技术工艺、设备和投资，海水养殖新技术和装备等。

注：

2004-2005、2006-2010年行动计划表3-3~3-8，4-3~4-6说明：

项目工程前“*” 标识与其他集水区共同承担的工程项目；

项目工程后“**” 标识本行动计划建议新增加的工程项目；

[1] 出自《潮州市环境保护“十五”计划》

[2] 出自《汕头市环境保护十五计划和2015年远景目标纲要》

[3] 出自《汕头市十五碧水蓝天绿地工程计划》

[4] 出自《揭阳市环境保护“十五”计划》

[5] 出自《汕尾市环境保护“十五”计划》

[6] 出自《惠州市环境保护“十五”计划及2015年远景规划》

[7] 出自《广东省珠江水环境综合整治方案》

[8] 出自《广东省环境保护“十五”计划》

[9] 出自《江门市环境保护“十五”计划》

[10] 出自《阳江市环境保护“十五”计划》

[11] 出自《漠阳江水质保护规划》

[12] 出自《茂名市环境保护“十五”计划》

[13] 出自《湛江市区国家级生态示范区建设规划》

[14] 出自《广东省固体废物污染防治规划(2001-2010)》