DB44

ICS xx.xxx.xx

附件1-1

广东省地方标准

DB44/XXX—2016

工业废水铊污染物排放标准

Emission Standard of Thallium for Industry Wastewater

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

广 东 省 环 境 保 护 厅

广东省质量技术监督局

发布

DB44/XXX-2016

前言

为加强工业废水铊污染物的排放控制，保护和改善水环境质量，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《南粤水更清行动计划（2013-2020）》、《广东省水污染防治行动计划实施方案》的有关规定，结合我省实际情况，制定本标准。

本标准依据GB/T1.1-2009规则进行起草。

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由广东省环境保护厅提出并归口。

本标准主要起草单位：环境保护部华南环境科学研究所、广州大学、广东省环境科学研究院。

本标准主要起草人：齐剑英、陈永亨、张英民、蒋炜玮、谢丹平、王春霖、陈晓燕、曹桐辉。

本标准由广东省人民政府201X年xx月xx日批准。

本标准于201X年xx月xx日首次发布，自201X年xx月xx日实施。

本标准由广东省环境保护厅解释。

# 目    录

1 适用范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 水中铊及其化合物的排放控制要求	4

5 污染物监测要求	4

6 实施与监督	4

DB44/XXX—2015

工业废水铊污染物排放标准

# 1  适用范围

本标准规定了广东省辖区内工业废水铊污染物的排放限值、监测监控要求。

本标准适用于现有工业废水中铊污染物的排放管理，以及新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水污染物排放管理。

本标准中未作规定的内容和要求，执行现行相应标准；环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准时，按照批复环境影响文件或排污许可证执行。

# 2  规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

| GB 13456 | 钢铁工业水污染物排放标准 |
| --- | --- |
| GB 25466 | 铅、锌工业污染物排放标准 |
| GB 25467 | 铜、镍、钴工业污染物排放标准 |
| GB 25468 | 镁、钛工业污染物排放标准 |
| GB 26132 | 硫酸工业污染物排放标准 |
| GB 28661 | 铁矿采选工业污染物排放标准 |
| GB 30770 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 |
| HJ 700 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| HJ/T 91 | 地表水和污水监测技术规范 |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第28号） |  |

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

现有企业 existing facility

本标准实施之日前，已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的企业或生产设施。

3.2

新建企业 new facility

指本标准实施之日起，环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的建设项目。

# 4  水中铊及其化合物的排放控制要求

4.1  排放限值及时间段

4.1.1  现有企业自2017年6月1日起，执行表1中第一时段排放限值；自2020年1月1日起，执行表1中第二时段排放限值。

4.1.2  新建企业自本标准实施之日起，执行表1中第二时段排放限值。

DB44/XXX—2016

表1  工业废水铊污染物排放浓度限值                单位：mg/L

| 类别 | 污染物项目 | 限 值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一时段 | 总铊 | 0.005 | 车间或生产设施废水排放口及企业总排口 |
| 第二时段 | 总铊 | 0.002 |  |
| 特别排放限值 | 总铊 | 0.001 |  |

4.2  根据环保工作的要求，在水环境容量较小、容易发生严重水环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区，应严格控制企业的污染物排放行为，在上述地区的企业应执行表1的特别排放限值。执行污染物特别排放限值的地域、范围、时间，由省环境保护主管部门或地市级人民政府规定。

4.3  工业废水铊污染物排放监控位置设在企业废水总排放口的，须设置永久性排污口标志。

4.4  标准中的铊排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，须按照相关的行业排放标准的规定，将铊实测排放浓度换算成基准排水量铊排放浓度，并以基准排水量铊排放浓度作为判定排放浓度是否达标的依据。现有标准、法律和法规没有对其基准排水量做出规定的，其基准排水量原则上参照行业先进水平核定。

# 5  污染物监测要求

5.1  工业废水铊污染物排放监控位置设在企业车间或生产设施废水排放口以及企业总排口。

5.2  对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间、样品的保存等要求，按国家污染源监测有关技术规范的规定执行。

5.3  企业须按照法律和《环境监测管理办法》的有关规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

5.4  对企业排放水中铊污染物浓度的测定方法采用表2所列标准方法。

表2 水污染物浓度测定方法标准

DB44/XXX—2016

| 序号 | 项目 | 方法标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铊 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ700-2014 |

# 6  实施与监督

6.1  本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

6.2  在任何情况下，企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。各级环保部门在对企业进行监督性检查时，可以现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境管理措施的依据。在发现企业耗水或排水量有异常变化的情况下，应核定企业的实际产品产量和排水量，按本标准的规定，换算水污染物基准排水量排放浓度。