粤湘高速公路博罗至深圳段

环境影响报告书

（简  本）

中山大学·二00八年六月

项目名称：粤湘高速公路博罗至深圳段环境影响评价

委托单位：广东省交通厅、广东省公路建设有限公司

承担单位：中山大学（国环评证甲字第2803号）

项目负责人：曾星舟 副教授 [环评岗证字第A28030002]

职业资格证书编号：0001988

登记证编号：A28030120900

项目组成员：吴仁海 副教授 [环评岗证字第A28030007]

职业资格证书编号：0001958

登记证编号：A28030110700

梁秩燊 教授级高级工程师

[环评岗证字第A28020049]

董汉英 工程师

[环评岗证字第A28030044]

麦志勤 工程师 [环评岗证字第A28030014]

职业资格证书编号：0002072

登记证编号：A28030071000

审 核：李耀初 副教授（环评工程师管理号05354423505440420）

[环评岗证字第A28030017]

1 建设项目概况

为了实现泛珠三角经济区的战略构想，实现珠江三角洲经济区2010年率先基本实现现代化、实现党中央“加快打通西部地区与中部和东部地区，西南地区和西北地区，通江达海、联接周边国家运输通道”的宏伟战略目标，广东省依托珠江三角洲经济区发达的经济和技术优势，以综合运输发展规划为指引，以提高技术档次、提高运输能力、提高综合服务水平、提高社会经济效益和综合运输效益为中心，高瞻远瞩地进行了珠江三角洲经济区以及泛珠江三角洲经济区交通运输基础设施的现代化专题研究和规划，提出了打通广东西部腹地、连通祖国大西南、实现珠江三角洲经济区放射发展、全面提升广东省全省总体实力的发展战略，使广东省的路网布局具有发达的系统性、先进的网络性和高速的服务性。

粤湘高速公路博罗至深圳段（以下或简称博深公路）建设项目主要涉及惠州、东莞和深圳三市，它们均位于珠江三角洲东北部，东江下游，在北纬22度39分至23度09分、东经113度31分至114度15分之间。北依广州市黄埔区、增城市和惠州市博罗县，南连深圳及香港，东连惠州（惠阳市），西部濒临狮子洋（伶仃洋），地理位置十分优越，水陆交通便利，是珠江三角洲经济最发达的地区之一，也是广东省的著名侨乡。

粤湘高速公路是广东省高速公路网规划中的第四纵线，规划起自深圳盐田，经东莞、博罗、龙门、新丰、翁源、始兴、仁化至湖南汝城，全长约435公里，是沟通香港、澳门与湖南、江西的又一条重要通道，对于增强深圳、香港、东莞的经济辐射作用，促进粤港湘赣等地跨区域的经济合作，实现区域经济的协调发展有着重要的意义。而本项目则是第四纵线在广东省内的部分，本项目的建设，对于完成广东省高速公路建设规划、实现上述战略目标是必不可少的。

1.1 项目所在的环境功能区

建设项目沿线环境功能区属性见表1-1。建设项目所在区域水系图见图1-1。

表1-1 粤湘高速公路博罗至深圳段沿线区域环境功能属性

| 项 目 | 环 境 功 能 区 划 |
| --- | --- |
| 地表水 | 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函1999【553】号），东江干流自江西省至东莞石龙共393公里河段为地表水Ⅱ类环境质量功能区，全程包括河源、惠州、东莞三市。本线路在惠州市博罗县龙溪镇苏村附近跨越东江干流，桥梁建设地点为地表水Ⅱ类环境质量功能区。 本道路沿线从7个水库外围经过，从北到南分别是：惠州市沥林镇的石鼓水库、惠州市惠阳区的澳背水库、东莞市清溪镇的契爷石水库、深圳市龙岗街道办的清林径水库、东莞市凤岗镇的官井头水库、深圳市龙岗街道办的龙口水库、东莞市凤岗镇的雁田水库。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函1999【553】号）及最新发布的《广东省环境保护规划（纲要）》（2006-2020）的相关条款规定，其中有6个水库（上述中除惠州市的澳背水库外）均有饮用功能。本线路从上述众多水库外围经过。澳背水库暂无规划饮用功能，上述两文件也未列入。 |
| 环境空气 | 沿线大部分区域为环境空气质量二类功能区，位于东莞市谢岗镇的银瓶嘴自然保护区为环境空气质量一类功能区。 |
| 声环境 | 沿线农村居民点为声环境1类功能区，工业、居住混合区与城镇居民点为声环境2类功能区。 本项目中，低田、绿水湖、火岗村、罗村为1类区；新田心、黎村、崖山背、叠石龙、官陂头、高超坝、塘下角、务下村为2类区。 |
| 基本农田保护区 | 涉 及 |
| 自然保护区和风景名胜区 | 银瓶嘴自然保护区（市级） |
| 水库库区 | 经过外围，不经库区水面，不侵入饮用水源一级保护区。 |
| 生态控制区 | 线路在K41-K50段，穿越深圳市基本生态控制区，其余在K50以下，线路沿东莞市－深圳市行政界线蜿蜒南行，与深圳市的基本生态控制线时有接触，但是穿越距离比较短，仅限于边缘接触。 |

1.2 沿线环境敏感点

本线路的主要特点，是沿线人烟稀少、人群密集聚居点不多，但地形复杂、山岭重叠，路基附近有水库库区、自然保护区等敏感生态区，并跨越东江干流。因此，本道路的环境敏感点的特点与其他很多道路都不相同，其突出特征就是：声环境、大气环境敏感点不多，但是生态环境和水环境敏感点很多。

道路沿线环境敏感点见表1-1～表1-2。

表1-1 粤湘高速公路博罗至深圳段声环境、大气环境敏感点一览表

| 序号 | 所属 | 名 称 | 里 程 | 第一排至 路边距离（m） | 性 质 | 线路 结构 | 敏感点概况 | 环境 影响 | 噪声执行标准（dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状 | 建成后 |
| 1 | 惠州市 | 新田心村 | K0+800- K0+950 | 60 | 居民点 | 路基 | 村庄，230人，45户。线路从其东边经过，建筑侧向线路，受影响的房屋为新、旧混合楼群。其中2-3层新建楼房6幢，其余为单层平房。建筑群外侧尚有几幢零星楼房，靠近线路路基位置。最近者60m，主要房屋群距离道路边缘120m。 | 噪声、空气 | 2 | 2 |
| 2 |  | 长贵低田村 | K1+850- K2+000 | 40 | 居民点 | 路基 | 村庄，200多人，405户。线路从两建筑群中间经过，受影响的房屋为旧青砖平房，建筑侧向线路。距离道路边线各40m。 | 噪声、空气 | 1 | 1、4 |
| 3 |  | 绿水湖 | K5+200- K5+400 | 60 | 居民点 | 路基 | 村庄建筑沿东西方向布置，与线路垂直，老村位于北部，为青砖、泥砖平房，位于线路西侧60米，3排、侧向；南部也是传统的青砖平房，多幢房舍组成院落，外有围墙，院内种植有茂密的果树。房屋共两排，前排4栋，均为平房，位于路基西侧80米，面向路基。 | 噪声、空气 | 1 | 1 |
| 4 |  | 火岗村 | K19+800-K20+000 | 60 | 居民点 | 路基 | 属惠州市沥林镇，村庄呈西－东横向排布，均为传统的砖平房。村庄房舍分西、东两群，中间有苗圃、树林相隔，距离约160m。本道路以高架路方式穿越，原线位（BDK线）直接穿越东屋群，本评价建议该处线位作微调，改从西、东屋群中间穿越，则两侧屋群的第一排房屋与路基相距均为60m。 | 噪声、空气 | 1 | 1 |
| 5 |  | 罗 村 | K20+800-K21+200 | 100 | 居民点 | 路基 | 属惠州市沥林镇，村庄也呈西－东横向排布，均为传统的砖平房。与本道路相接近的是西屋群，房屋依地形构成圆形村落，排布紧密。位于BDK线右侧，外围第一排房屋与道路路基相距100m。 | 噪声、空气 | 1 | 1 |
| 6 | 东莞市 | 黎 村 | K21+100-K22+500 | 20 | 居民点 | 桥梁 | 属东莞市谢岗镇，村庄很大，分布范围广，均为传统的砖平房。西屋群背靠窑背塘，是主要部分；东屋群位于谢岗－沥林交界线，称黎村圩，建筑已与惠州市沥林镇建筑群接壤。西、东屋群相距300m，有道路相连，道路两侧亦有零散房屋分布。 本道路（BD线）以高架路方式从西、东屋群之间通过，西、东屋群第一排房屋距离路基均为20m。 | 噪声、空气 | 2 | 2、4 |
| 7 |  | 崖山背 | K24+200-K24+350 | 20 | 居民点 | 桥梁 | 两村均位于省道S357线南侧，村庄规模都很小，均为传统的砖平房。其北面已经是工厂区。 本道路（BDK线）以高架路方式从两村房屋群之间的空隙地带通过，路基距离崖山背第一排房屋20m，距离叠石龙第一排房屋60m。 | 噪声、空气 | 2 | 2、4 |
| 8 | 惠州市 | 叠石龙 | K24+100-K24+400 | 60 | 居民点 | 桥梁 |  | 噪声、空气 | 2 | 2 |
| 9 |  | 官陂头 | K25+400-K25+600 | 20 | 居民点 | 桥梁 | 村庄规模很小，全村只有二十多间房屋，位于山坡南面，均为老式平房。本道路（BDK线）以高架路方式从其东侧通过，路基距离第一排房屋20m。 | 噪声、空气 | 2 | 2、4 |
| 10 |  | 高超坝 | K25+700-K26+300 | 60 | 居民点 | 路基 | 与老屋上村一起构成了一个大的房屋群。靠近本道路BDK线的部分称高超坝，房屋以旧式平房为主，较为简陋，村内部分土地已经出租为工厂、作坊。 本道路从村庄房屋西侧60m外经过。 | 噪声、空气 | 2 | 2 |
| 11 |  | 塘下角 | K26+400- K26+550 | 20 | 居民点 | 桥梁 | 村庄规模很小，人口100多，房屋以旧式平房为主，分西、东两群，线位从西屋群外侧20处掠过，距离东屋群80m。屋群建筑规模都很小，建筑排布紧密，部分土地已经出租为工厂、作坊。 | 噪声、空气 | 2 | 2、4 |
| 12 |  | 务下村 | K26+800- K27+300 | 100 | 居民点 | 路基 | 位于路基右（西）侧，房屋群依山脚呈线形建筑，房屋以楼房为主，2层居多，偶有3层。本道路从房屋群背后的山坡经过，路基距离房屋由100－200米范围均有。 | 噪声、空气 | 2 | 2 |
| 13 |  | 水流田 | K27+700- K28+000 | 30 | 居民点 | 高架桥 | 位于路基右（西）侧，房屋分两群，修建于山脚下，房屋均为砖平房。本道路从房屋群背后的山坡上方经过，路基距离最近房屋30m。 | 噪声、空气 | 1 | 1、4 |
| 14 | 东莞市 | 银瓶嘴自然保护区 | K29+000- K34+020 | 线路主要以隧道穿越，共有650m露出段 | 自然保护区 | 隧道、桥梁＋路基 |  | 噪声、空气 | 1 | 1 |

*：注：环境空气质量标准除银瓶嘴自然保护区露出段执行一级标准外，其他敏感点全部执行二级标准。

表1-2 粤湘高速公路博罗至深圳段地表水环境、生态环境敏感点一览表

| 区域名称 | 本道路经过的 里程桩号 | 通过方式 | 接近段长度 | 最近点 距离 | 备注 | 区域性质与规模 | 保护区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东江干流 | BK8-BK9 | 特大桥 | 1000 | 跨越 |  | 饮用水源 | 跨越处不属于水源保护区 |
| 太园抽水站 | 东江特大桥桥位下游9km |  |  | 9km |  | 粤港供水抽水站，年抽水24.33亿吨/年（其中，供香港11亿吨/年，深圳8.73亿吨/年，东莞4亿吨/年） |  |
| 桥头镇自来水厂 | 东江特大桥桥位下游8km |  |  | 8km |  | 取水口，日抽水5～10万吨 |  |
| 志旺水厂 | 东江特大桥桥位下游12km |  |  | 12km |  | 取水口，现供水7000吨/日，计划扩建到3万吨/日。 |  |
| 蓬发水厂 | 东江特大桥桥位下游10km |  |  | 10km |  | 取水口，现供水5000吨/日，计划扩建到2万吨/日 |  |
| 鱼类集中产卵场 | 东江特大桥桥位下游10km |  |  | 10km |  | 生态 |  |
| 河蚬繁育场 | 东江特大桥桥位上游8km |  |  | 8km |  | 生态 |  |
| 苏村水厂 | 东江特大桥上游3km |  |  | 3km |  | 取水口，3万吨/日 |  |
| 义和水厂 | 东江特大桥桥位上游18km |  |  | 10km |  | 取水口，10万吨/日 |  |
| 石鼓水库 | BK28-BK32 | 隧道 | 4000 | 550m | 指离水体距离 | 饮用水源 | 水库水面及外延500m的陆域范围为一级保护区，本道路不涉及其水源保护区。 |
| 银瓶嘴自然保护区 | K29+000-K34+020 | 隧道为主，短暂露出 | 5020m |  | 露出段位于实验区，两段，合计长650m，其余为隧道。 | 自然保护区 | 南亚热带季风常绿阔叶林和珍稀动植物保护区，本线路通过其实验区和缓冲区，以隧道方式穿越核心区和缓冲区。 |
| 澳背水库 | BK36-BK37+400 | 路基 | 1400 | 50m | 指离水体距离 | 农业灌溉 |  |
| 契爷石水库 | K43+700-K44+300 | 高架桥 | 1600 | 100m | 指离水体距离 | 饮用水源 | 该水库未明确划定各级保护区范围 |
| 清林径水库 | BK45+800-BK46+600 | 路基 | 800 | 400m | 指离水体距离 | 饮用水源 | 一级保护区为水库水面及其外延200m陆域，二级保护区范围是一级保护区外延至2000m的陆域范围，本道路通过其饮用水源二级保护区。 |
| 官井头水库 | BK51+500-BK53+000 | 路基+桥梁 | 1500 | 100m | 指离水体距离 | 饮用水源备用水库 | 该水库未明确划定各级保护区范围 |
| 龙口水库 | BK57-BK59 | 路基 | 2000 | 300m | 指离水体距离 | 饮用水源 | 水库集水范围区域为一级保护区（无二级保护区），本道路从集水区范围外经过，不涉及其水源保护区 |
| 雁田水库 | BK61＋400-BK61＋500 | 高架桥 | 500 | 100m | 指离水体距离 | 水库为东深供水水利设施 | 线路穿越雁田水库深圳侧陆域二级水源保护区 |

1.3 路线方案

粤湘高速公路博罗至深圳段推荐方案由B+BD+B1线共同构成。线路起于广惠高速公路龙溪互通立交东面GHK73+500处，设义和立交，向南先在田心村附近跨越国道G324线，走苏村西侧，在潼湖镇西侧排榜山跨越东江。

穿过排耪山后，路线转向南偏东方向，在谢岗镇东侧先跨越广梅汕铁路，再跨过谢岗至沥林公路后，与规划中的莞惠高速公路相交，设谢岗东互通立交。

线路继续沿东莞与惠州交界处山间南行，经石鼓水库东侧、澳背水库西侧、至清林径水库西侧到达B线终点。

B1线接B线终点，经清林径水库西侧至官井头水库东侧，沿着龙口水库与雁田水库之间的狭隘地带展线，蜿蜒南行。在雁田水库南与盐排高速公路相接，设排榜互通立交。

BD线从BK16+500起向东，沿着东莞市谢岗镇和惠州市沥林镇的边界绕行，经火岗、罗村、黎村跨越省道S357线和广梅汕铁路。路线全长62.23km。

1.4 预测交通量

根据《粤湘高速公路博罗至深圳段可行性研究报告》（广东省公路勘察规划设计院，2006年3月）的预测，该公路各预测年交通量如下：

表1-3 各预测时期各路段的车流量预测值（辆/日）

| 预测时期 | 2010年 |  |  | 2015年 |  |  | 2020年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 段 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 义和立交－苏村立交 | 6872 | 4387 | 2323 | 9474 | 5692 | 3195 | 15088 | 8775 | 5097 |
| 苏村立交－军垦农场立交 | 7006 | 4472 | 2368 | 9581 | 5756 | 3231 | 15262 | 8876 | 5156 |
| 军垦农场立交－谢岗东立交 | 6642 | 4742 | 2899 | 8848 | 5874 | 3749 | 13923 | 8945 | 6079 |
| 谢岗东立交－约场北立交 | 7401 | 5283 | 3231 | 8730 | 5796 | 3700 | 13736 | 8825 | 5997 |
| 约场北立交－约场南立交 | 6932 | 4949 | 3026 | 7517 | 4991 | 3186 | 11553 | 7422 | 5044 |
| 约场南立交－凤岗立交 | 7415 | 5294 | 3238 | 7818 | 5190 | 3314 | 12038 | 7733 | 5256 |
| 凤岗立交－官井头立交 | 8057 | 3956 | 4004 | 11869 | 5584 | 5910 | 16589 | 7358 | 8327 |
| 官井头立交－凤岗南立交 | 7750 | 4136 | 3961 | 11443 | 5619 | 5687 | 15955 | 7506 | 7946 |
| 凤岗南立交－排榜立交 | 8005 | 4273 | 4091 | 11910 | 5848 | 5919 | 16697 | 7855 | 8315 |
| 全路段平均 | 7342 | 4610 | 3238 | 9688 | 5594 | 4210 | 14538 | 8144 | 6357 |

1.5 建设规模

粤湘高速公路博罗至深圳段全长62.23km，采用6车道高速公路标准建设，设计行车速度100公里/小时，路基土石方总数量为1108.82万m3，路基排水防护圬工25.89万m3，沥青混凝土路面1040.4万m2；桥梁总长14715.5m，隧道总长13002m，互通式立交10处，全线征用土地7147.5亩。全线绿化，并规划设置较完善的安全设施和服务管理设施。

主要工程量见表1-4。

表1-4 粤湘高速公路博罗至深圳段主要工程量汇总表

| 序号 | 工程项目 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B+BD+B1线：义和立交至终点(接盐排高速公路) (双向六车道，设计速度为100km/h) |
| 一 | 路线长度 | km | 62.23 |
| 二 | 路基 |  |  |
| 1 | 土石方数量 |  |  |
|  | 填方 | 万 m3 | 951.3347 |
|  | 挖方 | 万 m3 | 749.9726 |
| 2 | 排水及防护工程 | 万 m3 | 25.89 |
| 3 | 挖方边坡防护 | 万 m2 | 38.64 |
| 4 | 特殊路基处理 | km | 7.6 |
| 三 | 路面 |  |  |
| 1 | 沥青混凝土路面 | 1000m2 | 1040.4 |
| 四 | 桥涵 |  |  |
| 1 | 特大桥 | m/座 | 5914/5 |
| 2 | 大桥 | m/座 | 8251.5/21 |
| 3 | 中、小桥 | m/座 | 550/10 |
| 4 | 涵洞（含通道涵） | m/座 | 75 |
| 五 | 隧道 |  |  |
| 1 | 特长隧道 | m/座 | 7219/2 |
| 2 | 长隧道 | m/座 | 3307/2 |
| 3 | 中隧道 | m/座 | 900/1 |
| 4 | 短隧道 | m/座 | 818/2 |
| 六 | 路线交叉 |  |  |
| 1 | 互通式立交 | 处 | 10 |
| 七 | 沿线设施 |  |  |
| 1 | 管理中心 | 处 | 1 |
| 2 | 养护道班 | 个 | 2 |
| 3 | 服务区 | 处 | 1 |
| 八 | 征用土地 | 亩 | 7147.5 |
| 九 | 总造价 | 万元 | 694537.473 |

1.6 主要技术指标

全线主要技术指标如下表。

表1-5 粤湘高速公路博罗至深圳段主要技术指标表

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100km/h六车道 |
| 一、设计车速 | 公里/小时 | 100 |
| 二、路基宽度 | 米 | 33.5 |
| 三、平面指标 |  |  |
| 1.最小平曲线半径 | 米 | 700 |
| 2.不设超高的最小半径 | 米 | 4000 |
| 四、纵面指标 |  |  |
| 1.最大纵坡 | ％ | 3.12 |
| 2.最小坡长 | 米 | 640 |
| 3.最小竖曲线半径 |  |  |
| (1).凸形最小值 | 米 | 16000 |
| (2).凹形最小值 | 米 | 12000 |
| 五、桥涵设计荷载 |  | 公路－I级 |
| 六、地震动峰值加速度 | g | 0.05 |

1.7 占用土地状况

以下给出推荐方案占用土地的情况，见下表。

表1-6 本线路占用土地情况表

| 线路长度（m） | 62230 |
| --- | --- |
| 占用水田（亩） | 371.7 |
| 经济作物（亩） | 2198.5 |
| 占用旱地（亩） | 721.9 |
| 占用鱼塘（亩） | 194.0 |
| 占用山地（亩） | 3661.4 |
| 公路建设占地合计（亩） | 7147.5 |

全线占用水田371.7亩，占用旱地721.9亩，占用经济作物2198.5亩，占用鱼塘194.0亩，占用山地3661.4亩。全线永久占用土地7147.5亩。

另外，工程施工临时租用土地650亩。

1.8 土石方平衡

全工程挖方749.9726万m3，其中土方384.7170万m3，石方365.2556万m3。全线需要借方212.2332万m3。全线填方总数为951.3374万m3，有弃方（土方＋石方）20.0992万m3。

鉴于项目全线既有大量的借方，也有小量的弃方（主要是石方），对取土场和弃土场的位置选择尤为重要，为了使取、弃土场不至于产生水土流失和环境污染，沿线应统一安排和规划，制定好环保施工计划并搞好排水绿化环保工作。另外，建设单位应当从合法的、有完善规章制度的土、石供应场取得建筑材料。以利于环境保护和水土保持。

1.9 建筑物拆迁量

本道路（B+B1+BD线）所经过的沿线区域人烟稀少，大部分地区是山区，因此，线路穿越的居民点很少，拆迁量不大，主要集中在北部的平原地带。

表1-7 本道路各类建筑物拆迁情况估算

| 里 程 | 建筑物性质与面积（m2） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砖混楼房 | 厂房 | 砖瓦平房 | 土坟墓 |
| K0+500-K1+000 | 11250 |  |  |  |
| K1+900-K2+000 |  |  | 300 |  |
| K5+200-K5+500 |  |  | 2612 |  |
| K5+736-K5+853 | 3825 |  |  | 65 |
| BDK21+300-BDK21+470 | 5100 |  |  |  |
| BDK21+930-BDK22+100 | 8500 |  |  |  |
| K23+500-K23+600 | 600 |  |  |  |
| BDK23+600-BDK24+100 |  | 25000 |  |  |
| K25+538-K25+559 | 2875 |  |  |  |
| K25+750-K25+800 | 1800 |  |  |  |
| K46+120-K46+154 |  |  | 285 | 44 |
| K48+485-K48+574 | 4256 |  |  |  |
| K48+856-K48+954 |  |  | 1057 |  |
| 合 计 | 38206 | 25000 | 4254 | 109 |

1.10 工程投资估算

工程估算总金额为694537.473万元，平均每公里造价为11160.8万元。具体指标见下表。

表1-8 工程投资总预算

| 项 目 | 金 额 |
| --- | --- |
| 建筑安装工程费 | 497794.300 |
| 设备工具器具购置费 | 9852.146 |
| 工程建设其他费用 | 90811.464 |
| 预留费用 | 53861.212 |
| 建设期贷款利息 | 41586.352 |
| 估算总金额 | 694537.473 |

2 环境质量现状

2.1 生态环境现状

2.1.1 沿线区域土地利用现状

从本道路的起点至终点，长62.23km路段的左右各300m地面合计面积达3747.6万m2。其中丘陵地区有2267.8万m2，台地有294.5万m2，果林127.0万m2，蔬菜田254.4万m2，水田343.8万m2，河与溪流水面54.1万m2，鱼塘38.8万m2，湖泊水库170.3万m2，居民与工厂学校有62.3万m2，道路、大堤有33.6万m2。

2.1.2 植物生态环境现状

一、随着沿线地形地貌的变化，粤湘高速公路沿线也划分为4个植物群落：

1.东江两岸丘陵、平原主要以马尾松、美叶桉、粉丹竹、簕仔树、荔枝、山乌桕、蛇葡萄、野扁豆、芒、芒萁等植物为主。

2.潼湖平原湿地以小叶榕、簕仔树、香蕉、地桃花、蛇葡萄、野扁豆、水稻、青菜、芦苇、凤眼莲、芒、五节芒等植物为主，即以农作场蔬菜平原沼泽的灌草丛植物为多。

3.银瓶嘴自然保护区等丘陵仍以马尾松、湿地松、杉、八角枫、荔枝、蛇葡萄等为主，另荷树、藜蒴、美叶桉、鸭脚木、红楠、柳叶榕、尖叶杜英、青冈栎、雷公椆、红花荷、粉丹竹、青皮竹、盐肤木等也较普遍。

4.南部低丘水库群段以马尾松、美叶桉、小叶桉、马占相思为主，蛇葡萄及象草、簕仔树又广泛分布于线路两旁。

5.银瓶嘴自然保护区植物中，属于国家保护植物的有5种。分别为：白桂木、樟树、金毛狗、桫椤和苏铁蕨。均为国家Ⅱ类保护植物。

二、归纳上述测定与计算得结果，本建设项目沿线4个典型区段，按Ps（植物生态环境综合指数）=Ba（相对生物量）+Pa（相对净生产量）+Sa（相对物种数）的公式，分别求出其植物生态环境综合指数，结果如下：

1.东江两岸低丘台地区段植物生态环境质量综合指数（Ps）为2.18，属Ⅲ级，良好；

2.潼湖平原湿地区段植物生态环境质量综合指数（Pa）为1.72，属Ⅲ级，良好；

3.银瓶嘴等丘陵区段植物生态环境质量综合指数（Ps）为2.92，属Ⅱ级，较好；

4.南部丘陵库群区段植物生态环境质量综合指数（Ps）为2.40，属Ⅱ级，较好。

三、根据各区段树种与密度的样方实测，推算本项目建设中，被征用土地共损失乔、灌木数量179849棵。其中乔木135232棵、灌木44617棵。以美叶桉25262棵、马占相思17533棵、马尾松15488棵、荔枝11172棵、小叶桉7437棵等为主；灌木44617棵，以簕仔树11135棵、桃金娘3134棵、红背山麻杆2580、盐肤木2337棵为多。

2.1.3 陆生动物生态环境现状

博罗至深圳公路沿线通过东江两岸低丘台地区、潼湖平原湿地区，银瓶山区、丘陵区、南部低丘库群区，而且沿线人口稀少，村落不多，森林、湖泊、水库密布，为野生动物的生存繁衍提供了优良条件。据博罗、惠阳、深圳等林、农部门反映，结合本工作的实地调查，过去曾有众多野生动物，但随着珠江三角洲的开发以及人为的狩猎，种类和数量都大为减少。

一、沿线4个地形区共有兽类15种。常见有家蝠、华南兔、竹鼠、黄胸鼠、褐家鼠、山猫、野猪等；有鸟类23种，常见有池鹭、鹧鸪、斑鸠、翠鸟、家燕、白头翁、喜鹊、黄雀、麻雀、丝光椋鸟等15种。潼湖平原湿地区段有大杜鹃、喜鹊、画眉、麻雀、雉鸡、猫头鹰等17种，以山林鸟为主。其中近年在银瓶山区出现短耳鸮（国家二级保护鸟类）。南部低丘库群区有池鹭、绿头鸭、翠鸟等20种，以水鸟为多。

二、公路沿线区域有爬行类14种。常见者为乌龟、水龟、鳖、石龙子、各种蛇类等。其中属国家保护动物的有蟒蛇、巨蜥（一级）；

三、公路沿线区域有两栖类7种。东江两岸低丘台地见有大蟾蜍、青蛙等。其中潼湖平原沼泽地有5种；银瓶山区、丘陵5种，分部低丘库群也为5种。

四、昆虫类以蝴蝶最多，其他蜻蜓、马蚁、蜂、蝗、蝉等也可见。

2.1.4 水生生态环境现状

博罗至深圳高速公路通过东江、潼湖和两旁有众多水库、鱼塘，给水生生物的繁衍生长提供了优越的条件。

一、藻 类

东江苏村附近河段，共8门63属藻类，个数28.2万个/升，为贫营养，水质较好；潼湖藻类有8门72属，藻类数量123.5万个/升，水体属富营养水平，水质较差；石鼓水库藻类有8门55属，藻类个数26.4万个/升，属贫营养水平，水质较好；澳背水库藻类有8门110属，藻类数量756.8万个/升，属严重富营养化范畴，水质极差；契爷石水库藻类有8门66属，藻类个数83.2万个/升，为中营养水平，水质一般；清林径水库藻类有8门62属，藻类个数78.4万个/升，为中营养水平，水质一般；官井头水库藻类有8门60属，个数27.7万个/升，属贫营养水平；雁田、龙口两水库藻类有8门86属，藻类个数97.8万个/升，为30.1-100万个/升的中营养水平。

二、鱼 类

惠州市苏村江段1996年东江中游江段鱼类组成耐污指数，FSCPR（东1）=28.3%。同样2006年为52种，其中较耐污与耐污种类15种，则现状的FSCPR（东2）=28.8%；

潼湖鱼类较丰富，鱼类以耐污者占多。2006年有鱼类37种，除鳗鲡一种为洄游性鱼类外，36种都为淡水鱼类。37种中有一般耐污鱼类19种，较耐污5种，耐污13种，计出潼湖鱼类组成耐污指数FSCPR（潼）=48.6%；

石鼓水库2006年调查有鱼类37种，其中不耐污鱼类4种，一般耐污26种，较耐污4种，耐污8种，求得石鼓水库鱼类组成耐污指数FSCPR（石）=28.6%；

澳背水库有淡水鱼类26种，洄游鱼类鳗鲡一种，较耐污与耐污鱼类18种，求得澳背水库鱼类组成耐污指数FSCPR（澳）=66.7%；

清林径水库有鱼类43种，除鳗鲡一种为洄游鱼类外，余42种均为淡水鱼类，合计较耐污鱼类与耐污鱼类为16种，求得清林径水库鱼类组成耐污指数FSCPR（清）=37.2%；

官井头水库有鱼类38种，全为淡水鱼类，其中不耐污鱼类2种，一般耐污26种，较耐污2种，耐污8种，计得官井头水库鱼类组成耐污指数FSCPR（官）=26.3%；

雁田水库有鱼类34种，较耐污与耐污种类13种，求得雁田水库鱼类组成耐污指数FSCPR（雁）=38.2%。

三、其 他

1.东江中游江段底栖动物主要为河蚬（corbicula  flumines）、河蚌（anadonta woodiana）、日本沼虾（Macrobrachium  nipponensis）、中国圆田螺（Cipangopaludina  chinensis）、瘤拟黑螺（Melanoides  twberculuta）、铜锈环棱螺（Bellamya  aeruginosa）等清洁水体为主的底栖动物。代表污染水体指示动物的环节动物水丝蚓（Lim  nodriius sp.）河蚓（Rhyacodrilus  sp.）、尾鳃蚓（Branchiura  sp.）等为数不多。

东江水生维管束植物见有凤眼莲、浮萍、满江红，还见到从上游漂游而下的清洁型苦草、轮叶黑藻、眼子菜、菹草等断枝残叶也于河畔见到，说明东江水质较好。

浮游动物以原生动物、轮虫动物、枝角类、挠足类都有存在，它为水生态系统食物链中不可缺少的一个环节；

2.潼湖的底栖动物以中华圆田螺（Cipanchiura cathayensis）、中国圆田螺、中华米虾（Caricfina  nilatico）、萝卜螺（Radix  sp.）为多，水蚯蚓类的污染品种如霍甫水丝蚓（Limnodrilus  hoffmeisteri）、苏氏尾鳃蚓（Branehjura  sowerbyi）、前囊管水蚓（Aulodrilus  prothecatus）等也较多。

水生维管束植物不见洁水型的苦草，轮叶黑藻、金鱼藻等植物，而以凤眼莲、浮萍较多。

浮游动物的原生动物、轮虫、枝角类、桡足类也较普遍；

3.石鼓水库水质较好，因水库水较深，浅水性的蚬、螺、苦草、轮叶黑藻等不见存在。浮游动物与藻类一样同时存在，多以洁水性的原生动物匣壳虫（Centropyxis  sp.）、表壳虫（Arcella  sp.）、砂壳虫（Difflugia  sp.），轮虫动物臂尾轮虫（Brachionu s sp.），枝角类象类蚤（Bosmina  sp.）、秀体蚤（Diaphanosoma  sp.）和桡足类中剑水蚤（Mesocyclops  sp.）为多；

4.澳背水库浮游动物与藻类一样，生长较多；没有洁水型的底栖动物和水草植物；

5.清林径水库库尾浅水段仍见有中华圆田螺、中国圆田螺、萝卜螺的底栖动物，日本沼虾、中华米虾也并存，水生维管束植物以凤眼莲、浮萍为主，不见洁水性的苦草、轮叶黑藻，而以湿生性的水蓼、火炭母、水龙、草龙所代替。浮游动物依然存有原生动物、轮虫、枝角类、桡足类等；

6.官井头水库浮游动物多为常见的洁水性表壳虫（Arclla  sp.）、匣壳虫（Centropyxis  sp.）、砂壳虫（Difflugia  sp.）、钟形虫（Vorticella  sp.）等原生动物以及轮虫、枝角类、桡足类。水生维管束植物见有凤眼莲等，因水深，挺水性的芦苇、沉水性的苦草以及底栖动物螺、蚌等不曾见到，而日本沼虾、中华米虾生长尚多；

7.雁田水库周围被湿生性的象草包围，浮游动物和各类蚤类依然存在，近岸可见到污染型的底栖动物水蚯蚓类（河蚓、尾鳃蚓、水丝蚓、颤蚓），水生维管束植物亦以凤眼莲为多，反映了中营养内富营养过渡的水生态环境状况。

2.1.5 沿线区域生态景观现状

博罗至深圳高速公路沿线划分有4个生态景观类型：

一、东江两岸农田低丘林木相间景观；

二、潼湖平原湿地菜稻与浅湖相间景观；

三、银瓶嘴自然保护区山地、丘陵葱郁林木景观；

四、南部低丘与水库库群相错景观。

2.2 水环境质量现状

根据建设项目的具体特点以及施工期、营运期对沿线地表水环境的可能影响，在东江干流与各水库库区共布设监测点11个，选取6个水质监测项目：pH值、DO、悬浮物（SS）、高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮、石油类。

一、从监测结果可以看出：各监测点中，东江干流水质状况良好，各项受测指标均可达到地表水环境质量Ⅱ类标准；

二、沿线各水库中，以石鼓水库水质最优，其进水区以及库区中央水质均可稳定达到地表水环境质量Ⅱ类标准，龙口水库、官井头水库水质也不错；契爷石水库、清林径水库主体区水质也能够达标，但是在进水区，这两个水库的石油类均超标，超标在50％左右，究其原因是受进水溪流水质的影响。这两个水库的进水溪流与石鼓水库的山溪有很大区别。石鼓水库山溪出自深山峡谷，水质清纯，几乎没有人为污染；而契爷石、清林径水库的补给溪流成分复杂，汇集了山间溪流、附近低地农田灌溉渗水、沿线区域的少量生活污水等（主要由菜田种植户所产生）。因此，在某种程度上可以说是受到一定污染的补给水源。

最南部的雁田水库库区的石油类指标超标，超标倍数为1.4倍，超标尚不算太严重，另外，其高锰酸盐指数也比较高，已经接近标准上限。其水质变差的原因与该水库靠近人群密集活动区不无关系。

在7个水库中，以澳背水库周边环境最差。这里是城镇边缘，景色杂乱。在澳背水库侧，凌乱的建设有无业人员临时居住的棚屋、垃圾堆放处，还有养猪场，一片狼藉。该水库目前还处于缺乏管理状态，周边临时居住人员缺乏环保意识，大量脏物被遗弃在与水库相连的水道。监测结果表明：该水库的高锰酸盐指数和氨氮均超标，超标倍数分别为1.44和1.16倍,显示出有机污染和营养物质污染的特点。

2.3 环境空气质量现状

从环境空气监测结果看，在三种受测大气污染物中，以可吸入颗粒物 （PM10）对环境空气的污染程度较高，主要表现在其普遍超过环境空气质量二级标准值的一半以上。官井头村有一天超标，其余四天接近二级标准，环境容量剩余不大；而位于石鼓水库的采样点情况也不容乐观，污染指数值也超过0.5，估计是跟现场旅游道路施工有点关系。相反，长贵低田村虽然离国道324线比较近，但是地势低洼，山岗遮蔽，周围遍布鱼塘、水田，空气湿度相对较大，所以其该项污染物含量反而较低。

从各采样点浓度范围和各采样点超标倍数统计结果看，主要污染物中以二氧化氮污染最轻，其次是一氧化碳，以可吸入颗粒物污染较严重，需引起重视。

总体而言，本道路沿线区域环境空气质量还是比较好的，基本可以达到环境空气质量标准中的二级标准。

2.4 声环境质量现状

结合本项目特点和实地勘察情况，将道路沿线比较重要的环境敏感点作为声环境现状监测点，共布设14个监测点，这些噪声敏感点包括了受影响的人群聚集地（主要是村庄）。其中对于相互距离比较近的几个敏感点，布设一个噪声监测点作为代表。另外，在银瓶嘴自然保护区也作现状监测。

银瓶嘴自然保护区应执行环境噪声1类区标准,根据两天的现状监测结果看,夜间等效连续A声级值超标，无法达到1类区标准。分析超标原因是因为在野外测量时，夜间虫鸣声较大，使得夜间反而比白天高。

从现状监测数据看，各村落中，长贵低田村、绿水湖、火岗村、罗村、水流田这5个村庄白天均可以达到1类区标准，但是夜间普遍不能达标；其余8个敏感点属于2类声环境功能区，根据两天的现状监测结果看,这几个村白天的噪声值仍然可以达到2类区标准，夜间不能稳定达到2类区标准。

总体而言，本道路沿线区域的13个村庄以及银瓶嘴区目前的声环境质量还是比较好的。其声环境状况界乎于《城市区域环境噪声标准》中的1类区和2类区之间，受人类社会活动的干扰尚少。

3 环境影响评价

3.1 社会环境影响评价

- 3.1.1 社会环境现状评价

与沿线镇区的经济格局相对应，本道路所经过的各村庄的经济状况也呈现由北向南渐变的特征。

北部的新田心、低田、绿水湖三条村，目前均为传统农业村，种植粮食、蔬菜，还经营果园，村民收入不高；

跨越东江，通过潼湖后，道路进入了省道S357线两侧的工业开发地带。这里是沥林镇和谢岗镇交界处。沿线从北向南排布了火岗村、罗村、黎村、崖山背、叠石龙、官陂头、高超坝、塘下角、务下等村庄。这里是正在开发中的地区，交通干线两侧工厂林立。村庄经济也依照其与道路远近而有所不同。靠北部的火岗村、罗村目前开发相对滞后，农业比重尚高，经济状况较差；黎村、崖山背、叠石龙等村相当大一部分土地已经被开发成为工业用地，工业经济已经占其总收入的主体，传统农业逐渐退居二线；再往南的高超坝、塘下角、务下等村，目前只有零星小工厂和少量土地出租，尚处于等待开发状态，农业占其经济收入的主要比重。

从沿线各镇的总体发展规划看，可以预计：随着莞惠高速公路、博深高速公路的建成通车，在未来不太长的时期内，本线路两侧地区的工业化和城市化水平将会大幅提高。包括博罗县龙溪镇的苏村地区、惠州市潼湖镇、潼湖农场地区，还有上述的谢岗东地区、再往南的惠阳区新圩镇约场圩均是如此。高速公路的建成，将使上述地区原有的农业比重迅速下降，社会经济和人口规模、物流量都将进入快速增长阶段。

3.1.2 社会环境影响评价

一、全线占用水田371.7亩，占用旱地721.9亩，占用经济作物2198.5亩，占用鱼塘194.0亩，占用山地3661.4亩。全线永久占用土地7147.5亩。另外，工程施工临时租用土地650亩。。将造成该区种植业产值0.18％的损失，水产养殖业0.065％的损失，水果0.12％的损失。

被占用的耕地属永久占用，这些土地将丧失所有的农业产出功能。这些经济损失将会通过公路建设项目所带来的其他效应所弥补。

总体而言，项目建设所占用的农业用地占沿线各市总农业用地的比例很小，所造成的农业经济价值损失也不大。对于所占用的547.4亩基本农田，将按照国家有关法律法规的要求，按照“占多少，补多少”的原则，在另外地点补足缺额。因此，本道路的建设占地，对沿线各镇的农业经济结构不会产生太大的影响；

二、本道路在银瓶嘴区预计占用林地287.2万m2。于银瓶嘴自然保护区内地面需砍伐乔灌木5920棵，其中路段影响5860棵，3个洞口影响60棵。损失的树木均不属于珍稀、保护树种，而且路基段均位于银瓶嘴自然保护区的实验区内，缓冲区、核心区内均以隧道方式通过，因此影响不会太大；

三、本道路所经过的沿线区域人烟稀少，大部分地区是山区，因此，线路穿越的居民点很少，拆迁量不大。主要集中在北部的平原地带，主要是立交建设地区的零星拆迁，比较集中的拆迁区位于谢岗东立交一带，即BD线黎村-务下地区。

由B线改为BD线以后，住宅的拆迁量由原来的26360 m2增加至约42460 m2，另外还拆迁约25000 m2的厂房，拆迁量显著增加。

所拆迁的民房，均属于线路无法避绕的区域，大多数是传统的青砖房屋，处于半弃置状态。

总体而言，本道路经过的人群居住地不太多，与同样规模的其他高速公路相比，其拆迁量是比较小的。相对于本项目的建设规模而言，拆迁量不大。只要在线路初步设计阶段，能够继续坚持“以人为本”的精神，对全线路基位置、走向加以精心设计和优化，进一步减少拆迁，则本道路建设拆迁所造成的损失比较小，其影响是可以接受的。

拆迁、修路对某些工程施工区域内的居民出行产生不便。另外，道路修筑期间可能会影响局部交通，对生产、建设和旅游都可能造成一定影响；

四、本线路中，大部分路段都是新开路基，线位所经主要敏感点群众的耕作及日常活动均会受到影响，施工中与广汕公路、龙平公路的跨线桥将会对过往车辆引起不便。因此，道路施工主要对该路段的交通和人民出行产生影响。东江大桥的施工将会对过往船只及航运造成不便。但是，这些影响是局部的、暂时的；

五、本项目是全省高速公路网布局规划的第四纵向的一段，本道路的建设运营，使沿线区域的人民出行方便，往来时间缩短、办事效率提高，受益匪浅；

六、从博深高速公路的全线走向看，本项目与城镇规划区关系比较大的有两处：（1）起点附近的龙溪镇；（2）潼湖农场以南的东莞市谢岗镇。另外，与其他规划功能区关系比较密切的是线位与银屏山自然保护区的关系。

本道路线位与龙溪镇的总体规划是协调的。龙溪镇总体规划中包含了本项目（称龙深高速），位于城镇规划区东部边缘，既靠近城镇，又不干扰规划区的完整性，很好地实现了“靠城而不进城”的原则；本道路原来的B线，在越出沥林隧道以后，以高架桥的方式顺北南走向直取务下，其线位从谢岗镇东部工业开发区的中间穿过，对谢岗东总体规划区的确存在一定的割裂。而后来的BD线以大弧度从谢岗、沥林镇边界绕越，则保留了谢岗镇总体规划的完整性。从这一方面看，BD线比原来B线在与地方规划的协调性方面要做得更好。

经过几次改线以后，本评价认为：线路对于银屏山自然保护区、银屏山旅游区、石鼓水库的影响大幅降低，现行线位与银瓶嘴自然保护区的协调问题得到了较好的解决。

3.1.3 小 结

博深高速公路的建设需要占用部分土地、拆迁一定数量的房屋，对于沿线的水利、电力、通讯等设施也造成一定的影响；在道路建设期间，还影响到沿线区域的交通状况，给局部地区人民的出行造成不便。但这些负面影响都是局部的、暂时的。

从总体考察，本道路的建设符合地方交通发展规划，又与沿线镇区的发展规划相协调。道路的建设，对改善当地交通状况、促进区域经济发展、提高人民生活质量都具有重大意义。从社会效益的角度看，其建设是必要的、合理的。

3.2 生态环境影响评价

本道路的建设，在施工期和建成营运期都可对沿线区域的生态环境构成影响。这种影响包括：由于工程占地而使土地使用属性发生变更所带来的影响；施工建设期间水土流失的影响；施工期和营运期对景观生态的影响等。

一、本道路的建设工程既有大量取土、也产生一定量弃土。工程建设过程中，由于扰动和破坏了原地貌，加剧了水土流失；另外，道路施工过程中，对于路基沿线两侧的各类生态系统都可以造成短暂的影响。

- 就本项目而言，根据沿线区域的地形地貌以及建设施工需要，设置了3处取土场、2处弃渣场。

- （1）根据线路地形，方案初步选定了3个取土场，均不属于重要工业区、居民生活区、基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区、校园、重点保护的历史文物、名胜古迹等范围内；不在铁路、省道、国道两侧直观可视范围内和影响其交通运输安全的地段；不在河流及堤坝两侧、生活饮用水地表水源保护区、水土流失的崩岗区、滑坡易发生区、泥石流易发区；也不在县级以上人民政府规定的不得开采的其他地区。因此本工程选取的3处取土场均符合《广东省采石取土管理规定》的要求，其选址是合法的。三个取土场的选择，从环境保护的角度看也基本合理。

- （2）本项目中，工程建设施工区的2处弃渣场均是利用沿线的地形地物，设计于山凹、沟谷中，占用土地少，占地类型多为林地和荒草地，对周围自然生态环境破坏扰动较小。

- 经过全线土石方优化以后的两个弃渣场，地形好、容量大，不涉及敏感生态地区，对于饮用水源没有影响，陆地植物破坏很小，从环境保护的角度看是适宜的。

二、本道路的建设施工，占用各类土地达476.5万m2（7147.5亩）。根据各区段树种与密度的样方实测，征用地共损失乔、灌木数量179849棵。其中乔木135232棵、灌木44617棵。另外，由于项目建设占用现状农地也较多，所以，在所破坏的植被中，农作物的比重也比较大；

由于占地破坏了植被，可造成沿线区域约24555吨的植物生物量的损失。折合约53吨/公顷。由此而导致一系列植物生态效能的丧失，对沿线区域一定范围内的生态环境造成影响；

三、本道路的建设，主要是对陆地生态环境造成影响，对于东江干流及其他跨越的溪流、河沟等，只局限于桥墩施工作业对水流流态造成临时改变，会短时间对局部水生生物的生活、栖息构成干扰；对于沿途所经的各水库来说，由于道路没有直接跨越水库水面，因此，只要施工期做足环境保护措施，防止施工期间污水、泥土、垃圾落入水库，则本道路对于水库的水生生态环境不会构成实质性影响；

四、道路的建设施工期砍伐乔木13.5万株，在建成恢复期将补栽29.52万株，恢复量增加一倍有余，成材以后，道路两侧区域的植物生物量将得到较大增长；另外，其他被占用土地（农用地为主）中有相当一部分（主要是路基两侧边坡）改变成草坪，在一定程度上也可以弥补植物生物量的损失；

五、对于银瓶嘴自然保护区来说，由于路基里程较短，总计只有650m的露出段，其余的4370m为隧道，所以破坏面积不大；路基段均为山脚或低岗地带，植物种类均为常见绿化树种及果树，并不涉及自然保护区中的重要植物。因此，只要在施工结束以后切实做好乔木种植恢复工作，则在乔木数量上完全可以弥补甚至大大超过施工砍伐量，做到植物生物量正增长；在物种结构方面也不会造成改变。随着时间的延续，本道路在中间隔离带种植的树木、灌木、花卉将逐步成型，路旁护坡的绿化草皮覆盖完全，两侧行道树逐步成材、绿树成荫。这些将弥补因施工而砍伐植被的损失，并重新补回植物的各种生态效应。

六、线路在银瓶嘴自然保护区段路基里程较短，属于隧道之间的不连续露出，所以对于银瓶嘴区的景观生态连续性、完整性的破坏不严重。只要在建设施工完成以后，对露出段加强绿化力度，用茂密的乔木灌木将路基遮蔽起来，就可以减低对于银瓶嘴自然保护区景观的影响。在潼湖农场段的景观影响，同样可以通过“隐”的手段，将其与背景糅合起来，就可以减低影响，甚至“化弊为利”，形成潼湖平原上新的景观；

七、在水土保持措施充分发挥作用的条件下，由于护坡牢固、植被重长，硬底路面等因素，本项目营运期的水土流失侵蚀模数将下降为500t/km2·a。通过水土保持措施方案的实施，可从根本上控制项目区范围内及其周边地区水土流失的发生。同时，通过对工程原扰动地貌、破坏地表等地段的综合防治，将使这些地段的新增水土流失量大为减少，并且在1年～2年内得到恢复。在认真落实各项生态环境保护措施的前提下，本道路的建设和未来的建成营运，对于沿线区域的生态环境所造成的影响是可以接受的。

3.3 景观影响评价

一、本线路全长62.23公里，沿途跨越惠州、东莞、深圳三市的广大地区，沿线地形地貌复杂，既有冲积、湖积平原、江边谷地，也有广阔的丘陵、低山地带，更兼有东江干流、银瓶嘴自然保护区和众多的水库水面，构成了丰富多彩的自然景观风貌。

二、本道路在建设施工期和建成营运期间，都会对所在区域的原有景观产生一定的影响。建设施工造成了两方面的景观改变：一方面是施工建设本身造就了公路主体，构成了对原有景观的长久性改变；另一方面的施工影响，是属于施工过程本身所带来，如开挖土石、临时堆放渣土、开辟施工营地和施工便道等。这些影响是暂时的，在很大程度上是可以恢复的；另外，施工过程中，通过采取有力措施，加强管理、文明施工，也能够减低其影响的程度，缩小影响范围。

三、本道路的东江特大桥采用了乡村地区高速公路中跨江桥梁常见的结构设计形式，以简单、实用、满足行车要求为主，其设计方案是可行的，不会对桥位所在区域的景观造成不利的影响；

本道路的隧道进出口均计划采用削竹式洞门的设计方案。削竹式洞门很美观，在沿线隧道中采用，与山林环境能够相互协调。洞门优美的设计还可打破原有山体的单调，对于原地域景观能够成为一种点缀，设计方案可行；

除个别敏感路段及特殊构筑物外，本道路的线路总体布局、各点段的建筑方式、各项构筑物的设计等基本满足景观设计要求，不会对沿线区域的自然、人文景观造成不可接受的负面影响。

四、本道路建成以后，对于沿线区域所构成的景观影响，最敏感者是位于银瓶嘴自然保护区内，跨越石鼓水库库尾溪流的路段，其次是穿越潼湖农场的路段。东江特大桥和务下、塘下角段高架桥也构成了比较大的景观改变。

银瓶嘴自然保护区、石鼓水库库尾段，是两个隧道中间的短暂露出。为减低对保护区的景观影响，优先推荐局部改线的方案。同时，在露出段的设计和建设上，建议结合银瓶嘴的自然风光和石鼓水库水质保护、环境风险防范的需要，对该段的整个构筑物从外观上和综合功能上进行优化设计，使其成为兼具实用性和艺术性、能够对原有自然景观起到点缀作用的一个新景点。

潼湖农场段穿越了潼湖大片绿色的原野，割裂了原本完整的平原农耕景观风貌，在绿色背景中加入了灰色、黑色线条，造成了不和谐、不协调的景观影响。通过在路基两侧区域大力开展绿化工作，营造绿色走廊，不仅可以掩盖不和谐的景观因素，减低对景观的负面影响，还能够打破原有景观的单调感和平淡感，构成绿色平原上的新的景观。

3.4 大气环境影响评价

本项目在建设施工期和建成营运期均可对沿线区域的环境空气造成一定污染。

一、施工期间的环境空气污染物主要来源于运输车辆产生的汽车尾气和扬尘，以及推土机、挖土机、碾压机等使用汽油、柴油产生的废气，还有施工时产生的扬尘和可吸入颗粒物PM10。另外，沥青搅拌铺路过程可产生总碳氢化合物THC、总悬浮颗粒物TSP和苯并[a]芘等有害物质，对于施工现场一定区域内的人群健康、动植物和地表水体都会产生一定的影响。

由于本项目沿线多经过山区，人口密集的村镇较少，因此，施工期间的扬尘和其他废气对于人群的影响不大。只要在施工期间注意将产生扬尘的设备布置于远离村庄房屋300m以外的地方，并尽量选择下风向，同时针对现场情况采取适当的防尘措施，就可以大大减低施工期对环境空气的污染；

二、本道路在营运各时期，随着车流量的增加，沿线各路段的NO2日均浓度的达标距离保持不变，而高峰小时浓度的达标距离逐渐增大。

在营运近期，除谢岗东～约场北路段（石鼓水库和银瓶嘴自然保护区路段）因路基较高，在道路两侧边线附近的环境空气质量可满足评价标准外，其余各路段高峰小时浓度的达标距离为距道路中线30m至40m；

到营运中期，高峰小时浓度的达标距离除谢岗东～约场北路段仍为距道路中线17m左右外，其余各路段都有所增大。其中凤岗~官井头、官井头~凤岗南和凤岗南~排榜路段增大到了距道路中线60m；

到营运远期，高峰小时浓度的达标距离增加更为明显，除谢岗东-约场北路段增加为距道路中线50m左右外，其余各路段都在80m以上。其中凤岗-官井头、官井头-凤岗南和凤岗南-排榜路段增大到了距道路中线100m。

在沿线各村庄中，以黎村敏感点受到汽车尾气废气的影响较大。在E类稳定度、静小风条件下，该敏感点NO2高峰小时浓度的增值在营运近期尚未超出评价标准，但营运中期和远期已超过评价标准。

到营运远期，在E类稳定度、静小风条件下，道路沿线共有6个敏感点的NO2高峰小时浓度的增值超过评价标准。由于其中3个敏感点(长贵低田村、火岗村和黎村)所在地博罗县全年的静风频率为28.1%，且E、F类稳定度（稳定）和静小风的联合频率为12%，有可能出现这种情况，故必须引起重视；

三、未来在道路两侧区域的建设中，必须考虑交通车辆尾气废气对于人群健康的影响。

1．首先，大力建设道路两侧绿化带。遵照《国务院关于进一步推进全国绿色通道建设的通知》的精神，在路基建设完毕之后立即着手进行道路两侧的绿化工作，尽快形成依托道路的乔、灌、草立体式绿化带，并且尽量将两侧绿化带的宽度扩展到单侧10m以上，将路面区域与两旁隔开一定的距离。同时，严格执行《中华人民共和国公路法》、《广东省高速公路管理条例》，确保道路两侧不准建筑区的纵深。这样，从本评价的结果看，就可以基本保证营运各时期道路交通车辆尾气废气不对两侧人群聚居地造成污染；

2．在道路两侧未来地建设规划中，应当将敏感建筑或需要特别保护的人群安置点（学校教学楼、养老院、医院、疗养地等）规划于远离路基区域，靠近路基处可规划相对不敏感的建筑物；

四、通过对我国多条公路长隧道营运期间的内部空气质量状况监测结果的类比分析，评价认为：在有效的射流风机纵向通风作用下，预测在营运各时期，在高峰小时车流量、正常行驶工况下，本项目的三条长隧道（花果山隧道、石鼓隧道、禾荷围隧道）内的空气质量可以满足我国《公路隧道设计规范》（JTG D70－2004）的设计要求。

通过对我国多条公路中、短隧道营运期间的内部空气质量状况监测结果的类比分析，评价认为：对本建设项目的中、短隧道，在营运各时期、高峰小时车流量的条件下，隧道内的CO浓度仍可满足《公路隧道设计规范》（JTG D70－2004）的设计要求；

五、相关研究表明：隧道口排出的大气污染物对周围环境的影响集中在隧道轴线方向100米，横向50米的范围内。在本公路沿线13个敏感点中，在原来B线方案的时候，务下村就位于务下隧道口旁边，距离比较近。在采用BD线以后，务下隧道取消，因而其对于务下村敏感点的该种影响也不存在了。沿线其他各村庄均远离设计的隧道口，故本项目中，隧道内空气对于沿线现有敏感点不构成污染。

为减低隧道口污染效应，未来营运期间，应在隧道口附近大力营造绿化，改善局部扩散条件，同时吸收一部分大气污染物，则在未来营运期间，各隧道口排出的污染物对周围环境空气所造成的影响是可以得到减缓的；

六、总体而言，本道路在未来营运各时期，道路交通车辆尾气废气对于沿线两侧区域的影响不大。道路沿线区域目前环境空气质量良好，尚有相当大的环境容量。在营运远期、高峰小时及最不利的扩散条件下，汽车尾气中的NO2超标范围只是扩展到道路中心线两侧100m以内，即距离道路边缘80m左右的地方。因此，必须大力加强道路两侧区域的绿化建设，同时严格遵守国家、地方法律法规，控制公路两侧用地，维护好路产路权。同时，在未来道路两侧地区的发展中，重视对汽车尾气废气污染的防治，做好整体规划，则本道路在营运期对于沿线区域的大气环境质量的影响处于可接受范围内。

3.5 水环境影响评价

一、本道路跨越东江干流，并从多个水库外围经过。跨江桥梁施工作业本身对作业区的河流水质具有一定影响。主要表现在桥梁施工中建筑材料掉入水中，对水质造成污染；雨天地表径流冲刷泥浆带入河流（水库），污染局部水体；以及围堰的基坑排水、钻孔灌注施工出渣可能对水质造成污染等。另外，桥墩的建设对于局部水文流态也产生一定的改变。

桥梁建设施工对于局部水质所造成的污染具有暂时性、局限性，其主要影响因子是悬浮物。目前，在河道中进行桥梁施工，对于泥浆水和基坑废水的污染防治已经有很成熟的经验和方法。只要加强施工管理，重视施工期的水环境保护，采取恰当的方法处理废水和钻渣，则桥梁施工过程中对于东江水质的影响，无论从范围上、程度上都可以得到有效的控制；对桥位上、下游生态敏感点、抽水站、取水口影响很小，也不会造成东江流域渔业资源的损失。

二、隧道施工过程中的废水来源主要有以下几种：隧道穿越不良地质单元时产生的涌水；施工设备如钻机等产生的废水；隧道爆破后用于降尘的水；喷射水泥砂浆从中渗出的水以及基岩裂隙水等。废水中的主要污染物为SS、石油类两种，其余污染物浓度不大。在本道路中，隧道施工废水影响最敏感的是K32+400-K32+450段，即水涧山隧道与石鼓隧道之间的露出段。

对于本道路银瓶嘴区露出段来说，在露出段隧道出口处设置小型沉淀池，施工废水经过充分静置、沉淀以后，可用于林地绿化。

三、本项目沿线均为农村地区，路基两侧多为广袤的农田、茂密的树林或坡地，施工营地生活污水和混凝土搅拌废水等均可有广阔的出路。经过处理达标以后，作为林地浇灌、营地和施工场所洒水防尘都很适宜。

施工期水环境影响分析表明：只要本项目的建设施工单位能够切实加强施工管理，并采取恰当的水污染防治措施，则本项目建设施工期的各类废水不会对道路沿线地表水体的水环境质量产生显著的影响；

四、对本项目全线环境γ辐射剂量率的监测结果表明：全线地区土层、岩层的放射性水平均符合国家有关法规和标准限值的要求。因此，在正常作业状态下，本项目的各条隧道施工及今后的营运，均不会对沿线地区的地下水水质构成污染；

五、本道路在营运期间，所产生的污水、废水主要有：暴雨所产生的桥面雨污水、管理机构和员工的日常生活污水、服务区乘客所产生的污水以及服务区日常运作所产生的废水等。

（1）就本项目而言，由于沿线均为农村地区，有广大的田野、山林和坡地，因此，未来由人类社会活动所产生的各类污水、废水都有广阔的出路。只要将污水、废水加以收集，并予以处理，达到规定的排放标准后，可排放到附近的水体或用于山林、绿地的浇灌。本项目管理区、服务区所产生的污水、废水对周围环境不会造成不利的影响；

（2）由于服务区远离东江干流和水库库区，因此，未来营运期间，服务区的污水、废水对于沿线的地表水水质不会造成影响；

（3）本项目未来建设时期，施工营地的布设应重视对地表水环境的保护，营地选址符合《东江水系水保护条例》和《饮用水源保护区污染防治管理规定》和深圳、东莞、惠州等地方的饮用水源保护区划要求，禁止设置在东江河段两岸距堤外500米范围内和各水库饮用水源一级和二级保护区陆域范围。施工废水、施工营地生活污水必须贮存在收集池内，经过物化+生化处理达标后，用于农田、果园、林地的灌溉或排到合适的水体；

（4）本项目桥面所产生的雨污水，在正常营运状态下其污染物含量很低，因而对于沿线地表水体的水质影响不大。；

（5）在营运期间，若在桥梁或接近水库的路段上发生交通事故，则泄漏的各类化学危险品对附近地表水体会构成很大威胁。因此，在跨越、经过地表水体的敏感路段上，必须重视对环境风险的防范，健全防范措施，确保水体安全。

本道路不属于污染性建设项目，其在营运期唯一连续产生污染物的是服务区和管理机构的生活污水。建议总量控制指标为：CODcr13.6吨/年。

3.6 声环境影响评价

结合本道路及沿线敏感点的具体情况，本次评价中主要考虑了几何发散、疏松地表吸收和声影区的阻隔（衰减）作用。根据计算结果，离道路边缘距离小于60m的敏感点，基本不需考虑疏松地表吸收所造成的噪声衰减；在路面（桥面）与受声点高差小于10m的情况下，距离道路边缘30m以外的敏感点基本处于声照区，不需考虑声影区的作用；

本次评价，对于沿线13个噪声敏感点都进行了交通噪声影响预测和评价。

本道路沿线经过居民点不多，主要分布于北部平原地区。由于兼顾即将建设的莞惠高速公路以及谢岗镇总体规划，线路以BD线绕道火岗村、黎村、崖山背、高超坝一线，使沿线受影响村庄数量由原来B线方案的5个增加至13个。由北到南分别为：新田心、长贵低田村、绿水湖、火岗村、罗村、黎村、崖山背、叠石龙、官陂头、高超坝、塘下角、务下村和水流田。

在营运各时期，本道路的交通噪声对上述敏感点均有不同程度的影响。其中，由于长贵低田村、绿水湖村、火岗村、罗村和水流田目前尚属于纯粹农村地区，属《城市区域环境噪声标准》中所规定的1类区，因此，未来营运各时期，本道路交通噪声对这5个敏感点的影响比较大。而对于其余敏感点亦都具有不同程度的影响。

在上述13个敏感点中，对位于道路边缘60m以外的敏感点，都考虑了疏松地表吸收的影响；对于黎村、崖山背、官陂头、水流田等4个最近房屋距离道路边20m的敏感点，计算了声影区对噪声的削减作用；

根据本道路在施工期、营运期的噪声产生特点及其与各敏感点的相互位置关系，本报告书对沿线各个敏感点都作出了噪声影响分析与评价，并一一提出了噪声防治措施。

在长贵低田村、火岗村段，为免于拆除大量房屋，同时为了更好的防治交通噪声，本处提出了线位微调的建议。

为防治交通噪声对沿线各村庄的影响，提出了相应的噪声防治措施。全线合计采用声屏障15段，总长度为4900m。对于务下村敏感点，采用保留外侧边坡即可阻隔噪声对该村庄的影响，因此，不需采取额外的噪声防治措施。

3.7 环境风险评价

一、本公路全长62.23公里，自北向南跨越惠州、东莞、深圳三市，沿线地形复杂，线路经过多个环境敏感区域，包括跨越东江干流和经过七个水库外围。在营运期间，公路上行驶的车辆难免由于各种原因而发生意外事故，造成车辆倾覆、货物破损和人员伤亡，并引发环境污染事故。对事故现场及附近一定范围内的地表土壤、空气、地表水造成污染。

本线路未来在营运期间，对东江干流和七大水库中的其中六个都可能构成环境事故风险。最为突出的环境风险因素，是失事车辆的油品、化学危险品泄漏对东江干流、石鼓水库、澳背水库、契爷石水库、清林径水库、官井头水库、雁田水库所构成的威胁。

二、在本线路东江特大桥上发生污染事故时，在短时间内将影响粤港供水太园抽水站及下游几个水厂的取水，在一定时间内，沿线镇区人民的正常生活用水将受到影响。

但是，由于河流的水是流动的，东江在该河段的流量、流速都比较大（0.6-1.0m/s），因此，一旦发生污染事故，污染带将随江水迅速下行。在最不利的水文条件下，约120分钟可到达桥头镇自来水厂和太园抽水站一带。在枯水期最小流量（0.6m/s）的情况下，3小时左右也可以走过8公里的路程。

三、水库的水由于处于相对静止状态，一旦有大量污染物进入，则很可能导致水库在相当长一段时期内处于受污染的瘫痪状态，水源不能取用，且善后工作极其复杂、手续绵长。

对于澳背水库、官井头水库和雁田水库，本线路从库区外围经过，影响路程相对较长，但是不跨越水库的补给水流上方。因此，发生油品、化学品泄漏事故时，污染物掉落在路基与水库水面之间的陆地上（或进入鱼塘中），由于沿途地形的阻隔（低洼地的滞留、沟渠的截留、田埂的拦阻等），污染物轻易不能进入水库水体。所以，这种影响的程度相对较轻，发生事故以后应急处置的时间也比较充裕，事故影响容易得到控制和消除。

对于石鼓水库、契爷石水库和清林径水库来说，虽然线路影响里程较短，一般只有几百米，但是却跨越了水库的补给水流。由于水流具备主动输送作用，所以，一旦在该区域上发生油品、化学品泄漏，则污染物会顺水流进入库区，事故影响较难控制。

四、就本道路而言，在跨越或经过地表水体路段，特别是在石鼓水库外围、契爷石水库外围和清林径水库外围的路段都很敏感，一旦失事车辆越出路基，翻落到道路下方区域，则污染物会随溪水流入水库水体。所以，在基础设施建设方面所拟采取的安全措施，首要的目的就是要保证在这些路段上“万无一失”。车辆即使发生事故也不能够越出路基。这样即使车辆在道路上翻侧、货物破损，所泄漏的危险品的量也有限，事故规模得到控制，应急处置也容易得多。

对于本道路，在经过东江干流以及6个水库库区外围的路段，都应当设置足够强度的防护栏。尤其在石鼓水库库尾的露出路段（K30+600-800）、契爷石水库库尾的跨越路段（K43+700-K44+500）、清林径水库库尾路段（K45+800-K46+400）和官井头水库外围路段中的官井头水库大桥段（K51+600-K51+800）、官井头立交段（K52+300-K52+700）有必要对防护栏进行额外的加强，包括加大厚度、加高高度。必须确保在这些路段上即使发生交通事故，失事车辆也不会翻落到路基之外。保证万无一失。

除此之外，在东江特大桥及上述的各个水库外围路段上，对路面的防排水系统也应加以特别关注。这些路段上的雨水不能随意以地表径流的方式排走，而应当通过路面设置的集中式排水孔进入收集管中，顺收集管道排至特定地点。这种地表径流污水防治措施与安全措施相互结合，将确保在道路发生事故，少量危险化学品泄漏时不至于失控，不会漫流到对河流、水库有威胁的地方。

五、为确保危险品运输安全，要从法律法规上、日常监督管理环节上下功夫。完善交通标志，约束驾驶员，规范上路车辆的安全行驶，以降低事故的发生概率。对一些剧毒性化学品运输要采取必要的专门安全防护措施。

通过加强道路交通管理，加强敏感路段上的安全防护措施建设，本道路在营运期间的环境风险事故是能够得到有效遏制的。道路在营运期的环境风险处于可接受范围内。

3.8 农业环境影响评价

本道路的建设共占用惠州市、东莞市和深圳市的水田371.7亩，占用旱地721.9亩，占用经济作物2198.5亩，占用鱼塘194.0亩，占用山地3661.4亩。在所占用的经济作物中有325.9亩是果园。

对上述农用地的占用将造成稻谷、蔬菜、水果、塘鱼等农产品产量的下降、产值损失。但是，这种损失比较小，其中种植业损失仅占三市种植业产值的0.18％；塘鱼损失仅占三市水产品产值的0.065％。水果损失仅占三市水果产品产值的0.12％。

从总体上看，用地对沿线各镇的农业结构不会产生太大的影响。但是被占用的耕地和园地属永久占用，这些土地将丧失所有的农业产出功能。

在所占用的各类农用地中，包括有基本农田547.4亩。其中最大范围的基本农田位于线路北部惠州市的博罗县、沥林镇，以及南部东莞市凤岗镇官井头水库边上。其余地区基本没有连片农田。

本道路的建成运营，使沿线区域的人民出行方便，两地之间往来时间缩短、物资流通效率提高，农产品的价值实现变得容易，种植、养殖户受益非浅。

在严格执行农田生态环境保护措施、严格执行基本农田保护政策的前提下，本道路的建设，虽然短时间内造成当地农业生产的一定损失，但从长远角度看，将对当地的农业生产具有很大的促进。因此，本项目的建设对于农业生态环境的影响是可以接受的。

3.9 水土保持

一、根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区属以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，水土流失以面蚀为主，水土流失容许值为500t/（km2·a）。根据广东省人民政府公告的水土流失重点防治区划分，项目区属水土流失重点监督区，背景侵蚀强度属无明显侵蚀范围；

二、本项目水土保持防治责任范围为687.18hm2，其中项目建设区面积680.83hm2，直接影响区面积6.35hm2，扰动原地貌、破坏土地的面积为680.83hm2，产生水土流失面积为680.83hm2，损坏水土保持设施面积为293.47hm2，需计补偿费面积293.47hm2，施工期可能造成的新增水土流失量为87.34万吨；

三、本项目水土流失主要发生在施工期，水土流失的防治重点是公路沿线及弃渣场；

四、针对项目区特点，遵循水土保持方针，本着合理、经济、有效的原则，本方案提出了技术可行、科学合理、便于操作的水土保持防治体系。经估算，水土保持方案新增总投资为2907.34万元；

五、根据本方案的规划，可使扰动土地治理率达到98%以上，水土流失面积的治理度达到95%以上，使拦渣率达到99%以上；使可绿化面积的植被恢复系数达到99%，可控制新增水土流失量的99%，即减少流失量约84.01万吨，因项目建设引起的水土流失得到控制，达到方案目标值；

六、从水土保持角度考虑，本工程的布局是合理的，不存在制约工程的因素。由于项目区得天独厚的水热条件，对项目建设引起的植被破坏及水土流失通过水保措施后可以得到恢复。

4 线路方案的比选与优化

4.1 推荐方案的产生

本线路自2004年起开始初步的设计选线工作，历时近两年，前后共规划了西线、东线两大走向，配合局部线路的比选，共产生了三个方案，即方案一（A+A1线+A2线），方案二（B+B1+B2线）和方案三（B+B1线）即本方案。在地方交通建设规划发生变化、方案一和方案二因客观原因不可实施的情况下，经过多次评审，最终建议本项目采用东线(即方案三，单接)方案。

本道路的推荐方案（即B线+B1线）是在其余两个方案被否定的情况下推出的，在某种程度上可以说是唯一的选择。

从经济效益、建设成本、社会影响、环境保护等多个角度考察，本线路推荐方案既有多方面的优点，也存在着明显的不足之处。

一、原西线方案贴近或贯穿经济发达的城镇密集区，对区域经济带动和辐射能力较强。但同时，距离盐田港较远，里程长3.6公里；推荐方案(东线方案) 离盐田港较近，但离东莞、深圳两市的众多市镇距离偏远。因此，推荐方案过境交通的疏导作用较强，而对沿线镇区的辐射能力较弱，可谓利忧参半；

二、从工程总体建设条件的综合角度考虑，东线方案要优于西线方案。本道路主体工程的推荐方案（即B+B1线）总长62.23km，比路线方案一短11.54km，比路线方案二短14.97km，土石方挖填量最小；

三、方案一预算总造价913236.06万元，方案二预算总造价819143.85万元，方案三预算总造价694537.47万元。换而言之，推荐方案（方案三）比方案一的总造价预算要低20亿元。从单纯经济角度考虑，推荐方案具有较大优势；。

四、西线方案对于社会环境的干扰和影响比较大，而东线方案则对自然环境的影响比较大。二者各有利弊；

五、从水土保持的角度对两个方案进行评价比选，路线方案一较方案三长，且主要位于经济发达、城市密集区域，水土流失所造成影响及危害较大；方案三主要通过山区，水土流失影响区域主要为林地及部分水利设施，水土流失危害相对较小。方案三各项指标均优于路线方案一，方案三更有利于水土保持。

六、从国民经济评价和财务评价的结果来看，本项目方案一、二、三均可行。方案一、方案二和方案三在评价期内均可还完银行贷款，其中方案一和方案三的贷款偿还期均为16年，方案二的贷款偿还期为18年。

在评价期内，本项目方案三无论从内部收益率、投资回收年限以及贷款偿还年限等指标上，都较其余两个方案优胜。

4.2 推荐方案的优化

从推荐线目前所处区域的形势看，现有的线路布局方案总体上是合理的，是将多种因素综合考虑之后的产物。线路基本呈北－南走向，其间为避绕沿线敏感地带（村镇、水库库区等）略作弯曲，线路基本顺捷。

所谓线路布局优化，对于本项目而言，主要是局部线路的调整与优化。

其中局部线路变动最大的是BD线。调整后的BD线，由于在原来顺直的基础上向东绕行，故线路长度较原来B线多1.5km，由此导致建设资金、工程构筑物数量、占地等数值均发生变化。

从环境影响的角度看，BD线在社会环境影响、声环境影响方面都要大于原来线位，其表现为拆迁量显著增加以及沿线声环境敏感点数量的增加。但是，BD线能够顺利的与莞惠高速公路连接，同时，BD线保存了谢岗镇总体规划的完整性。另外，其所占用的农田数量较原线位大大减少。这些都是BD线的优势所在。

建设投资方面，两线路相差不大。两线路的土石方量亦相当。

因此，从全方位考虑，BD线和原来线位各有利弊。BD线对于人群的影响较大，原来的线位则受制于技术因素及规划。从环境影响最小化的角度出发，我们还是优先推荐原来线位方案。在原线位方案无法协调的时候，采用BD线方案也可行。关键是要做好征地拆迁工作以及落实施工期、营运期的各项环境保护措施。

4.3 推荐方案的合理合法性论证

4.3.1 本项目线路方案与银瓶嘴自然保护区的关系

本项目在东莞市谢岗镇范围内约以45°的夹角从北向南以隧道方式穿越银瓶嘴自然保护区，里程为：K29+000-K34+020，长度达5.02km。

原线位水涧山隧道里程为K28+114-K30+700，经过约150m的露出，在K30+840进入石鼓隧道。

为了减低对银瓶嘴旅游区的景观影响，同时兼顾到石鼓水库的风险防范问题，本道路相关各方经过反复勘察、多方磋商，在银瓶嘴区内路段在原来基础上作出了调整。经过改线，线位从原来位置向东移，水涧山隧道从K29+600至K32+400，长2800m。经过50m左右的露出段，在K32+450开始进入石鼓隧道。在新调整线路上，露出段远离旅游区域，更远离石鼓水库补给溪流。露出段长度也由100多米减低至约50米左右。

本道路在银瓶嘴自然保护区范围内的线路露出里程为：（1）K29+000-K29+600，露出长度为600m，路基+桥梁通过。此露出段位于自然保护区实验区；（2）K32+400-K32+450，露出长度约为50m，桥梁通过。此露出段位于自然保护区调整后的实验区。

与原来线位相比，改线后主要有以下变化：

（1）线位东移约600m，对石鼓水库的影响大大减低。线路不再跨越石鼓水库补给溪流上方，这对营运期的环境风险的防范极为有利；

（2）露出段长度由原来约140m缩短为50m左右，对自然保护区的影响也大大减低；

（3）经过调整后的线位已经位于银瓶嘴自然保护区旅游区域以外，且不再处于游览区内游客视线范围，景观影响大大降低。

4.3.2 本项目穿越银瓶嘴自然保护区的合法性

根据《中华人民共和国自然保护区条例》的规定，自然保护区的核心区是不准许任何人进入的；在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施；在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。又根据《关于涉及自然保护区的开发建设项目环境管理工作有关问题的通知》，“凡涉及自然保护区的开发建设项目（以下简称“项目”），不得安排在自然保护区的核心区、缓冲区内；需占用自然保护区实验区的，不得破坏当地生态环境，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准”，“经国家批准的交通、水利水电重点建设项目因受自然条件限制，必需穿越自然保护区，特别是自然保护区的核心区、缓冲区内时，应对自然保护区的内部功能区划或者范围、界线进行适当调整”。

基于上述法规规定，本项目在银瓶嘴自然保护区内的路段，在银瓶嘴自然保护区功能区划未作出调整以前，在水涧山隧道和石鼓隧道之间约50m的露出段是位于缓冲区内的，因此与相关法规的条款是有抵触的。

为了解决这个问题，建设单位与地方人民政府、各部门进行了广泛的协商，一致认为：该项目的建设是非常必要的。鉴于本项目水涧山隧道与石鼓隧道之间的露出段（50m）处于原有缓冲区的情况，2008年4月，依据《广东省省级自然保护区范围和功能区调整及更改称管理办法》（粤林〔2004〕52号）第五条规定的精神，华南农业大学林业调查设计院、东莞市自然保护区森林公园管理办公室在对银瓶嘴自然保护区的生态环境质量现状进行了深入扎实调查研究的基础上，相继完成了《东莞市银瓶嘴自然保护区功能区调整可行性报告》、《东莞市银瓶嘴自然保护区总体规划（2008-2017）》两项成果，并于近期通过了专家鉴定。

银瓶嘴自然保护区功能区调整可行性报告作出了如下结论：

虽然粤湘高速博深段5.02km通过保护区，但全程采用隧道方式穿越，纵使在实验区东北片有一段长为600m露天，在缓冲区东北片有一段长为50m露天，但均要求设计与安装屏蔽，而且调整时坚持不对核心区进行调整，只对缓冲区进行少量调整，因此，功能调整后保持了自然保护区的性质、范围不变，可以保证保护区的保护对象不受伤害。

（1）调整对保护区的整体性和稳定性影响不大；

（2）对保护对象的影响不明显；

现场调查发现调整区域的保护物种的数量较少，仅有苏铁蕨15株(国家II级 )、白桂木3株(中国植物红皮书渐危级)，在隧道开挖面尚未见有珍稀植物的存在。苏铁蕨和白桂木两种植物在银瓶嘴保护区的分布较广，种群数量大，将这一缓冲区部分调整为实验区，对这两个种的生存不会产生明显的不利影响。

（3）我国有很多因高速公路建设对保护区进行功能区调整的先例

云南思小高速公路是我国第一条跨过国家级热带雨林自然保护区的高速公路；盐中高速公路穿越了哈巴湖国家级自然保护区；武吉高速穿越了官山国家级自然保护区；广乐高速公路通过了大瑶山和石门台两个省级自然保护区……这些案例由于采取隧道穿越的方式及较好的环境保护措施，得到了有关主管部门的批准，进行了自然保护区的功能区调整，并建成了高速公路。表明在实践上也是可行的。

基于以上分析，认为该调整方案可行。

2008年4月25日，技术评审专家组对上述调整报告进行了评审。评审意见认为：

一、东莞市银瓶嘴自然保护区于2000年12月经东莞市人民政府批准成立，保存有东莞市面积最大的南亚热带季风常绿阔叶林，珍惜濒危动植物资源较为丰富。粤湘高速公路博深段须通过保护区的核心区和缓冲区，有必要进行功能区调整，

二、调整后保护区总面积仍为2518.3公顷，其中核心区面积1002.2公顷，占39.8％；缓冲区1003.3公顷，占39.8％；实验区面积512.8公顷，占20.4％。与原规划相比，核心区面积不变，缓冲区面积仅减少15公顷，实验区面积增加15公顷。

三、粤湘高速公路博深段建设以隧道方式通过核心区和缓冲区，并在实验区的露出段采取屏蔽等保护措施后，对保护区影响较小。

四、建议：各项建设工程必须在设计、施工和运营过程中，应采取有效措施保护野生动植物的栖息环境，并对生态系统和动植物资源进行相关的监测评价。

专家组一致通过东莞银瓶嘴自然保护区功能区调整方案。

2008年6月19日，东莞市人民政府以东府办复【2008】368号文正式批准了银瓶嘴自然保护区功能区划的调整方案。

本项目最终方案在保护区范围内里程总长5020m，其中在界线以内总共露出两段：第一段是刚进入自然保护区实验区的路段，路基+桥梁，长度600m；第二段是连接水涧山隧道与石鼓隧道的露出段，长50m，两段均位于实验区内；其余的4370m均为隧道。

经过调整以后，本项目位于银瓶嘴自然保护区内的两段露出段均位于实验区范围，避免了项目建设与相关法律法规的冲突，使本项目的合法性得以确立。

4.3.3 本方案与饮用水源保护的相关法规

东江干流自江西省至东莞石龙共393公里河段为地表水Ⅱ类环境质量功能区，全程包括河源、惠州、东莞三市。本线路在惠州市博罗县龙溪镇苏村附近跨越东江干流，桥梁建设地点为地表水Ⅱ类环境质量功能区。三个比选方案跨越东江的位置都是一致，并无比选的余地。前面的评价表明：桥位的选择充分考虑了上、下游取水口、生态敏感点的需要，是一个兼顾各方利益和环境保护需要的选址 是比较合理的。

由于西线方案无法实施，本道路的东线方案（现推荐方案）沿线从7个水库附近经过，从北到南分别是：惠州市沥林镇的石鼓水库、惠州市惠阳区的澳背水库、东莞市清溪镇的契爷石水库、深圳市龙岗街道办的清林径水库、东莞市凤岗镇的官井头水库、深圳市龙岗街道办的龙口水库、东莞市凤岗镇的雁田水库。其中有6个水库（上述中除惠州市的澳背水库外）均有饮用功能。本线路从上述众多水库外围区域经过。澳背水库暂无规划饮用功能。

本道路在清林径水库库区外围约400m的陆域通过，该位置位于清林径水库饮用水源二级保护区。

本线路在终点段穿越雁田水库深圳侧陆域二级水源保护区。

另外，本道路在东江特大桥的桥位位置，不属于饮用水源保护区。

总结以上各项，本道路触及的是清林径水库的饮用水源二级保护区和雁田水库深圳侧陆域二级水源保护区。

本道路穿越清林径水库二级水源保护区和雁田水库深圳侧陆域二级水源保护区，与相关的法律法规并没有根本冲突，是允许的。

4.4 推荐方案的总体评价

推荐方案作为疏港过境公路比较优，而其辐射能力相对较弱，对于带动沿线区域经济的作用较小。

从工程规模、建设投资、实施难度、水土保持、社会环境影响和经济效益诸方面考察，推荐方案都具有一定优势。但是，推荐方案沿途从七个水库外围经过，更穿越银瓶嘴自然保护区。因此，生态环境保护和营运期间环境风险的防范至关紧要。

1.本道路在东莞市银瓶嘴自然保护区内的路段，在K29-K29+600段的露出段和在K32+400-K32+450的露出段，在相关区域的功能区属性作出调整以后，均位于调整后的自然保护区实验区内。只要认真落实各项环境保护措施，确保施工期和营运期间不对保护区的生态环境造成不利影响，其建设和营运都是合法的。

除上述两露出段以外，本道路在东莞市银瓶嘴自然保护区内的其余路程均为隧道穿越，对于自然保护区的生态环境，对于保护区内的主要保护对象――南亚热带季风常绿阔叶林都不会构成不利的影响。

- 2.前面多个章节对于本道路东江特大桥桥位的选择作出了分析，认为道路选择在现有位置上跨越东江是比较理想的。桥位距上、下两个生态敏感河段都有5km以上的距离。施工中主要的环境影响因素是悬浮物，对于局部水质所造成的污染具有暂时性、局限性。只要加强施工管理，重视施工期的水环境保护，采取恰当的方法处理废水和钻渣，则桥梁施工过程中对于东江水质的影响，无论从范围上、程度上都可以得到有效的控制，对桥位上、下游生态敏感点、太园抽水站、各水厂取水口影响很小。同时，东江特大桥的施工，对上游约8km处的河蚬繁育场和下游10km处的鱼类集中产卵场都不会带来直接的和间接的不利影响。换而言之，本道路东江特大桥的施工，对于东江流域的渔业资源和水生生态系统均不会造成明显的不利影响。

- 本道路选择在现有位置上跨越东江，是合法合理的。

- 3.本道路自北向南从石鼓水库、澳背水库、契爷石水库、清林径水库、官井头水库、雁田水库的外围经过，其中进入了清林径水库的饮用水源二级保护区和雁田水库深圳侧陆域二级水源保护区。这与相关法规不存在冲突。但是，必须加强环境保护，落实环境风险控制措施，确保水库安全。

推荐线路对于饮用水源及自然保护区的不利影响，可通过相应的环境保护措施来加以减缓和避免；同时，在项目可行性研究报告中提出：未来可以通过建设局部连接线（例如龙林东延线）以加强本线路对沿线区域经济的带动和辐射作用。

从整体布局方案分析，推荐方案线路的总体线位走向基本合理，但是在多处地方需要作出局部线位的调整，从而使本线路的线位走向更加符合环境保护要求。

经过对各项环境要素的影响评价，本报告书从生态、环保等角度建议对5处线位走向作出调整。

经过对于各处局部线位的优化，本道路最终的采纳方案（B+BD+B1）线经过对自然保护区相应功能区划的调整以后，已经具备了合法性；从环境影响的角度考察，也渐趋合理。在认真落实相关政策，落实各项环保措施的前提下，线路方案是可行的。

5 公众参与

基于本项目影响范围较广,涉及各类敏感点较多,环评单位前后花了25天时间进行现场的公众参与调查。针对主要受影响的敏感点，反复与村干部和村民进行交流,了解到他们的真实想法和需求，对某些群众的误解和疑惑逐一解释，消除疑虑，求得他们真实的想法。

由于本道路与通常的位于人群密集区的交通道路不一样，本道路主要的环境影响体现在对于人口相对密集的村庄的影响、对线路所经东江及各水库的影响以及对银瓶嘴自然保护区的影响。因此，本次公众调查分A、B、C三种表格：A卷着重本线路对人群的影响，B卷着重关注本线路对于东江干流及各水库地表水环境的影响，C卷着重对自然保护区的影响。

对于项目影响到的上述村庄及沿线居民，采用A卷；对东江干流及各受影响水库的管理机构的技术人员、普通员工和附近群众，采用B卷；对银瓶嘴自然保护区的管理机构，采取C卷。

通过公众意见调查表的方式，征询了沿线受影响的群众、人大代表及各级政府对拟建项目的意见和要求，对回收的调查表进行整理、归纳和分析，形成公众参与意见。其中特别关注以下几项内容的群众反映和要求：

1、对本项目建设选址的意见；

2、搬迁者的意见；

3、敏感点（自然保护区管理机构、各水库管理机构）的专访意见。

本次调查，总共发放调查表231份，回收212份,回收率为91.8％。其中发放A卷165份，回收165份,回收率100%；发放B卷60份，回收41份，回收率68.3%；发放C卷6份，回收6份，回收率100%。其中B卷回收率低主要是因为雁田水库发了15份，水库有关方面在收到问卷后相当重视，后以一份公函的形式代替了15份单独问卷，代表了整个单位的统一意见。

根据最新颁布的《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环〔2007〕99号）的精神，调查对象中受项目直接影响的单位和群众所占比例必须在70％以上。在本项目中，所有被调查的单位和个人基本上都是在项目直接影响范围内，所占比例接近100％。

从本道路沿线公众调查的结果看，沿线大部分群众干部都能深刻认识到本项目建成后对所在地区经济发展所产生的巨大推动作用，对本项目建设期间以及投入使用后对沿线环境产生的影响表示谅解。由于线路较长，所经区域自然环境以及社会经济环境差异较大，因此部分群众对选线和公路建设持有不同意见，通过项目组多次反复耐心解释和说明，大部分人解开了思想“疙瘩”，能从大局出发，长远考虑，给本道路的建设以理解和支持。

项目管理部门和建设单位在施工过程中，只要贯彻文明施工计划，针对各种环境影响因素，采取相应的环境保护措施并予以监督落实，就一定会妥善解决好沿线居民所关心的占用土地、拆迁、环境污染、行洪及其他影响问题，使本道路的建设在人民群众的支持下顺利实施。

6 环境保护措施及其技术经济论证

本道路全长62.23公里，沿线所经区域高度变化大、地形地貌众多。线路跨越东江干流，从7个水库外围经过，并设置有3个取土场、多处弃渣场，施工建设过程中的环境影响复杂多样，故施工期的环境保护至关重要。

针对本道路沿线区域中的敏感地段及其各自特点，本节提出了相应的施工期环境保护措施。这些措施包括有水土保持、施工期景观保护、大气环境、声环境、地表水环境的保护等等。并对施工结束后的现场恢复提出了原则要求。

只要这些措施得到认真的落实，则本道路在施工建设期间对沿线区域的环境影响就可以限定在可接受范围。施工区段、取土场、弃渣场的水土流失可得到有效的控制，东江和各水库水质不会受到影响，邻近村庄、社区的正常生产生活也不会受到很大干扰。施工结束以后，受影响区域的环境质量在很大程度上也能够得到恢复。

本道路建设工程建设费用估算总金额为694537.5万元，其中的环境保护投资合计为36796.5万元，占总预算经费的5.30％。

在本道路的环境保护投资中，用于水土保持方面的投资总预算达9632.26万元（包括了边坡防护、植被恢复和生态建设几项费用，还包括部分排水工程设施费用），占有总环保投资预算约27.5％的份额；其次是污水防治措施费用，达8703.73万元，占总环保投资的24.8％。其余分属于工程拆迁安置、噪声防护措施投资、环境风险防范投资以及实施跟踪监测的费用、各项管理费用等。

从环境状况相类似的公路建设项目的环境保护投资情况看，本道路的环境保护投资预算是合理的。首先，主要投资用于生态环境保护和水污染防治，符合本道路的环境影响特点；其次，环保投资占总投资的比例恰当，从目前部分投资使用后的效果看，该项投资费用能够保证达到预期的效果；另外，环保投资占总投资额度在5％左右属比较适宜，既可以满足环境保护和污染防治要求，又不致于冲击整个投资预算计划。

7 环境影响经济损益分析

一、粤湘高速公路博罗至深圳段是我省高速公路路网规划中的第四纵线的南段，其主要作用是分流上述两条高速公路从江西、湖南通往珠江三角洲和港澳地区的交通流量。本道路的建设，是我省高速公路网络建设规划的具体实施，是完善我省高速公路网的需要；本道路的建设，是深圳市港口货物集疏运以及疏导港口交通的需要，对于加强区域经济合作，实施“泛珠三角”经济圈发展战略，以及缓解沿线地区的交通压力、促进沿线经济增长，带动粤北山区的经济发展都具有重要意义。本道路的建设，可以带来巨大的社会效益；

二、本项目的建设，其直接的经济效益是建成营运后的路桥费收入。按照可行性研究报告的估算，从2010年至2034年，其直接经济收益可达196.5亿元；

三、本项目的建设，其间接的经济效益是建成营运后所带来的的节约价值收益、节时收益和减少交通事故收益。按照可行性研究报告的估算，从2010年至2029年，该项间接经济收益超过415亿元；

四、本项目的建设，征用各类土地7147.5亩。按照可行性研究报告的估算，所占用的7147.5亩农用地和山地所造成相应的农业、林业经济损失合计达9586万元；

五、本项目的建设，造成了一定规模的生态破坏，同时，交通噪声、汽车尾气废气和各类污水、废水等可令所在区域造成一定的环境损失。按照环境保护和生态建设投资额估算，该项损失合计达36996.5万元；

因此，本项目的综合环境经济损益值等于其正效益与负效益之差。该项损益值约为＋620亿元。其综合效益非常巨大。

本项目的建设和营运，既具有重大的社会效益，其环境经济效益也很理想。从环境影响经济损益的角度考察，本项目的建设是可行的。

8 评价结论

粤湘高速公路博罗至深圳段，是我省高速公路网规划中的第四纵线的南段，是沟通香港、澳门与湖南、江西的又一条重要通道。本项目的建设，对于完成广东省高速公路建设规划，对于增强深圳、香港、东莞的经济辐射作用，促进粤、港、湘、赣等地跨区域的经济合作，实现区域经济的协调发展有着重要的意义。

本公路的建设，符合国家和地方的相关法律法规，符合广东省交通建设规划，符合当地的社会经济发展规划，与沿线的地方规划相互协调，顺应了当地经济发展的迫切要求，得到了沿线群众和有关单位、地方政府的大力支持。它的建设既是合法的，也是合理的。

通过对自然环境、社会环境、农业环境、水土保持、环境风险、放射性等各方面环境影响的评价，结论表明：本项目在施工建设及建成营运期间，对于周围环境虽然具有一定影响，但是，在采取了必要的环境保护和污染控制措施、风险防范措施的前提下，各种环境影响都处于可接受范围内，不会对沿线区域的环境质量造成明显的影响。

在遵守国家和地方法律法规、落实报告书提出的各项环境保护和生态恢复措施，落实风险防范和应急措施，切实做好各项污染控制工作，确保饮用水源安全的前提下，本项目具备环境可行性。