广州造纸集团有限公司环保迁建二期工程

环境影响报告书简本

建设单位：广州造纸集团有限公司

评价单位：轻工业环境保护研究所

珠江水资源保护科学研究所

编制日期：二零一二年四月

目录

1.1	项目基本情况	1

1.2	项目排污情况	4

1.3	项目区域环境现状评价结论	8

1.4	项目区域环境影响评价结论	9

1.5	环境保护措施可行性结论	12

1.6	清洁生产结论	13

1.7	项目风险评价结论	14

1.8	污染物总量控制	14

1.9	项目选址的合理合法性分析	14

1.10	公众参与调查结论	15

1.11	综合结论	15

  - 项目基本情况

广纸老厂位于海珠区工业大道，所在工业区已逐步被居民生活区所包围，企业建设发展受限。根据广州市“退二进三”的政策要求，广纸老厂搬迁势在必行。

广纸搬迁分两期进行，第一期为林纸一体化项目，即在广纸集团下属的威达高公司的预留发展用地新建九号机（PM9），即越威纸业有限公司。该项目于2005年10月获国家环保总局的批复，并于2008年6月通过环保验收顺利投产；本次进行的是二期工程，将对广纸海珠厂区的工程全部进行搬迁或者淘汰。

本项目迁建地址为南沙区珠江管理区下横沥桥南的一涌西北，即为威达高公司西侧。本项目的主要内容包括：对现有PM8文化纸机生产线进行技术升级改造；新建PM2文化纸机，淘汰相对落后和单机规模偏小的PM6、PM7纸机；对现有PM1、PM5新闻纸机生产线进行技术升级改造。最终形成年产20万吨新闻纸和50万吨文化纸的生产规模。

本项目总占地面积为37.17公顷，建筑面积为26公顷，配置人员1200人。项目建设工期计划为2009年1月至2012年12月，共4年。

具体项目组成见表1.1-1，搬迁改造工程完成后，海珠厂区关闭，南沙厂区主要工程组成情况见表1.1-2。

表1.1-1  环保迁建二期工程项目组成一览表

| 类别 | 工段/车间 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产工程 | 制浆 系统 | DIP2 | 生产能力102000t/a | 搬迁 |
|  |  | DIP3 | 生产能力220000t/a | 搬迁 |
|  |  | DIP5 | 生产能力220000t/a | 新建 |
|  | 抄造 系统 | PM1 | 生产新闻纸，生产能力150000t/a | 搬迁并技术改造 |
|  |  | PM2 | 生产文化用纸，生产能力200000t/a | 新建 |
|  |  | PM5 | 生产特种新闻纸，生产能力50000t/a | 搬迁并技术改造 |
|  |  | PM8 | 生产文化用纸，生产能力300000t/a，配套2×120000t/a商品浆打浆生产线 | 搬迁并技术改造 |
| 公用工程 | 热电站 |  | 新建350t/h锅炉1台，配套50MW背压式汽轮发电机组1台 石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率大于90% 烟气采用布袋除尘器处理，除尘效率大于99.9% SNCR选择性非催化还原法脱硝，脱硝效率大于40% 新建集束烟囱120mH×3.7mΦ一座 设干灰库1座，容积为1200m3 设渣库1座，容积为400m3 | 新建 |
|  | 焚烧炉 |  | 新建湍流式焚烧炉1台，设计焚烧能力500t/d；二燃室温度始终达到1100-1200℃，并配置绝热炉体，保证高温烟气停留时间大于2秒；烟气处理系统设置急冷段和除酸系统，配活性炭喷射吸附；布袋除尘器除尘，除尘效率大于99.9%；选择性非催化还原法脱硝，脱硝效率大于40% 新建集束烟囱120mH×2.5mΦ一座，设干灰库1座，容积为150m3，设渣库1座，容积为500m3 | 新建，设计能力有25%余量。 |
|  | 给水处理厂 |  | 新建给水处理厂1座，设计处理能力30000m3/d，采用混凝、沉淀、过滤处理流程。咸潮期间采用咸水淡化处理工艺进一步除盐，处理能力为6000m3/d，通过超滤＋反渗透工艺保证出水氯根<200ppm，送入单独的清水池储存并采用独立管道输送给用水点 | 新建 |
|  | 污水处理厂 |  | 新建污水处理厂1座，设计处理规模30000m3/d，采用厌氧+好氧+气浮处理工艺流程 | 新建 |
| 储运设施 | 仓库 |  | 新建废纸堆场、浆板库、成品库、综合仓库、化工原料仓库等 |  |
|  | 码头 |  | 依托威达高现有的1000吨煤码头和1000吨废纸码头 |  |

表1.1-2  搬迁改造工程完成后南沙厂区主要工程组成情况一览表

| 类别 | 工段/车间 | 工 程 内 容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海珠厂区现有工程 | 南沙厂区现有工程 | 搬迁改造完成后南沙厂区工程 |  |
| 主要生产工程 | 制浆系统 | CTMP生产能力60000t/a DIP1生产能力40000t/a DIP2生产能力1020000t/a DIP3生产能力220000t/a | DIP4生产能力280000t/a 威达高厂区有2条脱墨生产线，生产能力分别为150t/d和75t/d，总生产能力76500t/a | DIP2搬迁，生产能力102000t/a DIP3搬迁，生产能力220000t/a DIP4现有，生产能力280000t/a DIP5新建，生产能力220000t/a 威达高现有脱墨生产线总生产能力76500t/a | 搬迁改造完成后，CTMP和DIP1淘汰，DIP2和DIP3搬迁至南沙厂区 |
|  | 抄造系统 | PM1生产新闻纸，生产能力150000t/a PM5生产新闻纸，生产能力60000t/a PM6、PM7生产新闻纸，左右手机总生产能力90000t/a PM8生产新闻纸，生产能力150000t/a | PM9生产新闻纸，生产能力280000t/a 威达高厂区现有涂布白板纸生产能力100000t/a | PM1搬迁并技术改造，生产新闻纸，生产能力150000t/a PM2新建，生产文化用纸，生产能力200000t/a PM5搬迁并技术改造，生产新闻纸，生产能力50000t/a PM8搬迁并技术改造，生产文化用纸，生产能力300000t/a，配套2×120000t/a商品浆打浆生产线 PM9现有，生产新闻纸，生产能力280000t/a 威达高厂区现有白板纸生产能力100000t/a | 搬迁改造完成后，PM6和PM7淘汰，PM1、PM5和PM8搬迁至南沙厂区，并进行技术改造，提高产能，搬迁改造完成后，南沙厂区(含威达高)纸制品总生产能力达到1080000t/a |
| 公用工程 | 热电站 | 220t/h锅炉3台，50MW抽凝式汽轮发电机组2台，12MW抽凝式汽轮发电机组1台 荷电干法石灰烟道脱硫，脱硫效率70% 二电场静电+三电场静电除尘，除尘效率大于99% 烟囱150mH×4.5mΦ一座 | 威达高热电站配备2台65t/h煤粉锅炉，6MW抽汽冷凝式汽轮发电机组2台，6MW背压机组1台 三电场静电除尘，除尘效率大于99% 钠钙双碱湿法烟气脱硫，脱硫效率大于90% SNCR选择性非催化还原法脱硝，脱硝效率大于40% 烟囱120mH×4mΦ一座 | 新建350t/h锅炉1台，配套50MW背压式汽轮发电机组1台 石灰石-石膏湿法脱硫，脱硫效率大于90% 烟气采用布袋除尘器处理，除尘效率大于99.9% SNCR选择性非催化还原法脱硝，脱硝效率大于40% 新建集束烟囱120mH×3.7mΦ一座 威达高热电站配备2台65t/h煤粉锅炉，6MW抽汽冷凝式汽轮发电机组2台，6MW背压机组1台 | 海珠厂区3×220t/h锅炉、2×50MW抽凝式汽轮发电机组、1×12MW抽凝式汽轮发电机组等均淘汰 |
|  | 焚烧炉 |  |  | 新建湍流式裂解焚烧炉1台，设计焚烧能力500t/d 二燃室温度始终达到1100-1200℃，并配置绝热炉体，保证高温烟气停留时间大于2秒 烟气处理系统设置急冷段和除酸系统，配活性炭喷射吸附系统 布袋除尘器除尘，除尘效率大于99.9% SNCR选择性非催化还原法脱硝，脱硝效率大于40% 新建集束烟囱120mH×2.5mΦ一座 | 焚烧处理全厂的脱墨渣，设计能力有25%余量，可接纳无害化处置与脱墨渣同类型的危险废物 |
|  | 给水处理厂 | 日处理120000吨原水的供水处理厂一座，包括：消毒、絮凝沉淀、砂滤等工序 | 现有给水处理厂2座，采用混凝、沉淀、过滤处理工艺，处理能力分别为30000m3/d和28000m3/d，其中30000m3/d给水处理厂供给DIP4和PM9的生产用水，28000m3/d给水处理厂供给威达高厂区的生产用水，取水水源是西江水系下横沥水道 | 现有30000m3/d给水处理厂供给DIP4和PM9的生产用水 现有28000m3/d给水处理厂供给威达高厂区的生产用水 新建给水处理厂处理能力30000m3/d，主要供给搬迁工程及新建制浆、造纸生产线的生产用水 | 海珠厂区120000吨/日原水的供水处理厂淘汰 |
|  | 污水处理厂 | 日处理60000吨污水处理厂一座，主体采用SBR生物处理工艺，末端采用化学絮凝气浮处理 | 现有污水处理厂2座，采用二级生化处理工艺，处理能力分别为15000m3/d和30000m3/d，其中15000m3/d污水处理厂主要处理威达高厂区生产废水，30000m3/d污水处理厂主要处理DIP4和PM9生产废水，废水经3公里管道排放至蕉门水道 | 现有15000m3/d污水处理厂主要处理威达高厂区生产废水 现有30000m3/d污水处理厂主要处理DIP4和PM9生产废水 新建污水处理厂设计处理规模30000m3/d，主要处理搬迁工程及新建制浆、造纸生产线生产废水 | 海珠厂区60000吨/日污水处理厂淘汰 |
| 储运设施 | 码头 | 设计能力500吨的散货码头5座，设计能力500吨的煤码头3座 | 设计能力1000吨的废纸码头和煤码头个1座 | 设计能力1000吨的废纸码头和煤码头个1座 |  |

  - 项目排污情况

项目完成后，产生的主要污染因子包括废水、废气、噪声以及固体废弃物等，在对项目调查了解的基础上，根据物料平衡、类比调查等方式进行工程分析，分别计算得到项目扩建前后所排放污染物的各种数据见表1.2-1~表1.2-3。

表1.2-1 废水污染源

| 厂区/时段 | 排水量 |  | COD |  |  | BOD |  |  | SS |  |  | 氨氮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | mg/L | t/d | t/a | mg/L | t/d | t/a | mg/L | t/d | t/a | mg/L | t/d | t/a |
| 海珠厂区现有工程(淘汰) | 28775 | 9783500 | 112 | 3.22 | 1094.8 | 27.5 | 0.79 | 268.6 | 49 | 1.41 | 479.4 | 0.25 | 0.0072 | 2.45 |
| 南沙厂区现有工程(威达高及DIP4脱墨线、PM9文化纸机) | 25911 | 8809740 | 66.1 | 1.71 | 581.4 | 18.2 | 0.47 | 159.8 | 12 | 0.31 | 105.4 | 0.22 | 0.0057 | 1.94 |
| 环保迁建二期工程南沙厂区 | 24415 | 8301100 | 75 | 1.83 | 622.2 | 18 | 0.44 | 149.6 | 25 | 0.61 | 207.4 | 0.22 | 0.0054 | 1.83 |
| 环保迁建二期工程完成后南沙厂区合计 | 50326 |  |  |  | 1203.6 |  |  | 309.4 |  |  | 312.8 |  |  | 3.77 |
| 废水排放标准GB3544-2008 |  |  | 90 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 8 |  |  |

表1.2-2 废气污染源

| 厂区/时段 | 锅炉及运行情况 | 烟气量 |  | SO2 |  |  | NOx |  |  | 烟尘 |  |  | 二噁英 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104Nm3/h | 104Nm3/a | mg/Nm3 | kg/h | t/a | mg/Nm3 | kg/h | t/a | mg/Nm3 | kg/h | t/a | TEQng/m3 | g/a |
| 海珠厂区现有电站(迁建改造) | 3台220t/h | 70.4 | 574464 | 290 | 204.2 | 1665.95 | 373 | 262.6 | 2142.75 | 46 | 32.4 | 264.25 |  |  |
| 南沙厂区现有威达高电站 | 2台65t/h | 12.2 | 99552 | 161 | 19.6 | 160.28 | 189.3 | 23.1 | 188.45 | 28.5 | 3.5 | 28.37 |  |  |
| 环保迁建二期工程热电站 | 1台350t/h | 28 | 228480 | 50 | 14 | 114.24 | 100 | 28 | 228.48 | 20 | 5.6 | 45.7 |  |  |
| 环保迁建二期工程焚烧炉 | 处理能力500t/d | 6 | 48960 | 50 | 3 | 24.48 | 240 | 14.4 | 117.5 | 20 | 1.2 | 9.79 | 0.5 | 0.2448 |
| 环保迁建二期工程完成后南沙厂区合计 |  |  |  |  |  | 299 |  |  | 534.43 |  |  | 83.86 |  |  |
| 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011 |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 20 |  |  |  | 0.2448 |
| 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 |  |  |  | 200 |  |  | 500 |  |  | 65 |  |  | 0.5 |  |

表1.2-3 固体废弃物污染源

| 固体废弃物名称 | 排放源 | 海珠厂区现有工程 |  | 南沙厂区现有工程 |  | 环保迁建二期工程 |  | 环保迁建二期工程完成后南沙厂区合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量(t/a) | 处理/处置方式 | 产生量(t/a) | 处理/处置方式 | 产生量(t/a) | 处理/处置方式 | 产生量(t/a) | 处理/处置方式 |
| 树皮 | CTMP制浆 | 3480(绝干) | 热电站锅炉燃料 | -- |  | -- |  | -- |  |
| 脱墨渣 | 废纸脱墨车间 | 47435(绝干) | 送水泥厂焚烧 | 25200(绝干) | 送水泥厂焚烧 | 44350(绝干) | 焚烧炉燃烧 | 69550(绝干) | 焚烧炉燃烧 |
| 杂弃物(纸皮纸、塑料、玻璃、金属等) | 废纸脱墨车间 | 26350 | 回收、综合利用 | 44500 | 外卖给回收公司 | 61600 | 外卖给回收公司 | 106100 | 外卖给回收公司 |
| 锅炉灰、渣 | 热电站 | 147910 | 综合利用，制砖或水泥 | 33970 | 外运制砖或水泥 | 123900 | 外运制砖或水泥 | 157870 | 外运制砖或水泥 |
| 焚烧炉飞灰 | 焚烧炉 |  |  |  |  | 1391 | 委托有资质单位安全处置 | 1391 | 委托有资质单位安全处置 |
| 焚烧炉底渣 | 焚烧炉 |  |  |  |  | 5564 | 委托有资质单位安全处置 | 5564 | 委托有资质单位安全处置 |
| 污水处理剩余污泥 | 污水处理厂 | 27920(绝干) | 填埋和制肥料 | 25320(绝干) | 堆肥或填埋 | 24038(绝干) | 锅炉燃烧 | 49358(绝干) | 锅炉燃烧 |
| 脱硫石膏 | 热电站 | -- |  | -- |  | 25500(绝干) | 外运制水泥 | 25500(绝干) | 外运制水泥 |

  - 项目区域环境现状评价结论

1、水环境现状

由2003-2005年、2009年、2011年三个时间段的水质监测结果可知，本项目涉及的水体有洪奇沥水道、上横沥水道、下横沥水道、蕉门水道，从2003年至今，水质正逐步好转。分析原因，一方面是由于广纸自身污水处理系统的扩建和工艺提升，一方面是南沙区政府对广纸周边区域生活污染源进行了整治，涉及人口约22110人，CODCr削减量660.95t/a、BOD5削减量254.21t/a、SS 削减量330.48t/a，导致排入以上水体的污染物的量有所减少造成的。

总之，从2011年监测结果可知，按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准进行评价，除13#断面凫洲水道凫洲大桥处2.21日和2.22日涨潮时出现氨氮超标现象以外，其他断面、其他时段和其他指标均达到水质标准；按照《海水水质标准》（GB3097-1997）中的三类标准进行评价，则10#、11#、12#、13#断面在2.21日和2.22日均出现不同程度的CODMn、氨氮和硫化物指标的超标现象。

2、地下水环境现状

根据《广东省地下水功能区划》，广州海珠至南沙划为不宜开采区，地下水类型为孔隙水，水质目标V类，现状水质类别V类，部分因子Fe、NH4+、矿化度超标。

3、大气环境现状

SO2 、NO2小时浓度最大监测值分别为0.024mg/m3、0.003mg/m3，Pi 值分别为4.8%和 12.5%；SO2 、NO2日均浓度最大监测值分别为0.015mg/m3、0.03mg/m3，Pi 值分别为10%和25%；PM10、TSP日均浓度最大监测值分别为0.104mg/m3、0.129mg/m3，Pi 值分别为69.3%和43%。说明四项因子的小时浓度和日均浓度均可达到《环境空气质量标准（GB3095-1996）》二级标准要求。

氨、硫化氢最大监测值分别为0.40mg/m3、0.017mg/m3，臭气浓度最大监测值为18，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1新扩改建二级标准。

4、声环境现状

迁建工程厂区各边界噪声现状均可达到声环境功能3、4a类标准要求。

  - 项目区域环境影响评价结论

1、水环境

(1)正常排放

COD：正常排放时，在涨潮情况下，叠加本底浓度后，CODcr最大网格浓度值约为12.924mg/L，占地表水Ⅲ类标准的64.6%， 在本项目排污口下游2km处CODmn叠加本底浓度后为3.707mg/L，占三类海水水质标准92.68％；在落潮情况下，叠加本底浓度后，CODcr最大网格浓度值约为12.6411mg/L，占地表水Ⅲ类标准的63.2%， 在本项目排污口下游2km处CODmn叠加本底浓度后为3.813mg/L，占三类海水水质标准95.33％； 在一个完整的潮周期内，叠加本底浓度后，CODcr最大网格浓度值约为12.9874mg/L，占地表水Ⅲ类标准的64.94%， 在本项目排污口下游2km处CODmn叠加本底浓度后为3.819mg/L，占三类海水水质标准95.48％。

BOD5：正常排放时，在涨潮情况下，叠加本底浓度后，BOD5最大网格浓度值约为1.9318mg/L，占地表水Ⅲ类标准的48.3%；在落潮情况下，叠加本底浓度后，BOD5最大网格浓度值约为2.0546mg/L，占地表水Ⅲ类标准的51.37%； 在一个完整的潮周期内，叠加本底浓度后，BOD5最大网格浓度值约为2.1346mg/L，占地表水Ⅲ类标准的53.4%。

氨氮：正常排放时，在涨潮情况下，叠加本底浓度后，氨氮最大网格浓度值约为0.4992mg/L，占地表水Ⅲ类标准的49.9%；在落潮情况下，叠加本底浓度后，氨氮最大网格浓度值约为0.2083mg/L，占地表水Ⅲ类标准的20.8%； 在一个完整的潮周期内，叠加本底浓度后，氨氮最大网格浓度值约为0.4996mg/L，占地表水Ⅲ类标准的50%。

(2)事故排放

COD：事故排放时，在一个完整的潮周期内，叠加本底浓度后，CODcr最大网格浓度值约为49.967mg/L，占地表水Ⅲ类标准的2.5倍，超标面积约为0.8547km2，在本项目排污口下游2km处CODmn叠加本底浓度后为8.05mg/L，占三类海水水质标准2.01倍，超标面积约为2.1534km2。

BOD5：事故排放时，在一个完整的潮周期内，叠加本底浓度后，BOD5最大网格浓度值约为29.78mg/L，占地表水Ⅲ类标准的7.45倍，超标面积约为0.0874km2。

氨氮：事故排放时，在一个完整的潮周期内，叠加本底浓度后，氨氮最大网格浓度值约为0.504mg/L，占地表水Ⅲ类标准的50.4%。

由此可见，正常工况下，本项目排水不会引起地表水纳污水域COD、BOD5、氨氮超标；事故工况下，在排污口附近将造成一定范围的COD和BOD5超标，氨氮浓度略有上升，但仍能达到地表水Ⅲ类标准要求。为保护水环境应杜绝项目废水的事故排放。

2、地下水

运行期可能对地下水环境造成影响的因素为车间、污水处理厂的污水渗漏和污水管网破裂所造成的污水事故排放等。

综合考虑项目所在地的地质条件、建筑特点等因素，项目运行期不会对地下水的水质造成不良影响。

3、大气环境

(1)正常排放

小时浓度：正常生产状况下，工程投产后排放的SO2、NO2小时平均浓度最大贡献值均低于标准浓度限值。SO2及NO2的小时浓度最大贡献值分别为0.0030mg/m3、0.0060mg/m3，占标准限值的0.6%、2.5%，叠加背景值后亦不会有超标情况出现。对各敏感点SO2小时浓度最大贡献值0.0007-0.0012mg/m3，最大占标率仅为0.25%；各敏感点NO2小时浓度最大贡献值0.0012-0.0025mg/m3，最大占标率仅为1.04%。项目建设对周边敏感目标影响较小。二噁英小时浓度最大贡献值0.0065pg/m3，各敏感点二噁英小时浓度最大贡献值0.001-0.0022pg/m3。

日均浓度：正常生产状况下，工程投产后排放的SO2、NO2和PM10日均浓度最大贡献值均低于标准浓度限值。SO2、NO2和PM10日均浓度最大贡献值分别为0.0016mg/m3、0.0032mg/m3和0.0006mg/m3，占标准限值的1.08%、2.69%和0.43%，叠加背景值后亦不会有超标情况出现。对各敏感点SO2日均浓度最大贡献值0.0001-0.0006mg/m3，最大占标率仅为0.37%；各敏感点NO2日均浓度最大贡献值0.0002-0.0011mg/m3，最大占标率仅为0.92%；各敏感点PM10日均浓度最大贡献值0.0001-0.0002mg/m3，最大占标率仅为0.15%。项目建设对周边敏感目标影响较小。二噁英日均浓度最大贡献值0.0031pg/m3，各敏感点二噁英日均浓度最大贡献值0.002-0.0009pg/m3。

年均浓度：正常生产状况下，工程投产后排放的SO2、NO2和PM10年均浓度最大贡献值均低于标准浓度限值。SO2、NO2和PM10年均浓度最大贡献值分别为0.000118mg/m3、0.000235mg/m3和0.000047mg/m3，占标准限值的0.2%、0.29%和0.05%。对各敏感点SO2、NO2和PM10年均浓度最大占标率仅为0.26%，项目建设对周边敏感目标影响较小。二噁英年均浓度最大贡献值0.000212pg/m3。

(2)事故排放

事故排放状况下，SO2和PM10小时浓度贡献值占标率大幅增加，但环境空气质量未超过标准，企业需加强环保设备的运行管理，尽量避免事故排放的情况出现；各敏感点SO2和PM10小时浓度均有增加趋势，但环境空气质量未超过标准，企业需加强环保设备的运行管理，尽量避免事故排放的情况出现。

(3)无组织排放面源为主要是污水处理厂的SBR池，利用环境保护部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序(1.2版本)，计算项目无组织排放大气环境防护距离均为无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离。

(4)根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)计算，本项目污水处理厂无组织排放的卫生防护距离建议设为50m。

4、声环境

项目的生产设备全置于封闭厂房内，经24cm厚墙体和双层固定玻璃厂房隔声，另外对主要产噪设备进行消声、减振处理，厂房四周加强绿化，经预测可知，昼、夜间厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物

本项目列入《国家危险废物名录》的脱墨渣产生量44350t/a(绝干)，与现有工程产生的脱墨渣25200t/a(绝干)一起送入自建焚烧炉焚烧后产生飞灰和渣量6955t/a，亦为危废，外运委托有资质的公司无害化处理；列入《广东省严控废物名录》的污水处理厂污泥产生量24038t/a(绝干)，经热电站锅炉燃烧处理；杂弃物(纸皮纸、塑料、玻璃、金属等)61600t/a，分类回收，综合利用；脱硫石膏25500t/a(绝干)，外售制作建材；锅炉灰渣123900t/a，外售广州市越堡水泥有限公司综合利用生产水泥。在采取上述措施情况下，本项目的固体废物不会对周边环境产生不良影响。

6、生态环境

本工程废水排入下横沥水道，通过水质预测结果可知，本项目产生的废水经污水处理厂处理达标后再排放，涨潮、落潮时，在附近水域引起的污染物浓度增量均较小，废水排放并不会改变纳污水域各水环境功能区的水质类别，使附近水生态系统保持平衡，对水生生物不会产生明显的不良影响，对蕉门水道的鱼类洄游通道影响不大。

  - 环境保护措施可行性结论

1、水污染防治措施

项目产生的脱墨废水、造纸白水和职工生活污水等，配套建设的处理规模3万m3/d的废水处理站，采用“沉淀预处理+厌氧酸化+SBR好氧+气浮”工艺，处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)表2制浆和造纸联合生产企业标准要求后，利用林纸一体化项目(PM9新闻纸机)建设的排污管引至下横沥水道与蕉门水道交汇口，离岸 35m 排放。

2、大气污染防治措施

项目配套的350t/h循环流化床锅炉的烟气，采用“袋式除尘系统+石灰石/石膏湿法脱硫+SNCR脱硝”后，除尘效率99.9%以上，脱硫效率95%以上，脱硝效率50%以上，烟气经处理达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)表2排放标准后，方可通过高度不低于120m的烟囱排放。

新建处理能力500t/d的湍流式焚烧炉，焚烧处置全厂产生的脱墨渣。烟气处理系统由急冷段、活性炭吸附、除尘系统和烟气除酸系统等组成。采用热管技术将600℃的高温烟气在1秒钟内降低为180～200℃的低温烟气，避免二噁英低温合成温度区。对于极少的气体型二噁英，采用喷射活性炭的方法进行吸附，利用活性炭极大的比表面积，将二噁英吸附排出，进一步降低二噁英的排放。采用高效袋式除尘器除尘，除尘效率大于99.9%。脱墨渣焚烧处理系统采用分级送风，抑制NOx生成。另外，还采用SNCR选择性非催化还原法脱硝，脱硝效率大于40%。烟气经过带有碱性溶液的反应塔，碱液与酸性烟气进行紧密接触，发生中和反应，脱硫、脱氯或氟的效率可达到90%以上。脱墨渣焚烧炉烟气满足GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》中的限值要求。

通过加强管理，对污泥进行及时处置，避免因污泥长时间堆放发生厌氧反应产生臭气，污泥脱水机房保持良好的通风条件，避免污泥厌氧产生臭气；在厂区充分利用空间进行绿化，减少臭气对外界的影响。热电站煤堆场采用半封闭结构，配备喷水降尘设备，保持煤的含水率大于6%；设置一个干灰库和渣库，库顶配置布袋除尘器，灰渣装车采用喷水加渣措施。

3、噪声污染防治措施

项目的生产设备全置于封闭厂房内，经24cm厚墙体和双层固定玻璃厂房隔声，另外对强噪声设备如空压机、真空泵等进行消声、减振处理，厂房四周加强绿化，经上述措施处理后，昼、夜间厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的3类标准。

4、固体废弃物污染防治措施

项目固废主要来源于生产过程中脱墨渣、锅炉灰渣、脱硫石膏、污泥、杂弃物和焚烧炉飞灰、渣等合计286343t/a，列入《国家危险废物名录》的脱墨渣产生量44350t/a(绝干)，经自建焚烧炉燃烧后产生的飞灰和渣产生量6955t/a，亦为危废，应外运委托有资质的公司处理；列入《广东省严控废物名录》的污水处理厂污泥产生量24038t/a(绝干)，经热电站锅炉燃烧处理；杂弃物(废塑料、玻璃、金属等产生量为61600t/a，分类回收，综合利用；脱硫石膏产生量25500t/a外售制作建材；锅炉灰渣产生量123900t/a外售广州市越堡水泥有限公司综合利用生产水泥。危险废物、一般工业固废在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求。

5、地下水污染防治措施

(1)加强施工期的监管，施工废水需经过沉淀处理才能排放或回用。

(2)运行期做好污水处理设备的防渗漏措施，严防污水处理站事故。一旦污水站发生事故性排放，要做到早发现、早抢修。

  - 清洁生产结论

本项目单位产品工艺消耗清水12m3/t产品、电为1176kwh/t产品、蒸汽为2.06t/t产品，能耗折合0.675t标煤/t产品，参照《取水定额第5部分：造纸产品》(GB/T18916.5-2002)，本项目单位产品清水消耗量达到“脱墨废纸浆30m3/t产品；印刷书写纸35m3/t产品”的A级标准要求；根据原轻工总会轻总经贸环[1995]150号“关于公布轻工业主要能耗产品能源消耗的通知”中的综合能耗的计算方法以及国内外同类型厂生产新闻纸的平均先进水平的水、电、汽消耗指标，本项目产品综合能耗达国际先进水平。

环保迁建二期迁建改造和新建的脱墨浆生产线在生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标(末端处理前)和废物回收利用指标等可达到《清洁生产标准-造纸工业(废纸制浆)》(HJ468-2009)中一级标准的要求(即国际先进水平)。并与上海韩松潜力纸业12万t/a彩印新闻纸项目、河北龙腾泛亚纸业20万t/a微量涂布纸项目、福建南纸股份有限公司12万t/a胶印新闻纸项目和广州造纸厂南沙厂区现有新闻纸生产线28万t/a胶印新闻纸项目作横向对比，在水耗、电耗、蒸汽指标、吨产品污染物产生量等指标均与国际先进水平相当。

  - 项目风险评价结论

本项目存在的环境风险主要是污水处理厂发生事故产生的风险，若发生事故排放，在涨、落潮期，本项目废水排放将严重影响纳污水域水环境功能区的水质类别，造成较大面积的水质超标。因此在项目设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的防范措施，设置事故应急池，一旦发生事故，企业应立即停产，污水排入事故应急池暂存，待事故排除后，事故应急池排放污水处理厂处理后达标排放，尽可能防止事故废水排入地表水体。

  - 污染物总量控制

迁建完成后，南沙全厂排放总量为CODCr1203.6t/a，氨氮3.77t/a ，SO2 299 t/a，氮氧化物为534.43t/a，PM1083.86t/a。

本次环保迁建二期工程总量控制指标建议：废水排放量830.11万t/a，CODCr622.2t/a，氨氮1.83t/a，SO2 138.72t/a，氮氧化物为345.98t/a，PM1055.49t/a。

  - 项目选址的合理合法性分析

(1)本环保迁建二期工程根据《关于推进市区产业“退二进三”工作的意见》(穗府[2008]8 号)和《关于加快推进市属国有企业市区内产业“退二进三”工作实施意见》的通知(穗国资[2008]36 号)要求实施，项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中的鼓励类项目，符合《造纸产业发展政策》、《轻工业调整和振兴规划》、《广东省造纸工业2005-2010发展规划》、《广州市造纸工业2006-2010年发展规划》、《广东省环境保护规划纲要》、《珠江三角洲环境保护规划纲要(2004-2020)》、《广州市城市总体规划(2001‐2010)》及《广州市生态城市规划纲要》(2001-2020)等相关要求。

(2)本项目迁出海珠区后，将有效削减广州市区的污染物排放量，可以改善广州市区的环境质量，规划实施后对广州市环境的影响是正面的，有利于广州市造纸行业的健康发展，社会、经济、环境规划目标总体可达，可以促进城市可持续发展。

  - 公众参与调查结论

本报告通过公众参与调查工作，广泛听取了各相关社会群体、公众个人对本扩建实施的意见和建议，进行了归纳和总结，就公众关注的环境问题给予了相应的回复。

本次调查共发放单位调查表5份，回收5份，回收率100%；个人调查表190份，回收184份，回收率为97%。从调查结果来看，公众主要对扩建项目可能造成的水、大气和噪声污染有担心，对环保措施能否落实还有疑惑。但绝大部分公众对本项目建成后将推动本地社会经济发展持肯定态度，也同意环境影响报告书的工作内容，都支持本项目的建设。

今后工作中应加大对该项目的宣传，加强环保措施的监管，并定期向群众公布环境质量监测结果，保护周围的环境。

  - 综合结论

综上所述，广州造纸集团有限公司环保迁建二期工程符合国家和地方产业政策，符合《广东省造纸工业2005-2010发展规划》、《广州市造纸工业2006-2010年发展规划》、《广东省环境保护规划纲要》、《珠江三角洲环境保护规划纲要(2004-2020)》及《广州市生态城市规划纲要》(2001-2020)等规划要求。本项目进行升级改造后，从源头削减污染物排放量，总体技术装备居世界先进水平，技术方案先进成熟，产品质量有保证，清洁生产可达国际水平。项目建成后广纸全厂污染物排放量低于现有工程总量控制指标要求，符合“以新带老”、“增产不增污”的环保要求。在建设单位严格遵守环保法律法规，全面落实报告书和专家组提出的各项污染防治措施、风险防范措施和应急预案后，确保大气污染物排放符合《火电厂大气污染物排放标准》和《危险废物焚烧污染控制标准》的前提下，项目迁建至南沙区珠江街下横沥桥南建设具备环境可行性。

本项目的建设在环境保护技术方面是可行的。