富港电子（东莞）有限公司新增10条配套电镀生产线项目

环境影响报告书简本

建设单位：富港电子（东莞）有限公司

评价单位：广州市环境保护科学研究院

2011年10月

目  录

1建设项目概况	3

1.1建设项目的名称、建设性质、建设周期和运行年限	3

1.2建设规模、建设地点	3

1.3建设项目周边概况、环境保护目标	6

2资源利用和污染物排放	8

2.1主要生产原辅材料	8

2.2扩建项目污染物产生情况	9

3环境影响预测与评价	13

3.1大气	13

3.2地表水	13

3.3地下水	13

3.4噪声	14

3.5固体废物	14

4环境保护措施	16

4.1环保投资	16

4.2建设过程和生产运行过程的环保措施	16

5环境影响评价主要结论	24

5.1建设项目周围环境质量现状评价结论	24

5.2建设期间的环境影响分析	25

5.3运营期间的环境质量预测与影响评价	26

5.4污染防治措施技术可行性分析	27

5.5环境风险评价结论	28

5.6项目政策相符性和选址合理性分析结论	28

5.7清洁生产、节能减排及总量控制结论	28

5.8环境影响经济损益分析	28

5.9环境管理与环境监测计划	28

5.10综合结论	29

富港电子（东莞）有限公司位于东莞市东坑镇工业大道旁，厂区占地面积102307.78平方米，属台资企业，其母公司为“正崴精密工业股份有限公司”，主要生产集成光学产品、数字通信设备、精密成型加工技术产品，产品外销至世界各地，客户包括微软、苹果、诺基亚等世界知名公司。

2005年，为了满足生产需要，经东莞市环境保护局批复（《关于富港电子（东莞）有限公司电镀生产线项目环境影响报告书的审查意见》，东环建[2005]215号），富港电子（东莞）公司在现有厂区内设置2条配套电镀生产线，年加工电子接插件80万件，年电镀面积约为3.5万m2，电镀种类为镍、金、锡、铅。

2006年，富港电子（东莞）有限公司继续扩大现有生产能力，经东莞市环境保护局批复（《关于富港电子（东莞）有限公司13条配套电镀生产线项目环境影响评价报告书的批复》，东环建[2006]1059号），公司在电镀车间内增设13条电镀生产线，年加工电子接插件增加520万件，年增加电镀面积约17.5万m2，电镀种类为镍、锡、金、钯，同时淘汰原2条电镀生产线的镀铅工艺。

目前，该公司拥有配套电镀生产线15条，其中4楼7条（PA、PB、PC、PD、PE、PF和PG），5楼8条（P1、P2、P3、P4、P5、P6、P9和P10），包括1条镀镍生产线，3条镍锡生产线，8条镍金锡生产线，1条镍钯金生产线和2条镍钯金锡生产线，镀种为为镍、锡、金、钯，所有电镀生产线均为无铅电镀。15条电镀生产线年加工电子接插件600万件，电镀面积约21万平方米（实测电镀面积25.92万平方米）。

2010年4月，东莞市环境保护监测站对公司15条配套电镀生产线的生产废水、车间废气、发电机尾气、厨房油烟以及厂界噪声进行了验收监测（东环监验字[20100514]第60号），监测结果表明各类污染物均能达标排放。2010年7月，东莞市环境保护局通过了富港电子（东莞）有限公司15条配套电镀生产线竣工环境保护验收（《关于富港电子（东莞）有限公司项目环保设施验收意见》，东环建[2010] Y-0518号）。

随着市场需求逐年增加，富港电子（东莞）有限公司拟在现有的2个电镀车间内继续增加10条电镀生产线，预计年增加加工电子接插件400万件，年增加电镀面积18.5万m2，扩建后达到年加工电子接插件达1000万件的规模。

# 1建设项目概况

## 1.1建设项目的名称、建设性质、建设周期和运行年限

（1）项目名称：富港电子（东莞）有限公司新增10条配套电镀生产线项目。

（2）建设单位：富港电子（东莞）有限公司。

（3）项目性质：扩建。

（4）项目投资：总投资为2400万元，环保投资260万元。

（5）建设周期：预计建设周期为6个月

（6）劳动定员和生产制度：新增配套电镀生产线需配备员工130人，由公司其他车间调配而来，与现有15条配套电镀生产线的工作时间一致，为每天2班制，每班8小时，一天16小时，一年工作330天。

## 1.2建设规模、建设地点

本项目在原有电镀车间4楼和5楼进行扩建，拟扩建10条配套电镀生产线，定名为PH、PI镍钯金锡电镀生产线，PJ、PK、PL镍金锡电镀生产线和PM、PN、PO、PP、PQ镍锡电镀生产线，分别布设于原配套电镀车间的空置处。扩建项目无退镀生产线，也没有退镀工艺。

扩建项目和现有的15条配套电镀生产线的位置关系分别见图1.1-1～图1.1-2，扩建后配套电镀生产线情况详见表1.1-1。

表1.1-1  扩建后配套电镀生产线一览表

| 序号 | 电镀生产线编号 | 电镀金属类别 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA、PB | 镍、锡 | 4楼 | 现有 |
| 2 | PC | 镍 | 4楼 | 现有 |
| 3 | PD | 镍、钯、金、锡 | 4楼 | 现有 |
| 4 | PE、PF、PG | 镍、金、锡 | 4楼 | 现有 |
| 5 | P1 | 镍、锡 | 5楼 | 现有 |
| 6 | P2 | 镍、钯、金、锡 | 5楼 | 现有 |
| 7 | P3、P4、P5、P6、P9 | 镍、金、锡 | 5楼 | 现有 |
| 8 | P10 | 镍、钯、金 | 5楼 | 现有 |
| 9 | PH、PI | 镍、钯、金、锡 | 4楼 | 拟扩建 |
| 10 | PJ、PK、PL | 镍、金、锡 | 4楼 | 拟扩建 |
| 11 | PM、PN、PO、PP、PQ | 镍、锡 | 5楼 | 拟扩建 |

扩建项目预计年加工电子接插件约为400万件，年电镀加工面积18.5万m2，详见表1.1-2，镀种类型包括镍、锡、金、钯，本扩建项目建成后工业产值将达7亿元。

图1.1-1  电镀车间平面布置图（4楼）

新增电镀生产线

原电镀生产线

新增电镀生产线

原电镀生产线

图1.1-2  电镀车间平面布置图（5楼）

## 1.3建设项目周边概况、环境保护目标

（1）污染控制

本项目控制的主要污染物是废水中的COD、BOD5、SS、Cu和Ni等；废气中的硫酸雾、盐酸雾和氨等；各种主要设备噪声以及废酸、污水处理设施污泥等固体废物。

（2）环境保护目标：

① 保护本项目厂址附近的寒溪河水质不因本项目的建设而受到明显影响。

② 保护本项目周围敏感点不受本项目大气污染物排放的不良影响。

③ 确保本项目在运营期间对其周围声环境质量不产生明显影响。

根据建设项目的污染特征，经实地考察，确定主要环境保护敏感目标，见表1.3-1和图1.3-1。建设项目周围地区没有文物保护单位。

表1.3-1  主要环境保护敏感目标

| 序号 | 名称 | 与项目厂房边界距离（米） | 与电镀车间边界距离 | 与项目相对方位 | 性质 | 规模（人） | 影响因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正坑村 | 104 | 300 | 北 | 居民点 | 2400 | 环境空气 | 属初坑行政村 |
| 2 | 龙坑村 | 452 | 740 | 西北 | 居民点 |  | 环境空气 |  |
| 3 | 初坑村 | 105 | 1138 | 西 | 居民点 |  | 环境空气 |  |
| 4 | 旭东学校 | 213 | 520 | 东 | 学校 | 3000 | 环境空气 |  |
| 5 | 杨梅岭村 | 730 | 820 | 西南 | 居民点 | 150 | 环境空气 |  |
| 6 | 新门楼村 | 297 | 550 | 东北 | 居民点 | 200 | 环境空气 |  |
| 7 | 黄麻岭村 | 666 | 930 | 东 | 居民点 | 1000 | 环境空气 |  |
| 8 | 长安塘村 | 1486 | 1600 | 东北 | 居民点 | 4000 | 环境空气 |  |
| 9 | 高英村 | 240 | 450 | 东南 | 居民点 | 1800 | 环境空气 | 属大朗镇 |
| 10 | 竹山村 | 1278 | 1530 | 西南 | 居民点 | 300 | 环境空气 |  |
| 11 | 寒溪河 | 2670 | 2940 | 北 | 自然水体 |  | 水环境 | Ⅲ类水 |

龙坑村（452m）

初坑村（238m）

杨梅岭村（730m）

竹山村（1278m）

高英村（240m）

长安塘村（1486m）

黄麻岭村（666m）

旭东学校（213m）

新门楼村（297m）

正坑村（104m）

初坑村（238m）

图  例

（比例尺：1：25000）

本建设项目

敏感点信息

图1.3-1   建设项目周围主要环境保护敏感目标

# 2资源利用和污染物排放

## 2.1主要生产原辅材料

拟扩建的10条配套电镀生产线生产所需的主要原辅材料及其用量和最大储存量详见表2.1-1。除钢材和铜材贮存于车间内，二氯四氨钯和氰化亚金钾储存于专门的金库保险柜中，其他主要原辅材料均储存于4楼增设的药品房内。

表2.1-1  扩建项目主要原辅材料及使用量表

| 工段 | 原料名称 | 规格 | 主要成分 | 用量 （t/a） | 最大库 存量（t） | 包装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素材 | 钢材 | 板材 | 铁 | 134 | 0.32 | 盒装 |
|  | 铜材 | 板材 | 铜 | 267 | 0.63 | 盒装 |
| 脱脂 | 脱脂剂 | 无 | NaOH、Na2CO3、Na3PO4·12H2O | 33 | 4.2 | 40 kg编织袋 |
|  | 消泡剂SP-743 | / | / | 0.07 | 0.02 | 20 L塑料桶 |
| 研磨 | 除锈活化剂 | 无 | H2SO4、H2O2、HNO3 | 3.67 | 1.8 | 20 L塑料桶 |
| 酸洗 | 硫酸 | 工业级（50％） | H2SO4 | 43 | 10.8 | 30 L塑料桶 |
|  | 盐酸 | 工业级（31%） | HCl | 84 | 7 | 25 kg塑料桶 |
| 镀镍 | 镍饼 | >99.99% | Ni | 18.4 | 5.8 | 10 kg塑料袋 |
|  | 氨基磺酸镍 | 镍含量180 g/L（比重1.55kg/L） | Ni(NH2SO3)24H2O | 23 | 4.8 | 30 kg塑料桶 |
|  | 氯化镍 | >99% | NiCl2·6H2O | 2.0 | 0.2 | 25 kg塑料袋 |
|  | 氨基磺酸 | >99% | NH2SO3H | 3.2 | 1.27 | 25 kg编织袋 |
|  | 硼酸 | >99% | H3BO3 | 4.0 | 0.2 | 25 kg牛皮纸袋 |
|  | 镀镍添加剂 | / | / | 1.7 | 0.3 | 塑料桶 |
| 镀钯镍 | 二氯四氨钯 | 钯含量41% | Pd(NH3)4Cl2 | 0.15 | 0.06 | 塑料桶 |
|  | 氨水 | 25%~28% | NH3·H2O | 12.64 | 0.66 | 2.5 L塑料桶 |
|  | 镍补充剂 | 镍含量100g/L （比重1.25 kg/L） | NiSO4·7H2O | 0.07 | 0.006 | 300 mL塑料桶 |
|  | 钯镍添加剂EC4306 | / | / | 0.03 | 0.003 | 1 L塑料桶 |
|  | 钯镍光亮剂EC4304 | / | / | 0.03 | 0.003 | 1 L塑料桶 |
| 镀金 | 氰化亚金钾 | 金含量68.3% | KAU(CN)2 | 0.19 | 0.19 | 100 g塑料瓶 |
|  | 柠檬酸 | 分析纯>99.5% | C6H8O7·H2O | 0.11 | 0.11 | 500 g塑料瓶 |
|  | 镀金添加剂A、B | / | / | 0.53 | 0.02 | 100 mL塑料瓶 |
|  | 导电盐 | / | / | 0.07 | 0.01 | 1 kg塑料袋 |
| 镀锡 | 烷基磺酸 | 分析纯>99% | CH3SO3H | 12.11 | 3.4 | 25 kg塑料桶 |
|  | 烷基磺酸锡 | 锡含量300g/L （比重1.55kg/L） | (CH3SO3)2Sn | 10.87 | 1.2 | 25 kg塑料桶 |
|  | 锡球 | >99.99% | Sn | 3.74 | 3.74 | 20 kg纸箱 |
|  | 镀锡添加剂 | / | / | 6.6 | 0.6 | 25 L塑料桶 |
| 后处理 | 防变色剂50 | / | / | 0.4 | 0.2 | 25 L塑料桶 |
| 封孔 | 水性封孔剂 | 水相封孔剂NF1201 | / | 0.39 | 0.39 | 5 kg塑料桶 |
|  | 油性封孔剂 | 抗氧化剂AO(SA416) | / | 0.31 | 0.31 | 20 L塑料桶 |
| 其他 | 棉芯 | / | 滤棉 | 6600个 | 800个 | 50个/纸箱 |
|  | 炭芯 | / | 活性炭 | 2640个 | 300个 | 50个/纸箱 |
|  | 罩头布 | / | 棉布 | 999个 | 100个 | / |
|  | 离子交换树脂 | / | 离子交换树脂 | 144个 | / | / |

## 2.2扩建项目污染物产生情况

### 2.2.1废水

由于扩建项目新增员工均由公司其他车间调配而来，员工食宿依托富港电子（东莞）有限公司，故扩建项目的废水主要为电镀生产废水。

扩建项目废水主要为生产废水。扩建项目废脱脂剂和废酸共计6.75 m3/d，作为危险废物交由有资质单位安全处置；镀镍洗水平均15 m3/d，经在线回收系统处理后，透过液回用于镀镍后水洗工段，浓缩液回用于镀镍工段；镀钯镍洗水平均1.6 m3/d，经在线回收系统处理后，透过液回用于镀钯镍后水洗工段，浓缩液回用于镀钯镍工段；镀金洗水平均6 m3/d，经在线回收系统处理后，透过液回用于镀金后水洗工段，浓缩液回用于镀金工段；脱脂后洗水、酸化后洗水、镀锡洗水、后处理废水及地板清洗废水共计120 m3/d，作为综合废水排入自建生产废水处理站处理。因此，本扩建项目10条配套电镀生产线生产废水产生情况详见表2.2-1和表2.2-2。

表2.2-1  扩建项目生产废水产生量一览表

| 序号 | 废水类型 | 废水产生量（m3/d） | 废水产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱脂后洗水 | 11.2 | 3696 |
| 2 | 酸化后洗水 | 14 | 4620 |
| 3 | 镀锡洗水 | 8 | 2640 |
| 4 | 其它废水 | 86.8 | 28644 |
|  | 合计（综合废水） | 120 | 39600 |

表2.2-2  扩建项目生产废水污染物产生和排放情况

| 污染物 |  |  | COD | SS | BOD5 | Cu | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前 | 脱脂后洗水 （3696 t/a） | 产生浓度（mg/L） | 1200 | 200 | 500 | 1 | － |
|  |  | 产生量（t/a） | 4.44 | 0.74 | 1.85 | 0.004 | － |
|  | 酸化后洗水 （4620 t/a） | 产生浓度（mg/L） | 500 | 10 | 200 | 8 | － |
|  |  | 产生量（t/a） | 2.31 | 0.05 | 0.92 | 0.037 | － |
|  | 镀锡洗水 （2640 t/a） | 产生浓度（mg/L） | 500 | 60 | 200 | － | － |
|  |  | 产生量（t/a） | 1.32 | 0.16 | 0.53 | － | － |
|  | 其他废水 （28644 t/a） | 产生浓度（mg/L） | 150 | 200 | 50 | 1 | 0.5 |
|  |  | 产生量（t/a） | 4.18 | 5.57 | 1.39 | 0.028 | 0.01 |
|  | 合计（综合废水） （39600 t/a） | 产生量（t/a） | 12.25 | 6.52 | 4.69 | 0.069 | 0.01 |
| 处理后 | 排放尾水 （15840 t/a） | 排放浓度（mg/L） | 18 | 4 | 6 | 0.05 | 0.02 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.001 | 0.0003 |
|  |  | 消减量（t/a） | 11.96 | 6.46 | 4.59 | 0.068 | 0.0097 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的严格者（mg/L） |  |  | 30 | 30 | 6 | 0.3 | 0.02 |

### 2.2.2 废气

据建设单位提供的资料和类比现有15条电镀生产线的废气污染源强数据，估算扩建10条配套电镀生产线的废气污染物产生及排放情况如下：

表2.2-3  扩建项目工艺废气污染物产生和排放情况

| 排气筒名称 |  | 气－14 |  |  | 气-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气产生工段 |  | 酸化、化学研磨、镀镍、 镀金、干燥 |  |  | 脱脂、镀钯镍 |
| 废气产生量 |  | 20000 m3/h |  |  | 18600 m3/h |
| 排放参数 | 处理方式 | 湿式洗涤（碱液喷淋） |  |  | 湿式洗涤（酸液喷淋） |
|  | 高度 | 30 m |  |  | 30 m |
|  | 温度 | 30℃ |  |  | 30℃ |
|  | 内径 | 0.95 m |  |  | 0.95 m |
| 主要污染物 |  | 硫酸雾 | 盐酸雾 | 氰化氢 | 氨气 |
| 污染物 产生情况 | 产生浓度 | 40 mg/m3 | 90 mg/m3 | 0.32 mg/m3 | 0.3 mg/m3 |
|  | 速率 | 0.80 kg/h | 1.80 kg/h | 0.0064 kg/h | 0.006 kg/h |
|  | 产生量 | 4.22 t/a | 9.50 t/a | 0.034 t/a | 0.03 t/a |
| 污染物 排放情况 | 排放浓度 | 4.0 mg/m3 | 4.5 mg/m3 | 0.032 mg/m3 | 0.03 mg/m3 |
|  | 速率 | 0.08 kg/h | 0.09 kg/h | 0.00064 kg/h | 0.0006 kg/h |
|  | 排放量 | 0.422 t/a | 0.475 t/a | 0.00034 t/a | 0.003 t/a |
| 处理效率 |  | 90% | 95% | 90% | 90% |

注：扩建项目5条电镀生产线含镀金工段，氰化氢按5条电镀生产线计算。

### 2.2.3 噪声

扩建项目的主要噪声源有电镀生产线生产设备、排风机、废水处理站设备及各类泵等，经实测现有机械噪声源强及类比相关企业同类型机械噪声源强可知，在这些设备距声源1米处的噪声级见表2.2-4。

表2.2-4    扩建项目主要噪声源及源强  单位：dB（A）

| 设备名称 | 声级范围 | 排放规律 |
| --- | --- | --- |
| 电镀生产线设备 | 80～85 | 连续 |
| 排风机 | 80～85 | 连续 |
| 废水处理站设备 | 75～85 | 连续 |
| 各类泵 | 80～85 | 连续 |

### 2.2.4 固体废物

扩建项目固体废物主要为电镀过程中产生的废脱脂剂、废酸、废棉芯炭芯、废罩头布、废离子交换树脂、生产废水处理产生的污泥、含氰废水和镀件残次品。

（1）废脱脂剂

扩建项目超声波除油和电解脱脂槽液每天清理一次，产生量为4.8 t/d，即1584 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（2）废酸

扩建项目酸化和化学研磨槽液每天清理一次，产生量为1.95 t/d，即643.5 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（3）废棉芯炭芯

建设项目镀镍、镀钯镍、镀金和镀锡槽液采用棉芯和炭芯进行过滤，每天平均使用量为棉芯20个、炭芯8个，年用量为棉芯6600个、炭芯2640个，产生废棉芯炭芯按1 kg/个计算，则产生量为9.24 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（4）废罩头布

扩建项目镀钯镍和镀金工段使用罩头布控制电镀面积，罩头布磨损后废弃，每天平均使用量为3个，磨损后的废罩头布产生量为999个/a，约0.1 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（5）在线回收系统产生的废离子交换树脂

扩建项目镀钯镍清洗水在线回收系统采用阳离子交换树脂去除镀钯镍清洗水中的钯镍，镀金清洗水回收系统采用阳离子交换树脂去除镀金清洗水中的金，使用量为12个/次，每月更换一次，产生量为144个/a，废离子交换树脂重量约0.03 t/a，则废离子交换树脂产生量为4.32 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（6）生产废水处理站产生的污泥

扩建项目生产废水处理站产生的污泥为34.62 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（8）含氰废水

扩建项目产生的硫酸雾、盐酸雾和氰化氢经收集后，进入酸性气体吸收塔碱液喷淋去除硫酸雾、盐酸雾和氰化氢，喷淋碱液定期更换，产生含氰废水20 t/a，属于《国家危险废物名录》（2008年）中的危险废物HW17，建设单位拟交由有资质单位安全处置。

（7）镀件残次品

本扩建项目根据产品质量要求，不设退镀工艺，镀件残次品产生量为约1 t/a，为一般固体废物，卖与废品回收站。

扩建项目固体废物产生情况详见表2.2-6。由于所有员工均为其他车间调配而来，因此本扩建项目不会新增生活垃圾。

表2.2-6  本项目主要固体废物

| 序 号 | 固体废物类型 | 产生位置 | 产生量t/a | 处置方式 | 废物类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废脱脂剂 | 电镀生产线 | 1584 | 交由危险废物处理资质的单位处置 | HW17 |
| 2 | 废酸 | 电镀生产线 | 643.5 |  | HW17 |
| 3 | 废棉芯和废炭芯 | 电镀生产线 | 9.24 |  | HW17 |
| 4 | 废罩头布 | 电镀生产线 | 0.10 |  | HW17 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 在线回收系统 | 4.32 |  | HW17 |
| 6 | 污泥 | 生产废水处理站 | 34.62 |  | HW17 |
| 7 | 含氰废水 | 酸性气体吸收塔 | 20.00 |  | HW17 |
| 8 | 镀件残次品 | 电镀 | 1.00 | 卖与废品回收站 | 工业固废 |
|  | 合计 |  | 2296.78 t/a，其中危险废物2295.78 t/a |  |  |

# 3环境影响预测与评价

## 3.1大气

经模型计算，项目排放废气污染物的最大地面浓度占标率Pi中最大值Pmax＜10％，见表3.1-1，厂边界废气指标均能达到相应标准要求，项目外排大气污染物对周围环境影响较小。

表3.1-1 主要污染因子的最大地面浓度占标率Pi

| 污染物名称 | 排放源强 | C0i | Ci | Pi | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 0.422 t/a | 0.30 mg/m3 | 0.00049 mg/m3 | 0.16% | 0m | 三级 |
| 盐酸雾 | 0.475 t/a | 0.05 mg/m3 | 0.00055 mg/m3 | 1.10% | 0m | 三级 |
| 氨 | 0.003 t/a | 0.20 mg/m3 | 0.000008 mg/m3 | 0.004% | 0m | 三级 |
| 氰化氢 | 0.005 t/a | 0.024 mg/m3 | 0.000013 mg/m3 | 0.06% | 0m | 三级 |

## 3.2地表水

本项目污水经处理达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的严格者后排放，排放浓度和排放标准见表3.1-2。

表3.1-2  扩建项目生产废水污染物排放浓度及排放标准

| 污染物 |  |  | COD | SS | BOD5 | Cu | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理后 | 排放尾水 （15840 t/a） | 排放浓度（mg/L） | 18 | 4 | 6 | 0.05 | 0.02 |
|  |  | 排放量（t/a） | 0.29 | 0.06 | 0.10 | 0.001 | 0.0003 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的严格者（mg/L） |  |  | 30 | 30 | 6 | 0.3 | 0.02 |

排放的尾水达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3要求和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的严格要求后作为纳污水体的生态补水，不会加重纳污水体的环境污染。

## 3.3地下水

本项目选址土层渗透系数见表3.1-3。

表3.1-3  区域土层渗透系数k20（cm/s）

| ZK4（浆料制备工段） |  |  | ZK7（废水处理污泥堆场） |  |  | ZK23（锅炉炉渣堆场） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 层号 | 土层名称 | 渗透系数 | 层号 | 土层名称 | 渗透系数 | 层号 | 土层名称 | 渗透系数 |
| ②1 | 淤泥 | 4.96×10-7 | ②1 | 淤泥 | 1.02×10-7 | ②1 | 淤泥 | 3.46×10-7 |
| ③ | 砂质粘性土 | 2.44×10-4 | ②2 | 粉质粘土 | 4.74×10-5 | ②3 | 粗砂 | 2.78×10-2 |
| ④1 | 全风化花岗岩 | 4.88×10-4 | ③ | 砂质粘性土 | 1.65×10-4 | ③ | 砂质粘性土 | 2.02×10-4 |
| ④2 | 强风化花岗岩 | 5.55×10-4 | ④1 | 全风化花岗岩 | 2.76×10-4 | ④1 | 全风化花岗岩 | 5.45×10-4 |
|  |  |  | ④2 | 强风化花岗岩 | 4.06×10-4 | ④2 | 强风化花岗岩 | 6.72×10-4 |

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地为淤泥层，其渗透系数稍大于10-7cm/s，包气带防污性能较强，说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

## 3.4噪声

- 根据富港电子有限公司电镀车间各层功能分布可以得知，电镀生产线设置在2#车间的4楼与5楼，目前电镀车间划分为办公区与生产区，两者之间采用水泥墙分割，并设置隔声门进行隔声，减低生产噪声对办公环境的影响。

- 通过实测可以得知，电镀生产线设备及风机噪声较大，为80~85 dB(A)，对车间内交流产生较大影响，员工进入均要佩戴耳塞。当生产区与办公区之间的隔声门关闭后，通过监测，办公区噪声值为46.8~47.9 dB(A)，稍微超过《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）多人办公室允许噪声级低限标准（≤45 dB(A)），通过采取隔声门措施后，办公区的声环境基本达到室内声环境要求。

扩建项目将在原电镀车间内新增10条生产线，同时配备多台风机为风刀（吹脱镀件上的水）提供干净空气，其主要噪声源与现有电镀车间的噪声源一致。通过类比电镀车间及办公区现场声环境监测结果可以得知，扩建项目完成后，项目所在区域声环境不会有明显变化，扩建项目的建设不会对所在区域声环境造成明显不良影响。

## 3.5固体废物

本项目扩建完成后，电镀车间产生的危险废物为液体或含水率较高的固体，而且部分具有腐蚀性，均应采用防腐蚀的筒进行分装，另外由于各类危险废物性质不同，应在临时堆放场所划分不同的区域进行堆放，并在临时堆放场所设置围堰和废液导流沟。此外，电镀车间产生的危险废物均可以作资源化回收利用，提取其中的贵重金属。生产过程中产生的不合格品等可设置临时堆放仓库，定期出售给废品物资回收站。辅助生产化学品的容器可交由供应厂家回收再利用。

生活垃圾成分比较复杂，包括餐厨垃圾、废纸、废金属制品、玻璃、塑料等。餐厨垃圾长时间放置会发生腐烂，容易滋生蚊虫、产生病菌，进而可能引发流行性疾病。因此，生活垃圾应进行分类收集后，交由环卫部门统一清运收集处理。

固体废物环境影响分析表明，本项目扩建完成后所产生的固体废物，特别是危险废物如不妥善处置，将会影响生态环境质量，危害人体健康。因此，建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向固体废物管理中心申报登记本项目产生的危险废物，并按照中心的要求对所产生的固体废物进行全过程严格管理与安全处置。

目前，富港电子（东莞）有限公司已委托东莞市长绿固体废物资源环保处理有限公司（许可证号为44-11-080-200）对其产生危险废物进行，并按照《广东省实施（危险废物转移联单管理办法）规定》的有关要求办理危险废物的运输转运手续。项目扩建完成后，不同类别的危险废物需委托具有相应资质的单位进行收集处理。

综上分析，本项目扩建完成后，其所产生的危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，采取了规范的堆存和分类贮存措施，最终有具有相应类别危险废物处理资质的单位进行收集处理，其他固体废物亦按照相应要求进行综合利用或妥善处置。因此本项目扩建完成后，产生的固体废物贮存、处置合理，对项目所在区域环境影响不明显，将不会对项目所在区域周围生态环境和人体健康产生危害。

# 4环境保护措施

## 4.1环保投资

根据可持续发展的要求，环保应与社会经济协调发展，建设项目应加强环境保护工作，防止污染环境和影响项目周围环境质量，同时做好污染源的治理工作。

根据本项目拟采取的环境保护措施和对策，本项目用于环境保护的投资费用主要是采取废气、废水处理设施、噪声防治设施等的费用。本项目总投资为2400万元，环保投资260万元。拟建项目环保投资见表4.1-1。

表4.1-1  拟建项目环保治理措施及其投资估算一览表   单位：人民币

| 类别及设备 |  | 投资额 (万元) | 占环保投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸性废气喷淋净化系统 1套 | 30 | 23.08 |
|  | 碱性废气喷淋净化系统 1套 | 30 |  |
| 废水 | 镀镍在线回收系统10套 | 80 | 69.23 |
|  | 镀金在线回收系统5套 | 40 |  |
|  | 镀钯镍在线回收系统2套 | 20 |  |
|  | 生产废水在线监测装置 | 40 |  |
| 噪声 | 机械设备及车间墙体等噪声防治设施 | 5 | 3.08 |
| 固废 | 固废堆场整治 | 15 | 4.61 |
| 合计 |  | 260 | 100 |

本项目环保投资为260万元，主体工程总投资约为2400万元，环保投资约占主体工程投资额的10.83%。从表14.1-1中数据可见：环保治理投资最大的项目是废水处理设施，废水污染防治设施投资占总环保投资69.23%，其次是废气污染处理设施，占总环保投资的23.08%。噪声和固体废物污染防治措施等其他投资占7.69％。

## 4.2建设过程和生产运行过程的环保措施

### 4.2.1镀镍在线回收系统

扩建项目10条电镀生产线均设一套镀镍在线回收系统，镀镍在线回收系统工艺流程见图4.2-1。

镀镍洗水

过滤

超滤

一级RO处理

二级RO处理

三级RO处理

含镍浓液回用于镀镍工段

透过液回用于镀镍水洗工段

图4.2-1  镀镍在线回收系统工艺流程图

透过液

（1）过滤：扩建项目每条电镀生产线镀镍洗水产生量平均为1.5 m3/d，10条电镀生产线镀镍洗水产生量平均为15 m3/d，经管道收集至镀镍在线回收系统，先进行过滤，建设单位拟采用Y型过滤器，过滤精度分别为150 µm和100 µm，有效地去除镀镍洗水中的杂质。

（2）超滤：经过滤去除杂质的镀镍洗水进入超滤装置，超滤装置由超滤元件、超滤膜组件、化学清洗等部分组成，能去除绝大部分高分子有机物、胶体、微生物及大分子物质，从而确保系统中后置反渗透膜处理系统的稳定运行。

（3）反渗透膜系统：反渗透是渗透的一种反向迁移运动，是一种在压力驱动下，借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法，它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩，扩建项目镀镍在线回收系统采用三级反渗透系统，一级反渗透膜处理后，透过液中离子几乎全部被截留，透过液水质近似纯水，回用于镀镍水洗工段，一级反渗透膜处理后浓液进入二级反渗透膜处理，透过液返回至一级反渗透膜处理，二级反渗透膜处理后浓液进入三级反渗透膜处理，透过液返回至一级反渗透膜处理，镀镍洗水经过三级反渗透处理后，浓缩倍数达到约100，镍离子浓度达到30 g/L以上，回用于电镀生产线的工段。

### 4.2.2镀钯镍在线回收系统

扩建项目PH、PI两条电镀生产线均设一套镀钯镍在线回收系统，镀钯镍在线回收系统工艺流程见图4.2-2。

镀钯镍洗水

过滤

二级阳离子交换树脂

MBR处理

一级RO处理

透过液回用于镀钯镍水洗工段

图4.2-2  镀钯镍在线回收系统工艺流程图

废离子交换树脂

浓液返回阳离子交换树脂

（1）过滤：扩建项目PH、PI电镀生产线镀钯镍洗水产生量平均为0.8 m3/d，2条电镀生产线镀钯镍洗水产生量平均为1.6 m3/d，经管道收集至镀钯镍在线回收系统，先进行过滤，建设单位拟采用Y型过滤器，过滤精度分别为150µm和100µm，有效地去除镀钯镍洗水中的杂质。

（2）阳离子交换树脂：设二级阳离子交换树脂，能有效吸附镀钯镍洗水中的钯和镍金属，既有效回收了贵重金属钯，又控制了镍的排放，一级阳离子交换树脂设计交换容量≥4.5 mmol/g，有效粒径为0.4～0.7 mm，二级阳离子交换树脂设计交换容量≥11 mmol/g，有效粒径为0.32～1.25 mm，阳离子交换树脂吸附饱和后产生废离子交换树脂，作为危险废物交由有资质单位回收处理。

（3）MBR处理：膜生物反应器（MBR）是二十世纪末发展起来的新技术，它是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用中空纤维膜替代沉淀池，具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000～12000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，能有效去除镀钯镍洗水中的氨氮，从而确保系统中后置反渗透膜处理系统的稳定运行。

（4）一级RO处理：经过滤、离子交换和MBR处理后的镀钯镍洗水最后进行一级反渗透膜（RO）处理，透过液中离子几乎全部被截留，透过液水质近似纯水，回用于镀钯镍水洗工段，浓液含有少量钯镍，返回二级阳离子交换树脂进一步回收钯镍。

### 4.2.3镀金在线回收系统

扩建项目PH、PI、PJ、PK、PL五条电镀生产线均设一套镀金在线回收系统，镀金在线回收系统工艺流程见图4.2-3。

镀金洗水

过滤

阳离子交换树脂

二级RO处理

透过液回用于镀金水洗工段

图4.2-3  镀金在线回收系统工艺流程图

废离子交换树脂

浓液返回离子交换树脂

精密过滤

（1）过滤：扩建项目单条电镀生产线镀金洗水产生量平均为1.2 m3/d，5条电镀生产线镀金洗水产生量平均为6 m3/d，经管道收集至镀金在线回收系统，先进行过滤，建设单位拟采用Y型过滤器，过滤精度分别为150µm和100µm，有效地去除镀金洗水中的杂质。

（2）离子交换树脂：针对镀金废水中金离子，镀金在线回收系统设阳离子交换树脂，有效回收了贵重金属金，阳离子交换树脂吸附饱和后产生废离子交换树脂，作为危险废物交由有资质单位回收处理。

（3）精密过滤：镀金洗水经阳离子交换树脂处理后，进行精密过滤，能去除绝大部分高分子有机物、胶体、微生物及大分子物质，从而确保系统中后置反渗透膜处理系统的稳定运行。

（4）二级RO处理：扩建项目镀金在线回收系统采用二级反渗透系统，一级反渗透膜处理后，透过液中离子几乎全部被截留，透过液水质近似纯水，回用于镀金水洗工段，一级反渗透膜处理后浓液进入二级反渗透膜处理，透过液返回至一级反渗透膜处理，二级反渗透膜处理后浓液返回离子交换树脂处理，进一步回收贵重金属金。

### 4.2.4废水处理措施

扩建项目废水主要为生产废水，包括脱脂后洗水、酸化后洗水、镀锡洗水、后工段洗水和地面清洗水等其他废水，产生量为120 m3/d，即39600 m3/a，主要污染物为CODCr、BOD5、SS，以及少量铜和镍，经自建电镀废水处理站处理后，再经中水回用洗水深度处理，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准和《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3的严者标准要求（其中COD≤30mg/L，Ni≤0.02 mg/L）后，其中40%尾水经排污渠排放至寒溪河，60%尾水经纯水制备系统处理后回用于电镀生产线，回用尾水须满足《城市污水再生利用/工业用水水质》（GB/T19923-2005）的要求。

### 4.2.5污水处理工艺

扩建项目废水处理站工艺流程见图4.2-4。

（1）格栅：为防止较大的杂质堵塞水泵，设计了网孔为10 mm的不锈钢提篮式格栅，至于调节池的入口处，定期清理。

（2）调节池：由于排放的水量和水质不均匀，需要加以调节。脱脂后洗水、酸化后洗水、镀锡洗水和其他废水由各自的收集管道经格栅进入调节池内，废水在调节池内均质、均量，水质呈酸性。

（3）反应池：提升泵将水由调节池提升至反应池内，在pH和OQP控制仪的控制下自动投加氢氧化钠和絮凝剂，调节pH值至8～9。然后加入混凝剂进行多级混凝反应，最后进入沉淀池进行固液分离。

（4）双层过滤和活性炭：沉淀池出水经双层过滤进一步去除悬浮物后，进入中间水池加酸中和，使出水PH在6～9范围内，然后出水经活性炭过滤后，进入清水池。

（5）中水回用系统：处理后的清水泵入中水回用系统进一步深度处理，采取的工艺主要为：pH加药系统→原水储存系统→原水增压系统→多介质过滤系统→活性碳吸附系→阻垢加药系统→精密过滤器→超滤系统→超滤中间水箱→一级RO增压泵→保安过滤器→全自动一级RO系统→RO中间水箱→保安过滤器→二级RO增压泵→全自动二级RO系统→回用水储存系统→稳压供水系统，处理后的尾水60%经纯水制备系统处理后回用于电镀生产线，40%尾水经排污渠排放至寒溪河。

生产废水

调节池

反应池

碱液

絮凝剂

沉淀池

污泥

双层滤池

反洗废水

中间水池

活性碳

清水池

反

洗

水

污泥浓缩池

污泥外运

上清液

图4.2-4 电镀废水处理工艺流程图

格 栅

中水回用系统

### 4.2.6废气处理工艺流程

扩建项目共设1套酸雾喷淋处理系统、1套碱雾喷淋系统，生产过程产生的废气经收集后，经过洗涤塔进行中和处理后由排气管引到30米（距地）处排放，抽风系统将按照产生的污染类型不同而分开，故本项目废气处理系统处理流程如下：

废气

风机

湿式洗涤塔

排气筒

排放

循环药箱

药箱

水泵

图4.2-5  电镀车间废气处理工艺流程图

工艺流程说明：废气洗涤塔是利用液体和气体之间的接触，把气体中的污染物传送到液体上，其中包括惯性、紊性（TURBULENCE），质量传送及化学反应等方式，达到分离污染物与气体的目的。洗涤塔的底部为循环水槽，水槽上方有一个进气口，在塔顶有一喷淋液的入口接着喷嘴，塔内有一段惰性固状物，称为塔的填充物，含有废气的气体，由填充物段之右侧进口向内流动，经由填充物的空隙与雾状喷淋的液体逆向流动，填充物有很大液体与气体接触面积，使“液”与“气”两相密切的接触；在空气中之溶质，由流入塔内的洗涤液所吸收，故气体稀释经除雾层离开洗涤塔，进入风机至排气筒排出。

盐酸雾、硫酸雾和氰化氢属于强酸性的物质，与碱极易发生中和反应，采用稀氢氧化钠溶液进行喷淋，氨为碱性气体，易与酸发生中和反应，采用稀硫酸溶液进行喷淋。经处理后的尾气引至排气筒30米高空处排放。

### 4.2.7噪声防治措施

建设单位拟采取的隔声、消声和减震措施和对策如下：

（1）选用环保低噪型设备，如选用低噪声风机等；

（2）设备房砌实心体砖墙、并对进出风口安装消声器；

（3）厂房做隔声处理，安装隔声门窗；

（4）设备基础作防震设计，并加装减震器；

（5）管道与设备连接采用软连接，风管采用消声风管；

（6）对厂房进行合理布局，避免高噪声源设备靠近厂区边界，厂区四周设绿化隔离带，充分利用植物对噪声的阻尼和吸收作用。

本项目机械噪声经过上述治理和自然衰减后企业边界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准，对周围环境不会产生明显影响。

通过采取上述各项减振、隔声、消声等综合治理措施，使建设项目建成营运后产生的噪声在边界外1米处能达到相应的区域噪声标准要求，本评价认为建设单位采取的噪声治理措施是可行的。

### 4.2.8固体废物处理措施

扩建项目固体废物主要为电镀过程中产生的废脱脂剂、废酸、废棉芯炭芯、废罩头布、在线回收系统产生的废离子交换树脂、生产废水处理产生的污泥和镀件残次品。

其中废脱脂剂、废酸、废棉芯炭芯、废罩头布、废离子交换树脂和生产废水处理产生的污泥按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《国家危险废物名录》（2008年）和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.7-2007）为危险废物，建设单位需采用密闭容器收集，放置于现有的危废暂存场，不能被人偷作他用，对存放的容器必须设置危险废物识别标准，并做好防雨防漏措施。危险暂存场收集的危险废物达到一定量时，交由有资质单位及时清运和安全处置。镀件残次品属于一般固体废物，收集后放置于车间内残次品暂存处，定期外售于废品回收单位。

# 5环境影响评价主要结论

富港电子（东莞）有限公司是台湾正崴精密工业股份有限公司在东莞市东坑镇建设的一家外商独资企业，主要生产、销售各种电子元件，包括充电器、电脑连接线、通信零件等。公司占地面积102307.78平方米，建筑面积193792.46平方米，其中厂房建筑面积108144.08平方米，宿舍区建筑面积85648.38平方米。2005年和2006年，经东莞市环境保护局批准，富港电子（东莞）有限公司在厂区内先后建设了15配套电镀生产线，加工电子接插件达600万件/年，电镀面积约22万平方米/年。由于扩大生产的需要，富港电子（东莞）有限公司拟在现有电镀车间增设10条配套电镀生产线，加工电子接插件增加400万件，年电镀面积增加18.5万m2。

## 5.1建设项目周围环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状评价

本项目纳污水体为项目附近的排污渠和寒溪水，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。本次水环境现状监测共设5个水质监测断面：1#排污渠上游断面（项目废水排放口上游100米处）、2#排污渠下游断面（项目废水排放口下游100米处）、3#排污渠汇入口断面（排污汇渠汇入寒溪河前500米处）、4#寒溪河上游断面（寒溪河(排污渠)汇入口上游500米处）、5#寒溪河下游断面（寒溪河(排污渠)汇入口下游1000米处）。监测分析了水温、pH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、高锰酸钾指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、铅、铜、锌、镉、铬、镍、锡、钯、金、砷、汞、锰、六价铬和阴离子表面活性剂等28项指标。

监测结果表明，纳污水体排污渠和寒溪河的水质指标均达不到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准，主要超标污染物为溶解氧、化学需氧量、高锰酸钾指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类和阴离子表面活性剂，重金属铅、铜、锌、镉、锡、钯、金、砷、汞和六价铬均未检出，说明评价区域内水体受生活污染源污染比较严重，但并未受到重金属污染。建议相关部门加紧区域内管网完善工程，进行整个流域的水环境规划整治，尽快改善区域水环境状况。

（2）环境空气质量现状评价

本项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其“修改单”二级标准。本次环境空气质量现状实测共布设7个监测点：1#厂址、2#黄麻岭、3#竹山村、4#东坑镇政府、5#杨梅岭、6#寮步镇和7#井美村，其中特征污染物只在2#黄麻岭、3#竹山村、4#东坑镇政府、5#杨梅岭处布点。监测项目包括常规污染物SO2、NO2、PM10以及项目特征污染物氨、非甲烷总烃、硫酸雾、盐酸雾、氰化氢等8项。

监测结果表明，项目所在区域常规污染物NO2、SO2、TSP和PM10等4项指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级评价标准，特征污染物HCl、硫酸雾、氰化氢、氨和TVOC均有检出，但浓度均较低，符合评价标准要求，说明项目所在区域没有受到本项目特征污染物HCl、硫酸雾、氰化氢、氨和TVOC等污染物的污染，大气环境质量现状较好。

（3）声环境质量现状评价

- 本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。本次声环境现状在本项目厂区四周共设6个监测点，在项目北面的正坑村以及南面的初坑村各设1个监测点，共8个监测点。监测结果表明，项目四周边界除西边界受道路机动车噪声影响稍微超标外，其余各边界及敏感点均可达到相应功能区要求，评价范围内的声环境质量现状总体良好。

（4）地下水环境质量现状评价

本次地下水环境质量监测共布设3个监测点，分别位于黄麻岭、龙坑村以及高英村，根据项目的特点，监测项目为水温、pH、CODMn、氨氮、硝酸盐、挥发性酚、氰化物、Pb、Cu、Zn、Cd、Ni、Sn、Pd、Au、As、Hg、Mn、六价铬共19项指标。

评价区域内所监测的3个地下水监测点中，龙坑村和高英村各项水质指标均达到了《地下水质量标准》III类标准的要求，地下水环境质量较好；黄麻岭村硝酸盐指标超《地下水质量标准》III类标准，其超标倍数分别为0.205，其余各项监测指标均达到《地下水质量标准》III类标准。黄麻岭村监测点位于村庄，主要是受到生活污染。综合而言，本评价区域内的地下水水质总体良好。

## 5.2建设期间的环境影响分析

该项目在施工期间所产生的污染物会给周围环境造成不良的影响，特别是噪声、污水和粉尘扬尘的影响较为明显。因此，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，按照报告中所提的有关要求，切实做好防范措施，使其对周围环境的影响降至最低限度。

## 5.3运营期间的环境质量预测与影响评价

### 5.3.1水环境影响分析

扩建项目废水主要为脱脂后洗水、酸化后洗水、镀锡洗水和其他废水，扩建后排放量为300 m3/d，即39600 m3/a，经自建废水处理站采用絮凝成电处理工艺进行废水处理，达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3的严者标准要求（其中COD≤30mg/L，Ni≤0.02mg/L）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的严格者后，其中60%废水经纯水制备系统处理后回用于电镀生产线，40%废水经排污渠排放至寒溪河，不会对寒溪河水质产生明显影响。

### 5.3.2环境空气质量预测与影响评价

扩建项目废气主要来源于电镀生产线的硫酸雾、盐酸雾、氰化氢和氨气，因此选取硫酸雾、盐酸雾、氰化氢和氨气作为评价因子。

根据上述预测结果可知，扩建项目排放的硫酸雾、盐酸雾、氰化氢和氨气在各敏感点的最大小时平均浓度均小于评价标准限值，说明该项目营期间对各敏感点的大气影响不明显。

### 5.3.3声环境质量预测与影响评价

扩建项目厂区内各种噪声源需要采取切实可行的隔声降噪措施，对于大型的噪声设备，如排风机、电镀生产线、废水处理站、各类泵等放置室内，扩建项目完成后，项目所在区域声环境不会有明显变化，扩建项目的建设不会对所在区域声环境造成明显不良影响。

### 5.3.4固体废物的环境影响分析

扩建项目生产过程产生的固体废物主要包括固体废物主要为电镀过程中产生的废脱脂剂、废酸、废棉芯炭芯、废罩头布、废离子交换树脂、生产废水处理产生的污泥、含氰废水和镀件残次品等。

建设单位拟实行分类收集、分别处置；扩建项目由于对产生的固废采取了适当的处置方式，因而扩建项目投入运行后对外环境造成的影响很小。

## 5.4污染防治措施技术可行性分析

### 5.4.1水污染物防治措施

扩建项目废水主要为脱脂后洗水、酸化后洗水、镀锡洗水和其他废水，依托现有电镀废水处理站进行絮凝沉淀处理后，通过中水回用系统反渗透深度处理后，达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3的严者标准要求（其中COD≤30mg/L，Ni≤0.02mg/L）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准的严格者后，其中60%废水经纯水制备系统处理后回用于电镀生产线，40%废水经排污渠排放至寒溪河。

### 5.4.2大气污染物防治措施

扩建项目废气主要为电镀生产线产生的酸性废气和碱性废气，酸性废气主要为硫酸雾、盐酸雾和氰化物经收集后进入酸性气体吸收塔，采用碱液喷淋后，达到《电镀污染物排放标准》（DB 21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值的要求后30米高空排放；碱性气体主要为氨气，进入碱性气体吸收塔，采用酸液喷淋后，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新改扩建标准后30米高空排放。

### 5.4.3噪声防治措施

①选用低噪声泵体等设备；②对生产区各种泵体、风机、空压机、冷冻机等安装隔音罩；③水泵与基础之间配置减震器。对噪声强度比较大的设备，采取隔音降噪的措施，同时尽量把这些设备安装在室内，注意维护设备的完好性。

经过以上一系列的措施，可以大大降低噪声源强，最大程度减少噪声对周围环境的影响。

### 5.4.4固体废物防治对策

扩建项目产生的固体废物主要废脱脂剂、废酸、废棉芯炭芯、废罩头布、废离子交换树脂、生产废水处理产生的污泥、含氰废水和镀件残次品等。其中废脱脂剂、废酸、废棉芯炭芯、废罩头布、废离子交换树脂、生产废水处理产生的污泥、含氰废水为危险废物，分类收集后，建设单位必须采用密闭容器收集，定期交由具有资质的单位及时清运和处理；镀件残次品收集后外售于废品回收单位。

厂区设置一般固体废物储存区和危险固废储存区，各储存区分开并设有明显标志，按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）规范建设和使用。

## 5.5环境风险评价结论

扩建项目的主要环境风险因素包括危险化学品在储存和生产过程中可能发生的泄漏等重大污染事故风险，针对项目存在的主要环境风险污染事故，本评价已提出初步的防范对策措施和突发事故应急方案。建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位应在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、本报告中提出的各项环保措施和对策建议，则扩建项目可最大限度地降低环境风险。在加强管理的前提下，扩建项目的环境风险是可以接受的。

## 5.6项目政策相符性和选址合理性分析结论

扩建项目建设符合国家产业政策、符合城市总体规划和土地利用规划、符合相关环境保护法律法规的要求，且项目内部空间布局也较为合理，其项目的选址是合理而可行的。

## 5.7清洁生产、节能减排及总量控制结论

现有电镀生产线和扩建电镀生产线均符合清洁生产的要求，采用的生产工艺基本符合采用清洁能源和清洁原料、采用先进技术与先进设备、提高生产效率、降低成本、节能、降耗又减污的清洁生产要求，清洁生产水平处于国内清洁生产先进水平和国际清洁生产水平之间。

到2009年东坑镇排入寒溪河废水的COD削减量可达到958.3吨/年，氨氮的削减量可达到170吨/年，区域内排放入寒溪河的水污染物总量将大幅削减，将在一定程度上改善寒溪河的水质污染现状。同时，由于本项目无需重新申请新增总量，可以实现“增产不增污”，在正常情况下不会对寒溪河的水质产生严重的影响。

## 5.8环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析表明，扩建项目的建设将对当地带来一定的经济效益和社会效益，该项目的建设可在一定程度上实现环境与经济的可持续协调发展。

## 5.9环境管理与环境监测计划

建设单位应依照本环评报告书的建议，建立相应的环保机构、环境管理制度，根据当地环保部门的要求，做好定期定点的常规监测，对厂内“三废”治理设施进行监督性监测，了解设计的运行效果，编制监测月报、年报，并协作进行环境质量报告的编写工作。

## 5.10综合结论

综合前述的预测和评价，本项目应严格按本“报告书”中要求进行污染防治措施建设，保证其资金落实到位，实现主体工程与防治污染措施的“三同时”，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制。在环保设施产生故障时，应停止废气、废水的排放直至停产检修。

在上述前提条件下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。