高要市华锋电子铝箔有限公司新建20条低压腐蚀箔生产线项目环境影响报告书

（简本）

广东省环境科学研究院

二○一二年五月

# 1 总 则

(1)项目由来

随着电子产品的发展，铝电解电容器的应用已从民用的电视机、VTR、电脑、携带末端等通信器械，扩大到了安全空气袋、发动机控制系统等车载器械上，其用途越来越广。铝箔是铝电解电容器生产的关键原料，随着我国铝电解电容器产业的成倍增长，我国电容器用铝箔行业也迅速跨越式成长。根据中国电子元件行业协会信息中心的数据：2007 年中国大陆境内电子铝箔实际消费量达到3.38 万吨，2008 年受全球金融危机的影响下降为2.93 万吨，2009 年进一步下降到2.64 万吨，占全球电子铝箔消费量的43%左右。中国电子元件行业协会信息中心预计：2010 年中国大陆境内电子铝箔实际消费量将恢复到2007 年的水平，达到3.38 万吨，占全球电子铝箔消费量的44 %左右，2011 年将达3.79 万吨，2012 年将达4.24 万吨，2013 年将达4.66 万吨，2014 年将达5.08 万吨，2015 年将达5.49万吨。从全球范围来看，虽然中国大陆和我国台湾地区在电容器用铝箔的生产上发展很快，但电容器用铝箔生产的高级技术方面欧美日企业仍然具有优势，特别是高档电子铝箔（铝素箔）和腐蚀箔（电蚀铝箔）方面。为取得产业的更大发展，我国电容器用铝箔生产企业需要在技术引进和开发方面不断提升，才能真正把握世界制造业基地向中国转移的大好机遇。

高要市华锋电子铝箔有限公司位于肇庆市（高要）金渡工业集聚区二期B17地块。肇庆市环境科学研究所编制的《高要市华锋电子铝箔有限公司一期年产高压电子铝箔1680吨项目、二期年产低压电子铝箔1200吨及研发中心项目、三期年产低压电子铝箔1560吨项目的环境影响报告书》于2011年4月份通过肇庆市环境保护局的审批。由于二期工程中的20条低压腐蚀箔生产线年产低压电子铝箔1200吨项目由原计划的自凑资金方式改为现计划的上市募投资金，重新在广东省发展与改革委会办理了备案手续，项目性质为新建。因此，按照审批的要求重新报广东省环境保护厅审批。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国家环保部环发最新修订的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部，[2008 ]年2号）以及《广东省建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，广东省环境科学研究院受高要市华锋电子铝箔有限公司的委托，负责其环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即组织评价课题小组对评价区域进行了踏勘，在认真调查研究及收集有关数据、资料的基础上，根据《环境影响评价技术导则》及其它技术规范，编制了《高要市华锋电子铝箔有限公司新建20条低压腐蚀箔生产线项目环境影响报告书》。

(2)功能区划及评价标准

A、水环境功能区划及环境质量标准

本项目产生的废水经工业区排污管网纳入中心排渠，由中心排渠排入大榄涌、西江。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号）及省人民政府《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函〔2011〕29号），西江金渡电排站附近河段的水体功能为饮用工业农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。根据《肇庆市生活饮用水地表水源保护区划分方案》，金渡电排站排水口周边的取水口位置及饮用水源保护区范围见表1.4-1。本项目纳污水体中心排渠大榄涌，广东省和肇庆市均未对其水质目标进行划定，根据高要市环境保护局《关于<关于高要市华锋电子铝箔有限公司新建20条低压腐蚀箔生产线项目环境影响评价中环境质量标准和污染物排放标准的咨询函>的回复》（2012年2月14日）以及3月6日的复函可知，中心排渠为金渡镇中心排污渠，该排渠为污水处理厂的引污渠（人工挖掘）；大榄涌参照地表水Ⅲ类水质目标进行评价。

B、大气环境功能区划及环境质量标准

项目所在区域属于高要市金渡镇规划的工业用地，根据《肇庆市环境规划纲要（2007-2020）》（肇庆市人民政府，2008.6）可知，项目位于二类环境空气质量功能区，SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996及 2000 年修改单）的二级标准；氯化氢、硫酸雾参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

C、声环境功能区划及环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），以工业生产仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域为3类声环境功能区；工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的区域（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求。项目所在区域属于工业发展用地

项目位置

项目在广东省的位置

图1 项目所在地理位置图

范围，属于 3类声环境功能区，执行3 类标准；周边村庄执行2类标准。

0

5

10

KM

D、底泥和土壤

- 目前，我国尚未颁布河流底泥环境质量标准，本评价在此参考《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）对土壤质量的分类办法，河流底泥环境质量分别参照执行《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中二级标准。另外，本项目厂址所在地的土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准

F、地下水环境

根据2009年8月正式发布的《广东省地下水功能区划》，本项目所在区域浅层地下水划定为“西江肇庆高要地下水水源涵养区”，水质类别为Ⅲ类，水质类型为裂隙水。地下水环境质量评价执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类水质标准。

G、生态环境

根据《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》，本项目位于广东中部山地丘陵南亚热带季风常绿阔叶林水土保持生态区。

H、其他标准

《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局，1999年10月1日起施行）

《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）

《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令，2002年1月）

（3）评价工作等级

A、环境空气评价等级

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ/T2.2-2008），结合项目的污染源分析结果和主要污染物的排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度最远距离D10%，然后按评价工作分级判断进行分级。经初步分析，无组织面源排放的盐酸雾最大落地小时浓度为0.0131mg/Nm3，占评价标准0.05mg/Nm3的26.16%，超出环境质量浓度排放限值的10%，二车间盐酸雾无组织排放的占标率10%的最远距离D10%为494m，在厂界范围外。因此，根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》(HJ/T2.2-2008)，确定项目的大气环境影响评价工作等级为二级。

B、水环境评价工作等级

按《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）的要求，地表水环境影响评价工作等级依据建设项目的污水排放量、水质复杂程度、受纳水体的规模以及水质功能的要求确定。

考虑到总三期工程建成后整个厂生产废水的排放量为2901.1 m3/d、生活污水为63.6m3/d（其中，本项目生产废水的排放量为688.3m3/d、生活污水为16.8 m3/d）。废水中主要污染物属非持久性污染物和持久性污染物，水质复杂程度为中等。在金渡镇水质净化中心建成运作之前，项目废水经处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准两者执行严者后，通过排污管道排入中心排渠，再进入到大榄涌，最终汇入西江。中心排渠、大榄涌为小型河流，大榄涌水质目标执行Ⅲ类标准，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3－93)中的规定，地表水环境影响评价等级按照二级进行。

C、声环境评价工作等级

本项目所处的声环境功能区为3类区，根据项目特点和所处区域的环境特征，按照《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T2.4-2009）中的有关规定，确定本项目的声环境影响评价工作等级定为三级。

D、环境风险评价等级

根据建设单位提供资料，本项目使用到的有毒有害等风险特性物质（主要包括盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、液碱等）。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169 -2004)的有关规定和评价项目的物质危险性和重大危险源判定标准，盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、液碱等均为一般毒性危险物质，盐酸储罐属于重大危险源，项目位于工业用地内，不属环境敏感地区，所以根据以上判定标准，本项目环境风险评价工作等级定为二级。

E、生态环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2011）：“位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析”，本项目在华锋电子公司现有厂址内实施，对生态环境的影响较小，根据本项目的特点和所处区域的环境特征，本评价对项目产生的生态环境影响作三级简要分析。

F、地下水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），本项目属于Ⅰ类建设项目，综合考虑项目所在区域的水文地质特征及项目特点，按照Ⅰ类项目地下水评级等级划分原则，确定本项目地下水评价等级为三级。

# 2  原审批项目回顾性分析

高要华锋公司是由肇庆华锋电子铝箔股份有限公司全部负责资金投入、技术保证、规划建设以及相应的进度和验收。华锋电子公司总投资为27425.43万元，主要是生产电子铝箔，该产品是铝电解电容器的上游产品，并以电子铝箔生产过程中产生的废酸作为原材料生产副产品净水剂。分三期建设，一期年产电子铝箔1680吨（680万平方米）、副产品净水剂2.7万吨；二期年产电子铝箔增加1200吨（770万平方米）、副产品净水剂5万吨；三期年产电子铝箔增加1560吨（1000万平方米）、副产品净水剂6.7万吨，预计总三期工程建设完毕后年产电子铝箔4440吨（2450万平方米）、副产品净水剂14.4万吨。

表2 原审批项目的投资和规模一览表

| 项目 | 一期工程 |  | 二期工程 |  | 三期工程 | 总三期工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压腐蚀生产线 | 净水剂车间 | 低压腐蚀生产线 | 研发中心 | 低压腐蚀 生产线 | 高压腐蚀生产线、低压腐蚀生产线 |
| 投资 | 8996万元 | 900万元 | 11848万元 | 2611.43万元 | 3070万元 | 27425.43万元 |
| 产量 | 电子铝箔1680吨/年 (680万平方米/年) | 副产品净水剂2.7万吨/年 | 电子铝箔1200吨/年 (770万平方米/年)、副产品净水剂5万吨 |  | 电子铝箔1560吨/年 (1000万平方米/年)、副产品净水剂6.7万吨 | 电子铝箔4440吨/年 (2450万平方米/年)，副产品净水剂14.4万吨/年 |
| 产值 | 54101万元 | 3042万元 | 26711万元 | / | 34724.3万元 | 118578万元 |
| 规模 | 20条高压腐蚀生产线 | 一次性建造3个净水剂生产车间 | 20条低压腐蚀生产线 | 建设低压变频腐蚀试验生产线、高介膜涂层试验生产线和分析检测中心 | 26条低压腐蚀生产线生产线（由肇庆华锋搬迁22条，用自用资金增加4条） | 20条高压腐蚀生产线生产线，46条低压腐蚀生产线生产线 |
| 职工 | 150人 | 45人 | 140人 | 35人 | 160人 | 530人 |

原审批项目已于2011年4月19日获得了肇庆市环境保护局的审批，审批批复为《关于高要市华锋电子铝箔有限公司一期年产高压电子铝箔1680吨项目、二期年产低压电子铝箔1200吨及研发中心项目、三期年产低压电子铝箔1560吨项目环境影响报告书的审批意见》（肇环建[2011]102号）。审核意见指出该项目在环境保护方面可行，同意建设。建设内容主要包括：研发中心、低压腐蚀生产线、高压腐蚀生产线、槽液处理（净水剂车间）等四部分。

# 3 项目概况和工程分析

由于投资方式的改变，高要市华锋电子公司二期工程中年产低压电子铝箔1200吨项目的20条低压腐蚀箔生产线由原计划的自凑资金方式改为现计划的上市募投资金，项目名称为新建20条低压腐蚀箔生产线，年产低压电子铝箔1200吨，不含副产品净水剂的生产。

20条低压腐蚀箔生产线的总投资额为13568万元，固定投资为11848万元，铺地流动资金为1810万元。计划年产低压电子铝箔1200吨（770万平方米），预计年产值为23870万元。

对环境可能造成的影响因素：

（1）废水：主要的废水种类包括酸性废水和生活污水。酸性废水包括了反渗透浓水、腐蚀生产线废酸液、铝箔清洗废水、电解清洗废水、化学洗废水、后处理废水、酸雾吸收塔废水、场地清洗水等，主要污染物pH、SS、CODCr、Al3+、氨氮。

（2）废气

主要是生产过程中所产生的酸雾、锅炉废气以及食堂油烟废气。

（3）噪声

主要是引风机和腐蚀生产线运作噪声，噪声源强为80～100 dB(A)。

（4）固体废弃物

主要来自铝箔生产车间产生的边角料和不合格产品、废弃包装材料、废水处理产生的污泥、纯水制备系统的废活性炭、锅炉炉渣、除尘沉渣、生活垃圾等。

本扩建项目拟采取的预防或减轻不良环境影响的对策和措施：

（1）废水：

①生产废水

高要市华锋电子公司自建的污水处理站设计处理规模为5000m3/d，原审批的工艺为中和沉淀法处理。为了达到排水水质的要求，建设单位拟对废水处理站的处理工艺进行改进，对前处理废水（含磷废水）采用加药沉淀法预处理，在现有的砂滤池的后面增加了曝气生物滤池。

②生活废水

生活污水经格网去除垃圾杂物后，自流至地下调节池，待水量、水质均衡后由提升泵抽至污水处理一体化设备，再进入曝气生物滤池进行深度处理，利用曝气生物滤池对于低浓度废水的高效处理能力，进一步降低废水的COD和SS。

（2）废气

①酸雾废气：拟采用酸雾吸收塔处理，主要利用烧碱溶液淋洗、中和治理，该设备能有效去除氯化氢气体（HCl）、硫酸雾（H2SO4）等水溶性气体。

②锅炉烟气：拟配备布袋除尘器

③食堂油烟废气: 拟经“水烟罩+静电油烟处理装置”处理后由专用管道引至楼顶高空排放。

(3)噪声

建设单位拟采取隔声、消声、减震等措施，如尽可能选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置并作基础减震处理；厂房设计为半密闭厂房，安装隔声门窗；风机等高噪声设备设置于专用车间内等。

（4）固体废弃物

本项目营运期产生的各种固体废物采取分类收集、分类处理的原则。根据《国家危险废物名录（2008）》（环保部令第1号）等文件的要求，本项目废水处理产生的污泥拟交由东莞长绿固体废物资源环保处理有限公司回收处理，其他危险废物交由肇庆市新荣昌工业环保有限公司处理。废活性炭拟由活性炭厂回收进行再生。饱和或者废弃的离子交换树脂拟交由供应商回收处理。

另外，生产过程中产生的一般包装材料，如纸皮等。根据“资源化、减量化”等原则，将定期卖给下游公司综合利用；边角料和不合格产品外卖金属回收公司综合利用；锅炉炉渣和除尘沉渣交由建筑材料公司作原料使用；新增生活垃圾将由区域环卫部门定期清运。

# 4 环境质量现状调查与评价

（1）水环境质量现状调查

地表水环境质量现状监测结果表明，中心排渠现状污染较严重；西江监测断面和西江后沥取水口各监测项目的污染指数均小于1，无超标情况出现，该河段的水质能达到II类水的水质要求，表明项目附近的西江水质现状良好；大榄涌的水质现状监测结果表明，氨氮评价指标接近评价标准，据调查，大榄涌使用功能为排污和泄洪，主要是金渡镇工业废水及生活污水进入大榄涌的影响所致其污染物的浓度较高。当地计划于2013年底前建成金渡镇水质净化中心，以削减污染物排入大榄涌的量。

（2）大气环境质量现状调查

评价范围内，各监测点SO2、NO2和PM10的小时浓度和日均浓度监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-96及其修改单）中的二级标准要求，HCl的一次浓度和日均浓度、H2SO4的一次浓度达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区空气有害物质的最高允许浓度标准。

（3）声环境质量现状调查

项目厂界昼夜间声级范围均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准值，说明项目所在地附近区域声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状调查

项目所在地的土壤环境中，各监测项目的浓度均达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的要求。

（5）地下水环境现状调查

项目周边的地下水各监测点位的各监测因子浓度达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类水质标准。

（6）生态环境现状调查

评价区域由于受人为活动影响强烈，自然生态环境已遭到破坏，植被以少量的草本植被为主，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍的场所，评价区内未有发现珍稀、濒危保护动物。

总之，评价区域生态环境质量处于较低水平。评价区域南亚热带的植物种类贫乏，森林群落净生产量极低。因此，应扩大绿化面积，增加乔木树种，加强生态环境建设。

# 5环境影响评价

(1)地表水环境影响分析

根据规划高要市华锋电子公司的废水纳入金渡镇水质净化中心处理，该水质净化中心预计于2013年建成，净水中心建成前，公司的生产废水和生活污水处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV标准两者执行严者后，排入中心排渠。建成后公司的生活污水经三级化粪池处理后，纳入净水中心处理；生产废水处理达到以上标准后排放。

根据水环境影响预测结果，正常工况下，本项目和总三期工程外排废水对中心排渠的现状水质起到一定的改善作用；对大榄涌产生的浓度增值叠加背景浓度值后，保持地表水Ⅲ类水质功能；对西江产生的浓度增值叠加背景浓度后，西江水质达到Ⅱ类标准的要求，外排废水对大榄涌与西江交汇处下游2km处的二级饮用水源保护区的水质影响较小。事故排放情况下，对纳污河涌中心排渠、大榄涌和西江产生的浓度增值明显增大，因此，项目需加强水环境风险管理，严格确保项目废水在正常工况下排放，设置足够容积的事故应急池，并设立废水的事故应急方案。废水事故性排放时将及时告知下游关闭电排站，杜绝废水事故性排放对西江水质造成影响。

同时，随着高要市金渡镇政府采取的对大榄涌流域水污染物排放总量削减的综合整治措施的实施以及金渡镇水质净化中心的建设，不但能使大榄涌流域的污染物排放得到有效削减，减少最终排往西江的污染物总量，改善区域河涌和西江水质。

(2)营运期大气环境影响评价

由大气环境影响预测结果可知，污染物正常排放情况下，本项目排放的盐酸雾和氮氧化物产生的最大地面浓度增值和在各环境敏感点的最大地面浓度增值叠加上现状监测浓度之后，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996，及其2000年修改单）二级标准的要求。非正常工况下，盐酸雾在周边环境产生的最大地面浓度增值明显超标，因此，项目建成后应加强管理，定时检修废气处理设施，严格确保其处理效率达到90%以上。

项目厂界周边无需设置大气环境防护距离。建议项目在酸雾无组织排放的生产车间周边设置50m的卫生防护距离。经调查，本项目所在的二车间的卫生防护距离位于厂区的范围内和原审批项目的卫生防护距离范围内。

(3)营运期声环境影响与评价

预测结果表明，本项目运行后，噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

(4)营运期固体废物环境影响分析

本着资源合理回收利用的目的，项目将可再生利用的固体废物交由相应的单位回收利用。同时，根据项目危险废物种类及性质，高要市华锋电子公司与有资质的危险废物处理处置单位肇庆市新荣昌工业环保有限公司签订危险废物处理处置协议，并报肇庆市环境保护局备案。

总之，通过对项目的固体废物采取分类贮存、分类处理后，本项目产生的各种固体废物不会对区域环境产生二次污染。

（5）地下水环境影响评价

根据项目及其周边的水文地质剖面图，项目所在地浅层地下水与石灰系灰岩隐覆岩溶承压水之间也存在厚度大（13.50～24.9m）的隔水层。

厂区及生活区地面将设置基础防渗、防腐蚀，混凝土厚度大于150mm，废水在槽中收集后进入污水处理站，废水收集沟渠采用渗标号大于S6（防渗系数4.19×10-8cm/s）的混凝土进行施工，混凝土厚度大于150mm。废水事故池、废水处理系统：新建项目废水处理池采用渗标号大于S6的混凝土进行施工，混凝土厚度大于150mm，并且在废水处理池内侧涂2mm厚的聚脂防水材料防水防渗防腐。物料仓区域地面拟做了基础防腐及防渗处理，防止可能下渗的污染物。储罐区地面设置基础防渗、防腐蚀，在储罐周围设置1m高的围堰，围堰内地面采取防渗及防腐处理。同时，通过围堰区进行地面防腐、防渗，可以有效防治污染物的下渗。项目的危废暂存场所将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的相关要求设计相关地下水防护措施，并且加强管理，防止危险废物的泄漏。

本项目地下水流向的下游榄塘村现有的水井只用作洗衣、拖地等非饮用功能。因此，项目建设后也不会对村庄的地下的造成影响。

（6）生态环境影响评价

本项目位于原审批项目的二期车间。施工期生态环境影响较小。其运营期将对所在区域的生态环境造成一定的影响，主要表现在：

对区域植被生长发育的影响：本项目不可避免会产生一定的废水，这些废水若不经处理直接排入环境中，一旦进入水体和土壤，对植物生长产生不利影响。若排放的废水流进周围的农田和果园，也会危害农作物和果树的正常生长。项目建成后产生的废气（特征污染物主要为酸雾）可能会对主导风向下风向的地区造成不同程度的空气污染影响。酸雾会使周围地区的绿色植物枯死，破坏叶子正常生理机能，严重威胁植物生长；进而影响植物发育和光合作用固碳等功能，影响区域植被生态。

对周围人群健康的影响：处于建设项目主导风向下的村落居民有可能受到厂区向外排放的含有酸雾等废气的危害。酸雾中盐酸雾可引起急性哮喘病发作，严重时造成呼吸困难等危害。

据调查，周边村庄四合村距离项目最近为708米，且项目的废水、废气采用严格的污染物防治措施，确保达标排放。由大气环境影响分析可知，营运期项目废气浓度增值叠加上本底浓度值后，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）的要求。类比分析可知，正常工况下，本项目营运期对周边环境和敏感点的生态环境影响较小。

# 6项目建设与相关法律法规符合性分析

对照国家发展和改革委员会于2011年3月27日颁布实施的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号）、广东省发展与改革委员会2008年3月17日颁布实施的《产业结构调整指导目录（2007年本）》，《重点开发的新产品导向目录(第一批)》，《肇庆市国民经济和社会发展“十二五”规划思路》、《肇庆市城市总体规划（2007-2020）》、《高要市城市总体规划（2008-2020）》、《珠江三角洲环境保护规划纲要》（2004-2020）、《印发广东省珠江三角洲清洁空气行动计划的通知》（粤环发〔2010〕18号）、《珠江三角洲环境保护一体化规划（2009-2020年）》、《印发广东省环境保护和生态建设“十二五”规划的通知》（粤府办〔2011〕48号），《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011]29号），《肇庆市环境保护一体化规划（2010-2020年）》，《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》等文件，属于鼓励和允许类项目。符合产业政策、符合珠江三角洲环境保护规划、广东省环境保护规划、肇庆市总体规划、高要市总体规划、环境功能区划等法律法规。

# 7 公众参与

经调查，项目的建设得到了当地政府和居民的大力支持。在公众参与一次公示和二次公示期间均未收到单位或个人的投诉。原高要市华锋电子公司公众参与调查的个人和单位位于项目环境（含风险事故）直接影响范围内达70％以上，对本项目的建设比较了解，可代表本建设项目所在区域的普遍民意。此次调查问卷的结果是可信的，具有代表性。

在建设单位委托环评单位进行环评工作后的首次公示期间，建设单位及环评单位均没有收到群众及周边单位的反对及投诉意见。公众参与调查结果表明，参被调查的个人65.56%很支持本项目的建设、34.44%表示无所谓。受调查个人/团体主要对项目营运期的环境管理比较关注，担心项目营运期可能出现对水环境及大气环境等的不利影响。

# 8总量控制分析

根据国家环境保护“十二五”规划总体设想，“十二五”期间国家对化学需氧量、二氧化硫、氨氮和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时，《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》（2009年5月1日起施行）中指出，广东省人民政府对区域内排放二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、可吸入颗粒物等主要大气污染物实施总量控制制度。根据《广东省“十二五”主要污染物总量控制规划》（粤环〔2011〕110号），考虑到项目污染物的排放特征，本评价拟选取废水排放量、CODCr、氨氮、SO2、NOX、烟尘和盐酸雾排放总量做为污染物总量控制因子。

一、废水污染物总量控制指标分析

项目建成后废水中污染物的排放浓度为达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV标准两者执行严者后纳入中心排渠，排入大榄涌汇入西江。本项目的废水污染物总量控制指标在原审批项目的总量指标范围内。建议如表3所示。

表3 本项目的废水污染物总量控制建议指标

| 指标 | 废水量 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水水污染物总量控制指标建议 | 688.3m3/d、206490m3/a | 6.01t/a | 0.3 t/a |
| 生活污水中污染物总量控制指标建议 | 16.8m3/d、5040m3/a | 0.15t/a | 0.01t/a |

二、大气污染物总量控制指标分析

本评价建议以大气污染物的达标排放量作为污染物的总量控制指标。本项目的废气污染物总量控制指标在原审批项目的总量指标范围内。本项目的大气污染物的排放总量控制指标建议见表4。

表4  本项目大气污染物总量控制建议指标

| 项目 | 总量控制因子 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 锅炉废气 | SO2 | 0.29 |
|  | NOX | 0.57 |
|  | 烟尘 | 0.21 |
| 生产废气 | 盐酸雾 | 2.02 |

# 9 评价结论

综合分析，“高要市华锋电子铝箔有限公司新建20条低压腐蚀箔生产线项目”在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，制定应急计划和落实环境风险防范措施，从环境保护角度出发，其选址是合理的、建设是可行的。