广汽丰田发动机有限公司增加产品型号（794F型发动机）建设项目

环境影响报告书

（报批版简本）

广汽丰田发动机有限公司

二○一二年九月

目  录

1建设项目概况	1

（1）	建设项目的地点及相关背景	1

（2）	现有项目回顾性分析	3

（3）	技改项目概况及工程分析	3

（4）	项目建设与相关法律法规符合性分析	6

2建设项目周围环境现状	7

（1）	建设项目所在地的环境现状	7

（2）	建设项目环境影响评价范围	8

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

（1）项目营运期对环境可能造成的影响因素及处理措施	11

（2）主要环境保护目标	15

（3）施工期环境影响分析	15

（4）运营期环境影响预测与评价	16

（5）环境风险评价	17

（6）污染防治措施可行性分析	19

（7）环境影响经济损益分析	19

（8）环境管理与监测计划	20

4公众参与	21

（1）发放公众调查表	21

（2）网上公示	21

（3）公告张贴	21

（4）公参结论	22

5环境影响评价结论	23

6联系方式	23

（1）环评单位	23

（2）建设单位	23

# 1建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

由广州汽车集团股份有限公司和日本的丰田汽车公司联合组建的广汽丰田发动机有限公司成立于2004年2月，生产的产品为AZ系列发动机，1期、2期、1期技改工程生产纲领合计为年产50万台。广汽丰田发动机有限公司1期工程（30万台/年产能）于2005年1月建成投产，第2期工程（（20万台/年产能）于2006年11月建成投产，并分别获国家环境保护部验收通过。1期技改工程（新增AR型轿车发动机30万台/年，AZ发动机产能由原50万台/年减少到20万台/年）于2009年12月获得广东省环境保护厅的批复（粤环审[2009]48号），目前试产中并进行环保验收中，计划在2012年年中投产。目前在建项目是增加NR系列发动机的生产，在建工程完成后总生产能力由50万台增加至60.8万台。在建项目目前正在进行土建施工，计划2013年下半年投产。

为适应市场需求，配合广汽丰田新款车型的引进，满足国家及市场对汽车不断严格的节能、减排要求，引进新型的汽油发动机，同时完善现有产品型号，从而提高发动机的市场竞争力，停止AZ系列发动机（20万台产能），AZ系列发动机主要CAMRY及RAV4车型，增加794F型发动机（10.2万台产能）的生产。本次技改工程计划利用现有AZ型发动机的大部分设备，技改后全厂的发动机达产时为51万台。

技改工程位于广州市南沙区黄阁镇市南大道6号的广州汽丰田发动机有限公司内，该公司的地理位置见图1。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院第253号令）、广东省人民政府《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关建设项目环境保护管理的规定，建设项目必须执行环境影响评价报告审批制度，对环境可能造成重大影响的应编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和环境影响进行全面、详细的评价。为此，广汽丰田发动机有限公司委托广东省环境科学研究院承担本技改项目的环境影响评价工作。

项目位置

项目位置

图1   建设项目地理位置示意图

- 环评单位接受委托后，立即组织评价课题小组对评价区域及现有项目进行了踏勘及调查，在认真调查研究及收集有关数据、资料的基础上，根据《环境影响评价技术导则》及其它技术规范，编制出《广汽丰田发动机有限公司增加产品型号（794F型发动机）建设项目环境影响报告书》。

## 现有项目回顾性分析

广汽丰田发动机有限公司位于广州市南沙区市南大道6号，成立于 2004 年 2月24日，由广州汽车集团股份有限公司和日本丰田汽车公司联合组建。广汽丰田发动机有限公司现有已建项目生产发动机AR型30万台、AZ型20万台，在建项目生产NR型发动机10.8万台，项目的产品国内主要销售广汽丰田汽车有限公司和天津一汽丰田汽车有限公司，为CAMRY及RAV4车型配套，同时远销日本、泰国、美国等海外。员工约1222人，全年工作日250天，二班制，每班8小时制。

目前，该公司共进行四期建设，分别为一期工程、二期工程、技改工程以及目前在建的三期增加产品品种工程，一期工程和二期工程均获环境保护管理部门的批复和竣工验收.

表1 现有项目的产品规模一览表

| 项目类型 | 已建项目 | 在建项目 | 现有工程建成后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资 | 327637万元 | 99858万元 | 427495万元 |
| 产品产量 | AZ型发动机20万台、AR型发动机30万台 | NR型发动机10.8万台 | 发动机60.8万台 |
| 产值 | 678850万元 | 102503万元 | 781353万元 |

## 技改项目概况及工程分析

本次增加产品型号建设项目，增加生产794F（又称AR2）10.2万台；同时停止生产现有工程二期20万台AZ型发动机的生产。新增的794F型发动机与AZ型的相比，基本的生产工艺相同，主要通过调整技术参数，利用现有二期工程AZ型发动机的大部分设备，技改后全厂的发动机达产时为51万台。

本技改工程投资116795万元，其中环保投资378万元。投产时间计划为2014年。技改工程的建设内容与现有工程项目的依托关系见表2、新增794F型发动机工程的组成情况见表3。

表2   技改工程与现有工程的依托关系

| 类型 | 建设性质（新建/依托） | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 依托 | 铸造2车间(含铸造辅助房) |
|  | 新建 | 机加4车间 |
|  | 新建 | 装配4车间 |
| 辅助工程 | 新建 | 物流车间 |
|  | 依托现有工程不新建 不扩容 | 天然气设施 |
|  |  | 仓储设施 |
|  |  | 备用柴油发电机设施 |
|  |  | 供油站 |
| 公共工程 | 新建 | 一座空压站、一座空调机房、一座变电站、一个机油间、一个汽油库 |
|  | 依托现有工程 不新建 不扩容 | 水泵房、冷却塔 |
|  |  | 食堂、更衣室 |
|  |  | 停车场 |
|  |  | 纯水制作系统 |
| 环保工程 | 依托现有工程 不新建 不扩容 | 回用水处理间 |
|  |  | 办公楼 |
|  |  | 污水处理站 |
|  |  | 给水、排水、回用水设施 |
|  |  | 消防废水设施 |
|  |  | 固体废物临时堆放设施 |
|  | 依托、新建 | 废气处理措施 |

表3  新增794F型发动机工程主要组成及内容一览表

| 类型 | 序号 | 建设内容、规模和主要参数 | 主要生产工序 | 主要环境影响因素 | 与现有项目的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1 | 铸造车间生产发动机缸体、缸盖各10.2万台 | （1）缸体铸件用压力铸造生产工艺 （2）缸盖用低压铸造生产工艺 （3）砂再生工艺 （4）模具定期维护工艺 | 废水、废气、噪声、固废 | 改建现有工程 |
|  | 2 | 机加工车间6条生产线 | （1）缸体机加工工艺 （2）缸盖机加工工艺 （3）凸轮轴机加工工艺 （4）曲轴机加工工艺 （5）凸轮轴室工艺 （6）连杆机加工工艺 | 废水、废气、噪声、固废 | 改建现有工程 |
|  | 3 | 总装车间 | （1）装配 （2）试验 | 废水、废气、噪声 | 新增工程 |
| 公用工程 | 1 | 供水工程 | 市政供水、纯水制作 | 废水 | 依托现有工程 |
|  | 2 | 供电 | 市政供电 | / | 依托现有工程 |
| 环保 工程 | 1 | 废水处理设施 | 混凝、沉淀等 | 废气、噪声、固废 | 依托现有工程 |
|  | 2 | 废气治理设施 | 制芯和浇注废气处理装置、砂再生废气混炼炉废气处理装置、热处理炉废气处理装置 | 废气、噪声 | 依托现有工程、新增工程 |
| 办公室及生活设施 | 1 | 办公楼 | 办公 | 废水、固废 | 依托现有工程 |
|  | 2 | 宿舍、食堂 | 生活 | 废水、废气、噪声、固废 | 依托现有工程 |
| 辅助工程 | 1 | 物流车间 |  | 噪声、废气、环境风险 | 新建工程 |
|  | 2 | 天然气设施 |  |  | 依托现有工程 |
|  | 3 | 仓储设施 |  |  | 依托现有工程 |
|  | 4 | 备用柴油发电机设施 |  |  | 依托现有工程 |
|  | 5 | 机油库/汽油库 |  |  | 新增工程 |

铸　造

机加工

装配

发动机检验

铝合金熔液

（外协）

制芯和浇注废气

砂再生和混炼废气

粉尘废气

燃气废气

模具清洗废水、脱模剂废水、冷却塔废水、铸件热处理废水

废铝件、废砂

食　堂

厕　所

含油污水

粪便污水

发动机试验废气

出厂

洗涤液废水和水溶性切削液废水、空压机废水、冷却塔废水

废铝件、废铁、切屑、

废切屑油、废研屑油、废油等

员　工

办公生活垃圾

废发动机油等

废水处理站

污泥

废油

油烟废气

空压站

噪声

备用发电机组

噪声、废气

处理后废水

噪声

噪声

噪声

技改前后项目的生产工艺流程和主要产污环节如下：

图2   主要产污环节示意图

## 项目建设与相关法律法规符合性分析

对照《广东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《广州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《中国内燃机工业“十二五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007）》、《外商投资产业指导目录（2011年修订）》、《汽车产业发展政策》、城市发展战略规划、南沙地区发展规划、《广东省环境保护规划（2006-2020年）》、《珠江三角洲环境保护规划（2004-2020年）》、《广东省饮用水源水质保护条例》、《广东省珠江三角洲水质保护条例》、《广东省环境保护和生态建设“十二五”规划》、《珠江三角洲环境保护一体化规划（2009-2020年）》、《广东省珠江三角洲清洁空气行动计划》、《广东省环境保护厅关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》、《广州市饮用水源保护区划》等文件，属于鼓励和允许类项目。符合国家、广东省、广州市的发展规划以及产业发展政策，符合广东省、广州市环境保护规划和相关法律法规的要求。

# 2建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地的环境现状

A水环境质量现状调查

水环境质量现状监测与评价结果表明：各个监测断面的各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准限值的要求。

B环境空气质量现状调查

环境空气质量现状监测结果表明，项目所在区域的环境空气质量良好，各监测项目的浓度值均可达到评价标准的限值要求，氨、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（FB14554-93）新、改、扩建项目厂界二级标准的要求；SO2、NO2、NOx、PM10、臭氧的环境空气质量现状浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值的要求；甲苯、TVOC达到《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）浓度标准的要求；二甲苯、酚、甲醛达到《工业企业设计卫生标准(TJ36-79)》的要求；非甲烷总烃浓度达到广东省《大气污染物排放限值(DB44/27-2001)》第二时段无组织排放监控浓度限值。

C声环境现状调查

声环境质量现状监测与评价表明，拟建项目所在地的声环境质量现状较好，噪声监测值分别符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值的要求。

D地下水环境现状调查

现状监测结果表明，各监测点位中大肠菌群的水质类别为《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）V类，其它指标均达到Ⅳ类。因此，本项目各项监测指标均能达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅴ类标准，其中GW6点水质满足Ⅳ类标准。

E土壤环境质量现状调查

由监测结果可知，项目所在地的土壤环境中各监测项目浓度达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准的要求。

F底泥环境质量现状调查

本项目附近的珠江口河网处断面底泥监测项目中各项因子中汞、砷、镉、镍指标均不同程度超出二级标准限值，最大超标倍数分别达到0.9倍、0.34倍、0.33倍、0.08倍，其它各监测因子满足二级标准限值的要求。

G生态环境现状调查与评价

本项目评价范围内植被群落主要以人工植被、衍生杂草等为主，植被覆盖率不高；动物以常见种为主。评价范围内无自然保护区、森林公园、基本草原、重要湿地和基本农田等需要保护的地区，无珍惜动植物或国家、地方保护动植物。

## 建设项目环境影响评价范围

A地表水

根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，本项目评价等级为三级。根据项目的周边环境水体分布情况，地表水环境影响评价范围为：小虎沥上下游河段及附近水体（骝岗水道、西涌、蕉门沥、乌洲涌）共约20km。

B地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），本项目评价等级为三级，则根据区域地下水特征，确定本项目地下水评价范围为：东面至小虎沥，南面至黄阁镇，西面为骝岗水道，北面为澳尾村河涌，围成面积约17.2km2的区域。

C大气环境

根据项目周边环境空气敏感点的分布情况和项目大气污染物的排放特征，项目环境空气质量评价范围拟扩大为以厂址四边厂界，分别向东、南、西、北4个方向各延伸半径2.5km的正方形区域内。

D声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》的要求，结合现场敏感点的分布情况，确定本项目的声环境评价范围为项目厂界外200米及周边的敏感保护目标。

E生态环境

根据《环境影响评价技术导则（生态影响）》（HJ19-2011），本项目生态环境影响评价范围定为拟建项目厂区以及红线周围300m范围。

F环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》，大气环境风险评价范围为：以项目中心为圆心，半径3km区域范围；水环境风险评价范围同影响评价范围。

图3  项目地下水和环境风险评价范围示意图

图4 大气环境影响评价范围图

图   例

广州丰田发动机有限公司

技改新建厂房

敏感点范围

大气评价范围

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

（1）项目营运期对环境可能造成的影响因素及处理措施

①废水

主要的废水种类包括生产废水和生活废水。其中生产废水包括：洗涤液废液、水溶性切削液废液，以及各车间的铸件冷却废水、品检含浸废水、脱模剂排水、冷却塔废水、空压机废水等，主要污染物COD、BOD5、NH3-N、总磷、SS、石油类等。

表4　新增794F工程废水主要污染物产生量

| 主要污染物 |  | pH | COD | BOD5 | SS | 动植物油 | 石油类 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水（25.5m3/d） （6375 m3/a） | 排放浓度(mg/L) | 6.52～7.10 | 443 | 215 | 80 | 8.8 | 1.1 | 19 |
|  | 日排放量（kg/d） | — | 11.30 | 5.48 | 2.04 | 0.22 | 0.03 | 0.48 |
|  | 年排放量(t/a) | — | 2.82 | 1.37 | 0.51 | 0.06 | 0.01 | 0.12 |
| 广汽丰田汽车公司污水处理站污水接纳标准 | 进水水质浓度(mg/L) | 6～9 | ≤500 | ≤300 | ≤400 | ≤100 | ≤20 | / |
| 技改工程废水经广汽丰田汽车公司污水处理站处理后全部返回本公司回用不外排 |  |  |  |  |  |  |  |  |

处理措施：

- 生产废水：经预处理的洗涤液废液、水溶性切削液废液，以及各车间的铸件冷却废水、品检含浸废水、脱模剂排水、冷却塔废水、空压机废水等生产废水均进入生产废水处理站采用物化法(混凝沉淀+气浮处理工艺)进行一级物化处理。

- 生活废水：粪便污水经化粪池预处理；职工食堂含油污水经隔油隔渣池预处理。

经预处理达标的生产废水、生活污水经厂区污水管道送到广汽丰田汽车公司污水处理站处理，经处理达到《《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准后再回用于绿化浇水、道路洒水不外排。

②废气

主要包括有铸造车间的制芯和浇注废气、热处理炉废气、砂再生和混炼废气、压铸机废气、和落砂机、喷丸机等设备和工序产生的粉尘废气，以及装配车间发动机出厂试验产生的发动机试验废气等。

处理措施：

    - 铸造2车间制芯和浇注废气设置紫外线净化装置处理后达标排放。

    - 铸造2车间砂再生和混炼废气在现除尘器过滤除尘后+紫外线装置净化再经排气筒达标排放。

    - 铸造2车间缸盖、缸体热处理炉产生的燃气废气经排气筒达标排放。

    - 新增装配车间发动机试验台废气由试验台架上的尾气净化装置净化后经排气筒达标排放。

    - 铸造2车间缸体铸造的压铸机废气由自带电除尘器除尘处理。

    - 铸造2车间的落砂机、喷丸机、脱模机、模具打磨喷净等设备和工序的粉尘废气均由设备自带的滤芯式除尘器除尘处理。

    - 食堂油烟废气: 拟经“油烟净化器”处理后由专用管道引至楼顶高空排放。

表5   新增794工程的大气污染物排放源强汇总分析表

| 排气筒序号 | 废气 种类 | 平均 排气量(Nm3/h) | 排放参数 |  |  |  |  | 主要污 染物 | 排放源强 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放方式 | 最低高度(m) | 温度(oC) | 烟气速度(m/s) | 排放口内径(m) |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量（t/a） |
| G10 | 制芯和浇注废气 | 70000 | 紫外线 C波段光束照射分解净化 | 22 | 30 | 12.3 | 1.3 | NH3 | 1.71 | 0.119 | 0.478 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 11.97 | 0.838 | 3.353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 0.40 | 0.028 | 0.112 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气 浓度 | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 酚 | 0.21 | 0.015 | 0.060 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭氧 | 0.104 | 0.007 | 0.029 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.46 | 0.029 | 0.060 |
| G9 | 砂再生废气混炼炉废气 | 12000 | 除尘器除尘+紫外线净化装置处理 | 20 | 55 | 18 | 0.55 | NOx | 47.1 | 0.565 | 0.636 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | 95.5 | 1.145 | 1.289 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 3.1 | 0.037 | 0.042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 3.1 | 0.037 | 0.042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 酚 | 0.8 | 0.009 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气 浓度 | 552 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭氧 | 0.3 | 0.004 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 0.7 | 0.008 | 0.009 |
| G2 | 砂再生废气混炼炉废气 | 9600 | 除尘器除尘+紫外线净化装置处理 | 20 | 55 | 18 | 0.55 | NOx | 46.1 | 0.443 | 0.498 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | 78.6 | 0.755 | 0.849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | 2.3 | 0.022 | 0.025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | 2.9 | 0.028 | 0.031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 酚 | 1.0 | 0.010 | 0.011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气 浓度 | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭氧 | 0.3 | 0.003 | 0.003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | 1.4 | 0.014 | 0.016 |
| G2、G9等效排气筒 |  | — | — | 等效20 | — | — | — | NOx | — | 1.008 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粉尘 | — | 1.900 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | — | 0.059 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC | — | 0.065 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 酚 | — | 0.019 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气 浓度 | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 臭氧 | — | 0.007 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醛 | — | 0.022 | — |
| G11 | 缸盖热处理炉废气 | 4568 | 直排 | 15 | 120 | 10 | 0.35 | 烟尘 | 41.2 | 0.188 | 0.386 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 36.7 | 0.168 | 0.344 |
| G12 | 缸盖热处理炉废气 | 6121 | 直排 | 15 | 120 | 10 | 0.35 | 烟尘 | 25.9 | 0.159 | 0.326 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 31.5 | 0.193 | 0.396 |
| G18 | 缸体热处理炉废气 | 1632 | 直排 | 15 | 120 | 10 | 0.35 | 烟尘 | 34.4 | 0.056 | 0.224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 64.4 | 0.105 | 0.420 |
| G11、G12等效排气筒 |  | — | — | 等效15 | — | — | — | 烟尘 | — | 0.347 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | — | 0.361 | — |
| G25 | 发动机耐久试验废气 | 2168 | 经三元催化器净化装置净化后排放 | 15 | 200 | 7.5 | 0.35 | 非甲烷总烃 | 22.6 | 0.047 | 0.023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 24.8 | 0.052 | 0.026 |
| G26 | 发动机热磨测试废气 | 1500 |  | 15 | 200 | 7.5 | 0.35 | 非甲烷总烃 | 11.8 | 0.018 | 0.009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 26.4 | 0.04 | 0.02 |
| G25、G26等效排气筒 |  | — |  | 等效15 | — | — | — | 非甲烷总烃 | — | 0.065 | — |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | — | 0.092 | — |

铸造废气采用紫外线光解法进行处理，达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求排放。砂再生和混炼废气先经脉冲布袋除尘器除尘和紫外线装置净化后，粉尘排放浓度达《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准，其他污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求经20m排筒排放。发动机试验废气经发动机自带的三元催化器净化后达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二级标准(第二时段)最高允许排放浓度限值经15m排筒排放。缸体热处理炉废气经收集后达《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准要求经15m排筒排放。铸造车间粉尘废气经除尘器进行除尘净化处理后达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)二级标准(第二时段)要求由铸造车间的排风系统抽排至车间外。

③噪声

主要是空压站、发动机试验台、铣床、磨床和洗涤机、除尘器、脱模机、冷却塔、制冷站冷水机组、各类水泵和风机等噪声，噪声源强为75～98dB(A)。

建设单位拟采取隔声、消声、减震等措施，如尽可能选用环保低噪型设备，车间内各设备合理布置并作基础减震处理；厂房设计为半密闭厂房，安装隔声门窗；风机等高噪声设备设置于专用车间内等。

④固体废弃物

主要包括废铝材（干燥铝屑、含油铝屑、不良品、废渣、含油铝粉末、冒口等），金属废料（废铁、钢屑、铝铁屑、轮砂磨屑、铁屑、废轮砂等），纸皮、硬纸盒、塑料膜，废型砂，废油及含油用品，废容器、废抹布、废手套，浓缩废液，含废油液污泥，办公生活垃圾等。

本项目营运期产生的各种固体废物采取分类收集、分类处理的原则。根据《国家危险废物名录（2008）》（环保部令第1号）等文件的要求，各车间废发动机油、废冷却液、废石蜡、污水处理站污泥、污水处理设施回收的废油等交由有危险废物经营许可证的广州绿由工业弃置废物处理有限公司回收处理

另外，生产过程中产生的废铝件、铝切屑等。根据“资源化、减量化”等原则，将定期交由提供铝合金熔液的厂家回炉再利用。废铁屑、废钢屑、废纸、纸箱、木箱、塑料包装材料等废料集中后由废品公司收购回收利用；新增生活垃圾将由区域环卫部门定期清运。

表6  建设项目固体废物产生和处理情况

| 序号 | 固废种类 | 分类 | 来源 | 新增794F工程10.2万台/年产能新增产生量（吨/年） | 排放量（吨/年） | 处理及综合利用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废铝材（干燥铝屑、含油铝屑、不良品、废渣、含油铝粉末、冒口等） | 一般废物 | 铸造车间加工车间 | 624.6 | 0 | 交广州捷士多铝合金有限公司回炉再利用 |
| 2 | 金属废料（废铁、钢屑、铝铁屑、轮砂磨屑、铁屑、废轮砂等 | 一般废物 | 机加工车间铁切屑和废铁边角料 | 607 |  | 交广汽丰绿资源再生有限公司回收利用 |
| 3 | 纸皮、硬纸盒、塑料膜 | 一般废物 | 材料部件包装 | 16.2 |  |  |
| 4 | 废型砂 | 一般废物 | 铸造车间 | 26.6 |  |  |
| 5 | 废油及含油用品 | HW08 | 全厂车间 | 15.3 | 0 | 交广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司处理 |
| 6 | 废容器、废抹布、废手套 | HW06 | 全厂车间 | 10.1 |  |  |
| 7 | 浓缩废液 | HW08 | 铸造车间 | 6.25 |  |  |
| 8 | 含废油液污泥 | HW08 | 污水处理站 | 1.7 |  |  |
| 9 | 办公生活垃圾 | 一般废物 | 生活、办公 | / | 0 | 环卫部门处置 |
| 固体废物合计 |  |  |  | 1307.75 |  |  |
| 其中危险废物合计 |  |  |  | 33.35 |  |  |

（2）主要环境保护目标

本技改项目评价范围内主要环境保护目标见表7、图4。

表7  建设项目所在地附近主要环境保护敏感目标

| 序号 | 环境保护敏感目标 | 性质 | 距厂址边界 最近距离 | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小虎沥 | 工业、农业、渔业用水功能，III类水质 | 东面，直线距离2200m | 水质 |
| 2 | 骝岗水道 | 工业、农业、渔业用水功能，III类水质 | 西面，直线距离500m，平常与西涌有水闸相隔 | 水质 |
| 3 | 西涌 | 内河涌，工农业用水区，IV类水质 | 南面，直线距离1200m | 水质 |
| 4 | 乌洲涌 | 内河涌，工农业用水区，IV类水质 | 东面，直线距离580m | 水质 |
| 5 | 蕉门沥 | 综合工农渔业用水功能，III类水质 | 南面，直线距离4800m | 水质 |
| 6 | 新海村 | 居民区 | 东北面2085m | 大气环境 |
| 7 | 留东村 | 居民区 | 东面455m |  |
| 8 | 新滘村 | 居民区 | 西面742m |  |
| 9 | 乌洲村 | 居民区 | 东面1200m |  |
| 10 | 莲溪村 | 居民区 | 南面1100m |  |
| 11 | 九穗围 | 居民区 | 西北面1200m |  |
| 12 | 黄阁镇 | 居民区 | 南面1392m |  |
| 13 | 大塘村 | 居民区 | 西南面1478m |  |
| 14 | 长莫村 | 居民区 | 西面900m |  |
| 15 | 庆盛村 | 居民区 | 北面775m |  |
| 16 | 克沙村 | 居民区 | 西北面1350m |  |
| 17 | 下石排村 | 居民区 | 西北面2376m |  |

（3）施工期环境影响分析

①废水

施工期废水主要是来自施工废水、施工人员的生活污水、地下水以及暴雨带来的地表径流。

②废气

施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气。

③噪声

建设项目施工过程中的噪声污染主要来源于各种工程施工机械，如挖掘机、电锯、风动机等等。

④固体废弃物

施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。

⑤地下水

施工期主要可能造成地下水污染的污染源包括：施工废水，场地人员的生活污水，施工产生的余泥、建筑垃圾等，施工过程中机械维修长生的废油滴，施工期地基开挖。

（4）运营期环境影响预测与评价

①废水

本技改项目废水为生产废水，不新增生活污水的排放量。技改工程废水产生量约为25.5m3/d。技改工程降低了发动机的产能相应废水的产生量减少，技改后全厂废水产生量约为239m3/d，其中生产废水产生量为91m3/d、生活污水产生量为148m3/d。

预处理后的生产废水和生活污水经厂区污水管进入广汽丰田汽车有限公司污水处理站处理后回用不外排。

技改工程不新增生产废水和生活污水，技改前后的废水处理工艺流程均相同，即为生产废水进入厂区生产废水处理站进行预处理，再与生活污水一起经厂区污水管道送到广汽丰田汽车公司污水处理站处理后全部回用不外排，不会对水环境评价范围内的主要水体（厂区附近的西涌、乌洲涌、骝岗水道、小虎沥等）的水质带来不良影响。

②废气

由大气环境影响预测结果可知，本技改项目外排废气污染物中以铸造2车间产生的无组织排放甲醛的最大小时落地浓度（0.0145mg/m³）占标率最大，为29.04%，出现在厂内，其次为G9排筒的烟尘/粉尘（0.0188mg/m³），占标率为4.17%，出现在下风向830m；NOx最大落地浓度为0.00953mg/m³，占标率为3.81%，出现在下风向730m，其他污染物的最大小时落地浓度增值较小，占标率较低。

项目厂界周边无需设置大气环境防护距离。建议项目在铸造车间设置300m的卫生防护距离。经调查，本项目卫生防护距离包络线范围内暂无无居民集中居住区等环境敏感点，满足项目卫生防护距离的要求。

③噪声

根据厂界噪声贡献值预测结果及厂界噪声等值线图可以看出，考虑隔声降噪等控制措施等对声源的削减作用，在主要声源同时排放噪声这种最严重影响情况下，本技改项目新增声源排放噪声对各厂界噪声贡献值较小，叠加现有厂区已有噪声背景值及在建噪声源贡献值后仍可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》2类标准的要求。综上分析可知，在采取相应噪声防治措施的情况下，本技改项目建设对各厂界的噪声增值较小，基本上不会对区域声环境质量带来较为明显的影响。

④固体废弃物

本着资源合理回收利用的目的，项目将可再生利用的固体废物交由相应的单位回收利用。同时，根据项目危险废物种类及性质，广汽丰田发动机有限公司与有资质的危险废物处理处置单位广州绿由工业弃置废物处理有限公司签订危险废物处理处置协议。

总之，通过对项目的固体废物采取分类贮存、分类处理后，本项目产生的各种固体废物不会对区域环境产生二次污染。

（5）环境风险评价

①环境风险分析预测结果

技改后全厂汽油最大储存量为汽油11.6t，占临界储存量20t 的比例为58%，风险相对较大；天然气由燃气公司以管道形式供应，在厂区的储存量仅0.30t，占其临界储存量（10t）的3.0%，环境风险很小。油化库、机油间、柴油罐储存的物料可能泄漏的环境风险程度和范围均很小。

②环境风险管理防范措施

A易燃危险化学品泄露风险防范措施

建筑安全防范，生产工艺、储存条件、储存设备等安全防范措施，汽油库的防范措施和设立应急预案，消防及安全报警系统，加强安全管理和安全教育。

B废水、废气事故排放风险防范措施及应急预案

事故池设置，应急池的废水收集应急预案等。

C设立企业事故应急处理组织机构

③事故应急监测

事故发生后，要尽快组织环境监测队伍对事故现场及周围环境进行侦察监测，对环境中的污染物质及时采样监测，以迅速了解事故性质、掌握危险类型、污染物浓度、危害程度、危害人数，从而为抢险、救援以及防毒防爆防扩散控制措施提供科学依据。

人员编制

个人防护

进入现场

采样监测

分析鉴定

上报结果

持续监测

A实施程序框图如下：

B在实施环境监测前要根据已掌握的情况，采取可靠的防毒防爆措施。

C在监测过程中，应与指挥部随时保持联系，及时反馈信息。

D采样监测可采用固定和巡回监测相结合的方法，监测项目废气包括非甲烷总烃、TVOC、氨、SO2、NO2等，废水包括COD、石油类等，监测工作应贯穿救援工作全过程，实施动态监测，监测结果应及时报告现场总指挥。

E监测过程中应注意保存样品，以利于进一步验证。

F应对事故的成因以及造成的人员伤亡和环境危害进行评估，吸取经验教训，以避免事故再次发生，为指挥部门今后的应急救援工作提供科学依据。

监测频次：每个监测断面应每一个小时取样分析，掌握污染带扩散范围和扩散方向。

本技改项目主要环境风险事故是易燃危险化学品的泄露、爆炸对区域环境的影响、废水处理系统发生事故造成废水未经处理直接排放对广汽丰田汽车有限公司污水处理站的影响和废气处理系统发生事故排放对周边环境敏感点影响。在严格落实本报告的提出各项事故风险防范和应急措施，加强管理的条件下，可大大降低环境风险发生的频率，将其影响范围和程度控制在较小程度之内，本项目的环境风险水平可以接受。

（6）污染防治措施可行性分析

A废水

技改工程实施后，依托发动机已建的环保措施和广汽丰田汽车有限公司的污水处理措施进行处理，主要污水处理方面的投资为雨水和污水管网等方面的投资共约141万元，占其总投资116795元人民币的0.121%。因此，从技术经济而言，废水治理方案是可行的。

B废气

技改工程实施后依托铸造2车间现有的生产设备和废气处理措施，新建的机加工和总装车间增加了发动机试验废气的排放措施。根据建设单位提供的资料可知，发动机试验废气的处理措施投资费用20万元，占其总投资116795万人民币的0.0171%。类比分析可知，技改项目采取的废气处理措施从经济、技术上分析是可行的。

C噪声

根据建设单位提供资料，本项目拟采取的噪声防治措施的总投资约为100万元，总投资116795万人民币的0.086%。类比分析可知，本项目采取的噪声防治措施从经济、技术上分析是可行的。

D固废

建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向相关管理部门如实申报本项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。经过这些处理措施后，项目产生的一般工业固体废物及危险废物对环境的影响较小，防治措施可行。

E地下水

技改项目采取的地下水污染防治措施从经济技术上分析是可行的。

（7）环境影响经济损益分析

本技改项目的建设不可避免的会产生一定的环境污染及消耗一定量的资源、能源，但在严格按照本报告提出的各项环保措施及环境管理措施的前提下，可将本项目建设带来的环境影响控制在区域环境可接受的范围内；而且，本项目的社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。因此，从环境和社会经济方面来看，本项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。

（8）环境管理与监测计划

建设单位应建立企业内部的环境管理部门，确立相关管理制度，包括教育制度、日常管理制度、排污口监测制度等，制定环境监测计划，加强环境管理，确保各项环保措施运行状况良好，积极配合当地环境管理部门做好环保工作。

# 4公众参与

具体工作方案及流程见下表9。

表8  公众参与调查程序一览表

| 程序 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 首次环评信息公示 | 确定环评单位承接该项目环境影响评价工作，业主提供委托书7日内，建设单位在南沙黄阁镇政府网站上进行公示；同时在评价范围内敏感点行政村告示栏粘贴公告 | 2012年3月7日起 |
| 环评结论公示 | 报告书送审稿编制完成后，建设单位将报告书（送审稿）简本及结论公告在南沙区区黄阁镇政府网站上进行公示；同时在评价范围内敏感点行政村告示栏粘贴公告 | 2012年4月16日起 |
| 公众参与调查 | 形成评价结论后，有建设单位在评价范围内各主要敏感点发放公众参与调查表征求公众意见。调查对象满足评价范围内70%的要求包括个人意见调查表和单位意见调查表 | 与环评结论公示同步进行，2012年4月16开展调查工作 |

（1）发放公众调查表

采用发放公众参与调查表的方式来调查公众对本项目建设的意见或建议。在完成报告书初稿，形成结论后发放了个人问卷100份，回收有效问卷97份；发放10份单位调查表，回收有效9份问卷份。通过调查表，让公众了解本项目的概况，施工期和营运期的主要环境影响及拟采取的环境保护措施，并调查公众对项目建设的态度、意见、要求及建议。

（2）网上公示

建设单位确定由我单位承担广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加新品种建设项目环境影响评价工作7日内，于2012年3月7日在南沙区黄阁镇政府网站上就本项目的概况、本项目的主要环境影响以及公众反馈意见的方式和联系方式进行了初次网上公示。公示链接为http://www.gzns.gov.cn/nshgz/gzdt/zxgg/。在本项目环境影响报告书（送审稿）编制完成后，于2012年4月16日将报告书（送审稿）简本及结论公告在南沙区区政府网站上进行网上公示。报告书结论公示链接：http://www.gzns.gov.cn/nshgz/gzdt/zxgg/201204/t20120416_70612.htm。

（3）公告张贴

在本项目周围的集中居民点等现场张贴公告，公告内容包括本项目的概况、本项目的主要环境影响、公众获取网上具体公示信息的途径和网址、征求公众意见的主要事项、公众反馈意见的方式，以及联系方式和联系人。

（4）公参结论

经调查，项目的建设得到了当地政府和居民的支持。本次建设项目公众参与调查的个人和单位位于项目环境（含风险事故）直接影响范围内达70%以上，对本项目的建设比较了解，可代表本建设项目所在区域的普遍民意。此次调查问卷的结果是可信的，具有代表性。

在建设单位委托环评单位进行环评工作后的首次公示期间，建设单位及环评单位均没有收到群众及周边单位的反对及投诉意见。公众参与调查结果表明，参被调查的个人在被调查者中，82%赞成本项目的建设，8%对本项目的建设表示无所谓，10%没填写。受调查个人/团体主要对项目营运期的环境管理比较关注，担心及提出了项目的建设，应该加强环境保护，防止污染。由于本技改项目生产过程中会产生一定的臭味气体，项目建成营运后，应严格对环保设施的管理，确保各项环保设施处于正常运行工况，特别是废气处理措施，同时，加强与周边群众的沟通，及时发现周边群众的意见并很好地处理，以争取更多的周边群众对其建设的支持。

# 5环境影响评价结论

综合分析，“广汽丰田发动机有限公司增加产品型号（794F型发动机）建设项目”在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，制定应急计划和落实环境风险防范措施，从环境保护角度出发，其选址是合理的、建设是可行的。

# 6联系方式

（1）环评单位

单位名称:广东省环境科学研究院

联系人：郭工

联系电话：020-83338540    传真：020-83338540

地址：广州市越秀区东风中路335号1003室，邮编510045

邮箱：guojingxiang1314@126.com

（2）建设单位

单位名称: 广汽丰田发动机有限公司

联系人：杜小姐

联系电话：020-39396508    传真：020-39366689

地址：广州市南沙区黄阁镇市南大道6号，邮编511455

邮箱：lan_du@gtec.com.cn