珠海润都制药股份有限公司二期扩建工程

环境影响报告书

（简本）

珠海润都制药股份有限公司

二零一二年九月

# 目录

第一章 建设项目概况	5

1.1项目背景	5

1.2珠海润都制药股份有限公司现有工程概况	8

1.2.1产品、产量	8

1.2.2平面布置	8

1.2.3主要原辅材料	8

1.2.4主要生产设备	9

1.2.5公辅工程	10

1.2.6储运工程	11

1.2.7职工人数及生产制度	11

1.2.8污染物产生及排放情况	11

1.2.9环境保护设施竣工验收情况	12

1.2.10现有工程污染物总量达标分析	13

1.2.11环评批复要求落实情况	13

1.2.12现有工程存在的主要环境问题	13

1.3珠海三鑫精细化工有限公司概况	16

1.3.1产品、产量	16

1.3.2平面布置	16

1.3.3主要原辅材料	16

1.3.4主要生产设备	18

1.3.5公辅工程	18

1.3.6职工人数及生产制度	19

1.3.7污染物产生及排放情况	19

1.3.8环境保护设施竣工验收情况	20

1.3.9现有工程污染物总量达标分析	20

1.3.10环评批复要求落实情况	20

1.3.11现有工程存在的主要环境问题	20

1.4本项目工程概况	22

1.4.1项目名称、建设地点、性质、总投资	22

1.4.2工程内容	22

1.4.2平面布置	22

1.4.3主要原辅材料	23

1.4.5主要生产设备	27

1.4.6公辅工程	28

1.4.7储运工程	28

1.4.9环保工程	29

1.4.10职工人数及生产制度	30

1.4.11建设进度	30

1.5本项目污染物产生、排放情况	30

1.5.1工艺废气	30

1.5.2锅炉烟气排放	33

1.5.3废水	33

1.5.4噪声	33

1.5.5固体废物	34

1.6三本帐	34

1.7规划符合性	35

第二章 建设项目周围环境现状	36

2.1项目所在地环境质量现状	36

2.1.1环境空气质量现状	36

2.1.2地表水环境质量现状	36

2.1.3声环境现状	36

2.1.4地下水环境	37

2.2建设项目环境影响评价范围	37

2.2.1地表水环境	37

2.2.2大气环境	37

2.2.3声环境	39

2.2.4地下水环境	39

2.2.5环境风险	39

第三章建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	40

3.1环境保护目标	40

3.2废水产生、排放及水污染防治措施	40

3.3废气产生、排放及大气污染防治措施	40

3.3.1有组织排放废气污染防治措施及可行性分析	40

3.3.1无组织排放废气的污染防治措施及可行性分析	41

3.4噪声产生、排放及噪声污染防治措施	41

3.5固体废物产生、排放及噪声污染防治措施	42

3.6地下水污染防治措施	43

3.7水环境影响预测分析	43

3.8大气环境影响预测分析	44

3.9声环境影响预测分析	44

3.10固体废物影响分析	44

3.11地下水影响预测分析	45

3.11.1正常工况下地下水影响分析	45

3.11.2事故工况下地下水影响分析	45

3.12土壤影响预测分析	45

3.13环境影响经济损益分析	46

3.14环境风险评价	47

3.15环境监测计划及环境管理制度	48

第四章  公众参与	50

4.1 公众参与阶段和方式	50

4.2调查方式与调查范围	50

4.3公众意见归纳分析	51

4.4小结	51

第五章  环境影响评价结论	52

第六章  联系方式	52

6.1建设单位及联系方式	52

6.2环境影响评价单位及联系方式	52

# 第一章 建设项目概况

## 1.1项目背景

珠海润都制药股份有限公司的前身是珠海经济特区民彤制药厂。珠海经济特区民彤制药厂是一家专业生产化学药品制剂的民营企业，公司成立于2001年，厂址位于珠海市金湾区三灶镇机场北路6号青湾工业区。公司主要生产厄贝沙坦片剂（2亿片/年）、厄贝沙坦胶囊（8000万粒/年）、小针剂。该厂于2001年4月委托广东工业大学编制的《珠海经济特区民彤制药厂建设项目环境影响报告表》于2001年4月经珠海市环境保护局西区分局审批通过，批复文号为珠西环建【2001】03号。

2002年11月，珠海经济特区民彤制药厂在原厂区内兴建合成车间、库房项目，主要生产格列美脲及中间体，产量为100公斤/年。该厂委托珠海市环境科学研究所编制的《珠海经济特区民彤制药厂合成车间、库房工程项目环境影响报告表》于2002年11月经珠海市环境保护局西区分局审批通过，批复文号为珠西环建【2002】35号。

2002年12月，根据企业发展需要，珠海经济特区民彤制药厂将合成车间、库房项目组建成立珠海三鑫精细化工有限公司（下称三鑫）。经珠海市环境保护局西区分局同意将其原对珠海经济特区民彤制药厂合成车间、库房环境影响报告表的批复更名为《关于珠海三鑫精细化工有限公司环境影响报告表的批复》。随后企业部分情况发生变化，2009年6月3日，三鑫公司委托广东省环境保护职业技术学校编制《珠海三鑫精细化工有限公司后评价环境影响报告表》并在珠海市金湾区环境保护局备案。2009年11月，珠海三鑫精细化工有限公司年产格列美脲及中间体100公斤/年项目通过珠海市金湾区环境保护局的竣工环保验收，文号为珠金环【2009】104号。

2007年9月，经珠海市工商行政管理局批准，珠海经济特区民彤制药厂被珠海润都制药有限公司吸收合并，更名为珠海润都民彤制药有限公司，设计产品及产量不变，仍为厄贝沙坦片剂（2亿片/年）以及厄贝沙坦胶囊（8000万粒/年）、小针剂。2008年9月，由于该公司实际未生产厄贝沙坦片剂，生产负荷为50%，未达到竣工验收条件，企业向珠海市金湾区环境保护局申请了阶段性竣工验收，并通过验收，验收批复文号为珠金环【2008】239号。

2009年10月，珠海润都民彤制药有限公司填写的《珠海润都民彤制药有限公司合成车间2、综合制剂楼基建项目环境影响登记表》经珠海市金湾区环境保护局批复，批复文号为珠金环建【2009】188号。

2010年12月，珠海润都民彤制药有限公司全资收购了珠海三鑫精细化工有限公司。

2011年4月29日，经珠海市工商行政管理局批准，珠海润都民彤制药有限公司更名为珠海润都制药股份有限公司（下称润都制药）。

由于调整生产工艺及扩大了生产规模，2011年6月，珠海润都制药股份有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《珠海润都制药股份有限公司扩建项目环境影响报告表》，2011年10月31日珠海市金湾区环境保护局批复该报告表，批文号为珠金环建【2011】240号。扩建工程增加制剂中间体（微丸）生产线和颗粒剂生产线各一条，年产胶囊6.2亿粒、制剂中间体（微丸）30吨、颗粒剂500万包，恢复片剂生产，产量1亿片。扩建后，润都制药实际产品规模达到年产片剂8000万片、胶囊7亿粒、小针剂2000万支、制剂中间体（微丸）30吨以及颗粒剂500万包。2012年4月6日，该扩建项目通过珠海市金湾区环境保护局的竣工环保验收，文号为珠金环【2012】22号。

由于三鑫调整生产工艺及扩大了生产规模，2011年6月，三鑫委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《珠海三鑫精细化工有限公司年产12.7吨甲基联苯系列产品扩建项目环境影响报告书》，扩建项目年产甲基联苯系列产品12.7吨，扩建后，三鑫实际产品规模达12.8吨/年。2012年4月1日，珠海市金湾区环境保护局批复该报告书，批文号为珠金环建【2012】043号。目前该项目处于申请验收阶段。

企业上述发展情况见表1.1-1。

本项目为润都制药股份有限公司在原厂区内投资4000万元人民币建设的“珠海润都制药股份有限公司二期扩建工程”（下称本项目），生产厂房利用2009年批复的合成车间2及综合制剂楼，主要生产及销售原料药166.4t/a，具体有“缬沙坦及中间体40 t/a、厄贝沙坦及中间体30 t/a、坎地沙坦酯及中间体2.6 t/a、替米沙坦及中间体2 t/a、奥美沙坦酯及中间体1 t/a、格列美脲原料药2 t/a、雷贝拉唑钠原料药7 t/a、盐酸左布比卡因原料药700㎏/a、盐酸丁咯地尔原料药2 t/a、兰索拉唑原料药7t/a、盐酸伐昔洛韦原料药2 t/a、伏立康唑原料药500㎏/a、甲磺酸左氧氟沙星原料药1 t/a、盐酸非那吡啶500㎏/a，盐酸去甲乌药碱100㎏/a，磷酸哌喹原料药68 t/a”。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》的有关规定：“凡是建设过程或者建成投产后可能对环境产生影响的建设项目，必须执行环境影响报告制度”。

为此，珠海润都制药股份有限公司委托环境保护部华南环境科学研究所进行“珠海润都制药股份有限公司二期扩建工程”的环境影响评价工作。环境保护部华南环境科学研究所接受环境评价工作的委托后，组织人员对建设项目进行了现场踏勘和资料调研，编制环境影响报告书。

表1.1-1    企业发展情况

| 序号 | 时间 | 企业名称 | 建设内容（产品产量） | 环评批复情况 | 环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001年 | 珠海经济特区民彤制药厂 | 厄贝沙坦片剂（2亿片/年）、厄贝沙坦胶囊（8000万粒/年）、小针剂 | 珠海市环境保护局西区分局批复（珠西环建【2001】03号） | 见序号4 |
| 2 | 2002年11月 | 珠海经济特区民彤制药厂 | 厂区内新增合成车间、库房，生产格列美脲及中间体，产量为100公斤/年 | 珠海市环境保护局西区分局审批复（珠西环建【2002】35号） | 见序号3 |
| 3 | 2002年12月 | 将格列美脲及中间体生产部分组建成立珠海三鑫精细化工有限公司 |  | 珠海市环境保护局西区分局同意将上述批复更名 | 2009年11月，通过珠海市金湾区环境保护局的竣工环保验收（珠金环【2009】104号） |
| 4 | 2007年9月 | 珠海经济特区民彤制药厂被珠海润都制药有限公司吸收合并，更名为珠海润都民彤制药有限公司 | 未生产厄贝沙坦片剂，仅生产厄贝沙坦胶囊（8000万粒/年）、小针剂生产负荷为50% | —— | 2008年9月，通过珠海市金湾区环境保护局阶段性竣工验收（珠金环【2008】239号） |
| 5 | 2009年10月 | 珠海润都民彤制药有限公司 | 建设合成车间2、综合制剂楼基建项目 | 珠海市金湾区环境保护局批复（珠金环建【2009】188号） | 在建 |
| 6 | 2010年12月 | 润都民彤全资收购了珠海三鑫精细化工有限公司 | —— | —— | —— |
| 7 | 2011年4月29日， | 珠海润都民彤制药有限公司更名为珠海润都制药股份有限公司 | —— | —— | —— |
| 8 | 2011年6月 | 珠海润都制药股份有限公司 | 扩建：胶囊6.2亿粒/年、制剂中间体（微丸）30吨/年、颗粒剂500万包/年，恢复片剂生产，产量1亿片/年 | 珠海市金湾区环境保护局批复（珠金环建【2011】240号） | 2012年4月6日，通过珠海市金湾区环境保护局竣工环保验收（珠金环【2012】22号） |
| 9 | 2011年6月 | 珠海三鑫精细化工有限公司 | 扩建：年产12.7吨甲基联苯系列产品 | 珠海市金湾区环境保护局批复（珠金环建【2012】043号） | 目前处于申请验收阶段 |
| 10 | 2011年12月 | 珠海润都制药股份有限公司 （本项目） | 扩建：利用2009年10月批复，在建的合成车间2及综合制剂楼生产及销售原料药166.4t/a。 |  |  |

## 1.2珠海润都制药股份有限公司现有工程概况

珠海润都制药股份有限公司位于珠海市金湾区三灶镇机场北路6号青湾工业区，红线范围内占地面积为26200.31m2。工程总投资7500万元人民币，环保投资65万元人民币，占总投资的0.9%，年均产值2亿元人民币。

### 1.2.1产品、产量

（1）片剂：雷贝拉唑钠肠溶片等，共8000万片。

（2）胶囊（含微丸产品）：厄贝沙坦胶囊、雷贝拉唑钠肠溶胶囊等，共7亿粒。

（3）小针剂：盐酸左布比卡因注射液等，共2000万支。

（4）微丸制剂中间体：奥美拉唑肠溶等微丸30吨。

（5）颗粒剂：枸橼酸铋钾等颗粒500万包。

### 1.2.2平面布置

润都制药现有工程布置于厂区内西侧、北侧用地，占地面积6192.09m2，建筑面积14579.81m2，具体见表1.2-1。

表1.2-1润都制药现有工程主要构筑物一览表 单位m2

| 序号 | 建筑物 | 使用功能 | 层数 | 占地面积m2 | 建筑面积m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合制剂车间 | 生产车间 | 1 | 3456 | 3456 |
| 2 | 办公大楼 | 办公 | 3 | 442.8 | 1328.4 |
| 3 | 锅炉房 | 提供润都制药现有工程、三鑫蒸汽 | 1 | 101.2 | 101.2 |
| 4 | 原辅料仓库 | 存放原辅材料、包装材料 | 3 | 576 | 1728 |
| 5 | 合成车间2 | 用于润都制药扩建工程，1层为药品生产洁净区（十万级），用于干燥包装，2层为反应釜、计量罐、抽滤器、离心机等设备，3楼为配置罐、高位槽等。 | 3 | 874.0 | 2673.85 |
| 6 | 综合制剂楼 | 1、2层为仓库，3、4层为包装车间，5、6、7层为技术部、质量部。 | 7 | 742.09 | 5292.36 |
| 合计 |  |  |  | 6192.09 | 14579.81 |

### 1.2.3主要原辅材料

润都制药有限公司现有工程主要原辅材料见表1.2-2。

表1.2-2润都制药现有工程主要原辅材料一览表

| 原材料 | 规格 | 年用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盐酸丁咯地尔 | 符合药典 | 1t/a | 外购 |
| 雷贝拉唑钠 | 符合药典 | 1t/a | 外购 |
| 茶碱 | 符合药典 | 0.5t/a | 外购 |
| 克拉霉素 | 符合药典 | 0.9t/a | 外购 |
| 阿奇霉素 | 符合药典 | 1.5t/a | 外购 |
| 盐酸二甲双胍 | 符合药典 | 1.5t/a | 外购 |
| 单硝酸异山梨酯 | 符合药典 | 0.8t/a | 外购 |
| 布洛布 | 符合药典 | 20t/a | 外购 |
| 奥美拉唑 | 符合药典 | 3t/a | 外购 |
| 盐酸伐昔洛韦 | 符合药典 | 0.5t/a | 外购 |
| 双氯芬酸钠 | 符合药典 | 2t/a | 外购 |
| 吲达帕胺 | 符合药典 | 0.3t/a | 外购 |
| 盐酸左布比卡因 | 符合药典 | 0.6t/a | 外购 |
| 盐酸利多卡因 | 符合药典 | 0.5t/a | 外购 |
| 氟罗沙星 | 符合药典 | 0.3t/a | 外购 |
| 甲磺酸培氟沙星 | 符合药典 | 0.1t/a | 外购 |
| 药用淀粉 | 符合药典 | 5.5t/a | 外购 |
| 氯化钠 | 分析纯 | 1t/a | 外购 |
| 厄贝沙坦 | 符合药典 | 5t/a | 外购 |
| 羧甲基淀粉钠 | 分析纯 | 0.07t/a | 外购 |
| 微粉硅胶 | 分析纯 | 0.015t/a | 外购 |
| 聚乙烯比咯酮 | 分析纯 | 0.03t/a | 外购 |
| PVC | 20kg/箱 | 12.5t/a | 外购 |
| PVC | 10kg/箱 | 2.0t/a | 外购 |
| 水针纸盒 | 小纸盒 | 410万个/年 | 外购 |
| 固体制剂纸箱 | 小纸盒 | 500万个/年 | 外购 |
| 水针包装箱 | 560×295×225 | 41600万个/年 | 外购 |
| 固体制剂包装箱 | 450×310×340 | 12500万个/年 | 外购 |
| 安瓿瓶 | 5ml/支 | 2100个/年 | 外购 |
| 浓盐酸 | 符合药典 | 2.5t/a | 外购 |
| 氢氧化钠 | 符合药典 | 0.002t/a | 外购 |
| 碳酸钠 | 符合药典 | 0.89t/a | 外购 |
| 空心胶囊 | 符合药典 | 若干 | 外购 |
| 包衣 | 符合药典 | 若干 | 外购 |
| 轻柴油 | 0# | 280t/a | 外购 |

### 1.2.4主要生产设备

润都制药现有工程主要生产设备见表1.2-3。

表1.2-3珠海润都制药现有工程主要生产设备一览表

| 序号 | 主要生产设备 | 数量 | 使用能源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 1台 | 电力+蒸汽 |
| 2 | 抛射分筛机 | 1台 |  |
| 3 | 电子秤 | 1台 |  |
| 4 | 槽形混合机 | 1台 |  |
| 5 | 沸腾制粒机 | 1台 |  |
| 6 | 干式制粒机 | 1台 |  |
| 7 | 高效混合制粒机 | 1台 |  |
| 8 | 热风循环烘箱 | 1台 |  |
| 9 | 粉碎机组 | 2台 |  |
| 10 | 筛粉机 | 1台 |  |
| 11 | 电子秤 | 4台 |  |
| 12 | 一步制粒机 | 1台 |  |
| 13 | 湿法混合制粒机 | 1台 |  |
| 14 | 颗粒烘箱 | 1台 |  |
| 15 | 整粒机 | 1台 |  |
| 16 | 洗灌封联动线 | 1台 |  |
| 17 | 检漏灭菌柜 | 1台 |  |
| 18 | 安瓿印字机 | 1台 |  |
| 19 | 高效包衣机 | 1台 |  |
| 20 | 胶囊填充机 | 1台 |  |
| 21 | 胶囊磨光机 | 1台 |  |
| 22 | 铝塑包装机 | 1台 |  |
| 23 | 机械过滤器 | 1台 |  |
| 24 | 活性炭过滤器 | 1台 |  |
| 25 | 纯水储罐 | 1台 |  |
| 26 | 一级RO装置 | 1台 |  |
| 27 | 混合机 | 1台 |  |
| 28 | 化浆锅 | 2台 |  |
| 29 | 配液罐 | 1台 |  |
| 30 | 料液输送泵 | 1台 |  |
| 31 | 钛过滤器 | 1台 |  |
| 32 | 料液预过滤器 | 1台 |  |
| 33 | 薄膜过滤器 | 2台 |  |
| 34 | 二级RO装置 | 1台 |  |
| 35 | 除尘机 | 2台 |  |
| 36 | 消声器 | 1台 |  |
| 37 | 吸尘器 | 3台 |  |
| 38 | 离心机 | 2台 |  |
| 39 | 缓冲罐 | 1台 |  |
| 40 | 液氮罐 | 1台 |  |
| 41 | 真空干燥箱 | 1台 |  |
| 42 | 双锥干燥箱 | 1台 |  |
| 43 | 螺杆冷水机组 | 1台 |  |

### 1.2.5公辅工程

（1）给排水

①给水

润都制药现有工程的生产、生活用水均由市政管道统一供给。其中生产用水主要为工艺用水、循环冷却水、纯水制备中反渗透装置冲洗用水、设备和地面清洁用水。

②排水

排水系统采用雨、污水分流。雨水直接排入工业区雨水管网。生活污水经化粪池处理后，进入三鑫污水处理站统一处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政污水管网进入三灶水质净化厂处理达标后，再经大门口水道汇入三灶海域。生产废水经自建污水处理站处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准后经市政污水管网进入三灶水质净化厂处理达标，再经大门口水道汇入三灶海域。

（2）供电

由市政电网统一提供，现有工程不设置备用发电机。

（3）供热

项目设有1台2t的0#柴油锅炉（含硫率约0.2%），置于厂区东北角锅炉房，烟囱高度为18m，年运行时间4000小时，柴油最大消耗量为280t/a。该锅炉为润都制药现有工程、三鑫提供生产所需蒸汽。

（4）冷却塔

现有冷却塔2台，位于综合制剂车间楼顶。

（5）空压机

润都制药现有工程设有空压机1台。

### 1.2.6储运工程

1.2.6.1产品储运

产品储藏于综合制剂楼1、2层，产品均不属于危险化学品。

1.2.6.2原辅材料储运

原辅材料中氢氧化钠、浓盐酸存放于三鑫危险品仓库，其余原辅材料存放于润都制药原辅料仓库，中转周期一般为一个月。存放于润都制药原辅料仓库的物料不属于易燃易爆、有毒有害化学品。

现有工程配备半埋式柴油储罐一个，容积为15m3，最大储量为12t。

### 1.2.7职工人数及生产制度

现有员工356人，不在厂内住宿，就餐依托于三鑫职工食堂。每天2班，每班8小时，年工作250天。

### 1.2.8污染物产生及排放情况

1.2.8.1废水

（1）生产废水

润都制药现有工程生产废水主要来源于小针剂生产工序中产生的清洁废水、设备清洗废水、地面清洗废水、纯水制备过程中反渗透装置反冲洗水。

（2）生活污水

珠海润都民彤制药有限公司现有员工356人，不在厂内住宿，因此生活污水主要为办公污水。

生产废水（36m3/d）进入润都制药现有工程自建的污水处理站处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准后经市政污水管网进入三灶水质净化厂处理达标，之后经中心渠进入大门口水道，最后进入三灶海域。

生活污水（16m3/d）经化粪池处理后进入三鑫污水处理站统一处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政管网进入三灶水质净化厂进一步处理。处理达标后经中心渠进入大门口水道，最后进入三灶海域。

润都制药现有工程生产废水经处理后可达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准。

1.2.8.2废气

（1）工艺废气

①乙醇废气、粉尘：包衣机会产生乙醇废气、破碎筛粉会产生粉尘。

②有机废气：喷码印字工序产生少量有机废气，主要污染物为苯系物、非甲烷总烃。

项目产生的乙醇废气、粉尘、喷码工序产生的有机废气，排放浓度、速率均满足相应评价标准。

（2）锅炉废气

润都制药现有工程设一台型号为WNS2-1.25-Y的燃油蒸汽锅炉，供应润都制药现有工程、三鑫生产所需蒸汽，设置在专门的锅炉房内，烟囱高度18m，采用0#柴油为燃料（含硫率按0.2%计），额定蒸发量为2t/h。润都制药现有的2t燃油锅炉的大气污染物排放满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）A区域新建锅炉排放限值。

1.2.8.3噪声

现有工程主要噪声源为粉碎机、筛粉机、冷却塔、排风机、离心机等，源强为65.0~88.0分贝。润都制药厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65分贝，夜间55分贝）。

1.2.8.4固体废物

润都制药现有工程产生的固体废物主要有一般工业固体废物（废包装材料）6t/a，乙醇废液2t/a，生活垃圾8.9t/a。

一般包装废料交由物资公司回收利用，乙醇废液交由深圳市危险废物处理站有限公司处理，办公生活垃圾由当地环卫部门统一清理。

### 1.2.9环境保护设施竣工验收情况

2011年10月31日珠海市金湾区环境保护局批复了《珠海润都制药股份有限公司扩建项目环境影响报告表》，批文号为珠金环建【2011】240号。2011年12月27—28日，珠海市金湾区环境监测站对该项目进行了验收监测，2012年4月6日，珠海市金湾区环保局出具验收审查意见，同意该项目通过环境保护设施竣工验收。验收监测报告见附件。

### 1.2.10现有工程污染物总量达标分析

根据珠海市金湾区环境保护局核发给润都制药现有工程的排污总量为二氧化硫1.04吨，氮氧化物0.43吨，化学需氧量0.54吨，氨氮0.09吨。（见附件排污许可证）实际排放化学需氧量0.351吨，氨氮0.005吨。实际排放量小于核发总量。实际排放二氧化硫0.36吨，氮氧化物0.86吨。二氧化硫实际排放量小于核发排放量，氮氧化物实际排放量比核发排放量多0.43吨。

### 1.2.11环评批复要求落实情况

见表1.2-4。

### 1.2.12现有工程存在的主要环境问题

因此润都制药现有工程存在的环境问题仅为锅炉氮氧化物实际排放量比核发排放量多0.43吨。

表1.2-4润都制药现有工程环评批复要求落实情况

| 环评批复 | 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 与环评批复是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《关于珠海经济特区民彤制药厂建设项目环境影响报告表的批复》珠西环建【2001】03号 | 1 | 车间废气必须采取有效措施进行治理。治理达标后通过烟囱向楼顶排放，污染物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996和《珠海市大气污染物综合排放标准》（DB44/66-94）的二级标准，并按两者中严的指标进行；高效包衣机所排放含乙醇废气要采用水喷淋方式进行净化处理后，通过烟囱向楼顶排放；锅炉的燃料必须是含硫率低柴油，所产生的废气要治理达标后通过15m高烟囱向高空排放，污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）Ⅱ时段二级标准。 | 1.车间废气包括包衣机产生的乙醇废气，破碎筛粉产生的粉尘，喷码印字产生的有机废气。乙醇、粉尘 废气经水喷淋后经15m排气筒达标排放，有机废气高空达标排放 。 2.锅炉采用含硫量不大于0.2%的轻质柴油。锅炉烟气经18m烟囱达标排放，排放浓度满足现行的广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）A区域新建锅炉排放限值。 | 相符 |
|  | 2 | 要采取有效措施防止恶臭（包括异味）气体产生。 | 生产过程无恶臭（异味）气体产生 | 相符 |
|  | 3 | 设备冲洗水 、废气喷淋水等废水要集中处理达标后排放，污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准和《珠海市水污染物综合排放标准》（DB44/65-94）二级标准，并按两者中严的指标执行。 | 生产废水经自建污水处理站处理到现行的 《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准后进入市政污水管网。 | 相符 |
|  | 4 | 高噪声设备（粉碎机 、抛射式分筛机等）要采取 消音、隔音措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。 | 现状厂界噪声满足现行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 相符 |
|  | 5 | 生产、经营中产生医药废物和废药物、药品等属于危险废物，须委托有危险废物经营许可证的单位回收和处理。 | 危险废物交由深圳市危险废物处理站有限公司处理。 | 相符 |
| 《关于珠海润都民彤制药有限公司合成车间2、综合制剂楼基建项目建设项目环境影响登记表的批复》（珠金环建【2009】188号） | 1 | 施工期间做好水土流失防治、施工扬尘污染防治、施工噪声防治和固体废物处置措施 ，合理安排施工时间，减少施工过程中对环境的影响，在完成工程施工任务后，要及时采取生态恢复措施，防止生态破坏。 | 施工期采取了噪声、扬尘、水污染、固体废物污染防治措施，将施工期环境影响将至最低。施工期未发发生扰民情况。 | 相符 |
|  | 2 | 工程施工期间要做好防噪声工作，确保施工噪声排放达到《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）适用标准。合理安排施工时间，施工 一般情况下安排在白天进行，如需在夜间施工的，要按规定办理夜间施工核准手续。 |  | 相符 |
|  | 3 | 要做好施工扬尘污染环境防治措施，大气污染物排放标准执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 |  | 相符 |
|  | 4 | 要做好施工建筑废水 污染环境防治措施，水污染物排放标准执行》广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |  | 相符 |
|  | 5 | 建筑垃圾要尽可能做到综合利用，不能综合利用的和生活垃圾要进行无害化处理。 |  | 相符 |
| 《关于珠海润都股份制药有限公司扩建项目建设项目环境影响报告表的批复意见》（珠金环建【2011】240号）。 | 1 | 采用清洁生产工艺和设备，减少物耗、水耗、能耗和污染物排放量，落实《报告表 》所建议的各项污染防治设施，加强生产和污染治理设施的运行管理，污染物达标排放并符合总量控制要求。 | - 采用清洁生产工艺和设备，落实《报告表》所建议的各项污染防治设施，污染物达标排放。 - 排放总量超过核发总量。具体见本列最后一行的描述。 | 部分相符 |
|  | 2 | 生产废水和生活污水须经过有效处理后达标排放，排放标准执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）标准，两者从严执行。 | 生产废水经自建污水处理站处理到现行的《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）表2标准较严者后经市政污水管网进入三灶水质净化厂处理。生活污水经化粪池处理后进入三鑫污水处理站统一处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政管网进入三灶水质净化厂进一步处理。 | 相符 |
|  | 3 | 大气污染物要求达标排放，排放标准执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。其中锅炉须以含硫率不大于0.3%的 柴油为燃料，锅炉大气污染物排放标准执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）。 | 见前面有关润都制药工艺废气、锅炉烟气的描述，此处不再重复。 | 相符 |
|  | 4 | 要选用低噪声机械设备，做好设备的隔声、消音和减震等综合治理措施，噪声要求达标排放。排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 选用低噪声设备，做好设备的隔声、消音和减震等综合治理措施。现状厂界噪声满足现行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 相符 |
|  | 5 | 固体废物应实行分类处理；生产过程中产生的危险废物，要交有资质的单位进行处理，转移前按照《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>的规定 》办理危险废物转移联单手续；其他固体废物要尽量回收利用，不能利用的和生活垃圾要进行无害化处理。 | 一般包装废料交由物资公司回收利用，乙醇废液交由深圳市危险废物处理站有限公司处理，办公生活垃圾由当地环卫部门统一清理。转移前按照《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>的规定 》办理危险废物转移联单手续。 | 相符 |
|  | 6 | 本项目总量控制指标建议COD：0.54t/a、NH3-N：0.06t/a；SO2：0.55t/a、NOX0.23t/a，扩建后该公司总体总量控制指标建议COD：0.81t/a、NH3-N：0.09/a；SO2：1.04t/a、NOX0.43t/a。具体总量指标以排污许可证核发为准。 | 1.实际排放化学需氧量0.351吨，氨氮0.005吨。实际排放量小于核发总量。 2.实际排放二氧化硫0.36吨，氮氧化物0.86吨。二氧化硫实际排放量小于核发排放量，氮氧化物实际排放量比核发排放量多0.43吨。 | 相符 |
|  | 7 | 2012年4月18日金湾区环境保护局核发给润都制药的排污总量为COD：0.54t/a、NH3-N：0.09t/a；SO2：1.04t/a、NOX0.43t/a。 |  | 不相符 |

## 1.3珠海三鑫精细化工有限公司概况

珠海三鑫精细化工有限公司总投资1500万元人民币，环保投资120万元人民币，占总投资的8%，年均产值2千万元人民币。

### 1.3.1产品、产量

甲基联苯系列产品12.8吨/年：包括格列美脲0.1吨、苯并咪唑取代-四氮唑甲基联苯5吨、缬戊酰取代-四氮唑甲基联苯5吨、二氮杂螺取代-四氮唑甲基联苯2吨，双咪唑取代-甲酸联苯0.5吨、2-丙基咪唑酮取代-四氮唑甲基联苯0.2吨。

### 1.3.2平面布置

三鑫布置于厂区内东侧用地，占地面积1177.67m2，建筑面积1177.67m2，具体见表1.3-1。

表1.3-1三鑫主要构筑物一览表 单位m2

| 序号 | 建筑物 | 层数 | 使用功能 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成车间1 | 1 | 生产车间 | 450 | 450 |
| 2 | 机修房 | 1 | 生产设备维修 | 202.47 | 202.47 |
| 3 | 危险品仓库 | 1 | 供润都制药现有工程，三鑫，以及本项目使用 | 344.40 | 344.40 |
| 4 | 11个地埋式储罐 | — | 10个10立方米，1个30立方米，用于储存润都制药现有工程，三鑫以及本项目使用的二氯甲烷、氯仿、乙醇，甲醇、乙酸乙酯、无水乙醇、丙酮等。 | 180.8 | 180.8 |
| 合计 |  |  |  | 1177.67 | 1177.67 |

### 1.3.3主要原辅材料

三鑫主要原辅材料见表1.3-2。

表1.3-2 三鑫主要原辅材料一览表

| 序号 | 物料 | 年使用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨解物 | 0.072 | 外购 |
| 2 | 无水碳酸钾 | 8.56 | 外购 |
| 3 | 对甲环己胺异氰酸酯 | 0.035 | 外购 |
| 4 | 3-硝基邻苯二甲酸 | 6.796 | 外购 |
| 5 | 二氯亚砜 | 5.171 | 外购 |
| 6 | 叠氮钠 | 8.295 | 外购 |
| 7 | 碳酸氢钠 | 2.857 | 外购 |
| 8 | 溴联苯 | 6.076 | 外购 |
| 9 | 三氯化铁 | 0.034 | 外购 |
| 10 | 原碳酸四乙酯 | 2.922 | 外购 |
| 11 | 三丁基氯化锡 | 7.475 | 外购 |
| 12 | 三苯基氯甲烷 | 2.311 | 外购 |
| 13 | 三乙胺 | 1.509 | 外购 |
| 14 | 侧链 | 1.019 | 外购 |
| 15 | 氰基联苯 | 2.811 | 外购 |
| 16 | 二溴海因 | 2.787 | 外购 |
| 17 | 偶氮异二丁腈 | 0.116 | 外购 |
| 18 | 六次甲基四胺 | 2.094 | 外购 |
| 19 | 三乙胺盐酸盐 | 3.468 | 外购 |
| 20 | 缬氨酸 | 0.944 | 外购 |
| 21 | 硼氢化钠 | 0.142 | 外购 |
| 22 | 草酸盐 | 0.965 | 外购 |
| 23 | 氢氧化钾 | 0.975 | 外购 |
| 24 | 甲醇钠 | 0.527 | 外购 |
| 25 | 氯化钠 | 4.152 | 外购 |
| 26 | 双咪唑 | 0.25 | 外购 |
| 27 | 氰基溴联苯 | 0.246 | 外购 |
| 28 | 无水硫酸镁 | 3.398 | 外购 |
| 29 | 咪唑单酯 | 0.046 | 外购 |
| 30 | 三苯基溴联苯 | 0.115 | 外购 |
| 31 | 侧链 | 0.039 | 外购 |
| 32 | 碘化钠 | 0.625 | 外购 |
| 33 | 氯仿 | 3.178 | 外购 |
| 34 | 甲醇 | 25.65 | 外购 |
| 35 | 冰醋酸 | 2.392 | 外购 |
| 36 | DMF | 15.29 | 外购 |
| 37 | 氢氧化钠 | 3.945 | 外购 |
| 38 | 二氯甲烷 | 34.169 | 外购 |
| 39 | 盐酸 | 11.165 | 外购 |
| 40 | 浓盐酸 | 1.286 | 外购 |
| 41 | 乙酸乙酯 | 47.789 | 外购 |
| 42 | 吡啶 | 1.083 | 外购 |
| 43 | 浓硫酸 | 9.717 | 外购 |
| 44 | 硫酸 | 1.846 | 外购 |
| 45 | 氨水 | 5.928 | 外购 |
| 46 | 乙醚 | 3.735 | 外购 |
| 47 | 甲苯 | 4.016 | 外购 |
| 48 | 95%乙醇 | 4.869 | 外购 |
| 49 | 无水乙醇 | 28.406 | 外购 |
| 50 | 苯 | 20.387 | 外购 |
| 51 | 四氢呋喃 | 10.547 | 外购 |
| 52 | 丙酮 | 13.185 | 外购 |
| 53 | 乙二醇 | 3.733 | 外购 |
| 54 | 正戊酰氯 | 2.168 | 外购 |
| 55 | 叔丁醇 | 30.58 | 外购 |
| 合计 |  | 361.896 | —— |

上述原辅材料中二氯甲烷、氯仿、乙醇，甲醇、乙酸乙酯、无水乙醇、丙酮等存放于地埋式储罐，其余存放于危险品仓库。

### 1.3.4主要生产设备

三鑫主要生产设备见表1.3-3。

表1.3-3三鑫主要生产设备一览表

| 名称 | 型号 | 数量 | 能量来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥器 | CT-C | 5 | 电力 |
| 风冷式粉碎机 | FL-2-50 | 1 | 电力 |
| 摇摆式颗粒机 | BK-160 | 1 | 电力 |
| 摇摆式颗粒机 | YK-160 | 1 | 电力 |
| 一维运动混合机 | YYH-2000 | 1 | 电力 |
| 混料机 | V型 | 1 | 电力 |
| 螺杆式盐水机组 | YSLG12.5F | 1 | 电力 |
| 冷水机组 | LSBLG350DZ | 1 | 电力 |
| 空压机 | 5K107 | 1 | 电力 |
| 空压机 | 5.5HP | 1 | 电力 |
| 离心机 | BP1000 | 4 | 电力 |
| 离心机 | SS-1000 | 6 | 电力 |
| 离心机 | 600 | 1 | 电力 |
| 真空泵 | 水环 | 4 | 电力 |
| 真空泵 | 水环一体 | 6 | 电力 |
| 石墨冷凝器 | —— | 23个 | 电力 |
| 不锈钢冷凝器 | —— | 12个 | 电力 |
| 玻璃冷凝器 | —— | 7个 | 电力 |
| 压滤器 | —— | 4个 | 电力 |
| 太棒压滤器 | —— | 4个 | 电力 |
| 水泵 | —— | 20 | 电力 |
| 反应罐 | 500L、1000L、1500L、2000L、3000L、 | 47 | 电力、蒸汽 |

### 1.3.5公辅工程

（1）给排水

①给水

三鑫生产、生活用水均由市政管道统一供给。其中生产用水主要为工艺用水、循环冷却水、设备和地面清洁用水。

②排水

排水系统采用雨、污水分流。雨水直接排入工业区雨水管网，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起汇入公司自建的污水处理站处理，处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政污水管网进入三灶水质净化厂处理达标后，再经大门口水道汇入三灶海域。

（2）供电

由市政电网统一提供，现有工程不设置备用发电机。

（3）供热

依托于润都制药的2t柴油锅炉。现有冷却塔1台，设计冷却能力为120m3/h，位于合成车间1北侧。

### 1.3.6职工人数及生产制度

现有员工80人，不在厂内住宿，在厂内职工食堂就餐。每日工作24小时，年工作300天。

### 1.3.7污染物产生及排放情况

1.3.7.1废水

（1）生产废水

珠海三鑫精细化工有限公司现有工程产生的生产废水包括抽滤过程产生的废水、离心过程产生的废水、过滤产生的滤液、分液过程中产生的废液。生产废水产生量为70.2t/d，主要成分为盐类、有机物溶剂残余物和极少数的产品、副产品，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。

（2）生活污水

珠海三鑫精细化工有限公司现有员工80人，不在厂内住宿，生活污水主要为办公污水，产生量为8.1t/d。

三鑫生产废水、生活污水与润都制药现有工程生活污水一起进入三鑫自建的污水处理站处理。

污水处理站出水满足《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政管网进入三灶水质净化厂处理达标，之后经中心渠进入大门口水道，最后进入三灶海域。

1.3.7.2废气

（1）有组织排放有机废气

①工艺废气

三鑫产生的工艺废气主要是生产过程中产生的有机废气，污染物有甲醇、氨、硫化氢等。该废气进入项目自建的废气处理塔处理达标后经15m高排气筒排放。

珠海三鑫精细化工有限公司现有工程有机废气的排放浓度、速率符合相关标准。

②食堂油烟废气

三鑫设有职工食堂，为润都制药现有工程、三鑫以及本项目的员工提供就餐服务。

食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。

（2）无组织排放有机废气

三鑫产生的无组织排放的大气污染物主要有甲醇、二氯甲烷、乙醇、TVOC等有机污染物。三鑫无组织排放厂界浓度符合相关标准。

1.3.7.3噪声

三鑫主要噪声源为真空泵、水泵、离心机等，源强为65.0~94分贝。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65分贝，夜间55分贝）。

1.3.7.4固体废物

三鑫产生的工业固体废物主要为危险废物12.5t/a，包括废液5t/a、污水处理厂污泥6.5t/a、废活性炭1t/a。

废液交由东莞市和利精细化工有限公司处理，污泥及废弃活性炭交由深圳市危险废物处理站有限公司处理。珠海三鑫精细化工有限公司产生办公生活垃圾由当地环卫部门统一清理。

### 1.3.8环境保护设施竣工验收情况

2011年6月，三鑫委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《珠海三鑫精细化工有限公司年产12.7吨甲基联苯系列产品扩建项目环境影响报告书》，该报告书于2012年4月1日取得环评批复文件。扩建项目年产甲基联苯系列产品12.7吨，扩建后，三鑫实际产品规模达12.8吨/年。

### 1.3.9现有工程污染物总量达标分析

根据《关于珠海三鑫精细化工有限公司年产12.7吨甲基联苯系列产品扩建项目环境影响报告书的批复意见》（珠金环建【2012】043号），珠海市金湾区环保局核发给三鑫的排污总量为CODcr：1.65吨，氨氮：0.18吨。COD实际排放量为1.103吨，氨氮实际排放量为0.098吨，实际排放量小于其申请总量。

### 1.3.10环评批复要求落实情况

见表1.3-4。

### 1.3.11现有工程存在的主要环境问题

珠海三鑫精细化工有限公司的车间无组织排放有机废气未进行有效的收集处理。

表1.3-4三鑫环评批复要求落实情况

| 环评批复 | 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 | 与环评批复是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《珠海经济特区民彤制药厂合成车间、库房环境影响报告表的批复》（珠西环建【2002】35号）后更名为《关于珠海三鑫精细化工有限公司环境影响报告表的批复》报告。 | 1 | 生产废水和生活污水要经过处理后达标排放，污染物排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的一级标准和《珠海市水污染物综合排放标准》（DB4465-94）中的二级标准，两者按严指标执行。 | 三鑫生产废水、生活污水与润都制药现有工程生活污水一起进入三鑫自建污水处理站处理。出水满足《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政管网进入三灶水质净化厂进一步处理。 | 相符 |
|  | 2 | 生产过程中产生有机废气，要收集经过处理装置处理后达标向高空排放，污染物排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准和《珠海市大气 污染物综合排放标准》（DB44/66-94）二级标准，两者按严指标执行。 | 生产过程中产生有机废气经碱液喷淋+活性炭吸附后经15m排气筒后达标排放，有机废气的排放浓度、速率符合相关标准。 | 相符 |
|  | 3 | 设备产生的噪声，要采取消音、隔音等措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅲ类标准。 | 设备产生的噪声，要采取消音、隔音等措施，现状厂界噪声满足现行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 相符 |
|  | 4 | 生产过程中产生的固体废物，应分类妥善存放；属于危险废物的，按有关法规执行。 | 废液交由东莞市和利精细化工有限公司处理，污泥及废弃活性炭交由深圳市危险废物处理站有限公司处理。办公生活垃圾由当地环卫部门统一清理。 | 相符 |
| 《关于珠海三鑫精细化工有限公司年产12.7吨甲基联苯系列产品扩建项目环境影响报告书的批复意见》（珠金环建【2012】043号） | 1 | 要采用清洁生产工艺和设备，减少物耗、水耗、能耗和污染物排放量，落实《报告书 》所建议的各项污染物防治措施，加强生产和污染治理设施的运行管理，保证污染物达标排放并符合总量控制要求。 | 1.采用清洁生产工艺和设备，减少物耗、水耗、能耗和污染物排放量，清洁生产水平为国内清洁生产基本水平。 2. 污染物达标排放并符合总量控制要求。 | 相符 |
|  | 2 | 根据《报告书》该项目生产废水及生活废水须经有效处理后达标排放，经市政管道纳入三灶镇水质净化厂统一处理。水污染物排放标准执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-20080） | 见本列第二行，此处不再重复。 | 相符 |
|  | 3 | 大气污染物要通过净化装置处理后达标排放，排放标准执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 | 生产过程中产生有机废气经碱液喷淋+活性炭吸附后经15m排气筒后达标排放，有机废气的排放浓度、速率符合相关标准。 | 相符 |
|  | 4 | 要选用低噪声机械设备，并做好设备的隔声、消音和减震等综合治理措施，噪声要求达标排放，排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | 设备产生的噪声，要采取消音、隔音等措施，现状厂界噪声满足现行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 相符 |
|  | 5 | 固体废物要实行分类处理。生产过程中产生危险废物要交由有资质单位处置，转移前按照《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>的规定 》办理危险废物转移联单手续。生产过程中产生的其他废物要尽量回收利用，不能利用的和生活垃圾要进行无害化处理。 | 废液交由东莞市和利精细化工有限公司处理，污泥及废弃活性炭交由深圳市危险废物处理站有限公司处理。转移前按照《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>的规定 》办理危险废物转移联单手续。办公生活垃圾由当地环卫部门统一清理。 | 相符 |
|  | 6 | 项目总量控制指标建议COD 1.65t/a，NH3-N：0.18t/a，具体指标以排污许可证核发为准。目前项目处于申请验收阶段，尚未核发排污许可证。 | COD实际排放量为1.103吨，氨氮实际排放量为0.098吨，实际排放量小于其申请总量。 | 相符 |

- 1.4本项目工程概况

- 1.4.1项目名称、建设地点、性质、总投资

项目名称：珠海润都制药股份有限公司二期扩建工程（本项目）；

建设性质：扩建；

建设单位：珠海润都制药股份有限公司（简称“润都制药”，下同）；

建设地点：润都制药现有厂区内，不新增征地。

投资：总投资4000万元人民币，环保投资88万元人民币，占总投2.2%。

- 1.4.2工程内容

本项目的工程内容包括：

（1）原料药的生产、销售。年产原料药及中间体166.4吨，具体产品名称及生产规模见表3-1。

（2）润都制药现有锅炉房改造：拆除现有的2t柴油锅炉，建设一台4t柴油锅炉。

表1.4-1 工程内容一览表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 生产规模（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料药的生产、销售 | 缬沙坦及中间体 | 40 |
| 2 |  | 厄贝沙坦及中间体 | 30 |
| 3 |  | 坎地沙坦酯及中间体 | 2.6 |
| 4 |  | 替米沙坦及中间体 | 2 |
| 5 |  | 奥美沙坦酯及中间体 | 1 |
| 6 |  | 格列美脲原料药 | 2 |
| 7 |  | 雷贝拉唑钠原料药 | 7 |
| 8 |  | 盐酸左布比卡因原料药 | 0.7 |
| 9 |  | 盐酸丁咯地尔原料药 | 2 |
| 10 |  | 兰索拉唑原料药 | 7 |
| 11 |  | 盐酸伐昔洛韦原料药 | 2 |
| 12 |  | 伏立康唑原料药 | 0.5 |
| 13 |  | 甲磺酸左氧氟沙星原料药 | 1 |
| 14 |  | 盐酸非那吡啶 | 0.5 |
| 15 |  | 盐酸去甲乌药碱 | 0.1 |
| 16 |  | 磷酸哌喹原料药 | 68 |
| 小计 |  |  | 166.4 |
| 17 | 润都制药锅炉改造 | 拆除现有2t柴油锅炉，建设一台4t柴油锅炉。建成后供润都制药现有工程、三鑫、本项目使用。 |  |

- 1.4.2平面布置

本项目土建工程仅为改造现有锅炉房（拆除现有2t柴油锅炉，新建一台4t柴油锅炉），其余生产及贮存场所均利用现有建（构）筑物。总占地面积2246.74m2，建筑面积8416.86m2，具体见表1.4-2。

表1.4-2本项目主要构筑物一览表 单位m2

| 序号 | 建筑物 | 使用功能 | 层数 | 占地面积 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成车间2 | 用于本项目 | 3 | 874.0 | 2673.85 | 在建 |
| 2 | 综合制剂楼 | 服务于润都制药现有工程，珠海三鑫，本项目的包装、实验 | 7 | 742.09 | 5292.36 | 现有 |
| 3 | 危险品仓库 | 服务于润都制药现有工程，三鑫，本项目 | 1 | 351 | 351 |  |
| 4 | 地埋式储罐区 | 储存二氯甲烷、氯仿、乙醇，甲醇、乙酸乙酯、无水乙醇、丙酮等。 | / | 180 | / |  |
| 5 | 锅炉房 | 拆除现有2t柴油锅炉，在原址新建一台4t柴油锅炉。建成后供润都制药现有工程、三鑫、本项目使用。 | 1 | 99.65 | 99.65 | 改造 |
| 合计 |  |  |  | 2246.74 | 8416.86 |  |

- 1.4.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料见表1.4-3。项目建成后全厂主要原辅材料使用量见表1.4-4。

表1.4-3 本项目原辅材料一览表

| 序号 | 物料 | 年使用量（t/a） | 来源 | 包装方式 | 包装规格 | 运输方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 厂外 | 厂内 |
| 1 | 无水碳酸钾 | 15.525 | 外购 | 纸袋 | 50kg/袋 | 汽运 | 叉车 |
| 2 | 3-硝基邻苯二甲酸 | 4.856 | 外购 | 纤维袋 | 25kg/袋 |  |  |
| 3 | 二氯亚砜 | 3.696 | 外购 | 塑料桶 | 300kg/桶 |  |  |
| 4 | 叠氮钠 | 28.241 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 5 | 碳酸氢钠 | 2.926 | 外购 | 纤维袋 | 25kg/袋 |  |  |
| 6 | 溴联苯 | 26.807 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 7 | 三氯化铁 | 0.032 | 外购 | 塑料瓶 | 500g/瓶 |  |  |
| 8 | 原碳酸四乙酯 | 2.756 | 外购 | 铁桶 | 170kg/桶 |  |  |
| 9 | 三丁基氯化锡 | 7.141 | 外购 | 铁桶 | 200kg/桶 |  |  |
| 10 | 三苯基氯甲烷 | 2.207 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 11 | 三乙胺 | 11.985 | 外购 | 铁桶 | 150 kg/桶 |  |  |
| 12 | 侧链 | 3.860 | 外购 | 铁桶 | 50kg/桶 |  |  |
| 13 | 氰基联苯 | 33.032 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 14 | 二溴海因 | 32.747 | 外购 | 纤维袋 | 25kg/袋 |  |  |
| 15 | 偶氮异二丁腈 | 1.367 | 外购 | 纸箱 | 5kg/箱 |  |  |
| 16 | 六次甲基四胺 | 24.603 | 外购 | 纤维袋 | 25kg/袋 |  |  |
| 17 | 三乙胺盐酸盐 | 47.729 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 18 | 缬氨酸 | 13.332 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 19 | 硼氢化钠 | 1.603 | 外购 | 铁桶 | 30kg/桶 |  |  |
| 20 | 草酸盐 | 16.080 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 21 | 氢氧化钾 | 16.977 | 外购 | 纤维袋 | 25kg/袋 |  |  |
| 22 | 甲醇钠 | 8.928 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 23 | 氯化钠 | 69.405 | 外购 | 纤维袋 | 50kg/袋 |  |  |
| 24 | 双咪唑 | 1.348 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 25 | 氰基溴联苯 | 1.326 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 26 | 4，7-二氯喹啉 | 56.667 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 27 | 六水哌嗪 | 211.556 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 28 | 1，3-溴氯丙烷 | 15.300 | 外购 | 塑料桶 | 300kg/桶 |  |  |
| 29 | 无水碳酸钠 | 15.300 | 外购 | 纤维袋 | 25kg/袋 |  |  |
| 30 | 磷酸 | 35.889 | 外购 | 塑料桶 | 25、35kg/桶 |  |  |
| 31 | 3,4-二甲氧基苯乙胺(Ⅲ) | 0.255 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 32 | 4-甲氧基苯乙酸(Ⅱ) | 0.278 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 33 | 三氯氧磷 | 0.500 | 外购 | 玻璃瓶 | 500ml/瓶 |  |  |
| 34 | 硼氢化钾 | 0.083 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 35 | 亚硝酸钠 | 0.563 | 外购 | 纤维袋 | 50kg/袋 |  |  |
| 36 | 2,6-二氨基吡啶 | 0.450 | 外购 | 铁桶 | 190kg/桶 |  |  |
| 37 | 醋酸钠 | 2.250 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 38 | 左氧氟沙星 | 0.900 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 39 | 甲磺酸 | 0.100 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 40 | 伏立康唑对映异构体B | 1.500 | 外购 | 塑料桶 | 25、30kg/桶 |  |  |
| 41 | 1R-(-)-10-樟脑磺酸 | 0.970 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 42 | 无水硫酸镁 | 3.580 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 43 | 伐昔洛韦 | 1.623 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 44 | 兰索拉唑硫醚 | 6.164 | 外购 | 塑料桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 45 | 双氧水 | 1.162 | 外购 | 塑料桶 | 30kg/桶 |  |  |
| 46 | 二乙酰丙酮合氧化钒 | 0.012 | 外购 | 纸箱 | 1、10kg/箱 |  |  |
| 47 | EDTA | 0.092 | 外购 | 塑料瓶 | 250g/瓶 |  |  |
| 48 | 保险粉 | 0.092 | 外购 | 塑料瓶 | 500g/瓶 |  |  |
| 49 | 丁咯地尔碱基 | 1.538 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 50 | 布比卡因 | 0.995 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 51 | 雷贝拉唑硫醚 | 10.500 | 外购 | 塑料桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 52 | 次氯酸钠 | 44.800 | 外购 | 塑料桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 53 | 硫代硫酸钠 | 3.500 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 54 | 硫酸铵 | 3.500 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 55 | 乙醇钠 | 1.400 | 外购 | 纸桶 | 20kg/桶 |  |  |
| 56 | 咪唑单酯 | 1.038 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 57 | 三苯基溴联苯 | 2.595 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 58 | 碘化钠 | 0.911 |  | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 59 | 氯仿 | 86.496 | 外购 | 铁桶 | 250kg/桶 |  |  |
| 60 | 甲醇 | 123.097 | 外购 | 铁桶 | 160、165kg/桶 |  |  |
| 61 | 无水甲醇 | 5.938 | 外购 | 铁桶 | 160kg/桶 |  |  |
| 62 | 冰醋酸 | 355.024 | 外购 | 玻璃瓶、塑料桶 | 500ml/瓶、200kg/桶 |  |  |
| 63 | DMF | 223.688 | 外购 | 铁桶、塑料桶 | 190kg/桶 |  |  |
| 64 | 氢氧化钠 | 52.005 | 外购 | 纸桶、纤维袋 | 25kg/桶、袋 |  |  |
| 65 | 二氯甲烷 | 243.921 | 外购 | 铁桶 | 250kg/桶 |  |  |
| 66 | 盐酸 | 105.147 | 外购 | 塑料桶 | 25kg/桶 | 汽运 | 叉车 |
| 67 | 浓盐酸 | 69.470 | 外购 | 塑料桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 68 | 乙酸乙酯 | 124.162 | 外购 | 铁桶 | 190kg/桶 |  |  |
| 69 | 吡啶 | 10.514 | 外购 | 铁桶 | 190kg/桶 |  |  |
| 70 | 浓硫酸 | 30.389 | 外购 | 塑料桶 | 30、40kg/桶 |  |  |
| 71 | 硫酸 | 2.000 | 外购 | 塑料桶 | 30、40kg/桶 |  |  |
| 72 | 氨水 | 29.869 | 外购 | 塑料桶 | 20kg/桶 |  |  |
| 73 | 乙醚 | 15.074 | 外购 | 铁桶 | 140kg/桶 |  |  |
| 74 | 甲苯 | 64.645 | 外购 | 铁桶 | 173、175kg/桶 |  |  |
| 75 | 95%乙醇 | 119.236 | 外购 | 塑料桶 | 170kg/桶 |  |  |
| 76 | 无水乙醇 | 144.647 | 外购 | 塑料桶 | 170kg/桶 |  |  |
| 77 | 苯 | 13.304 | 外购 | 铁桶 | 173kg/桶 |  |  |
| 78 | 四氢呋喃 | 26.285 | 外购 | 铁桶 | 200kg/桶 |  |  |
| 79 | 丙酮 | 126.683 | 外购 | 铁桶 | 160kg/桶 |  |  |
| 80 | 乙二醇 | 36.291 | 外购 | 铁桶 | 190kg/桶 |  |  |
| 81 | 正戊酰氯 | 26.625 | 外购 | 铁桶 | 190kg/桶 |  |  |
| 82 | 叔丁醇 | 21.853 | 外购 | 铁桶 | 170kg/桶 |  |  |
| 83 | 异丙醚 | 87.500 | 外购 | 铁桶 | 145kg/桶 |  |  |
| 84 | 异丙醇 | 43.697 | 外购 | 铁桶 | 160kg/桶 |  |  |
| 85 | 二甲苯 | 1.051 | 外购 | 铁桶 | 173kg/桶 |  |  |
| 86 | 苯胺 | 9.499 | 外购 | 铁桶 | 173kg/桶 |  |  |
| 87 | 左旋酒石酸 | 0.129 | 外购 | 纸桶 | 25kg/桶 |  |  |
| 88 | 氢溴酸 | 6.667 | 外购 | 玻璃瓶 | 500ml/瓶 |  |  |
| 89 | 活性炭 | 2.031 | 外购 | 纸箱 | 25kg/箱 |  |  |
| 合计 |  | 3011.509 | —— | —— | —— |  |  |

表1.4-4项目建成后全厂总原辅材料使用量一览表

| 序号 | 物料 | 小计（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨解物 | 0.072 | 外购 |
| 2 | 对甲环己胺异氰酸酯 | 0.035 | 外购 |
| 3 | 无水碳酸钾 | 24.085 | 外购 |
| 4 | 3-硝基邻苯二甲酸 | 11.652 | 外购 |
| 5 | 二氯亚砜 | 8.867 | 外购 |
| 6 | 叠氮钠 | 36.536 | 外购 |
| 7 | 碳酸氢钠 | 5.783 | 外购 |
| 8 | 溴联苯 | 32.883 | 外购 |
| 9 | 三氯化铁 | 0.066 | 外购 |
| 10 | 原碳酸四乙酯 | 5.678 | 外购 |
| 11 | 三丁基氯化锡 | 14.616 | 外购 |
| 12 | 三苯基氯甲烷 | 4.518 | 外购 |
| 13 | 三乙胺 | 13.494 | 外购 |
| 14 | 侧链 | 4.879 | 外购 |
| 15 | 氰基联苯 | 35.843 | 外购 |
| 16 | 二溴海因 | 35.534 | 外购 |
| 17 | 偶氮异二丁腈 | 1.483 | 外购 |
| 18 | 六次甲基四胺 | 26.697 | 外购 |
| 19 | 三乙胺盐酸盐 | 51.197 | 外购 |
| 20 | 缬氨酸 | 14.276 | 外购 |
| 21 | 硼氢化钠 | 1.745 | 外购 |
| 22 | 草酸盐 | 17.045 | 外购 |
| 23 | 氢氧化钾 | 17.952 | 外购 |
| 24 | 甲醇钠 | 9.455 | 外购 |
| 25 | 氯化钠 | 73.557 | 外购 |
| 26 | 双咪唑 | 1.598 | 外购 |
| 27 | 氰基溴联苯 | 1.572 | 外购 |
| 28 | 4，7-二氯喹啉 | 56.667 | 外购 |
| 29 | 六水哌嗪 | 211.556 | 外购 |
| 30 | 1，3-溴氯丙烷 | 15.300 | 外购 |
| 31 | 无水碳酸钠 | 15.300 | 外购 |
| 32 | 磷酸 | 35.889 | 外购 |
| 33 | 3,4-二甲氧基苯乙胺(Ⅲ) | 0.255 | 外购 |
| 34 | 4-甲氧基苯乙酸(Ⅱ) | 0.278 | 外购 |
| 35 | 三氯氧磷 | 0.500 | 外购 |
| 36 | 硼氢化钾 | 0.083 | 外购 |
| 37 | 亚硝酸钠 | 0.563 | 外购 |
| 38 | 2,6-二氨基吡啶 | 0.450 | 外购 |
| 39 | 醋酸钠 | 2.250 | 外购 |
| 40 | 左氧氟沙星 | 0.900 | 外购 |
| 41 | 甲磺酸 | 0.100 | 外购 |
| 42 | 伏立康唑对映异构体B | 1.500 | 外购 |
| 43 | 1R-(-)-10-樟脑磺酸 | 0.970 | 外购 |
| 44 | 无水硫酸镁 | 3.580 | 外购 |
| 45 | 伐昔洛韦 | 1.623 | 外购 |
| 46 | 兰索拉唑硫醚 | 6.164 | 外购 |
| 47 | 双氧水 | 1.162 | 外购 |
| 48 | 二乙酰丙酮合氧化钒 | 0.012 | 外购 |
| 49 | EDTA | 0.092 | 外购 |
| 50 | 保险粉 | 0.092 | 外购 |
| 51 | 丁咯地尔碱基 | 1.538 | 外购 |
| 52 | 布比卡因 | 0.995 | 外购 |
| 53 | 雷贝拉唑硫醚 | 10.500 | 外购 |
| 54 | 次氯酸钠 | 44.800 | 外购 |
| 55 | 硫代硫酸钠 | 3.500 | 外购 |
| 56 | 硫酸铵 | 3.500 | 外购 |
| 57 | 乙醇钠 | 1.400 | 外购 |
| 58 | 咪唑单酯 | 1.038 | 外购 |
| 59 | 三苯基溴联苯 | 2.595 | 外购 |
| 60 | 碘化钠 | 0.911 | 外购 |
| 61 | 氯仿 | 89.674 | 外购 |
| 62 | 甲醇 | 148.747 | 外购 |
| 63 | 无水甲醇 | 5.938 | 外购 |
| 64 | 冰醋酸 | 357.416 | 外购 |
| 65 | DMF | 238.978 | 外购 |
| 66 | 氢氧化钠 | 55.950 | 外购 |
| 67 | 二氯甲烷 | 278.090 | 外购 |
| 68 | 盐酸 | 116.312 | 外购 |
| 69 | 浓盐酸 | 70.756 | 外购 |
| 70 | 乙酸乙酯 | 171.951 | 外购 |
| 71 | 吡啶 | 11.597 | 外购 |
| 72 | 浓硫酸 | 40.106 | 外购 |
| 73 | 硫酸 | 3.846 | 外购 |
| 74 | 氨水 | 35.797 | 外购 |
| 75 | 乙醚 | 18.809 | 外购 |
| 76 | 甲苯 | 68.661 | 外购 |
| 77 | 95%乙醇 | 124.105 | 外购 |
| 78 | 无水乙醇 | 173.053 | 外购 |
| 79 | 苯 | 33.691 | 外购 |
| 80 | 四氢呋喃 | 36.832 | 外购 |
| 81 | 丙酮 | 139.868 | 外购 |
| 82 | 乙二醇 | 40.024 | 外购 |
| 83 | 正戊酰氯 | 28.793 | 外购 |
| 84 | 叔丁醇 | 52.433 | 外购 |
| 85 | 异丙醚 | 87.500 | 外购 |
| 86 | 异丙醇 | 43.697 | 外购 |
| 87 | 二甲苯 | 1.051 | 外购 |
| 88 | 苯胺 | 9.499 | 外购 |
| 89 | 左旋酒石酸 | 0.129 | 外购 |
| 90 | 氢溴酸 | 6.667 | 外购 |
| 91 | 活性炭 | 2.031 | 外购 |
| 总计 |  | 3369.182 | —— |

- 1.4.5主要生产设备

本项目主要生产设备见表1.4-5。

表1.4-5本项目主要生产设备一览表

| 设备名称 | 设备规格 | 数量 | 能源来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反应罐 | 2000L、5000L、1000L、200L、500L | 57台 | 电力、蒸汽 |
| 过滤器 | F1401、F5101、F5201、F5106 | 11台 |  |
| 分装机 | X5405 | 1台 |  |
| 分水器 | 20L | 2台 |  |
| 高位槽 | 200L、300L、500L、1000L | 43台 | —— |
| 干燥器 | 1000L、1门2车、2门2车、2门4车 | 14台 | 电力 |
| 冷凝器 | 2m2、4m2、6m2、8m2、10m2、12m2 | 56台 | 电力 |
| 离心机 | 600mm、1000mm | 24台 | 电力 |
| 接收罐 | 500L、1000L | 34台 | 电力 |
| 筛粉机 | ZS-250 | 2台 | 电力 |
| 双锥 | 1000L | 2台 | 电力 |
| 钛棒过滤机 | 21芯，0.5微米 | 3台 | 电力 |
| 微粉机 | X5403 | 1台 | 电力 |
| 粉碎机 | X5401、X5409、FG-300 | 3台 | 电力 |
| 真空机组 | 11KW | 19套 | 电力 |
| 冷水机组 | PSB170、PSB245 | 2套 | 电力 |
| 空调机组 | 30000m3/H | 1套 | 电力 |
| 空压机组 | 45KW | 2台 | 电力 |
| 制氮机组 | 37KW | 1台 | 电力 |
| 冷却塔 | 600m3/H | 2台 | 电力 |
| 盐水机组 | 350KW | 1台 | 电力 |
| 纯水装置 | 2t/h | 1套 | 电力 |
| 有机废气吸收塔 | —— | 2套 | 电力 |

- 1.4.6公辅工程

（1）给排水

①给水

本工程的生产、生活用水均由市政管道统一供给。其中生产用水主要为工艺用水、循环冷却水、纯水制备中反渗透装置冲洗用水、设备和地面清洁用水。本工程新鲜水用水量为181.2m3/d，其中生产用水178.2m3/d，生活用水3.0m3/d。本工程建成后全厂新鲜水用水量为378.6m3/d，其中生产用水348m3/d，生活用水30.6m3/d。

②排水

排水系统采用雨、污水分流系统。雨水直接排入工业区雨水管网。生活污水经化粪池预处理后进入三鑫污水处理站与生产废水统一处理。生产废水送入三鑫污水处理站处理，处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后进入三灶水质净化厂，处理达标后进入大门口水道，最后进入三灶海域。

（2）供电

由市政电网统一提供，不设置备用发电机。

（3）供热

对现有锅炉房进行改造，拆除现有2t柴油锅炉，原址新建一台4t柴油锅炉。建成后供润都制药现有工程、三鑫、本项目使用。建成后，全厂柴油使用量2240吨/年，轻柴油含硫率不大于0.2%。

- 1.4.7储运工程

本项目储运工程依托于三鑫地下储罐区及危险品仓库。

1.4.8依托工程

（1）润都制药现有2t柴油锅炉拆除，新建1台4t柴油锅炉。建成后，整个厂区用热依托于新建的4t柴油锅炉。

（2）本项目生产废水及生活污水依托于三鑫污水处理站处理。本项目建成后，除润都制药现有工程生产废水自行处理外，润都制药现有工程生活污水、三鑫生产废水和生活污水、本项目生产废水和生活污水均依托于三鑫污水处理站处理。

（3）本项目危险性原辅材料依托于三鑫危险品仓库及地埋式储罐。项目建成后，整个厂区的危险原辅材料贮存均依托于三鑫危险品仓库及地埋式储罐。

（4）危险废物暂存依托于三鑫危险废物暂存场。项目建成后，整个厂区的危险废物暂存均依托于三鑫危险废物暂存场。

（5）职工就餐依托于三鑫职工食堂。项目建成后，整个厂区所有职工就餐均依托于三鑫职工食堂。

- 1.4.9环保工程

（1）废气

项目设2套有机废气处理系统，一套收集处理合成车间2的一楼真空泵和二楼生产过程中反应罐、离心机等产生的有机废气，一套收集处理合成车间2的三楼生产过程中反应罐、离心机等产生的有机废气。两套系统均采用 “碱液吸收+活性炭吸附+28m排气筒排放”的处理方式。其污染物排放浓度及排放速率可以达到相应的标准限值。

4t锅炉燃料为轻柴油，烟气经25m高的烟囱排放，污染物排放浓度满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）新建锅炉排放标准。

（2）废水

本项目生产废水及生活污水依托于三鑫污水处理站处理。三鑫污水处理站处理能力250m3/d，其中高浓度有机废水经过“催化氧化+混凝气浮”预处理，高氨氮废水经过MAP沉淀法预处理后，和其他一般生产废水、生活污水混合进入后续的工艺中，后续工艺主要采用“絮凝沉淀+厌氧+好氧MBR”处理方式，出水水质满足《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者。

（3）噪声

高噪声设备采用隔声、减振等降噪措施，经治理后，其厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物

项目产生的废液交由东莞市和利精细化工有限公司处理，污泥及废弃活性炭交由深圳市危险废物处理站有限公司处理，生活垃圾由当地环卫部门统一清理。

- 1.4.10职工人数及生产制度

共需员工80人，其中新增员工20人，其余60人在公司内部调配。每日工作24小时，年工作300天。员工不在厂内住宿，在三鑫职工食堂就餐。

- 1.4.11建设进度

预计2012年8月开始建设，建设周期6个月。

- 1.5本项目污染物产生、排放情况

### 1.5.1工艺废气

1.5.1.1有组织排放

本项目产生的工艺废气主要有氯仿、甲醇、DMF、乙酸乙酯、二氯甲烷、吡啶、乙醚、甲苯、乙醇、苯、四氢呋喃、丙酮、乙二醇、甲苯、氯化氢、溴化氢、TVOC等。

1.5.1.2无组织排放

（1）地下储罐区

表1.5-2 地下储罐区大小呼吸损失

| 序号 | 物质 | 大呼吸 |  | 小呼吸 | 总挥发量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg/m3 | Kg/a | kg/a | kg/a | Kg/h |
| 1 | 乙酸乙酯 | 0.492 | 93.978 | 5.549 | 99.526 | 0.011 |
| 2 | 甲醇 | 0.179 | 33.678 | 0.828 | 34.507 | 0.004 |
| 3 | 乙醇 | 0.412 | 22.527 | 2.408 | 24.935 | 0.004 |
| 4 | 二氯甲烷 | 0.703 | 146.974 | 2.897 | 149.871 | 0.017 |
| 5 | 氯仿 | 0.666 | 39.842 | 3.087 | 42.929 | 0.005 |
| 6 | 丙酮 | 1.297 | 226.795 | 5.837 | 232.632 | 0.027 |
| 7 | 异丙醚 | 0.685 | 82.163 | 3.055 | 85.217 | 0.010 |
| 8 | 异丙醇 | 0.111 | 6.123 | 0.684 | 6.807 | 0.001 |
| 9 | 合计 |  |  |  | 676.423 | 0.0772 |

（2）危险品仓库

表1.5-3危险品仓库无组织排放源强

| 序号 | 物质名称 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸 | 0.004 | 0.0005 |
| 2 | DMF | 0.020 | 0.0023 |
| 3 | 吡啶 | 0.002 | 0.0002 |
| 4 | 乙醚 | 0.002 | 0.0002 |
| 5 | 甲苯 | 0.005 | 0.0006 |
| 6 | 苯 | 0.006 | 0.0007 |
| 7 | 四氢呋喃 | 0.004 | 0.0005 |
| 8 | 乙二醇 | 0.004 | 0.0005 |
| 9 | 二甲苯 | 0.0004 | 0.00005 |
| 10 | 苯胺 | 0.0002 | 0.00002 |
| 11 | 氨 | 0.004 | 0.0005 |
| 12 | 氯化氢 | 0.002 | 0.0002 |
| 13 | 硫酸雾 | 0.002 | 0.0002 |
| 14 | TVOC | 0.051 | 0.0058 |

（3）本项目生产车间（合成车间2）

表1.5-4本项目生产车间（合成车间2）无组织排放源强

| 序号 | 物质名称 | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯仿 | 0.038 | 0.0043 |
| 2 | 甲醇 | 0.013 | 0.0015 |
| 3 | DMF | 0.001 | 0.0001 |
| 4 | 二氯甲烷 | 0.073 | 0.0083 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0.002 | 0.0002 |
| 6 | 乙醇 | 0.019 | 0.0022 |
| 7 | 苯 | 0.009 | 0.0010 |
| 8 | 四氢呋喃 | 0.001 | 0.0001 |
| 9 | 丙酮 | 0.001 | 0.0001 |
| 10 | 乙二醇 | 0.0002 | 0.00002 |
| 11 | TVOC | 0.170 | 0.0194 |

表1.5-1本项目工艺废气产生及排放情况

| 排气筒编号 | 排气筒高度（m） | 排气筒风量（m3/h） | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 去除效率（%） | 排放量（t/a） | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 5# 高浓度有机废气 | 28 | 30000 | 氯仿 | 2.492 | 11.536 | 0.346 | 碱液吸收+活性炭吸附 | 60 | 0.997 | 4.614 | 0.138 | 41 | 2.8 |
|  |  |  | 甲醇 | 3.426 | 15.860 | 0.476 |  | 60 | 1.370 | 6.344 | 0.190 | 190 | 20.6 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 9.151 | 42.368 | 1.271 |  | 60 | 3.661 | 16.947 | 0.508 | 72 | 4.8 |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 3.545 | 16.413 | 0.492 |  | 60 | 1.418 | 6.565 | 0.197 | 253 | 2.8 |
|  |  |  | 乙醚 | 0.788 | 3.646 | 0.109 |  | 60 | 0.315 | 1.459 | 0.044 | 55 | 3.6 |
|  |  |  | 甲苯 | 2.950 | 13.659 | 0.410 |  | 60 | 1.180 | 5.463 | 0.164 | 40 | 12.86 |
|  |  |  | 乙醇 | 1.443 | 6.679 | 0.200 |  | 60 | 0.577 | 2.672 | 0.080 | —— | 140 |
|  |  |  | 丙酮 | 0.815 | 3.775 | 0.113 |  | 60 | 0.326 | 1.510 | 0.045 | 261 | 22.4 |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.268 | 1.241 | 0.037 |  | 60 | 0.107 | 0.496 | 0.015 | 100 | 1.032 |
|  |  |  | 溴化氢 | 0.330 | 1.528 | 0.046 |  | 60 | 0.132 | 0.611 | 0.018 | 129 | 8.6 |
|  |  |  | 氨 | 0.205 | 0.949 | 0.028 |  | 60 | 0.082 | 0.380 | 0.011 | —— | 20 |
|  |  |  | DMF | 0.101 | 0.469 | 0.014 |  | 60 | 0.041 | 0.188 | 0.006 | 180 | 0.8 |
|  |  |  | TVOC | 27.377 | 126.746 | 3.802 |  | 60 | 10.951 | 50.698 | 1.521 | 120 | 38 |
| 6# 高浓度有机废气 | 28 | 20000 | 甲醇 | 0.530 | 3.679 | 0.074 | 碱液吸收+活性炭吸附 | 60 | 0.212 | 1.472 | 0.029 | 190 | 20.6 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 2.516 | 17.472 | 0.349 |  | 60 | 1.006 | 6.989 | 0.140 | 72 | 4.8 |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 1.361 | 9.450 | 0.189 |  | 60 | 0.544 | 3.780 | 0.076 | 253 | 2.8 |
|  |  |  | 乙醚 | 0.114 | 0.794 | 0.016 |  | 60 | 0.046 | 0.318 | 0.006 | 55 | 3.6 |
|  |  |  | 乙醇 | 0.639 | 4.438 | 0.089 |  | 60 | 0.256 | 1.775 | 0.036 | —— | 140 |
|  |  |  | 四氢呋喃 | 0.249 | 1.729 | 0.035 |  | 60 | 0.100 | 0.692 | 0.014 | 127 | 5.6 |
|  |  |  | 乙二醇 | 0.002 | 0.011 | 0.0002 |  | 60 | 0.001 | 0.004 | 0.0001 | 266 | 17.6 |
|  |  |  | 异丙醇 | 0.027 | 0.190 | 0.004 |  | 60 | 0.011 | 0.076 | 0.002 | 227 | 15.1 |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.097 | 0.674 | 0.013 |  | 60 | 0.039 | 0.269 | 0.005 | 100 | 1.032 |
|  |  |  | 苯 | 0.885 | 6.147 | 0.123 |  | 60 | 0.354 | 2.459 | 0.049 | 12 | 1.98 |
|  |  |  | 苯胺 | 0.190 | 1.318 | 0.026 |  | 60 | 0.076 | 0.527 | 0.011 | 20 | 2.06 |
|  |  |  | DMF | 0.618 | 4.295 | 0.086 |  | 60 | 0.247 | 1.718 | 0.034 | 180 | 0.8 |
|  |  |  | TVOC | 6.616 | 45.941 | 0.919 |  | 60 | 2.646 | 18.376 | 0.368 | 120 | 38 |

### 1.5.2锅炉烟气排放

本工程设有1台4t的蒸汽锅炉，采用0#柴油为燃料，产生的烟气中含SO2、NOx和烟尘等大气污染物， 由于0#柴油为清洁燃料，污染物产生量较少，因此烟气经25米高烟囱（2#-1）直接排放。

表1.5-5本项目锅炉大气污染物产生及排放情况(2#-1烟囱)

| 项目 | 产生 |  |  |  | 处理措施 | 去除效率 | 排放 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 速率（kg/h） | 浓度 （mg/ m3) |  | 年产生量（t/a) | 25米高的烟囱直接排放 | —— | 速率（kg/h） | 浓度（mg/ m3) | 年排放量（t/a) | mg/ m3 |
| 烟气量 | 4054.4m3/h，3243.52万m3/a |  |  |  |  | —— | 4054.4m3/h，3243.52万m3/a |  |  | —— |
| 二氧化硫 | 1.12 |  | 276.2 | 8.960 |  | 0 | 1.12 | 276.2 | 8.960 | 300 |
| 氮氧化物 | 0.74 |  | 181.7 | 5.894 |  | 0 | 0.74 | 181.7 | 5.894 | 300 |
| 烟尘 | 0.20 |  | 50 | 1.6 |  | 0 | 0.20 | 50 | 1.6 | 50 |

备注：(1)烟气排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）

(2)锅炉年工作时间8000小时。

### 1.5.3废水

本项目产生的废水包括生产废水（98.0m3/d）、生活污水（2.7m3/d）及初期雨水（176.7m3/次）。其中生产废水包括工艺废水（47.2m3/d）、设备清洗废水（21.8m3/d）、地面清洗废水（9.0m3/d）、纯水制备反冲洗水（20m3/d）。本项目废水处理依托于三鑫污水处理站处理。

本项目生产废水水质与三鑫相似，工艺废水（47.2m3/d）中有10.4 m3/d是在沙坦类物质生产过程中（萃取、离心、浓缩和结晶工艺过程）产生的高浓度有机废水，0.2 m3/d是在厄贝沙坦的中间产物环戊胺的反应过程中产生的高氨氮废水，另有少量在缬沙坦和坎地沙坦酯的个别中间产物后处理工艺过程产生的高盐废水。高浓度有机废水及高氨氮废水水质波动较大。其中高浓度废水的COD在60000mg/ m3左右，高氨氮废水的氨氮浓度在150000mg/ m3左右。这两种废水分别经过各自的预处理系统后与其他一般生产废水混合进行下一步处理。高盐废水产生量较少，纳入一般生产废水。其他生产废水及生活污水对预处理后的工艺废水起到稀释的作用，可降低高浓度、高氨氮有机废水的处理难度。

三鑫污水处理站将上述废水处理到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《化学合成类制药工业水污染物排放标准》表2标准较严者后经市政污水管网进入三灶水质净化厂处理。

### 1.5.4噪声

本项目的噪声源主要来自新增设备及辅助设备，主要包括车间的生产设备、抽滤机、粉碎机、离心机、空压机、冷却塔、燃油锅炉等。

表 1.5-6   主要噪声源噪声级情况统计表    单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强（噪声源1m处） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 80-85 | 隔声、减振 |
| 2 | 各类反应釜 | 70-75 | 隔声、减振 |
| 3 | 锅炉风机 | 80-90 | 隔声、减振 |
| 3 | 离心机 | 85-95 | 隔声、减振 |
| 4 | 冷却塔 | 70-80 | 隔声、减振 |
| 5 | 真空泵 | 90-95 | 隔声、减振 |
| 6 | 冷却塔 | 70-80 | 隔声、减振 |
|  | 空压机 | 80-85 | 隔声、减振 |

### 1.5.5固体废物

表 1.5-7   本扩建项目固废产生情况统计表

| 序号 | 类别 | 具体内容 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固体废物 | 包装材料 | —— | —— | 2 | 回收利用 |
| 2 | 危险废物 | 废液（废有机溶剂） | HW02 | 271-004-02 | 50.6 | 废液委托东莞市和利精细化工有限公司处理，其余委托深圳市危险废物处理站有限公司处理。 |
|  |  | 反应过程废渣 | HW02 | 271-003-02 | 28 |  |
|  |  | 废气处理塔废活性炭 | HW18 | 802-005-18 | 30 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | HW42 | 900-499-42 | 8 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 116.6 |  |
| 3 | 生活垃圾 |  |  |  | 5 | 环卫部门 |

## 1.6三本帐

表1.6-1 “三本帐”一览表

| 序号 | 污染物 | 现有工程排放量（润都现有+三鑫） （吨/年） |  | 扩建工程预测排放量（吨/年） | 以新带老削减量（吨/年） | 预测排放总量（吨/年） | 排放增减量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气 |  | 841.2万m3/a |  | 3243.52万m3/a | 841.2万m3/a | 3243.52万m3/a | +2402.32万m3/a |
| 1 | 二氧化硫 | 0.36 |  | 8.96 | 0.36 | 8.96 | +8.6 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.86 |  | 5.894 | 0.86 | 5.894 | +5.034 |
| 3 | 烟尘 | 0.24 |  | 1.6 | 0.24 | 1.6 | +1.36 |
| 有机废气 |  | 16600万m3/a |  | 36000万m3/a | 0 | 52600万m3/a | +36000万m3/a |
| 4 | 氯仿 | —— |  | 0.997 | 0 | —— | —— |
| 5 | 甲醇 | 0.689 |  | 1.582 | 0 | 2.271 | +1.582 |
| 6 | DMF | —— |  | 0.288 | 0 | —— | —— |
| 7 | 二氯甲烷 | —— |  | 4.667 | 0 | —— | —— |
| 8 | 乙酸乙酯 | —— |  | 1.962 | 0 | —— | —— |
| 9 | 乙醚 | —— |  | 0.361 | 0 | —— | —— |
| 10 | 甲苯 | 0.00092 |  | 1.180 | 0 | —— | —— |
| 11 | 乙醇 | 9.504 |  | 0.833 | 0 | —— | —— |
| 12 | 苯 | —— |  | 0.354 | 0 | —— | —— |
| 13 | 四氢呋喃 | —— |  | 0.100 | 0 | —— | —— |
| 14 | 丙酮 | —— |  | 0.326 | 0 | —— | —— |
| 15 | 乙二醇 | —— |  | 0.001 | 0 | —— | —— |
| 16 | TVOC | 9.506 |  | 13.597 | 0 | 23.103 | +13.597 |
| 17 | 氯化氢 | —— |  | 0.146 | 0 | —— | —— |
| 18 | 溴化氢 | —— |  | 0.132 | 0 | —— | —— |
| 19 | 氨 | 0.0648 |  | 0.082 | 0 | 0.147 | +0.082 |
| 废水 |  |  | 3.729万t/a | 3.021万t/a | 0 | 6.75万t/a | +3.021万t/a |
| 1 | CODcr | 1.454 |  | 2.568 | 0 | 4.022 | +2.568 |
| 2 | 氨氮 | 0.103 |  | 0.302 | 0 | 0.405 | +0.302 |
| 工业固体废物 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 1.7规划符合性

本项目年产缬沙坦、厄贝沙坦等原料药166.4吨/年，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》允许类、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》允许类、《珠海产业发展导向目录（2010年版）》优先发展类，也属于《关于促进生物医药产业加快发展的意见》（珠府【2010】102号）中珠海市政府鼓励发展的化学原料药工业。

项目位于珠海市金湾区三灶镇青湾工业区润都制药股份有限公司现有厂区内，不新增征地，选址符合《珠海市城市总体规划》、《金湾区次中心城结构规划》《珠海航空产业园发展规划》、《珠海市三灶镇土地利用规划》、《三灶镇青湾工业区控制性详细规划》的要求。项目建设符合《珠海航空产业园发展规划环境影响报告书》及审查意见的要求。

项目公辅设施依托于润都制药现有厂区内现有工程，项目产生的各项污染物经处理后达标排放，经预测不会对周围环境产生明显影响，符合《珠江三角洲环境保护规划纲要及实施方案》、《广东省环境保护规划纲要》等相关环境功能区划的要求，具有合理合法性。

# 第二章 建设项目周围环境现状

- 2.1项目所在地环境质量现状

### 2.1.1环境空气质量现状

本项目大气环境影响评价等级为三级，评价范围为以5#排气筒为中心半径2.5公里的区域。为了解本扩建项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采取引用近年来评价范围内环境空气质量历史监测资料和对特征因子补充监测的方法对评价区域内的环境空气质量现状进行评价。

根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ2.2—2008）的要求及项目所在区域地形特点，本次补充监测共布设3个监测点。监测项目有TVOC、甲苯、氯化氢、NH3、二氯甲烷、乙酸乙酯、臭气浓度。

综上所述，评价区域内各监测点氨和氯化氢均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”中的一次最高容许浓度，即0.20 mg/m3和0.50 mg/m3；臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的“恶臭污染物厂界标准值”中的臭气浓度二级标准值20（无量纲）；TVOC均低于《室内空气质量标准》(GB/T18883－2002)中规定的标准0.6 mg/m3；二氯甲烷均低于本项目评价标准值0.17 mg/m3；甲苯、乙酸乙酯也都分别低于评价标准0.6 mg/m3和0.1 mg/m3。综上所述，项目所在区域的环境质量现状良好。

### 2.1.2地表水环境质量现状

本项目水环境影响评价的工作等级为三级，本报告引用历史监测资料进行水环境质量现状评价。

（1）三灶水质净化厂运行前

大门口水道三个断面的CODMn、BOD5、SS和DO的单因子指数范围分别为0.99-2.66，0.77-2.55，1.2-5.0和1.42-2.75，即常规污染物均有不同程度的超标。此外，石油类、重金属中的Cu、Pb和Cr都出现不同程度的超标。

上述结果表明：大门口水道在三灶水质净化厂运行前水环境质量较差。

（2）三灶水质净化厂运行后

三灶水质净化厂运行后，大门口水道水质有了明显的改善，目前能够满足水环境功能要求（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）。

### 2.1.3声环境现状

项目北面与精钰设备科技有限公司相邻，东侧、南侧为山体，西侧与机场北路相邻。在项目边界四个方向1米包络线以内共设4个监测点，对项目所在地的声环境质量现状进行评价。

监测结果表明：项目四个厂界噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准值。总体而言，项目所在区域声环境质量良好。

### 2.1.4地下水环境

本次评价在项目周边共设置了5个地下水监测点，监测结果表明：项目周边地下水环境质量现状较差，根据对pH、CODMn、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚类、氯化物、总硬度、溶解性固体、氟化物、总大肠菌群、硫酸盐等12项的统计，地下水级别为较差（IV类）~较差（V类）；项目周边地下水中，苯胺、硝基苯、丙酮均未检出，二氯甲烷、总磷满足《地表水环境质量标准》表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值。现有厂区地下罐区旁地下水丙酮监测浓度为0.0017 mg/L，处于较低的水平，说明项目现有罐区防渗措施效果较好，并未对附近区域地下水水质造成污染。

- 2.2建设项目环境影响评价范围

### 2.2.1地表水环境

本项目废水排放量为100.7m3/d，污染物均为可降解污染物，本项目废水经三鑫污水处理站处理达到《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政污水管网进入三灶水质净化厂进一步处理。处理达标后经中心渠进入大门口水道，最后进入三灶海域。

根据上述数据，对照《环境影响评价技术导则》中“表3地面水环境影响评价分级判据”，并根据项目受纳水体的敏感程度，确定本项目水环境影响评价的工作等级为三级。重点进行三鑫污水处理站依托可靠性分析以及废水对三灶水质净化厂的影响分析。

### 2.2.2大气环境

本项目大气环境评价等价为三级，评价范围为以厂区为中心，半径2.5km的区域，见图2.2-1。

图2.2-1大气评价范围及敏感点分布图

### 2.2.3声环境

本项目噪声评价工作等级为三级。评价范围为项目边界向外200米的范围。

### 2.2.4地下水环境

本项目地下水评价等级为三级。评价范围为北至金湖路南至北排河，西至项目机场北路西侧山体，东至项目东侧山体的区域。

### 2.2.5环境风险

本项目风险评价的工作等级为二级，评价范围为厂区周围3km的范围。

# 第三章建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 3.1环境保护目标

表3.1-1主要环境保护目标

| 序号 | 敏感点 | 方位 | 距离 | 人口 | 环境保护要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定家湾 | 西 | 2100m | 约700人 | 空气，2类区 | 自然村，属于鱼月村 |
| 2 | 金海岸社区 | 东 | 1960m | 约31000人 | 空气，2类区 | 居民区 |
| 3 | 鱼弄村 | 南 | 900m | 约2000人 | 空气，2类区 | 自然村，属于三灶社区 |
| 4 | 三灶社区 | 西南 | 1900m | 约10000人 | 空气，2类区 | 机关、居民 |
| 5 | 企沙村 | 西南 | 1400m | 约300人 | 空气，2类区 | 自然村，属于鱼林村 |
| 6 | 三灶岛海域 | 西面 | 2000m | —— | 水环境 | 二类海域 |
| 7 | 项目周围地下水 |  |  |  | 地下水环境 | V类 |

- 3.2废水产生、排放及水污染防治措施

润都制药现有工程生活污水、三鑫生产废水及生活污水、本项目的生产废水及生活污水（总计195 m3/d）均依托于三鑫污水处理站处理。

三鑫污水处理站处理能力250m3/d，其中高浓度有机废水经过“催化氧化+混凝气浮”预处理，高氨氮废水经过MAP沉淀法预处理后，和其他一般生产废水、生活污水混合进入后续的工艺中，后续工艺主要采用“絮凝沉淀+厌氧+好氧MBR”处理方式。三鑫污水处理站采用的工艺成熟、稳定，其出水水质满足《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者。

- 3.3废气产生、排放及大气污染防治措施

### 3.3.1有组织排放废气污染防治措施及可行性分析

本项目有组织排放废气为锅炉烟气、合成车间2有机废气。

项目4t/h轻柴油锅炉产生的锅炉烟气，主要污染物二氧化硫、氮氧化物、烟尘；合成车间2产生的有机废气，主要污染物TVOC、乙酸乙酯、氯化氢、甲苯、乙醇、甲醇、丙酮、四氢呋喃、吡啶、DMF、氨等。

锅炉烟气经25m高的烟囱（2#-1烟囱）排放。类比2011年对现有2t/h轻柴油锅炉的烟气监测结果可知：轻柴油锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放浓度及烟气黑度能满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）新建锅炉排放标准。因此，锅炉烟气处理措施合理可行。

针对产品生产过程产生的有机废气，项目设有2套废气处理系统，一套收集处理合成车间2一楼和二楼生产过程中反应罐、离心机等产生的有机废气（5#排气筒），一套收集处理合成车间2三楼反应罐和一楼真空干燥机产生的高浓度有机废气（6#排气筒）。两套系统均采用有机废气常用的“碱液吸收+活性炭吸附+28m排气筒排放”的处理方式。

合成车间2产生的有机废气基本为酸性气体，碱性气体氨气占TVOC的比例仅为0.6%，且氨气易溶解于水，因此本废气处理装置采用的碱液吸收剂也可以有效去除有机废气中的氨气。

本项目产生的工艺废气与三鑫产生的工艺废气类似，三鑫有机废气也采用上述处理工艺，类比2011年8月31日对三鑫有机废气处理塔的监测结果可知：“碱液吸收+活性炭吸附”的处理工艺成熟，稳定，有机废气去除效率高，其污染物排放浓度及排放速率可以达到相应的标准限值。

### 3.3.1无组织排放废气的污染防治措施及可行性分析

本项目废气无组织排放环节主要有易挥发有机溶剂的运输、存储、输送、投料以及反应气体的收集环节。

在本项目中，易挥发有机溶剂从厂外到厂内的运输采用密封槽车，之后通过泵打入地下储罐；物料的投加过程，有机溶剂采用密闭管道自动投加，固体物料采用人工投加；在投料过程中，物料的投加位置上方均设置了集气罩统一收集进入废气处理塔；反应过程产生的有机废气均通过集气罩统一收集至废气处理塔处理。通过上述方式，将项目无组织排放量将至最低。

同时，建设单位建立了规范的日常安全环境监督管理制度，对易损部件加强巡视和检修，避免有机溶剂的泄漏及排放。同时项目在车间、危险品仓库、罐区附近均安装了可燃气体检测报警装置，一旦发生泄漏，将及时解决，避免无组织排放废气对周边环境产生不良影响。

综上所述，本项目采用的大气污染防治措施合理可行。

- 3.4噪声产生、排放及噪声污染防治措施

扩建项目的噪声源主要包括车间的生产设备、抽滤机、粉碎机、离心机、空压机、冷却塔、燃油锅炉等，其噪声达70-95分贝。

其中生产设备、抽滤机、粉碎机、离心机位于主厂房内，主厂房采用隔声、吸收材料；空压机、冷却塔进行基础减振；燃油锅炉选用低噪声锅炉且位于锅炉房内。根据声环境影响预测可知，采取上述措施后本项目的噪声源对项目厂界贡献值较小。厂界噪声贡献值与受现有工程影响的边界噪声叠加后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值标准。因此本项目的噪声污染防治措施是可行的。

- 3.5固体废物产生、排放及噪声污染防治措施

目建成后，整个厂区产生的固体废物包括一般工业固体废物（废包装材料）22t/a、废液57.6t/a、污水处理站污泥14.5t/a、废渣/废活性炭59t/a以及生活垃圾20t/a。其中废液、污泥、废活性炭属于危险废物。

本项目拟采取的固体废物污染防治措施主要包括：

（1）危险废物交由有交由有资质的单位处理。

（2）危险废物临时贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求规范建设和维护使用。具体如下：

危险废物贮存场要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑥危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

⑦危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

危险废物贮存要求：

①禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

②无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合(GB18597-2001)附录A所示的标签。

危险废物贮存容器要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

② 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（3）危险废物转移运输途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。这些措施主要包括：

①装载固体废物和危险废物的车辆必须做好防渗、防漏、防飞扬的措施。

②有化学反应或混装有危险后果的固体废物和危险废物严禁混装运输。

③装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。

（4）生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

综上所述，本项目的固体废物都得到了有效处置，固体废物防治措施是可行的。

- 3.6地下水污染防治措施

整个厂区内的危险化学原辅材料依托于三鑫危险品仓库及地下罐区贮存，危险废物依托于三鑫危险废物暂存场暂存。三鑫危险品仓库地面及地下罐区基础均已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等相关标准做了防渗防漏处理，目前厂区地面已均采用了硬化和绿化措施。因此，通常情况下的跑冒滴漏大多通过地面雨水径流雨水收集系统当中，进入渗入地下水系统中的污染物量不多。针对本项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、污染监控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

1 源头控制措施：在工艺、管道、设备、污水储存及生产线采取措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故；人员定期巡查，做到污染物“早发现、早处理”，减少管道、设备、泄漏造成的地下水污染。

2 末端控制措施：主要包括厂内污染区（尤其是生产车间内部）地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行硬化防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至三鑫污水处理站处理。

3 污染监控体系：建立地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

通过这些措施，可降低项目跑冒滴漏对地下水的污染。

- 3.7水环境影响预测分析

本项目完成后，三鑫污水处理站废水处理量为195m3/d，该废水处理到《广东省水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段一级标准、《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者后经市政污水管网进入三灶水质净化厂，处理达标后经中心渠进入大门口水道，最后进入三灶海域。

从进水水质考虑，三灶污水厂可以接纳本项目废水进入。从水量方面考虑，三灶污水处理厂一期工程可以容纳本项目排水。

事故工况下，项目未经处理的废水进入三灶水质净化厂会对污水厂正常运行造成一定影响，尤其是引起进水水质CODcr较大幅度的增加，因此应坚决杜绝项目废水的事故性排放。

项目设有消防事故池一座（有效容积630m3）、污水处理站事故池一座（有效容积40m3），总计670m3，可容纳正常工况下厂区3.5天的废水量。因此，事故工况下，项目应可将产生的废水引入消防事故池、污水处理站事故池，并暂停生产线，在此情况下污水不会进入三灶水质净化厂，影响其正常运行。

综上所述，项目营运期对周围水环境的影响是可以接受的。

- 3.8大气环境影响预测分析

（1）本项目产生的有机废气、锅炉烟气对周围环境空气的影响较小。正常工况及非正常工况下，叠加背景浓度后，各敏感点污染物小时最大落地浓度值均满足相应的标准限值。

（2）各污染物无组织排放厂界浓度均满足标准限值的要求。

（3）项目无需设置大气环境防护距离，需要设置100m的卫生防护距离。距离项目最近的居民区为项目以南900米的鱼弄村，因此本项目防护距离范围内没有居民区等环境敏感点，可以满足要求。

综上所述，本项目的建设对环境空气质量的影响是可以接受的。

- 3.9声环境影响预测分析

扩建项目的噪声源主要包括车间的生产设备、抽滤机、粉碎机、离心机、空压机、冷却塔、燃油锅炉等，其中生产设备、抽滤机、粉碎机、离心机位于主厂房内，主厂房采用隔声、吸收材料；空压机、冷却塔进行基础减振；燃油锅炉选用低噪声锅炉且位于锅炉房内。采用上述措施后，经预测扩建项目本身对厂界噪声的影响较小，其噪声贡献值与受现有工程影响的边界噪声叠加后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

- 3.10固体废物影响分析

本项目产生的一般工业固体废物回收利用，危险废物交给有资质的单位回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理。

建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向相应的固体废物管理中心申报登记本项目产生的危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置。危险废物应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置，应按《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定办理本项目危险废物的运输转移。

项目危险废物贮存依托于三鑫危险废物贮存场，该危废贮存场分为3个区域，分别贮存废液（占地11.45m2）、废弃活性炭（6.48m2）、污水处理厂污泥（9.12m2）。该危险废物贮存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 所规定的相关标准建设。其地面基础做防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。

项目一般工业固体（废包装材料）贮存依托于三鑫一般工业固体废物贮存场。 该贮存场按照 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中所规定的相关标准建设。

只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

- 3.11地下水影响预测分析

### 3.11.1正常工况下地下水影响分析

项目厂区大部分地面已进行硬化和绿化，同时地下储罐区、危险品仓库、危险废物贮存场、污水处理站地面均按照相关要求做了防渗处理。通常情况下下渗的污染物有限。因此，正常情况下，本项目对地下水的影响不大。

### 3.11.2事故工况下地下水影响分析

储罐区占地为292.8m2，根据项目《岩土工程勘察报告》，场址所在区域潜水埋深约2.3m之间，潜水含水层厚度约12.3m，则项目区域受影响的潜水资源量为2928m3。在最不利的情况下，不考虑土壤对污染物的降解作用，发生污染后，地下水中二氯甲烷浓度变为10.2mg/L，是《地表水环境质量标准》表3标准（集中式生活饮用水水源地标准）的510倍。由此可见，储罐发生泄漏后会造成罐区所在区域的局部高浓度区，因此，应坚决杜绝事故泄漏发生。

- 3.12土壤影响预测分析

项目有可能发生土壤污染的环节主要是生产车间、储罐区、危险品库、污水处理站、危险废物贮存场，其中生产车间、储罐区、危险品库、危险废物贮存场土壤污染的特征污染物是生产及贮存过程中涉及的化学品，污水处理站特征污染物是COD、NH3-N等。

上述构筑物中储罐区、危险品库、污水处理站、危险废物贮存场均为本项目的依托工程，该依托工程均已按照相关规定做基础防渗防漏处理，严格控制对厂区土壤造成污染。本报告对二期扩建工程生产车间（合成车间2）提出如下要求：

（1）生产车间（合成车间2）地表基础可采取铺设防渗土工膜或采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂的防渗措施，保证基础防渗层渗透系数小于10-10cm/s。

（3）应尽可能避免于地下布置原料管线和污水管线。地下布设的管线，应设置U形槽，U性槽应选用具有良好防渗性能的材料制作，管道布置在U形槽内，U形槽用水泥板封盖，一旦发生管道泄漏，泄漏的废水通过U形槽自流导入污水收集池。地上架设的管线、管廊，其下部地表基础也应采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂的防渗措施，保证基础防渗层渗透系数小于10-10cm/s，防渗基础两边设导流槽，滴漏的废液统一收集后进入污水处理系统处理。

（4）生产车间四周应设导流槽；生产车间“跑、冒、滴、漏”排放的污染物，这部分废水与场地清洗水一并通过导流槽收集处理，导流槽也应采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂的防渗措施，保证基础防渗层渗透系数小于10-10cm/s；场地清洗废水应收集后进入污水处理系统处理，不得随意排放。

（5）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。工艺管线的设计、安装均考虑热应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施；必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。危险化学品的输送管道根据不同原料成份，使用无缝钢管、不锈钢管或钢管；管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏几率；如法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。涉污管线应设有明显标记；

采取上述措施后，可以将项目对土壤的不良影响将至最低。

- 3.13环境影响经济损益分析

本项目环保投资总计88万元，占项目总投资4000万的2.2%。

（1）环境保护措施的环境效益

该项目环境保护措施的环境效益，主要体现在采取环境保护措施后，使环境质量得到一定程度上的保护，取得良好的环境效益。经过自建的污水处理站对废水较严格的处理后，进入三灶水质净化厂的废水水质将达到《广东省水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)中的第二时段一级标准和《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008）表2标准较严者，从而不会对市政污水处理系统造成大的环境负荷，减少甚至避免了其对大门口水道的污染；新建的2套废气处理系统将大大削减工艺生产过程中有机废气的排放量，在很大程度上保护了周围的大气环境质量。

（2）社会效益

本项目符合国家、广东省、珠海市的相关产业政策。该项目的建设，可以增加就业机会，上缴可观的利税，带动区域经济发展。可见，本项目具有良好的社会效益。

综合上述效益分析，项目建设具有良好的整体效益和环境经济效益，因此从环境的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 3.14环境风险评价

（1）项目存在的主要危险有害因素

根据物质理化性质分析可知，本项目中所有产品性质稳定、不易挥发，不易燃烧。依据《建设项目环境风险评价技术导则》，不属于危险性物质。原辅材料中有部分物质具有危险性，主要有乙酸乙酯、甲醇、乙醇、二氯甲烷、氯仿、丙酮、异丙醚、异丙醇、氨水、浓硫酸、浓盐酸、苯、甲苯、二甲苯、乙醚、苯胺、四氢呋喃等。项目存在的主要危险有害因素有：

（1）地埋式罐区（功能单元一）轻柴油泄漏、火灾爆炸事故。

（2）地埋式罐区（功能单元二）化学品泄漏、火灾爆炸事故。

（3）危险品仓库（功能单元三）化学品泄漏、火灾爆炸事故。

（4）合成车间2（功能单元四）化学品泄漏、火灾爆炸事故。

（2）重大危险源辨识

通过对该项目的重大危险源的辨识，得出结论：柴油储罐区、合成车间2、地埋式罐区、危险品仓库均不属于重大危险源。

（3）最大可信事故的确定

由于4个功能单元中地埋式罐区的危险度最高，因此确定本项目的最大可信事故为：

①地埋式罐区（功能单元一）氯仿泄漏事故。

②地埋式罐区（功能单元二）溶剂泄漏引起整个罐区火灾爆炸事故。

（4）环境风险影响预测与评价

①氯仿泄漏事故分析

氯仿泄漏事故对周围环境空气影响较小，小于工作场所空气中有毒物质最高允许浓度，项目敏感点距离厂区较远，一旦发生氯仿泄漏事故，对敏感点空气影响不明显，不会对人群健康安全造成影响。

②地埋式罐区（功能单元一）化学品泄漏引起火灾爆炸事故

爆炸影响的死亡半径为17.04m，重伤半径48.39m，轻伤半径86.80m，财产损失半径44.76m。爆炸引发火灾引起的损害半径为115.97m。距项目最近的敏感点鱼弄村距项目900m，精钰设备科技有限公司距项目地埋式罐区最近的构筑物为135米，因此项目发生火灾爆炸事故，不会对厂区外的公众产生明显影响。

（5）风险防范措施

项目位于珠海三灶青湾工业区，远离集中居住区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区，选址具有合理性。

项目总图布置，罐区布置、设计均符合《医药工业洁净厂房设计规范》、《建筑设计防火规范》（GB50160-2006）和《汽车加油站加气站设计与施工规范》的要求。化学品的储存地点、设施等均符合国家规定，并提出了化学品泄漏时的应急措施。

在可燃或有毒气体可能泄漏和聚积的场所，设置可燃气体或有毒气体浓度监测报警器。不同的危险场所配置相应的防爆电气设备，并有完善的防雷、防静电接地设施。在易发生事故危及生命安全的场所和设备，设置安全标志并涂安全色。

项目应设置容积大于621.5m3的应急事故池。本项目设有地下消防事故池一个，总有效容积630m3，可以满足整个厂区的需求。

（6）应急预案

珠海润都股份有限公司公司制定了突发环境事故的应急预案，一旦事故发生，启动应急机制，可将风险降到最低程度。

综合以上评价结果，本项目在项目建设和营运中严格执行“三同时”制度、落实本报告中所提出的各项措施、建立和落实各项风险预警防范措施、环境风险削减措施和事故应急计划，杜绝重大安全事故和重大环境污染事故的发生，可使项目建成后风险水平处于可接受程度。该建设项目是可行的，可符合国家现阶段对医药化工项目的管理要求。

- 3.15环境监测计划及环境管理制度

（1）大气污染源监测

监测点布设：①锅炉房烟囱（2#-1烟囱）

②有机废气处理塔排放口（5#、6#排气筒）

③项目厂界

监测项目：①锅炉房烟囱（2#-1烟囱）SO2、NOx、烟尘；

②有机废气处理设施排放口TVOC、氯仿、二氯甲烷、乙酸乙酯、HCl、

甲苯、乙醇、甲醇、丙酮、四氢呋喃、DMF、氨。

③项目厂界TVOC、臭气

监测频次：每季度监测一次

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》和《空气和废气监测分析方法》。

（2）噪声监测（包括噪声源监测和厂界噪声监测）

监测点位：建设项目主要噪声源附近1米处；项目辖区厂区四周布设4个监测点（与声环境质量现状监测点位相同）。

测量量： 等效连续A声级LAeq

监测频次：噪声源每半年一次；厂界噪声每年2次，每次分昼间和夜间进行。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》。

（3）地下水监测

监测井：1个，地下储罐区附近（沿地下水流向），取潜水层水样。

监测项目：乙酸乙酯、甲醇、乙醇、二氯甲烷 、氯仿、异丙醚、异丙醇。

监测频率：每年一次。

监测采样及分析方法：《地下水监测技术规范(HJ/T 164-2004》。

表3.15-1 “三同时”验收一览表

| 序号 | 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理设施 | 锅炉房烟囱 | 烟囱高度25m，烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放浓度及烟气黑度能满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010）新建锅炉排放标准。 |
| 2 |  | 有机废气处理塔（排气筒5#） | 排气筒高度28m，有机废气排放浓度、速率达到本报告提出的评价标准。 |
| 3 |  | 有机废气处理塔（排气筒6#） | 排气筒高度28m，有机废气排放浓度、速率达到本报告提出的评价标准。 |
| 4 |  | 无组织排放大气污染物厂界浓度 | 达到本报告提出的厂界监控浓度限值 |
| 5 | 初期雨水收集装置 |  | 生产区、地下储罐区、危险品仓库区的初期雨水应收集处理。 |
| 6 | 厂界噪声 |  | 厂区边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 |
| 7 | 消防事故池 |  | - 防渗、防漏处理。 - 有效容积630m3，能有效收集事故状态下消防废水及泄漏化学品。 |
| 8 | 污水处理站事故池 |  | ①防渗、防漏处理。 - 有效容积40m3 |

# 第四章  公众参与

## 4.1 公众参与阶段和方式

为广泛听取附近民众对项目建设环保方面的意见和要求，按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》等有关规定进行本次公众参与调查，本新建项目进行了三个阶段的公众参与。

（1）第一阶段：项目信息公示

本项目环评单位于2010年12月28日在环境保护部华南环境科学研究所网站（http://www.scies.com.cn）上进行了信息公示，并在敏感点张贴公告。

（2）第二阶段：报告书简本公示

环评报告书初步完成后，环评单位于2011年6月3日在环评单位华南环境科学研究所对外网站上进行了报告书简本公示， 并在敏感点张贴公告。

（3） 第三阶段：简本公示后发放调查表

在简本公示后，建设单位采取发放公众参与调查表与附近居民沟通交流的方式进行了公众参与。

## 4.2调查方式与调查范围

（1）调查方式

公众调查于2011年6月进行，主要由建设单位和进行。主要采取问卷调查、现场询问等方式。

（2）调查范围

调查范围为扩建项目所涉及的周边的居民区。主要是直接受到影响的人或直接受到影响团体的代表，包括预期要得到收益的人、承担风险的团体和利益相关的团体。

（3）调查对象

公众参与调查表的发放对象为建设项目周边的居民，主要是直接受到影响的人或直接受到影响的团体的代表。

（4）调查人数

本次调查共发放调查表140张，回收128张，回收率为91.4％，现场询问40人，各种参与人数共计180人。同时记录被调查者的姓名、职业、年龄、性别、居住地点等。

## 4.3公众意见归纳分析

（1）本次调查共发放调查表140张，回收128张，回收率为91.4％，现场询问40人，各种参与人数共计180人。在回收的128份调查表中，有30份来自鱼月村，18份来自鱼林村，20份来自金海岸社区，60份来自三灶社区。参与调查的公众基本信息一览表见表10-3。另外还对项目周边的4家单位进行了公众意见调查。

（2）调查问卷统计结果显示：73.7%的公众对该项目建设表示赞成，26.3%的公众表示无所谓，没有公众表示不赞成。

（3）本次公众调查征求了项目周边4家单位的意见，100%的单位都表示支持本项目的建设。

（4）公众对本项目的建议和意见主要是：①强调施工过程中要注意粉尘、噪声防护以及地表植被的恢复以及后期绿化。②严格按国家有关规定进行设计、施工，确保工程质量，加强工程监理，严格监督工程施工管理，消除事故隐患。③项目建成投产后，应加强全过程的环境监督和管理，确保环保设施正常运行和固体废物的处理处置，杜绝一切污染事故的发生。

企业接受以上公众意见，并承诺营运期严格实施废水、废气、生态等各项污染治理措施，做好建设项目的风险防范措施，并做好企业本身的环保管理队伍建设，采用各种手段减少项目建成后对环境的影响。

- 4.4小结

（1）本次调查人数中全部为评价区域周边环境敏感点的公众，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环函2007[99]号）所提出的两个“70%”的要求。具有合法性，有效性。

（2）本次回收的调查表显示：公众参与以当地居民和单位职工为主，对项目所在地的情况比较熟悉；所调查的人员文化程度基本在初中至高中文化，对情况的反映比较客观、透彻。因此本次公众参与的调查结果具有一定的代表性、真实性。

# 第五章  环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合相关规划，建设单位必须认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并遵守有关的环保法律法规，在项目建设和营运中严格执行“三同时”制度，落实本环评中提出的环保措施和建议，建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急预案，杜绝重大环境污染事故的发生，可使项目建成后对周围环境影响减少到最低限度。在此基础上，本环评认为从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

# 第六章  联系方式

- 6.1建设单位及联系方式

建设单位：珠海润都民彤制药有限公司

联 系 人： 张工

联系电话：0756-7630788      传真：0756-7630680

E-mail：rundoumintong@163.com

- 6.2环境影响评价单位及联系方式

环评单位：环境保护部华南环境科学研究所

联 系 人：刘工

联系电话：020-85576361     传真：020-85576361

E- mail：lyf198181@163.com