东江环保（江门）工业废物处理建设项目

环境影响报告书简本

委托单位：东江环保股份有限公司

评价单位：江西省环境保护科学研究院

二0一二年十月

# 1建设项目概况

## 1.1建设项目的地点和相关背景

1.1.1项目建设地点

东江环保（江门）工业废物处理建设项目选址位于江门鹤山市鹤城镇东坑村，属于鹤山市和鹤城镇规划的工业用地。

1.1.2项目建设背景

目前，江门地区现有的危废综合处理能力为7.5万t/a，企业处理的危废规模较小，品种比较单一，且基本为处理具有较大利用价值的危废品种，而其它少价值或者没用回收价值的废物，如染料涂料污泥、废酸、废碱、感光废物、无机氰化物等在在江门地区中则没有相应的处理企业，需要外运委托深圳、珠海、中山等企业进行处理，不仅增加了运输成本，而且将对运输沿线区域环境造成较大潜在的环境风险，这种状况已不能满足江门地区危废产生的品种日益复杂多样化对危废处理的要求，也不能满足江门市要求对本辖区内产生的危废得到100％安全处理的环保要求，因此，迫切需要有一家能够处理江门地区剩余危废种类相应资质、并且有较强经济技术实力的企业，使得江门地区及周边珠三角区域所产生的危险废物能够得到基本处理处置。

## 1.2项目建设概况

1.2.1主要建设内容

主要的废物处理设施包括综合利用设施、污泥减量化设施、物化处理车间及废水处理车间等系统。其它配套设施包括废物暂存库、公用设施、生活办公设施和辅助设施等。工程组成见表1.2-1。

表1.2-1   建设项目组成表

| 工程类型 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 综合利用车间 | 含铜废物回收车间 |  | 主要对含铜蚀刻废液、含铜污泥以及电镀铜份等废物中的铜展开回收 |
|  |  | 含镍废物车间 |  | 主要针对含镍废物中金属进行回收利用 |
|  |  | 退锡废液回收车间 |  | 主要针对退锡废液中的锡进行回收 |
|  |  | 废线路板回收车间 |  | 对于废线路板中的金属、元器件及树脂类进行回收 |
|  |  | 废矿物油回收车间 |  | 主要对含油污泥、污油及废机油中的油类进行回收 |
|  |  | 废有机溶剂回收车间 |  | 主要有机溶剂中的各类溶剂进行回收 |
|  |  | 废包装桶车间 |  | 主要对废包装桶进行回收，回收产品分为包装桶与废铁 |
|  | 减量化车间 | 污泥减量化车间 |  | 对涂料、染料废物进行减量化处理，减少污泥的容量 |
|  | 物化车间 | 物化车间 |  | 主要对含氰废液、废酸、废碱、有机溶剂废物、感光废液等 |
| 配套及公用工程 | 给排水工程 |  |  | 给水水源为市政供水管网，建管径DN100的供水管接市政水管。雨污分流排水体制，沿路配套给水管、雨水管、污水管。设消防水池一座，雨水收集池一座。 |
|  | 暂存库 |  | 1#暂存库 | 1#暂存库主要为含铜废物车间服务和镍 回收车间服务；2#暂存库主要贮存退锡废液等：3#仓库为废有机溶剂仓库 |
|  |  |  | 2#暂存库 |  |
|  |  |  | 3#废有机溶剂仓库 |  |
|  |  |  | 物化罐区 |  |
|  | 分析研发楼 |  |  | 4层建筑，864m2 |
|  | 门卫及地磅 |  |  | 共设置三个大门，三个门卫，占地面积均为20m2 |
|  | 停车场 |  |  | 占地面积1462m2 |
|  | 洗车台 |  |  | 占地面积50.4m2 |
|  | 变电房 |  |  | 占地面积324m2 |
|  | 事故水池 |  |  | 1500m3 |
|  | 消防水池 |  |  | 288 m3 |
|  | 消防废水收集池 |  |  | 3000 m3 |
|  | 初期雨水收集池 |  |  | 300 m3 |
|  | 锅炉房 |  |  | 占地面积216m2,使用轻质柴油，5t/h蒸汽量 |
| 环保工程 | 废水车间 |  |  | 废水处理总规模1200m3/d |
| 办公生活 | 综合办公楼 |  |  | 设化验实验室 |
|  | 宿舍及食堂 |  |  | 内设餐厅和厨房 |
| 其他 | 生态防护 |  |  | 拱形护坡面积12000m2 |

1.2.2生产规模

（1）处理危废规模

本项目处理的废物种类包括有：有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、染料涂料废物（HW12）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含铜废物（HW22）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、废有机溶剂（HW42）、含镍废物（HW46）、其他废物（HW49），总处理规模为19.85万吨，以及处理25万只废包装桶。具体处理危废品种及规模见表1.2-2。

表1.2-2  处理危废品种及规模

| 危废编码 | 危废名称 | 处理处置方法及数量（t/a） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合利用 | 物化处理 | 减量化 |
| HW06 | 有机溶剂废物 |  | 2000 |  |
| HW08 | 废矿物油 | 17000 |  |  |
| HW09 | 废乳化液 |  | 18000 |  |
| HW12 | 染料涂料废物 |  | 1000 | 2000 |
| HW16 | 感光材料废物 |  | 500 |  |
| HW17 | 表面处理废物 | 20000 |  |  |
| HW22 | 含铜废物 | 48000 |  |  |
| HW33 | 无机氰化物废物 |  | 1000 |  |
| HW34 | 废酸 |  | 31000 |  |
| HW35 | 废碱 |  | 15000 |  |
| HW42 | 废有机溶剂 | 2000 |  |  |
| HW46 | 含镍废物 | 32000 |  |  |
| HW49 | 其他废物 | 8000 |  |  |
|  |  |  | 1000 |  |
| 小计 |  | 127000 | 69500 | 2000 |
| 合计 |  | 198500 |  |  |
| HW49 | 其他废物 | 25万只/年 |  |  |

（2）产品规模

项目的产品结构见表1.2-3。

表1.2-3  项目的产品结构

| 序号 | 产品类型 | 产品数量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 含铜废物回收车间 |  |  |
| 1 | 电积铜（99.5%Cu） | 4050 |
| 2 | 混合铵盐 | 5375 |
| 3 | 氯化氨 | 4995 |
| 镍回收车间 |  |  |
| 4 | 99.5%镍 | 970 |
| 退锡废液回收车间 |  |  |
| 5 | 氢氧化锡 | 714 |
| 废矿物油回收车间 |  |  |
| 6 | 燃料油 | 8800 |
| 废有机溶剂综合利用车间 |  |  |
| 7 | 异丙醇（95%） | 594 |
| 8 | 甲醇（95%） | 392 |
| 9 | 乙醇（95%） | 392 |
| 10 | 丙酮（95%） | 588 |
| 废线路板综合利用车间 |  |  |
| 11 | 金属粉末 | 4100 |
|  | 树脂（制造水泥砂砖或类木塑产品） | 3700 |
| 废包装桶车间 |  |  |
| 12 | 回收桶 | 22万个 |
|  | 废铁 | 700 |

1.2.3工程投资

工程估算总投资约为3.0亿元，其中环保投资约535万元，占总投资的1.78%。

1.2.4生产工艺

#### 1.2.4.1含铜废物回收工艺

含铜废物回收包括蚀刻废液处理和杂铜废物处理两个生产工艺，其处理工艺流程见图1.2-1和1.2-2。

图1.2-1  蚀刻废液的处理工艺流程及产污环节

图1.2-2  杂铜废物处理流程及产污环节

#### 1.2.4.2镍回收工艺

镍回收处理工艺见图1.2-3。

图1.2-3   含镍废液处理工艺流程及产污环节

#### 1.2.4.3退锡废液处理工艺

退锡废液处理工艺见图1.2-4。

图1.2-4   退锡废液回收工艺流程

#### 1.2.4.4废矿物油回收工艺

废矿物油回收处理工艺见图1.2-5。

图1.2-5  污油及含油污泥的处理工艺及产污环节

#### 1.2.4.5废有机溶剂回收处理工艺

废有机溶剂的回收采用物理方法蒸馏，根据其化学性质和组分，利用废物所含各组分沸点的不同，将某种纯物质从废液中分离或提纯出来，可分别采用蒸馏和精镏的方法提纯。其处理工艺流程见图1.2-6。

图1.2-6   废有机溶剂处理工艺流程

#### 1.2.4.6废线路板处理工艺

废线路板处理工艺主要以破碎回收有用物质的工艺，其处理过程见图1.2-7.

图1.2-7  废线路板回收工艺流程图

#### 1.2.4.7污泥减量处理工艺

污泥减量采用压滤的降低容量的工艺，见图1.2-8.

图1.2-8  污泥减量工艺流程及产污环节

#### 1.2.4.8废包装桶清洗工艺

废包装桶回收工艺见图1.2-9.

图1.2-9  废包装桶清洗工艺流程及产污环节

#### 1.2.4.9物化处理工艺

物化处理工艺包括含氰废液、废酸碱、感光废液、废乳化液、有机溶剂废物，见图1.2-10—1.2-14.

图1.2-10   含氰废液处理工艺流程

图1.2-11  废酸碱处理工艺流程及产污环节

图1.2-12  感光废液处理工艺流程

图1.2-13  废乳化液处理工艺流程

图1.2-14  有机溶剂废物处理工艺流程

1.2.5建设周期

项目拟定建设周期为一年，为2013年3月—2014年3月。

1.2.6项目选址合理性分析

（1）与广东省环境保护规划纲要相符性

根据规划，项目选址为规划中的陆域有限开发区，属于可进行适度开发利用的区域，但要保证开发利用不会导致环境质量的下降和生态功能的损害，同时要采取积极的措施促进区域生态功能的改善和提高。

本项目选址用地植被类型属于人工桉树林，低矮灌丛和水塘等比较简单的生态类型，项目的建设，不会造成区域的生态功能质量的下降和损害，在项目建成后，通过加大厂区绿化、合理选择绿化品种等措施，将会对区域的生态功能有一定的改善和提高，因此，项目的建设与广东省环境保护规划没有冲突。

（2）与广东省固体废物污染防治“十二五”规划相符性

对照《关于印发广东省固体废物污染防治“十二五”规划（2011-2015）的通知 》精神，危险废物综合利用设施建设应符合“满足当地、兼顾周边”的原则；对于存在危险废物处置能力缺口的地区，新增项目要采用先进实用、成熟可靠技术，技术起点要高，选址要符合有关要求。

本项目拟对江门和周边珠三角地区的危险废物进行集中综合利用无害化处置，针对项目拟处理的危废种类，采用技术成熟可靠的生产工艺，因此，项目的建设符合广东省固体废物规划要求。

（3）与珠江三角洲环境保护规划相符性

根据规划，项目选址位置在珠江三角洲生态控制性规划图中项目属于生态功能保育区，根据文件规定，生态功能保育区属于控制性保护利用区，控制性保护利用区可以进行适度开发利用，但必须保证开发利用不会导致环境质量的下降和生态功能的损害，同时应采取积极措施促进区域生态功能的改善和提高。

本项目属于资源综合利用的环保工程，项目选址用地植被类型属于人工桉树林，低矮灌丛和水塘等比较简单的生态类型，项目建成后，通过加大厂区绿化、合理选择绿化品种等措施，不会导致区域环境质量的下降和生态功能的损害，因此，项目的建设与珠江三角洲环境保护规划没有冲突。

（4）与江门市环境保护保护相符性

到2015年江门地区危险废物的处理处置率达到100%，加快推进江门工业废物处置中心的建设，项目的建设可使江门地区产生的危险废物得到100%的处理，本项目属于资源回收利用项目，而江门工业废物处置中心项目属于最终的处置工程，项目再资源利用生产过程中产生的危险废物，在处置中心建成后，可交由该中心进行处置，从而减少了在外运过程中的环境风险，因此，项目的建设符合江门市环境保护与生态建设十二五规划。

（5）与鹤山市城市总体规划相符性

根据《鹤山市城市总体规划纲要》（2007年），鹤山市南部发展板块发展目标位“建设成鹤城—共和新材料工业基地，址山—云乡五金产业区、特色休闲旅游区”。

本项目建设地址位于鹤山市鹤城镇，属于南部工业发展板块，符合鹤山市城市总体发展规划。

（6）与相关规范标准相符性

对照我国已经颁布的《危险废物集中焚烧处置工程建设技术要求（试行）》、《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》、《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》，相关要求与本项目建设条件对比分析见表1.2-4.由分析结果可知，项目符合相关规范要求。

表1.2-4  选址与相关规范相符性对比分析

| 选址条件 | 危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001） | 本项目相符性 |
| --- | --- | --- |
| 社会环境 | 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 | 项目危险废物贮存仓库设置在厂区的西南角，距离项目西面的邮电加油站距离120m远，项目处置的易燃易爆废有机溶剂车间布置在远离260m处，不在易燃易爆危险品和高压线路防护区内。 场址符合江门市、鹤山市危险城市总体发展规划和土地利用规划，属于规划的工业用地 |
|  | 地表水域150m以外；应位于居民中心区常年最大风频的下风向，厂界位于居民区800m外 | 与地表水域东坑河的距离约470m，东坑村处于当地主导风向的上风向。危废仓储区距离最近的居民点东坑村约910m |
| 自然环境 | 危险废物堆放要防风、防雨、防晒 | 本项目危险废物的仓库均设置有防风、防雨和防晒措施 |
|  | 危险废物堆场内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量 | 设计有专门的场地雨水收集管网，可满足收集25a一遇暴雨24h降雨量 |
|  | 基础必须防渗，防渗层至少为1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm后高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10m/s） | 危险废物堆场均设置进行1m厚黏土层的压实，铺设水泥砼地面，再铺设具有防腐玻璃钢地面。渗透系数满足≤10-7cm/s |
| 工程地质/水文地质 | 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。 | 场区内不处于地质断裂带，没有发现水土流失、基岩破碎情况，未发现岩溶、土洞、滑坡、崩塌以及区域性的全新活动断裂等不良地质现象，场区区域稳定性较好。 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位 | 厂区地势标高均高于地下水最高水位。 |
|  | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 | 本地区的地震烈度定为6度。 |

（7）与土地利用规划相符性

对照鹤山市土地利用总体规划（2010-2020年）、鹤城镇土地利用总体规划（2010-2020年），项目属于规划的工业用地。

（8）项目选址合理性综合评价

项目选址符合相关的环境保护规划、城市总体发展规划和土地利用规划，与相关危险废物处理规范对照分析，符合相关标准要求，因此，项目选址比较合理。

1.2.7项目与相关法律法规相符性分析

（1）与国家产业政策相符性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目的建设内容不列入禁止类和限制类，而且属于鼓励发展行业中第二十六类环境保护与资源节约综合利用第18 项“三废”综合利用及治理工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。

（2）与广东省产业政策相符性分析

根据《广东省产业结构调整指导目录（2007 年本）》，本项目的建设内容不列入禁止和限制类，而是属于鼓励类“环境保护与资源节约综合利用”中（18）“三废”综合利用及治理工程。

综上所述，本项目是符合相关产业政策的。

# 2环境质量现状及评价范围

## 2.1环境质量现状

（1）环境空气质量现状

在对大东坑、桂坑村和禾谷村3个监测点10个大气监测因子中，各监测点监测值均未出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改版中的二级标准，说明评价区域内环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量现状

通过对拟建用地项目附近水域东坑河、鹤城水和址山河6个监测断面、22项监测因子监测结果表明：项目的纳污水体东坑河水体环境质量现状除了石油类出现超标外，其余监测指标基本可满足地表水Ⅲ类功能要求，鹤城河和址山河由于受到沿岸生活污水和工业废水的影响，出现了不同程度的有机物超标现象，已不能满足地表水Ⅱ类水质要求。

（3）声环境现状

拟建地现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类标准，声环境现状良好。

## 2.2评价范围

根据环境影响评价技术导则要求，结合本项目环境影响特征、评价等级和项目周围环境影响特征，本项目评价范围见表2.2-1和图2.2-1、2.2-2。

表2.2-1 评价范围一览表

| 环境要素/影响对象 |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 东坑河 | 污水排放口上游100m 至汇入鹤城水处，约1.3 km 河段。 |
|  | 鹤城水 | 东坑河汇入鹤城水口上游500m至鹤城水汇入址山河河段，约3.5km |
|  | 址山河 | 鹤城水汇入口至址山河入潭江口，约17 km 河段。 |
| 大气环境 | 场址周围 | 项目选址为中心，边长5km 的矩形范围 |
| 声环境 | 场址边界 | 项目占地红线外200 m 包络线范围内的区域 |
| 环境风险 | 厂址及运输线路 | 以厂址为中心、半径3km 的圆形范围以及运输线路附近 |
| 地下水 | 厂址周围 | 项目选址为中心，20km2 的圆形范围 |

东坑村

桂坑村

象田社

金竹窝

图列

项目位置

大气评价范围

环境风险评价范围

地下水评价范围

敏感点

东坑尾

先锋村委

罩山村

邱杨叶村

禾谷村

禾南村

共和镇

鹤城镇

国

道

325

鹤山市废旧塑料基地

乡

道

往鹤山市

往址山镇

乡

道

鹤

城

河

东

坑

河

三

堡

河

图2.2-1  大气、风险评价范围及敏感点图

图1.4-1  地表水系及环境功能区划图

0   2.0   4.0km

图1.4-1  地表水系及环境功能区划图

0   2.0   4.0km

0     1.5    3.0km

图例：

项目位置           ：二类水体                   ：饮用水源一级保护区

司前镇水厂         ：三类水体                   ：饮用水源二级保护区

水流方向           ：评价范围界限标识

厂

图2.2-2   地表水评价范围图

# 3环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1项目污染源

（1）水污染源

项目废水污染源包括有生产废水、废气洗涤塔废水、辅助设施废水、生活污水、地面冲洗水以及厂区初期雨水。废水产生量约589m3/d。废水经自建污水处理设施处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后排入东坑河，废水污染物产生排放情况见表3.1-1。

表3.1-1  项目废水及污染物排放量统计

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 全厂废水 | 污水量 | 233610m3/a | 56910m3/a | 176700m3/a |
|  |  | CODCr | 164.127 | 160.593 | 3.534 |
|  |  | BOD5 | 29.31 | 28.603 | 0.707 |
|  |  | 石油类 | 4.9716 | 4.9626 | 0.009 |
|  |  | SS | 26.722 | 24.955 | 1.767 |
|  |  | 氨氮 | 3.227 | 3.05 | 0.177 |
|  |  | Cu | 1.127 | 1.039 | 0.088 |
|  |  | Ni | 0.463 | 0.4595 | 0.0035 |
|  |  | CN- | 0.0203 | 0.0168 | 0.0035 |
|  | 生产废水（不包括初期雨水） | 污水量 | 221610m3/a | 56910 | 164700 |
|  |  | CODCr | 163.527 | 160.233 | 3.294 |
|  |  | BOD5 | 28.11 | 27.451 | 0.659 |
|  |  | 石油类 | 4.8996 | 4.8914 | 0.0082 |
|  |  | SS | 24.322 | 22.675 | 1.647 |
|  |  | 氨氮 | 3.047 | 2.8823 | 0.1647 |
|  |  | Cu | 1.127 | 1.0446 | 0.0824 |
|  |  | Ni | 0.463 | 0.4597 | 0.033 |
|  |  | CN- | 0.0203 | 0.017 | 0.0033 |

（2）大气污染源

项目大气污染源包括有生产车间的工艺废气、食堂废气、锅炉尾气、备用发电机废气和无组织排放废气等。废气产生排放情况见表3.1-2。

表3.1-2  废气污染物产生排放统计

| 种类 |  | 污染物名称 | 项目产生量 (t/a) | 削减量 (t/a) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 工艺废气 | 粉尘 | 205 | 202.5 | 2.5 |
|  |  | HCl | 4.8 | 4.52 | 0.48 |
|  |  | 硝酸 | 6 | 5.4 | 0.6 |
|  |  | H2SO4 | 31 | 27.9 | 3.1 |
|  |  | NH3 | 120 | 114 | 6 |
|  |  | HCN | 0.002 | 0.0018 | 0.0002 |
|  |  | TVOC | 12.1 | 10.89 | 1.21 |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 4.8 | 0 | 4.8 |
|  |  | NOX | 4.6 | 0 | 4.6 |
|  |  | 烟尘 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| 无组织废气 | 车间废气 | 硫酸雾 | 0.288 | 0 | 0.288 |
|  |  | 氨 | 0.115 | 0 | 0.115 |
|  |  | HCl | 0.029 | 0 | 0.029 |
|  |  | 硝酸雾 | 0.288 | 0 | 0.288 |
|  |  | 粉尘 | 10.08 | 0 | 10.08 |
|  |  | 氰化物 | 0.0036 | 0 | 0.0036 |
|  |  | TVOC | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 其他废气 | 备用发电机 | SO2 | 0.48 | 0 | 0.48 |
|  |  | NOX | 0.144 | 0 | 0.144 |
|  |  | 烟尘 | 0.104 | 0 | 0.104 |
|  | 食堂油烟 | SO2 | 0.192 | 0 | 0.192 |
|  |  | NOX | 1.168 | 0 | 1.168 |
|  |  | 油烟 | 25.272 | 20.832 | 3.888 |

（3）固体废物污染源

项目固体废物包括有一般废物和危险废物，其产生排放情况见表3.1-3。

表3.1-3   项目固体废弃物产生工序、产生量及处置措施

| 产生位置 | 固废类型 |  | 固废性质 | 产生量（t/a） |  | 处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废线路板回收车间 | 除尘系统收尘 |  | HW49 | 200 |  | 填埋 | 送东江威立雅公司处置 |
| 其他生产车间废物 | 废渣及污泥饼 | 含铜车间污泥 | HW49 | 5516 | 16323 | 填埋 | 送东江威立雅公司处置 |
|  |  | 镍车间废渣 |  | 5300 |  | 填埋 |  |
|  |  | 废矿物油污泥 |  | 2630 |  | 焚烧 |  |
|  |  | 废有机溶剂废渣 |  | 23 |  | 焚烧 |  |
|  |  | 物化处理车间污泥 |  | 1354 |  | 焚烧 |  |
|  |  | 污泥减量化车间污泥 |  | 1500 |  | 焚烧 |  |
| 废包装桶车间 | 抽取残液 |  | HW49 | 20 |  | 焚烧 | 送东江威立雅公司处置 |
|  | 废清洗剂 |  | HW49 | 10 |  | 焚烧 |  |
| 污水处理车间 | 污泥饼 |  | HW49 | 300 |  | 填埋 | 送东江威立雅公司处置 |
|  | 蒸发浓缩盐泥 |  |  | 400 |  | 暂存 | 深圳市龙岗区工业危险废物处理基地暂存 |
|  | 废活性炭 |  | HW49 | 10 |  | 焚烧 | 送东江威立雅公司处置 |
|  | 废滤芯 |  | HW13 | 0.2 |  | 填埋 | 送东江威立雅公司处置 |
| 废气处理装置 | 废活性炭 |  | HW49 | 50 |  | 焚烧 | 送东江威立雅公司处置 |
| 危险废物合计（t/a） |  |  | 焚烧 | 5597 |  | 17313.2 |  |
|  |  |  | 填埋 | 11316.2 |  |  |  |
|  |  |  | 暂存 | 400 |  |  |  |
| 生活垃圾 |  |  | 一般固废 | 240 |  | 交环卫部门处理 |  |

（4）噪声污染源

高噪声设备主要有生产区各车间的搅拌机、破碎机、离心机、空压机、风机、水泵、运输车辆等，最大噪声值为120dB（A）。

3.2项目周边敏感点分布

本项目环境保护目标见表3.2-1和图3.2-1，项目厂界及危废仓库距离最近的敏感点示意图见图3.2-2。

表3.2-1  环境敏感点一览表

| 敏感点名称 | 坐标（中心） | 方位 | 距离最近厂界距离（m） | 距离危险仓库最近（m） | 规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目中心点 | E：22°35’43.79" N：112°49’09.94" | — | — | — | — | — |
| 鹤城镇 | E：22°37’48.36" N：112°49’03.28" | NW | 4050 | 4550 | 2732人 | 环境空气质量二类区 |
| 先锋村委 | E：22°37’12.23" N：112°48’59.58" | NW | 2900 | 3200 | 1470人 |  |
| 罩山村 | E：22°36’49.92" N：112°48’48.31" | NW | 2070 | 2370 | 110人 |  |
| 邱叶杨屋 | E：22°36’36.73" N：112°48’48.76" | NW | 1550 | 1850 | 253人 |  |
| 禾谷村委 | E：22°35’35.16" N：112°48’37.34" | W | 1520 | 1528 | 3420人 |  |
| 象田村 | E：22°36’25.07" N：112°49’29.97" | NE | 890 | 1370 | 87人 |  |
| 东坑 | E：22°36’00.49" N：112°49’16.14" | N | 470 | 910 | 1314人 |  |
| 金竹窝 | E：22°36’10.17" N：112°49’51.97" | NE | 880 | 1360 | 128人 |  |
| 东坑尾 | E：22°35’55.13" N：112°49’54.68" | E | 850 | 1230 | 186人 |  |
| 桂坑村 | E：22°34’49.23" N：112°49’28.89" | S | 2023 | 2031 | 380人 |  |
| 禾南村委（址山镇） | E：22°34’44.47" N：112°48’11.50" | WN | 2350 | 2350 | 3784人 |  |
| 东坑河 | — | N | 470 | 870 | 小型 | 水环境质量Ⅲ类 |
| 鹤城水 | — | W | 1410 | 1418 | 小型 | 水环境质量II类 |
| 司前镇水厂取水口（潭江） |  | S | 27200 | － | － | 水环境质量II类 |

图1.4-1  地表水系及环境功能区划图

0   2.0   4.0km

东坑村

桂坑村

象田社

金竹窝

图列

项目位置

敏感点

东坑尾

先锋村委

罩山村

邱杨叶村

禾谷村

禾南村

共和镇

鹤城镇

国

道

325

鹤山市废旧塑料基地

乡

道

往鹤山市

往址山镇

乡

道

鹤

城

河

东

坑

河

三

堡

河

图3.2-1  敏感点分布图

图列：

厂界用地红线

危废仓库位置

0           250         500m

248m

556m

470m

910m

东坑村

东

坑

河

160m

国

道

325

国

道

325

图3.2-2  项目距离最近敏感点图

## 3.3环境影响预测评价

（1）大气环境影响评价

通过对项目外排点源污染因子：HCL、硫酸雾、NH3、TVOC、HCN、NO2和面源污染因子：硫酸、氨气、氯化氢、TVOC作为项目影响预测因子，预测其对周边大气环境和敏感点的影响。

通过预测结果可知，无论是点源还是面源，大气污染物HCL、硫酸雾、NH3、TVOC、HCN、NO2对周边的大气环境浓度增量较小，对其影响较小，项目建成投产后可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准以及相关的环境质量标准。

通过预测增量叠加敏感点本底浓度分析结果可知，项目外排的大气污染物在叠加本底浓度后，各敏感点均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准以及相关的环境质量标准。

综上所述，项目点源和面源大气污染物排放对周边敏感点影响较少，对周围环境影响较小。

（2）水环境影响分析

项目的生产废水、生活污水和其他废水经自建污水处理设施处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后排入东坑河，不会对区域水环境造成不利影响。

（3）固体废弃物影响

项目的固体废弃物均能得到有效的处置，没有外排，不会对周边环境造成不利影响。

（4）噪声影响

通过预测可知，项目建成投产后厂界噪声仍可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3、4a类标准。

## 3.4拟采取的环保措施及效果

（1）大气污染防治措施

项目采取的主要大气污染防治措施有：

含铜废物回收车间酸性废气采用碱液吸收法净化，通过20m烟囱排放；

含镍废物车间及退锡废液车间酸性废气通过碱液吸收洗涤塔处理，再通过风机抽排后经15m烟囱排放；

含铜废物回收车间含氨废气，通过水喷淋塔后经20m烟囱排放；

物化车间有机溶剂废物处理线与废矿物油车间有机废气，经过活性炭吸附后，经15m排气筒排放烟囱排放；

废线路板含粉尘气体，采用布袋除尘器处理，经处理后废气经过15m排气筒排放烟囱排放；

废有机溶剂车间废气采用活性炭吸附后，经过15m排气筒排放；

废包装桶车间主要产生粉尘与有机废气，先经过水喷淋处理后再进行活性炭吸附，经过15m排气筒排放烟囱排放；

物化处理车间氰化物废气进入碱液喷淋塔处理后，经过25m排气筒排放；

锅炉采用0号轻质柴油，烟囱排放高度35m，可达标排放；

备用发电机采用0号轻质柴油，烟囱排放高度15m，可达标排放；

食堂油烟采用高效油烟净化装置处理后，烟囱排放高度15m，可达标排放；

在采取以上处理措施后，外排废气可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改二级厂界标准值，《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中新建、扩建、改建锅炉（2010年11月1日）排放标准，以及《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（2）污水治理措施

项目所产生污水按照低浓度废水、高盐废水、低盐有机废水先分类预处理后再进入生化和精滤、超滤和反渗透处理。

低浓度废水主要由初期雨水、地面冲洗水废水组成，采取混凝沉淀后，进入 “精滤+超滤+反渗透系统”进行处理，净水可回用于生产工艺中，浓水进入高盐废水MVR（机械再压缩蒸发器）。

高盐废水含有较高浓度的Cu、Ni、CN-以及COD等，采用混凝沉淀及MVR蒸发浓缩后，蒸馏水中基本不含有盐分，只含有部分有机物与氨氮，可进入下一个处理单元，蒸发器盐泥送深圳市龙岗区工业危险废物处理基地暂存。

低盐有机废水主要以含高浓度COD为主，采用混凝沉淀去除部分有机物后，再与高盐分废水的蒸馏水一并混合，同时加入生活污水作为营养源进入后续“水解酸化+厌氧生化+好氧生化”系统。在该系统中，大部分有机物与氨氮被去除。处理出水再经过“精滤+超滤+反渗透”处理后，净水可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水要求，部分回用于生产中，部分排入东坑河。

（3）噪声防治措施

高噪声设备采取隔声、减振、消声等措施进行治理，使厂界处的噪声达标。

（4）固体废物污染处置措施

固体废弃物分为危险废物和一般固废。

危废废物交由深圳龙岗工业废物处理基地和东江威立雅公司进行安全处置，生活垃圾等一般固废交由环卫部门统一清运并集中处置。

## 3.5风险分析及防范措施

3.5.1风险预测结果

项目主要风险源为在运输、贮存、生产过程中产生的危险物品的泄漏、火灾、爆炸以及污水事故排放对周边大气、地表水、地下水环境的影响。

经过分析预测评价，项目在发生火灾爆炸事故情况下，其所产生的污染物影响范围可控制在厂区用地范围内，不会对周边的居民等敏感点造成不利影响。

在发生泄漏情况下，由于在厂区有可能的泄漏点均采用了粘土层+防渗混凝土和玻璃刚等防止污染地下水的措施，也不会对地下水和周边居民的饮用水造成影响，且根据现场调查，项目选址周边的居民目前基本用上安全放心的市政自来水，已经不用地下水作为饮用水源。

经过预测，在最不利情况下，项目的污水在完全没有处理的施工情况下，污染物对东坑河和鹤城水的水质有一定的影响，但是经过17km的自然消减后，基本不会对下游潭江的司前镇取水口的水质造成影响。

3.5.2风险防范措施

（1）总图布置

厂区各功能模块进行有机布置，不仅应当考虑生产的方便、环境保护法律法规等因素，还要结合防范事故风险来综合考虑。厂区平面布置按照生活办公区、仓储区和生产区不同使用功能分区布置，并有明显的分区界限。

（2）工艺设计

对蒸馏、分馏等有高温、常压的工艺环节，应设置温度超高的报警装置，当温度上升超过规定值时发出报警信号，以利及时处理。同时应附设相当容量的紧急放料槽或冲料接收槽；所有压力容器必须定期检验。压力表、安全阀、温度计、计量用具定期检验。定期对备类储存容器进行检测、维护；

（3）防火防爆、防化学中毒措施

存在易燃易爆危险化学品的车间、生产装置和危险化学品仓库等，均设置可燃气体浓度检测和报警装置、火灾报警系统。并应设置事故自动报警装置，增设事故通风系统；毒物和腐蚀性危险化学品作业区域增设提供流动清洁水的设施；配置一定数量的氧气呼吸器、防毒面具、防护服等、个体防护用品、消防器材专人管理、定期检查、维护；

（4）防止化学品泄漏

项目原料、生产辅料存储和生产车间铺设应水泥地面并做防渗处理，在储罐四周建设高度为0.3m防渗围堰，内部采用树脂防腐、防渗措施，在泄漏时利于收集回收，围堰防渗系数≤10－10cm/s。在车间四周建设20cm宽、10cm高的水泥沟，防止物料泄漏到车间外，并能够防止扩散和及时收集。

（5）事故消防及废水应急收集

项目设置消防水池288m3，以扑灭厂区初期火险。并建设一座3000m3的消防废水收集池，收集在火灾事故灭火过程中的废水，防止污水外流污染环境。

项目污水处理设施一旦出现处理效率变低或没有处理效果时，应及时关闭污水排放口，使污水流入事故池进行贮存，由污水泵再泵入污水处理系统再处理，污水事故池设计容量为1500m3，可贮存1天的废水排水量。

（6）道路运输风险防范措施

运输过程要严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省饮用水源水质保护条例》、并参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范（征求意见稿）》（HJ/T-2007）等相关规定。

（7）地下水风险防范措施

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597~2001)要求，生产场所铺设了水泥地面做防渗处理，地面和事故应急池防渗系数≤10－10cm/s。自建的污水处理站进行水泥硬底化防渗措施，正常情况下不会对地下水形成影响。

（8）安全管理措施

公司建立项目职工安全管理的人员培训制度，制定在生产过程中车间安全生产的各项规章制度和操作规程，以及在出现各项初期简单事故时的应急救援方案和操作防范的规范等来进行安全管理，防止事故发生。

## 3.6污染防治措施技术经济可行性分析

一、废水处理可行性分析

项目废水采取的处理工艺总运行费用在100-150元/m3，最终出水可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，总体废水处理成本稍微有点高，但考虑距离项目排污口1.2km远鹤城河水体功能为Ⅱ类水，为了确实保护环境，减少对鹤城河的影响，尽可能的提高废水处理效果和排放标准。总体评价在技术经济上是可行的。

二、废气处理可行性分析

项目废气治理工程投资约为300万元，综合废气排放量、排放高度要求等因素考虑，总运行费用属中等，经处理后可满足广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级标准要求，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改二级厂界标准值，《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中新建、扩建、改建锅炉（2010年11月1日）排放标准，以及《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），治理措施经济技术可行。

三、噪声处理措施可行性分析

项目噪声高噪声设备少，周边敏感点距离较远，通过将高噪声设备布置在专用厂房内来降低噪声对周边环境的影响，在技术经济上市可行的。

四、固体废物处理可行性分析

根据深圳市龙岗区工业危险废物处理基地建设项目为东江环保子公司，根据该项目环境影响报告及变更报告确定总的处理规模24050t/a，其危险废物处理类别为：表面处理废物（HW17），含铬废物（HW21），无机氟化物废物（HW32），无机氰化废物（HW33）废酸（HW34），废碱（HW35），焚烧处置残渣（HW18），含铜废物（HW22），含锌废物（HW23），含铅废物（HW31），石棉废物（HW36），含镍废物（HW46），有色金属冶炼废物（HW48），其它废物（HW49），本项目拟交由该基地暂存的蒸发浓缩盐为400t/a，约处理规模的1.6%，完全在处理基地处理规模之内，由于该基地刚刚完成变更规模环评手续，项目正处于初步建设阶段，处理容量是完全可行的。

东江威立雅公司可处理的废物类别为：医药废物HW02，废药物药品HW03，农药废物HW04，有机溶剂废物HW06，热处理含氰废物HW07，废矿物油HW08，有机树脂类HW13，新化学药品废物HW14，感光材料废物HW16，表面处理废物HW17，焚烧处理残渣HW18，含金属羰基化合物废物HW19，含铍废物HW20，含铬废物HW21，含铜废物HW22，含锌废物HW23，含砷废物HW24，含硒废物HW25，含镉废物HW26，含锑废物HW27，含铊废物HW30，含铅废物HW31，无机氰化物废物HW33，石棉废物HW36，有机氰化物废物HW38，含酚废物HW39，含醚废物HW40，废卤化有机溶剂HW41，废有机溶剂HW42，含多氯苯并呋喃类废物HW43，含多氯苯并二噁英废物HW44，含有机卤化物废物HW45，含镍废物HW46，含钡废物HW47，有色金属冶炼废物HW48，其他废物HW49，本项目产生的危险废物量在17313t/a，而东江威立雅公司危废焚烧处理能力为10000t/a，填埋处理能力为40000t/a，总的处理规模为50000t/a，目前实际处理能力约35000t/a。

另外，深圳市龙岗区工业危险废物处理基地建设项目、东江威立雅公司均属于东江环保股份有限公司的子公司，两家处置企业总的危废处理能力在74050t/a，两个处理基地剩余处理规模大于本项目危险废物产生量（17313t/a），完全可通过公司内部的调节、或者市场行为（减少外公司来源）来完全处置。

## 3.7环境影响经济损益分析结果

本项目既具有较好的经济效益，也具有很好的社会效益和环境效益，而对于社会环境和自然生态环境的负面影响则较小。

## 3.8防护距离及防护距离内居民搬迁

项目设置的防护距离为距离危险废物仓库边界800m范围，在此范围内，没有长期居民居住，没有涉及搬迁。

## 3.9环境管理与监测计划

一、监测计划

（1）水污染源监测

地表水监测：

监测点布设：废水排放口，安装在线监测

监测项目：pH值、SS、BOD5、COD、氨氮、石油类、氰化物、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、镍。

监测频次：每半年一次，全年共2次。

地下水监测：

监测点位：钻孔1、6之间用地外沟谷位置，在钻孔4、5之间靠近325国道位置，在地下水流向的下游、厂区外325国道北面位置分别布设地下水监控点，共3个地下水监控点。

监测项目：pH、可溶性固体、氯化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、大肠杆菌数、Cr6+、Cd、Pb、Cu等共12项。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

监测评价标准：水污染源监测标准见表3.9-1。

表3.9-1    水污染源监测点位及标准

| 项目 | 验收断面（点）设置 | 主要措施 | 监测指标 | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产、生活废水 | 废水处理设施出口 | 沉淀、精滤、超滤、反渗透、蒸发浓缩、水解酸化、厌氧、耗氧、活性炭过滤、精滤、超滤、反渗透 |  | 排放浓度（mg/l） | 排放量（t/a） |
|  |  |  | 水量（m3/d） | 589 |  |
|  |  |  | CODcr | 20 | 3.534 |
|  |  |  | BOD5 | 4 | 0.7068 |
|  |  |  | 氨氮 | 1 | 0.1767 |
|  |  |  | 石油类 | 0.05 | 0.008835 |
|  |  |  | SS | 10 | 1.767 |
|  |  |  | 总氰化物 | 0.02 | 0.003534 |
|  |  |  | Cu | 0.5 | 0.08835 |
|  |  |  | Ni | 0.02 | 0.003534 |

（2）大气污染源监测

大气排气筒污染源监测

监测断面：在各排气筒污染源的进口、出口各设一个采样口。

监测因子：SO2、NO2、PM10、HCl、HCN、氨、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。

监测频次：每年监测一次。

厂界污染监测：

监测点布设：厂边界

监测项目：SO2、NO2、PM10、HCl、HCN、氨、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。

监测频次：每半年一次，全年共2次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

监测评价标准：大气有组织和无组织污染源排放监测标准执行表3.9-2相应标准。

表3.9-2    大气污染源监测点位及标准

| 项目 | 验收断面（点）设置 | 主要措施 | 监测指标 | 验收标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟囱高度（m） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 净化效率（%） |
| 废气治理 | 含铜车间烟囱排口 | 碱液喷淋 | HCl | 20 | 5.7 | 0.068 | 0.48 | 90 |
|  |  |  | 硫酸 |  | 20 | 0.24 | 1.8 | 90 |
|  | 镍回收车间烟囱排口 | 碱液喷淋 | 硫酸 | 15 | 6 | 0.18 | 1.3 | 90 |
|  |  |  | 硝酸 |  | 2.8 | 0.08 | 0.6 | 90 |
|  | 含铜车间烟囱排口 | 二级水喷淋 | NH3 | 20 | 28 | 0.835 | 6 | 95 |
|  | 物化车间有机溶剂处理线与废矿物油有机废气 | 活性炭吸附 | TVOC | 15 | 8 | 0.08 | 0.58 | 90 |
|  | 废线路板车间烟囱排口 | 布袋除尘 | 粉尘 | 15 | 27.8 | 0.278 | 2 | 90 |
|  | 废有机溶剂车间烟囱排口 | 活性炭吸附 | TVOC | 15 | 9.2 | 0.046 | 0.33 | 90 |
|  | 废包装桶车间烟囱排口 | 水喷淋+活性炭吸附 | TVOC | 15 | 4.2 | 0.042 | 0.3 | 90 |
|  |  |  | 苯 |  | 1.7 | 0.017 | 0.12 | 90 |
|  |  |  | 粉尘 |  | 7 | 0.07 | 0.5 | 90 |
|  | 物化车间烟囱排口 | 碱液喷淋 | HCN | 25 | 0.028 | 0.00003 | 0.0002 | 90 |
|  | 锅炉烟囱排口 | ---- | SO2 | 35 | 214 | 1.9 | 4.8 | 0 |
|  |  |  | NO2、 |  | 206 | 1.8 | 4.6 | 0 |
|  |  |  | PM10 |  | 15 | 1.3 | 0.33 | 0 |
|  | 加强车间通风，在厂区四周种植高大乔木和厂区绿化等措施 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 无组织排放监控浓度≤4.0mg/Nm3； |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | 硫酸 | 无组织排放监控浓度≤1.2mg/Nm3； |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | HCl | 无组织排放监控浓度≤0.20mg/Nm3； |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | HCN | 无组织排放监控浓度≤0.024mg/Nm3； |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | 氨、硫化氢、臭气 | 恶臭污染物排放标准，新扩改建二级场界标准（GB14554-1993） |  |  |  |  |

（3）噪声源监测

监测点位：建设项目主要噪声源外围1米处、厂区四周边界。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每半年一次，全年共2次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2～1.5米。

监测仪器：2型积分声级计。

监测评价标准：厂界东、南、北处噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，西面满足4a类标准，即70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。。

（4）无组织排放监测

在主导风向上风向厂界外设立无组织排放监测点，监测项目：HCl、HCN、氨、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。监测频次：每半年一次，全年共2次。监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（5）非正常排放状况监测

当发生非正常排放时，应严格监控、及时监测。废气非正常排放是，应重点做好对下风向受影响范围内的居民点污染物浓度进行连续监测工作，直到恢复正常的环境空气状况为止：废水非正常排放时，应在受影响的水域增加监测断面，加密监测采样次数，做好连续监测工作，直至事故性排放消除、水质状况恢复正常为止。

二、环境管理制度

（1）危险废物的接收、收集与运输

①危险废物接收应认真执行危险废物转移联单制度。

②危险废物现场交接时应认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符，同时对接收的废物及时登记。

- 根据危险废物成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应不易破损、变老化，能有效地防止渗漏、扩散，必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

- 危险废物应由专用运输车上门收集，实行专业化运输。收集车辆应一律带有明显的特殊标志，收集人员应经过严格培训，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少可能造成的环境风险。

（2）危险废物的分析鉴别能力建设

①该公司应设化验室，并配备危险废物特性鉴别及污水、烟气和灰渣等常规指标监测和分析的仪器设备。

- 危险废物特性分析鉴别应包括下列内容：1)物理性质：物理组成、容重、尺寸；2)工业分析：固定碳、灰分、挥发分、水分、灰熔点、低位热值：3)元素分析和有害物质含量；4)特性鉴别（腐蚀性、浸出毒性、急性毒性、易燃易爆性）；5)反应性；6)相容性。

- 对鉴别后的危险废物应进行分类。

（3）日常生产管理

①具有经过培训的管理人员、技术人员和相应数量的操作人员：

②具有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；

③具有负责危险废物处置效果检测、评价工作的机构和人员。

- 人员培训：应对管理人员、技术人员和操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

⑤交接班制度：为保证生产活动安全有序进行，必须建立严格的交接班制度，包括：

生产设施、设备、工具及生产辅助材料的交接；

运行记录的交接；

上下班交接人员应在现场进行实物交接；

运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场：

交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；

接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认。

⑥运行登记制度：应当详细记载每日收集、贮存、利用危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按危险废物转移联单的有关规定，存档转移联单。

（4） 检测、评价及评估制度

①定期对危险废物综合利用效果进行监测和评价，必要时应采取改进措施。

②定期对全厂的设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除事故与全隐患。

- 定期对全厂的生产、管理程序及人员操作进行安全评估，必要时采取有效的改进措施。

（5）建立和完善档案管理制度

严格执行国家《危险废物经营许可证管理办法》和《危险废物转移联单管理办法》等规定，建立和完善档案管理制度。

- 应当详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最终去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单。危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存，危险废物经费情况记录簿应保存期10年以上。

- 档案管理制度的主要内容包括：

危险废物转移联单记录；

危险废物接收登记记录；

危险废物进厂运输车车牌号、来源、重量、进场时间、离场时间等；

生产设施运行工艺控制参数记录；

生产设施维修情况记录；

环境监测数据的记录；

生产事故及处置情况记录。

（6）人员培训制度

①公司应对管理人员、技术人员、操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

- 培训内应包括：

熟悉有关危险废物管理的法律和规章制度；

了解危险废物危险性方面的知识；

明确危险废物回收利用、安全处理和环境保护的重要意义；

熟悉危险废物的分类和包装标识；

熟悉危险废物综合利用设施运作的工艺流程；

掌握劳动安全防护设施、设备使用的知识和个人卫生措施；

熟悉处理泄漏和其它事故的应急操作程序。

（7）建立风险故防范与应急制度

应对废物处置全过程中每一个环节可能发生风险事故的原因、类型及其危害进行识别，采取各种有效措施防范风险事故的发生，并制订和演练风险事故应急预案。

## 3.10环保验收“三同时”一览表

项目环保设施“三同时”验收表见3.10-1。

表3.10-1    环保措施“三同时”验收一览表

| 项目 | 验收断面（点）设置 | 主要措施 | 监测指标 | 验收标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟囱高度（m） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  | 排放量（t/a） | 净化效率（%） |
| 废气治理 | 含铜车间烟囱排口 | 碱液喷淋 | HCl | 20 | 5.7 | 0.068 |  | 0.48 | 90 |
|  |  |  | 硫酸 |  | 20 | 0.24 |  | 1.8 | 90 |
|  | 镍回收车间烟囱排口 | 碱液喷淋 | 硫酸 | 15 | 6 | 0.18 |  | 1.3 | 90 |
|  |  |  | 硝酸 |  | 2.8 | 0.08 |  | 0.6 | 90 |
|  | 含铜车间烟囱排口 | 二级水喷淋 | NH3 | 20 | 28 | 0.835 |  | 6 | 95 |
|  | 物化车间有机溶剂处理线与废矿物油有机废气 | 活性炭吸附 | TVOC | 15 | 8 | 0.08 |  | 0.58 | 90 |
|  | 废线路板车间烟囱排口 | 布袋除尘 | 粉尘 | 15 | 27.8 | 0.278 |  | 2 | 90 |
|  | 废有机溶剂车间烟囱排口 | 活性炭吸附 | TVOC | 15 | 9.2 | 0.046 |  | 0.33 | 90 |
|  | 废包装桶车间烟囱排口 | 水喷淋+活性炭吸附 | TVOC | 15 | 4.2 | 0.042 |  | 0.3 | 90 |
|  |  |  | 苯 |  | 1.7 | 0.017 |  | 0.12 | 90 |
|  |  |  | 粉尘 |  | 7 | 0.07 |  | 0.5 | 90 |
|  | 物化车间烟囱排口 | 碱液喷淋 | HCN | 25 | 0.028 | 0.00003 |  | 0.0002 | 90 |
|  | 锅炉烟囱排口 | ---- | SO2 | 35 | 214 | 1.9 |  | 4.8 | 0 |
|  |  |  | NO2、 |  | 206 | 1.8 |  | 4.6 | 0 |
|  |  |  | PM10 |  | 15 | 1.3 |  | 0.33 | 0 |
|  | 加强车间通风，在厂区四周种植高大乔木和厂区绿化等措施 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 无组织排放监控浓度≤4.0mg/Nm3； |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | 硫酸 | 无组织排放监控浓度≤1.2mg/Nm3； |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | HCl | 无组织排放监控浓度≤0.20mg/Nm3； |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | HCN | 无组织排放监控浓度≤0.024mg/Nm3； |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界无组织 | 氨、硫化氢、臭气 | 恶臭污染物排放标准，新扩改建二级场界标准（GB14554-1993） |  |  |  |  |  |
| 生产、生活废水 | 废水处理设施出口 | 沉淀、精滤、超滤、反渗透、蒸发浓缩、水解酸化、厌氧、耗氧、活性炭过滤、精滤、超滤、反渗透 |  | 排放浓度（mg/l） |  |  | 排放量（t/a） |  |  |
|  |  |  | 水量（m3/d） | 589 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CODcr | 20 |  |  | 3.534 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 4 |  |  | 0.7068 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1 |  |  | 0.1767 |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.05 |  |  | 0.008835 |  |  |
|  |  |  | SS | 10 |  |  | 1.767 |  |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 0.02 |  |  | 0.003534 |  |  |
|  |  |  | Cu | 0.5 |  |  | 0.08835 |  |  |
|  |  |  | Ni | 0.02 |  |  | 0.003534 |  |  |
| 噪声治理 | 对噪声设备进行隔声、消声、减震处理，在厂区绿化、种植树木等措施 | 在厂界边界的东南西北外一米处各设置一个噪声监测点 | 等效连续A声级 | 验收边界噪声达标情况： 厂界东、南、北处噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，西面满足4a类标准，即70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 固废治理 | 危废委托有资质单位处理 | 危废储存场所 | —— | 验收固体废物处置情况 （1）存储场所满足《危险废物贮存污染控制标准》； （2）生活垃圾堆放点应按规范进行建设，及时清运； （3）明确各类固体废物的处置方法及去向。 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾交市政环卫部门处理 | 生活垃圾储存地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 建立环境管理机构，进行日常环境管理，并配合当地环境监测站的监测工作 |  | —— | 验收环境管理机构的建立和开展工作情况 |  |  |  |  |  |

# 4公众参与

## 4.1公开环境信息的次数、内容和方式

### 4.1.1公开环境信息的次数

本项目共对项目的概况信息进行了3次公示，分别为：

第一次信息公开：在接到项目业主委托的7天之内，在评价范围内的周边环境敏感点和在当地政府—鹤城镇政府网站进行项目基本信息公示。

第二次信息公开：在项目完成初稿（送审稿前），将项目的基本概况、污染概况、采取的污染防治措施以及效果，评价结论等详细信息在评价范围内的周边环境敏感点和在当地政府—鹤城镇政府网站进行项目基本信息公示，并通过调查表的形式征求了评价范围内居民的意见。

第三次信息公开：在项目开完报告书（送审稿）专家评审会后，从新对修改后的项目的详细信息在评价范围内的周边环境敏感点和在当地政府—鹤城镇政府网站进行项目基本信息公示，并通过调查表的形式重新征求了评价范围内居民的意见。

### 4.1.2公开环境信息的内容

项目公开环境信息的内容包括有：项目的基本概况（包括有项目选址、处理危险废物的种类、处理规模、项目的总投资、占地面积等），污染源情况（废水、废气的产生浓度、产生量以及排放浓度、排放量等，噪声值、固体废物的产生量及处置措施），项目拟采取的减轻污染的防治措施以及处理效果，项目在采取相应处理措施后污染物排放对周边环境的影响范围和程度，项目的综合评价结论。

### 4.1.3公开环境信息的方式

公开环境信息的方式有两种：

- 在评价范围内的居民点进行现场张贴信息公开。

- 在当地政府网—鹤城镇政府网进行项目公示。

## 4.2征求公众意见的范围、次数、形式

### 4.2.1征求公众意见的范围

项目公众参与征求公众个人村庄为先锋村委（包括邱屋、叶屋、谢屋、麦屋、槟榔坑、大林坪、罩山村等自然村）、禾谷村委（包括上新村、江夏坪村、下新村、南塘村、禾围村、禾谷村、桂坑村、潭面村等自然村）、东坑村委（包括东坑尾、东坑村、象田村等自然村），征求单位包括有鹤城镇人民政府、鹤城镇城镇建设管理与环保局、经济促进局、水利水电管理、林业工作站、农村工作办公室、国土资源管理所，以及先锋村委、禾谷村委、东坑村委，和项目选址旁边的牛力机械制造有限公司，调查范围为项目有可能的环境影响影响范围，包括风险评价范围。

### 4.2.2征求公众意见的次数

项目征求公众意见的次数包括有2次：

第一次：在完成环评报告书（送审稿）前在周边居民点张贴公告和在鹤城镇政府网公示征求公众意见，并采取现场派发调查表征求公众意见；

第二次：在环评（送审稿）专家评审会后，对修改后的环评报告周边居民点张贴公告和在鹤城镇政府网公示征求公众意见，并采取重新现场派发调查表征求公众意见。

### 4.2.3征求公众意见的形式

项目征求公众意见的形式有2种：

第一种：在现场张贴公告和政府网公示，以电话、传真等方式征求意见；

第二种：在周边居民点进行现场填写调查表征求公众意见。

调查表内容及格式见表4.2-1和4.2-2.

表4.2-1   东江环保（江门）工业废物处理建设项目公众意见调查表（个人）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 性别 | 男（ ）女（ ） | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学历 | 小学及以下（ ） 初中（ ） 高中及中专（ ） 大专及以上（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业 | 农民（ ） 工人（ ） 师生（ ） 干部（ ） 个体（ ） 公司职员（ ）其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 东江环保股份有限公司创立于1999年9月，是一家专业从事废物管理和环境服务的高科技环保企业，一直专注于“废物处理及理置”、“资源综合利用”及“环境服务”三大核心领域。 随着江门市经济的快速发展，在生产和生活中废物的产生量越来越多，种类也越来越复杂，特别是含有铜、镍、油类及有机溶剂类的危险废物，如果不能得到及时的收集和处理，将会对环境造成很大的风险和危害，本着兴利除害的目的，东江环保股份有限公司决定江门市鹤山市鹤城镇东坑村投资3.0亿元人民币，投资兴建工业废物综合利用项目，处理的废物种类包括有：有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、染料涂料废物（HW12）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含铜废物（HW22）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、废有机溶剂（HW42）、含镍废物（HW46）、其他废物（HW49），总处理规模为24.5万吨，以及处理25万只废包装桶，项目建成后，将使江门地区危险废物基本得到去除有害特性的处理，并做到有用资源的回收，给当地带来较大的经济效益，使得该项目具有良好的社会效益、环保效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染源及采取的环保措施 |  | 废水：项目废水包括有生产废水、生活污水、初期雨水、化验废水等，废水排放量约为761t/d，废水经自建污水处理设施处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后经专用排污渠排入东坑河，东坑河经1.2km后汇入鹤城水。 废气：项目产生的废气包括回收利用车间工艺废气、锅炉和干燥炉产生的二氧化硫、烟尘和有机废气等，工艺废气采取了酸碱中和、布袋收尘以及活性碳吸附等处理措施，锅炉采用轻质柴油作为燃料，在采取了以上措施后可保证废气达标排放。 废渣：项目在生产过程中将产生危险废物和一般废物，危险废物交由有相应危废处理资质单位处置，一般固废生活垃圾交由市政环卫部门处理。 噪声：项目在生产过程中对大噪声设备进行减震、安装在专用车间内的处理措施，且项目选址离居民点较远，对声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响分析 |  | 地表水影响评价：项目废水经自建污水处理设施处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后经专用排污渠排入东坑河，东坑河经1.2km后汇入鹤城水，不会对鹤城河水质造成不利影响。 环境空气影响评价：项目在生产过程中的各种废气均能够得到有效处理，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）废气排放标准要求，不会周边大气环境造成不利影响。 废渣影响评价：项目产生的固体废物均交由相应处置单位处理，没有排放，不会对环境造成影响。 噪声影响评价：由于项目距离周边村庄等敏感点较远，并对大噪声设备进行降噪处理，产生的噪声不会对周边环境及居民生活造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 项目是对江门及周边珠三角地区产生的危险废物进行综合利用处理，可带来较大的经济利益和环境效益，起到化害为利的目的，在生产过程中产生的废水、废气、废渣和噪声均能够得到有效的处理，不会对周边的环境造成不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.您认为项目所在地的环境现状如何？ |  |  |  |  | 非常好( ) 好( ) 一般（ ） 不好（ ） |  |  |  |  |
| 2. 您认为当地最主要的环境污染是什么？ |  |  |  |  | 废水（ ） 废气（ ） 噪声（ ） 垃圾（ ） 其它 |  |  |  |  |
| 3. 您认为项目的建设对环境的影响有哪些？ |  |  |  |  | 废水（ ） 废气（ ） 噪声（ ） 垃圾（ ） 其它 |  |  |  |  |
| 4. 您认为项目建成后应加强哪方面的污染治理措施？ |  |  |  |  | 废水（ ） 废气（ ） 噪声（ ）地下水（ ） 其它 |  |  |  |  |
| 5、您对本项目的建设所担心的问题 |  |  |  |  | 管理与监管不善（）污染事故（）技术不成熟（） |  |  |  |  |
| 6.您认为本项目对江门市危险废弃物处理贡献如何? |  |  |  |  | 很大（ ） 比较大（ ）一般（ ）不清楚（ ） |  |  |  |  |
| 7.您是否赞成本项目的建设？ |  |  |  |  | 赞成（ ） 无所谓（ ） 反对（ ） |  |  |  |  |
| （如反对，原因是：） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 本项目选址是否合理 |  |  |  |  | 合理（ ） 不合理（ ）不清楚（ ） |  |  |  |  |
| 9、其他意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、请你用“√”表示你对每个问题的态度，如“赞同”则请在随后的空格内打“√”等。

2.、对于其它意见和建议以及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

表4.2-2    东江环保（江门）工业废物处理建设项目公众意见调查表（单位）

| 单位名称 | （盖章） |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | 东江环保股份有限公司创立于1999年9月，是一家专业从事废物管理和环境服务的高科技环保企业，一直专注于“废物处理及理置”、“资源综合利用”及“环境服务”三大核心领域。 随着江门市经济的快速发展，在生产和生活中废物的产生量越来越多，种类也越来越复杂，特别是含有铜、镍、油类及有机溶剂类的危险废物，如果不能得到及时的收集和处理，将会对环境造成很大的风险和危害，本着兴利除害的目的，东江环保股份有限公司决定江门市鹤山市鹤城镇东坑村投资3.0亿元人民币，投资兴建工业废物综合利用项目，处理的废物种类包括有：有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、染料涂料废物（HW12）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、含铜废物（HW22）、无机氰化物废物（HW33）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、废有机溶剂（HW42）、含镍废物（HW46）、其他废物（HW49），总处理规模为24.5万吨，以及处理25万只废包装桶，项目建成后，将使江门地区危险废物基本得到去除有害特性的处理，并做到有用资源的回收，给当地带来较大的经济效益，使得该项目具有良好的社会效益、环保效益和经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染源及采取的环保措施 |  | 废水：项目废水包括有生产废水、生活污水、初期雨水、化验废水等，废水排放量约为761t/d，废水经自建污水处理设施处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后经专用排污渠排入东坑河，东坑河经1.2km后汇入鹤城水。 废气：项目产生的废气包括回收利用车间工艺废气、锅炉和干燥炉产生的二氧化硫、烟尘和有机废气等，工艺废气采取了酸碱中和、布袋收尘以及活性碳吸附等处理措施，锅炉采用轻质柴油作为燃料，在采取了以上措施后可保证废气达标排放。 废渣：项目在生产过程中将产生危险废物和一般废物，危险废物交由有相应危废处理资质单位处置，一般固废生活垃圾交由市政环卫部门处理。 噪声：项目在生产过程中对大噪声设备进行减震、安装在专用车间内的处理措施，且项目选址离居民点较远，对声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 环境影响分析 |  | 地表水影响评价：项目废水经自建污水处理设施处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准后经专用排污渠排入东坑河，东坑河经1.2km后汇入鹤城水，不会对鹤城河水质造成不利影响。 环境空气影响评价：项目在生产过程中的各种废气均能够得到有效处理，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）废气排放标准要求，不会周边大气环境造成不利影响。 废渣影响评价：项目产生的固体废物均交由相应处置单位处理，没有排放，不会对环境造成影响。 噪声影响评价：由于项目距离周边村庄等敏感点较远，并对大噪声设备进行降噪处理，产生的噪声不会对周边环境及居民生活造成影响。 |  |  |  |  |  |
| 综合评价结论 |  | 项目是对江门及周边珠三角地区产生的危险废物进行综合利用处理，可带来较大的经济利益和环境效益，起到化害为利的目的，在生产过程中产生的废水、废气、废渣和噪声均能够得到有效的处理，不会对周边的环境造成不利影响。 |  |  |  |  |  |
| 调查内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.您认为项目所在地的环境现状如何？ |  |  |  | 非常好( ) 好( ) 一般（ ） 不好（ ） |  |  |  |
| 2. 您认为当地最主要的环境污染是什么？ |  |  |  | 废水（ ） 废气（ ） 噪声（ ） 垃圾（ ） 其它 |  |  |  |
| 3. 您认为项目的建设对环境的影响有哪些？ |  |  |  | 废水（ ） 废气（ ） 噪声（ ） 垃圾（ ） 其它 |  |  |  |
| 4. 您认为项目建成后应加强哪方面的污染治理措施？ |  |  |  | 废水（ ） 废气（ ） 噪声（ ）地下水（ ） 其它 |  |  |  |
| 5、您对本项目的建设所担心的问题 |  |  |  | 管理与监管不善（）污染事故（）技术不成熟（） |  |  |  |
| 6.您认为本项目对江门市危险废弃物处理贡献如何? |  |  |  | 很大（ ） 比较大（ ）一般（ ）不清楚（ ） |  |  |  |
| 7.您是否赞成本项目的建设？ |  |  |  | 赞成（ ） 无所谓（ ） 反对（ ） |  |  |  |
| （如反对，原因是：） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 本项目选址是否合理 |  |  |  | 合理（ ） 不合理（ ）不清楚（ ） |  |  |  |
| 9、其他意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、请你用“√”表示你对每个问题的态度，如“赞同”则请在随后的空格内打“√”等。

2.、对于其它意见和建议以及一些具体要求，请书面表达，可附纸说明。

## 4.3公众参与的组织形式

本项目进行公众参与的组织形式为以项目业主和环评单位为主体、当地政府和村委组织部门协助进行，在充分、详尽的向受调查者介绍本项目的目的、项目概况，采取的污染防治措施，对环境的损、益，积极听取群众意见，对有益的意见采取有效的改进承诺，做到让周边群众对项目了解、理解和支持。

## 4.4公众意见归纳

在公众参与过程中，没有人提出反对意见。网上公示期间未收到任何反馈意见。大部分公众认为项目的废水、废气和垃圾排放对当地环境会造成影响。

被调查的单位团体和个人均没有反对该项目建设，认为本项目可以解决部分就业问题，能给当地人带来良好的经济效益；能防治当地工业发展过程中危险废物危害，为保护为保护环境作出贡献。此外，这些单位也认为本项目应该加大环保投入，防止产生二次污染，走可持续发展道路。

## 4.5公众参与调查合法性、有效性、代表性、真实性

本次公众参与调查范围广，方法适当，调查对象基本覆盖了项目附近主要受影响村民，公众参与调查表回收率高，调查结果为经过被调查者确认真实的，调查结果公正客观。

调查结果统计表明，本项目的建设得到了影响区域大多数公众的支持，认为该项目建成后有利于当地经济、社会和环境的发展；绝大多数公众对项目建设期和营运期可能出现的废水、废气、噪声及垃圾环境问题给予了极大关注，对于他们提出的合理意见，我们予以采纳。

# 5综合结论

东江环保（江门）工业废物处理建设项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理。项目建成投产后，将产生积极的社会效益、环境效益和较大的经济效益。

本项目建设对评价范围可能将产生一定的影响，但这种影响经采取相应的污染治理措施和环境管理对策后，可得到缓解或消除。本项目各污染要素均能达标排放，对周边的环境影响在可接受的范围之内。

综上所述，从环境保护角度分析、论证，本项目建设是可行的。

# 6联系方式

建设单位：东江环保股份有限公司

地    址：深圳市南山区朗山路9号东江环保大楼9楼

联系方式：联系人，李先生；电话，0755-86676056，传真：0755-86676006

E-mail：lxx@dongjiang.com.cn

环评单位：江西省环境保护科学研究院

地    址：广州市大沙头二马路12号陶乐大厦302室

联系方式：联系人，张先生；电话/传真，020-83878216，

E-mail：sheji2010@163.com

目  录

1建设项目概况	1

1.1建设项目的地点和相关背景	1

1.2项目建设概况	1

2环境质量现状及评价范围	17

2.1环境质量现状	17

2.2评价范围	17

3环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	20

3.1项目污染源	20

3.2项目周边敏感点分布	22

3.3环境影响预测评价	26

3.4拟采取的环保措施及效果	26

3.5风险分析及防范措施	28

3.6污染防治措施技术经济可行性分析	30

3.7环境影响经济损益分析结果	31

3.8防护距离及防护距离内居民搬迁	31

3.9环境管理与监测计划	31

3.10环保验收“三同时”一览表	37

4公众参与	40

4.1公开环境信息的次数、内容和方式	40

4.2征求公众意见的范围、次数、形式	40

4.3公众参与的组织形式	45

4.4公众意见归纳	45

4.5公众参与调查合法性、有效性、代表性、真实性	46

5综合结论	47

6联系方式	48