广东吴川经济开发区区域

环境影响报告书

（简本）

珠江水资源保护科学研究所

- SCIENTIFTIFIC INSTITUTE OF PEARL RIVER WATER RESOUCES PROTECTION

国环评证甲字第2805号

2012年11月·广州

目  录

1 建设项目概况	1

1.1建设项目地点及相关背景	1

1.2建设项目主要建设内容、工艺及规模	1

1.2.1开发区战略目标与功能定位	1

1.2.2土地利用规划	2

1.2.3市政工程规划	5

1.2.4道路交通规划	9

1.2.5绿地景观规划	10

1.2.6移民安置规划	12

1.3建设周期和投资	12

1.4规划方案分析	12

1.4.1规划方案采用城市总规的合理性分析	12

1.4.2 开发区总体发展目标及选址合理性分析	13

1.4.3开发区人口规模分析	14

1.4.4开发区总体布局及区内功能分区的合理性	15

1.4.5开发区规划与各有关规划的协调性	15

1.4.6 开发区内及周边绿化系统的合理性	16

2 建设项目周围环境现状	17

2.1建设项目所在地的环境现状	17

2.1.1水环境现状与回顾性评价	17

2.1.2大气环境现状与回顾性评价	17

2.1.3声环境质量现状与评价	18

2.2建设项目环境影响评价范围	18

2.2.1水环境评价范围	18

2.2.2环境空气评价范围	18

2.2.3声环境评价范围	18

2.2.4生态环境影响评价范围	19

2.2.5地下水环境评价范围	19

2.2.6环境风险评价范围	19

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	20

3.1项目污染源分析	20

3.1.1开发建设期污染源分析	20

3.1.2运营期污染源分析	21

3.1.3主要环境制约因素分析	24

3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标	24

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	27

3.3.1水环境影响预测与评价	27

3.3.2大气环境影响预测与评价	27

3.3.3声环境影响预测分析	28

3.3.4固体废弃物处置与影响分析	29

3.3.5社会经济影响分析	29

3.4环境保护措施及及效果分析	30

3.5 环境风险分析	33

3.6建设项目环境保护措施可行性分析	34

3.8.建设项目防护距离要求	35

3.9建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	35

3.9.1污染源监测计划	35

3.9.2环境质量监测	36

4公众参与	38

4.1公开环境信息的次数、内容、方式等	38

4.2征求公众意见的范围、次数、形式等	38

4.3公众参与的组织形式	39

4.4公众意见归纳分析	39

4.5公众参总结	39

5环境影响评价结论	41

6联系方式	42

6.1建设单位联系方式	42

6.2环评机构的联系方式	42

# 1 建设项目概况

## 1.1建设项目地点及相关背景

建设项目名称：广东吴川经济开发区

建设项目性质：区域开发项目

项目建设单位：广东吴川经济开发区管理委员会

项目建设地点：广东吴川经济开发区位于湛江吴川市南部，区域范围东至市区东区36米路，南至紫荆路，西至塘尾减洪河东岸边线，北至325国道南边线。具体位置见图2-1。

项目建设规模：根据广东省人民政府粤府函[1997]37号《关于设立吴川经济开发试验区的批复》，吴川经济开发区总面积为8.6km2。根据吴川经济开发区总体规划，开发区规划期末预计人口规模为20万人，近期规划人口10万人。开发区8.6km2范围内目前主要由行政办公用地、公共设施用地、居住用地和绿化用地为主，仍有大片土地未开发。未来该片开发区用地将纳入《吴川市城市总体规划》（2007－2020年），作为城市新区的一部分统一开发布局。根据总体规划，开发区规划主要由行政办公用地、公共设施用地、居住用地和绿化用地组成，未来将建设成为吴川市的中心城市新区。

规划水平年：开发区规划年限为：2007～2020年。

## 1.2建设项目主要建设内容、工艺及规模

### 1.2.1开发区战略目标与功能定位

根据广东吴川经济开发区开发的基础背景及其发展前景分析，结合其选址区域得天独厚的自然条件、生态环境、土地容量，综合研究广东吴川经济开发区的建设目标为：是吴川市未来南拓的承接点，体系城市滨海风貌的核心地区，主要承担市一级的行政办公设施、文化设施、教育设施的配套等，同时满足旧城区未来人口疏散和新增城市人口的生活居住问题，形成区域性的公共中心和新型的城市居住片，塑造优美的城市景观和良好的地区形象。其功能定位体现如下特点：

- 要进一步确立和强化吴川市作为粤西地区次中心以及湛江沿海城市带的重要支点，更好地为区域经济服务，成为未来城市的中心区；

- 配合实现吴川作为粤西地区重要的中心节点城市的城市地位；

- 完善城市结构和功能，提高城市公共设施和市政基础设施水平，创造良好的投资环境，以适应开放型、外向型经济的发展；

- 加强城市景观规划，把吴川市城区建设成为环境优美、生活舒适、特色明显的现代化海滨城市。

上述功能定位表明，广东吴川经济开发区在吴川市城市发展中占据极其重要的地位，是未来吴川的中心城区，其最终目标就是要将吴川市建设成为粤西地区的次中心。

### 1.2.2土地利用规划

#### 1.2.2.1吴川市中心城区土地利用规划

至2020年规划吴州市中心城区城镇总人口35万人；人均城市建设用地面积为93 m2；人均居住用地面积29.89 m2；人均工业用地14.74 m2；人均道路广场用地10.74 m2；人均绿地面积14.38 m2；其中人均公共绿地面积8.86 m2。中心城区土地利用规划见表1.2-1。

根据城市总体规划，开发区南部沿海地段属于滨海旅游发展备用地，经咨询吴川市政府等有关部门，规划在城区南面海滩围海造地，从紫荆路以南至海沿岸滩涂地段的近岸海域规划有填海造地区，涉及海域面积约5.0平方公里。

表1.2-1   吴川市中心城区城市建设规划用地表

| 用地代码 |  | 用地名称 | 用地面积（ha） | 占建设用地（%） | 人均（m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R |  | 居住用地 | 1046.27 | 32.14 | 29.89 |
|  | R2 | 二类居住用地 | 1022.27 |  |  |
|  | R22 | 配置设施用地 | 24.00 |  |  |
| C |  | 公共设施用地 | 395.58 | 12.15 | 11.30 |
|  | C1 | 行政办公用地 | 38.96 |  |  |
|  | C2 | 商业金融用地 | 268.29 |  |  |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 13.09 |  |  |
|  | C4 | 体育用地 | 7.96 |  |  |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 16.64 |  |  |
|  | C6 | 教育科研设计用地 | 48.54 |  |  |
|  | C9 | 其他公共设施用地 | 2.11 |  |  |
| M |  | 工业用地 | 515.96 | 15.85 | 14.74 |
|  | M2 | 二类工业用地 | 515.96 |  |  |
| W |  | 仓储用地 | 88.54 | 2.72 | 2.53 |
|  | W1 | 普通仓库用地 | 88.54 |  |  |
| T |  | 对外交通用地 | 314.78 | 9.67 | 8.99 |
|  | T2 | 公路用地 | 314.78 |  |  |
| S |  | 道路广场用地 | 376.02 | 11.55 | 10.74 |
|  | S1 | 道路用地 | 338.29 |  |  |
|  | S2 | 广场用地 | 6.25 |  |  |
|  | S3 | 社会停车场用地 | 31.49 |  |  |
| U |  | 市政公用设施用地 | 13.94 | 0.43 | 0.40 |
|  | U1 | 供应设施用地 | 10.26 |  |  |
|  | U3 | 邮电设施用地 | 2.58 |  |  |
|  | U9 | 其他市政公用设施用地 | 1.09 |  |  |
| G |  | 绿地 | 503.31 | 15.46 | 14.38 |
|  | G1 | 公共绿地 | 310.12 |  |  |
|  | G2 | 防护绿地 | 193.18 |  |  |
| D |  | 特殊用地 | 0.70 | 0.02 | 0.02 |
|  | D1 | 军事用地 | 0.70 |  |  |
| 城市建设用地 |  |  | 3255.09 | 100.00 | 93.00 |

#### 1.2.2.2开发区土地利用规划

开发区用地规划与吴川市城市总体规划中一致，主要由居住用地、行政办公用地、公共设施用地和绿化用地组成，土地利用规划具体情况见表1.2-2。

（1）居住用地

根据广东吴川经济开发区功能定位，本着丰富城镇景观和节约用地的原则，开发区居住用地特点要求：适合城市中心地带、交通便利处、以及工业基础配套的中等及以下层次居住要求。

规划居住用地以低层建筑为主，平均层数为6层，建筑密度为30%，人均居住面积为25m2，绿化率为35%，住区容积率0.7。

（2）公共设施用地

①行政办公用地

行政办公用地主要包括：经济开发区管理委员会、海滨街道办事处、吴川市财政局、海滨边防派出所、吴川市人民法院等。经济开发区行政办公用地主要在海港大道西侧集中分布，交通便捷。

②商业金融设施用地

经济开发区内商业金融设施包括：银行、证劵营业所；综合百货商店、药店、书店；农贸市场、小商品市场、综合市场等。主要分布在经济开发区中西部，与居住用地相结合进行布置。

③教育科研用地

经济开发区内教育科研用地主要包括：吴川市第二中学、海滨小学以及职业教育配需机构、中专院校、职业高中和技工学校。科研用地围绕吴川二中周边集中分布。

④其他公共服务设施用地

主要指体育用地和医疗卫生设施。体育设施包括游泳场馆、网球场、篮排球场等，在海港大道与海滨大道交汇处建设一处体育中心；医疗设施根据要求建设以三级医院为主。体育、医疗设施用地在经济开发区中部、海港大道以西布置。

（3）绿化用地

开发区内的绿地主要包括主要交通道路两侧绿化带、公共公园绿地、景观防护绿地以及居住区之间的绿化隔离带等。

（4）道路交通用地

规划道路以325国道、海港大道、紫荆路为框架，以满足开发区对外交通，同时建设经济开发区的道路，形成交便捷的道路网络。

（5）已建成工业用地

根据《广东吴川经济开发区土地集约利用评价报告》（2009年11月）及调查统计资料，目前广东吴川经济开发区已有企业23家，工业用地共计54.95公顷，按照吴川市城市总体规划，吴川经济开发区未来不发展工业。按照建设单位吴川经济开发区管委会的建设方案，对现有已建企业，在开发区建设过程中，根据实际情况进行拆迁或保留，因此远期开发区规划工业用地暂按54.95公顷计。

表1.2-2   吴川经济开发区规划用地汇总表

| 代码 | 用地性质 |  | 已开发用地面积（ha） | 占已开发用地比例（%） | 远期规划用地面积（ha） | 占总用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 89.9 | 21.19 | 322.3 | 37.48 |
|  | R2 | 二类居住用地 | 84.7 | 19.96 | 313.9 | 36.5 |
|  | R22 | 中小学用地 | 5.2 | 1.23 | 8.4 | 0.98 |
| C | 公共设施用地 |  | 39.4 | 9.29 | 119.0 | 13.8 |
|  | C1 | 行政办公用地 | 4.56 | 1.07 | 14.6 | 1.69 |
|  | C2 | 商业金融业用地 | 26.12 | 6.16 | 67.2 | 7.81 |
|  | C6 | 教育科研用地 | 5.3 | 1.25 | 24.4 | 2.83 |
|  | C9 | 其它公共设施用地 | 0 | 0.0 | 5.8 | 0.67 |
| M | 工业用地 |  | 54.95 | 12.95 | 54.95 | 6.37 |
| T | 对外交通用地 |  | 0.76 | 0.18 | 1.2 | 0.14 |
| S | 道路用地 |  | 103.21 | 24.33 | 122.5 | 14.21 |
| U | 市政公共设施用地 |  | 3.42 | 0.81 | 21.5 | 2.49 |
| G | 绿地 |  | 14.5 | 3.42 | 128.1 | 14.9 |
|  | G1 | 公园绿地 | 0 | 0.0 | 85.4 | 5.03 |
|  | G2 | 防护绿地 | 14.5 | 3.42 | 53.7 | 4.49 |
| X | 发展备用地 |  | 0 | 0.0 | 99.69 | 11.56 |
|  | 农用地 |  | 116.8 | 27.54 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 424.22 | 49.2% | 862.24 | 100.0 |

### 1.2.3市政工程规划

#### 1.2.4.1给水工程规划

（1）自来水厂建设规划

吴川市现有水厂三座，分别是博铺水厂、邱屋水厂、白庙水厂。博铺水厂，1981年建成并投产使用，直接取水于袂花江，供水能力为0.6万m3/d（现已停止供水，作为管网加压泵站使用）；邱屋水厂，1988年建成并投产使用，供水能力为1.0万m3/d，使用中；白庙水厂，1999年建成并投产使用，当前供水能力为10.0万m3/d。邱屋水厂、白庙水厂直接取水于鉴江。

结合吴川市区给水现状，水源污染趋势、总体规划，远期水厂建设规划为：保留邱屋水厂及白庙水，远期进行扩建，扩建后远期供水规模均为15.0万m3/d。根据城市开发建设的实际情况，优先考虑白庙水厂的扩建工作，随着用水量的进一步增加，再考虑扩建邱屋水厂。规划水厂具体情况见表1.2-3。

表1.2-3    规划水厂情况表（供水规模：万m3/d）

| 水厂名称 | 现有规模 | 远期规模 | 水源 | 地块位置 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白庙水厂 | 10 | 15 | 鉴江 | 鉴江以西，东北方向 | 7.5公顷 |
| 邱屋水厂 | 1 | 15 | 鉴江 | 鉴江以北 | 7.5公顷 |

（2）供水管网规划

广东吴川经济开发区位于市区西南部，给水干管与整个县城给水管网连为一体，位置管径已由总体规划确定、主要由站前路至创业路的供水主干管DN900和解放路至海港大道给水干管DN400向开发区供水。站前路、创业路、海港大道、滨海二路均有6个机动车道，红线宽度不小于50m。规划布置两根给水管道，其中道路一侧人行道下埋设总体规划所确定的DN400给水干管，道路另一侧人行道下埋设配水管道，管径DN150～DN200以便于两侧建筑接下支管，两侧布置消火栓，以免消防时严重影响交通。在城市给水干管组成的大环内，规划沿道路埋设配水管道，与四周干管相通，在大环内组成若干小环，确保小区供水安全可靠，配水管设计流量按地块面积、人口密度、综合用水指标、时变化系数求得，管径按经济流速选用。按规定，应沿道路设置室外消火栓．间距不大于120m，保护半径150m：为保证个别管段检修时不影响整个城区用水，给水管道应适当设置阀门，间距不超过5个消火栓的长度。给水管埋设于人行道下，管顶覆土壤为0.5m。

（3）供需水平衡分析

根据调查统计，吴川市城区现状总人口为22.78万人，其中吴川经济开发区总人口3.5万人。吴川市城区现状用水量为10.5万m3/d，其中经济开发区用水量1.55万m3/d。根据《吴川市城市总体规划》（2007-2020年）预测，至2020年，吴川市城区总人口为35万人，其中经济开发区人口20万人。按照总体规划的水量预测，规划综合用水量指标取值为0.8m3/人·天，则吴川市远期综合用水量为28万m3/天，其中经济开发区远期用综合水量为16万m3/天。可见，吴川市远期供水量可满足需水要求。

吴川市现阶段及远期规划供需水平衡分析见表1.2-4及图1-1。

表1.2-4  吴川市现阶段及远期规划供需水情况表

| 区域 | 现状（m3/d） |  | 远期（m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合用水量 | 供水来源（供水量） | 综合用水量 | 供水来源（供水量） |
| 吴川城区（含开发区） | 8.2 | 邱屋水厂（1.0）、白庙水厂（7.2） | 12 | 邱屋水厂（12.0） |
| 经济开发区 | 2.3 | 白庙水厂（2.3） | 16 | 邱屋水厂（1.0）、白庙水厂（15.0） |

图1-1    吴川市城区远期规划供需水平衡图

#### 1.2.4.2排水工程规划

（1）污水处理厂规划

①规划污水处理厂情况

吴川经济开区为城市新区，应严格实行雨污分流制，污水集中处理后排放。

吴川市城市总体规划确定整个吴川市建设二座污水处理厂，其中一座位于塘尾分洪河西，即塘尾污水处理厂，规模为10万m3/d，占地10hm2，污水处理后排入南海，担负鉴江以西，鉴江东岸沿江地带、沿海地带等三部分的污水处理任务，建设主体为吴川市人民政府；另—座污水处理厂位于博茂减洪河以东，即吴川市污水处理厂，远期规模为10万m3/d，占地10hm2，污水处理后排入袂花江，担负围兰勇、隔海围、老城区北部、博茂减洪河以东，现状广湛路东部等五个部分的污水处理任务。目前，吴川市污水处理厂一期工程已经于2008年底投产运行，污水处理规模为4万m3/d，主要担负老城区北部的污水处理任务。污水处理厂规划建成情况见表1.2-5。

表1.2-5    项目区域污水处理厂规划建设情况表

| 名称 | 现有污水处理规模（万m3/d） | 远期规划污水处理规模 | 占地（ha） | 纳污范围 | 纳污水体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塘尾污水处理厂 | / | 10 | 10 | 鉴江以西，鉴江东岸沿江地带、沿海地带 | 南海 |
| 吴川市污水处理厂 | 4 | 10 | 10 | 围兰勇、隔海围、老城区北部、博茂减洪河以东，广湛路东部 | 博茂分洪河 |

②塘尾污水处理厂建设进度规划

塘尾污水处理厂的实施责任主体是吴川市人民政府。根据咨询当地政府、开发区管委会等有关部门，塘尾污水处理厂建设暂无详细进度规划，本次评价根据开发区发展规模等提出规划建议。

（2）管网规划

经济开发区位于城区西南部，地形平坦，规划污水西排，即污水排入拟建塘尾污水处理厂。污水管网沿滨海一路设置污水主干管，规划两侧非机动车道下各埋设污水管道一根，以便于两侧污水接入，避免横跨整个路面的污水支管。外排污水主要生活污水，以人均污水排放量0.20m3/d计算，则规划末期开发区污水总量为4.0万m3/d。

开发区地面均高出水体最高水位（个别地段填高），无防洪要求，按照充分利用地形，就近排入水体原则，规划布置16个雨水出水口。管径参考地形坡度和出口水体水位查表计算，雨水口间距30米左右。战前路、海港大道、创业路、滨海二路在两例非机动车道下各设置一根雨水管渠，以减少雨水连接管的长度。

#### 1.2.4.3供电工程规划

（1）电源规划

根据总体规划：吴川市西南部有现状220KV变电站，规划扩容至3×240MVA，该站将作为规划区南部区110KV负荷的主要供电电源。本次在吴川城区北部规划预留一座220KV变电站，装机容量3×240MVA，作为发展备用电源，占地4hm2。

（2）线路规划

吴川经济开发区用电则从上述变电站以10千伏引线进入开发区。10千伏线路以地下电缆沿滨海二路铺设，与创业路电力线和电厂形成回路，确保供电安全。

滨海二路、创业路、站前路等路幅宽度大于50m的道路采用双向照明，其余道路采取单向照明，灯杆置于人行道、上距路牙石0.5m处，灯杆间距为50m。电力线均铺设于城市道路的东侧或南侧。

#### 1.2.4.4燃气工程规划

（1）气源规划

规划末期，经济开发区以天然气作为最终管道燃气气源。天然气热值高、清洁无毒、储量丰富、使用安全。吴川距湛江市区60km，湛江市临近南海三大气田，又是南海西部公司的基地所在地，利用天然气的条件比较优越。

（2）用气规模

居民用气量标准以65万千卡/人年计，则规划末期开发区用气规模为5.92万m3/d，全年供气量为2161万m3/年。

### 1.2.4道路交通规划

开发区主要道路规划遵从城市总体规划，城市道路规划图见图2-4。道路交通总体规划如下：

（1）路网结构

规划从增强城市规划区与周边地区的联系、减少过境交通对城市交通的干扰、实现中心城区与外围组团的便捷联系、合理组织各组团内部路网等方面着手，规划形成较为完善的路网结构和便捷的交通系统。按照道路在城市道路网中的地位、交通功能以及对沿线的服务功能，规划确立“主干路＋一级次干路＋二级次干路”的三级路网结构。

（2）主干路网

根据现状道路等级走向和规划各功能组团的分布情况，规划确定“三横、两纵、两环”的主干路网结构，承担吴川中心城区对内交通组织和对外交通联系的主要功能。

三横：中部的325国道、南部的滨海大道、北部的长寿街－中山路沿线；两纵：西部塘尾组团的工业大道、中部的高速公路连接线（S285）－解放路－海港大道；两环：主城区环路、塘尾组团环路。

（3）一级次主干路网

一级次干路为组团内和相邻组团之间较长距离出行提供服务，其“通行”功能优于“通达”功能，是组团内部网络的骨架，是联系组团内各功能分区的主要道路，道路红线宽度一般控制在40m内。

（4）二级次主干路网

二级次干路网是组团内部间的联络道路，兼有交通性和生活性的双重功能。道路红线宽度一般控制为30m。

根据上述道路交通总体规划，“三横”中的中部325国道即为开发区的北边界，南部滨海大道也与开发区南部边界临近；“两纵”中的工业大道、省道285、海港大道均穿越开发区。另外开发区内部还规划建设居住区级和小区级道路，路幅宽度在18～24m，多以风车形为主，以保持各居住区的完整性，同时也有利于创造一种优美的生产和生活环境。

### 1.2.5绿地景观规划

#### 1.2.5.1绿地系统规划

以居住小区中心绿地、市中心块状绿地、街头游园、小品标志为点，以道路绿化、防护林带、325国道交通绿化走廊、滨海路绿化带、塘尾分洪河等林带为线，规划区内可绿化用地为面，形成点、线、面有机结合，相互渗透的绿化系统，并以沿海、沿河和市中心绿地为重点，加强绿化美化设计，以提高城市绿化效果。

（1）公园：在开发区中部及东部，位于居住区集中的带、商业区及办公区附近建设公园，为市民提供良好的休闲环境。

（2）街头绿地：主要分布在城市景观道路两侧，居住区入口附近，以丰富城市空间环境、消灭绿化盲区为目的，尽可能采取多种方式，种植小乔木、花灌木和花草，加以护栏保护，以争取更多亲切宜人的绿化空间。

（3）防护绿地：用于隔离、卫生和安全的防护林带及绿地。在现有企业区周围、市政管线和交通干线两侧布置防护绿地。包括325国道两侧建设不少于30m的景观绿化带（以防护林带为主）。

（4）居住绿地：对于新建的居住区，其绿化率不得低于35%。

#### 1.2.5.2景观系统规划

控制性详细规划着重加强城市建筑外部空间设计，从空间框架、空间支点、空间层次、空间的可识别性等艺术效果方面提出要求，运用城市空间各组成要素进行灵活组织．以取得良好的城市空间效果。

①以城市主要道路纽成空间序列，以城市中的大部分多层建筑作为城市空间的主要构成因素，其高度均在l0~0m之间，以高层建筑群(商业城、城市中心、文化中心等)作为城市空间的点缀支点，高度在50~80m之间，特别注意强调道路交叉口、城市广场的建筑空间组合、使城市空间轮廓线进一步丰富。

②力求使现代时间空间观念在城市空间尺度上能得到充分体现。即整体效果要满足机动车行驶时的现赏要求，建筑形式以简洁明快为主，而建筑细部及小品、色彩等考虑步行观赏要求，使城市空间的人情味更加浓厚。

③城市空间层次变化车富。以海平面为基准，沙滩、草坪、绿化和低层建筑为第一层次，以多层建筑为第二层次，以高层建筑群为第三层次，三个层次相互穿插、相互融合，形成一种丰富生动的具有海滨特色的立体空间体系

④韵律和色彩。以城市多层建筑为基调，以低层建筑和绿化系统以及高层建筑群为变化，使得城市空间在统一的基调上变得更加生动。城市色彩规划则以体现海滨城市特色为出发点，加强色彩的对比。由于吴川市区地处南亚热带地域，绿化以常绿为主，并与蓝色的大海形成深颜色的基调，城市建筑则以淡难的浅色调为主（白、黄），适当将别墅、建筑小品进行色彩上的点缀（红橙），加上城市街道上地面铺装上的色彩变化，使得开发区呈现绚丽多彩的景观效果。

### 1.2.6移民安置规划

吴川经济开发区规划期涉及少量搬迁，主要涉及海垄村、姓张村、博基村等，移民安置以就地安置为主，可安置于开发区内新建的居民住宅区内，对失去农田土地的农民，其生产安置主要以开发区内的职业安置为主，包括建设期的工人以及运营期的相关行业，同时可结合实际情况进行部分异地安置。

## 1.3建设周期和投资

广东吴川经济开发区规划年限为：2007～2020年。近期建设为2010年，远期建设为2020年，项目总投资约10亿元，其中环保投资约1000万，占总投资的1%。环保投资中，污水处理厂依托吴川市政府建设。

## 1.4规划方案分析

### 1.4.1规划方案采用城市总规的合理性分析

广东吴川经济开发区成立于1997年，根据《国家开发区审核公告》（2006年版），当时的定位是发展食品、电子及塑料制品。由于开发区成立的较早，广东吴川经济开发区成立以来，没有编制较完整的控制性规划，也没有进行大规模的工业建设，区内企业基本维持设立开发区前的现状。随着社会经济的发展，目前吴川市城市规模、发展规划、发展目标与战略都发生了很大变化，为指导和规划城市建设，吴川市组织编制了《吴川市城市总体规划（2007～2020）》，该规划对吴川市城市发展目标与战略进行了定位，对城市人口、用地规模进行了规划，对城市发展总体布局、城镇体系规划、交通规划、绿地规划、市政规划等进行了详细论述，是指导今后吴川市城市发展的重要依据。城市总规充分考虑了城区发展的要求，将吴川城区规划为“两心三轴六区”的布局结构：

“两心”——包括旧城中心和新城中心。旧城中心位于梅菉街道中部，解放路两侧，为保留现状的城市核心区，公共配套中心。新城中心位于海滨街道中部，海港大道两侧，为新区中心和未来的城市行政、教育、文化中心。

“三轴”——包括以325国道为基础的“交通拓展轴”；依托南侧靠海的滨海大道的“滨海发展轴”；以解放路、海港大道和府学路组成的“L”形的“城市金脊”。

“六区”——是指组成城区主体的六个城市发展片区，分别是中部旧城区、城市新区、东北部综合发展区、西部产业发展区、北部引导控制区和预留南部滨海旅游区。

根据城市总规，经济开发区属于预留南部滨海旅游区，以滨海旅游度假功能为主，规划主要由行政办公用地、公共设施用地、居住用地和绿化用地组成，未来将建设成为吴川市的中心城市新区。

已经编制的《吴川市城市总体规划（2007～2020）》，作为城市建设的重要依据，已经将开发区纳入了城市总体规划范围，若继续将吴川市经济开发区定位为发展食品、电子及塑料制品，不但与当前的经济社会形势不相符合，也与吴川市城市总体发展目标、战略及要求相违背。因此，将开发区规划方案纳入《吴川市城市总体规划（2007～2020）》，符合全面、协调、可持续发展，有利于推进吴川市城市发展目标的实现，具有合理性。

吴川经济开发区管理委员会作为开发区的建设单位，应在《吴川市城市总体规划（2007～2020）》的基础上，进一步深化开发区用地、交通、市政等专项规划方案。

### 1.4.2 开发区总体发展目标及选址合理性分析

在吴川市城市总体规划中，对本开发区的发展目标、选址、用地规模、人口规模等一系列规划要素都作了比较清楚的说明。

开发区发展定位是建设成为未来吴川的中心城区，由于吴川经济开发区规划目前已完全纳入到《吴川市城市总体规划（2007～2020）》中，成为吴川市城市总体规划的重要组成部分，因此其总体发展目标是符合《吴川市城市总体规划（2007-2020）》要求的。

开发区内地形平坦、未开发的土地较多，开发成本较低；开发区从鉴江取水，水量充沛、水资源量有保证，且输水距离较近；交通方面，吴川市主干公路或者从其边界经过或穿越开发区，且距离广湛高速公路较近，具有明显的交通优势；吴川市目前人力资源及消费水平比较低；开发区大气环境容量还有较大的潜力等，目前开发建设的状况是较好的。因此分析表明开发区的选址也是比较合理的。

### 1.4.3开发区人口规模分析

经济开发区作为吴川市城市新区，承接中心城区南拓转移，形成区域性的公共中心和新型的城市居住片区，它是未来全市的行政、文化、教育中心和重要的生活居住发展区。因此，开发区的人口规模应结合城市的总体规划，进行整体分析。

根据国际相关研究，城市满足人类生存发展和享受的土地需求为人均140～200m2，只有大于或等于这个指标，人类的城市生活基本需求（包括交通、居住、绿化以及日常生活活动等）空间才能满足，否则就会造成人口密度过高，城市生活和生态压力增大。目前美国城市大于160m2，莫斯科为100m2，我国平均为110m2。

规划末期（2020年），吴川市中心城区总人口将达到35万人（其中：开发区人口20万人，旧城区15万人），城市建设用地共3255.09公顷，人均用地面积为93m2，相比我国平均水平110m2，其人均用地面积偏小。规划末期，开发区用地仅占整个中心城区的用地的26.4%，其容纳人口却占中心城区的57.1%。如果从开发区内部土地860公顷、规划末期人口规模20万人进行计算，人均土地面积更小，仅为43m2，开发区人口密度过大。

按20万人计算，2020年开发区每天用水量为16万m3，而目前白庙水厂的总供水能力为16万m3/d，将对城市供水造成较大较大压力。

按20万人计算，2020年开发区人均绿地面积仅为6.4m2，人均用地规模与国内其他城市相比偏小。

同时，人口规模过大，将产生大量的生活污水，从而对区域水环境产生加大污染。

综上所述，有必要对开发区规划水平年的人口规模进行调整。

根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011），新建城市的规划人均城市建设用地指标应在85.1 ~ 105.0 m2/人内确定。结合吴川市周边城市湛江市的平均用地面积，确定开发区人均用地面积为100m2/人，据此计算，开发区规划末期适宜人口规模为8.6万人。开发区目前现有人口3.5万人，建议近期（2015年）人口规模为5.0万人。

### 1.4.4开发区总体布局及区内功能分区的合理性

（1）从用地组成看，经济开发区用地由居住用地、行政办公用地、公共设施用地和绿化用地组成，没有规划工业用地，现有的少量工业用地保持不变，这对于将开发区建成吴川市新的中心城区，展现热带滨海特色、提升城市品位都是有利的。从用地分布看，行政办公用地主要分布在经济开发区的西部，整个吴川市的中部，有利于各级行政机构更好地为人民和社会服务，有利于新老城区地互动发展；区内各功能区间以及各功能区内地建筑物之间均布置绿化带，由于于美化城市环境，减缓大气、噪声污染等。总体而言，区内功能分区布局是比较合理的。

（2）从规划布局看，开发区位于吴川城区地西南部，地势相对平坦，有利于开发建设；开发区濒临南海，具备热带滨海特色，有利于提升城市品位。

（3）从污水处理厂与开发区的位置关系看，已经开工建设的吴川市污水处理厂位于开发区东北方向，且距离较远；规划建设的塘尾污水处理厂拟选厂址位于开发区的西南角；且在开发区外，根据规划开发区西南角为发展备用地，不建设居民住宅。由此可见污水处理厂的大气污染物（主要为恶臭）不会对区内造成大的影响。

（4）从周围工业大气污染源的分布情况看，调查表明开发区边界周围，特别是主导风向上没有大型的工业污染源，因而不会对经济开发区内的大气造成大的影响。

综上所述，开发区的总体布局及各功能区的布局都是较合理的。

### 1.4.5开发区规划与各有关规划的协调性

开发区规划纳入与吴川市城市总体规划，城市总体规划中对本开发区的用地规模及分布，水、电力等条件的建设，道路网的设计，公共污水处理站的布设等都有详细的规划图说明，这些都与本开发区的相应部分是一致的，因此开发区规划与吴川市城市总体规划是相协调的。

### 1.4.6 开发区内及周边绿化系统的合理性

根据粤府[2001]68号文“转发国务院关于加强城市绿化建设的通知”的要求，到 2005年，全省城市建成区绿地率达 33% 以上，绿化覆盖率达35% 以上，人均公共绿地面积达10平方米以上；到 2010 年，全省城市建成区绿地率达35%以上，绿化覆盖率达40%以上，人均公共绿地面积达15平方米以上，城市中心区人均公共绿地面积达6平方米以上。

根据吴川市城市总体规划，至2020年规划吴川市中心城区城镇总人口35万人，人居能建设用地面积为93平方米，其中人均绿地面积14.38平方米（含公共绿地面积8.86平方米）。按照总体规划，规划末期中心城区形成以游园、广场绿化，沿江绿化带，大型公园、景区绿化用地构成的点、线、面结合的城市绿地系统。至2020年，绿地率达到35%，绿化系统覆盖率达40%。开发区绿化结合区内特点，在交通干道、办公楼与居住楼之间、小区内部、公园等建设绿地系统，规划末期绿地面积将达到128.1公顷，人均占有约6.41平方米，满足中心城区人均绿地面积大于6平方米的要求。开发区南面规划为海滨发展旅游备用地，绿化程度较高，未来绿化面积将达到100公顷以上；北面为325国道交通绿地。可见，从开发区内部、整体中心城区及周边绿化系统进行分析，开发区内及周边绿化系统具有合理性。

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1建设项目所在地的环境现状

### 2.1.1水环境现状与回顾性评价

（1）地表水

地表水环境质量回顾性评价表明，区域水环境质量总体良好，水环境质量现状基本满足相关标准要求。从变化趋势看，袂花江入博茂河口水质有逐年变好的趋势，至2008年仅有1项指标超标；博茂分洪河、白庙水厂监测断面各年度变化很小，除少数指标超标外，评价水质基本满足相关标准要求。现状监测评价表明，本次地表水现状监测的3个断面除总磷、石油类超标外，其余所有评价指标均可达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。总体而言，项目所在区域水环境相对较差，地表水体水质已受到一定程度的污染。

（2）海水

海水环境质量回顾性评价表明，袂花江入河海口各年度水质均满足海水二类标准，没有出现超标现象。现状监测评价表明，南海水质各监测点粪大肠杆菌超标严重，其余监测指标均满足标准要求。

（3）地下水

地下水水质监测结果表明，pH值、总硬度、氨氮、氯化物、六价铬等指标的单项指数均小于1，其余指标多为未检出。说明当地地下水质量优良，未受到污染影响。

### 2.1.2大气环境现状与回顾性评价

根据2004年~2008年吴川市大气环境质量常规监测结果，各年度监测指标SO2、NO2、TSP均可满足《环境空气质量标准》二级标准要求，声环境质量现状良好。现状监测表明，在评价区内，各个现状监测点的SO2、NO2、PM10都能满足评价标准的要求。总体而言，项目所在区域环境空气质量较好。

### 2.1.3声环境质量现状与评价

开发区声环境现状监测与评价表明，区内声环境质量现状总体质量较好，现状背景值基本满足《声环境质量标准》（GB/3096-2008）2类标准要求。开发区内G325两侧的交通噪声现状，夜间略微超标，说明该区域已经受到一定交通噪声影响。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

### 2.2.1水环境评价范围

运营期，开发区污水接入塘尾污水处理厂，排污口拟在开发区西部沿海，离塘尾分洪河入海口西岸线700m处设置。本次环环境影响评价范围如下：

地表水环境评价范围：鉴江干流段为邱屋水厂、白庙水厂上游100m至塘尾分洪河与鉴江汇合处下游1000m，河段全长8.5km；塘尾分洪河，河段全长3km；博茂分洪河，河段全长7.5km。

海水环境评价范围：以开发区南部拟建污水处理厂排污口为中心，直径约8km的海域面积，海域总面积约68.5km2。

### 2.2.2环境空气评价范围

根据项目大气环境影响评价工作等级以及项目规划区域的地形和环境敏感点分布情况，参照吴川市主导风向和次主导风向，同时结合区内不发展工业，没有工业污染源的规划方案，选取以吴川经济开发区为中心边长为5km的矩形区域，评价区域面积约63.75km2。

### 2.2.3声环境评价范围

声环境影响评价范围为：开发区边界外延200m边界范围。

### 2.2.4生态环境影响评价范围

根据开发区建设对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系，结合项目建设特点，确定陆生生态环境评价范围定为开发区8.6km2的陆域面积；水生态评价范围与水环境评价范围相同。

### 2.2.5地下水环境评价范围

根据项目地下水评价等级，结合项目涉及的环境保护目标及敏感区特征，地下水环境影响评价范围为开发区边界向外延伸500m的矩形区域。

### 2.2.6环境风险评价范围

环境风险评价范围为开发区8.6km2的陆域面积、以及水环境塘尾分洪河、博茂分洪河下段和近岸南海海域（海域面积68.5km2）的区域。

图2-1    环境影响评价范围示意图

# 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1项目污染源分析

### 3.1.1开发建设期污染源分析

#### 3.1.1.1水污染源

（1）施工人员生活污水

施工期生活污水来自施工人员。根据同类开发区施工方案，本经济开发区高峰期施工人员约300人，人均排水量以0.17 m3/d计，则施工区污水最大产生规模为51m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD、氨氮和SS、动植物油等。生活污水可采用化粪池等临时处理设施进行处理，其对地表水的污染较小。

（2）施工废水

施工期主要废水是车辆冲洗水、混凝土拌和系统冲洗水，主要的污染物是SS和石油类，经过沉淀、隔油处理后回用于原工艺过程。

#### 3.1.1.2大气污染源

（1）建筑施工粉尘和扬尘

开发区开发建设过程中，房屋建设、场地平整及地基处理等土方工程将产生扬尘，建筑材料的运输、堆放及施工过程也有扬尘产生，直接危害现场工人的身体健康，随风飞扬后又会对周围的自然环境及居民有一定的影响。

另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围环境空气造成一定程度的污染，但工程完工后其污染也随之消失。

（2）施工机械、运输车辆产生的尾气及沥青烟

根据同类工程施工经验，车辆、机械尾气污染物产生量相对较小，对周围环境的影响也不大。

在修筑道路时，沥青拌和会产生沥青烟，对施工人员及周围环境造成不利影响。类比同类工程，沥青搅拌产生的烟尘，在下风向50m 外的苯并[a]芘低于0.0001mg/m3，THC 在60m左右浓度接近0.16mg/m3，酚在60m 左右浓度接近0.01mg/m3。

（3）临时生活设施产生的油烟污染物

工程施工队伍约有300人。在施工场地开设施工人员食堂，食堂使用液化石油气，炉头6个。据类比估算，员工食堂燃气量可达到94940m3/a，这些液化气燃烧后会排放一定量的大气污染物，同时烹饪过程中还将产生一定量的油烟。

#### 3.1.1.3噪声污染源

施工期噪声源主要是施工机械和运输车辆。建筑施工机械有打桩机、挖掘机、起重机、振动机、搅拌机、发电机等，这些机械设备产生的噪声源多在90dB（A）以上，打桩机工作时的瞬时噪声值将超过100dB（A）。施工期的运输车辆主要为大型车辆，产生的交通噪声对环境的影响也比较大。

#### 3.1.1.4固体废物

施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾以及建筑余泥渣土。生活垃圾产生量按照1kg/（人·天）计，则施工期生活垃圾产生量为300kg/d。建筑余泥渣土主要成分为废弃的砂土石、水泥、木屑、弃砖、水泥袋、碎玻璃、废金属等。

### 3.1.2运营期污染源分析

#### 3.1.2.1水污染源

（1）企业生产废水

经济开发区现有主要企业23家，按照建设单位吴川经济开发区管委会的建设方案，对现有已建企业，在开发区建设过程中，根据实际情况进行拆迁或保留。远期，开发区内企业污水进入新建的塘尾污水处理厂处理。污水排放标准执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918－2002）中二级标准和《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第Ⅱ时段二级标准中的较严者，开发区生产废水产生与排放负荷见表3.1-1。

表3.1-1   开发区生产废水污染物产生与排放负荷

| 废水排放量（m3/d） | 污染物名称 | 初始浓度（mg/L） | 污染物达标排放浓度（mg/L） | 污染物排放负荷（t/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | CODcr | 300~500 | 60 | 0.015 | 排入南海 |
|  | BOD5 | 100~200 | 30 | 0.008 |  |
|  | SS | 100~250 | 30 | 0.008 |  |
|  | 动植物油 | 50~100 | 5 | 0.002 |  |
|  | 氨氮 | 30~50 | 20 | 0.005 |  |

（2）居民生活污水

规划远期，规划方案调整后经济开发区内人口将达到8.6万人，生活污水主要来自居民生活污水，根据《广东省用水定额（试行）》（2007），中等城市居民生活用水定额为0.18m3/d，排污系数取0.85，则居民生活废水排放量为0.15 m3/d，则规划末期开发区污水总量为1.29万m3/d。污水水质按一般生活污水可取为：CODcr250mg/L，BOD5150mg/L，SS200mg/L，动植物油20mg/L，氨氮40mg/L，污水排放标准执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918－2002）中二级标准和《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第Ⅱ时段二级标准中的较严者，污水经处理达标后就近排入南海。开发区生活污水产生与排放负荷见表3.1-2。

表3.1-2   开发区生活污水污染物产生与排放负荷

| 污水排放量（万m3/d） | 污染物名称 | 初始浓度（mg/L） | 污染物产生负荷（t/d） | 污染物达标排放浓度（mg/L） | 污染物排放负荷（t/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | CODcr | 250 | 3.23 | 60 | 0.77 | 排入南海 |
|  | BOD5 | 150 | 1.94 | 30 | 0.39 |  |
|  | SS | 200 | 2.58 | 30 | 0.39 |  |
|  | 动植物油 | 20 | 0.26 | 5 | 0.06 |  |
|  | 氨氮 | 40 | 0.52 | 20 | 0.26 |  |

综上，运行期开发区生产废水及生活污水排污总量为1.31万m3/d，其污染物排放负荷为COD 0.785 t/d、BOD5 0.398 t/d、SS 0.398 t/d、动植物油0.062 t/d、氨氮0.265 t/d。

#### 5.2.2.2大气污染源

开发区大气污染物主要来自原有企业、居民生活燃气燃烧和机动车尾气产生的大气污染物，具体分析如下：

（1）燃料大气污染物

规划末期，企业生产废气排放量不变，居民生活废气将有所增加。开发区燃气气源为天然气，使用量为1800万m3/a。

（2）机动车尾气污染物

开发区开发后因区内工业运输、办公、居住等交流需要，区内交通流量比建设前增加，汽车尾气将成为区内的大气污染源之一，污染物主要以CO、THC和NOX为主。运营期汽车尾气污染物执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3—2005）及《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB14762—2008）中的国Ⅲ排放标准。

#### 5.2.2.3噪声污染源

根据吴川经济开发区规划，远期企业数量不增加，即与现有企业数量一致。现有噪声企业类型主要为：塑料制品业、服装业及金属废料加工业，这些工业项目噪声强度与具体产品和设备有关，部分设备噪声源强较大。通过类比调查与监测，我们得到部分入区行业主要噪声源声级。

#### 5.2.2.4固体废物

营运期，开发区内固体废物主要为企业生产固废、生活垃圾以及污水处理厂的污泥。由于远期开发区企业数量不变，固废采用现状数据，平均约0.27万t/a。生活垃圾和办公垃圾产生量以1.0kg/人·d计，规划调整后开发区总人口为8.6万人，则开发区垃圾产生量为86t/d（3.14万t/a）。污水处理厂污泥产生量，根据经验以万吨污水产生3.6吨湿污泥（含水75％）计算，则开发区运营期干污泥产生规模为0.53万t/a。另外，随着开发区内医疗事业的发展，运营期还将产生一定量的医疗废弃物。

根据上述计算，开发区工业固体废物产生总规模0.8万t/a，生活垃圾产生量为3,14万t/a，总固体废物产生规模为3.94万 t/a。

### 3.1.3主要环境制约因素分析

经初步分析，吴川经济开发区建设存在的主要环境制约因素为：

（1）现状供水水厂规模小，管网布局不完整，不能满足未来开发区用水量。

（2）开发区内没有已建成的污水处理厂，区内废污水基本上没有经过达标处理直接排入两侧分洪河河道，对区域水环境质量造成一定污染。

（3）开发区2020年规划人口为20万人，人均占地仅为43m2，密度过大。

（4）区内现有企业环保设施不完善，企业废水、废气排放对周围环境造成了不良影响；农业面源污染通过区内小沟渠排入分红河，这些对水体造成了污染。

（5）根据前述环境质量现状评价，区域地表水、海水不能完全达到功能区划要求，初步调查显示，区域内陆地表水、近岸海水水质均不能完全满足功能区划要求。

（6）其中地表水主要表现为石油类、总磷等指标超标；海水水质超标因子主要为粪大肠杆菌。

（7）开发区建成后，区内废污水经拟建污水处理厂处理后排入南海，将对海域渔业养殖造成一定影响。

（8）区内现有企业排污对未来开发区的居民住宅等建筑建设形成制约。

## 3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标

根据项目各环境要素的功能区划情况，确定工程建设及运行过程的保护目标及敏感点，具体见表3.2-1~表3.2-2及图3-1。

表3.2-1  环境敏感点及环境保护目标一览表

| 保护目标 | 方位 | 与园区的边界距离(m) | 规模（户数/人数） | 功能 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塘尾村 | NW | 60 | 243/863 | 居住、行政办公 | 大气二类区、声4a类 |
| 塘尾街办 | W | 1000 | 1/36 |  |  |
| 何屋底村 | N | 60 | 202/621 |  |  |
| 官衙村 | E | 20 | 256/1680 |  |  |
| 海滨街办 | S | 50 | 1/43 |  |  |
| 九井头村 | SE | 180 | 95/415 |  | 大气二类区、声2类 |
| 下海沟村 | 园区内 | 40 | 18/65 |  | 大气二类区、声4a类 |
| 月南村 |  | 20 | 60/254 |  |  |
| 博基村 |  | 100 | 56/230 |  |  |
| 吴川市第二中学 |  | 400 | 1/6826 |  |  |
| 新地村 |  | 300 | 235/1791 |  | 大气二类区、声2类 |
| 美沃村 |  | 560 | 240/1450 |  |  |
| 下坡村 |  | 240 | 98/365 |  |  |
| 东海村 |  | 580 | 130/657 |  |  |
| 姓张村 |  | 200 | 30/110 |  |  |
| 潮到村 |  | 800 | 164/635 |  |  |
| 井头新村 |  | 350 | 250/1860 |  |  |
| 上海沟村 |  | 200 | 26/130 |  |  |
| 海垄村 |  | 250 | 147/757 |  |  |
| 大庙村 |  | 500 | 350/2200 |  |  |
| 海滨小学 |  | 420 | 1/1614 |  |  |
| 鉴江干流饮用水水源保护区 | N | 350 | — | 饮用水源保护区 | 地表水II类区 |
| 塘尾分洪河 | W | 0 | — | 地表水 | 地表水Ⅲ类区 |
| 博茂分洪河 | E | 1000 | — |  |  |
| 开发区南部近岸海域 | S | 800 | — | 近岸海域 | 海水中的二、三类区 |
| 开发区南部沿海沙螺增养殖区 | S | 800 | — | 渔业养殖区 | — |
| 沿海防风林 | S | 300 | — | 防护林 | — |

表3.2-2   项目区域规划环境保护敏感目标情况

| 序号 | 敏感点 | 保护目标 | 相对位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区建成后的大量居民点 | 保护区内居民不受到废气、噪声、垃圾等方面的影响 | 整个开发区 |
| 2 | 开发区内规划的学校等：中专院校、职业高中和技工学校、体育中心 | 保护学校、医院等敏感点不受到外界干扰，避免废气、噪声影响，给予其应有的宁静环境 | 开发区中部，在海港大道两侧均有分布 |
| 3 | 医院：规划期开发区内的医疗设施 |  |  |
| 4 | 开发区南部滨海旅游区 | 保护旅游区环境遭受外来破坏，防治环境污染和生态不利影响，保护旅游区人员安全 | 开发区紫荆路以南的沿海区域 |

图3-1a    项目区域水、生态环境敏感点示意图

## 3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

### 3.3.1水环境影响预测与评价

（1）规划期、设计规模，正常、事故工况排水下，大潮、小潮构成的8种组合预测方案下，污染物经潮汐和径流共同作用，CODMn、无机氮排放口附近最大网格浓度增值均表现出小潮期大于大潮期的现象，且设计规模事故排放小潮组合情况污染较其他方案严重；

（2）规划期正常工况排水下，在大潮期和小潮期，预测指标CODMn叠加本底值后并不会改变纳污水域各水环境功能区的水质类别，不会对纳污水域产生较大影响。但由于海水无机氮本底值较大，使得混合区超标浓度较大，废水排放所含无机氮对水环境功能区类别起到限制因子作用，但总体来看影响范围小于0.019km2；

（3）规划期事故工况排水下，在大潮期和小潮期，预测指标CODMn叠加本底值后均出现污染带，CODMn小潮期超标面积约0.09 km2，大潮期超标面积约0.00011 km2；无机氮小潮期超标面积约0.190km2，大潮期超标面积约0.022km2，总的来说排放污水对受纳水域产生一定的影响；

（4）设计规模正常工况排水下，在大潮期和小潮期，预测指标叠加本底值后CODMn最大超标面积约0.005 km2；叠加本底值无机氮最大超标范围约0.362 km2，对受纳水域产生一定的影响；

（5）设计规模事故工况排水下，在大潮期和小潮期，预测指标CODMn叠加本底值后均出现污染带，CODMn小潮期超标面积约0.61km2，大潮期超标面积约0.338km2；无机氮小潮期超标面积约1.12km2，大潮期超标面积约0.562km2。设计规模事故工况排水对受纳水域南海影响较大。

### 3.3.2大气环境影响预测与评价

现有企业大气污染物产生量较小，大多数企业经环保设施处理后排放可达到相关标准要求，少数企业经整改后也可达标排放；区域质量回顾评价及现状监测表明，开发区所在区域大气质量历史、现状空气质量均满足评价标准的要求。

规划期，拟建开发区规划的商业用房，建筑上必须预留专用烟道；对餐饮业厨房油烟（油烟浓度10~15mg/m3）采用静电油烟净化处理达标后经专用烟道朝屋顶排放，避免对小区居民造成不利影响。小区内居民使用天然气作燃料，设置集中式烟道朝屋顶排放，天然气属清洁燃料，燃烧后产生的污染物排放量很小，小区生化池设置应避开人员逗留和通行区，臭气经专用管道朝屋顶排放。

运营期经济开发区车辆增加，由于区域大气扩散条件较好，且远期车辆汽车尾气污染物执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB18352.3—2005）及《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB14762—2008）中的国Ⅲ排放标准，汽车尾气的大气环境影响较小。

规划建设的塘尾污水处理厂拟选厂址位于开发区的西南角，且在开发区外，根据规划开发区西南角为发展备用地，不建设居民住宅，居民住宅距离污水处理厂将500m。由此可见污水处理厂的大气污染物（主要为恶臭）不会对区内造成大的影响。

现有企业现有企业大气污染物产生量较小，周围分布的居民点很少，可满足各类工业企业卫生防护标准。规划期，按照建设单位吴川经济开发区管委会的建设方案，对现有已建企业，在开发区建设过程中，根据实际情况进行拆迁或保留。现有企业周围以住宅用地为主，因此一方面，主要针对塑料、羽绒服装及酒制造业类生产企业完善其环保措施，另一方面，在进行住宅区建设时，应考虑到卫生防护距离要求，住宅区居民点的建设尽量远离生产企业。

因此，正常情况下开发区建设不会对周围大气环境产生不利影响。

### 3.3.3声环境影响预测分析

（1）居民区噪声源点多面广，应充分发挥居委会、物业管理部门和城建监察部门的作用，建立定期检查制度，加强对生活噪声的监督管理，降低环境影响。

（2）开发区区域声环境状况良好。现有企业中噪声源相对较大的企业类型是塑料业、羽绒制衣及非金属回收加工业，调查发现这些企业噪声源均在室内，经隔声后厂界噪声值一般在60 dB（A）以内，昼间影响很小。

（3）规划期交通噪声影响方面，类比调查分析表明，昼间路旁的交通噪声值最大为75～80dB（A），超过声环境质量标准中交通干线道路两侧昼间70dB（A）约5～10dB（A），要达到交通干线昼间70dB（A），要保持与大道约20m 的距离。在夜间，车流量相对昼间较少，据有关资料统计，一般夜间车流量为昼间的20～40%。经调查，夜间比昼间降低10dB（A）左右，采取限速措施条件下，距路边40m 处即可达到标准要求的55dB（A）。

综上所述，开发区规划时主要考虑主干道两侧建筑物的交通噪声防护距离和限速要求，对于医院、学校等敏感点应考虑进行噪声防护；同时加强对生活区混在生活污染源的管理。

### 3.3.4固体废弃物处置与影响分析

（1）经济开发区内的工业固体废物主要是现有企业产生的固废，种类主要是废煤渣、废塑料、金属边角料、毛泥等，产生量约为7.5t/d，工业废物绝大部分己综合利用，少量无利用价值的一般工业固体废物则由当地环卫部分收集至吴川市垃圾处理场。

（2）开发区规划期，生活垃圾产生量为86t/d，由吴川市环卫部门收集统一处理。

（3）开发区拟建污水处理厂主要废水成分有CODcr、氨氮、LAS、动植物油、SS等，没有重金属等有毒有害物质，因此污水处理过程产生的污泥主要是有机成分，可回收综合利用，如制造建筑材料、脱水后堆肥农用等，减少因填埋或焚烧产生的二次污染，同时也可减轻城市垃圾填埋场的处理压力。

（4）医疗废物属于危险废物中的重要一类，常常带有传染性病菌，其处理处置应该慎重对待。开发区内医疗单位在进行医疗垃圾的储运时必须严格遵守国家《医疗废物集中处置卫生规范》的规定，确保废物的减量化和无害化，确保储运人员的安全和周围群众的健康。

可见，采取相应措施后，开发区固体废弃物对环境的影响较小。

### 3.3.5社会经济影响分析

（1）开发区建设将使当地人口规模、结构发生改变，第三产业从业人员将大大增加，城镇化水平会大大提高；居民经济收入将增加，城市区域配套基础设施会不断完善，居民生活质量会得到提高；随着教育设施文化娱乐配套设施的不断完善，居民文化素质水平不断提高；随着本区域的合理适度开发建设，在科学规划的基础上，会对项目辖区范围内的生态景观进行改造和美化，为居民提供更多的休闲好去处。

（2）开发区的大规模的开发建设活动和生产经营活动，将直接增加当地的就业机会，使从业人员数量大大增加。营运期将会对社会就业带来长期的有利影响；有助于提高区域整体形象和竞争力；开发区的建设将使区域经济结构发生根本性地改变，今后第三产业产值将占到开发区的全部总收入的绝大部分。

（3）吴川经济开发区规划期涉及少量搬迁，搬迁户数约80户，涉及人口约300人，参考已搬迁移民的安置方式，一般是选择安置点改造土地集中安置。移民安置完成后，新移民安置规划完善垃圾和污水处理设施十分必要。此外，移民若生产生活安置及补偿工作不当将影响到社会的安定、也直接影响到所在地区的环境保护工作。

## 3.4环境保护措施及及效果分析

（1）水污染控制措施

①加强污染源控制措施，提倡生活节约用水，提高工企业水资源利用效率。建议开发区生活污水实行中水回用，2020年中水回用率应大于3.0%。现阶段，开发区内的生活污水，各企业及城镇居民生活用水可采用三级化粪池处理后排放，农户生活污水经三级化粪池处理后，回用于农田灌溉；对现有环保设施不完善的企业，通过整改，完善污水处理设施，使企业生产废水经处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第Ⅱ时段一级标准后排放。

②开发区实行雨污分流制，随着塘尾污水处理厂建设的推进，应加强污水处理厂配套管网建设。由专人组织负责，制定开发区现有建成区域的管网建设和改造规划，实现开发区内污水收集管网全覆盖。同时雨水收集系统中必须确保无污水进入（包括渗入）。

③加快建设塘尾污水处理厂，2015年处理规模为3.0万t/d，2020年处理规模为10万t/d，开发区内实行雨污分流制，废污水经污水处理厂处理后达标排放。污水处理厂工艺选择荐采用SBR生物处理法加二级深化处理工艺或者高效生物脱氮污水处理工艺，具有良好的脱氮除磷效果；塘尾污水处理排污口位置推荐离海岸低潮线100m设置；污水处理厂污泥处理工艺推荐采用好氧堆肥工艺。

（2）大气污染控制措施

①对于少数现有以煤为能源的企业，应对工业窑炉进行技术改造，提高燃烧效率。加强对现有企业排污的监督检查，尽量增加污染源排放高度，减少对地面影响。

②主要针对塑料、羽绒服装及酒制造业类生产企业完善其环保措施，大气处理设施、排放烟囱高度等必须符合相关标准要求，并加强监督管理，使企业大气污染物达标排放；在进行住宅区建设时，应考虑到卫生防护距离要求，住宅区居民点的建设尽量远离生产企业。

③推行清洁能源使用，改善环境质量，开发区居民生活燃料采用天然气。

④天然气燃烧、居民厨房油烟废气经集中烟道收集后朝屋顶排放；食堂及餐饮油烟安装静电式油烟净化器净化处理后引入专用烟道超屋顶排放。

⑤对区内的餐饮业，需符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的规定，要求集中布置，并单独进行环评，油烟经净化处理达标后经专用烟道超屋顶排放。

⑥严格控制机动车尾气污染，按排放标准的时间表对机动车尾气进行控制。

⑦对开发区范围加大绿化力度，不仅可以形成良好的景观，还能有效减轻污染。

⑧各建筑单元生活垃圾设收集桶；环境生活垃圾设收集箱，设置于绿化带旁；垃圾收集点必须及时清理，保持清洁，对小区内部景观影响小。

（3）噪声污染控制措施

①加强法律的宣传和执法力度，使《噪声污染防治法》深入人心，真正做到家喻户晓；加大执法力度，使广大市民充分认识到《噪声法》的严肃性。

②合理布局，加强城市绿化，据测量在草坪、灌木、乔木合理布局的区域，与无绿化部分相比，其等效声级可降低2dB（A）左右，人的主观感觉效果更好。对于开发区待开发土地的建设和发展，应按照开发区规划方案进行，合理布局居民区、商业贸易区等，从宏观上预防噪声污染。

③加强噪声污染源的控制，对混杂在居民区内的噪声源、现有企业噪声源、交通噪声及建筑施工期噪声源源采取有效措施，使其不对区内声环境产生大的影响。

（4）固体废物污染控制措施

①生活垃圾：预计开发区生活垃圾产生量2020年达86t/d。规划期开发区的生活垃圾将运至吴川市垃圾处理，该处理场现有规模10万t/a，处理率可达100%。

②工业固体废物：对现有企业产生的固废大部分进行回收利用，少量无利用价值的一般工业固体废物则由当地环卫部分收集至吴川市垃圾处理场；污水处理设施污泥综合利用率要求达到70%以上，外排污泥将进入吴川市垃圾处理场进行处理，避免对周围环境产生不利影响。

③医疗废物：对医疗废物，开发区应落实专人负责，建立管理规章制度，建立暂存场所，然后送往吴川市医疗废物处置中心处置。如此开发区的医疗垃圾能得到安全的处置，不会给环境带来危害。

（5）建设期生态控制措施

①施工期间项目开发区域的大部分植被将会消失，但应尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，并适当地对其进行改造。

②水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合本建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策：a、建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟、边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。b、产业园周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对河流的淤积影响。c、在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC 编制带，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm 己足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。d、在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆。

③加强对防风林及风景旅游区的保护。开发区建设期，严禁对沿海防风林进行破坏，对确实占用防风林的，应完善相关林业手续，并进行植被补偿及恢复。开发区的建设应注意与沿海风景旅游区的景观一致性，建设期不得损坏旅游设施，开发区道路建设应注意与风景旅游区相接驳。

## 3.5 环境风险分析

（1）环境风险识别

根据吴川经济开发区现有企业情况，不存在上述行业类别，基本不涉及大量有毒、有害化学品的大量储存及使用，达不到《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2004）中规定的易燃易爆物质和有毒有害物质的临界量，构不成重大危险；源塑料制品及加工、羽绒制品类企业生产过程中存在易燃物质，应注意防止火灾事故发生。

开发区运营期生活污水、经预处理后的企业废水全部进入塘尾污水处理厂，污水排放去向为南海，发生事故排放时，将对南海水质造成不利影响，影响近岸海域生态环境及其渔业养殖功能，因此水环境方面的风险为主要风险。

（2）环境风险评价结论

对于开发区塑料制品及加工、羽绒制品类企业，其主要都是用电，生产过程中发生火灾的事故可能性较小，但应注意防止用电不当造成走火。这两类企业的主要火灾风险在储存仓库，仓库内一般存放有大量可燃物，如塑料粒、塑料成品、布料、羽绒、羽绒成品，包装纸箱等，这些可燃物质单独或集中存放在仓库内，若不注意防火，很可能引发火灾事故，造成企业生产损失，同时对环境空气造成事故性污染。

根据预测分析，设计规模事故工况排水下，在大潮期和小潮期，预测指标CODMn叠加本底值后均出现污染带，CODMn小潮期超标面积约0.61km2，大潮期超标面积约0.338km2；无机氮小潮期超标面积约1.12km2，大潮期超标面积约0.562km2。设计规模事故工况排水对受纳水域南海影响较大。总之，污水处理厂发生事故排放时，将使南海水质超标范围大大增加，尤其是氨氮超标范围将更大，因此项目应严格落实污染治理措施及风险防范措施，严格控制污水处理厂出水水质达标，杜绝事故排放。

针对上述影响，应采取防范措施预防突发事件的发生，同时应针对环境风险事件编制应急预案，以保障事故发生后能及时得到处理，减少事故损失。

## 3.6建设项目环境保护措施可行性分析

（1）水环境保护设施

通过对深圳市宝安区观澜污水处理厂类比分析污水处理效果，该污水处理厂近期处理规模为 60000m3/d，远期污水处理规模为120000m3/d，处理规模与吴川经济开发区相近，进水水质浓度与城镇生活污水相似，类比具有可行性。

根据深圳宝安区观澜污水处理厂的SBR污水处理系统试运行的监测结果，出水水质可以达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准。在SBR生物处理后，采用二级深化处理工艺或者高效生物脱氮工艺对污水进行进一步处理，污水出水水质COD去除率≥90%，BOD的去除率≥95%，氨氮的去除率≥90%，总氮的去除率≥75%，SS的去除率≥95%。

分析表明，本评价中所推荐采用的污水处理工艺可以满足区域污染物排放的要求，在技术上是可行的。

塘尾污水处理厂的实施责任主体是吴川市政府。

根据规划，规划期开发区废污水均通过拟新建的塘尾污水处理厂处理，即开发区水环境保护设施依托吴川市。

（2）大气环境保护设施

大气环境保护设施主要针对现有企业、区内居民生活燃料废气、居民厨房油烟废气、食堂及餐饮业废气、机动车尾气污染等进行设置。大气环境保护设施不需要依托吴川市，主要为开发区自建，具有可行性。

（3）声环境保护设施

声环境污染控制主要包括：区内混杂在居民区内的噪声源、现有企业噪声源及交通噪声控制。声环境保护设施也不需要依托吴川市，主要为开发区自建。

（4）固体废弃物环境保护设施

开发区固体废弃物的处理包括生活垃圾、工业固体废物、污水处理厂污泥及医疗废物。开发区内生活垃圾、外排污泥及少量无利用价值的一般工业固体废物由当地环卫部分收集至吴川市垃圾处理场处理。医疗废物送往吴川市医疗废物处置中心处置。可见，开发区固体废弃物环保设施依托吴川市，具有可行性。

## 3.8.建设项目防护距离要求

本项目卫生防护距离主要针对无组织排放的塑料制品业提出，对于开发区规划期若保留的塑料制品类企业，根据《工业企业卫生防护距离标准》（GBll654～11666—89及GBl8068～18082—2000），结合企业类型及生产规模，并参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201—91），对主要可能产生影响的塑料业企业提出卫生防护距离要求，具体见表3.8-1。

表3.8-1   区内企业卫生防护距离要求

| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 卫生防护距离要求（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 吴川市丰华塑胶有限公司 | 塑料制品 | 150 |
| 5 | 吴川市海滨新能强塑胶厂 | 塑料加工 | 150 |
| 6 | 吴川市润益实业有限公司 | 塑料加工 | 100 |
| 7 | 吴川市环宇塑料制品有限公司 | 塑料制品 | 150 |
| 8 | 吴川市联发五金塑料厂 | 塑料制品 | 100 |
| 9 | 吴川市海滨顺发再生塑料厂 | 塑料加工 | 100 |
| 10 | 吴川市新益塑料有限公司 | 塑料加工 | 100 |

同时，针对现状企业分布较密集的开发区西北部区域（见图1-4b），建议在其企业组团外围设立绿化隔离带，种植一些对废气有吸收能力的树种，如夹竹桃、细叶榕、木麻黄等，建议隔离带宽50~100m为宜。

## 3.9建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 3.9.1污染源监测计划

（1）水污染源测

监测点布设：开发区塘尾污水处理厂废水排放口。

监测项目：pH、COD、SS、动植物油、LAS、石油类、总磷、总氮、氨氮等。

监测频次：实行在线监控。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《水和污水监测分析方法》。

（2）大气污染源监测

监测点布设：各入区项目燃烧废气排放口，入区单位食堂废气排放口，开发区西北边界及东北边界、开发区西南边界和东南边界。

监测项目：各入区项目燃烧废气排放口监测SO2、NO2、烟尘等，单位食堂废气排放口监测油烟；开发区西北边界及东北边界、开发区西南边界和东南边界为无组织排放监控点，监测SO2。

监测频次：每季监测一次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（3）噪声源监测

监测点位：各入区项目主要噪声源附近1米处。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每季监测一次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2～1.5m。

### 3.9.2环境质量监测

为了有效保护项目拟建址所在区域环境质量，跟踪了解项目拟建址所在区域的环境质量变化情况，需对项目营运期间其所在区域的环境质量进行跟踪监测。

（1）水环境质量监测

1）地表水

监测点布设：1#为塘尾分洪河入口、2#为塘尾分洪河出口、3#博茂分洪河出口。

监测项目：水温、pH值、SS、DO、石油类、总磷、总氮、COD、BOD5、氨氮。

监测时间和频次：每季监测一次，每次连续二天。

监测采样和分析方法：《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）。

2）海水

监测点布设：同海水环境质量现状监测点位相同。

监测项目：水温、pH值、SS、DO、COD、BOD5、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、石油类、阴离子表明活性剂、粪大肠菌群。

监测时间和频次：每季监测一次，每次连续二天。

监测采样和分析方法：海水水质监测样品的采集、贮存、运输和预处理按GB12763.4－91和HY003－91的有关规定执行。

（2）环境空气质量监测

监测点布设：1#开发区西北界、2#开发区南边界（海边）、3#海滨小学。

监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10。

监测时间和频次：每季一次，每次连续七天，SO2、NO2每天采样四次，时间：07:00、10:00、14:00、18:00时，每次采样1小时，PM10、TSP连续采样18小时。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（4）声环境质量监测

监测点布设：与声环境质量现状监测点位相同。

监测时间和频次：每季一次，每次二天，每次分昼间和夜间进行。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2～1.5米。

测量：选取等效连续A声级。

# 4公众参与

## 4.1公开环境信息的次数、内容、方式等

（1）委托环评工作后7日内，建设单位在评价范围内将本项目基本情况以及评价单位工作内容在开发区内敏感点张贴公示，并于2011年3月16日在珠江流域水资源保护局网站上（http://www.zwsw.gov.cn/）进行公示（即第一次公示），公示时间为10个工作日。

（2）2011年9月29日、10月19日，分布在珠江流域水资源保护局网站上（http://www.zwsw.gov.cn）、吴川市人民政府网站（http://www.gdwc.gov.cn）进行环评报告书简本公示，提供简本链接供相关民众查阅，以便能更好地收集公众意见（第二次公示），公示时间为10个工作日。

（3）简本公示（第二次公示）后，评价单位公开发放公众参与调查表（见附表）进行问卷调查，对相关职能部门的调查采取发放调查表及上门走访相结合的方式进行。调查的内容包括对建设项目的认知程度、当地环境质量现状、关心的环境问题、项目建设施工期及运行期对环境的影响、对环境保护措施的建议等方面。

## 4.2征求公众意见的范围、次数、形式等

本项目公众调查对象分二个层次：

- 项目影响范围内的居民及环境敏感点的代表：东海村、海垄村、潮到村、东村、美沃村、海沟村、下坡村、姓张村、海滨小学、吴川二中。

- 在项目影响范围内的相关单位：吴川市住房和城市规划建设局、吴川市第二中学、吴川市农业局、吴川市海洋与渔业局、吴川市海滨街道办事处、吴川市海滨小学、吴川市教育局等。

考虑到不同知识程度人员对环境影响的不同看法，为了体现被调查人员的广泛性和代表性，本问卷在具有不同学历层次的居民与机关干部中进行调查，学历层次包括未过受教育者、小学、初中、高中等多个层次。

本次公众调查共发放个人调查表210份，回收有效调查问卷200份，被调查公众个人均为本项目所在区域生活，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）规定的70%要求；本次调查单位意见5个，被调查单位均为本项目影响范围内的单位，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）文件规定的70%的规定。受调查的个人和受调查的单位100%同意本项目的建设。

## 4.3公众参与的组织形式

本项目公众调查采用以下形式：（1）编制调查表格；（2）在项目影响范围内以公示的形式公开关于本项目环境影响评价的信息；（3）发放调查表格；（4）回收调查表格；（5）对调查结果进行统计分析。

## 4.4公众意见归纳分析

吴川经济开发区环境影响评价的的公众调查活动得到了项目涉及区域内个人、企事业单位、政府机构及社会团体的积极响应和配合，被调查对象对该项目的建设表示了极大的关注。所有受调查公众都很了解本项目，说明本项目具有较好的认知度。大部分受访者赞成本项目建设，他们认为该项目的建设可促进当地的经济发展，能促进当地经济及社会进一步繁荣，能带来良好的经济和社会效益。大多数公众认为项目建设过程中采取有效的环境保护措施后，其环境影响是可接受的。被调查者基本认为本项目的建设是有利的、必要的、利大于弊的。

同时公众也对本项目环境影响保护提出了一些建议，公众的主要意见是，项目施工期及运行期应注意水污染、噪声及固废等的影响，应采取措施防止影响：施工期防止水土流失，做好水土保持工作；注意施工期生活及废水的处理、妥善处理弃渣，防止污染当地水环境；及时进行植被的恢复及绿化； 运行期开发区的废污水应集中处理，注意控制企业噪声，防止固废污染； 若开发区引进企业，应控制对水、大气环境污染较大的企业进入；尽快建设污水处理厂，使开发区废污水统一处理后达标排放。本次环境影响评价对其中的有关建议进行了相应采纳，并在环保措施制定中体现。

综合各方面的因素分析，吴川经济开发区的建设具有较好的群众基础。

## 4.5公众参总结

广东吴川经济开发区环境影响评价公众参与调查符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）、《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》（粤环[2007]99号）以及《建设项目环境保护条例》等规定要求；公众参与调查对象包括项目影响范围内的单位和个人，具有很好的代表性；公众参与调查所得调查表真实可靠，是有效的。

# 5环境影响评价结论

广东吴川经济开发区的规划建设，符合国家产业政策，与《吴川市城市总体规划（2007~2020年）》相一致，开发区建设有利于当地经济社会的发展，优化吴川市城市结构和功能，提升城市品位和竞争力，加快城镇化进程，具有明显的经济效益和社会效益。但开发同时也会带来相应的生态破坏和环境污染问题。通过本次环境影响评价的分析认为：

1、广东吴川经济开发区位于湛江吴川市南部，区域范围东至市区东区36米路，南至紫荆路，西至塘尾减洪河东岸边线，北至325国道南边线，规划面积8.6km2，符合城市总体规划。

2、经济开发区规划末期2020年预计人口20万人，分析表明规划方案人口密度过大，建议规划末期人口规模调整为8.6万人。

3、根据规划方案，开发区规划不发展工业，规划用地主要由居住用地、行政办公用地、公共设施用地和绿化用地组成。在开发区建设过程中，根据实际情况进行拆迁或保留。建议进行企业污水处理设施整改，使企业废污水处理达标后排放；完善企业大气环保措施，规划期应充分考虑到卫生防护距离要求，住宅区居民点的建设尽量远离生产企业。

4、开发区将建设污水处理厂1座，污水处理后排入南海，由此可使开发区废污水统一处理后达标排放，同时也会使海域水质污染局部增加，但影响范围较小。需尽快开展污水处理厂建设工作，同时加强污水处理厂风险事故防范及管理工作，防止污水处理事故发生。

5、由总量控制分析可知，开发区产生的CODCr、氨氮、SO2、NOx均能符合总量控制要求。

6、由污染防治对策可知，落实本环评提出的各项污染防治对策，开发区建成后的水、大气及固体废物污染物均能达标排放。

因此在经济开发区开发建设和日常运作管理中，如能切实落实本评价提出的有关环境保护对策和措施，则可将不利的环境影响控制在允许范围之内，在此基础上从环境保护角度出发，广东吴川经济开发区的建设是可行的。

# 6联系方式

## 6.1建设单位联系方式

联系人：荘李金

联系电话：0759-5575278

传    真：0759-5567718

电子邮箱：wkfq5556628@126.com

联系地址：吴川市海港大道南开发区大楼

邮    编：524500

## 6.2环评机构的联系方式

联系人：魏科技

联系电话：020-87117014

传    真：020-87117714

电子邮箱：weikeji1984@126.com

联系地址：广州市天寿路80号

邮    编：510611

2