广东立国制药有限公司

年产600吨头孢呋辛酯中间体车间扩建项目

环境影响报告书(简本)

委托单位：广东立国制药有限公司

评价单位：中山大学

2012 年 12 月

目  录

第1章 建设项目概况	1

1.1 项目背景	1

1.2 现有工程概况	2

1.3 扩建项目概况	22

1.4 产业政策符合性	39

1.5 选址合理合法性	39

1.6 清洁生产	39

第2章 建设项目周围环境现状	40

2.1 环境功能区划	40

2.2 项目所在地环境质量现状	41

2.3 建设项目环境影响评价范围	44

第3章 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	50

3.1 环境保护目标	50

3.2 污染防治措施	50

3.3 环境影响预测	57

3.4 环境影响经济损益分析	59

3.5 环境风险评价	59

3.6 环境监测计划及环境管理制度	62

第4章 公众参与	64

4.1 公众参与阶段和方式	64

4.2 调查方式与调查范围	64

4.3 4.3公众意见归纳分析	65

4.4 小结	66

第5章 环境影响评价结论	67

第6章 联系方式	67

6.1 建设单位及联系方式	67

6.2 环境影响评价单位及联系方式	67

# 建设项目概况

## 项目背景

广东立国制药有限公司成立于2003 年，它的前身是紫金县立国精细化工有限公司，是一家专业从事头孢类系列原料药研发及生产的制药企业。

紫金县立国精细化工有限公司成立于1995年，1996年选址紫金县蓝塘镇挡耙岭筹建头孢类系列原料药项目，1997年项目环评取得紫金县环境保护局的批复(紫环复字[1997]60号)，之后项目开始了建设，相应车间也开始投产。2003年，紫金县立国精细化工有限公司变更为广东立国制药有限公司。2005年，全厂通过了紫金县环境保护局组织的环保竣工验收(紫环函[2005]59号)。2005年至今，广东立国制药有限公司未进行扩建，产能未扩大。

2011年现有项目1台10t/h燃柴油锅炉改造为燃生物质锅炉，该改造项目于2011年3月取得紫金县环境保护局的批复(紫环批[2011]21号)，于2011年10月通过紫金县环保局的环保验收(紫环监验字[2011]13号)。

广东立国制药有限公司占地75242.10m2，年产头孢类原料药500t/a，其中，头孢呋辛钠无菌原料药产能为250t/a、无定形头孢呋辛酯原料药产能为200t/a、其他品种原料药的产能为50t/a(头孢米诺钠无菌原料药10t/a、头孢尼西钠无菌原料药10t/a、头孢克肟原料药15t/a、头孢硫脒无菌原料药5t/a、盐酸头孢吡肟无菌原料药10t/a)。此外，厂区内设有8个生产车间，其中101~105车间均为原料药生产车间、201和202车间为中间体生产车间、203为溶剂回收车间。该公司中间体生产车间所生产的中间体全部用于原料药的生产，另外还要外购部分中间体。

随着竞争的日趋激烈，为顺应潮流和提高自身竞争力，广东立国制药有限公司拟在现有厂区内建设一个新的中间体生产车间，解决原材料供应的问题。新建的中间体生产车间生产头孢呋辛酸和结晶型头孢呋辛酯，并将原有中间体生产车间(201和202车间)腾出来生产其它原料药所需的中间体，可满足现有原料药生产的需要。本项目建成后，广东立国制药有限公司的原料药产能不变。项目位置见图1.1-1。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，本建设项目必须执行环境影响评价制度。为此，建设单位特委托中山大学承担本项目环境影响评价工作。环评单位接受委托后，立即组织评价专题组对评价区域进行了现场踏勘。在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合项目所在区域的环境特点和区域规划，对建设项目进行了分析，并按照《环境影响评价技术导则》(大气环境、地面水环境、声环境、地下水环境、生态)有关要求，编制完成本环境影响报告书。

表1.1-1 现有项目建设历程

| 时间 | 企业发展演变相关事项 | 总投资额 | 总产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997年12月 | 项目获得紫金县环境保护局的环保批复(紫环复字[1997]60号) | 2800万元 |  |
| 2005年12月 | 全厂通过紫金县环境保护局验收(紫环函[2005]59号) | 9736万元 | 头孢类原料药500t/a |
| 2011年3-10月 | 1台10t/h燃柴油锅炉改造为燃生物质锅炉(紫环批[2011]21号、紫环监验字[2011]13号) | 800万元 |  |

## 现有工程概况

### 工程内容

#### 产品方案及生产规模

现有项目年产头孢类原料药500t/a，另外生产部分中间体自用，具体产品及中间体产量见表1.2-1。

表1.2-1 现有项目产品及中间体产量

| 序号 | 产品/中间体类型 | 产品/中间体名称 | 产量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头孢类化学原料药 | 头孢呋辛钠 | 250(101车间110t/a、102车间140t/a) |
| 2 |  | 无定形头孢呋辛酯 | 200 |
| 3 |  | 头孢克肟 | 15 |
| 4 |  | 头孢米诺钠 | 10 |
| 5 |  | 头孢尼西钠 | 10 |
| 6 |  | 头孢硫脒 | 5 |
| 7 |  | 盐酸头孢吡肟 | 10 |
|  |  | 小计 | 500 |
| 8 | 医药中间体 | 头孢呋辛酸 | 200(自用) |
| 9 |  | 结晶型头孢呋辛酯 | 150(自用) |
|  |  | 小计 | 350 |

图1.1-1 本项目地理位置图

#### 项目工程内容

现有项目由主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程组成，详见表1.2-2。

表1.2-2 现有项目工程内容

| 工程类型 | 工程内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 化学原料药车间一 | 101、103和104车间，一座两层厂房，占地面积1644m2，其中101车间生产头孢呋辛钠原料药、头孢米诺钠无菌原料药和盐酸头孢吡肟无菌原料药，103车间生产头孢尼西钠无菌原料药和头孢硫脒无菌原料药，104车间生产无定形头孢呋辛酯原料药 |
|  | 化学原料药车间二 | 102和105车间，一座两层厂房，占地面积1843m2，其中102车间生产头孢呋辛钠原料药、105车间生产头孢克肟原料药 |
|  | 化学中间体车间一 | 201车间，一座两层厂房，占地面积1040m2，生产结晶型头孢呋辛酯 |
|  | 化学中间体车间二 | 202车间，一座两层厂房，占地面积1083m2，生产头孢呋辛酸 |
| 辅助工程 | 溶剂回收车间 | 203车间，一座四层厂房，占地面积1250m2，设九套有机溶剂回收装置，回收能力达到66000t/a |
| 仓储工程 | 仓库 | 一座单层厂房，占地面积2234m2，储存罐区储存物料以外的原辅材料和产品 |
|  | 罐区 | 一座，设有8个储罐，分别储存丙酮、乙醇、DMAC、乙酸乙酯、异丙醇、二氯甲烷和三聚乙醛 |
|  | 固废堆放区 | 1处，位于罐区西北侧 |
| 配套工程 | 办公 | 一座，五层建筑，占地面积2288m2 |
|  | 宿舍楼 | 两座，一座五层、一座七层，占地面积1006m2 |
| 公用工程 | 给水系统 | 取江水自行制备，1345t/d |
|  | 水泵房 | 一座单层厂房，占地面积710m2 |
|  | 锅炉房 | 一座两层厂房，占地面积294m2，设1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃柴油锅炉 |
|  | 机修车间 | 一座两层厂房，占地面积544m2 |
|  | 配电房 | 一座单层厂房，占地面积193m2 |
| 环保工程 | 废水处理站 | 一座，处理能力2000t/d |
|  | 废气处理设施 | 冷凝器、静电油烟净化器 |
|  | 噪声治理 | 风机、水泵、冷却塔等设备隔声、减震、降噪 |

#### 用地及厂区平面布置

现有项目占地面积为75242.10m2，建筑面积为40086m2，现有项目主要技术指标见表1.2-3。

现有项目北面为蓝塘大道，隔蓝塘大道为蓝塘镇区；西面为蓝塘镇区居民点和山坡地，隔山坡地为居民点和蓝塘镇政府；南面和东面为山坡地；东北面为蓝塘镇区居民点。

表1.2-3 本项目主要技术指标表

| 序号 | 名称 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂区占地面积 | 75242.10m2 |
| 2 | 总建筑面积 | 40086m2 |
| 3 | 建筑物占地面积 | 15328m2 |
| 4 | 绿化面积 | 20000m2 |
| 5 | 建筑密度 | 20.37% |
| 6 | 容积率 | 0.53 |
| 7 | 绿化率 | 26.6% |

#### 劳动定员及劳动制度

现有项目现有定员工369人，每年工作330天，每天3班，每班8h；员工在厂区内食宿。

#### 给排水系统

(1)给水

现有项目新鲜水主要用于生产、生活和绿化。项目总的用水量为1345t/d，其中新鲜生产用水量1190t/d，生活用水量140t/d，绿化用水量15t/d。水来源于厂内自制，供水能力满足本项目用水要求。

本项目生产过程中需使用纯净水137t/d(其中工艺用水23t/d、反应罐清洗用水64t/d、洁净区清洗用水50t/d)，该部分用水需要利用纯水系统制造，该系统用水210t/d，产生纯水制备弃水73t/d，作为清净下水直接排放。纯水制备工艺为：自来水→机械过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→两级反渗透装置→纯水箱(带水泵、加压泵)→生产车间。

(2)排水

排水采用雨、污水分流制。现有项目所产生废水主要为工艺废水、清洗废水、真空泵废水、废气洗涤塔废水、冲洗废水、锅炉废水和生活污水，生产废水经厂区自建污水处理站处理达标后排入寨下沥支流、生活污水经化粪池处理后直接排入寨下沥。项目生产废水量935t/d，生活污水量126t/d；外排废水为1061t/d。

(3)消防用水

本项目消防用水来源于厂内自来水管网。

#### 蒸汽来源

现有项目设1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃柴油锅炉提供生产中所需蒸汽，各部分用汽量为：生产车间生产20t/d、溶剂回收车间70t/d、蒸馏水机10t/d，合计所需蒸汽为100t/d。现有项目小时蒸汽用量最大值为5.0t/h、最小值为3.0t/h、平均值为4.2t/h。

现有项目生物质锅炉每年使用300天、每天使用24小时、每年使用燃料6000t；生物质锅炉每年检修的时候，使用燃柴油锅炉，该锅炉每年使用30天、每天使用24小时、每年使用0#轻质柴油195t。

### 主要原辅材料

现有项目原辅材料使用量见表1.2-4。

表1.2-4 现有项目主要原辅材料用量

| 生产内容 | 序号 | 原料 | 年用量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头孢呋辛酸(医药中间体) | 1 | 五氯化磷 | 162 | 外购 |
|  | 2 | SMIA | 118 | 外购 |
|  | 3 | D-7-ACA | 150 | 外购 |
|  | 4 | 氢氧化钠 | 42 | 外购 |
|  | 5 | 盐酸 | 128 | 外购 |
|  | 6 | CSI | 84 | 外购 |
|  | 7 | 碳酸氢钠 | 226 | 外购 |
|  | 8 | 活性炭 | 20 | 外购 |
|  | 9 | 纯水 | 3022 | 自制 |
|  | 10 | 补充DMAC | 6.25 | 外购 |
|  | 11 | 回用DMAC | 189.75 | 自制 |
|  | 12 | 补充二氯甲烷 | 50.50 | 外购 |
|  | 13 | 回用二氯甲烷 | 3295.50 | 自制 |
|  | 14 | 补充四氢呋喃 | 38.12 | 外购 |
|  | 15 | 回用四氢呋喃 | 931.88 | 自制 |
|  | 16 | 补充乙酸乙酯 | 40.99 | 外购 |
|  | 17 | 回用乙酸乙酯 | 1231.01 | 自制 |
| 结晶型头孢呋辛酯(医药中间体) | 1 | 乙酰溴 | 90 | 外购 |
|  | 2 | 三聚乙醛 | 33 | 外购 |
|  | 3 | 头孢呋辛酸 | 147 | 外购 |
|  | 4 | 碳酸钾 | 64.5 | 外购 |
|  | 5 | 活性炭 | 10.5 | 外购 |
|  | 6 | 纯水 | 1977 | 自制 |
|  | 7 | 补充二氯甲烷 | 16.05 | 外购 |
|  | 8 | 回收二氯甲烷 | 196.95 | 自制 |
|  | 9 | 补充DMAC | 19.43 | 外购 |
|  | 10 | 回用DMAC | 703.57 | 自制 |
|  | 11 | 补充乙酸乙酯 | 43.02 | 外购 |
|  | 12 | 回收乙酸乙酯 | 1683.48 | 自制 |
|  | 13 | 补充异丙醇 | 35.49 | 外购 |
|  | 14 | 回用异丙醇 | 1238.01 | 自制 |
| 头孢呋辛钠原料药(101车间) | 1 | 头孢呋辛酸 | 112.2 | 自制+外购 |
|  | 2 | 活性炭 | 6.6 | 外购 |
|  | 3 | 乙酸钠 | 46.2 | 外购 |
|  | 4 | 纯水 | 60.5 | 自制 |
|  | 5 | 补充丙酮 | 14.64 | 外购 |
|  | 6 | 回用丙酮 | 1508.86 | 自制 |
| 头孢呋辛钠原料药 (102车间) | 1 | 头孢呋辛酸 | 142.8 | 自制+外购 |
|  | 2 | 活性炭 | 8.4 | 外购 |
|  | 3 | 乙酸钠 | 58.8 | 外购 |
|  | 4 | 纯水 | 77 | 自制 |
|  | 5 | 补充丙酮 | 18.63 | 外购 |
|  | 6 | 回用丙酮 | 1920.37 | 自制 |
| 无定形头孢呋辛酯原料药 | 1 | 结晶型头孢呋辛酯 | 214 | 自制+外购 |
|  | 2 | 活性炭 | 8 | 外购 |
|  | 3 | 补充丙酮 | 6 | 外购 |
|  | 4 | 回用丙酮 | 2302 | 自制 |
| 头孢克肟原料药 | 1 | 7-AVCA | 8 | 外购 |
|  | 2 | MICA活性酯 | 15 | 外购 |
|  | 3 | 三乙胺 | 4 | 外购 |
|  | 4 | 氢氧化钠 | 4 | 外购 |
|  | 5 | 盐酸溶液 | 20 | 外购 |
|  | 6 | 活性炭 | 2.4 | 外购 |
|  | 7 | 纯水 | 212.5 | 自制 |
|  | 8 | 补充四氢呋喃 | 2 | 外购 |
|  | 9 | 回用四氢呋喃 | 41.5 | 自制 |
|  | 10 | 补充乙酸乙酯 | 2 | 外购 |
|  | 11 | 回用乙酸乙酯 | 63 | 自制 |
| 头孢硫脒原料药 | 1 | 头孢硫脒粗品 | 5.15 | 外购 |
|  | 2 | 注射用水 | 24.75 | 自制 |
|  | 3 | 活性炭 | 0.5 | 外购 |
| 头孢尼西钠原料药 | 1 | 头孢尼西钠粗品 | 10.3 | 外购 |
|  | 2 | 注射用水 | 58.3 | 自制 |
|  | 3 | 活性炭 | 0.4 | 外购 |
| 头孢米诺钠原料药 | 1 | 头孢米诺钠粗品 | 10.8 | 外购 |
|  | 2 | 注射用水 | 53.2 | 自制 |
|  | 3 | 活性炭 | 1.1 | 外购 |
|  | 4 | 补充丙酮 | 1.1 | 外购 |
|  | 5 | 回用丙酮 | 108.2 | 自制 |
| 盐酸头孢吡肟原料药 | 1 | 盐酸头孢吡肟粗品 | 11.2 | 外购 |
|  | 2 | 注射用水 | 53.8 | 自制 |
|  | 3 | 盐酸溶液 | 1.2 | 外购 |
|  | 4 | 活性炭 | 0.8 | 外购 |
|  | 5 | 补充丙酮 | 2.2 | 外购 |
|  | 6 | 回用丙酮 | 429.8 | 自制 |

### 主要生产设备

现有项目各工序生产设备分别见表1.2-5。

表1.2-5 现有项目设备明细表

| (1)201车间生产设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | BEA反应罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 2 | BEA暂存罐 | 2000L | 台 | 2 |
| 3 | BEA脱水罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 4 | BEA蒸馏罐 | 2500L | 台 | 2 |
| 5 | 冰水制备罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 6 | BEA中和罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 7 | MC中和罐 | 800L | 台 | 1 |
| 8 | 反应罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 9 | 水解罐A | 5000L | 台 | 2 |
| 10 | 二次萃取罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 11 | 氯化钠溶解罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 12 | 盐酸溶解罐 | 150L | 台 | 1 |
| 13 | 脱色罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 14 | 蒸馏结晶罐 | 3000L | 台 | 3 |
| 15 | FZ中和罐 | 4000L | 台 | 1 |
| 16 | 三聚乙醛计量罐 | 100L | 台 | 1 |
| 17 | 离心机 | PSN1250 | 台 | 6 |
| 18 | 纯水计量罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 19 | BEA计量罐 | 150L | 台 | 1 |
| 20 | DMAC计量罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 21 | 乙酸乙酯计量罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 22 | 醇酯计量罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 23 | 异丙醇计量罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 24 | 回收DMAC计量罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 25 | 馏液收集罐 | 2000L | 台 | 2 |
| 26 | MC馏液收集罐 | 500 | 台 | 2 |
| 27 | FZ母液收集罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 28 | 干燥机 | 1200L DN2000 | 台 | 2 |
| 29 | 蒸馏冷凝器 | 50m2 | 台 | 2 |
| 30 | 蒸馏冷凝器 | 100m2 | 台 | 3 |
| 31 | 液碱贮罐 | 6000L Φ2000*2900 | 台 | 1 |
| 32 | 脱炭过滤机 | 10m2 | 台 | 1 |
| (2)202车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 酰氯合成罐 | 3500L | 台 | 3 |
| 2 | 萃取罐 | 2500L | 台 | 2 |
| 3 | 7-ACA溶解罐 | 1000L | 台 | 2 |
| 4 | 缩合罐 | 3500L | 台 | 3 |
| 5 | DCC二次萃取罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 6 | 冰水制备罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 7 | 液碱配制罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 8 | 复合罐 | 1500L | 台 | 2 |
| 9 | 水解罐 | 3500L | 台 | 1 |
| 10 | 中和萃取罐 | 2500L | 台 | 3 |
| 11 | 碳酸氢钠溶解罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 12 | 离心机 | PSN1250 | 台 | 9 |
| 13 | 二次酸提取罐 | 4000L | 台 | 2 |
| 14 | 蒸馏结晶罐 | 3000L | 台 | 5 |
| 15 | 二氯甲烷预冷罐 | 2000L | 台 | 2 |
| 16 | MC计量罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 17 | 回收MC计量罐(DCC) | 1500L | 台 | 1 |
| 18 | DMA计量罐 | 500L | 台 | 2 |
| 19 | 纯水计量罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 20 | ME计量罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 21 | 冰醋酸计量罐 | 60L | 台 | 1 |
| 22 | 稀盐酸计量罐 | 200L | 台 | 1 |
| 23 | 浓盐酸计量罐 | 300L | 台 | 1 |
| 24 | 液碱计量罐 | 500L | 台 | 1 |
| 25 | CSI计量罐 | 120L | 台 | 2 |
| 26 | THF计量罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 27 | EA计量罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 28 | 喃酯计量罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 29 | 回收MC计量罐(FS) | 1500L | 台 | 1 |
| 30 | DCC母液收集罐 | 1500L | 台 | 2 |
| 31 | DCC洗液收集罐 | 3000L | 台 | 2 |
| 32 | FS母液收集罐 | 3000L | 台 | 2 |
| 33 | 馏液收集罐 | 2000L | 台 | 5 |
| 34 | DCC干燥机 | 1200L DN2000 | 台 | 2 |
| 35 | FS干燥机 | 1200L | 台 | 2 |
| 36 | 蒸馏冷凝器 | 100m2 | 台 | 5 |
| 37 | 液碱贮罐 | 10000L Φ2000*2900 | 台 | 1 |
| 38 | 芬达过滤机 | 10m2 | 台 | 1 |
| (3)101车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无菌级三合一 | DN2000 | 台 | 1 |
| 2 | 过滤机 | GHP-5 | 台 | 1 |
| 3 | 过滤机 | GHP-1.6 | 台 | 1 |
| 4 | 结晶罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 5 | 结晶罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 6 | 混合罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 7 | 溶解罐 | 4000L | 台 | 1 |
| 8 | 下驱式粉碎机 | U20 | 台 | 1 |
| 9 | 结晶罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 10 | 钠溶液计量罐 | 500L | 台 | 1 |
| 11 | 钠溶液制备罐 | 200L | 台 | 1 |
| (4)102车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 无菌级三合一 | DN2000 | 台 | 1 |
| 2 | 过滤机 | 1×10″ | 台 | 1 |
| 3 | 结晶罐 | 1400L | 台 | 1 |
| 4 | 结晶罐 | 4050L | 台 | 1 |
| 5 | 混合罐 | 960L | 台 | 1 |
| 6 | 溶解罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 7 | 振动筛粉机 | LZS-515 | 台 | 1 |
| 8 | 钠溶液计量罐 | 130L | 台 | 1 |
| (5)103车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢冷却塔 | SNS | 台 | 1 |
| 2 | 玻璃钢冷却塔 | SNS | 台 | 1 |
| 3 | 大冻干机 | CYOVT700 | 台 | 1 |
| 4 | 微孔精密过滤机 | PGH-1B | 台 | 1 |
| 5 | 不锈钢反应罐 | 500L | 台 | 1 |
| 6 | 不锈钢反应罐 | 500L | 台 | 1 |
| (6)104车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 双锥回转真空干燥机 | SFF－150A | 台 | 1 |
| 2 | 喷雾干燥机组 | P-5.2-R-CC | 台 | 1 |
| 3 | 大喷雾干燥机组 | LDD-35 | 台 | 1 |
| 4 | 膜过滤器 | 3×30〃 | 台 | 1 |
| 5 | 500L滤液罐 | 0.523 m3 | 台 | 1 |
| 6 | 溶解罐 | 316L，2000L | 台 | 1 |
| 7 | 配液罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 8 | 纯丙酮罐 | 0.1 m3 | 台 | 1 |
| 9 | 丙酮收集罐 | 0.258 m3 | 台 | 1 |
| 10 | 丙酮收集罐 | 0.126 m3 | 台 | 1 |
| 11 | 纯丙酮罐 | 0.085 m3 | 台 | 1 |
| 12 | 丙酮计量罐 | 1.05 m3 | 台 | 1 |
| 13 | 丙酮回收罐 | 3000L | 台 | 1 |
| (7)105车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎·整粒机 | FZB-700 | 台 | 1 |
| 2 | 双锥回转真空干燥机 | SZG-1000 | 台 | 1 |
| 3 | 结晶罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 4 | 离心机 | LB1250 | 台 | 1 |
| 5 | 过滤器 | PCY17G16HY | 台 | 1 |
| 6 | 反应脱色罐 | 2240L | 台 | 1 |
| 7 | 罗茨水环泵机组 | JZJS150-12 | 台 | 1 |
| (8)203车间生产设备 |  |  |  |  |
| 1 | 预蒸塔 | D600 H6400 | 台 | 1 |
| 2 | 精馏塔 | D1000 H21640 | 台 | 1 |
| 3 | 塔釜 | DN2000 | 台 | 1 |
| 4 | 再沸器 | DN800 | 台 | 1 |
| 5 | 溶媒储罐 | 40立方米 | 台 | 1 |
| 6 | 异丙醇贮罐 | 25m3 | 台 | 1 |
| 7 | 异丙醇罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 8 | 丙酮计量罐 | 3.0m3 | 台 | 1 |
| 9 | 乙酯四氢储罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 10 | 二次蒸馏IPA收集罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 11 | 乙醇贮罐 | 1m3 | 台 | 1 |
| 12 | 回收溶媒罐 | 1.0m3 | 台 | 1 |
| 13 | 不锈钢卧式贮罐 | 45m3 | 台 | 1 |
| 14 | 搪玻璃反应罐 | BFK-5000L | 台 | 1 |
| 15 | 搪玻璃立式储罐 | BCL-5000L | 台 | 1 |
| 16 | 塔釜 | DN2600 | 台 | 1 |
| 17 | 料液罐 | 30000L | 台 | 1 |
| 18 | 二氯罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 19 | 回收甲醇罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 20 | ME计量罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 21 | 冰醋酸计量罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 22 | 稀盐酸计量罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 23 | 浓盐酸计量罐 | 300L Φ600*1100 | 台 | 1 |
| 24 | 液碱计量罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 25 | CSI计量罐 | 300L Φ600*1100 | 台 | 1 |
| 26 | THF计量罐 | 1500L Φ1200*1800 | 台 | 1 |
| 27 | EA计量罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 28 | 喃酯计量罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 29 | 回收MC计量罐(FS) | 5000L Φ1600*2400 | 台 | 1 |
| 30 | DCC母液收集罐 | 10000L Φ2100*2600 | 台 | 1 |
| 31 | DCC洗液收集罐 | 2000L Φ1200*1800 | 台 | 1 |
| 32 | FS母液收集罐 | 8000L Φ1800*2800 | 台 | 1 |
| 33 | 馏液收集罐 | 3500L Φ1400*2400 | 台 | 1 |
| 34 | 泡炭脱液收集罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 35 | 乳化层罐 | 1000L Φ1000*1200 | 台 | 1 |
| 36 | DCC二合一 | 3m2 DN2000 | 台 | 1 |
| 37 | DCC干燥机 | 1200L DN2000 | 台 | 1 |
| 38 | FS二合一 | 3m2 | 台 | 1 |
| 39 | FS干燥机 | 1200L | 台 | 1 |
| 40 | 蒸馏冷凝器 | 100m2 | 台 | 1 |
| 41 | 液碱贮罐 | 10000L Φ2000*2900 | 台 | 1 |
| 42 | 芬达过滤机 | 10m2 | 台 | 1 |
| 43 | 二氯甲烷塔 | D800 H14400 | 台 | 1 |
| 44 | 二氯分相水洗罐 | 1m3 | 台 | 1 |
| 45 | 丙酮蒸馏釜 | 5000L | 台 | 1 |
| 46 | 乙酯中转罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 47 | 备用储罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 48 | 脱水罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 49 | 四氢呋喃中转罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 50 | 二氯相罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 51 | AC收集罐 | 5000L(304) | 台 | 1 |
| 52 | THF收集罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 53 | 废液贮罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 54 | 储罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 55 | 收集罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 56 | MC收集罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 57 | 收集罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 58 | 料液罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 59 | 乙酯四氢储罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 60 | IPA+AC母液贮罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 61 | 磁力驱动泵 | BCQ40-25-105 | 台 | 1 |
| 62 | 全封闭磁力泵 | 40MA-20 | 台 | 1 |
| 63 | 丙酮蒸馏塔 | Φ450 | 台 | 1 |
| 64 | 共沸精馏塔 | D800 H18150 | 台 | 1 |
| 65 | 精馏塔 | D600 H25100 | 台 | 1 |
| 66 | 套用液罐Ⅰ | 500L(304) | 台 | 1 |
| 67 | 24 m2冷凝器 | LN24 | 台 | 1 |
| 68 | 精馏塔 | D100 H18000 | 台 | 1 |
| 69 | 料液罐 | 12000L | 台 | 1 |
| 70 | 丙酮水罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 71 | 丙酮水罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 72 | 水洗罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 73 | 水洗罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 74 | 全封闭磁力泵 | 40MA-20 | 台 | 1 |
| 75 | 烷酮罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 76 | 搪玻璃储罐 | 6300L | 台 | 1 |
| 77 | MC母液贮罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 78 | 丙酮收集罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 79 | 收集罐 | 1330L | 台 | 1 |
| 80 | 废液储罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 81 | 醇脂收集罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 82 | 四氢呋喃罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 83 | MC收集罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 84 | MC收集罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 85 | 环己烷中转罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 86 | 萃取再沸器 | 900L | 台 | 1 |
| 87 | 丙酮中转罐 | 12000L | 台 | 1 |
| 88 | 贮罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 89 | 精馏再沸器 | 1100L | 台 | 1 |
| 90 | 含水二氯罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 91 | 乙二醇罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 92 | 母液贮罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 93 | 二氯废料罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 94 | MC母液贮罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 95 | 二氯甲烷分水罐 | 0.6m3 | 台 | 1 |
| 96 | 24 m2冷凝器 | LN24 | 台 | 1 |
| 97 | 精馏塔 | D1000 H15280 | 台 | 1 |
| 98 | 丁酯中转罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 99 | 苯酚待检罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 100 | 料液罐 | 16000L | 台 | 1 |
| 101 | 甲醇收集罐 | 500L | 台 | 1 |
| 102 | 粗苯酚罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 103 | 废液储罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 104 | 母液罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 105 | Ⅲ型螺旋板式换热器 | 80㎡ | 台 | 1 |
| 106 | 丙酮收集罐 | 4m3 | 台 | 1 |
| 107 | MC废液储罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 108 | 母液罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 109 | AC+MC蒸馏釜 | Ф1600×4430×10 | 台 | 1 |
| 110 | 不锈钢贮罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 111 | MC收集罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 112 | 丙酮收集罐 | ZG1.5c.0 | 台 | 1 |
| 113 | MC蒸馏釜 | (无搅拌) | 台 | 1 |
| 114 | 乙醇收集罐 | 500L(304) | 台 | 1 |
| 115 | 收集罐 | 500L | 台 | 1 |
| 116 | 套用液罐 | 0.5m3 | 台 | 1 |
| 117 | 乙醇计量罐 | 500L | 台 | 1 |
| 118 | 乙酯收集罐 | 500L | 台 | 1 |
| 119 | 0.75 m3碱计量罐 | 750L | 台 | 1 |
| 120 | 24 m2冷凝器 | LN24 | 台 | 1 |
| 121 | 列管式冷凝器 | 30M2,316 | 台 | 1 |
| 122 | 回收冷凝器 | 14m2 | 台 | 1 |
| 123 | 24 m2冷凝器 | LN24 | 台 | 1 |

### 现有工程生产工艺及产污环节分析

现有项目各种医药中间体采用化学合成方法进行生产，原料药则采用精制方法进行生产。废气主要来自离心、干燥等工序，废水来自溶剂回收车间，固废来自过滤工序。

### 现有工程污染物产生、排放情况

#### 废气

现有工程有组织排放废气主要来自：（1）生产过程中在离心和干燥工序产生有机废气；（2）锅炉燃烧废气。

现有工程无组织排放废气主要来自生产车间投料过程及管道阀门等处泄漏的有机废气、储罐区的大小呼吸废气和污水处理站恶臭气体。

表1.2-6 现有工程有组织排放废气

| 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 37742万Nm3/a | 0 | 37742万Nm3/a |
| SO2 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| NOX | 7.22 | 0.00 | 7.22 |
| 烟尘 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
| 二甲基乙酰胺 | 4.45 | 0.00 | 4.45 |
| 二氯甲烷 | 20.77 | 0.00 | 20.77 |
| 四氢呋喃 | 7.41 | 0.00 | 7.41 |
| 乙酸乙酯 | 11.90 | 0.00 | 11.90 |
| 异丙醇 | 10.23 | 0.00 | 10.23 |
| 丙酮 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 油烟 | 0.48 | 0.43 | 0.05 |

#### 废水

(1)生产废水

现有工程生产废水包括工艺废水和公辅工程排水。

该项目产生的工艺废水主要来自溶剂回收车间中的蒸馏回收工序、生产设备的洗涤、真空泵排水等，排放量为717t/d。

生产废水除以上生产工艺过程的排水外，还有公辅工程产生的一些废水，包括纯水制造废水、地面冲洗水、冷却塔废水、锅炉废水、废气洗涤塔废水。其中纯水制造废水和锅炉废水污染物浓度很小，可作为清净下水直接排放；其余废水主要含少量酸碱和油类，污染较小，集中于污水处理站统一处理。

现有项目公辅工程生产废水排放量为208t/d。

表1.2-7 现有项目生产废水水量、污染物产生及排放量一览表

| 水量(t/d) | 统计指标 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 二氯甲烷 | 乙酸乙酯 | 丙酮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 935 | 产生浓度(mg/L) | 4460 | 1210 | 110 | 10.57 | 3 | 143 | 206 | 125 |
|  | 产生量(t/a) | 1376.13 | 373.35 | 33.94 | 3.26 | 0.93 | 44.18 | 63.51 | 38.70 |
|  | 排放浓度(mg/L) | 100 | 20 | 50 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
|  | 排放量(t/a) | 30.86 | 6.17 | 15.43 | 3.09 | 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |

（2）生活污水

现有项目员工在厂区内食宿，生活污水主要为办公住宿生活污水和食堂含油污水。

现有项目共有员工369人，根据建设单位用水量统计，每天用水140t/d，产生生活污水126t/d。污水中主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮等，可生化性强。现有项目生活污水经化粪池处理后直接排放，污染物的产生量见表1.2-8。

现有项目绿化用水平均15t/d，绿化用全部被土壤吸收和蒸发，无废水排放。

表1.2-8 现有工程生活污水污染物的产生及排放情况一览表

| 类别 |  | 水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 总磷 |
| 126m3/d | 产生浓度(mg/L) | 7-9 | 250 | 150 | 220 | 20 | 10 | 5 |
|  | 产生量(t/a) |  | 10.40 | 6.24 | 9.15 | 0.83 | 0.42 | 0.21 |

（3）水污染物源强汇总

现有工程水污染源强汇总见表1.2-9。

表1.2-9 现有工程水污染源汇总

| 污染物 | 产生量(t/a) | 本项目削减量(t/a) | 本项目排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 350130 | 0 | 350130 |
| CODCr | 1386.53 | 1345.28 | 41.25 |
| BOD5 | 379.58 | 367.17 | 12.41 |
| SS | 43.09 | 18.51 | 24.58 |
| 氨氮 | 4.09 | 0.18 | 3.92 |
| 总磷 | 1.13 | 0.77 | 0.36 |
| 二氯甲烷 | 44.18 | 44.09 | 0.09 |
| 乙酸乙酯 | 63.51 | 63.36 | 0.15 |
| 丙酮 | 38.69 | 38.63 | 0.06 |

#### 噪声

现有工程主要噪声源为锅炉、电机、真空泵机、离心机、各类风机以及生产过程中一些机械转动设备，其声源组合级约达70-95dB(A)。

#### 固体废物

现有工程生产过程中产生的固态废弃物有过滤滤渣、蒸馏残液、废液、废过滤器、废包装桶、生活垃圾等。产生量为384.55t/a，其中危险废物187.55t/a、一般工业固废75t/a、生活垃圾122t/a。

### 已采取的环保措施及治理效果

#### 大气污染防治措施及治理效果

现有项目有组织排放工艺废气主要来自离心和干燥工序。其中离心工序和真空干燥工序产生的废气均是冷凝器的不凝气，沸腾干燥工序产生的废气未经过冷凝器。从物料衡算分析来看，各股废气中除了沸腾干燥工序废气(G1-6和G2-3)中四氢呋喃和乙酸乙酯排放速率超标外，其它工序各污染物及沸腾干燥工序其它污染物排放速率未超标。

现有工程设1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃轻柴油锅炉提供工艺所需蒸汽，废气直接由2根25m高烟囱排放。

现有工程员工食堂安装6个炉头燃气炉灶，每天开三餐，每天燃气六小时。液化天然气属于清洁能源，已经过脱硫处理，含硫量较低，在燃烧过程中产生烟气中二氧化硫等污染物浓度较低，产生的大气污染物较少，可通过烟囱直接高空排放。炊事油烟经静电油烟处理器处理后通过屋顶的烟囱排放，高度为16m。

现有工程使用的储罐为固定拱顶罐，未采取减少大小呼吸的措施。

#### 水污染防治措施及效果

现有项目生产废水经厂区自建污水处理站处理达标后排入寨下沥支流、生活污水经化粪池处理后直接排入寨下沥。现有项目自建污水处理站的工艺为厌氧+二级接触氧化+曝气生物滤池。

#### 噪声污染防治措施

(1)选用低噪声生产设备，特别是低噪声的抽风机等；

(2)生产车间进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。

#### 固体废物污染防治措施

生产过程产生的废活性炭、废过滤器和污水处理污泥属于危险废物，如不妥善处置，将会对环境造成二次污染。根据国家有关规定，建设单位委托了惠州东江威立雅环境服务有限公司对上述危险废物进行处理处置。危险固废的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)进行，并将处置情况定期向主管部门通报。

废包装桶和锅炉房收集的粉尘交由厂家回收。

生活垃圾经按类妥善存放后，交由当地环卫主管部门统一收集清理。

### 现有项目环境管理检查

#### 执行国家建设项目环境管理制度的情况

现有项目建设执行了环境影响评价制度，项目于1997年12月取得紫金县环境保护局的批复(紫环复字[1997]60号)，于2005年12月通过紫金县环境保护局验收(紫环函[2005]59号)。2005年至今，广东立国制药有限公司未进行扩建，产能未扩大。

2011年现有项目1台10t/h燃柴油锅炉改造为燃生物质锅炉，该改造项目于2011年3月取得紫金县环境保护局的批复(紫环批[2011]21号)，于2011年10月通过紫金县环保局的环保验收(紫环监验字[2011]13号)。

#### 环境管理制度的建立及执行情况

公司建立了《环境保护管理制度》、《废弃物管理程序》、《水、声、气管理程序》、《环境监测与测量程序》、《污水处理站管理规定》等环境管理制度文件，规定了环保的工作任务及各部门的工作职责，废弃物的收集、存放和处理方式，污染物排放管理，环境监测管理，污水处理管理等内容，制度较为完善，基本能按照相应的管理程序进行管理。

公司重视档案管理工作，设专人管理环境保护档案，对日常环保设施维护记录、环保数据、环保相关文件等资料均进行了归档，档案较齐全。

#### 环境管理机构和环境监测情况

公司成立了环境安全健康委员会，由副总经理担任总协调员，公司各部门部长为担任委员，负责领导协调环境保护工作。动力部下设专门的环境安全科，负责组织开展具体的环境保护工作。

紫金县环保局对公司的废水和废气排放定期进行监督性监测，并在污水排放口安装了在线监测系统，监测流量、pH、CODCr等指标。

公司废水处理站设有实验室，实验人员每天三次对废水处理系统的原水、厌氧系统、好氧系统出水进行监测，监测记录指标主要为处理量、pH、CODCr等指标。

#### 环保设施运行及维护情况

公司将环保设施纳入日常的设备管理。各生产部门内的环保设施由所在部门负责运行管理，环境安全科负责监督及监测，并作好运行、检修、维护等日常记录。

#### 事故防范应急预案的制定、落实情况

公司针对潜在的环境突发事故和紧急情况制订了《突发环境事故应急预案》，由生产部、管理部领导组成应急指挥部，下设事故救援组、疏散组、医疗组、环境监测组、协助救援组、事故调查组。制定了较细致可行的应急预案，针对火灾、爆炸、雷击、设备故障等原因导致的液体物料泄漏、危险废物泄漏等建立了相应的防范设施及措施。

厂区内设有原料罐、柴油罐，各罐区周边均设有围堰，一旦发生事故，可将泄漏物截留在堤内。

#### 污染源达标情况

根据前面的分析，现有项目污染源达标情况如下：

(1)现有项目生产废水处理站运行正常，尾水可以达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)现有企业污水排放标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者。现有项目生活住宿污水通过三级化粪池预处理、食堂含油污水经过隔油池预处理后直接排入蓝塘镇区排污沟，不能实现达标排放。

(2)现有项目各工艺废气中污染物可以达到相应排放限值要求，但排气筒高度仅5m，不满足要求。

(3)现有项目燃生物质锅炉废气中SO2和NOX浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求，烟尘浓度无法达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。

(4)现有项目燃柴油锅炉废气中SO2和NOX浓度未监测，烟尘浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。

(5)现有项目各污染物厂界无组织监控浓度低于《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段标准执行限值。

(6)现有项目各边界环境噪声可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

(7)现有项目危险废物已委托惠州东江威立雅环境服务有限公司进行处理处置，满足相关要求。

#### 总量控制指标

根据现有项目排污许可证，现有项目已取得的总量控制指标见表2.5-1。

表1.2-10 现有项目已取得的总量控制指标

| 序号 | 类别 | 污染物 | 已取得的总量控制指标(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009-2010年 | 2010-2014年 |
| 1 | 废水 | 水量 | 480000 | / |
|  |  | COD | 48 | 48 |
|  |  | 氨氮 | 4.8 | 4.8 |
|  |  | SS | 33.6 | 33.6 |
|  |  | 磷酸盐 | 0.24 | 0.24 |
| 2 | 废气 | SO2 | 10.5 | 10.5 |
|  |  | NOX | 6 | 6 |
|  |  | TVOC |  |  |
|  |  | PM10 | 1.2 | 1.2 |

#### 现有项目运营至今受到的奖惩情况

现有项目从投产至今，在环保方面未受到惩罚，受到过如下奖励：

(1)紫金县人民政府颁发的“二00三年度环境保护工作先进单位”、“二00四年度环境保护工作先进单位”、“二00五年度环境保护工作先进单位”、“二00九年度环境保护工作先进单位”；

(2)河源市环境保护产业协会、河源市清洁生产中心颁发的“2009年度清洁生产先进单位”。

#### 现有项目运营至今的群众投诉情况

2011年4月和7月，有群众投诉广东立国制药有限公司超标排放废水及臭气扰民，广东省环保厅对广东立国制药有限公司进行了检查并对投诉给予了答复。

2011年4月，广东省环保厅的答复如下：经查，广东立国制药有限公司污水处理设施出水水质达标，未发现有偷排、直排的现象。 据了解，蓝塘镇寨下小沥恶臭的原因是周边居民的生活废水未经处理直接排入该沥，生活垃圾随意倒入该沥。由于寨下小沥水流量较小，长期纳污又未得到清理导致堵塞，经太阳长期暴晒而产生臭味，从而影响周边群众生活。对此，广东立国制药有限公司已与蓝塘镇飞耀村村民代表达成协议，并签订了相关补充协议。由蓝塘镇人民政府和广东立国制药有限公司共同做好寨下沥清污、湖心亭河道、洋坑口道路、桥等的改造工作。对寨下沥的清污工作，目前正在实施中。 我厅已要求当地环保部门积极配合当地政府做好寨下小沥的综合整治工作，谢谢！

. 2011年7月，广东省环保厅的答复如下：2011年7月21日晚上22：30分，当地环保部门对广东立国制药有限公司进行了突击检查，发现该公司废水处理设施运转正常，未发现废水直排、偷排、漏排现象。但现场可闻到臭味，据现场分析，臭味可能来自废水池散发的气味，对周围环境有一定的影响。对此，当地环保部门已责令该公司采取有效措施对废水池进行整改。目前，该公司准备对废水池进行密封或水喷淋处理。同时，该公司已委托有资质的治理单位设计了废水、废气治理方案，并已开始动工建设，预计2010年完成。谢谢您的意见。

由上可见，广东立国制药有限公司污水处理站运转正常、出水水质达标，未有偷排、直排的现象。目前广东立国制药有限公司已委托广东省环境保护工程研究设计院设计了污水处理站整改方案及污水站臭气治理方案，并已开始动工建设。整个工程分为两期，第一期工程为新建ABR反应池、接触氧化池、污泥浓缩池和生物除臭装置，目前已完成土建工程、正在进行设备安装，预计于2012年底完成设备安装，而后结合现有的曝气池和生物滤池一起进行调试；第二期工程在第一期工程正常运行后，完成其它工程内容，包括低浓度废水集水池、低浓度废水调节池、混凝沉淀池、芬顿氧化池和铁碳反应器等。整个工程预计于2012年7月底前完成。

而寨下沥的整治问题已引起蓝塘镇政府的高度重视，根据《紫金县蓝塘镇寨下沥水环境综合整治工作方案》（附件17），蓝塘镇政府计划利用3年的时间（2012年10月-2015年10月），全面完成寨下沥水环境综合整治任务。广东立国制药有限公司会配合当地政府做好相关工作。

### 环评批复及竣工验收批复的落实情况

本项目1997年环评批复、2005年竣工验收批复及2011年环评批复的落实情况见表1.2-11。

### 现有项目存在的环境问题

根据现场调查，现有项目存在如下环境问题：

(1)生活住宿污水通过三级化粪池预处理、食堂含油污水经过隔油池预处理后直接排入蓝塘镇区排污沟，不能实现达标排放。

(2)溶剂回收车间各蒸馏塔的残液直接排入污水处理站，导致污水处理站负荷较大，对污水处理站的稳定运行有一定影响，容易发生事故性排放。

(3)沸腾干燥工序废气未经处理直接排放，G1-6和G2-3中四氢呋喃和乙酸乙酯排放速率超标；离心和真空干燥工序废气进入冷凝回收装置处理，不凝气直接排放，虽然污染物排放速率未超标，但有机物排放量较大，需要增加相应治理措施。

(4)各工艺废气排气筒高度仅为5m，不满足相关要求。

(5)燃生物质锅炉废气中烟尘浓度无法达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。

(6)污水处理站恶臭气体未进行收集处理。储罐区大小呼吸废气未进行收集治理。

(7)现有项目储罐存在大小呼吸废气，应设置100m的卫生防护距离。而储罐区与最近的敏感点（道相村）距离仅为41m，不满足卫生防护距离要求。

表1.2-11 环评批复及竣工验收批复的落实情况

|  | 序号 | 批复内容 | 项目建设情况 | 相符性 | 拟采取的整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997年环评批复 | 1 | 废水排放执行《广东省水污染物排放标准》(DB44/26-89)二级标准 | 现有项目废水排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 相符 |  |
|  | 2 | 废气排放执行《广东省大气污染物排放标准》(DB44/26-89)二级标准 | 现有项目废气排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准 | 相符 |  |
|  | 3 | 边界噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)三类标准 | 现有项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准 | 相符 |  |
|  | 4 | 必须按照报告书所提出的各项环保措施逐项落实，严格执行环保“三同时”制度 | 现有项目执行了环评制度，环评通过后开始建设，环保设施与主体工程同时开工建设，于2005年通过了验收。现有项目建设有一座设计能力为2000t/d的污水处理站。 | 相符 |  |
|  | 5 | 必须要有一套较完善的污水处理设施，确保废水达到二级标准后再排放。 | 现有项目建设有一座设计能力为2000t/d的污水处理站，厂区内建设了完善的排水管网将所产生的生产废水排入污水处理站处理达到一级标准后外排 | 相符 |  |
|  | 6 | 车间必须安装排风罩或排气扇将废气向高空排放，保证车间空气流通，减少有毒废气对职工及外环境的影响。 | 现有项目车间设有排风装置将车间内无组织排放废气排出车间，除沸腾干燥工序外的工艺废气需通过冷凝器处理后排放，排气筒高度5m。 | 基本相符 | 拟在沸腾干燥工序增加冷凝器，并将不凝气收集后送入活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 |
|  | 7 | 必须加强对噪声的管理，尽量选择低噪声设备，采取如关窗作业等消、隔音措施。 | 现有项目选用了低噪声设备，采取了隔声、减振、吸声等措施，可以保证厂界噪声达标。 | 相符 |  |
|  | 8 | 做好废料的处理工作，防止对环境造成二次污染。 | 现有项目已将危废委托有资质单位处理处置，一般工业固废收集后集中外售，生活垃圾交环卫处理；固废厂内暂存方式也满足国家规范要求。 | 相符 |  |
| 2005年竣工验收批复 | 1 | 应按验收组提出的意见，完善污染治理设施 | 已按验收组意见完善了污染治理措施 | 相符 |  |
|  | 2 | 应建立健全和完善操作程序和管理制度，建立污染防治设施运行台账，每日记录设施运行情况； | 现有项目建立健全了相关操作程序和管理制度，建立污染防治设施运行台账，每日记录设施运行情况。 | 相符 |  |
|  | 3 | 必须对污染防治设施加强管理，保证正常运行，确保废水、废气、噪声稳定达标排放 | 现有项目污染防治设施运行正常，废水和噪声可以达标排放；沸腾干燥工序废气中四氢呋喃和乙酸乙酯排放速率超标，其余工艺废气可以达标排放；燃生物质锅炉废气中烟尘浓度无法达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。 | 不完全相符 | 拟在沸腾干燥工序增加冷凝器，并将不凝气收集后送入活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；燃生物质锅炉废气增加水喷淋措施； |
|  | 4 | 产生和向环境排放污染物应依法缴纳排污费 | 现有项目未拖欠排污费 | 相符 |  |
|  | 5 | 对污水管道要定期检查，发现问题及时维修，确保不漏水，废水全部处理达标排放。 | 现有项目生产废水全部排入污水处理站处理达标后排放。 | 相符 |  |
|  | 6 | 进一步建立健全和完善操作规程和管理制度。 | 现有项目建立健全了相关操作程序和管理制度 | 相符 |  |
|  | 7 | 尽快落实在线监控工程；固体废物转移要有登记(转移联单) | 现有污水处理站设置了在线监测装置，危废转移时填写了转移联单 | 相符 |  |
|  | 8 | 积极推进清洁生产，达到环境效益和经济效益双赢。 | 现有项目2009年通过清洁生产审核 | 相符 |  |
| 2011年环评批复 | 1 | 水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 现有项目废水排放执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准 | 相符 |  |
|  | 2 | 大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准 | 现有项目废气排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准 | 相符 |  |
|  | 3 | 锅炉大气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB44/765-2010)A区燃气锅炉标准。 | 燃生物质锅炉废气中烟尘浓度无法达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求 | 不相符 |  |
|  | 4 | 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)三类标准 | 现有项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准 | 相符 | 燃生物质锅炉废气增加水喷淋措施； |
|  | 5 | 必须严格执行环保“三同时”制度，切实搞好项目相配套的环保处理设施建设，排放的各项污染物必须达到国家或地方规定的标准。 | 现有项目污染防治设施运行正常，废水和噪声可以达标排放；沸腾干燥工序废气中四氢呋喃和乙酸乙酯排放速率超标，其余工艺废气可以达标排放；燃生物质锅炉废气中烟尘浓度无法达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。 | 不完全相符 | 拟在沸腾干燥工序增加冷凝器，并将不凝气收集后送入活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；燃生物质锅炉废气增加水喷淋措施； |
|  | 6 | 该技改项目排放的废气，必须经旋风除尘器处理后引入锅炉燃煤，达到标准后经烟囱高空排放(烟囱高度不得低于15米)。 | 燃生物质锅炉废气中烟尘浓度无法达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求；烟囱高度达到25m。 | 不完全相符 | 燃生物质锅炉废气增加水喷淋措施； |
|  | 7 | 该技改项目燃烧器设有水箱，用于手机生物质燃烧后的灰渣，该水经过滤、沉淀后循环使用，不外排放。 | 燃生物质锅炉冲灰水循环使用不外排 | 相符 |  |
|  | 8 | 对生产设备产生的噪声必须采取隔声、吸声、减震等措施，减轻对周围环境的影响，确保厂界噪声达标。 | 燃生物质锅炉采取了隔声、吸声、减震等措施，厂界噪声可以达标 | 相符 |  |
|  | 9 | 固体废物的排放应严格按照国家有关固体废物的处置规范进行处理，确保对周围环境不造成影响。 | 固废已按照国家规划进行处理处置 | 相符 |  |

## 扩建项目概况

### 项目名称、建设地点、性质、总投资

项目名称：广东立国制药有限公司年产600吨头孢呋辛酯中间体车间扩建项目。

投资总额：7145万元

建设单位：广东立国制药有限公司

项目地点：项目选址位于河源市紫金县蓝塘镇挡耙岭现有厂区内。

项目四至：本次扩建车间四周为厂内道路；北面隔道路为201车间；西面隔道路为储罐区；南面隔道路为203车间；东面隔道路为锅炉房。

项目性质：化学药品原药制造业，C2710，扩建。

项目拟投产日期：2013年9月。

### 工程内容

#### 扩建项目工程内容

本次扩建项目工程内容如下：

(1)建设一个中间体生产车间，生产头孢呋辛酸和结晶型头孢呋辛酯两种医药中间体，产能分别为465t/a和214t/a，合计产能为679t/a。

(2)调整现有201车间生产内容，不再生产结晶型头孢呋辛酯(原产能为150t/a)，改为生产头孢米诺钠粗品和头孢尼西钠粗品，产能分别为10.8t/a和10.3t/a，合计产能为21.1t/a。

(3)调整现有202车间生产内容，不再生产头孢呋辛酸(原产能为200t/a)，改为生产头孢硫脒粗品和盐酸头孢吡肟粗品，产能分别为5.15t/a和11.2t/a，合计产能为16.35t/a。

(4)其它车间完善冷凝器的设置，全部改为二级冷凝。在溶剂回收车间新增二次蒸馏+四效蒸发系统。

(5)调整罐区位置和储存形式，将其从厂区西侧调整至锅炉房东侧空地，并改为地下储存。增加2个原料储罐和1个备用储罐，增加的原料储罐储存甲醇和二甲基甲酰胺(DMF)。

(5)完善各种污染治理措施，包括：

①将全厂生活污水纳入污水处理站进行处理，取消生活污水现有排放口。对现有污水处理站进行整改，采用更加先进的处理工艺，保证污水达标排放；将污水处理站产生的恶臭气体收集后通过生物洗涤过滤除臭系统处理后通过15m高排气筒(12#)排放。

②每个车间产生的工艺废气将收集起来通过活性炭吸附处理后高空排放，共设6根排气筒(1#-6#，1#排气筒高25m、2#~6#排气筒高15m)。将204、201和202车间全部封闭，通过抽排风将车间内空气集中排放，分别通过7#、8#、9#排气筒排放，7#排气筒高25m、8#和9#排气筒高15m。

③燃生物质锅炉废气增加水喷淋处理，保证废气中烟尘浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。燃生物质锅炉废气经水喷淋处理后和燃柴油锅炉废气由原有燃生物质锅炉25m高烟囱(10#)排放；取消燃轻柴油锅炉废气原有25m高烟囱。

④扩建后，储罐改为地下储存，不存在小呼吸废气；通过增加气相平衡管减少大呼吸废气的排放。

#### 产品方案及生产规模

本次扩建工程，不增加原料药品种和产能，增加医药中间体品种和产能，具体产品方案见表1.3-1和表1.3-2。

表1.3-1 扩建项目中间体产量

| 序号 | 产品/中间体类型 | 产品/中间体名称 | 产量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医药中间体 | 头孢呋辛酸 | 265 |
| 2 |  | 结晶型头孢呋辛酯 | 64 |
| 3 |  | 头孢米诺钠粗品 | 10.8 |
| 4 |  | 头孢尼西钠粗品 | 10.3 |
| 5 |  | 头孢硫脒粗品 | 5.15 |
| 6 |  | 盐酸头孢吡肟粗品 | 11.2 |
|  |  | 小计 | 366.45 |

表1.3-2 扩建前后产品及中间体产量变化情况

| 序号 | 产品/中间体类型 | 产品/中间体名称 | 产量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化 |
| 1 | 头孢类化学原料药 | 头孢呋辛钠 | 250 | 250 | 0 |
| 2 |  | 无定形头孢呋辛酯 | 200 | 200 | 0 |
| 3 |  | 头孢克肟 | 15 | 15 | 0 |
| 4 |  | 头孢米诺钠 | 10 | 10 | 0 |
| 5 |  | 头孢尼西钠 | 10 | 10 | 0 |
| 6 |  | 头孢硫脒 | 5 | 5 | 0 |
| 7 |  | 盐酸头孢吡肟 | 10 | 10 | 0 |
|  |  | 小计 | 500 | 500 | 0 |
| 8 | 医药中间体 | 头孢呋辛酸 | 200 | 465 | +265 |
| 9 |  | 结晶型头孢呋辛酯 | 150 | 214 | +64 |
| 10 |  | 头孢米诺钠粗品 | 0 | 10.8 | +10.8 |
| 11 |  | 头孢尼西钠粗品 | 0 | 10.3 | +10.3 |
| 12 |  | 头孢硫脒粗品 | 0 | 5.15 | +5.15 |
| 13 |  | 盐酸头孢吡肟粗品 | 0 | 11.2 | +11.2 |
|  |  | 小计 | 350 | 716.45 | +366.45 |

#### 项目工程内容

扩建前后，项目主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程变化，详见表1.3-3。

#### 用地及厂区平面布置

本项目在原有厂区内建设，不新增占地，增加建筑面积8800m2。本项目扩建前后主要技术指标见表1.3-4。

表1.3-4 本项目扩建前后主要技术指标表

| 序号 | 名称 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化 |
| 1 | 厂区占地面积 | 75242.10m2 | 75242.10m2 | 0 |
| 2 | 总建筑面积 | 40086m2 | 48886m2 | +8800m2 |
| 3 | 建筑物占地面积 | 15328m2 | 17578m2 | +2200m2 |
| 4 | 绿化面积 | 20000m2 | 20000m2 | 0 |
| 5 | 建筑密度 | 20.37% | 23.36% | +2.99% |
| 6 | 容积率 | 0.53 | 0.65 | +0.12 |
| 7 | 绿化率 | 26.6% | 26.6% | 0 |

表1.3-3 扩建前后项目工程内容变化一览表

| 工程类型 | 工程内容 | 扩建前规模 | 本次扩建新增内容 | 扩建后规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 化学原料药车间一 | 101、103和104车间，一座两层厂房，占地面积1644m2，其中101车间生产头孢呋辛钠原料药、头孢米诺钠无菌原料药和盐酸头孢吡肟无菌原料药，103车间生产头孢尼西钠无菌原料药和头孢硫脒无菌原料药，104车间生产无定形头孢呋辛酯原料药 | 产能不变，完善冷凝器的设置，全部改为二级冷凝 | 101、103和104车间，一座两层厂房，占地面积1644m2，其中101车间生产头孢呋辛钠原料药、头孢米诺钠无菌原料药和盐酸头孢吡肟无菌原料药，103车间生产头孢尼西钠无菌原料药和头孢硫脒无菌原料药，104车间生产无定形头孢呋辛酯原料药 |
|  | 化学原料药车间二 | 102和105车间，一座两层厂房，占地面积1843m2，其中102车间生产头孢呋辛钠原料药、105车间生产头孢克肟原料药 | 产能不变，完善冷凝器的设置，全部改为二级冷凝 | 102和105车间，一座两层厂房，占地面积1843m2，其中102车间生产头孢呋辛钠原料药、105车间生产头孢克肟原料药 |
|  | 化学中间体车间一 | 201车间，一座两层厂房，占地面积1040m2，生产结晶型头孢呋辛酯 | 依托原有车间，改为生产头孢米诺钠粗品和头孢尼西钠粗品 | 201车间，一座两层厂房，占地面积1040m2，生产头孢米诺钠粗品和头孢尼西钠粗品 |
|  | 化学中间体车间二 | 202车间，一座两层厂房，占地面积1083m2，生产头孢呋辛酸 | 依托原有车间，改为生产头孢硫脒粗品和盐酸头孢吡肟粗品 | 202车间，一座两层厂房，占地面积1083m2，生产头孢硫脒粗品和盐酸头孢吡肟粗品 |
|  | 化学中间体车间三 |  | 204车间，一座两层厂房，占地面积1350m2，生产头孢呋辛酸和结晶型头孢呋辛酯 | 204车间，一座两层厂房，占地面积1350m2，生产头孢呋辛酸和结晶型头孢呋辛酯 |
| 辅助工程 | 溶剂回收车间 | 203车间，一座四层厂房，占地面积1250m2，设九套有机溶剂回收装置 | 依托原有车间和原有溶剂回收装置，增加二次蒸馏+四效蒸发系统 | 203车间，一座四层厂房，占地面积1250m2，设九套有机溶剂回收装置和二次蒸馏+四效蒸发系统 |
| 仓储工程 | 仓库 | 一座单层厂房，占地面积2234m2，储存罐区储存物料以外的原辅材料和产品 | 依托原有 | 一座单层厂房，占地面积2234m2，储存罐区储存物料以外的原辅材料和产品 |
|  | 罐区 | 一座原料储罐区，设有8个储罐，分别储存丙酮、乙醇、DMAC、乙酸乙酯、异丙醇、二氯甲烷和三聚乙醛；一座回收罐区，设有4个储罐，分别储存三合一母液、丙酮母液及回收丙酮； | 调整罐区位置和储存形式，将其从厂区西侧调整至锅炉房东侧空地，并改为地下储存。增加2个原料储罐和1个备用储罐，增加的原料储罐储存甲醇和二甲基甲酰胺(DMF) | 一座，设有15个储罐，其中10个原料储罐，分别储存丙酮、乙醇、DMAC、乙酸乙酯、异丙醇、二氯甲烷、三聚乙醛、甲醇和DMF；3个母液储罐，分别储存三合一母液和丙酮母液；1个回收原料储罐，储存回收丙酮；1个备用储罐； |
|  | 固废堆放区 | 1处，位于罐区西北侧 | 依托原有 | 1处，位于厂区西侧 |
| 配套工程 | 办公 | 一座，五层建筑，占地面积2288m2 | 依托原有 | 一座，五层建筑，占地面积2288m2 |
|  | 宿舍楼 | 两座，一座五层、一座七层，占地面积1006m2 | 依托原有 | 两座，一座五层、一座七层，占地面积1006m2 |
| 公用工程 | 给水系统 | 取江水自行制备，1345t/d | 依托原有制备系统，1037t/d | 取江水自行制备，1037t/d |
|  | 水泵房 | 一座单层厂房，占地面积710m2 | 依托原有 | 一座单层厂房，占地面积710m2 |
|  | 锅炉房 | 一座两层厂房，占地面积294m2，设1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃柴油锅炉 | 依托原有锅炉 | 一座两层厂房，占地面积294m2，设1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃柴油锅炉 |
|  | 机修车间 | 一座两层厂房，占地面积544m2 | 依托原有 | 一座两层厂房，占地面积544m2 |
|  | 配电房 | 一座单层厂房，占地面积193m2 | 依托原有 | 一座单层厂房，占地面积193m2 |
| 环保工程 | 废水处理站 | 一座，处理能力2000t/d | 对工艺进行改造，处理规模不变 | 一座，处理能力2000t/d |
|  | 废气处理设施 | 冷凝器、静电油烟净化器 | 增加冷凝器和活性炭吸附系统 | 冷凝器、活性炭吸附、静电油烟净化器 |
|  | 噪声治理 | 风机、水泵、冷却塔等设备隔声、减震、降噪 | 风机、水泵、冷却塔等设备隔声、减震、降噪 | 风机、水泵、冷却塔等设备隔声、减震、降噪 |

#### 劳动定员及劳动制度

本项目扩建后不新增员工，员工仍为369人，每年工作330天，每天3班，每班8h；员工在厂区内食宿。

#### 给排水系统

(1)给水

扩建项目新鲜水主要用于生产，水来源于厂内自制，供水能力满足本项目用水要求。扩建项目总的用水量为437t/d，均为新鲜生产用水量。

扩建后项目新鲜水主要用于生产、生活和绿化。水来源于厂内自制，供水能力满足本项目用水要求。扩建后项目总的用水量为957t/d，其中新鲜生产用水量817t/d，生活用水量140t/d。

扩建前后生产过程中需使用纯净水用于生产工艺、反应罐清洗以及洁净区清洗，该部分用水需要利用纯水系统制造，纯水制备弃水作为非洁净区的冲洗用水。纯水制备工艺为：自来水→机械过滤器→活性炭过滤器→精密过滤器→两级反渗透装置→纯水箱(带水泵、加压泵)→生产车间。

(2)排水

排水采用雨、污水分流制。

扩建项目产生的废水主要为生产工艺废水、清洗废水、真空泵废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、锅炉废水和冷却塔废水。生产废水经厂区自建污水处理站处理达标后部分回用于冷却塔补充水，其余排入寨下沥支流。扩建项目生产废水产生量414t/d，回用45t/d，外排废水为369t/d。

扩建后项目所产生废水主要为生产工艺废水、清洗废水、真空泵废水、设备清洗废水、地面冲洗废水、锅炉废水、冷却塔废水和生活污水，生产废水和生活污水经厂区自建污水处理站处理达标后部分回用于冷却塔补充水和厂区地面冲洗水，其余排入寨下沥支流。扩建后项目生产废水产生量793.5t/d，生活污水量126t/d；回用135t/d，外排废水为784.5t/d。

(3)消防用水

本项目消防用水来源于厂内自来水管网。

#### 依托工程

(1)蒸汽来源

本扩建项目不新增锅炉，仍依托原有1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃柴油锅炉提供生产中所需蒸汽，锅炉年运行时间和每天运行小时数不变，仅增加每小时供蒸汽量。扩建后，项目生物质锅炉每年使用300天、每天使用24小时、每年使用燃料8400t；燃柴油锅炉每年使用30天、每天使用24小时、每年使用0#轻质柴油292t。

本扩建项目各部分用汽量为：生产车间生产10t/d、溶剂回收车间20t/d、蒸馏水机5t/d，合计所需蒸汽为35t/d。扩建后各部分用汽量为：生产车间生产30t/d、溶剂回收车间90t/d、蒸馏水机15t/d，合计所需蒸汽为135t/d。扩建后项目小时蒸汽用量最大值为6.0t/h、最小值为5.0t/h、平均值为5.6t/h。扩建后项目小时蒸汽用量最大值未超出锅炉最大供蒸汽能力，因此扩建后仍依托原有锅炉供应蒸汽是可行的。

(2)溶剂回收

本扩建项目溶剂回收依托现有溶剂回收装置。现有溶剂回收车间设有9套溶剂回收装置，设计处理能力66000t/a，目前实际处理量为33092.2t/a，尚余32907.8t/a；本扩建项目新增溶剂回收量24597.05t/a，未超出剩余处理能力；扩建后，溶剂回收量为56689.25t/a，未超出溶剂回收装置的处理能力。因此本扩建项目溶剂回收依托现有溶剂回收装置是可行的。

(3)其它依托工程

本次扩建不新建仓库、固废堆放点、办公楼、宿舍楼、水泵房、机修车间和配电房，均依托现有工程；本次扩建给水系统依托原有制备系统，由于本次扩建后新鲜水用来将减少，故现有水制备系统可满足要求。

### 主要原辅材料

扩建项目原辅材料使用量见表1.3-5。

表1.3-5 扩建项目主要原辅材料用量

| 序号 | 原料 | 年用量(t/a) | 序号 | 原料 | 年用量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五氯化磷 | 214.65 | 30 | D-半胱氨酸盐酸盐 | 3.35 |
| 2 | SMIA | 156.35 | 31 | HMDS | 7.28 |
| 3 | D-7-ACA | 219.25 | 32 | N,N-二乙基苯胺 | 14.11 |
| 4 | 氢氧化钠 | 56.62 | 33 | 三甲基碘硅烷 | 9.97 |
| 5 | 盐酸 | 252.15 | 34 | N-甲基吡咯烷 | 3.02 |
| 6 | CSI | 111.30 | 35 | BSA | 4.48 |
| 7 | 碳酸氢钠 | 302.80 | 36 | AE-活性酯 | 10.42 |
| 8 | 活性炭 | 36.83 | 37 | 98%硫酸 | 0.11 |
| 9 | 纯水 | 5440.94 | 38 | 补充二氯甲烷 | -54.00 |
| 10 | 乙酰溴 | 38.40 | 39 | 回用二氯甲烷 | 5158.70 |
| 11 | 三聚乙醛 | 14.08 | 40 | 补充DMAC | -19.18 |
| 12 | 碳酸钾 | 27.52 | 41 | 回用DMAC | 587.36 |
| 13 | 乙酸钠 | 0.00 | 42 | 补充四氢呋喃 | -8.55 |
| 14 | 7-AVCA | 0.00 | 43 | 回用四氢呋喃 | 1426.87 |
| 15 | MICA活性酯 | 0.00 | 44 | 补充乙酸乙酯 | -50.72 |
| 16 | 三乙胺 | 31.31 | 45 | 回用乙酸乙酯 | 2651.50 |
| 17 | 溴乙酰溴 | 5.72 | 46 | 补充异丙醇 | -32.85 |
| 18 | N,N-二异丙基硫脲 | 2.27 | 47 | 回用异丙醇 | 576.21 |
| 19 | SMT-2钠 | 6.90 | 48 | 补充丙酮 | -10.69 |
| 20 | 三氟化硼 | 5.87 | 49 | 回用丙酮 | 1515.36 |
| 21 | 氨水 | 9.89 | 50 | 补充乙腈 | 0.14 |
| 22 | D-甲酰扁桃酰氯 | 5.05 | 51 | 回收乙腈 | 50.53 |
| 23 | 氯化钠 | 39.25 | 52 | 补充乙醇 | 0.07 |
| 24 | 异辛酸钠 | 10.26 | 53 | 回收乙醇 | 41.03 |
| 25 | 7-MAC | 12.96 | 54 | 补充DMF | 0.09 |
| 26 | 吡啶 | 2.05 | 55 | 回用DMF | 56.14 |
| 27 | 氯乙酰氯 | 2.92 | 56 | 补充甲醇 | 0.37 |
| 28 | 苯甲醚 | 26.35 | 57 | 回用甲醇 | 16.76 |
| 29 | 三氯化铝 | 9.50 |  |  |  |

### 主要生产设备

扩建项目各工序生产设备分别见表1.3-6。

表1.3-6 扩建项目设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酰氯合成罐 | 4500L | 台 | 2 |
| 2 | 酰氯水解罐 | 5000L | 台 | 2 |
| 3 | 萃取罐 | 5000L | 台 | 2 |
| 4 | 7-ACA溶解罐 | 2500L | 台 | 2 |
| 5 | 缩合罐 | 8000L | 台 | 3 |
| 6 | DCC二次萃取罐 | 4000L | 台 | 2 |
| 7 | 冰水制备罐 | 7000L | 台 | 2 |
| 8 | 液碱配制罐 | 4000L | 台 | 2 |
| 9 | 液碱预冷罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 10 | 配制罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 11 | DCC中和排放罐 | 7000L | 台 | 1 |
| 12 | 复合罐 | 2500L | 台 | 2 |
| 13 | 中和萃取罐 | 8000L | 台 | 2 |
| 14 | FS二次萃取罐 | 5000L | 台 | 2 |
| 15 | 溶解罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 16 | 溶解罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 17 | 脱色罐 | 6000L | 台 | 1 |
| 18 | 二次酸脱色罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 19 | 蒸馏结晶罐 | 7000L | 台 | 4 |
| 20 | 预冷罐 | 3000L | 台 | 2 |
| 21 | FS中和排放罐 | 6000L | 台 | 1 |
| 22 | 酰氯贮罐 | 3000L | 台 | 1 |
| 23 | DCC母液收集罐 | 12000L | 台 | 2 |
| 24 | 收集罐 | 1000L | 台 | 3 |
| 25 | 收集罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 26 | 脱色液贮罐 | 6000L | 台 | 2 |
| 27 | 馏液收集罐 | 3500L | 台 | 2 |
| 28 | FS母液收集罐 | 9000L | 台 | 2 |
| 29 | 中和罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 30 | DCC离心机 | PGZ1250 | 台 | 10 |
| 31 | DCC干燥机 | FG300 | 台 | 4 |
| 32 | FS离心机 | 1250 | 台 | 10 |
| 33 | FS干燥机 | VT1900 | 台 | 4 |
| 34 | 冷凝器 | 50m2 | 台 | 1 |
| 35 | 蒸馏冷凝器 | 100m2 | 台 | 2 |
| 36 | 液碱贮罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 37 | 芬达过滤机 | 10m2 | 台 | 2 |
| 38 | 芬达过滤机 | 3m2 | 台 | 1 |
| 39 | 丙酮计量罐 | 500L | 台 | 4 |
| 40 | B计量罐 | 1500L | 台 | 1 |
| 41 | 液碱计量罐 | 500L | 台 | 2 |
| 42 | D计量罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 43 | 计量罐 | 200L | 台 | 3 |
| 44 | 微晶过滤器 | KD3-2 | 台 | 3 |
| 45 | 过滤器 | 微孔 | 台 | 6 |
| 46 | 泵 | BCQ65-50-160F | 台 | 4 |
| 47 | BEA反应罐 | 3000L | 台 | 2 |
| 48 | 冰水制备罐 | 5000L | 台 | 2 |
| 49 | FZ反应罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 50 | 水解罐 | 13000L | 台 | 2 |
| 51 | 二次萃取罐 | 10000L | 台 | 1 |
| 52 | 溶解罐 | 2500L | 台 | 1 |
| 53 | 脱色罐 | 8000L | 台 | 1 |
| 54 | 蒸馏结晶罐 | 8000L | 台 | 4 |
| 55 | FZ中和罐 | 15000L | 台 | 1 |
| 56 | BEA暂存罐 | 800L | 台 | 2 |
| 57 | FZ馏液收集罐 | 5000L | 台 | 3 |
| 58 | FZ母液收集罐 | 7000L | 台 | 1 |
| 59 | 收集罐 | 1000L | 台 | 1 |
| 60 | FZ离心机 | PGZ1250 | 台 | 10 |
| 61 | FZ沸腾干燥机 | FG-300 | 台 | 2 |
| 62 | 蒸馏冷凝器 | 100m2 | 台 | 3 |
| 63 | 冷凝器 | 50m2 | 台 | 1 |
| 64 | 液碱贮罐 | 5000L | 台 | 1 |
| 65 | 芬达过滤机 | 10m2 | 台 | 2 |
| 66 | Q计量罐 | 500L | 台 | 1 |
| 67 | P计量罐 | 300L | 台 | 1 |
| 68 | 空压机 | LU22-7 | 台 | 1 |
| 69 | 储气罐 | 2000L | 台 | 1 |
| 70 | 真空泵 | RPP-80-500 | 台 | 11 |
| 71 | 真空缓冲罐 | 500L | 台 | 11 |
| 72 | 冷凝器 | 20m2 | 台 | 9 |
| 73 | 热水泵 | ISR100-65-200 | 台 | 2 |
| 74 | 热水罐 | 6000L | 台 | 1 |
| 75 | 循环泵 | IS100-65-200 | 台 | 2 |
| 76 | 冷却塔 | DFNDP-100 | 台 | 1 |
| 77 | 纯水机组 | 10T/h | 套 | 1 |
| 78 | 冷媒机组 | -15℃ | 套 | 1 |
| 79 | 冷媒机组 | -35℃ | 套 | 1 |
| 80 | 冷媒机组 | -80℃ | 套 | 1 |

### 扩建项目生产工艺及产污环节分析

扩建项目各种医药中间体仍采用化学合成方法进行生产。废气主要来自离心、干燥等工序，废水来自溶剂回收车间，固废来自过滤工序。

### 扩建项目污染物产生、排放情况

#### 废气

扩建后，项目有组织排放废气主要来自：（1）生产过程中在离心和干燥工序产生有机废气；（2）锅炉燃烧废气；（3）医药中间体车间集中排放的通风废气；（4）储罐大小呼吸废气；（5）污水处理站恶臭气体。

扩建后，项目无组织排放废气主要来自原料药车间投料过程及管道阀门等处泄漏的有机废气、和未经收集的污水处理站恶臭气体。

表1.3-6 扩建项目有组织排放废气

| 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 346465万Nm3/a | 0 | 346465万Nm3/a |
| SO2 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| NOX | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| 烟尘 | 0.87 | 0.59 | 0.28 |
| 二甲基乙酰胺 | 2.02 | 1.33 | 0.69 |
| 二氯甲烷 | 7.55 | 3.42 | 4.13 |
| 四氢呋喃 | 3.22 | 1.89 | 1.33 |
| 乙酸乙酯 | 5.95 | 3.36 | 2.59 |
| 异丙醇 | 2.28 | 1.57 | 0.72 |
| 丙酮 | 6.63 | 3.62 | 3.00 |
| 乙腈 | 0.28 | 0.10 | 0.18 |
| 乙醇 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| 二甲基甲酰胺 | 0.24 | 0.05 | 0.19 |
| 甲醇 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |

#### 废水

(1)生产废水

扩建项目生产废水包括工艺废水和公辅工程排水。

该项目产生的工艺废水主要来自溶剂回收车间中的蒸馏回收工序、生产设备的洗涤、真空泵排水等。扩建项目工艺废水排放量407t/d，以新带老减少工艺废水量为530t/d，则扩建后可减少工艺废水排放量123t/d。

生产废水除以上生产工艺过程的排水外，还有公辅工程产生的一些废水，包括纯水制造废水、地面冲洗水、冷却塔废水、锅炉废水、废气洗涤塔废水。其中纯水制造废水和锅炉废水污染物浓度很小，可作为清净下水直接排放；其余废水主要含少量酸碱和油类，污染较小，集中于污水处理站统一处理。扩建项目公辅工程生产废水排放量为32t/d。

表1.3-7 扩建项目生产废水水量、污染物产生及排放量一览表

| 水量(t/d) | 统计指标 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 二氯甲烷 | 乙酸乙酯 | 丙酮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 414 | 产生浓度(mg/L) | 3503 | 656 | 430 | 13 | 5 | 86 | 28 | 60 |
|  | 产生量(t/a) | 478.58 | 89.60 | 58.72 | 1.73 | 0.68 | 11.76 | 3.89 | 8.15 |
| 369 | 排放浓度(mg/L) | 100 | 20 | 50 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
|  | 排放量(t/a) | 12.18 | 2.44 | 6.09 | 1.22 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |

（2）生活污水

本项目扩建后不新增人员，生活污水产生情况与扩建前一样。扩建后，本项目生活污水将引入污水处理站处理达标后排放。

（3）水污染物源强汇总

扩建项目水污染源强汇总见表1.3-9。

表1.3-9 扩建项目水污染源汇总

| 污染物 | 产生量(t/a) | 本项目削减量(t/a) | 本项目排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 136620 | 14850 | 121770 |
| CODCr | 478.58 | 466.41 | 12.18 |
| BOD5 | 89.60 | 87.16 | 2.44 |
| SS | 58.72 | 52.63 | 6.09 |
| 氨氮 | 1.73 | 0.51 | 1.22 |
| 总磷 | 0.68 | 0.62 | 0.06 |
| 二氯甲烷 | 11.76 | 11.73 | 0.04 |
| 乙酸乙酯 | 3.89 | 3.83 | 0.06 |
| 丙酮 | 8.15 | 8.13 | 0.02 |

#### 噪声

扩建项目与扩建前噪声源种类一样，主要噪声源为锅炉、电机、真空泵机、离心机、各类风机以及生产过程中一些机械转动设备，其声源组合级约达70-95dB(A)。

#### 固体废物

扩建项目生产过程中产生的固态废弃物有废活性炭、废包装桶、污盐、收集的粉尘、生活垃圾等。产生量为1011.03t/a，其中危险废物192.26t/a、一般工业固废814.77t/a。

### 扩建后全厂污染物产生、排放情况

#### 废气

扩建后，项目有组织排放废气主要来自：（1）生产过程中在离心和干燥工序产生有机废气；（2）锅炉燃烧废气；（3）医药中间体车间集中排放的通风废气；（4）污水处理站恶臭气体。

扩建后，项目无组织排放废气主要来自原料药车间投料过程及管道阀门等处泄漏的有机废气、储罐区大呼吸废气和未经收集的污水处理站恶臭气体。

表1.3-10 扩建后全厂有组织排放废气

| 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 362622万Nm3/a | 0 | 362622万Nm3/a |
| SO2 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| NOX | 10.18 | 0.00 | 10.18 |
| 烟尘 | 3.03 | 2.07 | 0.96 |
| 二甲基乙酰胺 | 2.02 | 1.33 | 0.69 |
| 二氯甲烷 | 7.55 | 3.42 | 4.13 |
| 四氢呋喃 | 3.25 | 1.92 | 1.33 |
| 乙酸乙酯 | 5.95 | 3.36 | 2.59 |
| 异丙醇 | 2.28 | 1.57 | 0.72 |
| 丙酮 | 7.71 | 4.59 | 3.11 |
| 乙腈 | 0.28 | 0.10 | 0.18 |
| 乙醇 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
| 二甲基甲酰胺 | 0.24 | 0.05 | 0.19 |
| 甲醇 | 0.20 | 0.13 | 0.07 |
| 油烟 | 0.48 | 0.43 | 0.05 |

#### 废水

(1)生产废水

扩建后，全厂生产废水包括工艺废水和公辅工程排水。

扩建后，全厂产生的工艺废水主要来自溶剂回收车间中的蒸馏回收工序、生产设备的洗涤、真空泵排水等。扩建后全厂工艺废水排放量594t/d。

生产废水除以上生产工艺过程的排水外，还有公辅工程产生的一些废水，包括纯水制造废水、地面冲洗水、冷却塔废水、锅炉废水、废气洗涤塔废水。其中纯水制造废水和锅炉废水污染物浓度很小，可作为清净下水直接排放；其余废水主要含少量酸碱和油类，污染较小，集中于污水处理站统一处理。扩建后全厂公辅工程生产废水排放量为199.5t/d。

（2）生活污水

扩建后，全厂共有员工369人，根据建设单位用水量统计，每天用水140t/d，产生生活污水126t/d。污水中主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮等，可生化性强。现有项目生活污水经化粪池处理后直接排放，污染物的产生量见表1.3-12。

表1.3-11 扩建后全厂生产废水水量、污染物产生及排放量一览表

| 水量(t/d) | 统计指标 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 二氯甲烷 | 乙酸乙酯 | 丙酮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 793.5 | 产生浓度(mg/L) | 2911 | 532 | 411 | 10 | 4 | 55 | 13 | 27 |
|  | 产生量(t/a) | 762.34 | 139.32 | 107.66 | 2.65 | 1.07 | 14.27 | 3.39 | 7.10 |
| 658.5 | 排放浓度(mg/L) | 100 | 20 | 50 | 10 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |
|  | 排放量(t/a) | 21.73 | 4.35 | 10.87 | 2.17 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |

表1.-12 扩建后，全厂生活污水污染物的产生及排放情况一览表

| 类别 |  | 水污染物 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | 总磷 |
| 126m3/d | 产生浓度(mg/L) | 7-9 | 250 | 150 | 220 | 20 | 10 | 5 |
|  | 产生量(t/a) |  | 10.40 | 6.24 | 9.15 | 0.83 | 0.42 | 0.21 |
| 126m3/d | 排放浓度(mg/L) | 7-9 | 100 | 20 | 50 | 10 | 10 | 0.5 |
|  | 排放量(t/a) |  | 4.16 | 0.83 | 2.08 | 0.42 | 0.42 | 0.02 |

（3）水污染物源强汇总

扩建后，全厂水污染源强汇总见表1.3-13。

表1.3-13 扩建后，全厂水污染源汇总

| 污染物 | 产生量(t/a) | 本项目削减量(t/a) | 本项目排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 303435 | 44550 | 258885 |
| CODCr | 772.74 | 746.85 | 25.89 |
| BOD5 | 145.55 | 140.38 | 5.18 |
| SS | 116.81 | 103.86 | 12.94 |
| 氨氮 | 3.49 | 0.90 | 2.59 |
| 总磷 | 1.28 | 1.15 | 0.13 |
| 二氯甲烷 | 14.27 | 14.21 | 0.07 |
| 乙酸乙酯 | 3.39 | 3.28 | 0.11 |
| 丙酮 | 7.10 | 7.06 | 0.04 |

#### 噪声

扩建项目与扩建前噪声源种类一样，主要噪声源为锅炉、电机、真空泵机、离心机、各类风机以及生产过程中一些机械转动设备，其声源组合级约达70-95dB(A)。

#### 固体废物

扩建项目生产过程中产生的固态废弃物有废活性炭、废包装桶、污盐、收集的粉尘、生活垃圾等。产生量为1011.03t/a，其中危险废物192.26t/a、一般工业固废814.77t/a。

表1.3-14 本项目扩建后水污染物“三本帐”统计(单位：t/a)

| 类别 控制项目 | 扩建前产生量 | 扩建前削减量 | 扩建前排放量 | 扩建项目新增产生量 | 扩建项目新增削减量 | 扩建项目新增排放量 | 以新带老削减量 | 扩建后产生量 | 扩建后削减量 | 扩建后排放量 | 扩建前后排放量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 350130 | 0 | 350130 | 136620 | 14850 | 121770 | 213015 | 303435 | 44550 | 258885 | -91245 |
| CODCr | 1386.53 | 1345.28 | 41.25 | 478.58 | 466.41 | 12.18 | 27.54 | 772.74 | 746.85 | 25.89 | -15.36 |
| BOD5 | 379.58 | 367.17 | 12.41 | 85.50 | 83.07 | 2.44 | 9.67 | 145.55 | 140.38 | 5.18 | -7.23 |
| SS | 43.09 | 18.51 | 24.58 | 58.72 | 52.63 | 6.09 | 17.72 | 116.81 | 103.86 | 12.94 | -11.63 |
| 氨氮 | 4.09 | 0.18 | 3.92 | 1.73 | 0.51 | 1.22 | 2.55 | 3.49 | 0.90 | 2.59 | -1.33 |
| 总磷 | 1.13 | 0.77 | 0.36 | 0.68 | 0.62 | 0.06 | 0.29 | 1.28 | 1.15 | 0.13 | -0.23 |
| 二氯甲烷 | 44.29 | 44.19 | 0.09 | 8.19 | 8.16 | 0.04 | 0.06 | 14.27 | 14.21 | 0.07 | -0.03 |
| 乙酸乙酯 | 63.72 | 63.57 | 0.15 | 1.94 | 1.88 | 0.06 | 0.11 | 3.39 | 3.28 | 0.11 | -0.05 |
| 丙酮 | 38.70 | 38.63 | 0.06 | 4.08 | 4.05 | 0.02 | 0.04 | 7.10 | 7.06 | 0.04 | -0.02 |

表1.3-16 本项目扩建后固废“三本帐”统计(单位：t/a)

| 类别 控制项目 | 扩建前产生量 | 扩建前削减量 | 扩建前排放量 | 扩建项目新增产生量 | 扩建项目新增削减量 | 扩建项目新增排放量 | 以新带老削减量 | 扩建后产生量 | 扩建后削减量 | 扩建后排放量 | 扩建前后排放量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固废 | 75 | 75 | 0 | 814.77 | 814.77 | 0 | -9.66 | 899.43 | 899.43 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 187.55 | 187.55 | 0 | 192.26 | 192.26 | 0 | -9.6 | 389.41 | 389.41 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 |

表1.3-15 本项目扩建后大气污染物“三本帐”统计(单位：t/a)

| 类别 控制项目 | 扩建前产生量 | 扩建前削减量 | 扩建前排放量 | 扩建项目新增产生量 | 扩建项目新增削减量 | 扩建项目新增排放量 | 以新带老削减量 | 扩建后产生量 | 扩建后削减量 | 扩建后排放量 | 扩建前后排放量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 42692 | 0 | 42692 | 331770 | 0 | 331770 | 12199 | 362262 | 0 | 362262 | 319570 |
| SO2 | 1.70 | 0 | 1.70 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.75 |
| NOX | 7.22 | 0 | 7.22 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 10.18 | 2.96 |
| 烟尘 | 2.16 | 0 | 2.16 | 0.87 | 0.59 | 0.28 | 1.48 | 3.03 | 2.07 | 0.96 | -1.20 |
| 二甲基乙酰胺 | 4.45 | 0 | 4.45 | 1.23 | 0.62 | 0.61 | 4.38 | 2.02 | 1.33 | 0.69 | -3.77 |
| 二氯甲烷 | 20.77 | 0 | 20.77 | 6.13 | 2.15 | 3.99 | 20.63 | 7.55 | 3.42 | 4.13 | -16.64 |
| 四氢呋喃 | 7.41 | 0 | 7.41 | 2.86 | 1.57 | 1.29 | 7.37 | 3.25 | 1.92 | 1.33 | -6.08 |
| 乙酸乙酯 | 11.90 | 0 | 11.90 | 4.14 | 1.73 | 2.41 | 11.72 | 5.95 | 3.36 | 2.59 | -9.31 |
| 异丙醇 | 10.23 | 0 | 10.23 | 1.07 | 0.47 | 0.60 | 10.11 | 2.28 | 1.57 | 0.72 | -9.51 |
| 丙酮 | 0.60 | 0 | 0.60 | 6.63 | 3.62 | 3.00 | 0.49 | 7.71 | 4.59 | 3.11 | 2.51 |
| 乙腈 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | 0.18 |
| 乙醇 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 二甲基甲酰胺 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.24 | 0.05 | 0.19 | 0.19 |
| 甲醇 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| TVOC | 55.36 | 0 | 55.36 | 23.08 | 10.60 | 12.49 | 54.69 | 29.80 | 16.64 | 13.16 | -42.20 |
| 注：TVOC为除了SO2、NOX、烟尘外其它污染物的综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三本帐

本项目扩建后水污染物“三本帐”统计见表1.3-14。

本项目扩建后大气污染物“三本帐”统计见表1.3-15。

本项目扩建后固废“三本帐”统计见表1.3-16。

## 产业政策符合性

本项目为外资企业，对照《外商投资产业指导目录(2011年修订)》，本项目不属于“限制类”和“禁止类”。

对照《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》，本项目产品不属于“限制类”和“淘汰类”。

根据粤府办[2005]15号《关于印发广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)的通知》，拟建项目不属于该通知中严禁类行业。

本项目建设符合《医药工业“十二五”发展规划》和《关于加快医药行业结构调整的指导意见》的要求。

## 选址合理合法性

根据紫金县国土资源局的证明(见附件)，现有厂区为工业用地，符合土地利用规划。而本项目为扩建项目，在现有厂区内建设，不新增占地，故也是符合土地利用规划的。

本项目选址符合当地土地利用规划、《广东省饮用水源水质保护条例》、《广东省东江水系水质保护条例》、《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》(粤府函[2011]339号)、《印发河源市进一步加强东江水质保护工作实施方案》(河府办[2010]51号)和《印发紫金县进一步加强东江水质保护工作实施方案的通知》(紫府办[2010]24号)的要求，符合项目周边水域功能要求，符合《蓝塘镇城镇总体规划(2003-2020)》要求；因此本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

## 清洁生产

本项目产品符合国家产业政策，生产工艺为国际先进工艺，物耗及污染物产生量较低，环境管理符合国家清洁生产的要求，本项目可以达到清洁生产国内先进水平。

# 建设项目周围环境现状

## 环境功能区划

### 地表水环境功能区划

本项目生产废水和生活污水经自建污水处理站处理达标后排入寨下沥支流流经400m后进入寨下沥，流经1600m后进入秋香江。本项目雨水排入寨下沥支流。

在《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号文)中，秋香江从紫金附城镇陈屋村到紫金古竹江口段长103km，为II类功能区，主要功能属饮用、农业用水功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。

而与项目有关的寨下沥和寨下沥支流等水体在《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号)中没有明确。根据紫金县环保局出具的《关于广东立国制药有限公司年产600吨头孢呋辛酯中间体车间扩建项目纳污水体水功能区划及环境影响评价采用标准的复函》(紫环复函[2012]22号)，寨下沥和寨下沥支流为III类功能区，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

根据《紫金县环境保护和生态建设“十二五”规划》，秋香江一级饮用水源保护区范围为：3个吸水口瓦溪、九和、蓝塘凤凰岗各自上游1000米至吸水口下游500米河段及沿岸向陆域纵深200米的陆域；二级饮用水源保护区范围为：3个吸水口瓦溪、九和、蓝塘凤凰岗各自上游1000米至3000米河段及沿岸向陆域纵深1000米的陆域。本项目废水排放口位于寨下沥支流，流经400m后进入寨下沥，在流经1600m后进入秋香江；寨下沥汇入秋香江处位于蓝塘凤凰岗吸水口的下游，距凤凰岗吸水口距离约1800m，则距一级水源保护区水域距离为1300m、距二级水源保护区水域距离为2800m；本项目位于蓝塘镇区，距秋香江直线距离为620m，不在一级和二级饮用水源保护区陆域范围内。

本项目周边水环境功能区划及水系图见图2.1-1，饮用水源保护区范围图见图2.1-2。

### 地下水环境功能区划

根据《广东省地下水功能区划》(粤办函[2009]459号)，本项目位于东江河源紫金地下水水源涵养区(H064416002T05)，目标如下：

(1)水质目标：《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准。

(2)水量目标：限制地下水开采，始终保持泉水出露区一定的喷涌流量或维持河流的生态基流。

(3)水位目标：在开发利用期间，维持较高的地下水水位，保持泉水出露区一定的喷涌流量或河流的生态基流。

本项目所在区域地下水功能区划见图2.1-3。

### 大气环境功能区划

根据《紫金县环境保护和生态建设“十二五”规划(2011-2015)》，本项目所在地属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准。

### 声环境功能区划

本项目位于居住、商业、工业混杂区，北边界紧靠蓝塘大道。根据紫金县环保局出具的《关于广东立国制药有限公司年产600吨头孢呋辛酯中间体车间扩建项目纳污水体水功能区划及环境影响评价采用标准的复函》(紫环复函[2012]22号)，本厂区东、西和南边界属于2类功能区、北边界属于4a类功能区，分别执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类和4a标准。

## 项目所在地环境质量现状

### 环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的要求及项目所在区域地形特点，本次监测共布设5个环境空气监测点，在项目厂界也布设了环境空气监测点。敏感点监测因子有SO2、NO2、TSP、PM10、甲醇、乙酸乙酯、二甲基乙酰胺、异丙醇、丙酮、二氯甲烷和TVOC；项目厂界监测点的监测因子有SO2、NO2、TSP、PM10、甲醇、乙酸乙酯、二甲基乙酰胺、异丙醇、丙酮、二氯甲烷、H2S、TVOC和臭气浓度。敏感点监测时间为2012年5月21日至27日，连续监测7天；厂界监测时间为2012年6月1日和2012年8月8-10日。

环境空气质量现状监测与评价表明，厂界各污染物均可达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织厂界监控浓度要求及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)要求。评价范围的SO2、NO2和TSP浓度较低，PM10的浓度较高，所有常规因子的小时值和日均值能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求。甲醇、二甲基乙酰胺未检出，评价范围大气环境未受到这些污染物的影响。评价范围各有机物因子均有不同程度的检出，表明受到一定的有机物污染；TVOC、异丙醇、丙酮、二氯甲烷浓度较高，对A4蓝塘镇区和A5蓝塘镇政府影响较大；乙酸乙酯接近超标，但所有特征因子仍满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高允许浓度的要求。

### 地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.2-93)的要求，本次水质监测在寨下沥支流设置了2个监测断面，在寨下沥设置了2个监测断面，于2012年5月25-27日、2012年11月3-5日进行了两期水质现状采样监测；在秋香江设置了5个监测断面，于2012年8月7-9日、2012年11月3-5日进行了两期水质现状采样监测。监测指标包括水温、pH、CODCr、BOD5、DO、SS、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、LAS、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮等。

现状监测表明：寨下沥支流河段较短，接纳了沿岸少量居民生活污水，水质受到一定影响，污染物在平水期和枯水期的占标率变化不大。平水期，本项目上游河段断面W1的pH呈弱酸性，COD占标率为0.75，氨氮为0.47；枯水期，本项目上游河段断面W1的pH呈弱碱性，COD占标率为0.74，氨氮为0.47；各监测指标能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。在接纳本项目排污后，下游河段断面W2的pH值稍下降。平水期，COD占标率为0.90，氨氮占标率为0.79；枯水期，COD占标率为0.89，氨氮占标率为0.79；COD、BOD、氨氮、SS、LAS、石油类等指标浓度均有所上升，乙酸乙酯从未检出变成能检出，但所有指标仍能达到III类标准的要求。

寨下沥沿岸分布居民较多，接纳了附近农田、养殖户的污水，以及蓝塘镇生活污水，W3和W4断面的CODCr、BOD5、DO、氨氮、总磷、LAS均出现严重的超标现象，水体发黑发臭。其中标准指数最高的为BOD5和总磷，平水期和枯水期都在30左右；其次为COD，平水期超标约15倍，枯水期超标约20倍；氨氮平水期超标约10倍，枯水期超标约12倍。总体而言，由于寨下沥上游住宅密度较高，且下游水量增大，寨下沥上游W3断面的水质劣于下游W4断面的水质，两个断面均不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

秋香江W5-W9断面，除总磷外，所有监测指标均能达标，挥发酚、乙酸乙酯、二氯甲烷、丙酮均未检出。在平水期，W5和W9断面中，标准指数较大、已经大于0.90的为COD、BOD、DO，接近标准限值，总磷标准指数为0.80，其余因子标准指数在0.50以下。在枯水期，W6至W8断面中，总磷标准指数为0.80~1.40出现超标；标准指数较大、已经大于0.90的为COD、BOD、DO、氨氮、石油类，接近标准限值；其余因子标准指数在0.50以下。秋香江下游河段W7、W8、W9断面与上游W5、W6断面对比，接纳了蓝塘镇面源排放的污水后，总磷出现超标，COD、BOD、氨氮的浓度均明显增加，石油类的浓度轻微增加。可见秋香江水质受到一定沿岸村镇排放污水的污染，但水质仍能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。

综上所述，本次监测寨下沥支流监测断面处于蓝塘镇区上游，能符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，具有一定环境容量；寨下沥监测断面受到沿岸生活、农业污水的污染，不能符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准；秋香江监测断面在经过蓝塘镇区后，受两岸汇入的废水影响，水质有所下降，但仍能符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准。

### 声环境现状

在项目厂区的各边界外1m及周边敏感点共布设了7个声环境质量现状监测点，于2012年8月7-8日进行了2天（昼间、夜间各一次）的声环境质量现状监测。

监测结果表明：项目东、南和西边界昼间和夜间噪声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求；北边界昼间和夜间噪声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求。项目附近敏感点昼间和夜间噪声级均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 地下水环境

本次评价在项目周边共设置了3个地下水监测点，于2012年5月25日监测一次。监测结果表明：3 个测点的地下水水质偏碱性，水质监测指标中均未检出六价铬、砷、铅、镉、汞、铜、锌，总大肠菌群在3个监测点全部出现超标，标准指数为2.33~3.67，其它指标均未超标，且标准指数较小，均为0.3以下。说明项目所在地的地下水受到蓝塘镇排放生活污水影响。

### 土壤环境

本次评价在项目周边共设置了3个土壤监测点，于2012年5月21日监测一次。监测结果表明：项目周边土壤环境质量现状良好，所有监测指标均未出现超标。

## 建设项目环境影响评价范围

### 地表水环境评价范围

本项目生产废水和生活污水经自建污水处理站处理达标后排入寨下沥支流流经400m后进入寨下沥，流经1600m后进入秋香江。本项目水环境评价范围为：

寨下沥支流：本项目排污口上游0.5km至汇入寨下沥处，共0.9km长河段。

寨下沥：寨下沥支流汇入处至汇入秋香江处，共1.6km长河段。

秋香江：寨下沥汇入处上游1km至下游1km河段，共2km长河段。

### 地下水环境评价范围

本项目地下水评价等级为三级，评价范围为项目所在的单一水质单元。

### 大气环境评价范围

本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，确定环境空气影响评价的范围是以建设项目选址所在地为中心，N风向为主轴，长约5km，宽约5km的矩形内。

### 声环境评价范围

声环境评价范围为本项目边界外200m包络线以内的范围。

### 风险评价

按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)有关规定，本项目风险评价属二级评价等级，大气环境分析评价范围为距离源点3km的圆形范围，地表水评价范围与水环境评价范围一致。

### 生态影响评价范围

生态环境评价范围以项目占地范围为主，兼顾与区域相邻边界交界区域。

本项目评价范围图见图2.3-1。

图2.1-1 本项目周边水环境功能区划及水系图

图2.1-2 本项目周边饮用水源保护区范围图

图2.1-3 本项目所在区域地下水功能区划图

图2.1-4 本项目所在地大气环境功能区划图

图2.3-1 评价范围及敏感点分布图

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 环境保护目标

见表3.1-1。

## 污染防治措施

### 水污染防治措施

通过本次扩建，拟对污水处理站工艺进行整改，同时加大中水回用力度。扩建后，本项目生产废水和生活污水经厂内污水处理站处理达到《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)新建企业污水排放标准和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后排入寨下沥支流进入寨下沥。

溶剂车间产生的高浓度生产废水预处理工艺为“铁碳微电解+Feton氧化”，经过预处理的高浓度生产废水和低浓度生产废水混合进入混凝沉淀处理，办公住宿污水经三级化粪池预处理，食堂含油污水经隔油隔渣池预处理；经过预处理的生产废水和生活污水混合进行处理，工艺为“ABR反应器+接触氧化+Feton氧化+曝气生物滤池”，类比同类制药企业废气处理站处理效果，项目废水排放水质可以达到相关要求。

本次扩建后，拟采用的废水回用及循环利用措施：(1)将从污水处理站出水中抽取115t/d用于冷却塔的补充用水、抽取20t/d用于厂区地面冲洗；(2)纯水制备弃水(93.5t/d)和锅炉房冷凝水(121.5t/d)将回用于非洁净区冲洗、厂区冲洗和绿化；(3)冷却塔用水循环量为1000t/h，每天排放的废水(15t)用于锅炉尾气水喷淋系统的补充用水；(4)锅炉尾气喷淋系统用水循环量为11t/h，循环使用不外排。

综上所述，本项目扩建后，总的废水回用量为345t/d，水回用率达到43.5%；水的重复利用率达到96.8%。

表3.1-1主要环境保护目标

| 序号 | 敏感点 |  | 方位 | 与厂界距离(m) | 与扩建项目距离(m) | 与现有罐区距离(m) | 与搬迁后罐区距离(m) | 保护级别 | 规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政村 | 自然村 |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人数 |
| 1 | 蓝塘社区居委会 | 蓝塘镇政府 | W | 128 | 248 | 147 | 295 | 大气二类、噪声2类、风险二级 | 53 | 265 |
| 2 |  | 蓝塘社区居委会 | N | 245 | 477 | 391 | 520 | 大气二类、风险二级 | 7 | 36 |
| 3 |  | 蓝塘第三中学 | W | 593 | 634 | 624 | 768 | 大气二类、风险二级 | 89 | 445 |
| 4 |  | 蓝塘中学 | W | 1624 | 1665 | 1655 | 1799 | 大气二类、风险二级 | 120 | 615 |
| 5 |  | 育新中学 | NW | 544 | 644 | 556 | 756 | 大气二类、风险二级 | 92 | 460 |
| 6 |  | 蓝塘中心小学 | N | 422 | 654 | 568 | 697 | 大气二类、风险二级 | 115 | 576 |
| 7 | 蓝塘村委会 | 道相村 | SW | 28 | 80 | 41 | 203 | 大气二类、噪声2类、风险二级 | 3 | 8 |
| 8 |  | 蓝塘村 | W | 5 | 140 | 137 | 180 | 大气二类、风险二级 | 6 | 30 |
| 9 |  | 芙蓉坝 | W | 649 | 690 | 680 | 824 | 大气二类、风险二级 | 91 | 452 |
| 10 |  | 上楼 | NE | 466 | 764 | 868 | 628 | 大气二类、风险二级 | 60 | 313 |
| 11 |  | 高车坝 | N | 560 | 792 | 706 | 835 | 大气二类、风险二级 | 70 | 350 |
| 12 |  | 石壁排 | S | 1353 | 1392 | 1414 | 1515 | 大气二类、风险二级 | 62 | 325 |
| 13 | 长塘村委会 | 长塘村 | W | 2415 | 2456 | 2446 | 2590 | 大气二类、风险二级 | 63 | 315 |
| 14 |  | 高布段 | W | 2379 | 2420 | 2410 | 2554 | 大气二类、风险二级 | 53 | 267 |
| 15 |  | 长塘小学 | W | 2453 | 2494 | 2484 | 2628 | 大气二类、风险二级 | 12 | 62 |
| 16 | 罗塘村委会 | 罗塘村 | NW | 1052 | 1152 | 1064 | 1264 | 大气二类、风险二级 | 6 | 30 |
| 17 |  | 仓下围 | NW | 2047 | 2147 | 2059 | 2259 | 大气二类、风险二级 | 84 | 420 |
| 18 |  | 先水塘 | NW | 1421 | 1521 | 1433 | 1633 | 大气二类、风险二级 | 74 | 369 |
| 19 |  | 马齐光 | NW | 1362 | 1462 | 1374 | 1574 | 大气二类、风险二级 | 54 | 275 |
| 20 |  | 营子下 | W | 2121 | 2162 | 2152 | 2296 | 大气二类、风险二级 | 71 | 375 |
| 21 |  | 下楼 | NW | 2720 | 2820 | 2732 | 2932 | 风险二级 | 48 | 217 |
| 22 |  | 罗塘小学 | NW | 975 | 1075 | 987 | 1187 | 大气二类、风险二级 | 13 | 66 |
| 23 | 加园村委会 | 加园村 | SW | 1705 | 1737 | 1713 | 1880 | 大气二类、风险二级 | 6 | 32 |
| 24 |  | 白鹤墩 | SW | 2249 | 2281 | 2257 | 2424 | 大气二类、风险二级 | 70 | 365 |
| 25 |  | 勒竹坑 | S | 630 | 669 | 691 | 792 | 大气二类、风险二级 | 45 | 232 |
| 26 |  | 马岭下 | SW | 1320 | 1352 | 1328 | 1495 | 大气二类、风险二级 | 24 | 120 |
| 27 |  | 黄屋岗 | SW | 1652 | 1684 | 1660 | 1827 | 大气二类、风险二级 | 26 | 150 |
| 28 |  | 市背村 | SW | 2159 | 2191 | 2167 | 2334 | 大气二类、风险二级 | 47 | 235 |
| 29 |  | 加园精量希望小学 | SW | 1162 | 1194 | 1170 | 1337 | 大气二类、风险二级 | 14 | 71 |
| 30 | 市北村委会 | 市北 | NW | 2166 | 2266 | 2178 | 2378 | 大气二类、风险二级 | 68 | 350 |
| 31 |  | 山径 | NW | 2009 | 2109 | 2021 | 2221 | 大气二类、风险二级 | 45 | 250 |
| 32 |  | 井子坳 | N | 2032 | 2264 | 2178 | 2307 | 大气二类、风险二级 | 41 | 210 |
| 33 |  | 山塘排 | NE | 2054 | 2352 | 2456 | 2216 | 大气二类、风险二级 | 62 | 320 |
| 34 |  | 竹墩 | NE | 2690 | 2988 | 3092 | 2852 | 风险二级 | 18 | 65 |
| 35 |  | 耕田坳 | NE | 2911 | 3209 | 3313 | 3073 | 风险二级 | 12 | 58 |
| 36 | 元吉村委会 | 元吉村 | NE | 1829 | 2127 | 2231 | 1991 | 大气二类、风险二级 | 7 | 35 |
| 37 |  | 小水背 | NE | 2433 | 2731 | 2835 | 2595 | 大气二类、风险二级 | 90 | 456 |
| 38 |  | 下坪岗 | NE | 2702 | 3000 | 3104 | 2864 | 大气二类、风险二级 | 61 | 325 |
| 39 |  | 下澄塘 | NE | 2625 | 2923 | 3027 | 2787 | 风险二级 | 13 | 52 |
| 40 |  | 湖沙坝 | NE | 2247 | 2545 | 2649 | 2409 | 大气二类、风险二级 | 72 | 365 |
| 41 |  | 黎屋坝 | NE | 2231 | 2529 | 2633 | 2393 | 大气二类、风险二级 | 56 | 295 |
| 42 |  | 桥背 | NE | 1855 | 2153 | 2257 | 2017 | 大气二类、风险二级 | 80 | 426 |
| 43 |  | 径子沥 | NE | 1608 | 1906 | 2010 | 1770 | 大气二类、风险二级 | 43 | 215 |
| 44 |  | 下坭坡 | E | 1666 | 1751 | 2009 | 1729 | 大气二类、风险二级 | 47 | 243 |
| 45 |  | 坭坡 | E | 1418 | 1503 | 1761 | 1481 | 大气二类、风险二级 | 62 | 325 |
| 46 |  | 赖禾塘 | E | 982 | 1067 | 1325 | 1045 | 大气二类、风险二级 | 56 | 292 |
| 47 | 告坑村委会 | 告坑村 | SE | 2156 | 2188 | 2276 | 2237 | 大气二类、风险二级 | 4 | 20 |
| 48 |  | 莲花石 | E | 968 | 1053 | 1311 | 1031 | 大气二类、风险二级 | 48 | 251 |
| 49 |  | 蛇留塘 | E | 2252 | 2337 | 2595 | 2315 | 大气二类、风险二级 | 36 | 189 |
| 50 |  | 水铲坝 | SE | 2385 | 2417 | 2505 | 2466 | 大气二类、风险二级 | 62 | 315 |
| 51 |  | 古竹山 | SE | 2843 | 2875 | 2963 | 2924 | 风险二级 | 16 | 63 |
| 52 |  | 旱沾坑 | SE | 2680 | 2712 | 2800 | 2761 | 大气二类、风险二级 | 41 | 215 |
| 53 |  | 陂头下 | SE | 2859 | 2891 | 2979 | 2940 | 大气二类、风险二级 | 30 | 165 |
| 54 | 自然村委会 | 自然村 | SW | 2762 | 2794 | 2770 | 2937 | 大气二类、风险二级 | 35 | 182 |
| 55 |  | 麻园坝 | SW | 2975 | 3007 | 2983 | 3150 | 大气二类、风险二级 | 15 | 89 |
| 56 |  | 岭背 | SW | 2870 | 2902 | 2878 | 3045 | 大气二类、风险二级 | 23 | 114 |
| 57 |  | 学者赖 | SW | 2786 | 2818 | 2794 | 2961 | 风险二级 | 58 | 261 |
| 58 | 秋香江——紫金黎头寨至紫金乌石镇 |  | N | 615 | 832 | 761 | 890 | 地表水Ⅱ类 | 中型 |  |
| 59 | 寨下沥 |  | SW | 20 | 107 | 43 | 195 | 地表水Ⅲ类 | 小型 |  |
| 60 | 寨下沥支流 |  | SE | 从厂区内穿过 | 32 | 8 | 2 | 地表水Ⅲ类 | 小型 |  |

### 大气污染防治措施

废气主要来自工艺废气、锅炉废气、储罐区废气、污水处理站恶臭气体和食堂油烟。

扩建后每个车间每个工序产生的废气将收集起来通过活性炭吸附处理后高空排放，共设6根排气筒(1#-6#，1#排气筒高25m、2#~6#排气筒高15m)，活性炭吸附处理对污染物的去除率达到90%以上。溶剂回收车间正常情况下无废气排放。

为了减少204车间、201车间和202车间无组织排放废气的影响，建设单位拟将204车间、201车间和202车间全部封闭，通过抽排风将车间内空气集中排放，分别通过7#、8#、9#排气筒排放，7#排气筒高25m、8#和9#排气筒高15m。

项目扩建后，仍依托原有1台10t/h燃生物质锅炉和1台6t/h燃轻柴油锅炉提供工艺所需蒸汽。燃生物质锅炉废气经水喷淋处理后和燃柴油锅炉废气由原有燃生物质锅炉25m高烟囱排放；取消燃轻柴油锅炉废气原有25m高烟囱。

项目扩建后，依托原有员工食堂，食堂油烟经静电油烟处理器处理后经原有屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

本项目扩建后调整罐区位置和储存形式，将其从厂区西侧调整至锅炉房东侧空地，并改为地下储存。储罐区增加2个原料储罐和1个备用储罐，增加的原料储罐储存甲醇和二甲基甲酰胺(DMF)，其它储罐加大周转次数。扩建后，储罐改为地下储存，不存在小呼吸废气；通过增加气相平衡管减少大呼吸废气的排放。

项目扩建后，污水处理站恶臭气体将收集后通过生物洗涤过滤除臭系统处理后通过15m高排气筒排放。

### 噪声污染防治措施

(1)选用低噪声生产设备，特别是低噪声的抽风机等；

(2)生产车间进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。

### 固体废物污染防治措施

本项目拟采取的固体废物污染防治措施主要包括：

(1)危险废物交由有交由有资质的单位处理。

(2)危险废物临时贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求规范建设和维护使用。具体如下：

危险废物贮存场要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑥危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

⑦危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

危险废物贮存要求：

①禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

②无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合(GB18597-2001)附录A所示的标签。

危险废物贮存容器要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

② 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。

(3)危险废物转移运输途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。这些措施主要包括：

①装载固体废物和危险废物的车辆必须做好防渗、防漏、防飞扬的措施。

②有化学反应或混装有危险后果的固体废物和危险废物严禁混装运输。

③装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。

(4)一般工业固废，交由废品站回收。

(5)生活垃圾交由当地环卫主管部门统一收集清理。

### 以新带老措施

(1)将全厂生活污水纳入污水处理站进行处理，达标后通过现有污水站排污口排放，取消生活污水现有排放口，实现达标排放。

(2)在溶剂回收车间新增二次蒸馏+四效蒸发系统，可将废水中的盐分去除、并将有机溶剂的回收率从99.5%提高到99.95%，可减少废水中的有机溶剂和盐含量，进而降低污水处理站负荷。

(3)扩建后洁净区清洁方式由冲洗改为擦拭，仍采用纯水，用水量减少45t/d；

(4)对现有污水处理站进行整改，采用更加先进的处理工艺，保证污水达标排放。

(5)现有原料药车间内冷凝器全部改为二级冷凝器，冷凝效率从95%提高到99%。101、102和105车间每个工序产生的废气将收集起来通过活性炭吸附处理后高空排放，每个车间设1根排气筒，分别为4#、5#和6#，高度均为15m。活性炭吸附效率达到90%以上。通过上述措施，可减少有机废气的排放量，并满足排放高度要求。

(6)本项目扩建后，污水处理站各池体进行封闭，同时将恶臭气体收集后通过生物洗涤过滤除臭系统处理后通过15m高排气筒排放，

(7)调整罐区位置和储存形式，将其从厂区西侧调整至锅炉房东侧空地，并改为地下储存。调整后，储罐区与最近的敏感点距离增加到180m，满足卫生防护距离（100m）的要求。此外，调整后罐区增加2个原料储罐和1个备用储罐，增加的原料储罐储存甲醇和二甲基甲酰胺(DMF)。扩建后，储罐改为地下储存，不存在小呼吸废气；通过增加气相回收装置减少大呼吸废气的排放。

(8)燃生物质锅炉废气增加水喷淋处理，保证废气中烟尘浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010)要求。

### 地下水污染防治措施

整个厂区进行了硬底化处理，基础均采用防渗处理。扩建后，项目设有一个1200m3应急事故水池，可容纳1d的污水产生量、生产车间的物料泄漏量、一次消防废水量和事故时雨水的收集量。一旦发生火灾事故，消防废水经收集后按量分配送至污水处理站处理，达标后外排；在污水处理设施出现故障的情况下，应急水池可容纳约1d的污水产生量，若1d内故障得不到解决，则停止生产，避免废水产生。项目储罐区均设有围堰，即使发生储罐泄漏事故，物料也不会溢出进入外环境。危险废物暂存堆场基础渗透系数<10-10cm/s；生产车间、化学品库的地面，事故水池的底部和侧面，储罐区地面及围堰的底部和侧面均做耐腐蚀、防渗漏处理，下渗系数均达到＜10-7cm/s的要求，保证地面无裂痕。

## 环境影响预测

### 水环境影响预测分析

本项目扩建后废水在正常排放情况下，削减了污染物的排放，使项目对寨下沥支流、寨下沥和秋香江的影响比扩建前减小，能使本来达标的寨下沥支流、秋香江维持水环境功能现状，分别满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类和II类标准，使本来超标的寨下沥水环境质量有所改善。在事故排放情况下，对寨下沥支流影响较大，使寨下沥支流出现超标，并使寨下沥原已超标的水质恶化，不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准；对秋香江有一定影响，在寨下沥汇入后2000长河段出现COD的超标，其中下游500m处超标0.03倍。

由于寨下沥支流位于蓝塘镇上游，现状纳污量较小，其水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，具有一定容量，能接纳本扩建项目的排污，且项目扩建后削减了污染物的排放。而寨下沥受到周边环境的污染，水质情况很差，已不能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。秋香江水质较好，能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，同时本项目扩建后对其影响将减小。因此，本项目在扩建后削减水污染物的排放，对地表水体水质有改善作用，同时严格控制废水处理，杜绝事故排放的发生，避免使寨下沥水环境质量造成恶化，加重地表水环境污染，并保证寨下沥支流和秋香江维持水质现状。

### 大气环境影响预测分析

本项目外排废气主要为工艺废气和锅炉废气。

模型预测表明：扩建项目完成后，正常排放时污染物的小时浓度、日均浓度增值与现有污染物排放浓度增值的差值均为负值，主要原因是本次扩建以新带老措施，将现有项目低矮分散排放的污染源进行集中处理后高空排放，因此在各敏感点造成的浓度增值也较小，叠加本底值后均未超标。非正常排放时，污染物的浓度增值大大增加，各预测因子在敏感点无超标现象，但除二甲基乙酰胺(DMAC)外均出现网格点超标，其中乙酸乙酯网格点超标倍数为1.83，四氢呋喃网格点超标倍数为2.94，丙酮网格点超标倍数为1.67，二氯甲烷网格点超标倍数为0.52，乙腈网格点超标倍数为0.86。

本项目不需设立大气环境防护距离。本项目卫生防护距离为101车间边界外50m、102车间边界外50m、104车间边界外50m、105车间边界外100m、储罐区边界外100m和污水处理站边界外50m，本项目卫生防护距离包络线范围内没有敏感点。根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、住宅等对环境空气和噪声要求较高的项目。

### 声环境影响预测分析

声环境质量影响评价表明，扩建车间建成后其运行对厂界声环境影响不大。东南厂界昼间最大预测值为52.0dB(A)，夜间最大预测值为46.6dB(A)；西南厂界昼间最大预测值为53.5dB(A)，夜间最大预测值为48.9dB(A)；西北厂界昼间最大预测值为55.7dB(A)，夜间最大预测值为46.8dB(A)；东北厂界昼间最大预测值为52.7dB(A)，夜间最大预测值为44.2dB(A)。在厂房采用封闭结构，对高噪声设备采取降噪声等措施后，噪声水平会明显降低，同时考虑运行后建筑物、绿化等对噪声传播的遮挡作用，项目运行后对厂界的噪声环境影响很小，南、西和东厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；北厂界能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

### 固体废物影响分析

本项目产生的一般工业固体废物交废品回收站回收，危险废物交给有资质的单位回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理。

建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向相应的固体废物管理中心申报登记本项目产生的危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置。危险废物应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置，应按《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定办理本项目危险废物的运输转移。

项目危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 所规定的相关标准建设。一般工业固体暂存场应按照 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中所规定的相关标准建设。

只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

### 地下水影响预测分析

本项目废物大部分为有机废渣，渗入速度缓慢，当渗入土壤时，及时清理土壤，可使地下水免受污染。同时，由于场地裂隙富水与透水性差，属弱透水层，场地地下水较贫乏，因此污染不易扩散。

整体而言，项目生产车间经过防渗效果较好的水泥地面，加强日常管理维护，化工品渗漏非常少。因此区域内通过饱水带下渗污染地下水的可能性很小。

本项目的固体废物临时堆场做好防渗，并且设置顶棚，室内堆放，避免雨水冲刷，防止二次污染的措施；生活垃圾由环卫部门收集处理。针对危险废物，按照类别，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)要求，危险废物临时堆放区必须用坚固、防渗的材料建造，基础渗透系数≤10-10cm/s；厂区地面和废水池渗透系数≤10-7cm/s。建设单位应做到不露天堆放原料及废弃物，按照有关的规范要求对堆放区采取防渗、防漏、防雨等安全措施。同时，自建的污水处理站进行水泥硬底化防渗措施，生产场所铺设水泥地面做防渗处理，地下储罐区进行了地面和侧面防渗处理，正常情况下不会对地下水形成影响。

## 环境影响经济损益分析

本项目环保投资总计2145万元，占项目总投资7145万的30.0%。

项目获得经济效益和环保设施经济效益显著，环境损失小，环保投资是可行的。

## 环境风险评价

### 项目存在的主要危险有害因素

本项目存在的环境风险因素有(1)泄漏、(2)火灾、(3)爆炸、(4)废水排放、(5)废气排放、(6)危险废物处置等，其中泄漏引起的火灾、爆炸是主要的危险有害因素。

### 重大危险源辨识

通过对该项目的重大危险源的辨识，得出结论：本项目不存在重大危险源。

### 最大可信事故的确定

本项目的最大可信事故为：罐区化学品泄漏事故。

### 环境风险影响预测与评价

(1)火灾事故分析

当25m3乙醇储罐发生重大泄漏，引起火灾时，离火焰中心半径为23.3m外为安全范围；离火焰中心外径为23.3m，内径为14.7m的环形区域内人员为危险区域，需要有安全防护措施方可进入；离火焰中心外径为14.7m，内径为8.3m的环形区域内人员轻度烧伤区域；离火焰中心外径8.3m，内径为5.9m的环形区域内人员大部分重度烧伤区域；离火焰中心外径为5.9m，内径为4.8m的环形区域内人员大部分重度烧伤和伤亡区域；离火焰中心为4.8m的圆形区域内人员可能大部分死亡。考虑到本项目扩建后将采用地下储罐，因此乙醇储罐发生池火火灾的后果将会小于计算结果。

（2）爆炸后果分析

考虑到本项目扩建后采用地下储罐，因此冲击波主要影响地下罐区内的设施。

（3）泄漏扩散分析

当厂区储罐在最不利的气象条件下发生泄漏扩散时，将在各时段造成下风向一定范围内的污染物浓度超标，对大气环境产生很大的不良影响。该项目在发生丙酮、乙酸乙酯、异丙醇泄漏时的下风向均未超过GBZ2.1-2007确定的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)，均未出现半致死范围；在发生DMAC泄漏时的下风向220m范围内超过GBZ2.1-2007确定的短时间接触平均容许浓度，未出现半致死范围；在发生二氯甲烷泄漏时的下风向50m范围内超过GBZ2.1-2007确定的短时间接触平均容许浓度，未出现半致死范围；在发生甲醇泄漏时的下风向45m范围内超过GBZ2.1-2007确定的短时间接触平均容许浓度，未出现半致死范围；在发生DMF泄漏时的下风向70m范围内超过GBZ2.1-2007确定的短时间接触平均容许浓度，未出现半致死范围。

因此当本项目储罐发生泄漏时，对附近居民点有一定影响，特别是距离储罐区较近的道相村居民。

(4)废水事故排放分析

项目运营期间由于管理上的疏漏以及不可抗拒的意外事故(如停电)等均可造成污染物的事故排放。在非正常工况条件下，污染物的产生量往往会大大超过正常工况条件下的产生量，从而造成污染物超标排放，将对纳污水体将产生不同程度的环境污染。预测表明：本项目扩建后废水在事故排放情况下，寨下沥支流在排污口下游30m的COD和氨氮的浓度增量分别为574.856mg/L和0.341mg/L，二氯甲烷、乙酸乙酯和丙酮的浓度增量分别为17.404mg/L、5.748mg/L和12.063mg/L。COD叠加现状最大值18.4mg/L后为563.256mg/L，超标约28倍；氨氮叠加现状最大值0.85mg/L后为1.191mg/L，超标约0.2倍；二氯甲烷、乙酸乙酯和丙酮叠加现状值未检出后超标约55倍、57倍和60倍，均不能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

本项目废水排放口位于寨下沥支流，流经400m后进入寨下沥，再流经1600m后进入秋香江；寨下沥汇入秋香江处位于蓝塘凤凰岗吸水口的下游，距凤凰岗吸水口距离约1800米，则距一级水源保护区水域距离为1300米、距二级水源保护区水域距离为2800米。由于秋香江蓝塘镇非感潮河段，因此本项目废水对凤凰岗吸水口的影响很小。

本项目位于蓝塘镇区，距秋香江直线距离为620m，不在一级和二级饮用水源保护区陆域范围内。本项目与秋香江之间相隔了蓝塘镇区，有很多建筑和公路，因此本项目废水直接通过漫流排入秋香江的可能性很小；由于蓝塘镇区排水管都是通往寨下沥，没有直接排往秋香江的，因此本项目发生厂区废水漫流时也将进入蓝塘镇区排水管网进入寨下沥，对秋香江凤凰岗吸水口的影响较小。

(5)废气事故排放分析

本项目产生的工艺废气经活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，如果处理措施发生故障，将导致项目附近空气中的有害物质浓度增加，危害员工和附近居民的人身安全。

拟建项目投入营运后，项目排放的废气正常排放时对周围空气环境质量影响不大，非正常排放时，对周围空气环境质量影响大大增加。综上所述，本项目的废气防治工作效果良好与否将直接成为周边环境空气质量保障的关键，建设单位必须在日常环保工作中加大废气处理的力度和加强环保管理工作，进一步加强清洁生产工作，杜绝事故排放，一旦发生非正常排放，需在最短时间内加以维修，必要时必须停产，待处理设施有效运转后恢复生产，以减少大气污染物的排放。

### 风险防范措施

项目总图布置，罐区布置、设计均符合《建筑设计防火规范》(GB50160-2006)的要求。化学品的储存地点、设施等均符合国家规定，并提出了化学品泄漏时的应急措施。

项目应设置容积1200m3的应急事故池，可以满足整个厂区事故应急的需求。

环保治理措施加强设备的检修及保养，确保设备长期处理良好状态，使设备达到预期的处理效果。风机、水泵等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。

## 环境监测计划及环境管理制度

(1)水污染源监测

监测点布设：废水排放口

监测项目：现有废水排放口已安装在线监测装置，在线监测因子为流量、pH值和COD；其它监测指标选取BOD5、SS、氨氮、总磷、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮。

监测频次：厂方监测机构负责进行日常污水处理站的维护和保养，并请当地监测站定期对其排水进行监测，每季度一次，全年共4次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

(2)大气污染源监测

监测点布设：排气筒、烟囱及厂界。

监测项目：车间排气筒监测排放的有机废气；污水处理站排气筒监测臭气浓度和硫化氢；锅炉烟囱监测风量、SO2、NOX、烟尘、林格曼黑度；厂界监测丙酮、乙酸乙酯、臭气浓度。

监测频次：厂方请地方监测站定期对排气筒、烟囱及厂界进行监测，每季度监测一次，全年共4次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

(3)噪声源监测

监测点位：建设项目厂区四周边界。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1m处，高度为1.2-1.5m。

(4)地下水监测

监测井位置：厂区地下水流向的下游

监测层位：以潜水层为主

监测深度：井水位以下1.0m之内

监测项目：pH、COD

监测频次：每季度一次，全年共4次

监测方法：《环境监测技术规范》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)。

表3.6-1 “三同时”验收一览表

| 序号 | 类别 | 包含设施内容 |  | 监控指标与标准要求 | 验收标准 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 厂区废水处理站 |  | 废水量：719m3/d pH：6-9 CODCr：100mg/L、BOD5：20mg/L、SS：50mg/L、氨氮：10mg/L、总磷：0.5mg/L、二氯甲烷：0.3mg/L、乙酸乙酯：0.5mg/L、丙酮：0.2mg/L | GB21904-2008新建企业标准和DB44/26-2001第二时段一级标准的严者 美国制药工业NSPS新建企业标准 | 厂区废水处理站出口 |
|  |  | 废水事故池(兼做消防废水池) |  | 1200m3 |  |  |
| 2 | 工艺废气 | 1#、7#排气筒 |  | 高度25m 二氯甲烷/乙酸乙酯/四氢呋喃： 速率：4.14/0.6/1.2kg/h DMAC/异丙醇： 速率：0.672/3.6kg/h | DB44/27-2001第二时段二级标准 | 排气筒 |
|  |  | 2#~6#、8#、9#排气筒 |  | 高度15m 甲醇/乙醛： 浓度：190/125mg/Nm3 速率：4.3/0.042kg/h 二氯甲烷/丙酮/四氢呋喃： 速率：4.14/4.8/1.2kg/h 乙酸乙酯/乙醇/DMAC： 速率：0.6/30/0.672kg/h DMF/异丙醇/乙腈： 速率：0.18/3.6/0.816kg/h | DB44/27-2001第二时段二级标准 | 排气筒 |
|  |  | 无组织监控 |  | 臭气浓度：20 | GB14554-93新建二级标准 | 厂界外浓度最高点 |
| 3 | 燃料废气 | 烟囱1根(10#) | 燃生物质锅炉 | 高度25m SO2/NOX/烟尘： 浓度：50/200/30mg/Nm3 林格曼黑度：一级 | DB44/765-2010 | 烟囱 |
|  |  |  | 燃柴油锅炉 | 高度25m SO2/NOX/烟尘： 浓度：400/400/50mg/Nm3 林格曼黑度：一级 | DB44/765-2010 | 烟囱 |
| 4 | 其它废气 | 污水处理站臭气排气筒1根(12#) |  | 高度15m 硫化氢： 速率：0.33kg/h 臭气浓度：2000 | GB14554-93新建二级标准 | 排气筒 |
|  |  | 油烟排气筒1根 |  | 油烟：2.0mg/Nm3； 去除率：75% | GB18483-2001 | 排气筒 |
| 5 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 昼间：≤60dB(A) | GB12348-2008 II类标准 | 厂界外1米 |
|  |  |  |  | 夜间：≤50dB(A) |  |  |
| 6 | 固体废物 | 各类危险废物 |  | 危废暂存堆场 | GB18597-2001 |  |
|  |  |  |  | 交给有资质单位处理处置 | 相关证明文件 | —— |

# 公众参与

## 公众参与阶段和方式

为广泛听取附近民众对项目建设环保方面的意见和要求，按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》等有关规定进行本次公众参与调查，本新建项目进行了三个阶段的公众参与。

(1)第一阶段：项目信息公示

本项目建设单位于2012年5月9日在紫金县人民政府门户网站(http://www.zijin.gov.cn)上进行了信息公示，并在敏感点张贴公告。

(2)第二阶段：报告书简本公示

环评报告书初稿完成后，建设单位于2012年6月11日在紫金县人民政府门户网站(http://www.zijin.gov.cn)网站上进行了报告书简本公示， 并在敏感点张贴公告。

(3)第三阶段：简本公示后发放调查表

在简本公示后，建设单位采取发放公众参与调查表与附近居民沟通交流的方式进行了公众参与。

## 调查方式与调查范围

(1)调查方式

公众调查于2012年6月进行，主要由建设单位进行。主要采取问卷调查、现场询问等方式。

(2)调查范围

调查范围为建设项目所涉及的周边的居民区。主要是直接受到影响的人或直接受到影响团体的代表，包括预期要得到收益的人、承担风险的团体和利益相关的团体。

(3)调查对象

公众参与调查表的发放对象为建设项目周边的居民，主要是直接受到影响的人或直接受到影响的团体的代表。

(4)调查人数

本次调查共发放调查表81张，回收79张，回收率为97.5％。调查表分发地区主要为建设项目附近村庄(蓝塘镇、蓝塘居委会、蓝塘村、蓝塘中学、蓝塘三中、育新中学、蓝塘中心医院、罗塘村、自然村、长塘村、加元村、元吉村)的敏感点居民。

另外，在进行个人意见调查的同时，建设单位还征求了部分位于项目评价范围内的村委会及相关政府部门，其中包括：蓝塘村委会、育新中学、蓝塘三中、蓝塘中心小学、蓝塘中心卫生院等。

## 4.3公众意见归纳分析

(1)个人调查问卷统计结果显示：73.4%受访群众表示支持，26.6%群众表示无所谓，没有群众表示不支持。

(2)本次公众调查征求了项目周边5家单位的意见，100%的单位都表示支持本项目的建设。

(3)针对在公众参与调查中公众提出的意见和建议，逐条对其做出如下回应。

①带动本地经济，增加本地的税收。

回应：本扩建项目将采用先进生产工艺，生产科技含量高的产品，努力提高产品经济价值，为当地增加税收。

②促进消费，增加就业。

回应：建设单位表示，在本扩建项目完成后，将优先招聘本地人员，以提高当地就业率，提高人民生活水平。

③减少污水排放、减少废气排放。

回应：本项目通过减少污染物的产生和采取有效的污染防治措施，并做到增产不增污，严格按照国家和地方标准排放污染物，项目产生的环境影响可以得到有效控制。

④2011年4月和7月，有群众投诉广东立国制药有限公司超标排放废水及臭气扰民。广东省环保厅经调查后答复表示，广东立国制药有限公司污水处理站运转正常、出水水质达标，未有偷排、直排的现象，但现场可闻到污水处理站废水池及寨下沥的臭味。当地环保部门已责令立国公司采取有效措施对废水池进行整改，目前立国公司已委托广东省环境保护工程研究设计院设计了污水处理站整改方案及污水站臭气治理方案，并已开始动工建设。而寨下沥的整治问题已引起蓝塘镇政府的高度重视，立国公司会配合当地政府做好相关工作。立国公司已采纳2011年4月和7月投诉群众的意见，对自身存在的环保问题进行整改，因此在本次公众参与调查中，无群众再提出反对意见。

⑤居住在距离立国公司厂界100米内的8位群众，包括与贮罐区最近道相村居民杜雨恒均表示，本扩建项目能促进当地经济社会的发展，为村民提供就业机会，只要立国公司做好环保和安全防范措施，减少对环境造成的污染，则同意本扩建项目的建设。

## 小结

本次环评过程中，建设单位和评价单位共进行了两次公示（包括一次环评信息公示和一次环评简本公示）、一次问卷调查，各阶段的先后顺序、时间安排、公众参与方式均符合《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)和《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》(粤环2007[99号])的要求，因此本次环评的公众参与是合法的。

本项目两次环评公示均发布在政府网站、并张贴在评价范围内各敏感点处，持续时间均满足相关要求，因此环评公示是有效、真实的。

本项目个人问卷调查对象均位于评价范围内，各被调查对象均填写了联系方式并对各调查问题作了选择；单位问卷调查所选择的单位均为评价范围内的村委会以及基地管委会，各被调查单位均填写了联系方式、对各调查问题作了选择并盖了公章。因此问卷调查是有效、有代表性和真实的。

调查结果表明绝大多数公众对本项目情况是比较了解的，并且认为项目对环境经济与环境质量产生的影响比较小。公众对项目建设可能出现的问题最为担心的是废水和空气污染。总体上，群众普遍表示赞成项目的建设，离厂界100m范围内居民均赞成本项目的建设。

# 环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合相关规划，建设单位必须认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并遵守有关的环保法律法规，在项目建设和营运中严格执行“三同时”制度，落实本环评中提出的环保措施和建议，建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急预案，杜绝重大环境污染事故的发生，可使项目建成后对周围环境影响减少到最低限度。在此基础上，本环评认为从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

# 联系方式

## 建设单位及联系方式

建设单位：广东立国制药有限公司

联系人：伍先生

联系电话：13829342289

e-mail：wushifen1996@163.com

## 环境影响评价单位及联系方式

环评单位：中山大学

联系人：陈先生

联系电话：020-84112456

e-mail：chenxiaowei2003@163.com