广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目环境影响报告书

简本

报批稿

评价单位：广东核力工程勘察院

建设单位：广东天高矿业股份有限公司

二〇一三年十月

目录

1 建设项目概况	2

1.1 项目建设地点	2

1.2 建设项目相关背景	3

1.3 建设项目工程概况	3

1.4 建设项目与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	13

2 建设项目周围环境现状	17

2.1 建设项目所在地的环境现状	17

2.2 建设项目环境影响评价范围	20

3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	23

3.1 建设项目主要污染物	23

3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	30

3.3 建设项目主要环境影响	33

3.4 对环境敏感区主要环境影响	36

3.5 建设项目污染防治措施及生态保护措施	37

3.6 建设项目环境风险分析及风险防范措施	39

3.7 建设项目环境保护措施可行性分析	50

3.8 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	50

3.9 对下告矿段矿区范围内受影响村民搬迁方案	50

3.10 宝山矿段原有尾矿库闭库工程	52

3.11 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	53

4 公众参与	56

4.1 公众参与方式和调查范围	56

4.2 公众参与的步骤与计划	56

4.3 公众参与开展及结果	57

4.4 公众参与结论	82

5 环境影响评价结论	83

6 联系方式	84

## 1 建设项目概况

### 1.1 项目建设地点

广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目矿区位于广东省紫金县义容镇宝山村及下告村，矿区中心点地理坐标：东经114°56′51″；北纬23°36′22″。矿区位于义容镇北东方位直距约15km。建设项目地理位置图见图1-1。

本矿山建设项目

N

图1-1 本建设项目地理位置图

### 1.2 建设项目相关背景

位于广东省紫金县义容镇的宝山嶂铁矿矿区具有悠久的开采历史。2008年6月，河源市政府根据《国务院办公厅转发国土资源部等部门对矿产资源开发进行整合意见的通知》（国办发〔2006〕108号）、《印发广东省主要矿产资源开发整合总体方案的通知》（粤府办[2007]94号）等文件有关要求，结合紫金县义容镇铁矿区的实际情况，制定了《河源市宝山铁矿矿区整合实施方案》，并报送广东省国土资源厅审查和批准实施。根据该整合实施方案，本项目建设单位广东天高矿业股份有限公司将宝山嶂铁矿矿区原有的紫金县宝山矿业开发有限公司露天砂铁矿矿区、河源市紫金天鸥矿业有限公司将下告铁矿矿区以及紫金县矿山冶金有限公司宝山铁矿III号矿体矿区整合为一个矿区。

广东天高矿业股份有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理目录》、《关于加强建设项目环境影响评价分级审批的通知》等有关法律法规的规定，以及广东省国土资源厅要求，委托广东核力工程勘察院对宝山铁矿整合矿区的开发利用进行环境影响评价工作。广东核力工程勘察院在承接评价任务后，收集大量项目建设资料，并对评价范围进行了现场踏勘，编制完成环境影响报告书送审稿。

环评报告书送审稿在2012年5月，经过广东省环境技术中心组织的专家评审。评价单位对报告书送审稿进行修改完善后形成本报告书报批稿，以广东天高矿业股份有限公司为建设单位报送本报告书。

### 1.3 建设项目工程概况

#### 1.3.1 主要建设内容及生产规模

本次整合规划将待整合的三个矿区整合为一个采矿证，由广东天高矿业股份有限公司持有，整合后矿山生产规模为150万t/a。根据下告矿段和宝山矿段的保有资源储量，整合后矿区以下告矿段作为今后的重点开采区，而宝山矿段把剩余的磁铁矿和砂铁矿在短期内开采完后，则进入恢复治理阶段。

根据整合前各矿区原有的采、选工业场地和辅助设施场地、行政生活设施场地以及已形成的开拓系统等，按照分区开采的原则，把整合后矿区划分为“二个工区一个采场”，即：下告矿段竖井工区、宝山矿段竖井工区、宝山矿段露天采场，

项目整合开发利用方案根据矿区总体规划确定的分区分期开采的原则，按照下告矿段和宝山矿段现有的生产系统和可能达到的生产能力，其生产规模分配：宝山矿段竖井工区（Ⅲ号矿体及钼矿体）为26.0万t/a，宝山矿段露天采场（三区砂铁矿）5.0万t/a。由于宝山矿段竖井工区和露天采场的可采储量不多，按以上生产能力计算的生产年限在为3～6年左右，在保证整合后全矿生产规模150.0万t/a不变的条件下，通过排产确定下告矿段竖井工区的生产能力为：整合后的第1～6年的产量分别为100.0、119.0、119.0、120.0、124.0、124.0万t/a，第7年起宝山矿段开采结束，产能转移到下告矿段竖井工区，亦即下告矿段竖井工区的生产规模从第7年后应达到150.0万t/a。表1-1为本项目整合总体规划表。

表1-1 整合矿区总体规划

| 规划矿区 | 开采资源 | 开采方式 | 开采时期 | 开采规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下告矿段竖井工区 | 开采整合一区（原河源市紫金天鸥矿业有限公司下告矿区）开采范围的磁铁矿 | 地下开采 | 前期、后期 | 第1～6年的产量分别为100.0、119.0、119.0、120.0、124.0、124.0万t/a，第7年后达到150.0万t/a |
| 宝山矿段竖井工区 | 开采整合二区（原紫金县宝山铁矿冶炼有限公司宝山矿区）开采范围的磁铁矿和钼矿 | 地下开采 | 前期 | 26万t/a，生产年限为6年。 |
| 宝山矿段露天采场 | 开采整合三区（原紫金县宝山矿业开发公司露天砂铁矿矿区）开采范围的砂铁矿 | 露天开采 | 前期 | 5万t/a，生产年限为4年. |

项目整合后通过对现有选厂设施进行工艺改进和扩产，对各采区开采的磁铁矿和砂铁矿进行磁选，获得合格品位的铁精矿，根据工艺指标达产后铁精矿产量为45万t/a。与Ⅲ号矿体异体共生的钼矿，在开采磁铁矿时一并采出，原矿石块度≤350mm，不选矿，按原矿销售处理。

根据上述内容，项目整合前后建设内容及产品方案对比见表1-2。

表1-2 项目整合前后建设内容及产品方案对比一览表

| 项目*1 |  | 整合前 | 整合后 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程内容 | 下告矿段竖井工区 | - 地下开采磁铁矿 - 磁铁矿磁选 | - 地下开采磁铁矿 - 磁铁矿选矿 | — |
|  | 宝山矿段竖井工区 | 1、露天开采磁铁矿、钼矿 2、磁铁矿磁选 | 1、地下开采磁铁矿、钼矿 2、磁铁矿选矿 |  |
|  | 宝山矿段露天采场*1 | 已停产，没有开采 | - 露天开采砂铁矿 - 砂铁矿选矿 |  |
| 建设规模 | 下告矿段竖井工区 | 年采磁铁矿80万t/a | 逐步扩建，第7年后扩建至150t/a | 最终增加70万t/a |
|  | 宝山矿段竖井工区 | 年采磁铁矿、钼矿26万t/a | 年产磁铁矿和钼矿26万t/a | 不变 |
|  | 宝山矿段露天采场 | — | 年采砂铁矿5万t/a | 增加5万t/a |
|  | 合计 | 年开采铁矿石106万t/a | 保持年开采铁矿石150万t/a | 增加44万t/a |
| 产品方案 | 下告矿段竖井工区 | 年产精矿24万t/a | 逐步扩建，6年后扩建至41.73万t/a*3 | 最终增加17.73万t/a |
|  | 宝山矿段竖井工区 | 年产铁精矿6.08万t/a*2 | 年产铁精矿7.47万t/a*3 | 增加1.39万t/a |
|  | 宝山矿段露天采场 | — | 年产铁精矿0.83万t/a*1 | 增加0.83万t/a |
|  | 合计 | 年产铁精矿30.08万t/a | 保持年产铁精矿50万t/a | 最终增加19.92万t/a |

注*1：宝山矿段露天采场整合后砂铁矿产量包括整合一区和二区的砂铁矿开采量

注*2：数据来源为2007年产量。

注*3：数据来源项目整合开发利用方案推荐选矿工艺指标。

#### 1.3.2 生产工艺

根据整合项目开发利用方案，项目整合后三个矿区均包括采矿和选矿工序，具体如下表所示。

表1-3 项目各整合矿区生产工艺

| 规划矿区 | 采矿生产工艺 | 选矿生产工艺 |
| --- | --- | --- |
| 下告矿段竖井工区 | 地下开采，采用无底柱分段崩落法，采用主、副竖井集中布置加辅助斜坡道开拓 | 采用中碎后干式磁选预先抛废，单一弱磁选的阶段磨矿工艺流程 |
| 宝山矿段竖井工区 | 地下开采，采用无底柱分段崩落法，采用竖井—盲斜井开拓 | 采用破碎后筛下的矿石经磁滑轮磁选预先抛废，单一弱磁选的阶段磨矿工艺流程。 |
| 宝山矿段露天采场 | 露天开采，采用挖掘机铲装、汽车运输 | 采用水洗分级后用磁滑轮+磁选工艺流程。 |

#### 1.3.3 建设周期和投资

矿山总服务年限为31年（按照下告矿段竖井工区的产量安排和服务年限，整合后第1～6年为扩产期，第7～29年为正常达产年份，第30年为减产年份，闭坑整治1年）。

整合项目新增固定资产投资11217.27万元，另外环保投资7365.93万元，占含环保投资后总投资（18583.2万元）的39.6%。

#### 1.3.4 项目工程特性表

本项目主要经济技术指标如下表所示。

表1-4  整合项目主要技术指标表

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 数 量 | 品位（%） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地 质 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿区保有资源/储量 |  |  |  |  |  | 经评审备案 |
| 1.1 | 下告矿段（证内） |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业矿石 |  | kt | 38279.69 | 31.48 |  | （111b+122b） |
|  | 低品位矿石 |  | kt | 6203.32 | 21.96 |  | （332） |
| 1.2 | 宝山矿段 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 磁铁矿 |  | kt | 1378.50 | 31.16 |  | （122b+332+333） |
| 1.2.2 | 砂铁矿 |  | kt | 325.24 | 288kg/m3 |  | (122b) 矿物量：62456t |
| 1.2.3 | 钼矿 |  | kt | 259.14 | 0.204 |  | （333） 金属量：530t |
| 2 | 主要矿体赋存条件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 下告矿段磁铁矿 |  |  |  |  |  | 8个矿体呈层叠状分布 |
|  | 长 度 |  | m | 740 |  |  | 矿段走向延伸长度 |
|  | 厚 度 |  | m | 310 |  |  | 矿段水平投影宽度 |
|  | 赋存标高 |  | m | +66～-442 |  |  | 矿段赋存标高 |
|  | 埋藏深度 |  | m | 22～640 |  |  |  |
| 2.2 | 宝山矿段磁铁矿 |  |  |  |  |  | Ⅲ号磁铁矿体 |
|  | 长 度 |  | m | 约500 |  |  |  |
|  | 厚 度 |  | m | 2.30～61.16 |  |  |  |
|  | 赋存标高 |  | m | +390～+130 |  |  |  |
|  | 埋藏深度 |  | m | 25～150 |  |  |  |
| 2.3 | 宝山矿段砂铁矿 |  |  |  |  |  | 二区 |
|  | 长 度 |  | m | 约120 |  |  | 二区保有资源储量块段 |
|  | 厚 度 |  | m |  |  |  |  |
|  | 赋存标高 |  | m | +240～+203 |  |  |  |
|  | 埋藏深度 |  | m | 0～35 |  |  |  |
| 二 | 采 矿 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计利用资源量 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 下告矿段磁铁矿 |  | 万t | 4448.30 | 30.15 |  |  |
| 1.2 | 宝山矿段磁铁矿 |  | 万t | 130.49 | 31.13 |  |  |
| 1.3 | 宝山矿段砂铁矿 |  | 万t | 4.65 | 288 kg/m3 | 矿物量：7100t |  |
| 1.4 | 宝山矿段钼矿 |  | 万t | 18.14 | 0.204 |  |  |
| 2 | 开采储量 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 下告矿段磁铁矿 |  | 万t | 4124.01 | 30.15 |  |  |
| 2.2 | 宝山矿段磁铁矿 |  | 万t | 123.84 | 31.13 |  |  |
| 2.3 | 宝山矿段砂铁矿 |  | 万t | 4.65 | 288 kg/m3 | 矿物量：7100t |  |
| 2.4 | 宝山矿段钼矿 |  | 万t | 18.14 | 0.204 | 金属量：326t |  |
| 3 | 纯采出矿石量 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 下告矿段磁铁矿 |  | 万t | 3505.41 |  |  |  |
| 3.2 | 宝山矿段磁铁矿 |  | 万t | 105.27 |  |  |  |
| 3.3 | 宝山矿段砂铁矿 |  | 万t | 4.42 |  |  |  |
| 3.4 | 宝山矿段钼矿 |  | 万t | 14.39 |  |  |  |
| 4 | 采出矿石量 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 下告矿段磁铁矿 |  | 万t | 4274.89 | 24.73 |  |  |
| 4.2 | 宝山矿段磁铁矿 |  | 万t | 128.37 | 25.55 |  |  |
| 4.3 | 宝山矿段砂铁矿 |  | 万t | 4.65 | 274kg/m3 |  |  |
| 4.4 | 宝山矿段钼矿 |  | 万t | 16.93 | 0.17 |  |  |
| 5 | 资源利用率 |  | % | 92.5 |  |  |  |
| 6 | 回采率 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 下告、宝山矿段磁铁矿 |  | % | 85 |  |  |  |
| 6.2 | 宝山矿段砂铁矿 |  | % | 95 |  |  |  |
| 6.3 | 宝山矿段钼矿 |  | % | 90 |  |  |  |
| 7 | 贫化率 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 下告、宝山矿段磁铁矿 |  | % | 18 |  |  |  |
| 7.2 | 宝山矿段砂铁矿 |  | % | 5 |  |  |  |
| 7.3 | 宝山矿段钼矿 |  | % | 8 |  |  |  |
| 8 | 矿山建设规模 |  | 万t/a | 150.0 |  |  |  |
| 9 | 开采方式 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 下告矿段竖井工区 |  |  | 地下开采 |  |  |  |
| 9.2 | 宝山矿段竖井工区 |  |  | 地下开采 |  |  |  |
| 9.3 | 宝山矿段露天采场 |  |  | 露天开采 |  |  |  |
| 10 | 开拓方式 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 下告矿段竖井工区 |  |  | 竖井开拓 |  | 主、副竖井、斜坡道 |  |
| 10.2 | 宝山矿段竖井工区 |  |  | 竖井开拓 |  |  |  |
| 10.3 | 宝山矿段露天采场 |  |  | 公路开拓 |  |  |  |
| 11 | 采矿方法 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 磁铁矿 |  |  | 无底柱分段崩落法 |  |  |  |
| 11.2 | 砂铁矿 |  |  | 台阶采剥法 |  |  |  |
| 11.3 | 钼矿 |  |  | 浅孔留矿法 |  |  |  |
| 三 | 选 矿 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 选厂规模 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 下告矿段竖井工区 | 万t/a |  | 150.0 |  |  |  |
| 1.2 | 宝山矿段竖井工区 | 万t/a |  | 26.0 |  |  |  |
| 1.3 | 宝山矿段露天采场 | 万t/a |  | 5.0 |  |  |  |
| 2 | 工艺流程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 下告矿段磁铁矿 |  |  | 三段一闭路破碎、磁滑轮抛尾、一段磨矿、四次磁选 |  |  |  |
| 2.2 | 宝山矿段磁铁矿 |  |  | 二段一闭路破碎、磁滑轮抛尾、两段磨矿、三次磁选 |  |  |  |
| 2.3 | 宝山矿段砂铁矿 |  |  | 水洗分级、磁滑轮抛尾、一次磁选 |  |  |  |
| 3 | 原矿入选品位 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 下告矿段磁铁矿 | % |  |  | 24.73 |  |  |
| 3.2 | 宝山矿段磁铁矿 | % |  |  | 25.53 |  |  |
| 3.3 | 宝山矿段砂铁矿 | % |  |  | 274kg/m3 |  |  |
| 4 | 年产精矿量 |  |  |  |  | 正常年 |  |
| 4.1 | 下告矿段磁铁矿 | 万t |  | 41.73 | 64.0 | 产率：27.82% |  |
| 4.2 | 宝山矿段磁铁矿 | 万t |  | 7.47 | 64.0 | 产率：28.72% |  |
| 4.3 | 宝山矿段砂铁矿 | 万t |  | 0.83 | 64.5 | 产率：17.89% |  |
| 5 | 选矿回收率 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 下告矿段磁铁矿 | % |  | 72.0 |  |  |  |
| 5.2 | 宝山矿段磁铁矿 | % |  | 72.0 |  |  |  |
| 5.3 | 宝山矿段砂铁矿 | % |  | 83 |  |  |  |
| 6 | 年排尾矿量 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 下告矿段磁铁矿 | 万t |  | 前期63.86,中、后期80.49 |  |  |  |
| 6.2 | 宝山矿段磁铁矿 | 万m3 |  | 13.0 |  |  |  |
| 6.3 | 宝山矿段砂铁矿 | 万m3 |  | 3.82 |  |  |  |
| 7 | 尾矿库库容 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 下告尾前期尾矿库 | 万m3 |  | 351.87 |  | 现有建成使用，有效库容 |  |
| 7.2 | 下告后期干尾矿堆场 | 万m3 |  | 1180.78 |  | 拟建，有效库容 |  |
| 7.3 | 宝山尾砂回填 | 万m3 |  | 50.00 |  | 有效库容 |  |
| 四 | 矿山工作制度 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下开采 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 年工作天数 | 天 |  | 330 |  |  |  |
| 1.2 | 天工作班数 | 班 |  | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 班工作小时数 | 小时 |  | 8 |  |  |  |
| 2 | 露天开采 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 年工作天数 | 天 |  | 250 |  |  |  |
| 2.2 | 天工作班数 | 班 |  | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 班工作小时数 | 小时 |  | 8 |  |  |  |
| 五 | 矿山服务年限 | 年 |  | 31 |  | 包括闭坑治理年限 |  |

表1-5  整合项目主要经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 年销售收入 | 万元 | 38250.00 | 按正常达产年计算 |
| 二 | 年总生产费用 | 万元 | 16975.90 |  |
| 1 | 采矿成本 | 万元 | 8055.60 |  |
| 2 | 选矿成本 | 万元 | 6000.00 |  |
| 3 | 安全措施专项费用 | 万元 | 1200.00 | 按原矿产量8元/t计提 |
| 4 | 非车间折旧费 | 万元 | 612.76 | 新增 |
| 5 | 摊销费 | 万元 | 57.54 | 新增 |
| 6 | 管理费 | 万元 | 750.00 |  |
| 7 | 销售费用 | 万元 | 300.00 |  |
| 8 | 财务费用 | 万元 | 0.00 |  |
| 三 | 产品销售税金及附加 | 万元 | 9177.60 |  |
| 1 | 增值税 | 万元 | 6502.50 |  |
| 2 | 城乡建设附加税 | 万元 | 65.03 | 按增值税的1%计算 |
| 3 | 教育附加费 | 万元 | 195.08 | 按增值税的3%计算 |
| 4 | 资源税 | 万元 | 1650.00 | 按原矿11元/t计算 |
| 5 | 资源补偿费 | 万元 | 765.00 | 按销售收入的2%计算 |
| 四 | 税前利润 | 万元 | 12096.50 |  |
| 五 | 所得税 | 万元 | 3024.13 | 按25%计征 |
| 六 | 税后利润 | 万元 | 9072.38 |  |
| 七 | 新增固定资产回收期 | 年 | 1.2 |  |

本整合项目工程组成具体见下表。

表1-6 本整合项目组成一览表

| 工程内容 |  | 配套规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 下告矿段地下开采磁铁矿，前期80万t/a，后期扩建至150万t/a | 依托原有地下开采设施扩建 |
|  |  | 宝山矿段二区地下开采磁铁矿，26万t/a | 从原有露天开采改建为地下开采 |
|  |  | 宝山矿段三区露天开采砂铁矿，5万t/a | 对已停产的砂铁矿复采 |
|  | 选矿工程 | 下告选厂磁选磁铁矿石，前期80万t/a，后期扩建至150万t/a | 依托原有选矿厂扩建 |
|  |  | 宝山选厂磁选磁铁矿石，26万t/a | 依托原有选矿厂 |
|  |  | 宝山砂铁矿选厂磁选砂铁矿石，5万t/a | 依托原有选矿厂 |
| 辅助工程 | 尾矿库 | 西坡坑尾矿库，有效库容为290.37万m3。 | 依托下告原有工程尾矿库 |
|  |  | 干堆尾矿库，总库容1005.82万m3 | 新建 |
|  | 废石场 | 下告矿段废石场，总容积486.4万m3 | 依托下告原有工程废石场 |
| 公用工程 | 供电工程 | 供电量：8000万度/年。 | 依托原有工程11万千伏输变电站双回路供电 |
|  | 供水工程 | 水量：92.34万m3/a。 | 依托原有工程供水工程 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 下告选矿废水处理设施 | 依托原有工程扩建 |
|  |  | 下告竖井工区矿坑涌水处理设施 | 依托原有工程扩建 |
|  |  | 下告生活污水处理设施 | 依托原有工程扩建 |
|  |  | 宝山磁铁矿选矿废水处理设施 | 依托原有工程改建 |
|  |  | 宝山竖井工区矿坑水处理设施 | 新建 |
|  |  | 宝山生活污水处理设施 | 新建 |
|  |  | 宝山砂铁矿选矿废水处理设施 | 依托原有工程改建 |
|  | 废气处理设施 | 下告选矿车间粉尘治理设施 | 依托原有工程 |
|  |  | 下告生活区厨房油烟治理设施 | 依托原有工程 |
|  |  | 宝山磁铁矿选矿车间粉尘治理设施 | 新建 |
|  |  | 宝山生活区厨房油烟治理设施 | 新建 |
|  |  | 宝山砂铁矿选矿车间粉尘治理设施 | 新建 |
|  | 噪声治理设施 | 下告选矿车间噪声治理设施 | 依托原有工程 |
|  |  | 宝山选矿车间噪声治理设施 | 新建 |
|  |  | 砂铁矿选矿车间噪声治理设施 | 新建 |
|  | 生态恢复设施 | 开采区边坡、尾矿库坝等固坡、复绿。 | 新建 |
| 办公及生活设施 | 办公 | 下告办公楼 | 依托原有工程办公楼 |
|  |  | 宝山办公楼 | 依托原有工程办公楼 |
|  | 宿舍 | 下告宿舍楼 | 依托原有工程宿舍，另外新建一栋十层宿舍楼 |
|  |  | 宝山宿舍楼 | 依托原有工程宿舍 |
|  | 食堂 | 下告食堂 | 利用原有工程食堂 |
|  |  | 宝山食堂 | 利用原有工程食堂 |
| 储运工程 | 炸药库 | 贮存量3吨 | 依托原有工程炸药库 |
|  | 运输 | 配套 | 依托原有工程设施 |

本项目整合后各矿区主要工程及其构筑物占地情况见表1-7。

表1-7 项目整合后各主要工程构筑物及占地情况一览表

| 矿区 | 工程 | 占地 面积 （m2） | 主要构筑物 |  |  | 与整合前对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 占地面积（m2） | 高度 （m） |  |
| 下告矿段竖井工区 | 采矿工程 | 186979 | 主井 | 236 | 502 | 工程占地保持不变，各原有构筑物沿用 |
|  |  |  | 副井 | 217 | 510 |  |
|  |  |  | 风井 | 1745 | 321 |  |
|  |  |  | 斜坡道 | 78 | 1985（长） |  |
|  | 选矿厂 | 21792 | 矿仓 | 672 |  | 工程占地扩建5000m2，各原有构筑物沿用 |
|  | 尾矿库 | 541700 | - | - | - | 新增干尾矿堆场339400m2 |
|  | 废石场 | 364500 | - | - | - | 工程占地保持不变 |
|  | 办公生活区 | 45480 | 十层宿舍楼 | 5837 | 33 | 新建十层宿舍楼新增5837m2，办公生活区其他原有构筑物沿用 |
|  | 炸药库 | 6185 | - | - | - | 保持不变 |
|  | 道路（m） | 10830 | - | - | - | 办公生活区新增200m，干尾矿堆场使用胶带运输，不需新增道路 |
| 宝山矿段竖井工区 | 采矿工程 | 28900 | 主井 | 3600 | 161 | 保持探矿期规模不变 |
|  |  |  | 平硐 | 3100 | 180（长） |  |
|  | 选矿厂 | 13000 | - | - | - | 保持不变 |
|  | 尾矿库 | 136000 | - | - | - | 保持不变，整合后不再使用 |
|  | 办公生活区 | 12200 | - | - | - | 保持不变 |
|  | 道路（m） | 3100 | - | - | - | 保持不变 |
| 宝山矿段露天采场 | 选矿厂 | 3000 | - | - | - | 保持不变 |

项目整合前后后各矿区尾矿库和废石场设置情况具体见表1-8。

表1-8 项目整合前后后各矿区尾矿库和废石场设置一览表

| 矿区 |  | 废石场 | 尾矿库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 下告矿区竖井工区 | 整合前 | 位于采选工业场地东南侧山间盆地，占地36.45万m2，设计总容积540万m3。 | 位于选矿厂的西南边的西坡坑，初期坝坝高20m，已使用的库容为61.5万m3，形成第三级子坝 |  |
|  | 整合后 | 沿用整合前废石场，服务期满后堆存废石537.46万m3，设挡土墙，堆高10-20m | 前期7年沿用整合前西坡坑尾矿库，尚可使用有效库容290.37万m3，服务期满后尾矿坝最终坝高为74m，总库容492.89万m3 | 中、后期拟用新建的干尾矿堆场，位于选矿厂南面2.5km的山谷，采用干尾矿堆放，初期坝高30m，服务期满后总坝高106.5m，总库容1180.78万m3。 |
| 宝山矿段竖井工区 | 整合前 | 未设废石场，废石综合利用。 | 位于选矿厂西侧山脚，属平地型尾矿库，总库容57.25×104m3，尾矿池拦挡池坝高7～8m，目前已达到使用限值，正在闭库。 |  |
|  | 整合后 | 不设废石场，开采废石回填原III号矿体露天采坑 | 不设尾矿库，尾矿回填原砂铁矿采坑。对原有尾矿库进行闭库。 |  |
| 宝山矿段露天采场 | 整合前 | 不需设废石场 | 未设尾矿库，尾矿堆积于选矿厂东侧 |  |
|  | 整合后 | 不需设废石场 | 不设尾矿库，尾矿回填砂铁矿采坑。对原尾矿堆积地进行整治复垦。 |  |

本项目整合前后主要设备清单对比见表1-9。

表1-9 整合前后主要设备清单对比

| 项目 | 设备名称 |  | 单位 | 整合前数量 | 整合后数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下告矿段竖井工区 | 采矿工程 | 中深孔凿岩机 | 台 | 11 | 15 |  |
|  |  | 浅孔凿岩机 | 台 | 8 | 12 |  |
|  |  | 潜孔钻机 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 铲运机（柴油、电动） | 台 | 6 | 8 |  |
|  |  | 装岩机 | 台 | 2 | 4 |  |
|  |  | 电耙 | 台 | 3 | 6 |  |
|  |  | 喷浆机 | 台 | 2 | 3 |  |
|  |  | 放矿机 |  | 7 | 12 |  |
|  |  | 提升机 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 碎石机 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 颚式破碎机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 起重机 | 台 | 2 | 3 |  |
|  |  | 空压机 | 台 | 5 | 10 |  |
|  | 选矿工程 | 给料机 | 台 | 12 | 18 |  |
|  |  | 圆锥破碎机 | 台 | 2 | 3 |  |
|  |  | 园振动筛 | 台 | 1 | 2 |  |
|  |  | 球磨机 | 台 | 4 | 6 |  |
|  |  | 分级机 | 台 | 2 | 3 |  |
|  |  | 磁选机 | 台 | 8 | 12 |  |
|  |  | 过滤机 | 台 | 3 | 8 |  |
|  |  | 真空泵 | 台 | 3 | 8 |  |
|  |  | 浓密机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 起重机 | 台 | 4 | 4 |  |
|  |  | 水隔离泵 | 台 | — | 3 | 尾矿干滤新增 |
|  |  | 周边传动式浓缩机 | 台 | — | 1 | 尾矿干滤新增 |
|  |  | 快开自动箱式压滤机 | 台 | — | 4 | 尾矿干滤新增 |
|  |  | 胶带输送机 | 台 | — | 7 | 尾矿干滤新增 |
| 宝山矿段竖井工区 | 采矿工程 | 空气压缩机 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 电机车 | 台 | 3 | 5 |  |
|  |  | 内燃铲运机 | 台 | 4 | 6 |  |
|  |  | 中深孔凿岩机 | 台 | 3 | 5 |  |
|  |  | 凿岩机 | 台 | 10 | 12 |  |
|  |  | 防爆轴流式局扇 | 台 | 10 | 19 |  |
|  |  | 卷扬机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 提升机 | 台 | 0 | 1 |  |
|  | 选矿工程 | 振动喂料机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 圆振动筛 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 复摆颚式破碎机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 圆锥破碎机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 螺旋分级机 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 湿式格子型球磨机 | 台 | 2 | 2 |  |
|  |  | 湿式溢流型球磨机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 磁选机 | 台 | 6 | 6 |  |
|  |  | 水隔离泵 | 台 | — | 2 | 尾矿干滤新增 |
|  |  | 快开自动箱式压滤机 | 台 | — | 2 | 尾矿干滤新增 |
| 宝山矿段露天采场 | 采矿工程 | 挖掘机 | 台 | - | 2 | 整合后新增 |
|  |  | 凿岩机 | 台 | - | 1 | 整合后新增 |
|  |  | 推土机 | 台 | - | 1 | 整合后新增 |
|  |  | 空压机 | 台 | - | 1 | 整合后新增 |
|  | 选矿工程 | 输送机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 振动筛 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 磁选机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 铲运机 | 台 | 1 | 1 |  |
|  |  | 水隔离泵 | 台 | — | 2 | 尾矿干滤新增 |
|  |  | 快开自动箱式压滤机 | 台 | — | 2 | 尾矿干滤新增 |

项目选矿工艺为磁选，是通过磁力分选铁矿的物理过程，没有化学反应，选矿过程不需投加任何药剂物料。本项目整合前后主要原辅材料清单对比见下表。

表1-10 本项目整合前后主要原辅料清单对比

| 项目 | 物料名称 |  | 整合前年耗量 | 整合后年耗量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下告矿段竖井工区 | 采矿工程 | 钎钢 | 40吨 | 75吨 |  |
|  |  | 坑木 | 360立方米 | 675立方米 |  |
|  |  | 钎杆 | 55吨 | 103吨 |  |
|  |  | 2#岩石炸药 | 36吨 | 67.5吨 | 与宝山矿段公用炸药库，日常合共贮存量为3吨 |
|  |  | 导爆管 | 40万发 | 75万发 | 与宝山矿段公用炸药库，日常合共贮存量为5000发 |
|  | 选矿工程 | 钢球 | 1520吨 | 2850吨 |  |
|  |  | 衬板 | 176吨 | 330吨 |  |
|  |  | 油脂 | 64吨 | 120吨 | 主要用于设备润滑 |
|  |  | 胶带 | 40吨 | 75吨 |  |
|  |  | 泵件 | 100吨 | 180吨 |  |
| 宝山矿段竖井工区 | 采矿工程 | 铁道 | 300米 | 1200米 |  |
|  |  | 枕木 | 600根 | 2400根 |  |
|  |  | 2寸铁管 | 300米 | 670米 |  |
|  |  | 4寸铁管 | 150米 | 700米 |  |
|  |  | 风筒布 | 400米 | 800米 |  |
|  |  | 塑料管 | 500米 | 1000米 |  |
|  |  | 2#岩石炸药 | 8.65吨 | 14.23吨 | 与下告矿段公用炸药库，日常合共贮存量为3吨 |
|  |  | 导爆管 | 14.29万发 | 23.53万发 | 与下告矿段公用炸药库，日常合共贮存量为5000发 |
|  | 选矿工程 | 钢球 | 82.714吨 | 82吨 |  |
|  |  | 衬板 | 21.56 | 2吨 |  |
|  |  | 油脂 | 1112.96公斤 | 1200公斤 | 主要用于设备润滑 |
|  |  | 颚板 | 7.27吨 | 8吨 |  |
|  |  | 过滤布 | 50（张） | 60（张） |  |
| 宝山矿段露天采场 | 采矿工程 | 挖机齿 | - | 4副 |  |
|  | 选矿工程 | 输送带 | - | 50米 |  |
|  |  | 筛面 | - | 5副 |  |
|  |  | 焊管 | - | 50米 |  |

### 1.4 建设项目与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

#### 1.4.1 与产业政策相符性分析

本工程为铁矿矿山整合项目，整合后铁矿年开采规模为150万t/a。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本》以及《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》，本项目铁矿采选及其生产工艺和技术装备均不属于上述政策中规定的“限制类”和“淘汰类”。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，新建或扩建钼矿开采项目属于“限制类”，但本项目钼矿石为开采铁矿石过程中产出的伴生资源，属于对矿产资源的综合利用，不属于上述的新建或扩建钼矿开采项目。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，新建或扩建钼矿开采项目属于“限制类”，但本项目钼矿石为开采铁矿石过程中产出的伴生资源，属于对矿产资源的综合利用，不属于上述的新建或扩建钼矿开采项目。

根据国土资源部下发的《关于调整部分矿种矿山生产建设规模标准的通知》（国土资发[2004]208号文），对于地下开采铁矿的最低开采建设规模为矿石量3万t/a。本项目为地下开采铁矿，开采规模为150万t/a，属大型铁矿山（≥100万吨），符合上述最低开采建设规模要求。

本整合项目是遵守《对矿产资源开发进行整合意见》（国办发〔2006〕108号）、《广东省主要矿产资源开发整合总体方案》（粤府办[2007]94号）、《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》（国土资发[2009]141号）、《转发国土资源部等十二部委局关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》（粤国土资矿管发[2010]9号）及《关于对未完成整合任务的矿区实行挂牌督办的通知》（粤国土资矿管发[2010]28号）等一系列文件要求，对紫金宝山嶂铁矿区进行整合工作。

因此，评价分析认为本铁矿整合项目符合当前产业政策。

#### 1.4.2 与行业规划政策相符性分析

根据《全国矿产资源规划（2008-2015年）》，国家鼓励开采铁、优质锰、铬、铜、镍、铅、锌、岩金、银、铂族金属等矿产。

对照《广东省矿产资源总体规划（2008-2015年）》，铁矿不属于该规划划分的限制类和禁止开采类矿产资源；项目开采规模符合该规划要求的铁矿地下开采最低开采规模（5万吨矿石/年），也符合广东省主要矿区最低开采规模和最低服务年限规划表中对紫金县宝山嶂铁矿60万t/a的最低开采规模要求；项目所在位置属于正在开采矿区范围。

综合分析，本评价分析认为本铁矿整合项目符合相关矿产资源规划与政策。

#### 1.4.3 与环境保护规划相符性分析

本项目原整合矿区宝山矿段整合二区的北部（约0.1857km2）以及下告矿段整合一区东北角一小部分范围（约0.0129km2）落于《广东省环境保护规划（2006—2020年）》规划中的生态严格控制区范围。该部分落于生态严控区的矿区范围并没有矿体分布，也没有本次整合拟用的地面设施，只有拟用选矿干尾矿回填的原有工程砂铁矿露天采坑以及零星的设备房（在整合后不再使用）。

为避让生态严格控制区，项目在2013年7月向广东省国土资源厅申请缩小矿区范围，将落于生态严控区的矿区范围划出。广东省国土资源厅在2013年8月同意了项目申请（粤国土资矿管函[2013]1766号）。项目最终确定的整合矿区范围不再含有生态严格控制区。

对于落于生态严格控制区的原矿区范围部分，项目本次整合会以以新带老的方式，对该部分区域按《广东省环境保护规划（2006—2020年）》的严格控制区控制对策采取必要的生态恢复方案，特别是对原有工程砂铁矿露天采坑进行回填复垦，使该部分区域的保护目标得到实现，让其生态质量达到《广东省环境保护规划（2006—2020年）》中对生态严控区的要求。

综合分析，项目本次整合符合《广东省环境保护规划（2006—2020年）》。

#### 1.4.4 与环境保护法律法规相符性分析

本项目选矿废水和尾矿水全部回用不排放，生活污水处理后回用绿化，排放至地表水体的矿坑涌水水质达到地表水III类标准。受纳水体坑尾水和下告和不属于饮用水源，目前为工业农业功能，经地方环保部门确认为III类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。项目污水排放符合相关规定要求。

根据《关于印发<关于加强河流污染防治工作的通知>的通知》（环发[2007]201号），2009年起停批向河流排放汞、镉、六价铬重金属或持久性有机污染物的项目。本项目不排放生产废水，排放的矿坑涌水各污染物均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，汞、镉、六价铬重金属均为未检出，不违反该文件要求。

《广东省环境保护厅 广东省国土资源厅印发关于进一步加强矿产资源开发利用生态环境保护工作的意见的通知》（粤环〔2012〕37号，2012年5月）要求：严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、国家地质公园、国家森林公园、生态公益林等环境敏感区、重要生态功能保护区内规划建设矿产资源开发利用项目；禁止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属的矿产资源开发利用项目；对基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区及其周边，以及重金属污染物超标的地区，不予审批新增有重金属排放的矿产资源开发利用项目。本项目所占用土地为已开发利用多年的工矿用地；而新建的尾矿干堆场为经济林用地，项目用地不涉及基本农田、自然保护区、生态公益林、水源保护区、国家地质公园、国家森林公园等上述环境敏感区；缩小矿区后，整合矿区不在生态严控区范围内；本项目选矿废水和尾矿水全部回用不排放，生活污水处理后回用绿化，排放至地表水体的矿坑涌水水质达到地表水III类标准，汞、铬、铅、镉、六价铬等重金属均为未检出，项目不属于新增重金属排放的矿产资源利用项目。综合分析，本项目不违反该文件要求。

项目所在紫金县属于东江流域，对照《广东省东江水系水质保护条例》以及《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号），项目不违反上述条例法规。

本评价分析认为：本项目建设符合相关环境保护法律法规，不违反《广东省饮用水源水质保护条例》、《广东省东江水系水质保护条例》以及《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》等文件要求。

#### 1.4.5 项目建设选址合法性分析

本项目不属于新建项目，矿区范围、选矿厂、原有尾矿库等所占用土地为已开发利用多年的工矿用地；而新建的尾矿干堆场为经济林用地，不涉及基本农田、自然保护区、生态公益林、水源保护区。项目选址不属于《中华人民共和国矿产资源法》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《广东省矿产资源管理条例》（2012年修正）、《广东省矿山资源总体规划（2008-2015年）》等法律法规限制和禁止矿产资源开发的区域

项目整合使用的西坡坑尾矿库以及干尾矿堆场下游500m范围内没有居民点，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中一般工业固废贮存场距离居民集中区500m的要求。

因此，本评价分析认为：本项目建设选址具有合法性。

## 2 建设项目周围环境现状

### 2.1 建设项目所在地的环境现状

#### 2.1.1 地表水环境质量现状监测与评价

根据河源市环境监测站对项目周边地表水现状监测结果，本项目所在地区主要地表水体下告水和南坑溪中Fe指标未能达到地表水III类标准，青溪水Fe指标未能达到地表水II类标准。除此之外，坑尾水、下告水和南坑溪其他各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，青溪水其他各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。Fe指标超标原因主要是当地属于铁矿区，多个铁矿同时采选历史较长；而且调查还发现少数民众在河道中私采砂铁矿以及对砂铁矿进行水洗的现象；此外暂时未经开发的南坑溪上游断面也存在Fe超标的情况，说明当地地表水本底水质Fe含量较高。上述这些原因造成区域内多个河段存在Fe指标超标。总体而言，项目所在地区地表水体水质现状一般。

矿坑涌水监测结果表明，宝山矿段竖井工区以及下告矿段竖井工区开采外排的矿坑涌水，除Fe指标未能达到地表水III类标准外，其他各个水样的各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

废石场淋滤水监测结果表明，下告矿段竖井工区废石场淋滤水各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

#### 2.1.2 地下水环境质量现状监测与评价

针对新颁布实施的《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2011），在专业水文地质单位协助下，本评价按一级评价深度对项目开展了地下水环境影响评价。地下水环境现状评价时，由河源市环境监测站2011年9月20日（丰水期）、2011年12月30日（平水期）、2012年2月8日（枯水期）分别对地下水进行了水质监测，评价结论为：项目铁矿区所在区域地下水除Fe外，其他指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-9）III类标准，区域地下水水质一般。

#### 2.1.3 大气环境质量现状监测与评价

根据河源市环境监测站对项目周边大气现状监测结果，项目所在地区大气环境质量常规监测因子SO2、NO2、PM10和TSP均符合所执行的《大气环境质量标准》（GB3095-1996）及其2000年修改单中二级标准，项目所在地区大气环境质量现状良好。

#### 2.1.4 声环境现状监测和评价

根据河源市环境监测站对项目周边声环境现状监测结果，项目所在地区域各声监测点位噪声监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。项目所在区域声环境质量现状良好。

#### 2.1.5 土壤环境现状监测与评价

监测结果表明，由于项目所在地区矿山开采以及冶炼历史悠久（冶炼工业活动目前已关停），而且还存在民众私采和水洗砂铁矿的情况，受过往采矿和冶炼活动产生的外排废水以及飘散粉尘的影响，各监测点中总砷、总铅以及总锌超过《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）以及《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ/T332-2006）中土壤环境质量评价指标限值；此外，所有监测点位中总镉均未能达标，包括目前未作工业开发的下告岭背村（S4）以及拟建尾矿干堆场的南坑村林地和农田（S7和S8），其原因与当地土壤镉含量本底值较高有关。总体而言，项目所在区域土壤环境质量较差。

#### 2.1.6 河流沉积物现状调查与评价

监测结果表明，参考《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，总砷、总镉、总铅、总锌等多项指标均未能全部达标。其中总砷和总镉在各个河段均有超标，包括目前还未有工业开发活动的南坑溪断面，判断其超标与当地土壤岩性这两种金属元素含量偏高有关。总铅在坑尾水下游断面，总锌在坑尾水和下告水的下游断面均有超标，未能达标的断面均是水流较缓的河段，泥沙较易沉积，而这些平缓河段又是砂铁矿私采活动较频密的地段，沉积的泥沙经常被翻挖，造成总砷和总锌指标较其他河段高，未能达到参考的《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准。

总结各河段污泥重金属富集特征，总的来说同河段下游比上游重金属富集程度要高，宝山矿段附近河段（坑尾水和下告水）比暂未开发的南坑溪重金属富集程度要高，说明宝山铁矿区内河流沉积物已经受到周边采矿活动排水的影响。

#### 2.1.7 评价区农作物重金属残留量调查

根据监测结果，本项目所在地区的农作物中铬、镉、砷、铅和汞含量均符合相应标准，金属残留量低于对应标准限值，项目所在地区农作物生长未受重金属污染。

#### 2.1.8 放射性调查与评价

根据对项目矿区的放射性调查结果，本项目矿区及周围环境的放射性处于正常水平。

#### 2.1.9 生态环境现状

综合分析评价范围生态环境现状，该区域地形地貌属于低山与丘陵的过渡地带，区域范围内主要以林地为主，此外还包括部分工矿用地和农村耕地等。项目所在地植被覆盖度与群落结构较差，物种量与生物多样性较低，调查期间没有发现有珍稀濒危动植物。农业生态调查表明当地农作物未检出存在金属残留。评价区内水土流失现状不严重，但个别地方有崩塌和滑坡地质灾害发生，下告盆地存在岩溶地面塌陷，而且原有工程遗留的露天砂铁矿采坑落于生态严格控制区范围内。综合分析，整个区域自然生态属于中等水平，生态系统的对干扰的承受能力一般，从可持续发展角度分析，该区域的生态环境现状一般。

### 2.2 建设项目环境影响评价范围

#### 2.2.1 地表水环境评价等级及评价范围

根据《环境影响评价导则　地面水环境》（HJ/T 2.3-93）中的地面水环境影响评价分级判据，确定本项目的地表水环境评价工作等级为三级，评价范围为：坑尾水项目所在河段上游100米起至汇入下告水处1km河段；下告水的坑尾水汇入口上游100米至汇入青溪水处共6km河段；青溪水下告水汇入口上游100米处至下游8km河段。整个评价河段共15km范围（见图2-1）。

#### 2.2.2 地下水环境评级等级及评价范围

参考《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011），本项目为III类建设项目，作为I 类建设项目评价等级为二级，作为Ⅱ类建设项目评价等级为一级，综合评价等级为一级。

评价范围的确定主要考虑到：宝山矿段采选以及废石和尾矿处置均位于宝山盆地及其东侧的坡地，该矿段主要影响为宝山盆地及其东侧的次级水文地质单元；下告矿段采选位于下告盆地，尾矿库位于下告盆地西侧的坡地，拟建干尾矿堆场位于下告盆地南侧的坡地，该矿段主要影响为下告盆地及西、南侧的次级水文地质单元。根据《环境影响评价技术导则地下水环境（HJ 610－2011）》要求，本次评价范围确定为矿区采矿活动对地下水产生影响的水文地质单元，即上述各矿段所在的水文地质单元（图2-1），面积为10.05km2。

#### 2.2.3 大气环境评价等级及评价范围

利用导则要求的估算模式，根据计算结果，本次评价确定大气环境评价等级为三级，评价范围为以项目下告选矿厂为中心，直径为5km的圆形区域（见图2-1），同时兼顾距离较远的尾矿库和交通道路系统。

#### 2.2.4 声环境评价等级及评价范围

项目所在区域属2类声环境功能区，引致声环境敏感点噪声级增高量小于5dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目声环境评价等级定为二级，评价范围为项目厂区边界以及尾矿库边界延伸至其周边声环境敏感区，延伸范围不少于200m（见图1-1），同时兼顾道路运输路线沿线。

#### 2.2.5 生态影响评价等级及评价范围

本项目为利用原有矿区进行整合，原有矿区已有五十多年开采历史，本次整合基本不改变原有工程生产以来已形成生态环境，包括生活区、选矿厂、尾矿库等在内的工程占地面积2～20km2，项目整合矿区邻近广东省环境保护规划生态控制规划中的严格控制区，具有相对重要的生态服务功能，本评价按重要生态敏感区考虑。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2011）评价工作等级划分表，本次评价属于二级评价，并重点评价分析项目原有工程以及改建工程对严禁开发区的生态环境影响以及拟采取的生态恢复措施。综合考虑项目直接和间接影响范围以及周边的地理、水文、生态等单元分布情况，生态环境评价范围确定为矿区及主要地面设施周边1km范围，同时兼顾坑尾水、下告水、南坑溪等水域及灌溉农田范围（见图2-1）。

N

图例

：地表水评价范围

：地下水评价范围

：大气评价范围

：声评价范围

：生态评价范围

比例尺：     1000m

图2-1 项目评价范围图

#### 2.2.6 环境风险评价工作等级及范围

综合分析，本项目尾矿库为重大危险源，项目采矿区、选矿厂以及尾矿库所在场址不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感地区，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），同时考虑本项目为铁矿开采，尾矿库贮存铁尾砂只是第I类一般工业固体废物，本次评价确定本次环境风险评价等级为二级。根据项目特点，评价将重点分析尾矿库风险事故带来的环境风险。

空气环境风险影响评价范围以炸药库为中心，5km半径内区域；地表水环境风险评价范围同水环境影响评价范围。

#### 2.2.7 放射性环境影响评价范围

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》，确定本项目放射性环境影响评价范围为矿区及矿区周围的环境保护目标。

## 3建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

### 3.1 建设项目主要污染物

#### 3.1.1 水污染源

根据水平衡分析，项目整合后水污染源按不同矿区分析如下。

1、选矿废水（尾矿水）

项目各个矿区采用尾矿过滤脱水后干堆的工艺，尾矿水直接在选厂内回用，不需经尾矿库外排，项目优先利用选矿废水（尾矿水）回用选矿，可实现选矿废水和尾矿水不外排，大幅度削减水污染物排放量。

2、矿坑涌水

（1）下告矿段矿坑涌水

下告矿段矿坑涌水量为3000 m3/d。该矿坑涌水，除用于地下开采用水以及补充选矿外，剩余的1950m3/d将排至下告水。矿坑水涌全年按365日抽取，其中需回用于生产的按330日计算，则项目矿坑涌水年排放量为748500 m3/a。

根据监测结果，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准与《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准，除下告矿段矿坑涌水水质中Fe指标不能达到地表水III类标准外，其他指标均可达到两个指标相应标准。

除地下水仓沉淀处理外，项目整合后在下告矿段地表后设置采取投加石灰进行混凝沉淀的配套设施，既可处理矿坑涌水中的未能达到地表水III类标准的Fe，也可避免在项目实际开采后可能因本底超标或者酸化溶出而含有重金属，确保项目矿坑涌水在任何情况下排放均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准与《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准的最严格者，其水质达到下告水执行的III类标准，项目下告矿段设矿坑涌水不设排污口，只设排放口。

（2）宝山矿段矿坑涌水

整合后宝山矿段地下开采磁铁矿最大平均涌水量为1016.6m3/d。该矿坑涌水，除有用于地下开采用水以及补充磁铁矿和砂铁矿选矿外，剩余的586.6m3/d将排至坑尾水。矿坑水涌全年按365日抽取，其中需回用于生产的按330日计算，则项目矿坑涌水年排放量为229159 m3/a。

根据监测结果，对比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准与《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准，除宝山矿段矿坑涌水水质中Fe指标不能达到地表水III类标准外，其他指标均可达到两个指标相应标准。

除地下水仓沉淀处理外，项目整合另外在宝山矿段地表后设置采取投加石灰进行混凝沉淀的配套设施，既可处理矿坑涌水中的未能达到地表水III类标准的Fe，也可避免在项目实际开采后可能因本底超标或者酸化溶出而含有重金属，确保项目矿坑涌水在任何情况下排放均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准与《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准的最严格者，其水质达到坑尾水执行的III类标准，项目宝山矿段设矿坑涌水不设排污口，只设排放口。

3、生活污水

（1）下告矿段生活污水

整合后下告矿段员工由原有的364人增加至500人，在矿山食宿，生活污水产生量为67.5m3/d，22275m3/a。

该生活污水经生活污水处理站处理后，确保其处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2002）中城市绿化用水水质后，全部用于矿区绿化灌溉，不外排。

（2）宝山矿段生活污水

宝山矿段办公生活区整合后员工由原有的192人增加至223人，在矿山食宿,生活污水产生量为30.11m3/d，9934.7m3/a。

整合后宝山矿段将配套生活污水处理设施，确保其处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2002）中城市绿化用水水质后，全部用于矿区绿化灌溉，不外排。

#### 3.1.2 大气污染源

1、井下废气

（1）下告矿段竖井工区井下废气

下告矿段竖井工区矿井采用单翼对角抽出式通风，矿坑通风口粉尘排放浓度控制在2mg/m3以下，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）颗粒物第二时段二级排放要求（最高允许排放浓度120mg/ m3）。按每年工作330天，每天工作24小时计算，下告矿段竖井工区井下操作产生粉尘量为8.55t/a。

此外，项目井下使用炸药爆破的炮烟会含有CO和NOx有毒有害气体。根据其炸药使用量，全年产生爆破污染物CO为3.26t/a、NOx为0.33t/a，排放浓度CO平均浓度为0.76mg/ m3，NOx为0.078mg/ m3，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）CO和NOx第二时段二级排放要求（CO最高允许排放浓度1000mg/ m3，NOx最高允许排放浓度120mg/ m3）。

（2）宝山矿段竖井工区井下废气

宝山矿段竖井工区采用侧翼通风，矿坑通风口粉尘排放浓度控制在2mg/m3以下，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）颗粒物第二时段二级排放要求（最高允许排放浓度120mg/ m3）。按每年工作330天，每天工作24小时计算，下告矿段竖井工区井下操作产生粉尘量为1.27t/a。

此外，根据宝山矿段竖井工区炸药使用量，全年产生爆破污染物CO为0.687t/a、NOx为0.070t/a，排放浓度CO平均浓度为1.08mg/ m3，NOx为0.110mg/ m3，满足广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）CO和NOx第二时段二级排放要求（CO最高允许排放浓度1000mg/ m3，NOx最高允许排放浓度120mg/ m3）。

2、选矿破碎筛分粉尘废气

（1）下告矿段选矿废气

下告选矿厂整合后粉尘污染源排放情况具体如下表所示。

3-1 下告矿段选矿厂整合后粉尘污染源及其治理设施配置情况

| 粉尘污染源 | 排放筒高度（m） | 相对于公路排放高度（m） | 风量（m3/h） | 初始浓度 （mg/m3） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） | 治理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿仓1 | 22.1 | 56.4 | 6000 | 500 | 10 | 0.06 | 布袋除尘器 |
| 矿仓2 | 19.2 | 53.3 | 6000 | 500 | 10 | 0.06 | 布袋除尘器 |
| 破碎车间（细碎） | 8.4 | 42.6 | 6000 | 600 | 12 | 0.072 | 布袋除尘器 |
| 皮带廊 | 13.6 | 47.7 | 6000 | 500 | 10 | 0.06 | 布袋除尘器 |
| 筛分车间 | 15.0 | 49.1 | 6000 | 600 | 12 | 0.072 | 布袋除尘器 |
| 3#皮带廊 | 25.0 | 59.2 | 30000 | 500 | 10 | 0.3 | 湿式除尘器 |

（2）宝山矿段磁铁矿选矿废气

整合后宝山矿段磁铁矿沿用原有宝山矿段选矿设备，选矿厂粉尘产生初始浓度，矿石破碎、筛分过程中粉尘的产生浓度为600mg/m3。

宝山矿段磁铁矿选厂原有工程的破碎筛分设备没有采取粉尘防治措施，本次整合后将按照下告矿段选矿厂配置布袋除尘设施：在破碎和筛分设备上方安装一套吸尘罩，风量约10000m3/h，将含有粉尘废气导出后采取布袋除尘。采取措施确保破碎筛分粉尘的治理率达到98%，吸尘罩排风口粉尘的排放浓度为12mg/m3，满足新颁布实施的《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业大气污染物排放浓度限值20mg/m3后，最后通过排气筒排放。按每年工作330天，每天工作24小时计算，宝山矿段磁铁矿选矿厂产生粉尘量为0.95t/a。

（3）宝山矿段砂铁矿选矿废气

整合后宝山矿段竖井工区沿用原有砂铁矿选矿设备，破碎、筛分过程中粉尘的产生浓度为600mg/m3。

宝山矿段砂铁矿选厂原有工程的破碎筛分设备没有采取粉尘防治措施，本次整合后将按照下告矿段选矿厂配置布袋除尘设施：在破碎和筛分设备上方安装一套吸尘罩，风量约2000m3/h，将含有粉尘废气导出后采取布袋除尘。采取措施确保破碎筛分粉尘的治理率达到98%，吸尘罩排风口粉尘的排放浓度为12mg/m3，满足新颁布实施的《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业大气污染物排放浓度限值20mg/m3后，最后通过排气筒排放。按每年工作330天，每天工作24小时计算，宝山矿段磁铁矿选矿厂产生粉尘量为0.19t/a。

3、尾矿库扬尘

根据不同风速下的输沙量以及尾矿库的积沙周边长度，计算出项目西坡坑尾矿库和拟建尾矿干堆场每年扬尘产生量为0.43t/a和0.49t/a。对于尾矿库扬尘，可采取及时覆土压实和种植植被等措施进行治理，并通过洒水保持湿度防治扬尘污染，抑尘效率10%以上。

4、其他无组织废气排放源

另外，整合项目其他粉尘废气无组织排放源包括：

- 下告矿段废石场产生的扬尘量约为59.95t/a。项目将采矿废石运至废石堆场并采用覆土压实，可显著的降低废石堆的起尘量，减少扬尘的产生。此外，在干燥风大的天气，对堆场洒水，使保持湿润，防止扬尘。经上述处理，扬尘可以减少10%。

- 宝山矿段露天采场砂铁矿开采会产生扬尘，也是属于无组织排放源。开采时可通过洒水的湿式作业，可进一步降低扬尘产生。

- 集装、铲装等工序产生的粉尘废气均属于无组织排放，建设单位可通过洒水的方法来减少粉尘的产生，降低粉尘污染。

（4）项目在矿区内部以及对外交通运输也会产生少量汽车交通扬尘。这些扬尘也属于无组织粉尘排放源。

5、食堂油烟废气

下告矿段厨房合计油烟的产生量为0.324kg/d，0.107t/a。宝山矿段厨房合计油烟的产生量为0.216kg/d，0.071t/a。

根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），食堂油烟废气经高效油烟净化装置处理后，由专用的排烟管道引至楼顶排放，经处理后油烟排放浓度应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求（≤2mg/m3）。

#### 3.1.3 噪声污染源

项目选矿过程中的噪声源主要来自破碎机、球磨机、分级机等设备，这些设备均安置于车间厂房内，连续运作，属于室内连续固定点声源。

此外，项目砂铁矿露天开采工程噪声源包括凿岩机、挖摇机、推土机等流动设备，以及空压机等固定设备，连续运作，属于室外连续声源。砂铁矿开采不需使用炸药，因此没有露采爆破噪声。

统计本项目声级大于85dB的设备，列出本项目主要声源汇总表如表3-2所示。

此外，项目产品汽车运输过程中会产生交通噪声，一般车辆行驶产生的交通噪声平均辐射声级为85～90dB，对运输线路沿途的声环境敏感点有短暂影响。

表3-2 本整合项目主要声源汇总表

| 矿段 | 声源 |  |  | 声源类型 | 位置 | 声源源强*（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 数量（台） |  |  |  |
| 下告矿段竖井工区 | N1 | 空压机 | 10 | 室内连续固定点声源 | 地面，井口旁空压机房（1950,1200） | 85 |
|  | N2 | 提升机 | 2 | 室内连续固定点声源 | 地面，井口旁卷扬机房（1900，1200） | 85 |
|  | N3 | 圆锥破碎机 | 3 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂破碎车间 （1600,1300） | 90 |
|  | N4 | 圆振动筛 | 3 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂破碎车间 （1500,1250） | 85 |
|  | N5 | 螺旋分级机 | 3 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂磨矿车间（1450,1200） | 85 |
|  | N6 | 球磨机 | 6 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂磨矿车间（1550,1200） | 100 |
| 宝山矿段竖井工区 | N7 | 空压机 | 2 | 室内连续固定点声源 | 地面，竖井旁空压机房（1250,1850） | 85 |
|  | N8 | 提升机 | 1 | 室内连续固定点声源 | 地面，竖井旁卷扬机房（1200，1800） | 85 |
|  | N9 | 园锥破碎机 | 1 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂破碎车间 （950,1800） | 90 |
|  | N10 | 颚式破碎机 | 1 | 室外连续固定点声源 | 地面，选矿厂破碎车间 （1050,1800） | 95 |
|  | N11 | 螺旋分级机 | 2 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂磨矿车间（950,1850） | 85 |
|  | N12 | 球磨机 | 3 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂磨矿车间（900,1850） | 100 |
| 宝山矿段露天采场 | N13 | 空压机 | 1 | 室内连续固定点声源 | 地面，露天采场空压机房（400,1100） | 85 |
|  | N14 | 凿岩机 | 1 | 室外连续流动点声源 | 地面，露天采场内（300-450，1100-1300） | 90 |
|  | N15 | 推土机 | 1 | 室外连续流动点声源 | 地面，露天采场内 （300-450，1100-1300） | 90 |
|  | N16 | 振动筛 | 1 | 室内连续固定点声源 | 地面，选矿厂内 （750,1200） | 85 |

注：各声源源强均类比自同类型规格设备的测量值，测量位置距设备2m。

#### 3.1.4 固体废弃物及其处置方式

项目整合后固体废物主要为采矿废石和选矿尾矿，此外职工在生产活动过程中也会产生少量生活垃圾。

经毒性浸出实验，本项目产生的废石和尾矿属于第I类一般工业固废。

项目整合后下告矿段和宝山矿段员工人数分别为500人和223人，按生活垃圾产生量1kg/d×人计，两个矿段分别产生员工生活垃圾165t/a和73.6t/a。这些生活垃圾分别在各自厂区收集后，由环卫部门运出处置。

综合统计，本项目固体废物的产生情况处置情况见表3-3。

表3-3 项目固体废物产生及处置情况表

| 名称 |  | 产生源 | 产生量 | 处理处置方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处置去向 | 数量 |
| 工业固废 | 废石 | 下告矿段竖井工区地下开采及选矿干抛 | 1558.63万t （537.46万m3） | 下告矿段废石场堆存 | 全部 |
|  |  | 宝山矿段竖井工区地下开采及选矿干抛 | 43.33万t （14.94万m3） | 回填原有工程Ⅲ号矿体露天采空区 | 全部 |
|  |  | 小计 | 1601.96万t （552.40万m3） | - | - |
|  | 尾矿 | 下告矿段竖井工区选矿 | 2346.06万t （1466.29万m3） | 现有西坡坑尾矿库贮存 | 464.59万t (290.37万m3) |
|  |  |  |  | 拟建尾矿干堆场贮存 | 1881.478万t (1175.92万m3) |
|  |  | 宝山矿段竖井工区选矿 | 76.34万t （47.71万m3） | 回填宝山原露天砂铁坑 | 全部 |
|  |  | 宝山矿段露天采场选矿 | 3.82万t （2.39万m3） | 回填砂铁矿开采采坑 | 全部 |
|  |  | 小计 | 2426.22万t （1516.39万m3） |  |  |
| 生活垃圾 |  | 下告矿段生产活动 | 165t/a | 由环卫部门运出处置 |  |
|  |  | 宝山矿段生产活动 | 73.6 t/a |  |  |
|  |  | 小计 | 238.6t/a |  |  |

### 3.2 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目矿区及四周主要为林地，另外还分布有宝山村和下告村的各个村民小组及其农田以及宝山矿业开发有限公司的整合矿区范围；项目拟建尾矿干堆场位于山林内的谷地，四周主要为经济林地，下游分布有南溪村的个别村民小组。

经调查，本项目周围主要环境敏感点包括整合矿区周边的宝山村、下告村、龙腾村各村民小组和宝山小学，以及拟建尾矿干堆场下游的南坑村各村民小组，此外II类水体青溪水也是敏感点。项目周边主要环境敏感点如表3-4所示，其具体分布见图3-1。

图例

1、宝山村坑尾村民小组

2、宝山村社湾村民小组

3、宝山村横坑村民小组

4、宝山村鲜水村民小组

5、宝山村大坝村民小组

6、宝山村横岭村民小组

7、宝山村丰阳村民小组

8、下告村老屋村民小组

9、下告村围珑村民小组

10、下告村锡坑村民小组

11、下告村岭背村民小组

12、下告村大排村民小组

13、龙腾村坪上村民小组

14、龙腾村合水村民小组

15、龙腾村大田村民小组

16、南溪村盘古皇村民小组

17、南溪村担水坪村民小组

18、南溪村石牙坡村民小组

19、南溪村羊排村民小组

20、宝山村宝山小学

N

比例尺：    1000m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

图3-1 项目周围四置情况及主要环境敏感点分布图

表3-4 项目周围敏感点一览表

| 类型 | 名称 |  | 规模 | 影响因素 | 与项目主要目标物的方位距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民点 | 宝山村 （191户，1178人） | 坑尾村民小组 | 26户149人 | 废气、噪声、振动 | 位于整合二区北面600m，有山丘相隔；与整合二区宝山铁矿岩移线相距600米，有山丘相隔； |
|  |  | 社湾村民小组 | 31户176人 | 废气、噪声、振动 | 位于整合二区北面400m，有山丘相隔；与整合二区宝山铁矿岩移线相距400米，有山丘相隔； |
|  |  | 横坑村民小组 （亦称为“郑屋排”） | 32户212人 | 废气、噪声、振动、风险 | 位于整合二区南面200m，整合三区东北面200m；距离整合二区宝山铁矿岩移线700米；距离项目炸药库700m，有山丘相隔；距离整合二区原有工程尾矿库200m；运输路线从中经过。 |
|  |  | 鲜水村民小组 （亦称为“鲜水塘”） | 33户198人 | 废气、噪声、振动、风险 | 位于整合二区西南面400m，整合三区西面300m；距离整合二区宝山铁矿地表移动界线西南面1000米。 |
|  |  | 大坝村民小组 | 25户152人 | 废气、噪声 | 位于整合二区西南面700m，整合三区西面100m。 |
|  |  | 横岭村民小组 | 27户171人 | 废气、噪声 | 位于整合三区西面300m； |
|  |  | 丰阳村民小组 | 17户120人 | 废气、噪声 | 位于整合三区西南面300m。 |
|  | 下告村 （311户，1675人） | 老屋村民小组（包括老屋、陂下、神前） | 15户126人 | 废气、噪声、振动、风险 | 位于整合一区内部；与整合一区选矿厂相邻；与整合一区下告铁矿岩移线相距50m |
|  |  | 围珑村民小组（包括围珑、坝心、塘角、高楼） | 15户112人 | 废气、噪声、振动、风险 | 位于整合一区内部；与整合一区下告铁矿岩移线相距50m；整合一区原有尾矿库东面700m；与整合一区拟建废石场相距50m；运输路线旁30m。 |
|  |  | 锡坑村民小组 | 1户13人 | 废气、噪声、振动、风险 | 位于整合一区内部；位于整合一区下告铁矿岩移线范围内；与整合一区拟建废石场相邻；运输路线旁50m。 |
|  |  | 岭背村民小组 | 5户37人 | 废气 | 位于整合一区北边界；与整合一区选矿厂及开采区相距1000m，且有山岭相隔 |
|  |  | 大排村民小组 | 14户75人 | 废气、噪声 | 整合一区东面800m；运输路线旁20m |
|  | 龙腾村 （436户，2528人） | 坪上村民小组 | 38户196人 | 废气、噪声 | 运输路线旁20m |
|  |  | 合水村民小组 | 19户132人 | 废气、噪声 | 运输路线旁50m |
|  |  | 大田村民小组 | 75户387人 | 废气、噪声 | 运输路线旁30m |
|  | 南坑村 （485 户 2217人） | 盘古皇村民小组 | 16 户78人 | 风险 | 拟建干尾矿堆场下游1000m，房子所处位置高程高于谷口 |
|  |  | 担水坪村民小组 | 15 户72人 | 风险 | 拟建干尾矿堆场下游2500m |
|  |  | 石牙坡村民小组 | 32 户162人 | 风险 | 拟建干尾矿堆场下游3000m |
|  |  | 羊排村民小组 | 48户350人 | 风险 | 运输路线旁30m |
| 文教机关 | 宝山小学 |  | 教师12人 学生78人 | 废气、噪声、振动、风险 | 与整合三区西边界相邻，整合二区南面500m；距离整合二区岩移线900米；整合二区原尾矿库南面400m。 |
| 河流 | 青溪水 |  | 小河 | 废水、风险 | 整合一区东面2000m；距离整合一区原尾矿库下游；拟建尾矿干堆场下游3500m |

### 3.3 建设项目主要环境影响

#### 3.3.1 施工期环境影响评价结论

本矿山整合项目施工规模较大，施工过程中不可避免地要对周围环境带来一定的影响。建设单位在施工过程中应针对具体情况，加强管理，制定合理的防治对策，对施工人员加强环保意识教育，制定环保规章制度，做到清洁施工。在采取相应的污染防治措施后，项目施工期对外界环境影响不明显。

#### 3.3.2 地表水环境影响评价结论

项目正常工况下，不会外排生产废水和生活污水，外排的矿坑涌水达到地表水III类标准与新颁布实施的《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准的严格者，满足受纳水体坑尾水所执行的地表水III类标准，实现整合后水污染物增产不增污；项目废石场雨水淋滤水达到地表水III类标准，并不会对下告水造成明显影响；在连续暴雨尾矿库需要泄洪的非正常工况下，会使下告水出现短暂时间悬浮物指标超标，而且呈酸性的可能性较低，但只要项目落实风险防范措施建设，平时经常对下告水河道进行清淤，项目非正常工况下不会对下告水及其下游造成明显影响。因此，本项目不会对坑尾水、下告水及其下游等水体水环境造成明显影响。

#### 3.3.3 大气环境影响评价结论

本项目主要大气污染物为粉尘，由于各生产单元粉尘排放量相对较小，其最大地面浓度占评价标准的比例较小，另外项目汽车运输道路扬尘以及食堂油烟在采取必要的防治措施后控制其不影响周围环境敏感点，而且项目所在地空气环境有一定容量，因此本项目整合后生产对当地大气环境质量影响不明显。

#### 3.3.4 声环境及振动环境影响评价结论

项目在各噪声源至于设备房内并采取有效降噪措施后，项目矿区边界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A），周围敏感点声环境可达到对周围声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）），项目生产噪声和交通运输噪声对周围声环境以及噪声敏感点影响不明显。

本项目爆破作业不会影响周围保护对象的安全，对周围环境敏感点的垂直Z振级值均达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）低于80dB的要求，不会对周围环境造成明显的振动影响。

#### 3.3.5 固体废物环境影响评价结论

本项目产生的固体废物包括选矿尾矿、采矿废石和生活垃圾。根据毒性浸出实验结果，对照《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》(GB55085.3-2007)和《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007），项目废石和尾矿均不属于危险废物。

项目产生的各固体废物均有相应的处置方式，不直接排放至外界环境，项目认真落实各固废的处置，严格按照规范标准建设废石场和尾矿库，并按照水土保持方案进行水土流失治理和生态修复，项目建设和营运期产生的固体废物对环境造成的影响降至可以接受的程度，对外界环境影响不明显。

本次评价提出各固体废物处置场环境保护防护距离建议值如下：西坡坑尾矿库的环境保护防护距离为下游500m范围；拟建干尾矿堆场的环境保护防护距离为下游500m范围；下告废石场的环境保护防护距离为下游500m范围。各固体废物处置场的环境保护防护距离范围内目前没有敏感对象。上述固体废物处置场环境保护防护距离建议值待主管环保部门批准并作为规划控制依据，企业需严格执行环保部门批准的各固体废弃物处置场环境保护防具距离。

#### 3.3.6 放射性环境影响评价结论

本项目所涉及岩土层放射性水平均与周围环境持平，项目对周围环境保护敏感点不产生放射性环境影响，周围公众基本不接受本项目所产生的辐射剂量；工作人员在放射性正常本底环境中工作，可不计本项目对工作人员的附加剂量。就目前放射性环境调查与影响预测结果来看，本项目对放射性环境基本无影响。

#### 3.3.7 生态环境影响评价结论

本项目对当地生态环境在土地资源、地形地貌、植物资源以及水土流失和地质灾害等方面存在一定的影响，必须采取相应的防治措施进行防治。在落实必要的防治措施后，对当地生态环境不会造成明显影响。

#### 3.3.8 地下水环境影响评价结论

宝山矿段铁矿地下开采将造成地下水形成一定范围的降落漏斗，但分布范围较小，不会造成区域地下水的下降，对地下水的影响较小。下告矿段铁矿地下开采将导致整个岩溶裂隙水及碎屑岩类裂隙水水位均明显下降，但其影响范围仅限于下告盆地，对区域地下水的影响极小。

根据地下水现状评价及预测分析，本项目生产运行服务期满后与两个阶段均对地下水水质影响较小。

项目地下开采可能引起和加剧下告盆地的岩溶塌陷，因岩溶塌陷范围包括整个下告盆地，预测下告盆地后续发生岩溶地面塌陷的可能性大，危害程度大，危险性大，地质灾害影响程度严重。

#### 3.3.9 退役期环境影响评价结论

本矿山退役期，不再产生生产废气、采矿废水、生活废水、固体废物和工业噪声，也不再会对环境产生不利影响。但项目仍需采取退役期地质灾害防治以及生态恢复等措施。

### 3.4 对环境敏感区主要环境影响

#### 3.4.1 项目对下告矿段内村民小组环境影响分析

下告矿段位于岩溶发育的下告矿区，在2004年进行勘察，在进行抽水试验时也出现了地表裂缝和7处塌陷，其后对矿区范围内的大部分村民进行了搬迁，目前还居住在下告矿段范围的下告村村民小组包括：位于下告选矿厂南面的老屋村民小组（包括老屋、陂下、神前，共15户126人）；位于下告办公生活区西面的围珑村民小组（包括围珑、坝心、塘角、高楼，共15户112人）；位于下告废石场东面的锡坑村民小组（1户13人）；以及位于下告矿段东北角的岭背村民小组（5户37人）。

根据综合分析，项目整合后建设开发对下告矿段内的老屋、围珑和锡坑村民小组会带来大气、噪声、地下水水位下降以及地质灾害等一定的环境影响，特别是会带来地面塌陷的影响，而对位于位置偏远且有山岭相隔的岭背村民小组则基本没有影响。项目除按评价落实各项污染防治以及生态保护措施外，还制定了具体的搬迁方案，计划将下告矿区范围内受影响的老屋、围珑和锡坑三个村小组的相关村民进行全体搬迁，确保整合生产建设不对其造成影响。

#### 3.4.2 对生态严格控制区影响分析

首先，经缩小矿区范围后，项目矿区范围没有落于《广东省环境保护规划（2006—2020年）》生态保护分区控制规划中的严禁控制区，但项目原有工程部分开发区域位于生态严禁控制区内，主要是原有工程遗留尚未闭坑的露天砂铁矿采坑。项目本次整合以以新带老的方式对位于严控区内的露天砂铁坑进行闭坑复垦，这样的生态恢复措施会对严控区产生直接的正面影响。

其次根据前面的生态影响评价，分析认为：项目调整后的矿区范围及整合建设工程内容并不占用生态严控区的土地资源；对植物资源影响较大的范围主要是拟建干尾矿堆场，也不在生态严控区范围，不会引起生态严控区的生物量和生物多样性；项目对区域野生动物及其生境影响较小，不会影响生态严控区范围内的野生动物生存；项目岩石移动界线范围内植被生长不会受到影响；项目开采不会对周边包括生态严控区范围内的土壤理化性质产生明显影响；只要落实相应的防治措施，项目的水土流失和地质灾害可在控制范围之内。

综合分析，项目不会对生态严控区造成明显的负面生态影响，采取相应的生态恢复措施可以改善原有工程遗留问题对生态严格控制区的生态影响。

### 3.5 建设项目污染防治措施及生态保护措施

#### 3.5.1 污染防治措施

本项目拟采取的污染防治措施具体如下表所示。

表3-5 项目污染防治措施一览建议表

| 项目 |  | 工程名称 |  |  | 总规模 | 要求效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水污染防治措施 |  | 选矿废水治理设施 |  | 下告选矿厂 | 配套 | 处理后回用选矿，不外排 |
|  |  |  |  | 宝山磁铁矿选矿厂 | 配套 |  |
|  |  |  |  | 宝山砂铁矿选矿厂 | 配套 |  |
|  |  | 矿坑涌水治理设施 |  | 下告竖井工区 | 10000m3/d | 外排矿坑涌水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准与《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准的严格者 |
|  |  |  |  | 宝山竖井工区 | 2500m3/d |  |
|  |  | 生活污水治理设施 |  | 下告生活区 | 67.5m3/d | 外排生活污水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920—2002）绿化用水水质后回用矿区绿化 |
|  |  |  |  | 宝山生活区 | 30.11 m3/d |  |
| 地下水污染防治措施 |  | 地下水环境监测措施 |  |  | 8个监测点（井） | 预留监测点位 |
| 大气污染防治措施 |  | 井下废气防治措施 | 下告竖井工区 |  | 矿井总风量150m3/s | 通风井风口四周设绿化带；粉尘、CO、NOx等大气污染物达到广东省《大气污染物排放限值》第二时段二级排放标准 |
|  |  |  | 宝山竖井工区 |  | 矿井总风量22.26m3/s |  |
|  |  | 破碎车间粉尘防治措施 | 下告选矿厂各粉尘排放口 |  | 配套 | 设置除尘设施；颗粒物浓度和排放和排放速率达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业大气污染物排放浓度限值 |
|  |  |  | 宝山磁铁矿选矿厂各粉尘排放口 |  | 配套 |  |
|  |  |  | 宝山砂铁矿选矿厂各粉尘排放口 |  | 配套 |  |
|  |  | 食堂厨房油烟净化装置 | 下告生活区 |  | 配套 | 油烟达到《饮食业油烟排放标准》要求 |
|  |  |  | 宝山生活区 |  | 配套 |  |
| 噪声防治措施 |  | 隔声屏障、设备房、防振隔声消声装置、绿化带 |  |  | — | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固废污染防治措施 |  | 下告西坡坑尾矿库 |  |  | 492.89万 m3 | 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |
|  |  | 干尾矿堆场 |  |  | 1180.78万 m3 |  |
|  |  | 下告废石场 |  |  | 537.46万m3 |  |
| 风险防范措施 |  | 尾矿库风险预防防范措施 |  |  | — | 落实各项风险防范及管理措施 |
|  |  | 废石场风险防范措施 |  |  | — |  |
|  |  | 爆炸事故防范措施 |  |  | — |  |
|  |  | 矿山防水措施 |  |  | — |  |
|  |  | 环境风险应急预案 |  |  | — |  |
| 排放口设置 | 矿坑涌水排放口、矿井风口废气排放口、选矿车间通风口废气排放口、油烟废气排放口、露天采场噪声源、工业场地设备房噪声源、选矿厂设备房噪声源、尾矿库固体废物贮存场、废石场、生活垃圾贮存场 |  |  |  |  |  |
| 其它检查 | 环保机构、制度、人员、危险品保存、风险事故防范措施和设备、应急预案等。 |  |  |  |  |  |

#### 3.5.2 生态保护措施

根据本项目具体情况，本项目建设生态影响所涉及不可代替、极具价值、及敏感、被破坏后很难恢复的敏感生态保护目标主要是生态严格控制区，本整合已在矿区划定方面采取了避让措施，确保整合矿区范围不再占用生态严格控制区。除此之外，本环评还制定了以减缓和补偿为主的生态环境防护与恢复计划，根据项目生态环境影响以及项目其他技术报告内容，本评价提出项目可采取的生态环境防护与恢复措施包括：施工期生态环境保护措施、运营期生态环境保护措施、水土保持措施、地质灾害防治措施、土地复垦方案、生态严控区恢复与保护措施、服务期满后生态环境恢复措施、生态补偿方案、地质环境治理恢复保证金、土壤改良措施以及景观恢复措施等。

表3-6 本项目生态环境防护、恢复及补偿措施实施计划表

| 拟采取措施 |  | 实施进度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 筹备期 | 施工期 | 运营前期 | 运营中期 | 运营后期 | 退役期 |
| 减缓措施 | 施工期生态环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期生态环境保护措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土保持措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地质灾害防治措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦方案 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态严控区恢复保护措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 原有工程遗留问题生态修复措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务期满后生态恢复措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤改良措施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观恢复措施 |  |  |  |  |  |  |
| 补偿措施 | 生态补偿方案 |  |  |  |  |  |  |

### 3.6 建设项目环境风险分析及风险防范措施

#### 3.6.1 本项目环境风险识别

分析识别本项目主要环境风险包括：

（1）尾矿库溃坝、溢坝带来的环境风险（泥石流）；

（2）尾矿库在极端天气排洪造成环境风险

（3）废石场溃坝带来的环境风险（泥石流）；

（4）炸药在运输、贮存和使用过程中意外爆炸带来的环境风险；

（5）地下水突出、透水带来的环境风险；

（6）地面塌陷带来的环境风险。

#### 3.6.2 环境风险分析

#### 3.6.2.1 项目各尾矿库环境风险分析

1、现有下告矿段西坡坑尾矿库

西坡坑尾矿库贮存的是经磁选的铁矿尾砂，毒性浸出结果表明尾砂不是危险废物，仅为第I类一般工业固体废物，而尾矿水的检测结果也表明水质能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

在恶劣气候条件下，西坡坑尾矿库若出现溢坝甚至跨坝的情况，外泄尾矿水在洪水的进一步稀释下均可确保达到一级排放标准，符合受纳水体下告水III类地表水的接纳标准，只是尾砂随泥水外泄造成下游下窖河悬浮物指标超标，但超标情况短暂，而且在事后进行及时清理沉积的尾砂，不会对下窖水及其下游造成重金属污染等明显环境影响。

极端情况下尾矿库会在溃坝过程中形成泥石流。从尾矿库所处地形来看，尾矿坝下游有约500m的沟谷才到下告水河道，这500m沟谷狭长细窄，对泥石流下泄起到阻碍作用。泥石流从谷口出来后将直接面对下告水河道和广阔下告盆地，并在这里最终沉积。下告盆地中部低洼处已没有民居，但河道和公路将会并冲垮，盆地中的农田也会被侵占。铁矿尾砂只是一般固体废物，在事后及时清理后可消除影响，其造成的危害损失中等。

西坡坑尾矿库的设计和建设符合国家相关技术规范，并获得安监部门的安全许可证，其防洪能力能抵御500年一遇的洪水，已经从根本上很大程度避免事故问题发生，只要项目加强其运营期的管理，并做好植被恢复工作，其环境风险水平不高。

2、拟建干尾矿堆场

由于项目在初步设计尾矿堆存工艺比选时，已经确定采用安全性比传统湿排工艺要好的尾矿干排工艺，因此该干尾矿堆场的环境风险性比采用湿排的西坡坑尾矿库要低。

传统湿排尾矿库溃坝的风险将不再是尾矿干排方案中主要环境风险，参考火电厂粉煤灰干灰贮灰场的风险类型，干尾矿堆场主要环境风险是堆坝发生边坡失稳或者形成泥石流。从地形来看，干尾矿堆坝下游有约1000m的狭长沟谷，由于没有尾矿水带来的动能，只要做好截排洪设施，该沟谷将是泥石流带出铁尾砂的主要沉积地，尾砂侵占的也主要是沟谷中低洼地的林草地。铁矿尾砂只是一般固体废物，在事后及时清理后可消除影响，其造成的危害损失不大。

只要项目委托有资质单位按照《选矿厂尾矿设施设计规范》(ZBJ1-90) 和《尾矿库安全管理规定》（国家经济贸易委员会第20号令(2000年11月颁发)）等要求进行合理设计，严格按500年一遇的设计标准落实防洪截洪设施，并及时对堆积尾砂进行植被恢复，拟建干尾矿堆场的环境风险性较低。

3、宝山矿段原有尾矿库

宝山矿段原有尾矿库贮存的是宝山原有工程磁选的铁矿尾砂，毒性浸出结果表明该尾砂不是危险废物，仅为第I类一般工业固体废物；而该尾矿库尾矿水的检测结果也表明水质能达到地表水III类水标准。

在恶劣气候条件下，该尾矿库会出现溢坝甚至跨坝的情况。外泄尾矿水在洪水的进一步稀释下仍可达到地表水III类标准，符合受纳水体坑尾水III类地表水标准，只是尾砂随泥水外泄造成下游悬浮物指标超标，但超标情况短暂，而且在事后进行及时清理沉积的尾砂，不会对坑尾水及其下游造成重金属污染等明显环境影响。

该尾矿库属于平地型尾矿库，汇水面积较大（1.7km2），洪水会对库区及其周边的尾矿和废石形成冲刷，极端情况下宝山矿段原有尾矿库会在冲刷过程中形成泥石流。由于该尾矿库堆高不高，泥石流下泄势能不足，泄漏尾砂和废石主要会堆积在下游500m范围。从其周边敏感点分布看来，该尾矿库下游500m范围除了坑尾水河道外，还有宝山村的鲜水和横坑两个村民小组以及宝山小学，另外还有大量农田。虽然铁矿尾砂只是一般固体废物，但下泄的尾砂泥石流会冲垮河道和道路，侵占农田和房屋，甚至会危害人身安全，其造成的危害损失较大。

宝山矿段尾矿库经整治后为安全库，防洪设施满足100年一遇的防洪要求。目前该库已满服务期，已开始闭库。只要项目严格按国家规范要求进行尾矿库的闭库设计和施工建设，闭库设计时特别注意防护汇水面积较大造成的洪水冲刷危害，并及时进行复垦和恢复植被，该尾矿库原具有的环境风险可逐步消除，其环境风险水平达到可接受水平。

#### 3.6.2.2 极端天气排洪环境风险分析

根据预测结果，预测西坡坑尾矿库遭遇500年一遇洪水需要排洪时，洪水量排放量较大，下游Fe指标能达到下告水执行的地表水III类标准和青溪水执行的地表水II类标准；但CODCr则不能达到标准，下告水CODCr预测值为地表水III类标准的约2.8倍，汇入青溪水前CODCr预测值为地表水II类标准的约3.7倍。

从预测结果分析，在极端天气下排洪造成的风险后果为下游水体CODCr超标2.8-3.7倍，金属类指标并不会超标。CODCr属于可降解污染物，会随时间逐渐降低，而且上述预测分析是建立在西坡坑尾矿库遭遇500年一遇洪水的极端不利条件下，该极端不利条件持续时间短，随洪峰通过，尾矿库排洪结束，下游水体可在短时间内恢复至平常状态。因此项目尾矿库在极端天气排洪造成环境风险并不严重，在可控范围之内。

#### 3.6.2.3 废石场环境风险分析

本次环评对现有废石场淋滤水监测结果表明，下告矿段竖井工区废石场淋滤水各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准与《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中新建企业水污染物排放浓度限值两个标准的最严格者，说明废石堆存不易产生矿山酸性废水和重金属污染。

废石场主要带来的环境风险是极端恶劣气候条件下因挡土墙溃塌形成泥石流。该废石场处于下告盆地当中，其下游500m范围没有居民点，主要是道路和下告水河道。一旦形成泥石流，带出的废石主要会在废石场下游500m范围内堆积，会冲垮河道和公路，但项目废石经毒性浸出实验，表明其不是危险废物，仅为第I类一般工业固体废物，在事后及时清理后可消除影响，其造成的危害损失中等。

只要项目按国家规范做好下告矿段废石场的实际和施工，严格按设计标准落实防洪截洪设施，并及时做好废石场的复垦和植被恢复工作，该废石场的环境风险性较低。

#### 3.6.2.4 风险物质爆炸环境风险分析

根据项目使用炸药的反应方程式，炸药库发生爆炸后不会产生有毒有害气体，但会产生大量的粉尘。但本项目使用炸药由公安部门每天派送，使用量和贮存量小，仅有3t，其爆炸后粉尘等大气污染物产生量小，经大气稀释后，对当地大气环境影响较小。

本项目炸药库炸药贮存量3t，根据《爆破安全规程》（GB6722－2003）中的要求，炸药存贮量<5t时地面爆破器材库或药堆至村庄(100户～200户)边缘的安全允许距离为300m。本项目炸药库位于隐蔽的山谷中，周边900范围内没有居民点，而且库四周有山岭阻隔，符合上述炸药库安全距离。

除了贮存和爆破作业外，项目在爆炸品的运输过程中同样存在爆炸意外风险，运输人员必须要有足够的爆破技术和安全常识，并严格按照相关规程进行运输，运输路线避免经过城镇等人口密集区。

#### 3.6.2.5 塌方环境风险分析

塌方主要指矿石开采过程中引起地层地质结构的变化而引起矿道顶部的突然塌陷。塌方的位置位于矿坑或矿道的顶部，上层岩石或矿层大量的陷落入矿坑之中，导致一系列的矿山安全事故和人身伤亡事故。塌方引起的环境影响主要在于对塌方地层上部的地形地貌造成影响。但一般而言，塌方导致的土石方量并不太大，所引起的地形地貌改变程度并不太大。

#### 3.6.2.6 地陷环境风险分析

根据《广东省紫金县宝山铁矿冶炼有限公司宝山铁矿矿山地质环境保护与治理恢复方案》分析，宝山矿段竖井工区基本不会发生岩溶塌陷，其采空地表变形区位于荒坡，除露天采场外无民居和重要建筑，随着采场的闭坑，地面变形不会对影响人身安全和财产顺失，对地表原有地形地貌和植被状况影响都不大。

下告矿段竖井工区曾因由于地下开采疏干地下水，导致周边村民的房屋出现严重（不同程度）的裂缝，以及地面产生塌陷、地裂缝和地面沉降等，结果区内居民除还有数户外，其他已搬迁。如《广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）矿山地质环境保护与恢复治理方案》分析，随着项目整合后开采的深入，地下开采可能引起和加剧下告盆地的岩溶塌陷，岩溶塌陷范围包括整个下告盆地，预测下告盆地后续发生岩溶地面塌陷的可能性大，危害程度大，危险性大，地质灾害影响程度严重。从下告盆地目前状况来看，大部分原塌陷地已作为下告矿段的废石场，地表原有地形地貌和植被状况不会因此而严重恶化。项目须做好遗留居民的搬迁工作，并做好地陷后的生态恢复工作，下告矿段地陷造成环境风险影响在可控范围之内。

#### 3.6.2.7 地下水突出环境风险分析

根据项目的各地质报告分析，项目矿区内的地下水主要受大气降水补给，矿床主要充水因素为构造裂隙充水直接进水。特别是下告矿段近年采取的抽排疏干等一系列措施，下告盆地的地下水水位已达到稳定状态。项目竖井工区由断裂构造为通道，造成矿山直接涌水、突水现象的可能性不大。

出现地下水大量涌出时，矿井受淹，必须立即排出。一般情况是通过大功率的水泵及输送管道将地下水抽至地面排放。地下突水在涌出或流动的过程中夹带一定数量的悬浮物，但其它污染成分的含量较少。经过沉降处理，地下突出水中的悬浮物基本可以去除干净，外排之后基本不产生任何不良的环境影响。

#### 3.6.2.8 透水环境风险分析

地表水通过井口或地表裂缝倒灌进矿井中，导致严重透水事故的发生，此类事故后果较严重。但由于本项目位于丘陵地区，汇水面积小，项目平硐口和主竖井的均高于当地历史最高洪水位。因此本项目矿井遭遇洪水袭击的可能性较小，在按开发利用方案采取截水沟等措施后，基本不会发生大量地表水汇入矿井的透水事故发生，其环境风险较小。

#### 3.6.3 风险防范措施

#### 3.6.3.1 尾矿库风险防范措施

1、现有西坡坑尾矿库风险预防防范措施

（1）三级防控体系

A、车间级

本项目为磁选铁矿，不需使用选矿药剂，因此该级防控主要针对选矿车间：在下告矿段选矿车间目前选矿废水沉淀池旁建设容积为250m3的事故池（按整个选矿闭路系统耗水量22400m3/d计，250m3满足15min的应急反应时间，尺寸可设定为10m×10m×2.5m）；围绕选矿车间设立地下导流沟，导流沟通入事故池；车间与导流沟作防渗处理。

B、厂区级

在西坡坑尾矿库初期坝下游建设容积为3000m3（为目前尾矿库每日排放1500m3/d的两倍）的事故池，已预防尾砂输送管道破裂造成矿浆泄漏或暴雨熬成尾矿库废水漫坝溢流。

C、流域级

在下告水的西坡坑尾矿库沟口下游1000m处设置拦截坝，并在旁边设立应急物资储备库，储备沙袋、水泥管等物资。

（2）尾矿坝位移观测

（3）尾矿坝浸润线观测

（4）尾砂库安全管理

（5）其他措施

2、拟建干尾矿堆场风险预防防范措施

（1）三级防控体系

车间级与西坡坑尾矿库应急管理提出下告选矿厂的防控体系一致。

A、厂区级

结合设计的截排洪设施，在干尾矿堆场初期坝下游建设容积不小于3000m3的事故池。

B、流域级

在干尾矿堆场下游1000m的沟谷口处设置拦截坝，并在旁边设立应急物资储备库，储备沙袋、水泥管等物资。

（2）安全管理措施

（3）安全检查措施

3、宝山矿段原有尾矿库风险预防防范措施

（1）根据国家防范要求，尽快完成该尾矿库闭库程序，包括委托有资质单位进行闭库设计、施工，实施复垦绿化措施等，并报相关单位进行验收。

（2）闭库设计时特别注意防护汇水面积较大造成的洪水冲刷危害。

（3）在汇水面积上游山坡处设置浆砌块石截洪沟，以防止洪水汇流冲刷，造成尾矿土流失，进而影响到尾矿库的安全稳定。

（4）若发生塌陷，须在塌陷区的位置用混凝土封堵，以防塌陷坑扩大，影响坝体的安全。

（5）闭库后尾矿坝管理

（6）闭库后汛期防洪

（7）闭库后定期观测

尾矿库定期监测内容主要包括坝体浸润线和坝体水平、沉降位移的观测，监测对象重点应放在坝体及初期坝上，以便通过监测及时了解和掌握尾矿坝的安全稳定状况，及时发现异常情况，以利于及时分析处理，确保尾矿库的安全。

#### 3.6.3.2 废石场风险防范措施

- 查明废石场的工程和水文地质特征，了解废石场的岩土地层性质，使废石场建立在稳定的地基基础上。

- 按照水土保持方案和矿山地质环境治理恢复方案落实废石场的截排洪设施，做好废石场的防排水工作，特别是雨季的排水，消除水对废石场力学性能弱化的影响。

- 确定合理的废弃石块的堆放秩序，优选排弃岩土的颗粒级配，合理混排，将大块岩石堆置在地层稳定基地，避免形成软弱夹层，保证堆场自身的稳定性。

- 选择合理的参数，设计合理的废弃岩土台阶高度。

- 采用不同形式的护坡挡墙，稳定坡角，防止滑坡。

- 在已结束排岩的废石场平台和斜坡上进行全面植被，防止雨水对废石场表面侵蚀和冲刷，并加固废石场表明岩土，阻止雨水渗透。

- 做好废石场的监测与控制，设置合理的安全预警阀值。

#### 3.6.3.3 爆炸事故防范措施

1、爆破器材储存在专用的仓库、储存室内，并设专人管理。

2、严格按核定的贮存量和贮存地点存放爆破品，指定专人看管，并报所在地县、市公安局批准。

3、建立了出入库检查、登记制度。收存和发放爆破器材进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。

4、库房内储存的爆破器材数量不超过设计容量。性质相抵触的爆破器材，分库储存。库房内严禁存放其它物品。

5、严禁无关人员进入库区。严禁在库区吸烟和用火。严禁把其它容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库。严禁在库房内住宿和进行其它活动。

6、爆破器材丢失、被盗，及时报告所在地公安机关。

7、变质和过期失效的爆破器材，及时清理出库，予以销毁。在销毁前要登记造册，提出实施方案，报上级主管部门批准，并向所在地县、市公安局备案，在县、市公安局指定的适当地点妥善销毁。

8、使用爆破器材，必须建立严格的领取、清退制度。爆破员领取爆破器材，必须经班组长或现场负责人批准，领取数量不得超过当班使用量，剩余的要当天退回。

9、进行爆破作业时，必须遵守爆破安全操作规程。要有专人负责指挥；在危险区的边界，设置警戒岗哨和标志；在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号。

- 运输工作人员必须经过专业培训和持证上岗。

- 严格按照爆破品运输规程进行运输作业。

12、合理安排运输路线，避免穿越人口密集的城镇地区。

上述预防措施的核心在于专人、专库进行管理，并与当地公安机关保持密切联系，避免爆炸物品的流失以及其它安全隐患，符合有关管理条例，是可行的。

#### 3.6.3.4 矿山防水措施

1、地面防水措施

（1）井（硐）口及工业广场设于历年最高洪水位以上。

（2）根据汇水和径流情况，在井田外缘或漏水区上方迎水流方向修筑疏水沟渠和围堤，配备水泵，以便在暴雨季节拦水和排水。

（3）废旧钻孔、井筒进行充填、封闭，防止成为透水通道。

（4）必要时可以帷幕注浆，隔断水体与井下回采区域的水力联系。

2、井下防水措施

（1）建立完善的排水系统，配备足够的排水设备。

（2）临近井底车场处设置防水闸门。

（3）超前建立足够容积的水仓和水泵房，并考虑紧急时期的贮水巷道。

（4）及时处理采空区。

（5）预设防水矿柱隔断水源。

（6）施工超前探水钻孔。

（7）修筑隔水闸门，隔断水体。

#### 3.6.3.5 其他

塌方和地陷风险防范措施参考项目地质灾害防范措施。

#### 3.6.4 应急预案

对照《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目应急预案主要内容和要求如下表所示。

表3-7本项目项目突发性风险事故应急预案主要内容和要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 矿井塌方、突水、透水事故、井下爆炸、地陷、炸药库爆炸、尾矿库溢坝、尾矿库溃坝、废石场溃坝 |
| 2 | 应急计划区 | 炸药仓库区、矿道区、废石场、尾矿坝区及其临近区 |
| 3 | 应急组织 | 矿区：厂指挥部—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部—负责尾矿库下游附近地区全面指挥，救援、管制和疏散，专业救援队伍—负责对工厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 5 | 应急设施设备与材料 | 炸药仓库区、矿道区、废石场、尾矿坝区：防爆炸、突水、冒顶、崩坝等事故的应急设施、设备与材料，主要为防爆、雨衣、沙袋、救生等；受伤人员急救所用的一些药品、器材 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 建立厂、车间、班组三级通讯联系网络，矿区内可用对讲机保持联系，保证通讯信息畅通无阻。在制订预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，以及提高决定事故发生时的快速反应能力。 在尾矿库下游的居民点增加报警装置与撤离路线，报警装置与尾矿库值班室连接。撤离路线均应通往义容镇方向。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训以免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备临近地区；控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 9 | 应急剂量、控制撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量，公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众近回和善后恢复措施 |
| 11 | 人员培训与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育 |
| 12 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防制度，设专门部门负责管理 |
| 13 | 记录和报告 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |
| 14 | 附件 |  |

本项目应在下一步设计、施工建设等工作中，进一步完善和落实本环境风险应急预案，并按“三同时”要求，作为验收材料在在环保验收检查中落实。

#### 3.6.5 安全防范距离

对本项目安全防护距离，本次评价提出如下建议：西坡坑尾矿库、拟建干尾矿堆场和下告废石场安全防护距离为其下游500m范围；炸药库安全防护距离为300m。

### 3.7 建设项目环境保护措施可行性分析

经分析，本项目采取的各项污染防治措施均具有技术可行性以及经济可行性。

### 3.8 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本项目建设完全投产后，可实现年净利润9072.38万元/a ，环保投资为7365.93万元，占含环保投资后总投资的39.6%。项目环境投资净效益为865.02万元/年，环境经济效费比为1.73，表明项目产生的社会环境效益大于环保费用。因此，该项目的投资开发及环保方案从环境经济角度来讲是合理可行的。

### 3.9 对下告矿段矿区范围内受影响村民搬迁方案

项目整合后建设开发对下告矿段内的老屋、围珑和锡坑村民小组会带来大气、噪声、地下水水位下降以及地质灾害等一定的环境影响，特别是会带来地面塌陷的影响。项目除按评价落实各项污染防治以及生态保护措施外，还制定了具体的搬迁方案，计划将下告矿区范围内相关村民进行全体搬迁，确保整合生产建设不对其造成影响。

项目原下告铁矿80万吨项目环评报告书中安全卫生防护距离内要求搬迁的142户，经省环境监测中心在该项目竣工环保设施验收监测与调查报告核实，已全部完成搬迁安置。针对本次环评提出受项目整合建设影响的下告矿段内老屋、围珑以及锡坑等矿区内受影响村民，项目企业拟对相关村民进行整体征地搬迁，彻底解决矛盾。为此，项目企业制定相应的征地拆迁方案，该方案得到紫金县人民政府的同意确认。下告矿区居民拆迁安置方案的实施主体一直为河源市紫金天欧矿业有限公司，随着本项目整合实施，实施主体责任转为本项目的建设单位广东天高矿业股份有限公司，广东天高矿业股份有限公司也作出了实施主体责任的承诺书。

现对该方案的摘录叙述如下：

    - 征迁对象：为下告矿段矿区范围内尚未拆迁的全体村民，包括没有影响的所有村民，共计31户。

    - 征（租）用地范围：项目企业用地红线图内土地以征用方式取得使用权，按国家规定的使用年限；项目企业用地红线图外土地，以租赁方式取得使用权，租用土地限期与矿山服务年限同步，即为40年租期。

    - 补偿标准：按照紫金县政府《关于修订下告铁矿开采征地拆迁补偿安置方案的通知》（紫府[2005]53号）为基准，根据物价上涨水平同步调增或执行最新的县政府颁布的价格进行补差，征（租）用地同等价格。

    - 征地搬迁的安置：

（1）鼓励征地搬迁户自选宅基地建房，按标准补偿安置；

（2）项目单位已在紫金县古竹镇购买8143平方米土地，供搬迁户选择建房，按面积给予办理转让手续；

（3）被搬迁户按居住面积给予三个月的过渡安置费。

5、  生活安置：

（1）按人口给予生活补助；

（2）每年按产量，将精矿销售收入的一部分返还给搬迁户；

（3）优先给予搬迁户承包矿石运输；

（4）优先安排搬迁户在企业内上岗就业；

（5）每年承担下告村委的村委工作经费；

（6）为下告全体村民购买新型合作医疗。

6、  操作办法及完成时间：在县、镇、村工作组的指导参与下，项目企业密切配合，采取宣传、教育等方法，先易后难，先稳后缓，力争2012年底前完成80%未搬迁村民的征迁，余下力争2013年底全部征迁完毕。

2012年10月，建设单位子公司天鸥公司与紫金县东江实业有限公司签订了《土地使用权转让协议》，购买了位于古竹镇开发区第21小区土地8143平方米（可安置55户搬迁户），主要用于安置未搬迁的31户村民。

从2012年12月起至今，共有21户农户与项目签订了《房屋拆迁补偿安置协议书》并将安置到古竹镇第21小区，另有范尚源1户自选宅基地建房。目前已有15户居民搬出了下告矿区，其他居民的房屋正在建设中。

对于少数在补偿安置上要价过高的农户，一时难以与其达成征迁共识，项目积极与县、镇、村委会工作组深入农户，分户包干，广泛开展征迁的宣传、动员工作并已取得成效。同时在已经签订协议农户带动下，目前未签订协议的大部分农户积极配合与项目洽谈，双方的共识正在逐渐达成，近期将又有一批农户与项目签订《房屋拆迁补偿安置协议书》，搬迁总体任务预计可于2013年底前完成。

对于搬迁工作，项目计划投入约3232万元完成此项工作，截止至7月底，已投入约2260万元。

### 3.10 宝山矿段原有尾矿库闭库工程

目前宝山矿段原有尾矿库的闭库工作已全面启动，下面对闭库工程的具体情况说明如下。

1、闭库工程前期准备工作

2011年，项目委托广州元景安全评价检测有限公司编制了《紫金县宝山铁矿冶炼有限公司宝山铁矿尾矿库闭库安全预评价报告》，并通过了广东省安全生产监督管理局的审查备案（粤安监办函[2011]15号）。该安全预评价报告为宝山铁矿尾矿池闭库治理设计提供参考依据。

2、闭库工程设计

随后，项目委托有资质单位马鞍山矿院工程勘察设计有限公司进行详细尾矿库闭库设计，提出相应的具体治理方案和措施，保证闭库后的尾矿库符合国家有关法律、法规、标准和技术规范的要求。

根据《紫金县宝山铁矿冶炼有限公司尾矿库闭库工程初步设计与安全专篇》已编制完成并报送安监部门，该尾矿库闭库工程包括以下内容：

（1）坑尾水左岸河堤整治工程

（2）5#池邻路坝段加宽工程

（3）尾矿池区修整工程

（4）削方区工程

（5）环山截洪渠工程

（6）排水暗沟工程

（7）植被恢复工程

3、闭库工程目前已完成的工作

项目宝山矿段原尾矿库闭库工程在2013年2月正式启动。截止2013年7月，闭库工程的土方工程已全部完成，5个沉淀池已经全部填平、压实，且形成了稳定的台阶、挡墙，详细情况如下:

（1）上告河左岸河堤整治工程已全部完成。沿4#池延伸至5#池总长度约240m的河堤，现已全部砌片石水泥浆挡墙，可完全抵御洪水对尾矿池区的冲刷，今年5月份以来河源连降暴雨而挡墙完好无损。

（2）5#池邻路坝段加宽工程已经完成。5#池坝内侧15m范围内在清除淤泥后，用废石块回填并经过振动碾压、挤密实，现坝顶总宽度超过30m。

（3）尾矿区修整工程已全部完成。1#、2#、3#、4#、5#池的积水已完全排干并用尾砂回填、平整并压实，现形成了224m、228m、232m和238m的四级平台和合乎设计要求的平台转换斜坡坡度。

（4）废石堆场、干尾砂堆场削方区工程全部完成，形成了每级高度小于6m的4级斜坡。

目前，截洪、排水等其他工程正在施工中，预计包括覆土复绿在内的整个闭库工程在2014年1月底前完工。最后需委托安全评价机构对工程进行安全现状评价并经安监部门验收。到2013年7月底，项目已在宝山原尾矿库闭库工程中投入250余万元，余下工程基金也已全部到账就位。

### 3.11 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

#### 3.11.1 环境监测计划

为确保项目环保工作的效果，项目须做好相关的环境监测工作。报告将提出以下项目建设后环境监测实施建议，具体如下。项目可设简易的监测实验室，对主要常规监测因子进行监测；系统全面的监测，定期委托有资质的单位进行。

1、施工期环境监测

在坑尾水汇入下告水前以及下告水下告铁矿矿坑涌水排放口下游100m处设置监测断面，由当地监测部门定期取样监测，监测项目包括水温、溶解氧、pH值、生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮等6项。监测频率及时间：每月2期，每期2天，每天采样2次。

在项目施工期间对宝山村社湾、宝山小学、下告村老屋、龙腾村等敏感点进行大气粉尘监测，监测项目为TSP，监测频次与地表水监测一致。

此外，在项目施工期间对宝山村社湾、横坑、鲜水村民小组和宝山小学，以及下告村老屋、锡坑和围珑村民小组等敏感点进行噪声监测，以掌握项目施工噪声影响情况。监测频次与地表水监测一致。

2、营运期常规监测

表3-8 项目营运期环境常规监测计划

| 监测对象 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1、矿坑涌水排放口； 2、坑尾水汇入下告水前监测断面； - 下告铁矿矿坑涌水排放口 4、干尾矿堆场下游对应南坑溪河段； | pH值、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总砷、总铅、总锌、总镉、总汞、总铜、总铬、六价铬、铁、镍、氰化物、挥发酚、硫化物、和石油类共20个指标 | 每年2期，每期2天，每天采样2次 |
| 地下水 | 8个监测井，具体见表10.5-1. | pH、高锰酸盐指数、硫化物、铅、镉、铜、砷、汞、铁、铬、锌、六价铬、挥发酚、氟化物、氰化物、石油类共16项，监测井另外增加水位监测 | 每年2期，每期2天，每天采样2次 |
| 环境空气 | - 项目各选矿厂； - 项目各办公区； - 宝山中学； - 下告村老屋 - 西坡坑尾矿库 - 干尾矿堆场 | SO2、NO2、PM10、TSP | 每年1期，每期3天，SO2和NO2每天取样4次，PM10和TSP每天取样一次 |
| 噪声 | 各矿区边界四周，宝山村社湾、横坑、鲜水村民小组以及宝山小学，下告村老屋、围珑及锡坑村民小组、西坡坑尾矿库、干尾矿堆场。 | 等效连续A声级 | 每年2期，每期2天，分昼夜进行 |
| 土壤 | 1、宝山村鲜水塘居民组农田 2、下告铁矿区改道河流旁农田 3、干尾矿堆场坝址外沟谷农田 4、 龙田村下告河旁农田 | pH值、砷、汞、铅、镉、铬、铜、锌、镍、Fe共10项 | 每年1期，每期采样1次 |
| 河流沉积物 | 1、坑尾水汇入下告水前断面 2、下告水下告铁矿排污口下游100m断面 3、下告水汇入青溪水前断面 4、南坑溪汇入青溪水前断面 | pH、总铜、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、锌、铁、镍等10项 | 每年1期，每期采样1次 |

3、营运期动态监测

增对项目污染物产生特征，分别在雨季和旱季两个特殊时间增加动态监测。

（1）雨季监测

在连续下雨超过7天的雨季，增加对地表水悬浮物的监测，每年进行两次。监测断面如上所列4个地表水监测断面。

（2）旱季监测

在连续30天没有下雨的旱季，增加对大气中TSP的监测，每年进行两次。监测位置如表3-8所列环境空气监测点位。

#### 3.11.2 环境管理制度

建设单位应设立专门的环境管理机构，如环保部，有专人负责环境保护管理的工作。对项目不同建设时期的环境保护管理工作负责，主要负责企业环境保护方面的监督、协调和解决企业施工期环境监理和营运期环境管理工作。

其主要职责是：

1、负责协调进行相应的企业环境管理工作并且要严格执行“三同时”制度；

2、负责项目环境保护实施计划的编写，负责监督落实环境影响报告书中所提出的各项环保措施；

3、参与各种施工合同的拟定工作，保证在各类施工合同都有保护环境、防治污染的具体条款；

4、协助政府环境保护部门检查审核企业各生产设施的运行和污染控制措施是否符合国家和地方环保法规的要求，监督各生产部门对环保法规条例的执行情况；

5、负责制定环境保护管理办法，环境保护规章制度，水土流失防止和应急措施，并监督检查这些制度和措施的执行情况；

6、直接负责环境保护措施和水土保持措施的落实；

7、定期编制企业的环境保护报表，编写年度环境保护工作报告，提交给公司董事会；接受群众来访，处理环境事故、纠纷等问题。

## 4 公众参与

### 4.1 公众参与方式和调查范围

针对本项目的基本情况，本评价主要采取两种形式：（1）在可能受项目实施影响的人群集中地区发布公告；（2）发放调查问卷的形式了解公众对建设项目的基本态度和要求。问卷调查为公众参与的重点。

公众参与调查对象主要是可能受项目实施不利影响的人群，调查范围和重点主要放在宝山村、下告村、南坑村等以及附近主要单位。调查对象需要满足《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中“调查的单位中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的单位数量不得少于70％，参与调查的个人中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的个人数量不得少于70％”的要求。

### 4.2 公众参与的步骤与计划

根据本项目的评价要求和特点，我们采取如下步骤：

（1）环评前公示

在编写大纲的同时，对公众进行初步的走访调查，并在宝山村、下告村等主要环境敏感点发布矿山整合建设的信息，先让当地公众对本整合项目有一个初步的了解。

（2）环评结论公示

在报告书初步结论出来后，把项目环评结论在宝山村、下告村、南坑村、龙腾村以及义容镇等项目主要环境敏感点以及紫金县政府门户网站进行张榜公示，并对环评结论予以公开，发放环评简本，广泛听取社会意见。

（3）问卷调查

就本项目环评结论，对包括宝山村、下告村、南坑村、龙腾村以及义容镇等项目周围各利益相关方进行较详细、较系统的公众调查，调查方式为向公众发放调查表。

### 4.3 公众参与开展及结果

#### 4.3.1 环评前公示

首次公告发布于2011年10月10～21日，公告位置包括了宝山村、下告村等环境敏感点。公示具体内容见表4-1，公示图片见图4-1。到公告发布截止期，未收到群众意见。

图4-1 环评前公示照片

表4-1 第一次公告内容

广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目 环境影响评价信息公告 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，建设项目在进行环境影响评价期间应征求公众意见。兹将有关事宜公告如下： 【项目简介】 1．项目名称： 广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目环境影响报告书 2．项目概要： 根据政策要求，我公司的宝山铁矿、河源市紫金天鸥矿业有限公司的下窖铁矿以及紫金县宝山矿业开发有限公司的露天开采砂铁矿拟整合为一个矿权，由我公司申领采矿证开发经营。现按要求，对我公司整合后矿区采选项目进行环境影响评价工作。 1）项目规模：项目设计利用磁铁矿资源储量3958.46万吨（平均品位TFe 31.47%）、砂铁矿资源储量32.52万吨（平均品位TFe 13.90%）以及钼矿资源储量17.98万吨（钼金属量295t，平均品位Mo0.164%），矿产资源利用率91.6%。整合后矿山设计生产规模为150.0万t/a，服务年限为23年，开采方式为地下和露天开采（下告矿段和宝山矿段为地下开采，宝山矿段砂铁矿采用露天开采）；项目利用几个矿区现有选矿设施对开采磁铁矿和砂铁矿石进行磁选（钼矿石直接外售），年产铁精矿45万吨/年。 2）地理位置：广东省河源市紫金县义容镇宝山村、下窖村 3）建设内容：地下、露天开采铁矿石150万吨/年，配套磁选。 【建设项目投资方及联系方式】 建设单位：紫金县宝山铁矿冶炼有限公司 联系人：丁克华 联系地址：紫金县义容镇宝山 联系电话： 13502329068 传真： 0762-7128662 【环境影响评价单位及联系方式】 广东核力工程勘察院 联系人：李生 联系地址：广州市花都区滨湖路1号 邮编：510800 电话：86812216 传真：36836529 【环境影响评价的工作程序和主要工作内容】 工作程序：投资方委托环评单位开展环评工作，发布环评公告；环评单位调研、监测、对项目建设的环境影响进行预测与评价，并编制环境影响报告书，期间进行公众意见调查；环境影响报告书由建设单位委托环保局组织专家评审；环境影响报告书及其专家评审意见、与公众意见一起提交环境保护行政主管部门，审批通过后即颁布实施。公众可在该项目环境影响报告书审批前通过适当方式发表意见。 主要工作内容：识别环境影响；环境现状调查与评价；环境影响预测与评价；环境影响减缓措施与跟踪监测、评价要求；环评结论。 【征求公众意见主要事项】 可能受到该项目建设影响的以及关注该项目建设的任何单位和个人，均可就以下事项发表意见或建议：①对项目建设的规划布局的意见和建议；②对项目建设可能导致的环境影响提出意见和建议；③对本项目环境影响评价工作的建议。 【公众提出意见的主要方式、时限】 任何单位和个人均可在公示时间内，通过信函、电话、传真、或者电子邮件等任何一种方式向环保主管部门、环评单位和建设单位发表意见或建议。 公示时间：2011年10月10～21日，共10个工作日。 环境影响评价单位将在该项目的《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向该项目的建设单位和有关部门反映。 [注：公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。］ 建设单位：紫金县宝山铁矿冶炼有限公司 二○一一年十月十日

- 4.3．2 第二次公告

在报告书初稿完成之后，于2012年3月30日至4月13日在宝山村、下告村、南坑村、龙腾村以及义容镇等项目主要环境敏感点以及紫金县政府门户网上（http://www.zijin.gov.cn/gov/zjzw/gzdt/gggs/3848243161157953.htm）进行了公示（见图4-2和4-3），对项目整合建设内容及环评结论予以公开，并提供环评简本查阅及下载。公示内容见表4－2。从公告发布起至公告发布截止期，未收到群众反对意见。

图4-2 第二次公示照片

图4-3　网上公示截图

表4-2 第二次公告内容

《广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目环境影响报告书》建设项目环境影响评价环评结论公示 紫金县宝山铁矿冶炼有限公司拟对位于广东省紫金县义容镇的宝山嶂铁矿矿区按国家相关规定进行整合，按有关规定对项目进行环境影响评价。现将由项目环评结论公示如下： 根据已经批复的整合实施方案，紫金县宝山铁矿冶炼有限公司宝山铁矿整合矿区的整合对象包括：河源市紫金天鸥矿业有限公司的下告矿段、紫金县宝山铁矿冶炼有限公司（由原紫金县矿山冶金有限公司变更）的宝山矿段以及紫金县宝山矿业开发有限公司的露天砂铁矿矿区。整合后的矿区范围由17个拐点圈定，开采深度自+410m至-345m标高，矿区面积2.69km2。 根据开发利用方案，本项目整合后设计利用磁铁矿资源储量4578.79万t（平均品位TFe 30.18%）、砂铁矿资源储量32.52万t（平均矿物含量288kg/m3）以及钼矿资源储量18.14万t（钼金属量370t，平均品位Mo0.204%），矿产资源利用率92.5%。整合后矿山设计生产规模为150.0万t/a，总服务年限为31年，开采方式为地下和露天开采（下告矿段和宝山矿段为地下开采，宝山矿段砂铁矿采用露天开采）；项目利用现有选矿厂设施对开采铁矿石进行磁选，产品为合格品位的铁精矿，钼矿则直接外售原矿石。 本项目符合产业政策和矿产资源开发规划，项目位置属于《广东省矿产资源总体规划（2008-2015年）》中正在开采矿区范围，不属于国家各类法规规定的限制开采区和禁止开采区范围。 本项目在整合扩建过程中可能产生的污染影响主要包括矿坑涌水、粉尘废气、生产噪声、部分需要贮存的尾矿和废石、生态影响以及地质灾害影响等，对此项目均有相应的治理措施和保护措施，可确保污染物达标排放，保护周围环境敏感点，不对周围环境带来明显影响。项目生产存在一定的尾矿库溃坝溢坝、炸药库爆炸等环境风险，但项目风险水平低于同行业风险水平，只要加强管理并落实防范与应急措施，项目建设环境风险水平可以接受。 只要建设单位按国家规范进行设计和建设，建设中严格按“三同时”落实污染防治、生态恢复以及风险防范措施，在正常运行后加强管理，控制污染和风险，在退役后落实土地复垦和生态恢复，可使项目建设对环境影响减少到最低限度。综合分析，从环境保护和清洁生产的角度分析，广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目的建设是可行的。 现向社会公开发放《广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目环境影响报告书》(送审稿)的简本，公众可在2012年3月30日～2012年4月13日（10个工作日）到下面地址领取简本，如有对本项目及其环境影响评价有任何意见，欢迎在2012年4月12日前使用电话、传真及电子邮件等形式，通过下面提供的联系方式进行反映。 简本发放地址：紫金县义容镇宝山 意见反馈 联系人：丁克华 联系电话：13502329068 传真：0762-7128662 地址：紫金县义容镇宝山 紫金县宝山铁矿冶炼有限公司 2012年3月30日

- 4.3.3问卷调查

- 4.3.3.1 调查问卷设计

在报告书环评结论公示后，建设单位和评价单位针对项目的特点以及周围各利益相关方的分布情况，分别设计了周边群众调查问卷以及周边单位团体调查问卷,表4-3为其中的群众调查问卷。调查问卷设计包括以下几方面内容：

- 对项目工程的知情及了解程度的调查；

- 对当地环境现状满意程度的调查；

- 对当地人群健康的调查；

- 对待建项目总体意见的调查；

- 对项目具体顾虑、建议及意见的收集

表4-3 本项目公众参与调查表摘录

| 广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目 环境影响评价公众参与调查表（群众） 一、项目介绍 紫金县宝山铁矿冶炼有限公司拟对位于广东省紫金县义容镇的宝山嶂铁矿矿区按国家相关规定进行整合，按有关规定对项目进行环境影响评价。 根据已经批复的整合实施方案，紫金县宝山铁矿冶炼有限公司宝山铁矿整合矿区的整合对象包括：河源市紫金天鸥矿业有限公司的下告矿段、紫金县宝山铁矿冶炼有限公司（由原紫金县矿山冶金有限公司变更）的宝山矿段以及紫金县宝山矿业开发有限公司的露天砂铁矿矿区。整合后的矿区范围由17个拐点圈定，开采深度自+410米至-345米标高，矿区面积2.69平方公里。 根据开发利用方案，本项目整合后设计利用磁铁矿资源储量4578.79万吨、砂铁矿资源储量32.52万吨以及钼矿资源储量18.14万吨，矿产资源利用率92.5%。整合后矿山设计生产规模采选矿石150.0万吨/年，总服务年限为31年，开采方式为地下和露天开采（下告矿段和宝山矿段为地下开采，宝山矿段砂铁矿采用露天开采）；项目利用现有选矿厂设施对开采铁矿石进行磁选，产品为合格品位的铁精矿，钼矿则直接外售原矿石；项目除充分利用利用现有尾矿库外，还利用新工艺在南坑村的盘古凹附近新建干尾矿堆场。 二、环评结论 本项目符合产业政策和矿产资源开发规划，项目位置属于《广东省矿产资源总体规划（2008-2015年）》中正在开采矿区范围，不属于国家各类法规规定的限制开采区和禁止开采区范围。 本项目在整合扩建过程中可能产生的污染影响主要包括矿坑涌水、粉尘废气、生产噪声、部分需要贮存的尾矿和废石、生态影响以及地质灾害影响等，对此项目均有相应的治理措施和保护措施，可确保污染物达标排放，保护周围环境敏感点，不对周围环境带来明显影响。项目生产存在一定的尾矿库溃坝溢坝、炸药库爆炸等环境风险，但项目风险水平低于同行业风险水平，只要加强管理并落实防范与应急措施，项目建设环境风险水平可以接受。 只要建设单位按国家规范进行设计和建设，建设中严格按“三同时”落实污染防治、生态恢复以及风险防范措施，在正常运行后加强管理，控制污染和风险，在退役后落实土地复垦和生态恢复，可使项目建设对环境影响减少到最低限度。综合分析，从环境保护和清洁生产的角度分析，广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目的建设是可行的。 根据国家和地方建设项目环境保护的有关规定，本整合项目将进行环境影响评价工作。公众参与是环境影响评价工作的一个重要组成部分，通过收集项目所在及附近地区民众和单位的意见，可使本项目的规划设计和环保工作更加完善合理。 现就以下问题请您作出选择，对您的参与表示衷心感谢！ 二、受访者个人资料 姓名： 性别： 年龄： 职业： 职务： 学历： 地址： 您是否愿意接受回访：是□（请填写以下联系电话 ）； 否□ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、调查表内容（请在您同意的项目下打√） |  |  |
| 对于本项目的基本情况调查 |  |  |
| 1.您是否已听说过宝山铁矿和下告铁矿项目？ | ①听说过 ②未听说过 |  |
| 2.您了解宝山铁矿和下告铁矿项目目前的建设情况吗？ | ①了解 ②基本了解 ③不了解 |  |
| 3. 您现在了解宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿整合项目情况吗？ | ①了解 ②基本了解 ③不了解 |  |
| 对于当地环境的基本情况调查 |  |  |
| 1.您对当地的环境状况满意吗？ | ①满意 ②比较满意 ③不满意 |  |
| 2.您认为当地目前主要环境问题是什么？（可多选） | ①废气影响 ②地表水污染 ③噪声影响 ④固体废物影响 ⑤生态破坏 ⑥地方病 |  |
| 3.您是否认为宝山铁矿和下告铁矿目前已对您的生活环境造成影响？ 若您认为宝山铁矿和下告铁矿已造成影响，其主要影响是什么？（可多选） | ①是 ②否 ①废气影响 ②地表水污染 ③噪声影响 ④固体废物影响 ⑤生态破坏 ⑥地方病 |  |
| 对于当地人群健康的调查 |  |  |
| 1.您对自己的健康状况评价。 |  | ①很好 ②好 ③一般 ④不好 ⑤很不好 |
| 2.您是否患有慢性病？ |  | ①有 ②无 ③不清楚 |
| 3.您如果患有慢性病，是属于哪一方面的？ |  | ①心脏 ②肝脏 ③肾脏 ④肺 ⑤皮肤 ⑥其它 |
| 4.您一般所得常见病是哪一类型的？ |  | ①呼吸系统 ②消化系统 ③皮肤 ④其它 |
| 5.您认为影响您健康的主要因素是哪些？ |  | ①遗传 ②空气质量 ③饮水质量 ④食物 ⑤其它 |
| 6.您所在村庄和附近村庄，人们最常见病是哪种？ |  |  |
| 7.您现在生活用水主要来源（可多选）： |  | ①城镇自来水供水 ②山泉水③井水④河水⑤其他 |
| 8.您现在生产（农作）用水主要来源（可多选）： |  | ①城镇自来水供水 ②山泉水③井水④河水⑤其他 |
| 对于本项目总体意见的调查 |  |  |
| 1.您认为本整合项目对当地环境主要影响是什么？（可多选） | ①粉尘 ②废水 ③固体废物 ④噪声 ⑤生态破坏 ⑥水土流失 ⑦环境风险 |  |
| 2.您认为最认需要建设单位加以重视的环境问题是什么？（可多选） | ①粉尘防治 ②废水处理 ③噪声防治④水土流失防治 ⑤生态恢复 ⑥环境风险管理 |  |
| 3.您认为该项目的整合对当地带来的好处有（可多选） | ①带动经济发展 ②增加就业 ③改善生活质量④改善当地原有环境质量 |  |
| 4.您对该整合项目最关注的问题是： | ①环境保护 ②就业机会 ③收入增加 |  |
| 5.您认为该整合项目对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？ | ①非常重大 ②重大 ③一般 ④无 |  |
| 6. 您对本整合项目的态度？ | ①支持 ②有条件支持 ③无所谓 ④不支持。 如选择②，请说明在 条件下可以支持。 |  |
| 其它意见： 1、您对本项目在环境方面可能产生的影响有哪些顾虑？ 2、您对本项目的环境保护有何具体建议和要求？ |  |  |
| 填表人签名： 填表日期： |  |  |
| 联系方式： 1.建设单位：紫金县宝山铁矿冶炼有限公司 联系人：丁克华 联系电话：13502329068 传真：0762-7128662 地址：紫金县义容镇宝山 2.环境影响评价机构： 联系人：李先生，邮箱：qq4455@21cn.com，电话：86825675，传真：36836529， 地址：广州市花都区滨湖路1号，邮编：510800。 |  |  |

- 4.3.3.2 调查问卷发放

本次公众调查共发放发放调查问卷140份，回收有效问卷124份，回收率88.6%，包括9份单位调查意见和115份群众调查意见。调查范围主要为宝山村、下告村、南坑村、龙腾村以及义容镇以及附近主要单位。所有本次调查单位及群众均为可能受项目环境影响的单位和人群，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中参与问卷调查的单位和个人位于项目环境影响范围内的数量均不得少于70%的规定。

表4-4和表4-5为本次调查的所有单位和群众清单。

表4－4 本次公众参与问卷调查单位清单

| 序号 | 单位名称 | 所属地区 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金县义容镇宝山村村民委员会 | 紫金县义容镇宝山村 | 卢某某 |  |
| 2 | 紫金县义容镇宝山小学 | 紫金县义容镇宝山村 | 贺某某 |  |
| 3 | 紫金县义容镇龙腾村民委员会 | 紫金县义容镇龙腾村 | 蓝某某 |  |
| 4 | 紫金县义容镇南坑村村民委员会 | 紫金县义容镇南坑村 | 董某某 |  |
| 5 | 紫金县义容镇下告村村民委员会 | 紫金县义容镇下告村 | 刘某某 |  |
| 6 | 紫金县义容镇人民政府 | 紫金县义容镇 | 陈某某 |  |
| 7 | 紫金县国土资源局 | 紫成镇义容镇 | 张某某 |  |
| 8 | 紫金县林业局 | 紫成镇义容镇 | 黄某某 |  |
| 9 | 紫金县农业局 | 紫城镇永泰街1号 | 张某某 |  |

表4－5 本次公众参与问卷调查群众清单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职业 | 所属地区 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓝某某 | 男 | 41 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 43 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 何某某 | 女 | 38 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 44 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 41 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 付某某 | 男 | 55 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 张某某 | 女 | 25 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 51 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 曾某某 | 男 | 40 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 61 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 51 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 43 | — | 务农 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 55 | — | 务农 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 52 | — | 务农 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 29 | — | — | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 54 | — | 务农 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 42 | — | 务农 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 68 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 张某某 | 男 | 51 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 |  | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇南坑村 |  |
|  | 何某某 | 男 | 43 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 李某某 | 女 | 37 | — | — | 紫金县义容镇 |  |
|  | 简某某 | 男 | 30 | 大专 | 职工 | 紫金县义容镇 |  |
|  | 李某某 | 男 | 47 | — | — | 紫金县义容镇 |  |
|  | 何某某 | 女 | 38 | 大专 | — | 紫金县义容镇 |  |
|  | 曾某某 | 男 | 39 | — | — | 紫金县义容镇 |  |
|  | 温某某 | 男 | 54 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇 |  |
|  | 李某某 | 男 | 48 | — | — | 紫金县义容镇 |  |
|  | 李某某 | 男 | 40 | 大专 | 支部书记 | 紫金县义容镇 |  |
|  | 苏某某 | 男 | 40 | — | — | 紫金县义容镇 |  |
|  | 邱某某 | 男 | 48 | 高中 | 书记 | 紫金县义容镇 |  |
|  | 黄某某 | 女 | 48 | 小学 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 52 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 45 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 张某某 | 男 | 50 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 40 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 44 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 57 | 高中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 50 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 蓝某某 | 男 | 38 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 林某某 | 男 | 53 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇龙腾村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 62 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 37 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 戴某某 | 男 | 46 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 28 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 37 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 钟某某 | 男 | 62 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 60 | 小学 | 失业 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 钟某某 | 男 | 43 | 初中 | 农民 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 女 | 55 | — | — | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 38 | — | — | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 46 | — | — | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 45 | 初中 | 失业 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 48 | 初中 | 保姆 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 64 | 初中 | — | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 47 | 小学 | 失业 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 40 | 初中 | 司机 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 56 | 初中 | 失业 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 女 | 61 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 黄某某 | 男 | 25 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 戴某某 | 男 | 72 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 45 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 70 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 罗某某 | 男 | 81 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 50 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 50 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 戴某某 | 男 | 50 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 吴某某 | 男 | 35 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 40 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 64 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 罗某某 | 男 | 67 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 邓某某 | 男 | 55 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 罗某某 | 男 | 67 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 36 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 黄某某 | 男 | 52 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 范某某 | 男 | 40 | — | — | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 63 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 53 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 李某某 | 男 | 43 | 初中 | — | 紫金县义容镇下告村 |  |
|  | 卢某某 | 男 | 43 | 大学 | 医生 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 卢某某 | 男 | 51 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 郑某某 | 男 | 62 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 50 | 初中 | 工人 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 叶某某 | 男 | 40 | 大专 | 教师 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 钟某某 | 男 | 40 | 初中 | 经商 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 52 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 42 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 58 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 卢某某 | 男 | 53 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 郑某某 | 男 | 43 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 卢某某 | 男 | 51 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 47 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 43 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 59 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 叶某某 | 男 | 56 | 初中 | 工人 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 59 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 苏某某 | 男 | 56 | 中专 | 教师 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 严某某 | 女 | 38 | 高中 | 工人 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 彭某某 | 男 | 38 | 初中 | 工人 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 邱某某 | 男 | 56 | 初中 | 工人 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 何某某 | 男 | 42 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 潘某某 | 男 | 46 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 郑某某 | 男 | 52 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 刘某某 | 男 | 32 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 曾某某 | 女 | 48 | — | — | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 45 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 52 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 陈某某 | 男 | 53 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 43 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 潘某某 | 男 | 52 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 46 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 杨某某 | 男 | 56 | 初中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 卢某某 | 男 | 45 | 高中 | 经商 | 紫金县义容镇宝山村 |  |
|  | 卢某某 | 男 | 59 | 高中 | 务农 | 紫金县义容镇宝山村 |  |

注：“—”为调查表填写缺失部分。

- 4.3.3.3 调查结果统计

表4-6统计列出了本次调查群众的基本背景资料。从该表可见，由于本项目所在地周围发展以农业为主，因此61.74%的受访者为务农或者务工，其余为教师、干部等其他职业。超过一半受访者为初中学历，大专以上学历受访者占3.48%。此外，女性受访者比例为7.83%。

表4－6 公众参与群众调查对象基本背景

| 受访者背景 | 职业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 务农 | 村干部 |  | 学生 |  | 教师 |  |  | 其他（含无职业） |  |  | 合计 |
| 人数 | 71 | 2 |  | 0 |  | 2 |  |  | 39 |  |  | 114 |
| 比例（%） | 61.74 | 1.74 |  | 0.00 |  | 1.74 |  |  | 33.91 |  |  | 99.13 |
| 受访者背景 | 文化程度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |
|  | 小学 |  | 初中 |  | 高中 |  | 专科 | 本科 |  | 男 | 女 |  |
| 人数 | 3 |  | 61 |  | 19 |  | 3 | 1 |  | 106 | 9 |  |
| 比例（%） | 2.61 |  | 53.04 |  | 16.52 |  | 2.61 | 0.87 |  | 92.17 | 7.83 |  |

表4-7至4-9按单位意见、群众意见以及合计分别统计列出了调查问卷答案数据。

表4－7 公众参与单位意见调查统计表

| 调查内容 | 选项 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 对于本项目的基本情况调查 |  |  |  |
| 1. 您是否听说过宝山铁矿和下告铁矿项目？ | ①听说过 | 9 | 100 |
|  | ②未听说过 | 0 | 0 |
| 2、您了解宝山铁矿和下告铁矿项目目前的建设情况吗？ | ①了解 | 6 | 66.67 |
|  | ②基本了解 | 2 | 22.22 |
|  | ③不了解 | 1 | 11.11 |
| 3、您现在了解宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿整合项目情况吗？ | ①了解 | 6 | 66.67 |
|  | ②基本了解 | 2 | 22.22 |
|  | ③不了解 | 1 | 11.11 |
| 对于当地环境的基本情况调查 |  |  |  |
| 1、您对当地的环境状况满意吗 | ①满意 | 3 | 33.33 |
|  | ②比较满意 | 4 | 44.44 |
|  | ③不满意 | 2 | 22.22 |
| 2.您（贵单位）认为当地目前主要环境问题是什么？ | ①废气影响 | 0 | 0 |
|  | ②地表水污染 | 2 | 22.22 |
|  | ③噪声影响 | 5 | 55.56 |
|  | ④固体废物影响 | 3 | 33.33 |
|  | ⑤生态破坏 | 1 | 11.11 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 3、您是否认为宝山铁矿和下告铁矿已对您的生活环境造成影响？ | ①是 | 0 | 0 |
|  | ②否 | 8 | 88.89 |
| 4、若你认为宝山铁矿和下告铁矿已造成影响，其主要影响是什么？ | ①废气影响 | 0 | 0 |
|  | ②地表水污染 | 1 | 11.11 |
|  | ③噪声影响 | 1 | 11.11 |
|  | ④固体废物影响 | 0 | 0 |
|  | ⑤生态破坏 | 1 | 11.11 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 对于当地人群健康的调查 |  |  |  |
| 1、您对自已的健康状况评价 | ①很好 | 0 | 0 |
|  | ②好 | 4 | 44.44 |
|  | ③一般 | 5 | 55.56 |
|  | ④不好 | 0 | 0 |
|  | ⑤很不好 | 0 | 0 |
| 2、您是否患有慢性病 | ①有 | 0 | 0 |
|  | ②无 | 3 | 33.33 |
|  | ③不清楚 | 6 | 66.67 |
| 3、您如果患有慢性病，是属于哪一方面的？ | ①心脏 | 0 | 0 |
|  | ②肝脏 | 0 | 0 |
|  | ③肾脏 | 0 | 0 |
|  | ④肺 | 0 | 0 |
|  | ⑤皮肤 | 0 | 0 |
|  | ⑥其它 | 0 | 0 |
| 4、您一般所得常见病是哪一类型的 | ①呼吸系统 | 0 | 0 |
|  | ②消化系统 | 0 | 0 |
|  | ③皮肤 | 0 | 0 |
|  | ④其它 | 2 | 22.22 |
| 5.您认为影响您健康的主要因素是哪些？ | ①遗传 | 0 | 0 |
|  | ②空气质量 | 0 | 0 |
|  | ③饮水质量 | 1 | 11.11 |
|  | ④食物 | 2 | 22.22 |
|  | ⑤其他 | 1 | 11.11 |
| 7、您现在生活用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 5 | 55.56 |
|  | ②山泉水 | 4 | 44.44 |
|  | ③井水 | 2 | 22.22 |
|  | ④河水 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 8、您现在生产（农作）用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 1 | 11.11 |
|  | ②山泉水 | 4 | 44.44 |
|  | ③井水 | 1 | 11.11 |
|  | ④河水 | 1 | 11.11 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 对于本项目总体意见的调查 |  |  |  |
| 1. 您（贵单位）认为本项目建设对当地环境主要影响是什么？（可多选） | - 粉尘 | 2 | 22.22 |
|  | - 废水 | 3 | 33.33 |
|  | - 固体废物 | 4 | 44.44 |
|  | - 噪声 | 6 | 66.67 |
|  | - 生态破坏 | 2 | 22.22 |
|  | - 水土流失 | 4 | 44.44 |
|  | - 环境风险 | 4 | 44.44 |
| 2.您（贵单位）认为最认需要建设单位加以重视的环境问题是什么？（可多选） | ①粉尘防治 | 0 | 0 |
|  | ②废水处理 | 4 | 44.44 |
|  | ③噪声防治 | 4 | 44.44 |
|  | ④水土流失防治 | 5 | 55.56 |
|  | ⑤生态恢复 | 5 | 55.56 |
|  | ⑥环境风险管理 | 3 | 33.33 |
| 3.您（贵单位）认为该项目的建设对当地带来的好处有（可多选） | ①带动经济发展 | 9 | 100 |
|  | ②增加就业 | 9 | 100 |
|  | ③改善生活质量 | 7 | 77.78 |
|  | ④改善当地原有环境质量 | 2 | 22.22 |
| 4.您（贵单位）对该项目建设最关注的问题是（可多选） | ①环境保护 | 5 | 55.56 |
|  | ②就业机会 | 1 | 11.11 |
|  | ③收入增加（改善当地经济水平） | 2 | 22.22 |
| 5.您（贵单位）认为该项目建成后对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？ | ①非常重大 | 4 | 44.44 |
|  | ②重大 | 3 | 33.33 |
|  | ③一般 | 2 | 22.22 |
|  | ④无 | 0 | 0 |
| 6. 您对本整合项目的态度？ | ①支持 | 8 | 88.89 |
|  | ②有条件支持 | 1 | 11.11 |
|  | ③无所谓 | 0 | 0 |
|  | ④不支持 | 0 | 0 |

表4－8 公众参与群众意见调查统计表

| 调查内容 | 选项 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 对于本项目的基本情况调查 |  |  |  |
| 1. 您是否听说过宝山铁矿和下告铁矿项目？ | ①听说过 | 109 | 94.78 |
|  | ②未听说过 | 2 | 1.9 |
| 2、您了解宝山铁矿和下告铁矿项目目前的建设情况吗？ | ①了解 | 43 | 40.95 |
|  | ②基本了解 | 66 | 62.86 |
|  | ③不了解 | 2 | 1.9 |
| 3、您现在了解宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿整合项目情况吗？ | ①了解 | 18 | 17.14 |
|  | ②基本了解 | 85 | 80.95 |
|  | ③不了解 | 2 | 1.9 |
| 对于当地环境的基本情况调查 |  |  |  |
| 1、您对当地的环境状况满意吗 | ①满意 | 50 | 47.62 |
|  | ②比较满意 | 69 | 65.71 |
|  | ③不满意 | 0 | 0 |
| 2.您（贵单位）认为当地目前主要环境问题是什么？ | ①废气影响 | 33 | 31.43 |
|  | ②地表水污染 | 48 | 45.71 |
|  | ③噪声影响 | 15 | 14.29 |
|  | ④固体废物影响 | 36 | 34.29 |
|  | ⑤生态破坏 | 22 | 20.95 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 3、您是否认为宝山铁矿和下告铁矿已对您的生活环境造成影响？ | ①是 | 4 | 3.81 |
|  | ②否 | 104 | 99.05 |
| 4、若你认为宝山铁矿和下告铁矿已造成影响，其主要影响是什么？ | ①废气影响 | 0 | 0 |
|  | ②地表水污染 | 14 | 12.33 |
|  | ③噪声影响 | 2 | 1.9 |
|  | ④固体废物影响 | 4 | 3.81 |
|  | ⑤生态破坏 | 1 | 0.95 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 对于当地人群健康的调查 |  |  |  |
| 1、您对自已的健康状况评价 | ①很好 | 29 | 27.62 |
|  | ②好 | 30 | 28.57 |
|  | ③一般 | 53 | 50.48 |
|  | ④不好 | 1 | 0.95 |
|  | ⑤很不好 | 0 | 0 |
| 2、您是否患有慢性病 | ①有 | 1 | 0.95 |
|  | ②无 | 69 | 65.71 |
|  | ③不清楚 | 22 | 20.95 |
| 3、您如果患有慢性病，是属于哪一方面的？ | ①心脏 | 2 | 1.9 |
|  | ②肝脏 | 0 | 0 |
|  | ③肾脏 | 0 | 0 |
|  | ④肺 | 2 | 1.9 |
|  | ⑤皮肤 | 1 | 0.95 |
|  | ⑥其它 | 8 | 7.62 |
| 4、您一般所得常见病是哪一类型的 | ①呼吸系统 | 0 | 0 |
|  | ②消化系统 | 2 | 1.9 |
|  | ③皮肤 | 1 | 0.95 |
|  | ④其它 | 54 | 51.43 |
| 5.您认为影响您健康的主要因素是哪些？ | ①遗传 | 10 | 9.52 |
|  | ②空气质量 | 36 | 34.29 |
|  | ③饮水质量 | 3 | 2.86 |
|  | ④食物 | 22 | 20.95 |
|  | ⑤其他 | 42 | 40 |
| 7、您现在生活用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 12 | 11.43 |
|  | ②山泉水 | 72 | 68.57 |
|  | ③井水 | 9 | 8.57 |
|  | ④河水 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 8、您现在生产（农作）用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 10 | 9.52 |
|  | ②山泉水 | 97 | 92.38 |
|  | ③井水 | 1 | 0.95 |
|  | ④河水 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 对于本项目总体意见的调查 |  |  |  |
| 1. 您（贵单位）认为本项目建设对当地环境主要影响是什么？（可多选） | ①粉尘 | 6 | 5.71 |
|  | ②废水 | 41 | 39.05 |
|  | ③固体废物 | 2 | 1.9 |
|  | ④噪声 | 13 | 12.38 |
|  | ⑤生态破坏 | 16 | 15.24 |
|  | ⑥水土流失 | 29 | 27.62 |
|  | ⑦环境风险 | 5 | 4.76 |
| 2.您（贵单位）认为最认需要建设单位加以重视的环境问题是什么？（可多选） | ①粉尘防治 | 40 | 38.10 |
|  | ②废水处理 | 47 | 44.76 |
|  | ③噪声防治 | 16 | 15.24 |
|  | ④水土流失防治 | 41 | 39.05 |
|  | ⑤生态恢复 | 31 | 29.52 |
|  | ⑥环境风险管理 | 6 | 5.71 |
| 3.您（贵单位）认为该项目的建设对当地带来的好处有（可多选） | ①带动经济发展 | 101 | 96.19 |
|  | ②增加就业 | 113 | 98.26 |
|  | ③改善生活质量 | 93 | 88.57 |
|  | ④改善当地原有环境质量 | 6 | 5.71 |
| 4.您（贵单位）对该项目建设最关注的问题是（可多选） | ①环境保护 | 45 | 42.86 |
|  | ②就业机会 | 40 | 38.10 |
|  | ③收入增加（改善当地经济水平） | 92 | 87.67 |
| 5.您（贵单位）认为该项目建成后对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？ | ①非常重大 | 24 | 22.86 |
|  | ②重大 | 59 | 56.9 |
|  | ③一般 | 9 | 8.57 |
|  | ④无 | 0 | 0 |
| 6. 您对本整合项目的态度？ | ①支持 | 81 | 77.14 |
|  | ②有条件支持 | 20 | 19.05 |
|  | ③无所谓 | 14 | 12.17 |
|  | ④不支持 | 0 | 0 |

表4－9 公众参与调查合计统计表

| 调查内容 | 选项 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 对于本项目的基本情况调查 |  |  |  |
| 1. 您是否听说过宝山铁矿和下告铁矿项目？ | ①听说过 | 118 | 95.16 |
|  | ②未听说过 | 2 | 1.61 |
| 2、您了解宝山铁矿和下告铁矿项目目前的建设情况吗？ | ①了解 | 49 | 39.52 |
|  | ②基本了解 | 68 | 54.84 |
|  | ③不了解 | 3 | 2.42 |
| 3、您现在了解宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿整合项目情况吗？ | ①了解 | 24 | 19.35 |
|  | ②基本了解 | 87 | 70.16 |
|  | ③不了解 | 3 | 2.42 |
| 对于当地环境的基本情况调查 |  |  |  |
| 1、您对当地的环境状况满意吗 | ①满意 | 53 | 42.74 |
|  | ②比较满意 | 73 | 58.87 |
|  | ③不满意 | 2 | 1.61 |
| 2.您（贵单位）认为当地目前主要环境问题是什么？ | ①废气影响 | 33 | 26.61 |
|  | ②地表水污染 | 50 | 40.32 |
|  | ③噪声影响 | 20 | 16.13 |
|  | ④固体废物影响 | 39 | 31.45 |
|  | ⑤生态破坏 | 23 | 18.55 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 3、您是否认为宝山铁矿和下告铁矿已对您的生活环境造成影响？ | ①是 | 4 | 3.23 |
|  | ②否 | 112 | 90.32 |
| 4、若你认为宝山铁矿和下告铁矿已造成影响，其主要影响是什么？ | ①废气影响 | 0 | 0 |
|  | ②地表水污染 | 15 | 12.10 |
|  | ③噪声影响 | 3 | 2.42 |
|  | ④固体废物影响 | 4 | 3.23 |
|  | ⑤生态破坏 | 2 | 1.61 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 对于当地人群健康的调查 |  |  |  |
| 1、您对自已的健康状况评价 | ①很好 | 29 | 23.39 |
|  | ②好 | 34 | 27.42 |
|  | ③一般 | 58 | 46.77 |
|  | ④不好 | 1 | 0.81 |
|  | ⑤很不好 | 0 | 0 |
| 2、您是否患有慢性病 | ①有 | 1 | 0.81 |
|  | ②无 | 72 | 58.06 |
|  | ③不清楚 | 28 | 22.58 |
| 3、您如果患有慢性病，是属于哪一方面的？ | ①心脏 | 2 | 1.61 |
|  | ②肝脏 | 0 | 0 |
|  | ③肾脏 | 0 | 0 |
|  | ④肺 | 2 | 1.61 |
|  | ⑤皮肤 | 1 | 0.81 |
|  | ⑥其它 | 8 | 6.45 |
| 4、您一般所得常见病是哪一类型的 | ①呼吸系统 | 0 | 0 |
|  | ②消化系统 | 2 | 1.61 |
|  | ③皮肤 | 1 | 0.81 |
|  | ④其它 | 56 | 45.16 |
| 5.您认为影响您健康的主要因素是哪些？ | ①遗传 | 10 | 8.06 |
|  | ②空气质量 | 36 | 29.03 |
|  | ③饮水质量 | 4 | 3.23 |
|  | ④食物 | 24 | 19.35 |
|  | ⑤其他 | 43 | 34.68 |
| 7、您现在生活用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 17 | 13.71 |
|  | ②山泉水 | 76 | 61.29 |
|  | ③井水 | 11 | 8.87 |
|  | ④河水 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 8、您现在生产（农作）用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 11 | 8.87 |
|  | ②山泉水 | 101 | 81.45 |
|  | ③井水 | 2 | 1.61 |
|  | ④河水 | 1 | 0.81 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 对于本项目总体意见的调查 |  |  |  |
| 1. 您（贵单位）认为本项目建设对当地环境主要影响是什么？（可多选） | ①粉尘 | 8 | 6.45 |
|  | ②废水 | 44 | 35.48 |
|  | ③固体废物 | 6 | 4.84 |
|  | ④噪声 | 19 | 15.32 |
|  | ⑤生态破坏 | 19 | 15.32 |
|  | ⑥水土流失 | 33 | 26.61 |
|  | ⑦环境风险 | 9 | 7.26 |
| 2.您（贵单位）认为最认需要建设单位加以重视的环境问题是什么？（可多选） | ①粉尘防治 | 40 | 32.26 |
|  | ②废水处理 | 51 | 41.13 |
|  | ③噪声防治 | 20 | 16.13 |
|  | ④水土流失防治 | 46 | 37.10 |
|  | ⑤生态恢复 | 36 | 29.03 |
|  | ⑥环境风险管理 | 9 | 7.26 |
| 3.您（贵单位）认为该项目的建设对当地带来的好处有（可多选） | ①带动经济发展 | 110 | 88.71 |
|  | ②增加就业 | 122 | 98.39 |
|  | ③改善生活质量 | 100 | 80.65 |
|  | ④改善当地原有环境质量 | 8 | 6.45 |
| 4.您（贵单位）对该项目建设最关注的问题是（可多选） | ①环境保护 | 50 | 40.32 |
|  | ②就业机会 | 41 | 33.06 |
|  | ③收入增加（改善当地经济水平） | 94 | 75.81 |
| 5.您（贵单位）认为该项目建成后对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？ | ①非常重大 | 28 | 22.58 |
|  | ②重大 | 62 | 50.00 |
|  | ③一般 | 11 | 8.8 |
|  | ④无 | 0 | 0 |
| 6. 您对本整合项目的态度？ | ①支持 | 89 | 71.77 |
|  | ②有条件支持 | 21 | 16.94 |
|  | ③无所谓 | 14 | 11.29 |
|  | ④不支持 | 0 | 0 |

- 4.3.3.4 下告村搬迁居民调查意见统计

本次调查对象中，涉及下告村本次整合须搬迁的居民共有三位：范海东、范茂连、范伟生。下面列表为三人的统计结果。

表4－10 下告村搬迁居民公众参与调查统计表

| 调查内容 | 选项 | 人数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 对于本项目的基本情况调查 |  |  |  |
| 1. 您是否听说过宝山铁矿和下告铁矿项目？ | ①听说过 | 3 | 100 |
|  | ②未听说过 | 0 | 0 |
| 2、您了解宝山铁矿和下告铁矿项目目前的建设情况吗？ | ①了解 | 0 | 0 |
|  | ②基本了解 | 3 | 100 |
|  | ③不了解 | 0 | 0 |
| 3、您现在了解宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿整合项目情况吗？ | ①了解 | 0 | 0 |
|  | ②基本了解 | 3 | 100 |
|  | ③不了解 | 0 | 0 |
| 对于当地环境的基本情况调查 |  |  |  |
| 1、您对当地的环境状况满意吗 | ①满意 | 3 | 100 |
|  | ②比较满意 | 0 | 0 |
|  | ③不满意 | 0 | 0 |
| 2.您（贵单位）认为当地目前主要环境问题是什么？ | ①废气影响 | 0 | 0 |
|  | ②地表水污染 | 3 | 100 |
|  | ③噪声影响 | 0 | 0 |
|  | ④固体废物影响 | 0 | 0 |
|  | ⑤生态破坏 | 0 | 0 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 3、您是否认为宝山铁矿和下告铁矿已对您的生活环境造成影响？ | ①是 | 1 | 33.3 |
|  | ②否 | 2 | 66.7 |
| 4、若你认为宝山铁矿和下告铁矿已造成影响，其主要影响是什么？ | ①废气影响 | 0 | 0 |
|  | ②地表水污染 | 1 | 33.3 |
|  | ③噪声影响 | 0 | 0 |
|  | ④固体废物影响 | 0 | 0 |
|  | ⑤生态破坏 | 0 | 0 |
|  | ⑥地方病 | 0 | 0 |
| 对于当地人群健康的调查 |  |  |  |
| 1、您对自已的健康状况评价 | ①很好 | 0 | 0 |
|  | ②好 | 1 | 33.3 |
|  | ③一般 | 2 | 66.7 |
|  | ④不好 | 0 | 0 |
|  | ⑤很不好 | 0 | 0 |
| 2、您是否患有慢性病 | ①有 | 0 | 0 |
|  | ②无 | 1 | 33.3 |
|  | ③不清楚 | 0 | 0 |
| 3、您如果患有慢性病，是属于哪一方面的？ | ①心脏 | 0 | 0 |
|  | ②肝脏 | 0 | 0 |
|  | ③肾脏 | 0 | 0 |
|  | ④肺 | 0 | 0 |
|  | ⑤皮肤 | 0 | 0 |
|  | ⑥其它 | 0 | 0 |
| 4、您一般所得常见病是哪一类型的 | ①呼吸系统 | 0 | 0 |
|  | ②消化系统 | 0 | 0 |
|  | ③皮肤 | 0 | 0 |
|  | ④其它 | 3 | 100 |
| 5.您认为影响您健康的主要因素是哪些？ | ①遗传 | 0 | 0 |
|  | ②空气质量 | 0 | 0 |
|  | ③饮水质量 | 0 | 0 |
|  | ④食物 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 3 | 100 |
| 7、您现在生活用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 0 | 0 |
|  | ②山泉水 | 3 | 100 |
|  | ③井水 | 0 | 0 |
|  | ④河水 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 8、您现在生产（农作）用水主要来源 | ①城镇自来水供水 | 0 | 0 |
|  | ②山泉水 | 3 | 100 |
|  | ③井水 | 0 | 0 |
|  | ④河水 | 0 | 0 |
|  | ⑤其他 | 0 | 0 |
| 对于本项目总体意见的调查 |  |  |  |
| 1. 您（贵单位）认为本项目建设对当地环境主要影响是什么？（可多选） | ①粉尘 | 0 | 0 |
|  | ②废水 | 3 | 100 |
|  | ③固体废物 | 0 | 0 |
|  | ④噪声 | 0 | 0 |
|  | ⑤生态破坏 | 2 | 66.7 |
|  | ⑥水土流失 | 2 | 66.7 |
|  | ⑦环境风险 | 0 | 0 |
| 2.您（贵单位）认为最认需要建设单位加以重视的环境问题是什么？（可多选） | ①粉尘防治 | 0 | 0 |
|  | ②废水处理 | 3 | 100 |
|  | ③噪声防治 | 0 | 0 |
|  | ④水土流失防治 | 1 | 33.3 |
|  | ⑤生态恢复 | 2 | 66.7 |
|  | ⑥环境风险管理 | 0 | 0 |
| 3.您（贵单位）认为该项目的建设对当地带来的好处有（可多选） | ①带动经济发展 | 3 | 100 |
|  | ②增加就业 | 3 | 100 |
|  | ③改善生活质量 | 3 | 100 |
|  | ④改善当地原有环境质量 | 0 | 0 |
| 4.您（贵单位）对该项目建设最关注的问题是（可多选） | ①环境保护 | 0 | 0 |
|  | ②就业机会 | 1 | 33.3 |
|  | ③收入增加（改善当地经济水平） | 3 | 100 |
| 5.您（贵单位）认为该项目建成后对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？ | ①非常重大 | 0 | 0 |
|  | ②重大 | 3 | 100 |
|  | ③一般 | 0 | 0 |
|  | ④无 | 0 | 0 |
| 6. 您对本整合项目的态度？ | ①支持 | 2 | 66.7 |
|  | ②有条件支持 | 1 | 33.3 |
|  | ③无所谓 | 0 | 0 |
|  | ④不支持 | 0 | 0 |

统计结果显示，三名下告村搬迁居民受访者中两位支持本项目，一位有条件支持本项目，没有不支持意见。

- 4.3.3.5 调查结果分析

1、对于本项目的基本情况调查

由于本项目在当地生产作历史较长，因此超过90%的受访单位和所有的受访群众都曾经听说过本项目。经过前期公示及走访后，绝大部分调查单位和调查群众表示了解或基本了解本项目现有工程和整合建设的情况。

2、对于当地环境的基本情况调查

绝大部分受访单位和群众对当地环境现状表示满意或比较满意。有约40.32%、31.45%以及26.61%的受访者认为当地主要环境问题是地表水污染、固体废物影响以及废气影响。仅有3.23%的受访者认为项目原有工程对其生活已造成影响，其中最主要影响是地表水污染。

3、对于当地人群健康的调查

通过对当地人群健康的调查，调查未发现当地有地方病，健康状况良好，有29.03%的受访者认为空气质量是影响健康的主要因素。另外，调查证明当地居民主要使用山泉水作为生活水源，其次是城镇自来水供水（为义容镇镇区范围居民）和井水（主要为位于项目上游的宝山村社湾和坑尾村民小组居民）；山泉水、井水以及城镇供水是当地生产（农作）用水的主要来源。

4、对于本项目总体意见的调查

在项目可能带来的主要环境影响当中，废水影响和水土流失是受访者认为项目最突出的环境影响，选择比率分别为35.48%和26.61%。至于项目最需要重视的环保工作，废水和水土流失治理同样是受访者认为项目最应重视的环保工作，选择比率分别为41.13%和37.10%，其次为粉尘防治（32.26%）和生态恢复（29.03%）。

大部分受访者认为本项目建设能带动经济发展、增加就业，以及可以改善生活质量。而受访者对项目的关注点主要集中在收入增加方面，有75.81%的受访者选择，其次为环境保护方面，有40.32%受访者选择。约72.58%的受访者认为本项目建设对当地经济发展和人民生活水平提高有非常重大或重大的意义。

总体而言，88.71%的受访单位和受访群众支持本项目建设，11.29%的受访单位和受访群众表示无所谓的态度，没有受访单位和群众表示反对本项目的建设。三名下告村搬迁居民受访者中两位支持本项目，一位有条件支持本项目，没有不支持意见。

- 4.3.3.6 公众意见回应

由于项目在当地生产历史较长，受访对象大多数对项目情况了解。在调查过程中，公众反应的顾虑要求主要集中在：

（1）顾虑项目建设带来的粉尘、噪声以及水土流失影响；

（2）担心尾矿库溃坝；

（3）顾虑项目运输，对道路造成破坏，并带来粉尘和噪声影响；

（4）担心房子会受开裂影响；

（5）担心矿石含有放射性物质；

（6）因土地转让给项目进行开发，下告村已搬迁居民担心日后生活保障问题；

（7）担心项目整合后用电量增加，影响生活用电。

公众同时对项目提出各种建议，主要包括：

（1）加强环境管理；

（2）降低水土流失影响；

（3）多植草和树木，加强绿化工作；

（4）对道路进行洒水降尘；

（5）招聘员工首先考虑当地居民。

针对公众反应的顾虑，项目在调查过程进行了向受访者进行了相应的解释：

（1）项目将采用以新带老方式，落实各项粉尘和噪声防治措施，降低粉尘和噪声影响；另外委托编制了水土保持方案，将有效地防治水土流失影响。

（2）经环境风险分析，本项目尾矿库垮坝的环境风险与同行业比较，其风险水平在可接受范围之内。项目将采取严格的风险防范措施和应急预案，并承诺加强管理，进一步降低环境风险及其带来的影响。

（3）项目对外运输确实会对道路保养带来一定压力，同时也带来粉尘和噪声影响，项目承诺在加强道路维护工作的同时，采取有效措施降低运输粉尘和噪声影响，包括公众提出的对道路进行洒水降尘的建议。

（4）经评价分析，项目开采可能会造成地表塌陷将主要集中在下告盆地附近，对其他地方的房屋不会造成影响。对于下告盆地内的房屋，项目将尽快落实其居民搬迁工作。

（5）经放射性调查与影响分析，项目矿石不含有放射性成分，也不会对区域造成放射性影响。

（6）项目承诺在整合后招聘员工，会优先考虑当地转让土地的居民，以解决其生活保障问题。

（7）项目用电将取自项目旁边的110kV的工业用电，并不影响周边村民的生活用电。

结过解释，受访对象均表示接受项目对其顾虑的回应。对于公众提出的各种建议，项目均认为合理可行，将在生产建设中予以落实。

### 4.4 公众参与结论

本次评价针对项目情况，展开了环评信息公示、环评结论公示以及公众问卷调查等几种形式的公众参与。所有调查单位与个人均为项目影响范围内的影响对象，大于《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》中“调查的单位中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的单位数量不得少于70％，参与调查的个人中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的个人数量不得少于70％(项目环境影响范围根据其环境影响评价文件确定)”的要求。

公众调查结果表明有88.71%的调查对象表示支持本项目建设，11.29%的调查对象表示无所谓，没有受访对象反对本项目建设。调查过程中公众提出的各种顾虑，项目都予以解释；公众提出的各种建议，项目亦承诺予以采纳。

总体而言，公众认为本项目建设对当地增加就业和经济发展有一定的促进作用，但同时亦表达出对项目生产带来的环境污染担忧，对此项目表示理解。项目建设单位承诺将会严格按照国家有关技术规范进行矿山开发，按高标准要求建设各项污染防治措施以及落实环境风险和地质灾害防范措施，日常加强管理和培训教育，树立现代化矿山企业新形象。同时，项目建设单位表示将积极与周边群众和企业进行沟通，确保公众对矿山环保工作的知情权，欢迎公众对项目进行有效地监督，若有公众受到项目建设生产影响，项目将会给予合理的补偿。

## 5 环境影响评价结论

广东省紫金县义容镇的宝山嶂铁矿矿区具有悠久开采历史，本次拟按国家规定对矿区内原有三个矿区进行整合建设。项目整合建设开发符合产业政策和矿产资源开发规划，项目位置属于《广东省矿产资源总体规划（2008-2015年）》中正在开采矿区范围，不属于国家各类法规规定的限制开采区和禁止开采区范围。

本项目在整合建设过程中可能产生的污染影响主要包括矿坑涌水、粉尘废气、生产噪声、部分需要贮存的尾矿和废石、生态影响以及地质灾害影响等，对此项目均有相应的治理措施和保护措施，可确保污染物达标排放，保护周围环境敏感点，不对周围环境带来明显影响。项目生产存在一定的尾矿库、废石场溃坝溢坝以及炸药库爆炸等环境风险，但项目风险水平低于同行业风险水平，只要加强管理并落实防范与应急措施，项目建设环境风险水平可以接受。

只要建设单位按国家规范进行设计和建设，建设中严格按“三同时”落实污染防治、生态恢复以及风险防范措施，在正常运行后加强管理，控制污染和风险，在退役后落实土地复垦和生态恢复，可使项目建设对环境影响减少到最低限度。

综合分析，从环境保护和清洁生产的角度分析，广东省紫金县宝山嶂矿区宝山、下告矿段铁矿（整合）项目的建设是可行的。

## 6 联系方式

建设单位：广东天高矿业股份有限公司

联系人：高宏波

联系地址：紫金县义容镇宝山

联系电话： 13808822936            传真： 0762-7128662

环评单位：广东核力工程勘察院

联系人：李生

联系地址：广州市花都区滨湖路1号

邮编：510800

电话：86812216             传真：36836529