东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目

环境影响报告书

（简写本）

建设单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处

评价单位：广州市环境保护科学研究院

韶关市环境保护科学技术研究所

2013年10月

目    录

（一）建设项目概况	4

1	建设项目的地点及相关背景	4

2	扩园总体规划及概况	6

2.1	扩园项目概况	6

2.2	总体规划原则及发展条件分析	7

2.3	总体规划布局	9

2.4	产业转移工业园扩园产业类型及规模	11

3	扩园项目选址合理性与法律法规、政策和规划的相符性	13

3.1	扩园园区必要性、选址及合理性分析	13

3.2	扩园园区引进产品与产业政策符合性分析	15

3.3	园区规划与区域发展规划的一致性分析	17

3.4	总体布局和功能分区的合理性分析	18

3.5	园区规划调整建议	20

（二）建设项目周围环境现状	20

4	建设项目所在地的环境现状	21

4.1	环境空气质量现状调查与评价	21

4.2	地表水环境质量现状调查与评价	21

4.3	地下水环境质量现状监测与评价	22

4.4	声环境现状与评价	22

4.5	底质环境质量现状调查	22

4.6	生态环境现状调查与评价	22

5	建设项目环境影响评价范围	23

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	25

6	规划实施后污染物产排情况分析	25

6.1	水污染物	25

6.2	大气污染物	26

6.3	噪声污染源	29

6.4	固废污染物	30

6.5	生态影响因素分析	31

6.6	本园区规划实施后后主要环境污染物排放汇总	31

6.7	东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区与扩园园区污染物排放量对比分析	32

7	建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	33

8	营运期环境影响评价	41

8.1	环境空气影响预测与评价	41

8.2	声环境影响预测与评价	42

8.3	水环境影响预测与评价	43

8.4	固体废物评价	43

8.5	生态影响分析	44

9	环境污染防治措施	47

9.1	水污染防治控制措施	47

9.2	大气污染控制措施	50

9.3	噪声污染防治措施	50

9.4	固体废物污染防治措施	51

9.5	生态保护措施	52

9.6	地下水环境保护措施	54

10	环境风险分析	55

11	环境影响的经济损益分析	56

12	环境管理与监测计划	57

12.1	环境管理	57

12.2	环境监测	61

12.3	突发事故环境管理	63

12.4	做好排污口规范化的建议	63

12.5	进入产业园区的项目环保手续	64

12.6	跟踪监测与评价	65

（四）公众参与	66

13	公众参与	66

13.1	公众参与的目的和意义	66

13.2	与“公众参与”的有关规定	66

13.3	调查方式与调查过程	67

13.4	调查结果及统计分析	90

13.5	公众参与结论	113

（五）环境影响评价结论	114

（六）联系方式	114

- （一）建设项目概况

# 建设项目的地点及相关背景

韶关市政府和南雄市政府高度重视南雄市的经济发展，为贯彻广东省政府《关于我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见（试行）》，2006年南雄市人民政府与东莞市大岭山镇人民政府本着加强区域合作、优势互补，互利共赢、共同发展的原则，双方同意在南雄市城区西部合作组建产业转移工业园，该产业转移工业园（以下简称“产业转移园”）的选址定为：南雄市水西小岛、河南工业园。园区总体规划面积404.73公顷。首期开发水西小岛园区87.92公顷，二、三期开发河南工业园区316.81公顷（其中二期69.33公顷，三期247.48公顷）。广东省环保厅（原广东省环保局）以粤环函[2006]1491号文批复了该产业转移园的首、二期工程的环评报告书。根据该审批意见，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园总体规划面积为404.73公顷，其中首期水西小岛园区规划用地87.92公顷，批复意见认为“（首期）区内环境问题很敏感，不适宜作为工业园”；二期河南工业园区规划用地69.33公顷，三期河南工业园区规划用地247.48公顷，批复意见认为“从环境保护角度，同意工业园二期工程建设”，“工业园规划拟引进一、二类工业，主要行业为电子业（不包括金属表面处理），其次还包括少量五金机械业、印刷业、制鞋业”。

随后，由于未能如期引进电子业等企业进入产业转移工业园二期用地，而南雄市对涂料等精细化工产品的需求量持续增加，因此，2008年，南雄市政府在原产业转移工业园三期部分用地范围内，建设南雄市化工基地，广东省环保厅以粤环审[2008]476号文对《南雄市化工基地环境影响报告书》提出了审查意见。根据该审查意见，南雄市化工基地总占地面积99.54公顷，基地重点发展环保涂料和松香树脂制品项目，年产环保涂料产品40000吨，松香树脂制品类产量174300吨。

2009年，国内经济复苏，江西、湖南等地对涂料和树脂等精细化工产品需求剧增，鉴于南雄市化工基地发展势头良好，为提高产业集聚度、做大做强特色园区，韶关市人民政府于2009年6月16日以韶府复[2009]52号文《关于同意整合南雄产业转移园和化工基地的批复》，同意二者整合。

于是，南雄市人民政府和南雄市化工基地管理委员会决定，在原产业转移园二、三期用地的基础上（316.81公顷，含南雄市化工基地在内），向西扩大至韶赣铁路，扩大的面积为87.92公顷，其中耕地50.66 ha、水域2.17 ha、林地12.98 ha，果园18.64 ha、农村居民用地3.47 ha，设立“东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地”，面积为404.73公顷。广东省环保厅以粤环审[2010]63号文批复了东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地的环评报告书。

经过数年努力，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园开发建设取得了重大进展。到目前为止，共引进企业99家，已投产企业22家，产品涉及涂料、树脂等，实现工业总产值30.80亿元，创税1.4亿元。2011年南雄市完成工业总产值59.58亿元，其中园区产值30.80亿元，占51.70%，园区已成为当地重要经济增长极。园区先后被认定为广东省产业转移工业园、广东省第一批省市共建循环经济产业基地、广东省中小企业创业基地、广东省模范劳动关系和谐园区等。

为抓住当前的发展机遇和良好的发展势头，2011年5月，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园联席会议双方商定扩大园区范围，在原有认定404.73公顷的基础上，新增土地面积336.06公顷。2011年12月，省人民政府认可东莞大岭山（南雄）产业转移工业园符合扩园规定，原则同意韶关市开展扩园申报工作。

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻上垇。主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积在合作开发面积404.73公顷的基础上，扩园至总面积为740.79公顷，新增面积（即扩园范围面积）为336.06公顷。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目应编制环境影响报告书。为此，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处于2012年4月委托广州市环境保护科学研究院和韶关市环境保护科学技术研究所共同承担该转移园扩园项目的环境影响评价工作。在接受委托后，评价单位组成评价项目组，对园区所在区域进行踏勘并对有关文件和资料进行调查收集，并根据有关法律法规、环境政策、环境影响评价技术导则等，编制了《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目环境影响报告书》。

# 扩园总体规划及概况

## 扩园项目概况

（1）名称：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目

（2）建设单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处

（3）建设地点：拟建于南雄市全安镇，与转移园一期相距4公里左右，其用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳,南至韶赣高速公路,西至全安镇河塘村上河塘,北至全安镇陂头村麻上垇。

（4）建设规模：5040.88亩，即336.06ha。工业用地面积控制在207.14ha之内。

（5）项目总投资60936.87万元，其中环保投资12800万元。

图2.1-1    扩园园区四置图

## 总体规划原则及发展条件分析

### 总体规划原则

（1）节约和集约利用资源的原则；

用地布局应重视合理用地和节约用地，合理组织园区空间。

（2）保护生态环境的原则；

转移园应注重生态环境保护，提高园区环境质量。转移园的规划立足于“现代化、生态化、高效化”的规划原则。

（3）交通流线清晰顺畅的原则；

科学合理的组织交通流线，力求交通路线短捷、清晰、流畅。

（4）安全重于一切的原则；

扩园园区对火灾危险、防爆安全、防毒污染、人身健康和环境保护应特别关注，强调安全第一。

（5）协调原则

以南雄总体规划为依据，谋求园区建设、生态环境改善的整体、持续、协调发展，通过强化区域基础设施和社会网络化与整体性建设，保护有竞争力的区域发展机会，拓展城市功能，协调分期建设的空间结构框架，形成工业园区的区域性发展。

（6）集聚、效益原则

充分利用区位优势，挖掘潜力，提高土地使用强度。积极贯彻因地制宜，统筹兼顾，滚动开发的原则，以求在开发建设过程中，保持良好的经济效益、社会效益和环境效益。

（7）可持续发展原则

转移园应坚持可持续发展的原则，用地布局应重视合理用地和节约用地，以满足工业发展与生活需求为主要出发点，合理组织园区空间，并以有利于创造可持续发展的新型工业园区。

### 规划园区优势分析

（1）广东省有关产业转移的政策将促进园区更快更好地建设

按照“政府引导、市场运作、优势互补、互利共赢”的方针，着力优化区域产业布局，大力提高劳动力素质，提升珠三角地区产业竞争力，带动东西两翼和粤北山区加快发展，推动我省经济发展方式转变，不断提高城乡居民生活水平，促进我省经济社会又好又快发展。

（2）韶关市自身工业发展优势将促进工业园区的发展

韶关是广东的重工业城市，工业基础雄厚。基本形成了初具特色的以采掘、有色金属冶炼、钢铁工业、铸锻件、建筑材料等资源型行业组成的重点产业，以机械制造、轻工、石油化工、电力等行业为主的加工工业，以电子信息技术、机电一体化、新材料等行业为主体的高新技术产业三大类工业门类综合类工业城市。“双转移”战略实施的加速和推进，将使韶关市拥有超常规的跨越式发展契机，提早进入工业行业内部结构调整阶段。

（3）交通区位优势

南雄产业转移园扩园项目，位于南雄市中心北部，与原一期园区相距4公里左右，主要对外连接通道包括韶赣高速、G323国道及S342省道。通过横跨韶赣高速两桥与G323线及高速公路互通相连接，高速公路与铁路相邻，客货交通便利。

（4）人力资源充裕

南雄全市人口46.1万人，其中乡村人口37.8万人，农村劳动力有20多万人，剩余劳动力约有12万人。

再加上周边县市劳动力旺盛，每年外出务工人数达到常驻人口的80%，近年来由于家乡的发展，已经有相当一部分人返回家乡工作。这一部分人在珠三角地区学有技术，熟悉企业运作，习惯企业工作条件，是企业理想的劳务工人。更重要的是，韶关市的西北面、北面和东北面与湖南郴州市、江西赣州市交界，东面与河源市接壤，西连清远市，南邻广州市、惠州市。被称为广东的北大门，因此，具有湖南、江西与清远等地区强大的劳动力大军市场作后盾。所以，化工、装配制造工业园区的人力资源非常充裕。

### 规划园区劣势分析

环境保护门槛较高，丘陵地带制约项目规划与入驻企业的建设，产业承接地之间的竞争压力大。该区域地形起伏大，土石方工程量大，投资也比较大。园区规划用地周围村庄较多，必然涉及到周围村庄的保护问题。因此，部分村庄的搬迁问题将成为园区发展过程中必然面对的较为困难和重要的问题之一。

## 总体规划布局

### 土地利用规划

实施本规划后，用地情况见表2.3-1。

表2.3-1  东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园用地平衡表

| 序号 | 类别 | 用地名称 |  |  | 用地面积（hm2） | 占建设用地比例 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M | 工业用地 |  |  | 207.14 | 61.64% |  |
|  |  | M3 |  | 三类工业用地 |  |  |  |
| 2 | W | 物流仓储用地 |  |  | 12.02 | 3.58% |  |
|  |  | W1 |  | 一类物流仓储用地 |  |  |  |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  |  | 16.91 | 5.03% |  |
|  |  | B1/B2 |  | 商业设施用地/商务设施用地 |  |  |  |
| 4 | S | 道路与交通设施用地 |  |  | 26.22 | 7.80% |  |
|  |  | S1 |  | 城市道路用地 |  |  |  |
| 5 | U | 公用设施用地 |  |  | 19.01 | 5.65% |  |
|  |  | U21 | 污水处理用地 |  |  |  |  |
|  |  | U3 | 安全设施用地 |  |  |  |  |
| 6 | G | 绿地 |  |  | 54.76 | 16.30% |  |
|  |  | G2 | 防护绿地 |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  | 336.06 |  | 100% |

整个转移园主要包括三类工业用地、公共设施用地、市政公用设施用地、道路广场用地及绿化用地。

（1）三类工业用地规划

三类工业（M3）用地是转移园的主导用地，占转移园用地的61.64%。

（2）商业服务业设施用地

商服设施用地布置在园区西南角。主要设置园区管理处及一些必要的配套设施。

（3）公用设施用地

园区内主要设置的市政公用设施有污水处理厂、消防站、垃圾转运站、电信端局、邮政所等。

污水处理站位于转移园的入口处，整个园区的最低地段，便于排水。消防站位于园区的东南部。主要考虑保证消防站的自身安全，并且方便出车救援。另外，也为消防提供一个较好的训练与生活环境。消防站的设计应满足《城市消防站建设标准》（2006年修订版）的要求。消防站辖区内有生产、贮存危险化学品单位的，消防站应设置在常年主导风向的上风或侧风处，其边界距上述危险部位一般不宜小于200米。

园区共设置6个开关站，均布在园区内，每个开关站负责一个片区的供电任务。为了节约管线，将电信端局、邮政所、电视分前端规划在园区的中部位置。

开关站、电信端局、邮政所、电视分前端和垃圾转运站的用地面积较小，所以不再单独划分独立的用地，由使用部门提出建设要求后在相应的用地内解决。

### 企业及产品规模

扩园园区内各类企业规划规模见表2.3-2。

表2.3-2  扩园园区企业规模统计表

|  | 占地面积（公顷） | 用地比例（％） | 产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关设备企业 | 39.14 | 18.90 | 0.47万件（套）/a |
| 超高压配件企业 | 21.35 | 10.31 | 75.6万件（套）/a |
| 变压器企业 | 38.69 | 18.68 | 1400万KVA/a |
| 锂电池企业 | 9.22 | 4.45 | 6000万件（套）/a |
| 电机及其他电气机械设备 | 98.74 | 47.67 | 1100万件（套）/a |
| 合计 | 207.14 | 100 | － |

### 人口规模

典型电气机械企业就业人口密度范围在21～127人/公顷。根据东莞大岭山(南雄)产业转移园扩园控制性详细规划，规划就业人口为1万人，平均人口密度为47人/公顷，基本合理。

### 布局结构

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园的发展将是一个长期和动态的过程，特别是在面临市场化运作的前提下，我们需要创造一个开放的、可生长的结构以适应市场环境的变化。在考虑生态环境及弹性开发需求的前提下，园区内部可根据产业的关联性及进一步的功能分区形成功能较为单一的组团，形成“一轴四组团”的空间格局。

一轴：转移园南侧平行韶赣高速公路设置主干道，作为交通主轴线。园内的所有交通道路均通过此交通轴与韶赣高速公路及国道、省道连接。沿韶赣高速公路，利用高速公路和西气东输管线的防护绿化带，构筑东西向景观轴。该景观轴、交通轴同时也是规划园区的发展轴，规划园区由南至北分期建设发展。

四组团：由工业组团、公用设施组团、普通仓储物流组团、商服组团组成。

## 产业转移工业园扩园产业类型及规模

### 园区产业类型

根据广东省、韶关市和南雄市的有关社会经济发展规划，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园拟引进的产品类型将设定为电气机械器材制造业等，为充分发挥当地特色资源行业提供了更为广阔的空间。

根据园区初步规划，拟引进的产品类型应满足以下要求：

（1）园区应具有规模效益

只有有了规模效应，才能有市场效应。

（2）拟引进企业应具有先进的生产技术和生产设备装置，可实现资源的优化配制，使园区产品具有市场竞争力。

（3）产品类型要走向逐步淘汰污染型的品种，对园区产品品种和发展规划提出安排。

（4）体现南雄地区现有的资源优势，带动地方相关产业的升级换代和提升资源的附加产值。

### 产品类型

（1）输变电设备

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），21、500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件：变压器（出线装置、套管、调压开关），开关设备（灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子），高强度支柱绝缘子和空心绝缘子，悬式复合绝缘子，绝缘成型件，特高压避雷器、直流避雷器、电控、光控晶闸管、换流阀（平波电抗器、水冷设备），控制和保护设备，直流场成套设备等；22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器属于鼓励类。本扩园园区引进的输变电设备企业均符合国家产业政策。

①气体绝缘金属封闭开关设备

产品为气体绝缘金属封闭开关设备（简称GIS）。1968年，世界上出现第一台气体绝缘金属封闭开关设备，距今已有近四十年的历史。由于GIS开关设备将断路器（CB）、隔离开关(DS)、接地开关(ES)、母线（BUS）、电流互感器(CT)、避雷器(LA) 、套管(BSG)、电压互感器(VT) 、电缆终端(CES)等主要高压电器组件均装入密封的金属容器，并充以SF6绝缘气体作为绝缘及灭弧介质，使得高压开关设备的安装占地面积大大减少，并且具有不受外界环境因素影响、运行安全可靠、维护简单、检修周期长等特点，倍受用户欢迎，发展非常迅速，被广泛应用于各类变电站。

②超高压电器配件

超高压电器配件包括六氟化硫充气柜、绝缘桶、固封极柱、负荷开关、连体绝缘子、传感器、静触头、断路器等，主要用于输变电设备组装和制造。

③变压器

非晶合金变压器是以非晶态金属为铁芯材料的一种新型变压器。非晶合金铁芯具有较高的饱和磁感应强度、低矫顽力、超低损耗、低激磁电流和良好的温度稳定性。非晶合金变压器与硅钢S9系列变压器相比空载损耗下降70~80%，空载电流下降50%，节能效果十分明显，是一种绿色环保性的高效节能变压器。

（2）锂电池

锂离子电池是当今国际公认的理想化学能源，具有体积小、电容量大、电压高等优点，被广泛用于移动电话、手提电脑等电子产品，日益扩大的电动汽车领域将给锂离子电池带来更大的发展空间。我国和世界主要发达国家出台了很多扶持新能源汽车的政策，将从政策层面对我国电动汽车进一步推动。相对于其他二次电池，锂电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电率小、无记忆效应和绿色环保等突出优势。锂电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色二次电池，近十几年来发展迅猛，在小型二次电池市场中占据了最大的市场份额，已成为化学电源应用领域中最具竞争力的电池。

（3）电机及其他电气机械设备

除电机生产企业外，转移工业园扩园拟引进其他电气机械设备尚未确定，污染源强按电机生产进行计算。

### 园区规模

根据园区土地利用规划，通过类比相同产业产量产值分析，园区企业规模统计如下表2.4-1所示：

表2.4-1 扩园园区企业规模统计表

|  | 占地面积（公顷） | 用地比例（％） | 产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关设备企业 | 39.14 | 18.90 | 0.47万件（套）/a |
| 超高压配件企业 | 21.35 | 10.31 | 75.6万件（套）/a |
| 变压器企业 | 38.69 | 18.68 | 1400万KVA/a |
| 锂电池企业 | 9.22 | 4.45 | 6000万件（套）/a |
| 电机及其他电气机械设备 | 98.74 | 47.67 | 1100万件（套）/a |
| 合计 | 207.14 | 100 | － |

另外，从环境容量来说，根据后面的相关计算，园区所在区域大气和凌江Ⅲ类水体，有足够的容量供扩园园区企业排污。环境容量不会成为园区发展的主要限制因素。

# 扩园项目选址合理性与法律法规、政策和规划的相符性

## 扩园园区必要性、选址及合理性分析

### 扩园园区必要性

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园地处我市南雄市西南郊，规划面积404.73公顷，是我省产业转移园中产业集聚度较高、特色较为突出的一个园区。自2008年省实施“双转移”战略以来，在省委、省政府和省直有关部门的大力支持下，园区开发建设取得了重大进展。目前，园区已签订入驻意向的企业有99家。根据《广东省产业转移工业园管理办法》中“80％以上”以及“新增区域离已建成区域不超过10公里”的规定，东莞大岭山（南雄）产业转移工业园已具备扩园条件。韶关市政府向省经信委请求将东莞大岭山（南雄）产业转移工业园由原认定的404.73公顷扩大至785.48公顷，以满足更多优质大项目用地需求。省经信委征求了省发改委等有关部门意见，各部门均无原则性不同意见。省人民政府对该园区扩园并无异议。目前，南雄市已开展了一系列扩园前期工作，扩园范围已通过安全条件论证，可行性研究报告、总体规划和控制性规划设计已完成，水土保持方案已获省水利厅批复。

### 选址合理性分析

《关于加强产业转移中环境保护工作的若干意见》（粤环[2008]82号）对产业转移工业园的选址做了如下规定：将生态环境分区作为产业转移园区建设的重要依据，将产业转移园区选址于环境承载力适宜、资源较为丰富、发展潜力较大的集约利用区域有限开发区，严禁在严格控制区内进行任何与环保和生态建设无关的开发活动。产业转移园设置应尽量远离水源地和重要江河，不得在饮用水源保护区、环境质量不能满足功能区划要求又无法解决环境容量问题的地区以及城镇自来水厂取水口上游5公里范围内设置排污口。

根据《广东省环境保护与生态建设“十一五”规划》、《韶关市环境保护规划纲要（2006~2020）》，本扩园园区规划范围位于生态功能区中的集约利用区，属于为人类提供生活资源与生产生活空间的区域，自然条件较为优越。扩园园区污水排放口位于凌江Ⅲ类水体，距离瀑布水库一级水源保护区最近距离约8.5公里；扩园园区边界距离瀑布水库一级水源保护区最近距离约11公里。

根据《南雄市土地利用总体规划》（2010-2020年），园区规划范围内无基本农田保护区（见附件），本扩园园区所在范围位于南雄市规划的独立工矿区，属于工业用地，且土地供应相对集中。

根据南雄市人民政府发布的《南雄市“十二五”规划纲要》、《广东省雄市土地利用总体规划（2010-2020年）》、《南雄市全安镇土地利用总体规划（2010-2020年）》等相关文件的规划和要求，全安镇在“十二五”期间将成为南雄市工业、交通、物流建设的中心镇区。包括韶赣铁路客货运口岸、中国华电集团热电冷联供项目以及韶赣铁路危化品专线口岸和仓储中心都规划在全安镇建设。这一系列的措施和政策保证了全安镇在继续保持现有农业发展的情况下，能够不断扩大工业规模并完善相关配套的交通物流产业，持续有效地推动全安镇的平稳、高速发展。

就是在这一背景下，为了有利于产业集群达到规模化效应。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目选址在全安镇。一来全安镇以山地为主村民居住分散搬迁规模较小，且该镇生态建设较扎实有较大的环境容量。二来全安镇临近城区，生活交通都比较便利。三来交通、能源、物流配套齐全。其中，韶赣铁路客货运口岸在扩园区域东南面，直线距离800m；国华电集团热电冷联供项目位于扩园区域正南面，直线距离400m；韶赣铁路危化品专线口岸和仓储中心位于扩园区域北面，直线距离200m。该扩园项目选址基本合理。

## 扩园园区引进产品与产业政策符合性分析

### 扩园园区拟引进产品类型及特点

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园主导发展电气机械及器材制造业，实现产业优势互补、资源能源节约、环境协调发展，形成粤北地区重要的电气机械及器材制造业园区。计划引进的电气机械及器材制造企业主要为输变电设备、锂电池、电机及其他电气机械及器材生产企业。扩园园区不得引入排放一类水污染物、持久性有机污染物的企业。

### 各类产品与产业政策的符合性分析

园区引进的企业主要涉及到电气机械及器材制造业。参照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正），对园区拟引进的各类产品与产业政策的协调性进行分析。

鼓励类：

十四、机械：21、500千伏（kV）及以上超高压、特高压交直流输电设备及关键部件：变压器（出线装置、套管、调压开关），开关设备（灭弧装置、液压操作机构、大型盆式绝缘子），高强度支柱绝缘子和空心绝缘子，悬式复合绝缘子，绝缘成型件，特高压避雷器、直流避雷器、电控、光控晶闸管、换流阀（平波电抗器、水冷设备），控制和保护设备，直流场成套设备等；22、高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器；等。

十九、轻工：16、锂离子电池。

限制类：

十一、机械：15、6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目；16、非数控金属切削机床制造项目；17、6300千牛及以下普通机械压力机制造项目；18、非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目；24、220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）；25、220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜除外以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）；44、弧焊变压器；等。

淘汰类，落后生产工艺装备：

（十）机械：9、强制驱动式简易电梯；22、磁放大器式弧焊机；23、无法安装安全保护装置的冲床；等。

淘汰类，落后产品：

（七）机械：22、DZ10系列塑壳断路器、DW10系列框架断路器；23、CJ8系列交流接触器；33、C620、CA630普通车床；34、C616、C618、C630、C640、C650普通车床；37、D6165、D6185电火花成型机床；38、D5540电脉冲机床；48、SL7-30/10~ SL7-1600/10、S7-30/10~ S7-1600/10配电变压器；62、含汞开关和继电器；等。

园区拟引进属于鼓励类和允许类的产业，不引进属于限制类和淘汰类的产业，符合国家相关产业政策的要求。

### 与《广东省产业转移区域布局指导意见》（2008年5月）相符性分析

指导意见明确指出：

（1）鼓励珠三角向东西两翼和粤北山区转移的产业

传统劳动密集型产业，如服装、五金、玩具、制鞋、包装等；

资源型产业，如陶瓷、水泥等建材工业，家具产业，再生金属冶炼产品、有色金属合金冶炼或压铸产品等有色金属产业；

资本密集型产业中的加工制造环节，如IT产品制造、家电制造等产业；

对转出地其他产业带动功能较弱或带动后劲不足的产业，如农产品加工等产业；

在转入地存在主要的原材料供应基地的行业，如塑料制品、涂料、油漆等石化产业下游产品行业；

在转入地存在比较成熟的产业集群或者生产基地的行业，如工艺玩具、音像制品生产、食品生产等产业。

（2）粤北山区主要承接的产业

主要承接冶金及深加工、机械、汽车及汽车零部件、电子通讯及器材、钟表制造、精细化工、五金、建材、非金属矿物制品（水泥）、森工、烟草加工、制药、玩具、制鞋、铝箔、不锈钢制品、家具、农产品加工、食品加工、纺织服装和其他资源加工业和劳动密集型产业。

（3）禁止东西两翼和粤北山区承接的产业

不符合有关法律法规和产业政策、严重浪费资源、不具备安全生产条件的工艺技术、装备及产品。

国家和省已明确淘汰的生产工艺技术、装备和产品。

严重破坏生态环境特别是水资源的项目，如排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目；废水排放标准不符合东西两翼和粤北山区水域水质要求的项目；存在事故隐患且无法确保周边饮用水源安全的项目。

本园区主要引进电气机械及器材制造产业，符合《广东省产业转移区域布局指导意见》中“鼓励珠三角向东西两翼和粤北山区转移的产业”类别和“粤北山区主要承接的产业”类别，在招商引资过程中不得引进指导意见中附件2中的产品，不得引进指导意见中“禁止向东西两翼和粤北山区承接的产业”。

## 园区规划与区域发展规划的一致性分析

### 园区功能定位与南雄市十二五规划的协调性分析

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园的主导产业类型为电气机械及器材制造业，同时辅以电气机械及器材制造业下游产业链的相关配套产业，将打造和拉长工业产业链，提高产业关联度和加工度，强化电气制造产业的联合，重组生产要素，形成专业分工、协作和高效的产业组织结构。实施循环经济发展战略，加强资源综合利用和清洁生产工作，走可持续发展之路，形成能源节约化、产品系列化、技术高新化、生产清洁化的发展模式。

《南雄市十二五规划纲要》指出，以发展循环低碳经济为指导，以产业转移工业园为载体，以韶赣高速公路/韶赣铁路和S342线为依托，着力规划建设点状聚集发展区和“两轴”沿线产业带，突出集聚发展特色，加强园区管理和服务水平，把产业转移工业园打造成推动南雄经济跨越发展的强大引擎，成为粤北经济最强劲的增长极；进一步完善园区一期的基础设施建设和仓储、物流、信息平台、原材料供应平台以及研发产品交易平台建设等配套设施建设，抓紧铁路货运专线的规划建设，高起点做好园区二期工程的规划和建设，坚持“企业入园，产业发展”的园区建设指导思想，按照“谁投资，谁受益”的原则，鼓励企业、社会团体和民间资本参与园区的建设。

园区的功能定位与南雄市十二五规划是相协调的。

### 园区规划与所在区域总体规划协调性分析

区域开发规划是在大范围内的地域进行，也是城市总体规划的一部分。工业区的性质是否符合地域或城市总体规划的要求，或者与周围各功能区是否一致，直接影响整个地域或城市的环境质量。因此，必须将园区的规划与所在区域的总体规划、土地利用规划、环境功能区划等作详细对比，分析园区规划是否与所在区域的总体规划等具有相容性。

根据《南雄市土地利用总体规划（2010-2020年）》规定，南雄市建设用地空间管制分为四大类：允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区。园区范围位于独立工矿区，属于允许建设区，该区内土地主导用途为工矿建设发展空间。土地利用总体规划期内，安排工业项目用地634公顷，包括东莞大岭山（南雄）产业转移工业园以及扩园用地、全安陶瓷城项目用地、金友粮食加工基地项目用地、金友粮食加工基地项目用地、南雄市彤置富水泥建材投资项目用地、青松新型环保材料项目用地、乌迳全安陶瓷城项目用地等。

根据《南雄市城区总体规划（2000-2015）》规定，在南雄市“一心二轴三片”城镇空间结构中，园区范围属于“中部经济片”，总体规划规定中部经济片重点上大项目、大企业，包括高科技含量企业；关于南雄市工业、仓储用地规划规定，浈江北岸的工业组团可发展由珠三角外迁出来的外向型工业和本地资源深加工型工业，容许发展部分轻微污染的工业，并尽量布置在下风下水位置。园区的建设完全符合南雄市的城市规划要求，较好促进南雄市城市发展。

本扩园园区的纳污水体为凌江Ⅲ类水体，非水源保护地，可排污。扩园园区选址区域不属于风景名胜区、自然保护区等敏感区域。

可见，园区的建设符合南雄市城市总体规划和环境保护规划的要求，其用地也符合城市规划中的土地利用规划。

## 总体布局和功能分区的合理性分析

### 规划用地类型及功能区企业类别

本园区规划总用地面积336.06公顷，用地类型包括工业用地、市政及公共设施用地、道路广场用地、绿化用地等，工业用地控制在207.14公顷，按照园区功能定位和产业发展规划的要求进行用地规划和土地使用控制。园区内部根据产业的关联性及进一步的功能分区形成功能较为单一的组团，形成“一轴四组团”的空间格局。转移园南侧平行韶赣高速公路设置主干道，作为交通主轴线。园内的所有交通道路均通过此交通轴与韶赣高速公路及国道、省道连接。沿韶赣高速公路，利用高速公路和西气东输管线的防护绿化带，构筑东西向景观轴。四组团是由工业组团、公用设施组团、普通仓储物流组团、商服组团组成。

### 总体布局的限制性因素

扩园园区总体布局主要受以下因素控制：

（1）规划的西气东输管线从园区南边界通过，总体布局受天然气管线格局的控制；

（2）园区各类功能布局仍受卫生防护距离的控制；

### 园区集中供热的必要性和可行性分析

对于用热量较大的区域开发建设，为减少能源利用率、节约能源、减少因燃料燃烧而排放的SO2等大气污染物数量，通过集中供热的方式来解决用热问题，是我国目前区域开发防止大气污染的有力措施。

扩园园区规划供热方式以热电联产集中供热为主，主要热源为规划中的热电厂。扩园园区南侧规划建设一座热电厂，考虑利用热电厂的余热进行供热。根据园区热负荷需求，在工业区内沿主要规划道路一侧绿化带及公共围墙上布置供热管线，减少工业管线对企业出入口的影响。供热管线在绿化带内沿管墩敷设；跨越道路采用架空管架敷设。供热管线建设应在热电厂项目确定后实施。该项目实施的不确定性较大。

### 总体布局合理性分析

扩园园区规划用地总面积为336.06公顷，工业用地面积控制在207.14公顷，扩园园区引进产业为新型、少污染、环境友好的电气机械及器材制造业，拟引入的企业类型有输变电设备、电机、锂电池及其他电气机械设备生产企业，不得引入化工、印染、鞣革、造纸、电镀及含其他表面处理工序等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。引入的电气机械及器材制造企业应以组装为主，不得引入排水量大、涉及外壳表面处理及涂装喷漆工序的企业。引入的锂电池生产企业以组装为主，不得引入生产锂电池原料的企业，锂电池原料均外购。扩园园区不贮存和使用变压器油，涉及真空注变压器油工序的变压器企业该工序需外协生产。扩园园区在引进企业时，尽可能将电机等极少污染的企业布置在园区周边地块，锂电池及输变电设备等污染略大的企业布置在园区中部，减少对周围敏感点的影响。扩园园区企业用地设置不少于100米卫生防护距离。扩园园区红线内侧规划控制不小于50米宽的防护绿地。园区内道路的两侧均控制各5米宽的防护绿地。沿西气东输管道中心线两侧各10米范围规划为防护绿地。扩园园区污水处理厂扩园园区污水处理厂布置在地块的南部位置，扩园园区废水通过排污专管排入凌江Ⅲ类水体。现有园区的污水处理厂总占地11.3亩，包括了污水处理设施、人工湿地、5000立方米的事故应急池。扩园园区污水处理厂总占地14465.2平方米，约21.7亩，主要也包括污水处理设施、人工湿地和事故应急池等构筑物，可日处理2000立方米污水，并达到相应的回用标准。扩园园区将建设中水回用管网，遍及整个园区，中水主要回用于道路冲洗以及循环冷却水补充水，其中电气机械及器材制造区均有企业可使用到循环冷却水，因此扩园目前布局基本合理。

## 园区规划调整建议

园区引进产业主要为电气机械及器材制造业等。扩园园区原规划供热方式以热电联产集中供热为主，主要热源为规划中的热电厂。扩园园区南侧规划建设一座热电厂，考虑利用热电厂的余热进行供热。本报告建议扩园园区近期供热方式以使用清洁能源天然气为主。西气东输二线工程投产通气之前，目前已在全安镇东南面距东莞大岭山（南雄）产业转移工业园生产区约100m处建设一座LNG气化站，作为西二线通气之前的城市过渡气源。西二线通气后，该LNG气化站作为西二线的事故备用气源，以及在需要的时候，还可作为季节调峰气源。规划2015年之前，中压管网可覆盖城区和产业转移工业园扩园园区。因此，扩园园区使用天然气作为燃料供热是可行的。扩园园区污水处理厂原规划在园区的东部，离凌江Ⅱ类水体较近，产业转移园管理处已按环评要求对规划进行了修改完善，将扩园园区污水处理厂调整到扩园园区的西南部，扩园园区的污水通过排污专管排至凌江Ⅲ类水体。

- （二）建设项目周围环境现状

# 建设项目所在地的环境现状

## 环境空气质量现状调查与评价

2012年5月南雄市环境监测站对项目所在区域的环境空气现状进行了现场实测，并且2012年11月广东恒定检测技术有限公司对所在区域环境空气进行了补充监测。根据两次的监测结果分析，监测结果表明，在评价范围内各监测点的SO2、NO2、PM10和氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）二级标准及其修改单的要求，同时也能满足新标准《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求。其它指标二甲苯、氨（NH3）、硫化氢（H2S）、TVOC（总挥发性有机物）、非甲烷总烃和补充的丙酮、甲苯均能满足相应标准的要求，未出现超标的情况。总体上来说，项目周边整个区域环境空气质量良好。

## 地表水环境质量现状调查与评价

本园区附近水体主要有浈江、凌江，污水经自建的污水处理站处理达标后直接排入凌江（Ⅲ类地表水段）。为了解项目周围水环境质量现状，评价水域中主要污染物现状及其时空变化特征，为该项目的水环境影响评价提供必要的基础数据，为项目的环境管理提供依据，建设单位委托南雄市环境监测站在2012年5月14～16日对项目周围水质现状进行了现场实测，在报告书评审会后，根据专家意见，委托了广东恒定检测技术有限公司在2012年10月28~30日对项目周边水质进行了补充监测，同时还对现有产业转移园污水处理厂出水口的一类污染物和持久性污染物进行了补充监测。

两次监测结果的分析表明，各断面监测的各指标均达到了相应的标准要求。其中，铅、砷、镉、汞、甲苯、钴、镍7项指标在所有断面中均未检出，补充监测的除粪大肠菌群和苯胺外，其余LAS、二甲苯、环氧氯丙烷、钛、锌、松节油、联苯胺均低于检测限，粪大肠菌群和苯胺也可以达到相应的标准要求。总体来说，凌江南雄中洞上至河口上游6km河段可满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准要求，凌江河口上游6km至南雄市区河段可满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，浈江河段可满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求，该区域地表水环境质量较好。

对产业转移园污水处理厂排水口的监测结果表明，第一类污染物总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银、苯并【a】芘全部未检出，持久性污染物多氯联苯也未检出。

## 地下水环境质量现状监测与评价

韶关市南雄市环境监测站在于2012年5月15日进行了现场实测，共布设了14个监测点，监测了13个项目。监测结果表明，监测点的所有监测项目均符合《地下水水质标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。项目所在区域地下水位在0.12～4.1m之间，地下水环境质量良好。3个监测点的pH值偏酸性，可能与当地土壤属于偏酸性土壤有关，土壤的淋溶可能导致地下水的pH值偏低。

## 声环境现状与评价

2012年5月23日~24日南雄市环境监测站对项目所在区域的环境噪声现状指标进行了现场实测。监测结果表明，声环境评价范围内各监测点的声环境质量现状监测值昼夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值。

## 底质环境质量现状调查

底质监测布点数为2个，监测项目：pH、镉、铅、铬、镍、砷、汞、铜等8项。监测结果表明，底质所含污染物浓度均在参照的《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995)二级标准标准值以下，说明底质环境质量现状良好。

## 生态环境现状调查与评价

通过2012年5月10日~17日对项目所在区域的陆生植被现状实地调查，调查范围为扩园区域范围及其边界向外扩展200m。项目区地处中亚热带区域，为丘陵地区，原生地带性植被类型为典型常绿阔叶林。但由于人类活动的干扰和破坏，现状植被多为人工林或次生灌草丛，主要以次生灌草丛为主。其余地方基本为桉树、杉木、马尾松等人工林和农田。评价范围共有维管植物46科102属194种，其中蕨类植物5科5属8种，裸子植物1科1属2种，双子叶植物31科60属138种，单子叶植物9科36属46种。调查中，没有发现国家保护的珍稀濒危植物和国家重点保护的野生植物。总的来说，项目所在地的生态环境质量现状一般，但是由于亚热带良好的水热条件对于植物生长十分有利，因此该地区有着良好的植物群落发育条件，只要尽量减少人为活动的干扰，将对整个植物群落的快速恢复创造有利条件。根据南雄市林业局有关资料，扩园区域区域范围的动物种类主要有两栖类、爬行类和鸟类、昆虫等。目前，本扩园区域范围未发现没有发现国家保护的珍稀濒危动物和国家重点保护的野生动物。此外，扩园园区污水排放口距离南雄凌江省级水产种质资源保护区最近距离约24公里；扩园园区边界距离南雄凌江省级水产种质资源保护区最近距离约20公里，扩园的建设和运行对该保护区影响较小。南雄凌江省级水产种质资源保护区主要保护对象是黑颈乌龟，同时保护鳙、鲫、乌鳢、鲮鱼、草鱼、鲤、鲢、鲂、黄鳝、青鱼等11种国家级水产种质保护物种和南方特有鱼类资源。

# 建设项目环境影响评价范围

根据园区的特点和评价区环境特征，各专题的具体评价范围如下，见表5.1-1。

表5.1-1  评价范围一览表

| 环境要素/影响对象 |  | 评 价 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 凌江、浈江 | 南雄市区上游11km至古市共约28km河段 |
| 地下水环境 | 地下水 | 凌江以西，覆盖园区在内，3km×4km的矩形范围 |
| 大气环境 | 园区周围村庄 | 以园区为中心，边长13km的矩形范围 |
| 声环境 | 园区附近村庄 | 园区范围、占地红线外200 m包络线范围内的区域 |
| 生态环境 | 水生生态 | 与水环境评价范围相同 |
|  | 陆生生态 | 园区范围及占地红线外100 m包络线范围内的区域 |
| 环境风险 | 园区 | 以园区为中心，半径3km的圆形范围 |
| 社会环境 | 园区所在区域 | 与大气和环境风险评价范围相同 |

（1）大气环境影响评价范围

根据SCREEN估算结果，最大地面浓度占标率最高的是NO2，其D10%浓度出现在距离源中心约2km处。基于本项目为工业园区，因此，适当扩大评价范围。结合评价工作等级和厂址地区的气象条件，确定评价区范围为以园区为中心边长为13km的矩形区域，覆盖了该园区范围，同时包括附近敏感点，大气影响评价范围内。

（2）地表水环境影响评价范围

地表水的评价范围为南雄市区上游11km至古市段监测断面河段约28km。

（3）地下水环境影响评价范围

地下水的评价范围为凌江以西，覆盖园区在内，3km×4km的矩形范围。

（4）声环境评价范围

声环境评价范围为园区以及园区占地红线外200 m包络线范围内的区域。

（5）生态评价范围

生态评价范围为扩园园区以及园区占地红线外200 m包络线范围内的区域。

（6）环境风险评价范围

以园区为中心，半径3km的圆形范围。

- （三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

# 规划实施后污染物产排情况分析

## 水污染物

### 产污环节分析

（1）输变电设备

①开关设备

类比广州地区某一高压输变电设备制造基地，水污染源主要是清洗废水和生活污水。清洗废水主要来自内装件清洗过程，主要是去除内装件上附有灰尘、毛刺，主要污染物是COD、SS。

②超高压电器配件

不设喷漆及前处理工序的超高压电器配件企业无生产废水排放。

③变压器

不设表面处理及喷漆的变压器厂，水污染源主要是生活污水。

（2）锂电池、电机及其他电气机械设备

①锂电池

类比数家不涉及锂电池材料生产的锂电池生产企业，水污染源主要是生活污水。

②电机及其他电气机械设备

类比相关电机及电气产品生产企业，水污染源主要是生活污水。

### 污水排放量估算

扩园园区各类废水产生情况进行汇总，见表6.1-4。

表6.1-4  废水产生情况汇总表

|  | 工业废水 |  | 生活污水 |  | 合计废水产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | 万t/a | t/d | 万t/a | t/d | 万t/a |
| 合计 | 62.7 | 1.88 | 720 | 21.6 | 782.7 | 23.48 |

### 废水污染物产生量与排放量

将园区的生活污水、工业废水的污染物产生情况进行统计，如表6.1-5所示：

表6.1-5 园区水污染物产生情况

|  | COD | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产生量（23.48万t/a） | 64.34 | 37.1 | 6.67 | 38.98 | 0.28 |

根据规划，园区实行雨污分流，园区工业废水、生活污水共计23.48万t/a，初期雨水6.42万t/a。企业进行预处理后达到园区污水处理厂管网接管要求标准（广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准）排入园区污水处理厂和人工湿地处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准严者之后，3.78万t/a回用于道路冲洗，4万t/a回用于企业循环冷却水补充水，不能回用的15.7万t/a排入凌江Ⅲ类水体。本园区禁止引进使用含第一类污染物原料的企业，污水处理厂一类污染物不得检出。初期雨水经企业收集混凝沉淀排入污水处理厂人工湿地处理后从扩园园区雨水口排入凌江Ⅲ类水体。污水经过处理达标排放后，园区水污染排放情况见表6.1-6。

表6.1-6  园区水污染物排放情况表

| 项 目 | 废水量（万 t/a） | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 镍 | 汞 | 镉 | 铬 | 铅 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度(mg/L) | - | 40 | 10 | 5 | 10 | 1.0 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
| 污染物排放量(t/a) | 15.7 | 6.28 | 1.57 | 0.79 | 1.57 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 大气污染物

园区建成后，能带来大气污染物的因素主要包括生产工艺废气（含化学品仓库有机溶剂无组织排放废气）、燃天然气尾气和交通尾气等三方面，各类污染源产生的污染物种类见表6.2-1所示。

表6.2-1   园区建成后的大气污染物产生状况

| 污染物产生源 | 污染源 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- |
| 工业生产 | 锅炉、退火炉、固化炉、干燥炉等尾气 | SO2、NO2、烟尘等 |
|  | 工艺废气 | 特征污染物 |
| 园区日常运作 | 汽车尾气 | NO2、CO、HC等 |

### 生产工艺废气

（1）输变电设备生产

①开关设备生产

表6.2-2 开关设备有组织外排的大气污染物

| 污染物 | 控制措施 | 产生量t/a | 治理率% | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6（以F计） | 苏打石灰和活性氧化铝吸附 | 3.45 | 80 | 0.69 |
| TVOC | 活性炭吸附 | 19.2 | 80 | 3.84 |

表6.2-3 开关设备无组织外排的大气污染物

| 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| SF6（以F计） | 0.86 | 0.86 |
| TVOC | 4.8 | 4.8 |

②超高压电器配件生产

表6.2-4 超高压配件生产有组织外排的大气污染物

| 污染物 | 控制措施 | 产生量t/a | 治理率% | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SF6（以F计） | 苏打石灰和活性氧化铝吸附 | 0.05 | 80 | 0.01 |

表6.2-5 超高压配件无组织外排的大气污染物

| 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| SF6（以F计） | 0.01 | 0.01 |

③变压器生产

表6.2-6 变压器生产有组织外排的大气污染物

| 污染物 | 控制措施 | 产生量t/a | 治理率% | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 活性碳吸附 | 3.36 | 80 | 0.672 |

表6.2-7 变压器生产无组织外排的大气污染物

| 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| TVOC | 0.84 | 0.84 |

（4）电机设备

表6.2-8 电机企业生产有组织外排的大气污染物

| 污染物 | 控制措施 | 产生量t/a | 治理率% | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浸漆工序产生的TVOC | 活性碳吸附 | 0.6 | 80 | 0.12 |

表6.2-9 电机企业无组织外排的大气污染物

| 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| TVOC | 0.15 | 0.15 |

（5）锂电池生产企业

表6.2-10 锂电池企业生产有组织外排的主要大气污染物

| 污染物 | 控制措施 | 产生量t/a | 治理率% | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC（NMP） | 活性碳 | 18.87 | 80 | 3.77 |

表6.2-11 锂电池企业无组织外排的主要大气污染物

| 污染物 | 产生量t/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| TVOC（NMP） | 0.58 | 0.58 |

（6）扩园园区焊接烟尘估算

表6.2-12电气机械及器材制造区生产有组织外排的大气污染物

| 区域 | 焊丝使用量（t/a） | 产尘系数 | 焊烟有组织产生量（t/a） | 焊烟无组织产生量（t/a） | 焊烟有组织排放量 | 焊烟无组织排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气机械及器材制造区（207.14公顷） | 7.87 | 3％ | 0.19 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |

### 燃天然气废气

扩园园区天然气总用量为1.33×107Nm3/ a。

表6.2-19 转移工业园扩园废气污染物排放表   单位：t/a

| 燃料种类 | 产生量 |  |  | 排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOX | 烟尘 | SO2 | NOX | 烟尘 |
| 天然气 | 2.39 | 23.41 | 3.19 | 2.39 | 23.41 | 3.19 |

### 交通尾气污染

表6.2-20  园区汽车尾气的排放源强

|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 合计(年300d计) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车次预计(车次/d) |  | 1200 | 1200 | 1600 | 4000车次/d | 146万车次/a |
| 污染物 | CO(kg/d) | 42.8 | 47.2 | 100 | 190kg/d | 57t/a |
|  | NOX(kg/d) | 5.2 | 5.6 | 9.2 | 20kg/d | 6t/a |

## 噪声污染源

### 工业生产噪声

企业的日常运作不可避免地要产生噪声。企业噪声源主要来自：①空调系统；②通风系统；③各种电动机器；④各种泵、鼓风机、空气压缩机和柴油发电机组。

通过类比调查与监测，列出了常见工业生产设备噪声源强（噪声源强均为距声源1m处所测得的噪声值），见表6.3-1。

表6.3-1  扩园园区主要设备噪声源强

| 噪声源 | 源强（dB(A)） |
| --- | --- |
| 排风机 | 72.0 |
| 引风机 | 85.0 |
| 离心机 | 85.0 |
| 冷冻机 | 75～85 |
| 空压机 | 85～90 |
| 各类机电设备 | 80～90 |
| 冲床 | 85 |
| 真空搅拌机 | 85～90 |
| 自动焊接机 | 75～80 |
| 滚压机 | 73～86 |
| 封装机 | 63～70 |
| 连续合切机 | 62～75 |
| 电机生产设备 | 65～70 |

### 交通噪声

因园区辖区内路网较建成前有明显增加，区域内车流量密度相应增加，交通噪声在园区也有所增加。交通噪声主要来自进出区内和附近公路的车辆。常见交通噪声源见表6.3-2。

表6.3-2  扩园园区交通噪声源声级值  单位: dB（A）

| 行驶条件 车辆 | 加 速 行 驶 |  |  | 匀 速 行 驶 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L10 | L50 | δ | L10 | L50 | δ |
| 中客车 | 86.9 | 84.1 | 2.22 | 77.0 | 76.5 | 3.34 |
| 小轿车 | 83.1 | 80.8 | 2.03 | 72.0 | 71.5 | 1.79 |
| 摩托车 | 89.7 | 85.4 | 3.31 | 79.3 | 78.8 | 2.62 |
| 大客车 | 87.9 | 85.2 | 2.13 | 84.1 | 81.7 | 1.89 |
| 载重汽车 | 90.1 | 86.7 | 2.68 | 84.6 | 81.8 | 2.19 |

## 固废污染物

扩园园区完全建成以后，每天会产生相当多的固体废弃物。固体废弃物主要来自工业生产过程产生的工业固体废弃物和危险废物、污水处理厂产生的污泥以及生活居住活动产生的生活垃圾。

### 工业固体废物

（1）工业危险废物

开关设备生产过程中产生的危废主要是废活性碳、废SF6吸收剂、污水预处理产生的污泥；超高压电器配件生产过程中产生的危废主要是废SF6吸收剂；本扩园园区不存储变压器油。入园变压器企业如需生产油浸式变压器，真空注油工序需外委。变压器设备生产过程中产生的危废主要是废乳化液和切削液、废化工原料包装桶、废环氧树脂等；锂电池生产过程中产生的危废主要是废有机溶剂及喷淋液、废电解液、废电池、废活性碳等；电机生产过程中产生危险废物主要包括废弃油漆桶、废活性炭、废机油、废机油布等。扩园园区危险废物产生量为0.035万t/a，由有资质的单位处理处置。

（2）一般工业固废

企业在生产过程中会产生相当一部分的固体废弃物，如废塑料、废金属、废弃的包装材料等，这些大部分都是可回收利用的资源，不会被废弃，完全没有回收利用价值的只占其中一部分。一般工业固体废物采用产污系数法预测。根据规划，扩园园区完全建成后，工业产值将达到74亿元，则一般工业固体废物产生量约为0.74万吨/年。

### 生活垃圾

扩园园区人口总量按1万人，人均垃圾产出系数按1.0 kg/d.人计，则园区生活垃圾产生量为10t/d，合0.3万t/a。

扩园园区内生活垃圾由环卫部门统一收集，转运至垃圾填埋场统一填埋处理。

### 污水处理厂污泥

扩园园区建设集中污水处理厂，会产生一定量的污泥。根据计算，扩园园区污水处理量为782.7 m3/d，污水处理厂产生的污泥量按处理废水量的1%、污泥含水率96%计，则干污泥产生量约为0.3t/d，年产生量为90t/a。污水处理厂污泥由管理部门统一收集，交由有资质的单位安全处置。

## 生态影响因素分析

### 不利影响

（1）扩园园区的建设和运营，将使人口过于集中，人口密度增大，从而存在一系列潜在的生态环境问题；。

（2）工业废气、生活污水、燃料燃烧等排放，导致基地周边农业的减产；废气、废水的产生也可能影响动植物的生长发育。

（3）扩园园区的运营，消耗大量的水资源，使局部地区水资源呈现短缺。

（4）人工绿地的建设，如果选种不当将可能出现外来物种的入侵。

### 有利影响

（1）对于贫瘠的土地，工业园区的建设可提高其使用价值。

（2）工业园区的建设，可增加当地就业机会。

（3）工业园区的建设和运营，可创造大量的工业产值和税收，并带动周边的经济活动。

（4）在优美的建筑设计、较高的绿地率的情况下，可丰富当地景观。

## 本园区规划实施后后主要环境污染物排放汇总

综合上述分析结果，对园区营运期主要污染物排放情况进行统计分析。

表6.6-1   本扩园园区规划实施后主要污染物排放情况汇总表

| 环境影响因素 |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万 m3／a） |  | 23.48 | 7.78 | 15.7 |
|  | COD（t／a） |  | 64.34 | 58.06 | 6.28 |
|  | BOD5（t／a） |  | 37.1 | 35.53 | 1.57 |
|  | SS（t／a） |  | 38.98 | 37.41 | 1.57 |
|  | 氨氮（t／a） |  | 6.67 | 5.88 | 0.79 |
|  | 石油类（t／a） |  | 0.28 | 0.12 | 0.16 |
| 废气 | SO2（t／a） |  | 2.39 | 0 | 2.39 |
|  | NO2（t／a） |  | 23.41 | 0 | 23.41 |
|  | 烟尘（t／a） |  | 3.19 | 0 | 3.19 |
|  | 工艺废气有组 织 | 焊尘（t／a） | 0.19 | 0.16 | 0.03 |
|  |  | SF6（以F计）（t／a） | 3.5 | 2.8 | 0.7 |
|  |  | TVOC（t／a） | 42.03 | 33.628 | 8.402 |
|  | 工艺废气无组 织 | 焊尘（t/a） | 0.05 | 0 | 0.05 |
|  |  | SF6（以F计）（t／a） | 0.87 | 0 | 0.87 |
|  |  | TVOC（t／a） | 6.37 | 0 | 6.37 |
| 固体 废物 | 一般工业固废（万 t／a） |  | 0.74 | 0.74 | 0 |
|  | 工业危险废物（万 t／a） |  | 0.035 | 0.035 | 0 |
|  | 污水厂污泥（万 t／a） |  | 0.009 | 0.009 | 0 |
|  | 生活垃圾（万 t／a） |  | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 噪声 | 工业噪声 |  | 62-93dB（A） |  | 声源密度、数量增加 |
|  | 交通噪声 |  | 69-89dB（A） |  | 声源密度、数量大幅增加 |
|  | 社会生活噪声 |  | 75-90dB（A） |  | 声源密度、数量增加 |
| 生态 | 扩园园区建设前后，地表结构、生态结构、生态功能、水土流失等发生变化 |  |  |  |  |
| 社会经济 | 扩园园区建成后，区域人口规模增大、人口素质提高、就业率增加、经济发展水平及综合实力提升、居民生活质量提高、区域交通改善、区域景观得到美化、可持续发展水平得到加强等。 |  |  |  |  |

## 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区与扩园园区污染物排放量对比分析

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园与扩园园区污染物排放量对比分析见表6.7-1。

表6.7-1  东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区与扩园园区污染物排放量表

| 环境影响因素 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区污染物规划排放量* | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区污染物以新代老量 | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园现有园区整改后规划排放量 | 扩园园区污染物规划排放量 | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区与扩园园区规划污染物排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 11.7 | 0 | 11.7 | 15.7 | 27.4 |
|  | CODcr（t/a） | 10.53 | 0 | 10.53 | 6.28 | 16.81 |
|  | BOD5（t/a） | 2.34 | 0 | 2.34 | 1.57 | 3.91 |
|  | SS（t/a） | 7.02 | 0 | 7.02 | 1.57 | 8.59 |
|  | 氨氮（t/a） | 1.17 | 0 | 1.17 | 0.79 | 1.96 |
| 废气 | SO2（t/a） | 80.3 | 75.926 | 4.374 | 2.39 | 6.764 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 224 | 181.232 | 42.768 | 23.41 | 66.178 |
|  | 烟尘（t/a） | 82 | 76.168 | 5.832 | 3.19 | 9.022 |
|  | 工业粉尘及焊尘（t/a） | 167.07 | 0 | 167.07 | 0.08 | 167.15 |
|  | TVOC（t/a） | 68.21 | 0 | 68.21 | 14.772 | 82.982 |
|  | SF6（已F计）（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 |

*东莞大岭山（南雄）产业转移工业园园区污染物规划排放量采用《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园暨南雄市精细化工基地环境影响报告书》中数据。

# 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

### 控制污染目标

（1）在保证扩园园区所在区域环境质量的基础上，促进园区健康、高效与可持续发展。

（2）资源与能源消耗总量减量化，鼓励更多地使用可再生的资源与能源及废物的资源化利用。

（3）扩园园区的发展与南雄市其它产业的发展相协调，不能导致其它相关产业污染物产生量的增加。

（4）贯彻清洁生产的原则，扩园园区内的所有企业必须坚持技术高新化，设备现代化，工艺先进化，污染减量化。

（5）在做好区域环境容量预测的基础上，对园区内废水、废气、固废、噪声等污染源，实行污染物排放总量控制和污染物浓度、排放速率的达标排放。

### 环境保护目标

（1）生态环境保护以陆生生态为主，保护目标为扩园园区边界外附近植被，减少水土流失和景观破坏，同时保证扩园园区内一定的绿化率。保护评价区生态环境，实现经济、社会、环境的相互协调和可持续发展。

（2）保护凌江(河口上游6km至南雄市区)水环境质量，使其符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质标准。

（3）保护扩园园区所在地区环境空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）的二级标准。

（4）保护扩园园区所在地区声环境质量，使其符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的对应标准。

（5）保护扩园园区周围的环境敏感点，使其不因园区内项目所排污染物的影响而改变环境质量现状级别。

### 主要环境敏感点

园区周边的环境保护目标和敏感点见表7.1-1。

表 7.1-1  评价区主要敏感点规模、地理方位概况一览表

| 序号 | 名称 | 所属乡镇及村委 | 户数及人数 | 方位 | 距园区边界最近距离(m) | 所属功能区 | 经纬度 | 保护对象和等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密下水村（委） | 全安镇密下水村委 | 530户2070人 | NW | 3200 | 居民区 | 25°11’51.70”N 114°15’42.06”E | 大气二级 噪声2级 |
| 2 | 荔径村（委） | 全安镇荔径村委 | 435户1489人 | N | 2370 | 居民区 | 25°11’16.93”N 114°16’45.14”E | 大气二级 噪声2级 |
| 3 | 兴塘村 |  | 116户512人 | N | 1670 | 居民区 | 25°11’0.93”N 114°17’19.18”E | 大气二级 噪声2级 |
| 4 | 杨沥村（委） | 全安镇杨沥村委 | 573户2216人 | W | 1540 | 居民区 | 25° 9’22.51”N 114°15’26.53”E | 大气二级 噪声2级 |
| 5 | 凌华 |  | 28户105人 | NW | 1950 | 居民区 | 25°10’32.79”N 114°15’51.05”E | 大气二级 噪声2级 |
| 6 | 上村 |  | 44户168人 | S | 1420 | 居民区 | 25° 8’6.23”N 114°16’50.86”E | 大气二级 噪声2级 |
| 7 | 下村 |  | 68户301人 | S | 1620 | 居民区 | 25° 7’58.79”N 114°16’44.98”E | 大气二级 噪声2级 |
| 8 | 陂头村（委） | 全安镇陂头村委 | 728户3350人 | E | 320 | 居民区 | 25° 9’57.90”N 114°18’26.16”E | 大气二级 噪声2级 |
| 9 | 长麻 |  | 36户147人 | N | 610 | 居民区 | 25°10’24.69”N 114°17’33.34”E | 大气二级 噪声2级 |
| 10 | 里溪水 |  | 40户165人 | N | 530 | 居民区 | 25°10’19.95”N 114°17’54.28”E | 大气二级 噪声2级 |
| 11 | 白屋 |  | 33户148人 | N | 330 | 居民区 | 25°10’15.30”N 114°17’40.04”E | 大气二级 噪声2级 |
| 12 | 狮头潭（狮头坪） |  | 23户123人 | N | 310 | 居民区 | 25°10’14.37”N 114°17’35.32”E | 大气二级 噪声2级 |
| 13 | 细陂头 |  | 30户132人 | NE | 530 | 居民区 | 25°10’5.48”N 114°18’21.67”E | 大气二级 噪声2级 |
| 14 | 莲塘坳 |  | 89户389人 | NE | 160 | 居民区 | 25° 9’56.89”N 114°18’12.38”E | 大气二级 噪声2级 |
| 15 | 大陂村 |  | 36户146人 | E | 420 | 居民区 | 25° 9’54.00”N 114°18’38.58”E | 大气二级 噪声2级 |
| 16 | 大塘坑 |  | 56户235人 | E | 1600 | 居民区 | 25°10’16.02”N 114°19’15.12”E | 大气二级 噪声2级 |
| 17 | 三福地 |  | 36户146人 | E | 1010 | 居民区 | 25° 9’57.18”N 114°19’0.91”E | 大气二级 噪声2级 |
| 18 | 东江岭 |  | 45户182人 | E | 640 | 居民区 | 25° 9’45.46”N 114°18’54.29”E | 大气二级 噪声2级 |
| 19 | 珠坑 |  | 45户246人 | S | 600 | 居民区 | 25° 8’58.63”N 114°18’9.63”E | 大气二级 噪声2级 |
| 20 | 杜屋 |  | 31户154人 | E | 1380 | 居民区 | 25° 9'50.77"N 114°19'17.01"E | 大气二级 噪声2级 |
| 21 | 林屋 |  | 35户175人 | E | 1388 | 居民区 | 25° 9'54.70" N 114°19'14.24" E | 大气二级 噪声2级 |
| 22 | 罗屋 |  | 25户125人 | N | 210 | 居民区 | 25°10'8.40"N 114°17'37.32"E | 大气二级 噪声2级 |
| 23 | 上黄岭 |  | 17户83人 | N | 3310 | 居民区 | 25°11'50.71" N 114°17'59.88" E | 大气二级 噪声2级 |
| 24 | 红二 |  | 42户214人 | N | 3260 | 居民区 | 25°11'47.63" N 114°18'2.01" E | 大气二级 噪声2级 |
| 25 | 钟屋 |  | 27户135人 | N | 2960 | 居民区 | 25°11'37.97" N 114°18'4.91" E | 大气二级 噪声2级 |
| 26 | 网岭下 |  | 15户72人 | N | 2320 | 居民区 | 25°11'16.85" N 114°18'10.09" E | 大气二级 噪声2级 |
| 27 | 桂花坪 |  | 23户112人 | N | 2120 | 居民区 | 25°11'9.73" N 114°18'7.69" E | 大气二级 噪声2级 |
| 28 | 下陂 |  | 29户143人 | N | 1760 | 居民区 | 25°11'0.29" N 114°17'46.07" E | 大气二级 噪声2级 |
| 29 | 李屋 |  | 15户78人 | N | 190 | 居民区 | 25°10'8.76" N 114°17'35.88" E | 大气二级 噪声2级 |
| 30 | 河塘村（委） | 全安镇河塘村委 | 477户2382人 | SW | 1740 | 居民区 | 25° 8’44.00”N 114°15’43.35”E | 大气二级 噪声2级 |
| 31 | 竹头坑 |  | 32户126人 | - | 0 | 居民区 | 25° 9’17.77”N 114°17’9.71”E | 大气二级 噪声2级 |
| 32 | 上河塘 |  | 48户258人 | W | 570 | 居民区 | 25° 9’6.37”N 114°16’15.85”E | 大气二级 噪声2级 |
| 33 | 下河塘 |  | 52户264人 | SW | 500 | 居民区 | 25° 8’49.44”N 114°16’35.12”E | 大气二级 噪声2级 |
| 34 | 丘屋 |  | 47户271人 | SW | 1010 | 居民区 | 25° 8’51.93”N 114°16’7.72”E | 大气二级 噪声2级 |
| 35 | 小水岭 |  | 82户387人 | SW | 1540 | 居民区 | 25° 8’42.32”N 114°15’53.64”E | 大气二级 噪声2级 |
| 36 | 里岗岭 |  | 136户678人 | W | 1250 | 居民区 | 25° 8'45.09" N 114°16'11.12"E | 大气二级 噪声2级 |
| 37 | 王木冲 |  | 34户170人 | W | 850 | 居民区 | 25° 9'16.45" N 114°16'1.02" E | 大气二级 噪声2级 |
| 38 | 李屋 |  | 36户180人 | S | 290 | 居民区 | 25° 8'48.84" N 114°16'49.08" E | 大气二级 噪声2级 |
| 39 | 河塘圩 |  | 10户48人 | S | 100 | 居民区 | 25° 8'54.24" N 114°16'55.92" E | 大气二级 噪声2级 |
| 40 | 古塘村（委） | 全安镇古塘村委 | 650户2510人 | SW | 2990 | 居民区 | 25° 7’19.32”N 114°16’16.74”E | 大气二级 噪声2级 |
| 41 | 吴屋 |  | 48户190人 | SE | 1360 | 居民区 | 25° 8’49.76”N 114°18’38.34”E | 大气二级 噪声2级 |
| 42 | 长岭头 |  | 60户300人 | SW | 2300 | 居民区 | 25° 7’46.99”N 114°16’21.21”E | 大气二级 噪声2级 |
| 43 | 三枫村 |  | 110户560人 | SW | 2850 | 居民区 | 25° 7’23.40”N 114°16’48.18”E | 大气二级 噪声2级 |
| 44 | 黄洞 |  | 20户120人 | S | 3030 | 居民区 | 25° 7’15.37”N 114°16’30.20”E | 大气二级 噪声2级 |
| 45 | 全安村（委） | 全安镇全安村委 | 620户2700人 | SW | 2940 | 居民区 | 25° 7’47.02”N 114°15’25.44”E | 大气二级 噪声2级 |
| 46 | 郭公岭 |  | 90户450人 | SW | 2400 | 居民区 | 25° 8’1.27”N 114°15’50.24”E | 大气二级 噪声2级 |
| 47 | 肖屋 |  | 30户105人 | SW | 2350 | 居民区 | 25° 7’58.93”N 114°15’58.48”E | 大气二级 噪声2级 |
| 48 | 高地 |  | 75户305人 | SW | 3840 | 居民区 | 25° 7’26.52”N 114°15’16.92”E | 大气二级 噪声2级 |
| 49 | 营保前 |  | 45户190人 | SW | 4020 | 居民区 | 25° 7’32.22”N 114°15’2.71”E | 大气二级 噪声2级 |
| 50 | 莲塘村（委） | 雄州街道莲塘村委 | 680户3087人 | SE | 2830 | 居民区 | 25° 7’59.31”N 114°18’47.69”E | 大气二级 噪声2级 |
| 51 | 下门 |  | 32户156人 | SE | 1800 | 居民区 | 25° 8’40.72”N 114°18’43.68”E | 大气二级 噪声2级 |
| 52 | 贵村 |  | 108户452人 | SE | 1810 | 居民区 | 25° 8’37.76”N 114°18’36.79”E | 大气二级 噪声2级 |
| 53 | 上门 |  | 30户135人 | SE | 2020 | 居民区 | 25° 8’33.58”N 114°18’41.94”E | 大气二级 噪声2级 |
| 54 | 瑶山坪 |  | 78户503人 | SE | 2370 | 居民区 | 25° 8’21.26”N 114°18’32.03”E | 大气二级 噪声2级 |
| 55 | 仙水地 |  | 52户312人 | SE | 2570 | 居民区 | 25° 8’6.87”N 114°18’21.74”E | 大气二级 噪声2级 |
| 56 | 羊角村（委） | 全安镇羊角村委 | 376户1823人 | S | 2110 | 居民区 | 25° 7’45.51”N 114°17’12.08”E | 大气二级 噪声2级 |
| 57 | 羊角岭 |  | 220户1050人 | S | 1740 | 居民区 | 25° 7’59.66”N 114°17’34.94”E | 大气二级 噪声2级 |
| 58 | 窑背头 |  | 45户220人 | S | 1980 | 居民区 | 25° 7’57.12”N 114°17’21.11”E | 大气二级 噪声2级 |
| 59 | 甘路庵 |  | 46户230人 | S | 2080 | 居民区 | 25° 7’53.72”N 114°17’31.61”E | 大气二级 噪声2级 |
| 60 | 岭头村 |  | 40户200人 | S | 1660 | 居民区 | 25° 8’7.06”N 114°17’22.19”E | 大气二级 噪声2级 |
| 61 | 大塘坑 |  | 12户60人 | S | 1480 | 居民区 | 25° 8’26.54”N 114°17’40.48”E | 大气二级 噪声2级 |
| 62 | 城古岭 |  | 13户63人 | S | 850 | 居民区 | 25° 8'34.14" N 114°17'12.84" E | 大气二级 噪声2级 |
| 63 | 铺背村（委） | 雄州街道铺背村委 | 521户2226人 | SE | 2630 | 居民区 | 25° 8’43.46”N 114°19’39.33”E | 大气二级 噪声2级 |
| 64 | 郊区村（委） | 雄州街道郊区村委 | 1825户6289人 | SE | 3410 | 居民区 | 25° 7’19.89”N 114°18’14.84”E | 大气二级 噪声2级 |
| 65 | 天心坝 |  | 93户435人 | SE | 2850 | 居民区 | 25° 7’51.60”N 114°18’17.62”E | 大气二级 噪声2级 |
| 66 | 田边水 |  | 74户368人 | SE | 2690 | 居民区 | 25° 7’41.72”N 114°17’48.91”E | 大气二级 噪声2级 |
| 67 | 塘尾 |  | 43户258人 | SE | 3370 | 居民区 | 25° 7’38.38”N 114°18’27.96”E | 大气二级 噪声2级 |
| 68 | 借村 |  | 468户1320人 | SE | 3110 | 居民区 | 25° 7’27.25”N 114°17’57.93”E | 大气二级 噪声2级 |
| 69 | 王亭石村（委） | 全安镇王亭石村委 | 275户1176人 | SW | 1930 | 居民区 | 25° 8’24.90”N 114°15’48.73”E | 大气二级 噪声2级 |
| 70 | 黎口村（委） | 雄州街道黎口村委 | 520户2430人 | SE | 3730 | 居民区 | 25° 7’41.47”N 114°19’18.51”E | 大气二级 噪声2级 |
| 71 | 陂头小学 | 全安镇 | 师生360人 | E | 420 | 学校 | 25°10’0.30”N 114°18’27.78”E | 大气二级 噪声2级 |
| 72 | 南雄一中 | 南雄市 | 师生2500人 | SE | 3220 | 学校 | 25° 8’4.94”N 114°19’16.18”E | 大气二级 噪声2级 |
| 73 | 黎灿学校 | 南雄市 | 师生2360人 | SE | 3450 | 学校 | 25° 7’22.99”N 114°18’9.79”E | 大气二级 噪声2级 |
| 74 | 全安中学 | 全安镇 | 师生700人 | SW | 2250 | 学校 | 25° 8’47.16”N 114°15’22.55”E | 大气二级 噪声2级 |
| 75 | 浈江（南雄市区至古市段） |  |  | S | 3020 | 水环境 | - | 地表水IV类 |
| 76 | 凌江（河口上游6km至南雄市区） |  |  | SE | 1090 | 水环境 | - | 地表水Ⅲ类 |
| 77 | 凌江（南雄中洞上至河口上游6km） |  |  | NE | 310 | 水环境 | - | 地表水Ⅱ类 |
| 78 | 饮用水源保护区 |  |  | SE | 扩园园区污水排放口位于凌江Ⅲ类水体，距离瀑布水库一级水源保护区最近距离约8.5公里；扩园园区边界距离瀑布水库一级水源保护区最近距离约11公里。 |  |  | 地表水Ⅰ类 |

竹头坑位于扩园园区卫生防护距离内拟搬迁安置。目前，位于扩园园区内竹头坑已经搬迁，搬迁安置方案见附件。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园园区在征地过程中，采用多种安置途径妥善安置被征地农民。一是根据粤发[2007]14号文和粤府[2007]60号文的规定，按实际征地面积10%的比例划出留用地，作为被征地农民生产、生活用地，以确保被征地农民的原有生活水平不降低、长远生计有保障。二是将被征地农民纳入社会保障体系，严格按广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知（粤府办〔2010〕41号）的规定执行，将社会保障费用列入征地成本，该项工作具体由南雄市劳动和社会保障部门审核跟踪落实。目前，在扩园园区卫生防护距离以外规划了竹头坑安置点。竹头坑安置点大概范围为东至韶赣高速与G323连接线，南至琵琶岭村道，西至羊角官地岭，北至韶赣高速。扩园优先考虑搬迁移民的就业问题，移民生产方式由务农向务工转变。在园区工作的移民生活污水进入园区污水处理厂处理。移民安置点的居民的生活污水进入市政管网，进入南雄城市污水处理厂之后排入浈江，对环境影响较小。

# 营运期环境影响评价

## 环境空气影响预测与评价

根据本园区中大气污染物排放特征及所在区域的环境空气污染特点，选取SO2、NO2、PM10、氟化物、TVOC作为影响空气预测评价因子。

本环评报告针对工程建成后整个扩园园区的大气污染物排放情况进行预测，同时在敏感点处叠加现有园区的预测结果。本次大气环境预测，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐的AERMOD模式系统进行预测。

由以上的预测结果可知，本扩园园区所排放的主要大气污染物经过扩散后，均能满足区域环境空气质量标准。园区排放的SO2、NO2、PM10、氟化物、TVOC在各敏感点的最大小时平均浓度或最大日均值均小于评价标准限值，周围敏感点的大气环境质量不会受到明显的影响。

为了有效保护扩园园区周围敏感点的环境空气质量，在生产车间周边需设置足够的卫生防护距离和大气环境防护距离。扩园园区企业用地设置不少于100m的卫生防护距离。在该卫生防护距离以内，不应再规划建设居民区、学校、医院等可能受到大气污染物影响的敏感单位。

## 声环境影响预测与评价

本项目噪声来源有工业生产的噪声源，主要是：各类加工型设备、工艺生产线、各类机泵、空调和通风设备等产生的机械噪声；空压机、风机等进气和排气产生的空气动力性噪声，冷却塔等的物料流动噪声等。这些噪声通常在80 dB（A）左右，甚至超过100dB（A）。此外，还有交通量增大引起的交通噪声。

园区建成后，交通网络发达，主要有园区主干道，预计上述主要道路车辆平均声功率级约102 dB(A)，车速设计为30~50km/h，取车速50km/h，预测随不同的衰减距离和不同车流量（辆/h）的关系。

交通道路噪声对区域声环境影响很大，如果不设置绿化防护林带，车流量为500辆/h，距路边约15m时才能达到3类声环境标准，车流量达到1000辆/h，距路边30m时才能达到3类声环境标准。园区的主要交通道路两侧不宜布局对声环境要求较高的办公楼等。

根据绿化规划，将在主要道路两侧设置绿化防护带。绿化对减弱噪声有一定的效果，一般一丛4m宽的绿叶篱可以降低噪声1~3 dB(A)，20m宽的多层绿化带可以降低噪声3~5 dB(A)，减弱枝叶稠密程度而有所差别。规划应在树种选择应尽量以树冠稠密的阔叶乔木配合灌木，形成一定的绿化层次和绿化密度。

预测结果表明，园区建成后各种生产设备的噪声，对周围环境会产生一定的影响，其中一些大型生产设备，特别是机加工设备，空压机以及各类机床等的噪声影响都很大。工业企业应加强隔声、消声、减震等措施，园区管理机构应严格按照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB 18083-2000）提出的卫生防护距离指导厂区的建设，则对周围声环境的影响能降到最低。

综上所述，交通道路合理规划并结合绿化建设能保证道路两侧区域符合相应的声环境功能区划要求，能有效地防止噪声污染；工业企业应加强隔声、消声、减震等措施，园区管理机构应严格按照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB 18083-2000）提出的卫生防护距离指导厂区的建设，对生活噪声源进行防噪、减振处理，则对周围声环境的影响能降到最低。

## 水环境影响预测与评价

根据规划，园区实行雨污分流，生活废水、工业废水经各企业预处理达到园区污水处理站管网接管要求标准后，通过污水管网收集输送到园区污水处理站处理达到城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准严者后回用，不能回用的排入地表水体，对不同排污口的方案进行预测比选。

对比不同的排污口设置方案，排污口A的方案尽管可以大大减少投资，但是由于不得在二类水体设排污口，因此此方案不可行。排污口B和排污口C的预测结果表明，两种方案的预测结果相差不大，排污口C方案对比排污口B方案将大大增加管网投资，排污口B方案，污水通过凌江后逐渐消减，给浈江带来的污染负荷也较小，因此，排污口B方案即将废水进入凌江III类水域排放相对比较可行。同时两种方案的预测结果均表明，园区污水事故排放对地表水质将产生一定的不良影响，造成排污口下游河段的水质超标，因此应积极采取防范措施，杜绝污水处理站发生事故排放的现象。

## 固体废物评价

园区产生的固体废物对环境可能产生的长期影响主要来自运营期。工业固体废物如果不加以再生利用，直接堆放或填埋处理必然浪费大量土地资源，并可能造成一定的污染。如若处理不及时，则会产生以下不良影响。

（1）侵占土地

固体废物不加以回收利用则需要占地堆放。据估算，堆积一万吨废物需要占地一亩左右，堆积量越大，占地越多，可能侵占周围农田和其他土地，影响人民正常生活和工作。

（2）污染土壤

废物堆放或没有适当的防治措施的垃圾处理，其中的有害组分很容易通过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生高温和有毒液体渗入土壤，将土壤中的微生物杀死，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木生长困难，对于耕地则可能导致减产甚至绝收。

（3）污染水体

固体废物随天然水体和地表径流流入周围水体，或者随风飘迁落入水体，使地表水体受到污染；若随渗滤液进入土壤则污染地下水。直接排入水体则会减少水体面积，妨碍水生生物的生存和水资源的利用。

（4）污染大气

固体废物污染大气的方式有：以细粒状存在的废渣和垃圾在大风吹动下，随风漂移扩散到很远的地方；运输过程产生的有害气体和粉尘；一些有机固废在适宜的温度和湿度条件下被微生物分解，释放出有害气体；固体废物在处理时散发毒气和臭味等。

（5）影响环境卫生

城市的生活垃圾，特别是粪便由于清理不及时，会影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。天气炎热时，垃圾腐解很快，分解、发酵产生难闻的气味，同时容易滋生苍蝇蚊子。

更为引起注意的是危险废物。危险废物或含有有毒有害成分，不及时加以处理（处置）会对自然环境和人体健康产生严重危害。

所以，无论是何种废物都要及时清理、处置，危险废物交由有资质单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门定期运走。危险废物临时贮存过程应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行贮存，所有贮存装置必须有良好的防雨防渗设施，要求所有暂存未处理的危险废物都必须存放在室内，所有贮存地面都必须水泥硬化并做防渗处理。

## 生态影响分析

### 对水生生态的影响

根据前面的水环境预测结果可知，园区建设后，其产生的工业废水、生活废水经自建的污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准严者后一部分排入凌江Ⅲ类水体，另一部分回用于园区道路冲洗、循环冷却水等。在正常运行的达标排放状况下，经过一定时间的稀释之后，各污染物对受纳水体的水质影响较小，对水生生物和水生态系统不会产生明显的不良影响。

在自建的污水处理厂发生故障的事故排污状况下，污水将收集到规划建设的应急事故池内，待污水处理厂恢复正常后处理达标排放，因此也不会对该河段的水质产生不良影响，对水生生物和水生态系统也不会产生明显的不良影响。

### 对区域景观的影响

扩园园区开发建设前，用地范围内主要为低丘林草地景观、农村生态景观和鱼塘生态景观相间组成，区域的开发会使建设期和建成后局部区域的景观自然度降低，区域景观异质化程度提高。

开发建设期间对场地的开挖和整平，对该区域景观造成了不利的影响，该时段内景观杂乱；而建成后将充分利用自然山体、水系，加强绿化，绿化注重植物树形的有机搭配，注重低、中、高的有机搭配，突出绿化的层次感，并以色相和季相的差异区分各景段的自然风貌，丰富景观绿化的层次，形成新的自然与人工相结合的生态景观。

### 对土壤环境的影响

对土壤环境产生影响的因素主要包括土地开发、污水灌溉、固体废物利用和大气污染物沉降等。

（1）土地开发

扩园园区建设对土壤环境产生影响的因素主要是土地开发，使土地利用类型发生改变，原有土壤层将会受到破坏和影响，并且区域建设施工周期较长，开发建设期间对区内的土壤结构破坏较大。

（2）大气污染物沉降

大气被污染后通常通过干、湿沉降作用对土壤环境产生进一步的影响，并且这种影响随着距离远近逐渐由以干沉降为主变为以干湿混合沉降。干沉降作用主要是指固体颗粒物质直接以降尘方式输入土壤，而湿沉降是指随降水作用将污染物输入土壤之中。根据前面的工程分析，扩园园区建成后废气及其污染物排放量预计很小，因而废气对土壤的影响不大。

（3）污水灌溉

由灌溉污水引起土壤污染在我国是一种非常重要的污染途径，工业和生活污水未经任何处理直接进行农业灌溉，由于污水中有机及无机污染物浓度较高，将对土壤环境产生不良影响，但扩园园区将对污水进行集中处理达标后排放，不用于农田灌溉，污水排放对附近土壤环境不会造成明显的影响。

（4）固体废物

固体废物分为工业固体废物和生活垃圾两类，由于固体废物中含有较多的有机物质和一定的养分，可以用来作为肥料，但与此同时其中也含有较多的有毒有害成分，即使经过高温堆肥，其有毒有害成分含量仍很高。固体废物在堆放过程中的吹散，雨水淋洗，运送过程中的撒落，都有可能对土壤环境产生不利影响。根据前面的工程分析，扩园园区建成后固体废物主要包括废渣、废活性碳等危险废物，废塑料、废金属、废弃的包装材料等一般工业固体废物，污水处理站污泥、生活垃圾等。其中，危险废物交由有资质的单位处置；一般工业废物大部分进行综合利用；污水处理站污泥由管理部门统一收集，交由有资质的单位处理；园区内生活垃圾由环卫部门统一收集，转运至垃圾填埋场统一填埋处理。因此，扩园园区建成后产生的固体废物不会造成附近土壤环境污染。

### 对周围农业环境的影响

扩园园区周围均存在农业生产区域，农业环境要素对农产品生产数量和质量起着决定性作用，农业环境遭受污染必然会带来一系列的农业环境问题，进而直接影响到人们的健康，而对农业生产可能产生影响的因素主要为废水及废气。

（1）废水对农业的影响

水是植物体的最大组成部分，又是作物制造养分的原料。水可以调节作物生活的环境，植物体内的养料必须依靠水分来输送，因此水受到污染后，当有害物质超过一定限度时将会给农作物及农田环境带来危害，甚至影响到人体健康。污水灌溉一方面是有害物质直接被作物根系吸收而影响作物的生育、产量和品质，另一方面会引起土壤物理、化学和物理化学性状发生一系列的变化，并且在水的下渗过程中，有害物质从表土到心土至底土甚至再往下迁移至地下水。污水对农业的影响程度因污水水质的不同而不同，部分污染物随灌溉水进入土壤后，在土壤——作物系统中进行着迁移、形态转化和富集的过程，进一步通过农产品影响人体健康。

从前面的工程分析可知，其产生的工业废水、生活废水经自建的污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准严者后一部分排入凌江Ⅲ类水体，另一部分回用于园区循环冷却水等，对周围农业生产不会产生直接的影响。

（2）废气对农业的影响

大气污染对农业的危害首先表现在植物生产上，一是大气中的污染物直接影响到植物的生长和发育，二是大气污染引起的酸雨对植被的影响，三是随废气排放微量有毒物质，不论是大气中还是随雨水降落，都可能对植被造成一定程度的影响。根据研究资料，浓度较高的二氧化氮会使植物的叶脉之间和近叶缘处出现白色或棕色的组织解体损伤；较高浓度的二氧化硫进入植物叶片气孔后遇水变成亚硫酸，对植物叶肉细胞产生毒性，从而使叶绿素破坏，组织脱水坏死，形成许多点状、块状或条状褪色斑点；粉尘可使环境中的颗粒物浓度增高，颗粒物会堆积在植物叶片上，阻塞气孔气体交换，进而影响植物生长。因此，扩园园区内企业大气污染物应达标排放。

从前面的工程分析可知，扩园园区内企业按本报告提出的要求对产生的废气进行严格的处理，使外排废气符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中二级标准（第二时段），对园区外围农业生产不会产生直接的影响。

# 环境污染防治措施

## 水污染防治控制措施

### 园区废水处理工艺分析

园区的废水排入凌江Ⅲ类水体，该扩园园区排水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准严者。

生活污水中粪便污水经化粪池处理后可直接进入园区污水管网，入园企业需自建污水处理站将产生的废水处理至广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入园区综合污水处理厂进一步处理。园区初期雨水经简单预处理后直接进入人工湿地进行处理。

因此需要根据废水的本身性质进行分类和收集，由于进入扩园园区的工业企业的具体产品和生产工艺的许多方面尚不明确，无法获得更多的关于工业废水的性质方面的数据，但总的来说，扩园园区内的工业废水收集与分类系统应按照如下原则：

- 在工业企业内部根据水质的状况即进行清污分流，将需要采用不同工艺进行处理的废水分开收集（需要预处理的废水必须单独收集）；

- 扩园园区根据需要设置不同类别的工业废水收集管路系统对不同性质的工业废水进行收集。

- 生活污水可生化较好，为了提高工业废水处理效果，可将生活污水与工业废水一起进行生化处理，由专用的生活污水收集管网收集送至污水处理厂。

生活污水可生化较好，为了提高的工业污水处理效果，拟将生活污水与工业污水一起进行生化处理。对于工业废水的处理，国内外已经有许多成熟的经验，园区内产生的工业废水中所含有的污染物种类和数量不相同，各种污染物质的针对性的方法也可能有所不同。为了使综合工业废水能够达到良好的处理效果，企业必须对其产生的工业废水进行相应的预处理。具体预处理工艺的选择需要根据工业企业产品的不同和工艺的不同而采取相应的对策和工艺。

### 园区废水污染防治措施可行性分析

本园区按照“雨污分流、清污分流、循环用水”的原则，同步建设污水处理厂及园区配套排污管网。园区工业废水园区工业废水、生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入污水管网，经园区污水处理厂的物化、生化工艺、人工湿地处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准的严者要求后尽量回用于园区道路冲洗、循环冷却水补充水，不能回用的排入凌江Ⅲ类河段。扩园园区雨季最大废水排放量为649.36t/d，根据年总排水量核算，平均废水排水量为523.3t/d。扩园园区处理后的初期雨水和干净雨水亦排入凌江Ⅲ类河段，不得排入凌江Ⅱ类河段。扩园园区不引入排放一类水污染物、持久性有机污染物的企业和排水量大的企业，推行清洁生产，对园区附近水环境影响较小。另外，该园区所处的直接纳污河流——凌江河Ⅲ类水体水质较好，有足够的水环境容量。综上所述，扩园园区水污染状况是可以有效控制的。

### 园区中水回用可行性和可达性分析

根据规划，园区实行雨污分流，园区工业废水、生活污水共计23.48万t/a，企业进行预处理后达到园区污水处理厂管网接管要求标准排入园区污水处理厂和人工湿地处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）、广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段的一级标准之城镇二级污水处理厂标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准严者之后，3.78万t/a回用于道路冲洗，4万t/a回用于企业循环冷却水补充水，不能回用的15.7万t/a排入凌江Ⅲ类水体。

## 大气污染控制措施

### 有机废气控制措施

园区在生产过程中工艺废气主要为有机废气。

本园区输变电设备生产企业及其他电机生产企业主要采取在生产工序设置集气罩收集后用活性碳处理。锂电池生产企业涂布车间产生的有机废气主要是N-甲基吡咯烷酮（NMP），涂布机排气采用NMP回收系统可回收95％以上的NMP。涂布车间强制抽风呈微负压状态，不能回收的NMP采用活性炭处理后高空达标排放。

### SF6控制措施

开关设备和超高压电器配件生产企业需使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质。SF6气体采用特殊钢瓶装，存放在独立的阴凉、通风良好的气瓶室。

本园区引入的企业采用进口的SF6回收/充气系统，SF6的回收率可达99.5％。SF6气体主要损耗在气室气体回收后抽真空环节，真空机的末端需连通大气，SF6气体80％的损耗由此产生；另外，会有少量SF6气体由回收/充气系统连接管路逸散到“SF6回收/充气站”及装配车间内。

企业在装配厂房的死角低位处安装测氧仪，当测得空气中的氧低于18%时，报警同时启动通风系统。

气室抽真空的真空机末端连接引风系统，接至SF6吸附装置，吸附剂为苏打石灰（NaOH及CaO各半混合物）和活性氧化铝（干燥的Al2O3），定期更换吸附剂，保证其中的SF6去除80％，减少SF6气体及其中可能的有毒有害物质气体的外排，尾气达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段氟化物最高允许排放限值（排放浓度9 mg/m3、排放速率0.084 kg/h）的要求后由15米高排气筒排放。

### 焊尘和粉尘控制措施

本园区拟引进的电气机械及器材制造企业焊接工序将会产生一定量的焊尘，拟在各焊接点安装集气罩收集焊接烟尘。焊接烟尘采用焊接烟尘净化器治理，处理后焊尘的排放速率、排放浓度均能达标排放。

## 噪声污染防治措施

生产设备噪声的控制方面可以选用低噪声设备，设置减震器，采用隔声罩或者在设备外部设置隔音墙，风机的排气、进气口设置隔声、消音器，设备应布置在封闭车间，进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。并经常性地对设备和装置进行维修保养。

锅炉房的噪声的减缓措施包括对鼓风机采用隔声罩，底座加减振垫，采用封闭式隔声机房及隔声门、窗户等，车间内表面采用吸音材料将声音在车间内降低。

通过对声源的合理布局，建设绿化带以及加强管理，控制工业区内环境噪声。

厂区的合理规划与布局，种植多枝叶的小乔木绿化植物可以提高噪声传播的衰减率。

在采取上述噪声污染防治措施后，可保证企业厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。

## 固体废物污染防治措施

园区完全建成后，每天会产生相当多的固体废弃物。固体废弃物主要来自工业生产过程产生的工业固体废弃物和危险废物、污水处理厂产生的污泥以及生活居住活动产生的生活垃圾。

### 工业固体废物

（1）工业危险废物

对于危险废物，各危废产生企业应自行设置危险固废临时存放点，然后交由有资质单位收集处理。考虑到危险废物对环境和人体健康有着较大影响，对危险废物的临时贮存、处理和运输提出如下方案要求：

园区需外送处置的危险废物，先用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。建议采用仓库式贮存设施，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，仓库设施应满足：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②设施内要有安全照明设施和观察窗口。

③用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

仓库设施设专人管理，禁止将危险废物以任何形式转移给无处置许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。定期将危险废物送至有资质处理单位进行处理。

（2）一般工业固体废物

企业在生产过程中会产生相当一部分的固体废弃物，如废塑料、废金属、废弃的包装材料等，这些大部分都是可回收利用的资源，不会被废弃，完全没有回收利用价值的只占其中一部分。根据类比，园区工业固废的综合利用率达80%以上。

### 生活垃圾

厂区员工将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾由果皮屑核、废弃纸张、织物、玻璃陶瓷碎片、废塑料制品、各种废旧包装材料等组成。

园区内生活垃圾由环卫部门统一收集，转运至垃圾填埋场统一填埋处理。

### 污水处理厂污泥

园区建设集中污水处理厂，会产生一定量的污泥。污水处理厂污泥由管理部门收集，交由有资质的单位安全处置。

综上所述，园区所产生的固体废物100%得到有效、妥善的处置，没有排放，不会对环境造成不利影响。

## 生态保护措施

园区的开发方针均为分期、滚动、弹性开发，土地开发与生态保护并举。园区土地利用现状以农业利用（林地、园地和农田）为主。园区生态环境建设对于实现园区内生态环境可持续发展，进一步提升园区的投资环境具有重要意义。

### 园林绿化建设

首先要在绿地率及居民人均绿地面积上要达到一个较高的水平，这样才可能维持园区所在区域生态系统的平衡。园林绿化系统需要具有多种功能：防护功能（保护水体等）；调节功能（空气、水体、湿度等）；美化功能；休闲功能（提供娱乐、休憩场所等）；生产功能（绿色食品生产区和花卉草树苗圃生产基地等）。园区绿地系统的整体设计应运用植物生态学原理，从植物群落角度进行配置和设计，发挥其最大的效应，还要将大地绿化、城镇绿化和庭院绿化结合起来，将平面绿化和垂直绿化结合起来。

（1）厂区绿化

厂区绿化的主要功能是吸收大气中有毒有害物质以及降温、隔音、隔尘以及美化环境。

林带结构应采取乔灌木混交的半透风结构和紧密结构为好，在栽种结构上建议树木以“品”字型排列，一行阔叶树一行针叶树充分利用空间；在较近距离种植低矮的灌木以满足厂房采光需要，在稍远距离种植高大常绿乔木并种植人工草坪；靠近排污口处的植物可以考虑草本、灌木和高大乔木相结合设置防污林带。

厂内可种植些抗污性强、净化能力强、有较好绿化美化效果、易栽培管理等特点的优良树种，如小叶榕、高山榕、大叶相思、芒果、龙眼、蒲桃、短穗鱼尾葵、棕榈、美人蕉、黄皮、炮仗花、爬山虎、女贞、桂花、鸡蛋花、夹竹桃等；在厂区仓库、堆料场周围应栽种含油脂少、阻燃防火的叶厚革质、树冠稠密的常绿阔叶树种，如台湾相思、茶、香樟、杨梅、枇杷等，这些植物组成的生态林带既能防火又能起到厂房之间的卫生隔离带作用。

另外还应提倡立体绿化、垂直绿化。随着新型建筑材料的应用，房顶的防渗漏效果进一步加强，可以考虑在厂房房顶栽花、种草；厂房墙壁采用爬山虎、牵牛花等藤本植物作为垂直绿化用以达到防晒降温、减缓员工视力疲劳、增添绿色生机等功效。

（2）防护林带建设

防护林带是园区绿化系统重要的组成部分，它具有防风、滞尘、隔音、削减污染、改善局部气候等功能，在厂矿企业的区域性园林绿化规划设计中，防护林带的设置占重要地位，尤其对那些产生有害排出物的企业和产品要求卫生防护条件很高的企业来说更具重要性。

（3）道路绿化

道路绿化是园区的“绿色通道”，也是生物多样性的生态廊道，是园区绿地系统的重要组成部分，包括园区内道路绿化和主要干道以及自然小路的绿化等。道路绿化带作为交通防护线，能有利地消除或减少交通所产生的大量噪音和扬尘、尾气的污染，故而绿化林带原则上应该与道路等长。道路绿带往往还是各种昆虫、鸟类及其它动物的通道，对增加园区所在区域内的生物多样性和自然和谐性有重要意义。

根据园区总体规划，依据不同类型道路进行绿化，园区的交通主干道，车流量较大，污染比较严重，应采用乔、灌或者乔、灌、草结合。建议选用以下组合：细叶榕＋九里香球；木棉、红花羊蹄甲＋大红花球或九里香球；海南蒲桃＋黄花槐、含笑球；荷花玉兰＋红背桂球＋黄花蟛蜞菊；洋紫荆＋海桐花＋狗牙根；大叶榕＋九里香球；香叶榕、红花夹竹桃＋桂花；白兰花＋桂花；大王椰子＋黄花槐＋台湾草。

园区的次干道可根据实际情况采用乔、灌或单层乔木的绿化结构，推荐高山榕、细叶榕、大叶榕、台湾相思、九里香、海桐、变叶木等种类。在园区非机动车道与人行道之间，还应设置一定宽度的绿带，主要功能是遮荫，要求乔灌结合，以阔叶树为主，可荔枝、龙眼、白兰、芒果、小叶榕、蒲桃及九里香、大红花、变叶木、红苋等植物。

（4）水域绿化

园区水域对生态环境的优化、调节城市小气候、清新城市空气、消除城市热岛效应、促进人群身心健康非常重要。在水塘附近种植有净化水质作用的树种，如水松、落羽杉、水翁、小叶榕等，做到碧水、绿塘。

### 景观生态建设

根据园区规划，原有的很多植被将被公共设施用地所替代。水域在气候、生态调节方面具有很大的作用，因此，建议配合一定的景观园林设计，保留其生态调节功能，使其成为规划区的一个景点。

城市中绿地和水面的调节作用还不单只限于其边界范围之内, 对周边一定范围内的环境状态也具有某种程度的影响力。这种影响作用的程度因源地空间几何形态的差异而有所不同。比较紧凑的几何形态，例如圆，其 周长/面积 的比值最小；采用这种形态的生态源地的边界线最短，对周围环境的影响范围也有限。相对舒展的几何形态，周长/面积的比值会增加，与周围环境交接作用的范围也增大。生态源地的几何形态越复杂，伸展的幅度越大，对环境的影响范围也就越广。因此，在项目生态用地的规划中，不仅要考虑绿地、水面的绝对面积，还应注意其布局和形态。在用地条件许可的情况下，在整体区域内尽量采用分散均匀的布局方式，而在单体绿地的设计上，则尽量采用较舒展的平面形态。如长廊式、鱼骨式、变形虫式等等。期以较小的面积，发挥较大的作用。

在绿化面积一定的情况下，为了最大限度地发挥绿地的生态作用，应尽量使绿色在垂向上发展，形成真正的立体绿化。这样，可以明显增加其生态效益，提升城市的绿视率（视界内的绿色景观比率）。园区应对项目垂直绿化加以强调，增加垂直绿化面积，除了保留原有的大型乔木外，还要种植多种乔木，合理进行园林绿化设计，合理布局，在给大家带来视觉美感之余增加生态效应。

## 地下水环境保护措施

### 防渗基础条件

根据已有的地质勘测资料，扩园园区拟选址普遍存在渗透系数为4.05×10－5cm/s，平均厚度为2米的粉质粘土层，防渗性能较好。粉质粘土层以下即为层位稳定、分布连续的粉砂质泥岩层。拟选址区浅层地下水埋深一般在3.4～4.5米 之间。

### 地面防渗措施

（1）、防渗区域划分

根据各厂区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区主要包括各种污水管道、污水收集沟、污水池、危废临时贮存设施、废水处理站、初期雨水池、事故应急池等。一般污染防治区主要包括生产区、道路、化验室、成品库等。非污染防治区主要包括绿化区、厂前区等。

（2）、防渗措施

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施。重点污染防治区如各种污水管道、污水收集沟、污水池、危废临时贮存设施、废水处理站、初期雨水池、事故应急池等均做防渗处理（采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），可避免废水泄漏，减少对地下水的影响。一般污染防治区如生产车间地面、维修车间、厂区路面等采取粘土铺底，在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，通过上述措施结合项目选址土层，一般污染区各单元防渗层渗透系数可小于10-7 cm/s。

# 环境风险分析

本园区的主要环境风险因素包括有机溶剂、SF6等化工原料在运输、储存和生产过程中可能发生的泄漏、火灾和爆炸等重大污染事故风险，根据类比调查，本园区在化学品的运输、储存和生产过程有一定的概率出现事故。按事故原因分类，料筒破损泄漏造成的事故频率较高。根据环境风险评价可知，发生泄漏、火灾和爆炸事故时，将会对一定范围内的周围环境造成污染事故，并对生物和生态环境造成较大的伤害和影响。

针对园区存在的主要环境风险污染事故如泄漏、火灾、爆炸等，本评价已提出初步的防范对策措施和突发事故应急方案，包括总图布局中环境风险分散与集中防范相结合，加强企业自身安全检查，物料泄漏的防范措施，火灾事故预防措施和水环境事故风险防范措施。鉴于园区储存过程存在一定的环境风险，建设单位须委托专业的、有安全评价资质的单位对本园区涉及的物质、设施进行更全面、更详细地安全评价。

综上所述，本园区存在发生泄漏、火灾、爆炸等环境风险污染事故的可能性，建设单位必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作。建设单位如在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求、本报告中提出的各项环保措施和对策建议，本园区则可最大限度地降低环境风险。在加强管理的前提下，本园区的环境风险是可以接受的。

# 环境影响的经济损益分析

目前尚无合适的环境影响经济损益定量估算方法、模式及数据资料，在此仅采用打分法对拟建项目的环境经济损益进行定量估算或定性分析。

环境影响总体经济评价，对于污染型工程，实际上就是通过环境影响因子经济损失、环保效益工程投资、工程和环保措施环境效益、项目经济效益综合平衡计算，对环境影响的总体投资经济损益做出评价，计算公式如下：

B总＝B1+B2-B3-B4

式中：  B总——环境影响总体经济损益(元/年)；

B1——项目总的经济效益(元/年)；

B2——工程和环保措施环境效益(元/年)。

B3——环境影响造成的经济损失(元/年)；

B4——环保工程投资(元/年)。

表11.1-1    园区环境年收益损失表        (单位:万元）

|  | 指标 | 现值 |
| --- | --- | --- |
| 收益 | 运行后经济收益 | 740000 |
|  | 农民收益 | 9000 |
|  | 合计 | 749000 |
| 损失 | 生态破坏 | 1515 |
|  | 噪声污染 | 480 |
|  | 空气污染 | 744.48 |
|  | 水污染 | 30.94 |
|  | 环保工程投资 | 12800 |
|  | 合计 | 15570.42 |
| 总体投资经济损益 | 收益－损失 | 733429.58 |

（1）园区能产生较好的经济效益和社会效益，不考虑环保投资经济效益和间接效益的情况下，本项目的直接经济收益为749000万元。

（2）环境影响经济总损失值约为2770.42万元，环保投资为12800万元，总的环境损失为15570.42万元，占总体经济收益749000万元的2%，说明每获取100元，约损失2元（仅是可以计算的部分）。

（3）环保投资12800万元，占项目总投资60936.87万元的21.0%，比例较大。从社会总体来看，环保投资有一定的效益。

分析结果表明，环境经济效益大于环境损失值，但项目的建设给环境带来的破可能是不可逆的、永久性的。因此，必须在彻底落实有关环境保护防治措施后，使环境得到最大程度的恢复，使环境受到的影响降至最低。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

### 园区环保机构

#### 设立园区环境保护管理机构

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。园区应在现有产业项目基础上，按建设、运行、跟踪监测等程序进行管理，组织机构中必须配备环境管理部门和环境监测部门，由南雄市政府直接领导。

从环保机构负责制定并实施环境保护工作的长期规划和年度计划，协调园区内企业的开发活动和环境保护活动，协调各企业接受政府环境保护主管部门的检查监督，监督和实施企业环境管理方案，推进配套的污水处理厂及其管理系统，监督检查环保设施及环保措施的运行及落实情况，统计污染物排放情况、编制环境监测报告并建立环保档案，对各项目管理人员、环保工作人员等进行环境教育和相关知识培训，搞好环保宣传工作。

#### 设立企业环境保护管理机构

进入扩园园区的项目建成后，必须设置相应的环境管理部门，由企业最高管理层直接领导，并安排环境管理和技术专职人员，下设清洁生产办公室，由各生产部门技术负责人组成，同时各生产部门还应设立兼职环保员，使环境专业管理与群众管理有机结合。

企业必须建立健全环境保护工作规章制度，确定环境管理目标，明确环保责任及奖惩办法，对各生产部门及操作岗位进行监督与考核，收集环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录、其它环境统计资料等，建立企业环保档案，搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，负责污染事故的处理，搞好固体废物的综合利用及污染物排放总量控制，配合有关部门对企业实施清洁生产审计，对全体员工进行适当的环境保护教育。

### 扩园园区施工期环境管理和环境监理

#### 施工期园区环境管理

扩园园区的建设施工期较长，环境管理机构应设专职人员负责施工期的环境保护工作，对施工队伍实行环保责任制，在工程投标、承包合同中应包括有施工期生态功能保护、水土保持、植被保护、地质灾害防治等环境保护的条款与规定，对施工机械、施工方法、施工进度等的环保要求，对施工中物料运输、扬尘、噪声、废水和固体废物等处理都有明确规定，要求施工单位严格执行，并予以检查与监督，实行奖惩制度。

对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商、承担责任、恰当处理；对施工中发生的突发性环境污染要及时做出应急处理。

施工单位应在各施工场地配专职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理，尤其对挖土、填方等水土流失防治重点工序、绿化复绿等生态建设以及高噪声、高振动施工严格控制，重点防护。此外，建设单位和施工单位应主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同搞好园区施工期的环境保护工作。施工单位必须加强对施工现场和运输车辆的管理，防止空气污染和噪声污染；施工期产生的油污水、泥浆水等不得直接排入附近水体。与周边敏感单位及或人群产生环境纠纷时要出示环境监测资料，耐心解释，笔录在案，实事求是地予以改进和解决。

#### 施工期环境监理

施工期的环境监理在于监督建设施工单位对环境保护措施、条款的执行情况，及时纠正可能造成环境污染的施工操作，处理违反环境保护的行为，落实施工期污染源、生态破坏修复和环境质量监测工作，了解项目建设中造成的环境影响，配合环境主管部门处理各种原因造成的环境污染事故，实施环境补救办法。建设单位可委托具有相应资质的环境监理部门，由专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。

建设单位要把生态功能保护、植被保护、水土保持、地质灾害防治、空气污染防治、水污染防治和噪声污染防治等工作落实到各施工点。

### 扩园园区运营期环境管理

良好的管理措施可保证作业安全，不产生环境问题。要把营运期的环境管理工作纳入技术管理范围，全面统筹、合理部署、统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化。在营运期，各企业应按照环境行政管理部门的规定，制作与环境保护有关的现场记录、报表、报告等，使环境管理部门了解他们的污染产生、治理、排放、综合利用等情况，实行更有效的管理。

#### 运营期扩园园区环境管理

当实施环境管理时必须找到平衡各企业和社会利益的途径，这需要明确界定关于环境问题的责任，规定哪些方面是政府机构的责任，哪些方面要在企业层次上的控制。将环境管理目标体系分两个层次；政府层次上的环境管理和企业层次上的环境管理。扩园园区的环境管理将针对不同的环境管理对象，分别设定其环境管理目标，同时选择采用不同的环境管理方法。

本扩园园区的环境管理体系通过一系列可以度量或可以操作的指标来体现。由于扩园园区建设具有阶段性、区域性特点，园区的指标应能描述和表现园区发展的各个方面和发展趋势。指标可分为指令性指标和指导性指标两类。指令性指标是园区规划建设必须实施的指标。本着可持续发展原则，参照《综合类生态工业园区标准》（HJ/T274-2006）、前面工程分析中相关指标，类比其他园区环境管理指标体系，考虑南雄市当地环保规划，结合本园区作为高起点新型园区的情况，提出扩园园区具体环境管理指标体系建议，见下表12.1-1。

表12.1-1  园区环境管理指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支持系统 （生态结构） | 生态支持 | 绿化系数 | % | 5.4 | ● |
|  |  | 生态基础设施 |  | 比较完善 | ○ |
|  |  | 基本建设布局合理性 |  | 符合要求 | ○ |
|  | 生态空间 | 交通顺畅度 | Km/h | 60 | ○ |
|  |  | 信息顺畅度 |  | 通畅 | ○ |
|  | 生态网络 | 生态产业网络 |  | 完善 | ○ |
|  |  | 能源多级利用网络 |  | 完善 | ○ |
|  |  | 物流系统集成网络 |  | 完善 | ○ |
| 运行系统 （生态系统） | 资源能源利用指标 | 人均水耗 | t | ≤0.6 | ○ |
|  |  | 恩格尔系数 | % | 40 | ○ |
|  |  | 万元工业产值能耗 | t标准煤 | ≤0.5 | ● |
|  |  | 万元GDP用水量 | t | ≤20 | ● |
|  | 生态生产 能力 | 人均GDP | 万元 | ≥12 | ○ |
|  |  | GDP增长率 | % | ≥16 | ○ |
|  |  | 万元产值污水产生量 | t | ≤5 | ● |
|  |  | 万元产值固废产生量 | t | ≤0.1 | ○ |
|  |  | 单位GDP的COD排放强度 | kg/万元 | ≤1.0 | ● |
|  |  | 单位GDP的SO2排放强度 | kg/万元 | ≤1.7 | ● |
|  | 生态恢复 能力 | 工业重复用水率 | % | ≥94.5 | ○ |
|  |  | 污水处理回用率 | % | ≥33 | ○ |
|  |  | 工业固废综合利用率 | % | ≥85 | ● |
|  |  | 生活垃圾无害化处理 | % | 100 | ● |
|  |  | 生活污水处理率 | % | 100 | ● |
|  |  | 危险废物集中处置率 | % | 100 | ● |
|  |  | 汽车尾气达标率 | % | 100 | ● |
|  |  | 工业企业排放达标率 | % | 100 | ● |
| 发展系统 (生态性能) | 环境质量 | 环境卫生达标率 | % | 100 | ● |
|  |  | 空气质量达标率 | % | 100 | ● |
|  |  | 地表水质达标率 | % | 100 | ● |
|  |  | 地下水质达标率 | % | 100 | ● |
|  |  | 声环境达标率 | % | 100 | ● |
|  | 环境安全 | 事故发生率 | 次/年 | ＜0.05 | ○ |
|  | 清洁生产 | 清洁生产企业比率 | % | 50 | ○ |
|  |  | 清洁生产法规、政策 |  | 比较完善 | ○ |
|  |  | 清洁生产技术创新能力 |  | 较强 | ○ |
|  |  | 清洁生产审计通过率 | % | 80 | ○ |
|  |  | 主要企业工艺技术水平 |  | 先进 | ○ |
|  |  | 清洁生产中心 |  | 建立 | ○ |
|  |  | 实施清洁生产全园教育普及率 | % | 90 | ○ |
|  | 生态管理 | 环保投入比 | % | 6 | ○ |
|  |  | 科教投入比 | % | 18 | ○ |
|  |  | 园区环境管理认证 |  | 通过ISO14001 | ● |
|  |  | 企业环境管理认证通过率 | % | 60 | ○ |
|  |  | 环境信息公告计划 |  | 建立 | ○ |
|  | 政策、法规制度建设 | 有关环境管理法规、条例、制度建设 |  | 完善 | ○ |
|  |  | 公众的建议和意见的采纳率 | % | 80 | ○ |
|  |  | 环境管理机构 |  | 完善 | ● |
| 备注：●指令性指标；○指导性指标 |  |  |  |  |  |

#### 运营期企业环境管理

(1)建立完整的环境保护管理制度和环保安全责任制度，做好环境保护教育和宣传工作，加强管理人员的环境风险防范意识教育，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度。

(2)定期对环境保护设施进行维护和保养，定期对管理人员进行操作培训，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生。

(3)加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境保护主管部门的管理、监督和指导。

(4)企业环境管理指标体系见表12.1-2。

表12.1-2    园区企业层次环境管理指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 目标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染控制指标 | 工业废水排放达标率 | % | 100 | ● |
|  | 工业烟尘排放达标率 | % | 100 | ● |
|  | 工业SO2排放达标率 | % | 100 | ● |
|  | 工业粉尘排放达标率 | % | 100 | ● |
|  | 工业固废安全处置率 | % | 100 | ● |
|  | 总量控制指标执行情况 | % | 严格执行 | ● |
|  | 噪声达标率 | % | 100 | ● |
| 清洁生产建设 | ISO14000系列环境管理体系 |  | 建立 | ○ |
|  | 清洁生产审计 |  | 通过 | ○ |
|  | 产品生命周期评价 |  | 逐步完善 | ○ |
|  | 清洁生产技术创新能力 |  | 强 | ○ |
|  | 生产工艺的清洁度 |  | 先进 | ○ |
| 资源能源利用 指标 | 单位产值水耗 | t/万元 | ≤20 | ● |
|  | 单位产值能耗 | t标准煤/万元 | ≤0.5 | ● |
| 备注：●指令性指标；○指导性指标 |  |  |  |  |

## 环境监测

为切实落实项目运行期间废水、废气及噪声达标排放，控制污染排放总量，园区应制定科学、合理的环境监测计划，委托有资质的环境监测部门对各企业排放的污染物进行定期的监测，建议监测计划如下：

### 大气监测

#### 施工期大气监测

在园区建设过程中，在扩园园区中央布设一个监测点，监测项目为TSP和PM10，按照施工初期、施工中期、施工末期等三个频次监测；在三个时期的检监测中，每次进行1天，每次至少监测18小时以上。

#### 运营期大气监测

对各企业产生的废气进行监测，监测频率为每二个季度进行1次，监测点布置在工艺废气排放筒处，对无组织排放源则在企业厂界设置监测点，主要监测项目为工艺废气的非甲烷总烃、TVOC、PM10、氟化物、丙酮等。

在园区中央、周边主要敏感点设6个环境空气常规监测点，每年根据不同气象条件监测2次，每次连续监测7天，同测量风向、风速、气温、气压；监测项目为SO2、NO2、PM10、非甲烷总烃、TVOC、氟化物、丙酮等。

### 废水监测

#### 施工期废水监测

在凌江布设污水排放口监测点，监测项目为水温、pH值、SS、DO、石油类、总磷、总氮、COD、BOD5等；按照施工初期、施工中期、施工末期等三个频次监测。

#### 运营期废水监测

在污水处理厂排水口进行日常监测，安装一套自动在线监测装置，监测进、出水水量和水质，设置COD在线监测仪，以便及时调整工艺参数，使出水达到环保要求，从而实现环保在线监控。在总纳管排放口，设置智能型电磁流量计以及COD和氨氮在线监测仪，监测排放总量及其他水质指标：pH、DO、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总汞、烷基汞、总镉、总铬、总砷、总铅、总镍、苯并[a]芘、总铍、总银、六价铬、LAS、粪大肠菌群、二甲苯。

在扩园园区排污口上游100m、下游500m处设置断面进行监测，每年按枯、平水期监测，每次监测3天，监测项目为：pH、DO、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类、总磷、镍、六价铬、镉、铅、LAS、粪大肠菌群、二甲苯等。

### 地下水监测

在扩园园区附近河塘村、羊角村和陂头村取井水水样监测，每年监测1次，每次监测1天。监测项目为：pH、CODMn、氨氮、挥发酚、总镉、总铅、六价铬、总砷、阴离子合成洗涤剂、总大肠菌群等。

### 噪声监测

分别在区内主干道、边界、园区周边的敏感点布设环境噪声监测点，每月监测1次，每次监测2天，每天昼、夜各测1次，监测因子为Leq。

### 固体废物

统计固体废物特别是危险废物产生量、处置去向及处理方式。

对主要污染源的监测结果和废水处理设施的运转、使用效果等情况，应及时向相关的环保主管机构报告，使各级环保主管机构了解扩园园区的环境污染状况和设备运转状况，并且社会公众也可透过政府主管部门了解扩园园区的环境保护实际状况，并起到监督的作用。

## 突发事故环境管理

制定风险应急措施，明确事故发生的应急、抢险制度，一旦出现突发性污染事故，必须按预先拟定的方案进行紧急处理。风险应急方案应包括：

(1)应急组织及其职责。(2)应急设施、设备与器材。(3)应急通讯联络及交通方式。(4)应急报告、事故后果监测与评价。(5)应急防护措施。(6)应急状况中止与恢复措施。(7)人员培训与演习

## 做好排污口规范化的建议

扩园园区的排污口设置必须符合环境监理部门对排污口的规范化的要求。应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）的要求规范设置。

### 污水排放口

扩园园区的污水处理厂排污口设在污水处理厂外面、场界内侧。

污水处理厂污水排放口位置应根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1米长的明渠。扩园园区不得引入排放含《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中一类污染物的企业。

污水处理厂排污口应设置一段与排放污水有明显色差的测流渠（管），以满足测量流量及监控的要求。

排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，并安装计量，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架(宽度不小于800米)，有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。

进入本扩园园区的工业企业严禁企业设置生产废水排放口。

### 废气排放口

扩园园区内的单位排放同类污染物有两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口。

废气排放口必须符合规定的高度，采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB／T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置，便于采样、监测的要求，烟囱或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，其采样口由南雄市环境监察分局和南雄市环境监测站共同确认。

无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点。

### 固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

### 固体废物

产生或处置固体废物的单位的固体废物贮存处置场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

### 设置标志牌要求

环境保护图形标志由国家环保局统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由市环境监察支队统一订制。

一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

一般固体废物贮存场所占用土地面积不小于1平方公里的，应在其边界各进出路口设置标志牌；面积大于100平方米、小于1平方公里的，应在其边界主要路口设置标志牌。面积小于100平方米的应在醒目处设1个标志牌。危险废物贮存场所，无论面积大小，其边界都应采用墙体或铁丝网封闭，并在其边界各进出路口设置标志牌。

规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

## 进入产业园区的项目环保手续

在本扩园环境影响报告书批准后，进入园区的单个建设项目仍应按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，编制环境影响评价文件，严格执行“三同时”制度，切实落实环保措施，减轻对园区及周围环境敏感点的环境影响。

## 跟踪监测与评价

本扩园区域开发完成，入区企业满负荷后，应对园区实行跟踪评价。调查园区的污染源和污染治理状况、周围环境质量状况，对环境影响报告书进行回顾性评价，核实环境影响评价的预见性和准确性，总结环保经验和教训，根据评价结果制定新的环保措施计划。

本规划的实施至少应该五年进行一次跟踪评价，跟踪评价的主要内容为：

1、评价规划实施的情况，从产业规模、产业布局、具体项目、资源消耗、废物产生、配套工程等方面评价规划实施的实际情况，并说明和本规划的偏离情况并分析偏离的原因。

2、评价当时的环境质量状况，对水环境、大气环境、生态环境、声环境进行监测，并和本规划的环境质量质量现状进行对比，从社会环境、水环境、生态环境、大气环境、声环境等方面评价规划实施对环境的影响程度。

3、说明污染物处理设施的落实情况，评价这些实施的处理效果，并提出必要的改进意见。

4、规划实施过程中，若有新的环境质量标准或排放标准出台，则自动按新标准执行。尤其是《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），一旦广东省发布具体实施日期后，需严格按照新标准执行。

5、结合规划产业建设时序，适时对规划的建设目标和规模进行优化，使之与周边地区的土地资源、生态环境更加协调。远期总量指标需根据南雄市“十二五”主要污染物总量减排责任书总量控制指标，落实总量来源，提出远期规划实施的调整意见。

6、本规划内容、布局若发生重大变更应重新进行环评工作。

- （四）公众参与

# 公众参与

## 公众参与的目的和意义

在建设项目环境影响评价的过程中导入公众参与调查，是环评方与公众之间的一种双向交流的手段。通过在项目环境影响过程中开展公众参与调查，以收集相关区域公众对项目建设的认识、态度和要求，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸收有益的建议，使项目的规划设计更趋完善与合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，提高项目的环境效益和社会效益，从而达到可持续发展的目的。

## 与“公众参与”的有关规定

- 环境影响评价法的有关法律规定

《中华人民共和国环境影响评价法》第五条指出：国家鼓励有关单位、专家和公众以适当方式参与环境影响评价。

- 国务院的有关法规规定

《建设项目环境保护管理条例》第15条也对公众参与做出了原则性的规定：“建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见”，从而明确规定了环境影响评价程序中公众的知情权和参与权。

- 国家环境保护总局的规定

国家环境保护总局于2006年2月14日以“环发[2006]28号文件”，颁发了“关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知”，并从2006年3月18日起施行。

该暂行办法规定：对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设项目应该进行公众参与。同时该暂行办法还指出：建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，环境保护行政主管部门在审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应当依照本办法的规定，公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。但国家规定需要保密的情形除外。

- 广东省环境保护局的规定

根据《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环〔2007〕99号）的有关规定，“参与问卷调查的公众应包括相关的单位和个人，其中参与调查的单位中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的单位数量不得少于70%，参与调查的个人中位于项目环境(含风险事故)影响范围内的个人数量不得少于70%(项目环境影响范围根据其环境影响评价文件确定)”。

## 调查方式与调查过程

### 国家环境保护部对公众参与的要求

《环境影响评价公众参与暂行办法》第七条指出：建设单位或者其委托的环境影响评价机构、环境保护行政主管部门应当按照本办法的规定，采用便于公众知悉的方式，向公众公开有关环境影响评价的信息。

《环境影响评价公众参与暂行办法》第八条指出：在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，向公众公告下列信息：

- 建设项目的名称及概要；

- 建设项目的建设单位的名称和联系方式；

- 承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；

- 环境影响评价的工作程序和主要工作内容；

- 征求公众意见的主要事项；

- 公众提出意见的主要方式。

### 本次环评公众参与的方式和过程

本次环境影响评价中“公众参与”采用在当地现场公示、当地政府网站和发放调查表的方式进行公众参与调查。

#### 现场和网上公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，于2012年4月28日在项目附近的白屋、陂头村委、竹头坑、大陂村、陂头村大塘坑、东江岭村、古塘村委、下门村、河塘村委、郊区村委、黎灿学校、里溪水、荔径村委、莲塘坳村、莲塘村委、凌华村、陂头村李屋、密下水村委、南雄一中、铺背村委、全安村委、全安中学、三福地村、贵村、狮头潭、王亭石村委、吴屋、细陂村、上门村、小水岭、羊角村委、杨沥村委、珠坑村、陂头小学等地张贴公告，对园区扩园有关信息进行公示（第一次公示）见图13.3-1。并在南雄市人民政府公众信息网（www.gdnx.gov.cn）上进行网上公示，网上公示截图见图13.3-2，公示内容具体见表13.3-1。

在编制出环境影响报告书初稿后，于2012年6月28日在上述地方张贴、发布了公告，对环境影响报告书的相关信息进行了公告（第二次公示）见图13.3-3。并在南雄市人民政府公众信息网（www.gdnx.gov.cn）上进行网上公示，网上公示截图见图13.3-4。公示内容具体见表13.3-2。

表13.3-1    第一次公示内容

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 环境影响评价公众参与第一次公示 依据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局，环发[2006]28号）、《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》，对东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目环境影响评价进行公众参与信息公示。 一、建设项目的名称及概况 项目名称：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 项目概况：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园区东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻上垇，规划面积为336.06hm2，合5040.88亩，主导发展精细化工业与电气机械及器材制造业。 二、建设单位名称和联系方式 单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处 地址：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处 邮编：512400 电话：0751-3885683 联系人： 马天翔 三、评价单位名称和联系方式 该项目的环境影响评价工作由广州市环境保护科学研究院和韶关市环境保护科学技术研究所共同承担。 单位：广州市环境保护科学研究院 韶关市环境保护科学技术研究所 地址：广州市天河南一路24号 韶关市新华北路84号 邮编：510620 512026 联系人：李工 刘工 电话：020-85518772 0751-8632303 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 评价的主要工作程序：接受委托－工程分析－确定评价等级、范围和内容－环境现状质量调查－环境影响评价－编写报告书－环保主管单位审查，其中公众参与工作将贯穿其中。 主要的工作内容有：本次环评工作针对东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目的建设开发活动，分析和评价其选址区域的环境状况，分析其建设期和运营期的污染源特征，预测扩园建设对区域内的水、大气、声等环境要素及敏感目标可能造成的环境影响范围和程度，提出扩园建设的环保措施及环保要求等。 五、征求公众意见的主要事项 （1）征求公众意见的范围 本项目征求公众意见的范围包括项目可能造成的环境影响范围内的居民及单位，在附近的敏感点张贴公告，并在南雄市人民政府网（http://www.gdnx.gov.cn/）进行公告。 （2）征求意见的主要事项 目前本项目周围原有的环境状况如何？主要存在的环境问题是什么？ 从环境角度考虑，是否赞同本项目的建设？ 对本项目的环境保护工作有何建议？ 其它建议？ 六、公众提出意见的主要方式 任何单位和个人若有宝贵意见或建议，可在信息公开后10日内，通过电话、信件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系，提交书面意见或口头意见等，供建设单位、环境影响评价单位和政府主管部门决策参考。 建设单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处 评价单位：广州市环境保护科学研究院 韶关市环境保护科学技术研究所 2012年4月28日

表13.3-2    第二次公示内容

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 环境影响评价公众参与第二次公示 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，广州市环境保护科学研究院和韶关市环境保护科学技术研究所在完成了《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目环境影响报告书》后，特向社会进行第二次公示。欢迎公众积极参与并提出宝贵意见。 - 1、项目概况 - （1）项目名称：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 - （2）建设地址：南雄市全安镇，与转移园一期相距4公里左右，其用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳,南至韶赣高速公路,西至全安镇河塘村上河塘,北至全安镇陂头村麻上垇。 - （3）建设面积：规划建设面积336.06ha。 - （4）产业定位：扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 - 2、建设项目对环境可能造成的影响 - 扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。 - 扩园园区引进企业生产废水、生活污水、初期雨水经预处理后排入园区污水处理站和人工湿地处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）的严者要求后尽量回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕，不能回用的排放；各企业工艺废气经处理后达标排放；厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求。 - 3、主要环境保护对策和措施 - 废水：扩园园区各企业对废水进行预处理后，排入园区污水处理站，采用调节pH+混凝+气浮+微电解+活性污泥+生化沉淀等一系列污水处理工艺，再进入人工湿地处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）的严者要求后尽量回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕，不能回用的达标排放，该处理工艺成数稳定，废水处理效果较好。 - 废气：扩园园区各企业产生的有机废气主要采用活性碳吸附或水喷淋＋活性碳吸附进行处理，漆雾颗粒物采用水帘＋棉过滤网进行处理，SF6采用苏打石灰＋活性氧化铝进行处理，焊接烟尘采用焊接烟尘净化器进行处理，粉尘采用布袋除尘器进行处理，各类工艺废气经治理后均可达标排放。扩园园区生产和生活使用天然气作为燃料，产生少量二氧化硫、氮氧化物、烟尘直接高空排放。 - 噪声：生产设备选用低噪声设备，设置减振器，采用隔声罩或者在设备外部设置隔声墙等，并经常对设备和装置进行维修保养，通过厂区的合理规划和布局，种植多枝叶的绿化植物将噪声影响降到最低，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 - 固废：各企业危废定期交由有资质的单位安全处置。生活垃圾每天由环卫部门清理运走。一般工业固废尽可能综合利用。 - 地下水：扩园园区重点污染防治区如各种污水管道、污水收集沟、污水池、危废临时贮存设施、废水处理站、初期雨水池、事故应急池等均做防渗处理（采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），可避免废水泄漏，减少对地下水的影响。一般污染防治区如生产车间地面、维修车间、路面等采取粘土铺底，在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。 - 4、环境影响评价主要结论 - 本扩园园区将按照本报告书提出的环境污染防治措施进行各项污染治理，切实保证环境污染治理资金落实到位，保证污染治理工程和主体工程实施“三同时”，并加强污染治理措施和设备的运行管理，则本扩园园区的建成对周围环境影响可控在可接受范围内。从环境保护角度分析，从经济与环境协调分析，本项目的建设是可行的。 - 5、环评简本索取方式 - 任何单位和个体均可通过来电、来信、来访或发送E－mail等方式向项目建设单位、环评承担单位或者南雄市人民政府公众信息网查阅环境影响报告书简本、索取补充信息和反应个人、团体意见。联系方式如下： - 建设单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处，地址：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处，联系人：马天翔，电话：0751-3885683 - 环评单位：广州市环境保护科学研究院，地址：广州市天河南一路24号，联系人：李工，电话：020-85518772，E－mail：LR1211@tom.com - 韶关市环境保护科学技术研究所，地址：韶关市新华北路84号，联系人：刘工，电话：0751-8632303，E-mail：sgkys@21cn.com - 6、征求公众意见的主要事项 - （1）征求公众意见的范围 - 征求公众对本项目环境影响、污染治理措施、本扩园园区选址等环境保护方面的意见和建议。 - （2）征求意见的主要事项 - 本扩园园区周围原有的现状如何？主要存在的环境问题是什么？本扩园园区建设对环境的影响是否可接受？从环境角度考虑，是否赞同本扩园园区的建设？对本扩园园区的环境保护工作有何建议？其他建议？ - 7.公众提出意见的起止时间： - 公众提出意见的起止时间为：2012年6月28日至7月12日10个工作日内。 - 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处 - 广州市环境保护科学研究院 - 韶关市环境保护科学技术研究院 2012年6月28日

根据环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，于2012年12月10日在当地进行了第三次补充公示，再次张贴和发布了公告，对环境影响报告书的相关信息进行了公告（第三次公示）。并在南雄市人民政府公众信息网（www.gdnx.gov.cn）上进行网上公示，网上公示截图见图13.3-5，公示照片见图13.3-6。公示内容具体见表13.3-3。

表13.3-3 第三次公示内容

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 - 环境影响评价公众参与第三次公示 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，广州市环境保护科学研究院和韶关市环境保护科学技术研究所在完成了《东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目环境影响报告书》后，特向社会进行第三次公示。欢迎公众积极参与并提出宝贵意见。 - 1、项目概况 - （1）项目名称：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 - （2）建设地址：南雄市全安镇，与转移园一期相距4公里左右，其用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳,南至韶赣高速公路,西至全安镇河塘村上河塘,北至全安镇陂头村麻上垇。 - （3）建设面积：规划建设面积336.06ha。 - （4）产业定位：扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 - 2、建设项目对环境可能造成的影响 - 扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。 - 扩园园区引进企业生产废水、生活污水、初期雨水经预处理后排入园区污水处理站和人工湿地处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的严者要求后尽量回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕、循环冷却水补充水，不能回用的排放；各企业工艺废气经处理后达标排放；厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求。 - 3、主要环境保护对策和措施 - 废水：扩园园区各企业对废水进行预处理后，排入园区污水处理站，采用调节pH+混凝+气浮+微电解+活性污泥+生化沉淀等一系列污水处理工艺，再进入人工湿地处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2002）、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）的严者要求后尽量回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕、循环冷却水补充水，不能回用的达标排放，该处理工艺成数稳定，废水处理效果较好。 - 废气：扩园园区各企业产生的有机废气主要采用活性碳吸附或布袋除尘器＋活性碳吸附进行处理，SF6采用苏打石灰＋活性氧化铝进行处理，焊接烟尘采用焊接烟尘净化器进行处理，粉尘采用布袋除尘器进行处理，各类工艺废气经治理后均可达标排放。扩园园区生产和生活使用天然气作为燃料，产生少量二氧化硫、氮氧化物、烟尘直接高空排放。 - 噪声：生产设备选用低噪声设备，设置减振器，采用隔声罩或者在设备外部设置隔声墙等，并经常对设备和装置进行维修保养，通过厂区的合理规划和布局，种植多枝叶的绿化植物将噪声影响降到最低，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 - 固废：各企业危废定期交由有资质的单位安全处置。生活垃圾每天由环卫部门清理运走。一般工业固废尽可能综合利用。 - 地下水：扩园园区重点污染防治区如各种污水管道、污水收集沟、污水池、危废临时贮存设施、废水处理站、初期雨水池、事故应急池等均做防渗处理（采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒），可避免废水泄漏，减少对地下水的影响。一般污染防治区如生产车间地面、维修车间、路面等采取粘土铺底，在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。 - 风险：本扩园园区精细化工生产企业生产、储存过程中可能存在的事故风险有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、灼烫、高温等。电气机械制造企业生产过程中使用的有机溶剂存在泄漏和火灾事故风险，以及SF6气体存贮及使用过程中存在泄漏风险。扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，700米以内的居民点及学校均搬迁，发生事故时影响较小。扩园园区事故状态废水不外排，并将其引入事故废水应急池，保证在发生火灾、爆炸状态时园区消防废水不会进入污水管网，不会对污水处理站产生冲击。扩园园区总图布局中环境风险分散与集中防范相结合，加强企业自身安全检查，防范物料泄漏、火灾事故、水环境事故，制定风险事故应急预案，建立园区应急救援组织机构，规定事故的级别及相应的应急分类、响应程序。扩园园区规划建设一个消防站，建立由区域、园区、企业三级组成的消防体系，对危险化学品泄漏和火灾爆炸事故具备处置能力并做好应急报告联络、应急设施、设备与材料准备，应急环境监测、抢险抢修、现场医疗救护、事后处理以及应急教育、宣传、培训、应急演练等工作。入园企业必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作，在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求以及环评中提出的各项环保、风险防范应急措施和对策建议，扩园园区可最大限度地降低环境风险。 - 4、环境影响评价主要结论 - 本扩园园区将按照本报告书提出的环境污染防治措施进行各项污染治理，切实保证环境污染治理资金落实到位，保证污染治理工程和主体工程实施“三同时”，并加强污染治理措施和设备的运行管理，则本扩园园区的建成对周围环境影响可控在可接受范围内。从环境保护角度分析，从经济与环境协调分析，本项目的建设是可行的。 - 5、环评简本索取方式 - 任何单位和个体均可通过来电、来信、来访或发送E－mail等方式向项目建设单位、环评承担单位或者南雄市人民政府公众信息网查阅环境影响报告书简本、索取补充信息和反应个人、团体意见。联系方式如下： - 建设单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处，地址：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处，联系人：马天翔，电话：0751-3885683 - 环评单位：广州市环境保护科学研究院，地址：广州市天河南一路24号，联系人：李工，电话：020-85518772，E－mail：LR1211@tom.com - 韶关市环境保护科学技术研究所，地址：韶关市新华北路84号，联系人：刘工，电话：0751-8632303，E-mail：sgkys@21cn.com - 6、征求公众意见的主要事项 - （1）征求公众意见的范围 - 征求公众对本项目环境影响、污染治理措施、本扩园园区选址等环境保护方面的意见和建议。 - （2）征求意见的主要事项 - 本扩园园区周围原有的现状如何？主要存在的环境问题是什么？本扩园园区建设对环境的影响是否可接受？从环境角度考虑，是否赞同本扩园园区的建设？对本扩园园区的环境保护工作有何建议？其他建议？ - 7.公众提出意见的起止时间： - 公众提出意见的起止时间为：2012年12月10日至12月21日10个工作日内。 - 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处 - 广州市环境保护科学研究院 - 韶关市环境保护科学技术研究院 - 2012年12月10日

图13.3.1 第一次现场公告照片

图13.3-2第一次公众参与网上公示截图

图13.3-3 第二次现场公示照片

图13.3-4  公众参与第二次网上公示截图

图13.3-5 公众参与第三次网上公示截图

图13.3-6 第三次现场公示照片

#### 发放公众参与调查表

报告书第二次公示后采用发放调查表，结合实地访问的方式，进行了公众调查，调查范围主要是项目影响区域内的铺背村、莲塘村、郊区村、河塘村、全安村、王亭石村、杨沥村、密下水村、荔径村、古塘村、羊角村、黎灿学校、全安中学、南雄市第一中学等部门，同时对拟搬迁的单位和个人进行了专项调查。本次调查共发放调查表格201份，其中单位意见征询表14份，拟搬迁单位意见征询表16份，公众意见征询表121份，拟搬迁公众意见征询表50份。公众意见征询调查表（团体）见表13.3-4，公众意见征询调查表（个人）见表13.3-5，公众参与调查表（拟搬迁单位）见表13.3-6，公众参与调查表（拟搬迁居民）见表13.3-7。

表13.3-4    单位（团体）意见调查表

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻土垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 为使项目建设尽可能趋利避害，我们需了解当地群众共同关心的环境问题，如废气、废水和噪声、固体废物污染影响等，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作。请贵单位回答下列问题。谢谢您的合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 单 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  | 1 政府机关 |  |  |  | 2 事业单位 |  |  |  | 3学校医院 |  |  |  |  |  | 4 服务业 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5当地环保主管部门 |  |  |  | 6 工业企业 |  |  |  | 7其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |
| 问题4 贵单位所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  | B好 |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |  |
| 问题8 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，贵单位有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.3-5    公众参与调查表（个人）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻土垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 为使项目建设尽可能趋利避害，我们需了解当地群众共同关心的环境问题，如废气、废水和噪声、固体废物污染影响等，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作。请您以个人观点回答下列问题。谢谢您的合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 人 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |
| 家庭收入 |  |  |  | 年收入________万元 主要收入来源：种植、养殖、工矿企业就业、外出打工、其它______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  | 市 镇 乡（街道） 村（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被访者代表类别 |  |  |  | 1 居民 |  |  |  |  | 2 学校 |  |  |  |  |  | 3 医院 |  |  |  |  |  | 4 第三产业 |  |  |  |  | 5 行人 |  |
|  |  |  |  | 6企事业单位 |  |  |  |  | 7当地环保主管部门 |  |  |  |  |  | 8 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |  |
| 问题4 您认为您所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，您认为您所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题8 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，您有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.3-6    公众参与调查表（拟搬迁单位）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻土垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 本扩园园区的建设过程中，贵单位需要搬迁，为了解贵单位对搬迁问题的态度，使项目建设尽可能趋利避害，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作，请贵单位回答下列问题。谢谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 单 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |
| 问题4 贵单位所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |
| 问题8 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，贵单位有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题13 本扩园园区的建设可能会对贵单位所在地的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，贵单位是否同意搬迁？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 同意 |  |  |  |  |  | B 有条件同意 |  |  |  |  |  |  | C 不同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题14 对于以上结果，贵单位的理由是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.3-7    公众参与调查表（拟搬迁居民）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻土垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 本扩园园区的建设过程中，您所在的居民点需要搬迁，为了解您对搬迁问题的态度，使项目建设尽可能趋利避害，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作，请您回答下列问题。谢谢您的合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 人 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |
| 家庭收入 |  |  |  | 年收入________万元 主要收入来源：种植、养殖、工矿企业就业、外出打工、其它______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  | 市 镇 乡（街道） 村（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |
| 问题4 您认为您所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  |  | B好 |  |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，您认为您所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |  |
| 问题8 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，您有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题13 本扩园园区的建设可能会对您所居住的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，您是否同意搬迁到附近居住？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 同意 |  |  |  |  |  |  | B 有条件同意 |  |  |  |  |  |  |  |  | C 不同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题14 对于以上结果，您的理由是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，进行了补充公众调查，调查范围与前一次相同，同时对拟搬迁的单位和个人进行了专项调查。本次补充调查共发放调查表格286份，其中单位意见征询表32份，拟搬迁单位意见征询表1份，公众意见征询表203份，拟搬迁公众意见征询表50份。公众意见征询调查表（团体）见表13.3-8，公众意见征询调查表（个人）见表13.3-9，公众参与调查表（拟搬迁单位）见表13.3-10，公众参与调查表（拟搬迁居民）见表13.3-11。

表13.3-8 公众参与调查表（团体）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻上垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 本扩园园区精细化工生产企业生产、储存过程中可能存在的事故风险有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、灼烫、高温等。电气机械制造企业生产过程中使用的有机溶剂存在泄漏和火灾事故风险，以及SF6气体存贮及使用过程中存在泄漏风险。扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，700米以内的居民点及学校均搬迁，发生事故时影响较小。扩园园区事故状态废水不外排，并将其引入事故废水应急池，保证在发生火灾、爆炸状态时园区消防废水不会进入污水管网，不会对污水处理站产生冲击。扩园园区总图布局中环境风险分散与集中防范相结合，加强企业自身安全检查，防范物料泄漏、火灾事故、水环境事故，制定风险事故应急预案，建立园区应急救援组织机构，规定事故的级别及相应的应急分类、响应程序。扩园园区规划建设一个消防站，建立由区域、园区、企业三级组成的消防体系，对危险化学品泄漏和火灾爆炸事故具备处置能力并做好应急报告联络、应急设施、设备与材料准备，应急环境监测、抢险抢修、现场医疗救护、事后处理以及应急教育、宣传、培训、应急演练等工作。入园企业必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作，在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求以及环评中提出的各项环保、风险防范应急措施和对策建议，扩园园区可最大限度地降低环境风险。 为使项目建设尽可能趋利避害，我们需了解当地群众共同关心的环境问题，如废气、废水和噪声、固体废物污染影响以及环境风险等，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作。请贵单位回答下列问题。谢谢您的合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 单 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  | 1 政府机关 |  |  |  | 2 事业单位 |  |  |  | 3学校医院 |  |  |  |  |  | 4 服务业 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5当地环保主管部门 |  |  |  | 6 工业企业 |  |  |  | 7其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |
| 问题4 贵单位所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  | B好 |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |  |
| 问题8 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，贵单位有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.3-9 公众参与调查表（个人）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻上垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 本扩园园区精细化工生产企业生产、储存过程中可能存在的事故风险有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、灼烫、高温等。电气机械制造企业生产过程中使用的有机溶剂存在泄漏和火灾事故风险，以及SF6气体存贮及使用过程中存在泄漏风险。扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，700米以内的居民点及学校均搬迁，发生事故时影响较小。扩园园区事故状态废水不外排，并将其引入事故废水应急池，保证在发生火灾、爆炸状态时园区消防废水不会进入污水管网，不会对污水处理站产生冲击。扩园园区总图布局中环境风险分散与集中防范相结合，加强企业自身安全检查，防范物料泄漏、火灾事故、水环境事故，制定风险事故应急预案，建立园区应急救援组织机构，规定事故的级别及相应的应急分类、响应程序。扩园园区规划建设一个消防站，建立由区域、园区、企业三级组成的消防体系，对危险化学品泄漏和火灾爆炸事故具备处置能力并做好应急报告联络、应急设施、设备与材料准备，应急环境监测、抢险抢修、现场医疗救护、事后处理以及应急教育、宣传、培训、应急演练等工作。入园企业必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作，在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求以及环评中提出的各项环保、风险防范应急措施和对策建议，扩园园区可最大限度地降低环境风险。 为使项目建设尽可能趋利避害，我们需了解当地群众共同关心的环境问题，如废气、废水和噪声、固体废物污染影响以及环境风险等，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作。请您以个人观点回答下列问题。谢谢您的合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 人 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |  |
| 家庭收入 |  |  |  | 年收入________万元 主要收入来源：种植、养殖、工矿企业就业、外出打工、其它______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  | 市 镇 乡（街道） 村（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被访者代表类别 |  |  |  | 1 居民 |  |  |  |  | 2 学校 |  |  |  |  |  | 3 医院 |  |  |  |  |  | 4 第三产业 |  |  |  |  | 5 行人 |  |
|  |  |  |  | 6企事业单位 |  |  |  |  | 7当地环保主管部门 |  |  |  |  |  | 8 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |  |
| 问题4 您认为您所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，您认为您所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题8 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，您有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.3-10 公众参与调查表（拟搬迁单位）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻上垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 本扩园园区精细化工生产企业生产、储存过程中可能存在的事故风险有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、灼烫、高温等。电气机械制造企业生产过程中使用的有机溶剂存在泄漏和火灾事故风险，以及SF6气体存贮及使用过程中存在泄漏风险。扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，700米以内的居民点及学校均搬迁，发生事故时影响较小。扩园园区事故状态废水不外排，并将其引入事故废水应急池，保证在发生火灾、爆炸状态时园区消防废水不会进入污水管网，不会对污水处理站产生冲击。扩园园区总图布局中环境风险分散与集中防范相结合，加强企业自身安全检查，防范物料泄漏、火灾事故、水环境事故，制定风险事故应急预案，建立园区应急救援组织机构，规定事故的级别及相应的应急分类、响应程序。扩园园区规划建设一个消防站，建立由区域、园区、企业三级组成的消防体系，对危险化学品泄漏和火灾爆炸事故具备处置能力并做好应急报告联络、应急设施、设备与材料准备，应急环境监测、抢险抢修、现场医疗救护、事后处理以及应急教育、宣传、培训、应急演练等工作。入园企业必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作，在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求以及环评中提出的各项环保、风险防范应急措施和对策建议，扩园园区可最大限度地降低环境风险。 本扩园园区的建设过程中，贵单位需要搬迁，为了解贵单位对搬迁问题的态度，使项目建设尽可能趋利避害，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作，请贵单位回答下列问题。谢谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 单 位 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |
| 问题4 贵单位所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  | B好 |  |  |  | C一般 |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |
| 问题8 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  | B废气 |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，贵单位有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题13 本扩园园区的建设可能会对贵单位所在地的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，贵单位是否同意搬迁？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 同意 |  |  |  |  |  | B 有条件同意 |  |  |  |  |  |  | C 不同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题14 对于以上结果，贵单位的理由是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.3-11 公众参与调查表（拟搬迁居民）

| 项目名称 |  | 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  | 南雄市全安镇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园范围位于南雄市市区北郊，与已开发建设的东莞大岭山（南雄）产业转移工业园直线距离4公里左右，规划用地范围东至全安镇陂头村莲塘坳，南至韶赣高速公路，西至全安镇河塘村上河塘，北至全安镇陂头村麻上垇，主要对外连接通道包括韶赣高速公路、G323线国道及S342省道。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园面积为336.06公顷。东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园定位为粤北地区重要的精细化工与电气机械及器材制造业园区。 本扩园园区建设过程会产生粉尘、噪声污染、植被破坏以及水土流失等不良影响；营运期对环境可能造成的影响主要表现在水环境、环境空气和噪声影响。本扩园园区引进企业预处理后的生产废水和生活污水排入园区污水处理站处理达标排放，部分处理后的废水再经过人工湿地生化处理，达到中水回用标准后，回用于园区道路冲洗、绿化、冲厕；各企业工艺废气（TVOC、粉尘、焊接烟尘、SF6等）经处理后达标排放；本扩园园区实施集中供热之前，引进各企业以燃天然气为主，有少量SO2、NO2、烟尘排放；本扩园园区厂界噪声经治理后达到相应标准的限值要求；各企业产生的危险废物交由有资质的单位安全处置，一般工业固废综合利用，生活垃圾交由环卫部门处置；扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，卫生防护距离内严禁建设学校、居民区等环境敏感建筑。 本扩园园区精细化工生产企业生产、储存过程中可能存在的事故风险有：火灾爆炸、中毒和窒息、触电、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、灼烫、高温等。电气机械制造企业生产过程中使用的有机溶剂存在泄漏和火灾事故风险，以及SF6气体存贮及使用过程中存在泄漏风险。扩园园区外围设置不少于700米的卫生防护距离，700米以内的居民点及学校均搬迁，发生事故时影响较小。扩园园区事故状态废水不外排，并将其引入事故废水应急池，保证在发生火灾、爆炸状态时园区消防废水不会进入污水管网，不会对污水处理站产生冲击。扩园园区总图布局中环境风险分散与集中防范相结合，加强企业自身安全检查，防范物料泄漏、火灾事故、水环境事故，制定风险事故应急预案，建立园区应急救援组织机构，规定事故的级别及相应的应急分类、响应程序。扩园园区规划建设一个消防站，建立由区域、园区、企业三级组成的消防体系，对危险化学品泄漏和火灾爆炸事故具备处置能力并做好应急报告联络、应急设施、设备与材料准备，应急环境监测、抢险抢修、现场医疗救护、事后处理以及应急教育、宣传、培训、应急演练等工作。入园企业必须根据消防和劳动安全主管部门的要求做好风险防范和事故应急工作，在施工过程、营运过程切实落实消防和劳动安全主管部门的要求以及环评中提出的各项环保、风险防范应急措施和对策建议，扩园园区可最大限度地降低环境风险。 本扩园园区的建设过程中，您所在的居民点需要搬迁，为了解您对搬迁问题的态度，使项目建设尽可能趋利避害，便于我们进一步做好该工程的环境影响评价和环保设计工作，请您回答下列问题。谢谢您的合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 调 查 人 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |  | 职业 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 文化程度 |  |  |  |  |
| 家庭收入 |  |  |  | 年收入________万元 主要收入来源：种植、养殖、工矿企业就业、外出打工、其它______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭住址 |  |  |  | 市 镇 乡（街道） 村（组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题1 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不知道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题2 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B、不了解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题3 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E差 |  |
| 问题4 您认为您所在区域现在环境质量如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A好 |  |  |  | B好 |  |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  |  | C差 |  |  |
| 问题5 本扩园园区建成使用后，您认为您所在区域环境质量会变得？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A很好 |  |  |  | B好 |  |  |  |  | C一般 |  |  |  |  |  | D较差 |  |  |  |  |  |  |  | E 差 |  |  |  |
| 问题6 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A废气和灰尘的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B噪声扰民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C工业污水对水域水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D废渣对土壤和水质的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他_______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题7 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A无影响 |  |  |  |  |  | B有一定影响，但影响较小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C影响较大 |  |  |  |  |  |  |
| 问题8 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题9 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A噪声 |  |  |  | B废气 |  |  |  |  |  |  | C废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他________________ |  |  |  |  |  |
| 问题10 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A支持 |  |  |  |  |  |  |  |  | B反对 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C有条件赞成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题11 对防治本扩园园区建设过程中和建成后产生的不利的环境影响，您有什么好的建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题12 建议有关部门应予以改进的地方: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题13 本扩园园区的建设可能会对您所居住的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，您是否同意搬迁到附近居住？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A 同意 |  |  |  |  |  |  | B 有条件同意 |  |  |  |  |  |  |  |  | C 不同意 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题14 对于以上结果，您的理由是： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 调查结果及统计分析

首次调查共发放调查表格201份，其中单位意见征询表14份，拟搬迁单位意见征询表16份，公众意见征询表121份，拟搬迁公众意见征询表50份，共回收有效问卷201份，回收率100%。本次补充调查共发放调查表格286份，其中单位意见征询表32份，拟搬迁单位意见征询表1份，公众意见征询表203份，拟搬迁公众意见征询表50份，回收率100%。参与调查的个人全部位于项目环境（含风险事故和拟搬迁）影响范围内。

### 单位调查结果统计及分析

建设单位向铺背村委会、莲塘村委会、郊区村委会、河塘村委会、全安村委会、王亭石村委会、杨沥村委会、密下水村委、荔径村委会、古塘村委会、羊角村委会、黎灿学校、全安中学、南雄市第一中学等单位派发了公众参与单位调查表格，其中包括11个村委会和3所学校。同时，建设单位向拟搬迁的单位派发了拟搬迁单位调查表格，其中主要为河塘村和陂头村的各个自然村及学校，一共派发了16份。各受调查单位的相关信息见表13.4-1。公众参与单位和拟搬迁单位的调查结果汇总于表13.4-2和13.4-3。

表13.4-1受调查单位信息

|  | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 单位性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公众参与单位 | 铺背村委会 | 雄东路239号 |  | 村委会 |
|  | 莲塘村委会 | 雄州街道莲塘村 |  | 村委会 |
|  | 郊区村委会 | 雄州街道郊区村 |  | 村委会 |
|  | 河塘村委会 | 全安镇河塘村 |  | 村委会 |
|  | 全安村委会 | 全安镇全安村 |  | 村委会 |
|  | 王亭石村委会 | 全安镇王亭石村 |  | 村委会 |
|  | 杨沥村委会 | 全安镇杨沥村 |  | 村委会 |
|  | 密下水村委 | 全安镇密下水村 |  | 村委会 |
|  | 荔径村委会 | 全安镇荔径村 |  | 村委会 |
|  | 古塘村委会 | 全安镇古塘村 |  | 村委会 |
|  | 羊角村委会 | 全安镇羊角村 |  | 村委会 |
|  | 黎灿学校 | 南雄市环城西路 |  | 学校 |
|  | 全安中学 | 南雄市全安镇 |  | 学校 |
|  | 南雄市第一中学 | 南雄市陵园路 |  | 学校 |
| 拟搬迁单位 | 河塘村委会 | 全安镇河塘村 |  | 村委会 |
|  | 上河塘 | 河塘村委上河塘 |  | 自然村 |
|  | 下河塘 | 河塘村委下河塘 |  | 自然村 |
|  | 河塘圩 | 河塘村委河塘圩 |  | 自然村 |
|  | 竹头坑 | 河塘村委竹头坑 |  | 自然村 |
|  | 李屋 | 河塘村委李屋 |  | 自然村 |
|  | 陂头村委会 | 全安镇陂头村 |  | 村委会 |
|  | 长麻 | 陂头村委长麻 |  | 自然村 |
|  | 狮头坪 | 陂头村委狮头坪 |  | 自然村 |
|  | 李屋 | 陂头村委李屋 |  | 自然村 |
|  | 罗屋 | 陂头村委罗屋 |  | 自然村 |
|  | 白屋 | 陂头村委白屋 |  | 自然村 |
|  | 珠坑 | 陂头村委珠坑 |  | 自然村 |
|  | 莲塘坳 | 陂头村委莲塘坳 |  | 自然村 |
|  | 大陂 | 陂头村委大陂 |  | 自然村 |
|  | 陂头小学 | 陂头村 |  | 学校 |

表13.4-2    公众调查统计结果列表（团体）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 14 | 100 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 14 | 100 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 1 | 7.1 |
|  | 好 | 9 | 64.3 |
|  | 一般 | 4 | 28.6 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 贵单位所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 0 | 0.0 |
|  | 好 | 3 | 21.4 |
|  | 一般 | 11 | 78.6 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 0 | 0.0 |
|  | 好 | 1 | 7.1 |
|  | 一般 | 13 | 92.9 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 11 | 78.6 |
|  | 噪声扰民 | 0 | 0.0 |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 2 | 14.3 |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 1 | 7.1 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? | 无影响 | 0 | 0.0 |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 14 | 100.0 |
|  | 影响较大 | 0 | 0.0 |
| 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 1 | 7.1 |
|  | 废气 | 11 | 78.6 |
|  | 废水 | 2 | 14.3 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0.0 |
|  | 废气 | 12 | 85.7 |
|  | 废水 | 2 | 14.3 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 14 | 100.0 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |

表13.4-3    公众调查统计结果列表（拟搬迁单位）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 11 | 68.8 |
|  | 不知道 | 5 | 31.2 |
| 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 3 | 18.7 |
|  | 不了解 | 13 | 81.3 |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 0 | 0.0 |
|  | 好 | 10 | 62.5 |
|  | 一般 | 6 | 37.5 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 贵单位所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 1 | 6.2 |
|  | 好 | 10 | 62.5 |
|  | 一般 | 5 | 31.3 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 0 | 0.0 |
|  | 好 | 10 | 62.5 |
|  | 一般 | 6 | 37.5 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 5 | 31.3 |
|  | 噪声扰民 | 1 | 6.1 |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 5 | 31.3 |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 5 | 31.3 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? | 无影响 | 4 | 25 |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 12 | 75 |
|  | 影响较大 | 0 | 0.0 |
| 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 4 | 25 |
|  | 废气 | 4 | 25 |
|  | 废水 | 8 | 50 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 2 | 12.4 |
|  | 废气 | 9 | 56.3 |
|  | 废水 | 5 | 31.3 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 10 | 62.5 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  | 有条件赞成 | 6 | 37.5 |
| 本扩园园区的建设可能会对贵单位所在地的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，贵单位是否同意搬迁？ | 同意 | 9 | 56.3 |
|  | 有条件同意 | 7 | 43.7 |
|  | 不同意 | 0 | 0.0 |

由表可知，附近各单位都支持本项目的建设，同时提出要求了一些要求，比如希望加强环保日常管理，减少对周边环境的影响；按照环保要求完善各项污染防治设施建设。拟搬迁单位基本支持本项目的建设，并且43.7％的拟搬迁单位有条件同意进行搬迁，主要要求建设单位做好搬迁安置工作。建设单位应采取切实有效的污染防治措施，使各种污染物达标排放，减小对周边居民的环境影响，并应做好风险防范工作，杜绝事故排放。

### 个人调查结果统计及分析

本次调查共发放调查表格171份，收回有效调查表格171份。调查人群主要为项目评价范围内铺背村委会、莲塘村委会、郊区村委会、河塘村委会、全安村委会、王亭石村委会、杨沥村委会、密下水村委、荔径村委会、古塘村委会、羊角村委会的当地村民及领导、干部，以及拟搬迁的当地村民。受访个人的具体情况见表13.4-4，拟搬迁个人的具体情况见表13.4-5。参与调查的单位和个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位和个人数量超过70%，符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）的要求。

表13.4-4    项目周边公众调查表名录

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 电话 | 住址 | 文化 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗** | 45 |  | 杨沥村 | 高中 | 农民 |
| 2 | 邓* | 47 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
| 3 | 游** | 47 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
| 4 | 邓** | 47 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
| 5 | 邓** | 63 |  | 荔径 | 小学 | 农民 |
| 6 | 邓** | 47 |  | 荔径 | 初中 | 农民 |
| 7 | 邓** | 54 |  | 荔径 | 初中 | 农民 |
| 8 | 邓** | 54 |  | 荔径 | 初中 | 农民 |
| 9 | 邓** | 47 |  | 荔径 | 初中 | 农民 |
| 10 | 邓** | 40 |  | 荔径 | 初中 | 农民 |
| 11 | 吴** | 47 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
| 12 | 黄** | 57 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 13 | 陈** | 40 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 14 | 洪* | 50 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 15 | 洪** | 36 |  | 莲塘 | 高中 | 农民 |
| 16 | 李** | 35 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
| 17 | 吴** | 57 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
| 18 | 雷** | 36 |  | 古塘 | 中专 | 农民 |
| 19 | 崔** | 45 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
| 20 | 吴** | 39 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
| 21 | 邓** | 54 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
| 22 | 刘** | 36 |  | 铺背 | 高中 | 农民 |
| 23 | 赵** | 44 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 24 | 吴** | 50 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 25 | 曾** | 50 |  | 莲塘 | 小学以下 | 农民 |
| 26 | 吴** | 25 |  | 莲塘 | 高中 | 农民 |
| 27 | 范** | 48 |  | 莲塘 | 高中 | 农民 |
| 28 | 张** | 51 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 29 | 曾* | 27 |  | 莲塘 | 高中 | 农民 |
| 30 | 张** | 51 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 31 | 谢** | 45 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
| 32 | 孙* | 47 |  | 铺背 | 高中 | 农民 |
| 33 | 黄** | 40 |  | 铺背 | 中专 | 农民 |
| 34 | 刘** | 43 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 35 | 谢** | 56 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 36 | 黄** | 42 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 37 | 钟** | 34 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 38 | 马** | 42 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 39 | 刘** | 46 |  | 铺背 | 高中 | 农民 |
| 40 | 赵** | 48 |  | 铺背 | 高中 | 农民 |
| 41 | 李** | 41 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
| 42 | 张** | 45 |  | 郊区村 | 小学 | 农民 |
| 43 | 余** | 45 |  | 郊区村 | 初中 | 农民 |
| 44 | 李** | 43 |  | 郊区村 | 小学 | 农民 |
| 45 | 朱** | 42 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
| 46 | 赵** | 40 |  | 郊区村 | 大学 | 农民 |
| 47 | 朱** | 53 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
| 48 | 刘** | 54 |  | 郊区村 | 初中 | 农民 |
| 49 | 钟** | 51 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
| 50 | 朱** | 51 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
| 51 | 陈** | 62 |  | 郊区村 | 小学 | 农民 |
| 52 | 邓** | 30 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
| 53 | 张** | 45 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
| 54 | 曾** | 57 |  | 全安 | 小学 | 农民 |
| 55 | 邓** | 56 |  | 全安 | 高中 | 农民 |
| 56 | 雷** | 50 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
| 57 | 莫** | 50 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 58 | 袁* | 46 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 59 | 钟** | 40 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 60 | 陈** | 30 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 61 | 夜** | 40 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 62 | 邓** | 42 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 63 | 顾** | 49 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 64 | 黄** | 37 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 65 | 黄** | 43 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 66 | 周** | 43 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 67 | 陈** | 44 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 68 | 刘** | 48 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 69 | 杨** | 50 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 70 | 刘** | 42 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 71 | 李** | 49 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 72 | 杨** | 39 |  | 南雄 | 大学 | 教师 |
| 73 | 曾** | 46 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
| 74 | 沈** | 44 |  | 王亭石 | 高中 | 农民 |
| 75 | 梁** | 48 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
| 76 | 曾** | 39 |  | 王亭石 | 高中 | 农民 |
| 77 | 邹** | 47 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
| 78 | 罗** | 35 |  | 全安 | 大学 | 农民 |
| 79 | 赖** | 29 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
| 80 | 刘** | 29 |  | 全安 | 高中 | 农民 |
| 81 | 巫** | 28 |  | 全安 | 中专 | 农民 |
| 82 | 刘** | 31 |  | 全安 | 高中 | 农民 |
| 83 | 龚** | 35 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
| 84 | 罗** | 60 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
| 85 | 刘** | 50 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
| 86 | 刘** | 35 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
| 87 | 刘** | 62 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
| 88 | 罗** | 35 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
| 89 | 曾** | 22 |  | 王亭石 | 大学 | 其他 |
| 90 | 梁** | 44 |  | 王亭石 | 高中 | 农民 |
| 91 | 郑** | 40 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
| 92 | 曾** | 42 |  | 全安镇王亭石村 | 初中 | 农民 |
| 93 | 谭** | 56 |  | 全安镇窖下水 | 高中 | 农民 |
| 94 | 谢** | 55 |  | 全安镇窖下水 | 高中 | 农民 |
| 95 | 黄** | 46 |  | 全安镇窖下水 | 高中 | 农民 |
| 96 | 刘** | 38 |  | 全安镇窖下水 | 初中 | 农民 |
| 97 | 邱* | 45 |  | 全安镇羊角村 | 高中 | 农民 |
| 98 | 郭** | 45 |  | 全安镇羊角村 | 初中 | 农民 |
| 99 | 潘** | 50 |  | 全安镇羊角村 | 高中 | 农民 |
| 100 | 欧阳** | 25 |  | 全安镇羊角村 | 初中 | 农民 |
| 101 | 刘** | 60 |  | 全安镇羊角村 | 高中 | 农民 |
| 102 | 杨** | 52 |  | 全安镇羊角村 | 高中 | 农民 |
| 103 | 罗** | 45 |  | 全安镇杨沥 | 高中 | 农民 |
| 104 | 罗** | 45 |  | 全安镇杨沥 | 高中 | 农民 |
| 105 | 雷** | 41 |  | 全安镇杨沥 | 高中 | 干部 |
| 106 | 张** | 45 |  | 全安镇杨沥 | 高中 | 干部 |
| 107 | 刘** | 60 |  | 全安镇窖下水 | 高中 | 干部 |
| 108 | 吴** | 46 |  | 全安镇窖下水 | 高中 | 农民 |
| 109 | 卢** | 45 |  | 全安镇窖下水 | 初中 | 农民 |
| 110 | 黄** | 43 |  | 全安镇窖下水 | 初中 | 农民 |
| 111 | 黄** | 60 |  | 全安镇窖下水 | 初中 | 农民 |
| 112 | 吴** | 42 |  | 全安镇窖下水 | 初中 | 农民 |
| 113 | 邓** | 51 |  | 全安镇荔迳 | 高中 | 农民 |
| 114 | 邓** | 50 |  | 全安镇荔迳 | 高中 | 农民 |
| 115 | 邓** | 58 |  | 全安镇荔迳 | 初中 | 干部 |
| 116 | 邓** | 41 |  | 全安镇荔迳 | 高中 | 农民 |
| 117 | 陈** | 43 |  | 全安镇荔迳 | 初中 | 农民 |
| 118 | 罗** | 45 |  | 全安镇荔迳 | 初中 | 农民 |
| 119 | 刘** | 38 |  | 全安镇荔迳 | 初中 | 农民 |
| 120 | 林** | 38 |  | 全安镇荔迳 | 初中 | 农民 |
| 121 | 张** | 45 |  | 全安镇荔迳 | 中专 | 农民 |

表13.4-5    项目周边拟搬迁公众调查表名录

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 电话 | 住址 | 文化 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华** | 46 |  | 南雄市全安镇陂头村白屋 | 初中 | 农民 |
| 2 | 潘** | 53 |  | 南雄市全安镇陂头村李屋 | 小学 | 农民 |
| 3 | 张** | 49 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 4 | 罗** | 45 |  | 南雄市全安镇陂头村罗屋 | 小学 | 农民 |
| 5 | 姚** | 53 |  | 南雄市全安镇陂头村长麻 | 初中 | 农民 |
| 6 | 罗** | 40 |  | 南雄市全安镇陂头村罗屋 | 初中 | 农民 |
| 7 | 罗** | 41 |  | 南雄市全安镇陂头村罗屋 | 初中 | 农民 |
| 8 | 姚** | 40 |  | 南雄市全安镇陂头村长麻 | 初中 | 农民 |
| 9 | 罗** | 40 |  | 南雄市全安镇陂头村罗屋 | 初中 | 农民 |
| 10 | 严** | 35 |  | 南雄市全安镇陂头村白屋 | 初中 | 农民 |
| 11 | 屈** | 45 |  | 南雄市全安镇陂头村白屋 | 初中 | 农民 |
| 12 | 罗** | 60 |  | 南雄市全安镇陂头村罗屋 | 初中 | 农民 |
| 13 | 罗** | 53 |  | 南雄市全安镇陂头村罗屋 | 高中 | 农民 |
| 14 | 姚** | 66 |  | 南雄市全安镇陂头村长麻 | 小学 | 农民 |
| 15 | 邓** | 35 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 16 | 邓** | 45 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 17 | 邓** | 45 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 18 | 邓** | 40 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 19 | 邓** | 46 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 20 | 邓** | 40 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 21 | 邓** | 39 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 22 | 李** | 45 |  | 南雄市全安镇陂头村李屋 | 初中 | 农民 |
| 23 | 邓** | 46 |  | 南雄市全安镇陂头村狮头潭 | 初中 | 农民 |
| 24 | 叶** | 51 |  | 南雄市全安镇陂头村长麻 | 高中 | 农民 |
| 25 | 田** | 50 |  | 南雄市全安镇陂头村莲塘坳 | 初中 | 农民 |
| 26 | 朱** | 53 |  | 南雄市全安镇陂头村大陂 | 初中 | 农民 |
| 27 | 钟** | 37 |  | 南雄市全安镇陂头村珠坑 | 高中 | 农民 |
| 28 | 潘** | 48 |  | 南雄市全安镇陂头村珠坑 | 初中 | 农民 |
| 29 | 田** | 36 |  | 南雄市全安镇陂头村莲塘坳 | 高中 | 农民 |
| 30 | 林** | 37 |  | 南雄市全安镇陂头村村委 | 高中 | 村干部 |
| 31 | 罗** | 48 |  | 南雄市全安镇陂头村村委 | 高中 | 村干部 |
| 32 | 邓** | 55 |  | 南雄市全安镇陂头村村委 | 高中 | 村干部 |
| 33 | 李** | 56 |  | 南雄市全安镇河塘村河塘圩 | 初中 | 农民 |
| 34 | 李** | 42 |  | 南雄市全安镇河塘村河塘圩 | 高中 | 农民 |
| 35 | 陈** | 53 |  | 南雄市全安镇河塘村河塘圩 | 初中 | 农民 |
| 36 | 李* | 40 |  | 南雄市全安镇河塘村李屋 | 高中 | 农民 |
| 37 | 李** | 56 |  | 南雄市全安镇河塘村李屋 | 初中 | 农民 |
| 38 | 李** | 38 |  | 南雄市全安镇河塘村李屋 | 高中 | 农民 |
| 39 | 刘** | 23 |  | 南雄市全安镇河塘村下河塘 | 大学 | 农民 |
| 40 | 张** | 50 |  | 南雄市全安镇河塘村下河塘 | 高中 | 农民 |
| 41 | 张** | 46 |  | 南雄市全安镇河塘村下河塘 | 高中 | 农民 |
| 42 | 黄** | 45 |  | 南雄市全安镇河塘村上河塘 | 高中 | 农民 |
| 43 | 黄** | 46 |  | 南雄市全安镇河塘村上河塘 | 初中 | 农民 |
| 44 | 黄** | 53 |  | 南雄市全安镇河塘村上河塘 | 初中 | 农民 |
| 45 | 黄** | 42 |  | 南雄市全安镇河塘村竹头坑 | 高中 | 农民 |
| 46 | 黄** | 48 |  | 南雄市全安镇河塘村竹头坑 | 高中 | 农民 |
| 47 | 刘** | 58 |  | 南雄市全安镇河塘村竹头坑 | 初中 | 农民 |
| 48 | 邱** | 59 |  | 南雄市全安镇河塘村村委 | 高中 | 村干部 |
| 49 | 李** | 48 |  | 南雄市全安镇河塘村村委 | 高中 | 村干部 |
| 50 | 廖** | 53 |  | 南雄市全安镇河塘村村委 | 高中 | 村干部 |

调查统计结果见表13.4-6和表13.4-7。

表13.4-6    公众调查统计结果列表（个人）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 86 | 71.1 |
|  | 不知道 | 35 | 28.9 |
| 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 82 | 67.8 |
|  | 不了解 | 39 | 32.2 |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 18 | 14.9 |
|  | 好 | 45 | 37.2 |
|  | 一般 | 58 | 47.9 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 您认为您所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 12 | 9.9 |
|  | 好 | 70 | 57.9 |
|  | 一般 | 33 | 27.3 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 28 | 23.1 |
|  | 好 | 64 | 52.9 |
|  | 一般 | 29 | 24.0 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 43 | 35.5 |
|  | 噪声扰民 | 9 | 7.4 |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 43 | 35.5 |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 26 | 21.5 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? | 无影响 | 74 | 61.2 |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 47 | 38.8 |
|  | 影响较大 | 0 | 0.0 |
| 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 27 | 22.3 |
|  | 废气 | 57 | 47.1 |
|  | 废水 | 36 | 29.8 |
|  | 其他 | 1 | 0.8 |
| 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 33 | 27.3 |
|  | 废气 | 45 | 37.2 |
|  | 废水 | 43 | 35.5 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 99 | 81.8 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  | 有条件赞成 | 22 | 18.2 |

根据公众参与调查（个人）结果，总结如下：

(1)公众参与积极程度情况

① 调查表共发放121份，回收了121份有效问卷，回收率为100%，调查表的回收情况较为理想；

②回收的121份调查表中，所有人注明了姓名，对调查的问题进行了有效回应，说明公众对此次调查活动的态度积极；

③86%的被访者知道本扩园园区的建设，82%的被访者了解本扩园园区开发规划的情况，说明本扩园园区的建设已深入民心。

(2)公众调查对象来源及组成

本次公众调查的对象为扩园园区附近各敏感点的居民。

(3)公众意见统计

①从人员构成、年龄构成以及调查点居民分布来看，本调查的覆盖面符合调查原则，能反映附近居民的组成情况，具有普遍的意义；

②61.2%的被访者认为扩园园区建设对自己和家人生活无影响，38.8%的被访者表示有一定影响，但影响较小；

③对扩园园区的主要环境影响，被访者认为主要是废气和废水，其次是废渣和噪声污染；

④对扩园园区的建设态度，81.8%的被访者支持本扩园园区的建设，18.2%的被访者表示有条件赞成。

(4) 公众的反对意见

本公众参与调查中，没有人提出反对意见。本扩园园区将采取一系列措施防治大气污染扰民，并从扩园园区内企业设计到营运的管理来杜绝安全事故的发生。本报告要求该扩园园区的建成与运行对周围环境产生的影响应减至最小。

(5)公众关心问题

大部分当地居民表示要采取切实有效的环保措施，减少环境污染，保证安全。

(6)公众意见回应

大部分被访者对扩园园区建成后的大气污染问题表示了担忧，为了杜绝涂扩园园区建设期及营运期对环境的污染及扰民现象，建设单位应严格执行本评价中的废气等污染防治措施。

表13.4-7    公众调查统计结果列表（拟搬迁个人）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 50 | 100.0 |
|  | 不知道 | 0 | 0.0 |
| 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 26 | 52.0 |
|  | 不了解 | 24 | 48.0 |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 3 | 6.0 |
|  | 好 | 45 | 90.0 |
|  | 一般 | 2 | 4.0 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 您认为您所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 4 | 8.0 |
|  | 好 | 44 | 88.0 |
|  | 一般 | 2 | 4.0 |
|  | 较差 | 0 | 0.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 5 | 10.0 |
|  | 好 | 30 | 60.0 |
|  | 一般 | 10 | 20.0 |
|  | 较差 | 5 | 10.0 |
|  | 差 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 12 | 24.0 |
|  | 噪声扰民 | 2 | 4.0 |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 24 | 48.0 |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 12 | 24.0 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? | 无影响 | 0 | 0.0 |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 50 | 100.0 |
|  | 影响较大 | 0 | 0.0 |
| 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0.0 |
|  | 废气 | 11 | 22.0 |
|  | 废水 | 39 | 78.0 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0.0 |
|  | 废气 | 11 | 22.0 |
|  | 废水 | 39 | 78.0 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 50 | 100.0 |
|  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  | 有条件赞成 | 0 | 0.0 |
| 本扩园园区的建设可能会对您所居住的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，您是否同意搬迁到附近居住？ | 同意 | 48 | 96.0 |
|  | 有条件同意 | 2 | 4.0 |
|  | 不同意 | 0 | 0.0 |

根据公众参与调查（拟搬迁个人）结果，总结如下：

(1)公众参与积极程度情况

① 调查表共发放50份，回收了50份有效问卷，回收率为100%，调查表的回收情况较为理想；

②回收的50份调查表中，所有人注明了姓名，对调查的问题进行了有效回应，说明拟搬迁的公众对此次调查活动的态度积极；

③100%的被访者知道本扩园园区的建设，52%的被访者了解本扩园园区开发规划的情况，说明拟搬迁居民对本扩园园区的建设比较了解。

(2)公众调查对象来源及组成

本次公众调查的对象为受扩园园区影响拟搬迁的当地居民。

(3)公众意见统计

①从人员构成、年龄构成以及调查点居民分布来看，本调查的覆盖面符合调查原则，能反映附近居民的组成情况，具有普遍的意义；

②100%的被访者认为扩园园区建设对自己和家人生活有一定影响，但影响较小；

③对扩园园区的主要环境影响，被访者认为主要是废水，其次是废气、废渣和噪声污染；

④对扩园园区的建设态度，100%的被访者支持本扩园园区的建设。

⑤对由于本扩园园区的建设需要搬迁，96%的被访者表示同意搬迁到附近居住，4%的被访者表示有条件同意。

(4) 公众的反对意见

本次拟搬迁公众参与调查中，没有人提出反对意见。本扩园园区将采取一系列措施防治大气污染扰民，并从扩园园区内企业设计到营运的管理来杜绝安全事故的发生，落实好搬迁居民的安置问题。

(5)公众关心问题

大部分当地居民表示要采取切实有效的环保措施，减少环境污染，保证安全。

(6)公众意见回应

大部分被访者对扩园园区建成后的大气污染问题表示了担忧，为了杜绝涂扩园园区建设期及营运期对环境的污染及扰民现象，建设单位应严格执行本评价中的废气等污染防治措施。

### 补充调查结果统计分析

在项目环境影响报告书专家评审会后，根据专家评审意见以及环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，进行了补充公众调查，调查范围与前一次相同，同时对拟搬迁的单位和个人进行了专项调查。

1)补充单位调查结果分析

此次补充调查的单位在原调查的基础上，补充调查了单位意见征询表32份，拟搬迁单位意见征询表1份，共计33份，受调查单位信息详见表17.4-8。调查结果显示，所有受调查的单位（包括拟搬迁的单位）对本扩园园区的建设都表示了支持，没有单位表示反对，各单位主要关注的是废气和废水的问题，希望在建设投入运营过程中加强环保管理；竹头坑村表示同意进行搬迁。统计结果列表详见表13.4-9、表13.4-10。

表13.4-8   补充调查单位信息

|  | 单位名称 | 单位地址 | 联系电话 | 单位性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公众参与单位（32个） | 南雄市雄州街道 | 黎口村 |  | 村委会 |
|  | 王亭石村委会 | 全安镇王亭石村委会 |  | 村委会 |
|  | 密下水村委会 | 全安镇密下水村 |  | 村委会 |
|  | 全安中学 | 全安镇王亭石村 |  | 学校 |
|  | 羊角村委会 | 全安镇羊角村 |  | 村委会 |
|  | 古塘村委会 | 全安镇古塘村 |  | 村委会 |
|  | 荔迳村委会 | 全安镇荔迳村 |  | 村委会 |
|  | 杨沥村委会 | 全安镇杨沥村 |  | 村委会 |
|  | 全安村委会 | 全安镇全安村 |  | 村委会 |
|  | 河塘村 | 全安镇河塘村 |  | 村委会 |
|  | 黎灿学校 | 环城西路 |  | 学校 |
|  | 雄州街道莲塘村 | 莲塘路口2号 |  | 村委会 |
|  | 南雄市第一中学 | 南雄市陵园路 |  | 学校 |
|  | 雄州街道郊区村 | 郊区 |  | 村委会 |
|  | 雄州街道铺背村 | 雄东路239号 |  | 村委会 |
|  | 东江岭村委会 | 全安东江岭村 |  | 自然村 |
|  | 陂头小学 | 南雄市全安镇陂头 |  | 学校 |
|  | 莲塘坳村 | 全安莲塘坳 |  | 村委会 |
|  | 大陂村 | 全安大陂村 |  | 自然村 |
|  | 陂头村 | 全安陂头村委会 |  | 自然村 |
|  | 里溪村 | 全安里溪村 |  | 自然村 |
|  | 细陂头村 | 全安细陂头 |  |  |
|  | 陂头村长麻 | 全安镇陂头村 |  |  |
|  | 河塘村下河塘 | 全安镇河塘村下河塘 |  | 自然村 |
|  | 河塘村上河塘 | 全安河塘村上河塘 |  | 学校 |
|  | 白屋村 | 全安白屋村 |  | 自然村 |
|  | 狮头潭村小组 | 全安狮头潭村 |  | 自然村 |
|  | 河塘村河塘圩 | 全安镇河塘村 |  | 自然村 |
|  | 河塘村李屋 | 全安镇河塘村 |  | 自然村 |
|  | 珠坑村 | 全安珠坑村 |  | 自然村 |
|  | 罗屋村 | 全安罗屋村 |  | 自然村 |
|  | 陂头村李屋 | 全安陂头李屋村 |  | 自然村 |
| 拟搬迁单位（1个） | 竹头坑 | 全安镇河塘村 |  | 村委会 |

表13.4-9    补充调查公众调查统计结果列表（团体：共32份）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 27 | 84.38% |
|  | 不知道 | 5 | 15.63% |
| 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 7 | 21.88% |
|  | 不了解 | 25 | 78.13% |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 11 | 34.38% |
|  | 好 | 19 | 59.38% |
|  | 一般 | 2 | 6.25% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 贵单位所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 0 | 0.00% |
|  | 好 | 20 | 62.50% |
|  | 一般 | 12 | 37.50% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 0 | 0.00% |
|  | 好 | 15 | 46.88% |
|  | 一般 | 17 | 53.13% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 19 | 59.38% |
|  | 噪声扰民 | 0 | 0.00% |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 13 | 40.63% |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 0 | 0.00% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? | 无影响 | 1 | 3.13% |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 30 | 93.75% |
|  | 影响较大 | 1 | 3.13% |
| 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 1 | 3.13% |
|  | 废气 | 22 | 68.75% |
|  | 废水 | 9 | 28.13% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0.00% |
|  | 废气 | 22 | 68.75% |
|  | 废水 | 10 | 31.25% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 32 | 100.00% |
|  | 反对 | 0 | 0.00% |
|  | 有条件赞成 | 0 | 0.00% |

表13.4-10    补充调查公众调查统计结果列表（拟搬迁单位：竹头坑村）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贵单位是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 1 | 100% |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 贵单位是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 1 | 100% |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 0 | 0 |
|  | 好 | 1 | 100% |
|  | 一般 | 0 | 0 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 差 | 0 | 0 |
| 贵单位所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 0 | 0 |
|  | 好 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 1 | 100% |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 差 | 0 | 0 |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 0 | 0 |
|  | 好 | 0 | 0 |
|  | 一般 | 1 | 100% |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 差 | 0 | 0 |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 0 | 0 |
|  | 噪声扰民 | 0 | 0 |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 1 | 100% |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 本扩园园区建成使用后将对贵单位的日常工作带来影响吗? | 无影响 | 0 | 0 |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 1 | 100% |
|  | 影响较大 | 0 | 0 |
| 本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 1 | 100% |
|  | 废气 | 0 | 0 |
|  | 废水 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 本扩园园区建成使用后，本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0 |
|  | 废气 | 1 | 100% |
|  | 废水 | 0 | 0 |
|  | 其他 | 0 | 0 |
| 从环境保护的角度而言，贵单位是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 1 | 100% |
|  | 反对 | 0 | 0 |
|  | 有条件赞成 | 0 | 0 |
| 本扩园园区的建设可能会对贵单位所在地的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，贵单位是否同意搬迁？ | 同意 | 1 | 100% |
|  | 有条件同意 | 0 | 0 |
|  | 不同意 | 0 | 0 |

2)补充个人调查结果分析

此次补充个人调查同样分为了各敏感点的居民代表，以及拟搬迁的居民代表。其中，各敏感点居民的公众意见征询表回收203份，拟搬迁的公众意见征询表回收了50份。敏感点公众以及拟搬迁公众受访人员信息见表13.4-11和表13.4-12。

表13.4-11 敏感点公众补充调查名录表（203份）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 电话 | 住址 | 文化 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 邓** | 54 |  | 南雄 | 初中 | 农民 |
|  | 李** | 49 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 刘** | 42 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 杨** | 50 |  | 南雄 | 大专 | 教师 |
|  | 刘** | 48 |  | 南雄 | 大专 | 教师 |
|  | 陈** |  |  | 南雄 | 大专 | 教师 |
|  | 周** | 43 |  | 南雄 | 大专 | 教师 |
|  | 黄** | 43 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 黄** | 37 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 顾** | 49 |  | 南雄 | 大专 | 教师 |
|  | 雷** | 36 |  | 古塘 | 中专 | 农民 |
|  | 罗** | 45 |  | 杨沥村 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 47 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
|  | 游** | 47 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
|  | 曾** | 50 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
|  | 曾** | 42 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
|  | 李** | 35 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 57 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
|  | 赵** | 44 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 50 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 54 |  | 荔迳 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 54 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
|  | 刘** | 36 |  | 铺背 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 47 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 63 |  | 荔迳 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 47 |  | 荔迳 | 初中 | 农民 |
|  | 张** | 45 |  | 南雄 | 高中 | 农民 |
|  | 曾** | 57 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 56 |  | 全安 | 高中 | 农民 |
|  | 雷** | 50 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
|  | 莫** | 50 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 袁** | 46 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 钟** | 40 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 陈** | 30 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 叶** | 40 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 邓** | 42 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 刘** | 31 |  | 全安 | 高中 | 农民 |
|  | 龚** | 35 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
|  | 罗** | 60 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
|  | 杨** | 39 |  | 南雄 | 本科 | 教师 |
|  | 曾** | 46 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
|  | 沈** | 44 |  | 王亭石 | 高中 | 农民 |
|  | 梁** | 48 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 30 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
|  | 陈** | 40 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
|  | 洪** | 50 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
|  | 洪** | 36 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 29 |  | 全安 | 高中 | 农民 |
|  | 巫** | 28 |  | 全安 | 中专 | 农民 |
|  | 范** | 48 |  | 莲塘 | 高中 | 农民 |
|  | 黄** | 57 |  | 莲塘 |  | 农民 |
|  | 邓** | 40 |  | 荔迳 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 47 |  | 李屋 | 高中 | 农民 |
|  | 张** | 51 |  | 莲塘 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 47 |  | 荔迳 | 初中 | 农民 |
|  | 梁** | 44 |  | 王亭石 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 45 |  | 杨沥 | 初中 | 农民 |
|  | 曾** | 39 |  | 王亭石 | 高中 | 农民 |
|  | 邹** | 47 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
|  | 罗** | 35 |  | 全安 | 大专 | 农民 |
|  | 赖** | 29 |  | 全安 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 25 |  | 莲塘 | 高中 | 农民 |
|  | 刘** | 38 |  | 杨沥 | 初中 | 农民 |
|  | 林** | 38 |  | 杨沥 | 初中 | 农民 |
|  | 张** | 45 |  | 杨沥 | 中专 | 农民 |
|  | 邓** | 58 |  | 荔迳 | 初中 | 干部 |
|  | 雷** | 41 |  | 杨沥 | 高中 | 工人 |
|  | 朱** | 42 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 43 |  | 郊区村 | 小学 | 农民 |
|  | 余** | 45 |  | 郊区村 | 初中 | 农民 |
|  | 张** | 45 |  | 郊区村 | 小学 | 农民 |
|  | 李** | 41 |  | 铺背 | 初中 | 农民 |
|  | 郑** | 40 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
|  | 曾** | 22 |  | 王亭石 | 大专 | 学生 |
|  | 罗** | 35 |  | 王亭石 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 62 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 35 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 50 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
|  | 黄** | 43 |  | 南雄 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 42 |  | 密下水 | 初中 | 农民 |
|  | 黄** | 60 |  | 密下水 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 60 |  | 密下水 | 高中 | 干部 |
|  | 吴** | 46 |  | 密下水 | 高中 | 干部 |
|  | 张** | 45 |  | 杨沥 | 高中 | 干部 |
|  | 罗** | 45 |  | 杨沥 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 45 |  | 杨沥 | 高中 | 农民 |
|  | 杨** | 52 |  | 羊角 | 高中 | 农民 |
|  | 陈** | 43 |  | 杨沥 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 41 |  | 荔迳 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 50 |  | 荔迳 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 51 |  | 荔迳 | 高中 | 农民 |
|  | 钟** | 51 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
|  | 朱** | 53 |  | 南雄 | 高中 | 农民 |
|  | 刘** | 54 |  | 南雄 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 39 |  | 古塘 | 高中 | 农民 |
|  | 崔** | 45 |  | 古塘 | 初中 | 农民 |
|  | 陈** | 62 |  | 郊区村 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 51 |  | 郊区村 | 高中 | 农民 |
|  | 赵** | 40 |  | 南雄 | 大专 | 农民 |
|  | 卢** | 45 |  | 密下水 | 初中 | 农民 |
|  | 郭** | 45 |  | 羊角 | 初中 | 农民 |
|  | 潘** | 50 |  | 南雄 | 高中 | 农民 |
|  | 欧阳** | 25 |  | 密下水 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 60 |  | 密下水 | 高中 | 农民 |
|  | 邱** | 45 |  | 密下水 | 高中 | 农民 |
|  | 黄** | 46 |  | 密下水 | 高中 | 农民 |
|  | 刘** | 38 |  | 密下水 | 初中 | 农民 |
|  | 汤** | 55 |  | 密下水 | 高中 | 农民 |
|  | 谭** | 56 |  | 密下水 | 高中 | 农民 |
|  | 朱** | 54 |  | 全安镇陂头小学 | 高中 | 农民 |
|  | 谭** | 53 |  | 全安镇陂头里溪水 | 高中 | 农民 |
|  | 沈** | 47 |  | 全安镇陂头东江岭 | 高中 | 农民 |
|  | 沈** | 43 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 谭** | 46 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 谭** | 30 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 林** | 40 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 42 |  | 全安镇陂头细陂 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 56 |  | 全安镇陂头东江岭 | 小学 | 农民 |
|  | 沈** | 49 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 49 |  | 全安镇陂头细陂头 |  | 农民 |
|  | 沈** | 50 |  | 全安镇陂头小学 | 高中 | 农民 |
|  | 邱** | 28 |  | 全安镇陂头东江岭 | 高中 | 农民 |
|  | 田** | 58 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 53 |  | 全安镇陂头细陂 | 初中 | 农民 |
|  | 曾** | 58 |  | 全安镇陂头东江岭 | 小学 | 农民 |
|  | 沈** | 56 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 沈** | 63 |  | 全安镇陂头东江岭 | 小学 | 农民 |
|  | 张** | 46 |  | 全安镇河塘村下河塘 | 高中 | 农民 |
|  | 黄** | 53 |  | 全安镇河塘村上河塘 | 初中 | 农民 |
|  | 张** | 50 |  | 全安镇河塘村上河塘 | 高中 | 农民 |
|  | 谭** | 55 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 谭** | 57 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 谭** | 46 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 谭** | 54 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 邱** | 45 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 邱** | 45 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 吴** | 46 |  | 全安镇河塘村上河塘 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 53 |  | 全安镇陂头大陂 | 小学 | 农民 |
|  | 田** | 50 |  | 全安镇陂头莲塘村 |  | 农民 |
|  | 叶** | 51 |  | 全安镇陂头长麻 | 高中 | 农民 |
|  | 沈** | 45 |  | 全安镇陂头东江岭 | 高中 | 农民 |
|  | 陈** | 43 |  | 全安镇陂头东江岭 | 小学 | 农民 |
|  | 江** | 40 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 邱** | 50 |  | 全安镇陂头东江岭 | 小学 | 农民 |
|  | 田** | 36 |  | 全安镇陂头莲塘村 | 高中 | 农民 |
|  | 刘** | 23 |  | 全安镇河塘村下河塘 | 高中 | 农民 |
|  | 姚** | 53 |  | 全安镇陂头长麻 | 高中 | 农民 |
|  | 邱** | 45 |  | 全安镇陂头东江岭 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 28 |  | 全安镇 | 高中 | 农民 |
|  | 池** | 45 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 池** | 33 |  | 全安镇陂头里溪水 | 高中 | 农民 |
|  | 姚** | 66 |  | 全安镇陂头长麻 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 46 |  | 全安镇陂头细陂 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 32 |  | 全安镇陂头细陂 | 高中 | 农民 |
|  | 谭** | 41 |  | 全安镇陂头里溪水 | 初中 | 农民 |
|  | 谭** | 36 |  | 全安镇陂头里溪水 | 高中 | 农民 |
|  | 华** | 58 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 华** | 43 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 林** | 58 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 华** | 46 |  | 全安镇陂头白屋 | 初中 | 农民 |
|  | 罗** | 45 |  | 全安镇陂头罗屋 | 小学 | 农民 |
|  | 李** | 42 |  | 全安镇河塘村 |  | 农民 |
|  | 邵** | 59 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 48 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 干部 |
|  | 黄** | 45 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 46 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 华** | 36 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 46 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 56 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 农民 |
|  | 钟** | 37 |  | 全安镇陂头珠坑 | 小学 | 农民 |
|  | 邓** | 46 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 罗** | 41 |  | 全安镇陂头罗屋 | 初中 | 农民 |
|  | 姚** | 40 |  | 全安镇陂头 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 35 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 45 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 45 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 40 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 46 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 严** | 35 |  | 全安镇陂头白屋 | 初中 | 农民 |
|  | 廖** | 53 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 干部 |
|  | 张** | 49 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 高中 | 农民 |
|  | 潘** | 53 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 56 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 农民 |
|  | 屈** | 45 |  | 全安镇陂头白屋 | 初中 | 农民 |
|  | 潘** | 48 |  | 全安镇陂头珠坑 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 55 |  | 全安镇陂头 | 初中 | 干部 |
|  | 罗** | 48 |  | 全安镇陂头 | 初中 | 干部 |
|  | 林** | 37 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 40 |  | 全安镇河塘村 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 42 |  | 全安镇陂头罗屋 | 初中 | 农民 |
|  | 朱** | 36 |  | 全安镇陂头 | 初中 | 农民 |
|  | 李** | 45 |  | 全安镇陂头李屋 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 40 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |
|  | 李** | 38 |  | 全安镇陂头李屋 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 40 |  | 全安镇陂头罗屋 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 53 |  | 全安镇陂头罗屋 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 60 |  | 全安镇陂头罗屋 | 初中 | 农民 |
|  | 李** | 42 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 李** | 43 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 43 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 姚** | 42 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 罗** | 48 |  | 全安镇陂头 | 高中 | 农民 |
|  | 邓** | 39 |  | 全安镇陂头狮头潭 | 初中 | 农民 |

表13.4-12 拟搬迁公众补充调查名录表（50份）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 电话 | 住址 | 文化 | 职业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高** | 43 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 龚** | 35 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 张** | 36 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 黄** | 42 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 46 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 农民 |
|  | 沈** | 41 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 农民 |
|  | 黄** | 45 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 农民 |
|  | 黄** | 48 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 邓** | 43 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 吕** |  |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 邱** |  |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 黄** |  |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 李** | 38 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 钟** | 33 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 黄** | 43 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 刘** | 38 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 黄** | 45 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 刘** | 25 |  | 全安镇竹头坑 | 大专 | 务工 |
|  | 赖** | 41 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 邓** | 41 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 李** | 40 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 谢** | 54 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 谢** | 29 |  | 全安镇竹头坑 | 中专 | 务农 |
|  | 高** | 40 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 黄** | 51 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 李** | 30 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 吕** | 42 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 王** | 38 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 吕** |  |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 陈** |  |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 黄** | 42 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 黄** | 39 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 罗** | 35 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 黄** | 34 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 黄** | 37 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 吕** | 44 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 农民 |
|  | 吕** | 31 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 吕** | 58 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 农民 |
|  | 姚** | 40 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 吕** | 39 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 邱** | 45 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 吕** | 17 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 吕** | 43 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 农民 |
|  | 黄** | 25 |  | 全安镇竹头坑 | 大专 | 务农 |
|  | 黄** | 42 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |
|  | 黄** | 43 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 谢** | 27 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 谢** | 56 |  | 全安镇竹头坑 | 小学 | 务农 |
|  | 吕** | 32 |  | 全安镇竹头坑 | 初中 | 务农 |
|  | 冯** | 35 |  | 全安镇竹头坑 | 高中 | 务农 |

调查统计结果见表13.4-13和表13.4-14。

表13.4-13   补充调查公众意见统计结果列表（个人：203份）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 176 | 86.70% |
|  | 不知道 | 27 | 13.30% |
| 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 100 | 49.26% |
|  | 不了解 | 103 | 50.74% |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 33 | 16.26% |
|  | 好 | 119 | 58.62% |
|  | 一般 | 51 | 25.12% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 您认为您所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 25 | 12.32% |
|  | 好 | 139 | 68.47% |
|  | 一般 | 39 | 19.21% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 26 | 12.81% |
|  | 好 | 142 | 69.95% |
|  | 一般 | 35 | 17.24% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 60 | 29.56% |
|  | 噪声扰民 | 10 | 4.93% |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 104 | 51.23% |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 29 | 14.29% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? | 无影响 | 60 | 29.56% |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 143 | 70.44% |
|  | 影响较大 | 0 | 0.00% |
| 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 22 | 10.84% |
|  | 废气 | 64 | 31.53% |
|  | 废水 | 117 | 57.64% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 31 | 15.27% |
|  | 废气 | 58 | 28.57% |
|  | 废水 | 114 | 56.16% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 188 | 92.61% |
|  | 反对 | 0 | 0.00% |
|  | 有条件赞成 | 15 | 7.39% |

表13.4-14   补充调查公众意见统计结果列表（拟搬迁个人：50份）

| 调查内容 | 选项 | 选项数 | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 您是否知道东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目？ | 知道 | 50 | 100.00% |
|  | 不知道 | 0 | 0.00% |
| 您是否了解本扩园园区开发规划的情况？ | 了解 | 6 | 12.00% |
|  | 不了解 | 44 | 88.00% |
| 本扩园园区投产后将会给区域带来的整体经济效益和社会效益？ | 很好 | 44 | 88.00% |
|  | 好 | 6 | 12.00% |
|  | 一般 | 0 | 0.00% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 您认为您所在区域现在环境质量如何？ | 很好 | 43 | 86.00% |
|  | 好 | 7 | 14.00% |
|  | 一般 | 0 | 0.00% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后，贵单位所在区域环境质量会变得？ | 很好 | 21 | 42.00% |
|  | 好 | 22 | 44.00% |
|  | 一般 | 7 | 14.00% |
|  | 较差 | 0 | 0.00% |
|  | 差 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后可能导致的负环境影响？ | 废气和灰尘的影响 | 1 | 2.00% |
|  | 噪声扰民 | 1 | 2.00% |
|  | 工业污水对水域水质的影响 | 46 | 92.00% |
|  | 废渣对土壤和水质的影响 | 2 | 4.00% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后将对您本人或家人生活健康带来影响吗? | 无影响 | 3 | 6.00% |
|  | 有一定影响，但影响较小 | 47 | 94.00% |
|  | 影响较大 | 0 | 0.00% |
| 您觉得本地目前最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0.00% |
|  | 废气 | 24 | 48.00% |
|  | 废水 | 26 | 52.00% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区建成使用后，您预计本地最迫切需要解决的环境问题是： | 噪声 | 0 | 0.00% |
|  | 废气 | 22 | 44.00% |
|  | 废水 | 28 | 56.00% |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |
| 从环境保护的角度而言，您是否支持本扩园园区的建设？ | 支持 | 50 | 100.00% |
|  | 反对 | 0 | 0.00% |
|  | 有条件赞成 | 0 | 0.00% |
| 本扩园园区的建设可能会对您所居住的环境产生一定的影响，如果需要搬迁，您是否同意搬迁到附近居住？ | 同意 | 49 | 98.00% |
|  | 有条件同意 | 1 | 2.00% |
|  | 不同意 | 0 | 0.00% |

补充调查的公众意见调查表中主要增加了环境风险评价内容，补充调查结果表明，所有的受调查公众，包括拟搬迁个人均赞成本扩园园区的建设，无公众表示反对。对扩园园区的主要环境影响，受访者仍然认为主要是废气和废水，废渣、噪声等环境影响关注的较少。另外，通过对公众的回访，公众主要是要求建设单位做好征地和搬迁安置工作，如果安置妥当，均愿意搬迁。

### 公示结果

在扩园园区所在地现场和南雄市人民政府公众信息网对扩园园区信息和扩园园区环评信息进行了公示，公示期间未收到反对意见。

## 公众参与结论

综上所述，扩园园区所在地政府和公众均支持本项目的建设，希望地方经济快速发展。在公众意见调查过程中，公众也提出了一些比较好的意见和建议，群众的意见都比较合理，因此，建设单位在今后的工作中要加大宣传力度，让更多的人了解本项目的具体情况。在生产过程中要落实各项环境保护措施的实施，加强噪声和废气治理的管理，杜绝事故排放，更不允许偷排。

通过本次环评前期公众参与调查和补充公众参与调查，我们认为公众环境保护的积极参与性都很高，这说明随着社会的进步，公众的环境意识正在逐步的增强，本次环评共发放调查表格487份，其中单位意见（含拟搬迁单位）征询表63份，公众意见征询表（含拟搬迁公众）424份，回收率100%，所有被调查单位（含拟搬迁单位）都表示了对本项目的支持或有条件支持，所有被调查人员（含拟搬迁居民）对项目建设表示支持或者有条件支持，没有提出反对意见，同时非常关注本地区环境现状，以及开发区建设所带来的环境问题。通过对公众的回访，搬迁公众主要是要求建设单位做好征地和搬迁安置工作，如果安置妥当，均愿意搬迁。建议扩园园区在建设及发展过程中做好环境保护工作和搬迁安置工作，使园区的环境负效应降到最低程度。

- （五）环境影响评价结论

东莞大岭山（南雄）产业转移工业园扩园项目符合区域规划，符合韶关市污染行业统一规划统一定点的精神，扩园园区所引进的企业符合国家产业政策。扩园园区引进清洁生产水平高的企业，不引入排放一类水污染物、持久性有机污染物的企业，对区域经济具有很好的促进作用，对于改善区域环境保护也有积极的作用，具有较好的经济和社会效益。

扩园园区的建设对周围环境存在一定的污染风险，建设单位在全面落实规划设计及本报告提出的各项污染防治措施，执行清洁生产、清污分流、达标排放和总量控制的原则，确实落实风险防范措施，认真贯彻“三同时”，不引入排放一类水污染物、持久性有机污染物的企业，确保环保设施正常运转的前提下，该园区的建设在环境保护方面是可行的。

- （六）联系方式

建设单位名称和联系方式

单位：东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处

地址：南雄市东莞大岭山（南雄）产业转移工业园管理处

邮编：512400     电话：0751-3885683        联系人：马工

评价单位名称和联系方式

单位：广州市环境保护科学研究院

地址：广州市天河南一路24号

邮编：510620      电话：020-85518772       联系人：李工

单位：韶关市环境保护科学技术研究所

地址：韶关市新华北路84号

邮编：512026      电话：0751-8632303       联系人：刘工