珠海精润石化有限公司

2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程

环境影响报告书

（简本）

| 建设单位： | 珠海精润石化有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 中山大学 |
| 二〇一三 年 十一 月 |  |

目 录

（一）建设项目概况	1

1.1 建设项目的地点及相关背景	1

1.2 建设项目工程概况	2

1.3 建设项目建设合理合法性	5

（二）建设项目周围环境现状	7

2.1 建设项目所在地环境现状	7

2.2 建设项目环境影响评价范围	10

（三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施及效果	11

3.1 主要污染源及产排污情况	11

3.2 环境保护目标分布情况	15

3.3 环境影响预测结果	16

3.4 污染防治措施及可行性	20

3.5 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	21

3.6 环境影响经济损益分析结论	37

3.7 大气环境防护距离及卫生防护距离	37

3.8 环境监测计划及环境管理制度	38

（四）公众参与	40

4.1 公众参与的目的和意义	40

4.2 公众参与的阶段和方式	40

4.3 公众参与过程执行情况	49

4.4 公众参与调查结果分析	50

4.5 公众参与意见回应	55

4.6 公众参与结论	55

（五）环境影响评价结论	56

（六）联系方式	56

（七）附图	57

# （一）建设项目概况

## 1.1 建设项目的地点及相关背景

废润滑油属于废矿物油中的一种，危险废物代码为HW08。随着私家车的增多，我国废润滑油的产生量有逐年增多之势，对环境造成的威胁也日趋严重。废润滑油的直接废弃或焚烧处理不仅造成环境污染，也造成资源的严重浪费。我国作为一个石油资源紧缺的国家，用于生产润滑油的基础油的来源面临严峻的局面，因此，引入适合我国国情的环保、经济的废润滑油再生工艺是迫切需要解决的问题。

香港清油有限公司成立于2002年，是一家专业从事废润滑油再精炼技术以及成品润滑油配方研究开发和应用的企业，其研究开发的废润滑油再精炼技术（ORT技术）已获美国发明专利授权。为进一步有效解决国内日益增长的废润滑油出路问题，响应国家废物资源综合利用政策，清油公司拟成立“珠海精润石化有限公司”，利用该技术在珠海市高栏港投资建设“2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程”。项目选址于珠海市高栏港石化工业区石化六路东侧地块，总投资17504万元人民币，占地面积35006m2，主要建设内容包括1套2万吨/年废润滑油再精炼装置，1套1万吨/年润滑油调合及小包装设施，以及配套的罐区、装卸区、仓库和公用、环保、办公等设施，项目所需的水、电、气等由园区供应。项目建成后，拟在珠三角收集废润滑油2万吨/年，采用公司自有的废润滑油再精炼专利技术（ORT技术），通过原料预处理、溶剂萃取、减压蒸馏和加氢精制工序，生产润滑油基础油16439吨/年，并副产燃料油1778吨/年、沥青料1344吨/年、渣油122吨/年，其中部分润滑油基础油采用脉冲气动调合技术进一步生产工业用成品润滑油10000吨/年。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，本项目必须执行环境影响报告书审批制度，为此，珠海精润石化有限公司委托中山大学承担该项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，严格按照相关法律法规、导则规范的要求开展了本项目环境影响评价工作，编制完成了《珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程环境影响报告书》（送审稿），并提交环境保护行政主管部门进行技术评审。2013年5月28日～29日，广东省环境技术中心在珠海市主持召开了本项目环境影响报告书专家评审会，会议形成专家评审意见。评价单位根据专家评审意见的要求和广东省环境技术中心的修改建议，在设计单位的配合下，给合建设单位提供的补充材料，对报告书进行了修改补充，编制完成《珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程环境影响报告书》（报批稿），提交广东省环境保护厅审批。

## 1.2 建设项目工程概况

### 1.2.1 主要建设内容

珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程拟在珠三角内收集废润滑油2万吨/年，采用清油公司自有的废润滑油再精炼专利技术（ORT技术），生产润滑油基础油，并副产燃料油、沥青料、渣油，其中部分润滑油基础油采用脉冲气动调合技术进一步生产汽油机油、柴油机油、摩托车发动机油、液压油、齿轮油等成品润滑油。

项目主要建设内容包括1套2万吨/年废润滑油再精炼装置，1套1万吨/年润滑油调合及小包装设施，2座罐区（总罐容6200m3，共23个储罐）及1座罐区泵房，1座装卸区（油品、丙烷、氢气等物料装卸），2个30m3丙烷罐及配套泵房，成品润滑油仓库、添加剂仓库、散剂仓库、烘房各1座，空压站、除盐水站、污水处理站、循环水场、消防泵站（含700m3消防水罐2个）、机修间、DCS控制室、综合办公楼、配电室、变电间、餐厅各1座。

工程特性表见表1.2-1。

表1.2-1 工程特性表

| 序号 | 工程组成 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 废润滑油再精炼装置 | 拟建2万吨/年废润滑油再精炼装置1套，采用再精炼（ORT）技术，装置由原料预处理单元、溶剂萃取单元、减压蒸馏单元、加氢精制单元构成，主要设备为各类反应器、塔、容器、加热炉、冷热交换设备、泵、压缩机等。 |
| 2 |  | 润滑油调合及小包装设施 | 拟建1万吨/年润滑油调合及小包装设施1套，采用脉冲气动调合技术，包括调合单元、OCP溶胶单元、预调单元和灌装生产线，主要设备为各类釜、容器、泵、灌装线等，灌装线包括4L、18L、200L三种类型。 |
| 3 | 储运工程 | 储罐 | 单独设置储罐区2座，总罐容6200m3，内设储罐23个，其中700m3原料（废润滑油）罐3个，100m3基础油罐3个，200m3基础油罐9个，500m3减压油罐3个，100m3燃料油组分罐2个，100m3渣油罐1个，100m3沥青罐1个，100m3备用罐1个，以上渣油罐、燃料油罐和备用罐单独设置1个罐区（总罐容400m3），其余储罐组成1个罐区（总罐容5800m3）。另设30m3丙烷罐2个，位于生产区。 |
| 4 |  | 仓库 | 拟建510m2成品润滑油库房1座，192m2添加剂库房1座，36m2散剂库房1座。 |
| 5 |  | 运输 | 废润滑油运输由专业队伍承担，辅料及产品视化学品要求分别由槽罐车、货车等运输；氢气、液体丙烷采用槽车进厂，燃料气采用管道进厂；厂内采用叉车、管道运输。 |
| 6 |  | 装卸 | 拟建3524.5m2装卸区1座，含油品装卸、氢气、丙烷装卸。 |
| 7 | 公用工程 | 给水 | 新鲜水来源于园区供水，供水压力0.4MPa，划分新鲜水系统、循环水系统、除盐水系统、消防给水系统。设置除盐水站1座，循环水场1座。 |
|  |  | 排水 | 排水采用清污分流制，划分含油污水系统、含硫污水系统、生活污水系统和一般性生产废水系统。设置70 m3/d污水处理场1座。 |
| 8 |  | 供电 | 用电来源于园区供电，用电负荷为380V/220V。设置135m2配电室1间，54m2变电间1间，内置变配电设备。 |
| 9 |  | 供热 | 蒸汽来源于园区供应，管道接入；另设2.5MW导热油炉1台。 |
| 10 |  | 供风 | 拟建空压站1座，内置空气压缩机2台等设备，为全厂提供净化风和非净化风。 |
| 11 |  | 供气 | 氮气来源于市场供应，设氮气缓冲罐2个，钢瓶4组64个。氢气近期采用两部高压氢气槽车现场在线持续为装置供气，远期由华峰石化管道供应。 |
| 12 |  | 消防 | 拟建消防泵站1座，700m3消防水罐2个。设稳高压消防水系统，分设消防水泡、消防栓、各类灭火器及自动灭火、报警系统。 |
| 13 |  | 自动化 | 拟建DCS控制室1间，分设DCS系统和SIS系统，自动监测仪表、容器和管道温度、压力、流量、液位等。 |
| 13 | 环保工程 | 废气治理 | ORT工艺装置产生的酸性气、低分气经碱液吸收罐吸收后与调合过程产生的挥发性油气和系统不凝气送焚烧炉焚烧，导热油炉、加热炉、加氢炉和焚烧炉均采用天然气作为燃料，导热油炉烟气通过25m高排气筒排放，而加热炉、加氢炉和焚烧炉烟气合并后经空气预热器换热后经25m高排气筒排放；储罐通过加装呼吸阀、内浮顶等减小大小呼吸；食堂油烟经高效静电除油烟机治理后排放。 |
| 14 |  | 废水治理 | 清污分流，按废水性质划分含硫污水、含油污水、生活污水、其它生产废水管网。含硫污水暂存含硫污水罐并定期委托园区化工企业处置，其它生产废水合并送自设污水处理站处置，设计规模70 m3/d，采用生化法处理后达标排放到南水污水处理厂。 |
| 15 |  | 固废处置 | 废催化剂和废瓷球由厂家回收，污水处理站污泥委托有资质的单位处置；酸性气经碱液吸收生成的废液设置1套Na2S结晶回收设施将回收Na2S外卖。 |
| 16 |  | 噪声治理 | 选用低噪设备，降低大功率设备振动，将大噪音设备置于室内。 |
| 17 |  | 景观绿化 | 绿化面积1200m2，绿化率3.43%。 |
| 18 | 其它 | 检验 | 拟建380m2化验分析室，位于综合办公楼2楼，对原料和产品进行检验保证产品质量。 |
| 19 |  | 办公生活 | 拟建380m2综合办公楼1座，综合办公、化验分析、倒班休息功能。 |
| 20 |  | 食堂 | 拟建238m2食堂1座，含包厢，餐厅，厨房。 |

### 1.2.2 生产工艺

本项目废润滑油再生拟采用自主专利ORT工艺（即净化-溶剂萃取-蒸馏-加氢精制工艺），润滑油调合与包装拟采用气动脉冲调合技术工艺。

ORT工艺包含原料预处理单元、溶剂萃取单元、减压蒸馏单元、加氢精制单元四个单元。废润滑油因含有一定量的机械杂质和水分，需要进行预处理去除，预处理单元主要对废润滑油进行过滤、沉降、闪蒸等，去除废润滑油中含有的机械杂质和水分，同时闪蒸出废润滑油中的部分轻质组分。经预处理的废润滑油（即净化油）进入溶剂萃取单元，采用丙烷作为溶剂，将废油中的添加剂及氧化产生的缩合产物、胶质、沥青质，有机酸腐蚀金属产生的金属盐，以及其他的机械杂质沉淀出来，而将润滑油的有效油份保留在丙烷溶液中，将丙烷蒸去即得到丙烷萃取油。丙烷萃取油进入减压蒸馏单元，通过直接蒸汽的汽化作用，在不同的温度段分离出燃料油馏分、润滑油馏分和渣油，其中燃料油馏分和渣油进入储罐，润滑油馏分（即减压油）进入加氢精制单元精制。加氢精制单元在高温高压及催化剂的作用下，利用氢气的加氢反应去除废油中含氧化合物、含硫化合物等，加氢单元由三个子单元构成，分别为反应部分、汽提部分和脱硫部分，反应部分主要为氢气和减压油的加氢反应，汽提部分主要利用直接蒸汽汽化出溶解在油中的加氢反应生成的H2S、NH3等轻组份，而脱硫部分主要对循环氢中含硫组分进行脱除。加氢精制后即为润滑油基础油，本项目从废润滑油中回收润滑油基础油总效率在80%以上，计其它副产品，则废油总回收率在98%以上。

ORT工艺加工生产的部分润滑油基础油（约7724吨/年）作为产品外卖，其余作为原料采用气动脉冲调合技术生产各型号成品润滑油，主要为汽油机油、柴油机油、摩托车发动机油、液压油、齿轮油等，并根据市场需求，按4L、18L和200L三种规格进行罐装。

总工艺流程及总物料平衡见图1.2-1。

图1.2-1 总工艺流程及总物料平衡图

### 1.2.3 生产规模

废润滑油设计加工规模2万吨/年，主要产品包括润滑油基础油和成品润滑油，副产品包括燃料油、沥青料和渣油。润滑油基础油生产规模16439吨/年（其中7724吨/年作为产品外卖，剩余8715吨/年用于加工生产成品润滑油），成品润滑油生产规模10000吨/年，副产燃料油组分1778吨/年、沥青料1344吨/年、渣油122吨/年。

### 1.2.4 建设周期和投资

本项目总投资17504万元，其中建设投资12985万元，环保投资660万元，约占工程建设投资的5.08%，占总投资的3.78%。本项目施工期为10个月。（三）项目建设合理合法性

## 1.3 建设项目建设合理合法性

### 1.3.1 产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令第9号）和《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目属于名录中“鼓励类”的第十一类大类“石化化工”第1小类“高标准油品生产技术开发与应用”和第三十八大类“环境保护与资源节约综合利用”第20小类“再生资源回收利用产业化”，第29小类“废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，属于国家鼓励型产业。

本项目投资方为香港企业，根据《外商投资产业指导目录（2011年修订）》（国家发改委和商务部地12号令），本项目属于“鼓励类”的第八大类“科学研究、技术服务和地质勘查业”中的第8小类“资源再生及综合利用技术、企业生产排放物的再利用技术开发及其应用”，属于外商鼓励投资产业。

综上，本项目与国家产业政策相符，属于鼓励发展的产业类型。

### 1.3.2 项目建设必要性

本项目的建设是十分必要且是急需的。本项目的建设不仅有利于提高珠江三角洲废润滑油的资源再利用率、减少废润滑油的无序排放、改善城乡居民的生活环境，还将促进国内废润滑油回收技术的发展，其开发出来的润滑油产品在品质上甚至超过原产润滑油，将在一定程度上解决润滑油市场紧缺的问题，为国内废润滑油寻求安全、环保、附加价值高的新出路。

### 1.3.3 处理规模合理性

按照“满足当地、兼顾周边”的原则，本项目废润滑油主要来源于珠海市，同时兼顾珠江三角洲其它地区，包括广州市、深圳市、佛山市、东莞市等。经充分的市场调查，本项目已和多家企业签订了废润滑油处置意向（见附件），意向来源达25781吨/年，其中珠海市意向来源13543吨/年，深圳市意向来源2821吨/年，中山市意向来源2617吨/年，广州市意向来源2283吨/年，佛山市意向来源1820吨/年，东莞市意向来源1688吨/年，肇庆市意向来源757吨/年，江门市意向来源151吨/年，惠州市意向来源93吨/年，可见，本项目废油来源可得到充分的保障。本项目2万吨/年的废润滑油处理规模基本合理。

### 1.3.4 处理工艺合理性

本项目采用自主专利ORT工艺技术（净化-溶剂萃取-蒸馏-加氢精制工艺）对废润滑油进行再精制，并采用气动脉冲搅拌方式对润滑油进行调合，符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求，是目前废润滑油再精制先进工艺。生产过程中产生的“三废”均落实了切实可行的处置措施，所选择处置技术均为成熟工艺，达标排放具备可行性。本项目采用生产技术在香港已成功实现了工业化生产，产出润滑油产品在品质上甚至优于新油，产品已通过API认证，生产过程自动化控制水平高，节能清洁，是一种环保、先进的废润滑油再生工艺。

本项目废润滑油处理工艺是合理的。

### 1.3.5 相关规划符合性

（1）与城市规划、发展规划的相符性

本项目位于已批复珠海临港石化产业基地内。珠海临港石化产业基地的目标是进一步引进石化产业龙头企业，延伸产业链条，完善产业集群，建成国内现代先进重化产业基地，主要发展方向为PTA产业群、润滑油调配及添加剂产业群以及炼油厂下游企业。本项目利用废润滑油为原料，通过再精炼专利技术和脉冲气动调合技术生产润滑油基础油和成品润滑油，与珠海临港石化产业基地产业发展方向相符。

本项目投资方为香港企业，采用技术为投资方自有专利技术，在香港已实现工业化生产，对比国内外废润滑油再生技术，具有明显的技术优势，本项目的建设不仅有利于提高珠江三角洲废润滑油的资源再利用率、减少废润滑油的无序排放、改善城乡居民的生活环境，还将促进国内废润滑油回收技术的发展，其开发出来的润滑油产品在品质上甚至超过原产润滑油，将在一定程度上解决润滑油市场紧缺的问题，为国内废润滑油寻求安全、环保、附加价值高的新出路。本项目的建设是响应《珠港澳合作发展“十二五”规划（2011-2015年）》的具体举措。

综上分析，本项目与城市总体规划、发展规划是相符的。

（2）与危险废物污染防治规划的相符性

本项目拟利用自有专利技术ORT工艺对废润滑油进行加工，产出润滑油基础油和成品润滑油，并副产燃料油、沥青料和渣油，属于危险废物综合利用项目。目前，本项目采用的工艺技术已在香港实现工业化生产，其工艺技术完全符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求，对比国内外废润滑油再生技术，具有明显的技术优势，获得产品品质高且稳定，具有较好的经济、社会和环境效益，符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》、《“十二五”危险废物污染防治规划》、《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》（发改价格[2003]1874号文件）和《广东省固体废物污染防治“十二五”规划（2011-2015）》关于积极开展科学研究，推动危险废物综合利用，推广实用技术并实现产业化精神。

综上分析，本项目与危险废物污染防治规划是相符的。

### 1.3.6 厂址合理合法性分析

本项目选址位于已批复珠海临港石化产业基地内，选址符合城市规划定位和《广东省电镀、印染等重污染行业统一规划统一定点实施意见（试行）》（粤环[2008]88号）的要求；项目周边无敏感性环境功能区，距离最近的居民点铁炉村距离在3km以上，距离最近的办公集中区高栏港管委会在1km以上，距离最近地表水体黄茅海在6km以上，四至为化工生产企业，无规划中居住区，周边土地利用规划以工业用地为主；场地的稳定性较好，供水、供电、供气等市政措施配套齐全，为南水污水处理厂集污范围；环境影响范围内公众和相关单位对本项目的建设没有反对意见。厂址合理合法。

### 1.3.7 项目建设环境可行性分析

经分析，本项目的建设与功能区划相符；通过落实有效环保措施，符合污染物达标排放原则；清洁生产水平较高；实行了污染物总量控制；项目建成投入运营后，正常工况不会对周围环境产生明显影响，仍可保证周围环境质量达到环境功能区划的要求，符合维持环境质量的原则；总体而言，本项目具备环境可行性。

### 1.3.8 与HJ607-2011的相符性分析

本项目建设从总体设计、废矿物油的分类及标签要求、收集污染控制技术、贮存污染控制技术、运输污染控制技术、利用和处置技术、利用和处置污染控制技术、管理要求均符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的要求。

# （二）建设项目周围环境现状

## 2.1 建设项目所在地环境现状

### 2.1.1 环境空气质量现状

本项目所在地（珠海临港石化产业基地）以及大气评价范围所在区域环境空气质量执行GB3095-2012二级标准。

本次评价由建设单位广州市委托京诚检测技术服务有限公司于2013年1月22日~28日对项目位置环境空气中的SO2、NO2、NOx、O3、TVOC、PM2.5、PM10、硫化氢、氨、臭气浓度、非甲烷总烃等环境空气指标开展了现状监测。监测结果表明，除了PM2.5、PM10日均浓度略超过GB3095-2012二级标准外（最高值占标率分别为160%和134%，监测期间超标率为100%），其余指标均达到相应标准要求，PM2.5、PM10超标与监测期间天气干燥易起扬尘及与本项目位于滨海地带，空气中盐颗粒物浓度较高且受填海活动的影响，PM2.5、PM10本底值普遍偏高有关。

本项目选址与珠海市华峰石化有限公司项目直线距离不足100 m，环境影响范围内敏感点相同。因此，在本项目环境空气质量现状调查中，周围敏感点监测数据引自《珠海市华峰石化有限公司硫磺回收工程项目环境影响报告书》（中山大学，2013.4）委托深圳市华测检测技术股份有限公司于2012年11月9日至2012年11月15日监测的数据。监测结果表明，本项目周边主要敏感点SO2、NO2、PM10、PM2.5、臭氧均达到了GB3095-2012二级标准，其中SO2、NO2和臭氧小时浓度和日均浓度占标率均较低，而PM10、PM2.5日军浓度占标率较高，接近80%。高栏港管委会位置氨、硫化氢、非甲烷总烃、TVOC、臭气等均达到相应标准要求，但臭气占标率较高，最大值占GB14554-93第二时段二级标准的85%，这与化工企业较为集中等因素有关。

总的来说，从现状监测结果来看，调查区域的环境空气质量良好，PM2.5、PM10本底值偏高，因为化工区，受到无组织排放的影响，区域臭气占标率较高，但仍达到标准限值要求。

### 2.1.2 厂界主要污染物现状浓度

因本项目位于化工企业集中区域，无组织排放相互影响过程较为复杂，为获得本项目厂界无组织排放背景值以便日后对比评价，本评价按《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）的要求，在本项目厂界共设置3个无组织排放监控点位，由建设单位委托广州市京诚检测技术有限公司于2013年1月22日对厂界非甲烷总烃、TVOC、NH3、H2S、甲硫醇、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度进行一次现场监测。根据监测评价结果，项目厂界非甲烷总烃、TVOC、NH3、H2S、甲硫醇、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度均未超过相应标准限值，除臭气外，其他项目占标率均较低。臭气浓度占标率较高，占标率接近或超过80%，结合环境空气质量现状监测结果，因为项目处在化工区，受到其他化工项目无组织排放的影响，区域臭气占标率普遍偏高。

### 2.1.3 近岸海域环境质量现状

本项目位于珠海临港石化产业基地，除含硫污水，本项目生产过程产生的废水经厂内污水处理场预处理后排入南水污水处理厂最终处置后排放到黄茅海海域，南水污水处理厂排污口周边海域为三类功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准。

本次评价委托京诚检测技术服务有限公司于2013年1月31日（大潮期）和2013年1月22日（小潮期）对南水污水处理厂排污口对开海面、西面和西南面海水水质进行了现状监测。根据监测评价结果，南水污水处理厂排污口对开海面、西面和西南面海水水质中pH、DO、SS、CODMn、BOD5、无机氮、活性磷酸盐、挥发酚、硫化物、氰化物、六价铬、Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、总铬、As等各项指标均未超过GB3097-1997三类标准。小潮期，落潮污染物浓度高于涨潮浓度，悬浮物和活性磷酸污染指数较高，其中悬浮物在小潮期落潮时段于南水污水处理厂排污口西南侧污染指数达到了0.81，活性磷酸盐达到了0.937，其它站位污染指数也接近0.80，其它监测指标在小潮期监测结果污染均低于0.60；大潮期，涨潮污染物浓度高于落潮浓度，悬浮物和活性磷酸污染指数较高，其中悬浮物在大潮期涨潮时段于南水污水处理厂排污口西南侧污染指数达到了0.93，活性磷酸盐在大潮期涨潮时段于南水污水处理厂排污口对开外面污染指数达到了0.95，其它监测指标在大潮期监测结果污染均低于0.60。总体上看，南水污水处理厂排污口所在近岸海域受到一定程度的污染，主要污染物为悬浮物和活性磷酸盐，从大潮期和小潮期浓度的时间和空间分布上看，该区海域水质除了受到南水污水处理厂排污影响外，还受到高栏港较频繁填海活动的影响，造成了水体中悬浮物浓度普遍偏高，而活性磷酸盐与水产养殖有一定的关系，但总体上看，南水污水处理厂排污口周边海水水质人仍满足《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准，达到功能区划要求。

### 2.1.4 地下水环境质量现状

本项目场地为填海造地形成，场地所在区域地下水水位保护目标为维持现状，水质保护目标为V类水，按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准进行评价。本次评价委托京诚检测技术服务有限公司于2013年1月22日~23日对厂区、南水镇、铁炉村和沙白石村的地下水水质进行了现状监测。根据监测和评价结果，本次所有监测点位各项水质指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）IV类标准，没有出现超标的情况，其中，氟化物、挥发性酚、氰化物、六价铬、铜、铅、汞等7个项目在所有点位均未检出，其余水质指标在各监测点位污染指数均较低，总体上来看，评价区域的地下水环境质量良好。

### 2.1.5 土壤环境质量现状

本评价委托京诚检测技术服务有限公司于2013年1月22日对厂区土壤进行了一期土壤调查，调查结果表明：监测点位土壤中的铜、锌、铅、汞、镉、铬等污染物的污染指数较低，均未超过相应的标准限值，苯、甲苯、二甲苯未检出，达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）三级标准，即达到农林业生产和植物正常生长的土壤临界值，对于工业用地而言，可判定为厂区土壤现状良好。

### 2.1.6 海洋沉积物环境质量现状

本项目海洋沉积物质量与评价调查引用《珠海高栏港区进港主航道工程建设项目竣工验收调查报告》（中山大学，2012.01）于2012年9月21日对海洋沉积物环境质量进行现状调查的资料进行分析。引用监测资料表明，在项目周边海域布设的9各监测站点海洋沉积物环境质量现状均小于二类标准（实际上已达到一类标准），符合标准要求。

### 2.1.7 声环境调查结果

根据《关于印发<珠海市声环境质量标准适用区划分>和<珠海市环境空气质量功能区划分>的通知》（珠环[2011]357号），本项目所在区域为珠海临港石化产业基地（属声环境功能区划图上的南水石化区），属于噪声3类功能区，执行GB3096-2008 3类标准。

本次评价委托京诚检测技术服务有限公司于2013年1月25日~26日对厂界噪声进行了监测。监测结果表明：厂界监测点昼间等效连续A声级Leq介于48～52dB(A)，未超过3类区昼间标准限值；夜间等效连续A声级Leq介于45.2～47.9dB(A)，未超过3类区昼间标准限值，厂界声环境质量现状良好。

## 2.2 建设项目环境影响评价范围

根据评价等级及本项目所在区域的环境特征，按照环境影响评价技术导则的要求，本项目的评价范围见表2.2-1和附图。

表4.2-1 评价范围一览表

| 环境要素 | 评 价 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 以南水污水处理厂排放口为中心，排海口附近5 km的黄茅海海域。 |
| 地下水环境 | 按二级评价要求，以同一地下水水文地质单元为调查评价范围，即本项目所在区域填海形成陆域，主要为珠海临港石化产业基地，涵盖范围大于20km2，评价重点为本项目场地浅层地下水含水层。 |
| 大气环境 | 以项目主要排气筒为中心，半径5km的圆形范围，覆盖面积约80km2 |
| 声环境 | 厂区边界外100m包络线范围。 |
| 生态环境 | 水生生态：与地表水环境评价范围相同。 |
|  | 陆生生态：厂址周边1km区域。 |
| 环境风险 | 废润滑油运输路线两侧；项目排放口为中心，半径5km范围。 |

# （三）建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施及效果

## 3.1 主要污染源及产排污情况

### 3.1.1 废气

根据环境影响识别结果，本项目生产过程中产生的不凝气、油气（G1）直接送焚烧炉焚烧，低分气（G2）和酸性气（G3）经碱液吸收罐处理后送焚烧炉焚烧，不直接进入大气环境，最终大气有组织排放污染源主要为：① 导热油炉烟气（G5）；② 减压炉、加氢炉、焚烧炉烟气（G4）；③ 厨房油烟（G6），而无组织大气污染源主要有① 罐区“大、小”呼吸排放废气（G7）；② 装卸及管线输送和装置的无组织排放废气（G8）；③ 污水处理站无组织排放臭气（G9）。

根据环境影响报告书核算结果，本项目生产性有组织排放废气见表3.1-1，食堂油烟废气排放情况见表3.1-2，无组织废气排放情况见表3.1-3。

表3.1-2 职工食堂燃气污染物及油烟排放量情况

| 污染物 | 产生 |  |  | 排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生速率 （kg/h） | 产生总量 (t/a) | 产生浓度 (mg/Nm3) | 排放速率 （kg/h） | 排放总量 (t/a) | 排放浓度 (mg/Nm3) |
| 油烟 | 0.080 | 0.163 | 13 | 0.012 | 0.025 | 2.00 |
| 说明：1.烟气量按3000 Nm3/h·炉头计，项目共设2个炉头，烟气总量为6000 Nm3/h；2.油烟去除效率≥85% |  |  |  |  |  |  |

表3.1-3 无组织大气预测源强

| 源 | 排放参数 | 主要污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐区1 | 面源：14.3m×16.3m，高度15m | TVOC | 0.2 |
| 罐区2 | 面源：77.3m×29.6m，高度15m | TVOC | 3.8 |
| 装卸区 | 面源：20.7m×16.1m，高度5m | TVOC | 2.0 |
| 污水处理站 | 面源：5m×5m，高度2m | TVOC | 0.01 |
|  |  | H2S | 0.0001 |
|  |  | NH3 | 0.002 |

表3.1-1 生产性有组织排放废气统计表

| 污染源 |  | 排放参数 |  |  | 项目 | 排放速率 | 排放量 | 排放浓度 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 直径 | 温度 |  |  |  |  |  |
| 导热油炉烟气 |  | 25 | 0.24 | 200 | 烟气量 | 1621.84 Nm3/h | 1.30E+07 Nm3/a |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.0139 | 0.111 | 8.59 | 50 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.0877 | 0.702 | 54.09 | 200 |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.0334 | 0.267 | 20.61 | 30 |
| 减压炉、加氢炉、焚烧炉混合烟气 | 减压炉 | 进入空气预热器 |  |  | 烟气量 | 410.69 Nm3/h | 3.29E+06 Nm3/a |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.0035 | 0.028 | 8.59 | 850 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.0222 | 0.178 | 54.09 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.0041 | 0.033 | 10.00 | 200 |
|  | 加氢炉 | 进入空气预热器 |  |  | 烟气量 | 296.58 Nm3/h | 2.37E+06 Nm3/a |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.0025 | 0.020 | 8.59 | 850 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.0160 | 0.128 | 54.09 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.0030 | 0.024 | 10.00 | 200 |
|  | 焚烧炉 | 进入空气预热器 |  |  | 烟气量 | 1064.26 Nm3/h | 8.51E+06 Nm3/a |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.0840 | 0.672 | 78.97 | 500 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.1064 | 0.851 | 100.00 | 120 |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.0106 | 0.085 | 10.00 | 120 |
|  |  |  |  |  | TVOC | 0.0806 | 0.645 | 75.76 | 90 |
|  | 混合烟气 | 25 | 0.20 | 80 | 烟气量 | 1594.37 Nm3/h | 1.28E+07 Nm3/a |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.090 | 0.72 | 56.52 | 500 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.145 | 1.16 | 90.75 | 120 |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.018 | 0.14 | 11.11 | 120 |
|  |  |  |  |  | TVOC | 0.081 | 0.65 | 50.57 | 90 |

表3.1-4 废水产生及排放情况

| 序号 | 废水类别 | 排放参数 | 废水量 | COD | BOD5 | 石油类 | 氨氮 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废水 （含生产装置排污，罐区切水、洗车洗桶，实验废水） | 产生浓度(mg/L) | 5.70 | 1000 | 100 | 250 | 15 | 200 |
|  |  | 产生量（t/a) | 2437.06 | 2.437 | 0.244 | 0.609 | 0.037 | 0.487 |
| 2 | 循环水场 含盐废水 | 产生浓度(mg/L) | 10.00 | 100 | 10 | 20 | 10 | 600 |
|  |  | 产生量（t/a) | 3340.00 | 0.334 | 0.033 | 0.067 | 0.033 | 2.004 |
| 3 | 冲洗废水 | 产生浓度(mg/L) | 6.74 | 100 | 10 | 20 | 10 | 600 |
|  |  | 产生量（t/a) | 2251.16 | 0.225 | 0.023 | 0.045 | 0.023 | 1.351 |
| 4 | 初期雨水 | 产生浓度(mg/L) | 30.28（控制流量） | 100 | 10 | 20 | 10 | 600 |
|  |  | 产生量（t/a) | 12636.00 | 1.264 | 0.126 | 0.253 | 0.126 | 7.582 |
| 5 | 办公生活 | 产生浓度(mg/L) | 17.28 | 500 | 100 |  | 50 |  |
|  |  | 产生量（t/a) | 5771.52 | 2.886 | 0.577 |  | 0.289 |  |
| 6 | 进污水处理站 | 进水浓度 | 70.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 进水污染物含量 | 26435.74 | 7.15 | 1.00 | 0.97 | 0.51 | 11.42 |
|  |  | 出水浓度 | 70.00 | 36.00 | 4.00 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
|  |  | 出水污染物含量 | 26435.74 | 0.952 | 0.106 | 0.106 | 0.116 | 0.132 |
| 7 | 执行标准 |  |  | 60.00 | 20.00 | 5.00 | 10.00 | 60.00 |

### 3.1.2 废水

根据环境影响识别结果，本项目废水包括含油污水（W1），含硫污水（W2）、蒸汽凝结水、一般性生产废水（W3）和生活污水（W4）等，其中含油污水主要来源于生产装置原料沉降罐、各塔顶分液/水罐以及公辅工程的洗车、洗桶、罐区切水和实验废水；含硫污水主要来源于干燥塔和汽提塔顶冷水箱和循环氢分液罐；蒸汽凝结水主要来源于各加热器、重沸器；一般性生产废水主要来源于循环水场定期排污和厂区洁净冲洗过程。

本项目生产装置产生的含硫污水经收集暂存于厂内含硫污水暂存罐，拟委托高栏港石化企业处置；蒸汽凝结水约0.27 m3/d回用到酸性气处理配置碱液，其余6.14m3/d作为清净下水排入雨水管网；含油污水、生产废水、办公生活污水和初期雨水均排入自设污水处理站处置，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段石油化工工业一级标准后排入园区污水管网，进入南水污水处理厂处置后排放到黄茅海。

本项目自设污水处理站设计处理规模为70 m3/d，拟采用生化法处理技术（详见环保措施章节），出水浓度：CODCr≤36 mg/L、BOD5≤4 mg/L、石油类≤4 mg/L、氨氮≤4.4 mg/L、SS≤5 mg/L（详见环保措施章节），出水浓度可保证达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段石油化工工业一级标准。

本项目废水及水污染物排放情况详见表3.1-4。

### 3.1.3 噪声

本项目主要噪声源有加热炉、机泵、冷却塔、锅炉、压缩机、风机以及大功率机泵等，噪声强度在70～110dB（A）之间。

### 3.1.4 固废

本项目固废产生及处置情况详见表3.1-5。

表3.1-5 本项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废产生源 | 名称 | 主要成分 | 固废类型 | 产生量（吨/年） | 产生周期 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置 过滤器 | 油渣 | 油类 | HW08 | 8.0 | 1年 | 委托东江 环保处置 |
| 2 | 加氢催化器 | 废催化剂 | Al2O3、重金属氧化物 | HW46 | 3.3 t/次 | 2-3年 | 供应商回收 |
| 3 |  | 废瓷球 |  | HW49 | 0.6 t/次 | 2-3年 |  |
| 4 | 污水处理站 | 污泥 | 油类 | HW08 | 0.2 | 1年 | 委托东江环保处置 |
| 5 | 办公、生活 | 生活垃圾 |  | 一般固废 | 36.07 | 1年 | 园区环卫站 |

## 3.2 环境保护目标分布情况

### 3.2.1 大气环境及环境风险保护目标

根据现场调查，项目厂址半径3km范围内有高栏港管委会及其它工厂，半径5km范围内有金龙社区、铁炉村、沙白石村等居民点，临近半径5km边界有南水镇、高栏村等居民点（详见表3.2-1和附图）。各大气环境敏感点的保护目标为：环境空气质量不因本项目建设而发生明显改变，并达到相应环境空气质量功能区划确定的功能类别要求。

表3.2-1 环境敏感点及其环境保护目标

| 环境 要素 | 保护 对象 | 地理 位置 | 方位 | 距离 （km） | 性质 | 影响 因素 | 保护 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 高栏港 管委会 | E113°12′12.0″ N21°58′40.0″ | WNW | 1.2 | 办公区 | 废气、风险 |  |
|  | 铁炉村 | E113°11′41.0″ N22°0′8.0″ | NW | 3.8 | 居民区 | 废气、风险 | GB3095-2012 二级 |
|  | 金龙社区 | E113°12′30.0″ N22°0′48.0″ | NNW | 4.0 | 居民区 | 废气、风险 |  |
|  | 南水镇 | E113°13′55.0″ N22°1′36.0″ | NNE | 6.0 | 居民区 | 废气、风险 |  |
|  | 沙白石村 | E113°14′50.0″ N21°56′23.0″ | SE | 5.0 | 居民区 | 废气、风险 |  |
|  | 高栏村 | E113°14′32.0″ N21°55′54.0″ | SSE | 5.6 | 居民区 | 废气、风险 |  |
| 水环境 | 高栏港区 | 高栏岛西部沿荷包岛北部、大杧岛东部海域 | SW | 6.5 | 港口区 | 废水 | GB3097-1997 三类 |
| 海洋 生态 | 广海－崖门口浅海虾场 | 广海－崖门口海域 | W | 13.5 | 渔场 | 废水 | 水质、生态 |
|  | 崖门口定置网、刺、钓渔场 | 高栏列岛北部至崖门口一带 | W | 15.0 | 渔场 | 废水 | 水质、生态 |
|  | 幼鱼幼虾保护区 | -20m等深线以浅海域 | W | 20.0 | 渔业资源保护区 | 废水 | 水质、生态 |
| 声环境 | 厂界 | 厂界周边100m | 厂界外 |  | 工业区 | 噪声 | GB12348-2008 3类 |

表3.2-2 本项目四至已投产企业员工宿舍设置情况

| 四至企业 | 员工人数 | 宿舍功能 | 宿舍间数 | 生产制度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华峰石化 | 100 | 值班休息室 | 10 | 四班三倒 |
| 飞扬化工 | 100 | 值班休息室 | 10 | 四班三倒 |
| 金鸡集团 | 30 | 值班休息室 | 5 | 四班三倒 |

注：以上数据来源于高栏港经济区管委会及询问相关企业，本项目四至企业按要求员工均不在厂内住宿，均在办公楼设置值班休息室，为值班干部、电工、维修工和三班工人等的临时休息场所，四至企业中仅华峰石化、飞扬化工和金鸡集团已投产，科迪化工、珠江涂料厂，睿麟仓储等均未投产。

### 3.2.2 海域水环境及海洋生态

本项目建成投产后，外排废水进入南水污水处理厂处理达标后排入黄茅海域。主要水环境保护目标是纳污海域高栏港区的海水水质及海洋生态，具体见表3.2-1。

### 3.2.3 地下水环境保护目标

本项目不取用地下水作为生产和生活水源，地下水环境保护目标为本项目场地浅层地下水流场和水质不因而显著改变，本项目场地所在区域地下水水位和水质维持现状，不会引发新的环境水文地质问题。

### 3.2.4 声环境保护目标

项目厂址周围1km内无居民、学校、医院等受噪声影响的声环境敏感点，高栏港经济区管委会距离厂界1.2km，声环境保护目标主要是控制生产过程机械设备噪声及施工期机械噪声值，保证厂界声环境质量达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

## 3.3 环境影响预测结果

### 5.3.1 大气环境影响

施工期

施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响。考虑到本项目厂地已由高栏港进行了统一平衡，施工期涉及大型土石方工程较小，且建设所处区域雨量充沛，气候湿润，有利于粉尘沉降。因此，施工期带来的粉尘污染在采取适当的防尘措施后，其影响可以降低到较小程度，不会对周围环境空气敏感点造成明显的污染影响。

运营期

本项目大气污染源有组织排放SO2、NO2和PM10最大地面落地浓度增值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC最大地面落地浓度增值达到《室内空气质量标准》（GB/T18883- 2002）限值，各项污染物占标率较小，均低于2%；在考虑背景浓度值的叠加，SO2、NO2最大地面小时、日均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准且占标率均低于40%，本项目贡献率在0.31%~6.43%之间，贡献率较低；PM10最大地面日均浓度值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，占标率为134%，本项目贡献率仅为0.11%，PM10最大地面日均浓度超标为该区域颗粒物背景浓度较高所致；TVOC最大地面落地浓度占标率为18.0%，达到《室内空气质量标准》（GB/T18883- 2002）限值，本项目贡献率极低，约为0.00%。综上所述，从网格点最大地面浓度分布来看，本项目有组织排放大气污染物对周边环境空气质量的影响极为有限。本项目敏感点常规污染物SO2、NO2、PM10最大地面小时平均浓度、日平均浓度、年平均浓度增值和叠加背景值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，占标率较低，TVOC最大地面8小时平均浓度增值和叠加背景值均达到《室内空气质量标准》（GB/T18883- 2002）限值，本项目距离最近居民点在3km以上，距离最近的办公集中区（高栏港管委会）在1km以上，对环境敏感点的影响极其有限。

全厂所有无组织排放源下风向主要污染物最高浓度不超过相应标准限值，各源主要污染物最大值占标率均不超过10%。无组织排放厂界浓度均达到相应标准限值，各边界各类污染物占标率均低于10%，无超标点，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，不需设置大气环境防护距离，项目周边敏感点的分布可满足大气环境防护距离的要求。

### 3.3.2 地表水环境影响

施工期

本项目厂地已由高栏港进行了统一平衡，施工期涉及大型土石方工程较小，施工期对水环境的影响有限，只要做好施工场地清洗废水的导排处理工作，不造成漫流，不直接排入周边地表水体，则不会对周边水环境产生不良的影响。

运营期

本项目含硫污水外委高栏港石化企业（宝塔石化）处置，蒸汽冷凝水除0.27m3/d回用到废气处理外，其余作为清净下水排入雨水管网，其余废水经自设污水处理站处理后达到DB44/26-2001第二时段石油化工工业一级排放标准排入南水污水处理厂，本项目最终进入南水污水处理厂处理的废水量为70 m3/d（计初期雨水和生活污水），此部分废水经过南水处理厂处理后最终排入黄茅海域。本项目全厂日排污水量仅占南水污水处理厂一期建设规模的0.25%，排放后对海域水环境的影响十分有限。

### 3.3.3 地下水环境影响

本项目运营期间不开采地下水，不存在大型地下建筑单体，小规模的地下桩基工程不会影响区域地下水流场或水位的变化，根据项目水文地质勘探报告，项目场地内未发现滑坡、活动断裂、岩溶等不良地质现象，场地的稳定性较好，无液化砂土层，开发活动不会引发新的环境水文地质问题。。在落实防渗、防泄漏等相关环保措施的前提下，正常工况不会对厂区地下水水质产生不良影响。

结合项目特征，本评价事故情况地下水环境影响分析主要考虑罐区泄漏情形下的石油类污染。预测结果表明，因本项目建设场地所在区域水头差小，地下水流动缓慢，污染物进入潜水层后，污染物迁移缓慢。1年内，0.3mg/L 污染等值线（《地下水质量标准》报批稿石油类建议IV类浓度）不会越过厂区潜水层；2年后，0.3mg/L 污染等值线开始越过厂区潜水层，但1mg/L污染等值线仍在厂区潜水层迁移；3年后，1mg/L污染等值线开始越过厂区潜水层；5年后，0.3mg/L污染等值线和1mg/L污染等值线往地下水流方向继续迁移，具体为向厂区南侧潜水层迁移，将对周边厂区地下水环境产生影响。实际情况下，污染物在土壤中会受到氧化还原、微生物降解等生物化学的综合作用，在事故发生情况下，0.3mg/L等值线的迁移速度也要远小于预测结果。

当本项目发生预测情形的事故情况时，污染物对厂区地下水水质存在一定的影响，而对厂区外地下水影响较微，但随着时间的迁移，污染物有向厂区外扩散的趋势，从保护地下水资源的角度，本项目在运营过程中必需加强管理，杜绝事故的发生，在发生泄漏时，应采取相应措施及时进行补救，防止污染物通过地面裂隙渗透污染地下水。

### 3.2.4 固废环境影响

施工期

施工期产生的固体废物主要为施工人员的生活垃圾，产生总量为50kg/日，纳入周围镇的生活垃圾收运及处置系统，交环卫部门处置。只要及时分类收集并送垃圾卫生填埋场进行安全填埋，对环境的影响不大。

运营期

本项目产生固体废物中，过滤器产生的油渣和污水处理站污泥含油，属于危险废物HW08类，拟交由东江环保公司进行处置；废催化剂、废瓷球由供应商回收；NaHS废液配套了1套Na2S结晶盐回收系统回收废液中的Na2S结晶盐作为副产品外卖；办公、生活垃圾属于一般固体废物，由园区环卫站收运处置。在落实以上措施后，本项目焚烧过程产生的危废不会对外环境产生不良的影响。

### 3.2.5 声环境影响

施工期

本项目厂址距离周围居民点在3km以上，距离最近的区域行政办公区（高栏港管委会）在1km以上，施工期不会对周围居民点和区域办公区造成影响。

运营期

本项目厂界噪声预测值和叠加背景值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。

### 3.2.6 废物运输过程环境影响

本项目在运营过程中将严格废物收集、包装过程，采用标准密闭的吨桶（或槽车）进行转移可有效抑制废润滑油在运输过程中腐蚀、挥发、溢出、渗漏。严格危险废物运输过程的管理，按优化后运输路线进行运输，尽量避开上、下班高峰期，最大程度地避开闹市区、人口密集区、环境敏感区运行，尽量避免道路重复，尽量使运输车的配备与废物产生量相符。同时切实落实运输事故应急救援预案，保障在发生运输事故时的应急响应，将对环境的影响降到最低。

只要严格按有关制度加强管理，运输环节危险废物扩散传播的风险可降到最小。

### 3.2.7 社会影响

本项目的建设不仅有利于提高珠江三角洲废润滑油的资源再利用率、减少废润滑油的无序排放、改善城乡居民的生活环境，还将促进国内废润滑油回收技术的发展，其开发出来的润滑油产品在品质上甚至超过原产润滑油，将在一定程度上解决润滑油市场紧缺的问题，为国内废润滑油寻求安全、环保、附加价值高的新出路。总体而言，本项目具有较好的社会影响力。

### 3.2.8 结业后环境影响

本项目结业后，接收和处置废润滑油的活动将中止，一切劳动设施都会停止作业，工作人员也相应离开本项目的工作岗位，废润滑油在再精炼装置不再产生大气污染物、水污染物和噪声污染物及固体废物。项目停止营运后，对周围环境的影响也随之消失。遗留的生产装置作为危险废物仍可能对生态环境造成一定的污染，因此必须将所有的危险废物处置设施交具有资质的危险废物安全处置中心进行处置。采取以上措施后，本项目结业后后对周围环境的影响将会降到最低。

## 3.4 污染防治措施及可行性

##### 3.4.1 废气治理措施及可行性

本项目配套导热油炉是保障特殊加热器热量来源的必要条件，采用天然气作为燃料，排放烟气中污染物可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中“新、改、扩”燃气锅炉的要求，烟气通过1根25m高排气筒达标排放。

生产过程产生的低分气、酸性气采用两级串联碱液吸收罐进行处理，处理效率不低于95%，产生的NaHS废液设置1套Na2S结晶盐回收装置回收Na2S结晶盐外卖，产生的少量尾气与系统不凝气和调合过程产生油气一并送焚烧炉焚烧。

本项目减压炉、加氢炉、焚烧炉均采用天然气作为燃料，设置空气预热器1台，引导减压炉、加氢炉和焚烧炉烟气通过空气预热器对进炉空气进行预热，通过降低过剩空气系数和采用新型高校节能火嘴保证热效率不低于80%，同时减少NOx的排放和抑制SO2向SO3转化腐蚀炉膛，焚烧炉炉膛设计为微负压，保证气体完全焚烧后排放。本项目减压炉、加氢炉出口烟气中污染物浓度均达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）第二时段二级标准，而焚烧炉出口烟气中常规污染物浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，其中TVOC排放浓度达到参考标准即广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中TVOC第二时段标准值，烟气经混合换热后，最终通过1根25m高排气筒排放，最终排放烟气中常规污染物浓度达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）第二时段二级标准的严者，即SO2：550 mg/Nm3，NOx：120 mg/Nm3，烟尘：120 mg/Nm3，达标排放；特征污染物TVOC排放浓度达到参考标准即广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第二时段标准值，即90mg/Nm3，达标排放。

食堂油烟加装高效静电除油烟进行处理，去除效率不低于85%，油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准要求，排放高度为15m。

无组织排放控制方面，油品（包括废润滑油）装卸采用密闭收发技术；储罐加装内浮顶或呼吸阀，进出料采用全密闭管道系统；采用有可靠密封性的阀门并安装气体泄露报警器；污水处理站污泥浓缩池加盖减少臭气挥散。采用以上措施后可保证厂界恶臭物质达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改二级厂界标准值，TVOC达到广东省地方标准《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）中无组织监控浓度标准。

##### 3.4.2 废水治理措施及可行性

本项目含硫污水外委高栏港石化企业宝塔石化处置，宝塔石化已建24万吨/年酸性水汽提装置，尚有9.6万吨/年处理余力，本项目含硫污水产生量仅为513.60m3/a，占酸性水汽提装置设计规模的0.214%，占余量的0.535%，酸性水汽提装置是专业处理含硫污水的工艺装置，可保证含硫污水处理效果。

本项目工艺装置使用间接蒸汽产生的冷凝水中约0.27m3/d用作酸性气处理配置碱液，其余作为清净下水排放到雨水管网，其余废水（含生活污水和初期雨水）等自设污水处理站进行处理（设计规模70m3/d），采用生化法处理工艺，外排废水可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段石油化工工业一级标准，最终进入南水污水处理厂进行终端处置，进入南水污水处理厂废水总量为70m3/d，仅占南水污水处理厂处置规模的0.25%，排放尾水中污染物含量较少，对水环境的影响有限，目前南水污水处理厂其排污口附近海域水质良好，达到功能区要求，本项目依托南水污水处理厂进行尾水处理排放具备可行性。

本项目拟设置有效容积124 m3的事故水池，结合罐区防火堤内有效容积，可同时接纳最大罐组泄漏、最严重火灾情形和污水处理站停运下事故废水的排放，符合《水体污染防控紧急措施设计导则》和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）的要求。

##### 3.4.3 噪声防治措施及可行性

本项目生产过程中的噪声源主要有：减压炉、加氢炉、焚烧炉等工作噪声，罐区计量泵等产生的机械噪声，生产车间真空泵噪声，各类油泵和水泵噪声，风机噪声、冷却塔噪声等，设备噪声在70～110dB（A）之间，本项目拟通过采用低噪设备，加强设备维护，屏蔽强声源，安装减振装置等减少对厂区的噪声污染，治理后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

##### 3.4.4 固体废物处理处置措施及可行性

本项目产生固体废物中，过滤器产生的油渣和污水处理站污泥含油，属于危险废物HW08类，拟交由东江环保公司进行处置；废催化剂、废瓷球由供应商回收；NaHS废液配套了1套Na2S结晶盐回收系统回收废液中的Na2S结晶盐作为副产品外卖；办公、生活垃圾属于一般固体废物，由园区环卫站收运处置。在落实以上措施后，本项目焚烧过程产生的危废不会对外环境产生不良的影响。

## 3.5 环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

### 3.5.1 环境风险分析预测结果

（1）本项目生产装置区的萃取单元、加氢单元和储罐区的丙烷储罐和氢气槽车构成重大危险源，具体涉及物料为丙烷、氢气和酸性气。考虑到酸性气为剧毒物质，发生事故后影响较大，本项目确定最大可信事故为：涉酸性气管道、装置泄露，经事故源项分析，泄露速率为0.61 g/s，泄露时间为30s，事故概率为8.8×10-6次/a。

（2）本项目事故类型有油品泄漏、毒物（H2S）泄漏、事故排放、火灾事故和爆炸事故几种类型，环境风险发生后，污染物或次生污染物主要通过大气、浅层地下水进入外环境，其中通过大气环境扩散是对周边环境敏感目标产生的影响的主要途径。本项目选址位于高栏港石化产业基地，距离最近的居民点在3km以上，距离最近的办公集中区在1km以上，不属于环境敏感区。

（3）本项目危险废物运输车辆发生风险事故的概率为0.00011次/年，发生运输风险概率较低，但一旦发生事故，会对事发地点的周围人群健康和环境产生不良影响。严格收集和包装是降低废物运输过程环境影响的根本，优化运输路线是减缓运输风险的关键，只要在发生事故时，及时采取应对措施，防止危废与人群和水体接触，能有效地防止收运风险。

（4）在丙烷储罐发生火灾的情形下，对项目其它生产装置产生的危害较小，人员受辐射热影响范围主要局限在事故点12.75m范围内，对厂界外环境不会造成辐射热影响。在各类天气情况下，火灾情形下物料不完全燃烧产生的CO将对厂界内环境造成较严重的影响，但不会对敏感点造成不利的影响，超PC-STEL（职业接触限值浓度）最大超标距离小于300m。当火灾扑灭时，火灾次生污染影响随即消失。

（5）当发生氢气槽车爆炸时，高压氢气槽车爆炸产生的冲击波造成人员轻伤的威胁范围为半径41.03m以内的区域，其中对人员造成严重伤亡的危害范围为半径22.87m以内的区域。当与火灾中心距离小于10m时，蒸气云对冲击波产生的超压在200KPa以上，会造成人员死亡和建筑物的钢架结构破坏。本项目氢气槽车位置距离厂界最近距离为40m，距离厂内最近建构物为15m（废油槽），当发生爆炸事故时，对厂界外影响较小，但将使废油槽受压开裂，造成废油泄露危险。

（6）当发生H2S泄漏事故时，在30s泄漏时间中，在各类天气情况下，将对生产装置及附近50m范围内的工人产生较为严重的影响，主要局限在对厂内环境产生的影响，对厂外的影响较低。当H2S泄漏事故中止时，对环境造成的影响在30min后基本消除，因此，只要在企业运营过程中，切实做好管理预防工作，在事故发生时候及时迅速启动应急方案，则能够把H2S泄漏时对周围环境影响降到最低程度。

（7）根据本项目事故废水的产生量，本项目拟在污水处理站东侧空地设置事故水池1个，有效容积124 m3，用于暂存事故发生时废水。此外，储罐区防火堤有效容积为7138m3，可作为事故排水储存有效容积，防止消防废水外泄。非事故情况下，事故池保持腾空。

（8）本项目具有危险废物处置项目的风险特征，又具有化工项目的风险特征，风险事故应急预案包括了废润滑油（含其他油品）运输应急预案和厂内环境污染事故应急预案，建设单位应切实落实应急预案内容，加强演练，防范于未然。

总体上，本项目的建设在采取预防措施和应急措施后，其环境风险水平可接受。

### 3.5.2 风险防范措施

#### 3.5.2.1 收运过程环境风险防范措施

（1）严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）要求进行包装，包装介质需密封，在明显的位置黏贴废润滑油包装标签。包装好的废物应平坦放置于危险废物运输车辆货厢内，避免堆叠及不稳定停靠，禁止超载运输。危险废物运输车辆在装载完货物后应检查货物堆放的稳定性，货厢在关闭时应确认锁好，防止行驶过程厢门因振动打开。

（2）出车前严格检查危险废物运输车辆车况，检查GPS是否正常。车辆需设置明显的标志，检查车上应急设备是否齐全，是够适用于拟运送废润滑油灭火及发生事故时应急使用。

（3）制定合理、完善的废物收运计划，选择最佳的废物收运时间（避开上下班高峰期），尽量按照优化运输路线进行运输，经过敏感区（人口聚集地、饮用水源保护区等）应减少车速。

（4）定期对运送人员进行培训，提高收运人、驾驶员、押运员的风险意识，定期举行风险应急演练。

（5）严格遵循转移联单制度，不主动收集本项目危险废物许可证核准范围外危废。与当地环境保护主管部门密切联系，在发生事故后需及时上报，实现联防联控。

#### 3.5.2.2 卸车过程环境风险防范措施

（1）采用密闭收发技术，严禁超压卸车；

（2）卸车过程应由专业操作人员负责，在确认卸车设备正常后方可进行卸车。

#### 3.5.2.3 暂存过程环境风险防范措施

（1）包装桶不得与车间地面直接接触，需采用木架架空。

（2）定期对储罐进行检修，定期对罐区地面、油品装卸去地面等进行巡查，防止防渗层破损。

（3）制定完善的废润滑油登记制度，对废润滑油的信息（名称、来源、数量、特性等）、入库日期、存放位置、出库日期、加工量等进行详细记录，跟踪去向。

（4）储罐需悬挂明显的危废贮存标志。

#### 3.5.2.4 进料过程环境风险防范措施

（1）对进料输送管道流量进行监控，定期排查进料输送管道是否存在跑冒滴漏。

（2）加强对操作人员的培训，使其熟悉生产工艺流程。

（3）避免进料泵空转，生产装置进料口应定期检修，防止堵塞超压。

#### 3.5.2.5 加工过程环境风险防范措施

（1）酸性气处理系统（包括碱液吸收罐和尾气焚烧炉）应经常检查，定时维修和更换老化设备，保证酸性气处理系统的有效运作。

（2）各气体排放口（主要为导热油炉烟气排放口和减压炉、加氢炉和焚烧炉混合烟气排放口）应设置监测系统，保证尾气达标排放。

（3）定期检查各管道的畅通性，防止堵塞引发爆炸、爆燃现象。

（4）对生产装置运行状况进行动态监控，控制室需保证有技术人员值班，以便对突发情况做出正确的处理。

（5）丙烷、氢气、燃料气输送管道需设置防火警告标志。同时，厂区内应做足安全、消防措施，防止此类事故发生。一旦发生火灾事故，保证消防通道、消防用水等设施，协助消防部门进行抢险救灾工作。

（6）定期组织事故救援训练和预演，每年至少进行1-2次综合性演习，以提高指挥水平和救援技能。

（7）重视劳动保护工作，选用先进的工艺技术和设备，加强对工人的生产技能培训。

（8）注重安全培训及安全管理：对工人加强安全操作规程教育及警示教育，竖立显著标语警示牌，强化防护部门的职能，建立一套完整的规章制度，加强员工的工作责任心，安全操作杜绝一切违章非安全行为。

#### 3.5.2.6 出料过程环境风险防范措施

（1）对出料输送管道流量进行监控，定期排查进料输送管道是否存在跑冒滴漏。

（2）对于罐装成品润滑油出料，应注意叉车、人工推车堆叠高度不能超过限高，防止产品转移过程的跌落、泄漏。

#### 3.5.2.7 产品贮存过程环境风险防范措施

（1）定期检修储罐，定期对罐区地面、油品装卸去地面等进行巡查，防止防渗层破损。

（2）严禁罐区明火，严禁成品润滑油堆放仓库明火，防止发生火灾事故。

（3）按市场需求加工生产废润滑油，不积压产品，减少潜在风险。

#### 3.5.2.8 H2S泄露的风险防范措施

本项目将按照《安全生产法》（国家主席令第70号），《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），《危险化学品从业单位安全标准化规范》（国务院第352号令）的要求，并严格按照中国石油化工集团公司制订的《硫化氢防护安全管理规定》、《防止硫化氢中毒十条规定》等制度和规定来做好H2S泄露的风险防范措施。

### 3.5.3 应急预案

#### 3.5.3.1 运输应急救援预案

##### （1）应急机构组成及职责

结构合理，人员配置齐全的应急机构是处理风险事故的中坚力量，根据建设单位实际情况，本项目应急机构其架构及组成人员见图5.5-1。

指挥领导小组

指挥领导小组由董事长、总经理、总工程师、作业响应经理、作业工程师、操作经理、车队长、海事经理、车辆调度、车辆维修员、行管部和保安对账共同组成。职责为：

①负责本单位“预案”的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

图5.5-1 运输事故应急机构组成

指挥部

指挥部由董事长、总经理、总工程师、作业响应经理、作业工程师、操作经理、车队长组成，职责为：

①发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；

②组织指挥救援队伍实施救援行动；

③向上级汇报和向客户单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

④组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

总指挥

总指挥由董事长担任，职责为：

①了解现场情况，判断现场的主要方面，确定政策，根据现场需要，调集力量，并组织所有参战队伍实施决策目标；

②向参加战斗的下级指挥员下达命令，并监察执行情况；

③组织协调各参战队伍配合作战；

④指令其他部门开张工作；

⑤公布伤亡人数；

⑥代表指挥部向公众媒体的新闻发言人。

⑥代表指挥部向公众媒体的新闻发言人。

副总指挥

副总指挥由总经理、总工程师组成，职责为：协调总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥不在时履行总指挥的职责。

现场指挥

现场指挥由作业响应经理、作业工程师、操作经理和车队长组成。

作业响应经理职责为：

①带领抢险队伍、备齐抢险器材，火速赶到现场；

②组织现场情况侦查，及时采取救人，防爆排险、堵漏、防污染、灭火和保护、疏散物资的措施，确定所需的器材装备数量，布置战斗阵地，以及破拆建筑物的地点范围；

③向抢险救援队下达战斗任务，检查执行情况，根据现场情况变化调整力量部署；

④上级指挥员到达现场后向上级指挥员报告情况，执行上级命令，负责完成战斗任务。

操作经理职责为：

①带领抢险队伍、备齐抢险器材，火速赶到现场；

②组织现场情况侦查，及时采取救人，防爆排险、堵漏、防污染、灭火和保护、疏散物资的措施，确定所需的器材装备数量，布置战斗阵地，以及破拆建筑物的地点范围；

③向抢险救援队下达战斗任务，检查执行情况，根据现场情况变化调整力量部署；

④上级指挥员到达现场后向上级指挥员报告情况，执行上级命令，负责完成战斗任务。

作业工程师职责为：

①参与事故现场抢险方案的制定；

②负责运输抢险设备器材的筹备工作；

③负责抢险灭火、防污染、警戒、监测、疏散、道路管制工作；

④领导抢险组，协调指挥隔离警戒组。

车队长职责为：

①为总指挥提供事故车辆的相关资料；

②负责抢险用人货车安排，以及抢险救援队伍的后勤保障，参与事故善后处理；

③领导抢修组，协调事故善后组；

现场组成人员分工

包括抢险组、通讯联络组、隔离警戒组，应急操作组、抢修组和善后处理组。

抢险组：由作业工程师1人、值班保卫1人、运输司机2人、作业班长2人、作业员8人、小车司机1人组成，负责人为作业工程师，负责担负抢救伤员、抢救物资、现场灭火、堵漏、防止事故蔓延和扩大环境影响。

通讯联络组：由运输调度1名、统计员1名组成，负责车辆调度，担负事故现场信息反馈和对外联系，其他后勤事务处理。

隔离警戒组：由保安队长、作业班长1名、安全员2名、作业员2名组成。负责人为保安队长。担负安全警戒，测试现场可燃气浓度，人员疏导、设置明显警示标志、协助交管部门进行交通管制，控制无关人员。

应急操作组：由作业组长1名、作业员5名、运输司机2名组成。负责人为作业组长。担负转罐、转运、洗消、清污工作等任务。

抢修组：由汽车维修员2名、作业班长1人组成。负责人为维修员。负责现场运输车辆及其他故障的抢修作业。

善后处理组：由行管部、车队长组成。负责事故善后处理工作。

##### （2）应急等级划分

根据危险品运输车辆的运载数量、行驶路线以及可能引起事故的特点，应急等级分为三级，对应事故类型及出动资源见表5.5-1。

表3.4-1 运输事故应急等级划分

| 序号 | 级别 | 事故类型及后果 |  | 出动资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 火灾、爆炸 |  | 所有运输抢险应急资源 |
|  |  | 泄露 | 500公斤以上 |  |
|  |  | 死亡1人或者重伤3人 |  |  |
| 2 | 二级 | 泄漏量100-500公斤以内 |  | 运输抢险应急队、事故善后处理组 |
|  |  | 倾翻、碰撞受损严重但没有发生泄露或火灾 |  |  |
| 3 | 三级 | 车辆故障或者滴漏、撒漏 |  | 专业技术人员携带相关工具、设备和车辆与货物资料 |
|  |  | 重伤1人以上3人以下 |  | 事故善后处理组 |

##### （3）报警与通知

① 事故发生时，运输司机的现场报警与通知（除非已死亡、受伤且神志不清）

受伤不能动弹或未受伤不能动弹，但神志尚清醒时

A）想尽一切办法按住“GPS”报警按钮；

B）告诉赶到的事故发现者废物运输单、废物安全标签、公司联系电话标牌的位置；

能行动时

A）保持镇定，千万不可逃离；

B）拨打火警电话（119）和交通急救电话（122），通知公司，讲清姓名、车号、所载危险废物名称及数量；讲清事故原因，发生泄漏或火灾地点、部位、泄漏量或火灾大小。

C）大声呼救、示警；

② 公司内报警与通知

接到“GPS”监控中心的事故通知

A）应问清楚事故车辆的出事地点；

B）通过网络继续监视事故车辆；

C）集合运输抢险组织机构所有成员，立即准备抢险救援；

如接到当事司机的事故报告

A）立即了解事故时间、地点、类型及事故规模，载运危险废物名称、数量、所属客户、送达场地等资料；

B）总指挥根据事故级别，决定派出相应的运输抢险队伍成员。

工余时间与正常上班时间的报警和通知

A）工余时间车辆调度接到运输车辆事故通知，立即按照运输抢险组织机构人员名单通知所有人；

B）正常上班时间接到通知，由车辆电话和广播通知结合所有人员。

##### （4）应急救援程序

① 获事故通知后，公司内部处理程序

A）已经与“GPS”监控中心确认事故地点，并保持联络或者利用电脑设备上网查询；

B）确认已清除事发者。事故地点、事故情况，以及是否已报告有关部门；

C）抢险机构人员紧急出发，并携带危险废物相关资料，运输抢险工具等；

D）积极参加抢险和配合消防队等社会力量进行事故抢险。

② 现场指挥次序

A）正常工作时间发生事故，按“作业相应经理—作业工程师—操作经理—车队长”的次序决定现场指挥的人选，依次替补；

B）工余时间发生事故，可不按照以上序列，现场最高职务者为总指挥，总指挥指定现场指挥，直至有更高职务者到场。

##### （5）应急救援措施

① 泄露、撒漏处置措施

- 一级应急

事故车辆司机现场应急（指能行动）

A）立即按“GPS”报警按钮，就近寻找电话或者阻拦公路上行驶的汽车，向119报警，向公司汇报；

B）禁止车辆和无关人员进入事发点周围。同时，事故点周围30米处摆放警示牌，隔离现场；

C）寻求帮助，尽量在事发点周围筑堤，可利用附近的排水沟挖沟导流，让油品流入沟内，组织阻隔泄露或撒漏物进入江河、湖、海等其他重要设施；

D）自己或告知他人应站立于距事发点远处、上风处、高坡处，等待救援；

E）救援力量到来后，主动汇报情况，出示安全资料页；

F）积极协助救援。

公司应急行动，出动所有运输抢险应急资源

A）通讯联络组：事故现场信息反馈和对外联系，按总指挥的指示通知事发当地社区政府，断绝周围800米半径的一切火、电、燃气源；

B）隔离警戒组：在道路各进口担任警戒，用铁铲垒土做围堤，防止污染，阻止一切火源和无关人员进入警戒区，用测爆仪测试周围可燃气浓度，决定警戒范围额的大小，利用灭火器做好消防监护，设置明显警示标志、隔离带，协助交管部门进行交通管制，疏散无关人员。

C）应急操作组：穿戴防毒面罩、工作服和手套，查明泄漏部位和范围后视能否控制泄露或转罐，如可进行转罐作业，携带隔膜泵及槽罐车逐渐靠拢事故车辆，或接软管，或用不锈钢直管，用隔膜泵转罐；

D）抢险抢救组：穿戴防毒面罩、工作服和手套，如发现有人员受伤应当首先抢救伤员；查明泄露部位和范围后视能否控制泄露，如可控制泄露，按现场指挥的指示制定行动方案，携带管钳、扳手、堵漏管卡和维修工具接近泄露点，实施紧急堵漏维修；如无法控制，立即中和泄露物质或者围堤收集处理，防止污染；

E）善后处理组：接洽处理事故的政府部门人员，提交事故车辆与货品及其它相关资料。

F）现场指挥组织填写事故报告。

- 二级应急

事故车辆司机现场应急行动

A）立即按”GPS”报警按钮，远离事故现场用手机，向公司汇报；

B）禁止车辆和无关人员进入事发点周围。同时，事故点周围30米处摆放警示牌，拉红白安全带，隔离现场；

C）寻求帮助，尽量在事发点周围筑堤，可利用附近的排水沟挖沟疏导，让油品流入沟内，阻止泄露油品流入江河、湖、海或者其他重要设施；

D）自己或告知他人应站立于距事故发生点远处，上风处、高破除，等待救援；

E）救援力量到来后，主动汇报情况，出示物质安全资料页；

E）积极协助救援。

公司应急行动

A）通讯联络组：事故现场信息反馈和对外联系，按总指挥的指示通知事发当地社区政府，断绝周围100米半径的一切火、电、燃气源；

B）隔离警戒组：立即在事故现场周围设置明显警示标志、隔离带，阻止一切火源和无关人员进入警戒区，利用灭火器做好消防监护，用测爆仪测试周围可燃气浓度，决定警戒范围的大小，疏散无关人员；

C）应急操作组：穿戴防毒面罩、工作服和手套，查明泄漏部位和范围后视能否控制泄露，如不能控制泄露，实施转罐作业，带泵拖头及ISO—TANK逐渐靠拢事故车辆，或接软管，或用不锈钢直管，用车泵转罐；

D）抢险组：穿戴防毒面罩、工作服和手套，如发现有人员受伤应当首先抢救伤员；查明泄露部位和范围后视能否控制泄露，如可控制泄露，按现场指挥的指示制定行动方案，携带管钳、扳手、堵漏管卡和维修工具接近泄露点，实施紧急堵漏维修；如无法控制，立即中和泄露物质或者围堤收集处理，防止污染；

E）善后处理组：接洽处理事故的政府部门人员，提交事故车辆与货品及其它相关资料。

F）现场指挥组织填写事故报告。

- 三级应急

只出动专业技术人员携带相关工具、设备和车辆与货品资料到现场，在现场周围30米范围内设置警示标志，然后进行处理。

② 燃烧或爆炸处置装置

- 一级应急

事故车辆司机现场应急（指能行动）

A）立即按“GPS”报警按钮，就近寻找电话或者阻拦公路上行驶的汽车，向119报警，向公司汇报；

B）同时在事故点周围30米范围内摆放警示牌，拉红白安全带，隔离现场，禁止车辆和无关人员进入事发点周围；

C）利用车上的灭火器扑救初期火灾，如电气线路起火，应迅速拉闸断电，用干粉灭火器扑救；

D）在火势不能控制，即将发生爆炸时，自己或告知他人应站立于距事故发生点远处，上风处、高破除，等待救援；

E）救援力量到来后，主动汇报情况，出示物质《安全技术说明书》；

E）积极协助救援。

公司应急行动，总指挥亲临现场指挥应急

A）通讯联络组：如有爆炸的可能，按总指挥的指示向抢险队员传达撤离命令，事故现场信息反馈和对外联系，按总指挥的指示通知事发当地社区政府，疏散周围800米半径的无关人员及重要物质；

B）隔离警戒组：在道路各进口担任警戒，组织无关人员进入警戒区，设置明显警示标志、隔离带，协助交管部门进行交通管制，疏散无关人员。

C）应急操作组：利用推车式干粉灭火器灭火，如有人员受伤首先掩护抢救组救人，火灾扑灭后清理现场。视情况，如不能扑灭，尽量控制火势发展蔓延，等待社会救援力量支援并配合；

D）抢险抢救组：如有人员受伤，首先抢救伤员，利用灭火器扑救火灾，如不能扑灭，尽量控制火势发展蔓延，等待社会救援力量支援并配合；

E）善后处理组：按总指挥的指示通知客户单位，接洽政府部门处理事故的人员，提交事故车辆与货品及其他有关资料。

③ 健康危害处置措施

进行污染监测、污染物鉴别、污染区确定、污染区域的进入限制、污染物管理者确定；参加抢险救援的人员应穿好防护服、鞋、手套等防护用品，戴好防毒面具；抢险后立即沐浴更衣，并留公司观察一段时期，防止因防护不当造成吸入中毒；切断事故源后，针对泄漏物化学性质中和或收集处理；协助清污公司或者环保部门对事故现场及有毒物质扩散区域，进行清洗、消毒、监测工作，必要时向社会发布有关环保方面的信息。

##### （6）警戒与人员疏散

危险区划定、人员疏散根据泄漏物扩散影响范围及事故后果模拟分析结果确定。当事故发展趋势影响到事故现场周围群众的生命财产安全时，现场指挥应指示通讯联络组及时通知当地政府，由他们下达周边群众疏散警报。现场抢险人员应协助当地政府做好人员疏散与撤离。

##### （7）各类型事故处理方案

① 在途运输车辆泄漏事故个例描述

现象1：车辆碰撞或翻车造成货罐、货箱破裂引起易燃液态或固态废物泄露或撒漏。

A）消除所有点火源（在泄露区附近，严禁烟火、点火或其他任何形式的明火）；

B）不要接触或穿越泄漏物；

C）防止其进入排水道，下水道，地下室或其他封闭区域；

D）用泡沫抑制蒸汽生成（液态）；

E）泄露物可以用泥土、沙子或其他不可燃物质吸收或覆盖，然后转移到容器里；

F）如有人员受伤：

——将患者移到空气清新处；呼叫120或者其他医疗急救机构；

——如果患者停止呼吸应施行人工呼吸；用肥皂水清洗被污染的皮肤；

——保持患者温暖或安静；确保医护人员知道事故涉及的有关物质，并采取自我防护措施。

注意事项：一切处置行动自始至终必须严防引起爆炸；注意风向变换，适时调整战斗部署；慎重发布灾情和相关新闻。

现象2：车辆碰撞或翻车造成货罐、货箱破裂引起大量有毒、腐蚀态或固态废物泄露、撒漏。

A）消除所有点火源（在泄露区附近，严禁吸烟、点火或其他任何形式明火）；

B）不要接触或穿越泄露或撒漏废物；

C）防止其进入排水道、下水道，地下室或其他封闭区域；

D）用泡沫抑制蒸汽生成；

E）用无火花工具收集被吸收的泄漏物；

F）泄漏物可以用泥土、砂子或其他不可燃物质吸收或覆盖，然后转移到容器里；

G）如有人员受伤：

——将患者移到空气新鲜处；呼叫120或者其他医疗急救机构；

——如果患者停止呼吸应施行人工呼吸；用肥皂水清洗被污染的皮肤；

——移去并隔离受污染的衣服和鞋子；保持患者温暖或安静；

——确保医疗人员知道事故涉及的有关物质，并采取自我防护措施。

注意事项：一切处置行动自始至终必须严防引发爆炸；主意风向变化，适时调整战斗部署；慎重发布灾情和相关新闻。

② 在途运输车辆火灾或爆炸个例描述

现象：车辆碰撞或翻车引起易燃有毒腐蚀液态或固态废物火灾或爆炸。

A）灭火时要与火源保持尽可能大距离或者用遥控的水枪或水泡；

B）使用大量流水冷却容器，知道火完全熄灭；

C）如果槽罐的安全阀发出响声或容器变色，要迅速撤离。

D）切记远离被大火吞没的容器；对于燃烧剧烈的大火，使用遥控的水枪或水炮；

如果没有该类设备，撤离燃烧现场，让其自行燃尽。

注意：所有这些物质的燃点均很低，用喷水灭火器可能无效。

③ 在途运输车辆故障事故个例描述

现象1：碰撞、翻车使车辆受损严重，但没有造成火灾、泄露或人员伤亡.

如果没有该类设别，撤离燃烧现场，让其自行燃尽。

注意：所有这些物质的燃点均很低，用喷水灭火器可能无效。

现象2：碰撞、翻车使车辆受损严重，但造成火灾、泄露或人员伤

A）首先拨打122交通事故报警，再打给电话向公司报告；

B）在事故车辆周围30米范围内设置警示标志、隔离带；

C）疏散无关人员，等待救援。

##### （8）应急救援保障

① 内部保障

有关规定与制度

A）对所确定的危险目标，根据可能导致事故和途径，采取有针对性的预防措施，避免事故发生；对各种预防措施落实责任，并对有关部门和个人建立相关的责任制；加强对危险源目标内各种设备的维护和保养，做好定期检验工作，及时消除跑、冒、滴、漏、撒的隐患，真正做到防患于未然。

B）如果发生泄露、火灾、碰撞等事故时，现场司机立即采取措施进行处理，并通知公司事故应急救援指挥部，防止事故的蔓延扩大。

C）定期对应急预案进行修订、更新。

物质装备保障

A）为了保障救援工作及时有效，公司针对危险目标并根据需要，将抢修抢险、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全，具体见《应急器材、工具清单》；平时有专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好的状态，保证能有效使用。

B）每年根据人员变化进行组织调整，确保组织落实，保证各种防护、消防、指挥、通讯、报警、抢修器材及交通工具急救医疗器材等购买经费的落实。

② 外部保障

与邻近单位、客户、相关同行和承包商签订《合作协议》，并每年通过演习，提高技战术水平。

##### （9）事故应急救援终止程序

① 由现场指挥确定事故应急救援工作结束，请示总指挥，由总指挥下达结束命令，全体救援人员集合报名，以便及时了解是否存在救援人员受伤滞留现场；

② 由新闻发言人或者总指挥确定的人员，负责同志周边社区及人员事故危险已解除。

##### （10）应急培训计划

财务行管负责制定培训计划，并负责内部培训项目的组织实施。培训项目包括：

① 消防培训

培训对象：普通员工及公司司机、押运员、装卸员

培训周期：普通员工每年一次，司机、押运员、装卸员每月15日、30日安排训练，并在月底公布下月训练计划；

培训内容：A）消防知识，逃走与疏散方式；B）场内防火安全守则；C）各种消防设备认识与维护； D）灭火器与消防水带操作演练。

② 紧急应变处理培训

培训对象：普通员工

培训周期：不定期

培训内容：A）：灭火操法；B）抢险掩护操法；C）易燃、有毒。腐蚀危险泄露或撒漏控制操法；D）各种防护器具认识与练习。

③ 急救

培训对象：医疗救护人员（选2名人员）。

培训周期：每年一次。

培训内容：各类受伤的急救与抢救。

##### （11）应急演练计划

①每年要组织四次应急救援演习，每次演习结束后进行总结讲评；

②每年进行一次有针对性的联合应急救援演习，以提高指挥水平和救援技能，检验各种器材的使用性能是否符合要求，检验《应急救援预案》的实用性和可操作性。

#### 3.5.3.2 厂内环境污染事故应急预案

##### （1）应急处理领导小组

突发情况污染应急处理领导小组（以下简称领导小组）组长由法人代表担任，副组长由厂长及分管生产副厂长担任，成员由各部门长及业务骨干组成。领导小组下设突发环境污染应急处理指挥中心（以下简称中心），作为日常管理机构。

应急处理指挥中心负责工作主要有：

① 执行领导小组的决定，统一组织、协调、指挥、检查环境污染突发事件应对工作；

② 收集各车间及其他部门有可能发生的各种信息，及时上报领导小组；

③ 组织协调有关应对突发公共事件的宣传教育和培训工作；审定各部门上报的突发环境污染事件应急措施，督促检查预案演习工作；

④ 保障信息网络畅通。

##### （2）应急预防

① 应急处理指挥中心分析潜在事故源点统计，组织有关部门对潜在事故发生的场所设置警示标识，配备必要的应变急救器材，如灭火器、消防栓等，并且每半年检查一次。

② 各类紧急器材应标识清晰，保持通道畅通。

③ 应急处理指挥中心应组织有关人员定期检查各类应急设备和措施，以防失效。

④ 对可能引起火灾或爆炸危险品及泄露等相应的措施，应有专人负责管理。

⑤ 应急处理指挥中心根据本厂可能发生的事故和紧急情况制定各类应急计划并将其融入有关的作业指导书。

⑥ 应急制度统一由应急处理指挥中心备案管理，并随着企业环境行为的变化及时组织修订和完善。

##### （3）预案分级响应条件

重特大环境污染事件分类

根据应急事件的发生过程、性质和机理，经危害识别、风险评估，公司重特大环境污染事件包括：

① 火灾爆炸造成的环境污染事件

② 重大泄漏造成的环境污染事件

按照应急环境污染事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素对重特大事件分为Ⅰ（报政府）级、Ⅱ（公司）级、Ⅲ（车间）级。

1）发生或可能发生Ⅰ级事件时，立即发生启动起本应急预案的指令；同时2小时内向珠海市政府值班室、环境保护局汇报，并请求救援。

2）发生或可能发生Ⅱ级事件时，立即发出启动本应急预案的指令；

3）发生或可能发生Ⅲ级事件时，公司采取相关控制措施并连续跟踪事态发展。

分级报告程序

① 发生Ⅱ级事件，发生事件单位在启动本单位应急预案的同时，迅速按照公司规定的应急报告程序向公司应急指挥中心报告，最多不超过5分钟。

② 发生Ⅰ级事件，发生事件单位在启动本单位应急预案的同时，迅速按照本企业规定的应急报告程序向公司应急指挥中心报告，最多不超过5分钟。企业应急指挥中心迅速按广东省环保厅、珠海市政府、珠海市高栏港经济区管委会和珠海市市环境保护局的要求及时报告，最多不超过2小时。

##### （4）应急处置方案

应急指挥中心值班人员根据现场情况进行判断，当突发事故符合本预案启动条件时，按应急指挥中心的指令立即启动本预案，并按照本预案中相应的要求实施应急处置。

火灾事故处置方案

① 发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告。

② 灭火组按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救。

③ 总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥（总指挥不在现场由副总指挥负责指挥）。

④ 警戒组依据可能发生的危险事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

⑤ 救护组进行现场救护，如有需要立即将伤员送至医院。

⑥ 通讯组视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

⑦ 扑救人员要注意人身安全。

油品、硫化氢泄漏处理方案

泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分：

泄漏源控制

① 生产过程中可通过关闭有关阀门、停止作业或采取改变工艺流程、物料走副线等方法，并采用合适的材料和技术手段堵住漏处。

② 油罐发生泄漏，应及时堵漏并将泄漏物料转移。

泄漏物处理

① 少量泄漏用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物（如沙子、泥土、水池），并放在容器中等待处理。

② 大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容、稀释等方法，并采取以下措施：

a. 立即报警：通讯组及时向环保、公安、卫生等部门报告和报警；

b. 现场处置：在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区，组织群众撤离，消除事故隐患；

c. 紧急疏散：警戒组建立警戒区，将与事故无关的人员疏散到安全地点；

d. 现场急救：救护组选择有利地形设置急救点，做好自身及伤员的个体防护，防止发生继发性损害。

e. 配合有关部门的相关工作。

f. 发生急性中毒应立即将中毒者送医院急救，并向院方提供中毒的原因、毒物名称等。

g. 若不能立即到达医院，可采取现场急救处理：吸入中毒者，迅速脱离中毒现场，向上风向转移至新鲜空气处，松开患者衣领和裤带；口服中毒者，应立即用催吐的方法使毒物吐出。

③ 泄漏处理时注意事项：

a. 进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

b. 严禁携带火种进入现场；

c. 应急处理时不要单独行动。

##### （5）应急培训和演练

定期组织人员日常环保知识及事故发生后处理，自救等方面的培训和教育。

每年根据企业情况至少进行一次环境突发事件应急的演练和测试，以检验应急措施的有效性。

（6）事故评价

① 紧急事故处理后，事故责任部门负责人应对事故发生的原因、过程、危害及处理的结果进行分析总结，并制定纠正措施。

② 紧急事故发生后，领导小组应组织评评审相应的《环境污染突发事件应急预案》，确认其可行性、有效性。必要时对其进行修订、完善。

#### 3.5.3.3 区域联防联控

珠海市高栏港港区办公室以“珠港区办[2011]2号文”印发了《高栏港经济区突发环境事件应急预案》，组成了高栏港经济区区政府突发环境事件应急领导小组，并制定了高栏港经济区突发环境时间应急的组织架构体系及职责、运行机制、保障措施和监督管理。当发生Ⅰ级事件，建设单位应在启动本单位应急预案的同时，迅速按《高栏港经济区突发环境事件应急预案》要求向高栏港经济区区政府突发环境事件应急领导小组及时报告，以便区政府突发环境事件应急领导小组根据事件严重及紧急程度做出应急判断，并调用区域应急消防力量予以救援。

## 3.6 环境影响经济损益分析结论

本项目的建设运营具有良好的社会效益和经济效益，不仅减缓了废润滑油急剧增加产生的社会压力，改善了城市环境质量，并且具有利税能力。该项目自身对环境的正面效应远比建设造成的环境负效应大，所以该项目建成后的环境效益利大于弊，社会综合效益较明显，从较大的社会效益和较好的经济效益角度来看，本项目的建设是可行且很有必要的。

## 3.7 大气环境防护距离及卫生防护距离

### 3.7.1 大气环境防护距离

全厂所有无组织排放源下风向主要污染物最高浓度不超过相应标准限值，各源主要污染物最大值占标率均不超过10%。无组织排放厂界浓度均达到相应标准限值，各边界各类污染物占标率均低于10%，无超标点，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，不需设置大气环境防护距离，项目周边敏感点的分布可满足大气环境防护距离的要求。

### 3.7.2 卫生防护距离

从相关标准规范要求方面、无组织排放大气污染物方面、事故风险影响后果方面和周边环境要素分布方面等各个角度进行综合考虑，在充分评价项目建设对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响的基础上，最终确定本项目卫生防护距离为：厂界外300m范围。在这个范围内，现状和现行规划中无居民区、学校、医院等敏感目标，在本环评报告经环境保护行政主管部门批准后，本距离可作为规划控制的依据，即本项目厂界外300m范围内禁止规划新建居民区、学校、医院等敏感目标。

## 3.8 环境监测计划及环境管理制度

### 3.8.1 环境监测计划

- 根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范要求，，应严格加强本项目污染源排放口及周围环境的监测工作，具体实施计划为：

#### 3.8.1.1 污染源监测

##### （1）水污染源监测

本项目自设污水处理站对除含硫污水外的生产废水进行处置，因此，营运期需在生产废水处理设施进出口进行监测。

监测点布设：自设污水处理站出水口。

监测项目：废水量、pH、CODCr、SS、石油类。

监测频次：废水量、pH、CODCr、SS在线自动监测，石油类每季度监测一次。

##### （2）大气污染源监测

本项目大气污染源主要为导热油炉烟气，减压炉、加氢炉、焚烧炉混合烟气和食堂油烟。

① 导热油炉烟气监测

监测点布设：排气筒取样口

监测项目：烟气量、SO2、NO2、烟尘

监测频次：在线自动监测

② 减压炉、加氢炉、焚烧炉混合烟气

监测点布设：排气筒取样口，减压炉、加氢炉、焚烧炉出口烟道截面

监测项目：烟气量、SO2、NO2、烟尘，焚烧炉出口烟道截面建议加测H2S

监测频次：在线自动监测，H2S无法开展在线自动监测可考虑每季度监测一次

③ 食堂油烟

监测点布设：排气筒取样口

监测项目：油烟

监测频次：每年一次

##### （3）声源监测

监测点位：厂界外1米。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每年1次。

##### （4）厂界无组织排放浓度监测

监测点位：厂界上风向和下风向。

监测项目：非甲烷总烃、臭气、TVOC。

监测频率：每年1次。

##### （5）厂区地下水

监测点位：厂内常规监测井。

监测项目：pH、水位、色度、浑浊度、高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮、石油类，采样时记录嗅和味、肉眼可见物情况。

监测频率：每年1次。

#### 3.8.1.2 环境质量监测

为了有效保护项目所在区域环境质量，跟踪了解项目拟建址所在区域的环境质量变化情况，需对项目营运期间其所在区域的环境质量进行跟踪监测。

##### （1）近岸海域环境质量监测

监测点布设：南水污水处理厂排污口对开海面500m处。

监测项目：水温、pH、DO、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类。

监测时间和频次：每年1次，分取大潮期和小潮期

##### （2）地下水环境质量监测

监测点布设：铁炉村民水井

监测项目：pH、水位、色度、浑浊度、高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮、石油类，采样时记录嗅和味、肉眼可见物情况。

监测频次：每年一次，至结业后连续监测5年

##### （3）环境空气质量监测

监测点布设：高栏港管委会。

监测项目：SO2、NO2、PM10、臭气

监测时间和频次：每年监测一次，每次1天，监测小时值（02、08、14、20时）和日均值。

##### （4）声环境质量监测

监测点布设：高栏港管委会。

监测项目：Leq

监测时间和频次：每季监测一次

##### （5）环境质量监测的区域合作

为了使项目所在区域的环境质量监测计划跟有效的执行，本评价建议建设单位与区域其它企业在环境保护行政主管部门的指导下共同制定区域环境质量监测方案，避免重复监测，也为了更好的跟踪区域环境质量变化情况，以便环境保护行政主管部门及时调整区域开发方案。

### 3.8.2 环境管理制度

（1）安全评估制度

为尽可能减少本项目产生的污染物对环境的影响，有必要每年对生产设置运行情况和环境污染防治效果进行检测和评价，必要时应采取改进措施，并对结果整理存档，每年向地方环保行政主管部门报告一次。

（2）监测报告制度

建立健全监测报告的备案制度，按照监测计划中的频次，一月一报（或一季一报），环境监测结果上报珠海市高栏港环境监察大队备案。

对于周边地区的环境质量监测，可以委托监测部门实施，每年一次，重点监控环境质量的变化情况。环境监测结果上报珠海市高栏港环境监察大队备案。

# （四）公众参与

## 4.1 公众参与的目的和意义

公众参与的目的是让项目涉及到的公众了解项目的背景、概况、建设期和运营期所产生的经济、法律、行政和环境问题；提供公众表达意见的机会，反馈公众的意见给设计、建设单位；化解公众之间关于环境问题的不同见解所产生的疑虑和矛盾，以便消除其对政府机构执行计划时受到的不利环境影响；开展政府和公众的交流，满足公众的合法要求，协商不属于法律规定的要求是否合理，力求做出最优的决策。充分听取公众意见，可以尽可能地将项目建设可能造成的影响降至最低程度，有助于提高建设项目的社会效益和环境效益。

## 4.2 公众参与的阶段和方式

为广泛听取项目选址周围民众对本项目建设环保方面的意见和要求，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）、《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》（粤环[2007]99号）等有关规定，分两个阶段进行公众参与调查。与环境评价工作程序相衔接，公众参与工作的程序见图4.2-1。

环境影响评价工作委托

第一次环评公示

开展评价工作，编制报告初稿及简本

第二次公示（简本公示）

项目影响范围内公众意见调查

编写环境影响报告书（送审稿）

公众参与环节

评价工作其他环节

图4.2-1 环境影响评价公众参与程序图

### 4.2.1 第一阶段：环评信息公示

评价单位于2012年10月18日接受建设单位的环评委托（委托书见附件），建设单位在评价单位的协助下，于2012年10月22日至11月10日在项目评价范围内的高栏港管委会办公区、南水镇、飞沙村、铁炉村、高栏村、沙白石村、金龙村等居民点和珠海高栏港经济区网站（http://www.zhhiz.cn/SITE_GTJ_WEB /Col1999/Article/201212/1454132_2012_12_2_212734794.shtml）进行第一次环评信息公告（详见附件），公告了下列信息：建设项目的名称及概要、建设单位及联系方式、环境影响评价单位及联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等，公示情况见附件。第一次环评信息网上公示至提交报告书时仍可浏览，公示期间，未收到相关的公众意见。

### 4.2.2 第二阶段：报告书简本公示及问卷调查

本项目环境影响报告书基本完成后，建设单位在评价单位的协助下，于2013年3月5日至2013年3月25日在项目评价范围内的高栏港管委会办公区、南水镇、飞沙村、铁炉村、高栏村、沙白石村、金龙村等居民点进行第二次信息公告，公告了以下信息：建设项目名称及概要、建设项目可能造成的环境影响、主要的环境保护对策和措施、环境风险及防范和应急措施、环境影响评价结论、公众参与方式及期限，征求意见的范围、征求意见的具体形式和起止时间、联系方式等，同时在高栏港经济区网站（http://www.zhhiz.cn/SITE_GTJ_WEB/Col1999/Article/201303/1457428_ 2013_3_7_9248205.shtml）发布公告并提供报告书简本下载，网上公示至提交报告书时仍可浏览。

第二次环评公告和简本公示期间，建设单位和评价单位组织人员对项目涉及的各敏感点和相关单位进行了公众意见问卷调查，分个人和单位团体征求公众对本项目环评的意见。同时通过现场咨询、访问等形式进行了调查，收集公众对环境影响报告书及工程建设的公众意见。

个人问卷调查表共收回有效问卷98份，调查表内容详见表~表，调查表具体回收情况见表6.2-1。单位团体调查表共发放5份，具体为高栏港经济区行政服务中心、沙白石村委会、铁炉村委会、高栏村委会、金龙社区居委会。

表4.2-1 个人调查表回收情况一览表

| 发放对象 | 收回份数 | 发放对象 | 收回份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管委会办公区 | 13 | 高栏村 | 15 |
| 南水镇 | 14 | 沙白石村 | 15 |
| 飞沙村 | 6 | 金龙村 | 17 |
| 铁炉村 | 18 | 合计 | 98 |

表4.2-2 珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油

综合利用及产品深加工工程环境影响评价公众参与调查表（个人表）

| 一、建设项目概要 珠海精润石化有限公司为香港清油有限公司下属全资子公司，清油有限公司成立于2002年，是一家专业从事废润滑油再精炼技术以及成品润滑油配方研究开发和应用的公司，其研究开发的废润滑油再精炼技术（ORT技术）已获中华人民共和国及美国发明专利授权，并于2003年在香港成功实现了小批量工业化生产。为进一步有效解决国内日益增长的废润滑油出路问题，响应国家废物资源综合利用政策，清油有限公司决策于珠海市投资成立珠海精润石化有限公司，总投资17504万元，选址于珠海市高栏港石化工业区石化六路东侧地块建设“珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程”，本项目总占地面积35000m2，主要建设内容包括1套2万吨/年废润滑油再精炼装置，1套1万吨/年润滑油调合及小包装设施，2座罐区（总罐容6200m3，共23个储罐）及1座罐区泵房，1座装卸区（油品、丙烷、氢气等物料装卸），2个30m3丙烷罐及配套泵房，成品润滑油仓库、添加剂仓库、散剂仓库、烘房各1座，空压站、除盐水站、污水处理站、循环水场、消防泵站（含700m3消防水罐2个）、机修间、DCS控制室、综合办公楼、配电室、变电间、餐厅各1座。新鲜水、电、蒸气、燃料气（天然气）、氮气均由园区统一供应。本项目拟在广东省内收集废润滑油2万吨/年，采用公司自有的废润滑油再精炼专利技术（ORT技术），通过原料预处理、溶剂萃取、减压蒸馏和加氢精制工序，生产润滑油基础油，并副产燃料油、沥青料，其中部分润滑油基础油采用脉冲气动调合技术进一步生产汽油机油、柴油机油、摩托车发动机油、液压油、齿轮油等工业用成品润滑油。 二、建设项目可能造成的环境影响 本项目营运期大气环境影响主要来源于导热油炉烟气，生产装置减压炉、加氢炉、焚烧炉混合烟气，罐区“大、小”无组织排放废气、装卸及管线输送无组织排放废气和污水处理站排放臭气。根据环评预测结果，本项目排放废气中SO2、NO2、PM10预测值和叠加背景值占标率均未超过GB3095-2012二级标准，各敏感点SO2、NO2、PM10最大落地浓度均出现在管委会附近，叠加背景值未超过GB3095-2012二级标准，无组织排放废气厂界浓度达标，无需设置大气环境防护距离，总体而言，本项目排放废气对周边环境影响有限，对各敏感点基本不会产生不良影响。本项目营运期产生废水主要为含硫污水、含油污水、蒸汽凝结水、生产废水和生活污水，废水产生量为52.1m3/d（含生活污水），其中含硫污水1.54 m3/d外委处置，冷凝水除有6.16 m3/d回用到生产外约0.25m3/d作为清净下水排入雨水管网，其余约44.15 m3/d经自设污水处理站处理后达到DB44/26-2001第二时段石油化工工业一级排放标准排入南水污水处理厂，根据环评预测结果，本项目外排废水经南水污水处理厂处理后外排到黄茅海海域，不会引起海水水质的显著变化，影响十分有限。本项目不开采利用地下水，无大规模地下构筑物，项目建设和运营过程不会引起地下水流场或地下水位变化，不会导致新的环境水文地质问题的产生，运营期间，在落实相关防渗措施，加强施工管理和生产管理的前提下，本项目运营期间不会对地下水水质产生不良的影响。根据声环境影响预测结果，本项目建成后，白天及夜间厂界预测值及叠加背景值均达标。本项目厂界周围没有居民点或噪声敏感点，最近敏感点高栏港管委会位于项目西北1.2km处，造成的影响极微。本项目固废主要有过滤油渣、废加氢催化剂、废瓷球、污水处理站污泥等，其中过滤油渣由有资质的单位处置，废催化剂等由厂家回收，废瓷球和污水处理站污泥委托有资质的单位处置，办公垃圾经加盖垃圾桶收集后由环卫部门清运，在落实各项处置措施后，本项目固体废物基本不会对外环境产生不良影响。本项目处在工业区，周边以工业为主，敏感点距离较远，施工期间对环境的影响较小。总体而言，本项目环境影响可接受。 三、主要环保对策和措施 本项目导热油炉、减压炉、加氢炉、焚烧炉等均采用天然气作为燃料，导热油炉燃烧烟气通过1根25m高排气筒达标排放，减压炉、加氢炉、焚烧炉三股烟气汇合后经空气预热器换热后通过1根25m高排气筒达标排放，焚烧炉处理酸性气预先经碱液吸收（去除率99.5%），项目食堂油烟设高效静电除油装置处理后通过1根15m高排气筒排放，罐区无组织排放通过采用恰当的罐型（如内浮顶罐）抑制大小呼吸，采用密闭装卸技术减少装卸过程无组织排放，污水处理场调节池、污泥池通过加盖抑制臭气挥散。本项目含硫污水经含硫污水罐暂存后委托高栏港石化企业处置，含油污水、生产废水、初期雨水经自设5 t/h污水处理站预处理后排入南水污水处理厂做终端处置，生活污水进三级化粪池预处理后排入南水污水处理厂。危险废物包括过滤油渣、废加氢催化剂、废瓷球、污水处理站污泥等委托有资质的单位处置，办公垃圾由环卫部门清运。采用低噪设备，在各放空口加装消声器，对有特定隔音要求的设备进行隔音处理。厂区进行绿化，绿化率达到13.9%。在落实各项环保措施后，经环评分析，本项目各污染源达标排放，对周边环境的影响是可控的。 四、环境风险及防范、应急措施 经风险识别，本项目生产装置区和储罐区均构成重大危险源，生产过程中涉及到的物料主要为油品，具备一定的危险性，主要表现为易燃性。经对本项目废矿物油收运、暂存、综合利用全过程风险识别，本项目最大可信事故为废矿物油综合利用生产装置酸性气事故排放，主要通过大气介质进入环境，主要影响对象为事故点周边人员（厂区职工等），本项目位于工业区内，距离最近的居住区较远（＞3.8km）。当发生酸性汽事故排放时，在区域主导风情形下，采用SCREEN3估算模式计算得出事故发生时主导风下风向136m处SO2地面落地浓度达到最大值，占标率为28.78%，未超过GB3095-2012二级标准；当酸性气治理措施损坏、酸性气未经焚烧后直接排放，采用SCREEN3估算模式计算得出事故发生时主导风下风向最大地面落地浓度为0.000176 mg/m3，出现在主导风下风向83m处，未超过职业接触限值（PC-STEL，10mg/m3），不会对周边居住区产生不良影响。当本项目污水处理站发生泄漏时，污染物对厂区地下水水质存在一定的影响，随着时间的迁移，污染物会逐渐进入厂界外地下水环境。在发生火灾、爆炸事故的情形下，辐射热和冲击波主要对事故点厂内建构物和事故现场职工产生不良影响，对厂外影响几乎可忽略不计，火灾、爆炸产生的次生污染物主要为CO等有毒气体，事故期间，其在周边敏感点的最大落地浓度不会超过环境质量标准限值。本项目实施了废矿物油收运、暂存、综合利用全过程的环境风险防范措施。通过专用包装、优化运输路线、加强动态监控等防范废矿物油收运过程环境风险；通过计量贮存、定期检修、完善登记制度等防范暂存过程储罐超负荷泄漏及火灾爆炸等环境风险事故；通过设置DCS控制室、自动监测生产装置运行情况、设置气体检测报警系统（GMS）对关键部位进行实时监控等降低废矿物油在再精炼过程酸性气事故排放环境风险。本项目“储罐区1”设2m防火堤，规格为36.5m×85.5m，总容积为6242 m3，大于“储罐区1”总罐容；“储罐区2”设1.8m防火堤，规格为37.7m×13.2m，总容积为896 m3，可容纳事故情况下储罐泄漏最大物料量及最大消防废水量，防火堤内设盲沟，用于收集初期雨水及事故情况下的消防废水，消防废水最终进入自设污水处理场处理后排入南水污水处理厂。建设单位将切实落实突发环境污染事故应急预案，成立以厂区主要领导为核心，一线操作人员为骨干的风险应急组织机构，联动区域应急体制进行联防联控，定期组织开展应急救援演习和人员培训，提高全厂工作人员安全意识和风险防范意识，防范于未然。总体来说，在落实相关防范和应急措施的基础上，本项目环境风险可接受。 五、环境影响评价综合结论 经环评分析，珠海精润石化有限公司拟建“2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程”与国家、广东省的产业政策无冲突，符合珠海市的产业政策。项目选址符合珠海市产业布局和其它相关规划。在采取可研及本报告提出环保措施和建议、环境风险防范措施和应急预案后，项目产生的各种污染物均可达标排放，对周围环境造成的影响可控制在允许范围内，存在的环境风险处于可接受水平。只要建设单位严格遵守国家有关环境保护法规，执行“三同时”制度，认真落实项目可研以及本报告提出的各项环保措施和环境风险防范措施，从环境保护角度看，该项目选址建设是可行的。 为了解公众对该工程在选址、污染防治和环境保护工作等方面的意见，请您填写以下调查内容，也可以通过其它方式提出具体的意见，谢谢！ 公众意见调查联系方式： 建设单位：珠海精润石化有限公司 联系人：张先生 电话：（852）252551111 通讯地址：香港新界元朗屏山洪屋村190号 环评单位：中山大学环境科学研究所 联系人：赵先生 电话：020-84110609 通讯地址：广州市新港西路135号（邮编：510275） |  |
| --- | --- |
| 姓名： | 性别：□ 男 □ 女 |
| 年龄：□ 20岁以下 □ 20-30岁 □ 30～40岁 □ 40～50岁 □ 50岁以上 |  |
| 居住地址及通讯地址： |  |
| 联系电话： |  |
| 文化程度：□ 大专以上 □ 中专、中技、高中 □ 初中 □ 小学及其他 |  |
| 职 业：□干部、科技人员、教师 □工人 □农民 □公司职员 □学生 □其它 |  |
| 注：调查内容中“本项目”指上述简介中的建设内容。 一、选择调查内容 （一） 1、您是否已通过本项目环评公示公告或其它途径了解本项目的相关信息（包括主要建设内容、环保措施和潜在环境影响等）？ 了解（ ） 了解一点（ ） 不了解（ ） 2、您认为本项目的建设对解决废矿物油出路，改善人居环境、推进生态城市建设和实现可持续发展是否有利？ 有利（ ） 不利（ ） 无所谓（ ） 3、在本项目切实落实各项环保措施，保证各项污染物达标排放，满足环境管理要求的情况下，您是否同意本项目的建设？ 同意（ ） 有条件同意（ ） 不同意（ ） 如“有条件同意”，条件是： 如“不同意”，理由是： （二）有关本项目环境影响的问题 4、您认为本地区的主要环境问题是什么？ 大气污染（ ） 水污染（ ） 噪声污染（ ） 固废污染（ ） 其它（ ） 5、您最担心本项目建成运营过程中产生何类环境问题？ 大气污染（ ） 水污染（ ） 噪声污染（ ） 固废污染（ ） 其它（ ） 6、您认为本项目需要加强哪方面的污染防治工作？ 废气治理（ ） 废水治理（ ） 固废处置（ ） 噪声防治（ ） 其他（ ） 7、您是否认可本项目环评公示公告及简本中有关本项目环境影响的结论？ 认可（ ） 不认可（ ） 其它（ ） 若“不认可”，理由是： 8、通过切实加强管理，落实风险防范措施，完善风险应急预案，您认为本项目环境风险是否可接受？ 可接受（ ） 不可接受（ ） 不发表意见（ ） 若“不可接受”,理由是： （三）问答题 9、您对本项目在环保方面有何其他意见和建议？ |  |

表4.2-3 珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油

综合利用及产品深加工工程环境影响评价公众参与调查表（单位表）

一、建设项目概要 珠海精润石化有限公司为香港清油有限公司下属全资子公司，清油有限公司成立于2002年，是一家专业从事废润滑油再精炼技术以及成品润滑油配方研究开发和应用的公司，其研究开发的废润滑油再精炼技术（ORT技术）已获中华人民共和国及美国发明专利授权，并于2003年在香港成功实现了小批量工业化生产。为进一步有效解决国内日益增长的废润滑油出路问题，响应国家废物资源综合利用政策，清油有限公司决策于珠海市投资成立珠海精润石化有限公司，总投资17504万元，选址于珠海市高栏港石化工业区石化六路东侧地块建设“珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程”，本项目总占地面积35000m2，主要建设内容包括1套2万吨/年废润滑油再精炼装置，1套1万吨/年润滑油调合及小包装设施，2座罐区（总罐容6200m3，共23个储罐）及1座罐区泵房，1座装卸区（油品、丙烷、氢气等物料装卸），2个30m3丙烷罐及配套泵房，成品润滑油仓库、添加剂仓库、散剂仓库、烘房各1座，空压站、除盐水站、污水处理站、循环水场、消防泵站（含700m3消防水罐2个）、机修间、DCS控制室、综合办公楼、配电室、变电间、餐厅各1座。新鲜水、电、蒸气、燃料气（天然气）、氮气均由园区统一供应。本项目拟在广东省内收集废润滑油2万吨/年，采用公司自有的废润滑油再精炼专利技术（ORT技术），通过原料预处理、溶剂萃取、减压蒸馏和加氢精制工序，生产润滑油基础油，并副产燃料油、沥青料，其中部分润滑油基础油采用脉冲气动调合技术进一步生产汽油机油、柴油机油、摩托车发动机油、液压油、齿轮油等工业用成品润滑油。 二、建设项目可能造成的环境影响 本项目营运期大气环境影响主要来源于导热油炉烟气，生产装置减压炉、加氢炉、焚烧炉混合烟气，罐区“大、小”无组织排放废气、装卸及管线输送无组织排放废气和污水处理站排放臭气。根据环评预测结果，本项目排放废气中SO2、NO2、PM10预测值和叠加背景值占标率均未超过GB3095-2012二级标准，各敏感点SO2、NO2、PM10最大落地浓度均出现在管委会附近，叠加背景值未超过GB3095-2012二级标准，无组织排放废气厂界浓度达标，无需设置大气环境防护距离，总体而言，本项目排放废气对周边环境影响有限，对各敏感点基本不会产生不良影响。本项目营运期产生废水主要为含硫污水、含油污水、蒸汽凝结水、生产废水和生活污水，废水产生量为52.1m3/d（含生活污水），其中含硫污水1.54 m3/d外委处置，冷凝水除有6.16 m3/d回用到生产外约0.25m3/d作为清净下水排入雨水管网，其余约44.15 m3/d经自设污水处理站处理后达到DB44/26-2001第二时段石油化工工业一级排放标准排入南水污水处理厂，根据环评预测结果，本项目外排废水经南水污水处理厂处理后外排到黄茅海海域，不会引起海水水质的显著变化，影响十分有限。本项目不开采利用地下水，无大规模地下构筑物，项目建设和运营过程不会引起地下水流场或地下水位变化，不会导致新的环境水文地质问题的产生，运营期间，在落实相关防渗措施，加强施工管理和生产管理的前提下，本项目运营期间不会对地下水水质产生不良的影响。根据声环境影响预测结果，本项目建成后，白天及夜间厂界预测值及叠加背景值均达标。本项目厂界周围没有居民点或噪声敏感点，最近敏感点高栏港管委会位于项目西北1.2km处，造成的影响极微。本项目固废主要有过滤油渣、废加氢催化剂、废瓷球、污水处理站污泥等，其中过滤油渣由有资质的单位处置，废催化剂等由厂家回收，废瓷球和污水处理站污泥委托有资质的单位处置，办公垃圾经加盖垃圾桶收集后由环卫部门清运，在落实各项处置措施后，本项目固体废物基本不会对外环境产生不良影响。本项目处在工业区，周边以工业为主，敏感点距离较远，施工期间对环境的影响较小。总体而言，本项目环境影响可接受。 三、主要环保对策和措施 本项目导热油炉、减压炉、加氢炉、焚烧炉等均采用天然气作为燃料，导热油炉燃烧烟气通过1根25m高排气筒达标排放，减压炉、加氢炉、焚烧炉三股烟气汇合后经空气预热器换热后通过1根25m高排气筒达标排放，焚烧炉处理酸性气预先经碱液吸收（去除率99.5%），项目食堂油烟设高效静电除油装置处理后通过1根15m高排气筒排放，罐区无组织排放通过采用恰当的罐型（如内浮顶罐）抑制大小呼吸，采用密闭装卸技术减少装卸过程无组织排放，污水处理场调节池、污泥池通过加盖抑制臭气挥散。本项目含硫污水经含硫污水罐暂存后委托高栏港石化企业处置，含油污水、生产废水、初期雨水经自设5 t/h污水处理站预处理后排入南水污水处理厂做终端处置，生活污水进三级化粪池预处理后排入南水污水处理厂。危险废物包括过滤油渣、废加氢催化剂、废瓷球、污水处理站污泥等委托有资质的单位处置，办公垃圾由环卫部门清运。采用低噪设备，在各放空口加装消声器，对有特定隔音要求的设备进行隔音处理。厂区进行绿化，绿化率达到13.9%。在落实各项环保措施后，经环评分析，本项目各污染源达标排放，对周边环境的影响是可控的。 四、环境风险及防范、应急措施 经风险识别，本项目生产装置区和储罐区均构成重大危险源，生产过程中涉及到的物料主要为油品，具备一定的危险性，主要表现为易燃性。经对本项目废矿物油收运、暂存、综合利用全过程风险识别，本项目最大可信事故为废矿物油综合利用生产装置酸性气事故排放，主要通过大气介质进入环境，主要影响对象为事故点周边人员（厂区职工等），本项目位于工业区内，距离最近的居住区较远（＞3.8km）。当发生酸性汽事故排放时，在区域主导风情形下，采用SCREEN3估算模式计算得出事故发生时主导风下风向136m处SO2地面落地浓度达到最大值，占标率为28.78%，未超过GB3095-2012二级标准；当酸性气治理措施损坏、酸性气未经焚烧后直接排放，采用SCREEN3估算模式计算得出事故发生时主导风下风向最大地面落地浓度为0.000176 mg/m3，出现在主导风下风向83m处，未超过职业接触限值（PC-STEL，10mg/m3），不会对周边居住区产生不良影响。当本项目污水处理站发生泄漏时，污染物对厂区地下水水质存在一定的影响，随着时间的迁移，污染物会逐渐进入厂界外地下水环境。在发生火灾、爆炸事故的情形下，辐射热和冲击波主要对事故点厂内建构物和事故现场职工产生不良影响，对厂外影响几乎可忽略不计，火灾、爆炸产生的次生污染物主要为CO等有毒气体，事故期间，其在周边敏感点的最大落地浓度不会超过环境质量标准限值。本项目实施了废矿物油收运、暂存、综合利用全过程的环境风险防范措施。通过专用包装、优化运输路线、加强动态监控等防范废矿物油收运过程环境风险；通过计量贮存、定期检修、完善登记制度等防范暂存过程储罐超负荷泄漏及火灾爆炸等环境风险事故；通过设置DCS控制室、自动监测生产装置运行情况、设置气体检测报警系统（GMS）对关键部位进行实时监控等降低废矿物油在再精炼过程酸性气事故排放环境风险。本项目“储罐区1”设2m防火堤，规格为36.5m×85.5m，总容积为6242 m3，大于“储罐区1”总罐容；“储罐区2”设1.8m防火堤，规格为37.7m×13.2m，总容积为896 m3，可容纳事故情况下储罐泄漏最大物料量及最大消防废水量，防火堤内设盲沟，用于收集初期雨水及事故情况下的消防废水，消防废水最终进入自设污水处理场处理后排入南水污水处理厂。建设单位将切实落实突发环境污染事故应急预案，成立以厂区主要领导为核心，一线操作人员为骨干的风险应急组织机构，联动区域应急体制进行联防联控，定期组织开展应急救援演习和人员培训，提高全厂工作人员安全意识和风险防范意识，防范于未然。总体来说，在落实相关防范和应急措施的基础上，本项目环境风险可接受。 五、环境影响评价综合结论 经环评分析，珠海精润石化有限公司拟建“2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程”与国家、广东省的产业政策无冲突，符合珠海市的产业政策。项目选址符合珠海市产业布局和其它相关规划。在采取可研及本报告提出环保措施和建议、环境风险防范措施和应急预案后，项目产生的各种污染物均可达标排放，对周围环境造成的影响可控制在允许范围内，存在的环境风险处于可接受水平。只要建设单位严格遵守国家有关环境保护法规，执行“三同时”制度，认真落实项目可研以及本报告提出的各项环保措施和环境风险防范措施，从环境保护角度看，该项目选址建设是可行的。 为了解公众对该工程在选址、污染防治和环境保护工作等方面的意见，请您填写以下调查内容，也可以通过其它方式提出具体的意见，谢谢！ 公众意见调查联系方式： 建设单位：珠海精润石化有限公司 联系人：张先生 电话：（852）252551111 通讯地址：香港新界元朗屏山洪屋村190号 环评单位：中山大学环境科学研究所 联系人：赵先生 电话：020-84110609 通讯地址：广州市新港西路135号（邮编：510275）

单位名称： （盖章） 通讯地址： 联系电话：

注：调查内容中“本项目”指上述简介中的建设内容 1. 贵单位是否已通过本项目环评公示公告或其它途径了解本项目的相关信息（包括主要建设内容、环保措施和潜在环境影响等）？ 了解（ ） 了解一点（ ） 不了解（ ） 2、贵单位认为本项目的建设对解决废矿物油出路，改善人居环境、推进生态城市建设和实现可持续发展是否有利？ 有利（ ） 不利（ ） 无所谓（ ） 3、在本项目切实落实各项环保措施，保证各项污染物达标排放，满足环境管理要求的情况下，您是否同意本项目的建设？ 同意（ ） 有条件同意 （ ） 不同意（ ） 如“有条件同意”，条件是： “不同意”，理由是： 4、通过切实加强管理，落实风险防范措施，完善风险应急预案，您认为本项目环境风险是否可接受？ 可接受（ ） 不可接受（ ） 不发表意见（ ） 若“不可接受”,理由是： 5、贵单位对本项目在环保方面有何其他意见和建议？

## 4.3 公众参与过程执行情况

本项目环评公众参与实施单位以建设单位为主、环评单位辅助开展工作，具体实施情况与《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）、《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》（粤环[2007]99号）的相符性见表4.3-1。

表4.3-1公众参与过程执行情况表

| 序 号 | 实施 阶段 | 实施时间 | 实施内容和方式 | 实施单位 | 与相关要求的符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一 阶段 | 2012年10月22日实施第一次环评信息公示 | （1）在项目影响范围内的敏感点张贴第一次环评信息公告；（2）在珠海高栏港经济区网站发布第一次环评信息公告。 | 以建设单位为主、环评单位为辅的方式进行 | 本项目环评委托时间为2012年10月18日，第一次信息公告时间为2012年10月22日，符合环发2006[28]号和粤环[2007]99号“建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7个工作日内进行第一次公示”的要求。 |
| 2 | 第二 阶段 | 2013年3月5日进行第二次环评公告和简本公示（公示超过10个工作日） | （1）于2013年3月5日起在项目评价范围内的高栏港管委会办公区、南水镇、飞沙村、铁炉村、高栏村、沙白石村、金龙村等居民点张贴第二次环评公告；（2）于2013年3月5日至3月25日在高栏港经济区网站发布第二次环评公告并提供简本下载。 | 以建设单位为主、环评单位为辅的方式进行 | 符合环发2006[28]号“应当在报送环境保护行政主管部门审批之前进行简本公示，征求公众意见的期限不少于10个工作日”的要求。 |
|  |  | 2013年3月5日至3月25日 | 向周围敏感点居民、职工及村委会等发放和回收个人调查表和单位调查表，并在调查过程中进行拍照。 | 以建设单位为主、环评单位为辅的方式进行 | 调查表的发放及回收的有效个人调查表中，除飞沙村距离较远外，位于评价范围内敏感点个人调查表占93%以上，单位调查表全部位于评价范围内，符合粤环[2007]99号“参与调查的单位、个人中位于环境影响范围内的数量不得小于70%”的要求。 |
|  |  | 2013年3月26日至4月26日 | 个人调查表和单位调查表整理统计分析。 | 以评价单位为主、建设单位为辅的方式进行 |  |

## 4.4 公众参与调查结果分析

建设单位和评价单位的课题组成员走访了项目选址周围政府部门、村委会等，向有关人员和当地群众介绍了本项目的基本情况，咨询其对本项目建设的意见和建议，并发放了意见调查表。共发放单位意见调查表5份，回收有效调查表5份。共发放个人意见调查表110份，回收有效调查表98份。

### 4.4.1 公众参与个人意见调查结果分析

（1）调查对象基本情况

公众参与调查对象基本情况统计详见表6.4-1，调查对象的基本信息表6.4-2。从调查对象的统计结果来看，本次调查对象涵盖了不同性别、年龄、职业和文化程度层面的群众，其中，63.2%的受访者为男性，36.8%的受访者为女性，调查对象的性别比例较为均衡。调查对象的职业包括干部、科技人员、教师、工人、农民、公司职员等，其中，农民（调查表上以农民为选项，实际调查大多数为当地居民）约占34.7%，其他行业的从业人员占20.4%，干部、科技人员、教师占16.3%；在文化程度方面，59.2%的受访者学历在中专/中技/高中以上，年龄构成以20~50岁为主体，尤其在20~30岁的人群中，具有大专以上学历的受访者占64.3%。由于村镇与项目有一定的距离，并且当地居民的从业方向与项目直接利益的相关程度较小，因而在下面的调查内容统计结果中会发现，有部分人对于本项目建设是持无所谓和不发表意见的中立态度，与本调查区域的实际情况是相符合的。因此，本次调查结果真实客观，具有较高的代表性和可信度。

表4.4-1 个人调查对象基本情况统计表

| 参与调查对象 |  | 人数（人） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 62 | 63.2 |
|  | 女 | 36 | 36.8 |
| 年龄 | 20岁以下 | 0 | 0.0 |
|  | 20 ~ 30 | 28 | 28.6 |
|  | 30 ~ 40 | 33 | 33.7 |
|  | 40 ~ 50 | 21 | 21.4 |
|  | 50岁以上 | 14 | 14.3 |
| 文化程度 | 小学及其它 | 11 | 11.2 |
|  | 初中 | 26 | 26.5 |
|  | 中专/中技/高中 | 26 | 26.5 |
|  | 大专以上 | 32 | 32.7 |
| 职业/身份 | 干部、科技人员、教师 | 16 | 16.3 |
|  | 工人 | 10 | 10.2 |
|  | 农民 | 34 | 34.7 |
|  | 公司职员 | 12 | 12.2 |
|  | 学生 | 0 | 0.0 |
|  | 其它 | 20 | 20.4 |

表4.4-2 个人调查对象信息表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 文化程度 | 职业 | 通讯地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈先生 | 男 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 其它 | 红旗镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 2 | 范先生 | 男 | 40-50岁 |  |  |  | 产业局（高栏港经济区管委会工作） |
| 3 | 李先生 | 男 | 40-50岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 珠海市高栏港经济区 |
| 4 | 冯先生 | 男 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 高栏港榕树湾（高栏港经济区管委会工作） |
| 5 | 马先生 | 男 | 40-50岁 |  | 大专以上 |  | 珠海市金湾区（高栏港经济区管委会工作） |
| 6 | 黄先生 | 男 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 工人 | 高栏港大厦（高栏港经济区管委会工作） |
| 7 | 张先生 | 男 | 40-50岁 |  | 小学及其他 | 工人 | 高栏港区统筹局（高栏港经济区管委会工作） |
| 8 | 吕先生 | 男 | 40-50岁 |  | 初中 | 农民 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 9 | 李先生 | 男 | 20-30岁 |  | 初中 | 农民 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 10 | 李先生 | 男 | 50岁以上 |  | 小学及其他 | 农民 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 11 | 肖先生 | 男 | 50岁以上 |  | 初中 | 干部、科技人员、教师 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 12 | 曾先生 | 男 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 |  | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 13 | 刘先生 | 男 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 14 | 李先生 | 男 | 40-50岁 |  | 初中 | 农民 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 15 | 陈先生 | 男 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 16 | 张先生 | 男 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 南水镇（高栏港经济区管委会工作） |
| 17 | 杨先生 | 男 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 其它 | 飞沙村 |
| 18 | 蓝先生 | 男 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 飞沙村 |
| 19 | 钟先生 | 男 | 40-50岁 |  | 小学及其他 | 工人 | 铁炉村 |
| 20 | 钟先生 | 男 | 30-40岁 |  | 小学及其他 | 农民 | 铁炉村 |
| 21 | 钟先生 | 男 | 50岁以上 |  | 初中 | 农民 | 铁炉村 |
| 22 | 钟先生 | 男 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 铁炉村 |
| 23 | 钟先生 | 男 | 50岁以上 |  | 中专、中技、高中 | 工人 | 铁炉村 |
| 24 | 符先生 | 男 | 40-50岁 |  | 初中 | 农民 | 铁炉村 |
| 25 | 曾先生 | 男 | 40-50岁 |  | 小学及其他 | 其它 | 铁炉村 |
| 26 | 钟先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 工人 | 铁炉村 |
| 27 | 李先生 | 男 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 其它 | 铁炉村 |
| 28 | 符先生 | 男 | 30-40岁 |  | 小学及其他 | 工人 | 铁炉村 |
| 29 | 曾先生 | 男 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 铁炉村 |
| 30 | 赵先生 | 男 | 50岁以上 |  | 小学及其他 | 农民 | 铁炉村 |
| 31 | 钟先生 | 男 | 50岁以上 |  | 初中 | 农民 | 铁炉村 |
| 32 | 曾先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 农民 | 铁炉村 |
| 33 | 冷先生 | 男 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 其它 | 铁炉村 |
| 34 | 张先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 其它 | 高栏村 |
| 35 | 王先生 | 男 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 高栏村 |
| 36 | 曾先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 其它 | 高栏村 |
| 37 | 张先生 | 男 | 40-50岁 |  | 小学及其他 | 其它 | 高栏村 |
| 38 | 张先生 | 男 | 40-50岁 |  | 中专、中技、高中 | 其它 | 高栏村 |
| 39 | 邱先生 | 男 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 高栏村 |
| 40 | 张先生 | 男 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 其它 | 高栏村 |
| 41 | 林先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 |  | 高栏村 |
| 42 | 曾先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 其它 | 高栏村 |
| 43 | 周先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 其它 | 高栏村 |
| 44 | XXX | 男 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 高栏村 |
| 45 | 李先生 | 男 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 沙白石村 |
| 46 | 李先生 | 男 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 干部、科技人员、教师 | 沙白石村 |
| 47 | 张先生 | 男 | 50岁以上 |  | 初中 | 农民 | 沙白石村 |
| 48 | 钟先生 | 男 | 50岁以上 |  | 初中 | 农民 | 沙白石村 |
| 49 | 杨先生 | 男 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 沙白石村 |
| 50 | 吴先生 | 男 | 40-50岁 |  | 中专、中技、高中 | 干部、科技人员、教师 | 沙白石村 |
| 51 | 周先生 | 男 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 金龙村 |
| 52 | 郑先生 | 男 | 40-50岁 |  | 初中 | 农民 | 金龙村 |
| 53 | 刘先生 | 男 | 40-50岁 |  | 初中 | 农民 | 金龙村 |
| 54 | 钟先生 | 男 | 50岁以上 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 金龙村 |
| 55 | 周先生 | 男 | 40-50岁 |  | 中专、中技、高中 | 工人 | 金龙村 |
| 56 | 钟先生 | 男 | 30-40岁 |  | 初中 | 农民 | 金龙村 |
| 57 | 官先生 | 男 | 50岁以上 |  | 中专、中技、高中 | 工人 | 金龙村 |
| 58 | 朱先生 | 男 | 50岁以上 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 金龙村 |
| 59 | 周先生 | 男 | 50岁以上 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 金龙村 |
| 60 | 杨先生 | 男 | 50岁以上 |  | 初中 | 农民 | 金龙村 |
| 61 | 郑先生 | 男 | 40-50岁 |  | 初中 | 农民 | 金龙村 |
| 62 | 诸先生 | 男 | 40-50岁 |  | 大专以上 | 农民 | 金龙村 |
| 63 | 王小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 珠海市拱北港2栋3号 |
| 64 | 陈小姐 | 女 | 40-50岁 |  | 大专以上 | 其它 | 珠海市香洲区柠溪路 |
| 65 | 陈小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 高栏港区管委会办公楼 |
| 66 | 万小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 珠海高栏珠海港 |
| 67 | 李小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 珠海斗门 |
| 68 | 毛小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 其它 | 珠海市前山高奇街41号3幢 |
| 69 | 刘小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 小学及其他 | 农民 | 南水镇 |
| 70 | 贾小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 公司职员 | 南水镇 |
| 71 | 李小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 南水镇 |
| 72 | 吕小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 |  | 南水镇 |
| 73 | 陈小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 南水镇 |
| 74 | 李小姐 | 女 | 20-30岁 |  |  | 其它 | 飞沙村 |
| 75 | 刘小姐 | 女 | 30-40岁 |  |  | 干部、科技人员、教师 | 飞沙村 |
| 76 | 郑小姐 | 女 | 40-50岁 |  | 大专以上 | 其它 | 飞沙村 |
| 77 | 钟小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 铁炉村 |
| 78 | 赵小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 初中 | 农民 | 铁炉村 |
| 79 | 张小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 初中 | 农民 | 铁炉村 |
| 80 | 谢小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 工人 | 高栏村 |
| 81 | 张小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 其它 | 高栏村 |
| 82 | 金小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 高栏村 |
| 83 | 余小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 |  | 高栏村 |
| 84 | 吴小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 干部、科技人员、教师 | 高栏村 |
| 85 | 陈小姐 | 女 | 50岁以上 |  | 初中 | 其它 | 沙白石村 |
| 86 | 谭小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 公司职员 | 沙白石村 |
| 87 | 梁小姐 | 女 | 50岁以上 |  | 小学及其他 | 农民 | 沙白石村 |
| 88 | 陈小姐 | 女 | 50岁以上 |  | 初中 | 农民 | 沙白石村 |
| 89 | 邝小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 其它 | 沙白石村 |
| 90 | 林小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 沙白石村 |
| 91 | 袁小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 中专、中技、高中 | 其它 | 沙白石村 |
| 92 | 杨小姐 | 女 | 40-50岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 沙白石村 |
| 93 | 罗小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 大专以上 | 公司职员 | 沙白石村 |
| 94 | 李小姐 | 女 | 20-30岁 |  | 中专、中技、高中 | 农民 | 金龙村 |
| 95 | 莫小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 大专以上 | 农民 | 金龙村 |
| 96 | 刘小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 初中 | 工人 | 金龙村 |
| 97 | 曹小姐 | 女 | 30-40岁 |  | 小学及其他 | 农民 | 金龙村 |
| 98 | 钟小姐 | 女 | 40-50岁 |  | 小学及其他 | 农民 | 金龙村 |

（2）个人意见调查结果统计

个人意见调查结果统计见表4.4-3。

① 对本项目信息的了解以及项目建设的态度

由统计结果可以看出，通过环评公示或其它途径了解本项目相关信息的受访者为95.9%，另有4.1%的受访者对本项目的基本情况并不了解。赞同本项目建设对解决废矿物油出路，改善人居环境、推进生态城市建设和实现可持续发展有利的受访者占56.1%，持无所谓态度的受访者占43.9%，无人认为不利。在本项目切实落实各项环保措施，保证各项污染物达标排放，满足环境管理要求的情况下，同意本项目建设的受访者占98%，另有2位受访者表示有条件同意，所提出的条件分别是“不破坏环境为前提条件，人与自然和谐相处”和“做好环保措施”。通过切实加强管理，落实风险防范措施，完善风险应急预案，认为本项目环境风险可以接受的受访者为85.7%，另有14.3%的受访者表示不发表意见。

从调查对象对本项目建设的态度可见，大部分调查对象了解该项目信息，由于村镇与项目有一定的距离，并且当地居民的从业方向与项目直接利益的相关程度较小，因而在下面的调查内容统计结果中会发现，有部分人对于本项目建设是持无所谓和不发表意见的中立态度。根据调查结果，绝大多数调查对象同意本项目的建设，仅有2位受访者表示有条件同意，所提出的条件分别是“不破坏环境为前提条件，人与自然和谐相处”和“做好环保措施”。

② 有关本项目环境影响问题的意见

调查结果显示，74.5%的受访者认为本地区的主要环境问题是大气污染，43.9%认为是水污染，11.2%认为是噪声污染，剩余12.2%的人认为固废污染，可见多数受访者认为大气污染是影响当地环境的主要问题。

对于本项目而言，57.1%的受访者认为在项目建成营运过程中会产生空气污染，45.9%认为会产生水污染，认为会产生噪声污染和固废污染的受访者分别占6.1%和7.1%，表明超过半数的受访者担心本项目会产生新的大气污染源，从而影响当地的环境质量。

③ 对本项目污染防治工作的意见

在污染防治工作上，分别有55.1%和53.1%的受访者认为本项目应在废气治理和废水治理方面加强污染防治工作，另有9.2%和7.1%的受访者则认为应加强固废处置和噪声防治方面的污染防治工作。结果表明，当地的受访者最关心的环境治理问题仍然是大气污染方面。

④ 对本项目环境影响评价结论的意见

81.6%的受访者对本项目环评公示公告及简本中有关本项目环境影响的结论表示认可，其余18.4%的受访者可能由于不了解本项目或者不清楚环评的相关内容，因而选择了不发表意见。85.7%的受访者接受本项目在采取措施后的环境风险，其余14.3%的受访者选择了不发表意见。

⑤ 对本项目建设和营运期间环保措施以及其他方面的建议

2位受访者对本项目提出了环保方面的建议，罗列如下：1、时刻注意大气的污染物排放，收集信息，及时掌握动态监控信息；2、尽量减少对村民的影响，更大力度投入环境整治。

表4.4-3 个人调查表统计结果

| 调查内容 | 选择项 | 人数 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否已通过本项目环评公示公告或其它途径了解本项目的相关信息（包括主要建设内容、环保措施和潜在环境影响等）？ | 了解 | 50 | 51.0 |
|  | 了解一点 | 44 | 44.9 |
|  | 不了解 | 4 | 4.1 |
| 2、您认为本项目的建设对解决废矿物油出路，改善人居环境、推进生态城市建设和实现可持续发展是否有利？ | 有利 | 55 | 56.1 |
|  | 不利 | 0 | 0.9 |
|  | 无所谓 | 43 | 43.9 |
| 3、在本项目切实落实各项环保措施，保证各项污染物达标排放，满足环境管理要求的情况下，您是否同意本项目的建设？ | 同意 | 96 | 98.0 |
|  | 有条件同意 | 2 | 2.0 |
|  | 不同意 | 0 | 0.0 |
| 4、您认为本地区的主要环境问题是什么？ | 大气污染 | 73 | 74.5 |
|  | 水污染 | 43 | 43.9 |
|  | 噪声污染 | 11 | 11.2 |
|  | 固废污染 | 12 | 12.2 |
|  | 其它 | 0 | 0.0 |
| 5、您最担心本项目建成营运过程中产生何类环境问题？ | 大气污染 | 56 | 57.1 |
|  | 水污染 | 45 | 45.9 |
|  | 噪声污染 | 6 | 6.1 |
|  | 固废污染 | 7 | 7.1 |
|  | 其它 | 0 | 0.0 |
| 6、您认为本项目需要加强哪方面的污染防治工作？ | 废气治理 | 54 | 55.1 |
|  | 废水治理 | 52 | 53.1 |
|  | 固废处置 | 9 | 9.2 |
|  | 噪声防治 | 7 | 7.1 |
|  | 其他 | 0 | 0.0 |
| 7、您是否认可本项目环评公示公告及简本中有关本项目环境影响的结论？ | 认可 | 80 | 81.6 |
|  | 不认可 | 0 | 0.0 |
|  | 其它 | 18 | 18.4 |
| 8、通过切实加强管理，落实风险防范措施，完善风险应急预案，您认为本项目环境风险是否可接受？ | 可接受 | 84 | 85.7 |
|  | 不可接受 | 0 | 0.0 |
|  | 不发表意见 | 14 | 14.3 |
| 9、您对本项目在环保方面有何其他意见和建议？ | 1、时刻注意大气的污染物排放，收集信息，及时掌握动态监控信息；2、尽量减少对村民的影响，更大力度投入环境整治。 |  |  |

### 4.4.2 公众参与单位意见调查结果分析

本次评价对高栏港经济区行政服务中心、沙白石村委会、铁炉村委会、高栏村委会、金龙社区居委会关于本项目的意见进行了收集，均表示赞成和支持本项目的建设。

## 4.5 公众参与意见回应

### 4.5.1 第一阶段

建设单位及环评单位在此阶段未收到公众对该项目的意见反映。

### 4.5.2 第二阶段（网上环评公告及报告书简本公示）

建设单位及环评单位在网上公告及报告书简本公示过程中，未收到收到公众对该项目的意见反映。

### 4.5.3 第二阶段（公众意见现场及问卷调查）

通过现场及问卷查结果的统计分析，本项目周边群众和企事业单位绝大部分赞成本项目的建设，在调查过程中，对于书面提出的意见回应如下：

（1）关于时刻注意大气污染物排放，收集信息，及时掌握动态监控信息的回应

本项目主要大气污染源为导热油炉烟气和减压炉、加氢炉和焚烧炉混合烟气，按照广东省污染源管理的相关规定，本项目导热油炉外排口和减压炉、加氢炉和焚烧炉混合烟气外排口均拟安装在线监控装置，并与环境保护行政主管部门实现联网，届时将实时大气污染源的动态监控。

（2）关于尽量减少对村民的影响，更大力度投入环境整治的回应

建设单位高度重视生产过程的“三废”处置，环保投资660万元，经环评核算，在落实各项环保措施后，本项目各污染源均达标排放，且污染物排放量小，对周边环境影响极为有限，本项目离最近居民点距离大于3km，本项目建设对居民点环境的影响有限。

## 4.6 公众参与结论

综上所述，本项目环评公众参与按相关要求进行了两次信息公示和报告书简本公示，调查中评价范围内的敏感点走访率达100%，其发放公众个人意见调查表110份，收回有效调查表98份；发放单位团体调查表5份，回收5份，公众意见调查的程序、方式、内容等符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006[28]号）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等有关规定的要求。

根据个人意见调查结果，95.9%的调查对象了解本项目的相关信息，98%的个人受访者赞成本项目的建设，剩余有2位受访者以“不破坏环境为前提”和“做好环保措施”为有条件同意。针对本区域及本项目可能形成的环境污染，74.5%的受访者认为项目所在地的主要环境问题是大气污染，57.1%的人认为在项目建成营运过程中会产生空气污染，分别有55.1%和53.1%的受访者认为本项目应加强废气治理和废水治理这两方面的污染防治工作。绝大部分被调查对象均认可本项目环评公示公告及简本中有关本项目环境影响的结论，接受本项目采取风险防范措施和应急预案后的环境风险。

根据单位意见调查结果，接受意见调查的5家单位均同意本项目的建设。

针对受访者和受访单位提出的意见，建设单位进行了认真回应，并承诺在项目实施过程中予以充分的重视，具体有切实加强环保措施，保证全厂三废达标排放，加强在线动态监控工作，不断提高全厂清洁生产水平。

# （五）环境影响评价结论

珠海精润石化有限公司2万吨/年废润滑油综合利用及产品深加工工程属于国家和地方的鼓励类产业，采用生产工艺环保、先进，符合《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）要求，本项目水、气污染物排放量较小，大气和水污染物达标排放，对周围环境造成的影响可控制在允许范围之内，环境风险可接受。只要建设单位在项目建设和运营过程上，严格落实项目设计方案、本评价提出的污染防治措施和生态保护措施，该项目的建设对环境的影响可以控制在允许范围之内，从环境影响的角度来看是可行的。

# （六）联系方式

建设单位：珠海精润石化有限公司

地址：香港新界元朗屏山洪屋村190号

联系人：张先生

联系电话：（852）252551111      传真：（852）25255123

电子邮箱：zhang@cleanoil.com.hk

环评单位：中山大学

地址：广州市新港西路135号

联系人：赵先生

联系电话：020 -84110609        传真：020-84110267

电子邮箱：eeszzh@foxmail.com

# （七）附图

附图一 建设项目地理位置图

附图二 评价范围、敏感点和现状布点图（大气、海水、海洋沉积物）

附图三 项目四置情况

附图四 项目总平、“三废”位置、重大危险源和现状布点图（无组织、声环境、地下水）