台山市精诚达电路有限公司

高密度柔性线路板扩产项目

环境影响报告书(简本)

委托单位：台山市精诚达电路有限公司

评价单位：中山大学

2013 年 10 月

目  录

第1章 建设项目概况	1

1.1 项目背景	1

1.2 现有工程概况	1

1.3 扩建项目概况	13

1.4 产业政策符合性	26

1.5 选址合理合法性	26

1.6 清洁生产	26

第2章 建设项目周围环境现状	27

2.1 环境功能区划	27

2.2 项目所在地环境质量现状	28

2.3 建设项目环境影响评价范围	30

第3章 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	36

3.1 环境保护目标	36

3.2 污染防治措施	36

3.3 环境影响预测	43

3.4 环境影响经济损益分析	45

3.5 环境风险评价	45

3.6 环境监测计划及环境管理制度	47

第4章 公众参与	51

4.1 公众参与的程序	51

4.2 报告书编制阶段公众意见调查	52

4.3 报告书编制阶段公众意见调查结果与统计	61

4.4 公众意见回应	67

4.5 公众意见调查结论	68

第5章 环境影响评价结论	70

第6章 联系方式	70

6.1 建设单位及联系方式	70

6.2 环境影响评价单位及联系方式	70

# 建设项目概况

## 项目背景

PCB(Printed Circuie Board)是印刷线路板的简称。印刷线路板(PCB)是通过所设计的电路图型转移到硬性能卷曲单面或双面的基层表面，再通过蚀刻工艺方法而制成导体电路图形，分为单面、双面和多层印制线路板。

柔性印刷线路板(柔性线路板)又称为挠性电路板或软性电路板，是连接电子零件用的基板和电子产品信号传输的媒介，是印刷线路板(PCB)的重要类别。按照柔软度划分，印刷线路板可分为刚性印刷线路板、柔性印刷线路板和刚柔结合印刷线路板。柔性板由于具有轻、薄、短、小、可弯曲性，适合电子产品小型化、轻量化和可移动的发展要求，在各领域中应用日益广泛。

台山市精诚达有限公司位于台山市冲蒌镇红岭工业区，已经建成了一期工程，包括年产柔性线路板约18万m2的生产线及配套污水处理设施、办公室等，目前已投入试运行。现在，该公司拟投资22786.53万元在现有厂区内建设扩产项目(即二期工程)，包括年产24万m2柔性印刷线路板的生产线及其配套环保治理设施。项目所在地位置见图1.1-1。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，该项目的建设必须执行环境影响评价制度，因此，建设单位委托中山大学承担该建设项目的环境影响评价工作。评价单位在接受委托后多次对现场及周边环境进行了勘察，进行了环境现状监测，了解了项目建设规划等情况，根据国家和地方对建设项目环境影响的评价要求和建设单位提供的有关资料，编制完成本环境影响报告书。

## 现有工程概况

### 工程内容

#### 产品方案及生产规模

一期工程主要是年产双层和多层柔性印刷线路板18万m2。具体产品方案见表1.2-1。

表1.2-1  一期工程产品方案及规格

| 序号 | 产品名称 | 产品层数 | 年产量(万m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双层柔性线路板 | 双层板 | 16.2 |
| 2 | 多层柔性线路板 | 三层板 | 0.18 |
|  |  | 四层板 | 0.54 |
|  |  | 五层板 | 0.36 |
|  |  | 六层板 | 0.72 |
|  |  | 小计 | 1.8 |
|  | 合计 |  | 18 |

#### 项目工程内容

一期工程由主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程组成，主要包括：1座3层生产厂房(年生产18万m2柔性线路板，内设材料仓库和冷冻仓库)、1座单层仓库(内设化学品仓库、一般固废仓库和危废仓库)、1座4层研发楼(与台山市兴经纬科技开发有限公司共用)、1座处理能力1500t/d的污水处理站(土建按5200t/d建设)、1座有效容积3600m3的事故应急池、废气治理措施。详见表1.2-2。

表1.2-2 一期工程的工程内容

| 工程类型 | 工程内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房1 | 1栋3层厂房，生产18万m2的柔性线路板 |
| 仓储工程 | 仓库 | 1座单层仓库，内部分为化学品仓库、一般固废仓库和危险固废仓库 |
|  | 材料仓库 | 1座，位于厂房1的1楼，储存覆铜板、低流动B片、PE膜、离型膜、锡线 |
|  | 冷冻仓库 | 1座，位于厂房1的1楼，储存覆盖膜、油墨、干膜、锡膏 |
| 配套工程 | 研发楼 | 1座4层研发楼，与台山市兴经纬科技开发有限公司共用 |
| 公用工程 | 给水系统 | 一套产水能力50t/h纯水制备系统 |
|  | 空压机 | 2台160kw空压机 |
|  | 中央空调 | 5台300吨冷却塔和2台100吨冷却塔 |
| 环保工程 | 废水处理站 | 处理能力1500t/d，配套用房1楼设有1个8m3的盐酸罐 |
|  | 废气处理设施 | 碱液洗涤塔、活性炭吸附装置、布袋除尘系统 |
|  | 噪声治理 | 冷却塔、风机、水泵等设备隔声、减震、降噪 |
| 风险防范 | 事故应急池 | 1座，有效容积3600m3，位于污水处理站辅助用房地下 |

图1.1-1 厂区位置图

#### 用地及厂区平面布置

本厂区北面为规划的江门市兴达电路板有限公司，目前在建一座办公楼，生产厂房未建；南面为规划的台山市兴经纬科技开发有限公司；东面为新台高速公路，隔高速为威立木业公司；厂区西面自北向南分别为工业用地(目前为空地)、精诚达有限公司的住宿区和台山市南洲五金工艺有限公司。

项目红线面积为66139.627m2，总用地面积为58500m2，一期工程建筑面积为46531.37m2，绿化面积为11700m2。详见表1.2-3和表1.2-4。

表1.2-3 一期工程建筑规模

| 序号 | 内容 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地面积 | 58500m2 |
| 2 | 建筑占地面积 | 17033.13m2 |
| 3 | 总建筑面积 | 46531.37m2 |
| 4 | 建筑密度 | 29% |
| 5 | 容积率 | 0.8 |
| 6 | 绿地率 | 20% |
| 7 | 绿化面积 | 11700m2 |

表1.2-4  一期工程建(构)筑物一览表

| 序号 |  | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 层数 | 高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂区 | 厂房1 | 8436.78 | 25821.24 | 3 | 19 |
| 2 |  | 研发楼 | 3361.96 | 11765.90 | 3/4 | 14 |
| 3 |  | 仓库1 | 456 | 456 | 1 | 4 |
| 4 |  | 废水处理站及配套用房 | 3750 | 8397.12 | 2 | 12 |
| 5 |  | 门卫室1 | 60 | 60 | 1 | 3 |
| 6 |  | 水泵房、水池 | 968.39 | 31.11 | / | / |
| 总计 |  |  | 17033.13 | 46531.37 |  |  |

#### 劳动定员及劳动制度

一期工程定员工1200人，年工作日300天，每天3班，每班8h。员工不在厂区内食宿。

#### 给排水系统

(1)给水

一期工程达产后日需新鲜水约678t/d，水来源于冲篓镇的市政自来水管网，供水能力满足本项目用水要求。

一期工程新鲜用水主要为办公、生产、绿化用水，其中新鲜生产用水量600t/d、生活用水量66t/d、绿化用水量12t/d。

纯水采用反渗透工艺进行制备。

(2)排水

排水采用雨、污水分流制。生产废水包括工艺废水和辅助生产排水，生活污水主要为员工办公生活污水。本项目产生的生产废水和生活污水处理达标后部分送入中水处理系统处理后用于制备纯水，剩余部分利用专管于莲花排水口处排入海尾河。

### 主要原辅材料

一期工程原辅料使用量见表1.2-5。

表1.2-5 一期工程主要原辅材料用量

| 序号 | 名称 | 一期年用量 | 储存量 | 主要成分 | 储存方式/位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR-4覆铜板 | 7200m2 | 50m2 | 环氧树脂、铜箔 | 常温/材料仓 |
| 2 | 覆盖膜 | 456435m2 | 1000m2 | 保护膜 | 纸箱装/冷冻仓 |
| 3 | 低流动B片 | 54000m2 | 50m2 | 环氧树脂 | 常温/材料仓 |
| 4 | 柔性覆铜板 | 217350m2 | 1000m2 | 环氧树脂、铜箔 | 常温/材料仓 |
| 5 | 铜球 | 43470 kg | 500kg | 金属铜 | 纸箱/化学品仓 |
| 6 | 镍块 | 198kg | 100kg | 金属镍 | 纸箱/化学品仓 |
| 7 | 铜保护剂 | 1800 L | 300L | 防氧化剂 | 桶装/化学品仓 |
| 8 | 金盐 | 492kg | 10kg | 氰化金钾（2014年前） | 瓶装/化学品仓 |
|  |  | 670kg | 10kg | 柠檬酸金钾（2014年后） | 瓶装/化学品仓 |
| 9 | 油墨 | 617 kg | 5kg | 环氧树脂、感光剂 | 罐装/冷冻仓 |
| 10 | 干膜 | 434700m2 | 1000m2 | 聚丙烯盐酸 | 纸箱/冷冻仓 |
| 11 | 碳酸钠CP | 8300kg | 500kg | 碳酸钠、CP | 袋装/化学仓 |
| 12 | 双氧水CP | 830kg | 30kg | 双氧水(50%) | 桶装/化学品仓 |
| 13 | 过硫酸钠 | 19826kg | 500kg | 过硫酸钠、CP | 袋装/化学品仓 |
| 14 | PE膜 | 3230kg | 100kg | PE膜 | 纸包装/材料仓 |
| 15 | 离型膜 | 12500m2 | 500m2 | 离型膜 | 薄膜/材料仓 |
| 16 | PI调整剂 | 2400L | 100L | KOH：15% | 桶装/化学品仓 |
| 17 | 整孔剂 | 3692L | 200L | 表面活性剂 | 桶装/化学品仓 |
| 18 | 氧化液 | 2769 L | 300L | NaMnO4：10% | 桶装/化学品仓 |
| 19 | 聚合液 | 3846L | 500L | 聚合物 | 桶装/化学品仓 |
| 20 | 硫酸铜 | 3415kg | 200Kg | 硫酸铜CP | 袋装/化学品仓 |
| 21 | 铜光剂 | 2400L | 200L | 光亮剂 | 袋装/化学品仓 |
| 22 | 硝酸 | 2561kg | 200kg | 硝酸CP | 桶装/化学品仓 |
| 23 | 除油剂 | 12019L | 80L | 除油剂 | 桶装/化学品仓 |
| 24 | 硫酸 | 51230kg | 500kg | 硫酸CP 98% | 桶装/化学品仓 |
| 25 | 石英砂 | 6000kg | 300kg | 石英砂 | 袋装/化学品仓 |
| 26 | 导电盐 | 3292kg | 100kg | 柠檬酸钠CP | 纸箱/化学品仓 |
| 27 | 盐酸 | 105046kg | 3000kg | 盐酸CP | 储罐/盐酸罐 |
| 28 | 盐酸AR | 366kg | 20kg | 盐酸AR | 瓶装/化学品仓 |
| 29 | 氢氧化钠 | 25600kg | 200kg | 氢氧化钠CP | 袋装/化学品仓 |
| 30 | 硼酸 | 670kg | 50kg | 硼酸CP | 纸箱/化学品仓 |
| 31 | 棕化预浸液 | 1800L | 100L | 铜的聚合物 | 桶装/化学品仓 |
| 32 | 棕化液 | 3076L | 200L | 聚合物 | 桶装/化学品仓 |
| 33 | 氨基磺酸镍 | 7176kg | 450kg | 氨基磺酸镍200g/L | 桶装/化学品仓 |
| 34 | 镀镍光剂 | 400L | 50L | 镍的抑制剂 | 桶装/化学品仓 |
| 35 | 镀金添加剂 | 1000L | 100L | 金的抑制剂 | 桶装/化学品仓 |
| 36 | 化金液 | 1200 L | 200L | 金稳定剂、导电盐 | 桶装/化学仓 |
| 37 | 化镍液 | 7500L | 400L | 次亚磷酸钠化学混合物、镍开缸剂 | 桶装/化学仓 |
| 38 | 活化液 | 960L | 50L | Pd的化合物 | 桶装/化学仓 |
| 39 | 沉钯液 | 1800L | 100L | Pd的化合物 | 桶装/化学仓 |
| 40 | 表面保护剂 | 900L | 50L | 金面防氧化剂 | 桶装/化学仓 |
| 41 | 消泡剂 | 1150L | 20L | 消泡剂 | 桶装/化学仓 |
| 42 | 防白水 | 1960L | 36L | 乙二醇、单丁醚 | 桶装/化学品仓 |
| 43 | 酸性蚀刻液 | 23850L | 2000L | 氯酸钠10% | 储灌/化学品仓 |
| 44 | 锡膏 | 384kg | 5kg | 金属锡 | 密封冷藏/材料仓 |
| 45 | 锡线 | 12kg | 12 kg | 金属锡 | 常温常态/材料仓 |
| 46 | 清洗剂 | 240L | 18L | 稀洗涤剂 | 密封常温/化品仓 |
| 47 | 酒精 | 3410l | 30L | 酒精CP | 密封常温/化品仓 |

### 主要生产设备

一期工程各工序生产设备见表1.2-6。

表1.2-6 一期工程设备明细表

| 工序名称 | 设备名称 | 设备厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料准备 | RTR LPF | 顶瑞LPF-450L | 1 |
|  | 自动开料机 | 活全VNC-25A | 1 |
|  | 25/15T液压冲床 | 扬力-25T | 6 |
|  | 模切机 | 威士达WA-350 | 1 |
| 钻孔 | 六轴钻孔机 | 日立ND-6Y220E | 6 |
|  | 激光钻孔机 | 三菱CO2 | 1 |
|  | 变频吸尘机 | 伟创兴 | 2 |
| 等离子 | 等离子机 | 宝丰堂P26H | 1 |
| 孔化 | DMSE水平孔化线 | 宇宙 | 1 |
| 电镀 | 环形镀铜线 | 宇宙 | 2 |
|  | 镀铜水洗线 | 宇宙 | 1 |
|  | RTR微蚀减铜线 | 明毅 | 1 |
| 菲林房 | 光绘机 | 奥宝LP-9RS | 1 |
|  | 菲林冲片机 | 三英 | 1 |
| 图形转移 | 前处理机 | 宇宙 | 1 |
|  | 自动贴膜机 | MCK | 1 |
|  | 手动贴膜机 | 志圣 | 1 |
|  | CCD对位平行曝光机 | ALTIX | 1 |
|  | RTR平行曝光机 | ALTIX | 2 |
|  | 前处理机 | 宇宙 | 1 |
|  | RTS双列DES | 明毅 | 1 |
| AOI | AOI | 奥宝DSV 8800 | 1 |
| 棕化 | 棕化线 | 宇宙 | 1 |
| 叠层 | 片式全自动假贴机 | BEAC BCF-251S-L | 1 |
| 层压 | 80T单开口快压机 | 朗华-80T | 20 |
|  | 四开口快压机 | 比昂 | 6 |
|  | 烤箱 | 科峤NHO-8DSN2 | 3 |
|  | 真空快压机 | 朗华-46T | 6 |
| 靶冲 | 半自动靶冲机 | 宁波得益 | 6 |
| 表面处理 | 沉镍金线 | 竞铭 | 1 |
|  | 沉镍钯金线 | 竞铭 | 1 |
|  | 沉金后水洗线 | 宇宙 | 2 |
|  | 喷砂机 | 宇宙 | 1 |
|  | 四刷双面磨板机 | 宇宙 | 1 |
|  | 环形电金线 | 明毅 | 1 |
|  | 镀金后水洗线 | 宇宙 | 1 |
|  | 成型清洗线 | 宇宙 | 1 |
|  | 除污清洗线 | 宇宙 | 1 |
| 阻焊/字符 | CCD双面曝光机 | ALTIX | 2 |
|  | 半自动丝印机 | 登峰2535型 | 12 |
|  | 预烘烤箱 | 科峤 | 1 |
|  | 充氮烤箱 | 科峤NHO-8DSN2 | 2 |
|  | 阻焊显影机 | 宇宙 | 1 |
|  | 后固化烤箱 | 科峤 | 1 |
| 后制程工序 | 专用测试机 | 明信 | 18 |
|  | 飞针测试机 | 协力 | 1 |
|  | 单搭载连续冲床 | 顶瑞 | 3 |
|  | 双搭载连续冲床 | 顶瑞 | 3 |
|  | 25T冲床 | 扬力 | 24 |
|  | 全自动外形成型机 | SR-700VP | 1 |
|  | 充氮烤箱 | 科峤NHO-8DSN2 | 1 |
|  | 真空包装机 |  | 2 |
|  | 手动外观检查机 | 正业 | 6 |
| SMT | DEK自动印刷机 | Horizon-03ix | 10 |
|  | 锡膏检测仪 | KY8030-2 | 1 |
|  | 锡膏检测仪 | 7007M SII | 9 |
|  | 全自动贴片机 | KE2070M | 2 |
|  | 全自动贴片机 | NXT-MIII | 8 |
|  | 回流焊 | HOTFLOW-11CR-N-V | 1 |
|  | 回流焊 | 1809-KIII | 9 |
|  | X-RAY | SMX-800 | 1 |
|  | 自动点胶机 | MINI2000S-3A | 10 |
|  | 锡膏搅拌机 | SPS-500 | 1 |
|  | 条码打印机 | 110XI4 | 1 |

### 现有工程生产工艺及产污环节分析

#### 双层柔性印刷线路板

双层柔性线路板基材经过开料、钻孔后需对板件进行孔金属化处理(DMSE)，以使孔具有导电性，然后进行板面电镀铜处理；再进行图形转移工序的前处理、贴膜曝光、显影蚀刻等而形成线路；线路形成后进行覆盖膜贴合和压合工序，部分板件局部需进行阻焊绿油印刷，而后根据产品需要，选择进行化学沉镍金、电镀镍金等表面处理工艺，再进行文字印刷，印上必要的标记字符，最后进行后制程加工，包括电测、冲裁成型、补强贴合和压合、FQC检查、FQA抽检、包装入库等，最终将产品交付客户使用。

双层柔性线路板工艺流程见图1.2-1。

图1.2-1 双层柔性线路板工艺流程图

#### 多层柔性印刷线路板

多层柔性印制线路板的制造是在双层柔性线路板的基础上，增加内层板的制作流程，其他与双面柔性线路板的制作过程基本相同。

内层板的制作流程包括开料、内层图形转移(前处理、贴膜曝光、显影蚀刻等)而形成内层线路，再进行内层覆盖膜贴合和压合，而后把各内层板通过层间对位、热固胶压合在一起，成为一块多层柔性线路板的外层板(类同双面板)。压合的双面板再经钻孔、贴膜曝光、DES线，再分别压上保护膜，清洗后内层板的制作即完成。

多层柔性线路板的外层制作与双面板的制作过程基本相同：钻孔后需对板件进行等离子和孔金属化处理(DMSE)，以使孔具有导电性，然后进行板面电镀铜处理；再进行图形转移工序的前处理、贴膜曝光、显影蚀刻等而形成线路；线路形成后进行覆盖膜贴合和压合工序，部分板件局部需进行阻焊绿油印刷，而后根据产品需要，选择进行化学沉镍金、电镀镍金等表面处理工艺，再进行文字印刷，印上必要的标记字符，最后进行后制程加工，包括电测、冲裁成型、补强贴合和压合、FQC检查、FQA抽检、包装入库等，最终将产品交付客户使用。

综上所述，所谓多层柔性线路板，其实质和双面板的的制作工艺是基本一样的，都在相同的生产线上生产，只是流程上有些不同，增加了内层制作流程，产品的加工难度相对增加了。

多层柔性线路板的工艺流程见图1.2-2。

图1.2-2 多层柔性线路板工艺流程图

#### SMT工艺

对部分FPC产品，为了满足客户的要求，出货前需把少量电子元器件安装到产品上，具体工艺流程如下：

图1.2-3 SMT工艺流程图

#### 产污环节

表1.2-7 产污环节

| 分类 | 代号 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水(W) | W1 | 综合废水 | 板面电镀、图形转移、前处理(喷砂)、棕化、磨板、表面处理等工序 |
|  | W2 | 有机废液 | DMSE、图形转移、阻焊油墨印刷等工序 |
|  | W3 | 有机废水 | DMSE、图形转移、棕化、阻焊油墨印刷、表面处理等工序 |
|  | W4 | 酸性废液 | 图形转移、前处理(喷砂)、表面处理等工序 |
|  | W5 | 除油废液 | 板面电镀、图形转移、棕化、磨板、表面处理等工序 |
|  | W6 | 络合废水 | 图形转移、棕化等工序 |
|  | W7 | 含镍废水 | 表面处理工序 |
|  | W8 | 含氰废水 | 表面处理工序 |
| 废气(G) | G1 | 粉尘 | 钻孔工序 |
|  | G2 | 氯化氢 | 图形转移、表面处理工序 |
|  | G3 | 硫酸雾 | 微蚀减铜、板面电镀、棕化、图形转移工序 |
|  | G4 | 有机废气VOCS | 阻焊油墨印刷、字符印刷工序 |
|  | G5 | 氮氧化物 | 表面处理工序 |
|  | G6 | 焊接废气 | SMT工序 |
|  | G7 | 氰化氢 | 表面处理工序 |
| 固体废物(S) | S1 | 菲林胶渣 | 图形转移工序 |
|  | S2 | 废油墨 | 阻焊油墨印刷、字符印刷工序 |
|  | S3 | 废酸性蚀刻液 | 图形转移工序 |
|  | S4 | 含铜废液 | 板面电镀工序 |
|  | S5 | 含镍废液 | 表面处理工序 |
|  | S6 | 含金废液 | 表面处理工序 |
|  | S7 | 含钯废液 | 表面处理工序 |
|  | S8 | 含锡废物 | SMT工序 |
|  | S9 | 废板料、边角料 | 开料、成型、补强贴合等工序 |
|  | S10 | 废包装物 | 开料、压合、包装等工序 |

### 现有工程污染物产生、排放情况

#### 废气

根据项目工程分析，一期工程生产过程中主要有以下几个工序产生废气：①钻孔工序产生粉尘；②酸性蚀刻用到盐酸、表面处理线所用药剂中含有少量氯化氢，因此有氯化氢挥发出来；③镀铜、微蚀、棕化、表面处理、阻焊显影工序用到硫酸，因此有硫酸雾挥发出来；④在阻焊油墨印刷线和字符印刷线会产生VOC；⑤电镀镍金、沉镍金和沉镍钯金在沉金时会有少量氰化氢产生；⑥沉镍金和沉镍钯金更换化镍缸液时用到硝酸，会产生氮氧化物；⑦SMT工序使用锡膏进行回流焊，会产生焊接废气；⑧酸性蚀刻液回收系统会产生氯化氢和氯气。

表1.2-8 现有工程有组织排放废气

| 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 68760万Nm3/a | 0 | 68760万Nm3/a |
| 粉尘 | 4.284 | 4.263 | 0.021 |
| H2SO4 | 2.685 | 3.548 | 0.394 |
| HCl | 14.933 | 13.906 | 1.545 |
| HCN | 0.108 | 0.019 | 0.002 |
| NOX | 0.060 | 0.006 | 0.054 |
| Cl2 | 0.540 | 0.486 | 0.054 |
| VOCS | 2.877 | 2.589 | 0.288 |
| 锡及其化合物 | 0.259 | 0.233 | 0.026 |

#### 废水

(1)生产废水

现有工程生产废水包括工艺废水和公辅工程排水。

该项目产生的工艺废水主要来自各生产线的漂洗废水。生产采用逆流冲洗，不能再使用的作为污水排放，不存在单槽清洗的情况。这些外排废水中主要含金属铜离子、硫酸、盐酸、碱、铜、镍、有机酸及CN-等。废水全部经厂内污水处理站处理达标后部分会用到生产中，其它部分外排。生产废水除以上生产工艺过程的排水外，还有公辅工程产生的一些废水，包括纯水系统弃水、废气洗涤塔的废水和地面冲洗水。

表1.2-9 现有项目生产废水水量、污染物产生及排放量一览表

| 排放方式 | 水量 (t/d) | 统计指标 | COD | SS | 氰化物 | 总铜 | 总镍* | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专管建成后，排入海尾河 | 354 | 排放浓度(mg/l) | 50 | 30 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 5.31 | 3.19 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 0.053 |
| *镍为一类污染物，必须在含镍废水处理系统处口达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）生活污水

一期工程定员1200人，员工不在厂区内食宿，故生活污水仅包括办公污水，按0.05t/人·d计算，生活污水产生量为60t/d(18000t/a)。污水中主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮等，可生化性强。污染物的产生量见表1.2-10。

表1.2-10 现有工程生活污水污染物的产生及排放情况一览表

| 类别 |  | 水污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| 生活污水60t/d | 产生浓度(mg/l) | 7～9 | 300 | 200 | 250 | 30 | 3 |
|  | 产生量(t/a) |  | 5.40 | 3.60 | 4.50 | 0.54 | 0.05 |
|  | 排放浓度(mg/l) | 7～9 | 50 | 20 | 30 | 8 | 0.5 |
|  | 排放量(t/a) |  | 0.90 | 0.36 | 0.54 | 0.14 | 0.01 |

（3）水污染物源强汇总

现有工程水污染源强汇总见表1.2-11。

表1.2-11 现有工程水污染源汇总

| 类型 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 | 224700(749t/d) | 118500(395t/d) | 106200(354t/d) |
|  | CODCr | 102.36 | 97.05 | 5.31 |
|  | 总磷 | 0.225 | 0.172 | 0.053 |
|  | SS | 28.79 | 25.60 | 3.19 |
|  | 总Cu | 4.665 | 4.633 | 0.032 |
|  | 总镍 | 0.270 | 0.269 | 0.001 |
|  | 氰化物 | 0.026 | 0.025 | 0.001 |
| 生活污水 | 废水量 | 18000(60t/d) | 0 | 18000(60t/d) |
|  | CODCr | 5.40 | 4.50 | 0.90 |
|  | BOD5 | 3.60 | 3.24 | 0.36 |
|  | 氨氮 | 0.54 | 0.40 | 0.14 |
|  | 总磷 | 0.054 | 0.045 | 0.009 |
|  | SS | 4.50 | 3.96 | 0.54 |
| 合计 | 废水量 | 242700(809t/d) | 118500(395t/d) | 124200(414t/d) |
|  | CODCr | 107.76 | 101.55 | 6.21 |
|  | BOD5 | 3.60 | 3.24 | 0.36 |
|  | 氨氮 | 0.54 | 0.40 | 0.14 |
|  | 总磷 | 0.279 | 0.217 | 0.062 |
|  | SS | 33.29 | 29.56 | 3.73 |
|  | 总Cu | 4.665 | 4.633 | 0.032 |
|  | 总镍 | 0.270 | 0.269 | 0.001 |
|  | 氰化物 | 0.026 | 0.025 | 0.001 |

#### 噪声

项目噪声源较多，但大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据对同类线路板厂的现场考察，线路板生产设备噪声污染不严重，主要噪声源来自钻孔设备、抽风设备、冲切设备、空压机、水泵等。其声源组合级约达75-95dB(A)。

#### 固体废物

项目生产过程中产生的固态废弃物有污水处理污泥、废电路板、废铜板边角料、废钻嘴锣刀、废半固化片、报废底片、菲林渣、酸性蚀刻废液、含铜废液、含镍废液、含金废液、含钯废液、废离子交换树脂、废活性炭、钻孔工序收集粉尘、废化学品包装桶、一般废包装材料、生活垃圾等。产生量为1978.5t/a，其中危险废物1695.5t/a、广东省严控废物16t/a、一般工业固废105t/a、生活垃圾162t/a。

### 已采取的环保措施及治理效果

#### 大气污染防治措施及治理效果

(1)酸性废气

①收集方式

酸性气体包括氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢和氯气。

一期工程产生酸性废气的生产线主要包括2条环形镀铜线、1条微蚀减铜线、1条棕化线、1条沉镍/金线、1 条沉镍钯/金线、1条阻焊显影线、1条环形镀金线(电镀镍/金)、1条DES线和蚀刻液回收线，其废气收集方式分为两种。第一种生产线各槽上面敞开，包括2条环形镀铜线、1条沉镍/金线、1条环形镀金线(电镀镍/金)和1条沉镍钯/金线，建设单位在这种生产线周边设置了一个房间，该房间进出口设为推拉门，各槽边设收集管道将废气收集，保证房间内达到微负压；该生产线的废气收集效率可以达到95%以上。第二种生产线各槽均为密闭槽，包括1条微蚀减铜线、1条棕化线、1条阻焊显影线、1条DES线和蚀刻液回收线，上述生产线各槽产生的废气通过密闭槽内的管道直接收集；该生产线的废气收集效率可以认为达到100%。

②处理方式

一期工程酸性废气按是否含氰化氢分为两种处理方式。

A、不含氰化氢酸性废气

不含氰化氢酸性废气→管道输送→酸雾吸收塔→除雾→风机→25m高排气筒排放

酸雾吸收塔采用碱液喷淋洗涤的方法。

B、含HCN的酸性气体

含HCN废气→管道输送→喷淋塔→除雾→风机→25m高排气筒排放

本项目处理HCN废气的喷淋塔采用硫酸亚铁溶剂吸收HCN。由于HCN废气中也含有酸性废气，故喷淋塔将分两段，第一段采用硫酸亚铁溶液作为吸收剂去除HCN，第二段采用NaOH溶液作为吸收剂去除HCl和H2SO4。

（2）有机气体

有机气体主要是阻焊油墨丝印、字符丝印过程及印网清洗过程中产生的少量VOCS，其中主要成分为酮类、醚类和酯类，不含苯系物。考虑到有机废气对人体的危害较大，因此建设单位将这些有机气体通过配套的集气、抽气装置收集起来，而后进入活性炭吸附装置，处理后经25m高排气筒排放。故一期工程有机废气处理系统具体处理流程如下：

有机废气→管道输送→活性炭吸附→风机→25m高排气筒排放

（3）粉尘

在钻孔过程中会产生一定的粉尘，假如不加以处理，车间内空气洁净度不够将影响电镀质量，因此必须对粉尘进行封闭收集。钻孔在封闭钻孔机中进行，由设备自带的风管将粉尘吸至布袋除尘系统集中处理，而后由25m高排气筒排放。故一期工程产生的粉尘处理流程如下：

粉尘废气→管道输送→布袋除尘系统→风机→25m排气筒排放

（4）焊接废气

焊接废气主要是SMT生产线中的回流焊过程挥发产生的，主要污染物为锡及其化合物，经设备自带管道收集后送入活性炭吸附装置处理，处理后经25m高排气筒排放，本项目焊接废气处理系统具体处理流程如下：

焊接废气→管道输送→活性炭吸附→风机→25m高排气筒排放

#### 水污染防治措施及效果

一期工程产生的废水将由自建污水处理站处理达标后部分回用，其余利用专管于莲花排水口处排入海尾河，流经400m后进入冲蒌河，再流经约14km进入大隆洞水，最终流入广海湾。一期工程自建污水处理站处理规模为1500t/d。

一期工程配套的废水排入海尾河的专管还未建设，根据冲蒌镇政府出具的文件，该专管由冲蒌镇政府进行铺设，预计于2014年3月前建成。建设单位承诺，在专管建成前，扩建项目不投入正式运行。

#### 噪声污染防治措施

(1)选用低噪声生产设备，特别是低噪声的抽风机等；

(2)生产车间进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。

#### 固体废物污染防治措施

废电路板、废铜板边角料属省严控废物，污水处理污泥、报废底片、菲林渣、酸性蚀刻废液、含铜废液、含镍废液、含金废液、含钯废液、废离子交换树脂、废活性炭、钻孔工序收集粉尘、废化学品包装桶等属危险废物，如不妥善处置，将会对环境造成二次污染。根据国家有关规定，建设单位委托深圳市危险废物处理站有限公司进行处置，对危险固废和省严控废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)进行，并将处置情况定期向环卫主管部门通报。

废钻嘴锣刀、废半固化片、一般废包装材料等属于一般工业固废，交废品回收站回收。

生活垃圾经按类妥善存放后，交由当地环卫主管部门统一收集清理。

### 一期工程存在的问题

一期工程还存在以下问题：

(1)6km排污专管未建成；

(2)蚀刻液回收系统废气排气筒高度仅为15m，不满足25m的要求。

## 扩建项目概况

### 项目名称、建设地点、性质、总投资

项目名称：台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目。

投资总额：22786.53万元

建设单位：台山市精诚达电路有限公司

项目地点：扩建项目位于台山市精诚达电路有限公司现有厂区内。

项目性质：印制电路板制造业，C4062，扩建。

环保投资：2830万元，占投资总额12.4%。

项目拟投产日期：2014年12月。

### 工程内容

#### 扩建项目工程内容

扩建项目由主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程和环保工程组成，扩建项目及扩建后项目工程内容详见表1.3-1。

扩建项目主要建设内容包括：(1)新建1座3层生产厂房，年生产24万m2柔性线路板，内设主材料仓库和冷冻仓库；(2)新建1座单层一般固废仓库，储存一般固体废物；(3)新建1座单层危险废物仓库，储存危险废物；(4)新建与生产线配套的废气治理措施；(5)调整仓库功能，不再储存一般固废和危险废物，仅储存化学品；(6)废水处理站增加1000t/d处理能力的设备、事故应急池依托一期工程；(7)办公依托一期工程。

扩建后全厂工程内容包括：(1)2座3层生产厂房，年生产42万m2柔性线路板，内设主材料仓库和冷冻仓库；(2)1座仓库，储存化学品；(3)1座单层一般固废仓库，储存一般固体废物；(4)1座单层危险废物仓库，储存危险废物；(5)1座4层研发楼(与台山市兴经纬科技开发有限公司共用)；(6)1座处理能力为2500t/d的废水处理站(土建按5200t/d建设)、1座有效容积3600m3的事故应急池；(7)与生产线配套的废气治理措施。

#### 产品方案及生产规模

本次扩建工程仍生产双层和多层柔性印刷线路板约24万m2。具体产品方案见表1.3-2。

表1.3-2 扩建项目产品方案及规格

| 序号 | 产品名称 | 产品层数 | 年产量(万m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建项目 | 扩建后 |
| 1 | 双层柔性线路板 | 双层板 | 20.5 | 36.7 |
| 2 | 多层柔性线路板 | 三层板 | 0.35 | 0.53 |
|  |  | 四层板 | 1.05 | 1.59 |
|  |  | 五层板 | 0.70 | 1.06 |
|  |  | 六层板 | 1.40 | 2.12 |
|  |  | 小计 | 3.5 | 5.3 |
|  | 合计 |  | 24 | 42 |

表1.3-1 扩建前后项目工程内容变化一览表

| 工程类型 | 工程内容 | 规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期工程 | 扩建项目 | 扩建后 |
| 主体工程 | 厂房1 | 1座3层厂房，生产18万m2柔性线路板 | / | 1座3层厂房，生产18万m2柔性线路板 |
|  | 厂房2 | / | 1座3层厂房，生产24万m2柔性线路板 | 1座3层厂房，生产24万m2柔性线路板 |
| 仓储工程 | 仓库 | 1座单层仓库，内部分为化学品仓库、一般固废仓库和危险固废仓库 | 该仓库不再储存一般固废和危险废物，仅储存化学品 | 1座单层仓库，储存化学品 |
|  | 固体废弃物仓库 | / | 1座单层仓库，储存一般固体废物 | 1座单层仓库，储存一般固体废物 |
|  | 危险废物仓库 | / | 1座单层仓库，储存危废废物 | 1座单层仓库，储存危险废物 |
|  | 主材料仓库 | 共设1座，位于厂房1的1楼，储存覆铜板、低流动B片、PE膜、离型膜、锡线 | 增加1座，位于厂房2的1楼，储存覆铜板、低流动B片、PE膜、离型膜、锡线 | 共设2座，分别位于厂房1和厂房2的1楼，储存覆铜板、低流动B片、PE膜、离型膜、锡线 |
|  | 冷冻仓库 | 共设1座，位于厂房1的1楼，储存覆盖膜、油墨、干膜、锡膏 | 增加1座，位于厂房2的1楼，储存覆盖膜、油墨、干膜、锡膏 | 共设2座，分别位于厂房1和厂房2的1楼，储存覆盖膜、油墨、干膜、锡膏 |
| 配套工程 | 研发楼 | 1座4层研发楼 | 依托一期工程 | 1座4层研发楼 |
| 公用工程 | 给水系统 | 一套产水能力50t/h纯水制备系统 | 新增一套产水能力50t/h纯水制备系统 | 两套产水能力50t/h纯水制备系统 |
|  | 空压机 | 2台160kw空压机 | 增加2台160kw空压机 | 4台160kw空压机 |
|  | 中央空调 | 5台300吨冷却塔和2台100吨冷却塔 | 增加5台300吨冷却塔和2台100吨冷却塔 | 10台300吨冷却塔和4台100吨冷却塔 |
| 环保工程 | 废水处理站 | 处理能力1500t/d(土建按5200t/d建设)，配套用房1楼设有1个8m3的盐酸罐 | 增加处理能力1000t/d的设备 | 处理能力2500t/d(土建按5200t/d建设)，配套用房1楼设有1个8m3的盐酸罐 |
|  | 废气处理设施 | 碱液洗涤塔、活性炭吸附装置、布袋除尘系统 | 碱液洗涤塔、活性炭吸附装置、布袋除尘系统 | 碱液洗涤塔、活性炭吸附装置、布袋除尘系统 |
|  | 噪声治理 | 冷却塔、风机、水泵等设备隔声、减震、降噪 | 冷却塔、风机、水泵等设备隔声、减震、降噪 | 冷却塔、风机、水泵等设备隔声、减震、降噪 |
| 风险防范 | 事故应急池 | 1座，有效容积3600m3，位于污水处理站辅助用房地下 | 依托一期工程 | 1座，有效容积3600m3，位于污水处理站辅助用房地下 |

#### 用地及厂区平面布置

扩建项目在现有厂内内建设，不新增占地面积，增加建筑面积26200m2。见表1.3-3和表1.3-4。

表1.3-3 扩建后建筑规模

| 序号 | 内容 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地面积 | 112245.567m2 |
| 2 | 建筑占地面积 | 31460m2 |
| 3 | 总建筑面积 | 97577.22m2 |
| 4 | 建筑密度 | 28% |
| 5 | 容积率 | 0.87 |
| 6 | 绿地率 | 20% |
| 7 | 绿化面积 | 22450m2 |

表1.3-4  扩建后建(构)筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 层数 | 高度(m) | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂房1 | 8436.78 | 25821.24 | 3 | 19 | 一期 |
| 2 | 研发楼 | 3361.96 | 11765.90 | 3/4 | 14 | 一期 |
| 3 | 仓库 | 456 | 456 | 1 | 4 | 一期 |
| 4 | 废水处理站及配套用房 | 3750 | 8397.12 | 2 | 12 | 一期 |
| 5 | 门卫室 | 60 | 60 | 1 | 3 | 一期 |
| 6 | 水泵房、水池 | 968.39 | 31.11 | / | / | 一期 |
| 7 | 厂房2 | 8400 | 25200 | 3 | 19 | 二期 |
| 8 | 固体废弃物仓库 | 500 | 500 | 1 | 4 | 二期 |
| 9 | 危险固体废弃物仓库 | 500 | 500 | 1 | 4 | 二期 |
| 总计 |  | 31460 | 97577.22 |  |  |  |

#### 劳动定员及劳动制度

本项目扩建后新增员工1550人，总人数达到2750人。年工作日300天，每天3班，每班8h。员工不在厂区内食宿。

#### 给排水系统

(1)给水

扩建项目达产后日需新鲜水约793t/d，水来源于冲蒌镇的市政自来水管网，供水能力满足本项目用水要求。扩建项目新鲜用水主要为办公生活、生产用水，其中新鲜生产用水量707t/d，生活用水量86t/d。

扩建后全厂日需新鲜水约1471t/d，水来源于冲蒌镇的市政自来水管网，供水能力满足本项目用水要求。扩建后全厂新鲜用水主要为办公生活、生产用水，其中新鲜生产用水量1307t/d、生活用水量152t/d、绿化用水量12t/d。

纯水采用反渗透膜工艺进行制备。

(2)排水

排水采用雨、污水分流制。生产废水包括工艺废水和辅助生产排水，生活污水主要为员工办公生活污水。本项目产生的生产废水和生活污水处理达标后部分送入中水处理系统处理后用于制备纯水，剩余部分利用专管于莲花排水口处排入海尾河，流经400m后进入冲蒌河，再流经约14km进入大隆洞水，最终流入广海湾。

### 主要原辅材料

扩建项目原辅材料使用量见表1.3-5。

表1.3-5 扩建项目主要原辅材料用量

| 序号 | 名称 | 一期年用量 | 扩建项目 年用量 | 扩建后年用量 | 储存量 | 主要成分 | 储存方式/储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR-4覆铜板 | 7200m2 | 10400m2 | 17600m2 | 100m2 | 环氧树脂、铜箔 | 常温/材料仓 |
| 2 | 覆盖膜 | 456435m2 | 648270m2 | 1104705m2 | 2000m2 | 保护膜 | 纸箱装/冷冻仓 |
| 3 | 低流动B片 | 54000m2 | 108000m2 | 162000m2 | 100m2 | 环氧树脂 | 常温/材料仓 |
| 4 | 柔性覆铜板 | 217350m2 | 308700m2 | 526050m2 | 2000m2 | 环氧树脂、铜箔 | 常温/材料仓 |
| 5 | 铜球 | 43470kg | 61740kg | 105210kg | 500kg | 金属铜 | 纸箱/化学品仓 |
| 6 | 镍块 | 198kg | 264kg | 466kg | 100kg | 金属镍 | 纸箱/化学品仓 |
| 7 | 铜保护剂 | 1800L | 2400L | 4200L | 300L | 防氧化剂 | 桶装/化学品仓 |
| 8 | 金盐 | 670kg | 900kg | 1570kg | 20kg | 柠檬酸金钾 | 瓶装/化学品仓 |
| 9 | 油墨 | 617kg | 932kg | 1549kg | 10kg | 环氧树脂、感光剂 | 罐装/冷冻仓 |
| 10 | 干膜 | 434700m2 | 617400m2 | 1052100m2 | 2000m2 | 聚丙烯盐酸 | 纸箱/冷冻仓 |
| 11 | 碳酸钠CP | 8300kg | 10800kg | 19100kg | 500kg | 碳酸钠、CP | 袋装/化学仓 |
| 12 | 双氧水CP | 830kg | 1080kg | 1910kg | 30kg | 双氧水(50%) | 桶装/化学品仓 |
| 13 | 过硫酸钠 | 19826kg | 25775kg | 45601kg | 500kg | 过硫酸钠、CP | 袋装/化学品仓 |
| 14 | PE膜 | 3230kg | 4200kg | 7430kg | 200kg | PE膜 | 纸包装/材料仓 |
| 15 | 离型膜 | 12500m2 | 16250m2 | 28750m2 | 1000m2 | 离型膜 | 薄膜/材料仓 |
| 16 | PI调整剂 | 2400L | 3120L | 5520L | 200L | KOH：15% | 桶装/化学品仓 |
| 17 | 整孔剂 | 3692L | 4800L | 8492L | 400L | 表面活性剂 | 桶装/化学品仓 |
| 18 | 氧化液 | 2769L | 3600L | 6369L | 300L | NaMnO4：10% | 桶装/化学品仓 |
| 19 | 聚合液 | 3846L | 5000L | 8846L | 500L | 聚合物 | 桶装/化学品仓 |
| 20 | 硫酸铜 | 3415kg | 4440kg | 7855kg | 200Kg | 硫酸铜CP | 袋装/化学品仓 |
| 21 | 铜光剂 | 2400L | 3120L | 5520L | 400L | 光亮剂 | 袋装/化学品仓 |
| 22 | 硝酸 | 2561kg | 3330kg | 5891kg | 200kg | 硝酸CP | 桶装/化学品仓 |
| 23 | 除油剂 | 12019L | 15625L | 27644L | 80L | 除油剂 | 桶装/化学品仓 |
| 24 | 硫酸 | 51230kg | 66000kg | 117230kg | 500kg | 硫酸CP 98% | 桶装/化学品仓 |
| 25 | 石英砂 | 6000kg | 7800kg | 13800kg | 600kg | 石英砂 | 袋装/化学品仓 |
| 26 | 导电盐 | 3292kg | 4280kg | 7572kg | 100kg | 柠檬酸钠CP | 纸箱/化学品仓 |
| 27 | 盐酸 | 105046kg | 136560kg | 241606kg | 3000kg | 盐酸CP | 储罐/盐酸罐 |
| 28 | 盐酸AR | 366kg | 475kg | 841kg | 20kg | 盐酸AR | 瓶装/化学品仓 |
| 29 | 氢氧化钠 | 25600kg | 33380KG | 58980KG | 200kg | 氢氧化钠CP | 袋装/化学品仓 |
| 30 | 硼酸 | 670kg | 875kg | 1545kg | 50kg | 硼酸CP | 纸箱/化学品仓 |
| 31 | 棕化预浸液 | 1800L | 2340L | 4140L | 200L | 聚合物 | 桶装/化学品仓 |
| 32 | 棕化液 | 3076L | 4000L | 7076L | 200L | 聚合物 | 桶装/化学品仓 |
| 33 | 氨基磺酸镍 | 7176kg | 9330kg | 16506kg | 450kg | 氨基磺酸镍200g/L | 桶装/化学品仓 |
| 34 | 镀镍光剂 | 400L | 520L | 920L | 100L | 镍的抑制剂 | 桶装/化学仓 |
| 35 | 镀金添加剂 | 1000L | 1300L | 2300L | 200L | 金的抑制剂 | 桶装/化学仓 |
| 36 | 化金液 | 1200 L | 1560L | 2760L | 400L | 金稳定剂、导电盐 | 桶装/化学仓 |
| 37 | 化镍液 | 7500L | 9740L | 17240L | 400L | 次亚磷酸钠化学混合物、镍开缸剂 | 桶装/化学仓 |
| 38 | 活化液 | 960L | 1248L | 2208L | 100L | Pd的化合物 | 桶装/化学仓 |
| 39 | 沉钯液 | 1800L | 2340L | 4140L | 200L | Pd的化合物 | 桶装/化学仓 |
| 40 | 表面保护剂 | 900L | 1170L | 2070L | 100L | 金面防氧化剂 | 桶装/化学仓 |
| 41 | 消泡剂 | 1150L | 1500L | 2650L | 20L | 消泡剂 | 桶装/化学仓 |
| 42 | 防白水 | 1960L | 2556L | 4516L | 36L | 乙二醇、单丁醚 | 桶装/化学品仓 |
| 43 | 酸性蚀刻液 | 23850L | 31000L | 54850L | 2000L | 氯酸钠10% | 储灌/化学品仓 |
| 44 | 锡膏 | 384kg | 0kg | 384kg | 5kg | 金属锡 | 密封冷藏/材料仓 |
| 45 | 锡线 | 12kg | 0kg | 12kg | 12 kg | 金属锡 | 常温常态/材料仓 |
| 46 | 清洗剂 | 240L | 0L | 240L | 18L | 稀洗涤剂 | 密封常温/化品仓 |
| 47 | 酒精 | 3410L | 3410L | 6820L | 30L | 酒精CP | 密封常温/化品仓 |

### 主要生产设备

扩建项目各工序生产设备分别见表1.3-6。

表1.3-6 扩建项目设备明细表

| 工序名称 | 设备名称 | 设备厂家 | 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期工程 | 扩建项目 | 扩建后 |
| 材料准备 | RTR LPF | 顶瑞LPF-450L | 1 | 4 | 5 |
|  | 自动开料机 | 活全VNC-25A | 1 | 2 | 3 |
|  | 25/15T液压冲床 | 扬力-25T | 6 | 8 | 14 |
|  | 模切机 | 威士达WA-350 | 1 | 1 | 2 |
| 钻孔 | 六轴钻孔机 | 日立ND-6Y220E | 6 | 9 | 15 |
|  | 激光钻孔机 | 三菱CO2 | 1 | 1 | 2 |
|  | 变频吸尘机 | 伟创兴 | 2 | 1 | 3 |
|  | X-RAY冲孔机 | 正业 | 0 | 1 | 1 |
|  | 锣机 | 大量 | 0 | 2 | 2 |
| 等离子 | 等离子机 | 宝丰堂P26H | 1 | 2 | 3 |
| 孔化 | DMSE水平孔化线 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
| 电镀 | 环形镀铜线 | 宇宙 | 2 | 2 | 4 |
|  | 镀铜水洗线 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
|  | RTR微蚀减铜线 | 明毅 | 1 | 1 | 2 |
| 菲林房 | 光绘机 | 奥宝LP-9RS | 1 | 1 | 2 |
|  | 菲林冲片机 | 三英 | 1 | 1 | 2 |
| 图形转移 | 前处理机 | 宇宙 | 2 | 2 | 4 |
|  | 自动贴膜机 | MCK | 1 | 2 | 3 |
|  | 手动贴膜机 | 志圣 | 1 | 0 | 1 |
|  | CCD对位平行曝光机 | ALTIX | 1 | 1 | 2 |
|  | RTR平行曝光机 | ALTIX | 2 | 2 | 4 |
|  | RTS双列DES | 明毅 | 1 | 1 | 2 |
| AOI | AOI | 奥宝DSV 8800 | 1 | 2 | 3 |
| 棕化 | 棕化线 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
| 叠层 | 片式全自动假贴机 | BEAC BCF-251S-L | 1 | 3 | 4 |
| 层压 | 80T单开口快压机 | 朗华-80T | 20 | 8 | 28 |
|  | 四开口快压机 | 比昂 | 6 | 10 | 16 |
|  | 烤箱 | 科峤NHO-8DSN2 | 3 | 3 | 6 |
|  | 真空快压机 | 朗华-46T | 6 | 10 | 16 |
| 靶冲 | 半自动靶冲机 | 宁波得益 | 6 | 13 | 19 |
| 表面处理 | 沉镍金线 | 竞铭 | 1 | 1 | 2 |
|  | 沉镍钯金线 | 竞铭 | 1 | 1 | 2 |
|  | 沉金后水洗线 | 宇宙 | 2 | 2 | 4 |
|  | 喷砂机 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
|  | 四刷双面磨板机 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
|  | 环形电金线 | 明毅 | 1 | 1 | 2 |
|  | 镀金后水洗线 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
|  | 成型清洗线 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
|  | 除污清洗线 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
| 阻焊/字符 | CCD双面曝光机 | ALTIX | 2 | 2 | 4 |
|  | 半自动丝印机 | 登峰2535型 | 12 | 12 | 24 |
|  | 预烘烤箱 | 科峤 | 1 | 1 | 2 |
|  | 充氮烤箱 | 科峤NHO-8DSN2 | 2 | 2 | 4 |
|  | 阻焊显影机 | 宇宙 | 1 | 1 | 2 |
|  | 后固化烤箱 | 科峤 | 1 | 1 | 2 |
| 后制程工序 | 专用测试机 | 明信 | 18 | 24 | 42 |
|  | 飞针测试机 | 协力 | 1 | 1 | 2 |
|  | 单搭载连续冲床 | 顶瑞 | 3 | 5 | 8 |
|  | 双搭载连续冲床 | 顶瑞 | 3 | 5 | 8 |
|  | 25T冲床 | 扬力 | 24 | 28 | 52 |
|  | 全自动外形成型机 | SR-700VP | 1 | 1 | 2 |
|  | 充氮烤箱 | 科峤NHO-8DSN2 | 1 | 1 | 2 |
|  | 真空包装机 |  | 2 | 2 | 4 |
|  | 手动外观检查机 | 正业 | 6 | 10 | 16 |
| SMT | DEK自动印刷机 | Horizon-03ix | 10 | 0 | 10 |
|  | 锡膏检测仪 | KY8030-2 | 1 | 0 | 1 |
|  | 锡膏检测仪 | 7007M SII | 9 | 0 | 9 |
|  | 全自动贴片机 | KE2070M | 2 | 0 | 2 |
|  | 全自动贴片机 | NXT-MIII | 8 | 0 | 8 |
|  | 回流焊 | HOTFLOW-11CR-N-V | 1 | 0 | 1 |
|  | 回流焊 | 1809-KIII | 9 | 0 | 9 |
|  | X-RAY | SMX-800 | 1 | 0 | 1 |
|  | 自动点胶机 | MINI2000S-3A | 10 | 0 | 10 |
|  | 锡膏搅拌机 | SPS-500 | 1 | 0 | 1 |
|  | 条码打印机 | 110XI4 | 1 | 0 | 1 |

### 扩建项目生产工艺及产污环节分析

扩建项目与一期工程生产的线路板类型一样，将采用同样的工艺。

### 扩建项目污染物产生、排放情况

#### 废气

根据项目工程分析，线路板生产过程中主要有以下几个工序产生废气：①钻孔工序产生粉尘；②酸性蚀刻用到盐酸、表面处理线所用药剂中含有少量氯化氢，因此有氯化氢挥发出来；③镀铜、微蚀、棕化、表面处理、阻焊显影工序用到硫酸，因此有硫酸雾挥发出来；④在阻焊油墨印刷线和字符印刷线会产生VOC；⑤沉镍金和沉镍钯金更换化镍缸液时用到硝酸，会产生氮氧化物；⑥酸性蚀刻液回收系统会产生氯化氢和氯气。

表1.3-7 扩建项目有组织排放废气

| 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 72504万Nm3/a | 0 | 72504万Nm3/a |
| 粉尘 | 6.120 | 6.089 | 0.031 |
| H2SO4 | 4.235 | 3.812 | 0.424 |
| HCl | 18.036 | 16.232 | 1.804 |
| HCN | 0.025 | 0.023 | 0.003 |
| NOX | 0.080 | 0.008 | 0.072 |
| Cl2 | 0.540 | 0.486 | 0.054 |
| VOCS | 2.981 | 2.683 | 0.298 |

#### 废水

(1)生产废水

扩建项目生产废水包括工艺废水和公辅工程排水。

该项目产生的工艺废水主要来自各生产线的漂洗废水。生产采用逆流冲洗，不能再使用的作为污水排放，不存在单槽清洗的情况。这些外排废水中主要含金属铜离子、硫酸、盐酸、碱、铜、镍、有机酸及CN-等。废水全部经厂内污水处理站处理达标后部分会用到生产中，其它部分外排。生产废水除以上生产工艺过程的排水外，还有公辅工程产生的一些废水，包括纯水系统弃水、废气洗涤塔的废水和地面冲洗水。

表1.3-8 扩建项目生产废水水量、污染物产生及排放量一览表

| 排放方式 | 水量 (t/d) | 统计指标 | COD | SS | 氰化物 | 总铜 | 总镍* | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专管建成后，排入海尾河 | 453 | 排放浓度(mg/l) | 50 | 30 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 6.80 | 4.08 | 0.001 | 0.041 | 0.001 | 0.068 |
| *镍为一类污染物，必须在含镍废水处理系统处口达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）生活污水

扩建项目新增员工1550人，员工不在厂区内食宿，故生活污水仅包括办公污水，按0.05t/人·d计算，生活污水产生量为77.5t/d(23250t/a)。污水中主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮等，可生化性强。污染物的产生量见表1.3-9。

表1.3-9 扩建项目生活污水污染物的产生及排放情况一览表

| 类别 |  | 水污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| 生活污水77.5t/d | 产生浓度(mg/l) | 7～9 | 300 | 200 | 250 | 30 | 3 |
|  | 产生量(t/a) |  | 6.98 | 4.65 | 5.81 | 0.70 | 0.07 |
|  | 排放浓度(mg/l) | 7～9 | 50 | 20 | 30 | 8 | 0.5 |
|  | 排放量(t/a) |  | 1.16 | 0.47 | 0.70 | 0.19 | 0.01 |

（3）水污染物源强汇总

扩建项目水污染源强汇总见表1.3-10。

表1.3-10 扩建项目水污染源汇总

| 类型 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 | 291900(973t/d) | 156000(520t/d) | 135900(453t/d) |
|  | CODCr | 126.32 | 119.52 | 6.80 |
|  | 总磷 | 0.300 | 0.232 | 0.068 |
|  | SS | 36.84 | 32.76 | 4.08 |
|  | 总Cu | 6.108 | 6.067 | 0.041 |
|  | 总镍 | 0.360 | 0.359 | 0.001 |
|  | 氰化物 | 0.069 | 0.068 | 0.001 |
| 生活污水 | 废水量 | 23250(77.5t/d) | 0 | 23250(77.5t/d) |
|  | CODCr | 6.98 | 5.82 | 1.16 |
|  | BOD5 | 4.65 | 4.18 | 0.47 |
|  | 氨氮 | 0.70 | 0.51 | 0.19 |
|  | 总磷 | 0.070 | 0.058 | 0.012 |
|  | SS | 5.81 | 5.12 | 0.70 |
| 合计 | 废水量 | 315150(1050.5t/d) | 156000(520t/d) | 159150(530.5t/d) |
|  | CODCr | 133.30 | 125.34 | 7.96 |
|  | BOD5 | 4.65 | 4.18 | 0.47 |
|  | 氨氮 | 0.70 | 0.51 | 0.19 |
|  | 总磷 | 0.370 | 0.290 | 0.080 |
|  | SS | 42.66 | 37.88 | 4.78 |
|  | 总Cu | 6.108 | 6.067 | 0.041 |
|  | 总镍 | 0.360 | 0.359 | 0.001 |
|  | 氰化物 | 0.069 | 0.068 | 0.001 |

#### 噪声

项目噪声源较多，但大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据对同类线路板厂的现场考察，线路板生产设备噪声污染不严重，主要噪声源来自钻孔设备、抽风设备、冲切设备、空压机、水泵等。其声源组合级约达75-95dB(A)。

#### 固体废物

项目生产过程中产生的固态废弃物有污水处理污泥、废电路板、废铜板边角料、废钻嘴锣刀、废半固化片、报废底片、菲林渣、酸性蚀刻废液、含铜废液、含镍废液、含金废液、含钯废液、废离子交换树脂、废活性炭、钻孔工序收集粉尘、废化学品包装桶、一般废包装材料、生活垃圾等。产生量为2089.7t/a，其中危险废物1800.2t/a、广东省严控废物21t/a、一般工业固废129t/a、生活垃圾139.5t/a。

### 扩建后全厂污染物产生、排放情况

#### 废气

扩建后，线路板生产过程中主要有以下几个工序产生废气：①钻孔工序产生粉尘；②酸性蚀刻用到盐酸、表面处理线所用药剂中含有少量氯化氢，因此有氯化氢挥发出来；③镀铜、微蚀、棕化、表面处理、阻焊显影工序用到硫酸，因此有硫酸雾挥发出来；④在阻焊油墨印刷线和字符印刷线会产生VOC；⑤电镀镍金、沉镍金和沉镍钯金在沉金时会有少量氰化氢产生；⑥沉镍金和沉镍钯金更换化镍缸液时用到硝酸，会产生氮氧化物；⑦SMT工序使用锡膏进行回流焊，会产生焊接废气；⑧酸性蚀刻液回收系统会产生氯化氢和氯气。

表1.3-11 扩建后全厂有组织排放废气

| 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | 141264万Nm3/a | 0 | 141264万Nm3/a |
| 粉尘 | 10.404 | 10.352 | 0.052 |
| H2SO4 | 8.177 | 7.359 | 0.818 |
| HCl | 33.487 | 30.138 | 3.349 |
| HCN | 0.047 | 0.042 | 0.005 |
| NOX | 0.140 | 0.014 | 0.126 |
| Cl2 | 1.080 | 0.972 | 0.108 |
| VOCS | 5.858 | 5.272 | 0.586 |
| 锡及其化合物 | 0.259 | 0.233 | 0.026 |

#### 废水

(1)生产废水

扩建后，全厂生产废水包括工艺废水和公辅工程排水。

该项目产生的工艺废水主要来自各生产线的漂洗废水。生产采用逆流冲洗，不能再使用的作为污水排放，不存在单槽清洗的情况。这些外排废水中主要含金属铜离子、硫酸、盐酸、碱、铜、镍、有机酸及CN-等。废水全部经厂内污水处理站处理达标后部分会用到生产中，其它部分外排。生产废水除以上生产工艺过程的排水外，还有公辅工程产生的一些废水，包括纯水系统弃水、废气洗涤塔的废水和地面冲洗水。

表1.3-12 扩建项目生产废水水量、污染物产生及排放量一览表

| 排放方式 | 水量 (t/d) | 统计指标 | COD | SS | 氰化物 | 总铜 | 总镍* | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专管建成后，排入海尾河 | 807 | 排放浓度(mg/l) | 50 | 30 | 0.2 | 0.3 | 0.01 | 0.5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 12.11 | 7.26 | 0.002 | 0.073 | 0.002 | 0.121 |
| *镍为一类污染物，必须在含镍废水处理系统处口达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）生活污水

扩建后全厂员工人数达到2750人，员工不在厂区内食宿，故生活污水仅包括办公污水，按0.05t/人·d计算，生活污水产生量为137.5t/d(41250t/a)。污水中主要特征污染物为COD、BOD5、氨氮等，可生化性强。污染物的产生量见表1.3-13。

表1.3-13 扩建后，全厂生活污水污染物的产生及排放情况一览表

| 类别 |  | 水污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| 生活污水137.5t/d | 产生浓度(mg/l) | 7～9 | 300 | 200 | 250 | 30 | 3 |
|  | 产生量(t/a) |  | 12.38 | 8.25 | 10.31 | 1.24 | 0.12 |
|  | 排放浓度(mg/l) | 7～9 | 50 | 20 | 30 | 8 | 0.5 |
|  | 排放量(t/a) |  | 2.06 | 0.83 | 1.24 | 0.33 | 0.02 |

（3）水污染物源强汇总

扩建后，全厂水污染源强汇总见表1.3-14。

表1.3-14 扩建后，全厂水污染源汇总

| 类型 | 污染物 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 废水量 | 516600(1722t/d) | 274500(915t/d) | 242100(807t/d) |
|  | CODCr | 228.68 | 216.57 | 12.11 |
|  | 总磷 | 0.525 | 0.404 | 0.121 |
|  | SS | 65.63 | 58.36 | 7.27 |
|  | 总Cu | 10.773 | 10.700 | 0.073 |
|  | 总镍 | 0.630 | 0.628 | 0.002 |
|  | 氰化物 | 0.120 | 0.118 | 0.002 |
| 生活污水 | 废水量 | 41250(137.5t/d) | 0 | 41250(137.5t/d) |
|  | CODCr | 12.38 | 10.32 | 2.06 |
|  | BOD5 | 8.25 | 7.42 | 0.83 |
|  | 氨氮 | 1.24 | 0.91 | 0.33 |
|  | 总磷 | 0.124 | 0.103 | 0.021 |
|  | SS | 10.31 | 9.08 | 1.24 |
| 合计 | 废水量 | 557850(1859.5t/d) | 274500(915t/d) | 283350(944.5t/d) |
|  | CODCr | 241.06 | 226.89 | 14.17 |
|  | BOD5 | 8.25 | 7.42 | 0.83 |
|  | 氨氮 | 1.24 | 0.91 | 0.33 |
|  | 总磷 | 0.649 | 0.507 | 0.142 |
|  | SS | 75.95 | 67.44 | 8.51 |
|  | 总Cu | 10.773 | 10.700 | 0.073 |
|  | 总镍 | 0.630 | 0.628 | 0.002 |
|  | 氰化物 | 0.120 | 0.118 | 0.002 |

#### 噪声

项目噪声源较多，但大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内。根据对同类线路板厂的现场考察，线路板生产设备噪声污染不严重，主要噪声源来自钻孔设备、抽风设备、冲切设备、空压机、水泵等。其声源组合级约达75-95dB(A)。

#### 固体废物

项目生产过程中产生的固态废弃物有污水处理污泥、废电路板、废铜板边角料、废钻嘴锣刀、废半固化片、报废底片、菲林渣、酸性蚀刻废液、含铜废液、含镍废液、含金废液、含钯废液、废离子交换树脂、废活性炭、钻孔工序收集粉尘、废化学品包装桶、一般废包装材料、生活垃圾等。产生量为4068.2t/a，其中危险废物3495.7t/a、广东省严控废物37t/a、一般工业固废234t/a、生活垃圾301.5t/a。

## 产业政策符合性

对照《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目产品为柔性电路板，属于“鼓励类”中第二十八大类“信息产业”的第21小类。

对照《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》，本项目产品为柔性电路板，属于“鼓励类”中第二十四大类“信息产业”的第23小类。

根据《关于印发广东省工业产业结构调整实施方案(修订版)的通知》(粤府办[2005]15号)，拟建项目不属于该通知中严禁类行业。

## 选址合理合法性

本项目建设内容符合国家及地方产业政策；选址符合当地土地利用规划，符合《广东省环境保护规划纲要(2006-2020年)》、《珠江三角洲环境保护一体化规划(2009-2020))》、《广东省环境保护和生态建设“十二五”规划》、《台山市城市总体规划(1999-2020)》、《台山市冲蒌镇镇域发展规划(2005-2020)》、《广东省珠江三角洲水质保护条例》、《珠江三洲角环境保护规划纲要(2004-2020年)》、《广东省饮用水源水质保护条例》、《关于进一步加快我省电镀行业统一规划统一定点基地建设工作的实施意见的补充规定(试行)》(粤环[2007]83号)的要求；因此本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

## 清洁生产

本次清洁生产评价详细分析了一期工程、扩建项目、扩建后全厂的实际生产水平，并对照《清洁生产标准 印制电路板制造业》(HJ450-2008)，将各期数据与标准表中的技术指标要求进行对比，评价了各期的清洁生产水平。经过分析对比，可知一期工程、扩建项目、扩建后全厂所有清洁生产水平指标均可达到国内先进水平。因此，项目在清洁生产方面是可行的。

# 建设项目周围环境现状

## 环境功能区划

### 地表水环境功能区划

本项目产生的废水将由自建污水处理站处理达标后部分回用，其余利用专管于莲花排水口处排入海尾河，流经400m后进入冲蒌河，再流经约14km进入大隆洞水，最终流入广海湾。

在《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号文)中，未对海尾河进行功能划分，经咨询冲蒌镇水利会，该河流主要功能属排洪功能和提供少量农田的灌溉，经咨询台山市环保局，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。根据《广东省地表水环境功能区划》(粤府函[2011]29号文)，冲蒌河从台山半天云到台山冲蒌段长21km，主要功能属工农业用水功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准；大隆洞水从大隆洞水库大坝到台山烽火角段长60km，主要功能属饮用渔业农业用水功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准；岐山水库和响水潭水库功能为农业发电功能，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。根据《印发台山市镇级生活饮用水源保护区划定方案的通知》(台府办[2008]7号)，山耳水库为冲蒌镇饮用水源，水质目标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。

根据《印发台山市镇级生活饮用水源保护区划定方案的通知》(台府办[2008]7号)，冲蒌镇饮用水源主要来自山耳水库，斗山镇饮用水源主要来自岐山水库。山耳水库全部水域及其纵深200m的陆域属于饮用水源一级保护区，除一级保护区外的所有集雨区属于饮用水源二级保护区；岐山水库全部水域及其纵深200m的陆域属于饮用水源一级保护区，除一级保护区外的所有集雨区属于饮用水源二级保护区。本项目不在饮用水源保护区范围内。

根据冲蒌镇水利会的资料，山耳水库集雨面积7.1km2，正常库容480万m3，是一座以农业、灌溉用水及生活供水为主等综合利用的小(一)型水库；岐山水库集雨面积19.1km2，总库容3350万m3，是一座以农业、灌溉用水为主等综合利用的中型水库；响水潭水库集雨面积19.83km2，总库容2536万m3，是一座以农业、灌溉用水及生活供水为主等综合利用的中型水库。

本项目周边水环境功能区划、评价范围内河流的水闸情况见图2.1-1。评价范围内水库的集雨范围及饮用水源保护区范围见图2.1-2。

### 地下水环境功能区划

根据《广东省地下水功能区划》(粤办函[2009]459号)，本项目位于珠江三角洲江门开平台山地下水水源涵养区(H074407002T03)，目标如下：

(1)水质目标：《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准。

(2)水量目标：限制地下水开采，始终保持泉水出露区一定的喷涌流量或维持河流的生态基流。

(3)水位目标：在开发利用期间，维持较高的地下水水位，保持泉水出露区一定的喷涌流量或河流的生态基流。本项目所在区域地下水功能区划见图2.1-3。

### 大气环境功能区划

根据《台山市环境空气质量功能区区划》划分，本项目评价区环境空气功能属环境空气二类区。

### 声环境功能区划

项目选址台山市冲蒌镇工业用地，根据台山市环保局对声环境功能区划的批复，本建设项目所在地为《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的2类区。

## 项目所在地环境质量现状

### 环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)的要求及项目所在区域地形特点，本次监测共布设6个环境空气监测点。敏感点监测因子有SO2、NO2、TSP、PM10、硫酸、氯化氢、非甲烷总烃。监测时间为2013年1月19日至25日，连续监测7天。

大气环境现状监测结果表明，SO2、NO2小时平均浓度和日平均浓度均符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及其修改单(2000年)二级标准，TSP和PM10的日平均浓度符合二级标准的要求，硫酸、HCl的一次检出浓度符合《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气有害物质的最高允许浓度，非甲烷总烃的一次检出浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》的浓度。大气环境质量现状评价结果说明，目前该区域大气环境质量良好。

### 地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.2-93)的要求，本次水质监测在海尾河设置了1个监测断面，在冲蒌河设置了3个监测断面，于2013年1月19-23日进行了水质现状采样监测。监测指标包括水温、pH、CODCr、BOD5、DO、氨氮、SS、石油类、挥发酚、总磷、LAS、氰化物、硫化物、六价铬、铜、镍、锌、铅等。此外，收集了2012年1月、2012年3月、2013年3月冲蒌河的历史监测资料。

海尾河共设1个监测断面、冲篓河设5个监测断面，水环境功能要求为III类，监测结果及标准指数计算结果表明，所有监测项目均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，符合功能要求。

### 声环境现状

在项目厂区的各边界外1m共布设了5个声环境质量现状监测点，于2013年1月19-20日进行了2天（昼间、夜间各一次）的声环境质量现状监测。

监测期间，噪声监测点位的昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的2类标准，无超标点。

### 地下水环境

本次评价在项目周边共设置了3个地下水监测点，于2013年1月19-20日监测一次。从现状监测的结果来看，监测期间监测点位的各监测指标均未出现超标，均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准，其中氨氮、亚硝酸盐、总大肠菌群、挥发酚、氰化物、镉、六价铬、汞、镍均未检出。

### 土壤环境

本次评价在项目周边共设置了2个土壤监测点，于2013年1月19日监测一次。监测期间土壤监测点位的各项监测指标均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准，无超标现象。

### 河流底质环境

本次评价在项目周边共设置了4个监测断面，同水质监测断面，于2013年1月19日监测一次。监测期间河流底泥监测点位的各项监测指标均符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类标准，无超标现象。

### 生态环境

本项目在现有厂区内建设，本厂区已平整，无天然植被。

本项目采取实地调查、访问当地群众以及查阅历史文献资料等相结合的方法进行动物资源现状调查。在调查过程中，没有发现大型野生动物的出没，说明该区域已经受到人类活动的严重干扰，大型野生动物的良好生境已经不复存在，野生动物的活动空间已经大大缩小，生存环境受到人类活动的胁迫，因此动物种类和数量大大降低，特别是哺乳动物的数量很少，目前该地区常见的野生动物主要有鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和乌鸦、草莺等鸟类，当地鱼塭养殖区主要养殖鱼、虾、蟹。

## 建设项目环境影响评价范围

### 地表水环境评价范围

本项目产生的生产废水和生活污水处理达标后部分送入中水处理系统处理后用于制备纯水，剩余部分利用专管于莲花排水口处排入海尾河，流经400m后进入冲蒌河，再流经约14km进入大隆洞水，最终流入广海湾。

按《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)中的有关规定，本项目水环境评价范围为：

海尾河：排污口上游1Km至下游入冲蒌河处共1.4Km长河段；

冲蒌河：红岭工业区排污口上游500m至下游入大隆洞水处，共21km长河段。

### 地下水环境评价范围

本项目地下水评价等级为三级，评价范围为项目所在的单一水质单元。

### 大气环境评价范围

本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，确定环境空气影响评价的范围是以建设项目选址所在地为中心，N风向为主轴，长约5km，宽约5km的矩形内。

### 声环境评价范围

声环境评价范围为本项目边界外200m包络线以内的范围。

### 风险评价

按《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)有关规定，本项目风险评价属二级评价等级，大气环境分析评价范围为距离源点3km的圆形范围，地表水评价范围与水环境评价范围一致。

### 生态影响评价范围

生态环境评价范围以项目占地范围为主，兼顾与区域相邻边界交界区域。

本项目评价范围图见图2.3-1。

图2.1-1 本项目周边水环境功能区划及水系图

图2.1-2 本项目所在区域水库集雨范围及饮用水源保护区范围图

图2.1-3 本项目所在区域地下水功能区划图

图2.3-1 评价范围及敏感点分布图

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 环境保护目标

见表3.1-1。

## 污染防治措施

### 水污染防治措施

(1)一期工程现有治理措施

一期工程已建成一座废水处理站，土建按处理能力5200t/d建设，已安装废水处理设备的处理能力为1500t/d，中水回用系统能力为800t/d。

生产废水中酸性废液和有机废液经酸析预处理后进行压滤，滤液排入有机废水调节池，与有机废水、地面冲洗水和除油废液一起经有机废水JDL处理池处理后排入有机废水pH回调池；络合废水经破络+反应+JDL处理池预处理后排入有机废水pH回调池；含镍废水进行加药反应+JDL处理池+离子交换树脂预处理达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一类污染物排放标准后排入有机废水pH回调池；含氰废水和废气净化塔废水经过两级破氰预处理后排入有机废水pH回调池；办公生活污水经三级化粪池预处理后排入有机废水pH回调池；上述预处理后的废水在有机废水回调池调节pH后排入4S-MBR池，处理出水进入有机废水中间水池，部分泵去中水回用系统、部分进入碳滤罐处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者。

综合废水经反应+综合废水JDL处理池+pH回调后进入综合废水中间水池，而后泵入中水回用系统。

中水回用系统采用保安过滤+反渗透膜处理工艺，出水进入纯水制备系统，浓水排入有机废水pH回调池。

(2)一期工程拟新增治理措施

一期工程配套的废水排入海尾河的专管还未建设，根据冲蒌镇政府出具的文件，该专管由冲蒌镇政府进行铺设，预计于2014年3月前建成。建设单位承诺，在专管建成前，一期工程和扩建项目不投入正式运行。

表3.1-1主要环境保护目标

| 保护目标 |  | 方位 | 距离(m) |  |  | 人口 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区属 | 自然村 |  | 厂界 | 厂房一 | 厂房二 |  |  |
| 伞塘村 | 银塘 | 东东南 | 840 | 1020 | 1000 | 170 | 大气二类、风险二级 |
|  | 龙塘 | 东东南 | 450 | 490 | 470 | 35 | 大气二类、风险二级 |
|  | 平月 | 东 | 300 | 340 | 320 | 370 | 大气二类、风险二级 |
|  | 仁和 | 东 | 827 | 870 | 850 | 320 | 大气二类、风险二级 |
|  | 东华 | 东东南 | 1160 | 1200 | 1180 | 23 | 大气二类、风险二级 |
|  | 龙门 | 东南 | 620 | 660 | 640 | 60 | 大气二类、风险二级 |
|  | 宅安 | 东 | 1550 | 1590 | 1570 | 203 | 大气二类、风险二级 |
|  | 锦安 | 南 | 160 | 220 | 220 | 67 | 大气二类、风险二级 |
|  | 宁安 | 南 | 60 | 211 | 200 | 23 | 大气二类、噪声2类、风险二级 |
|  | 东和 | 东 | 1470 | 1510 | 1490 | 65 | 大气二类、风险二级 |
|  | 北合 | 东 | 1500 | 1540 | 1520 | 160 | 大气二类、风险二级 |
|  | 新和 | 东 | 1450 | 1490 | 1470 | 110 | 大气二类、风险二级 |
|  | 锦元 | 东 | 1460 | 1500 | 1480 | 340 | 大气二类、风险二级 |
| 白岗村 | 鹅腔 | 西西南 | 1120 | 1150 | 1170 | 90 | 大气二类、风险二级 |
|  | 永盛 | 西西南 | 1280 | 1310 | 1330 | 223 | 大气二类、风险二级 |
|  | 新鹅 | 西南 | 1010 | 1040 | 1060 | 20 | 大气二类、风险二级 |
|  | 连后 | 西西南 | 1740 | 1770 | 1790 | 45 | 大气二类、风险二级 |
|  | 塘顺 | 西西南 | 2100 | 2130 | 2150 | 145 | 大气二类、风险二级 |
|  | 香豆 | 西 | 1510 | 1540 | 1560 | 95 | 大气二类、风险二级 |
|  | 坪岗里 | 西南 | 1170 | 1200 | 1220 | 98 | 大气二类、风险二级 |
|  | 潮安 | 西南 | 2160 | 2190 | 2210 | 155 | 大气二类、风险二级 |
| 达材村 | 新兴 | 南 | 1210 | 1260 | 1260 | 135 | 大气二类、风险二级 |
|  | 碧石 | 南 | 870 | 920 | 920 | 124 | 大气二类、风险二级 |
|  | 碧安 | 东南 | 920 | 970 | 960 | 113 | 大气二类、风险二级 |
|  | 东兴 | 西南 | 2100 | 2140 | 2150 | 108 | 大气二类、风险二级 |
|  | 西兴 | 西南 | 2160 | 2200 | 2210 | 125 | 大气二类、风险二级 |
|  | 东升 | 东南 | 750 | 790 | 780 | 80 | 大气二类、风险二级 |
|  | 昌平 | 东南 | 1850 | 1890 | 1880 | 20 | 大气二类、风险二级 |
|  | 汉塘 | 南 | 1480 | 1530 | 1530 | 285 | 大气二类、风险二级 |
|  | 西就 | 东南南 | 1850 | 1900 | 1890 | 123 | 大气二类、风险二级 |
|  | 龙旺 | 南 | 2280 | 2330 | 2330 | 115 | 大气二类、风险二级 |
| 稔坪村 | 升安 | 西南 | 1660 | 1690 | 1710 | 208 | 大气二类、风险二级 |
|  | 牛仔山 | 西南 | 2400 | 2430 | 2450 | 73 | 大气二类、风险二级 |
|  | 高安 | 西南 | 2110 | 2140 | 2150 | 198 | 大气二类、风险二级 |
| 复盛村 | 小歧山 | 东北 | 1585 | 1600 | 1590 | 200 | 大气二类、风险二级 |
|  | 日盛里 | 东北 | 2513 | 2530 | 2510 | 206 | 大气二类、风险二级 |
| 台山市人民检察院冲蒌工作组 |  | 西南 | 1260 | 1420 | 1470 | 4 | 大气二类、风险二级 |
| 台山市精诚达电路有限公司生活区 |  | 西 | 25 (从生活区红线算起) | 133(从生活区红线算起) | 242(从生活区红线算起) | 2750 | 大气二类、噪声2类、风险二级 |
| 海尾河 | III类水体 | 西 | 最短直线距离700m，项目离排污口约6km |  |  | 3.94m3/s | 废水 |
| 冲蒌河 | III类水体 | 南 | 最短直线距离300m |  |  | 5.23m3/s | 废水风险 |

(3)扩建项目废水治理措施

扩建项目依托现有废水处理站并新增部分设备，将废水处理设备处理能力从1500t/d提高到2500t/d，将中水回用系统能力从800t/d提高到1600t/d。达标废水利用专管排入海尾河。

### 大气污染防治措施

(1)酸性气体

①收集方式

酸性气体包括氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氰化氢和氯气。

扩建项目产生酸性废气的生产线主要包括2条环形镀铜线、1条微蚀减铜线、1条棕化线、1条沉镍/金线、1 条沉镍钯/金线、1条阻焊显影线、1条环形镀金线(电镀镍/金)、1条DES线和蚀刻液回收线，其废气收集方式分为两种。第一种生产线各槽上面敞开，包括2条环形镀铜线、1条沉镍/金线、1条环形镀金线(电镀镍/金)和1条沉镍钯/金线，建设单位在这种生产线周边设置了一个房间，该房间进出口设为推拉门，各槽边设收集管道将废气收集，保证房间内达到微负压；该生产线的废气收集效率可以达到95%以上。第二种生产线各槽均为密闭槽，包括1条微蚀减铜线、1条棕化线、1条阻焊显影线、1条DES线和蚀刻液回收线，上述生产线各槽产生的废气通过密闭槽内的管道直接收集；该生产线的废气收集效率可以认为达到100%。

②处理方式

扩建项目酸性废气按是否含氰化氢分为两种处理方式。

A、不含氰化氢酸性废气

不含氰化氢的酸性废气集中送至酸雾吸收塔进行净化处理，再经除雾器除雾后由25m高排气筒排放，具体处理流程如下：

不含氰化氢酸性废气→管道输送→酸雾吸收塔→除雾→风机→25m高排气筒排放

该方法能有效地控制硫酸雾、HCl等酸性气体排放浓度和排放量。根据一期工程的运行经验，采用碱喷淋吸收装置对氯化氢、硫酸、氮氧化物和氯气的处理效率可分别达到90%、90%、10%和90%以上，污染物排放浓度可以小于《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准和《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)新建企业标准，而后经25m高排气筒排放。

②含HCN的酸性气体

含HCN的酸性气体主要由表面处理工序产生，在每个产气工段分别设置集气风管，通过管道收集镀槽散发出来的废气集中至喷淋塔进行净化处理，再经除雾器除雾后由25m高排气筒排放。故本项目酸性废气处理系统具体处理流程如下：

含HCN废气→管道输送→喷淋塔→除雾→风机→25m高排气筒排放

用含硫酸亚铁0.1%-0.7%的水溶液在立式喷淋洗涤塔中做喷淋吸收，当流速为1.5-1.8m/s，洗涤时间3-4s时，净化效率可达90%以上。

（2）有机气体

有机气体主要是阻焊油墨丝印、字符丝印过程及印网清洗过程中产生的少量VOCS，其中主要成分为酮类、醚类和酯类，不含苯系物。考虑到有机废气对人体的危害较大，因此建设单位将这些有机气体通过配套的集气、抽气装置收集起来，而后进入活性炭吸附装置，处理后经25m高排气筒排放。故扩建项目有机废气处理系统具体处理流程如下：

有机废气→管道输送→活性炭吸附→风机→25m高排气筒排放

活性炭吸附装置对有机废气净化效果达到90%以上。为达到稳定的工作效率，吸附装置中的活性炭需要定期更换，保证有机废气排放浓度可以达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，而后经25m高排气筒排放。

（3）粉尘

在钻孔过程中会产生一定的粉尘，假如不加以处理，车间内空气洁净度不够将影响电镀质量，因此必须对粉尘进行封闭收集。钻孔在封闭钻孔机中进行，由设备自带的风管将粉尘吸至布袋除尘系统集中处理，而后由25m高排气筒排放。故扩建项目产生的粉尘处理流程如下：

粉尘废气→管道输送→布袋除尘系统→风机→25m排气筒排放

布袋除尘器属于机械式除尘器，处理工艺技术成熟、效率高，其除尘效率可以达到99.5%以上，对本项目工艺粉尘有良好的去除效果。

### 噪声污染防治措施

(1)选用低噪声生产设备，特别是低噪声的抽风机等；

(2)生产车间进行吸音、隔声设计，提高墙面吸声率，降低室内、室外噪声强度。

### 固体废物污染防治措施

本项目拟采取的固体废物污染防治措施主要包括：

(1)危险废物交由有交由有资质的单位处理。

(2)危险废物临时贮存场按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求规范建设和维护使用。具体如下：

危险废物贮存场要求：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

③必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

⑥危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

⑦危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

危险废物贮存要求：

①禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

②无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合(GB18597-2001)附录A所示的标签。

危险废物贮存容器要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

② 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容(不相互反应)。

(3)危险废物转移运输途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。这些措施主要包括：

①装载固体废物和危险废物的车辆必须做好防渗、防漏、防飞扬的措施。

②有化学反应或混装有危险后果的固体废物和危险废物严禁混装运输。

③装载危险废物车辆的行驶路线须绕开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。

(4)一般工业固废，交由废品站回收。

(5)生活垃圾交由当地环卫主管部门统一收集清理。

### 地下水污染防治措施

一期工程已采取了如下地下水污染防治措施：

①三级化粪池、污水站池体、各污水管道已按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。同时定期检查三级化粪池、污水站池体、污水管道等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，立即进行抢修。

②贮存危险废物的容器或设施已按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关要求进行，不在露天堆放，且按《危险废物转移联单管理办法》做好记录、管理。危废仓库基础渗透系数<10-10cm/s。

③各生产车间、库已按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。定期检查车间地面的情况，若出现裂痕等问题，立即进行抢修。

④厂区道路已做好硬底化防渗措施，渗透系数<10-7cm/s。

扩建项目主要进行一栋生产厂房的建设并在现有污水站内增加相应治理设备，拟采取如下地下水污染防治措施：

①污水管道应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。同时定期检查污水管道等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，立即进行抢修。

②新建的危废仓库应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关要求建设，基础渗透系数<10-10cm/s。贮存危险废物的容器应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关要求进行，不在露天堆放，且按《危险废物转移联单管理办法》做好记录、管理。

③新建厂房应按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，渗透系数<10-7cm/s。定期检查车间地面的情况，若出现裂痕等问题，立即进行抢修。

在做好上述措施的情况下，本项目营运期对地下水造成的影响很小。

## 环境影响预测

### 水环境影响预测分析

(1)扩建项目投产后，对海尾河和冲蒌河的影响如下：

正常排放情况下，外排废水对海尾河和冲蒌河水环境影响较小。

无回用达标情况下，外排废水对海尾河和冲蒌河水环境影响有所增长，但未出现超标水域。

事故排放情况下，外排废水对海尾河水环境影响有较大增长，其中COD叠加本底值后最大值为58.3948mg/L，超标1.92倍；总铜叠加本底值后最大值为1.9811mg/L，超标0.98倍；总镍叠加本底值后最大值为0.1208mg/L，超标5.04倍。事故排放情况下，外排废水对冲蒌河水环境影响有较大增长，其中COD叠加本底值后最大值为15.0208mg/L，未超标；总铜和总镍由于排放量比较小，影响较小。

(2)扩建项目投产后，对大隆洞水的影响如下：

正常排放情况下，外排废水对大隆洞水环境影响较小。COD、总铜和总镍在汇入大隆洞水处浓度增值分别为0.0005mg/L、0.000003mg/L和0.000000mg/L分别占III类标准的0.0025%、0.0003%和0%。

无回用达标情况下，外排废水对大隆洞水环境影响较小。COD、总铜和总镍在汇入大隆洞水处浓度增值分别为0.0021mg/L、0.00001mg/L和0.000000mg/L，分别占III类标准的0.01%、0.001%和0%。

事故排放情况下，外排废水对大隆洞水环境影响有较大增长，COD、总铜和总镍在汇入大隆洞水处浓度增值分别为0.0179mg/L、0.00238mg/L和0.0005mg/L，分别占III类标准的0.09%、0.238%和0.025%。

(3)本项目所在位置不属于山耳水库、岐山水库和响水潭水库的集雨范围，项目所在地与上述水库之间有河流相隔，因此也不属于同一水质单元，故本项目排放废水不会对山耳水库、岐山水库和响水潭水库造成不良影响。

因此，建设单位需严格加强污水处理站的管理，确保污水治理设施正常运行，达到设定的回用率，外排废水达标排放，杜绝非正常排放和事故排放。一旦发生非正常排放，需将废水转入事故池，并立即进行抢修，如在短时间内污水处理站无法恢复正常运行，则需停产，减少废水产生，并待污水处理站恢复正常运行并将事故池中的废水处理达标排放后方可恢复生产。

### 大气环境影响预测分析

本项目外排废气主要为工艺废气。

(1)模型预测表明：本项目正常排放时污染物的小时浓度、日均浓度和年均浓度的最大值均较小，在各敏感点造成的浓度增值也较小，叠加本底值后均未超标。

(2)模型预测表明：本项目非正常排放时HCl小时浓度在敏感点造成的浓度增值有所增加，叠加背景值后均未超标，敏感点无超标现象；网格点小时浓度最大增值为0.0792mg/m3，叠加背景值后为0.0807mg/m3，最大占标率为161.35%。网格点总数为3721，其中超标点23个，超标率0.01，超标点平均占标率1.35；超标区面积23万平方米，超标区X向最宽处600(m)，Y向最度处1200(m)。

其它污染物的小时浓度较正常排放时污染物小时浓度的最大值有所增加，在各敏感点造成的浓度增值也有所增加，叠加本底值后均未超标，敏感点无超标现象。

(3)模型预测表明：本项目事故排放时HCl小时浓度在敏感点造成的浓度增值有所增加，叠加背景值后均未超标，敏感点精诚达生活区和平月村分别超标0.06倍和0.09倍，其余敏感点无超标现象；网格点小时浓度最大增值为0.1938mg/m3，叠加背景值后为0.1953mg/m3，最大占标率为390.55%，网格点总数为3721, 其中超标点122个，超标率0.03，超标点平均占标率1.58，超标区面积122万平方米，超标区X向最宽处5100(m),Y向最度处2500(m)。

其它污染物的小时浓度较正常排放时污染物小时浓度的最大值有所增加，在各敏感点造成的浓度增值也有所增加，叠加本底值后均未超标，敏感点无超标现象。

(4)本项目不需设立大气环境防护距离。

(5)本项目卫生防护距离为厂房1边界外100m和厂房2边界外100m。本项目卫生防护距离包络线范围内没有敏感点。根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、集中住宿区等对环境空气和噪声要求较高的项目。

### 声环境影响预测分析

声环境质量影响评价表明，建设单位在采取合理的消音、隔音措施后，本项目噪声源经衰减后到达各场界的昼夜噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。最近敏感点距离本项目为50米以外，项目噪声衰减至敏感点处对敏感点声环境影响很小。因此，本项目噪声对周边声环境的影响较小。

### 固体废物影响分析

本项目产生的一般工业固体废物交废品回收站回收，危险废物交给深圳市危险废物处理站有限公司回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理。

建设单位必须按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》对危险废物污染防治的特别规定，向相应的固体废物管理中心申报登记本项目产生的危险废物，并按照该中心的要求对上述危险废物进行全过程严格管理和安全处置。危险废物应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行安全处置，应按《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定办理本项目危险废物的运输转移。

项目危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 所规定的相关标准建设。一般工业固体暂存场应按照 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中所规定的相关标准建设。

只要严格管理，并进行安全处置，本项目产生的固体废物将不会对生态环境和人体健康产生危害。

### 地下水影响预测分析

本项目厂区除绿化外的地面将全部进行硬底化处理，污水处理站池体将进行防渗处理(渗透系数<10-7cm/s)，废水经处理达标后经专管排入海尾河，因此本项目所排放废水渗入地下的很少，对地下水影响很小。

## 环境影响经济损益分析

本项目环保投资总计2480万元，占项目总投资22786.53万的10.9%。

项目获得经济效益和环保设施经济效益显著，环境损失小，环保投资是可行的。

## 环境风险评价

### 项目存在的主要危险有害因素

本项目存在的环境风险因素有(1)泄漏、(2)废水排放、(3)废气排放、(4)危险废物处置等，本环评发生事故主要部位为容器阀门等破损，主要事故类型为化学品泄漏后未采取措施造成水环境污染及大气污染扩散事件。

### 重大危险源辨识

通过对该项目的重大危险源的辨识，得出结论：本项目不存在重大危险源。

### 环境风险影响预测与评价

(1)交通风险分析

在冲蒌河、海尾河流流域15km范围内发生危险事故的概率为1.5×10-6。虽然该概率很小，但一旦发生事故，后果可能会非常严重，故必须高度关注。

（2）储存风险分析

通过统计资料及国内外同类装置事故调查资料表明，危险品储存期间毒物泄漏的风险概率为1×10-4。经验表明：定期对设备检查维护、认真管理和提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

本项目南面距冲蒌河约300m，西面距海尾河700m，一旦发生泄漏事故，危险化学品和有害物质漫流于车间地面，将造成地面、设备的腐蚀；如没有任何防范措施将导致外泄污染物通过市政管道进入冲蒌河和海尾河，严重污染受纳水体水质，因此应加强事故风险的防范措施。

（3）水环境风险分析

项目运营期间由于管理上的疏漏以及不可抗拒的意外事故(如停电)等均可造成污染物的事故排放。在非正常工况条件下，污染物的产生量往往会大大超过正常工况条件下的产生量，从而造成污染物超标排放，将对纳污水体将产生不同程度的环境污染。

预测表明：事故排放情况下，外排废水对海尾河水环境影响有较大增长，其中COD叠加本底值后最大值为58.3948mg/L，超标1.92倍；总铜叠加本底值后最大值为1.9811mg/L，超标0.98倍；总镍叠加本底值后最大值为0.1208mg/L，超标5.04倍。事故排放情况下，外排废水对冲蒌河水环境影响有较大增长，其中COD叠加本底值后最大值为15.0208mg/L，未超标；总铜和总镍由于排放量比较小，影响较小。

因此，建设单位需严格加强污水处理站的管理，确保污水治理设施正常运行，达到设定的回用率，外排废水达标排放，杜绝非正常排放和事故排放。若出现非正常排放和事故排放情况，即将废水转入事故储水池。若事故时间较长，则应停产整顿、检修，重新恢复污水治理措施后方可正常生产。

(4)废气事故排放分析

本项目在液体化学品生产加工过程中都有化学反应，其中多个工序中会产生一定量的有毒废气。如果抽排风机发生故障，停止运装，将导致工作场所空气中的有毒物质浓度增加，危害员工的人身安全。

根据废气影响预测，本项目非正常排放时污染物的小时浓度较正常排放时污染物小时浓度的最大值有所增加，在各敏感点造成的浓度增值也有所增加，叠加本底值后均未超标，敏感点无超标现象。

综上所述，本项目的废气防治工作效果良好与否将直接成为周边环境空气质量保障的关键，建设单位必须在日常环保工作中加大废气处理的力度和加强环保管理工作，进一步加强清洁生产工作，杜绝事故排放，一旦发生非正常排放，需在最短时间内加以维修，必要时须停产，待处理设施有效运转后恢复生产，以减少大气污染物的排放。

（6）危险废物风险分析

本项目产生大量的危险废物和广东省严控废物。企业应指定严格的管理制度对危险固废和严控废物在产生、分类、管理和运输等环节进行严格的监控。所有危险固废和严控废物应委托给具有处理资质的单位进行处理处置。项目处置危险固废和严控废物的措施应符合《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，应执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。

当项目危险固废和严控废物处置过程正常进行时，对周围环境影响不大。如果危险固废和严控废物处置出现异常时，将对周围环境造成较大影响。

### 风险防范措施

项目总图布置，罐区布置、设计均符合《建筑设计防火规范》(GB50160-2006)的要求。化学品的储存地点、设施等均符合国家规定，并提出了化学品泄漏时的应急措施。

项目已设置容积3600m3的应急事故池，可以满足整个厂区事故应急的需求。

环保治理措施加强设备的检修及保养，确保设备长期处理良好状态，使设备达到预期的处理效果。风机、水泵等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。

## 环境监测计划及环境管理制度

### 运营期监测计划

(1)水污染源监测

①在线监测

监测点布设：废水综合排放口、含镍废水中间水池2出口

监测项目：pH值、COD、总铜、总镍。

监测频次：在废水综合排放口安装在线监测装置，并与省、市环保部门联网，由厂方监测机构负责进行日常维护，监测因子为pH、COD、铜。在含镍废水中间水池2出口安装在线监测装置，监测因子为镍。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

②分班监测

监测点布设：废水综合排放口、生化段进口、含镍废水离子交换树脂出口

监测项目：废水综合排放口监测SS、BOD5、氨氮、总氰化物；生化段进口监测总铜、总镍、总氰化物；含镍废水离子交换树脂出口监测镍。

监测频次：厂方监测机构负责进行日常监测，并请当地监测站定期对废水排放口进行监测，每季度一次，全年共4次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

(2)大气污染源监测

监测点布设：废气排放口。

监测项目：有机废气排放口监测VOCS；酸性气体排放口监测HCl、H2SO4、Cl2；含氰废气排放口监测HCl、H2SO4、HCN、NOX；厂界监测HCl、H2SO4、Cl2、HCN、NOX和VOCS。

监测频次：厂方请地方监测站定期对大气污染物排放口进行监测，排气筒每季度监测一次，全年共4次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

(3)噪声源监测

监测点位：建设项目厂区四周边界。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每季度一次，全年共4次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2-1.5米。

(4)地下水监测

监测井位置：厂区北部和厂区南部各一个

监测层位：以潜水层为主

监测深度：井水位以下1.0m之内

监测项目：pH、COD、Cu、Ni、氰化物

监测频次：每季度一次，全年共4次

监测方法：《环境监测技术规范》、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)。

### 运营期环境质量现状监测计划

(1)水环境质量现状监测

监测点布设：废水排入海尾河处下游100m

监测项目：pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总铜、总镍、总氰化物。

监测频次：每季度监测一次，每次监测1天。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

(2)大气环境质量现状监测

监测点布设：宁安、锦安。

监测项目：HCl、H2SO4、Cl2、HCN、NOX和TVOC。

监测频次：每季度监测一次，全年共4次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

(3)声环境现状监测

监测点位：宁安、锦安。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每季度监测一次，全年共4次。

测量方法：选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置户外1米处，高度为1.2-1.5米。

### 应急监测计划

(1)水污染源监测

监测点布设：废水综合排放口、海尾河排污口

监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、氰化物、硫化物、铜、镍。

监测频次：1小时取样一次。

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。

(2)大气污染源监测

监测点布设：厂边界、宁安、锦安。

监测项目：HCl、H2SO4、Cl2、HCN、NOX和VOCS。

监测频次：1小时取样一次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

表3.6-1 “三同时”验收一览表

| 序号 | 验收类别 | 包含设施内容 | 监控指标与标准要求 | 验收标准 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 专管建成后，厂区生产废水和生活污水处理站 | 废水量：530.5m3/d pH：6-9 CODCr：50mg/L BOD5：20mg/L SS：30mg/L 氨氮：8mg/L 总磷：0.5mg/L 总铜：0.3mg/L 总氰化物：0.2mg/L | GB21900-2008表3和DB44/26-2001第二时段一级标准的严者 | 废水排放口 |
|  |  | 第一类污染物车间治理设施 | 废水量：40m3/d 镍：0.1mg/L | GB21900-2008表3和DB44/26-2001第二时段一级标准的严者 | 含镍废水预处理出口 |
| 2 | 工艺废气 | 酸性废气排气筒3根 | 高度25m HCl/硫酸雾/Cl2 浓度：30/30/65mg/Nm3 速率：0.78/4.6/0.42kg/h | GB21900-2008和DB44/27-2001第二时段二级标准的严者 | 排气筒 |
|  |  | 含氰废气排气筒 2根 | 高度25m HCl/硫酸雾/HCN/NOX 浓度：30/30/0.1/120mg/Nm3 速率：0.78/4.6/0.13/2.3kg/h | GB21900-2008和DB44/27-2001第二时段二级标准的严者 | 排气筒 |
|  |  | 粉尘废气排气筒1根 | 颗粒物：高度25m 浓度：120mg/Nm3 速率：11.6kg/h | DB44/27-2001第二时段二级标准 | 排气筒 |
|  |  | 有机废气排气筒1根 | VOCS：高度25m 浓度：80mg/Nm3 速率：14kg/h | DB44/815-2010第II时段标准 | 排气筒 |
| 3 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼间：≤60dB(A) | GB12348-2008 2类标准 | 厂界外1米 |
|  |  |  | 夜间：≤50dB(A) |  |  |
| 4 | 固体废物 | 各类危险废物 | 交给有资质单位处置 | 委外处理的相关证明文件 | —— |

# 公众参与

为了提高环评工作的科学性和公正性，反映受本项目建设影响公众和有关专家的意见，根据《环境影响评价法》的规定，按《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)和《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》(粤环2007[99号])的要求开展公众意见调查和信息公开工作。评价单位协助建设单位开展此项工作，并进行技术指导。

## 公众参与的程序

与环境评价工作程序相衔接，环境影响评价文件编制过程中环境影响评价公众参与工作的程序见图4.1-1。

图4.1-1 环境影响评价公众参与程序图

## 报告书编制阶段公众意见调查

### 第一次公示：环评信息公示

#### 调查时间

建设单位在委托中山大学承担本项目的环境影响评价工作后，于2013年1月18日在台山市冲蒌信息网(http://chonglou.tsinfo.com.cn)网站公示了本项目环评信息。公示内容见表4.2-1。此外，还在项目附近村庄进行了张贴公告。

#### 调查范围和对象

本阶段的公众意见调查以可能直接受本项目建设影响的区域，根据项目建设的内容，调查对象重点为评价范围内的敏感点居民和企事业单位。被调查对象涵盖不同年龄段、不同职业、不同民族、不同的文化层次，性别比例合适。

### 第二次公示：报告书简本公示

#### 公示时间

本项目环境影响报告书基本完成后，建设单位于2013年2月18日在台山市冲蒌信息网(http://chonglou.tsinfo.com.cn)网站上公示了项目报告书简本信息，同时在项目选址周围的村民点对项目报告书简本进行了公告(相关材料详见附件)，公告期10个工作日。公示内容见表4.2-2。

#### 公示形式

由评价单位协助，业主单位采用网上公示和张贴公告等方法进行简本公示。

### 问卷调查

#### 调查形式和时间

由评价单位协助，业主单位于2013年2月20日至28日采用实地访问、自愿填写公众参与调查表和咨询相关部门意见等方法进行公众调查。

专家评审会后，由评价单位协助，业主单位于2013年3月28日至30日采用实地访问、自愿填写公众参与调查表方法对项目南面的伞塘村宁安、锦安进行公众参与补充调查。

#### 调查内容和组织

调查的主要内容包括：(1)调查对象对区域环境现状了解程度及对本项目建设方案及选址的态度、所关心或担心的问题；(2)对项目建设及运营可能引起的环境问题的看法；(3)对项目采取的环保措施的要求和建议。发放的调查表内容见表4.2-3和表4.2-4。

表4.2-1  台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目第一次公示内容

台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目 环境影响公众参与环保公告(第一次) 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局环发[2006]28号)及《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环[2007]99号)等相关规定，现将“台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目”有关环境影响评价事宜进行第一次公告，公示期限为2013年01月18日～2月1日，共10个工作日。 一、建设项目情况简述 项目名称：台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目 项目地址：广东省台山市冲蒌镇红岭工业区 建设性质：扩建 项目概要：台山市源盛电子科技有限公司于2007年12月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《台山市源盛电子科技有限公司年产70万平方米线路板建设项目环境影响报告书》，并于2008年4月取得广东省环保厅的批复。该项目占地180亩，年产印刷线路板约70万m2，包括双层印刷线路板28万m2、多层印刷线路板35万m2和柔性印刷线路板7万m2。 之后，台山市源盛电子科技有限公司更名为台山市精诚达有限公司，开始了建设。到2012年底，台山市精诚达有限公司已经建成了一期工程，包括年产印刷线路板约18万m2的生产线及配套污水处理设施、排污专管、办公室、宿舍楼等。一期工程正在办理环保竣工验收手续。 现在，该公司拟在现有厂区内建设二期工程，包括年产24万m2印刷线路板的生产线及其配套环保治理设施。 二、建设单位及联系方式 建设单位名称：台山市精诚达电路有限公司 联系人：佘先生 联系电话：0750-5239888 e-mail：sheyuncai@jcdfpc.com 三、环评单位及联系方式 环境影响评价机构的名称：中山大学 联系人：陈先生 联系电话：020-84112456 e-mail：chenxiaowei2003@163.com 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 1、工作程序 接受环评委托——文件资料收集与研究——现状调查与环境现状监测——公众调查——编写环境影响报告书——报告书评审——上报环保主管部门审批。 2、主要工作内容 通过调查工程及周边地区环境现状，评价区域环境特征，分析项目完成后可能产生的环境影响因素，预测分析项目存在的污染因素对环境可能构成的影响程度，进行公众参与调查，针对不利影响提出环境保护对策措施。 五、征求公众意见的范围及主要事项 范围：建设项目所在地周围居民、单位。 主要事项：您对当地环境现状的看法；您对本项目的了解程度；本项目建设是否有利于本地区经济发展；本项目实施对当地居民的影响；您对本项目建设最关心的环境问题；您对本项目建设的意见和建议等。 六、公众提出意见的主要方式 个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件或者其他方式向建设单位和该项目环境影响评价单位提交书面意见。环境影响评价单位将在项目环境影响报告书中记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见与建议向项目的建设单位和有关部门反映。 台山市精诚达电路有限公司 中山大学 二〇一三年一月十八日

表4.2-2台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目第二次公示内容

台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产建设项目环境影响评价公示(第二次) 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局环发[2006]28号)及《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环[2007]99号)等相关规定，现将“台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目”有关环境影响评价简本进行公告，公示期限为2013年2月18日～3月1日，共10个工作日。 1、建设项目的名称及概要 项目名称：台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目 项目地址：广东省台山市冲蒌镇红岭工业区 建设性质：扩建 项目概要：台山市源盛电子科技有限公司于2007年12月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《台山市源盛电子科技有限公司年产70万平方米线路板建设项目环境影响报告书》，并于2008年4月取得广东省环保厅的批复。该项目占地180亩，年产印刷线路板约70万m2，包括双层印刷线路板28万m2、多层印刷线路板35万m2和柔性印刷线路板7万m2。 之后，台山市源盛电子科技有限公司更名为台山市精诚达有限公司，开始了建设。到2012年底，台山市精诚达有限公司已经建成了一期工程，包括年产印刷线路板约18万m2的生产线及配套污水处理设施、排污专管、办公室、宿舍楼等。一期工程正在办理环保竣工验收手续。 现在，该公司拟在现有厂区内建设二期工程，包括年产24万m2印刷线路板的生产线及其配套环保治理设施。 2、建设项目对环境可能造成的影响 项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水中主要污染物为COD、氨氮、总铜、总镍和氰化物；生活污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等；项目所有废水经处理后部分进入中水回用系统处理后回用，剩余部分达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3水污染物特别排放限值和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后经专管排入海尾河。本项目不取用地下水，不向地下排放废水，因此可能对地表水环境带来影响，而不对地下水造成影响。 本项目主要废气为有组织排放的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、粉尘、非甲烷总烃，无组织排放的氯化氢。 本项目主要噪声源为生产设备和风机等，其声源组合级约达80-90dB(A)。 本项目的固体废弃物主要为污水处理污泥、废电路板、废铜板边角料、废钻嘴、锣刀、废半固化片、报废底片、菲林渣、蚀刻废液、退锡废液、废离子交换树脂、废活性炭、钻孔工序收集粉尘、废化学品包装桶、一般废包装材料、生活垃圾等。 项目建成后，主要环境风险为运输、贮存、使用过程中危险化学品的泄露、废水及废气的事故排放等。 3、建设项目拟采取的治理措施 项目建成后，将在工艺流程中采取严格的环境保护措施，项目所有废水经处理后部分进入中水回用系统处理后回用，剩余部分达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3水污染物特别排放限值和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后经专管排入海尾河；粉尘经布袋除尘器处理达标后高空排放、酸性废气经喷淋塔处理达标后高空排放、有机废气经活性炭吸附处理达标后高空排放；噪声采取隔声、吸声、减震及距离衰减等措施进行处理；固体废物送往有资质的环保公司进行无害化处理。 项目建成后，危险品仓库按照规范要求进行管理；已建设一座3600m3的事故应急池(可容纳2天的废水量和1次消防废水量)，有效避免废水事故排放对海尾河的不良影响。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。 因此，只要加强管理并采取一系列有效控制措施，项目开发过程中及建成运营后产生的这些环境影响可以得到有效控制。 4、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 1、水环境影响评价结论 本项目所有废水经处理后部分进入中水回用系统处理后回用，剩余部分达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3水污染物特别排放限值和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后经专管排入海尾河。 正常排放情况下，外排废水对海尾河水环境影响较小，所有污染物叠加本底值后均未出现超标。非正常排放情况下，外排废水对海尾河水环境影响有较大增长，其中COD叠加本底值后，在排污口至汇入冲蒌河处全部超标，最大超标倍数为1.77倍；总铜、总镍和总氰化物由于排放量比较小，影响较小。 综上所述，本项目废水达标排放时，对海尾河影响较小；而事故排放时将对海尾河造成严重的影响。因此建设单位需严格加强项目生产废水处理站和生活污水处理站的管理，确保污水治理设施正常运行，达到设定的回用率，外排废水达标排放，杜绝非正常排放和事故排放。 本项目不取用地下水，不向地下排放废水，因此不会造成地下水流场或地下水位变化，不会对区内地下水质带来影响。 2、大气环境影响评价结论 模型预测表明：本项目正常排放时污染物的小时浓度、日均浓度和年均浓度的最大值均较小，在各敏感点造成的浓度增值也较小，叠加本底值后均未超标。因此报告认为项目生产过程产生的污染物排放不会对周边大气环境产生明显影响。 3、噪声环境影响评价结论 建设单位在采取合理的消音、隔音措施后，本项目噪声源经衰减后到达各场界的昼夜噪声贡献值均可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。因此，本项目噪声对周边声环境的影响较小。 4、固体废弃物影响评价结论 本项目产生的一般工业固体废物交废品回收站回收，危险废物交给有资质的单位回收处理，生活垃圾交由环卫部门处理。经上述措施处理后，本项目对环境的影响是可接受的。 5、风险评价结论 拟建项目发生风险事故的因素主要是有毒有害化学品的泄漏、废气和废水的泄露，落实环评提出的一系列措施后，发生风险事故的概率极低，按环评的措施应对，不会造成明显危害。 5、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限 公众查阅环境影响报告书简本的方式： (1)点击下载本网页附件； (2)向以下联系人咨询： ①建设单位名称：台山市精诚达电路有限公司 联系人：佘先生 联系电话：0750-5239888 e-mail：sheyuncai@jcdfpc.com ②中山大学 联系人：陈先生；通讯地址：广州市新港西路135号中山大学环境科学研究所；邮编：510275；电话：020-84112456；传真：020-84112451；电子信箱：chenxiaowei2003@163.com。 6、征求公众意见的主要事项和具体形式 主要事项：对项目选址是否合理提出自己的看法；对项目的环境影响提出自己的看法；对项目的环境保护工作提出自己的建议；其他的建议。请署名提交书面意见，并留联系电话与通讯地址，以便建设单位与评价单位反馈意见，必要时会通知举行论证会、听证会，或者采取其他形式，征求有关单位、专家和公众对环境影响报告书草案的意见。 具体形式：将主要意见及理由以信函、传真、电子邮件的方式，向有关联系人提出意见(如有不同意者，请注明其依据或理由，否则作为无效处理)。 7、公众提出意见的起止时间 2013年2月18日～3月1日 台山市精诚达电路有限公司 中山大学环境科学研究所 2013年2月18日

表4.2-3项目环境影响公众调查问卷

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台山市源盛电子科技有限公司于2007年12月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《台山市源盛电子科技有限公司年产70万平方米线路板建设项目环境影响报告书》，并于2008年4月取得广东省环保厅的批复。该项目占地180亩，年产印刷线路板约70万m2，包括双层印刷线路板28万m2、多层印刷线路板35万m2和柔性印刷线路板7万m2。之后，台山市源盛电子科技有限公司更名为台山市精诚达有限公司，开始了建设。到2012年底，台山市精诚达有限公司已经建成了一期工程，包括年产印刷线路板约18万m2的生产线及配套污水处理设施、排污专管、办公室、宿舍楼等。一期工程正在办理环保竣工验收手续。现在，该公司拟在现有厂区内建设二期工程，包括年产24万m2印刷线路板的生产线及其配套环保治理设施。 本项目营运期污染源来自于生产废水和生活污水；生产过程产生的工艺废气；各生产设备噪声；生产过程的危险废物、一般工业固废、员工生活垃圾等；主要环境风险为化学品的泄露、废水及废气的事故排放。项目建成后，将在工艺流程中采取严格的环境保护措施，项目生产废水中综合废水经中水处理系统处理后部分回用，剩余部分和其他生产废水、经预处理的生活污水一起进入自建污水处理站处理达标后经专管排入海尾河；粉尘经布袋除尘器处理达标后高空排放、酸性废气经喷淋塔处理达标后高空排放、有机废气经活性炭吸附处理达标后高空排放；噪声采取隔声、吸声、减震及距离衰减等措施进行处理；固体废物送往有资质的环保公司进行无害化处理。项目建成后，危险品仓库按照规范要求进行管理；已建设一座3600m3的事故应急池(可容纳2天的废水量和1次消防废水量)，有效避免废水事故排放对海尾河的不良影响。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。 预测表明，本项目所排放污染物对周边水环境、大气环境、声环境的影响较小，在可接受范围内；对项目附近敏感点的影响也较小。因此，只要加强管理并采取一系列有效控制措施，项目开发过程中及建成运营后产生的这些环境影响可以得到有效控制。 本项目不需设立大气环境防护距离，卫生防护距离为生产车间外100m。本项目卫生防护距离包络线范围内没有敏感点。根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、集中住宿区等对环境空气和噪声要求较高的项目。 从环境保护的角度，该项目的选址和建设可行。 |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 性 别 |  | 民 族 |  |
| 联系电话 |  |  | 年 龄 |  | 职 业 |  |
| 文化程度 |  | A.初中以下 B.中专/高中 C.大专 D.大学本科以上 |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容(在选项旁打勾) |  |  |  |  |  |  |
| 1、您是否了解项目建设的情况？ (1)是 (2)不是 2、您认为项目所在地的环境质量现状如何？ (1)非常好 (2)好 (3)一般 (4)不好 您最不满意的环境问题是： 3、您认为该厂现有工程是否对您的生活造成了不良影响？ (1)没有 (2)有，说明具体影响 4、项目建设及运营过程中可能导致的不良环境影响？ (1)废气影响( ) (2)噪声影响( ) (3)污水影响( )(4)固体废物污染影响( ) (5)生态环境破坏影响( ) (6) 其他影响( ) 5、您对该项目的总体看法如何？ (1)支持 (2)无所谓 (3)不支持，说明原因 6、关于环保措施的其它建议 |  |  |  |  |  |  |

表4.2-4  建设项目周围敏感点单位意见调查表

台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目 环境影响评价公众参与调查函件 ： 台山市源盛电子科技有限公司于2007年12月委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《台山市源盛电子科技有限公司年产70万平方米线路板建设项目环境影响报告书》，并于2008年4月取得广东省环保厅的批复。该项目占地180亩，年产印刷线路板约70万m2，包括双层印刷线路板28万m2、多层印刷线路板35万m2和柔性印刷线路板7万m2。之后，台山市源盛电子科技有限公司更名为台山市精诚达有限公司，开始了建设。到2012年底，台山市精诚达有限公司已经建成了一期工程，包括年产印刷线路板约18万m2的生产线及配套污水处理设施、排污专管、办公室、宿舍楼等。一期工程正在办理环保竣工验收手续。现在，该公司拟在现有厂区内建设二期工程，包括年产24万m2印刷线路板的生产线及其配套环保治理设施。 本项目营运期污染源来自于生产废水和生活污水；生产过程产生的工艺废气；各生产设备噪声；生产过程的危险废物、一般工业固废、员工生活垃圾等；主要环境风险为化学品的泄露、废水及废气的事故排放。项目建成后，将在工艺流程中采取严格的环境保护措施，项目生产废水中综合废水经中水处理系统处理后部分回用，剩余部分和其他生产废水、经预处理的生活污水一起进入自建污水处理站处理达标后经专管排入海尾河；粉尘经布袋除尘器处理达标后高空排放、酸性废气经喷淋塔处理达标后高空排放、有机废气经活性炭吸附处理达标后高空排放；噪声采取隔声、吸声、减震及距离衰减等措施进行处理；固体废物送往有资质的环保公司进行无害化处理。项目建成后，危险品仓库按照规范要求进行管理；已建设一座3600m3的事故应急池(可容纳2天的废水量和1次消防废水量)，有效避免废水事故排放对海尾河的不良影响。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。。通过加强管理、定期检查、设置监控装置、重要设备一用一备的措施，有效避免废气事故排放对周围大气环境的不良影响。 预测表明，本项目所排放污染物对周边水环境、大气环境、声环境的影响较小，在可接受范围内；对项目附近敏感点的影响也较小。因此，只要加强管理并采取一系列有效控制措施，项目开发过程中及建成运营后产生的这些环境影响可以得到有效控制。 本项目不需设立大气环境防护距离，卫生防护距离为生产车间外100m。本项目卫生防护距离包络线范围内没有敏感点。根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、集中住宿区等对环境空气和噪声要求较高的项目。 从环境保护的角度，该项目的选址和建设可行。 根据粤环【2007】99号《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》需要对评价范围内的敏感点单位进行函件调查。请各相关单位提出你们对项目建设的意见、要求或建议，并加盖公章后交给调查人员。 ①台山市精诚达电路有限公司 联系人：佘先生 联系电话：0750-5239888 e-mail：sheyuncai@jcdfpc.com ②中山大学 联系人：陈先生；通讯地址：广州市新港西路135号中山大学环境科学研究所；邮编：510275；电话：020-84112456；传真：020-84112451；电子信箱：chenxiaowei2003@163.com。 二〇一三年二月 台山市精诚达电路有限公司高密度柔性线路板扩产项目 环境影响评价周围敏感点单位意见调查表 (盖章) 日期： 联系人： 联系电话： 调查问题; 意 见. 1.该厂现有工程是否对环境造成了不良影响：; 1)没有 2)有 造成不良影响的具体内容是：. 2.对本项目建成后在废水、废气、废渣的排放等方面的意见：. 3.在采取相应环保措施后，项目的建设对环境的影响较小，从环境保护的角度贵单位对项目建设的态度：; 1)赞成 2)基本赞成 3)不赞成 不赞成的原因：①环保方面 ②其它方面. 4.其他要求和建议..

## 报告书编制阶段公众意见调查结果与统计

### 环评信息公示调查结果

环评信息公示期间，建设单位和评价单位均未收到任何反对方面的意见。

### 简本公示调查结果

报告书简本公示期间，建设单位和评价单位均未收到任何反对方面的意见。

### 问卷调查结果

(1)个人意见统计：

针对个人意见共发出120份调查表，回收有效调查表120份，回收率为100%，如表4.3-1。调查表分发地区主要为建设项目附近村庄(伞塘村、白岗村、达材村)的敏感点居民，征询对象包括干部、农民等，具有不同行业、不同社会阶层、不同年龄、性别、职业等特点，其调查具有一定的代表性。

受调查人员基本情况如下：年龄跨度从20岁-50岁以上，其中20-30岁有7人，占5.8％；30-40岁有12人，占10%；40-50岁有31人，占25.8%；50岁以上有70人，占55.8%，有3人未填该项信息。被调查人员本科以上文化人数为2人，占1.67％；大专文化人数为4人，占3.33%；中专、高中文化人数为30人，占25%；；初中以下文化人数为80人，占66.67％；有4人未填写该项信息。职业属于农民为108人，占90%；村委公职人员为1人，占1%；工人为1人，占1%， (有10人未填写职业，占8%)。

表4.3-1  各村庄发放个人调查问卷一览表

| 序号 | 行政村 | 自然村 | 份数 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伞塘 | 平月 | 35 | 55 |
|  |  | 锦安 | 15 |  |
|  |  | 宁安 | 5 |  |
| 2 | 白岗 | 坪岗里 | 5 | 31 |
|  |  | 塘顺村 | 5 |  |
|  |  | 新鹅村 | 6 |  |
|  |  | 永盛村 | 5 |  |
|  |  | 鹅腔村 | 5 |  |
|  |  | 潮安村 | 5 |  |
| 3 | 达材 | 东升村 | 8 | 30 |
|  |  | 碧石村 | 5 |  |
|  |  | 碧安村 | 4 |  |
|  |  | 新兴村 | 2 |  |
|  |  | 东兴村 | 2 |  |
|  |  | 西兴村 | 3 |  |
|  |  | 西就村 | 1 |  |
|  |  | 昌平村 | 1 |  |
|  |  | 龙旺村 | 2 |  |
|  |  | 汉塘村 | 2 |  |
| 4 | 台山市检察院冲蒌工作组 |  | 4 | 4 |
|  | 合计 |  | 120 | 120 |

表4.3-2个人调查对象情况一览表

| 序号 | 姓名 | 电话 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职业 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伍** | 52***** | 男 | 45 | 大专 |  | 台山市检察院 冲蒌工作组 |
| 2 | 李** | 15913****** | 男 | 24 | 大专 |  | 台山市检察院 冲蒌工作组 |
| 3 | 梅** | 52***** | 男 | 45 | 大学本科以上 |  | 台山市检察院 冲蒌工作组 |
| 4 | 冯** | 52***** | 女 | 31 | 大学本科以上 |  | 台山市检察院 冲蒌工作组 |
| 5 | 刘** | 13555****** | 男 | 64 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 6 | 陈** | 15976****** | 女 | 53 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 7 | 刘** | 52***** | 男 | 51 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 8 | 刘** | 13426****** | 男 | 58 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 9 | 刘** | 52***** | 男 | 50 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 10 | 刘** | 52***** | 男 | 57 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 11 | 刘** | 52***** | 男 | 64 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 12 | 刘** | 13680****** | 男 | 56 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 13 | 刘** | 52***** | 男 | 49 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 14 | 刘** | 13426****** | 男 | 50 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 15 | 刘** | 13828****** | 男 | 58 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 16 | 李** | 13680****** | 男 | 43 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 17 | 刘** | 13664****** | 男 | 58 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 18 | 刘** | 13610****** | 男 | 57 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 19 | 刘** | 13542****** | 男 | 62 |  | 务农 | 伞塘平月 |
| 20 | 刘** | 13824****** | 男 | 58 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 21 | 韦** | 13725****** | 女 | 50 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 22 | 麦** | 52***** | 女 | 46 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 23 | 刘** | 52***** | 女 | 58 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 24 | 李** |  | 女 | 64 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 25 | 李** | 15976****** | 女 | 52 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 26 | 刘** | 52***** | 男 | 60 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 27 | 刘** | 52***** | 男 | 54 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 28 | 黄** | 13794****** | 女 | 52 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 29 | 刘** | 15976****** | 男 | 46 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 30 | 刘** | 52***** | 男 | 52 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 31 | 刘** | 52***** | 男 | 56 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 32 | 刘** | 52***** | 男 | 61 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 33 | 刘** | 52***** | 男 | 60 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 34 | 刘** | 13542****** | 男 | 48 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 35 | 刘** | 13894****** | 男 | 57 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 36 | 刘** | 13725****** | 男 | 38 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 37 | 谢** | 54***** | 女 | 47 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 38 | 刘** | 52***** | 男 | 56 | 初中以下 | 务农 | 伞塘平月 |
| 39 | 林** | 52***** | 女 | 55 | 中专/高中 | 务农 | 伞塘平月 |
| 40 | 黄** | 15992****** | 男 | 64 |  | 务农 | 冲蒌白岗坪岗里 |
| 41 | 黄** | 52***** | 男 |  | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗坪岗里 |
| 42 | 黄** | 13066****** | 男 | 42 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗坪岗里 |
| 43 | 刘** | 13528****** | 女 | 44 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗坪岗里 |
| 44 | 黄** | 52***** |  |  | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌白岗坪岗里 |
| 45 | 李** | 52***** | 男 | 52 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌白岗塘顺村 |
| 46 | 陈** | 13427****** | 女 | 47 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗塘顺村 |
| 47 | 李** | 52***** | 男 | 58 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗塘顺村 |
| 48 | 李** | 13059****** | 男 | 64 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗塘顺村 |
| 49 | 李** | 13556****** | 男 | 40 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗塘顺村 |
| 50 | 邓** | 13726****** | 女 | 46 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗新鹅村 |
| 51 | 邓** | 52***** | 男 | 23 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗新鹅村 |
| 52 | 邓** | 13664****** | 男 | 46 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗新鹅村 |
| 53 | 邓** | 13542****** | 男 | 30 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗新鹅村 |
| 54 | 伍** | 52***** | 女 | 50 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗新鹅村 |
| 55 | 邓** | 13686****** | 男 | 62 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌白岗新鹅村 |
| 56 | 李** | 18929****** | 男 | 51 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗永盛村 |
| 57 | 李** | 13824****** | 男 | 48 |  |  | 冲蒌白岗永盛村 |
| 58 | 李** | 52***** | 男 | 54 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗永盛村 |
| 59 | 陈** | 52***** | 女 | 46 |  | 务农 | 冲蒌白岗永盛村 |
| 60 | 李** | 13824****** | 男 | 50 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌白岗永盛村 |
| 61 | 黄** | 52***** | 男 | 58 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌白岗鹅腔村 |
| 62 | 黄** | 15917****** | 男 | 53 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗鹅腔村 |
| 63 | 黄** | 52***** | 男 | 62 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗鹅腔村 |
| 64 | 方** | 52***** | 女 | 48 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌白岗鹅腔村 |
| 65 | 黄** | 13426****** | 男 | 62 | 初中以下 |  | 冲蒌白岗鹅腔村 |
| 66 | 张** | 52***** | 女 |  | 初中以下 | 务农 | 白岗潮安村 |
| 67 | 谢** | 13632****** | 男 | 63 | 初中以下 | 务农 | 白岗潮安村 |
| 68 | 谭** | 15819****** | 男 | 41 | 初中以下 | 务农 | 白岗潮安村 |
| 69 | 谢** | 13437****** | 男 | 52 | 中专/高中 | 务农 | 白岗潮安村 |
| 70 | 刘** | 13536****** | 女 | 46 | 初中以下 | 务农 | 白岗潮安村 |
| 71 | 李** | 13725****** | 男 | 65 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 72 | 余** | 13427****** | 男 | 62 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 73 | 余** | 13318****** | 男 | 35 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 74 | 罗** | 15819****** | 女 | 45 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 75 | 余** | 13680****** | 男 | 50 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 76 | 余** | 13630****** | 男 | 45 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 77 | 余** | 52***** | 女 | 20 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 78 | 吴** | 13542****** | 男 | 53 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东升村 |
| 79 | 李** | 52***** | 男 | 60 | 中专/高中 |  | 冲蒌镇达材碧石村 |
| 80 | 陈** | 52***** | 女 | 23 | 大专 | 干部 | 冲蒌镇达材碧石村 |
| 81 | 陈** | 13427****** | 男 | 62 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材碧石村 |
| 82 | 刘** | 52***** | 男 | 55 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材碧石村 |
| 83 | 李** | 13824****** | 男 | 33 | 中专/高中 |  | 冲蒌镇达材碧石村 |
| 84 | 李** | 13286****** | 男 | 61 | 中专/高中 |  | 冲蒌镇达材碧安村 |
| 85 | 谭** | 13824****** | 男 | 50 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材碧安村 |
| 86 | 余** | 13794****** | 男 | 45 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材碧安村 |
| 87 | 余** | 13534****** | 男 | 51 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材碧安村 |
| 88 | 谭** | 15813****** | 男 | 43 | 中专/高中 |  | 冲蒌镇达材新兴村 |
| 89 | 吴** | 52***** | 男 | 57 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材新兴村 |
| 90 | 吴** | 15813****** | 男 | 65 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东兴村 |
| 91 | 吴** | 13534****** | 男 | 51 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材东兴村 |
| 92 | 吴** | 13250****** | 女 | 36 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材西兴村 |
| 93 | 吴** | 13556****** | 女 | 56 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材西兴村 |
| 94 | 吴** | 13427****** | 男 | 63 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材西兴村 |
| 95 | 李** | 13794****** | 男 | 58 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材西就村 |
| 96 | 刘** | 13555****** | 男 | 60 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材昌平村 |
| 97 | 刘** | 13725****** | 男 | 65 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材龙旺村 |
| 98 | 黄** | 18929****** | 男 | 57 | 初中以下 | 务农 | 冲蒌镇达材龙旺村 |
| 99 | 刘** | 13427****** | 男 | 50 | 中专/高中 | 务农 | 冲蒌镇达材汉塘村 |
| 100 | 刘** | 13437****** | 男 | 24 | 大专 | 务农 | 冲蒌镇达材汉塘村 |
| 101 | 刘** | 52***** | 男 | 32 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 102 | 刘** | 15976****** | 男 | 68 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 103 | 刘** | 13232****** | 男 | 56 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 104 | 刘** | 13432****** | 男 | 53 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 105 | 刘** | 13680****** | 男 | 57 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 106 | 者** | 52***** | 女 | 37 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 107 | 陶** |  | 女 | 31 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 108 | 刘** |  | 男 | 51 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 109 | 谭** |  | 男 | 90 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 110 | 谭** | 13884****** | 男 | 58 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 111 | 梁** | 13794****** | 男 | 48 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 112 | 谭** | 13542****** | 男 | 53 | 中专/高中 | 工人 | 伞塘锦安 |
| 113 | 刘** | 13427****** | 男 | 57 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 114 | 戚** | 52***** | 女 | 51 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 115 | 刘** | 52***** | 男 | 53 | 初中以下 | 农民 | 伞塘锦安 |
| 116 | 佘** | 52***** | 女 | 40 | 初中以下 | 农民 | 伞塘宁安 |
| 117 | 刘** |  | 男 | 40 | 中专/高中 | 农民 | 伞塘宁安 |
| 118 | 刘** | 52***** | 男 | 70 | 初中以下 | 农民 | 伞塘宁安 |
| 119 | 郑** | 13632****** | 女 | 24 | 中专/高中 | 农民 | 伞塘宁安 |
| 120 | 刘** | 52***** | 男 | 60 | 中专/高中 | 农民 | 伞塘宁安 |

表4.3-3 个人意见统计结果

| 问题 | 选项 | 人数 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否了解项目建设的情况？ | 是 | 94 | 78.33 |
|  | 不是 | 26 | 21.67 |
| 2、您认为项目所在地的环境质量现状如何？ | 非常好 | 12 | 10.00 |
|  | 好 | 78 | 65.00 |
|  | 一般 | 30 | 25 |
|  | 不好 | 0 | 0.00 |
| 3、您认为该厂现有工程是否对您的生活造成了不良影响？ | 没有 | 119 | 99.17 |
|  | 有 | 0 | 0.00 |
| 4、项目建设及运营过程中可能导致的不良环境影响？ | 废气影响 | 64 | 53.33 |
|  | 噪声污染 | 11 | 9.17 |
|  | 污水影响 | 49 | 40.83 |
|  | 固体废物污染影响 | 8 | 6.67 |
|  | 生态环境破坏影响 | 10 | 8.33 |
|  | 其他影响 | 0 | 0.00 |
| 5、您对该项目的总体看法如何？ | 支持 | 95 | 79.17 |
|  | 无所谓 | 25 | 20.83 |
|  | 不支持 | 0 | 0.00 |
| 6、关于环保措施的其他建议？ |  |  |  |
| 注：百分率为选择此答案的人数回答这道题的人数的比例 |  |  |  |

(2)单位企业、政府部门意见调查：

在进行个人意见调查的同时，建设单位还征求了部分位于项目评价范围内的村委会，共发放团体调查表4份，收回4份，其中包括：伞塘村委、白岗村委、达材村委、台山市人民检察院冲蒌工作组，受访单位均表示支持与赞成本项目的建设。所调查村委会管辖的村民小组见表1.5-1。

### 公众意见调查结论与回应

#### 人员构成

本项目厂址周围人群分布结构比较单一，由表4.3-1可知，公众参与人员主要由农民构成。100%的被调查人员在项目环境(含风险事故)影响范围内；100%的被调查单位在项目环境(含风险事故)影响范围内，这两方面符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环函[2007]99号文)的要求。

参与人员文化程度主要分布在初中以下这一层次，占参与人数的66.7%，虽然这一部分人文化程度不是很高，但主要代表了在厂区周围生活的人群对该项目的反馈意见，应视为有效调查表。其它参与人员主要就职于当地相关主管部门，文化层次相对较高，通过调查表了解到他们对此项目的反馈意见，并且也收集到他们对该项目所提出的一些环保措施和建议。

#### 公众意见调查结果

调查结果表明：

(1)大部分被调查群众(约占78.33%)都表示了解本区目前的建设运营情况，而不了解情况的人只占21.67%。说明建设单位的宣传比较到位，但仍需进一步加强宣传。

(2)大部分群众对所居住区域环境质量现状表示满意，其中有75.0%的群众选择“非常好”和“好”，25.0%的群众选择“一般”，没有人员对所居住环境质量现状表示不满意。

(3)在被问及“该项目现有工程是否会对居民的生活产生不良影响”的问题，除1人弃权外，所有的被调查群众都表示没有不良影响。

(4)在被问及“项目建设及运营过程中可能导致的不良环境影响”的问题，53.33%群众表示担心会产生废气污染的环境问题，9.17%的群众表示担心噪声污染的环境问题，40.83%受访群众表示担心污水影响的环境质量，6.67%的群众表示担心固体废物污染影响问题，8.33%的群众表示担心生态环境破坏影响。

(5)在被问及您对该项目的总体看法如何时，79.17%受访群众表示支持，20.83%群众表示无所谓，没有群众表示不支持。

## 公众意见回应

针对在公众参与调查中公众提出的意见和建议，逐条对其做出如下回应。

(1)担心水污染、大气污染，希望对生态环境能改善。

回应：本项目废水处理后部分经中水处理系统处理后回用，剩余部分处理达到《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表3水污染物特别排放限值和《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者后，利用专管于莲花排水口处排入海尾河，流经400m后进入冲蒌河，再流经约14km进入大隆洞水，最终流入广海湾。根据预测结果，不会改变海尾河、冲蒌河的水环境功能。

而废气方面，将对本项目的废气采取有效的防治措施，使之达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准和《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的严者，使附近区域的环境空气质量不因项目的建设而下降。本项目所有污染源均得到有效和妥善的控制，深入研究项目拟采取防治措施的可行性，提出先进技术措施和管理措施，将项目营运活动对环境的影响降到最小程度。

(2)注意建设期的噪声影响，应采取很好的措施，不影响附近的居民生活。

回应：严格控制项目主要噪声源对本项目所在区域可能带来的影响，使声环境质量达到拟建项目所在区域的声环境功能要求。本项目将建立有效的环境管理制度和做好污染防治措施，保护好周围环境，确保附近居民的生活及健康，将本项目对环境的影响减少至最低限度。

(3)严格遵守国家环保处理方针，执行国家环保相关规定。

回应：本项目建设和运营过程中，将严格遵守国家相关的环保法律法规，严格执行废水、废气的排放标准，做好噪声污染防治工作，处理好产生的固体废弃物，确保处理过程中不产生二次污染。

(4)要求环保部门定时检查，工厂自觉控制在标准内排放。

回应：本项目将建立环境监督和监测计划并将严格执行。在建设期和运营期间接受环保部门的检查工作，严格监控废气、废水的排放，控制在法定的标准范围之内。

## 公众意见调查结论

本次环评过程中，建设单位和评价单位共进行了两次公示(包括一次环评信息公示和一次环评简本公示)、两次问卷调查，各阶段的先后顺序、时间安排、公众参与方式均符合《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发2006[28]号)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)和《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》(粤环2007[99号])的要求，因此本次环评的公众参与是合法的。

本项目两次环评公示均发布在政府网站、并张贴在评价范围内各敏感点处，持续时间均满足相关要求，因此环评公示是有效、真实的。

本项目个人问卷调查对象均位于评价范围内，各被调查对象均填写了联系方式并对各调查问题作了选择；单位问卷调查所选择的单位均为评价范围内的村委会，各被调查单位均填写了联系方式、对各调查问题作了选择并盖了公章。因此问卷调查是有效、有代表性和真实的。

调查结果表明绝大多数公众对本项目情况是比较了解的，并且认为项目对环境经济与环境质量产生的影响比较小。公众对项目建设可能出现的问题最为担心的是废水和空气污染。总体上，群众普遍表示赞成项目的建设。

# 环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合相关规划，建设单位必须认真贯彻“清洁生产”、“总量控制”，并遵守有关的环保法律法规，在项目建设和营运中严格执行“三同时”制度，落实本环评中提出的环保措施和建议，建立和落实各项风险预警防范措施和事故应急预案，杜绝重大环境污染事故的发生，可使项目建成后对周围环境影响减少到最低限度。在此基础上，本环评认为从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

# 联系方式

## 建设单位及联系方式

建设单位：台山市精诚达电路有限公司

联系人：佘先生

联系电话：0750-5239888

e-mail：sheyuncai@jcdfpc.com

## 环境影响评价单位及联系方式

环评单位：中山大学

联系人：陈先生

联系电话：020-84112456

e-mail：chenxiaowei2003@163.com