《省道S364十水线（南头～古镇段）改建工程环境影响报告书简本》

- 工程建设概况简述

- 项目建设必要性

本项目为省道364公路改建工程，是以原省道S364的部分路段为节点，通过改线建设，使公路网线更趋合理，缓解原S364与G105尤其是沙口大桥路段的交通压力，从而起到保证中山市北部各镇之间以及对外物流畅通，促进当地经济发展的作用，因此，本项目建设对中山市北部组团的经济发展乃至中山市整体经济腾飞的意义重大。本工程下称新十水线。

- 项目建设的规划合理性

新十水线是根据《中山市城市总体规划（2004～2020）》与中山市有关公路“路网”规划建设的工程，在中山市域范围内形成“井”字型高速公路系统与建设“六纵、五横、九加密”干线公路网，本项目属于九加密之一，符合《中山市城市总体规划（2004～2020）》与中山市的有关路网规划。

新十水线建设项目基本符合项目沿线南头、东凤、小榄、古镇各镇的规划，对各镇的用地、基建、规划等不会产生很大的影响。

- 工程概况

- 工程线路概况

本项目起点位于南头镇南三公路升辉南路路口（线路起点为k0+000），往西南跨越鸡鸦水道至原十水线K20+400（东凤镇和平村口）相接，再往西跨越小榄水道至小榄，穿过小榄镇的民安路、联丰路、环镇西路等后跨越拱北河与古神公路相交后沿古镇同益路至古镇，与原十水线K42+600处相交为终点（本项目终点桩号为K18+297），路线全长约18.297公里。

本项目路线全长18.297公里，全线按六车道一级公路标准实施，设计行车速度为100km/h。其中主线桥梁21座，总长6032米；路基长18.297公里；全线与南三公路、东阜公路、G105线、民安路、联丰路、环镇西路、古神路、原沙水线等相交，需布设半互通立交桥5座，涵洞48座，平面交叉9处，公路沿线不设收费站。

目前，新十水线拟建设路段中，有约5.8km路段与在建的“广珠轻轨”工程并线，主要集中在从南头镇鸡鸦水道北岸开始（桩号为K3+288.784）至小榄镇裕龙附近（桩号为K9+105.169）。新十水线建设线路如下图所示。

- 工程设计概况

工程设计为一级公路，双向六车道，设计时速为100km/h，路基宽33.5m，路面为沥青砼，公路一般路段比原地面垫高1～1.5m，并在路肩两侧形成1：1.5的护坡，路面中心线为绿化隔离带，遇跨路、跨江河、河涌等环境采用桥梁、立交、平面交叉、地下通道等方式连通，项目包括特大桥一座（跨度1165m），大桥7座（跨度为365m～885m不等），小桥八座（跨度为18m～45m不等），地下通道一座（跨度为835m）。

新十水线预测交通量为2010年11967辆/d，2015年19099辆/d，2020年27115辆/d，2030年36231辆/d。上述提到的交通量为小车当量单位。

项目主工程量包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程四大部分。路基工程包括：路基填高加宽、路基护坡、护坡道及碎落台、路基防护、路基排水、路基软土路段处理、路基土石方填筑；路面工程包括：路面结构工程、路面绿化隔离带工程、路面排水工程等；桥涵工程包括：跨江桥建设工程、跨路桥建设工程、涵洞建设工程；交叉工程包括：平面交叉、涵洞通行、立体交叉等。项目需挖土方11.37万方，回填土方71.23万方，回填土全部采用外购方式解决，开挖土将回用于公路两旁的绿化用土。

- 工程征地情况

新十水线全线新征用地970.4亩，其中占用耕地256.56亩，南头镇占102.28亩，全为旱地；东凤镇占46.76亩，全为水田；小榄镇占47.78亩，其中水田26.79亩，菜地15.88亩，旱地4.81亩；古镇镇占60.04亩，全为菜地。

- 新十水线对环境造成的影响

- 声环境影响

施工期各种施工机械所产生的噪声在距离声源50m处为45～92dB，其中在该处昼间进行打桩、破岩、钻地等施工环节时，超过施工作业噪声限值。具体对敏感点的影响上，施工噪声对这些敏感点均会产生一定的影响。南头镇敏感点昼间超标20～25dB，夜间超标30～35dB；东凤镇敏感点昼间超标30～35dB，夜间超标40～45dB；小榄镇敏感点昼间超标10～30dB，夜间超标20～40dB；古镇镇敏感点昼间超标22.5dB，夜间超标32.5dB。

运行期主要噪声源为公路来往车辆的噪声。紧挨着公路的第一排建筑物受公路的噪声影响比较严重，主要分布于东凤镇居民点、小榄镇居民点，以环境噪声4类标准进行评价，近期昼间交通噪声值基本达标，中远期超标2～3dB，夜间近期交通噪声影响比较严重，超标6～8dB，中远期超标10～11dB；距离公路两侧10～30m的敏感点，主要分布于南头镇居民点、小榄镇阳光美加花园等，近期、中远期昼间交通噪声基本达到4类标准，夜间超过4类标准约2~5dB，其它较远的敏感点，受公路噪声影响较小。

- 水环境影响

施工期产生的水污染源强来源于施工营地的施工废水、施工人员生活污水，由于项目跨越鸡鸦水道、小榄水道等水环境敏感区，施工废污水禁止排放到鸡鸦水道与小榄水道，必须经过治理达标后，就近排放到河涌用于农业灌溉，不会对鸡鸦水道；对于在城镇施工段的施工废污水，经过处理达标后可排入市政管道排放，也不会对周围水环境产生很大的影响。施工期对鸡鸦水道大桥、小榄水道大桥的施工对水环境也会造成一定的影响，其扰动河床底泥所增加的水中的SS浓度，在5~10m处基本达到10mg/L，不会对鸡鸦水道、小榄水道上下游水厂吸水点产生很大的影响。

运行期产生的水污染源强主要来源于冲刷路面的初期雨水产生的径流，为避免对鸡鸦水道、小榄水道、拱北河水环境的影响，建议在跨三条水道的桥梁两侧修建缓冲池，用于收集初期雨水产生的径流，将鸡鸦水道大桥、小榄水道大桥所产生的初期雨水收集并引至其它河涌，不排入鸡鸦水道与小榄水道，将拱北河大桥所产生的初期雨水收集并稀释达标后，排放到拱北河。本项目运行期对水环境的影响很小。

运输过程可能产生的事故对水环境也会产生一定的影响，若在跨江大桥上发生运输危险品的车辆翻侧事故导致危险品泄漏，泄漏的危险品以及清理危险品的冲水均可能对河流水环境产生严重影响。为此，必须采取措施避免事故车辆翻倒入河，必须采取措施避免事故泄漏的危险品及其废水进入河流。

- 大气环境影响

施工期大气污染源来源于扬尘，由运输车辆与搅拌机械产生的扬尘均有可能对施工点周围的敏感点产生影响，一般影响范围可达下风向200m，在经过经常洒水措施后，扬尘的影响一般可控制在100m左右。

运行期大气污染源来源于来往汽车尾气，近期由于车辆仍以旧的标准执行，大气影响程度相对较大，中远期在执行国Ⅲ及以上标准时，大气影响程度明显降低。经计算，当有风时，一般路段汽车尾气影响范围达到路边两侧30m，高架路段影响范围达到路边两侧60~80m；远期车辆尾气排放标准比较严格，对公路两边的敏感点基本不构成很大的影响。

- 生态环境影响

公路沿线人工开发程度较大，生态环境主要以城市生态与农业生态为主，新十水线建设，不会对当地的生态环境造成很大影响。破坏的植被可通过复栽等措施予以补偿。

- 水土流失的影响

新十水线水土流失的影响主要集中在施工期，运行期采取了水土保持措施后，水土流失量大量减少。施工期防治责任范围内水土流失总量为4.03万t，可能造成的新增水土流失量3.93万t，其中公路建设区水土流失量最大，占新增水土流失总量的98.4%。

- 占地与拆迁的影响

本项目的部分建设用地已经有计划地进行预留与控制，部分占用的土地通过置换、补偿等方式予以解决，项目已经得到国土部门的初步认可，在土地征用、置换、补偿方面作出指引，因此本项目建设占用土地对区域土地利用方式影响不大，对区域土地利用规划的调整也不会太大。项目沿途拆迁主要为厂房、小部分民居、临建构筑物等，在做好协调、补偿工作的基础上，拆迁的影响不大。

- 对社会经济的影响

新十水线的建设对促进中山市北部经济流通、物资流通、人才流通起了非常重要的作用，同时也为中山市北部经济组团式发展提供了良好的基础，对当地经济发展非常有利；另外，新十水线的建成，也有利于提高当地人民的生活水平。

- 环境保护措施

- 设计阶段环保措施

从减少影响源头角度出发，在设计上应考虑尽可能避让敏感点，减少占用耕地数量，减少拆迁量，减少水土流失量，减少对现有其它设施的破坏。

- 施工期环保措施

    - 生态环境保护措施

- 加强施工期监控与管理，严格按照设计要求施工，按照可研与设计要求外购土石料，不能单独开采土石料场，采取妥善的弃土堆放、转运、最终处置措施，主要利用与道路两旁的绿化用土，其余弃土不能倾倒到江河、湖泊、水库等水体，而应填放于专门的建筑材料丢弃场所，并确认丢弃场有良好的水土保持措施，弃土后必须及时推平压实；

- 施工临时用地应减少对地表植被的破坏，做好施工场地的平整，在土石料的临时堆放地应做好围栏、排水沟等有效防治水土流失的措施，堆放场地必须平缓，在可能的情况下，用帆布、塑料胶膜覆盖堆土，方式雨水直接冲淋，也可以防治扬尘；水土保持措施与其它措施必须遵循“三同时”政策，在施工过程中同时实施，发挥其应有的效果；

- 对施工完成地段及时采取防护措施，减少施工场地暴露面，减少工程造成的水土流失，填筑土石方工段应施工、防护同时进行，做到挖、运、填、夯、覆一气呵成，禁止全线开挖，然后运土、堆填等开挖暴露面太长的施工方式；在进行桥梁施工时，岸边桥墩施工更需要加强水土流失防治措施，做好围栏、导排水、定点填筑等工作，桥墩施工所需要的材料应随时施工随时运至，切不能堆放在河道两侧。

- 堆放在水体旁，更不能在水体旁进行加工；路基工程需做到开挖一处、填筑一处、防护一处、恢复一处；

- 施工完毕后，应及时平整覆土，恢复地表绿化，减少开创面。

    - 水环境保护措施

- 公路建设过程的机械冲洗废水含有大量的泥沙、石油类污染物，禁止未经处理直接排放，应就近建设建议临时贮存池，在隔油与沉淀处理完全达标后，让其自然蒸发，或用于工地洒水，或与其它生活污水一并进行处理；

- 施工期间严禁将挖方残渣直接排入河道中；

- 施工期生活污水应进行处理，工地粪便污水经厌氧化粪池处理后，与其它施工废水进行再利用，用于附近农田、花圃、林地、果园等的灌溉，或排至荒地自然蒸发；

- 路基雨季施工地段，先完成涵洞施工，并做好防、排水工作。对路基高填地段应做好夯实、导排水、稳固边坡等水土保持工作，并合理安排施工时间，避开雨季施工，不能避开的，除保证其施工期间的排水通畅，不出现积水浸泡的工作面，必要时应采取覆盖物遮盖等防护措施；

- 在施工工地上，雨季来临时，由雨淋施工机械、施工营地等污染地面产生污染径流，对含污染物质较多的施工环节如施工机械、维修场地、混凝土拌和系统、砂石料加工系统等进行遮盖，减少污染物随雨水径流冲入水体。

    - 声环境保护措施

- 公路建设过程的机械冲洗废水含有大量的泥沙、石油类污染物，禁止未经处理直接排放，应就近建设建议临时贮存池，在隔油与沉淀处理完全达标后，让其自然蒸发，或用于工地洒水，或与其它生活污水一并进行处理；

- 施工期间严禁将挖方残渣直接排入河道中；

- 施工期生活污水应进行处理，工地粪便污水经厌氧化粪池处理后，与其它施工废水进行再利用，用于附近农田、花圃、林地、果园等的灌溉，或排至荒地自然蒸发；

- 路基雨季施工地段，先完成涵洞施工，并做好防、排水工作。对路基高填地段应做好夯实、导排水、稳固边坡等水土保持工作，并合理安排施工时间，避开雨季施工，不能避开的，除保证其施工期间的排水通畅，不出现积水浸泡的工作面，必要时应采取覆盖物遮盖等防护措施；

- 在施工工地上，雨季来临时，由雨淋施工机械、施工营地等污染地面产生污染径流，对含污染物质较多的施工环节如施工机械、维修场地、混凝土拌和系统、砂石料加工系统等进行遮盖，减少污染物随雨水径流冲入水体。

    - 大气环境保护措施

- 开挖、钻孔和拆迁过程中，经常洒水使施工作业区保持一定的湿度，防治灰尘飞扬；施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水并用遮盖物覆盖；在填筑土方时，表层土质干燥需经常洒水，防治粉尘飘散；

- 回填土方临时堆放区应加强管理，土方表面压实、洒水、覆盖，无用的弃土应及时清运；

- 运土车辆及运输散装材料的车辆按规定配置防洒、防漏、防扬的封闭装备，装载量不宜过满，保证运输过程不散落，规划好运输车辆运输线路与时间，在施工临时公路行驶应减速慢行，减少扬尘，及时清扫洒落在路面的泥土；

- 在靠近敏感点的路段施工时，一般不宜设置混凝土搅拌站、沥青搅拌、砂石料搅拌等设施，若不能避免设置的，应设置与敏感点下风向至少200m以外的地方，拌和系统的密闭性要好，同时配备减震、除尘装置，散装物料装卸或运移场地，应采用封闭的方式作业，尤其是水泥等，其颗粒较小，容易被人吸入，应更加注意；

- 施工机械与运输车辆应采用新的、尾气量较少的设施，减少机械尾气排放；

- 施工过程中严禁废弃建筑材料作为燃料燃烧，工地食堂应液化石油气或电炊具，不能使用重污染的燃油以及其它燃料的器具；

- 施工人员应配备安全防护劳动工具，避免扬尘吸入产生各种慢性疾病；

- 施工结束后应及时对施工占用场地恢复植被，减少表土裸露时间。

    - 固体废物防治措施

- 对可再利用的废料，如木材、竹料、其它建材等，应尽可能回收利用，节约资源；

- 装运泥土时要加强管理，严禁乱卸乱倒，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬，运输线路与时间做好规划与限制；

- 对淤泥渣土必须遵守地方管理规定，取得相应许可后，按照管理部门的规定，运到指定的具有防护措施的弃渣场进行堆填，大部分可利用渣土应回用到路基两旁的绿化用土，对临时堆放渣土的地方应加强管理，做好水保与大气污染防治工作；

- 临时油库、临时机修间的废物，由于含油污染较大，必须有固定的管理人员收集贮存，等专门的环卫部门人员收集清运，不得随意丢弃，更不得生火燃烧；

- 施工生活垃圾应定点收集，定期清运，保持施工场地与周边环境、景观不受破坏，减少疾病的滋生与传播。

- 运行期环保措施

    - 生态环境环保措施

- 对破坏的植被进行补偿种植，减少生物量损失；

- 对路旁进行绿化，尤其对路边坡进行绿化护坡。

    - 农业环境环保措施

- 公路建设项目要严格按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农业法》、《基本农田保护条例》的有关规定，加强对基本农田的保护，尽可能保证区域内基本农田以及非基本农田耕地的数量和质量的稳定，该项目所引起的中山市耕地总量减少的情况，建设单位必须组织开垦与所减少耕地的数量与质量相当的耕地，并须通过国务院土地行政主管部门会同农业行政主管部门验收；若在中山市境内新开垦的耕地的数量不足以补偿所占用耕地的数量，必须报经国务院批准减免本行政区域内开垦耕地的数量，进行易地开垦。

- 公路工程的设计应执行交通部的行业标准，如《公路路线设计规范》、《公路路基设计规范》、《公路环境保护设计规范》等，降低对公路沿线生态环境的不利影响。对挖方、弃土、填土、路基、边坡等工程应采取各种形式的防护工程、排水工程、绿化工程等，防治由于水土流失对基本农田及其它耕地造成的影响。如防护绿化工程、植被恢复工程、排水工程、治污工程等，减少一切可能对农用产生的影响。

    - 声环境保护措施

- 作为主要噪声源的车辆本身性能的优劣，直接影响公路沿线的声环境质量，因此，车辆制造维修单位应以技术创新、改进为目标，开发研制低噪声车辆，保养与维护车辆，也能降低噪声量，同时，车辆管理部门应加强对路面车辆的管理，对报废、不适宜路面行驶的车辆严格管理，从而减轻噪声污染的源强；

- 通过加强公路交通管理，可有效控制噪声污染源强，经常维护路面平整与完好，在敏感点附近设置禁鸣标志和限制车速标志，并采取多种方法配合实施，使过往车辆自觉与不自觉地遵守有关规定；

- 在道路两侧区域的用地开发中，有关建设规划部门应充分考虑对道路交通噪声的防治问题，对大型的、综合性的住宅小区与办公区、商务区、医院、学校等敏感目标，与公路之间应预留一定的距离，该距离内设置非噪声敏感建筑物，若确实需要建设敏感目标建筑物，则敏感建筑群应布置在后排，尽量远离公路，同时设计与建设时应重视建筑物墙体、门窗的隔声功能，采用有足够隔声量的通风隔声窗，或者选择符合国家标准的新兴材料门窗，降低交通噪声的影响；另外在用地布局时，在目前已有敏感点与公路间应尽可能设置绿化隔声屏障，进一步消除道路噪声的影响；

- 对本公路已有的敏感目标，距离道路较近的敏感点，一般距离道路中心线在40m以内，不具备拆迁安置或重新规划建设的，受公路交通噪声影响较大的，如东凤镇和平村、永益村、小榄镇绩东一社区等敏感点，要考虑在该路段设置公路声屏障，并采取其它辅助的降噪措施，如立体绿化、修建隔声围墙等，在必要时为住宅安装隔声门窗等，也能有效降低噪声的污染传播。

- 本项目实施防治措施后，能有效降低公路噪声对敏感点的影响。

    - 大气环境保护措施

- 禁止尾气污染物超标排放机动车通行

- 加强机动车的检测与维修

- 降低路面扬尘

- 支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制

- 增加大气污染物扩散距离

- 利用植被净化空气

    - 水环境保护措施

- 在交通工程实施中，鸡鸦水道、小榄水道大桥两侧必须设立应急电话和摄像机，并入项目监控通信系统，连接监控分中心；

- 鸡鸦水道、小榄水道特大桥桥梁两头设置警示牌、限速标志，公布事故报警电话号码提醒司机进入水源保护区路段，谨慎驾驶；

- 在经过水源保护区的路段，必要时禁止载有害有毒危险品的车辆上路，并在收费站上竖立警示标志。

- 在鸡鸦水道、小榄水道特大桥两侧铺设专用集污管道，大桥两端排水口修建一定容积的路面径流雨水沉降池，并定期进行清理。排污口位置应设在附近内河涌、排灌系统、现有村镇排污系统或者就近租用鱼塘；初期雨水进行收集处理，正常雨污水自然干化或进入村镇污水沟，不能直接排入水源保护区。

- 在排水口修建一定容积的路面径流雨水沉降池和隔油池，并定期清理，拱北河大桥段还需专设集污管道；

- 加强安全行驶教育，制定保证安全的规章制度，一旦发生事故，则应采取应急措施，尽量减少污染物排放量；

- 建议公路管理部门配备各类事故应急防护处理的设备及器材，比如应急防护处理车辆、围油栏、降毒解毒药剂、固液物质清扫回收设备等；

- 跨河桥梁的入口处均要安装提示运输有毒、有害物品车辆谨慎慢行的警示牌；

- 跨河桥梁、跨农田公路两侧防撞栏应设置为密闭且较常规防撞栏高、厚的钢筋混凝土防撞栏，一来可以有效防止路面垃圾及行驶车辆排放的尾气落入河中，二来可以抑制严重交通事故的发生。

- 环评结论要点

省道S364（南头～古镇段）改建工程是中山市重点工程之一，也是中山市交通网络规划中“九加密”的交通干线，对北部组团的经济发展非常重要；本项目建设符合中山市城市发展总体规划与交通规划，与沿线的南头镇、东凤镇、小榄镇、古镇镇的总体规划基本协调。其选择线路走向在设计过程中尽量避让居民集中居住区与基本农田保护区，涉及的拆迁、基本农田占用按照国家有关政策履行后，本项目是合法的，也是相对合理的。

本道路建设连接了中山市北部南头、东凤、小榄、古镇四个工业发展较快的镇区，对保持北部经济组团内部交通顺畅，促进镇区间物流、人流、经济流的发展，为经济发展节约了时间，也提供了有利条件，将带动公路沿线的工业与经济密集地的崛起，对中山市北部经济腾飞具有举足轻重的意义。

本道路建设过程与运营将对区域的社会环境、生态环境、声环境、水环境、大气环境造成一定的不利影响，根据本环评落实各项环境保护和污染防治措施，各种不利影响将得到缓解，使其影响控制在在可接受的范围内。

综合分析，本项目规划合法、选址合理，符合中山市整体利益，得到广大群众的支持，项目施工期、运营期所产生的各种影响，通过各种环保措施予以防治后，各种影响得到减缓与控制，不会对环境与敏感人群造成很大的影响。本项目符合社会利益、经济利益和环境利益协调统一的原则，从环境影响的角度考察是可行的。

- 公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

- 公众查阅报告书简本期限：

公众查阅环境影响报告书简写本的期限为2008年1月25日～2月25日。

（2）公众索取信息方式和期限：

任何单位和个人认为必要时均可通过来人、来电、来信的方式与建设单位或环境影响评价机构索取补充信息。索取期限为1月21日～2月21日。

建设单位：中山市公路局，联系人胡科长，电话0760-8366571。

环评承担单位：珠江水资源保护科学研究所，地址广州市天寿路80号水利大厦后，联系人何工，电话020-87117247，Email：hejingliangpwpb@hotmail.com。

- 征求公众意见的范围和主要事项

征求公众意见的范围为中山市政府部门，南头镇、东凤镇、小榄镇、古镇镇的居民、企事业单位等。反映意见的群众及单位须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位，以示对提出意见负责。

- 征求公众意见的具体形式

（1）在环境影响评价过程中，先于2007年8月采用当地公示形式向公众公开有关本项目环境影响评价的信息（公布信息内容包括建设项目概况、建设单位联系方式、环境评价机构名称及联系方式、环评工作程序和工作内容等），并公开接纳公众提出的意见；

（2）然后公开发放公众参与调查表征求公众意见；

（3）认真整理公众意见，并在环境影响报告书中体现；

（4）在环境影响报告书上报审批前提供环评报告书简本，继续收集公众意见。

- 公众提出意见的起止时间

公众提出意见的起止时间为：2008年1月25日～2月25日。