- 1 总 论

- 1.1 项目背景

广东韶关工业园区（原名广东省粤北工业开发区），由原韶关市沐溪工业园、原武江科技园及小阳山片区组成。2006年成为国家认可的第三批通过审核的省级开发区，核定面积为640公顷。工业园东至323国道、西联公路，南至西联大道、323国道，西至微波站公路、沐溪水库、阳山村，北至阳山村、林科所、镇泰实业公司。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国家环保总局环发[2002]174号文件《关于加强工业园区区域环境影响评价有关问题的通知》精神和《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004年7月修订），为了加强工业园建设的环境保护力度，规范园区的环境管理工作，广东韶关工业园区管理委员会委托中国气象科学研究院和广州市环境保护工程设计院有限公司承担广东韶关工业园区环境影响评价工作。

- 1.2 评价目的

以回顾性评价作为重点，结合园区周围环境质量现状调查，分析园区目前存在的问题，并提出有效地整改措施加以解决。从环境保护的角度论证韶关工业园规划是否符合地域和城镇总体规划的要求，与周围环境功能区是否协调，同时为工业园环境管理提供科学依据。

- 1.3 指导思想

（1）坚持环评为环境管理、城市建设和经济发展服务的原则。

（2）坚持可持续发展的原则。

（3）坚持污染预防为主、防治结合的原则。

- 1.4 编制依据

### 1.4.1 国家环保法律、法规及文件

### 1.4.2 地方法律、法规及文件

### 1.4.3 产业政策、规划

### 1.4.4 环评技术文件

### 1.4.5 其他有关依据及委托文件

- 1.5 环境功能区划

- 1.5.1 大气环境功能区划

项目所在地属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中的二级标准。

- 1.5.2 地表水环境功能区划

北江（沙洲尾至白沙）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，主要功能属于综合用水；沐溪河，又名赤水河（沐溪至韶关河口）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，主要功能属于综合用水。

- 1.5.3 声环境功能区划

园区内服务设施组团居民点及文教区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准；园区内其他组团学校执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准；园区内其他组团居住、商业、工业混杂区居民点执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准；区内工业集中区执行 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；323国道两侧、园区中主要交通干线道路两侧各25米内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准。

- 1.6 评价标准

### 1.6.1 环境质量标准

（1）环境空气质量标准

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度； “苏联1971年工作区空气中和居住区大气中有害物质极限容许浓度”有关标准。

（2）水环境质量标准

北江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；沐溪河，又名赤水河（沐溪至韶关河口）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类水质标准。

（3）声环境质量标准

工业园内的声环境质量标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008），各功能区执行其相应的类别标准。

（4）土壤环境质量标准

工业园土壤环境质量标准采用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

（5）河流底质标准

### 河流底质标准采用《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准。

### 1.6.2 污染物排放标准

1.6.2.1 污水排放标准

当韶关市第四污水处理厂建成之前，各企业废水经自建污水处理设施处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段一级标准后排入沐溪河。

韶关市第二污水处理厂一期以及二期扩建工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排入北江；韶关市第四污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准后排入北江；接入韶关市第四污水处理厂的企事业单位所排放废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准。

1.6.2.2 废气排放标准

广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中锅炉大气污染物最高允许排放限值二类区标准。

工艺废气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

城镇污水处理厂厂界废气排放最高允许浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度中的二级标准。

饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

1.6.2.3 噪声

施工期执行《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）中的噪声限值标准；区内厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关标准。

### 1.6.3 其它标准

（1）《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（2）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-7-2007）；

（3）《重大危险源辨识》（GB18218-2000）；

（4）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

- 1.7 评价工作等级

### 1.7.1 地表水环境评价工作等级

判定工业园水环境影响评价等级为二级。

### 1.7.2 环境空气评价工作等级

环境空气评价等级提升为二级。

### 1.7.3 声环境评价工作等级

区域噪声环境影响评价工作等定为三级。

### 1.7.4 生态影响评价工作等级

生态环境评价等级判定为三级。

1.7.5 环境风险评价工作等级

环境风险评价工作级别定为二级。

- 1.8评价范围

### 1.8.1 水环境评价范围

（1）地表水

韶关市第二污水处理厂排污口上游500m沙洲断面至韶关市第四污水处理厂排污口，此段约9km；韶关市第四污水处理厂排污口至排污口下游5000m孟洲坝村断面，此段约5km。水评价范围总长约14km。

（2）地下水

地下水评价范围为工业园内及边界向外延伸500m。

### 1.8.2 大气环境评价范围

以工业园划定区域为中心，由边界向外延伸5km。

### 1.8.3 生态影响评价范围

工业园规划范围内及附近区域，重点为工业园开发范围，共640公顷。

### 1.8.4 声环境评价范围

工业园规划范围及边界向外延伸200m，同时包括区域边界处近邻交通干道处的交通噪声。

### 1.8.5 风险评价范围

以工业园区中心为中心，由规划区边界向外延伸3km。

### 1.8.6 社会经济环境影响评价

工业园、邻近区域、韶关市，包括其对经济、社会、人口、与就业等多方面的影响。

- 1.9评价因子

- 1.9.1 施工期评价因子

选取施工扬尘、废水、施工噪声、施工垃圾作为评价因子，同时还对水土流失和生态破坏简要分析评价。

- 1.9.2 营运期评价因子

（1）现状评价因子

① 大气环境：SO2、NO2、TSP、PM10、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、非甲烷总烃；

② 地表水环境：水温、pH、SS、CODCr、DO、BOD5、NH3-N、总磷、高锰酸盐指数、苯、甲苯、二甲苯、石油类、挥发酚、氰化物、氟化物、镍、砷、汞、镉、铅、铜、锌、六价铬、硫化物、LAS；

③ 地下水：pH、总硬度、可溶性固体总量、氨氮、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚、氯化物、氟化物、氰化物、总砷、铁、锰、总汞、六价铬、总铅、总镉、大肠菌数、高锰酸盐指数；

④声环境：等效连续A声级Leq；

⑤生态环境，主要包括：

生态功能和生态系统完整性；

生态适宜度和承载力分析；

植被覆盖率、植被群落类型、群落物种量、生物量、生长量；

生物多样性和常见植物种类；

植被生态环境质量评价；

土壤监测项目定为：pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍；

河流底质监测项目定为：pH、铜、汞、镉、铅、铬、砷、锌、镍等；

水生生态调查评价因子：鱼类、底栖类、浮游生物、水生植物。

（2）影响预测评价因子

通过对建设项目的工程分析，经筛选后，确定的影响评价因子为：

- 地表水环境：COD、氨氮、石油类；

- 大气环境：SO2、NO2、PM10、二甲苯、甲醛；

③ 声环境：等效连续LAeq 声级；

④ 生态环境：植被生物量、生产量、物种量、动物、水生生物、水土流失；

⑤ 风险评价因子：对可能入区的危险源进行风险识别，源项分析和事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急预案。

- 1.10 评价工作程序

图1.10-1   环境影响评价工作程序

- 2 工业园区总体规划

## 2.1 基本情况

项目名称：广东韶关工业园区

项目性质：区域开发项目

建设单位：广东韶关工业园区管理委员会

建设地点：韶关工业园区位于城市西联新区北面，东至323国道、西联公路，南至西联大道、323国道，西至微波站公路、沐溪水库、阳山村，北至阳山村、林科所、镇泰实业公司。工业园区具体地理位置见图1.1-1，四至图见图1.11-1。

建设规模：广东韶关工业园区规划占地面积640公顷，规划范围由东面建设路，南面芙蓉山山系，西面沐溪微波站，北面天子领山系围合的带状区域。考虑生态环境容量和可持续发展的需要，园区建设用地规模确定为总用地规模的92%左右，为588.8公顷。

## 2.2 规划区域土地利用现状

广东韶关工业园区现有用地以林地、水域、工业用地、农用地等为主。

表2.2-1  园区内土地利用类型现状

| 用地名称 | 用地面积（公顷） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 农用地 | 65.5 | 10.23 |
| 居住用地 | 33.3 | 5.20 |
| 工业用地 | 131.2 | 20.50 |
| 仓储用地 | 3.6 | 0.56 |
| 医疗卫生用地 | 5.8 | 0.91 |
| 商业市场用地 | 3.5 | 0.54 |
| 小学用地 | 2.0 | 0.31 |
| 市政设施用地 | 2.3 | 0.36 |
| 林 地 | 180.0 | 28.13 |
| 闲置地 | 58.6 | 9.16 |
| 道路用地 | 22.5 | 3.52 |
| 水 域 | 131.7 | 20.58 |
| 合 计 | 640.00 | 100 |

## 2.3 工业园区性质

韶关工业园区是韶关市工业企业聚集地，以电子、玩具、医药等行业为主，集居住、商贸、文化教育为一体的多功能综合性工业园区。

## 2.4 规划目标和指标

韶关工业园区人口规模确定为5万人。

开发区规划总用地面积640公顷。

将玩具、医药、电子作为广东韶关工业园区未来着力引进的主要工业类别。

至2020年，玩具产业实现工业总产值30亿元，电子产业实现工业总产值20亿元，医药产业实现工业总产值10亿元。

## 2.5 规划概况

2.5.1 规划范围

韶关工业园区位于城市西联新区北面，东至323国道、西联公路，南至西联大道、323国道，西至微波站公路、沐溪水库、阳山村，北至阳山村、林科所、镇泰实业公司。

2.5.2总体规划布局

规划将韶关工业园区确定为组团式布局，分别为沐溪工业组团、武江科技工业组团、小阳山片综合组团以及武广客运快线东侧公共服务设施组团，各组团以道路为界并相对独立。

2.5.4土地利用规划

工业园区用地共分为十大类，即工业用地（M）、居住用地（R）、公共设施用地（C）、仓储用地（W）、道路广场用地（S）、市政公用设施用地（U）、绿化用地（G）、对外交通用地（T）、水域及其他（E）以及预留发展用地。

表2.5-1   规划区建设用地情况一览表

| 类别 | 用地名称 | 用地面积（ha） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| R2 | 二类居住用地 | 48.8 | 7.63 |
| M1 | 一类工业用地 | 70.5 | 11.02 |
| M2 | 二类工业用地 | 204.0 | 31.88 |
| C1 | 行政办公用地 | 3.1 | 0.48 |
| C2 | 商业金融业用地 | 6.5 | 1.02 |
| C3 | 文化娱乐用地 | 2.1 | 0.33 |
| C4 | 体育用地 | 6.0 | 0.94 |
| C5 | 医疗卫生用地 | 6.0 | 0.94 |
| C6 | 教育科研用地 | 29.2 | 4.56 |
| G1 | 公共绿地 | 37.2 | 5.81 |
| G2 | 防护绿地 | 41.5 | 6.48 |
| U | 市政设施用地 | 4.9 | 0.77 |
| W | 仓储用地 | 8.7 | 1.36 |
| S | 道路广场用地 | 109.4 | 17.09 |
| T | 对外交通用地 | 3.9 | 0.61 |
|  | 预留发展用地 | 12.7 | 1.98 |
| E | 水域 | 45.5 | 7.11 |
| 总计 | 规划总用地面积 | 640.00 | 100.00 |

## 2.6 环境保护规划

表2.6-4  环境保护目标一览表

| 项目 |  | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | 按照国家大气环境质量标准要求并考虑到韶关工业园区的性质和现有条件，把片区内所有的工业区都定为二类功能区，要求达到二类功能标准；居住、文娱、行政办公和商业区定为二类功能区 |
| 地表水 |  | 北江（评价区域段）。控制工业园区的生产和生活污水达到国家排放标准及韶关市总量控制指标要求，保护北江水体，不加重其污染 |
| 声环境 | 建设期 | 园区内服务设施片区居民点及文教区以及园区内学校按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准来控制；园区内居住、商业、工业混杂区居民点按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准来控制； |
|  | 运营期 | 控制厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，保护园区内居民点声环境质量达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |
| 土壤环境 |  | 保护评价区域的土壤环境质量由于开发活动而不受到影响，土壤质量符合相应的环境质量标准要求 |

- 3 区域环境概况

## 3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

广东韶关工业园区位于韶关市区的西南部，地理坐标东经113°06′00″～113°34′00″。北纬24°42′00″～24°48′00″。

3.1.2 地理条件

- 3.1.2.1 地质、地貌

武江区境内的地质属于沉积岩石地区。主要地貌类型为丘陵地带和冲积小平原。

- 3.1.2.2河流及水文特征

园区规划纳污水体为北江。

北江河段的沙洲尾到白沙河段在《广东省地表水环境功能区划》中根据河段的水质目标为 IV 类。河宽200~400m，最高水位59.02m(1915年)，最低水位48.4m。

韶关工业园区附近的主要水体为沐溪水库与沐溪河。

- 3.1.2.3 自然资源

（1）土地资源

武江地区土地资源的分布，按自然形态划分为石灰岩土区和河流冲积土土区。（2）水资源

武江区地形复杂，丘陵、平原交错，山峦叠起，山间多封闭洼地、暗河、溶洞较多。属亚热带、中热带季风性气候，高温、多雨，水资源较为丰沛。河川径流主要以降雨形式产生，属雨洪补给型的地区。

（3）矿产资源

武江区矿产资源较为丰富。2004年前已发现的矿产主要有煤矿、铁矿、铅锌矿、锡矿、钨矿、金矿、银矿、石灰石、高岭土、莹石矿等20多种。

（4）动物资源

武江区西北部远郊山丘密林有较丰富的野生动物资源，近郊河涌水网有较丰富的鱼类资源。

（5）植物资源

辖区内自然植被主要有季风常绿阔叶林、针叶林灌草丛等群落群植物品种，主要有松树，马尾松、杉树、桉树、木荷、台湾相思、樟树、山茶树、竹、苦楝树等品种。

3.1.3 气候与气象

武江区地处北回归线以北中亚热带中部地区，属于亚热带季风气候。年平均气温20.3℃，每年的1月份最冷，历年平均温度为6.3℃，极端最低温度为负1.2℃。7月份最热，历年平均温度为34.3℃，极端最高温度为38.4℃。年平均雨量为1668mm mm，无霜冻期305天。光、热、水资源较为丰富，四季宜耕，春末夏初多雨，秋多干旱，能基本满足喜温作物和双季稻生长的需求，作物终年可生长。入汛期平均在每年的四月中旬。

## 3.2 社会经济发展概况

3.2.1 行政区划及人口

全区总人口为24.33万人，辖区总面积682 km2，其中山林面积77.9 万亩，耕地面积7.12万亩。

3.2.2 经济概况

2007年武江区全年完成生产总值81.07亿元，同比增长15.9%，其中第一产业增加值3.72亿元，同比增长6.0%，第二产业增加值46.64亿元，同比增长15.6%，第三产业增加值30.71亿元，同比增长17.4%。

3.2.3 交通运输

武江区地处韶关市西出口交通枢纽，是韶关市正在开发建设的芙蓉新城所在地。京珠高速公路、国道323线和在建的武汉至广州的铁路客运快速列车专线纵横贯穿辖区。

3.2.4 文化与教育

武江区现有小学48所，中学10所。

## 3.3 区域工业发展及环境质量概况

3.3.1 区域工业发展概况

目前，韶关市批准建成的开发区有7个，其中省级开发区6个，分别是广东省粤北开发区、乐昌市经济开发试验区、曲江县经济开发试验区、翁源县官渡经济开发试验区、仁化县丹霞旅游经济开发试验区、始兴县林产工业开发试验区，市级的1个：乳源县民族经济工业园。

- 4 园区发展现状及回顾性环境影响分析

## 4.1开发现状回顾

广东韶关工业园区经过十几年的建设，是韶关市工业产业的主要聚集地和辐射源，已成为新的工业经济增长点。目前，大部分为民营或外资企业，产业涉及机械、玩具手袋、饲料加工和纸制品制造等领域，经济已经得到了快速发展。

目前，工业园区内现有企业有韶关旭日国际有限公司、韶关市番灵饲料有限公司、韶关市凯迪技术开发有限公司、韶关市瑞鸿置业有限公司等7家，另外，韶关旭日国际有限公司旭日玩具城二期工程、韶关市盛强标准厂房目前正在建设中。

## 4.2 园区内现有企业污染物产生及防治回顾性分析

表4.2-20  工业园区内各企业环保措施及治理达标情况分析

| 序号 | 企业名称 | 废水 |  |  |  |  | 工艺废气 |  | 锅炉/炉窑废气 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水处理措施 |  | 排污口位置 |  | 是否达标 | 主要治理措施 | 是否达标 | 煤气发生炉/锅炉吨位（t/h） | 燃料 | 治理措施 | 达标情况 |
|  |  | 生产废水 | 生活污水 | 现状 | 规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 番灵饲料 | 沉淀池 | 化粪池 | 生活：沐溪河排污口 生产：不外排 | 第四污水处理厂排污口 | 否 | － | － | 锅炉1 t/h | 煤 | 水膜除尘后经20m排气筒排放 | 达标 |
| 2 | 凯迪公司 | 中和池 | 化粪池 | 生活：沐溪河排污口 生产：不外排 |  | 否 | － | － | － | ― | － | － |
| 3 | 科艺创意 | 收集后送第二污水处理厂处理 | 化粪池 | 生活：沐溪河排污口； 生产：第二污水处理厂排污口 |  | 生活：否 生产：是 | 印刷及表面处理废气经抽风系统收集后分别通过5m、3m排气筒排放 | 是 | － | － | － | － |
| 4 | 百事得茅 | － | 化粪池 | 生活：沐溪河排污口 生产：不外排 |  | 否 | － | － | － | － | － | － |
| 5 | 旭日玩具城（一期） | － | 化粪池 | 第二污水处理厂排污口 | 第二污水处理厂排污口 | 是 | 经抽风系统收集后无组织排放 | 是 | 锅炉2 t/h | 电 | － | 达标 |
| 6 | 三江水泥 | － | 化粪池 | 生活：沐溪河排污口 生产：不外排 | 2013年关停 | 否 | 熟料烧成等粉尘排放点安装了除尘器，获得了一定的收尘效果，但还有多处扬尘点没有安装除尘设施。 | 是 | Φ3.0×11m塔式机立窑 | 煤 | 水膜除尘处理 | 达标 |
| 7 | 旭日玩具城（二期） | 规划进入第二污水处理厂一期工程处理 |  |  |  | 目前正在进行厂房建设 |  |  |  |  |  | － |
| 8 | 盛强标准厂房 | 目前正在进行厂房建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3 园区内现有企业保留与否的理由分析

韶关旭日国际有限公司在园区投资建设的旭日玩具城工程既满足园区主导产业发展方向，对周边环境影响也不明显，可予以保留和扩建。

虽然韶关市番灵饲料有限公司、韶关科艺创意工业有限公司、韶关市凯迪技术开发有限公司、韶关市百事得茅实业有限公司、韶关市瑞鸿置业有限公司、韶关市盛强标准厂房所属行业不属于园区规划的主导产业，但同样属于一、二类轻污染行业，在生产过程不排放或少排放生产废水，废气排放量也不大，经过有效地治理后，产生的污染物对周围环境影响较小（从园区环境质量回顾评价分析结果中即可看出）。这与园区日后产业发展定位——以发展轻污染或污染能得到有效控制的工业为主，不引进耗水量大、水污染严重的企业和大气污染型企业的理念不相冲突。因此，除保证韶关市三江水泥厂于2013年关停外，其他企业在园区开发过程及开发完成后予以保留，并保持布局不变。

## 4.4 工业园区环保管理回顾

表4.4-1 园区内企业环保审批情况统计

| 序号 | 企业名称 |  | 环评 审批时间 | 审批单位 | 环保竣工 验收时间 | 验收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市番灵饲料有限公司 |  | 2006.2. | 韶关市环境保护局 | 2007.6 | 韶关市环境监测中心站 |
| 2 | 韶关市凯迪技术开发有限公司 |  | 2000.7 | 韶关市环境保护局 | 2006.7 | 韶关市环境监测中心站 |
| 3 | 韶关科艺创意工业有限公司 |  | 2005.11 | 韶关市环境保护局 | 2007.4 | 韶关市环境监测中心站 |
| 4 | 韶关旭日国际有限公司 | 旭日玩具城一期工程 | 2005.4 | 韶关市环境保护局 | 2007.9 | 韶关市环境监测中心站 |
|  |  | 旭日玩具城二期工程（在建） | 2007.7 | 韶关市环境保护局 | — | — |
| 5 | 韶关百事得茅实业有限公司手袋制造厂 |  | 2005.6 | 韶关市环境保护局 | 2007.8 | 韶关市环境监测中心站 |
| 6 | 韶关市瑞鸿置业有限公司（目前空置） |  | 2006.10 | 韶关市环境保护局 | — | — |
| 7 | 韶关市三江水泥厂 |  | 1996.5 | 韶关市环境保护局 | — | — |

## 4.5工业园区所在地环境质量变化回顾

园区附近环境空气中SO2、NO2、PM10近年来的污染指数大部分控制在0.6之内（2005年PM10除外，为0.73），且总体上存在下降趋势。因此韶关工业园区所在地附近区域环境空气质量状况良好，且有一定的纳污余量。

2005年至2007年北江水质基本能满足IV水质标准，2005年后由于市区环保部门加强了对河流沿途生产企业的监管力度，管网、各企业自身不断改造和强化工艺流程，减少产品的物耗、能耗，提高了资源回收率和清洁生产水平；其次是韶关市第二污水处理厂的投入运行，并加强了江河两岸生活污水、生活垃圾的监管工作及清理工作，保障了河段的水质质量。

韶关工业园区所在地附近水域北江孟洲坝断面底泥常规监测数据中，总砷、总镉两年监测值均超标，污染物超标主要是由于韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域水域底质重金属背景含量普遍偏高。

## 4.6 工业园区目前存在的主要问题及应采取的整改措施

表4.6-1  园区内现有企业的整改措施

| 企业名称 | 存在问题 | 应采取的整改措施 |
| --- | --- | --- |
| 韶关市番灵饲料有限公司 | 生活污水排放不达标 | 新建韶关市第四污水处理厂建成后，沐溪河排污口应取消，各厂生活污水统一纳入第四污水处理厂处理达标后排放 |
| 韶关市凯迪技术开发有限公司 | 生活污水排放不达标 |  |
| 韶关科艺创意工业有限公司 | 生活污水排放不达标 |  |
| 韶关百事得茅实业有限公司手袋制造厂 | 生活污水排放不达标 |  |
| 韶关市三江水泥厂有限公司 | 生活污水排放不达标 | 应保证能在2013年完成关停 |

## 4.7 工业园区回顾评价总结

4.7.1 园区污染物排放情况

目前园区内企业无明显的排水大户，各企业以生活污水排放为主。园区整体上大气污染物排放量比较少，区内大气污染源以锅炉与炉窑为主，其他污染物为部分企业的有机废气排放，排放量很小、分散，属于无组织排放。

4.7.2 环保管理情况

园区内全部企业均执行了环评审批制度、落实了相关环保治理措施，并通过了环保验收。目前园区内企业废气、工业废水均能达标排放。

目前园区内没有独立的环保管理机构，企业环保管理纳入当地环保主管部门管理，通过定期监测和不定期抽查进行有效监督。

4.7.3 周围环境质量回顾

韶关工业园区所在地附近区域环境空气质量历年来均可满足环境空气质量二级标准，园区的建设没有改变项目所在地的环境空气功能属性。

由监测资料表明，本项目评价范围内北江河段各项水质指标均能达到IV类水质标准，并且2005年后河流水质逐渐有所改善。

韶关工业园区所在地附近水域北江孟洲坝断面底泥常规监测数据中，总砷、总镉两年监测值均超标，污染物超标主要是由于韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域水域底质重金属背景含量普遍偏高。

4.7.4 主要环保问题和解决方案

目前园区内主要的环保问题包括：园区尚未建设有足够处理能力的污水集中处理设施、生活污水大部分不达标排放、环保管理和监督机构需要进一步完善。

目前韶关市第二污水处理厂一期已经运营，二期5万t/d正在建设中，预计于2009年投入运行；韶关市第四污水处理厂建设规模3万t/d，其中首期建设规模1万t/d，预计2009年开工建设，2010年首期工程投入运行。在污水处理厂建成投产运营后，园区企业生产废水及生活污水将全部纳入污水处理厂处理达标后外排。由于第四污水处理厂纳污范围包括现有企业废水，因此建议韶关市第四污水处理厂能加快建设进度，立即开工建设，争取在2009年底前能投产运营。

- 5  规划方案分析及污染源分析

## 5.1 工业园区项目分析及要求

5.1.1 工业园区规划用地类型

工业园用于布置企业的土地规划为一、二类工业用地和部分仓储用地。

5.1.2 各片区引进行业分区

根据规划，工业园区功能分区布局分为沐溪工业组团、武江科技工业组团、小阳山片综合组团、公共服务设施组团。本园区拟引进企业的主导行业为玩具、电子和医药，应该按照拟引进企业的用地性质、园区规划的土地利用性质以及园区实际情况进行功能分区。

划分地块10、26作为玩具生产片区。除地块21、22、23、27外，在余下的二类工业用地范围内设置医药片区，主要引进医药企业。剩下未开发的一类工业用地以及地块21、22、23、27划分为电子工业片区，引进电子生产企业。

5.1.3 工业园区产业发展方向

根据《中华人民共和国国家发展和改革委员会 公告》 [2006]第8号文附件《第三批通过审核公告的省级开发区名单》，广东韶关工业园区主要产业发展方向为玩具、医药、电子。

5.1.4 产业选择与准入条件

5.1.4.1产业准入条件

1、韶关工业园区在引进一类、二类工业项目时应按照《珠江三角洲地区向山区转移的产业目录》以及《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类、允许类中有关内容进行，对于《产业结构调整指导目录（2005年本）》、《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》以及《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》限制类及淘汰类的工业项目应禁止入区建设，在确定项目类型的同时，还要综合考虑该区域的环境现状，环境承载力以及开发区的发展规划。

2、鼓励工艺先进、节水、节地、节能、污染轻的高新技术企业进入。禁止生产工艺落后、单位产品能耗水耗大、污染物排放量大的企业进入。

3、入园企业必须符合其所属行业的清洁生产要求，其清洁生产指标要求至少达到国内清洁生产先进企业水平。

5.1.4.2入园企业规模要求

工业园拟引进的项目应为一、二类工业，重点发展玩具、电子、及医药（中成药加工）等产业。

5.1.5工业产值预测

预计广东韶关工业园区2020年工业总产值约为60亿元。

## 5.1.6环境影响因素识别

表5.1-1 园区建设环境影响因子识别表

| 影响因子 | 施工期 | 营运期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人口 增加 | 废气 排放 | 废水 排放 | 噪声 排放 | 固废 排放 | 下界面改变 |
| 地表水质 | ※ | ※ | / | ★ | / | ○ | ○ |
| 地下水质 | ※ | ○ | / | ○ | / | ※ | ○ |
| 空气质量 | ★ | ※ | ★ | / | / | ○ | ※ |
| 土壤质量 | ★ | ○ | ○ | ○ | / | ※ | ※ |
| 声环境 | ★ | ※ | / | / | ※ | / | / |
| 水生生物 | ※ | ※ | / | ※ | / | ○ | / |
| 陆域动物 | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |
| 植被 | ★ | ※ | ※ | ○ | / | ※ | ※ |
| 水土流失 | ★ | / | / | / | / | / | ※ |
| 公众健康 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ |
| 社会经济 | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 景观 | ★ | ※ | ○ | ※ |  | ※ | ※ |

注：★为重大影响，※为一般影响，○为轻微影响。

5.2现有污染源分析

表5.2-1  评价区主要废气污染源调查表    单位：kg/h

| 序号 | 企业名称 | 污染物种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 | NO2 | 粉尘 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 甲醛 |
| 1 | 番灵饲料 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | — | — | — | － | — |
| 2 | 凯迪公司 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 科艺创意 | — | — | — | 0.0087 | 0.0017 | 0.0045 | 0.013 | — |
| 4 | 旭日玩具城一期 | — | — | — | — | 0.006 | 0.013 | 0.021 | 0.082 |
| 5 | 百事得茅 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 6 | 三江水泥 | － | 10.24 | 1.49 | 2.26 | — | — | － | — |
| 7 | 瑞鸿置业 | － | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 合计 | 0.3 | 12.24 | 1.64 | 2.2687 | 0.0077 | 0.0175 | 0.034 | 0.082 |

表5.2-2  园区内主要工业固废污染源统计表     单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 种类 |  |  |  | 其中可综合利用固废量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量 | 工业固废 |  | 生活垃圾 | 一般工业固废 | 危险固废 | 合计 |
|  |  |  | 一般固废 | 危险废物 |  |  |  |  |
| 1 | 番灵饲料 | 160.5 | 156 | 0 | 4.5 | 156 | 0 | 156 |
| 2 | 凯迪公司 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 科艺创意 | 315.4 | 3.4 | 12 | 300 | 3.4 | 0 | 3.4 |
| 4 | 旭日玩具城一期 | 2231.8 | 1.825 | 40 | 2190 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | 百事得茅 | 229 | 10 | 0 | 219 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | 三江水泥 | 198 | 138 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 瑞鸿置业 | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 合计 | 3137.1 | 309.225 | 52 | 2775.9 | 169.4 | 40 | 209.4 |

表5.2-3  园区内主要企业废水污染源调查表

| 序号 | 企业名称 | 取水量（万t/a） | 损耗量（万t/a） | 循环水用量（万t/a） | 生产废水排放量（万t/a） | 生活污水排放量（万t/a） | COD排放量（t/a） | 氨氮排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 番灵饲料 | 0.225 | 0.022 | 0.6 | 0 | 0.203 | 0.304 | 0.05 |
| 2 | 凯迪公司 | 0.035 | 0.005 | 2.1 | 0 | 0.03 | 0.045 | 0.41 |
| 3 | 科艺创意 | 1.667 | 0.165 | 0 | 0.0019 | 1.5 | 2.25 | 0.008 |
| 4 | 旭日玩具城一期 | 50 | 5 | 0 | 0 | 45 | 7.29 | 1.22 |
| 5 | 百事得茅 | 9.125 | 0.912 | 0 | 0 | 8.213 | 12.32 | 2.22 |
| 6 | 三江水泥 | 0.35 | 0.05 | 9.39 | 0 | 0.3 | 0.45 | 0.81 |
| 7 | 瑞鸿置业 | － | － | － | － | － | － | － |
|  | 合计 | 61.402 | 6.154 | 12.09 | 0.0019 | 55.246 | 22.659 | 4.718 |

5. 3  地表水污染物产生量分析及预测

表5.3-4  工业园区开发前地面雨水径流中主要水污染物排放量   单位：t/a

| 雨水径流量（万m3/a） | BOD5 | CODCr | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 175.1 | 12.26 | 140.08 | 15.76 | 1.51 |
| 197.3 | 59.19 | 611.63 | 12.82 | 1.18 |
| 372.4 | 71.45 | 751.71 | 28.58 | 2.69 |

表5.3-5 工业园区开发前废水污染物排放情况一览表

| 位置 | 污染物 | 排放量(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CODCr | 氨氮 |
| 沐溪工业园片区 | 企业废水 9.9479万t/a | 14.919 | 2.688 |
|  | 居民生活污水 2.044万t/a | 4.906 | 0.562 |
|  | 合计 | 19.825 | 3.25 |
| 小阳山综合片区 | 企业废水 45.3万t/a | 7.74 | 2.03 |
|  | 居民生活污水 19.487万t/a | 46.769 | 5.359 |
|  | 合计 | 54.509 | 7.389 |
| 武江科技工业园片区 | 居民生活污水 2.6万t/a | 6.240 | 0.715 |
| 服务设施片区 | 居民生活污水 3.814万t/a | 9.154 | 1.049 |
| 合计 | 83.193万t/a | 89.728 | 12.403 |

表5.3-6  运营期内园区主要废水污染源排放预测情况统计

| 污染物 |  |  |  | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入第四污水处理厂 |  | 工业废水 3203.36t/d 96.1万t/a | 产生浓度(mg/L) | 500 | 300 | 400 | 25 | 3.0 | 20 |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 480.50 | 288.30 | 384.40 | 24.03 | 2.88 | 19.22 |
|  |  | 生活污水 6310t/d 230.3万t/a | 产生浓度(mg/L) | 240 | 97.5 | 80 | 27.5 | 4.0 | － |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 552.72 | 224.54 | 184.24 | 63.33 | 9.21 | 552.72 |
|  |  | 综合废水 9513.36 t/d 326.4万t/a | 产生浓度(mg/L) | 375.6 | 203.1 | 247 | 26.2 | 3.5 | 10.4 |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 1033.22 | 512.84 | 568.64 | 87.36 | 12.10 | 19.22 |
|  |  | 综合废水 9513.36 t/d 326.4万t/a | 排放浓度(mg/L) | 100 | 30 | 30 | 25 | 3 | 5 |
|  |  |  | 排放量(t/a) | 326.40 | 97.92 | 97.92 | 81.60 | 9.79 | 16.32 |
| 入第二污水处理厂（一期） |  | 生活污水 3190 t/d 96.9万t/a | 产生浓度1*(mg/L) | 240 | 97.5 | 80 | 27.5 | 4 | － |
|  |  |  | 产生量(t/a) | 232.56 | 94.48 | 77.52 | 26.65 | 3.88 | － |
| 入第二污水处理厂（一期） | 旭日一期 | 生活污水 1500 t/d 45万t/a | 排放浓度2*(mg/L) | 16.2 | 6.5 | 6.5 | 2.71 | 0.375 | － |
|  |  |  | 排放量(t/a) | 7.29 | 2.93 | 2.93 | 1.22 | 0.17 | － |
|  | 旭日二期及服务设施片区 | 生活污水 1690 t/d 51.9万t/a | 排放浓度(mg/L) | 100 | 30 | 30 | 25 | 3 | － |
|  |  |  | 排放量(t/a) | 51.90 | 15.57 | 15.57 | 12.98 | 1.56 | － |
| 全区废水 12703.36t/d 423.3万t/a |  |  | 产生量(t/a) | 1265.78 | 607.32 | 646.16 | 114.005 | 15.971 | 19.22 |
|  |  |  | 削减量(t/a) | 880.19 | 490.91 | 529.75 | 18.21 | 4.45 | 2.90 |
|  |  |  | 排放量(t/a) | 385.59 | 116.42 | 116.42 | 95.79 | 11.52 | 16.32 |

表5.3-7   地面雨水径流中主要水污染物排放负荷      单位：t/a

| 雨水排放量（万m3/a） | BOD5 | CODCr | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 749.0 | 52.43 | 599.20 | 67.41 | 6.44 |
| 78.8 | 23.64 | 244.28 | 5.12 | 0.47 |
| 827.8 | 76.07 | 843.48 | 72.53 | 6.91 |

5.4 环境空气污染物产生量分析及预测

5.4.1 开发前废气

表5.4-1   评价区主要废气污染源一览表（kg/h）

| 序号 | 位置 |  | 污染物种类 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | SO2 | NO2 | 粉尘 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 甲醛 |
| 1 | 沐溪工业片区 | 番灵饲料 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | — | — | — | － | — |
|  |  | 凯迪公司 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 科艺创意 | — | — | — | 0.0087 | 0.0017 | 0.0045 | 0.013 | — |
|  |  | 百事得茅 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | 合计 | 0.3 | 2.0 | 0.15 | 0.0087 | 0.0017 | 0.0045 | 0.013 | － |
| 2 | 小阳山综合片区 | 旭日玩具城一期 | — | — | — | — | 0.006 | 0.013 | 0.021 | 0.082 |
|  |  | 三江水泥 | — | 10.24 | 1.49 | 2.26 | — | — | — | — |
|  |  | 合计 | － | 25.717 | 83.31 | 4.599 | 0.03 | 0.065 | 0.105 | 0.41 |
| 全区合计 |  |  | 0.3 | 12.24 | 1.64 | 2.2687 | 0.0077 | 0.0175 | 0.034 | 0.082 |

表5.4-2  全区开发前生活用燃料燃烧过程排放量  单位：t/a

| 污染物 | 沐溪工业片区 | 武江科技工业片区 | 小阳山综合片区 | 服务设施片区 | 全区合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 (SO2) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| 氮氧化物 (NOX) | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.32 |
| 烟尘 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |

表5.4-3  建筑施工工地扬尘污染情况―TSP浓度    (单位：ug/m3)

| 工程名称 | 工地内 | 工地上风向 （50m） | 工地下风向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50m | 100m | 150m |
| 侨办工地 | 759 | 328 | 502 | 367 | 336 |
| 金属材料总公司工地 | 618 | 325 | 472 | 356 | 332 |
| 广播电视部工地 | 596 | 311 | 434 | 376 | 309 |
| 劲松小区5#、11#、12#楼工地 | 509 | 303 | 11# 538 | 12# 465 | 314 |
| 平均值 |  | 316.7 | 486.5 | 390 | 322 |

5.4.3开发后污染源强计算

表5.4-4　 园区生活源废气排放量

| 位置 | 项目 | SO2 |  | NOx |  | 烟尘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耗气量（m3/a） | 排放系数（kg/百万m3） | 排放量（t/a） | 排放系数（kg/百万m3） | 排放量（t/a） | 排放系数（kg/百万m3） | 排放量（t/a） |
| 沐溪工业片区 | 1095000 | 630 | 0.069 | 1843.24 | 0.202 | 302.0 | 0.033 |
| 武江科技工业片区 | 730000 |  | 0.046 |  | 0.135 |  | 0.022 |
| 小阳山综合片区 | 1752000 |  | 0.110 |  | 0.323 |  | 0.053 |
| 服务设施片区 | 73000 |  | 0.005 |  | 0.013 |  | 0.002 |
| 全区合计 | 3650000 |  | 0.230 |  | 0.673 |  | 0.110 |
| 备注 |  | 排放系数选用《环境统计手册》（四川科学技术出版社）推荐值 |  |  |  |  |  |

表5.4-5  开发区内各企业燃料燃烧废气污染源强估算

| 燃料 | 用量 （t/a） | 污染物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 产污系数（kg/t） | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 削减量（t/a） | 削减率（％） |
| 煤 | 12356.3 | SO2 | 16S* | 158.16 | 63.26 | 94.9 | 60 |
|  |  | NO2 | 9.08 | 112.20 | 67.32 | 44.88 | 40 |
|  |  | 烟尘 | 40 | 494.25 | 9.89 | 484.36 | 98 |

表 5.4-6   工业园区玩具行业工艺废气量估算

| 玩具行业产值（万元） | 污染物 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120000 | 产生量（t/a） | 0.59 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
|  | 排放量（t/a） | 0.59 | 0.04 | 0.09 | 0.15 |
| 300000 | 产生量（t/a） | 1.48 | 0.11 | 0.23 | 0.38 |
|  | 排放量（t/a） | 1.48 | 0.11 | 0.23 | 0.38 |

表 5.4-7   工业园区电子行业工艺废气量估算

| 行业名称 | 产品名称 | 主要工艺名称 | 单位 | 产污 系数 | 治理措施 | 排污系数 | 工业产值（亿/a） | 工业规模（根据工业产值估算） | 污染物指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子配件组装及电子元器件制造 | 手机 | 无铅焊接—组装 | mg/台-产品 | 0.34 | 加强通风换气 | 0.34 | 6 | 60万台/a | 铅尘 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0002 |
|  | 电视机顶盒 | 无铅装配—调试—检验 | mg/台-产品 | 21 | 过滤式除尘 | 3.158 | 5 | 70万台/a | 铅尘 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0022 |
|  | 玻锥 | 空气燃烧 | mg/只-产品 | 5443 | 静电除尘 | 127.9 | 4 | 1000万只/a | 铅尘 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.28 |
|  | 节能灯等* | 装配 | 不产生工艺废气 |  |  |  | 5 | 2000万只/a | — |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 20 | — | 1.2824 |

表 5.4-8   工业园区医药行业工艺废气量估算

| 污染物 |  | 污染治理措施 | 新南方药业产值16000万元 |  | 本园区产值100000万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 有组织排放 | 非甲烷总烃 | 二级冷凝回收和水箱吸收 | 2340 | 0.36 | 14625 | 2.25 |
|  | 乙醇 |  | 3084.5 | 42.84（1*） | 19278 | 1.9（2*） |
|  | 甲醇 |  | 10126.8 | 0.94 | 63292.5 | 5.88 |
|  | PM10 | 布袋除尘 | 29.52 | 0.58 | 184.5 | 3.6 |
| 无组织排放 | 乙醇 | 加强车间通风换气 | 2.9 | 2.9 | 18.1 | 18.1 |
|  | 甲醇 |  | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 3.1 |

表5.4-9 机动车尾气污染物排放量

| 污染物 | 车型 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车 | 中型车 | 大型车 |  |
| CO（t/a） | 4.67 | 8.45 | 21.17 | 34.29 |
| THC（t/a） | 0.41 | 0.51 | 1.18 | 2.1 |
| NOX（t/a） | 0.3 | 0.36 | 0.85 | 1.51 |

5.5 声环境污染源分析

表5.5-1　各施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 声 源 | 声级dB(A) | 施工阶段 | 声 源 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 阶段 | 挖土机 | 78～96 | 装修与 安装阶段 | 电钻 | 100～115 |
|  | 冲击机 | 95 |  | 电锤 | 100～105 |
|  | 空压机 | 75～85 |  | 手工钻 | 100～105 |
|  | 打桩机 | 95～105 |  | 无齿钻 | 105 |
| 底板与结构 阶段 | 混凝土输送泵 | 90～100 |  | 多功能木工刨 | 90～100 |
|  | 振捣器 | 100～105 |  | 混凝土搅拌机 | 100～110 |
|  | 电 锯 | 100～110 |  | 云石机 | 100～110 |
|  | 电焊机 | 90～95 |  | 角向磨光机 | 100～115 |
|  | 空压机 | 75～85 |  |  |  |

表5.5-2   交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 土方外运 | 大型载重车 | 90 |
| 底板及结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80～85 |
| 装修阶段 | 各种装修材料及必要设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

表5.5-3  设备噪声声压级

| 设备名称 | 测点距机械距离(m) | 声级(分贝) |
| --- | --- | --- |
| 柴油发电机组 | 1m | 98 |
| 热泵机组 | 5m | 85 |
| 水泵 | 5m | 80 |
| 燃煤锅炉 | 5m | 91 |

5.6 固体废物产生量分析及预测

表5.6-1  工业园区生活垃圾成份

| 有机成份 (%) | 灰渣 (%) | 废品(%) |  |  |  |  |  | 容重 (t/m3) | 水份 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸类 | 金属 | 玻璃 | 布类 | 塑料 | 合计 |  |  |
| 50.88 | 36.32 | 3.48 | 0.87 | 3.08 | 1.04 | 4.33 | 12.88 | 0.53 | 43.85 |

表5.6-2  工业园区建成后固体废弃物统计

| 编号 | 固体废物类型 | 产生量（万t/a） | 综合利用量（万t/a） | 处置量（万t/a） | 备注 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 12 | 11.04 | 0.96 | 按0.2t/万元工业产值计，开发区工业产值预测为60亿元 | 能综合利用的综合利用，不能利用的部分由环卫部门清运，运至垃圾填埋场进行填埋 |
| 2 | 生活垃圾 | 1.825 | 0 | 1.825 | 每人每天产生垃圾1kg |  |
| 3 | 污水处理站污泥 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0.6kg污泥/1kgBOD5，削减BOD5944.94t/a |  |
| 4 | 工业危险固废 | 0.6 | 0.552 | 0.048 | 按工业固废的5％计算 | 能综合利用的综合利用，不能利用的统一收集，交由有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 5 | 合计 | 14.482 | 11.592 | 2.89 | － | － |

5.7工业园区开发现状排污量及开发完成后排污量比较

表5.7-1  工业园区开发现状排污量及开发完成后排污量对比

| 环境影响因素 |  |  | 开发建设前 | 本工程 |  |  | 以新带老削减量 | 开发后总体 | 开发前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 （万m3/a） |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
|  |  |  | 83.193 | 340.407 | 0 | 340.407 | 0.3 | 423.3 | +340.107 |
|  |  | CODCr（t/a） | 89.728 | 1220.65 | 880.19 | 340.460 | 44.6 | 385.59 | +295.862 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 12.403 | 103.307 | 18.21 | 85.097 | 1.71 | 95.79 | +83.387 |
| 地表雨水 |  | 径流量（万m3/a） | 372.4 | 827.8 | 0 | 827.8 | 0 | 827.8 | +455.4 |
|  |  | CODCr（t/a） | 751.71 | 843.48 | 0 | 843.48 | 0 | 843.48 | +91.77 |
|  |  | BOD5（t/a） | 71.45 | 76.07 | 0 | 76.07 | 0 | 76.07 | +4.62 |
|  |  | TP（t/a） | 2.69 | 6.91 | 0 | 6.91 | 0 | 6.91 | +4.22 |
|  |  | TN（t/a） | 28.58 | 72.53 | 0 | 72.53 | 0 | 72.53 | +43.95 |
| 废气 | 工业源燃料废气 | SO2（t/a） | 58.75 | 158.16 | 94.9 | 63.26 | 49.15 | 72.86 | +14.11 |
|  |  | NO2（t/a） | 7.872 | 112.20 | 44.88 | 67.32 | 7.152 | 68.04 | +60.17 |
|  |  | 烟尘（t/a） | 1.44 | 494.25 | 484.36 | 9.89 | 0 | 11.33 | +9.89 |
|  | 工艺废气 | 苯 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.11 | +0.07 |
|  |  | 甲苯 | 0.09 | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0.23 | +0.14 |
|  |  | 二甲苯 | 0.15 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.38 | +0.23 |
|  |  | 甲醛 | 0.59 | 0.89 | 0 | 0.89 | 0 | 1.48 | +0.89 |
|  |  | 粉尘 | 10.91 | 185.7824 | 180.9 | 4.8824 | 10.85 | 4.9424 | -5.9679 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 14625 | 14622.75 | 2.25 | 0 | 2.25 | +2.25 |
|  |  | 乙醇 | 0 | 19296.1 | 19276.1 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  |  | 甲醇 | 0.59 | 63295.6 | 63286.62 | 8.98 | 0 | 9.57 | +8.98 |
|  | 生活源燃料废气 | SO2（t/a） | 0.11 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.23 | +0.12 |
|  |  | NO2（t/a） | 0.32 | 0.353 | 0 | 0.353 | 0 | 0.673 | +0.353 |
|  |  | 烟尘（t/a） | 0.06 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.11 | +0.05 |
| 固体废物 |  | 排放量（万t/a） | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |

- 6 环境质量现状调查与评价

- 6.1 地表水环境质量现状监测与评价

共布设10个水质监测断面，均于2008年10月7~9日进行监测。

地表水环境质量现状监测评价结果表明，水环境评价范围内北江水质状况良好，但南水河、沐溪河、沐溪水库和园区内水塘均有个别项目出现超标现象。

- 6.2 地下水环境质量现状监测与评价

布设4个地下水水质采样点，于2008年10月7日监测1天。

除邹屋村亚硝酸盐与铁浓度，老阳山村和西联村的高锰酸盐指数以及各村总大肠菌群数量超标外，其余项目均符合《地下水水质标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。

- 6.3 环境空气质量现状监测与评价

在评价范围内设置6个监测点，选取SOB2B、TSP、PMB10B、苯、甲苯、二甲苯、NOB2B、非甲烷总烃与甲醛等9项作为环境空气质量现状监测项目。

环境空气质量现状监测结果表明，在评价范围内各监测点的SO2、NO2、TSP、PM10、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、甲醛等9项浓度值均低于评价标准限值要求，整个区域环境空气质量良好。

- 6.4 声环境质量现状监测与评价

在园区边界、园区内共布设35个监测点，于2008年10月7日和8日进行。

声环境质量现状监测与评价表明，声环境评价范围内各监测点的声环境质量现状监测值，有部分监测点夜间监测值略超过了1类区标准，其余各监测点均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、3、4a类标准限值。

- 6.5生态环境现状调查与评价

生态环境质量综合指数表明该评价区内的6个植物群落中，马尾松群落、针阔混交林、常绿阔叶林、五节芒群落四个群落达Ⅳ级，其余的2个群落都是Ⅴa级，说明项目所在地的生态环境质量处于中等水平。由于项目所在地的森林群落净生产量较大，而亚热带的植物种类较为丰富，容易恢复。因此，评价区具有恢复良好生态环境的优越条件。

建设项目沿线的哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类、昆虫类动物目前的种类并不多。工业园区的建设会由于园区道路的阻隔效应、接近效应等，使的鸟类、哺乳类、爬行类和野生鱼类种类和数量相对减少，人类的活动已经在一定程度上加深影响这些动物的生活环境，使它们的生存空间减小，生存环境质量下降，使其种类和数量相应降低。

目前整个调查水域水生生态现状良好，水生生态现状呈中营养水平。根据采样点BMWP分数和ASPT分数及存在的典型底栖动物，可定本次采样点的水质为Ⅲ级，受到一定的污染。

- 6.6 土壤环境质量现状

共布点3个，一次性采样监测。

域土壤环境已受到轻微污染，其他各类污染物指标现状监测值均符合所执行的《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），单因子标准指数均小于1，没有超标状况。总体来说，工业园区内土壤环境质量状况一般。污染物超标主要是由于韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域土壤重金属背景含量普遍偏高。

- 6.7 河流底质现状调查与评价

布设 4个采样点，于2008年10月7日监测1天，采集样品一次。

各河流底质除了镉和砷浓度较高，超出相应标准外，其它污染物均低于标准。污染物超标主要是由于韶关地区是重要的有色金属成矿区，区域水域底质重金属背景含量普遍偏高。

- 8 环境影响预测与评价

- 8.1水环境影响预测与评价

根据地面雨水及工业区污染物排放特点并考虑北江水污染特征，本评价选取CODCr与NH3-N、石油类作为预测评价因子。

水环境预测评价范围定为第二污水处理厂至第四污水处理厂排污口下游5km（即南水河汇入北江上游500m断面）共14公里距离，沐溪河仅预测取消排放口的削减作用，预测范围为目前排放口下游5km。

8.1.1预测内容

- 沐溪河排放口取消后对沐溪河的削减作用

- 沐溪河排放口取消后对北江的削减作用

- 第二污水处理厂一期新接纳的项目污水对北江水体的贡献值

- 第二污水处理厂一期项目废水事故排放对北江的污染影响

- 第二污水处理厂一期其他污水事故排放对北江的污染影响

- 第四污水处理厂排污口对北江的污染影响

8.1.2预测结果分析与评价

A沐溪河排放口取消对沐溪河水质的改善作用

通过预测，沐溪河排放口取消后，沐溪河中COD的削减值范围为8.6508-8.349mg/l，氨氮的削减值范围为1.1851-1.2049mg/l，改善作用较为显著；但由于目前工业园内企业排放的废水基本不含石油类，因此对沐溪河石油类超标现象没有起到改善的效果。根据园区外污染源调查可知，园区外工业企业含油废水的排放是沐溪河石油类超标的主要原因，需通过园区外企业含油废水的治理等区域削减措施来改善。

B沐溪河排放口取消对北江水质的改善作用

通过预测，沐溪河排放口取消后，枯水期北江中COD的削减值范围为0.0001-0.2623mg/l，氨氮的削减值范围为0.0002-0.0365mg/l；平水期北江中COD的削减值范围为0.0003-0.119mg/l，氨氮的削减值范围为0.0006-0.0166mg/l；改善作用较明显。

C第二污水处理厂一期项目废水排污对北江的污染影响

项目污水的排放将在北江形成一混合污染带，但叠加本底后仍可保持IV类水质功能。但是，由于第二污水处理厂同时处理了其他区域的生活污水共5.6万t/d，当污水处理厂事故排放时，叠加该项污水的贡献值后，事故排放氨氮将在第二污水处理厂下游500m的近岸面超标，但在第四污水处理厂排污口及南水河汇入口均可衰减达标。

D第四污水处理厂排污对北江的污染影响

污水的排放将在北江形成一混合污染带，但叠加本底后仍可保持IV类水质功能。

- 8.1.3小结

对水环境影响预测与评价表明当污水处理厂正常运行，污染物经处理达标排放后，无论是在枯水期还是一般情况下，叠加相应本底值后，CODCr、NH3-N和石油类均不会超标。当污水处理厂不能正常运行时，枯水期氨氮将超标，主要是因为第二污水处理厂一期接纳了区域其他生活污水5.6万t/d的贡献。

考虑到事故排放时污染物浓度较正常排放时有较大增幅，且事故排放将导致第二污水处理厂下游500m处近岸面氨氮超标，故仍应采取防范措施，确保不会出现污水处理厂不能正常运行的情况，杜绝非正常排放。

- 8.2 大气环境影响分析与评价

### 8.2.1 污染气象特征

本评价引用韶关气象站2007年常规地面气象观测资料。

### 8.2.2 计算方法、面源划分及污染源强

根据根据工业园征地地块形状，结合工程分析大气污染源实际情况，将工业园分为边长为0.5km的网格，共计46个。大气预测评价范围为以工业园划定区域为中心，以主导风向为主轴，向南、北延伸5km、向东、西延伸5km，约100km2的范围。

选择SO2、NO2、PM10及特征污染物二甲苯、甲醛作为影响预测评价因子。

### 8.2.3预测内容

预测内容包括：

（1）根据项目所在地的实际气象情况，各风向中风频较大有N、S，根据其平均风向风速表，进行两种气象条件下，下风向敏感点的SO2、NO2、二甲苯、甲醛的小时浓度增值预测。

（2）评价区域静风频率5.9%，预测静风条件B/D/E稳定度下，SO2、NO2、二甲苯、甲醛的小时落地浓度增值分布。

（3）典型日气象条件下， SO2、NO2、PM10、二甲苯、甲醛日平均落地浓度分布；

（4）SO2、NO2、PM10年平均落地浓度分布；

（5）SO2、NO2、PM10、二甲苯、甲醛对各主要关心点环境空气质量影响；

### 8.2.4 预测结果

（1）1h落地浓度预测结果分析与评价

N风向下，各敏感点SO2叠加本底后最大值为0.035mg/m3，占标准的7%；NOx叠加本底后最大值为0.015 mg/m3，占标准的6.3%；二甲苯二叠加本底后仍然为0 mg/m3；甲醛叠加本底后为0.0001 mg/m3，占标准的0.2%；所有因子均达标。

S风向下，各敏感点SO2叠加本底后最大值为0.033mg/m3，占标准的6.6%；NOx叠加本底后最大值为0.0158 mg/m3，占标准的6.6%；二甲苯二叠加本底后仍然为0 mg/m3；甲醛叠加本底后为0.0001 mg/m3，占标准的0.2%；所有因子均达标。

（2）静风条件下各污染物在敏感点的分布

静风B/D/E三种不同稳定度下，各敏感点SO2叠加本底后小时浓度为0.023-0.071 mg/m3，占标准的4.6-14.2%，最大浓度出现在E稳定度下九三七，均达标；NOx叠加本底后小时浓度为0.005-0.0470 mg/m3，占标准的2.1-19.6%，最大浓度出现在E稳定度下九三七，均达标；各敏感点二甲苯叠加本底后小时浓度为0.000 mg/m3，均达标；各敏感点甲醛叠加本底后小时浓度为0.0000-0.0005 mg/m3，占标准的0-1%，最大浓度出现在E稳定度下老何屋，均达标。

（3）日平均浓度预测结果分析与评价

在夏季典型日条件下，SO2日均叠加本底后最大值为0.0228mg/m3，占标准的15.2%，出现在九三七，达标；NOx日均叠加本底后最大值为0.0160mg/m3，占标准的13.3%，出现在九三七，达标；PM10日均叠加本底后最大值为0.1000mg/m3，占标准的67%，出现在706医院、余靖墓、丁洞，可达标；二甲苯叠加本底后最大值为0.0000mg/m3，可达标；甲醛叠加本底后最大值为0.0001mg/m3，占标准的0.2%，出现在韶关农科所、老何屋、下胡屋，可达标。

在冬季典型日条件下，SO2日均叠加本底后最大值为0.0436mg/m3，占标准的29.1%，出现在九三七，达标；NOx日均叠加本底后最大值为0.0339mg/m3，占标准的28.3%，出现在九三七，达标；PM10日均叠加本底后最大值为0.1002mg/m3，占标准的66.8%，出现在706医院，可达标；二甲苯叠加本底后最大值为0.0001mg/m3，占标准的0.03%，出现在邹屋、老何屋，可达标；甲醛叠加本底后最大值为0.0002mg/m3，占标准的0.4%，出现在邹屋、老何屋，可达标。

（4）年平均浓度贡献值预测结果分析与评价

各敏感点中，SO2年均浓度增值最大为0.0239mg/m3，出现在九三七，叠加本底值后为0.0267mg/m3，占标准的44.5%；NO2年均浓度增值最大为0.0211mg/m3，出现在九三七，叠加本底值后为0.0219mg/m3，占标准的27.4%；PM10年均浓度增值最大为0.0143mg/m3，出现在新阳山，叠加本底值后为0.0248mg/m3，占标准的24.8%。

### 8.2.7小结

根据对不同气象条件下的大气环境影响预测结果可知，工业园废气排放对周围环境和敏感点污染物浓度贡献量较小，各种情况均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，影响不大。

- 8.3 噪声影响分析与评价

### 8.3.1 预测内容

(1)工业园开发建设后，设备噪声随距离衰减变化；

(2)工业园开发建设后，社会生活噪声随距离衰减变化规律；

(3)工业园开发建设后，主要类型道路交通噪声随距离衰减变化规律。

### 8.3.2 预测结果

声环境影响评价表明，工业园建成后，主要设备噪声源若采取隔声、消声、吸声等措施，则在距声源10～100米处就可以衰减达到50 dB(A)的声环境质量评价标准的限值要求（夜间）；主要社会生活噪声源若采取隔声、消声、吸声等措施，则在距声源10～30米处就可以衰减达到50 dB(A)的声环境质量评价标准的限值要求（夜间）。

在饱和交通流量下，若考虑道路两侧建筑物、树木等对噪声削减影响，过境公路及主干道上行驶机动车产生噪声昼间在距路边40米处就可衰减达到65 dB(A)，夜间在距路边约70m可以达到55 dB(A)；次干道上行驶机动车产生噪声昼间在距路边25米处就可衰减达到65 dB(A)，夜间在距路边约25m可以达到55 dB(A)；支路行驶机动车产生噪声昼间在距路边25米处就可衰减达到65 dB(A)，夜间在距路边约25m可以达到55 dB(A)。主要交通道路两侧不宜布局对声环境要求较高的居住区、办公区、文教区、医院等，同时应加大道路退缩距离，设置绿化防护带。

因此，只要调整好工业区的规划布局，并对各类声源采取科学的治理措施，则工业园建成后，其主要噪声源产生的声环境质量影响将局限在较小范围内，将不会对整个区域及周边的声环境质量带来明显的不良影响。

- 8.4 社会经济影响分析

韶关工业园拆迁工作目前已完毕。在建园初期，工业园管理委员会已开展了拆迁安置工作，主要拆迁的是上庙背村，共拆迁88户，涉及村民共270人。所有拆迁户目前已安置在上庙背新村，位于本工业园的东面，安置区已通水通电，居住环境优美。自拆迁安置工作实施至今，未接到群众的投诉和上访，经询，群众对工业园拆迁安置工作较满意。

因上庙背村的拆迁工作已实施完毕，同时工业园内其他自然村均不搬迁，故今后无拆迁影响。

园区所在区域及附近居民主要从事农业生产，人均收入较低。园区建成后，当地居民可进入工厂务工，增加收入；同时，人流的汇集将增加消费，带来许多商业机会，附近居民可利用条件开办商店、饭店等，获得盈利，增加收入，提高生活质量；当地的农产品也将由于需求量增加而增大销量，增加居民收入。

总体而言，园区建设对当地居民可起到增加收入，改善生活的作用。

- 8.5生态环境影响分析

- 8.6 固体废物环境污染影响评价

工业园区需建立和完善三大固体废物处理系统，即固废收集系统、运输系统和处理系统。

工业园区内应加强危险废物的管理，全面推行危险废物申报制度，对废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节都要有跟踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理，集中收集交送具有《危险废物经营许可证》的单位进行安全处置。严格执行《广东省实施《危险废物转移联单管理办法》规定》，办理有关手续，使开发区固体废弃物由产生至无害化的整个过程都得到控制，保证每个环节均对环境不产生污染危害。

通过对园区内固体废弃物采取有效的防治措施和管理措施，做好安全防护工作。可促使工业园产生的固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至较低的程度。

8.7卫生防护距离核算

本工业园总体卫生防护距离定为50m，且玩具功能区喷涂车间需设置于玩具组团用地的中部以远离周围敏感点。

为了达到卫生防护距离的要求，由于项目西北部的九马坑、王石方、西南的麻份、冲下、车角岭、杨梅坑、丘屋、王石万、九马坑、韶关市706地址大队职工医院、广东省706地址勘探队、三石王，东南面的邓屋、新何屋，东面的新东冲、丝茅坪、右脚下、犁头石，东北面的金凤坪、转水村、天子岭附近工业园范围内均不可设置有喷涂工艺的玩具加工企业。

另外，在工业园范围内的沐溪小学、老阳山、田心、大坪、九三七、韶关市职业病防治医院、汤屋、护士学校、阳山小学、粤北二院、九三七地质队、下庙背附近50m不得设置电子、医药企业，附近200m不得设置有喷涂工艺的玩具企业。

根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院等对环境空气和噪声要求较高的项目。

- 9 环境容量与污染物总量控制

- 9.1 水环境容量

环境容量CODcr为11440t/a；氨氮排放量为553t/a，工业园区CODcr的排放量为385.59t/a，占环境容量的3.4%；氨氮排放量为95.79t/a，占环境容量的17.3%；工业园区排放污染物的量仅占总量的小部分，可满足排放要求。

- 9.2 大气环境容量分析

本报告建议工业区大气环境容量控制按低架源环境容量进行，SO2环境容量597.7t/a。

工业园区所在地区大气环境现状较好，据工业区规划方案分析，将执行严格的排放标准，并要求入区使用清洁能源，工业区SO2的排放量为72.86t/a，占环境容量的12.19%；PM10（粉尘）的排放量为16.2724t/a，占环境容量的1.15%；由此可见，工业区大气环境容量可满足工业园区污染物排放总量要求。

- 10 水土保持措施

水土流失预测：本工程建设扰动原地貌面积550.98hm2，破坏水土保持设施面积232.81hm2，预测施工期新增水土流失量达13.4万t。

水土流失防治方案：本方案新增实施的水土流失防治措施及工程量有：截排水沟开挖16044m3，浆砌石方2738 m3，临时尼龙土袋6816m3，散播草籽65.82hm2。

防治效果分析：扰动土地整治率达98%；工程区水土流失治理度将达到96%；方案水土流失控制比达1.0；土壤流失控制量预计可减少水土流失量13.4万t，控制率达95%；林草植被覆盖率达24％；植被恢复率达98%。

水土保持工程投资估算费用：由工程措施、植物措施、施工临时工程、独立费用及基本预备费用五部分构成。本方案水土保持总投资为4333.26万元，其中主体工程已列投资4057.04万元，新增投资276.22万元，新增投资中工程措施费61.32万元、植物措施费17.63万元、施工临时工程69.03万元、独立费用64.38万元、基本预备费12.74万元、专项费用51.12万元（水土保持设施补偿费）。

- 11 工业园规划综合论证

11.1环境功能区划的合理性及环境保护目标的可达性

11.1.1功能区划合理性

工业园大气环境质量规划为四类环境质量标准，噪声规划为交通干线执行4a类标准、工业区执行 3类标准、商住混合区执行2类标准、居民文教区执行1类标准，符合韶关市“十一五”环境保护规划的功能区划要求，也符合相关标准功能区划分的原则，功能区划合理。

11.1.2 环境保护目标可达性分析

总体而言，若工业园采取本评价推荐的燃料方案或其它更为清洁的燃料方案，有效控制大气污染物的排放总量，则工业园排放因燃料燃烧产生的大气污染物将对工业园区及周边近距离区域局部范围内的环境空气质量产生轻微影响，且这种影响是在可接受范围之内，将不会对工业园附近区域及韶关市环境空气质量带来明显不良影响。

对水环境影响预测与评价表明当污水处理厂正常运行，污染物经处理达标排放后，无论是在枯水期还是一般情况下，叠加相应本底值后，CODCr、NH3-N和石油类均不会形成污染物超标带。当污水处理厂不能正常运行时，无论是在枯水期还是一般情况下，叠加相应本底值后，CODCr、NH3-N和石油类也不会形成污染物超标带，水质可满足环境质量标准要求。当污水处理厂事故排放时，叠加该项污水的贡献值后，事故排放氨氮将在第二污水处理厂下游500m超标，但在第四污水处理厂排污口及南水河汇入口均可削减达标。

声环境影响预测结果表明，只要调整好工业园的规划布局，并对各类声源采取科学的治理措施，则工业园建成后，其主要噪声源产生的声环境质量影响将局限在较小范围内，将不会对整个工业园及周边的声环境质量带来明显的不良影响。该区域的噪声可以满足其功能区要求。

根据本规划方案的固体废物产生量的预测，韶关市现有的生活垃圾可满足工业园垃圾处理的需要，危险废物委托有资质的危险废物处理单位接收处理，规划方案合理可行。

- 11.2 土地利用生态适宜度分析

自然生态类11项指标合计评价分为37.5(占满分值的62.95%)，人文生态类的9个指标合计评价分为33.75(占满分值的76.70%)。工业园区域生态适宜度的评价分值总分为69。根据表11.3-2的评价标准，属于基本适宜级，说明工业园区域选址基本适宜。

- 11.3园区用地布局合理性分析

在30个评价单元中，17个单元属于适宜，占56.67 %；11个评价单元属于基本适宜，占36.34%；2个评价单元不适宜，占6.66 %。说明韶关工业园区的工业用地规划基本合理，但是，必须对规划进行调整，对属于不适宜的评价单元进行调整。

- 11.4工业园承载力分析

我国较为成功的高新技术工业园人口实际控制密度均在10000人/km2以下，韶关工业园最高控制人口数量规划为50000人，低于土地承载能力分析结果50000人，因此该控制目标是可行的。

区域环境容量可以满足工业园主要污染物排放总量控制要求。在以后的发展过程中，工业园应严格限定入区企业的排污总量，确保工业园发展规模不突破现状核定的排污总量。

根据国内外工业园建设的实践经验，结合韶关市土地资源的实际情况，韶关市工业园实际规划面积为6.40 km2是合理的。

- 11.5 污水处理方案合理性分析

园区废水必须进行集中处理，才能确保工业园建设不影响周围水体水质功能。

经过企业自建污水预处理设施处理后、且水质能满足污水处理厂接管水质标准的生产废水排入市政污水处理厂是可行的，不会对生活污水处理厂的工艺正常运转造成影响。

- 11.6 工业园规划优化建议

2、3号评价单元位于工业园尚未开发建设的水塘上，为最大限度保护园区生态环境，同时该单元与园区其他单元相对独立，基础设施投资较大，容易造成单元内居民生活污水就近流入附近水塘，影响周围环境，建议将本评价单元不进行开发建设，保持原状。

5、6、7、9、23、27号评价单元均为规划的工业用地，与规划的居民区相邻，建议5、6、7、23、27号评价单元在靠近居民区的一侧不得布设产生高噪声和无组织废气的企业。

考虑到韶关工业园的居民点，临近居民居住区不排放无组织废气和高噪音的工业，工业区四周设置绿化带，将对周围的居民点以及敏感保护目标影响减小，同时应合理布置集中区入区企业，严禁将有较大大气污染、噪声污染的企业安排在靠近居民生活四周区。企业厂界与居民区边界应符合卫生防护距离标准或项目环评核算及环评批复的卫生防护距离要求。建议减少工业区内部的绿化面积，增加工业区四周尤其是靠近居民区一侧的绿化，通过绿化带的生态阻隔作用，减少对环境敏感点的影响。

阳山变电站四周应建设25m的生态隔离带，110KV高压走廊下应建设不少于25m的生态隔离带，高压线下不适宜开发建设，建议调整为绿地。

取消园区规划中提出的：水量大的工业企业自行处理，出水达标后排入市政雨水管网，或就近排入水体。工业污水水质不符合《污水排入城镇下水道水质标准》的工业企业，其污水必须在工厂内部进行处理。出水水质符合《污水综合排放标准》后排入市政雨水管网或就近排入水体的内容。统一规划，建设工业园污水管网，污水由韶关市第二和第四污水处理厂处理达标后排放。

工业园内现有三江水泥厂不符合工业园区规划和产业政策的要求。三江水泥厂属于落后的机立窑水泥生产企业，该项目不符合国家和广东省有关水泥发展产业政策，同时也不符合工业园建设规划，建议尽快对该企业尽快实施拆迁，在三江水泥厂现有厂址发展符合园区规划的产业，促进园区健康发展。

- 12 工业园区环境保护对策措施

- 12.1 工业园内部布局推荐方案

- 12.1.1 合理布局污染源

今后入区的企业有玩具、电子信息设备和中成药加工等企业可能较多，这几类企业可能有废气无组织排放或噪声产生，对工业园内及工业园附近的居民点产生影响。因此，对产生有害气体或产生噪声的企业，应设置卫生防护距离。卫生防护距离是指工业园内企业内部无组织排放废气或产生噪声的车间与居民区边界的最近距离。

玩具产业设置不小于200m的卫生防护距离，入区企业卫生防护距离应根据具体根据国家颁布的卫生防护距离标准设定或按无组织排放源车间及车间噪声影响推算。

- 12.1.2 合理设置绿化隔离带

为了减少工业区对居民区的污染，在工业区和居民区之间隔开一定距离，布置绿化带，具有十分重要的意义。在工业园过境公路两侧布置各10米宽的绿化带，武广客运快线两侧根据地形留出10～20米的绿化隔离带。一般情况下，污染源高烟囱排放时，强污染带主要位于烟囱有效高度的10～20倍的地区，在此设置绿化隔离带，对于阻挡、滞留和吸附污染物的作用十分有效，对于工业园内的企业，为了避免因大气污染源跑、冒、滴、漏的影响，在工厂车间四周不宜种植密集的树木，应种低矮的植被，有利于有害气体的迅速扩散，不至于因大量聚集而危害职工身心健康。

- 12.2 大气环境保护措施

12.2.1 减少污染物的排放量

（1）制定合理的能源政策

（2）采取有效的防治措施

（3）植物净化

（4）清洁生产

（5）实施污染物总量控制

### 12.2.2 加强对燃料废气的治理

(1)麻石水膜除尘

(2)石灰石/石膏法脱硫

12.2.3 道路扬尘控制

（1）加强道路管理和路面养护，减少车辆运输过程中的洒漏，减少地面扬尘。

（2）加强绿化。

12.2.4 油烟防治措施

单位及服务业的厨房静电油烟经净化处理设施处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）后，再经暗烟道高空排放。

12.2.5 控制机动车尾气

（1）实施更为严格的汽车尾气排放标准。

（2）加强在用车管理。执行严格的淘汰制度，建立完善检查/维修制度(I/M)和建立车辆维修质量监督保证体系。

- 12.3 水环境保护措施

12.3.1 节水降耗，减少排污量

（1）节约用水

（2）节水措施主要体现以下几个方面：

（3）合理引进入区项目，推行清洁生产工艺

12.3.2 实施总量控制

（1）合理分配削减指标，核定重点污染源的重点污染物允许排放量指标，实行排污许可证制度。

（2）在环保年度计划中，向重点污染源下达万元工业产值排污量递减率指标，促使其采取防治措施，削减重点污染物排放量。

12.3.3 建议不引进产生第一类污染物的企业

建议工业园不引进排放含第一类污染物废水的企业，禁止第三类工业企业入园。

12.3.4 优选水污染治理技术，强化水污染治理

12.3.5 清污分流、排污管网，回用水管网规范化

12.3.6 控制工业园地表径流

- 12.3.7 严格落实“三同时”制度及安装在线监控系统

12.3.8 污水集中处理

- 12.3.9 园区周边小河流环境整治和恢复措施及目标可达性分析

（1）环境整治和恢复措施

根据《韶关工业园控制性详细规划》和《韶关市污水处理厂建设专业规划说明》，目前，园区内外排入沐溪河的工业废水均纳入韶关市第四污水处理厂的服务范围，第四污水处理厂建成后，沐溪河不再设置排污口，废水排入第四污水处理厂，经处理达标后排入北江。因此，韶关市要加快第四污水处理厂和排污管网建设，切断排入沐溪河的排污口，改善沐溪河水质。

（2）目标可达性分析

根据本报告书第八章第一节，废水排入第四污水处理厂经处理达标后排入北江，北江河水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。沐溪河不再纳污，水环境将得到改善，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。实现水质环境功能目标。

- 12.4固体废物环境保护措施

12.4.1 处理目标

工业园内的所有固体废物在尽量回收利用的前提下，不可利用的部分都要达到100%处置的目标。

12.4.2 处理处置方案

（1）固体废物收集系统

做到定点收集垃圾，集中无害处理。

对于危险固废，严禁随意堆放和扩散，尽可能减少其体积。对产生危险废物的企业，其厂内的临时堆放场，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设和维护使用，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。应由专业人员操作，单独收集和贮运。

- 12.4.3 垃圾收集站

（1）垃圾采用密闭式压缩和装箱

（2）垃圾转运站地坑斜槽后、左、右三面及顶部完全封闭，收集车卸料面装有高强帘布。当有垃圾卸料时隔帘开启，卸料完毕后隔帘关闭，隔绝了粉尘和臭气的排放。

（3）垃圾转运站产生的压滤水、站内场地冲洗水、废气除尘系统的喷淋水均排入工业园污水处理厂进行处理；垃圾桶和车辆的清洗用废水简单沉淀后循环使用。

（4）运转车间采用封闭结构，垃圾收集车的倒车和卸料均在室内进行。

（5）加强辖区绿化，种植树冠茂密、树枝高大且对环境空气污染有降解作用的乔木和灌木。

（6）垃圾收集站内的垃圾做到日产日清，防止垃圾腐烂变质产生的臭气影响周围环境。

- 12.5声环境保护措施

12.5.1 工业噪声的防治措施

建议入区企业根据其噪声污染的特点，从吸声、隔声、消声及减振等方面入手，积极进行噪声防治工作。

（1）设备选择

选择质优、低噪声生产设备，从源头降低噪声源强。

（2）吸声

（3）隔声

（4）消声

（5）减振

12.5.2 交通噪声防治

行驶的机动车辆，应装符合规定的喇叭，整车噪声不得超过机动车辆噪声排放标准。严格控制拖拉机在区内进行运输作业。消防车、工程抢险车等特种车辆安装、使用警报器，必须符合公安部门的规定，在执行非紧急任务时或在禁止车辆使用警报器的地段，不得使用警报器。车站等交通枢纽使用广播喇叭，应控制音量，减少噪声对周围环境的影响。加快道路建设，进一步完善区内道路网，形成较为畅通的道路网络，道路建设应超前于开发建设。搞好道路两侧的绿化，利用绿化带对噪声的散射和吸收作用，促进交通噪声的衰减，以达到阻隔削减噪声的目的。

12.5.3 控制社会噪声

公共区域，禁止使用大功率的广播喇叭，因需要所使用的音响系统，应控制音量，减轻或消除其对环境的影响，避免噪声干扰正常工作环境现象的发生。结合生态建设的要求加大绿化带的建设力度，在工业区和居民点之间设置不低于50m的隔离带，加大工业企业的退让距离，并在该距离内设置绿化带。

- 12.6 生态环境保护与建设

（1）保证绿地面积

（2）工业园生态公园建设

（3）构建工业园点-线-面相结合的生态格局

（4）特殊功能区绿化隔离带的建设

（5）园林绿化植物种类的选择

（6）生态补偿

- 12.7 关停不符合园区规划的企业

韶关工业园规划的产业为医药、电子和玩具产业，工业区需要关停的企业为三江水泥厂。

三江水泥厂位于园区中部，始建于1995年，占地面积约8万平方米，配备2台Φ3.0×11m塔式机立窑和Φ3.2×10m的磨机2台，年产水泥熟料20万。因此广东韶关工业园区向韶关市政府请示及提出建议，并得到了市人民政府的同意，该水泥厂将于2013年关停。具体内容见附件。

- 13 环境风险评价、防范措施及应急方案

- 13.1 风险源

根据入区企业的产业类型，入区企业生产中使用的化学品可能包括易燃液体、易燃固体以及酸、碱等化学品。这些化学品主要有：

（1）易燃类：油漆、涂料、松节水、天那水、酒精、溶剂油等。

（2）腐蚀品类：盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、烧碱等。

这些化学品主要贮存或使用于厂区、工业园区易燃易爆等重大危险场所，如化学品库、溶剂库、操作间等。根据各类化学物品的危险性特征，可能诱发的事故类型为火灾、爆炸、化学品泄漏等。由于入区企业尚未完全确定，本报告将依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求，对工业园区环境风险进行定性评价分析。各入区企业在编制环境影响报告书时，根据自身企业存在的环境风险按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求进行详细的环境风险评价。

- 13.2 环境风险事故环境影响分析

经分析，工业园主要的风险事故环境影响包括：化学品泄漏、火灾爆炸造成的人员伤害、大气污染；消防事故水进入水体造成地表水污染；污水处理厂事故性排放。

经预测，当区域污水处理厂废水事故性排放时，本工业园废水不会导致北江超标，但叠加第二污水处理厂一期收纳的其他生活污水5.6万t/d后，将导致第二污水处理厂下游500m处氨氮超标，但第四污水处理厂排放口及南水河汇入口处可实现衰减达标。

由于本项目为区域环境影响评价，入园企业类型多样，存在的环境风险单元不确定，故具体的风险影响将以每个具体建设项目环境风险评价为主，而本次评价主要以区域风险事故预防预案体系的建立为主。

- 13.3 环境风险事故预防措施

建议制定《韶关工业园区化学品安全管理规定》。

目前，韶关市政府已制定了《韶关市突发公共事件总体应急预案》、《韶关市突发公共卫生事件应急预案》，建立了较为完善的应急系统，建议工业园基于以上预案内容，结合《国家突发公共事件总体应急预案》和当地特别重大、重大突发公共时间分级标准，制定《韶关工业园区突发公共事件总体应急预案》，明确园区应急指挥体系及应急指挥流程。

本评价建议工业园应急预案包括以下主要内容。

- 13.6.1制定《韶关工业园区突发公共事件总体应急预案》

- 13.6.2制定《韶关工业园区突发环境事件应急处置预案》

- 13.6.3环保部门的应急程序及相关职责

- 13.6.4入区企业环境风险事故应急预案和计划

14  清洁生产与项目准入条件分析

## 14.1清洁生产

### 14.1.1清洁生产评价指标体系

#### 14.1.4.1医药行业清洁生产指标要求

本评价主要参照《药品生产质量管理规范（GMP）》、《中药材生产质量管理规范（GAP）》、《医疗机构制剂配制质量管理规范（GPP）》及《制药行业水污染排放标准》，对入园的医药企业清洁生产水平要求如下。

①原料总耗需小于8kg/kg；

②严格控制原料的质量，减少后续处理工序及次品产生率；

③需符合《制药行业清洁生产指标》，包括基准排水量及污染物排放浓度的双达标。

④所有生产设备应便于拆解及彻底清洗或灭菌；

⑤用于生产和检验的仪器、仪表、衡器、量器应经过法定规定检定；

⑥有粉尘的操作应配备足以防止交叉污染的捕尘、吸收装置；

⑦通过国家行业的认证要求。

#### 14.1.4.2玩具行业清洁生产指标要求

本评价主要参照《欧洲的玩具安全标准EN71》、《国际玩具工业理事会商业运作规范》对入园企业清洁生产要求如下。

①禁止使用赛璐璐（硝化纤维素）及其相同可燃性的材料、接近火焰时呈现闪火反应的长毛表面材料、其他可燃性气体、液体或固体材料；

②禁止使用膨胀尺寸超过50%的膨胀材料；

③物料的可溶性重金属测试不得超过以下标准要求：

表14.1-1 玩具物料可溶性重金属要求

| 标准 | 可溶含量（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅 | 砷 | 锑 | 钡 | 镉 | 铬 | 汞 | 硒 |
| 普通物料 | 90 | 25 | 60 | 1000 | 75 | 60 | 60 | 500 |
| 儿童颜料及泥胶 | 90 | 25 | 60 | 250 | 75 | 60 | 60 | 500 |

④禁止使用一切过敏物质，以及任何致癌、诱变或危害人类生殖力的物质；

⑤制定环境卫生安全以及工作条件的政策和程序；

⑥对所有事故及事故险象进行调查；

⑦妥善管理和处置有害废弃物；

⑧必需办理废水排放许可证；

⑨规范排污口登记。

#### 14.1.4.3电子行业清洁生产指标要求

本评价主要依据2007年3月1日信息产业部联合发展改革委等七部委发布的《电子信息产品污染控制管理办法》、《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》提出入园电子企业清洁生产要求如下。

①禁止使用聚氯乙烯和其他含卤素阻燃剂塑料；

②限制和禁止使用有毒有害物质：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）；

表14.1-2   电子信息产品组成单元有毒有害物质的限值

| 组成单元 | 限量要求（单位为质量分数） |
| --- | --- |
| 各均匀材料 | 铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应该超过0.1%，镉的含量不应该超过0.01% |
| 各部件的金属镀层 | 铅、汞、镉、六价铬等有害物质不得有意添加 |
| 不能进一步拆分的小型零部件或材料 | 铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚（十溴二苯醚除外）的含量不应该超过0.1%，镉的含量不应该超过0.01% |

③采用无毒、无害或低毒、低害、易于降解、便于回收利用的方案；

④采用资源利用率高、易回收处理、有利于环保的材料、技术和工艺。

## 14.2循环经济

参照国内其它一些生态工业园建设情况，韶关工业园建成后的一些生态经济指标见表14.2-1。

表14.2-1   生态工业园清洁生产与循环经济指标

| 序号 | 指标 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注(本园区) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济与环境协调指标 | 煤耗量 | t标煤/万元 | <1.2 | 0.8 |
|  |  | 新鲜水消耗量 | t/万元 | <160 | 7.06 |
|  |  | 环保投资占GDP比重 | % | >5.0 | 1.67 |
|  |  | 高新技术产业在第二产业产值中的比重 | % | >40 | >40 |
| 2 | 污染物排放与消减指标 | 万元工业产值废水排放量 | t | 45 | 8.59 |
|  |  | 万元工业产值废气排放量 | 万m3 | 3.0 | 0.02 |
|  |  | 万元工业产值固废排放量 | t | 0.03 | 0 |
|  |  | 废水减排率 | % | >40 | >40 |
|  |  | 废气减排率 | % | >20 | >20 |
|  |  | 固体废物减排率 | % | >30 | >30 |
| 3 | 生态网络指标 | 水资源重复利用率 | % | 80 | 15 |
|  |  | 原材料重复利用率 | % | 80 | / |
|  |  | 能源重复利用率 | % | 70 | / |
|  |  | 产品种类 |  | >8 | >8 |
| 4 | 废物利用与清洁能源指标 | 工业废物综合利用率 | % | 70 | 92 |
|  |  | 危险废物安全处置处理率 | % | 100 | 100 |
|  |  | 清洁能源 | % | ≥70 | 70 |
| 5 | 生态环境指标 | 人均公共绿地面积 | m2 | >10 | 7.44 |
|  |  | 园区绿地覆盖率 | % | >25 | >25 |
| 6 | 环境管理指标 | 开展清洁生产审计的企业数 | % | >50 |  |
|  |  | 通过ISO14001认证 | % | >50 | 年产值300万以上的企业 |

由于本园区引进行业为电子（不包括电镀、电泳等表面处理工艺）、医药、玩具行业，其中电子和玩具类用水量较少；医药行业除原料（中药）清洗用水相对较大且水质要求较低外，其他工艺上用水均较少且对水质的要求相当严格；因此，根据实际行业工艺要求，要求本园区水资源重复利用率达到80%不切实际，故本评价建议调低为15%。

另外，本工业园因已建设多年，今后引进的企业已劳动密集型企业为主，且园区范围有不拆迁的自然村，造成本园区人口基数大，因此人均公共绿地面积无法达到10m2要求，因此建议调低为7.44%；同时建议工业园日后开发建设过程通过立体绿化手段逐步提高绿地率。

再有，由于本项目依托韶关市政污水处理厂，为避免重复建设，本工业园不再自建污水处理厂；同时，本园区无集中供热、供气设施，无需投资相应配套的治理设施，故本项目环保投资占GDP比重相比其他工业园低，本评价建议调整为1.67。

## 14.3工业园准入条件分析

表14.3-1 园区准入产业名录

| 类别 | 企业类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 允许类 | 电子 | 手机组装、计算机组装、通信设备、电话机、光同步传输系统、网关等网络设备制造、路由器、数据处理及数据库服务、无线电设备、玻锥生产、其他电子组装产品等 |
|  | 玩具 | 儿童玩具、积木、公仔、电动玩具组装、水上游乐玩具、电动模型、声乐玩具、布艺玩具等 |
|  | 医药 | 兽药、医疗保健品、药酒、葡萄糖、药用淀粉、中成药制剂、药用器材、保健器材、中草药提取制造、医疗器械、医用包装品等 |
| 限制类 | 电子 | 含电镀、电泳等表面处理生产线企业；所有产生第一类污染物的企业 |
|  | 玩具 | 不符合清洁生产要求的玩具生产企业 |
|  | 医药 | 中药饮片颗粒和饮片加工；中药材规范化产业化种植；维生素C原料；青霉素原料药；一次性注射器、输血器、输液器；药用丁基橡胶塞；无新药、新技术应用的各种剂型扩大加工能力的项目(填充液体的硬胶囊除外)；原料为濒危、紧缺动植物药材，且尚未规模化种植或养殖的产品生产能力扩大项目；使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂推进剂的医药用品生产项目；充汞式玻璃体温计项目；充汞式血压计项目；银汞齐齿科材料项目；氟利昂作为药用气雾剂抛射剂或分散剂项目；二步法生产输液用塑料瓶项目；手工胶囊填充工艺；软木塞烫蜡包装药品工艺；不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机；塔式重蒸馏水器；无净化设施的热风干燥箱；劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置；使用含苯油墨和添加剂进行表面印刷药包材产品的工艺 |
| 禁止类 | 非金属矿物制造业 | 韶关市三江水泥厂必须搬迁 |
|  | 皮革、毛皮、羽绒及其制造业 | 仅保留现有的韶关百事得茅实业有限公司手袋制造厂 |
|  | 造纸及纸制品业 | 仅保留韶关科艺创意工业有限公司纸制品制造 |
|  | 有色金属冶炼及压延加工业 | 仅保留现有的韶关市凯迪技术开发有限公司 |
|  | 食品加工业及食品制造业 |  |
|  | 饮料制造业 |  |
|  | 烟草加工业 |  |
|  | 纺织业 |  |
|  | 服装及其他纤维制品制造业 |  |
|  | 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 |  |
|  | 家具制造业 |  |
|  | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 |  |
|  | 化学原料及化学制品制造业 |  |
|  | 黑色金属冶炼及压延加工业 |  |
|  | 金属制品业 |  |
|  | 普通机械制造业及专用设备制造业 |  |
|  | 交通运输设备制造业 |  |
|  | 电气机械及器材制造业 |  |
|  | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |  |
|  | 工艺品及其他制造业 |  |
|  | 废弃资源和废旧材料回收加工业 |  |
|  | 电力、燃气及水的生产和供应业 |  |

15 公众参与

综上所述，项目所在地政府和公众支持本项目的建设，希望地方经济快速发展。在公众意见调查过程中，公众也提出了一些比较好的意见和建议，群众的意见都比较合理，因此，建设单位在今后的工作中要加大宣传力度，让更多的人了解本项目的具体情况。在生产过程中要落实各项环境保护措施的实施，加强噪声和废气治理的管理，杜绝事故排放，更不允许偷排。

通过本次环评公众参与调查，我们认为公众环境保护的积极参与性都很高，这说明随着社会的进步，公众的环境意识正在逐步的增强，绝大多数被调查人员对项目建设表示支持，同时非常关注本地区环境现状，以及开发区建设所带来的环境问题，建议园区在建设及发展过程中做好环境保护工作，使开发区的环境负效应降到最低程度。

- 16 环境管理与环境监测

- 16.1 环境管理

- 16.1.1 环境管理体系

工业园区管委会下设专门小组，隶属管委会主任或副主任直接领导，全面履行国家和地方制定的环境保护法规、政策，有效地保护工业园区的环境质量，合理开发和利用环境资源。

各个新建项目建成后，必须设置相应的环境管理机构，建议大、中型企业设置环境管理科，由企业总经理(副总经理)直接领导，由环保技术专职人员组成；小型企业设置专职或兼职环境管理人员。

施工期环境监理机构可由上述工业园区专门小组、企业环保管理机构及项目建设施工单位共同组成，协同管理。

### 16.1.2健全环境管理制度

16.1.2.1“三同时”制度

16.1.2.2排污收费制度

16.1.2.3环境影响评价制度

16.1.2.4建立污染物排放许可证制度和排污申报登记制度

16.1.2.5严格新建项目的审批、验收制度

### 16.1.3 突发事故应急方案

工业园区需制定《韶关工业园区突发公共事件总体应急预案》、《韶关工业园区突发环境事件应急处置预案》、《韶关工业园区化学品安全管理规定》，其事故应急方案需包括事故源管理、应急计划及风险管理等。

## 16.2环境监测计划

### 16.2.1 施工期环境监测计划

为了及时了解和掌握建设项目施工期主要污染源污染物的排放状况，项目施工单位应定期委托有资质的环境监测部门对工业园区施工期主要污染源排放的污染物进行监测。

16.2.1.1 施工期环境监测

（1）大气污染源监测

监测点布设：施工场地中央；

监测项目：TSP和PM10；

监测频次：施工初期、施工中期和施工末期各监测一次；

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（2）噪声源监测

监测点位：施工场地距主要噪声源1m处；

监测项目：等效连续A声级；

监测频次：施工初期、施工中期和施工末期各监测一次；

监测采样及分析方法：选在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上，距任一反射面距离不小于1m的位置。

（3）水环境质量监测

监测点布设：施工废水排放口上游200m，下游500m；

监测项目：水温、pH值、SS、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类；

监测时间和频次：施工初期、施工中期和施工末期各监测一次；

监测采样和分析方法：《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)。

（4）环境空气质量监测

监测点布设：固定点阳山小学；随机点为施工区最近的居民点；

监测项目：TSP、PM10；

监测时间和频次：每季度监测一次，每次进行5天，每天至少18个小时以上；

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（5）声环境质量监测

监测点布设：施工场地边界；

监测项目：等效连续A声级；

监测时间和频次：施工初期、施工中期和施工末期各监测一次，每次分昼间和夜间进行；

监测采样及分析方法：选在无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s以下进行，一般户外监测需距离任何反射物（地面除外）至少3.5m外监测，距地面高度1.2m以上；噪声敏感建筑物户外需距墙壁或窗户1m处，距地面高度1.2m以上。

（6）固体废物监测

多余的土石方及其它建筑施工垃圾的产生量与去向，填写产生量报表并说明去向和处置情况。

（7）水土流失监测

每年一次，选择雨季对施工场所进行监测，监测内容主要为调查项目区各施工部位的水土流失特征、数量、重点部位及初步掌握项目区水土流失发生发展规律。

#### 16.2.1.2 施工期环境监理

建立环境监理制度，启动环境监理机制，把施工期的环境保护工作制度化。建设单位可委托具有相应资质的环境监理部门，由专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。

环境监理主要工作范围包括：

（1）监督施工单位建立施工环境保护制度；

（2）落实施工期污染源和环境质量监测工作；

（3）监督检查施工单位在各个环节落实环境保护措施，纠正可能造成环境污染的施工操作，处理违反环境保护的行为，防范环境污染于未然；

（4）配合环境主管部门处理各种原因造成的环境污染事故。

建设单位要把生态功能保护、植被保护、水土保持、地质灾害防治工作落实到各施工点。

### 16.2.2 营运期环境监测计划

#### 16.2.2.1 污染源监测计划

（1）水污染源监测

监测点布设：污水处理厂排放口；

监测项目：水温、pH、COD、BOD5、SS、总氮、总磷、LAS、石油类等取样监测；

监测频次：每季监测一次，并实行在线监控（pH、COD、水量）；

监测采样及分析方法：《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)。

（2）大气污染源监测

监测点布设：入区企业燃烧废气排放口、入区企业工艺废气排放口；

监测项目：对入区企业燃烧废气排放口监测SO2、NO2、烟尘；对工艺废气排放口监测特征污染物；

监测频次：每季度监测一次；

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（3）噪声源监测

监测点位：各入区企业厂界外1m处；

监测项目：等效连续A声级；

监测频次：每年监测2次；

监测采样及分析方法：选在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上，距任一反射面距离不小于1m的位置。

#### 16.2.2.2 环境质量监测

为有效保护区域环境质量，跟踪了解工业园区所在区域的环境质量变化情况，需对项目运营期间所在区域的环境质量进行跟踪监测。

（1）水环境质量监测

监测点布设：排污口上游500m和排污口下游1500m；

监测项目：水温、pH值、SS、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类等；

监测时间和频次：每年监测2次，丰水期和枯水期各1次；

监测采样和分析方法：《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T92-2002)。

（2）环境空气质量监测

监测点布设：阳山小学、番灵饲料厂；

监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10；

监测时间和频次：每年监测2次，每次进行5天，每天至少18个小时以上；

监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

（3）声环境质量监测

监测点布设：与声环境质量现状监测点位相同；

监测项目：等效连续A声级；

监测时间和频次：每季度监测一次，每次监测2天，每天分昼间和夜间进行；

监测采样及分析方法：选在无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s以下进行，一般户外监测需距离任何反射物（地面除外）至少3.5m外监测，距地面高度1.2m以上；噪声敏感建筑物户外需距墙壁或窗户1m处，距地面高度1.2m以上。

#### 16.2.2.3排污口规范化

- 17 环境影响经济损益分析

韶关工业园建设的环境影响经济损失为4821.25万元/年，环保总费用1594.2万元/年，总体经济效益可估算部分约为68200万元/年。效益-费用比K值约10.6，大于1，表明该项目的建设会有较好的环境经济损益。

因此，从环境影响经济损益分析的角度出发，韶关工业园的建设是可行的。

18 环境保护规划

## 18.1环境保护综合规划

### 18.1.1土地利用

考虑到本工业园的实际情况，工业容积率控制在1.5，建筑密度控制在45%；商业金融用地容积率控制在2.5，建筑密度控制在40%；居住用地建筑密度控制在30%，容积率控制在2.0。

### 18.1.2产业布局

根据韶关工业园自身的特点，根据《韶关工业园控制性详细规划》，工业园今后发展应立足于发展医药、电子、玩具等资金密集型、劳动密集型企业等一、二类工业区，发展污染轻或污染能够得到有效控制的工业为主，不引进耗水量大、水污染严重的企业和大气污染型企业。

在工业园今后的开发活动中，加强规划的落实工作，可在统一开发“单一功能”的工业组团，如建设玩具加工组团、电子材料组团，医药制造组团。杜绝企业随意圈地，但在整体用地比例上需要注意配套设施的同步建设。在整个工业园发展成熟期，同一组团内和组团之间，应重视产业关联性及产业链的构筑，发展区域循环经济，即“边缘功能”的组织联系，在整个工业园各组团应有主体功能，各功能运行高效、和谐、有序。

### 18.1.3能源结构

推行和发展工业清洁能源，入区企业应以电能为主，辅助能源采用煤（含硫率低于0.8%）或者更清洁的燃料，备用发电机采用含硫率低于0.2%的轻质柴油，生活能源采用液化石油气。

### 18.1.4三废处理

对工业园产生的“三废”，应在一定期限内集中处置，具体要求见表18.1-2。

表18.1-2   工业园三废治理工程规划

| 类别 | 废水 | 废气 | 废渣 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 各企业预处理，然后由韶关市第二、第四污水处理厂集中处理 | 各企业治理达标排放 | 尽量在各企业内部或企业间进行回收利用，变废为宝，然后安全处置 |
| 集中处理 | 韶关市第二、第四污水处理厂 | 入园企业以电能为主，辅助能源采用含硫率低于0.8%的煤，备用发电机采用含硫率低于0.2%的轻质柴油，生活能源采用液化石油气 | 工业园统一考虑收集、临时贮存堆放系统 |
| 规模 | 第二污水处理厂11万m3/d 第四污水处理厂3万m3/d |  | 根据废渣实际产生量确定 |
| 资金来源 | 韶关市政府 |  | 工业园筹集 |
| 管理方案 | 韶关市水质净化中心 |  | 委托具有资质企业承包 |
| 监督职责 | 韶关市环保局 | 企业、工业园和韶关市环保局 | 工业园和韶关市 环保局 |

## 18.2水环境保护规划

### 18.2.1水环境功能区划

根据《广东省地表水环境功能区划（试行方案）》（粤府函[1995]553号文）的规定北江（沙洲尾至白沙）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，主要功能属于综合用水；沐溪河，又名赤水河（沐溪至韶关河口）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，主要功能属于综合用水；南水（南水水库大坝至曲江孟洲坝）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准，主要功能属于饮用发电用水；沐溪水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，主要功能属于农业用水；园区内水塘执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。

### 18.2.2水污染物排放浓度控制

1、集中污水处理厂建成之前

当韶关市第二污水处理厂二期扩建工程以及韶关市第四污水处理厂建成之前，各企业废水经自建污水处理设施处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）第二时段一级标准后排入沐溪河。

2、集中污水处理厂建成之后

工业园企业对废水进行分类收集后预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段三级标准后，排入工业园污水管道。

## 18.3 环境空气保护规划

### 18.3.1环境空气功能区划建议

由于今后入区企业主要为一、二类工业，通过实行清洁生产措施后，可以有效的减轻对环境的影响，从保护周围环境的角度出发，工业园不定为特定工业区，不需设三类环境空气质量功能区。同时，工业园选址及其周围城市、乡村环境，无自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区，不需设一类环境空气质量功能区。因此将整个工业园划为环境空气二类功能区，执行环境空气质量二级标准。

### 18.3.2 大气污染物排放浓度控制

工业园内企业大气污染物排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

## 18.4 声环境保护规划

(1) 1类区：工业园居民文教区、公共绿地范围，

(2) 2类区：商业金融、集市贸易和工业园外边界。

(3) 3类区：除“1类区”“2类区”和“4类区”以外的“工业集中区”范围。

(4) 4类区：工业园交通干线两侧。根据国家《声环境质量标准》(GB3096-2008)，工业园的交通干线包括：对外交通干道和工业园主干道。“交通干线道路两侧”是以人行道交界处算起退缩25m的地带区域。

## 18.5 固体废物控制规划

18.5.1 加强管理，工业园内固体废物循环利用

加强固体废弃物的管理主要通过以下途径：支持生产新产品、新工艺的研究；鼓励采用清洁工艺，对实行清洁生产的单位实行优惠政策。

对于生活垃圾实行分类，推广塑料袋收集垃圾，再运往韶关市设定的卫生填埋场处理。有效鼓励工业固体废物综合利用，建议对单位产值的固体废物排放量与收费直接挂钩，建立工业园内固体废物的交换信息中心，鼓励和促进企业间进行废物交换。业园管委会环保工作小组应要求企业工业危险废物开展清洁生产和综合利用，鼓励集中处置。工业区产生的危险固废必须交由具备资质的危险废物处置中心统一处置，不得随意排放至环境中。对于废旧电子电器，区内建立收集网点，委托有资质的单位进行资源化、无害化处理。

18.5.2 参加区域合作，控制固体废物污染

工业园建设期间，因资金等方面的原因，基础设施不可能同时建成或投入使用，因此要加强与周围区域合作。通过合作利用周围垃圾处理厂解决工业园资金紧张和垃圾处理问题。

18.5.3 开展技术研究，推广“三化”技术

依靠科技进步，大力开展固体废物“减量化、无害化、资源化”技术的研究和推广，制定出各行业固体废物的处理及其资源化的技术指南，拓宽工业固体废物的处置出路，具体指导各企业实施工业固体废物的污染控制。

## 18.6 生态建设与保护规划

18.6.1 工业园生态用地规划指标

工业园开发用地内的绿化用地指标为177.84公顷，为开发用地面积640公顷的27.79%，其中公共绿地面积37.2公顷，占开发用地面积的5.8%，防护绿带和道路两侧绿化用地41.5公顷，占开发用地面积的6.5%。工业及生活用地配有绿地面积99.14公顷，规划绿地连同周边拟保留的林地、园地、水域等生态用地共223.34公顷，占工业园总用地640公顷的34.9%，可有效地维持工业园整体的生态功能和生态效应，维持工业园生态环境的可持续发展。

18.6.2工业园生态绿化格局规划

区内绿化分布主要有规划区西北面保留山体、山塘绿化、干道沿线道路绿化、居住区绿化、和工业园公园，构成点、线、面绿化系统，以保障全区的环境质量。

18.6.3 特殊功能区绿化隔离带建设规划

在停车场、变电站、高压电线走廊等公共建筑物周围，建设绿化隔离带。

18.6.4 工业园植物种类配置规划

符合森林植被的分布规划；以乡土植物为主；选择抗性强的树种；速生树种和慢生树种相结合；灌丛、草坪、花坛、垂直绿化和水面建设相结合；观叶、观花、观果植物相结合，具有较高的园林观赏性。构成搞生态功能的工业园绿化体系。

18.6.5减少污染物排放，提高能源循环使用率

要将在资源及原材料使用具有共性的企业集中布置，尽量形成合理的“工业食物链”，使上一级工厂排出的废物成为下一级或下几级工厂生产过程中的原料，达到减少污染物排放量、降低单位工业增加值的污染物产生量、降低产品成本、提高能源循环使用率的效果。

18.6.6加强污染控制，完善环境管理制度

参照《综合类生态工业园区》指标，控制单位工业增加值COD排放量及单位工业增加值SO2排放量在1kg/万元以下。园区危险废物率处理率达100%，生活污水集中处理率达70%以上，生活垃圾无害化处理率100%，具备完善的废物收集系统及集中处理处置设施，建立完善的环境管理制度。

18.6.7增加生态保护投入，贯彻循环经济理念

要按照“谁开发谁保护、谁利用谁补偿，谁破坏谁恢复”的原则，制定和完善有利于和改善生态环境的环境经济政策，建立有偿使用自然资源和治理恢复生态环境的生态环境补偿制度，制定征收生态环境补偿费的办法，设立园区生态环境保护治理专项基金，促进并保证园区生态环境保护和建设与资源开发利用同步发展。园区每年应从税收中提取生态环境影响预测中各项环境价值损失的资金作用于生态建设与生态补偿。

## 18.7 区域环境建设与管理指标体系

表18.7-1  工业园环境建设与管理指标体系

| 内容 | 指标名称 | 2010年目标 |  | 2020年目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业园 | 韶关市 | 工业园 | 韶关市 |
| 社会经济发展指标 | 公众对工业园环境的满意率（%） | ≥90 | - | ≥95 | - |
|  | 城市（镇）化水平（%） | 90 | 90 | 100 | 100 |
|  | 自来水普及率（%） | 100 | - | 100 | - |
|  | 万元GDP水耗（m3/万元） | 40 | 195 | 25 | 105 |
|  | 万元GDP能耗（吨标煤/万元） | 0.5 | ≤1.8 | 0.8 | ≤1.0 |
| .环境治理 | 万元GDP COD排放强度（kg/万元） | 25 | ≤30 | 15 | ≤21 |
|  | 万元GDP SO2排放强度（kg/万元） | 3 | ≤15 | 5 | ≤10 |
|  | 工业固体废物综合利用率 （%） | 86 | ≥85 | 92 | ＞90 |
|  | 万元工业产值污水排放量（吨/万元） | 15 | 25 | 10 | 10 |
|  | 烟尘控制区覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 机动车尾气排放达标率（%） | ＞90 | ＞90 | ＞95 | ＞95 |
|  | 自来水供水水质达标率（%） | ＞99 | 98 | ＞99 | 98 |
|  | 生活污水处理率（%） | ＞80 | ＞70 | 100 | 85 |
|  | 工业废水达标处理率（%） | 100 | ＞90 | 100 | 100 |
|  | 生活垃圾无害化处理率（%） | 100 | ＞60 | 100 | ＞80 |
|  | 工业危险废物处理处置率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 危险废物安全处置率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 医疗废物处置处理率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 放射性废源、废物收贮率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 清洁能源所占比重（%） | 50 | ≥25 | 70 | ≥40 |
|  | 水功能区水质达标率（%） | 90 | 85 | 96 | 95 |
|  | 空气质量达二级的比例（%） | 97 | 96 | 97 | 97 |
|  | 区域环境噪声平均值（分贝） | ＜55 | ＜56 | ＜55 | ＜55 |
|  | 交通干线噪声平均值（分贝） | ＜68 | ＜69 | ＜67 | ＜68 |
| 环境建设指标 | 环保投资占总GDP比例（%） | ≥3.5% | 3 | ≥3% | 2.5 |
|  | 环境保护综合指数（%） | 90 | 85 | 95 | 90 |
|  | 城镇人均公共绿地面积（m2/人） | 80 | 13 | 7.44 | 15 |
|  | 城区绿化覆盖率（%） | >25% | 35 | >25% | 40 |
| 环境管理 | 有独立的环保机构建制 | 有 |  | 有 |  |
|  | 实行工业园内的污染源排放总量计划（%） | 100 |  | 100 |  |
|  | 召开工业园企业环保工作会议次数（次/年） | >1 |  | >1 |  |
|  | 入区项目实施环评制度率（%） | 100 |  | 100 |  |

19  结论与建议

- 19.1结论与建议

### 19.1.1结论

韶关工业园区的开发建设将不可避免地对园区周围环境及环境敏感点产生一定影响，但这种影响经过采取相应的环境管理措施和工程措施后得到缓解或消除，其影响能控制在可接受的范围内。工业园区在引进项目时应严格把关，防止对环境产生明显污染的项目进入，并认真落实本评价提出的环境保护各项指标、污染防治对策及措施，加强环境保护监管力度。在达到上述各项要求的情况下，从环境保护角度而言，韶关工业园区的建设是可行的。

### 19.1.2建议

建议韶关市第四污水处理厂应根据园区建设进度建设，立即开始污水处理厂的动工建设，并能使其投产运行时间提前至2009年底之前。