国环评证甲字第2804号

乐昌市经济开发试验区

环境影响报告书

（简本）

中国科学院南海海洋研究所

二O O八年十二月

1 项目概况

1.1 项目背景

“乐昌县工业开发区”于1992年5月设立，同年12月经韶关市政府批准。1996年5月9日，广东省政府批准（粤府函[1996]140号文）设立“乐昌市经济开发试验区”。试验区位于乐城南郊3公里，规划总面积为9平方公里。分为4个小区，即狮龙桥商住办公区、昌山工业区、练塘工业区、塔头工业区。

2003年以来，乐昌市严格按照国务院办公厅《关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》（国办发[2003]70号）和省政府办公厅《关于做好清理整顿开发区的紧急通知》（粤办明电[2004]92号）以及韶关市政府办公室《关于清理整顿开发区工作进行督查的紧急通知》（韶办明电[2004]33号）精神，开展了治理整顿土地市场秩序和进一步清理整顿试验区工作，按照国务院、省和韶关市政府的要求，做好经济开发试验区的清理整顿工作。取消了耕地较多的练塘工业区和昌山工业区（乐府函[2004]13号），核减了4.81平方公里，核减后开发区的面积由原来的9平方公里压缩到4.19平方公里，调减幅度为54%。通过核减面积，使保留的试验区范围规划布局更加合理，更符合土地利用总体规划、城镇体系规划和城市总体规划。

最近省市有关主管部门领导莅临乐昌市视察并再一次勘查本经济开发试验区。建议取消商住办公区，因此，实际保留试验区的总面积为3.03平方公里。

随着我国加入世贸组织、内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排(CEPA) 的实施和泛珠三角(9+2) 区域合作的全面启动，乐昌市由内陆变为前沿地段，区位优势进一步凸现，加上省委、省政府提出建设绿色、和谐广东，加快经济增长方式转变，推动珠三角产业转移以及加快山区经济发展系列政策的落实，给乐昌承接产业转移、促进有效投资提供了诸多有利的条件。随着广东全省交通网络的加快建设和不断完善，以及武广铁路客运专线正线(其中在乐昌境内有52公里，并设有新乐昌站) 将在2008年竣工，乐昌与珠三角的时空距离将大大缩短，由此也会吸引众多珠三角客商前来投资置业。

乐昌作为广东的“北大门”，有悠久的历史和丰富的自然资源，但一直以来经济都是农业发展较好，而工业比较落后。为此，乐昌市委、市政府努力改善投资环境，想方设法地招商引资，下大力气发展工业。该项目将会对乐昌市的社会和经济发展，以及城市化进程起到极大的促进与带动作用，并在乐昌今后的发展当中扮演着重要角色。

根据国家和地方的有关法律法规，新建项目必须进行环境影响评价。乐昌市经济开发试验区管委会委托中国科学院南海海洋研究所承担该经济开发试验区(以下简称乐昌开发区) 的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位随即开展了现场勘查和初步调研工作。在现有资料的基础上，结合适当的野外调查，开展了环境质量现状监测、环境影响分析与预测、开发区规划合理性分析等相关工作，最后在此基础上，整理各项工作成果，编制出该环境影响报告书。

1.2 开发区位置及规划范围

乐昌市经济开发试验范围位于乐昌市武江南岸河南镇峰塘至塔头一带，地处110-150m的低丘陵至90-100m的武江滨江平原区内。本开发区地理位置图见图2-1-1。

开发区用地303万m2（约3km3），中部和西部是110-150m高程的侏罗系石灰岩泥盆系至二叠系的砂页岩低丘陵赤红壤区，东部为90-100m高程的武江中游乐昌滨江平原，为潴育性水稻土区。开发区中点地理坐标为北纬（N）25º1’12”，东经（E）113º2’54”。

建设项目的四至状况为北部隔武江为乐昌市区域，东部隔武江为京广铁路线与208省道之间的黄坑村，南部为乌泥冲村与古佛岩风景区，西部为乐昌河南镇的大块冲村，本开发区四置见图2-1-2。

乐昌市是广东省北大门，有京广铁路，107国道，京珠高速公路从南往北穿越市区。南至韶关45公里，至广州248公里。

开发区地理位置图

1.3用地规划

(1)用地性质

按照不同使用性质将规划区划分为高新技术工业区、服装加工工业区、工业制品工业区、玩具制造工业区、纺织工业区（不含漂染工序）、家具工业区、机械工业区及电子工业区（不含电镀工序）等八大工业片区。

(2)用地指标规划

乐昌开发区总规划用地303公顷，工业区总面积156.3公顷。其中机械工业区规划面积为：31.0公顷，家具工业区规划面积为：17.6公顷, 纺织工业区规划面积为：31.3公顷, 服装加工工业区规划面积为：4.0公顷,工业制品工业区规划面积9.8公顷，玩具制造工业区规划面积12.2公顷，电子工业区规划面积：27.6公顷，高新技术工业区22.8公顷。其它还有办公区、公共设施用地、绿地、道路广场用地等。

2 污染源分析

2.1 开发区建设期污染源分析

主要确定开发区建设施工期间的主要环境影响因子，分析其对周围环境的影响范围、程度，侧重考虑对开发区周围环境敏感点的影响大小。

由于开发区面积较大，建设项目较多，建设期比较长，因此建设期间产生的各种污染影响因素不可忽视。影响主要表现在对水环境、大气环境、声环境和生态环境的污染及影响，以下分别进行阐述和分析。

(1) 废水

- 生活废水

开发区建设施工期，有一定数量的施工人员在工地上生活。因此每天都会有一定量的生活污水排出。包括日常生活洗涤、沐浴污水和粪便污水等，主要污染物为CODcr，BOD5，SS和NH3-N等。生活污水的随意排放对附近的地表水环境会造成一定的污染。如果常驻施工场地人员数目以100人计算，每人每天用水200L，未经处理的生活污水中CODCr 取250 mg/L 、BOD5 180mg/L、SS 130 mg/L、氨氮24 mg/L，则污染物的发生量为CODCr 5kg/d、BOD5 3.6kg/d、SS 2.6kg/d、氨氮0.48 kg/d。

- 生产废水

各种施工机械的日常冲洗、维修保养、加油以及运行过程中，不可避免产生含油废液和悬浮物，如石料、土料运输车及混凝土搅拌设备的冲洗、混凝土养护等，还有雨水对施工场地的冲刷产生的废水，这些废水中主要污染物为SS和油类，其中有一部分是难以回收的，容易导致地表土壤和水体污染。

(2) 废气

项目施工过程中造成大气污染的主要来源有：挖土、运土、填土和汽车运输过程中的扬尘；施工过程中使用的各种化学品的泄漏及施工人员临时食堂排放的油烟废气等，都会给周围环境空气带来污染。污染空气的主要因素是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。因此，项目应采取有效措施降低扬尘对周围大气环境的影响。

- 施工期最大的废气污染就是扬尘污染，扬尘产生于车辆运输过程中路面尘土，砂石料运输、堆放和水泥装卸、搅拌等操作过程。污染物为TSP,对大气环境产生一定的影响。粉尘主要来自土石方开挖及其相应的装卸、水泥等散装的运输。混泥土拌和系统，土料的湿度和水泥等散料存放库、混泥土拌和系统防尘装置的性能是粉尘影响范围的决定因素。

- 施工机械和运输车辆排放的尾气，主要污染物为TSP、TVOCs、SO2和NO2。施工时各种机械同时运营，在一定区域内会导致空气中废气增多，SO2、CO、NO2含量上升的情况。机械发动机的新旧程度是影响尾气污染轻重的决定因素，因此施工部门所使用施工机械的服役时间长短决定施工区域机械废气影响的大小。

- 施工人员临时食堂排放的油烟废气，主要污染物为SO2、NO2等，常驻施工场地人员数目按100人计算，每人每天用液化石油气0.20kg，液化石油气的密度为2.39kg/m3，根据相关资料，在液化石油气中，SO2的重量百分比约为0.018％；NO2的重量百分比约为0.17％。则可计算出SO2的产生量约为0.0036kg/d，NO2的产生量约为0.034kg/d。

(3) 噪声和固体废物

  - 噪声

开发区在施工过程中的噪声主要是运输车辆及施工设备产生的噪声。

开发区建设施工期，各种施工机械将会改变原有的声环境状况，引起声环境状况改变的因素主要是建筑施工机械噪声和运输车辆噪声。建筑施工机械有打桩机、挖掘机、起重机、搅拌机、振动机、发电机等，这些施工机械产生的噪声一般在80～100dB(A) ，打桩机工作的瞬时噪音将超过100dB(A) 。施工过程中会有大量建筑材料的运进，以及大量泥土和建筑垃圾的运出，运输车辆所产生的交通噪声也是一个重要的影响因素。

在施工过程中，应采取相应的减振消声措施，使机械施工产生的噪声控制在国家《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523-90)范围内。

  - 生活及建筑垃圾

施工人员在工地上生活还会产生一些固体生活垃圾，如果施工人员的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则施工场地常驻人员的生活垃圾产生量约为50kg/d。施工过程中会有大量的土、石方堆积，以及建筑碎屑和碎砖瓦等建筑垃圾。类比其他开发区建筑垃圾产生量，以每平方米建筑面积产生0.5kg建筑垃圾计算，则整个开发区建筑垃圾产生量约为4126吨，建筑垃圾中的大部分都可以回用为建筑填料，只有极少部分不可再利用(不到总产生量的5％) ，则需要处理处置的建筑垃圾最大量为206吨。这些不可再利用的建筑垃圾可以选择合适的地点堆放或添埋，如果处置不当也将对环境造成一定的污染，或者会影响周围景观。

(4) 生态影响分析

开发区建设施工期对生态环境的影响可以分为暂时的、可逆的和长期的、不可逆的。暂时的、可逆的影响表现在施工时开挖的土石方堆积处的植被破坏，相应的动物也会因没有栖息地而逃走，但这种破坏只是暂时的，建设+过程结束后就可恢复。另外工程建设活动对生态环境的影响如果没有超出生态系统的阈值，当这种活动停止时，生态系统所受的影响就能在一定时期内逐步得到恢复。长期的、不可逆的影响表现在区域生态功能的永久改变。如公路修筑、生产、生活娱乐设施对土地和水体的占用，使其生态功能发生彻底的长期的改变。

乐昌开发区建设面积较大，占用地原来为山地、坡地及小面积水体，在未开发前基本为荒废地。施工期将使用地范围内的植被遭到破坏，同时，土地开挖、平整、各建筑物地基的深挖处理、道路及给排水管道的开挖铺设过程若遇暴雨，在没有采取水保措施的情况下，将会造成一定的水土流失。

2.2 开发区营运期污染源分析

开发区建成运营后污染物产生量和排放量估算情况汇总见表2-19。

#### 表2-19 开发区污染物产生量汇总表

| 污染物种类 |  |  | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水（kg/d） | 废水产生量（m3/d） |  | 10202 | 10202 |
|  | CODCr |  | 2506.11 | 408.06 |
|  | BOD5 |  | 1253.05 | 204.08 |
|  | SS |  | 1718.75 | 204.08 |
|  | 总磷 |  | 34.35 | 5.12 |
|  | 氨氮 |  | 319.33 | 102.04 |
| 废气(kg/d) | SO2 |  | 1213.3 | 1213.3 |
|  | NO2 |  | 935.6 | 935.6 |
|  | 烟尘 |  | 2994.5 | 2994.5 |
| 固废物 （万t/a） | 生活垃圾 |  | 0.44 | 0.44 |
|  | 工业固废物 |  | 1.75 | / |
|  | 其中 | 污泥 | 0.44～0.58 | / |
|  |  | 危险固废 | 0.088 | / |

3 环境质量现状

3.1 大气环境质量现状

二氧化硫一小时浓度范围为0.015～0.035mg/Nm3，最大值为《环境空气质量标准》二级限值的7.0%；日平均浓度范围为0.017～0.033 mg/Nm3，最大值为《环境空气质量标准》二级限值的22.0%。

二氧化氮一小时浓度范围为0.015～0.042mg/Nm3，最大值为《环境空气质量标准》二级标准限值的17.5%；日平均浓度范围为0.019～0.037mg/Nm3，最大值为《环境空气质量标准》二级标准的30.8%。

可吸入颗粒物日平均浓度范围为0.070～0.118mg/Nm3，最大值为《环境空气质量标准》二级标准值的78.7%。

总悬浮颗粒物日平均浓度范围为0.092~0.168mg/Nm3，最大值为《环境空气质量标准》二级标准值的56%。

综上所述，评价区内目前苯、甲苯、二甲苯均未检出；目前评价区内SO2、NO2、PM10和TSP均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。目前评价区内环境空气质量属清洁。

3.2 地表水环境质量现状

评价河段三个监测断面的所有监测项目的地表水环境质量标准指数均＜1，即评价河段1#监测断面符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准；评价河段2#、3#监测断面符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。

评价河段地表水水质符合评价标准。

3.3 地下水环境质量现状

评价区域内地下水的监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T14848　-93)Ⅲ类水质标准，即适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水功能。

3.4 河底沉积物现状

武江河②断面河段底泥中的砷略超过背景值的范围外，其它底泥监测项目元素含量均在北江水系水体沉积物元素背景值范围内。

3.5 环境噪声现状

在开发试验区内及四周所设有的5个噪声监测点，昼间等效声级范围为43.8~ 49.7dB (A)，<55dB；夜间等效声级范围为38.7~43.2dB(A)，<45dB。符合《城市区域环境噪声标准》3类标准，甚至达1类标准(昼间<55dB(A)，夜间<45dB(A))。

根据监测结果分析，目前评价范围环境噪声水平能符合所在功能区的标准值，表明开发区周围声环境质量尚好。

3.6 陆地生态环境现状

植物群落以乔木、灌木、草本层各种类多者定为植物优势种，各层内植物以“+”号相连，不同植物层之间以“—”号相联。

场址西、中部丘陵林业区湿地松+马尾松+荷树+丛生竹—盐肤木+簕仔树+野牡丹+桃金娘+油茶—五爪金龙+烟草+芒+鸭咀草+芒萁植物群落。

美叶桉+构树+荔枝+南华李—簕仔树+夹竹桃+野牡丹+地桃花—蕃薯+水稻+香茅+玉米+花生植物群落。

从植物生态环境质量综合指数看来，1号乐昌经济开发试验区西、中部丘陵以林业为主，于山谷低地有一些农业的区域，指数值2.58属生态环境质量指数2.3-3.0范围属较好，Ⅱ级水平。2号乐昌经济开发试验区东部平原以农业为主的区域，其植物境质量综合指数1.67，属1.6-2.3的Ⅲ级良好范围。

3.7 水生生态环境现状

3.7.1 渔业资源

武江是北江中上游的两大源流之一，也是北江第二大一级支流，发源于湖南省临武县三峰岭。沿河两岸青山环抱，植被良好，雨量充足，气温适宜，尤其是岸边有许多与山泉水相通的岩洞，冬暖夏凉，适合水产资源鱼类栖息生长和产卵繁殖。

根据广东省渔政总队乐昌大队提供的武江河鱼类资源调查资料以及韶关市水产研究所的详细调查表明，武江水产资源丰富，鱼类有7目15科93个品种，以鲤科为主，计有70多种，占75%；甲壳类有10种，其中武江上游支流九峰河一带生长有国家一级、二级野生动物娃娃鱼。主要经济鱼类40多种，并且多为优势种。

3.7.2 浮游植物

浮游植物样品经镜检分析，共鉴定出4门20属36种，其中硅藻门10属25种，绿藻门5属5种，蓝藻门4属5种，裸藻门1属1种，详见附录Ⅰ。各采样点均以硅藻的种类数最多，蓝藻和绿藻的种数均较少，裸藻仅偶见，其中舟形硅藻的种类达9种，短小舟形硅藻（Navicula exigua (Greg.) Müll.）在各采样点均为优势种，另外较常见的有隐头舟形藻（Navicula cryptocephala Kütz）、直链颗粒藻（Melosira granulata (Her.) Ralfs）和针杆藻（Synedra sp.）等，各采样点之间种类组成的差异不大，种类数也较接近。

3.7.3 浮游动物

浮游动物样品经镜检分析，共鉴定出13种，其中纤毛虫种类最多，12种；其他浮游动物种类都非常少，如肉足虫、枝角类和桡足类在3个采样点都没有检测到，轮虫只是在1＃采样点检测到1种。

3.7.4 底栖动物

3个调查站点出现的底栖生物种类都不多，各站底栖生物样品经鉴定共有10种，包括科属和未定种（详见附录Ⅲ底栖生物名录），隶属于4个门类。其中，绿藻门1种，环节动物门1种（多毛纲1种），节肢动物门1种（昆虫纲1种），软体动物门7种（腹足纲4种，瓣鳃纲3种）。软体动物出现的种数最多，占底栖动物总种数的70.0％。腹足纲的觿螺科、田螺科的种类，瓣鳃纲的蚬科类种类分布较广。从数量上看，软体动物以河蚬（占底栖生物总个体数的48.8%）和湖北钉螺（占底栖生物总个体数的31.7%）为数量最多的优势种，其它种类的数量则较少。

4 环境影响分析与评价

4.1 大气环境影响预测结果

①常规气象条件下

在常规气象条件下，当SO2、 NO2按预测产生量进行排放时，SO2的小时平均浓度最大增值为0.184mg/m3，预测范围内平均增值0.009 mg/m3；对开发区内各敏感点的浓度增值范围为0.0028～0.0570 mg/m3之间。预测值叠加环境本地值后，不会超过二级标准限值。 可见，开发区排放的大气污染源对大气环境的影响很小，完全可以接纳。

NO2的小时平均浓度最大增值为0.193mg/m3，预测范围内平均增值0.026 mg/m3；对开发区内各敏感点的浓度增值范围为0.0021～0.044mg/m3之间，预测值叠加环境本地值后最大地面浓度约占评价标准的34.83%，不会超过二级标准限值。

②不利气象条件下

在不利气象条件下，当SO2、 NO2按预测产生量进行排放时，SO2的小时平均浓度最大增值为0.343mg/m3，约占标准限值的68.63%，预测范围内平均增值0.0377 mg/m3；对开发区内各敏感点的浓度增值范围为0.0028～0.0432 mg/m3之间，由于风速很小时对于扩散不利，对复员军人医院影响较大，SO2的小时平均浓度最大增值占二级标准限值（0.50 mg/m3）的10.64%。由于开发区内目前实测SO2的背景浓度最大值为0.0061 mg/m3，占二级标准的1.22%，所以预测值叠加环境本地值后，各环境敏感点处的SO2地面浓度不会超过二级标准限值。

NO2的小时平均浓度最大增值为0.325mg/m3，超标0.35倍，预测范围内平均增值0.004 mg/m3；对开发区内各敏感点的浓度增值范围为0.0021～0.0333 mg/m3之间，其中对复员军人医院的影响较大，NO2的小时平均浓度最大增值占二级标准限值（0.24 mg/m3）的13.88%。开发区内目前实测NO2的背景浓度最大为0.042 mg/m3，占二级标准的17.5%，所以预测值叠加环境本地值后各环境敏感点的空气环境不会超过二级标准限值。

③冬季典型日气象条件下

在冬季典型日气象条件下，当SO2、 NO2和 PM10按预测产生量进行排放时，SO2的典型日平均浓度最大增值为0.061mg/m3，约占标准限值的40.67%，预测范围内平均增值0.0014 mg/m3；NO2的典型日平均浓度最大增值为0.100 mg/m3，约占标准限值的83.33%，预测范围内平均增值0.001mg/m3；PM10的典型日平均浓度最大增值为0.147 mg/m3，约占标准限值的98%，预测范围内平均增值0.0033mg/m3，由此可见，在冬季典型日气象条件下，开发区建成后排放的大气污染物对周围大气环境影响不大，在可以接受的范围。

④夏季典型日气象条件下

在夏季典型日气象条件下，当SO2、 NO2和 PM10按预测产生量进行排放时，SO2的典型日平均浓度最大增值为0.0585mg/m3，约占标准限值的39%，预测范围内平均增值0.0013 mg/m3；NO2的典型日平均浓度最大增值为0.044 mg/m3，约占标准限值的36.67%，预测范围内平均增值0.001mg/m3；PM10的典型日平均浓度最大增值为0.14 mg/m3，约占标准限值的93.33%，预测范围内平均增值0.003mg/m3。

4.2 水环境影响预测结果

（1）水电站发电时河流模式

①正常排放情况下水质预测结果

处理厂排放的污水量较小，纳污河流的流量相对较大，当污水处理厂正常工作情况下排放的尾水进入武江后对武江的水质影响小。在排污口下游沿主流方向50m处和垂直于主流方向20m处，CODcr的浓度增值仅为0.15、0.13 mg/L。叠加预测值后纳污河段CODcr的最大浓度为6.55 mg/L，不会超过III类水质标准值（20 mg/L）。

在排污口下游沿主流方向50m处和垂直于主流方向20m处，氨氮的浓度增值为0.019 mg/L。叠加预测值后纳污河段区域氨氮的最大浓度为0.219  mg/L，占III类水质标准值（1.0 mg/L）的21.9%，不会超过III类水质标准值。

②事故排放情况下水质预测结果

非正常排放情况下，在排污口下游沿主流方向50m处和垂直于主流方向20m处，CODcr的浓度增值分别为0.91和0.77 mg/L。叠加预测值后纳污河段区域CODcr的最大浓度为7.31 mg/L，不会超过III类水质标准值。

在排污口下游沿主流方向50m处和垂直于主流方向20m处，氨氮的最大浓度增值分别为0.12 mg/L和0.10 mg/L。叠加预测值后纳污河段区域氨氮的最大浓度为0.32 mg/L，不会超过III类水质标准值。

（2）水电站蓄水期湖库模式

①正常排放情况下水质预测结果

预测结果表明，在排污口下游富湾水电站蓄水期乐昌市污水处理厂处理后的废污水进入富湾水电站库区后，CODCr和氨氮的浓度增值分别为0.64mg/L和0.25 mg/L，叠加环境本底浓度后浓度分别为12.64mg/L和0.48mg/L。开发区废水和乐昌市政污水达标排放条件下，对水电站库区的水质影响较小，但由于环境本底值较大，导致叠加后的浓度占评价标准较大。

②事故排放情况下水质预测结果

预测结果表明，在排污口下游富湾水电站库区内，CODCr和氨氮的浓度增值分别为0.97 mg/L和0.41mg/L，叠加环境本底浓度后CODCr和氨氮浓度分别为12.97mg/L和0.64mg/L。从湖库模式预测结果可知，开发区废水和乐昌市政污水在非正常条件下排放，如果正好赶上下游电站蓄水，则对电站库区水质的影响较大，CODCr和氨氮的浓度均超过了评价标准值的60％。

4.3声环境影响预测结果

开发区范围内各种噪声源经过消音、隔音和距离衰减以后，除了备用发电机等高噪音设备外，对将来的办公、居民区声环境影响较小，昼间增值最大4.9 dB（A），夜间增值最大10.1 dB（A）。由于目前声环境现状质量良好，预计开发区建成投产后，除近距离环境敏感点和少数大噪音设备偶尔运转时稍微超标外，开发区及周围的声环境质量仍然可以达标。

4.4 固体废物影响分析结果

工业固体废弃物产生后，很多不能马上被重新利用，多数企业需要放置一段时间后才把它运走，但最终还是有一部分堆存，这包括一些危险固废。工业固废物产生后如果不能得到及时清理，会影响企业景观形象；如果露天堆放，还影响城市景观。

固体废弃物堆放，不仅占用土地，下雨或刮风时随雨水及风进入沟渠、下水管道，从而使沟渠、下水管道产生堵塞现象。还可能使一些有毒有害物质得以迁移和扩散。固废物的不恰当处理和处置，可能使其形成新的污染源，产生二次污染，因为固体废弃物露天堆放时，雨淋日晒，废渣中的有些有毒有害物质如重金属元素等有可能随雨水渗入土壤或顺着水渠流出，污染土壤和水体；有些物质发生腐烂，从而产生臭味和一些有害气体，污染大气环境。

4.5陆地生态环境影响评价

4.5.1对植物生态环境的影响

（1）开发区建设对地表植被破坏带来生物量损失定量分析

本项目建设由丘陵林业和平原农业的植物生态环境演变为工业用地的环境过程，全开发试验区地表植被破坏带来的生物量损失为83.0867万吨。

在建设过程中应进一步完善生态补偿和绿化方案，尽量减少建设范围的植被生物量损失。

（2）在适当保留或移种一些乔木外约有5万棵乔木被砍除对生态环境有一定影响

乐昌开发试验区场址有乔木61703棵，除恰于非建设地面予以保留（含移种）约11703棵外，余50000棵将被清除。其中西、中部丘陵区清除量约49000棵，东部平原区约1000棵，对场址的保持水土、放氧固碳等生态功能有一定影响，但随着工业区护坡的建成与重造绿化等措施而可以补偿。

（3）灌木多为野生物种清除7万余棵对生态效益影响不大

灌木71479棵，除5475棵夹竹桃为人工种植外，余66004棵均为天然野生种，除着工业区的开发而清除，也因重造绿地，另种花卉、灌丛而予以恢复，其生态效益予以补回，故影响不大。

（4）草丛73.4万m2将由人工草坪替代

乐昌开发试验区的草丛面积，西中部丘陵47万m2，东部平原26.4万m2(表4-2)为长势高低不齐的杂草，以及水稻、玉米、花生、蔬菜等草本生长地，项目建设予以清除后，相当一部份将为人工草坪代替

4.5.2对动物生态环境的影响

（1）施工中野生动物的逃避与迁移

施工中原为数不多的野生动物自然因人与施工机械的喧嚷而逃避迁移到外围山地丘陵中，减少试验区的生物种类。

（2）营运后逐渐渐有些鸟类、小兽类等迁回

营运后随着生态环境的稳定，花草树木的恢复、坐有一些鸟兽、爬虫、蛙类、昆虫迁回。

4.6 施工期环境影响分析与评价

主要是确定项目施工期间的主要环境影响因子，分析其对周围环境的影响范围、程度，侧重考虑对开发区周围环境敏感点的影响大小。

由于开发区面积较大，将来的建设项目较多，建设期比较长，因此建设期间产生的各种污染影响因素不可忽视。影响主要表现在对水环境、大气环境、声环境和生态环境的污染及影响。

4.6.1 废水对环境的影响分析

● 生活废水

园区建设施工期，有一定数量的施工人员在工地上生活。因此每天都会有一定量的生活污水排出。包括日常生活洗涤、沐浴污水等，主要污染物为CODcr，BOD5，SS和NH3-N等。生活污水排放对附近的地表水环境会造成一定的污染。以常驻施工场地人员数目按100人计算，每人每天用水200L，未经处理的生活污水中CODCr 取250 mg/L 、BOD5 180mg/L、SS 130 mg/L、氨氮24 mg/L，则污染物的发生量为CODCr  5kg/d、BOD5 3.6kg/d、SS 2.6kg/d、氨氮0.48 kg/d。

● 生产废水

各种施工机械的冲洗保养、加油以及运行过程中，不可避免地产生含油废液和悬浮物，如石料、混凝土搅拌设备的冲洗、混凝土养护等，还有雨水对施工场地的冲刷产生的废水，这些废水中主要污染物为SS和油类，其中有一部分是难以回收的，导致土壤和水体污染。

4.6.2 废气对环境的影响分析

● 扬尘产生于车辆运输过程中路面尘土，砂石料运输、堆放和水泥装卸、搅拌等操作过程。污染物为TSP，对大气环境产生一定的影响。

● 施工机械和运输车辆排放的尾气，主要污染物为TSP、TVOCs、SO2和NO2。

● 施工人员食堂排的油烟废气，主要污染物为SO2、NO2等，常驻施工场地人员数目按100人计算，每人每天用液化石油气0.20kg，液化石油气的密度为2.39kg/m3，根据相关资料，在液化石油气中，SO2的重量百分比约为0.018%；NO2的重量百分比约为0.17%。则可计算出SO2的产生量约为0.0036kg/d，NO2的产生量约为0.034kg/d。

4.6.3 噪声和固体废物对环境的影响分析

园区开发建设需要相当长的时间，施工噪声源众多，而且声压级高。施工噪声主要来自设备噪声、机械噪声、运输车辆产生的噪声。

4.6.4 施工对生态环境的影响分析

开发区建设施工期对生态环境的影响可以分为暂时的、可逆的和长期的、不可逆的。暂时的、可逆的影响表现在施工时开挖的土石方堆积处的植被破坏，相应的动物也会因没有栖息地而逃走，但这种破坏只是暂时的，建设过程结束后就可恢复。另外工程建设活动对生态环境的影响如果没有超出生态系统的阈值，当这种活动停止时，生态系统所受的影响就能在一定时期内逐步得到恢复。长期的、不可逆的影响表现在区域生态功能的永久改变。如修筑交通、生产、生活娱乐设施对土地和水体的占用，使其生态功能发生彻底的长期的改变。

开发区占用原来的一些山地、绿地，在未开发前基本为自然生态地。施工期将使用地范围内的植被遭到破坏，同时，土地开挖、平整、各建筑物地基的深挖处理、道路及给排水管道的开挖铺设过程若遇暴雨，在没有采取水保措施的情况下，将会造成一定的水土流失。

5 土地利用属性变化及适宜性分析

通过对开发区内土地使用现状和规划利用情况分析可知，开发区内大部分区域地形、地基承载力较好、周围环境不敏感，经过适当的人工措施后基本适宜用作工业和居住用地。考虑到开发区东部拥有优美的自然生态格局，又正于武江畔，应因地制宜保留做景观用地。

总体而言，从建设、环境生态适宜性的角度来看，开发区内用地开发用作工业和少量办公、居住用地等较为适宜，开发试验区内无论是居住用地还是工业用地，适宜度都为77.3-84.5分的75-85分的适宜范围内，评价结果为乐昌开发试验区“适宜”开发。

6污染物总量控制分析

6.1 大气污染物总量控制指标

建议将开发区大气污染物的达标排放量作为大气污染物的总量控制指标，即SO2为399 t/a。将初步拟定的总量控制指标报请当地环境保护主管部门批准后可以作为主要大气污染物排放总量控制指标。

6.2 水污染物总量控制指标

建议将开发区开发后水污染物的达标排放量作为水污染物的总量控制指标，即CODCr为150 t/a。初步拟定的总量控制指标应报当地环境保护行政主管部门批准后，可以作为水污染物总量控制指标进行实施。

6.3污染物总量来源及分配情况说明

根据广东省环境保护局文件《关于实行建设项目环保管理主要污染物排放总量前置审核制度的通知》（粤环〔2008〕69号）的精神，开发区管理委员会提供的关于污染物排放总量指标的申请，以及韶关市人民政府、乐昌市环境保护局的有关复函（祥见附件），对开发区污染物总量的来源和分配情况做出如下说明。

（1）上年度（2007年）污染物排放总量

乐昌市2007年度COD的实际排放总量为4576.45吨，SO2的实际排放总量为2979.26吨。

（2）本年度（2008年）新增排放总量

乐昌市2008年度COD的新增排放总量为120.85吨，SO2的实际排放总量为6.64吨。

（3）韶关市下达的污染物排放总量指标与剩余量

2008年韶关市下达到乐昌市的COD的排放总量指标为3770吨，同下达的排放总量指标相比，2008年乐昌市COD的排放总量超过927.3吨；2008年乐昌SO2的排放总量指标为3229吨，同下达的排放总量指标相比，2008年乐昌市SO2的排放总量剩余243.12吨。

（4）建设项目的总量来源及分配的具体排放指标

根据乐昌市环境保护局的复函（乐环函[2008]85号），乐昌市污水处理厂和坪石污水处理厂的投产，将消减COD排放量1300吨/年，则COD的总量剩余量327.7吨。开发区建设项目所需COD排放总量可在污水处理厂COD消减量中解决。

根据韶关市人民政府《关于同意增加乐昌市二氧化硫总量控制指标的批复》（韶府复[2008]156号）中增加给乐昌市SO2总量控制指标为156吨/年，加上2008年剩余容量，共剩余总量为399吨，分配给乐昌经济开发试验区。

7 公众参与调查及分析

在信息公告期间及收到的调查问卷，均没有收到公众对建设项目提出反对意见，支持率为100%。

但有29.3%的公众表示担心建设开发区会污染空气；24.2%和11.1%的公众表示担心建设开发区会影响环境卫生和影响人群健康。

建设单位表示：会加强施工期的环境管理，采取有效的防尘措施，减少污染。落实污水、废水治理措施。加强施工期间噪声源管理，合理安排施工作业时段，避免对居民敏感点造成噪声污染。

8开发区选址综合论证与环保措施

8.1 产业政策相符性

乐昌开发区是广东省政府批准成立而且受到保留的开发试验区，开发区的建设会对乐昌市的社会和经济发展，以及城市化进程起到极大的促进与带动作用，大大加快乐昌市经济建设步伐，扩大经济总量。其次，开发区的建设也在一定程度上缓解了当地劳动力资源过剩、企业发展空间有限的难题，并有助于该地产业结构的调整。

二零零七年七月二十六日，广东省政府发布《广东省东西北振兴计划（2006-2010年）》（粤府〔２００７〕６７号文）。《振兴计划》中指出，韶关属于广东省北部山区城市，在“十一五”期间将大力发展资源加工型和劳动密集型产业，重点发展农产品加工，冶金及深加工、机械、建材、森工、烟草加工、制药、玩具、铝箔等产业。推进与珠江三角洲产业的互动，发展配套产业。

综上所述，该开发区的建设受到广东省政府的认可，与广东省目前的东西北振兴计划及相关的产业政策相符。

8.2 与相关规划的相符性

开发区的选址及规划基本与乐昌市区总体规划和土地利用总体规划相符。

8.3开发区周边环境与功能布局合理性

乐昌开发区拟建于乐昌市南面，交通便利，有横贯东西的交通主干道和新设的铁路站点。开发区所在地淡水资源丰富，水质优良，可以满足生活和工业用水的需求。开发区距离乐昌市区较近，可以以城市为依托，充分利用其公共配套设施及服务设施。开发区目前选址基本具备开发区建设和发展的各项基础条件。

从水环境容量和承载力方面来看，开发区将来产生的废、污水可以基本利用地形优势，通过铺设短距离的污水管道引到开发区自建的污水处理厂处理达标后在武江河段排放，武江河段排污口附近河段（上、下游）水环境容量较大，目前水环境质量较好，水环境条件比较宽松，没有特别需要保护的区域。因此，从水体环境方面考虑，乐昌开发区选址比较合理。

8.4 开发区发展的有利条件和制约因素分析

8.4.1 有利条件分析

- 区位条件优势

乐昌市的区位优势在于地处广东、湖南两省交界处，交通极为便利。拟建开发区位于城区东郊3公里，京广线铁路在其附近穿过，省道乐廊公路S345、107国道途径此地。另外，全长968.42公里，总投资1000多亿元的武广铁路客运专线正线计划于2008年建成，到时从乐昌到广州只需1小时，从而拉紧了乐昌与珠江三角洲的时空距离，为成为珠江三角洲配套产业基地奠定了基础。

- 人力资源、水资源、土地资源优势

乐昌属于广东省北部山区城市，由于工业经济不很发达，人力资源相对丰富，这将有利于开发区将来发展劳动密集型产业。乐昌市地处粤北山区，水力、电力及土地资源相对珠江三角洲地区充足。目前乐昌市有日产5万吨的乐城第二水厂正在兴建，9月份投产。可以满足开发区的用水供应。装机容量为18万千瓦的乐昌峡电站正在筹建。乐昌开发区基地内目前现状土地开发强度很低，目前建设用地所占用用地的比例极低，便于开发区近期启动实施建设。同时矿产资源也很充足，钨、锑、煤、铅、锌等储量较大，锑储量居全省首位。

8.4.2 制约因素分析

乐昌开发区在建设和发展的同时，某些方面出现了不同程度的制约，其中最为突出的是：一、开发区将来的纳污水体为武江，隶属于北江水系，而北江是珠江三角洲地区饮用水源头水之一，且在开发区下游韶关境内就分布有饮用水源保护区。因此要求开发区的污水排污量不能太大，且要注意引进企业的行业类别；二、现有的土地资源以脆弱的生态状况承受着较强的发展压力。开发区的建设势必将引发一系列的生态破坏问题，如植被山体破坏、水土流失、破坏生物生存环境等。如果在现有土地上的开发建设活动超过一定阀值，将会对土地资源及其生态环境造成不可逆转的影响。

8.5 环保设施及方案可行性

8.5.1 施工期环境影响防治措施

(1) 空气污染防护措施

为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降到最小程度，建议采取以下防护措施：

①封闭施工场所，以降低施工对周围环境的影响；

②采取一些有效而简便的防尘措施，如建立临时简易仓库，将水泥、石灰等粉状物料置于其间；建设初期挖掘的土石方及时清运出施工场地；在建筑物施工时设置建筑防护屏障等，减少施工扬尘对场地周围环境的影响；

③加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；

④运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不洒落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶。

(2) 污水处理措施

工程施工所产生的污水采用污水隔渣泥浆沉淀池处理后排入市政排污管道。施工人员的生活污水产生量较小，附近的交通干线沿线又有市政污水管网，故该  施工污水可用临时排污管接至市政污水管网排放。

(3) 噪声防护措施

①应严格控制施工时间，能够完成施工进度的情况下不要安排昼夜连续施工，白天施工时间应控制在8 : 0 – 12 : 00，14 : 00- 20:00，且必须严格按国家颁布的《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523-90)的标准作业，以免噪声扰民；

②自卸汽车在运输过程中应严格按交通部门规定的路线和限速行车，车辆进施工场区以后，车速限值于20km/h以下；

⑧给施工人员应发放防声头盔、耳罩、柱状耳塞、伞形耳塞等，以减少噪声对健康的不利影响；施工机械应尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备；

④施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区远离环境敏感区，以减少噪声的影响；

⑤施工场地的机械在闲置时应半闭马达，一切机电设备均应适时检修，以减少不良部件松动设备的震动或消音部件的损坏而产生很强的噪声；

⑥在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。

(4) 固体垃圾处理措施

可用来填方的工程垃圾用于工程填方，其余建筑垃圾应及时收运，在运输时应确保不产生洒漏。施工人员生活垃圾应统一收集，交环卫部门处理。

(5) 生态保护措施

开发区建设过程中由于土石方的开挖、堆积和填平会破坏一定的绿地，从而使局部的生态环境发生一定的变化，并发生水土流失现象。目前园区建设采用的生态保护措施主要是合理布置和工程避让等，具体有如下生态保护措施：

- 施工过程中因地制宜，尽量考虑自然的地形特点和植被分布情况，做到少开挖、少堆填，开挖的土方按就近调配的原则进行回填，减少土方运距，杜绝土方二次运输，减少可能的土壤流失量，植被分布较密的地段特殊保护并对确实有必要破坏的考虑园区将来的绿化补偿。

- 施工时间上尽量避开雨季。本区域降雨量主要集中在4～9月，大雨是造成水土流失的重要原因，因此大开挖施工尽量避开雨季，大大减少了施工过程中的土壤流失量。

- 开挖、堆填后要及时绿化、道路硬化，房建要限时完成，避免长期黄土裸露造成水土流失污染环境。对于已完成的平整区，加快结构工程进度，减少园区填土区土壤裸露的时间：尽快完成规划绿地和各种裸露地面的绿化工作；一些备用的工程建设用地，应进行临时性的绿化覆盖，减缓水土流失量。

8.6.2 运营期环境保护措施

- 节水措施

水污染防治最有效最合理的方法是节约用水，提高水资源的利用率以减少废水排放量，如实现闭路循环，提高水的重复利用率，推行废水资源化。因此，全面节流、合理调度，从各方面节约用水、提高水的重复利用率的措施，不仅关系到园区社会经济的可持续发展，而且直接关系到水污染的根治。园区工业要注重发展不用水或少用水的产业和生产工艺，发展循环用水、一水多用和废水回收再用等技术，各生产性企业单位的新鲜水耗用量要达到国内同行业的先进水平。同时提高废水回用率，园区污水经处理厂处理达标的部分尾水可回用于绿化等。

(2) 污水处理措施

乐昌开发区运营阶段产生的废、污水将经管道送往乐昌开发区污水处理厂处理达标排放，其中难以处理的一类污染物和特征污染物由各企业自建污水处理设施处理，并在车间排放口达标。

清洗站房公共部分所产生的生活污水应经沉砂处理后排入市政下水道，并且，应经常对沉砂池进行清理，以免对下水道造成堵塞。

厨房、清洗车辆及车场产生的污水，应经沉砂隔油处理，达到排放标准后，排入城市管网。

粪便污水经三级化粪池处理后与其他生活污水汇合一起经市政排污管网进入市政污水处理厂进行二级生化处理，达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二时段一级标准后，再行排放。

(3)废气污染防治措施

①使用清洁能源

能源的消耗是造成大气污染的主要因素，能源利用方式的改变将直接影响大气污染物的排放，进而影响大气环境的质量。从改善大气环境质量角度来看，推行和发展工业清洁能源，按油料化、气体化、电气化方向发展，是控制大气污染、保护环境的重要途径。要求本园区能源规划在尽可能短的时间内完成向天然气、电能的转化，替代煤和重油的使用。

②采用有效的治理技术

大气污染排放物中目前粉尘的排放受到相当的重视。控制粉尘排放的方法与技术很多，目前常用的处理设备有重力沉降设备、旋风集尘器、洗涤除尘器、过滤除尘器、静电除尘器和声波除尘器。在经济能力允许的情况下，可采用不同类型的除尘设备组成多级组合器，以达到最佳除尘效率。工艺废气污染物可采用燃烧、吸收、吸附、催化和回收等方法来控制，对具体污染源究竟采用何种方法，应根据废气污染物的性质决定。

③实施总量控制

实施重点污染物排放总量控制，通常采取如下措施：

- 将环保主管部门批准的园区污染物排放总量合理分配给园区各企业，实行排污许可证制度。

- 控制烟囱污染物排放浓度和排放速率，合理利用大气环境容量。

④合理布局污染源

为了避免对园区附近居民区造成的影响，大气污染源的布局应该是使有烟尘和废气污染的工业企业，尽量布置在当地常年主导风向的下风向，并远离对大气环境质量要求较高的居民区和行政办公中心。

(4)噪声污染防治措施

①控制园区内交通车辆的鸣笛；

②在项目四周设置绿化带，种植树木、花草，并应充分绿化其他空地等，确保项目边界的噪声达国家《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)中的2类标准。

③建议入园企业针对企业内部噪声特点，积极进行噪声防治工作。

- 吸声

吸声是将多孔性吸声材料(或结构)衬贴或悬挂在厂房内，当声波射至吸声材料的表面时，可顺利进入其孔隙，使孔隙中的空气和材料细纤维产生振动，由于摩擦和黏性阻力，声能转化为热能而被消耗掉，从而使厂房的噪声降低。常用的吸声材料有有机棉、矿渣棉、百棉绒、甘蔗板、泡沫塑料和微孔吸声砖等。

- 隔声

隔声采用隔声材料或构件将噪声的传播路径隔断，使其不能进入受声区域，从而起到降低受声区域噪声的作用隔声使控制噪声的重要措施之一，在实际工程中的常用形式有隔声室、隔声罩和隔声屏等。

- 消声

消声室控制气流噪声的常用措施，其方法是在管路上或进、排气口处安装消声器。消声器是一种阻止噪声传播而又允许气流通过的特殊装置，其基本要求是结构性能好(结构简单、体积小、质量轻、使用寿命长)、消声量大、流动阻力小。

- 减振

设备运转时产生的振动传给基础后，将以弹性波的形式由设备基础沿建筑结

构向四周传播，并产生声。避免刚性连接是减振消声的基本方法。例如，在设备和基础之间加装弹簧或橡胶减振器，以消除设备与基础间的刚性连接，可消弱设备振动产生的噪声。消除管路之间的刚性连接可消弱噪声沿管路的传播，如风机的进出口与风管间采用帆布接头连接、水泵的进出口和水管间可采用可曲绕的合成橡胶接头连接，这样可有效地削弱噪声沿管路地传播。此外，在风管、水管等管路地吊卡、穿墙处均应采取相应地措施，以防振动沿管路向外传递。

(6) 固体垃圾收集及处理措施

a) 固体垃圾收集储存

①项目运营期产生的日常生活垃圾，采用以下措施收集和暂存：在公共场所内设置垃圾桶，并配置清洁人员及时对生活垃圾清扫、集中。垃圾桶拟按两类设置，一类为可回收垃圾垃圾桶，另一类为不可回收垃圾垃圾桶；

②不可回收垃圾由市政部门统一运输处理，可回收垃圾由环卫部门送废品回收站。

③对产生危险废物的企业，必须设置专用堆放场所，具有防扬散、防流失、防渗漏等措施。收集和贮运，应由有资质的专业人员操作。

8.7 生态保护与生态恢复方案

8.7.1 施工期生态保护方案

开发区的生态保护主要体现在合理利用土地资源，尽量保留现状为植被覆盖密度较大的绿地等自然资源作为开发区重要的景观资源。另外，还要加强施工期间的生态保护，比如尽量减少土地大面积开挖、土方的无序堆放等。具体生态及水土保护方案如下：

(1)施工避开雨季。本区域降雨量主要集中在4～10月，大雨是造成水土流失的重要原因，因此大开挖施工尽量避开雨季，可以大大减少土壤流失量；

(2)土方平衡：园区土地平整应保持园区的土方平衡，应依据地质地形等高线平面图，用方格网计算出具体切方及填方的详细土方量，按就近调配的原则进行切坡、回填，减少土方运距，杜绝土方二次运输，减少可能的土壤流失量；

(3)保留表土：挖填方前将表土先挖出集中保存，留作园区绿化用土；

(4)回填土方应依照施工规程进行，分层填压，确保填土密实度达到规范标淮。道路干线及产业转移园区内道路路基碾压密实度达93％以上；

(5)在施工场内修建多级沉砂池，沉降降雨径流中的沙土，及时清理维护各级沉砂池，尽可能减少泥土的流失量；

(6)切方及填方后要及时绿化、道路硬化，房建要限时完成，避免长期黄土裸露造成水土流失污染环境。对于已完成的平整区，应加快结构工程进度，减少园区填土区土壤裸露的时间：尽快完成规划绿地和各种裸露地面的绿化工作；一些备用的工程建设用地，应进行临时性的绿化覆盖，减缓水土流失量。

8.7.2运营期生态恢复方案

开发区的生态恢复方案主要是对施工后不可避免的生态破坏现象的修复措施和方法。本项目主要修复措施有施工结束及时在裸露的地表种植花草树木，减少水土流失，并在建成后的开发区内尽量多的建设或保留一些绿地和水域，使水源涵养能力、水土保持能力和园区生态环境尽量恢复原有的水平。具体生态恢复方案如下：

（1）保证一定面积的绿地

根据谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿和责任相平衡的原则，任何造成植被破坏的开发建设活动都须进行生态恢复和生态补偿。本园区在规划上要充分考虑保护原有绿地，确实需要占用和破坏的，要考虑绿地补偿和增加。增加绿地可以多类型和多方式，如生产防护绿地、道路绿地、附属绿地、公用设施绿地等，以提高园区绿地率：同时通过在园区内实行空地绿化、立体种植或立体绿化，以高生态功能植物代替低生态功能植物，如乔木代替灌木、草本，多方式多层次地满足生态系统功能上的生态恢复和生态补偿的要求。

（2）园区绿化廊道建设

在主要公路及园区主干道的两侧设置5m左右的隔离绿化带，以各式绿化带构建园区的绿化廊道，维护园区的生态环境。

（3）特殊功能区绿化隔离带的建设

在停车场、配电站、污水处理厂等公共建筑物周围，建设符合要求的绿化隔离带。绿化隔离带的宽度以5~10m为宜，其中污水处理厂的四周建设10~20m宽的防护绿化带。种类应以乔木树种为主体，可达到隔声降噪减尘的防护效果。

（4）发展多种绿化类型

积极建设多类型绿地系统，包括中心服务区绿地、公共建筑绿地、企业附属绿地，景观绿地、道路绿地等。大力发展垂直绿化、屋顶绿化等特色绿化。

（5）合理配置绿化树种

本园区的园林绿化规划设计中应重视合理配置绿化树种。乔木具有比灌丛、草坪高得多的“绿量”，乔木的环境生态效应更为明显，因此，建议园区的园林绿化体系以乔木树种为主体，以本土绿化植物为骨干，灌丛、草坪、花坛、垂直绿化和水面建设相结合，观花、观叶、观果植物相结合，建设高生态功能的园林绿化体系。

9 环境风险评价、防范和应急预案

本项目环境风险评价的工作重点是水污染物在污水处理厂不能正常运行时对周围水体环境的破坏、引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。

9.1 环境风险应急预案

（1）加强突发性环境污染事故的应急监测工作。

发生事故后，环境监测人员在事故现场使用便携、简易、快速的检测仪器或装置，在尽可能短的时间内提供污染物的种类、浓度、剂量、污染的范围及其可能的危害等重要信息。应急监测是突发性环境污染事故处置中的首要环节，是对污染事故及时、正确地进行应急处理、减轻事故危害和制定恢复措施的根本依据。

（2）污染事故的应急方案制定

为了防止突发性环境污染事故对环境造成的损害，保护人体健康，做好污染事故的防备和应急反应，应该编制应急预案来对开发区环境污染应急工作进行具体指导。其主要内容应包括：园区内可能发生的环境事故类别、发展趋势及后果预测；事故报告制度及程序；事故现场人员应采取的初步应急行动；应急指挥中心；应急组织及成员的职责分工和应采取的行动；应急处理设备设施；培训、演习等。

（3）应急响应通知程序

当污水处理厂排放的废水中的一类污染物超标时，为了确保排污口下游能针对污染事故及时作出相应的反应，采取紧急应对措施而设定应急相应通知程序，应急指挥小组一旦得到警报，应急措施程序立即生效。事故的通知程序取决于事故的种类和事故大小的级别，并作出适当的响应。

（4）应急机构和处理系统

在开发区环境风险应急控制指挥中心的基础上建立园区内二、三级环境风险应急管理机构和应急处理系统。该系统的主要职责是制定针对突发性环境污染事故的应急措施、应急对策的决策和污染事故的善后处理和影响评价，同时，建立园区内部和园区外部救援队伍和程序，切实加强环境污染事故现场的应急处理处置能力和应急水平。

（5）应急反应程序

应急预案的应急行动反应见图11-1。应急行动包括应急指挥、现场指挥、污染监测和分析整改等。

9.2 环境风险防范工程设施

开发区的各企业的环境污染事故、污水处理厂的事故一般来源于设备故障，为了切实防范环境风险事故的发生，以及发生风险事故后最大程度地降低环境污染，需要建设方考虑以下必须的工程设施。

（1）各企业泵站与污水处理厂采用双路供电，水泵设计考虑备用，机械设备采用性能可靠优质产品。

（2）为使事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力（根据实际情况考虑事故反应时间和维修所需时间），并配有相应的设备（如回流泵、回流管道等）。

（3）配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，应需立即采取预防措施。

（4）污水泵房应设有毒气监测仪，并配备必要的通风装置。

（5）污水处理厂应设计事故污水收集池，防止污水处理系统运行不正常时污水直接排入纳污水体，造成水污染。事故收集池的容积根据实际情况考虑足够的维修复工时间和处理系统的出水量决定。

10 综合结论及建议

综上所述，该开发区是广东省政府下文予以保留的开发区，符合相关的政府部门政策，基本符合乐昌市土地利用规划。乐昌市污水处理厂建成运营后，可以作为开发区的依托环保工程，满足开发区的废、污水处理需求，从而大大削减开发区污染物排放量。只要引入的项目符合清洁生产，认真贯彻执行“达标排放”、“总量控制”等环境政策，严格落实本报告提出的项目准入条件，以及切实执行报告书提出的污染控制措施的前提下，乐昌开发区的建设和投入运营对大气环境、水环境和声环境的影响较小。因此，从环境保护的角度来讲，该开发区建设是可行的。

建议在开发区以后的开发过程中适当控制开发规模，注意开发区基础配套设施及污染治理设施的能力配套完善情况。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：中国科学院南海海洋研究所                                填表人（签字）：                                             项目经办人（签字）：

| 建 | 项目名称 |  | 乐昌市经济开发试验区建设工程 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 广东省乐昌市 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 | 建设内容 及规模 |  | 包括工业片区、道路交通、绿化系统等，总面积为3.03平方公里 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 项 | 行业类别 |  | 区域开发 |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 编制报告书 |  |  |  |  |  |
| 目 | 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 7265.76 |  |  | 所占比例（%） |  |  |
| 建设 | 单位名称 |  | 乐昌市经济开发试验区管委会 |  |  | 联系电话 |  | 0751-5555340 |  |  | 单位名称 | 中国科学院南海海洋研究所 |  |  | 联系电话 |  | 89023178 |
| 单位 | 通讯地址 |  | 乐昌市乐城镇南郊2公里 |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 评 价 单 位 | 通讯地址 | 广州市新港西路164号 |  |  | 邮政编码 |  | 510301 |
|  | 法人代表 |  | 钟 祥 |  |  | 联系人 |  | 丘鉴仁 |  |  | 证书编号 | 国环评甲字第2804号 |  |  | 评价经费（万元） |  |  |
| 建设项目所处 | 环境质量等级 |  | 环境空气： | 二级 |  | 地表水： | III类 | 地下水： |  | 环境噪声： | 2、4类 | 海水： |  | 土壤： |  | 其它： |  |
| 区域环境现状 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |
|  | 排放量及主要 污染物 |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) | 实际排 放总量 (3) | 核定排 放总量 (4) | 预测排 放浓度 (5) | 允许排 放浓度 (6) | 产生量 (7) | 自 身 削减量 (8) | 预测排 放总量 (9) | 核定排 放总量 (10) | “以新带老” 削减量 (11) | 区域平衡替代 本工程消减量 (12) | 预测排 放总量 (13) | 核定排 放总量 (14) | 排放增 减量 (15) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | —— | —— | 372.4 |  | 372.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量* |  |  |  |  |  | 230 | 40 | 914.73 | 765.79 | 148.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮* |  |  |  |  |  | 20 | 10 | 116.56 | 79.31 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  | 442.85 | 0 | 442.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物* |  |  |  |  |  |  |  | 341.49 | 0 | 341.49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘* |  |  |  |  |  |  |  | 1092.99 | 0 | 1092.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项 目有 关其 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

- 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

- 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻 断或二者皆有） | 避让、减免影 响的数量或采 取保护措施的种类数量 | 工程避 让投资 （万元） |  | 另建及功能区 划调整投资 （万元） | 迁地增殖保 护投资 （万元） | 工程防护治 理投资（万元） |  |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及形式 | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 |  | 移民及 | 工程占地 |  |  | 环境影响 | 易地 | 后靠 | 其它 |
| 占用土地 （hm2） | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  | 25.2 |  | 拆迁人 | 拆迁人口 |  |  | 迁移人口 | 安置 | 安置 |  |
| 面 积 |  |  |  | 246.7 |  | 56.3 |  |  |  | 口数量 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 | 工程治理 | 生物治理 |  | 减少水土流 | 水土流失 |  |  |
| 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  |  | 土流失 | （Km2） | （Km2） |  | 失量（吨） | 治理率（%） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |