目 录

第一章	总论	1

1.1项目背景	1

1.2环境保护目标和环境敏感点	1

第二章	工程概况	15

2.1项目地理位置	15

2.2工程路线方案	17

2.3主要经济技术指标	17

2.4交通量预测	19

2.6主要工程量	19

2.5主要工程量	20

2.6桥涵、交叉设计	20

2.7收费设施和管理中心	23

2.8工程征租土地情况	24

2.8.1工程永久占地	24

2.8.2工程临时占地	24

2.8.3基本农田占用情况	24

2.8.4工程占地类型统计	24

2.9 工程拆迁及居民安置	25

2.10 项目土石方平衡	25

2.10 环境保护工程设计	26

2.10.1绿化设计	26

2.10.2降噪措施	28

2.10.3水源保护区雨水处理	28

2.12施工方案	28

2.13投资估算与资金来源	29

第三章 环境现状及环境影响评价	31

3.1社会环境影响评价	31

3.2生态环境现状与影响评价	31

3.2.1生态环境现状	31

3.2.2生态环境影响评价	32

3.3声环境现状及影响评价	33

3.3.1声环境现状评价	33

3.3.2施工期声环境影响评价	33

3.3.3运营期声环境影响评价	34

3.4环境空气现状与影响评价	35

3.4.1环境空气质量现状评价	35

3.4.2施工期环境空气影响评价	35

3.4.3运营期环境空气影响评价	35

3.5水环境现状与影响评价	35

3.5.1水环境质量现状评价	35

3.5.2施工期水环境影响评价	36

3.5.3运营期水环境影响评价	36

3.6固体废弃物环境影响评价	36

3.6.1施工期固体废弃物影响评价	36

3.6.2运营期固体废弃物影响评价	37

3.7环境风险评价	37

3.7.1环境风险识别	37

3.7.2环境风险管理及减缓措施	38

3.7.3环境风险应急预案	40

第四章　环境保护措施及建议	42

4.1社会环境保护措施	42

4.1.1施工期社会环境影响保护措施	42

4.1.2运营期社会环境影响保护措施	42

4.2生态环境保护措施	43

4.2.1 施工期生态环境保护措施	43

4.2.1.1 植被保护措施	43

4.2.1.2工程沿线景观保护措施	43

4.2.1.3对珍惜植物的保护	44

4.2.1.4大型树木移植保护	44

4.2.1.5生态公益林保护措施	45

4.2.1.6 生态恢复和生态补偿措施	46

4.2.2 运营期生态环境保护措施	48

4.2.2.1 公路绿化美化	48

4.2.2.2 生态环境保护与建议指标	50

4.3声环境保护措施	51

4.3.1施工期声环境保护措施	51

4.3.2运营期声环境保护措施与建议	51

4.4环境空气保护措施	58

4.4.1 施工期环境空气保护措施	58

4.4.2运营期环境空气保护措施	58

4.5水环境保护措施	58

4.5.1 施工期水环境保护措施	58

4.5.1.1 生活污水污染防治	58

4.5.1.2 施工废水污染防治	59

4.5.1.3 跨水库、河流段桥梁施工的环境保护措施	59

4.5.2 运营期水环境保护措施	60

4.6固体废物环境保护措施	60

4.6.1施工期固体废物环境保护措施	60

4.6.2运营期固体废物环境保护措施	61

4.7农业环境保护措施	61

4.8水土保持方案	62

第五章	公众参与	65

第六章 环境影响评价结论	66

6.1项目概况	66

6.2选线合理性分析	67

4.3环保投资估算	67

6.4评价结论	68

附件一：《委托函》深圳市华昱投资开发（集团）股份有限公司

附件二：《关于上报清平高速公路工程可行性研究报告的请示》 深发改【2004】

206号， 深圳市发改局

附件三：“深圳市建设项目选址意见书”深规选HQ-2007-0160号，深圳市规划局

附件四：“深圳市建设项目选址意见书”深规选HQ-2008-0046号，深圳市规划局

附件五：《关于深平大道工程环境影响报告书（报批稿）批复》深环批函【2002】192号，深圳市环保局

附件六：“深圳市环境保护局建设项目环境影响审查批复”深环批【2006】100104号 No：200609797，深圳市环保局

附件七：《关于深圳市水官高速公路延长段工程项目竣工环境保护验收的批复》

深环验收【2007】012号，深圳市环保局 （注：即清平高速公路一期工

程验收报告）

附件八：《关于印发深圳外环公路可行性研究报告评审意见的函》广东省交通厅粤交规函【2006】1684号（注：含清平高速公路二期）

附件九：《关于清平高速公路建设临时使用基本农田意见的函》深国房【2008】1187号

附件十：《关于清平高速公路建设临时使用基本农田的意见》深农【2008】91号

附件十一：公众意见调查表6份

附件十二：《关于清平高速公路二期工程环境影响评价大纲的评估意见》粤环技纲【2008】92号

附件十三：《清平高速公路二期工程环境影响报告书专家评估意见》

附件十四：建设项目环保审批登记表

附件十五：水保批文

# 总论

1.1项目背景

清平高速公路是深圳市中部南北向的重要交通干道，也是深圳市一条重要的出境通道。公路南起特区红岭北立交，北与外环高速公路相联。该项目的建设，对于缓解梅观高速公路交通压力，改善深圳市中部的投资环境，促进区域经济快速、均衡发展具有重要意义。清平高速公路总长20.44公里，分两期建设；一期工程红岭北立交至龙景立交段已于2005年7月建成通车，长度7.68公里，二期工程龙景立交至深圳外环高速公路，长度12.76公里。

清平高速公路的环境影响评价报告书由中国环境科学研究院于2001年8月编制完成，深圳市环保局2002年1月对报告书作出了批复，该批复同意报告书“项目建设可行”的评价结论。在规划初期，清平高速公路原名为“深平大道”，2006年深圳市环保局批复同意将深平大道更名为清平高速公路。

随着深圳城市总体布局及用地规划的进一步明确，区域路网总体规划也得到了逐步完善，清平高速公路二期工程线路局部作了调整，根据国家环境影响评价法的规定，清平高速公路二期工程应当编制环境影响报告书。受深圳华昱投资开发（集团）股份有限公司委托，深圳市环境工程科学技术中心承担了该建设项目的环境影响评价工作。

深圳市环境工程科学技术中心编制的“清平高速公路二期工程环境影响评价大纲” 于2008年7月9日经过了专家评审。

1.2环境保护目标和环境敏感点

（1）社会环境保护目标

公路建设将对沿线社会环境同样造成较大的影响，主要社会环境保护目标见表1-1。

表1-1 社会环境影响保护目标

| 序号 | 保护对象 | 位置 | 主要保护内容 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被征地拆迁居民 | 征地范围内的居民 | 生活质量、基本生产条件保障 | 原有的居住条件受到影响，少量耕地被征用 |
| 2 | 两侧居民出行阻隔 | 公路两侧居民 | 居民日常生活出行、交通。 | 重点保护居民日常生活及出行的条件 |
| 3 | 地方经济 | 直接、间接影响区 | 区域经济发展、农业经济损失 | 带动区域经济发展的积极作用以及农业损失 |
| 4 | 城市规划区 | 深圳市区域规划 | 城镇规划区的协调 | 道路建设符合区域发展规划，保证规划预留地 |

（2）生态环境保护目标

本项目线位经穿越了深圳市基本生态控制线范围，经过了深圳市基本农田，生态环境保护目标为保护沿线的土地、植被资源，农业生态、减少水土流失和景观破坏。项目沿线主要的生态保护目标见表1-12。

表1-2生态环境保护目标

| 序号 | 保护对象 | 位置 | 主要保护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本农田 | K11+300~K11+360 | 耕地质量、数量保护；农田复垦。 |
| 2 | 基本生态控制范围 | K7+678~K14+531 K16+144~K16+488 K18+686~K20+438 | 野生动物及其栖息地、植被覆盖率、生物量、群落完整性的保护与恢复 |
| 3 | 高填、深挖路段地貌 | K8+300~K8+450 K8+550~K9+300 K9+450~K9+950 K10+400~K11+250 K11+400~K12+200 K12+410~K12+500 | 预防及减轻水土流失、景观保护 |
| 4 | 景观 | 公路沿线 | 路线走向、结构设计、保护措施与沿线景观的协调保护 |

（3）声环境、环境空气保护目标

评价范围内敏感点主要有1所学校、1所幼儿园、以及多处居民住宅和工业区宿舍，包括学校和幼儿园在内，共101栋楼。由于沿线主要是工业区，人员流动性大，按照建筑物可容纳人数统计，受影响的人数约为10100人。

为表述方便，将可能受噪声影响的敏感点按照类别和就近的原则，分为28

处，每处用一个编号代表，每个编号包括一个或多个敏感建筑物。在28处敏感点中，较重要的敏感点有平湖启英学校、嘉湖幼儿园，以及居住密度较大的君子布社区住宅区、牛湖社区大水围工业区出租房、新桥新村。

在统计的环境敏感点中，有2处敏感点，共13栋居民住宅和工业区宿舍位于深圳市规划的金融基地二期用地范围内，金融基地二期用地将于2010年拆迁；嘉湖幼儿园和其它5处敏感点，共18栋居民住宅和工业区宿舍位于规划的金融基地三期用地范围内，金融基地三期用地将于2014年拆迁。

评价区域内详细的声环境敏感点调查和统计结果列于表1-17，噪声敏感点的分布情况见附图7—1～7—15。

根据嘉湖路市政道路改造工程规划方案，嘉湖路两侧将拆除部分建筑物。环观南路和烟桥路市政道路改造方案尚未确定，现场调查认为，环观南路两侧用地控制较好，应当不需要拆迁，而烟桥路两侧有些建筑物距现状道路非常近，在烟桥路拓宽改造工程中可能需要拆迁，因此烟桥路上的有些敏感点在道路建成后可能不再存在，在表1-17中对拆迁可能性大的建筑物做了标注。

表1-3 沿线评价范围内的声、空气环境保护目标

| 序 号 | 中心桩号 | 敏感点名称 | 第一排与公路中心线距离(米) | 前排栋数/ 总人口数（学生数） | 环境空气 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K14+270~K14+325 | 平湖启英学校 | 56 | 1栋，师生总数1150人 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准 |
| 2 | K15+025~K15+050 | 嘉湖幼儿园 | 52 | 1栋，师生总数300人 |  |
| 3 | K13+600~15+530 | 辅城坳社区住宅和工业区宿舍 | 35~70 | 前排约34栋/2770人 |  |
| 5 | K14+880~15+380 | 君子布社区住宅和工业区宿舍 | 30~40 | 前排约37栋/2400人 |  |
| 5 | K15+380~15+619 | 牛湖社区住宅和工业区宿舍 | 22~65 | 前排约30/3480人；属辅城坳社区 |  |

注：①由于项目所在地区人员流动性大，总人口数为建筑物可容纳的人数。②高差=道路设计高度-敏感点地面高程。

（4）地表水环境保护目标

本次评价的地表水环境保护目标见表1-4。

表1-4 主要地表水环境保护目标

| 水体名称 | 桩号位置 | 水质保护目标 | 与线路关系 | 实施阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 布吉河 | 起点~K9+260 | Ⅴ类 | 在线路南面约350米处 | 设计、施工、运营 |
| 秀峰水塘 | K9+332~K9+368 | Ⅲ类 | 线路上跨；跨度36米，大桥长度126米 | 设计、施工、运营 |
| 甘坑水库 | K11+656~K12+496 | Ⅱ类 | 在线路东侧约428米处 | 设计、施工、运营 |
| 苗坑水库 | K12+880~K13+020 | Ⅲ类 | 在线路东侧，距道路边界东侧约43米 | 设计、施工、运营 |
| 君子布河 | K15+200~K16+500 | Ⅲ类 | 河宽10米，分3段上跨、上跨桥梁长度共1300米、河面不设桥墩 | 设计、施工、运营 |

表1-17 沿线中心线两侧200m范围内的噪声敏感点统计表

| 编号 | 位置桩号 | 敏感点名称 | 高差 （m） | 拆迁前位置/拆迁后位置 | 拆迁后距路中心线/距道路机动车道(m) | 受影响总人口数 | 受影响建筑物 数量 | 功能区划 | 执行标准 昼间/夜间 dB（A） | 现状声源 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K13+600~K13+920 | 工业片区宿舍 （辅城坳社区1：嘉湖路与富安西路相交处） | 10 | 第1排/第1排 | 40-100/29-89 | 800 | 5栋，200间/4-5层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-3 |  |
| 2 | K13+950~K14+030 | 港艺五金模具厂宿舍 （辅城坳社区1） | 10 | 第1排/第1排 | 40/29 | 110 | 1栋，28间房/4层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-3 |  |
| 3 | K14+270~K14+325 | 平湖启英学校教学楼 | 10 | 第2排/第1排 | 56/45 | 师生总数1150人 | 5层教学楼 | 2类 | 60/50 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-4 |  |
| 4 | K14+330~K14+410 | 出租屋、工厂宿舍 （辅城坳社区2：平湖启英学校附近） | 10 | 第1～2排/第1排 | 40/29 | 480 | 3栋，120间/5-6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-4 |  |
| 5 | K14+600~K14+800 | 工业区宿舍和居民楼 （辅城坳社区3：嘉湖幼儿园附近） | 10 | 第1～2排/第1排 | 35~40/24~29 | 500 | 10栋，1230间/4-5层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-5 | 金融基地二期用地，规划于2010年拆迁 |
| 6 | K14+880~K14+970 | 居民楼 （辅城坳社区3：静庐别墅前排） | 10 | 第1排/第1排 | 55/44 | 300 | 5栋/4-6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-5 | 金融基地三期用地，规划于2014年拆迁 |
| 7 | K15+025~K15+050 | 嘉湖幼儿园教学楼 | 3.5 | 第1排/第1排 | 52/41 | 师生总数300人，无住宿 | 4层教学楼 | 2类 | 60/50 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-6 | 金融基地三期用地，规划于2014年拆迁 |
| 8 | K15+000 | 居民楼 （辅城坳社区4：嘉湖幼儿园南侧） | 3.5 | 第1排/第1排 | 52/41 | 50 | 2栋/3层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-6 | 金融基地三期用地，规划于2014年拆迁 |
| 9 | K15+000~15+330 | 工厂宿舍和居民楼 （辅城坳社区4：龙平西路附近） | 13 | 第1～2排/第1排 | 70/59 | 500 | 4栋/6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-6 | 金融基地二、三期用地，规划于2010年和2014年拆迁 |
| 10 | K15+430~K15+530 | 新桥新村第一排居民住宅 | 10 | 第1排/第1排 | 65/54 | 25 | 4栋/3层 | 4类 | 70/55 | 社会噪声 | 见附图7-7 | 金融基地三期用地，规划于2014年拆迁 |
| 11 | K15+430~K15+530 | 新桥新村第二排居民住宅 | 10 | 第2排/第2排 | 110/99 | 120 | 6栋/3-5层 | 3类 | 65/55 | 社会噪声 | 见附图7-7 | 金融基地三期用地，规划于2014年拆迁 |
| 12 | K16+680~K16+706 | 君子布村第二排居民住宅 （君子布社区1：国昌五金厂附近，环观南路西侧） | 10 | 第2排/第2排 | 75/64 | 160 | 2栋/4-5层 | 2类 | 60/50 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-9 |  |
| 13 | K16+920~K16+985 | 连排住宅楼 （君子布社区1：国昌五金厂附近，环观南路西侧） | 10 | 第1排/第1排 | 42/31 | 160 | 4栋/5层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-9 |  |
| 14 | K16+845~K16+970 | 工厂宿舍 （君子布社区1：国昌五金厂附近，环观南路东西两侧） | 10 | 第1排/第1排 | 41-43/30-32 | 230 | 3栋/4-5层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-9 |  |
| 15 | K16+990~K17+085 | 君子布社区路东第一排居民住宅楼 （君子布社区2：山水田园风光附近，环观南路东侧） | 10 | 第1排/第1排 | 35-40/19-29 | 650 | 8栋/3-6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-10 |  |
| 16 | K16+990~K17+085 | 君子布社区路西第一排居民住宅楼 （君子布社区2：山水田园风光附近，环观南路西侧） | 10 | 第1排/第1排 | 70/59 | 60 | 4栋/3-4层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-10 |  |
| 17 | K17+200~K17+425 | 工厂宿舍 （君子布社区2：山水田园风光附近，环观南路东西两侧） | 10 | 第1排/第1排 | 40-42/29-31 | 650 | 8栋/4-7层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-10 |  |
| 18 | K17+455~K17+540 | 工厂宿舍 （君子布社区3：叶氏家具厂附近，环观南路东西两侧） | 10 | 第1排/第1排 | 40-42/29-31 | 210 | 3栋/3-5层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-11 |  |
| 19 | K18+445~K18+550 | 中威方公司住宅楼 （牛湖社区1：高尔夫大道南侧，环观南路西侧） | 10 | 第1排/第1排 | 40/29 | 200 | 2栋/6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-12 |  |
| 20 | K18+445~K18+550 | 工厂宿舍 （牛湖社区1：高尔夫大道南侧，环观南路东西两侧） | 10 | 第1排/第1排 | 40-55/29-44 | 80 | 3栋/5-6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-12 |  |
| 21 | K18+680~K18+690 | 工厂宿舍 （牛湖社区1：高尔夫大道北侧，烟桥路西侧） | 10 | 第1排/第1排 | 38/27 | 200 | 2栋/4-5层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-12 |  |
| 22 | K18+930~K19+270 | 宿舍和住宅楼 （牛湖社区2：高尔夫大道北侧，烟桥路东侧） | 10 | 第1排/第1排 | 65/54 | 800 | 4栋/5-7层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-13 |  |
| 23 | K19+250~K19+345 | 住宅楼 （牛湖社区2：高尔夫大道北侧，烟桥路东侧） | 10 | 第1排/第1排 | 22/11 | 100 | 3栋/2-4层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-13 | 烟桥路市政道路改造时，可能需拆除。 |
| 24 | K19+420~K19+570 | 商住楼和宿舍 （牛湖社区2：高尔夫大道北侧，烟桥路东西两侧） | 10 | 第1排/第1排 | 32-44/21-33 | 900 | 6栋/5-6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-13 |  |
| 25 | K19+600~K19+830 | 大水围工业区出租房、工业区宿舍 （牛湖社区3：大水围工业区附近） | 10 | 第1排/第1排 | 30-40/19-29 | 600 | 5栋/3-6层 | 4类 | 70/55 | 交通噪声 社会噪声 | 见附图7-14 |  |
| 26 | K20+000~K20+115 | 商住混合楼、在建住宿楼 （牛湖社区3：大水围工业区附近） | 10 | 第1排/第1排 | 32-38/21-27 | 300 | 3栋/6-7层 | 4类 | 70/55 | 社会噪声 | 见附图7-14 |  |
| 27 | K20+130 | 铭峰达公司宿舍 （牛湖社区3：大水围工业区附近） | 10 | 第1排/第1排 | 65/54 | 150 | 1栋/7层 | 4类 | 70/55 | 社会噪声 | 见附图7-14 |  |
| 28 | K20+190~K20+240 | 宿舍楼 （牛湖社区4：道路终点处） | 10 | 第1排/第1排 | 40/29 | 150 | 1栋/5层 | 4类 | 70/55 | 社会噪声 | 见附图7-15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10100人 | 101栋 |  |  |  |  |  |

注：①由于项目所在地区人员流动性大，受影响的总人口数按照敏感点可容纳人口数估计，因此，表中统计的人数大于实际受影响的人数。

②高差=道路设计高度-敏感点地面高程。

# 工程概况

## 2.1项目地理位置

清平高速公路二期工程位于深圳市中部，呈南北走向，经过深圳市的龙岗区和宝安区。清平高速公路的二期工程起点位于深圳市龙岗区布吉街道，起点接一期工程的终点，二期工程终点位于深圳市宝安区观澜街道，终点接近东莞市塘厦镇。

清平高速公路的二期工程经过的街道有：龙岗区的布吉街道和平湖街道、宝安区的观澜街道；经过的社区有：甘坑社区、辅城坳社区、君子布社区和牛湖社区。

清平高速公路二期工程在深圳市区域的地理位置见图2-1。

二期工程终点

清平高

速公路

二期工程起点

一期工程起点

一期工程起点

图2-1 清平高速二期工程在深圳市区域地理位置

## 2.2工程路线方案

本项目初步设计路线方案为：推荐K线起点接清平高速公路一期工程终点龙景立交处（桩号为K7+678.696），向北跨越布吉吉华路、秀峰山塘、平南铁路、坂李大道（规划），下穿机荷高速公路（东段），继续向北与平湖街道的富安西路相交后，在平湖嘉湖路上平行高架，跨十号路、西宝路、惠华路和平大路，再沿观澜街道的环观南路和烟桥路继续平行高架，跨越高尔夫大道，至设计终点（桩号为K20+438），与规划中的外环高速公路塘背立交衔接。本项目平面图见附图2—1。

路线总长度12.759公里，起点～K13+430段，全长约5.7公里，从山地经过，该路段沿线没有建成区。

路段K13+430～终点K20+438，全长约7.0 公里，根据城市规划预留通道，该段与平湖街道的嘉湖路、观澜街道的环观南路和烟桥路等市政道路共线，共用同一通道；现状城市道路嘉湖路为双向四车道，环观南路为双向六车道，烟桥路为双向两车道支路，规划嘉湖路将改造为双向六车道城市主干道路(加集散车道为双向八车道)，现状环观南路和烟桥路也将按双向六车道城市道路，结合本项目对其进行改造。由于受市政道路红线控制的影响，将嘉湖路、环观南路平行布置在清平高速公路高架桥桥下两侧，嘉湖路、环观南路道路中央分隔带宽度14米，预留清平高速公路高架桥桥墩用地，清平高速公路用地按13米控制。嘉湖路、环观南路、烟桥路的改建由政府投资建设。目前，嘉湖路改造项目施工图设计已完成，正处在施工前期准备阶段，环观南路和烟桥路已立项正在加紧前期工作的开展。

## 2.3主要经济技术指标

根据本项目的初步设计，确定清平高速公路二期工程按双向六车道高速公路进行设计，设计速度80 km/h，标准路基宽度32.0 m。主线主要技术标准见表2-1。

表2-1 主线主要技术标准

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 规范推荐值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路类别 |  | 高速公路 |  |
| 2 | 设计速度 | km/h | 80 |  |
| 3 | 车道数 |  | 6 | 双向 |
| 4 | 停车视距 | m | 110 |  |
| 5 | 圆曲线最小半径 | m | 推荐值400;极限值250 |  |
| 7 | 不设超高平曲线最小半径 | m | 2500 |  |
| 8 | 最大纵坡 | ％ | 5 |  |
| 9 | 凸型竖曲线最小半径 | m | 推荐值4500；极限值3000 |  |
| 10 | 凹型竖曲线最小半径 | m | 推荐值3000;极限值2000 |  |
| 11 | 竖曲线最小长度 | m | 70 |  |
| 12 | 中间分隔带宽度 | m | 2.0 |  |
| 13 | 路基宽度 | m | 32 |  |
| 14 | 土路肩宽度 | m | 0.75 |  |
| 15 | 桥面净宽 | m | 2×15.5 | 含防撞护栏宽度 |
| 16 | 路面净宽 | m | 2×16 | 含中央分隔带宽度 |
| 17 | 汽车荷载等级 |  | 公路一Ⅰ级 |  |
| 18 | 地震动峰值加速度系数 |  | 0.15 | 对应地震基本烈度为Ⅶ |
| 19 | 路面类型 |  | 沥青混凝土 |  |
| 20 | 路拱正常横坡 | % | 2 |  |

## 2.4交通量预测

本项目初步设计总说明对清平高速公路二期工程的交通流量进行了预测分析，给出了推荐线路2011年、2015年、2020年、2025年、2030年、2035年的标准车型交通流量预测值。

根据初步设计文件，清平高速公路二期工程的交通量预测结果如表2-6所列，全线各时期的车型构成如表2-7所列。

表2-6 清平高速公路二期工程特征年交通量预测结果

（单位：折算PCU小客车 辆/日）

| 年 份 路 段 | 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙景立交至秀峰立交段 | 51887 | 66265 | 72145 | 77422 | 80684 | 83475 |
| 秀峰立交至富安立交段 | 52235 | 66710 | 72628 | 77943 | 81225 | 84035 |
| 富安立交至金龙立交段 | 46682 | 59617 | 64907 | 69656 | 72589 | 75100 |
| 金龙立交至塘背立交段 | 43737 | 55858 | 60814 | 65264 | 68011 | 70364 |
| 全线平均 | 48636 | 62113 | 67624 | 72571 | 75627 | 78243 |

表2-7 全线各时期的车型构成

| 特征年 | 小汽车 | 小型客车 | 中型客车 | 大型客车 | 小货车 | 轻型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 重型货车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 49.52% | 5.28% | 2.82% | 5.64% | 5.28% | 10.30% | 9.74% | 6.48% | 4.94% |
| 2015 | 50.52% | 4.78% | 2.32% | 6.14% | 5.08% | 10.00% | 9.24% | 6.78% | 5.14% |
| 2020 | 51.02% | 4.28% | 2.02% | 6.34% | 5.08% | 9.00% | 9.04% | 6.98% | 6.24% |
| 2025 | 52.02% | 4.08% | 1.52% | 6.44% | 4.08% | 8.00% | 8.74% | 7.98% | 7.14% |
| 2030 | 52.52% | 3.28% | 1.32% | 6.94% | 4.08% | 6.00% | 8.74% | 8.98% | 8.14% |

## 2.6主要工程量

清平高速公路二期工程推荐线路主要工程量详见表2-8。

表2-8主要工程数量汇总表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 工程数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 12.759 |  |
| 2 | 占用土地 | 亩 | 1240.835 | 含互通立交占地 |
| 3 | 拆迁建筑物 | 平方米 | 4253 |  |
| 4 | 挖土方数量 | 立方米 | 2861593 |  |
| 5 | 挖石方数量 | 立方米 | 300395 |  |
| 6 | 填方量 | 立方米 | 2475959 |  |
| 7 | 路面工程 | 平方米 | 236390 |  |
| 8 | 路基防护排水 | 平方米 | 225627 |  |
| 9 | 新建大、中桥 | 米/座 | 7784.28/11 | 不含匝道桥 |
| 10 | 新建涵洞 | 道 | 10 |  |
| 11 | 互通式立交 | 处 | 4 |  |
| 12 | 分离式立交 | 处 | 10 |  |
| 13 | 通道 | 道 | 5 |  |
| 14 | 管理中心 | 处 | 1 |  |
| 15 | 收费站 | 处 | 7 |  |
| 16 | 收费站管理区 | 处 | 3 |  |
| 17 | 养护工区 | 处 | 0 | 无 |
| 18 | 投资概算 | 万元 | 185284.91 |  |

## 2.5主要工程量

清平高速公路二期工程推荐线路主要工程量详见表2-4。

表2-4主要工程数量汇总表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 工程数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 12.759 |  |
| 2 | 占用土地 | 亩 | 1240.835 | 含互通立交占地 |
| 3 | 拆迁建筑物 | 平方米 | 4253 |  |
| 4 | 挖土方数量 | 立方米 | 2861593 |  |
| 5 | 挖石方数量 | 立方米 | 300395 |  |
| 6 | 填方量 | 立方米 | 2475959 |  |
| 7 | 路面工程 | 平方米 | 236390 |  |
| 8 | 路基防护排水 | 平方米 | 225627 |  |
| 9 | 新建大、中桥 | 米/座 | 7784.28/11 | 不含匝道桥 |
| 10 | 新建涵洞 | 道 | 10 |  |
| 11 | 互通式立交 | 处 | 4 |  |
| 12 | 分离式立交 | 处 | 10 |  |
| 13 | 通道 | 道 | 5 |  |
| 14 | 管理中心 | 处 | 1 |  |
| 15 | 收费站 | 处 | 7 |  |
| 16 | 收费站管理区 | 处 | 3 |  |
| 17 | 养护工区 | 处 | 0 | 无 |
| 18 | 投资概算 | 万元 | 185284.91 |  |

## 2.6桥涵、交叉设计

本项目沿线跨越既有道路、铁路、河流、沟渠，全线设置了大桥、互通立交桥，以及涵洞。

与本项目相交的道路和铁路有：吉华路、平南铁路、坂李路（规划）、机荷高速公路、富安西路、十号路（规划）、西宝路、惠华路（规划）、平大路（规划）、高尔夫大道、外环高速公路。其中设置分离式立交的有：吉华路、平南铁路、坂李路、十号路、西宝路、惠华路，设置互通式立交的有：机荷高速公路、富安西路、平大路、高尔夫大道。

项目路段地形起伏较大，地貌条件较为复杂，沿线大型构造物分布较广，其中大桥11座，桥长7784.28m；互通立交4处（含预留塘背互通）。桥梁累计长度占路线总长61.01%。

（1）大型桥梁

本项目主线设置了大桥11座，具体如表2-5所示。

表2-5 主线桥梁设置表

| 桥 名 | 结 构 形 式 | 跨 径 组 合 | 桥长(m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K8+135.706 吉华大桥 | 预应力混凝土现浇连续箱梁 +预制预应力混凝土箱梁 | (40+60+40)+ 4×30+3×30 | 356 | 推荐方案 |
| K8+498.265国防基地大桥 | 预制预应力混凝土箱梁 | 4-30 | 126.53 | 推荐方案 |
| K9+379.731甘坑大桥 | 预制预应力混凝土箱梁 | 4-30 | 126 | 推荐方案 |
| K10+253平南铁路大桥 | 预制预应力混凝土箱梁 +预应力混凝土现浇连续箱梁 | 5×35+3×35 | 286 | 推荐方案 |
| K11+327.500石壁大桥 | 预制预应力混凝土连续箱梁 | 5-35 | 183.20 | 推荐方案 |
| K13+017富安互通Ⅰ号跨线桥 | 预制预应力混凝土连续箱梁 | 6-30 | 186 | 推荐方案 |
| K13+504富安互通Ⅱ号跨线桥 | 预应力混凝土现浇连续箱梁 | 3×30+(32+45+32)+4×30 | 322 | 推荐方案 |
| K14+684.275平湖高架桥 | 预制预应力混凝土箱梁+钢混组合梁+钢箱梁+预应力混凝土现浇连续箱梁 | 29×30+38+13×30+4×31+(35+45+35)+6×30+4×29 +(35+45+35)+3×30 | 2041.55 | 推荐方案 |
| K17+030金龙互通主线Ⅰ号桥 | 钢箱梁+预制预应力混凝土箱梁 | 4×30+(27+41+27)+43×30 | 1508 | 推荐方案 |
| K18+582金龙互通主线Ⅱ号桥 | 预制预应力混凝土连续箱梁+预应力混凝土现浇连续箱梁 | 25×30+(27.5+41 +27.5)+25×30 | 1596 | 推荐方案 |
| K19+906.500观澜高架桥 | 预制预应力混凝土连续箱梁+预应力混凝土现浇连续箱梁 | 35×30 | 1053 | 推荐方案 |

（2）互通式立交设计

本项目全线设置了秀峰、富安、金龙以及终点塘背四处互通式立交，其中秀峰、塘背为枢纽互通。塘背互通受深圳外环高速线位不确定影响，为预留互通，根据建设单位意见，其工程规模不计入本项目。4座互通式立交平均间距3.395 km，最小间距2.511km。互通式立交设置见表2－6。

表2-6 互通式立交设置一览表

| 立交中心桩号 | 名 称 | 被交路名称 及等级 | 立交形式 | 立交等级 | 立交间距（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K10+976.297 | 秀峰互通式 立体交叉 | 机荷高速公路 高速公路 | 涡轮形 | 枢纽 |  | 主线下穿 |
|  |  |  |  |  | 2.511 |  |
| K13+487.119 | 富安互通式 立体交叉 | 富安西路 城市干道 | 迂回形 | 一般 |  | 主线上跨 |
|  |  |  |  |  | 2.959 |  |
| K16+446 | 金龙互通式 立体交叉 | 平大公路 城市干道 | 菱形 | 一般 |  | 主线上跨 |
|  |  |  |  |  | 2.136 |  |
| K18+582 |  | 高尔夫大道 城市干道 |  |  |  | 主线上跨 |
|  |  |  |  |  | 2.578 |  |
| K21+159.865 | 塘背互通式 立体交叉 | 外环高速公路 高速公路 | 半定向Y形 | 枢纽 |  | 预留 |

（3）通道和涵洞

为满足沿线群众生产、生活的需要，全线设置通道5处。

本项目新建涵洞10处，统计全线涵洞共37处（含人行通道），全线涵洞设置详见表2-7。

表2-7 全线涵洞、通道一览表

| 序号 | 中心桩号 | 孔径 | 交角 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K7+713.000 | 1-6×4 | 90 | 箱式通道 | 主线涵洞 |
| 2 | K8+590.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 3 | K8+710.000 | 1-4×3.0 | 90 | 盖板涵 |  |
| 4 | K9+653.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 5 | K9+989.000 | 1-4×3.0 | 25 | 箱涵 | 秀峰立交主线涵洞 |
| 6 | K10+039.000 | 1-4×3.0 | 90 | 盖板通道 |  |
| 7 | K10+680.000 | 1-2×2.0 | 75 | 盖板涵 |  |
| 8 | K11+051.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 9 | K11+495.000 | 1-φ1.5 | 60 | 圆管涵 |  |
| 10 | K11+650.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 11 | K11+980.000 | 1-6×4.0 | 50 | 箱式通道 |  |
| 12 | K12+378.000 | 1-4×3.0 | 80 | 盖板通道 | 富安立交主线涵洞 |
| 13 | K12+769.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 14 | K12+798.000 | 1-6×4.0 | 90 | 箱式通道 |  |
| 15 | K16+057.661 | 2-7×5.0 | 60 | 箱涵 | 金龙立交主线涵洞 |
| 16 | AK0+244.000 | 1-φ1.5 | 60 | 圆管涵 | 秀峰立交匝道涵洞 |
| 17 | DK1+633.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 18 | EK0+941.000 | 1-2×2.0 | 90 | 盖板涵 |  |
| 19 | FK0+194.000 | 1-2×2.0 | 90 | 盖板涵 |  |
| 20 | FK0+272.000 | 1-2×2.0 | 120 | 盖板涵 |  |
| 21 | GK1+003.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 22 | GK1+075.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 23 | GK1+320.000 | 1-2×2.0 | 100 | 盖板涵 |  |
| 24 | GK1+581.000 | 1-2×2.0 | 45 | 盖板涵 |  |
| 25 | HK0+290.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 26 | CRK28+435.000 | 1-2×2.0 | 100 | 盖板涵 |  |
| 27 | CRK28+107.000 | 1-4x5.0 | 100 | 盖板涵 |  |
| 28 | CRK27+634.000 | 1-4x5.0 | 90 | 盖板涵 |  |
| 29 | AK0+346.255 | 2-6×3.5 | 111 | 箱涵 | 富安立交匝道涵洞 |
| 30 | AK0+440.000 | 1-4×3.0 | 90 | 盖板通道 |  |
| 31 | BK0+059.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 32 | BK0+505.000 | 1-4×3.0 | 90 | 盖板通道 |  |
| 33 | CK0+461.000 | 1-4×3.0 | 90 | 盖板通道 |  |
| 34 | CK0+545.307=DK0+633.064 | 2-6×3.5 | 111 | 箱涵 |  |
| 35 | CK0+687.400 | 1-6×3.5 | 55 | 箱涵 |  |
| 36 | CK0+945.000 | 1-φ1.5 | 90 | 圆管涵 |  |
| 37 | AK0+413.000 | 1-2×2.0 | 90 | 盖板涵 | 金龙立交匝道涵洞 |

## 2.7收费设施和管理中心

（1）收费站

本项目沿线设置7处收费站：富安立交收费站3处、金龙立交A收费站2处、 金龙立交B收费站2处。

（2）收费站管理区

沿线设置3处收费站管理区：富安立交收费站管理区、金龙立交A收费站管理区、金龙立交B收费站管理区。

收费管理区的功能是为收费站的工作人员提供办公、休息场所。

收费管理区共用地37.556亩，其中金龙立交A和B收费站管理区用地13.992亩，富安立交收费站管理区23.564亩。

（2）管理中心

本项目拟将设在清平高速公路一期的管理中心迁至本项目富安立交收费站处，公司名称及组织机构仍维持不变，内设置收费中心、通信中心和监控中心等，行使对本高速公路和水官高速公路的管理权。

管理中心与富安立交收费站管理处建在同块地内，总用地面积23.564亩。

## 2.8工程征租土地情况

### 2.8.1工程永久占地

本次设计推荐线用地1240.835亩，由公路用地和收费管理区用地两部分组成，未包含弃土用地，平均每公里用地97.25亩。

公路用地1203.279亩，包括主线用地、互通式立交用地、改河改沟用地及改移道路用地，其中林地572.411亩、果园282.740亩、菜地37.186亩、荒地16.303亩、宅地14.357亩、鱼塘80.427亩，其它199.855亩。

收费管理区用地37.556亩，包括设在富安立交的管理中心（含富安立交收费站管理区用地）和金龙立交A、B收费站管理区用地。

### 2.8.2工程临时占地

①全线共设置了两处弃土场，弃土场占地41.18亩，其中1号弃土场设置在K8+800右侧，占地15.88亩，2号弃土场设置在K10+000左侧，占地25.3亩。

②施工现场不设置混凝土搅拌场、桥梁预制厂。施工临时道路占地30亩。

③本项目施工营地按照1.5km里程1个施工营地设置，全线约设置8个施工营地，其中4个需要设在未建成区，未建成区的施工营地占用一定的临时用地，临时占地约30亩。

### 2.8.3基本农田占用情况

本项目石壁大桥跨越深圳市基本农田保护用地，项目红线征用基本农田3972平方米（5.958亩），桥墩实际占用基本农田36平方米（0.054亩），桥面在基本农田保护用地上的投影面积为2000平方米（3亩），无实际使用面积为1936平方米（2.9亩）。

### 2.8.4工程占地类型统计

清平高速公路二期工程全线永久占地和临时占地的土地类型汇总于表2-8。

表2-8清平高速二期工程沿线占用土地统计   单位：亩

| 项目 |  | 荒地 | 宅地 | 果园 | 林地 | 耕地 | 鱼塘 | 其他 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永久占地 | 公路 | 16.303 | 14.357 | 282.74 | 572.411 | 37.186 | 80.427 | 199.855 | 1203.279 |
|  | 管理服务区 | 2.454 | — | 11.572 | 2.45 | — | — | 21.08 | 37.556 |
|  | 合计 | 18.757 | 14.357 | 294.312 | 574.861 | 37.186 | 80.427 | 220.945 | 1240.835 |
|  | 比例% | 1.51 | 1.157 | 23.72 | 46.3 | 3.0 | 6.48 | 17.8 | 100 |
| 临时占地 | 弃渣场 | 41.18 | — | — | — | — | — | — | 41.18 |
|  | 施工临时道路 | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 |
|  | 施工临建区 | 30 | — | — | — | — | — | — | 30 |
|  | 合计 | 98.28 | — | — | — | 2.9 | — | — | 101.18 |
|  | 比例% | 97.13 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | — | 0 | 100 |

注：表中耕地包括基本农田用地和一般农用地，耕地类型均为菜地。

## 2.9 工程拆迁及居民安置

本工程道路沿线拆迁面积为4235m2，拆迁位置主要集中在未建成区，大部分属于临时建筑或非法建筑，主要包括砖房、简易房、临时工棚、牲畜窝棚。工程涉及的合法建筑拆迁，市政府都按照相关规定由政府出资进行赔偿，所以本工程不涉及居民安置内容。

本项目平行高架于现有市政道路——嘉湖路、环观南路和烟桥路上，嘉湖路、环观南路和烟桥路道路两侧建筑物拆迁属于市政道路改造工程项目，本项目不涉及现有道路两侧的拆迁工作。

## 2.10 项目土石方平衡

根据初步设计，全线土石方进行调配。本工程主要挖方段集中在K9+000～K10+000段和秀峰立交段，主要填方集中在富安立交和金龙立交AB匝道。经全线纵向土方调配后，还需借方5171 m3，由于借方较小，考虑不设置专门取土场，由秀峰立交匝道范围内，修整借土解决。

全线总弃土方约244161m3，全线弃方通过选择地势较低的山地作为弃土场，共有弃土场2处，1号弃土场共占地10587m2（15.88亩），拟解决弃方148500m3， 2号弃土场共占地16,867m2（25.30亩），拟解决弃方95,661m3。弃土场均设计采用植被恢复、防护、排水等环境保护措施。本项目土石方平衡量见表2-8。

表2-8 土石方平衡量

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总挖方量 |  | m3 | 2861593 |  |
|  | 其中 | 挖土方数量 | m3 | 2561198 |  |
|  |  | 挖石方数量 | m3 | 300395 |  |
| 2 | 清表土方量 |  | m3 | 153751 |  |
| 3 | 可利用土方量 |  | m3 | 2771183 |  |
| 4 | 总填方量 |  | m3 | 2776354 |  |
|  | 其中 | 填土方量 | m3 | 2475959 |  |
|  |  | 填石方量 | m3 | 300395 |  |
| 5 | 总弃土方 |  | m3 | 244161 | 设两个弃土场：K8+800右侧、K10+000左侧。 |
| 6 | 借方 |  | m3 | 5171 | 不设置取土场，修整弃土解决。 |

## 2.10 环境保护工程设计

### 2.10.1绿化设计

对全线路基边坡、路基护坡道、互通式立交、管理站、弃土场等处进行全面绿化建设。

（1）边坡的绿化防护设计

本项目工程在建设工程中形成的大量边坡，在边坡稳定的基础上，建议采取如下生物防护方法：

- 客土喷播植草

- 人字骨架+植物护坡

- 喷播植草

- 锚杆（索）格子梁

- 生态加筋土挡墙

（2）护坡道绿化景观设计

护坡道绿化应以防护、美化环境为目的，栽植适应性强、管理粗放的小乔木或灌木。本段护坡道一般为1～2米，主要采用两种绿化模式：

模式一：选择两种不同树种交替栽植，采用小叶桉或白千层与黄杨球或冬青搭配，株距为4米。

模式二：为夹竹桃或马缨丹与小叶桉或艳紫荆搭配。两种方案每2-4公里交换一次。

（3）碎落台绿化景观设计

路堑边坡，边沟外侧设碎落台，碎落台种植灌木，株距为3米，灌木可选择海桐、垂叶榕，两种植物交替种植。

（4）边沟外侧及隔离栅绿化设计

边坡外侧绿化，具有诱导视线，遮蔽不雅景观，减噪防尘，美化路容等功能。隔离栅绿化以隔离保护、丰富路域景观为主要目的。

方案一：主要选择夹竹桃

方案二：夹竹桃和勒仔树，自然高0.5m。

以上两种方案每隔一定距离交替采用。

（5）互通立交绿化设计

互通立交是高速公路的重要组成部分，是驾乘人员的视觉中心。在绿化改造时既要注意有利于交通安全，又要根据互通所处的不同地域和文化背景进行适当改造。

绿化景观设计推荐方案：利用金叶女贞、九里香、红叶小檗等灌木色彩差异，形成圆环形花坛，外圈饰以火棘高低错落，色彩对比强烈。其他绿化区域与推荐方案一致，植物配植上采用树形优美的南洋杉、红花羊蹄甲、大叶榕等植物，同时种植了大量体现季相特征的树种，有四季红色的红枫，淡绿色的黄金榕等，效果图见图2-11、图2-12。

图2-11 秀峰立交绿化效果图

图2-12富安立交绿化效果图

### 2.10.2降噪措施

考虑到高速公路所产生的噪音不影响两侧城镇居民的正常生活，要在适当地段加装声屏障以减少噪音。对环境敏感点的学校、医院、居住区及需要静谥、畅神、愉悦的区段，尽量绕避，不得己要通过时采取加高围墙、设声屏障、栽植路侧树木等措施。

### 2.10.3水源保护区雨水处理

拟建公路K11+900～K12+600段长700m，跨越甘坑水库水源二级保护区，该段路面雨水需进行处理，以免流入保护区污染水体。具体措施为：道路两侧设置双沟，内侧沟收集路面雨水和事故污染物，外侧沟收集山坡地面雨水进入水库。路面雨水通过道路两侧设置的纵向排水系统，道路左侧收集至K12+850处征用鱼塘，道路右侧收集至K12+680处征用鱼塘，利用鱼塘作为路面雨水处理沉淀池，进行沉淀、净化处理，经处理后排放至公路排水系统。当发生运输品的事故时，危险品废水收集至沉淀池后，由应急车辆吸收处理。

## 2.12施工方案

（1）正式开工前做好设计、招标工作；基本完成征地、拆迁、场地平整、临时设施等各项准备工作；

（2）路基工程安排22个月，从2009年5月初开工，2011年2月底完成；

（3）路面工程安排4个月，从2011年3月初开工，2011年6月底完成；

（4）桥梁工程安排25个月，从2009年5月初开工，2011年5月底完成；

（5）涵洞及通道安排22个月，从2009年7月初开工，2011年4月底完成；

（6）交叉工程安排22个月，从2009年5月初开工，2011年2月底完成；

（7）交通及其他工程安排6个月，从2011年4月初开工，2011年10月底完成。

## 2.13投资估算与资金来源

估算工程总造价为185,284.91万元，技术经济指标 14,521.90万元/公路公里，其中建筑安装工程费总额为15,3402..93万元，技术经济指标12,023.12元/公路公里。

工程投资由业主单位自筹解决。其余65%的投资按银行贷款考虑。

# 第三章 环境现状及环境影响评价

## 3.1社会环境影响评价

（1）清平高速二期工程与沿线地区的城镇发展规划基本相协调，对地方发展经济有较好的促进作用。该工程建设必将带来良好的社会经济效益，主要表现以下方面：

①项目建设可以促进区域社会经济的发展，增强区域的引资能力，符合城市规划和区域交通量发展的需求；

②项目建设提高和改善整体和区域的交通运输能力；

（2）拟建公路建设征用土地、临时占用土地等将直接对该区的社会环境产生影响，对于建设期和运营期对社会环境带来的一些不利影响，公路设计时已综合考虑了社会、自然环境因素，采取有效的经济补偿等措施，使这些影响可以通过工程设计、环保措施、经济补偿和组织管理等措施得到解决和减轻；工程建设对文物古迹资源没有影响；项目不会对区域景观产生大的不利影响，局部路段景观会有所改善；在做好施工期环境保护、环境监理以及噪声、大气环保措施的情况下，项目建设前后不会对人群健康产生影响。

总之，从社会环境角度来看，拟建公路建设是可行的。

## 3.2生态环境现状与影响评价

### 3.2.1生态环境现状

（1）清平高速共有三段路段位于基本生态控制线内，其中两段K16+144~K16+488和K18+686~K20+459，由于受到区域开发建设，已经形成单一的果园、草地植被或被道路、人工建筑物所替代；K7+678~K14+531起点至富安立交段长约7公里，植被覆盖相对较好，是生态环境现状评价和保护的重点。

（2）清平高速二期工程生态调查结合2004年广东林业调查设计院进行的森林资源二类调查结果进行，根据调查，清平高速二期工程生态控制线内植被主要为人工次生林、经济果林、南亚热带常绿阔叶林和少量针阔叶混交林，植被总体分布稀疏，森林植被主要有4种类型，一是针阔叶混交林，主要是马尾松林，二是南亚热带常绿阔叶林，是以荷木为建群种的阔叶林，三是人工次生林，主要为人工种植的桉树林和相思林，林下为次生性的灌木和草丛；四是荔枝等果树林，部分果林属无人经营管理的生态林。

（3）清平高速二期工程征地范围内未发现古树名木和珍稀保护植物，但在沿线秀峰水塘附近征地范围外、调查范围内发现有2种保护植物：白木香和樟树，都属于国家2级保护植物。在秀峰水塘附近分布着10余棵荷木的大树（对应桩号k9+379～k9+491），树干直径在30cm以上，树龄较高。针对项目沿线征地范围外出现的珍稀保护植物，建议对珍稀保护植物进行挂牌或圈划保护，防止施工工人进入到征地范围外，破坏保护植物；对树龄较高，树干较粗的荷木建议作迁地保护。

本次生态环境调查未发现国家或广东省省级重点保护动物。工程在下一步设施生物通道或以桥梁、涵洞等形式，减少对生物迁移的阻隔影响，

（4）清平高速二期工程沿线调查和到的外来入侵植物有薇甘菊、马樱丹、圆叶牵牛（五爪金龙）、美洲蟛蜞菊、加拿大飞蓬等，特别是薇甘菊及五爪金龙在临秀峰水塘山谷及基本农田附近农田溪流附近分布广、危害大，在沿线海拔150米以下的山沟、山脚及沿路溪流两边有大量的分布，灌木和小乔木明显被覆盖，在秀峰水塘附近的山谷、陡坡地带，由于人为活动较少，薇甘菊没有进行防治，分布较为密集，其危害明显，根据目前发展势头，未来2-3年薇甘菊将会有较大的发展，危害会进一步加强，应引起高度重视和关注。工程在植被恢复的物种应优先选择当地乡土物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构；

### 3.2.2生态环境影响评价

（1）本项目两处弃土场植被现状为杂草和藤本植物，两处弃土场占地类型为荒地。从生态环境影响分析，弃土场选址合理。但由于2#弃土场选址位于干坑水库选址位于二级水源保护区，不符合相关法规要求，因此，建议取消2＃弃土场，或另选场址。

（2）本项目在富安立交以北段采用在现状市政道路上高架，视线距离D约5～10m，跨线桥距离地面高度6～8m，就道路两侧的行人而言，D/H值约0.5～0.7左右，因此富安立交以北的高架路段工程实施后将对路侧的行人造成一定的接近感和压迫感。但相对于附近居住的居民来说，其视线距离约10m左右，则D/H值在1.3～1.6之间，则对周边居民无建筑压迫感。本项目路基占地、弃渣场、高填深挖路段等可能造成较为严重的景观影响，应采取必要的景观纾缓措施，减少景观影响

（3）根据生态破坏影响分析，本建设项目将破坏45.05ha的植被，造成2088.39t植被生物量的损失。这些生态损失需要项目建设单位在建设区域或周边地区进行绿化补偿。根据项目方案设计，清平高速二期工程建成后绿化面积约20.21ha，根据广东省林业调查规划院对建成区绿地生物量的统计68.11t/ha计算，则道路绿化增加生物量1376.5t。虽然本项目建设造成的生物量损失可通过绿化得到一定弥补，但最终植被生物量损失711.89t。

（4）本项目全线征用耕地面积37.186亩（24790平方米），其中31.228亩为一般耕地，另外5.958亩是基本农田。

## 3.3声环境现状及影响评价

### 3.3.1声环境现状评价

清平高速公路二期工程在拟定线路距路中心线200m范围内共有28处声环境敏感点，其中学校一所、幼儿园一所，没有发现特殊敏感点（如疗养区、高级别墅区），环境敏感点集中在富安路以北的线路上，在沿线经筛选后选取了5个有代表性的环境噪声现状监测点，并进行了监测。

根据监测结果和现场调查可以看出，由于受到现状嘉湖路和环观南路交通噪声的影响，嘉湖路和环观南路两侧区域环境噪声出现超标现象，位于嘉湖路和环观南路两侧4a类区内住宅楼和工业区宿舍，夜间噪声超标率为0%～100%，昼间噪声超标率为0%～13%；位于嘉湖路和环观南路两侧2类区和3类区内各居住区昼间和夜间噪声达到相应的声环境质量标准。烟桥路两侧居住区昼间和夜间噪声达到2类噪声标准。嘉湖幼儿园昼间和夜间噪声超过4类标准。平湖启英学校校园内声环境较好。

### 3.3.2施工期声环境影响评价

由于沿线敏感点较多，工程在施工期间会对施工场界附近的居民和施工人员造成声环境的影响。施工期噪声主要来源于施工机械及运输车辆辐射的噪声，对附近的居民、学校产生影响。本项目施工期对评价区域内的28处敏感目标均有影响，所以施工单位在进行作业时尽量采取有效的防噪和降噪措施，以保障附近居民和施工人员的身心健康。

### 3.3.3运营期声环境影响评价

（1）交通噪声影响范围：道路两侧200米范围内，低于7米的建筑物处于道路的声影区，总体上讲，在道路运营近期、中期和远期，距道路中心线45米以外处，昼间交通噪声<60dB（A），达到2类环境噪声标准；距道路中心线45米以外处道路运营的中期和远期，距道路中心线60米以外处，夜间交通噪声均<55dB（A），达到3类和4a类环境噪声标准。

在道路两侧200米范围内，高于7米的位置均处于道路的声照区，总体上讲，

在道路运营近期、中期和远期，距道路中心线60米以外处，昼间交通噪声均<70dB（A），达到4a类环境噪声标准；距道路中心线20～200米处，夜间交通噪声为56.0～73.8dB（A），超过4a类环境噪声标准，就是说，即使在距道路中心线200米处，夜间交通噪声也不能达到4a类环境噪声标准。

（2）对敏感点的影响：清平二期交通噪声使道路沿线28处敏感点声环境质量下降，增加了环境噪声。在运营近期，敏感点夜间噪声增加量最高到26分贝，最低为6分贝；敏感点2层以上在昼间普遍噪声增加10分贝。声环境质量下降最为明显的是启英学校、新桥新村，以及烟桥路段的敏感点，烟桥路段敏感点夜间噪声普遍增加了20分贝。

在项目运营的近期、中期和远期，各敏感点噪声都有不同程度的超标，特别是夜间超标较严重，超标量普遍高于10分贝，最高的达到19分贝。

启英学校、嘉湖幼儿园各层昼间和夜间均不能达到2类标准。

本项目必须对各环境敏感点采取声环境保护措施，最大限度的降低交通噪声的污染。

## 3.4环境空气现状与影响评价

### 3.4.1环境空气质量现状评价

本评价经过筛选，在沿线选取了3个有代表性的大气环境现状监测点进行了监测，监测项目有：NO2、CO、SO2、PM10、TSP。

评价结论认为，拟建公路沿线NO2 、CO、SO2的小时平均浓度标准指数最大为0.62，超标率为0％；PM10的日均浓度标准指数最大为0.85，超标率为0％；TSP的日均浓度标准指数最大为0.95，超标率为0％；NO2 、CO、SO2、PM10、TSP均不超过GB3095-1996《环境空气质量标准》中相应的二级标准，说明拟建公路沿线环境空气质量较好。

### 3.4.2施工期环境空气影响评价

公路建设施工期，运输车辆道路扬尘和施工作业扬尘（混凝土搅拌、水泥装卸和加料等），以及沥青烟气排放是主要环境空气问题。本项目沥青不在施工现场搅拌，由集中搅拌站供应。沥青烟污染主要产生于摊铺过程中，因此不会有大量有毒有害气体排放，沥青摊铺过程对大气环境影响范围较小。

### 3.4.3运营期环境空气影响评价

预测结果表明，汽车尾气对公路两侧环境空气影响及较小，所有环境敏感点的CO和NO2小时浓度均满足环境空气质量二级标准值。

## 3.5水环境现状与影响评价

### 3.5.1水环境质量现状评价

项目经过的主要水体有秀峰水塘、君子布河、苗坑水库、甘坑水库，布吉河。

秀峰水塘、君子布河、苗坑水库水体环境质量应满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；甘坑水库环境质量应满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准；布吉河环境质量应满足《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。

本评价对秀峰水塘、君子布河、苗坑水库、甘坑水库进行了采样监测，监测结果表明，秀峰水塘各监测指标除石油类有超标外、其余均满足地表水环境质量标准Ⅲ类标准，苗坑水库各监测指标均满足地表水环境质量标准Ⅲ类标准；而甘坑水库和君子布河除pH外、其余均超过相应的地表水环境质量标准Ⅱ类和Ⅲ类标准。

对布吉河采用常规监测资料进行评价，监测资料显示，布吉河年均值超标项目包括化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等，水质受到重度污染，劣于Ⅴ类。

### 3.5.2施工期水环境影响评价

通过严格的施工管理，桥体施工基本不会对河流的水质产生大的影响。

本项目需要设置8个施工营地，每个施工营地污水排放量约10.8t/d，总污水排放量约86.4t/d。施工营地涉及了二级水源保护区和准水源保护区，若不采取有效的水污染防治措施，则对水环境产生一定的影响。

### 3.5.3运营期水环境影响评价

本项目拟在跨越甘坑水库和苗坑水库陆域范围对雨水和事故污水进行收集，通过将鱼塘改造为稳定塘，对雨水进行净化处理后，最终排往二级水源保护区外的排洪渠措施，以及事故污水由应急车辆吸收处理措施，避免路面雨水和事故污水对甘坑水库和苗坑水库造成污染。秀峰水塘桥梁段的径流雨水通过桥梁段的横向雨水管进入两端路基的雨水系统、最终进入甘坑水库人工湿地处理系统。甘坑水库二级水源保护区其它路段的径流雨水通过路面的纵向雨水排放系统纳入甘坑水库人工湿地处理系统。

本项目的富安管理中心和富安收费站生活污水可纳入平湖污水处理厂；金龙A立交收费站和管理区，以及金龙B立交收费站和管理区的污水可纳入观澜污水处理厂，因此，收费设施和管理中心的污水对水环境基本没有影响。

## 3.6固体废弃物环境影响评价

### 3.6.1施工期固体废弃物影响评价

主要废物来自于工程弃土，本项目设置两个弃土场，1#弃土场位于非水源保护区，2#弃土场（K10+000段）位于甘坑水库二级水源保护区内，

尽管2#弃土场选址范围内均为荒地，但不符合相关法规要求，因此，建议取消2＃弃土场，或另选场址。

### 3.6.2运营期固体废弃物影响评价

固体废物量相对很少，在妥善处理处置后，对周围环境影响很小。

## 3.7环境风险评价

### 3.7.1环境风险识别

（1）施工期风险分析

根据拟建公路的建设特点和项目区的环境现状，通过工程分析，本工程在施工期存在的事故环境影响风险问题主要是桥梁施工可能造成水体污染的环境风险问题。

拟建公路全线共设桥梁11座，总长达到7784米，在桥梁施工过程中可能存在的风险问题主要有：

①在桥梁施工过程中，尤其是跨越秀峰水塘的施工中，不可避免的会产生一定量的固体弃渣，如施工单位管理不当或施工人员一时不慎，弃渣进入水体造成水体污染。

②桥梁施工临时作业场设在靠近河流、水库边，可能发生施工人员生活污水散排、乱排等现象，造成水体污染。

③施工过程中施工机械由于保养、操作不当会发生跑、冒、滴、漏等漏油事故，并可能随降水、路面冲洗水等进入农田、水体等外环境，造成环境污染。

（2）运营期环境风险分析

危险品运输车辆事故：拟建项目全长12.76km，是深圳中部南北向的重要交通干道，也是深圳市一条重要的出境通道，建成后主要承担布吉、平湖、观澜之间的快速客运交通和平湖物流基地、布吉联检站和东莞之间的快速货运交通，承运的货源中必然包括各种化工原料等危险性物品。危险品运输车辆一旦发生交通事故，将会对周围环境造成各种环境影响，根据运输物品、事故类型和事故地点不同，主要可能产生的环境影响有以下几种：

①气态危险品运输：气态危险品泄漏产生环境空气污染和社会环境影响；气态危险品运输车辆车祸时可能发生爆炸，带来环境空气影响和社会环境影响。

②液态危险品运输：危险品泄漏可能随大气降水或路面冲洗水进入地表水体，发生水污染事故和土壤污染事故；发生撞车等事故时，危险品可能随消防水等对周边水环境、土壤和生态环境造成污染；另外，在跨河桥梁路段发生撞车、倾覆等事故时，更会对地表水体造成直接环境污染。

③固态危险品运输：固态危险品运输的环境风险主要集中在跨河桥梁路段，事故状态下危险品进入地表水体，发生水污染事故；此外，如果运输车辆密封不善也会对周边环境造成不利影响。

公路路面排水污染事故：公路路面排水污染事故主要原因是车辆的跑、冒、滴、漏等，石油类随路面冲洗或大气降水排放，对周边生态环境、水环境和土壤产生影响。

### 3.7.2环境风险管理及减缓措施

（1）施工期环境风险管理及减缓措施

根据环境风险识别，针对施工期可能发生的环境风险事故，提出施工期环境风险管理防范及减缓措施如下：

①严格按国家相关要求，采取施工期环境监理制度，尤其是跨河、水库路段和穿越水源地二级保护区路段；工程竣工时要完成、提交详备的施工期环境监理报告，并作为工程竣工“三同时”环境保护验收的依据之一。

②临时弃土场采取挡墙等工程防护，临时施工用地施工后应尽快采取植被恢复措施；桥梁施工中加强设备管理和维护，避免施工原料和其它污染物进入地表水体，污染水环境。

③甘坑水库水源保护区内不得新建排污口，尽可能将施工营地设置在二级水源保护区外，在无法避免的情况下，施工营地的生活污水必须采取：一日三餐定时运送，设立移动厕所并将粪便定期收集运走等措施。其它路段位于城市建成区，施工人员租住在沿线的出租屋，利用已有的排污系统和处理设施进行处理。

（2）运营期环境风险管理及减缓措施

设置防撞栏：秀峰水塘、平湖和观澜高架桥等桥段应设计建设高强度的防撞栏，防止运输危险品车辆翻落桥底。

设置初期雨水收集和事故应急池：根据《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》，公路建设应特别重视对饮用水水源地的保护，为防范危险化学品运输带来的环境风险，对甘坑水库和苗坑水库陆域范围路段的事故污染物经收集至路面两侧的事故沉淀池后，由应急车辆吸收处理，路面的雨水径流收集和稳定化处理后，排入君子布河排洪渠（详见第15.5.2章节）。

对跨越秀峰水塘的桥段，根据自然地形，将径流雨水通过桥梁段的横向雨水管排入两端路基的雨水系统、最终进入甘坑水库人工湿地处理系统，不能直接排进秀峰水塘。甘坑水库二级水源保护区其它路段的径流雨水通过路面的纵向雨水系统纳入甘坑水库人工湿地处理系统。

危险货物运输管理：从事道路危险货物运输经营和使用自备车辆从事为本单位服务的非经营性道路危险货物运输的，应当严格执行《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通部令2005年第9号）。

加强运营期交通管理：在公路全线设置明显的标志牌，标志牌要求要有事故应急求救电话和谨慎驾驶等提示信息，提醒过路司机谨慎驾驶。此外，还必须做到：

①加强司机管理

根据我国近年来对发生交通事故的原因统计结果和本评价对危害事件的概率估算结果，致使车辆发生泄漏、翻车、着火或爆炸事故的主要可控因素是司机驾驶失误。显然，减少恶性交通事故发生的最有效方法是减小司机的驾驶失误，因此必须加强道路运营期的司机管理，严禁违章驾驶，并有切实的管理措施。

根据《广东省饮用水源水质保护条例》第十六条规定：在饮用水地表水源保护区内禁止运输剧毒物品的车辆通行。根据《深圳经济特区饮用水源保护条例》第十四条规定：在饮用水源二级保护区内，运输酸液、碱液、有机溶剂、油类、农药、化肥以及其他可能污染水源的物质，必须采取防溢、防渗、防漏措施和事故应急措施；本项目在K9+260～K12+638段位于甘坑水库二级水源保护区，K12+638～K20+437位于准水源保护区，应严格依照上述规定进行管理。

②制定运营期对该路段交通运输的特殊管理规定制度

营运期间，不允许装载不严的车辆上公路；定期对路面进行清扫。

③在经过水源保护区段、苗坑水库、秀峰水塘的桥梁等路段处，应设置“水源保护区”、“危险品车辆禁行”、“禁止运输剧毒物品”等警示标志牌。

（5）加强运营期交通管理，严禁违章驾驶

（6）在途径本项目沿线居民点、学校等敏感点路段应设置警示牌。

（7）建立清平高速公路事故应急救援机制，事故消防用水采取收集后处理措施，不得直接进入外环境。

（8）一旦发生危险品运输事故，应立即报告有关部门，根据泄漏危险品的类型、物化性质及泄漏量初步判定影响范围、影响方式和程度，并及时通知可能受影响地区居民采取防护、疏散或撤离措施，降低事故环境风险影响。

总之，由于拟建公路所经水域路段大部分为饮用水源保护区路段，运营期对危险品运输应采取严格的管理措施，加以防范，并建议将本项目危险品运输管理纳入整个区域路网交通管理网络。

### 3.7.3环境风险应急预案

工程施工过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案，进行紧急处理。建设单位应该根据本报告的提示，针对本工程施工、运营过程中存在的环境风险制定具体可行的环境风险事故应急预案，具体内容可参考表11-11的内容。

表11-11 本项目应急预案参考内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 应急计划区（确定危险目标） | 危险目标：道路全段及临近区域 |
| 02 | 应急组织机构、人员 | 建设单位应该成立施工期环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，确定主要负责人，发生环境风险事故时，负责应急救援工作的组织和指挥。 |
| 03 | 预案分级响应条件 | （1）如发生道路翻车事故、有油类物质或化学品等泄漏，发生油罐及其管道爆炸、燃气管道泄漏并引起火灾和爆炸等较大风险事故，应该立即报请市消防部门和市环保主管部门，消防部门和环保主管部门指导现场应急工作。请求市环保主管部门安排专家、监测人员等前往现场做技术支援。应急救援指挥领导小组主要负责人应在30分钟内到达现场指挥应急处置工作。（2）对于一般的污染事故，如给排水管网泄漏、通信电力中断等，由建设单位启动应急预案并与相关部门（如水务、电力等）联系求助，及时将处置情况报市环保主管部门。 |
| 04 | 应急救援、防护措施与器械 | （1）在相关施工区域设置警示牌。（2）施工前做好管线的勘查工作。（3）严格执行施工程序，确保施工质量。（4）配置足够的消防器材。（4）配置足够的应急设备，如路面清理设备和各种常见的清理物质材料，包括锯末、中和剂、清洗剂等，以及对泄露物进行堵截的材料，如沙包等。本项目主要是防止事故对水源保护区、秀峰水塘、苗坑水库、甘坑水库水质造成影响及防止事故对附近各敏感点造成影响。 |
| 05 | 信息报送 | （1）突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后30分钟内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。（2）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。（3）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。（4）处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 |
| 06 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | （1）现场指挥部应根据发生的环境风险事故的情况，指定专业人员具体负责应急监测工作。（2）根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境污染事件应急决策的依据。（3）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 |
| 07 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | （1突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动（2、撒离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 |
| 08 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | （1）由现场指挥部确认终止时机，报环保主管部门批准。（2）相关专业应急人员对遭受污染的应急装备、器材实施消毒去污处理。（3）现场应急指挥部指挥应急人员有序撒离。 |

第四章　环境保护措施及建议

## 4.1社会环境保护措施

### 4.1.1施工期社会环境影响保护措施

高速公路施工阶段所产生的社会问题主要存在以下几个主要方面：1）征地、拆迁所产生的补偿问题；2）施工车辆带来的交通压力问题。社会环境影响减缓措施为：

（1）通过有效途径向沿线人民进一步宣传本工程建设的重要意义和有关征地、拆迁安置政策和相关规定等，以使广大人民群众更加支持本项建设，在有可能条件下，适当提高征地、拆迁补助标准；

（2）依靠沿线各地政府做好征地工作。按照有关政策和补偿标准，及时支付各种补偿费用。要维护群众的正当利益，使被征用土地和需拆迁安置居民的损失控制在最低限度，保证他们的生活至少不低于本工程建设前的水平；

（3）材料运输尽量避开本地交通高峰期，以免影响本地区原有的生产和生活。

（4）对承担本项目材料、人员运输的道路进行维护和管理，保障运输通道通畅。

### 4.1.2运营期社会环境影响保护措施

运营期社会环境影响保护措施主要针对原料堆放场、搅拌场等临时用地的处理处置和原有交通设施恢复：

（1）原料堆放场、施工便道等，在施工结束后，应及时对残留建筑材料进行清理，不得长期占用堆放。

（2）工程完工后，应尽快拆除临时建筑，并对废弃物进行集中处理。

（3）工程完工后，应及时对施工期间占用或堵塞的交通设施进行恢复，不低于原有功能水平。

## 4.2生态环境保护措施

### 4.2.1 施工期生态环境保护措施

#### 4.2.1.1 植被保护措施

(1)加强对施工承包商的环保教育，工程施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工区域以外的林区活动，禁止违规采挖、破坏植被；

(2)施工开始前，施工单位必须先与当地政府部门取得联系，协调有关施工场地、施工营地以及施工临时便道等问题，施工营地严禁设在林地内，应尽量选用荒地，以减少对作业区及周围的土壤和植被的破坏：

(3)植被恢复的物种应优先选择当地乡土物种，避免引进外来物种，以免影响当地物种的种群结构；

(4)施工营地、临时道路等临时用地尽量利用工程征地范围内的土地。并在施工结束后进行恢复。有条件恢复为耕地的应恢复为耕地，可使农田占用得到一定程度的补偿。

#### 4.2.1.2工程沿线景观保护措施

（1）弃土场保护

本项目两处弃土场共41.18亩，临时占地土地类型为荒地。施工期内，应尽量避免对弃土场周边其他林地的破坏，弃土完成后，尽快进行绿化建设，种植适宜植物。

（2）永久占地

充分做好各种防护工作，加强公路绿化建设，减少工程运营后对原有景观生态系统产生的影响。若能在绿化上合理配置植物种类及其不同需要的生态位植物类型，并在空间上加以优化，则可能弥补由于人工景观的镶嵌作用在景观上出现的斑块，甚至在构筑物外型上突出时代的气息，从而增加对沿线区域景观的美化作用。

（3）高填深挖路段

在工程建设中，应注意尽量减少工程影响范围，减轻对沿线林地、果园、早地和菜地的影响，提前介入对路基高填深挖后的防护工作，避免路堑高边坡的大面积塌方甚至诱发牵引式滑坡等现象的出现。路堤高填方路段应重视坡面排水，以防造成雨水冲刷水土流失，污染农田。

（4）临时占地

临时工程占地如施工营地、临时道路等，在工程完工后要尽快复垦利用和恢复林、草植被。对占用的农用地仍复垦作农用地，在对废渣、废料和临时建筑拆除、清理后，对压实的土地进行翻松、平整，适当布设土埂，恢复破坏的排水、灌溉系统；对占用的林地、荒地在对废渣、废料和临时建筑拆除、清理后，平整场地，并充分利用清表弃土，造林种草，恢复林、草植被。

（5）景观协调措施

参照周围植被现状恢复为林地，建议根据本土代表植被进行选种。通过野外调查，适宜当地生长的优势种，乔木、灌木主要有木荷、黄桐、大叶相思、阴香、樟树、榕、大叶榕、黄槐、苦楝、麻楝、杨梅、板栗、湿地松、杉树、黄檀、枫香、夹竹桃、勒杜鹃、红绒球、竹类等；草本植物有结缕草、狗牙根、画眉草、棕叶芦、百喜草，白茅、香根草、糖蜜草等。协调性的具体考核指标可以为：因地制宜、优先种植本土植被，植被恢复后的前5年生物量恢复不应小于40％，植被覆盖率不小于70％。

#### 4.2.1.3对珍惜植物的保护

对本次生态调查到的项目沿线的珍稀保护植物，虽然其位于项目征地范围外，但为减少施工期施工工人破坏或运营期因其它开发建设活动的破坏，建议对珍稀保护植物进行挂牌或圈划保护，在施工期，应对施工人员进行教育，防止施工人员进入工程征地范围外进行滥砍滥伐，刮树皮、采集枝条。减少对珍稀保护植物的影响。

#### 4.2.1.4大型树木移植保护

在秀峰水塘附近分布着10余棵荷木的大树，位置对应桩号k9+379～k9+491，树干直径在30cm以上，树龄较高，需要做迁地保护。对于需要移植树木，建设单位应遵守国务院《城市绿化条例》和深圳市绿化管理相关规定，向城市人民政府城市绿化主管部门递交《城市树木砍伐（移植）申请》。且关于树木移植技术已经比较完善与成熟，树木进行移植时应严格按照《大树移植技术规程》和《园林植物栽植技术规程》进行。同时，树木移植时应注意以下技术要点：

（1）树木的处理：在移植前4-5天进行浇水，浇足浇透，防止土球因土壤过干而散开。一定要尽可能加大土球，按树木胸径的6-8倍挖掘圆形土球进行包装，以尽可能多地保留根系。主要剪去一些重叠枝和内膛枝，保持基本树型，注意防止树枝冬季枯死影响树形，剪口用塑料薄膜包封。在以后的养护期修剪时逐步完善树形。

（2）树坑准备：事先将树坑挖好，树坑直径要比移栽树土球的直径大30cm以上，深度80cm以上。挖坑时要将土中的石灰、砖头等杂物清除干净，将表土单独放置。栽植前还要进行土壤的杀虫灭菌处理，并准备有机肥、生根剂。

（3）移植时期：大树移植最好选择在树木休眠期进行，一般以秋季落叶后至翌年春季发芽前为最佳时期。其实只要移栽时带有足够大的土球，方法正确，注意养护管理，可以不分季节进行移栽。在夏季应选择连续阴雨天进行，但必须加大土球、加重修剪，并注意遮荫保湿。成活率低的落叶树木，应选择在秋冬季移植，但要注意防风防寒。

（4）树木定植：对树木扶正时注意树冠形状、树干顺直问题，不能影响绿化效果。填土时要在土球四周和地表要尽量使用表土，分层回填，不要踩的太实，防止浇水时不能浇透。栽后立即支撑、浇水。浇完水后要及时观察，防止种植土裂缝或下沉。

（5）水分控制：大树移植后应立即浇透水，然后根据土壤墒情连续浇3～4次水，如遇特别干旱天气，应增加浇水次数。移植初期的树木根系吸收能力有限，因此浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则。否则水过多时土壤透气性不良、土温过低，阻碍生根，更甚者沤根、烂根。

（6）抹芽修剪：树木成活后，会萌出大量枝条，此时要根据树形要求及时抹芽。经过缩剪处理的大树，可从不同的角度保留3-5个粗壮主枝，然后再在每一主枝上保留3-5个侧枝，以便形成丰满的树冠，达到预期的景观效果。

#### 4.2.1.5生态公益林保护措施

经向深圳市绿委咨询确认，本工程沿线征用的林地不属于水源涵养林和护岸林，属位于生态控制线范围内，为保护生态环境而人工种植的生态公益林。根据坐标核查，本项目占用的生态公益林位置主要位于秀峰水塘北侧及石壁大桥以北的生态公益林。

根据《深圳市生态公益林条例》 “确因基础设施建设必须征用或者占用生态公益林林地的….由市规划国土部门依法办理用地审批手续，并由用地单位依照国家有关规定缴纳森林植被恢复费”。本项目是《深圳市干线道路网规划》提出的高速公路，项目已经上报广东省发改局立项并取得了《深圳市建设意见选址意见书》。因此，项目应根据项目规划用地许可证确定的用地坐标，在工程开工前，到龙岗区农林渔业局林业科，与其核实占用公益林详细坐标和面积，并办理征用生态公益林的用地手续，缴纳植被恢复费，并由龙岗区农林渔业局上报备案。

项目缴纳的森林植被恢复费必须专款专用，由市林业主管部门按规划要求统一组织异地营造同等面积、数量、质量的生态公益林。

#### 4.2.1.6 生态恢复和生态补偿措施

临时弃土场、临时施工工地、山体开挖区域及道路边坡的生态影响有些是暂时性的，有些影响可以通过生态恢复技术予以消除，有些影响可通过生态补偿措施予以补偿。

生态恢复措施

（1）生态恢复的地点

本项目生态恢复的地点包括：临时弃土场、弃土场、生态控制线范围内区域、基本农田段边坡、石壁大桥段（秀峰水塘）边坡及临时施工工地等。

（2）生态恢复的技术方案

生态恢复的技术方案基本围绕有序演替的过程来进行，也可以根据项目所在区域的地形特点，因地制宜。为了保持协调的视觉景观，在进行植被恢复工程中，首先应植回与周围林相一致的树种；在考虑生态恢复时，还要特别注意尽量利用现有的资源，尤其是土壤资源和生物资源，例如表土层含有丰富的有机物质和植物种子、块根、块茎等繁殖体，均是可以利用的宝贵资源。

① 要求在环保验收的时已经在沿线全面采取相应的植被恢复措施，特别是高填深挖路段边坡、路侧边坡和临时弃渣场边坡、生态控制线内区域边坡，并根据不同的情况必须在6～24个月内全部实现植被覆盖。

②绿化带要求有较高的生物多样性。植被尽量采用在建设时移植的植株，需补充的植被尽量采用本地优良树种，严格限制引进外来种，防止生物入侵。生态恢复补偿应结合本项目所在地南亚热带情况，以种植常绿阔叶林为主，如细叶榕、凤凰木、玉兰木棉，以灌草为辅的植被协同，节省浇灌用水。绿化时，应着重进行垂直空间的绿化，使绿化带在乔木层、灌木层和草本层三个空间上保持适当的比例；保证绿化带的覆盖率，可适当密植植物。建议乔木层采用3米×2米，灌木层采用0.5米×0.5米，草本层采用0.2米×0.2米的种植密度；乔木层植株尽量采用成年乔木，保证绿化植物成活率的同时，使绿化带从种植开始保持良好的生长状况，灌木草本层应以耐荫植物为主保证底层植物的生长状况。

③ 本项目位于生态控制线内区域生态环境较敏感，要求对进行全面的植被恢复工作，采用乔草结合方式绿化，绿化植被应优先选用区域的乡土物种，乔木可选择秋枫、乌桕、樟树、凤凰木、玉兰、小叶榕和木棉等；对于生态控制线内路段动物的保护，应尽量设置必要的生物迁徙通道，加强施工管理，尽量减轻对生态控制线内生态环境破坏。

施工过程一旦发现有珍稀保护植物，应尽量采取异地迁移补偿的方式。

生态补偿措施

（1）生态补偿的地点

对线路永久性占地的补偿以及阻隔了生物通道的补偿。

（2）补偿技术方案

①生物量补偿：根据影响分析，本建设项目破坏了45.05ha的植被，造成2088.39t植被生物量的损失。这些生态损失需要项目建设单位在建设区域或周边地区进行绿化补偿。根据项目方案设计，清平高速二期工程建成后绿化面积约20.21ha，根据广东省林业调查规划院对建成区绿地生物量的统计68.11t/ha计算，则道路绿化增加生物量1376.5（见表4-1）t。因此，则建设造成的生物量损失可通过绿化得到一定弥补。

表4-1  植树造林弥补的生物量

| 位置 | 面积（ha） | 单位面积生物量 （t/ha） | 生物量 （t） |
| --- | --- | --- | --- |
| K7+678～K8+009 | 1.82 | 68.11t/ha | 123.96 |
| K8+009～K8+826 | 3.48 |  | 237.02 |
| K8+826～K9+385 | 2.24 |  | 152.57 |
| K9+385～K11+371 | 6.12 |  | 416.83 |
| K11+371～K13+442 | 5.12 |  | 348.72 |
| K13+442～K15+722 | 0.08 |  | 5.45 |
| K15+722～K16+112 | 0.15 |  | 10.22 |
| K16+112～终点 | 1.2 |  | 81.73 |
| 合计 | 20.21 |  | 1376.50 |

注：单位面积生物量以广东省林业调查规划院对建成区绿地生物量的统计数值进行计算。

②根据本项目沿线植被调查结果，灵活选择生物绿化补偿方式。对次生林中林木生长时间较长的，采用生物补偿的方式短期难于达到现有密度及生物量，因此，宜采用迁地补偿形式；对于本项目沿线的相思林、桉树林，工程结束后可以通过人工种植方式还原其原有主要林分并补偿其损失的生物量；对道路人工林的影响，应根据成木大小选择迁地补充和人工种植结合的方式；对经济林，建议继续栽植经济林木或改植道路绿化树种，特别是对工程临时占地路段，应采用原地栽植的方式补偿。

③建立生物通道：建议对生态控制线范围内区域每隔150-300米设置一处生物通道，考虑到项目经过的生态控制线内区域受人为活动影响较大，当地已不存在大型野生动物，可设置2米×2米的拱形通道，通道内部设置必要的坡度，防止在其内部积水。通道地面和墙壁在技术允许的情况下尽量保持自然状态，保护生物迁徙、觅食和物种交换。其设置办法可参考深圳市交通局（深圳市港务管理局）2006年度联合发布的责任目标白皮书。

### 4.2.2 运营期生态环境保护措施

#### 4.2.2.1 公路绿化美化

道路绿化能起到绿荫防尘、防污染、减轻交通噪声的效果，它是减少项目建设生态影响的重要措施。绿化美化工程应按《国务院关于进一步推动全国绿色通道建设的通知》（国发[2000]31号）进行设计和建设，并注意与周围自然景观相协调。在道路绿化措施上，除了保证较大的绿化面积外，建立多层次、高质量的绿地系统，提高绿地的生态效益也极为重要。建议绿地系统建设，尤其是道路两侧的绿地应以乔、灌、草相结合。对于采取种树、喷草护坡、植草及灌木护坡的路段，在该路段竣工后的6个月内全部实现植被覆盖；对采用挡墙护坡＋攀缘性藤本植物的路段，要求在该路段竣工前完成植被种植工作，并确保在2年内全部实现植被覆盖。此外，由于道路存在严重的汽车尾气污染，道路绿地系统应尽量选择抗污染性能好的植物，还应选择适合深圳气候的植物物种。为此，建议项目选择绿化植物如下：

①乔木植物

高山榕（Ficus altissima）、大叶榕（Aleurites moluccana）、大叶相思（Acacia auriculaeformis）、木棉（Bombax malabaricum）、紫薇（Lagostroemia indica）、细叶榕（Ficus microcarpa）、环榕（Ficus annulata）、大叶桉、马占相思、海南蒲桃、尖叶杜英、扁桃。

②灌木植物：夹竹桃、大红花、勒杜鹃、黄蝉、蜘蛛兰、白蝴蝶等。

③草本植物、攀缘植物：美人蕉（Canna indica）、台湾草（Zoysia tenuifolia）、水鬼蕉（Hymerocallis americana）、沿阶草（Ophiopogon bodinieri）、狗牙根（Cynodon dactylon）、大叶油草（地毯草）（Axonopus compressus）等草本植物。小叶爬墙虎、薜荔等攀缘植物。

(1)廊道绿化带

在保留现有树种的同时，种植以高大物种为主，乔灌草结合的绿化带，建议宽度为5-10米，树种为樟树、阴香、小叶榕等。丘陵段建议树种为尾叶桉、大叶相思等。

(2)路堤路堑边坡

路堤路堑边坡草皮护坡应选择当地耐干旱，根系发达，易成活，生长快、固土作用好的多年生矮草种草皮。骨架护坡中间种植草本植物，草种可选择芒萁、俭草，香根草、狗牙根。

(3)中央分隔带

中央分隔带绿化应具有夜间行车防眩功能，宜种植高1．2m~1．5m的常绿灌木或花灌木，品种应能抗病虫害，形体美观，种类配置上可选用如大红花、杜鹃、福建茶、连翘、九里香、红背桂、狗尾红、美人蕉等。

(4)互通式立交区

水土保持植物措施宜结合绿化作专项设计，每个区域的绿化应具有地区特色，包括种类、构图形体等。除平面绿化外还应作垂直绿化，形成全方仿的立体绿化景草皮，但其高度不能超过司机的视高，在弯道外侧可种植成行灌木或乔木，用以引导司机行车方向。

(5)裸露地表

边坡以种草为主，兼种乔、灌、藤花卉。建议物种为香根草、爬山虎、常春藤、杜鹃花、云南黄素馨、杜鹃等。

(6)弃渣场(含临时弃渣场)

弃渣场完成堆渣经土地整治后，在形成的渣面上乔、灌、草混交，充分发挥植物固土、保水的功能，恢复土地生产力，坡面灌草混交，以防水土流失，截水沟两侧种植灌木，双行种植，株距为1.0m。本项目弃渣场区造林宜采取混交方式，乔木树种选择大麻竹或大叶相思，灌木树种选用夹竹桃，林下撒播草籽，草种选用百喜草或狗牙根，种植密度为；乔木株行距2m×4m，行间种植灌木，株行距2m×2m，林下撒播草籽，播种量为80kg/m2。

#### 4.2.2.2 生态环境保护与建议指标

根据本评价的生态影响评价结论表明，为了使营运期生态环境保护与生态建设真正落实，使生态环境得到更好的恢复，本报告为本公路提出以下生态建设指标：

(1)使应恢复的场地的原有植被得到最大程度的恢复，生物物种量：乔木层在30-40种/200平方米达到“较好”的生态环境质量水平；植被覆盖率在70％以上。

(2)项目永久占地为线状分布，对所处地区的总面积而言，所占损坏的植被数量比例很小、种类简单，永久占地导致植被所损失的生物量约2088.39吨。工程投入运营后，根据当地的植被生长量及工程沿线绿化面积20.21公顷(道路两侧及中间绿化带按20m计)估算，绿化工作到第五年，主体工程新增种的恢复植被(立交绿化、护坡绿化、场地绿化、行道分隔带绿化、公路两侧绿化等)的生物量至少可补偿损失量的25％左右，到第十年的绿化植被生物量至少应补偿约50％。

(3)本项目临时占地植被植被数量少，种类简单，临时占地待植被恢复后可一定程度上弥补占地损失的生物量。

4.3声环境保护措施

### 4.3.1施工期声环境保护措施

本项目在居住区、学校、幼儿园附近施工时，需采取的噪声防治措施如下：

（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（23:00-7:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

（2）禁止高噪声设备的夜间作业，工艺要求的夜间施工必须报请环境保护主管部门同意。

（3）施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

（4）施工设备尽量选用新型低噪施工设备，同时注意施工机械的保养，维持施工机械低声级水平。

（5）采用局部隔声降噪措施，如在平湖平湖启英学校、嘉湖幼儿园附近，应在施工机械设备的四周设置移动式临时隔声墙，降低施工噪声对周边环境的影响。

### 4.3.2运营期声环境保护措施与建议

①根据项目的设计资料，清平高速公路二期工程主线采用SMA改性沥青路面，SMA改性沥青路面可以降噪约3-5分贝。

②在28处环境敏感点中，有25处敏感点位置集中，建议采用声屏障措施；有2处敏感点由于位于金融基地二期用地范围内，在近期内将搬迁，不考虑降噪措施；有1处敏感点距道路中心线仅22米，在烟桥路市政道路改造时，应当搬迁，不考虑降噪措施；启英学校和嘉湖幼儿园除安装声屏障外，还应对员工宿舍和儿童用房采取隔声窗措施。

建议声屏障路段总长4950米，有些路段需要双侧设置声屏障，有些路段仅单侧需要设置声屏障，因此声屏障总长度为7190米。声屏障和隔声窗的总投资约为2248.4万元。

③推荐声屏障高度3米；隔声窗应当采用通风隔声窗。建设方应当在施工图设计阶段委托有资质的单位进行专门的降噪设计。

④在道路运营期，建设方应当对噪声进行跟踪监测，根据监测结果调整噪声防护措施。

在声屏障、隔声窗等降噪措施不能完全解决交通噪声污染问题时，对受噪声影响大和投诉的住户，应根据实际情况，采取经济补偿等方法协商解决。

⑤根据土地利用规划，清平高速公路二期工程沿线没有住宅用地、没有学校和医院。而金融基地目前还没有明确的规划，建议金融基地的规划部门：A.不要在距道路60m内新建住宅；B.不要在距道路100内新建学校、医院等声环境要求高的建筑。

根据每个敏感点的具体情况，分析采用声屏障或隔声窗的合理性和可行性，分析和比选结果列于表4-2，声环境保护措施汇总于表4-3。

表4-3运营期敏感点噪声防治措施汇总表

| 声屏障 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桩号 | 位置方向 | 推荐长度(m) | 推荐高度(m) | 造价(万元） |  |
| 1 | K13+550～K14+100 | 道路两侧 | 550 | 3 | 396 |  |
| 2 | K14+220～K14+470 | 道路两侧 | 250 | 3 | 180 |  |
| 3 | K14+820～K15+100 | 道路西侧 | 280 | 3 | 100.8 |  |
| 4 | K15+400～K15+550 | 道路西侧 | 150 | 3 | 54 |  |
| 5 | K16+630～K17+590 | 道路两侧 | 960 | 3 | 345.6 |  |
| 6 | K18+400～K18+580 | 道路两侧 | 180 | 3 | 129.6 |  |
| 7 | K18+600~K18+900 | 道路两侧 | 300 | 3 | 216 |  |
| 8 | K18+900～K20+280 | 道路西侧 | 1380 | 3 | 496.8 |  |
| 9 | K19+380～K20+280 | 道路东侧 | 900 | 3 | 324 |  |
| 总计 |  |  | 4950 |  | 2242.8 |  |
| 通风隔声窗 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 桩号 | 位置和方向 |  | 面积(m2) | 造价(万元） |  |
| 1 | K14+270～K14+325 | 嘉湖路道路西侧 启英学校 3～5层员工宿舍 |  | 30 | 2.4 |  |
| 2 | K15+020～K15+040 | 嘉湖路道路西侧 嘉湖幼儿园 2～4层儿童用房 |  | 40 | 3.2 |  |
| 总计 |  |  |  | 70 | 5.6 |  |
| 总造价：声屏障+隔声窗=2248.4（万元） |  |  |  |  |  |  |

表4-2  运营期敏感点噪声防治措施分析

| 编号 | 敏感点名称 | 受影响 建筑物栋数 | 建筑物层数 | 时段 | 预测年噪声超标量 (dB) |  |  | 降噪措施比选 |  | 环保措施与建议 | 降噪 效果(dB) | 达标 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2018 | 2026 | 声屏障 | 隔声窗 |  |  |  |
| 1 | 工业片区宿舍 （辅城坳社区1：嘉湖路与富安西路相交处） (K13+600~K13+920) | 5栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | K13+550～K14+100，长550米，高3米，东西两侧，1200元/m2，费用约396万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 6 |  | 8 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 2 | 港艺五金模具厂宿舍 （辅城坳社区1） (K13+950~K14+030) | 1栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～4 |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～4 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 3 | 平湖启英学校教学楼 （K14+270～K14+325） | 1栋 | 1～2 | 昼间 | 5 | 6 | 7 | K14+220～K14+470，长250米，高3米，道路东西两侧，1200元/m2，费用约180万元。 | 3～5层员工宿舍安装通风隔声窗。 约30m2，800元/m2，费用约2.4万元。 | ①声屏障+隔声窗 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 15 | 17 | 17 |  |  |  | -15 | 近期达标 |
| 4 | 出租屋、工厂宿舍 （辅城坳社区2：平湖启英学校附近） （K14+325~K14+420） | 3栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 5 | 工业区宿舍和居民楼 （辅城坳社区3：嘉湖幼儿园附近）（K14+600~K14+800） | 10栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | 金融基地二期用地范围，规划于2010年拆迁，不考虑降噪措施。 |  | ①不要在距道路60m内新建住宅；②不要在距道路100内新建学校、医院等声环境要求高的建筑。 | —— | —— |
|  |  |  | 3～5 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 8 | 9 |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 3～5 |  | 14 | 16 | 16 |  |  |  | —— | —— |
| 6 | 居民楼 （辅城坳社区3：静庐别墅前排）（K14+880~K14+970） | 5栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | K14+820~K15+100，长280米，高3，道路西侧，1200元/m2，费用约100.8万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 0.3 | 2 | 2 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 10 | 12 | 13 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 7 | 嘉湖幼儿园教学楼 （K15+020~K15+040） | 1栋 | 1 | 昼间 | 6 | 7 | 7 |  | 2～4层儿童用房安装通风隔声窗。 约40m2，800元/m2，费用约3.2万元。 | ①声屏障+隔声窗 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 2～4 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | -15 | 无住宿 |
|  |  |  | 1 | 夜间 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 2～4 |  | 16 | 17 | 18 |  |  |  | -15 | 无住宿 |
| 8 | 居民楼 （辅城坳社区4：嘉湖幼儿园南侧） （K15+000） | 2栋 | 1 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 2～3 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1 | 夜间 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 2～3 |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 9 | 工厂宿舍和居民楼 （辅城坳社区4：龙平西路附近） （K1500~15+330） | 4栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | 金融基地二期用地范围，规划于2010年拆迁，不考虑降噪措施。 |  | ①不要在距道路60m内新建住宅；②不要在距道路100内新建学校、医院等声环境要求高的建筑。 | —— | —— |
|  |  |  | 3～6 |  | — | 1 | 2 |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 3～6 |  | 9 | 11 | 12 |  |  |  | —— | —— |
| 10 | 新桥新村第一排居民住宅 （K15+430~K15+530） | 4栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | K15+400~K15+550，长150米，高3米，道路西侧，1200元/m2，费用约54万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3 |  | — | 1 | 2 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3 |  | 9 | 11 | 12 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 11 | 新桥新村第二排居民住宅 （K15+430~K15+530） | 6栋 | 1～3 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 4～5 |  | 2 | 4 | 5 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～3 | 夜间 | — | 0.3 | 1 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 4～5 |  | 6 | 7 | 9 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 12 | 君子布村第二排居民住宅 （君子布社区1：国昌五金厂附近，环观南路西侧） （K16+680~K16+706） | 2栋 | 1～2 | 昼间 | 79 | 7 | 8 | K16+630~K17+590，长960米，高3米，道路东西两侧，1200元/m2，费用约345.6万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 7 | 9 | 10 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 13 | 14 | 15 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 13 | 连排住宅楼 （君子布社区1：国昌五金厂附近，环观南路西侧） （K16+920~K16+985） | 4栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 0.8 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 14 | 工厂宿舍 （君子布社区1：国昌五金厂附近，环观南路东西两侧）（K16+845~K16+970） | 3栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 15 | 君子布社区路东第一排居民住宅楼 （君子布社区2：山水田园风光附近，环观南路东侧） （K16+990~K17+085） | 8栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 14 | 15 | 16 |  |  |  | -15 | 近、中期达标 |
| 16 | 君子布社区路西第一排居民住宅楼 （君子布社区2：山水田园风光附近，环观南路西侧） （K16+990~K17+085） | 4栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～4 |  | — | — | — |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～4 |  | 8 | 10 | 10 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 17 | 工厂宿舍 （君子布社区2：山水田园风光附近，环观南路东西两侧）（K17+200~K17+425） | 8栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 18 | 工厂宿舍 （君子布社区3：叶氏家具厂附近，环观南路东西两侧）（K17+455~K17+540） | 3栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 19 | 中威方公司住宅楼 （牛湖社区1：高尔夫大道南侧，环观南路西侧） （K18+445~K18+550） | 2栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | K18+400~K18+580，长180米，高3米，道路东西两侧，1200元/m2，费用约129.6万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 20 | 工厂宿舍 （牛湖社区1：高尔夫大道南侧，环观南路东西两侧） （K18+445~K18+550） | 3栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  |  | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 21 | 工厂宿舍 （牛湖社区1：高尔夫大道北侧，烟桥路西侧） （K18+680~K18+690） | 2栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | K18+600~K18+900，长300米，高3米，道路东西两侧，1200元/m2，费用约216万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 22 | 宿舍和住宅楼 （牛湖社区2：高尔夫大道北侧，烟桥路东侧） （K18+930） | 4栋 | 1～2 | 昼间 | 2 | 2 | 3 |  |  | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～7 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～7 |  | 8 | 10 | 11 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 23 | 住宅楼 （牛湖社区2：高尔夫大道北侧，烟桥路东侧） （K19+250~K19+345） | 3栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | 距路中心线仅22米，烟桥路改造时可能会搬迁。 |  | 在烟桥路市政道路改造工程中实施搬迁。 | —— | —— |
|  |  |  | 3～4 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  | 3～4 |  | 17 | 18 | 19 |  |  |  | —— | —— |
| 24 | 商住楼和宿舍 （牛湖社区2：高尔夫大道北侧，烟桥东西两侧） （K18+950~K19+570） | 4栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — | 声屏障分两段： 1．道路西侧 K18+900~K20+280，长1380米，高3米，1200元/m2，费用约496.8万元。 2．道路东侧 K19+380~K20+280，长900米，高3米，1200元/m2，费用约324万元。 | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 12 | 14 | 15 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 25 | 大水围工业区出租房、工业区宿舍 （牛湖社区3：大水围工业区附近）K19+600~K19+830 | 5栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 0.8 | 2.1 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～6 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 26 | 商住混合楼、在建住宿楼 （牛湖社区3：大水围工业区附近）K20+000~K20+115 | 3栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～7 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～7 |  | 14 | 15 | 16 |  |  |  | -15 | 近、中期达标 |
| 27 | 铭峰达公司宿舍 （牛湖社区3：大水围工业区附近）K20+130 | 1栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～7 |  | — | — | 0.2 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～7 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | -15 | 达标 |
| 28 | 宿舍楼 （牛湖社区4：道路终点处）K20+190~K20+240 | 1栋 | 1～2 | 昼间 | — | — | — |  | 保护目标集中，宜于设置声屏障。 | ①声屏障 ②降噪路面 ③跟踪监测 | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 1～2 | 夜间 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | -15 | 达标 |
|  |  |  | 3～5 |  | 11 | 13 | 14 |  |  |  | -15 | 达标 |

## 4.4环境空气保护措施

### 4.4.1 施工期环境空气保护措施

施工期主要的大气污染为：扬尘污染、原料洒落产生的粉尘污染，以及沥青烟等。针对上述情况，施工期应采取以下大气污染防治措施：

（1）水泥、砂、石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，必须采取防风遮盖措施，以减少扬尘；

（2）石灰、细砂等物料以陆路运输为主，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，散装水泥运输采用水泥槽灌车，避免洒落引起二次扬尘；

（3）配备洒水车，对沿线施工便道和进出料场的道路经常洒水，一般每天可洒水两次，上午下午各一次。进出料场道路路面保持湿润。

（4）铺沥青混凝土时最好有良好的大气扩散条件，沥青混凝土铺设时间最好在有二级以上的风力条件下进行，以避免局部沥青烟浓度过高。

（5）靠近学校、幼儿园、居民区附近施工现场采取封闭或半封闭施工方式。

### 4.4.2运营期环境空气保护措施

运营期的环境空气影响主要来自汽车尾气排放，主要环境保护措施如下：

（1）与交通部门联手，对进入高速路的车辆巡查，控制尾气排放明显超标车辆进入高速路，减少车辆尾气污染；

（2）拟建公路沿线，有针对性优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化对汽车尾气的综合防治效果；

（3）加强交通的管理提高公路利用效率，减少因拥挤塞车造成的大气污染。

## 4.5水环境保护措施

### 4.5.1 施工期水环境保护措施

#### 4.5.1.1 生活污水污染防治

施工人员生活污水来源于施工营地和施工现场，根据接管情况，对不同路段的施工营地生活污水应采取不同的污染防治措施，措施建议汇总于表4-4。

表4-4 施工人员生活污水污染防治措施一览表

| 序号 | 对应桩号 | 污水来源 | 地表水功能 | 污水接 管情况 | 建议措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K7+678~9+260 | 施工营地 施工现场 | 非水源保护区 | 无市政管网 | 一日三餐定时运送，设立移动厕所、粪便定期收集运走 |
| 2 | K9+260~12+638 | 施工营地 施工现场 | 甘坑水库二级水源保护区 | 无市政管网 | 尽可能设在二级水源保护区外，无法避免时须采取同序号1的措施 |
| 3 | K15+548~16+412 | 施工营地 施工现场 | 准水源保护区 | 无市政管网 | 同序号1 |
| 4 | K12+638~15+548 K16+412~20+438 | 施工营地 施工现场 | 准水源保护区 | 有市政管网 | 可租借距施工点较近的社区安排施工人员食宿，生活污水排入市政管网 |

#### 4.5.1.2 施工废水污染防治

施工现场设置临时性沉淀池和隔油池，对泥沙废水和含油废水分别进行沉淀和隔油处理后回用，沉淀的悬浮物要定期清挖并做填埋等妥善处置。

#### 4.5.1.3 跨水库、河流段桥梁施工的环境保护措施

（1）在水体开凿固定桩孔时，尽可能不采用钻孔水体爆破法，尽可能采

取钢筋混凝土砌筑的桥墩高出水面后，在桥墩上钻凿大孔直入原岩体内一定深度，用于安装和固定支撑柱体，以消除水体下爆破的污染。

（2）水体底部开挖的碎岩和砌筑混凝土的材料，尽可能采取密闭袋包装，加强运料及使用过程的管理，泥浆必须全部收集，干化后运到填埋场，禁止向秀峰水塘等排放泥浆。必须尽量减少运输和使用过程的泥浆散失、洒漏，造成水体污染。

（3）加强施工期水体污染的现场监测工作，当超标严重时，应与河道管理部门及时联系，务必采取及时有效的措施遏制水污染。

（4）加强管理，杜绝施工中机油和杂物对水环境污染。

（5）跨秀峰水塘桥墩施工，尽量安排在10-3月枯水期进行。

（6）严格要求施工人员执行相应的规章制度，自觉保护河流，禁止向河流、水库（塘）随意倾倒一切废物，包括生产和生活污水、生产和生活垃圾等等。在河流段、水库段严格要求施工操作，防止物料洒落对河流、水库路段产生污染。

（7）有毒有害物品如沥青、油漆等不得堆放在水库岸侧。

（8）因工程建设需要而临时堆放在河流附近的一般建筑材料，如水泥、砂石、钢筋等，必须设蓬盖，必要时设围栏。

### 4.5.2 运营期水环境保护措施

（1）甘坑水库和苗坑水库陆域范围路段设置路面雨水收集池，雨水经收集和净化处理后排放至二级水源保护区外的君子布河，甘坑水库和苗坑水库陆域范围路段雨水排放去向见图4-1。

图4-1甘坑水库和苗坑水库路段路面径流去向

（2）秀峰水塘桥梁段的径流雨水通过桥梁段的横向雨水管进入两端路基的雨水系统、最终进入甘坑水库人工湿地处理系统。甘坑水库二级水源保护区其它路段的径流雨水通过路面的纵向雨水排放系统纳入甘坑水库人工湿地处理系统。

（3）项目运营期，富安管理中心和收费站的污水通过化粪池处理后，接入富安西路规划的DN400污水管，纳入平湖污水处理厂；金龙A立交收费站及管理区的污水接入嘉湖路规划的DN400污水管网；金龙B立交收费站及管理区的污水接入环观南路规划的污水管网，最终均接入观澜污水处理厂。

## 4.6固体废物环境保护措施

### 4.6.1施工期固体废物环境保护措施

（1）施工期筑路垃圾应集中堆放、并在周围建立防护带。有条件的应在施工场所、建筑材料堆放地及垃圾堆放地周围建立简单的防护带，防护带可用木桩做支柱，四周用塑料或帆布围成，以防止垃圾的散落，不能随意堆放，并尽快运送到规定的余泥渣土受纳场存放。施工完成后，此类垃圾须清理干净。

（2）由施工人员产生的较集中的生活垃圾，应采用定点收集方式，设立专门的容器(如垃圾箱)加以收集，并做好防雨淋措施和按时每天清运。对于人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器，如废物箱等，并派专人定时打扫清理垃圾的临时收集点。

（3）对1#弃土场按照生态环境保护措施和水土保持方案的要求，采取水保措施和生态恢复措施。取消2＃弃土场，或另选场址。

（4）加强施工期管理，施工生产废物分类收集、储存，充分再利用，不能利用的可按废物性质分类处理；油布等危险废物严禁随地丢弃，应统一收集，交有资质单位处理。

（5）装运泥土时一定要加强管理，严禁野蛮装运和乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。

本项目各时期产生的固体废物处置方式见表4-5。

表4-5 项目固体废物处置方式

| 时段 | 名称 | 基本情况 | 估计产生量 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生活垃圾 | 施工人员食宿垃圾 | 292吨/年 | 建立垃圾收集系统 |
|  | 一般废物 | 工程弃渣 | 24.41万方 | 运至弃土场 |
|  |  | 建筑垃圾 | 1063吨 | 余泥渣土受纳场 |
|  | 危险废物 | 机械油污、废旧电池、油污布等 | 不确定 | 统一分类收集，作为危险废物专门处理 |
| 运营期 | 一般废物 | 管理区和收费站生活垃圾清扫垃圾、绿化带垃圾等 | 不确定 | 进入沿线垃圾收集系统，统一处理处置 |

### 4.6.2运营期固体废物环境保护措施

（1）公路沿线设置明显的严禁乱丢废物标志牌，并可对乱丢乱弃司机和行人采取惩罚措施。

（2）道路清扫、绿化带修剪等产生的垃圾统一纳入城镇垃圾处理系统。

## 4.7农业环境保护措施

（1）清平高速全线征用耕地两处，总面积37.186亩（24790m2）。一处为基本农田保护用地，面积5.958亩（3971m2），另一处为一般农用地，面积31.228亩（20819m2），耕地类型均为菜地。

（2）征用的基本农田位于K11+300～K11+360石壁大桥段，道路以桥梁的形式上跨基本农田,桥桩占用基本农田0.054亩（36m2），桥梁在基本农田上的投影面积3亩（2000m2）,另外征用的2.904亩（1935m2）是红线范围用地，因此本项目对基本农田的实际影响面积为3.054亩（2036m2）。

（3）为征用基本农田事宜，项目建设方向深圳市农林渔业局和深圳市国土资源和房地产管理局提出申请，两个行政主管部门已出具意见函（见附件），表示原则上同意申请要求，并要求本项目在建设工程完成后，必须对基本农田进行及时恢复，并补偿开垦相应面积的耕地。

（4）根据深圳市农业现状调查与分析，本项目涉及的耕地仅占龙岗、宝安两个总耕地面积的0.242%，即本项目占用耕地面积很小，在实施耕地补充措施后，对区域的农业生态结构、土地资源的利用基本没有影响。

（5）为减缓高速公路阻隔影响，本项目共设置了互通式立交4处，分离式立交10处，立交配套涵洞通道20个，桥梁配套涵洞通道15个，基本保证了沿线农民原有的交往和外出途径。

（6）为保持沿线农田水利原有布局，本项目除了设置跨河跨沟桥外，另设有13个圆管涵，3个箱式通道，5个盖板通道，5个箱涵，11个盖板涵，共计37处，较好地保留了区域内水网结构，可保证沿线农田灌溉。

（7）本项目应当在施工期对基本农田和耕地采取保护措施，在施工结束时，对基本农田和耕地进行复垦和补偿。

（8）本项目在方案设计阶段对沿线的水利设施进行了深入调查研究，对桥涵及通道工程进行的专门设计，与沿线的水利主管部门、社区工作站进行了密切协商，签定相关意向书，在下一步施工阶段，施工单位必须根据要求，保证农田水利设施的正常使用。

## 4.8水土保持方案

（1）项目区属以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，水土流失以面蚀为主，水土流失容许值，属广东省人民政府授权发布的水土流失重点监督区，背景侵蚀强度为500t/（km2·a）。

（2）本工程沿线60%为高架桥，40%为丘陵区开挖、回填路基。其中部分路段高架嘉湖路，按规划要求将进行拓宽改造建设，为了更好的保护水土资源，可将清平高速公路该路段的高架桥梁施工与嘉湖路此路段的改造建设同时施工，既有利于保护环境又可节省投资。

（3）主体工程设计的土方调配及弃土方案基本符合水土保持要求，但缺乏与邻近项目沟通与了解，全盘考虑的欠充分。

（4）清平高速公路二期工程作为深圳中部南北向的重要交通干道及重要的出境通道，共设有K线方案（推荐路线）、Z线方案（比选路线1）及Y线方案（比选路线2），在当地政府各职能部门及上级主管部门的共同努力下，经过对各路线方案的全面分析、研究和实地查勘，最终选择了K线方案。

（5）本期工程建设需挖、填土石方总量为550.8万m3，其中挖方量为290.11万m3，填方量为 260.69万m3。本方共设两套弃土方案，方案一为沿线设置渣场，弃渣全部运至渣场进行填埋；方案二为全部运至嘉湖路用于路基填筑。

（6）本项目水土流失防治责任范围面积为169.29hm2，其中项目建设区141.45hm2，直接影响区29.84hm2。施工过程中扰动地表面积141.45hm2，损坏水保设施面积60.65hm2，需缴纳水土保持补偿费面积为60.65hm2。本工程因施工建设可能产生水土流失量为122568t，新增水土流失总量为120152t。

（7）本项目水土流失主要发生在施工期，施工期水土流失的防治重点是公路沿线及弃渣场。

（8）本方案针对项目区特点，遵循水土保持方针，本着合理、经济、有效的原则，提出了技术可行、科学合理、便于操作的水土保持防治体系。方案采取的水土保持措施主要工程量为：挡土墙基础土方开挖1080m3、挡土墙干砌石3785m3、截排水沟土方开挖3625m3、M7.5浆砌石2459m3，场地平整12.18hm2，种乔木29088株、种灌木29088株，撒播草籽26.18hm2，编织袋土临时拦挡12575m3，临时排水沟土方开挖7339m3、铺土工布90000m2。通过水土保持防治措施的实施，可有效控制工程建设期新增水土流失量，避免因水土流失造成对生产及周边环境的影响，其效益体现在安全效益、生态效益、社会效益和经济效益等方面。

（9）水土保持工程总投资为2735.14万元，其中主体工程已列投资1456.47万元，本方案新增投资1278.67万元。新增水保投资中包括工程措施111.19万元、植物措施696.45万元、临时工程145.30万元、独立费用142.29万元、基本预备费153.10万元、水土保持补偿费30.33万元。

（10）水保方案实施后，可使扰动土地整治率达到100%，造成水土流失面积的治理度达到100%，可能造成的水土流失控制比达到1.0，拦渣率达到98%，林草植被恢复率可达100%，林草覆盖率可达85%。

（11）水保方案的实施对维护项目区生态环境、规范水土保持监督管理具有重要意义。

# 公众参与

（1）通过张贴信息、网络公式、问卷调查、现场询问的方式进行了公众参与，同时进行了项目信息和报告书简本公示。

（2）本次公众参与的对象包括受影响的居民、学校、幼儿园，以及相关的政府部门。在调查中了解到，沿线各级政府均对本项目的建设表示支持，并表示将积极配合项目的建设。

（3）公众参与调查表统计结果：对项目建设表示支持或者无所谓的被调查对象占99.4%，仅有一名群众对本项目表示反对，反对的原因是对拟采用《深圳市征用土地实施办法》进行拆迁补偿有意见。

（4）报告书简本公示期间没有收到公众反馈意见。

（5）建设方反馈意见：对公众调查中公众提出的意见和建议，建设单位一一进行了回复，并表示下一步将结合环评报告书提出的环保措施要求，尽量给予采纳，在施工图阶段和施工招标阶段给予重视，并对施工单位提出施工要求。同时，严格根据环评报告书要求，在敏感地段，采取相应的环保措施，做好后期的噪声防治和绿化。

本评价根据调查结果提出以下建议：

①对于经过秀峰山塘段、苗坑水库段等重要区域，以及道路沿线的取弃土场，应做好水土保持和复绿工作，控制好污水、噪声、粉尘等污染源，将环境影响降低到最低程度。

②本项目基本不涉及拆迁，少量拆迁公路建设的拆迁安置工作虽然由地方政府负责，但应严格按照法律、法规规定，妥善解决公众关心问题，做好拆迁补偿工作，做好拆迁户的思想工作，消除在公路边生活的不安全隐患，不损害公众合法权益。

③建设单位在下一步建设实施工作成，应进一步与发对的群众沟通，取得群众的支持和谅解。

# 第六章 环境影响评价结论

6.1项目概况

（1）清平高速公路二期工程位于深圳市中部，呈南北走向，经过深圳市的龙岗区和宝安区。清平高速公路的二期工程起点位于深圳市龙岗区布吉街道，起点接一期工程的终点，二期工程终点位于深圳市宝安区观澜街道，终点接近东莞市塘厦镇。

（2）线路总长度12.759公里，全线采用双向6车道高速公路标准，计算行车速度80公里/小时，路基宽32米。

（3）线路起点～K13+430段，全长约5.7公里，从山地经过，该路段沿线没有建成区。

路段K13+430～终点K20+438段，全长约7.0公里，是建成区。该路段与嘉湖路、环观南路和烟桥路市政道路共线，共用同一通道；嘉湖路、环观南路平行布置在清平高速公路高架桥桥下两侧。结合本项目的建设，现状嘉湖路、环观南路和烟桥路将进行道路改造，3条市政道路的改造不在本工程范围内。

（4）主线全长12.759公里，设置大、中桥11座，桥长7784.28m；互通立交4处（含预留塘背互通），桥梁累计长度占路线总长61.01%。新建涵洞10个。

（5）全线共征用土地地1240.835亩，由公路用地和收费管理区用地两部分组成，平均每公里用地97.25亩。其中公路用地1203.279亩，收费管理区用地37.556亩。

占地类型为：林地574.9亩，果园294.3亩，鱼塘80.4亩，耕地37.186亩，荒地18.8亩，宅地亩。

（6）估算全线临时用地约101.08亩，其中弃土场用地41.18亩，施工临建区用地30亩，临时道路用地30亩。临时用地土地类型均为荒地。

本项目施工现场不设置沥青和混凝土搅拌场、桥梁预制厂。

（7）经过土石方平衡计算，全线产生弃土24.4万立方米，共设置两处弃土场，弃土场占地41.18亩，其中1号弃土场占地15.88亩，2号弃土场占地25.3亩。

本项目不设置取土场。

（8）本项目全线设置1个管理中心、3处收费站，以及与3个收费站配套的3个收费站管理区。

6.2选线合理性分析

由于本工程路线方案在深圳市道路总体规划、组团规划及分区规划中已规划预留通道，并控制较好，同时沿线控制因素较多，线位摆动余地不大，总体线位没有其它选择。全线仅有2处存在着局部比选方案：推荐K线和比较Z线，以及推荐K线和比较Y线。

建设单位和设计单位在初步设计过程中对线位走向广泛的征求了意见，推荐线路是在考虑各方面意见基础上形成的一个优化线位。

本报告书从生态环境影响，水环境影响，以及噪声环境影响方面对推荐线位和比较线位进行了评价，评价结论认为，比较Z线对林地植被和地形破坏较大，对生态环境影响大，比较Y则需要占用基本农田，多毁林约682平方米，造成生物量损失较大，推荐K线是对环境影响最小，从环境保护角度分析，同意将K线方案作为推荐方案。

4.3环保投资估算

根据建设项目环境保护设计有关规定，环保措施包括：①属污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和设施；②生产需要又为环境保护服务的设施；③外排废弃物的运载设施、回收及综合利用的设施；④防粉尘、防渗漏措施以及绿化设施等。

本项目为高速公路项目，因此环保措施投资费用估算，只对施工期和营运期中各个中具有环保效益的设施费用进行估算，主要包括边坡绿化、边坡护面格栅或墙、路脚护坡、排水沟、边沟、截水沟、减噪设施(声屏障、鸣笛标志等)、水土保持措施、监测设施等方面结构设施的费用。

由项目的投资估算，本项目总投资185284.91万元，其中具有环保效益的工程投资总额共约为13048万元(包括土地及青苗等补偿费)；另据水土保持方案报告，水保总投资2735万元：此外，本报告提出的环保投资共2455.61万元，三项总计约1.823亿元，约占总投资的9.8％。本报告提出的环保投资占总投资的1.61%

6.4评价结论

综合本报告的环境现状监测、工程污染分析、环境影响预测评价、公众参与调查，以及环境经济损益分析的结果，本报告认为：清平高速公路二期工程符合国家法律、符合广东省和深圳市公路建设的整体框架以及高速公路网的总体规划，符合深圳市的城市总体规划。路线对沿线一些居民区、学校等敏感目标的影响，在采取一定的环保措施后，可得到控制和减缓。

因此该项目在严格落实报告书提出的各项环保措施情况下，工程建设对区域环境的影响可降至最小，从环境保护的角度考虑，清平高速公路二期工程的建设是可行的。