粤环审〔2015〕530号

广东省环境保护厅关于惠州市S255线龙桥东江大桥改扩建工程环境影响报告书的批复

惠州市公路管理局：

你单位报批的《惠州市S255线龙桥东江大桥改扩建工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”），惠州、东莞市环境保护局对报告书的初审意见等材料收悉。经研究，批复如下：

一、龙桥东江大桥位于省道S255线惠州市博罗县段，跨东江连接博罗县龙溪镇和东莞市桥头镇，全长1325米。龙桥东江大桥改扩建工程基于原桥位进行建设，拟先在原桥上游新建半幅桥梁，新桥通车之后拆除旧桥，再在旧桥址新建另半幅桥梁。改扩建工程主线全长1800米，其中新建桥梁长1570米，龙溪镇侧引道长40米，桥头镇侧引道长190米。配套建设桥头镇侧接线匝道、宋屋洲岛支桥及支桥引道。主线采取一级公路兼城市主干道设计等级，双向六车道，设计行车时速80公里。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治、生态保护和环境风险防范措施，确保饮用水源和生态环境安全的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）进一步优化桥梁设计及施工方案，减少河道占用及水生生态破坏，并注意与周围城市景观相协调。配合有关部门合理规划线路路基段土地的使用功能，在线路的噪声防护距离范围内，不宜规划建设学校、医院、居民住宅集中区等噪声敏感建筑物。

（二）做好地表水环境保护工作。项目所在东江河段为东莞市饮用水源二级保护区，水环境敏感，应严格按《广东省环境保护厅关于对S255线龙桥东江大桥改扩建工程穿越饮用水源保护区意见的函》（粤环函〔2015〕1275号）及报告书的要求，切实落实各项水环境保护措施。

施工营地、场地、物料堆场及临时弃渣场等应远离河岸，并不得设置在东江大堤临江一侧集雨范围内；优化跨河桥梁桥型设计，减少涉水桥墩数量，采用先进的桥梁施工机械和施工工艺，合理安排施工时间，妥善处置桥梁桩基施工产生的泥浆、废渣，在易发生漏油的机械底部铺放漏油布或接油盘；施工营地、场地内设置截、排水沟，施工期生产废水经处理后全部回用，生活污水经预处理后依托当地排水系统达标排放；施工船舶配备含油废水、生活污水、生活垃圾等收集设施。

桥梁路段设置桥面径流收集系统，将地面径流引至两岸大堤外经沉淀隔油池处理后排放，营运期加强地面径流收集处理系统的管理和养护工作。

各类废水不得向饮用水源保护区及《广东省地表水环境功能区划》划定的Ⅰ、Ⅱ类水体排放。

（三）加强生态环境保护工作。认真落实报告书提出的各项水土保持和生态保护、恢复、补偿措施。优化施工场地、施工便道、施工营地、取土场、弃土场的选址，减少临时占地面积，合理划定施工线路，控制施工范围，缩短施工时间。施工结束后，及时进行植被和景观恢复，防止因水土流失造成环境污染，确保生态环境安全。

（四）采取综合减振降噪措施，确保沿线各环境敏感目标的声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发〔2003〕94号）及当地声环境功能区划的要求。对声环境质量现状已经超标的路段，需采取措施严格控制新增噪声。加强沿线敏感目标噪声影响跟踪监测，根据营运期监测结果及时增补和完善防治措施。

（五）加强施工期环境管理。采取先进的施工方式，优化施工场地布置，合理安排施工时间，确保施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，施工扬尘等污染物排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。及时清运、妥善处理施工期间产生的各类固体废弃物，做好施工弃土弃渣和建筑垃圾处理处置。按照环境保护部《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办〔2012〕5号）的要求，开展施工期环境监理工作。环境监理报告作为项目竣工环境保护验收的依据之一。

（六）在工程施工和运营过程中，加强与沿线单位和公众的沟通协调，及时回应和解决公众担心的环境问题，切实保护其合法环境权益。

（七）按照环境保护部《关于印发〈企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）要求，结合项目环境风险因素，制定污染事故应急预案，并与区域应急体系相衔接，落实有效的环境风险防范和应急措施。施工期加强与地方政府及涉及水厂的沟通、协调，在距离项目较近的陈屋村取水口、东莞桥头镇第三水厂取水口、小蓬岗取水口设置隔油围栏。通航水域桥主墩设置复合耗能柔性防撞装置，桥梁采用双层防撞护栏设计，护栏外设置防落网；桥梁两侧设置足够容积的事故池；加强各敏感路段环保设施管理，防止交通事故引发水环境污染事件，确保饮用水源安全。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定向我厅申请项目竣工环境保护验收。

建设项目环境保护“三同时”及日常监督管理工作由惠州、东莞市环境保护局和我厅环境监察局负责。

广东省环境保护厅

2015年11月5日