广东省环境保护厅

粤环审〔2016〕428号

广东省环境保护厅关于江门市博盈焊接工程有限公司核技术利用改扩建项目环境影响报告表的批复

江门市博盈焊接工程有限公司：

你单位报批的《核技术利用建设项目环境影响报告表》（以下简称报告表，编号16FSHP035）、江门市环境保护局的初审意见以及省环境辐射监测中心的评估意见收悉。经研究，批复如下：

一、你单位核技术利用改扩建项目内容为：在江门鹤山市共和镇共盈路8号的厂区内新建一间探伤室，新购置使用1台XXG-3005D型便携式定向X射线探伤机（属Ⅱ类射线装置）用于检测压力容器、常压容器等产品的无损探伤，探伤类型为室内探伤。停用原位于江门市蓬江区杜阮镇松园工业区三区一号厂房北面的探伤室以及原有已获得辐射安全许可的XXQ-3005D型X射线探伤机（1台，属Ⅱ类射线装置）。

二、根据报告表的评价结论，我厅同意你单位按照报告表中所列项目的性质、地点、设备类型、规模及环境保护措施要求建设该项目。

三、项目应认真落实报告表提出的各项污染防治和辐射防护措施，并重点做好以下工作：

（一）建立健全辐射安全管理机构以及辐射安全各项管理制度。辐射安全管理人员和辐射工作人员定期接受辐射安全培训并持证上岗。

（二）严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）、《工业X射线探伤放射防护要求》（GBZ117-2015）等的要求做好工业探伤工作的辐射防护和安全工作，落实各项辐射防护和安全措施。

（三）严格落实监测计划，配备辐射测量仪器，定期对工作场所及周围环境进行辐射剂量率监测，建立监测档案。工作人员工作时应佩戴个人剂量报警仪和个人剂量计，剂量计监测按每季度1次进行，建立个人剂量档案以备环保部门监督检查。

（四）项目产生的废显（定）影液等危险废物须交由有资质单位处理。

（五）你单位工业探伤项目剂量管理目标值：工作人员剂量控制值低于5毫希沃特/年，公众剂量控制值低于0.25毫希沃特/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按相关法规要求申领辐射安全许可。

五、项目的环境保护日常监督管理工作由江门市环境保护局负责。

广东省环境保护厅

2016年 8月29日

抄送：江门市环境保护局，省环境辐射监测中心，广东智环创新环境技

术研究有限公司。

广东省环境保护厅办公室                  2016年8月29日印发