编号：2020-1327（环评）

广东省生态环境厅

粤环审〔2020〕64号

广东省生态环境厅关于广东蒲桥工业固体

废物处理处置中心建设项目环境影响

报告书的批复

广东合溢再生资源环境科技有限公司：

你公司报批的《广东蒲桥工业固体废物处理处置中心建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东蒲桥工业固体废物处理处置中心建设项目选址于开平市百合镇，拟采用物理化学法、热脱附等技术，处理列入《国家危险废物名录（2016年版）》的废活性炭（HW06、HW08、HW49）1万吨/年和铝材加工企业产生的酸洗抛光清洗废液（HW17）1.5万吨/年、含铝污泥（HW17）0.05万吨/年、煲模废碱液（HW35）0.3万吨/年、煲模废碱渣（HW35）0.25万吨/年，以及一般固体废物铝灰0.1万吨/年，合计3.2万吨/年。

二、根据报告书的评价结论，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理。废活性炭再生尾气焚烧产生的烟气中烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞及其化合物、镉及其化合物、铅及其化合物，砷、镍及其化合物，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，二噁英类等污染物排放，以及烟气浓度参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484—2001）中焚烧容量300～2500千克/小时的最高允许排放浓度限值，挥发性有机化合物参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814—2010）Ⅱ时段要求。物化车间产生的硫酸雾、颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）中第二时段二级标准和《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573—2015）中大气污染物特别排放限值的较严者，物化车间、铝灰储存产生的氯化氢、氟化氢执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）中第二时段二级标准。危废储存产生的氨排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573—2015）中大气污染物特别排放限值，挥发性有机化合物排放参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814—2010）Ⅱ时段要求。燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765—2019）相应排放浓度限值。各排气筒高度应不低于报告书建议值。

无组织排放废气中，颗粒物、氯化氢、氟化氢执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）中第二时段限值，硫酸雾、氨参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573—2015），臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93），挥发性有机化合物参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814—2010）。

项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物排放总量应分别控制在2吨/年、9吨/年、15吨/年、1吨/年以内。

项目应按报告书论证结果，设置一定的环境防护距离，并配合当地政府及有关部门做好防护距离内用地的规划工作，严禁建设学校、居民住宅等环境敏感对象。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生产废水、初期雨水及生活污水经处理后全部回用，不外排。

合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目选用低噪声设备，并采取有效的隔声降噪措施，确保北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）中4类声环境功能区排放限值，其余厂界噪声满足2类区声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目产生的废活性炭由本项目自身处置，其他危险废物委托有资质单位处理处置。生活垃圾交当地环卫部门处理。

（五）制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治设施的管理和维护，合理设置足够容积的废水事故应急池，有效防范污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，并安装主要污染物在线监控系统，按当地生态环境部门的要求实施联网监控。

（八）在项目施工和运营过程中，建立畅通的公众参与平台，定期发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众合理的环境诉求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送江门市生态环境局。

广东省生态环境厅

2020年4月16日

公开方式：主动公开

抄送：省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、住房城乡建设

厅、卫生健康委、统计局，江门市生态环境局，省环境技术中

心，广东德宝环境技术研究有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2020年4月16日印发