编号：2022-2970（环评）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕138号

- 广东省生态环境厅关于巴斯夫（广东）一体化

- 项目环境影响报告书的批复

巴斯夫一体化基地（广东）有限公司：

你公司报批的《巴斯夫（广东）一体化项目环境影响报告书》（以下简称报告书）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、巴斯夫（广东）一体化项目选址于湛江大型产业集聚区东海岛片区中的湛江市东海岛石化产业园，主要建设内容包括：100万吨/年乙烯联合装置、66/83/20万吨/年环氧乙烷/乙二醇/精制环氧乙烷装置、21.5万吨/年非离子表面活性剂装置、50万吨/年聚乙烯装置、2×19万吨/年冰丙烯酸装置、37.5万吨/年丙烯酸丁酯装置、10万吨/年丙烯酸异辛酯装置、50万吨/年丁辛醇装置、5万标立方米/小时合成气装置、8万吨/年（折百）新戊二醇装置、11万吨/年甲醛装置、4万吨/年柠檬醛装置等，及配套公用工程、辅助设施。项目以石脑油、正丁烷等为原料，生产乙烯、丙烯、苯、甲苯、二甲苯、裂解燃料油、异丁烯等及下游产品。

二、根据报告书的评价结论、湛江市生态环境局的意见和省环境技术中心的技术评估报告，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于报告书建议值。乙烯裂解炉、蓄热式氧化炉、能源回收装置（聚乙烯装置配套能源回收装置除外）、合成气装置蒸汽过热炉产生烟气中相关污染物排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571—2015）中“表5 大气污染物特别排放限值”“表6 废气中有机特征污染物及排放限值”，一氧化碳排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准；聚乙烯装置及产品包装环节产生各类废气中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）中“表5 大气污染物特别排放限值”，配套能源回收装置产生烟气中二氧化硫、氮氧化物排放执行“表6 焚烧设施SO2、NOx和二噁英类排放限值”中特别排放限值，一氧化碳排放执行（DB 44/27—2001）第二时段二级标准；非离子表面活性剂装置醋酸罐非甲烷总烃及切片、包装环节颗粒物排放执行（GB 31571—2015）中“表5 大气污染物特别排放限值”；动力站快开锅炉烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223—2011）“表2 大气污染物特别排放限值”中“以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组”要求，其中氮氧化物参照执行“燃气轮机组”要求；危险废物焚烧设施产生烟气中污染物排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484—2020）“表3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值”；危险废物暂存、实验室废气中非甲烷总烃排放参照执行（GB 31572—2015）中“表5 大气污染物特别排放限值”；废水处理系统产生废气中相关污染物排放执行（GB 31571—2015）中“表5 大气污染物特别排放限值”“表6 废气中有机特征污染物及排放限值”；相关装置或设施产生的氨、硫化氢、三甲胺排放和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）有关要求。

严格控制生产、物料储运环节和生产废水收集处理过程中的废气无组织排放。无组织排放废气中，厂区周界颗粒物、苯并芘、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、非甲烷总烃执行（GB 31571—2015）中“表7 企业边界大气污染物浓度限值”，氨、硫化氢、三甲胺及臭气浓度执行（GB 14554—93）有关要求，其他污染物执行（DB 44/27—2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）有关要求。

- （二）严格落实水污染防治措施。本项目投产后，现有巴斯夫（广东）一体化项目首期（新建工程塑料和热塑性聚氨酯及配套公用工程）生产废水、初期雨水和生活污水纳入本项目废水处理系统一并处理，应进一步优化两个项目给排水系统，尽可能提高水的回用率，减少废水排放量。两个项目外排生产废水、初期雨水和生活污水应达到（GB 31571—2015）“表1 水污染物排放限值”中直接排放限值、“表3 废水中有机特征污染物及排放限值”，（GB 31572—2015）“表1 水污染物排放限值”中直接排放限值以及广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26—2001）第二时段一级标准的较严者，其中总氮排放浓度不高于19.9mg/L（年均），经排污管网送东海岛东部海域排污区深海排放，两个项目排放总量应控制在11712吨/日内。本项目海水循环冷却水排放执行《海水冷却水排放要求》（GB/T 39361—2020），排放量应控制在5275吨/小时（年均）内。本项目非污染雨水经监测合格后方可排放。

- 项目应合理划分防渗区域，采取严格防渗措施，建立完善的地下水和土壤监测制度，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。有机树脂类废物、精（蒸）馏残渣、废有机溶剂与含有机溶剂废物等危险废物由项目配套的危险废物焚烧设施处置或委托有资质单位处理处置，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2001）及其修改单（原环境保护部2013年第36号公告）建设和管理危险废物暂存设施。废电缆、聚乙烯粉尘等一般工业固体废物合法处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）强化并严格落实各项环境风险防范措施和应急预案，有效防范环境风险。加强物料、危险品的储运和使用管理。按规范设置自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，可燃气体、有毒气体监测报警系统和在线分析系统，以及防火、防爆、防中毒等事故处理系统。事故状态下，相关装置工艺废气送火炬系统处理。优化设置事故废水收集输送系统，设置足够容积的废水事故应急池，收集的事故废水送废水处理系统妥善处理，确保不直接外排入海。做好项目与园区、湛江经济技术开发区、湛江市的应急防控能力联防联控，定期开展突发环境事件应急演练，切实防范环境风险。结合特殊气象条件预警，制定和实施环境应急方案。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，并安装主要污染物在线监控系统，按当地生态环境部门的要求实施联网监控。严格落实施工期和运营期各项污染源和生态环境监测计划。

（八）建立生态环境管理团队，完善各项管理制度，加强企业生态环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众合理的生态环境诉求。

（九）本项目及巴斯夫（广东）一体化项目首期（新建工程塑料和热塑性聚氨酯及配套公用工程）的化学需氧量、氨氮、总氮排放总量应分别控制在214.55吨/年、21.37吨/年、85.38吨/年，本项目氮氧化物、挥发性有机化合物排放量应分别控制在737.12吨/年、560.61吨/年内。根据湛江市政府、巴斯夫一体化基地（广东）有限公司《巴斯夫（广东）一体化项目主要污染物排放总量区域削减方案》，以及《湛江市生态环境局关于巴斯夫（广东）一体化项目总氮总量指标倍量替代来源情况的报告》（湛环〔2022〕190号），本项目化学需氧量、氨氮排放总量指标来源于湛江经济技术开发区平乐再生水厂二期工程形成的可替代总量指标；总氮排放总量指标来源于湛江经济技术开发区平乐再生水厂二期工程、湛江经济技术开发区东山街道污水处理厂形成的可替代总量指标；氮氧化物排放总量指标来源于广东粤电集团湛江电力有限公司4×330MW机组烟气超低排放技改工程（1、2号机组）、2021年机动车淘汰注销减排工程等形成的可替代总量指标；挥发性有机化合物排放总量指标来源于湛江港石化码头有限责任公司“一企一策”总挥发性有机物综合整治工程形成的可替代总量指标。

（十）本项目应按照绿色发展、循环经济、清洁生产的理念，采用先进适用的工艺技术和装备，强化各装置节能降耗措施，协同管控污染物和碳排放。运行过程中，应开展碳排放自行监测，建立碳排放管理台账，并落实地方政府碳排放管理相关要求。

三、你公司应配合湛江市政府、湛江经济技术开发区管委会，加快包括湛江市东海岛石化产业园公共环境风险事故应急池、雨水排放管网和明渠等的建设进度，上述基础设施投入运行前，本项目不得投产；配合做好湛江市东海岛石化产业园规划控制、污染防治、环境风险防控和应急、环境监测、环境信息公开、公众合理生态环境诉求解决等工作。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后应适时依法组织开展环境影响后评价。

七、请湛江市生态环境部门严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送湛江经济技术开发区管委会、湛江市政府办公室、湛江市生态环境局，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东省生态环境厅

2022年6月17日

公开方式：主动公开

抄送：省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、住房城乡建设

厅、卫生健康委、统计局，湛江市政府，湛江经济技术开发区

管委会，湛江市生态环境局，省环境技术中心，中国寰球工程

有限公司。

厅内抄送：执法处。

广东省生态环境厅办公室                   2022年6月17日印发