编号：2022-3410（环评）

广东省生态环境厅

粤环审〔2022〕167号

- 广东省生态环境厅关于广东清新水泥有限公司二期日产5000吨新型干法水泥熟料生产线

- 工程项目环境影响报告书的批复

广东清新水泥有限公司：

你公司报批的《广东清新水泥有限公司二期日产5000吨新型干法水泥熟料生产线工程项目环境影响报告书》（以下简称报告书）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你公司位于清远市清新区石潭镇，现有2条5000吨/日新型干法水泥熟料生产线及配套水泥粉磨系统、纯低温余热发电系统等，生产水泥364.92万吨/年，配套石灰岩资源为广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿。

- 本次二期项目拟在现有厂区内建设，主要建设内容包括：1条5000吨/日新型干法水泥熟料生产线及配套180万吨/年水泥粉磨系统、9兆瓦纯低温余热发电系统等，设计生产水泥180万吨/年，配套石灰岩资源仍为广东清新水泥有限公司隔圳村矿区水泥用石灰岩矿。上述石灰岩矿扩大年开采规模将另行开展环境影响评价。

二、根据报告书的评价结论、清远市生态环境局的意见和省环境技术中心的技术评估报告，在全面落实报告书提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告书中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目各工序产生的废气应有效收集处理，各排气筒高度不低于报告书建议值。本项目水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度应分别不高于10毫克/立方米、30毫克/立方米、50毫克/立方米。本项目建成投产前，应改造完成现有项目水泥窑及窑尾余热利用系统的烟气脱硝系统，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。本项目及现有项目水泥窑及窑尾余热利用系统烟气氟化物、汞及其化合物、氨，以及其他生产设备颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915—2013）中“表2 大气污染物特别排放限值”，各类生产设备单位产品大气污染物排放量执行广东省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB 44/818—2010）“表2 水泥工业大气污染物最高允许排放限值”。按照颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于10毫克/立方米、30毫克/立方米，加快现有项目水泥窑及窑尾余热利用系统烟气颗粒物、二氧化硫治理设施改造，进一步降低大气污染物排放。

采取封闭等措施，减少废气无组织排放。无组织排放废气中，厂区周界颗粒物、氨执行（GB 4915—2013）“表3 大气污染物无组织排放限值”。

你公司应按照报告书论证结果，设置一定的大气环境防护距离，并配合当地政府及有关部门做好大气环境防护距离内用地规划工作，严禁规划、建设居住、教育、医疗等环境敏感对象。

（二）严格落实水污染防治措施。项目生产废水、初期雨水及生活污水等经处理后全部回用，不外排。合理划分防渗区域，并采取严格防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。废机油、废催化剂等危险废物，以及废布袋、纯水制备系统废滤芯等一般工业固体废物依法处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）。

- （七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控系统，按当地生态环境部门的要求实施联网监控。

（八）主动发布企业环境信息，自觉接受社会监督，建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的生态环境诉求。

（九）本项目建成后，全厂大气污染物氮氧化物排放量应控制在589.54吨/年内，低于已许可你公司现有项目排放量。

（十）本项目应按照绿色发展、循环经济、清洁生产的理念，采用先进适用的工艺技术和装备，强化各装置节能降耗措施，协同管控污染物和碳排放。运行过程中，应落实地方政府碳排放管理相关要求。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时变更或重新申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请清远市生态环境部门严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的报告书送清新区政府办公室、清远市生态环境局，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东省生态环境厅

2022年7月12日

公开方式：主动公开

抄送：省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、住房城乡建设

厅、卫生健康委、统计局，清新区政府，清远市生态环境局，

省生态环境厅执法处，省环境技术中心，广州粤环环保科技有

限公司。

广东省生态环境厅办公室                   2022年7月12日印发