附件1

- 调研仪器设备清单

| 序号 | 名称 | 用途和需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs在线监测仪 | 用于挥发性有机物（VOCs）在线分析，满足环境空气组分分析监测、石化化工园区挥发性有机物的定性定量分析以及未知组分的定性半定量分析等。能监测C2-C12碳氢化合物、卤代烃、含氧化合物等在内的不少于100种挥发性有机物，包括57种PAMS物种以及乙醛、丙烯醛、丙酮、丙醛、2-丁酮、正丁醛、丁二烯、氯乙烷、二氯甲烷、异丙醇、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯、三氯甲烷和四氯化碳等。 仪器设备性能符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）等标准相关要求。 |
| 2 | 便携式VOC气体检测仪（PID和FID） | 用于石化、油漆、印染等挥发性污染物重点排放行业LDAR检测、污染源挥发性有机物执法监测、泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测等工作，仪器性能满足《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》（HJ 733-2014）等标准相关要求。 |
| 3 | 便携式非甲烷总烃及苯系物分析仪 | 能快速检测空气和废气中非甲烷总烃和苯系物（苯、甲苯、乙苯、二甲苯等特征因子）的浓度，仪器性能满足《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ 38-2017）中FID检测器要求和《环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1012-2018）便携式监测仪技术要求。 |
| 4 | 无人机及大气环境监测系统 | 通过多气体参数分析系统实时监测大气环境中不同因子（大气六参数、氨、硫化氢、VOCS）真实数据，获取物质扩散趋势，且能进行摄像。 |
| 5 | 便携式多种气体检测仪(电化学传感器法） | 用于现场对Cl2、H2S、HCl、CO、HCN、COCl2、HF、NH3等气体进行定性和半定量监测，满足《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》（HJ 872-2017）相关要求。 |
| 6 | 红外热成像气体 检漏仪 | 用于执法监测任务或应急事故中非接触式气体泄漏检测，能够实时远程检测，生成可视图像显示目标泄露位置，远距离快速锁定泄露源，避免进入危险复杂的事故现场，可显示温度并识别出多种VOC气体的泄漏情况，便于监测人员可以在安全距离外进行隐患排查和事故调查。在石化、油漆制造等行业不可到达点挥发性有机化合物储罐、物料输送管道、连接阀门的泄漏检查应用广泛。 |
| 7 | 便携式傅立叶变换红外光谱法（固定污染源废气） | 用于快速测定固定污染源废气中氨逃逸，并能进行SO2、NOx、HCl、挥发性有机物等污染物的监测，仪器性能满足《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018）、《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1240-2021）、《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法（征求意见稿）》等标准相关要求。 |
| 8 | 便携式顶空GC-MS联用仪 | 主要用于现场定性、定量检测VOCs，符合《环境空气 挥发性有机物的应急测定 便携式气相色谱-质谱法》（HJ 1223-2021）、《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法》（HJ 1227-2021）等标准相关要求。 |
| 9 | 便携式颗粒物 分析仪（ß射线法颗粒物监测仪） | 主要用于固定污染源废气中颗粒物的监测，可现场出具监测结果，提高执法效率，仪器性能符合《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》（DB36/T1386-2021）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定β射线法》（DB63/T1873-2020）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》（DB21/T3270-2020）《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 β射线法》（DB37/T3785-2019）等标准要求。 |
| 10 | 便携式紫外烟气 分析仪 | 适用于固定污染源废气进行烟气中SO2、NOx、CO、O2等成分分析。烟气检测仪器符合《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1132-2020）等标准要求。 |
| 11 | 便携式红外烟气 分析仪 | 用于固定污染源废气（一氧化碳含量高时用）二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧气等监测，需符合《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》（HJ 629-2011）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》（HJ 692-2014）、《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》（HJ/T 44-1999）等标准相关要求。 |
| 12 | 定电位电解法 烟气分析仪 | 主要用于固定污染源废气中二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧气等监测、污染源在线设备比对监测，符合《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》（HJ 973-2018）等标准相关要求。 主机为手持设计，整机重量不大于2kg，监测数据能通过无线实时打印。 前处理1 符合《烟气采样器技术条件》（HJ/T 47-1999）要求，便携一体化设计，采用两级电子制冷，流量1.2L/min(可调)。 前处理2 符合《烟气采样器技术条件》（HJ/T 47-1999）要求，采用压缩机制冷，环境温度40度时烟气温度可降至5度以下，出气温度流量1.2L/min(可调)。 |
| 13 | 大流量低浓度烟尘烟气测试仪 | 用于固定污染源废气中低浓度烟尘和烟气二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氧气等样品的采集及分析，设备中烟尘采样部分符合《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）等标准相关要求，烟气分析部分符合《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》（HJ 973-2018）等标准相关要求。 |
| 14 | 智能烟气采样器 | 用于废气气态污染物样品的采集，仪器符合《烟气采样器技术条件》（HJ/T 47-1999）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）等标准相关要求。 |
| 15 | 环境空气综合 采样器 | 用于环境空气中颗粒物、气态污染物的采集，仪器符合《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 374-2007）、《环境空气采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 375-2007）等标准相关要求。 |
| 16 | VOC气体采样器（VOC烟气小流量采样仪） | 用于环境空气与固定污染源废气中VOC样品的采集，仪器符合《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》（HJ 583-2010）、《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）等标准相关要求，采样枪且具备制冷及加热功能，确保微小流量精确控制。 |
| 17 | VOC气体采样仪（真空采样箱） | 用于气袋法采集挥发性有机物等样品，仪器符合《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014）、《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》（HJ 644-2013）、《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）等标准相关要求。 |
| 18 | 便携式O3检测仪 | 适用于现场分析固定污染源废气中的臭氧浓度，设备符合《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》（HJ590-2010）等标准相关要求。 |
| 19 | 便携式红外 CO分析仪 | 用于空气中CO浓度的测量，仪器符合《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》（GB 9801-1988）等相关要求。 |
| 20 | 限流阀（苏码罐1h采样器） | 用于环境空气与无组织排放监测点中空气VOC样品的采集，可定时或远程启动、流量可调，与采样罐匹配，设备符合《环境空气 65种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》（HJ 759-2023）等标准相关要求。 |
| 21 | VOC样品加热箱（样品保存加热箱） | 用于气态苯系物等VOC样品保存，具有避光保温功能的容器，能够加热 100 ℃，设备符合《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》（HJ 1261—2022）《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2014）等标准相关要求。 |
| 22 | 便携式气象参数仪（风向、风速、气温、气压、湿度） | 仪器可以测量风速、风向、温度、湿度、大气压，并可自动计算平均温度、平均湿度、平均大气压、平均风速、平均风向、风向标准差，配有计量报告，设备符合《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)《超声波风向风速测量仪器校准规范》(JJF 1934-2021) 《分析仪器环境试验方法》(GB/T 11606-2007)相关标准性能要求。 |
| 23 | 含湿量测试仪 （重量法） | 用于重量法测量废气湿度，设备符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）等标准中相关要求。 |
| 24 | 皂膜流量计 | 用于中、小流量采样器的流量校准，仪器符合《皂膜流量计》（JJG 586-2006）要求。 |
| 25 | 综合流量校准仪 | 用于小、中、大流量采样器流量校准，校准精度高，便于携带，仪器符合《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》（HJ/T 368-2007）等标准相关要求。 |
| 26 | 智能多路配气仪 | 用于标气的定量稀释配比，满足《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）附录A 一氧化碳干扰试验--动态混气矩阵试验法的要求。 |
| 27 | 废气多功能取样管 | 用于废气中硫酸雾、氯化氢、氟化物、氟化氢、溴化氢等污染物的采集，采样管带加热和冰浴功能等，与现有的烟尘烟气采样器匹配。 |
| 28 | 油烟取样管 | 用于油烟样品采集，设备符合《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）等相关要求。 |
| 29 | 林格曼烟气黑度仪 | 用于废气排放口烟气黑度的测定，设备应符合《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》（HJ 1287-2023）等标准要求。 |
| 30 | 甲醛测量仪 | 用于室内甲醛空气污染检测。 |
| 31 | 便携式GC-MS顶空进样器 | 适配Hapline P8800便携式气质联用仪，用于水质中挥发性有机物的快速定性定量分析，且符合《水质 挥发性有机物的应急测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法》（HJ 1227-2021）标准相关要求 。 |
| 32 | 便携式连续流动 注射仪 | 有适用于现场快速测定氰化物（总/游离）、阴离子洗涤剂、挥发酚、总氮、氨氮、总磷、硫化物等项目连续分析等的模板，设备分别符合《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法》（HJ 823-2017）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017）、《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）、《水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法》（HJ 668-2013）、《水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》（HJ 666-2013）、《水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》（HJ 671-2013）、《水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 824-2017）等标准相关要求。 |
| 33 | 生物毒性检测仪 | 用于快速检测水质的生物急性毒性。 |
| 34 | 手持式叶绿素（蓝绿藻）测试仪 | 用于快速检测水中的叶绿素浓度等。 |
| 35 | 便携式水质重金属检测仪 | 用于现场快速测定水体中的重金属含量。 |
| 36 | 便携式气相分子 光谱仪 | 用于现场快速检测水中硫化物、氨氮、硝酸盐氮等。 |
| 37 | 全自动无人采样船 | 用于水质采样和监测，可多点采样，采集总水量大于4L。 |
| 38 | 便携式水质多参数分析仪 | 用于现场快速测定水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度等。 |
| 39 | 水质多参数分光光度仪 | 水质多参数分光光度仪，测定COD、总磷、总氮、氨氮、硫化物、总铬、六价铬、总氰化物、挥发酚、氟化物等。 |
| 40 | 便携式红外测油仪 | 用于现场快速检测污水中的油类含量，仪器符合《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）等标准相关要求，方便携带。 |
| 41 | 便携式紫外测油仪 | 用于现场快速检测地表水中的油类含量，仪器符合《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）等标准相关要求，方便携带。 |
| 42 | 便携式流速测量仪 | 用于小型溪流、沟渠的流速流量监测。 |
| 43 | 便携式浊度检测仪 | 用于现场测定浊度，符合《水质 浊度的测定 浊度计法》（HJ 1075-2019）要求。 |
| 44 | 多功能抽滤器（便携式真空抽滤器） | 用于现场快速过滤水样。 |
| 45 | 便携式离心机 | 用于去除水样的杂质，仪器符合《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）附录A要求。 |
| 46 | 水质试剂盒 （多参数） | 主要用于水质pH、COD、氨氮、总磷、硝态氮、亚硝态氮、重金属、六价铬等参数的现场定性和半定量检测。 |
| 47 | 水深仪 | 用于测量地表水深度，合理布设采样点位。 |
| 48 | 深层水温计 | 用于测量水深40米及以下深度的水温，符合《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB 13195-1991）要求。 |
| 49 | 浅层水温计 | 用于测定水的表层温度，符合《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB 13195-1991）要求。 |
| 50 | 水样保存箱 | 用于水质样品的保存，保存箱能调节温度。 |
| 51 | 噪声监测仪 | 用于不同环境的噪音测量，仪器性能符合《电声学 声级计 第1部分：规范》(GBT 3785.1-2010)和《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》(GB/T 3241-2010)等相关要求，用于各类声环境噪声监测。 |
| 52 | 多功能声级计（配24小时户外自动监测箱） | 用于长时间连续噪音测量，仪器性能符合《电声学 声级计 第1部分：规范》(GBT 3785.1-2010)和《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》(GB/T 3241-2010)等相关要求，用于各类声环境噪声监测。 |
| 53 | 便携式X荧光元素快速分析仪（配水土分析模块） | 主要用于现场快速测定水、土中金属的含量（配水土分析模块）。 |
| 54 | 测氡仪 | 用于土壤中氡的析出以及环境空气中氡的测定，设备符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（50325-2010）（2013版）附录E 土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率测定和《环境空气中氡的标准测量方法》（GB/T 14582-1993）等标准相关要求。 |
| 55 | Xγ辐射测量仪（环境级Xγ剂量率仪） | 用于环境辐射本底以及低水平X、γ辐射剂量率的测量，设备满足《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）等标准相关要求。 |
| 56 | 无人机环境应急及高光谱生态调查系统 | 通过实时测量植物、水体、土壤等地物的光谱图像信息，应用于湖泊与流域环境监测。 |
| 57 | 无人机环境应急及建模生态调查系统 | 提取植被信息，快速获取植被点云，快速生成地形图，分析出树木的冠幅、生长密度、面积、蓄积量及生长趋势等。 |
| 58 | 无人机环境应急及可见光红外生态调查系统 | 可通过红外热成像判断污染源是否存在偷排与泄漏。 |
| 59 | A级防护服 | 用于突发性核生化、生化反恐应急与高危的工业液体和气体应急事故，危险区域工作、救援或大量化学品喷洒作业，可防生物、化学、毒物和气溶胶等；整套装备适用突发公共事件应急反应。 |
| 60 | B级防护服 | 用于处置突发性环境事故、危化事故与核生化事故的个体防护装备；应用于核生化污染、反恐应急、环境污染事故调查处置、危险化学品泄漏处置与应急救援等；可有效地保护应急人员的身体等部位免遭危险物质侵害。 |
| 61 | 便携式移动电源 （便携式充电电池） | 用于给应急及现场监测仪器提供电源，应具备功率大、便于携带、安全可靠等特点。 |