编号：2023-2957（环评）

广东省生态环境厅

粤环审〔2024〕70号

- 广东省生态环境厅关于鹤山市众一电路有限公司

- 新增年产67万平方米线路板改扩建项目

- 环境影响报告表的批复

鹤山市众一电路有限公司：

你公司报批的鹤山市众一电路有限公司新增年产67万平方米线路板改扩建项目环境影响报告表（以下简称报告表）等材料收悉。经研究，批复如下：

- 你公司位于江门鹤山市雅瑶镇，现有项目生产印制电路板13万平方米/年。本次改扩建项目拟在你公司现有厂房内建设，新增生产印制电路板67万平方米/年，其中双面印制电路板4万平方米/年、多层印制电路板63万平方米/年。

二、根据报告表的评价结论、江门市生态环境局的意见和省环境技术中心的技术评估报告，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。结合本次改扩建，优化全厂生产废气收集处理措施，各排气筒高度不低于报告表建议值。电镀（含镀前处理、镀上金属层及镀后处理）环节产生的硫酸雾、氮氧化物等污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）中“表5 新建企业大气污染物排放限值”；其他环节产生的颗粒物、锡及其化合物、甲醛、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢等污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27—2001）第二时段二级标准；印刷环节产生的挥发性有机物排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）中“表1 大气污染物排放限值”，其他环节产生的挥发性有机物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367—2022）中“表1挥发性有机物排放限值”；氨、硫化氢排放及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554—93）中“表2 恶臭污染物排放标准值”。

采取车间密闭、负压等措施，减少生产环节和废水收集处理过程中的废气无组织排放。挥发性有机物无组织排放控制及污染控制执行（DB 44/2367—2022）相关要求；厂区周界硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、颗粒物、锡及其化合物执行（DB 44/27—2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”，甲醛执行（DB 44/2367—2022）中“表4企业边界VOCs无组织排放限值”，氨、硫化氢及臭气浓度执行（GB 14554—93）中“表1 恶臭污染物厂界标准值”。

- 严格落实水污染防治措施。结合本次改扩建，优化全厂生产废水、厂内办公区生活污水收集处理和回用系统，经处理后尽可能回用，确需外排的，排放量应控制在842.83吨/日内，水污染物排放执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB 44/1597—2015）“表2 新建项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量”中“珠三角”排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731—2020）“表1 水污染物排放限值”中“印制电路板”直接排放限值的较严者，同时，根据鹤山市雅瑶镇政府2023年11月印发的《泥海水（雅瑶段）水环境整治方案》，化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类排放浓度还应满足或优于《地表水环境质量标准》（GB 3939—2002）中IV类标准限值对应值。项目应合理划分防渗区域，并采取严格的防渗措施，防止污染土壤、地下水环境。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应选用低噪音设备，并采取有效的隔声、降噪等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类声环境功能区排放限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。蚀刻废液、酸性废液（含铜废液）、退锡废液、含铜污泥等危险废物委托有资质的单位进行处理处置；废覆铜板、包装废料等一般工业固体废物依法处理处置。生活垃圾交由环卫部门处理。

（五）建立健全环境风险事故防范应急体系，完善并严格落实环境风险防范措施和应急预案。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，设置足够容积的废水事故应急池，切实防范环境污染事故发生。

（六）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。合理安排施工时间，施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523—2011）。

（七）按照国家和省的有关规定规范设置排污口，安装主要污染物在线监控系统，按当地生态环境部门的要求实施联网监控。

（八）完善各项管理制度，加强企业生态环境管理。建立畅通的公众参与渠道，主动发布企业环境信息，自觉接受社会监督，及时解决公众合理的生态环境诉求。

（九）本项目建成后，全厂氮氧化物、挥发性有机物、氨氮、化学需氧量排放量应分别控制在1吨/年、11.42吨/年、0.43吨/年、8.6吨/年以内。根据江门市生态环境局《关于对鹤山市众一电路有限公司新增年产67万平方米线路板改扩建项目环境影响报告表意见的复函》（江环函〔2024〕33号），你公司新增挥发性有机物总量指标来源于鹤山市宏兴化工有限公司和鹤山市奎地涂料有限公司停产减排形成的可替代总量指标，氨氮、化学需氧量总量指标来源于鹤山市杰洲汇联洗水有限公司全厂关闭和鸿兴印刷（鹤山）有限公司扩建项目减排形成的可替代总量指标。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计、施工、监理等招标文件及合同，明确责任。你公司应按照《排污许可管理条例》有关规定，依法及时变更或重新申请排污许可证。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、请江门市生态环境部门严格落实事中事后属地监管责任，按照生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你公司应按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东省生态环境厅

2024年4月15日

公开方式：主动公开

抄送：省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、住房城乡建设

厅、统计局，江门市生态环境局，省环境技术中心，广东智环

创新环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室                  2024年4月15日印发