广 东 省 环 境 保 护 局

粤环函〔2006〕560号

关于违规高尔夫球场项目环境保护的意见

各有关高尔夫球场项目建设单位：

根据省人民政府办公厅《关于进一步落实违规高尔夫球场项目处理意见的通知》（粤府办〔2005〕62号）及有关文件的要求，经我局重大项目评审委员会研究，现就我省违规高尔夫球场项目环境保护提出如下意见，请遵照执行。

一、违规高尔夫球场项目未建成的（具体名单见表1）应停止建设，在3个月内按规定补办环境影响报告书报批手续。

二、违规高尔夫球场项目已建成投入运行的（具体名单见表2）, 应委托有相应资质的环评单位（相应资质指业务范围须含“社会服务”）编制项目环境影响回顾性评价报告书，并按以下要求认真开展自查。

（一）落实水土保持和生态保护措施，做好生态恢复和保护工作。应及时做好土石方开挖、球场表土层构筑、球场道路等工程的生态恢复和绿化工作，防止造成水土流失。尽量保留原有植被，最大限度地减少项目对生态环境的影响。

（二）生活污水须配套处理设施处理达标，采取措施对含农药和化肥的地表雨污水等废水进行处理，若符合灌溉要求可排入球场蓄水塘回用为灌溉用水。确需外排的应处理达标方可通过合法排污口排放。水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段相应标准。

（三）尽可能使用网电，确需并且已经配套的备用柴油发电机应使用低硫油，并对废气进行处理，确保SO2、NO2，烟尘等大气污染物达标排放。大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段相应标准。配套处理设施对会所餐饮油烟进行处理，油烟排放参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）执行。上述排气筒高度应不低于15米并高出周围200米半径的建筑5米以上。

（四）应优先选用低噪声设备。对发电机等强噪声源应采取消声降噪措施，防止噪声扰民。

（五）应落实固体废弃物的处理处置措施，防止造成二次污染。废蓄电池等列入《国家危险废物名录》的废物，其污染防治须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定。

（六）实施农药减量和替代计划，如用有机肥替代化肥，用生物防治病虫害的方法替代农药等，最大限度地减少农药化肥的使用量。不得使用国家规定禁止使用的农药品种。

若满足上述要求的，可以报我局审查备案；

通过审查的项目，可按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）的规定，办理项目竣工环保验收手续；否则应按要求进行进一步整改，完善后方可办理项目竣工环保验收手续。

表1  未建成的高尔夫球场名单

| 序号 | 球场名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠海东风公众高尔夫球场 | 我局于2002年批准了前18洞的环境影响报告书 |
| 2 | 韶关银山高尔夫球场 | 我局于2000年批准环境影响评价大纲。目前应委托有资质的环评单位编制环境影响报告书 |
| 3 | 江门鹤山高尔夫球场 |  |
| 4 | 江门台山高尔夫球场 |  |
| 5 | 广州荔湖高尔夫球场 | 环境影响报告书已报我局并组织了专家审查，但至今为止，我局仍未收到项目建设单位上报的报告书修改补充材料及水行政主管部门对水土保持方案的审查意见 |

表2  已建成投入运行的高尔夫球场名单

| 序号 | 球 场 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 广州南华高尔夫球场 |
| 2 | 广州仙村高尔夫球场 |
| 3 | 珠海国际高尔夫球场 |
| 4 | 佛山三水温泉高尔夫球场 |
| 5 | 惠州涛景高尔夫球场 |
| 6 | 惠州汤泉高尔夫球场 |
| 7 | 惠州棕榈岛高尔夫球场 |
| 8 | 东莞金多港高尔夫球场 |
| 9 | 东莞长安今宇高尔夫球场 |
| 10 | 东莞华龙高尔夫球场 |
| 11 | 肇庆高尔夫球场 |
| 12 | 清远狮子湖高尔夫球场 |
| 13 | 潮州统一高尔夫球场 |
| 14 | 揭阳大洋高尔夫球场 |

广东省环境保护局

二○○六年四月二十五日

（联系人及电话：唐天征 020-87531919，传真：020-87531903）

主题词：环保  高尔夫  意见  通知

抄送：各相关地级以上市环保局。