广 东 省 环 境 保 护 局 办 公 室

粤环办函〔2006〕85号

关于征求《广东省重点污染源全面达标

工作考核评估方案》意见的函

各地级以上市环保局：

为全面了解我省“十五”期间污染源监管工作，为“十一五”期间污染防治工作提供实事求是的决策依据。我局草拟了《广东省重点污染源全面达标工作考核评估方案（征求意见稿）》。现发给你们，请提出书面意见，于6月19日前报送我局。

附件： 1．广东省重点污染源全面达标工作考核评估方案（征求意见稿）

2．	广东省重点污染源全面达标工作考核评估方案编制说明

3．《关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案的通知》（粤环〔2004〕67号）

4．《关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案配套文件的通知》（粤环〔2004〕92号）

广东省环境保护局办公室

二○○六年六月七日

（联系人及电话：高艳  020-87532298，传真：020-87531752）

主题词：重点污染源  全面达标  考核评估  函

抄送：省环保局各有关处室、直属单位。

附件一

广东省重点污染源全面达标工作考核评估方案

（征求意见稿）

为全面了解我省“十五”期间污染源监管工作，为“十一五”期间污染防治工作提供实事求是的决策依据，督促重点企业污染物达标排放，进一步提高各级环保部门对重点污染源的监管能力，建立健全重点污染源长效管理机制，特制定本方案。

一、考核评估的依据

（一）《关于印发广东省重点污染源全面达工作方案的通知》（粤环〔2004〕67号）;

（二）《关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案配套文件的通知》（粤环〔2004〕92号）；

根据近年来我省污染防治工作的实际，结合重点污染源环境保护信用管理试行办法的推行，对部分内容作出适当调整。

二、考核评估的内容

（一）各市对纳入全面达标考核范围的企业进行考核评估；

（二）各地级以上市环保局编写重点污染源全面达标评估报告、填写自查表，并上报省环保专项行动协调小组办公室；

（三）考核组审查评估报告；

（四）经自查认为符合全面达标验收条件的城市和正在进行创模工作的城市，可向省申请全面达标考核验收（仅对“十五”期间全面达标工作进行验收）。

三、工作原则

各地应根据近年来污染防治工作的实际，实事求是地进行全面摸底。

四、组织形式

重点污染源全面达标工作已纳入今年环保专项行动的重要内容，将由省环保专项行动协调小组办公室组织考核组，对各地级以上市重点污染源全面达标工作进行审核。各地级以上市可参照省的做法，负责组织对辖区内县级市、县、区重点污染源全面达标工作进行审核，并对本地区的全面达标工作进行自查。

五、企业全面达标考核评估要求

各地按下列内容对企业进行全面达标考核评估。

（一）执行标准

废水和废气按《关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案配套文件的通知》（粤环〔2004〕92号）中规定的执行标准执行;噪声执行国家《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）；固体废物按照国家《固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定执行，危险废物从严管理。环保部门对特定企业规定了具体污染物排放标准限值或总量控制指标的，则按其规定执行。

（二）考评指标

按照《关于印发广东省重点污染源全面达工作方案的通知》（粤环〔2004〕67号）和《关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案配套文件的通知》（粤环〔2004〕92号）中规定的考核指标执行。

对于火电厂氮氧化物考核问题，因标准颁布时间不长，脱氮投资大，周期长，此次全面达标可暂不考核，但应向企业提出要求在一定的期限内达标排放。对于正在进行脱硫设施改造和建设的发电机组，暂不列入本次全面达标考核的范围。但上述情况必须在评估报告中说明。

因相同行业的不同企业在使用工艺和原材料上的差异，企业可对有关考核指标（特征污染物指标除外）进行摸底监测（但要经当地环保部门确认），或委托当地环境监测站进行摸底监测，确认某个污染物指标不存在或可以忽略（检出限以内）的，该污染物指标可以不考核，但必须提交一次有效的该考核指标的监测数据。

（三）监测要求

1、监测方法

废水、废气各项污染物和噪声按国家环境监测规范和质量保证要求进行监测。

2、监测数据来源

省控重点污染源和市控重点污染源由市环境监测站负责监测，省环境保护监测中心站随机抽测；市以下污染源的监测由各市确定，若由县一级环境监测站监测，则由地级市环境监测站随机抽测。省环境保护监测中心站将2005年第一季度至2006年第二季度抽测的污染源监测数据及达标情况于2006年6月30日前反馈给相关的地级以上市环保局，各地环保局必须将相关企业考核时间段内所有的有效监测数据纳入考核范围。

3、监测频次和污染物达标排放要求

废水：一年内各项考核指标至少有4次监测数据;每项指标监测达标率≥80%为该指标达标，即指如果只监测4次，要求达标4次，则为该项指标达标；如果监测5次，允许有1次超标，如此类推计算。一个排污口的各项指标均达标，则为排污口达标。一个企业所有的排污口达标，则为该企业废水达标排放。

废气：一年内各项考核指标至少有2次监测数据；每项指标监测达标率≥80%为该指标达标；一个排放口（筒）的各项指标均达标，则为该排放口（筒）达标；对于火电厂，以各个机组为单元进行考核，每个机组的各项考核指标达标率≥80%，则为该机组达标。一个企业所有的排放口（筒）或者机组达标，则为该企业废气达标排放。

噪声：在城镇区域范围内或者厂界外有环境敏感点的企业必须监测噪声，在正常工况条件下，有一次监测厂界达标或者环境敏感区达标则为噪声达标。

环保监测部门如果未按要求对企业进行监测，如执行标准有误、监测的考核指标不够、监测数据不准确、监测频次不够，则环保部门不得通过该企业的全面达标验收。

固体废物：必须按照国家和省的有关规定进行规范化处理处置，特别对于危险废物必须从严管理，按规定交有相应资质的单位处理处置，并实施联单管理。

总量控制：企业排放的主要污染物必须满足总量控制的要求。对于环保部门已经分配排放总量的企业，排放的污染物总量必须控制在总量分配指标内；没有分配排放总量的企业，应按环评批复要求或者按照排污申报登记后核定的污染物排放总量控制。

（四）考核内容

企业全面达标考核内容具体如下：

1、废水达标排放。

2、废水中主要污染物排放总量没有超过规定限额。

3、废气达标排放。

4、废气中主要污染物排放总量没有超过规定限额。

5、噪声达标（在城镇区域范围内或者厂界外有环境敏感点的企业必须监测环境噪声）。

6、固体废物（含危险废物）按规定得到妥善处理处置。

7、按规定进行了排污申报登记或变更申报登记，持有《广东省排放污染物许可证》，符合《许可证》排放要求；或符合环境监察部门核实的污染物排放要求。

8、污染防治设施已通过环保部门的验收，设施完好率、运转率均达到95%以上，并建立了污染防治设施运行和排放污染物台帐。

9、建立了环保档案，内容包括：排污申报登记、排污许可证、环境管理的制度、污染防治措施及排放污染物达标等相关信息、数据、图表等。

10、排污口规范化设置;省控重点污染源按规定安装了在线监控系统并且与环保部门联网。

11、厂容厂貌整洁（包括绿化美化、环境卫生、排水系统(沟渠)等）。

12、对化工、石化和含有毒有害物质的企业，有完善的环境风险事故防范和应急预案，以及有效的防范和应急措施。

上述十二项均符合要求，环保部门可以通过企业的全面达标验收；其中有一项不符合要求，则不得通过企业的全面达标验收。环保部门建立企业全面达标档案，实行一企一档，档案包括上述十二项内容，以及环保部门对该企业全面达标考核的结果。

对已被当地政府（或授权环保部门）下达关停通知，但纳入全面达标考核范围的企业，在规定期限内已经关停的，不列入全面达标考核范围，当地环保部门在全面达标考核中，应对该企业的情况作说明，并有相关的证明材料（文件）；在规定期限内未关停的，纳入本次全面达标考核范围，考核结果为不合格;在全面达标考核期限内，仍未到关停期限，并且未关停的企业，纳入本全面达标考核范围，考核结果为不合格。

对已被当地政府（或授权环保部门）下达搬迁通知，但纳入全面达标考核范围的企业，在规定期限内完成搬迁的，迁入新址并且已经排放污染物的企业作为全面达标考核对象；在规定期限内未搬迁的，纳入本次全面达标考核范围，考核结果为不合格; 在全面达标考核期限内，仍未到搬迁期限，并且未搬迁的企业，纳入本全面达标考核范围，环保部门仍需对其进行全面达标的考核和建立一企一档工作。

对已被当地政府（或授权环保部门）下达了限期治理决定，至考核期限内仍未完成治理任务的企业，不能通过本次全面达标考核，环保部门必须提供相关的限期治理文件，企业治理方案和措施，以及企业废水和废气各项考核指标的排放浓度和主要污染物的排放总量数据。对被环保部门下达限期整改的企业，环保部门仍需对其进行全面达标的考核和建立一企一档工作。

六、对各地的要求

（一）成立重点污染源全面达标工作机构，负责全面达标工作的组织实施；制定并实施重点污染源全面达标工作方案。

（二）开展排污申报登记和变更申报登记。在此基础上开展摸底调查工作，确定全面达标考核企业名单。

（三）根据摸底调查结果，对排污超标、超总量，固体废物处理处置不规范的企业，下达限期治理或限期整改决定。

（四）对企业排污口进行规范化整治。配合省环保局做好省控重点污染源在线监控系统的安装与联网工作；有条件的地区，可开展当地的污染源在线监控系统建设与联网工作。

（五）建立企业全面达标档案。

（六）及时组织对企业和辖区内的县级市、县、区的达标考核评估工作。按照属地管理规定，省控重点污染源的全面达标考核工作，由所在地的地级以上市环保部门负责。

（七）填写重点污染源全面达标考评自查情况表（详见附表）。

（八）在完成对纳入考核的重点污染源考核评估的基础上，及时进行全面达标工作总结，编写重点污染源全面达标评估报告，评估报告应对本辖区 “十五”期间以及2006年度的污染源排污情况进行全面摸底，对于不达标的企业根据行业特点等分析原因，找出污染源监管的薄弱环节（如监测能力方面），并结合我局年初下达给各地的开展十大重点行业污染调查工作任务，结合重点污染源环保信用管理，提出 “十一五”期间重点污染源监管的举措。

（九）建立全面达标工作档案。全面达标工作档案主要包括：成立机构情况、工作方案、考核的企业名单及全面达标考核结果、管理文件、在线监控系统情况、评估报告、自查情况表等。

深圳、中山两市已经完成了全面达标的试点工作，此次全面达标考核可以从简，即对原来已通过全面达标考核的企业，只进行一次复测和复查；对原纳入全面达标考核范围但未完成达标任务的企业，以及按照本次全面达标考核范围应新纳入的企业，按本次全面达标要求进行考核评估，提交复查报告。

七、时间安排

各地级以上市2006年9月底前完成对各个企业全面达标的考核，以及对县级市、县、区级环保部门的考核工作。考核组2006年底完成对各地级以上市的全面达标考核评估。

八、考核评估程序

（一）提交全面达标评估报告

各地级以上市在2006年9月底前，向省环保专项行动协调小组办公室提交重点污染源全面达标评估报告和自查情况表。

（二）组织考核评估

考核组对各市重点污染源全面达标工作考评。

考评工作采取听汇报、查看资料和现场抽查相结合的方式进行。

1、听汇报

考核组听取各市关于本地区重点污染源全面达标工作汇报。

2、查看资料，重点查看全面达标工作档案、企业全面达标档案中的资料。

3、现场抽查

（1）随机抽查重点污染源（企业），抽查率≥5%（由考核组根据各市纳入考核范围企业的多少确定抽查企业数，但不得低于5%）。

（2）随机抽查建设项目、取缔、关闭、停产治理、转产等企业。

4、反馈考核意见

考核组根据达标工作汇报、查看资料和现场抽查情况，经认真讨论研究，与当地环保部门交换意见，形成考核意见送审稿，并报经省环保专项行动协调小组审定后，正式反馈各市政府。

附表

重点污染源全面达标考评自查情况表

（2006年6月6日修改）

| 自 查 内 容 | 自 查 情 况 |  |
| --- | --- | --- |
| （1）全市排污企业数量（以2005年申报登记的基础数）。 |  |  |
| （2）全市排污企业主要污染物排放总量（以2005年为基础年）。 | COD | SO2 |
| （3）纳入全面达标考核的重点污染源数量,所属的主要行业（不少于5个行业）。 ①省控重点污染源数量/其中的全面达标数量 ② “重点工业水污染源全面达标计划”中的重点污染源数量/其中的全面达标数量 ③电镀行业污染源数目/其中的全面达标数量 ④市重点污染源数目/其中的全面达标数量 ⑤其它重点污染源数目/其中的全面达标数量 |  |  |
| （4）下达关停或搬迁通知的重点污染源数量。 |  |  |
| （5）实现关停或搬迁的重点污染源数量。 |  |  |
| （6）下达限期治理任务的重点污染源数量。 |  |  |
| （7）完成限期治理的重点污染源数量。 |  |  |
| （8）实现全面达标的重点污染源数量。 |  |  |
| （9）列入考核范围的重点污染源污染物排放量占全市所有污染企业污染物排放总量的百分比（以2005年为基础年）。 | COD | SO2 |
| （10）实现全面达标的重点污染源污染物排放量占全市所有工业污染企业污染物排放总量百分比（以2005年为基础年）。 | COD | SO2 |

附件二

广东省重点污染源全面达标工作

考核评估方案编制说明

一、全面达标工作提出的背景

污染源全面达标是我省“十五”期间提出的，2001年我省“双达标”工作获得全国总分第一名，原国家环保总局局长提出广东先行一步，选择有条件的地方开展工业污染源全面达标试点，我省在深圳、中山两个市试点成功后，决定在全省开展重点污染源全面达标工作， 2004年4月印发了关于全面达标的一系列文件，并多次在面向各市、县（区）环保局的会议上对全面达标工作作了部署。近两年我省污染源监管形势不乐观，各市普遍反映2005年全面达标任务难以完成，经研究我局同意推迟一年，即2006年底进行全面达标考核。

二、调整工作思路

根据2004年我局印发的全面达标的一系列文件，全面达标工作应由各市对纳入全面达标考核的重点污染源进行考核验收，再由省环保局以省政府的名义组织对各市的全面达标考核验收。近年来，我省逐渐加强重点污染源的监管，但随着经济的发展，污染源越来越多，环境负荷增大，由于监管力量不足以及部分企业环保意识淡薄等原因，污染源监管工作面临着严峻的挑战：

（一）在省内：

1、省控重点污染源达标率低。据近两年我局组织各级环保部门对95家省控重点污染源进行监督性监测和突击监测的结果，污染治理设施和预防措施比较先进的95家省控重点污染源，2005达标率为68.1%，虽然比2004年上升19.7个百分点，但达标率远不理想。

2、完成全面达标试点工作的城市对污染源的监管力度不敢松懈。深圳在全市范围内实行重点污染源环境信息公开，将企业分成三种级别进行监管，目前监管重点为污染物不达标排放的企业;中山结合创建全国生态市，根据污染源的排污种类和排污量的大小，将污染源分成五个级别，由市委、市政府领导对全市的污染源实行分片管理，并通过新闻媒体向社会公布，强化监督。

（二）在兄弟省份：

山西2005年未完成省政府下达的全省工业污染源全面达标目标， 2833家纳入全面达标范围的重点污染源中，仅61.9%实现全面达标，不达标的主要是焦化、电石、铁合金等行业，山西仍在继续该项工作，争取2006年底达标率达到七成，2008年达到85%以上。

根据目前污染防治工作的实际，我省难以对各市进行全面达标考核验收，必须调整工作思路，监督处4月份草拟了《广东省2006年重点污染源全面达标工作考核办法》，经局重点污染源管理联席会议讨论，考核办法修改为考核评估方案，制订考核评估方案的目的是对我省“十五”期间污染源监管工作进行全面摸底评价，为“十一五”期间污染防治工作提供实事求是的依据，努力做到不欠新帐，多还旧帐。

三、主要调整部分

（一）除经自查认为符合全面达标验收条件的城市和正在进行创模工作的城市外，各地级市无须申请全面达标考核验收，但必须上报全面达标评估报告和自查表。

（二）考核评估工作的组织：重点污染源全面达标工作是以省环保局的名义给各市布置任务，关系不顺。因此考虑将全面达标工作纳入今年环保专项行动的内容，由省环保专项行动协调小组办公室组织考核，可以理顺关系。

（三）企业全面达标考核指标，结合重点污染源环境保护信用管理试行办法的推行，对部分内容作出适当调整。

（四）修订重点污染源全面达标工作自查情况表，修改后的自查表简化，仅列出环保部门最关心的部分。

（五）考核评估方案强调各市必须实事求是地开展各项工作，对“十五”期间的污染源监管工作进行全面摸底，不再对各市按照全面达标率进行评分，力求掌握到最真实的数据，为“十一五”期间的污染防治工作提供决策依据,淡化全面达标的概念，将重点污染源纳入环保信用动态管理模式。

附件三

粤环〔2004〕67号

关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案的通知

各地级以上市环保局：

现将《广东省重点污染源全面达标工作方案》印发给你们，请遵照执行。

二○○四年四月十九日

主题词：环保  污染控制  达标  方案  函

广东省环境保护局办公室          2004年4月19日印发

广东省重点污染源全面达标工作方案

依据《国家环境保护“十五”计划》、《广东省环境保护“十五”计划》和《中共广东省委、广东省人民政府关于加强珠江综合整治工作的决定》，结合深圳、中山市重点工业污染源全面达标试点经验和我省当前工业污染防治工作实际，制定本工作方案。

一、工作目标

2005年底前，重点污染源排放的各种污染物达到广东省地方标准和国家相关标准。

二、任务

1、必须实现全面达标的重点源范围：

（1）占全省排放COD总量50%和SO2总量50%的120家省控重点污染源；

（2）广东省环保局《关于印发广东省珠江水环境综合整治方案的通知》附表2：“重点工业水污染源全面达标计划”中确定的重点污染源；

（3）电镀行业所有企业（包括属于配套性质的电镀生产线）；

（4）各市确定的市控重点污染源。

2、有条件的地区可扩大达标的范围（由各市自行确定）。

3、纳入考核范围的重点污染企业排放的废水、废气、噪声必须达到省和国家的排放标准，固体废物按照国家和省的有关规定进行规范化处理处置；排放的主要污染物必须满足总量控制的要求。

三、保障措施

（一）加强组织领导

1、实现重点污染源全面达标是保障环境质量的重要措施。各地环保部门要在当地党委、政府的统一领导下，按照《环境保护法》、《清洁生产促进法》、《环境影响评价法》等环保法律法规的要求，制订污染源全面达标工作方案，会同各有关部门分工协作，共同搞好全面达标工作。达标工作方案应报省环保局备案。

2、为确保重点污染源全面达标工作有组织、有计划、有步骤地开展，各地环保部门要会同各有关部门成立重点污染源全面达标工作机构，负责全面达标工作的组织实施。省控重点污染源全面达标工作的联络部门是省环保局监督处（电话87534068，87531932，传真87531903）。

（二）严格控制新污染

各地环保等部门应认真执行环境影响评价及环保“三同时”制度，以区域环评为突破口，创新建设项目环保管理机制，探索建立建设项目施工期环境监理制度，建立与健全环境监察制度，严把建设项目审批关和项目竣工环保验收关，实现合理布局、工业进园、产业入区、源头控制、集中治污、集中控制。对不能全面达标排放或总量控制达不到要求的企业，不得批准投入生产。现有污染源不能全面达标的企业，不得扩大生产规模。凡新、扩、改建项目必须采用清洁生产工艺，做到增产不增污或增产减污。对环境质量超标的地区，不得批准建设导致环境质量进一步恶化的项目。

（三）调整产业结构，推行清洁生产

各级经济主管等部门要按照国家有关法律、法规要求和产业政策，加大力度调整和优化产业、产品结构，达到有效消除结构性污染的目的；大力推广企业清洁生产，支持、鼓励企业通过技术改造，实施综合利用和循环经济，节能降耗，减少生产过程中的污染物排放，实行污染全过程控制；严格按国家有关规定淘汰不符合国家产业政策、工艺落后、污染严重的设备和产品；坚决关闭污染严重、技术落后、不符合产业政策和经济规模的小钢铁厂、小玻璃厂、小水泥厂、小火电厂、小炼油厂（“新五小”）和小电镀、小制浆厂、小制革厂、小酿造厂、小糖厂等“十五小”企业。

（四）加大环境监管力度

各地要结合清理整顿不法排污企业行动，强化对重点污染源的监督管理，严肃查处环境违法行为。重点强化对火电、建材、化工、造纸、制革、冶金、电镀、制糖、食品发酵、纺织印染、制药和采矿业等重污染行业的监管,提高污染治理设施的运行率和治污效果。强化排污许可证管理，创新污染源监督管理制度，探索建立企业环境信用体系，推进社会与公众参与环保，逐步建立与完善以排污申报为基础、总量控制为主线、排污许可证为重点、在线监控为手段，现场监督核查为补充的污染源监督管理机制。对超标准和超总量排放污染物的企业，提请各级政府分期分批依法下达限期治理决定，并对逾期不能达标的企业，实施停产治理，直至依法予以关、停；环保部门实施限产限排，直至吊销排污许可证。

（五）发挥社会舆论监督作用

各级环保部门要加大宣传力度，充分利用电视、广播、报刊和网络等新闻媒体，广泛宣传全面达标的目的及意义，推动清洁生产，发展循环经济，促进企业履行治理污染责任，同时公开曝光违法排污、造成严重污染企业名单，公布举报热线电话，充分发挥社会舆论和公众监督的作用，促进污染治理，改善环境质量。

三、企业达标要求

（一）考核指标：按广东省地方排放标准和国家相关排放标准（行业标准）规定的考核指标（因子）执行。

（二）考核标准

废水：广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）和国家相关标准。

废气:广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、国家标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223－2003)和其他国家相关标准。

（三）监测要求

废水监测要求：2004年起，附件一规定的各项考核指标至少有4次环保部门随机抽测数据；每项指标抽测达标率80%以上为该指标达标；每项指标均达标，视为该排放口达标。

废气监测要求：2004年起，附件二规定的各项考核指标至少有2次环保部门随机抽测数据；每项指标抽测达标率80%以上为该指标达标；每项指标均达标视为该排放口（筒）达标。

企业设置的各个排放口（筒）均符合上述要求，同时满足标准中最高允许排水量或最低容许水重复利用率以及废气排放最高允许排放速率，并满足总量控制要求，视该企业为达标。

环保部门要以2003年变更申报登记数据为基准，按上述要求对纳入考核的各排污企业进行监测筛选，凡不符合达标要求的企业，由当地政府下达限期治理决定；对符合达标要求的企业按日常管理要求进行跟踪监测，确保稳定达标。

（四）按规定进行排污申报登记或变更申报登记，持有《广东省排放污染物许可证》，并符合《许可证》排放要求。

（五）建立污染防治设施运行及污染物排放情况台帐。

（六）建立重点污染源档案，内容包括：排污申报登记、排污许可证、环境管理、污染防治及排放污染物达标等相关信息、数据、图表等。

（七）污染物排放口按规范要求设置，并逐步安装在线监控（测）设备，与当地环保部门联网，120家省控重点源在2005年6月底前完成在线监控（测）设备安装，并与省环保局和各地环保部门在线系统同步联网。企业要按照环保设施的要求，对在线监控（测）设备进行维护，确保运行良好，并作为达标考核内容之一。

（八）厂容厂貌整洁美观。

四、全面达标考核

考核办法将另行制定。

五、工作进度安排

第一阶段：2004年5月1日～5月31日为组织动员阶段。要广泛宣传重点污染源全面达标的目的、意义，以及工业企业防治污染，履行达标的法律责任；制定重点污染源全面达标方案；成立全面达标领导小组及工作机构；开展调查摸底，确定全面达标考核工业企业、浓度和总量超标企业、限期治理和限期整改企业名单；召开达标工作动员会，进行广泛的动员。

第二阶段：2004年6月1日～2005年6月30日为全面实施阶段。

1、根据摸底调查结果，下达限期治理、限期整改决定；

2、结合清理整顿不法排污企业专项行动，开展对应淘汰的落后生产工艺、设备、“十五小”、“新五小”，以及设备简陋、污染严重、治理无望企业的全面清理，坚决予以淘汰关闭；

3、严格建设项目审批，实施污染源头控制；

4、推行清洁生产，使用清洁能源，开展清洁生产审计和ISO14000认证；

5、全面实施污染物总量控制管理，大力削减污染物排放总量；

6、强化许可证管理，对纳入达标考核范围的企业，进行浓度和总量核算，凡是浓度和总量都达标的企业发放正式排污许可证，其中一种不达标的，发放临时排污许可证；

7、开展排污口规范化整治，安装在线监控（监测）设备，各市环保部门要建立联网监控系统，实施联网监控；

8、企业建立污染治理设施运行台帐，环保部门建立重点污染源全面达标档案；

9、省环保局组织有关部门组成联合检查组，对各地全面达标工作进行检查。

第三阶段：2005年7月1日～12月30日为验收总结阶段

1、各市要按照重点污染源全面达标考核要求，及时组织对重点污染源的考核验收，做到达标一个考核一个；在完成对各重点污染源验收基础上，编写工业污染源全面达标工作报告，并于2005年9月30日向省环保局申请验收。

2、省环保局适时组织对各市达标工作的考核，编写广东省重点污染源全面达标工作报告，报珠江联席会议。

附件四

粤环〔2004〕92号

关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案

配套文件的通知

各地级以上市环保局：

现将《广东省重点污染源全面达标工作方案》中配套的附件一、附件二和《广东省重点污染源全面达标工作考核办法》印发给你们，请遵照执行。

附件：1．污染源水污染物达标排放执行标准和考核验收指
标

2．污染源大气污染物达标排放执行标准和考核验收
指标

3．广东省重点污染源全面达标工作考核办法

二○○四年五月十八日

主题词：环保  重点源  达标  文件  通知

抄送：省环境监测中心站、省环境监察总队。

广东省环境保护局办公室          2004年5月18日印发

附件一

污染源水污染物达标排放执行标准和考核验收指标

化工

| 序号 | 行业 |  | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化肥：合成氨（氮肥） |  | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | 氨氮、COD、总氰化物、SS、石油类、挥发酚、硫化物、pH、排水量、砷、铜 |
|  | 磷肥 |  |  | 磷酸盐、氟化物、SS、COD 、元素磷、砷、pH、排水量 |
|  | 其他化肥 |  |  | COD 、pH、SS、氨氮、硫化物、石油类、挥发酚 |
| 2 | 无机盐： 铬盐工业 |  |  | COD 、pH、SS、六价铬、总铬、排水量 |
|  | 磷酸盐生产 |  |  | COD 、pH、SS、磷酸盐、氟化物、砷 |
|  | 硫酸工业 |  |  | COD 、pH、SS、氟化物、硫化物、砷、铜、铅、镉、排水量 |
|  | 纯碱工业 |  |  | COD 、pH、SS、汞 |
|  | 黄磷工业 |  |  | 磷酸盐、氟化物、SS、COD 、元素磷、砷、铅、汞、pH、硫化物、 |
|  | 其他无机盐 |  |  | COD 、pH、SS、砷、铅、汞、镉 |
| 3 | 除草剂工业 |  |  | COD 、pH、SS、石油类、挥发酚、苯胺类、硝基苯类 |
| 4 | 合成脂肪酸工业 |  |  | COD 、pH、SS、动植物油、BOD |
| 5 | 农药 | 有机磷 |  | COD 、pH、SS、挥发酚、硫化物、有机磷、元素磷 |
|  |  | 有机氮 |  | COD 、pH、SS、挥发酚、硫化物、氯苯类、氯酚类 |
| 6 | 涂料 |  |  | COD 、pH、SS、挥发酚、石油类、六价铬、铅、镉、硝基苯类、砷、汞、色度 |
| 7 | 染料 |  |  | COD 、pH、SS、挥发酚、色度、硫化物、苯胺类、硝基苯类、BOD |
| 8 | 感光材料 |  |  | COD 、pH、SS、挥发酚、总氰化物、银、硫化物、显影剂及其氧化物、 |
| 9 | 有机材料与合成材料 |  |  | COD 、pH、SS、挥发酚、总氰化物、苯系物、硝基苯类、BOD |
| 10 | 化学纤维 |  |  | pH 、色度、石油类、COD、SS、排水量、BOD |
| 11 | 电池生产 |  |  | pH 、COD、SS、铜、铅、锌、镉、镍、铬、汞 |
| 序号 | 行业 |  | 执行标准 | 考核指标 |
| 12 | 烧碱、聚氯乙烯工业 |  |  | pH 、BOD、COD、SS、硫化物、氯乙烯、汞、石棉、活性氯、排水量 |
| 13 | 炭黑生产 |  |  | pH、SS、COD、硫化物、色度、石油类、挥发酚、氰化物、苯并芘、BOD |
| 14 | 橡胶制造 |  | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | COD 、pH、SS、硫化物、石油类六价铬、BOD、苯并芘、铜、铅、锌、镉、镍、铬、汞、砷、排水量 |
| 15 | 路面与屋顶铺装材料生产（柏油和沥青） |  |  | pH、SS、COD、硫化物、石油类、挥发酚、氰化物、苯并芘、水循环利用率 |
| 16 | 颜料 |  |  | pH、COD 、SS、硫化物、汞、六价铬、色度、铜、铅、锌、镉、镍、铬、砷、 |
| 17 | 油漆 |  |  | pH、COD 、SS、挥发酚、石油类、六价铬、铅、苯系物、硝基苯类 |
| 18 | 绝缘材料 |  |  | pH、COD 、SS、挥发酚、甲醛 |

石油化工

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油、天然气开发 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH、SS、COD、石油类、硫化物、挥发酚、总铬 |
| 2 | 海洋石油开发 | 海洋石油开发工业含油污水排放标准（GB4914－85） | pH、SS、COD、石油类、硫化物、挥发酚、总铬 |
| 3 | 石油炼制 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH、SS、COD、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、BOD、苯并芘、排水量、氨氮 |
| 4 | 石油化工 |  | pH、SS、COD、BOD、石油类、硫化物、挥发酚、氰化物、苯并芘、氨氮 |

电力

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火力发电 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH、SS、COD、石油类、硫化物、氟化物、排水量 |

轻工

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肥皂和洗涤剂 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH、SS、COD、动植物油、排水量、LAS、BOD |
| 2 | 皮革鞣制与上光 |  | pH、SS、COD、BOD、硫化物、色度、动植物油、总铬、六价铬 |
| 3 | 毛皮加工 |  | pH、SS、COD、BOD、硫化物、色度、动植物油、总铬、六价铬、排水量 |
| 4 | 苎麻脱胶 |  | 排水量、pH、SS、COD、BOD、硫化物、色度、挥发酚 |
| 5 | 羽绒生产 |  | pH、SS、COD、BOD、硫化物、色度、动植物油、、排水量 |
| 6 | 造纸、制桨和纸板 |  | 排水量、pH 、BOD、COD、SS、挥发酚、硫化物、可吸附有机卤化物* |
| 7 | 木制品加工 |  | pH、SS、COD、挥发酚、BOD |

* 表示化学制浆企业监测。

钢铁

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采矿 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、氰化物、硫化物、铜、铅、锌、镉、镍、铬、锰、砷、汞、六价铬、挥发酚、石油类、铍、水重复利用率 |
| 2 | 钢铁制造 |  | 水重复利用率、pH 、COD、SS、挥发酚、氰化物、石油类、六价铬、锌、 |

建材

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷生产 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH、SS、COD、铜、铅、锌、镉、镍、铬、砷、汞 |
| 2 | 玻璃生产 |  | pH、SS、COD、挥发酚、氰化物、铅、氟化物、砷 |

纺织

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织：印染 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | 排水量、pH 、BOD、COD、SS、色度、氨氮、硫化物、六价铬、铜、苯胺类、挥发酚 |

煤炭

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤与选煤 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH、SS、COD、硫化物、石油类、砷、水重复利用率 |
| 2 | 焦化 |  | pH、SS、COD、BOD、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、氨氮、砷、苯系物、苯并芘、排水量 |
| 3 | 煤气生产 |  | pH、SS、COD、BOD、硫化物、氰化物、挥发酚、石油类、氨氮、苯并芘、排水量 |

有色金属

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有色金属冶炼与制造：重有色金属 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、氰化物、硫化物、铜、铅、锌、镉、镍、铬、锰、砷、汞、六价铬、挥发酚、石油类、水重复利用率 |
|  | 轻有色金属 |  | pH 、COD、SS、氰化物、硫化物、镁、铝、砷、挥发酚、石油类、水重复利用率 |

食品工业

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘蔗制糖 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、BOD、硫化物、排水量 |
|  | 甜菜制糖 |  | pH 、COD、SS、BOD、硫化物、排水量 |
| 2 | 饮料生产 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、硝酸盐氮、动植物油 |
| 3 | 味精生产 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、硝酸盐氮、动植物油、排水量 |
| 4 | 肉类加工 |  | pH 、BOD、COD、SS、氨氮、动植物油、大肠菌群数、排水量 |
| 5 | 啤酒生产 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、动植物油、排水量 |
| 6 | 油脂加工 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、硝酸盐氮、动植物油 |
| 7 | 酒精生产 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、排水量 |
| 8 | 罐装食品 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、亚硝酸盐氮、动植物油 |
| 9 | 调味品 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、亚硝酸盐氮、动植物油 |
| 10 | 谷物加工 |  | pH 、COD、SS、氨氮、动植物油 |
| 11 | 奶品加工 |  | pH 、COD、SS、BOD、氨氮、动植物油 |

医药

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制药 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、石油类、挥发酚、苯胺类、硝基苯类、BOD |

机械制造

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、氰化物、铜、铅、锌、镉、镍、铬、六价铬 |
| 2 | 金属表面处理 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、氰化物、铜、铅、锌、镉、镍、铬、石油类、六价铬 |

兵器

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兵器工业： 火炸药 | 兵器工业水污染物排放标准火炸药（GB14470.1－93） | pH 、BOD、COD、SS、色度、硝化甘油、梯恩梯、二硝基甲苯、铅、排水量 |
| 2 | 火工品 |  | pH 、BOD、COD、铅、硫氰化物、铁氰络合物、氰化物、肼、叠氮化钠、排水量 |
| 3 | 弹药装药 |  | pH 、BOD、COD、SS、梯恩梯、地恩梯、黑索今 |

航天工业

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航天推进剂 | 航天推进剂水污染物排放标准（GB14374－93） | pH 、BOD、COD、SS、氨氮、氰化物、甲醛、苯胺类、肼、一甲基肼、偏二甲基肼、三乙胺、二乙烯三胺 |

船舶与船舶工业

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶 | 船舶污染物排放标准（GB3552－83） | 动植物油、BOD、SS、大肠菌群、 |
| 2 | 船舶工业 | 船舶工业污染物排放标准（GB4286－84） | pH、六价铬、三价铬、锌、铜、镍、镉、氰化物 |

交通与铁路运输

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆冲洗 | 水污染物排放限值（DB44/26－2001） | pH 、COD、SS、石油类、排水量 |

污水处理厂

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市生活污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002） | pH 、COD、BOD、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、排水量 |

注：若无工业废水进入城镇生活污水处理厂处理，则石油类和总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等金属类指标可不测。

附件二

污染源大气污染物达标排放执行标准和考核验收指标

| 序号 | 行业 | 执行标准 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业炉窑 | 工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078－1996） | 烟（粉）尘、烟气黑度、二氧化硫、氟化物、铅、汞、铍 |
| 2 | 炼焦 | 炼焦炉大气污染物排放标准（GB16171－1996） | 颗粒物、苯可溶物、苯并芘、二氧化硫、林格曼黑度 |
| 3 | 危险废物焚烧 | 危险废物焚烧污染物控制标准（GB18484－2001） | 烟气黑度、烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氟化氢、氯化氢、氮氧化物、汞、镉、砷、镍、铅、铬、锡、锑、铜、锰 |
| 4 | 化工 | 大气污染物排放限值（DB44/27－2001） | 二氧化硫、氟化物、氮氧化物、氯化氢、一氧化碳、硫酸雾、生产性粉尘 |
| 5 | 水泥工业 |  | 烟尘、粉尘、二氧化硫、氟化物 |
| 6 | 石油化工 |  | 烟尘、二氧化硫、非甲烷总烃、丙烯晴、苯系物 |
| 7 | 冶金 |  | 二氧化硫、氟化物、氯、氯化氢、一氧化碳、铅、烟尘 |
| 8 | 电子 |  | 苯系物、甲醇、非甲烷总烃、氟化物 |
| 9 | 硫酸工业 |  | 二氧化硫、硫酸雾、烟尘 |
| 10 | 船舶工业 |  | 烟尘、粉尘、苯系物、二氧化硫 |
| 11 | 钢铁工业 |  | 粉尘、二氧化硫、氯化氢 |
| 12 | 沥青工业 |  | 沥青烟、粉尘、苯并芘 |
| 13 | 轻工 |  | 二氧化硫、汞 |
| 14 | 生产和生活用锅炉 |  | 二氧化硫、氮氧化物、黑度、烟尘 |
| 15 | 火电厂 |  | 二氧化硫、氮氧化物、黑度、烟尘 |
| 16 | 金属工业 |  | 二氧化硫、粉尘、烟尘 |
| 17 | 普钙工业 |  | 氟化物、粉尘、二氧化硫 |
| 18 | 化肥 |  | 氨、氟化物、氮氧化物、 |
| 19 | 合成洗涤剂 |  | 粉尘 |
| 20 | 焚烧炉 |  | 烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、二口恶英 |
| 21 | 城市污水处理厂 | 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB 18918－2002） | 氨、硫化氢、臭气浓度（无量纲） |

说明：1． 地标中适合一切排污单位的污染物由各地环保行政主管部门视企业具体排污情况酌情确定是否为考核指标，表中列出需测排水量的行业为地标中有规定的，若有总量控制要求的，各行业对应的总量控制项目均需测排水量。

2．上述分类未列出的行业，视具体情况参照地标或行标制定考核因子和指标。

广东省重点污染源全面达标工作考核办法

附件三

为确保我省重点污染源全面达标工作顺利实施，特制定本办法。

一、全面达标目标

2005年底前，重点污染源排放的各种污染物达到广东省地方标准和国家相关标准。

二、考核指标和标准

按照《污染源水污染物达标排放执行标准和主要考核验收指标》（附件一）、《污染源大气污染物达标排放执行标准和主要考核验收指标》（附件二）和《广东省重点污染源全面达标工作方案》的相应规定执行。

三、达标要求

（1）按监测规范和《广东省重点污染源全面达标工作方案》的要求对重点污染源排放的水、大气污染物进行监测，各废水、废气排放口、排气筒均应达标。

（2）重点污染源指标按《关于印发广东省重点污染源全面达标工作方案的通知》（粤环〔2004〕67号）的要求确定的污染源。污染防治设施已通过环保部门的竣工验收，设施完好率、运转率均达到95%以上，并建立了污染防治设施运行台帐。

（3）废水重点源，有废气排放的，废气也要按要求达标；废气重点源，有废水排放的，废水也要达标排放。

（4）污染物排放口符合规范要求，并按要求安装了主要污染物在线监测设备，与环保部门联网。

（5）已按规定进行排污申报登记，并持有“广东省排放污染物许可证”，按规定要求排放污染物。排放污染物许可证的发放除30万千瓦及以上发电机组由省环保局直接发放外，其他污染源仍按《关于明确排污许可证管理权限的通知》（粤环〔2003〕254号）的规定执行。

四、考核组织方式

省政府成立重点污染源全面达标工作考核组，对各地级以上市全面达标工作进行考核。各地级及以上市应成立相应的考核组，对辖区内县级市、县、区的达标工作进行考核，并对本地区的达标工作进行自查。

五、考核程序

（一）考核申请

各地级以上市在2005年9月30日前，向省人民政府提交重点污染源全面达标工作申请考核报告，同时向省环保局提交重点污染源全面达标工作报告、技术报告、达标工作自查情况表、重点污染源达标数据库。提前完成本市全面达标工作的，可提前申请考核。

（二）组织考核

省考核组根据各市申请组织考核。考核方法采取听市政府汇报、查看材料和现场抽查相结合的方式进行。

1、听汇报

省考核组听取市政府对本地区达标工作情况的汇报。

2、查看材料

——重点污染源全面达标考核应提供如下材料：

（1）“重点污染源全面达标工作方案”：应按要求上报市政府批准，“方案”中工作目标明确，达标措施具体得力，分年度、分阶段工作任务详实。

（2）“重点污染源全面达标工作自查情况表”：应按要求如实填写，没有全面完成的项目应作详细说明。

（3）重点污染源全面达标工作报告：其内容全面、重点突出、条理清晰、实事求是。

（4）重点污染源全面达标技术报告：其内容详细、数据可靠，对辖区内按区域、行业分布的各类污染物排放量、达标量均有阐述，分析透彻，每项达标措施取得的成效要有说明。

（5）所有重点污染源全面达标数据库：数据齐全、规范。

（6）重点污染源全面达标监测数据和汇总材料。

A．废水一年要有4次（含）以上监测数据，废气一年要有2次（含）以上监测数据，监测达标率大于等于80%为达标。

B．省控重点污染源和市的重点源由地级市环境监测部门监测，省环境监测中心站随机抽测；市以下污染源的监测由各市确定；省控重点源、市控重点源和其他污染源执行相同的监测方法，即统一按省的要求执行。

（7）达标档案材料：资料齐全、规范。

A．达标工作档案，包括：

●成立达标工作领导小组和技术组的文件。

●公布重点污染源和未达标企业名单，公布举报电话。

●申报登记和变更登记数据库。

B．重点污染企业达标档案，包括：申报登记表、排污许可证申请审批表、监测报告、限期治理通知、整改方案、停产治理通知、达标验收意见、排污口规范化、在线监测等材料。

3、现场抽查

（1）重点污染源抽查

●随机抽查重点污染企业。排污单位有完整的监测数据，且其主要考核指标达标率达到80%以上，污染防治设施完好率、运转率均达到95%以上，并建立了污染防治设施运行台帐，持有《广东省排放污染物许可证》，厂容厂貌整洁。

●随机抽查建设项目、取缔、关闭、停产治理、转产等企业，建设项目必须严格执行“三同时”制度；被取缔、关闭的企业，产污设备已查封或拆除；转产企业必须达标排放。

4、反馈考核意见

根据达标工作汇报、查看材料和现场抽查情况，考核组与当地政府交换并反馈考核意见。

六、时间安排

2005年12月底前,完成全省重点污染源全面达标工作的考核。

重点污染源全面达标工作自查情况表

| 自 查 内 容 | 完 成 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）成立达标工作领导小组和技术组时间、文号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）公布重点污染源名单和举报电话的时间和媒体名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （３）上报市政府批准的“重点污染源全面达标工作方案”的时间、文号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （４）重点污染源数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （５）重点污染源排污申报登记情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （６）重点污染源排污口规范化和在线监测情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （７）重点污染源申领排污许可证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）限期治理及下达限期治理通知的文号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （9）完成限期治理重点污染源情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （10）省重点污染源数目 ①省控重点源数； ②“重点工业水污染源全面达标计划”中的重点源数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中全面达标数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （11）市重点污染源数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中全面达标数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （12）电镀行业污染源数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中全面达标数目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （13）市重点工业污染企业污染物排放量占全市所有工业污染企业污染物排放总量百分比（以2003年为基础年）。 | COD | Cr+6 | 氨 氮 | 悬浮 物 | 石油 类 | SO2 | 烟尘 | 粉尘 |
| （14）全市排放废水、废气的工业企业数（以申报登记的基础数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中全面达标企业数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （15）全市工业废水达标率。（达标排放的工业废水总量与全部工业废水总量的比率）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （16）全市工业废气达标率。（达标工业锅炉、窑炉总和与全部工业锅炉、窑炉总和之比。） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （17）达标管理规章制度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （18）近两年工业废水治理投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近两年工业废气治理投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |