广 东 省 环 境 保 护 局 办 公 室

粤环办函〔2006〕222号

关于征求《污染源数据采集、审核和报送规范》意见的函

各地级以上市环保局，局机关各处室、直属单位：

为进一步规范污染源数据管理，我们组织编制了《污染源数据采集、审核和报送规范》，请认真研究，按编码规则（见附件）核准和补充当地河流湖库名称及代码，于2006年11月22日前一并报省环保局规划财务处，逾期视为无意见。

附件：污染源数据采集、审核和报送规范（征求意见稿）

广东省环境保护局办公室

二○○六年十一月十三日

联系人及电话：王彦刚020－87532193，陈刚宁87533162

电邮：gdhjtj@gdepb.gov.cn

主题词：环保  污染源  规范  意见  函

附件

污染源数据采集、审核和报送规范

（征求意见稿）

广东省环保局

二○○六年十一月

前  言

由于我国现行的环境统计、排污收费、排污申报登记三项工作各成体系，涉及到污染源数据的采集方法、范围、指标体系和目的不完全相同，造成数据难以共享。为了规范污染源数据采集和核定，我省以国家环保总局制定的排放污染物申报登记表（试行）为基础，在全国率先开展了污染源数据统一采集和核定工作，并明确排污申报登记数据是日常管理的依据和基础，也是环境统计数据的来源。为指导各级环保部门开展污染源数据采集、审核和报送工作，我局组织编制了本规范。规范统一了污染源数据采集的各项指标的名称，填报格式和填报要求，规定了数据申报、审核程序和上报渠道等。统一和完善了河流湖库名称及代码，修编了重点污染行业排污系数，为核准和规范污染源数据提供依据。请认真执行。

目  录

- 污染源数据采集和报送有关规定……………………………… 1

  - 数据采集、审核、上报程序………………………………… 1

  - 污染物排放核定方法………………………………………… 2

  - 工作流程图…………………………………………… 3

- 指标解释及填报要求…………………………………… 4

  - 指标解释…………………………………………… 4

第二节  数据填报要求…………………………………………… 18

附件一   污染物排放系数………………………………………… 20

附件二   常用代码…………………………………………………… 25

- 污染源数据采集和报送有关规定

第一节  数据采集、核定、上报程序

一、工作组织

污染源数据采集、核定及上报工作由各级环保局指定一个部门负责牵头，组织监察、污控、统计、监测等部门进行统一采集、统一核定，核定后的企业排污数据作为排污收费、环境统计、总量控制、排污许可证等管理的依据。

二、数据采集和统一核定

环境监察部门负责污染源数据采集、初审、数据库建立等工作，参与统一核定。环境统计部门参与统一核定并负责环境统计数据汇总、整理、分析等工作。环境监督（污控）部门提供日常监督资料并参与统一核定工作。环境监测部门负责提供监测数据并参与统一核定工作。

初审从指标填报完整性及是否有重大失误两方面进行审核，统一核定按照《排污费征收使用管理条例》、排污申报登记管理规定及报表填报说明中对各指标的定义和要求进行核定。

污染源数据具备监测条件的，按照监测结果进行核定；不具备监测条件的，按照物料衡算方法进行核定。污染物排放数据核定顺序是在线监测法、实测法、物料衡算法、排污系数法。

COD、SO2总量要在上年排放量的基础上，结合总量考核中的削减量、新增量数据进行核定，保持企业数据、地区总量数据的一致性。

三、数据上报

排污申报登记、排污费征收数据由各级环境监察机构按月报、季报、半年报、年报的要求报上级环境监察机构，其中国家、省、市、县级重点源排污申报登记数据、监测数据按月报送。数据库按照国家《排污费征收管理系统》数据格式上报，排污申报核定、排污费征收工作报表打印盖章上报。

环境统计基表由排污费征收管理系统导出，结合非重点统计、生活及其他有关报表生成当地环境统计数据，按照国家环境统计软件格式上报。

- 污染物排放核定方法

目前，污染源排污核定方法归纳起来有如下四种：

一、在线监测法

通过在线监测仪器连续测量排污单位外排废气、废水流量及其污染物浓度，累积计算出废气、废水排放量及其中某污染物绝对排放量。

二、实测法

通过实地采样测量排污单位某时刻外排废气、废水流量及其污染物浓度，计算出废气、废水排放速率（单位为m3/h或万m3/h等）及其中某污染物的排放速率（单位为kg/h等）。

三、物料衡算法

物料衡算法是根据质量守恒定律，对某系统计算物质质量转化的方法。在生产过程中，进入某系统的物料量，必等于排出的物料量和过程中的消耗量。

四、排放系数法

排放系数指在正常技术经济和管理条件下，生产某单位产品所产生（或排放）的污染物数量的统计平均值。根据生产过程中单位产品的经验排放系数与产品产量计算出“三废”排放量的方法即是排放系数法。

第三节  工作流程图

广东省环保局

布置                 建立数据库、核定、上报

各地级以上市环保局

布置                 建立数据库、核定、上报

各区、县、县级市环保局

布置                 上报

排污单位

第二章 指标解释及填报要求

第一节  指标解释

以下指标以《排放污染物申报登记表（试行）》为样本进行说明。

【报表封面】

1.[申报登记代码]:为排污者所在地的环保部门发给的申报登记代码,共18位。前9位按《中华人民共和国行政区代码》(GB/T 2260)规定填写,中间4位为行业代码,后5位由环境监察部门根据本地区工作需要编制。

2.[填报年度]：为报出日期所在年份。

3.[行政区划代码]：为排污者所在地的行政区划代码，共9位。前六位按《中华人民共和国行政区代码》（GB/T 2260）规定填写，后三位按《县以下行政区划代码编制规则》（GB/T 10114）规定填写，没有县以下行政区划代码标准的后三位填写000。

4.[单位名称]：按法人登记或工商行政管理部门核准的名称填写。单位名称应与单位公章所使用的名称一致。

5.[法定代表人]：由《法人单位代码证书》中的法定代表人签章认可。没有法定代表人的，由单位实际负责人签章认可。

6.[填表法人代码]：法人单位代码由八位无属性的数字和一位校验码组成。按照技术监督部门颁发的《法人单位代码证书》上的代码填写。

对于有两种或两种以上国民经济行业分类或跨不同行政区划的大型联合企业（如联合企业、总厂、总公司、电业局、油田管理局、矿务局等），其所属二级单位为填报报表的基本单位，按属地向环保部门申报。

7.[填表人]：由填写报表的人员签名。

8.[报出日期]：填写报表报出日期。

【一、基本情况及上年污染物排放情况】

表1-1单位基本信息

[1.单位地址2.中心经度3.中心纬度]：是指填表所在地址，应具体到县（市、旗、区）、乡（镇）、街（村）和门牌号码。大型联合企业所属二级单位，一律按本二级单位所在地址填写。中心经度、纬度填入填表所在的中心经度、纬度。地理坐标采用WGS84坐标系，北基准采用真北。企业地理位置应在企业中心位置进行测定，称为中心经度、中心纬度。排污口地理位置：在排污口所在位置进行测定。

[4.单位环保机构名称5.专职环保人员数]：指填表负责环保工作的机构名称和专职环保人员（从事环境管理、科研、监测工作的专职人员和以环保工作为主的兼职人员数，不包括“三废”综合利用和污染治理车间或班组中的生产人员）数。

[6.联系人7.电话/传真8.电子邮件9.通讯地址10.邮政编码]：填表环保联系人姓名和单位环保机构办公电话/传真（含地区码）和电子邮件地址，及经邮政部门认可的办公通迅地址和邮政编码。

[11.装机容量]：指企业发电机组的装机容量。

[12.投产（开业）日期]：指填表投入生产、使用、营业日期。一般填企业向工商行政管理部门进行登记、领取法人营业执照的时间。1949年以前成立的企业填写最早开工年月；合并或兼并企业，按合并前主要企业领取营业执照的时间（或最早开业时间）填写；分立企业按分立后各自领取法人营业执照的时间填写。

[13.上年生产（经营）天数]：指上年单位实际的生产（经营）的天数。

[14.年末职工人数]：指上年末单位实际职工总数。

[15.企业规模]：指按企业产品生产能力或生产经营用固定资产进行的分类。按照《企业规模代码》（见附件二）的规范填写代码。

目前划分生产规模采用两个标准：

（1）凡产品比较单一的行业，以产品生产能力作为划分大、中、小型的标准（生产多种产品的企业，以其主要产品的生产能力来划分）；如电力、原煤、石油等。

（2）凡产品种类繁多，难以按生产能力划分的则以生产经营用固定资产原价作为划分标准。

在划分规模时，企业应按国家统计局制发的《关于执行新的大中小型工业企业划分标准》（国统字[1992]337号文）确定规模并填写代码。

[16.单位类别]：按照《单位类别代码表》（见附件二）的规范填写代码。

[17.登记注册类型]：以工商行政管理部门对企业登记注册的类型为依据，按照《登记注册类型代码表》（见附件二）的规范填写代码。

[18.隶属关系]：按照《隶属关系代码表》（GB/T 12404-1997）的规范填写代码。

企业要根据单位的隶属关系将其对应的代码（见附件二）填入方格内。中国人民解放军各总部、各军兵种、各大军区及集团军办的国有单位，划分为中央属单位；各省（自治区、直辖市）军区办的国有单位，划为省(自治区、直辖市)属单位。中国人民解放军各单位办的以及机关、团体、企业、事业单位办的非国有单位，隶属关系明确的，按所隶属的关系填列，隶属关系不明确的，填入“其他”项。厂办集体企业以及学校和劳动服务公司等单位的集体工业企业，填入“其他”项。

[19.行业类别]：指根据其从事的社会经济活动性质对各类单位进行分类。按照《国民经济行业代码表》（GB/T 4754-2002）的规范填写行业小类名称。

[20.开户行21.帐号]：填写单位财务基本账户的信息。

[22.上年总产值23.上年利税金额]：按单位上年度财务报表填写。

[24.上年“三废”综合利用产品产值]：指上年度利用“三废”（污水、废气、固废）作为主要原料生产的产品的产值，已经销售或准备销售的，应计算产品产值。

[25.上年末固定资产原值]：指上年末生产经营用固定资产原值，按上年度财务报表上的数据填写。

[26.环保设施原值]：指截止上年末用于防治污染、“三废”综合利用和环境监测等方面的装置、设备、构筑物和仪器、仪表等固定资产的原值。

[27.污水治理设施数28.污水治理设施处理能力29.上年污水治理设施运行费用]：按上年度的实际情况填写，不含已报废的；处理能力填设计能力。

[30.锅炉数31.锅炉总蒸吨数32.其中烟尘排放达标数33.其中二氧化硫排放达标数]：按上年度的实际情况填写，不含已报废的。

[34.工业炉窑数35.其中烟尘排放达标数36.其中二氧化硫排放达标数]：按上年度的实际情况填写，不含已报废的。

[37.废气治理设施数38.废气治理设施处理能力39.上年废气治理设施运行费用]：废气治理设施指报告期末企业用于减少在燃料燃烧过程与生产工艺过程中排向大气的污染物或对污染物加以回收利用的废气治理设施总数。附属于设施内的治理设备和配套设备不单独计算。已报废的设施不统计在内。锅炉中的除尘装置属于“三同时”设备，应统计在内。按上年度的实际情况填写，不含已报废的。

[40.脱硫设施数41.脱硫设施脱硫能力]：脱硫设施指在废气治理设施中有专用（或兼用）的脱硫设备（或系统），其脱硫效率要达到40%及以上，脱硫后不再释放出二氧化硫，比如使系统中有足够的碱性物质与二氧化硫反应，生成稳定的盐类物质或采用活性炭吸附制酸等方法进行脱硫的设施数。按上年度的实际情况填写，不含已报废的。

表内指标关系：30≥32，30≥33，34≥35，34≥36，37≥40。

表1-2上年污染治理设施情况

[1.治理设施名称]：填写主要的污水、废气、固体废物整套治理设施名称。

[2.污染类别]：分别填写“污水”、“废气”、“固体废物”。

[3.处理方法]：污水处理方法根据《污水处理方法代码简表》（见附件二）按物理处理法、化学处理法、物理化学处理法、生物处理法、组合工艺处理法等类别填写具体的处理方法。

[4.设计处理能力]：按设计的污染处理能力填写。

[5.处理量]：按实际进入治理设施的污染物介质量的情况填写（污水、废气按监测进入治理设施前的污水量、废气量计算处理量；固体废物量按实际情况填写）。

[6.排向的排放口名称及编号]：指治理设施处理后的污水、废气经某排放口排入环境的排放口名称及编号。

[7.运行天数]：按上年实际发生数填写。

[8.运行费用]：指上年维持污染治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

[9.投入使用日期]：按治理设施实际投入使用的时间填写。

表1-3上年主要产品、原辅材料年产（用）量

[1.主要产品名称]：指在上年总产值和总利润中所占比重较大的以及在生产过程中污染物排放量较大的主要产品名称。

[2.计量单位]：本行业内通用的计量单位。

[3.设计年产量]：指该产品设计年产量。

[4.年产量]：指该产品的上年实际年产量。

[5.主要原辅材料名称]：指该产品生产过程中消耗的三种主要原辅材料（如有原料煤应填入）。

[6.用（耗）量]：指该原辅材料的上年用量或上年耗量。

[7.单位产品用水量]：指该产品按计量单位的平均用水量。单位产品用水量=用水总量/产品产量。

[8.单位产品能耗量]：指该产品按计量单位的平均能源消耗量，折成标准煤计。单位产品能耗（燃油耗）量=能耗（燃油耗）总量/产品产量。

[9.其中单位产品煤耗量]：指该产品按计量单位的平均煤炭消耗量，以原煤计。单位产品煤耗量=耗煤总量/产品产量。

表1-4上年单位产品排污量

[1.主要产品名称]：与表1-3中的主要产品名称对应。

[2.计量单位]：与表1-3中的计量单位对应。

[3.单位产品污水排放量]：指该产品按计量单位的平均污水排放量。单位产品污水排放量=污水排放总量/产品产量。

[4.单位产品污水中主要污染物名称]：指主要产品生产过程中所排放的三种主要水污染物名称。

[5.单位产品污水中主要污染物排放量]：指该污染物按计量单位的平均排放量。单位产品污水中主要污染物排放量=污水排放总量×污染物排放浓度/产品产量。

[6.单位产品废气排放量]：指该产品按计量单位的平均废气排放量。单位产品废气排放量=废气排放总量/产品产量。

[7.单位产品废气中主要污染物名称]：指主要产品生产过程中所排放的三种主要气污染物名称。

[8.单位产品废气中主要污染物排放量]：指该污染物按计量单位的平均排放量。单位产品废气中主要污染物排放量=废气排放总量×污染物排放浓度/产品产量。

### 表1-5上年能源消耗情况

[1.煤炭合计]：指上年度消耗的煤炭总量。

[2.燃料煤]：指填表上年度消耗的燃料煤炭总量。

[3.原料煤]：指填表上年度消耗的原料煤炭总量。

[4.其他固体燃料]：指填表上年度消耗的除煤炭外其他固体燃料总量。

[5.油类燃料合计]：指填表上年度消耗的油类燃料总量。

[6.重油]：指填表上年度消耗的重油总量。

[7.柴油]：指填表上年度消耗的柴油总量。

[8.其他油类燃料]：指填表上年度消耗的除重油、柴油外其他油类燃料总量。

[9.其他液体燃料]：指填表上年度消耗的除油类燃料外其他液体燃料总量。

[10.天然气]：指填表上年度消耗的天然气总量。

[11.其他气体燃料]：指填表上年度消耗的除天然气外其他气体燃料总量。

表内指标关系：1=2+3，5=6+7+8。

表1-6上年用水情况

[1.用水总量]：指填表上年度使用的新鲜用水量和重复用水量之和。

[2.新鲜用水量合计]：指填表上年度取用自来水、地下水、地表水和其他水源（如雪水、雨水、中水、海水等）作为填表新鲜用水的总量。一般情况下可参考供水部门或水利部门开具的用水收费单。

[3.自来水]：指填表上年度消耗的自来水水量。

[4.地下水]：指填表上年度抽取的地下水水量。

[5.地表水]：指填表上年度直接从地表水（如湖泊、河流、水库）中抽取的地表水水量。

[6.其它水]：指填表上年度使用的其他水源的水量（如雨水、雪水和从其他单位取得的废水但可作为填表新鲜使用的水）。不包括处理后回用水。

[7.重复用水量]：指填表在上年度用水中重复再利用的用水量（含经处理后回用量）。

[8.重复用水率]：指填表上年度对污水的循环利用效率。重复用水率=重复用水量/用水总量×100%。

表内指标关系：1=2+7，2=3+4+5+6，8=（7÷1）×100%。

表1-7上年污水及污染物排放汇总情况

[1.排放口数量]：指填表污水排放口的总数量。

[2.污水排放量]：指按所有污水排放口加总后的污水排放量（体积）。它包括外排的生产废水、厂区生活污水、直接冷却水、矿井水等，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

计算公式是：污水排放量＝污水排放流量×排放时间

[3.达标排放量4.超标排放量]：指填表按污水排放口加总后污水达（超）标排放的总量。每一排放口只要有一项污染物超标，视为该排放口污水超标。只有污染物全部达到排放标准，才能视为排放口排放的污水达标。

[5.直接排入海量]：指直接排入海域的污水量之和。直接排入是指未经城市下水道或其它中间体，直接排入海域的污水。

[6.直接排入江河湖库量]：指直接排入江河湖库的污水量之和。直接排入是指未经城市下水道或其它中间体，直接排入江河湖库的污水。

[7.排入城市管网量]：指每一排放口排入城市管网的污水量之和。

[8.排入城镇污水处理厂量]：指每一排放口直接或间接排入城镇污水处理厂的污水量之和。

[9.其他去向量]：指每一排放口除直接排入海（江河湖库）量、城市管网量外的污水量之和。

[10.污染物名称]：填表实际排放的污染物中如有表中已列明的具体污染物必须如实填写。

[11.去除量12.其中当年新增设施去除量]：去除量是指某污染物经治理设施处理所去除的污染物量之和。

计算公式是：污染物去除量(纯重量)＝处理的废水量×(处理前污染物的平均浓度– 处理后污染物的平均浓度)

企业排出的废水经污水处理厂集中处理的，上述计算公式中的“处理后污染物的平均浓度”即为污水处理厂排放口的实际平均浓度。

[13.排放量合计]：指某种污染物排放量之和。

它通过废水排放量和其中污染物的浓度相乘求得，计算公式是：污染物排放量(纯重量)＝废水排放量×排放口污染物的平均浓度

企业排出的废水经污水处理厂集中处理的，上述计算公式中的“排放口污染物的平均浓度”即为污水处理厂排放口的实际平均浓度。

[14.达标排放量15.超标排放量]：填表上年底所有污水排放口中该污染物能够做到全年稳定达标排放的每个排放口该污染物的排放量之和为达标排放量，未达标的即为超标排放量。

表内指标关系：2=3+4=5+6+7+9，7≥8，11≥12，13=14+15。

表1-8上年废气及污染物排放汇总情况

[1.排放口数量2.其中工艺废气排放口数量3.其中燃烧废气排放口数量]：分别指填表废气排放口的总数量和工艺废气、燃烧废气两类排放口数量。

[4.废气排放量]：指报告期内企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物的气体的总量，以标准状态（273K，101325Pa）计。

计算公式是：废气排放量＝废气排放流量×排放时间

[5.其中工艺废气排放量]：指生产工艺过程中排放的废气总量。如化工、冶炼、建材、化纤、造纸等企业在生产工艺过程中所排放的废气总量。

[6.其中燃烧废气排放量]：指燃煤、油、气锅炉、烘干炉、锻造加热炉，退火炉及其它纯燃料燃烧炉窑在燃烧过程中所排废气总量。

[7.污染物名称]：填表实际排放的污染物中如有表中已列明的具体污染物必须如实填写。

[8.去除量合计9.其中当年新增设施去除量10.其中燃烧废气去除量11.其中工艺废气去除量]：去除量分别指燃料燃烧或工艺过程中产生的污染物经污染治理设施处理所去除的污染物量之和。

计算公式是：污染物去除量(纯重量)＝处理的废气量×(处理前污染物的平均浓度– 处理后污染物的平均浓度)

[12.排放量合计]：是指按排放口加总后排放的污染物量之和。

计算公式是：污染物排放量(纯重量)＝废气排放量×污染物的平均浓度

[13.达标排放量合计14.超标排放量合计15.燃烧废气排放量合计16.燃烧废气达标排放量17.燃烧废气超标排放量18.工艺废气排放量合计19.工艺废气达标排放量20.工艺废气超标排放量]：填表上年度所有废气排放口中该污染物能够做到全年稳定达标排放的每个排放口该污染物的排放量之和为达标排放量，未达标的即为超标排放量。

表内指标关系：1=2+3，4=5+6，8=10+11，8≥9，12=13+14=15+18，13=16+19，14=17+20，15=16+17，18=19+20。

表1-9上年固体废物产生及去向情况

[1.固体废物名称]：指填表在生产过程中产生的固态、半固态和高浓度液态废弃物的名称。

[2.产生量]：按填表上年度实际产生的固体废物量填写。

[3.主要有害成分]：指固体废物中含有的有毒有害物质名称。

[4.综合利用量合计]：指填表上年度通过综合利用（用回收、加工、循环、交换等方式从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料）的固体废物数量。（包括上年度利用的往年工业固体废物累计贮存量）

[5.其中综合利用往年贮存量]：指填表上年度综合利用往年贮存的固体废物的数量。

[6.处置量合计]：指填表上年度利用焚烧、热解、填埋等方法处置的固体废物数量（包括当年处置的往年工业固体废物累计贮存量）。

[7.符合环保标准处置量8.不符合环保标准处置量]：是指填表固体废物的处置符合或不符合相关标准的数量。

[9.其中运往集中处置厂量]：指填表将本单位产生的固体废物运往集中处置厂的数量。

[10.处置往年贮存量]：指填表上年度内利用焚烧、热解、填埋等方法处置往年贮存的固体废物的数量。

[11.贮存量合计]：以综合利用或处置为目的，将固体废物暂时贮存或堆存在专设的贮存设施或专设的集中堆存场所内的量。

[12.符合环保标准贮存量13.不符合环保标准贮存量]：是指填表固体废物符合或不符合相关标准的量。

[14.历年累计贮存量]：指填表往年累计至上年末贮存的固体废物量之和。

[15.排放量]：是指填表将所产生的固体废物排到固体废物污染防治设施以外的量，不包括矿山开采的剥离废石（煤矸石和呈酸性或碱性的废石除外）。

[16.是否办理转移联单]：是指填表产生的危险废物办理转移手续情况。

表内指标关系：2=(4-5)+(6-10)+11+15，6=7+8，11=12+13≤14。

表1-10上年工业企业污染治理项目建设情况

[1.污染治理项目名称]：指以治理污染源的污染、“三废”综合利用为主要目的的工程项目名称。本表中的项目是指上年内正式施工的项目，包括上年新开工项目和以前年度开工跨入上年继续施工的项目。上年内全部建成投产项目以及上年和以前年度全部停缓建在上年恢复施工的项目，为上年正式施工的项目。凡已纳入建设项目环境保护“三同时”管理的不在统计范围之内。

[2.治理类型]：按企业治理污染的对象分为9类。按照《治理类型代码证表》（见附件二）上的代码填写。

[3.开工年月]：指污染治理项目开始建设的年月。按照建设项目设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工的年月填写。如果没有设计，就以计划方案规定的永久性工程实际开始施工的年月为准。

[4.建成投产年月]：指污染治理项目按计划规定的生产能力和效益在一定时间内全部建成，经验收合格或达到竣工验收标准（引进项目并应按合同规定经过试生产考核达到验收标准，经双方签字确认）正式移交生产或交付使用的时间。

[5.计划总投资]：指污染治理项目按照总体设计规定的内容全部建成计划（或按设计概算和预算）需要的总的资金。

[6.至上年底累计完成投资]指至上年末，企业在污染治理项目中实际完成的累计投资额。实际完成投资额包括实际完成的建筑安装工程的价值、设备、工具、器具的购置费，以及实际发生的其他费用，没用到工程实体的建筑材料、工程预付款和没有进行安装的设备等，不能计算入此指标。

[7.上年完成投资及资金来源合计]：指在上年度企业实际用于环境治理工程的投资额。投资额中的资金来源，是指投资单位在上年内收到的用于污染治理项目投资的各种货币资金，包括国家预算内资金、环境保护专项资金、国内贷款、利用外资、自筹资金和其他来源资金。各种来源的资金均为上年度投入的资金，不包括以往历年的投资。

[8.国家预算内资金]：指企业单位用于治理环境污染的国家预算内资金。国家预算内资金指中央财政和地方财政中由国家统筹安排的基本建设拨款和更新改造拨款，以及中央财政安排的专项拨款中用于基本建设的资金和基本建设拨款改贷款的资金等。

[9.环境保护专项资金]：指由环境保护部门会同财政部门从收缴入库的排污费中统筹安排用于环境污染治理项目的资金。

[10.其他资金合计]：指除上述资金来源以外的其他用于污染治理的资金，包括国内贷款、利用外资、企业自筹资金及其他来源资金。

[11.国内贷款]：指企业向银行及非银行金融机构借入的用于污染治理项目建设投资的各种国内贷款。

[12.利用外资]：指用于环境污染治理的国外资金，包括统借统还、自借自还的国外贷款、中外合资项目中的外资，以及对外发行债券和股票等，国家统借统还的外资指由我国政府出面同外国政府、团体或金融组织签订贷款协议，并负责偿还本息的国外贷款。

[13.企业自筹]：指企业自行筹集的污染治理资金。

[14.上年竣工项目设计及新增处理能力]：设计能力是指设计中规定的主体工程（或主体设备）及相应的配套辅助工程（或配套设备）在正常情况下能够达到的处理能力。上年度内竣工的污染治理项目，属新建项目的填写设计文件规定的处理、利用“三废”能力；属改扩建、技术改造项目的填写经改造后新增加的处理利用能力，不包括改扩建之前原有的处理能力；只更新设备或重建构筑物，处理利用“三废”能力没有改变的不填。其中“工业废气”为燃料燃烧和生产工艺（含工业粉尘）两部分废气处理能力之和。

表内指标关系：6≥7，7=8+9+10，10＝11+12+13。

- 数据填报要求

一、各填报单位必须按规定及时、准确、全面地报送，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造。

二、各填报单位、各级环境保护部门必须严格贯彻执行全国统一的分类标准和编码。

三、填写报表前，必须仔细阅读填报说明，认真理解指标含义，掌握统一的口径和计算方法，并严格按照统一的格式和期限填写各项数字。

四、表中所有指标的计量单位应按规定填写，不得擅自更改。

五、表必须用钢笔或碳素墨水笔填写。需要用文字表述的，必须用汉字工整、清晰地填写；需要填写数字的，一律用阿拉伯数字表示，并上下对齐；需要填写符号的，要准确工整，易于辨认。

六、表中各项指标数量栏内不能出现空格或任何文字。表中某一数字和上面或相邻一格数字相同时，不得用“〃”或“同上”、“同左”等词填写，必须填写数字。如数字小于规定单位，以“…”表示；数字为0时以“0”表示；没有数据的指标则划“—”表示。

七、在填写表中的属性标志时，首先在选中的属性代码上划圈，然后在方格中填写代码，每个方格中只能填一位代码数字。

八、填写报表时，要认真仔细；报表完成后，应检查错误并按逻辑审核要求对数据进行审核。填好的正式报表如需修改时，不要直接涂改，应在需修改数字处，用红笔画双横线，将更正数写在原数上方。

九、表必须有负责人和填表人签名盖章，并注明报出日期，加盖单位公章，否则无效。

十、各填报单位在报送数据时，应附有填报说明。

附件一

主要污染物排放系数

表1          广东省火电工业大气污染物综合排污系数

| 生产工艺 | 发电机组 | 污染物 （污染物/发电量） |  | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均值 | 置信区间 |
| 燃煤 锅炉 | ＜200MW | 废气[m3(N)/万kwh] 烟尘(kg/万kwh ) 氮氧化物(kg/万kwh ) |  | 38334 7.27 37.64 | 32523～44145 4.24～10.30 26.03～49.24 |
|  |  | 二氧化硫(kg/万kwh ) | 无脱硫有脱硫 | 52.05 6.75 | 35.91～68.20 4.47～9.02 |
|  | 200MW～300MW | 废气[m3(N)/万kwh] 烟尘(kg/万kwh ) 氮氧化物(kg/万kwh ) |  | 37168 6.63 34.97 | 35103～39232 3.89～9.37 29.76～40.18 |
|  |  | 二氧化硫(kg/万kwh ) | 无脱硫有脱硫 | 47.13 4.48 | 39.55～54.72 0.77～12.61 |
|  | ＞300MW | 废气[m3(N)/万kwh] 烟尘(kg/万kwh ) 氮氧化物(kg/万kwh ) |  | 34679 3.80 27.33 | 32898～36460 1.50～6.10 19.40～35.26 |
|  |  | 二氧化硫(kg/万kwh ) | 无脱硫有脱硫 | 39.29 1.55 | 23.66～54.91 0.90～3.24 |
| 燃油 锅炉 | ＜200MW | 废气[m3(N)/万kwh] 二氧化硫(kg/万kwh ) 氮氧化物(kg/万kwh ) |  | 50700 21.04 26.07 | 36099～65301 14.18～27.89 8.24～43.90 |
|  | ≥200MW | 废气[m3(N)/万kwh] 二氧化硫(kg/万kwh ) 氮氧化物(kg/万kwh ) |  | 19960 7.72 10.23 | 11044～28876 2.31～13.13 0.54～21.81 |

表2        广东省水泥工业大气污染物综合排污系数

| 生产工艺 | 污染物 （污染物/水泥） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 置信区间 |
| 窑外分解窑 （新型干法旋窑） | 废气[m3(N)/t] 粉尘(kg/t) 二氧化硫(kg/t) | 5519 2.04 1.25 | 4437～6601 0.91～3.16 0.83～1.68 |
| 立窑 | 废气[m3(N)/t] 粉尘(kg/t) 二氧化硫(kg/t) | 5568 5.45 2.08 | 4646～6490 3.43～7.46 1.64～2.54 |

表3       广东省陶瓷工业大气污染物综合排污系数

| 污染物 （污染物/产品） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 置信区间 |
| 废气[m3(N)/万m2] 粉尘(kg/万m2) 烟尘(kg/万m2) 二氧化硫(kg/万m2) | 1134705 66.33 118.96 615.90 | 112916～2156494 4.28～128.36 26.73～211.21 385.61～846.20 |

表4        广东省造纸工业水污染物综合排污系数

| 生产工艺 | 污染物 （污染物/产品） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 置信区间 |
| 制浆 | 废水量（t/t） 化学耗氧量（kg/t） 生化需氧量（kg/t） 悬浮物（kg/t） | 550 1005.41 90.01 1023.33 | 368～732 486.41～1524.41 6.94～173.08 231.00～1815.67 |
| 抄纸 | 废水量（t/t） 化学耗氧量（kg/t） 生化需氧量（kg/t） 悬浮物（kg/t） | 103 24.04 2.17 2.63 | 43～163 5.58～42.50 0.65～3.69 1.25～4.00 |

表5        广东省石油炼制工业水污染物综合排污系数

| 产品名称 | 污染物 （污染物/产品） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 置信区间 |
| 轻油 | 废水量（t/t原油） 化学耗氧量（kg/t原油） 生化需氧量（kg/t原油） 油（kg/t原油） 挥发酚（kg/t原油） 硫化物（kg/t原油） | 9 0.47 0.25 4 0.25 0.12 | 6～12 0.27～0.65 0.14～0.34 2.5～8 0.12～0.35 0.09～0.18 |
| 润滑油 | 废水量（t/t） 化学耗氧量（kg/t） 生化需氧量（kg/t） 油（kg/t） 挥发酚（kg/t） 硫化物（kg/t） | 17 5 2.4 16 0.083 0.01 | 8～32 2.6～8.5 1.6～4.6 7～23 0.04～0.14 0.01～0.02 |

表6        广东省食品工业水污染物综合排污系数

| 产品名称 | 污染物 （污染物/产品） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 置信区间 |
| 酱油 | 废水量（t/t） 化学耗氧量（kg/t） | 133 166.32 | 43～224 9.11～323.54 |
| 甘蔗糖 | 废水量（t/t） 生化需氧量（kg/t） 悬浮物（kg/t） 化学耗氧量（kg/t） | 256 0.26 0.35 0.46 | 13～450 0.013～0.51 0.27～0.42 0.08～0.83 |

表7        广东省纺织工业水污染物综合排污系数

| 产品名称 | 污染物 （污染物/产品） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均值 | 置信区间 |
| 棉机织品 | 废水量（t/百米） 化学需氧量（kg/百米） 生化需氧量（kg/百米） | 2 0.69 0.20 | 1～3 0.12～1.25 0.05～0.34 |
| 毛纺织品 | 废水量（t/百米） 化学需氧量（kg/百米） | 5 1.16 | 2～9 0.14～2.17 |

表8        广东省电镀工业水污染物综合排污系数

| 污染物（毫克/升） | 排污系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 置信区间 |
| 氰化物 六价铬 镍 锌 铜 镉 铅 | 8.957 0.036 7.337 1.276 15.621 0.040 0.049 | 2.972～14.942 0.002～0.071 2.063～12.612 0.005～2.802 5.541～25.700 0.0005～0.124 0.037～0.060 |

表9                广东省第三产业排污系数

| 行业名称 | 污染物 | 计量单位 | 排污系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮业 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 800 |  |
|  | 动植物油 | mg/l | 150 |  |
|  | 悬浮物 | mg/l | 250 |  |
|  | 氨氮 | mg/l | 10 |  |
|  | LAS | mg/l | 10 |  |
|  | 废水量 | 吨/餐位日 | 0.5 |  |
| 旅业（附设餐厅） | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 500 |  |
|  | 动植物油 | mg/l | 80 |  |
|  | 悬浮物 | mg/l | 100 |  |
| 旅业（不设餐厅） | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 250 |  |
|  | 悬浮物 | mg/l | 50 |  |
| 美容、美发业 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 700 |  |
|  | 悬浮物 | mg/l | 100 |  |
|  | LAS | mg/l | 30 |  |
| 沐足、桑拿业 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 300 |  |
|  | 悬浮物 | mg/l | 100 |  |
| 洗衣业 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 500 |  |
|  | LAS | mg/l | 150 |  |
| 冲晒、扩印业 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 150 |  |
| 医院 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 150 |  |
| 洗车业 | 废水量 | 吨 | 用水量的90% |  |
|  | COD | mg/l | 400 |  |
|  | 悬浮物 | mg/l | 300 |  |
|  | LAS | mg/l | 50 |  |

附件二

常用代码

- 地区代码

行政区划代码由6位数字代码按层次分别表示我国各省（自治区、直辖市）、地区（地市、州、盟）、县（区、县级市）的名称。

代码从左到右的含义是：

- 二位表示省。

- 四位表示地区，其中：01～20、51～70表示地市。

第五、六位表示县（区、县级市），

其中：01～18表示市辖区或者地辖区；

21～80表示县；

81～89表示县级市。

二、行业代码

（一）国民经济行业分类

国民经济行业分类是按照各单位（或劳动者）从事的经济活动进行分类。根据《国民经济行业代码表》（GB/T 4754-2002），国民经济行业分类分为四个层次，即门类、大类、中类、小类。大类构成国民经济重要的经济部门，也构成全社会经济活动的结构性框架，由2位数字组成；小类是国民经济行业分类的核心层，其经济活动的同质性最高，它构成全社会经济活动中可供观察和度量的最小的产业活动内部的全部内容，由4位数字组成，前2位数字表示大类。

重点行业代码（小类）

| 重点行业简称 | 行业代码 | 行业类别名称 |
| --- | --- | --- |
| 水泥 | 3111 | 水泥制造 |
| 火力发电 | 4411 | 火力发电 |
| 造纸 | 2210 | 纸浆制造 |
|  | 2221 | 机制纸及纸板制造 |
|  | 2222 | 手工纸制造 |
|  | 2223 | 加工纸制造 |
|  | 2231 | 纸和纸板容器的制造 |
|  | 2239 | 其他纸制品制造 |
| 印染 | 1712 | 棉、化纤印染精加工 |
|  | 1723 | 毛染整精加工 |
|  | 1743 | 丝印染精加工 |
| 制革 | 1910 | 皮革鞣制加工 |
| 污水处理 | 4620 | 污水的收集、处理及净化的再利用 |
| 电镀* | 3461 | 电镀 |
| 冶炼 | 3210 | 炼铁 |
|  | 3220 | 炼钢 |
|  | 3240 | 铁合金冶炼 |
|  | 3311 | 铜冶炼 |
|  | 3312 | 铅锌冶炼 |
|  | 3313 | 镍钴冶炼 |
|  | 3314 | 锡冶炼 |
|  | 3315 | 锑冶炼 |
|  | 3316 | 铝冶炼 |
|  | 3317 | 镁冶炼 |
|  | 3319 | 其他常用有色金属冶炼 |
|  | 3321 | 金冶炼 |
|  | 3322 | 银冶炼 |
|  | 3329 | 其他贵金属冶炼 |
|  | 3331 | 钨钼冶炼 |
|  | 3332 | 稀土金属冶炼 |
|  | 3339 | 其他稀有金属冶炼 |
|  | 3340 | 有色金属合金制造 |
| 化工 | 2611 | 无机酸制造 |
|  | 2612 | 无机碱制造 |
|  | 2613 | 无机盐制造 |
|  | 2614 | 有机化学原料制造 |
| 化工 | 2619 | 其他基础化学原料制造 |
|  | 2621 | 氮肥制造 |
|  | 2622 | 磷肥制造 |
|  | 2623 | 钾肥制造 |
|  | 2624 | 复混肥料制造 |
|  | 2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 |
|  | 2629 | 其他肥料制造 |
|  | 2631 | 化学农药制造 |
|  | 2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 |
|  | 2641 | 涂料制造 |
|  | 2642 | 油墨及类似产品制造 |
|  | 2643 | 颜料制造 |
|  | 2644 | 染料制造 |
|  | 2645 | 密封用填料及类似品制造 |
|  | 2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 |
|  | 2652 | 合成橡胶制造 |
|  | 2653 | 合成纤维单(聚合)体的制造 |
|  | 2659 | 其他合成材料制造 |
|  | 2661 | 化学试剂和助剂制造 |
|  | 2662 | 专项化学用品制造 |
|  | 2663 | 林产化学产品制造 |
|  | 2664 | 炸药及火工产品制造 |
|  | 2665 | 信息化学品制造 |
|  | 2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
|  | 2667 | 动物胶制造 |
|  | 2669 | 其他专用化学产品制造 |
|  | 2671 | 肥皂及合成洗涤剂制造 |
|  | 2672 | 化妆品制造 |
|  | 2673 | 口腔清洁用品制造 |
|  | 2674 | 香料、香精制造 |
|  | 2679 | 其他日用化学产品制造 |
|  | 2811 | 化纤浆粕制造 |
|  | 2821 | 锦纶纤维制造 |
|  | 2822 | 涤纶纤维制造 |
|  | 2823 | 腈纶纤维制造 |
|  | 2824 | 维纶纤维制造 |
|  | 2829 | 其他合成纤维制造 |

备注：电镀行业代码3461为我省自编。

三、排水去向代码

国家环保总局将全国每条河流、海域都编了代码。流域编码由10位数码组成，前8位是国家环境保护总局统一编制的，编码方法为第一、二位代表流域名称，第三、四位为所属一级支流，第五、六为所属二级支流，第七、八位为说所属三级支流；海域由1位数字组成，详见国家环境保护总局编制的《环境信息标准化手册第2卷》（中国标准出版社出版）。排入市政管网的则填最终排入的水体代码。

排水各地如有本编码未编入的江河湖库需统计使用，可由省、自治区、直辖市环保部门按照本编码的编码方法在相应的空码上继续编排，并可扩展至第9～10位，如无扩编码应在9、10 位格内补“0”。

广东省水系排水去向代码

| 代码 | 江河湖库海名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| GD | 闽东、粤东及台湾沿海诸河流域 |  |
| GD070000 | 东溪 |  |
| GD080000 | 榕江 |  |
| GD080100 | 南溪（灰寨水） |  |
| GD080200 | 五经富水 |  |
| GD080300 | 北溪 |  |
| GD090000 | 练江 |  |
| GD100000 | 龙江 |  |
| GD110000 | 螺河 |  |
| GD11000001 | 螺河（陆丰段） | 自编 |
| GD11000100 | 螺河（上游） | 自编 |
| GD120000 | 淡水河 |  |
| GD120100 | 基隆河 |  |
| GD120200 | 新店溪 |  |
| GE | 韩江流域 |  |
| GE010000 | 黄港溪 |  |
| GE020000 | 韩江 |  |
| GE020100 | 凤凰溪 |  |
| GE020200 | 丰良溪 |  |
| GE020300 | 梅潭河 |  |
| GE020301 | 芦溪 |  |
| GE020400 | 梅江 |  |
| GE020401 | 程江 |  |
| GE020402 | 宁江 |  |
| GE020403 | 黄陂水 |  |
| GE020404 | 五华水 |  |
| GE020405 | 歧岭水 |  |
| GE020406 | 周江 |  |
| GE020407 | 北琴江 |  |
| GE020500 | 石窑河 |  |
| GE020600 | 松源水 |  |
| GE020700 | 石窟河 |  |
| GE020701 | 抽树河 |  |
| GE020702 | 差干河 |  |
| GE020800 | 中山河 |  |
| GE020900 | 韩江下游支流 | 自编 |
| GE030000 | 汀江 |  |
| GE030100 | 漳溪河 |  |
| GE030200 | 下洋溪 |  |
| GE030300 | 永定河 |  |
| GE030400 | 黄潭河 |  |
| GE030500 | 桃兰溪 |  |
| GE030600 | 浊田河 |  |
| GE030700 | 旧县河 |  |
| HA | 西江流域 |  |
| HA110000 | 西江 |  |
| HA110400 | 贺江 |  |
| HA110401 | 渔涝河 |  |
| HA110402 | 富川江 |  |
| HA110403 | 桂岭江(大宁河) |  |
| HA110404 | 东安河 |  |
| HA110405 | 大水(大平河) |  |
| HA110500 | 罗定江 |  |
| HA110600 | 泗纶河 |  |
| HA110700 | 白石河 |  |
| HA110800 | 新兴江 |  |
| HB | 北江流域 |  |
| HB010000 | 北江 |  |
| HB01000010 | 飞来峡水库 | 自编 |
| HB020000 | 漫水河 |  |
| HB030000 | 琶江 |  |
| HB040000 | 绥江(中州河) |  |
| HB040100 | 凤岗水(凤江河) |  |
| HB040200 | 马宁水 |  |
| HB040300 | 桃花水 |  |
| HB040400 | 诗洞水 |  |
| HB040500 | 古水 |  |
| HB050000 | 翁水 |  |
| HB050100 | 横石水 |  |
| HB050200 | 贵东水 |  |
| HB050300 | 小北江 |  |
| HB060000 | 锦江 |  |
| HB060100 | 黎屋水 |  |
| HB060200 | 城口水 |  |
| HB070000 | 枫湾水 |  |
| HB080000 | 浈水 |  |
| HB080100 | 竹洞河 |  |
| HB080200 | 百顺河 |  |
| HB080300 | 墨江 |  |
| HB080400 | 罗坝河 |  |
| HB080500 | 都安水 |  |
| HB080600 | 凌江 |  |
| HB090000 | 武水（武江） |  |
| HB090100 | 南花溪(长乐水) |  |
| HB090200 | 杨溪水 |  |
| HB090300 | 廊田水 |  |
| HB090400 | 秀水 |  |
| HB090500 | 辽思水 |  |
| HB090600 | 九峰水 |  |
| HB090700 | 田头水 |  |
| HB090800 | 白石渡河 |  |
| HB090900 | 泷水 |  |
| HB091000 | 新街水 |  |
| HB100000 | 南水 |  |
| HB100100 | 龙归水 |  |
| HB110000 | 连江(温江) |  |
| HB110100 | 青莲水(称架河) |  |
| HB110200 | 水边河 |  |
| HB110300 | 黄洞河 |  |
| HB110400 | 连江渠 |  |
| HB110500 | 菠萝河 |  |
| HB110600 | 同灌水 |  |
| HB110700 | 七拱水 |  |
| HB110800 | 三江水 |  |
| HB110900 | 白水 |  |
| HB111000 | 保安水 |  |
| HB111100 | 西溪水 |  |
| HB120000 | 滨河 |  |
| HC | 东江流域 |  |
| HC000000 | 东江 |  |
| HC00000010 | 惠州西湖 | 自编 |
| HC010000 | 红岗水 |  |
| HC020000 | 柏埔水 |  |
| HC030000 | 沙河 |  |
| HC040000 | 增江 |  |
| HC050000 | 贝墩(岭)水 |  |
| HC060000 | 寻邬水 |  |
| HC070000 | 利江 |  |
| HC080000 | 新丰江 |  |
| HC08000010 | 新丰江水库 | 自编 |
| HC080100 | 大阜河 |  |
| HC080200 | 船塘河(合江) |  |
| HC080300 | 连平水 |  |
| HC080400 | 忠信河 |  |
| HC090000 | 龙图河 |  |
| HC100000 | 老场水 |  |
| HC110000 | 定南水 |  |
| HC110100 | 镇江河 |  |
| HC120000 | 秋香江 |  |
| HC130000 | 公庄水 |  |
| HC140000 | 西枝江 |  |
| HC140100 | 淡水 |  |
| HC14010000 | 龙岗河(深圳) | 自编 |
| HC14010001 | 龙岗河田脚河(深圳) | 自编 |
| HC14010002 | 龙岗河田坑水(深圳) | 自编 |
| HC14010003 | 龙岗河黄沙河(深圳) | 自编 |
| HC14010004 | 龙岗河杶梓河(深圳) | 自编 |
| HC14010005 | 龙岗河丁山河(深圳) | 自编 |
| HC14010006 | 龙岗河黄龙河(深圳) | 自编 |
| HC14010007 | 龙岗河石溪河(深圳) | 自编 |
| HC14010008 | 龙岗河回龙河(深圳) | 自编 |
| HC14010009 | 龙岗河爱联河(深圳) | 自编 |
| HC14010010 | 龙岗河南约河(深圳) | 自编 |
| HC14010011 | 龙岗河简龙河(深圳) | 自编 |
| HC14010012 | 龙岗河大康河(深圳) | 自编 |
| HC14010013 | 龙岗河梧桐山河(深圳) | 自编 |
| HC14010014 | 龙岗河何茂盛河(深圳) | 自编 |
| HC14010015 | 龙岗河龙岗河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HC140100b0 | 龙岗河坪山河(深圳) | 自编 |
| HC140100b1 | 龙岗河石头河(深圳) | 自编 |
| HC140100b2 | 龙岗河田头河(深圳) | 自编 |
| HC140100b3 | 龙岗河石坳河(深圳) | 自编 |
| HC140100b4 | 龙岗河金龟河(深圳) | 自编 |
| HC140100b5 | 龙岗河赤坳河(深圳) | 自编 |
| HC140100b6 | 龙岗河红花岭河(深圳) | 自编 |
| HC140100b7 | 龙岗河径子河(深圳) | 自编 |
| HC140100b8 | 龙岗河五层楼水(深圳) | 自编 |
| HC140100b9 | 龙岗河坪山河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HC140100d0 | 龙岗河龙布芋河(深圳) | 自编 |
| HC140100d1 | 龙岗河东江小河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HC150000 | 石马河 |  |
| HC15000001 | 观澜河梓坑径河(深圳) | 自编 |
| HC15000002 | 观澜河长坑水(深圳) | 自编 |
| HC15000003 | 观澜河岗头河(深圳) | 自编 |
| HC15000004 | 观澜河板田河(深圳) | 自编 |
| HC15000005 | 观澜河游松河(深圳) | 自编 |
| HC15000006 | 观澜河白花河(深圳) | 自编 |
| HC15000007 | 观澜河茜坑水(深圳) | 自编 |
| HC15000008 | 观澜河大船坑(深圳) | 自编 |
| HC15000009 | 观澜河龙华河(深圳) | 自编 |
| HC15000010 | 观澜河横浪河(深圳) | 自编 |
| HC15000011 | 观澜河上芬水(深圳) | 自编 |
| HC15000012 | 观澜河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HD | 珠江三角洲河网区 |  |
| HD010000 | 西江干流水道(西海水道、磨刀门水道) |  |
| HD01000001 | 容桂水道(佛山) | 自编 |
| HD01000002 | 鸡丫水道(佛山) | 自编 |
| HD01000051 | 西江(佛山) | 自编 |
| HD010000S1 | 西江(佛山) | 自编 |
| HD010000S2 | 西江干流三水断(佛山) | 自编 |
| HD010001 | 西江水道(中山) | 自编 |
| HD010002 | 岐江河(中山) | 自编 |
| HD01000010 | 肇庆星胡 | 自编 |
| HD020000 | 北江干流水道(顺德水道、沙湾水道) |  |
| HD02000001 | 顺德支流(佛山) | 自编 |
| HD02000010 | 北江干流水道(佛山) | 自编 |
| HD02000011 | 东平水道(车渡-紫洞)(佛山) | 自编 |
| HD02000012 | 顺德水道(紫洞-沙头北村)(佛山) | 自编 |
| HD02000013 | 南沙涌(佛山) | 自编 |
| HD02000014 | 官山涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S1 | 北江(佛山) | 自编 |
| HD020000S2 | 大棉涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S3 | 西南涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S4 | 左岸涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S5 | 乐平涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S6 | 芦苞涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S7 | 大塘涌(佛山) | 自编 |
| HD020000S8 | 樵北涌(佛山) | 自编 |
| HD030000 | 珠江(前航道、后航道、虎门水道) |  |
| HD03000009 | 市桥水道 | 自编 |
| HD03000010 | 珠江西航道(广州) | 自编 |
| HD03000011 | 珠江西航道荔湾涌(广州) | 自编 |
| HD03000012 | 珠江西航道澳口涌(广州) | 自编 |
| HD03000013 | 珠江西航道增步河(新市涌,石井河)(广州) | 自编 |
| HD03000014 | 珠江西航道塞坝涌(广州) | 自编 |
| HD03000015 | 珠江西航道花地涌(广州) | 自编 |
| HD03000016 | 珠江西航道水口水(广州) | 自编 |
| HD03000017 | 珠江西航道沙基涌(广州) | 自编 |
| HD03000030 | 珠江前航道(广州) | 自编 |
| HD03000031 | 珠江前航道东圃涌(广州) | 自编 |
| HD03000032 | 珠江前航道车陂涌(广州) | 自编 |
| HD03000033 | 珠江前航道棠下涌(广州) | 自编 |
| HD03000034 | 珠江前航道沙河涌(广州) | 自编 |
| HD03000035 | 珠江前航道东濠涌(广州) | 自编 |
| HD03000036 | 珠江前航道纺织涌(广州) | 自编 |
| HD03000037 | 珠江前航道鸭墩水(广州) | 自编 |
| HD03000038 | 珠江前航道西濠涌(广州) | 自编 |
| HD03000039 | 珠江前航道新河埔涌(广州) | 自编 |
| HD03000040 | 珠江前航道猎德涌(广州) | 自编 |
| HD03000050 | 珠江后航道(广州) | 自编 |
| HD03000051 | 珠江后航道石溪涌(广州) | 自编 |
| HD03000052 | 珠江后航道海珠涌(马涌)(广州) | 自编 |
| HD03000053 | 珠江后航道东朗涌(广州) | 自编 |
| HD03000054 | 珠江后航道二尾涌(广州) | 自编 |
| HD03000055 | 珠江后航道菜涌(广州) | 自编 |
| HD03000056 | 珠江后航道西朗涌(广州) | 自编 |
| HD03000057 | 珠江后航道东西朗涌(广州) | 自编 |
| HD03000058 | 珠江后航道芳村下水道(广州) | 自编 |
| HD03000059 | 珠江后航道下芳村涌(广州) | 自编 |
| HD03000060 | 珠江后航道大冲口涌(广州) | 自编 |
| HD03000061 | 珠江后航道白鹤洞涌(广州) | 自编 |
| HD03000062 | 珠江后航道大石涌(广州) | 自编 |
| HD03000063 | 珠江后航道石榴岗涌(广州) | 自编 |
| HD03000064 | 珠江后航道官洲涌(广州) | 自编 |
| HD03000070 | 珠江黄埔航道(广州) | 自编 |
| HD03000071 | 珠江黄埔航道文冲渠(广州) | 自编 |
| HD03000072 | 珠江黄埔航道长洲涌(广州) | 自编 |
| HD03000073 | 珠江黄埔航道乐善涌(广州) | 自编 |
| HD03000074 | 珠江黄埔航道乌涌(广州) | 自编 |
| HD03000079 | 流溪河水库(广州) | 自编 |
| HD03000080 | 洪秀全水库(广州) | 自编 |
| HD03000081 | 黄龙带水库(广州) | 自编 |
| HD03000082 | 温泉天湖水库(广州) | 自编 |
| HD03000083 | 芙蓉嶂水库(广州) | 自编 |
| HD03000084 | 福源水库(广州) | 自编 |
| HD03000085 | 九龙潭水库(广州) | 自编 |
| HD03000086 | 三坑水库(广州) | 自编 |
| HD03000087 | 和龙水库(广州) | 自编 |
| HD03000088 | 磨刀坑水库(广州) | 自编 |
| HD03000089 | 新庄水库(广州) | 自编 |
| HD03000090 | 水口水库(广州) | 自编 |
| HD03000091 | 木强水库(广州) | 自编 |
| HD03000092 | 增塘水库(广州) | 自编 |
| HD03000093 | 联安水库(广州) | 自编 |
| HD03000094 | 余家庄水库(广州) | 自编 |
| HD03000095 | 白花林水库(广州) | 自编 |
| HD03000096 | 东山湖(广州) | 自编 |
| HD03000097 | 荔湾湖(广州) | 自编 |
| HD03000098 | 流花湖(广州) | 自编 |
| HD03000099 | 麓湖(广州) | 自编 |
| HD040000 | 东江北干流 |  |
| HD050000 | 高明河 |  |
| HD060000 | 鸡啼门水道(泥湾门水道) |  |
| HD070000 | 虎跳门水道 |  |
| HD080000 | 崖门水道(江门水道) |  |
| HD080100 | 潭江 |  |
| HD080200 | 镇海水 |  |
| HD090000 | 潭洲水道 |  |
| HD090100 | 佛山水道 |  |
| HD09000001 | 潭洲水道肉联厂(佛山) | 自编 |
| HD09000023 | 平洲水道(桂城水厂-三山出口)(佛山) | 自编 |
| HD09000040 | 东平河(佛山) | 自编 |
| HD09000041 | 潭洲水道(紫洞-澜石)(佛山) | 自编 |
| HD09000042 | 吉利涌(三多-澜石)(佛山) | 自编 |
| HD0901000A | 横滘－九江 | 自编 |
| HD0901000B | 佛山水道无废水排放(佛山) | 自编 |
| HD09010001 | 佛山水道东平水道(佛山) | 自编 |
| HD09010010 | 佛山水道罗沙－直排口(佛山) | 自编 |
| HD09010011 | 佛山水道罗沙－凹窦(佛山) | 自编 |
| HD09010012 | 佛山水道罗沙－马廊窦(佛山) | 自编 |
| HD09010013 | 佛山水道街边－良涌窦(佛山) | 自编 |
| HD09010020 | 佛山水道街边－直排口(佛山) | 自编 |
| HD09010021 | 佛山水道街边－北闸(佛山) | 自编 |
| HD09010030 | 佛山水道横滘－直排口(佛山) | 自编 |
| HD09010031 | 佛山水道横滘－沙洛口(佛山) | 自编 |
| HD09010031 | 佛山水道(军桥涌、罗村涌、盐步涌)(佛山) | 自编 |
| HD09010032 | 佛山水道横滘－九江基(佛山) | 自编 |
| HD09010033 | 佛山水道横滘－南窦(佛山) | 自编 |
| HD09010034 | 佛山水道横滘－军区(佛山) | 自编 |
| HD09010035 | 佛山水道横滘－中山桥(佛山) | 自编 |
| HD09010036 | 佛山水道横滘－田边(佛山) | 自编 |
| HD09010037 | 佛山水道横滘－石角(佛山) | 自编 |
| HD09010041 | 佛山水道(军桥涌、罗村涌、盐步涌)(佛山) | 自编 |
| HD100000 | 陈村水道 |  |
| HD110000 | 蕉门水道 |  |
| HD120000 | 洪奇沥水道 |  |
| HD120001 | 容桂水道(中山) | 自编 |
| HD130000 | 横门水道 |  |
| HD130001 | 小榄水道(中山) | 自编 |
| HD130002 | 鸡鸦水道(中山) | 自编 |
| HD130003 | 东海水道(佛山) | 自编 |
| HD140000 | 流溪河 |  |
| HD150000 | 东江南支流(东莞水道) |  |
| HD15001000 | 南余朗(石排～茶山内涌) | 自编 |
| HD15001000 | 南余朗(石排～茶山内涌) | 自编 |
| HD15001000 | 南余朗(石排～茶山内涌) | 自编 |
| HD160000 | 倒运海水道 |  |
| HD170000 | 茅洲河 |  |
| HD17000001 | 茅洲河石岩水(深圳) | 自编 |
| HD17000002 | 茅洲河鹅颈水(深圳) | 自编 |
| HD17000003 | 茅洲河东坑水(深圳) | 自编 |
| HD17000004 | 茅洲河木墩水(深圳) | 自编 |
| HD17000005 | 茅洲河新陂头河(深圳) | 自编 |
| HD17000006 | 茅洲河大陂河(深圳) | 自编 |
| HD17000007 | 茅洲河石家河(深圳) | 自编 |
| HD17000008 | 茅洲河西田河(深圳) | 自编 |
| HD17000009 | 茅洲河罗田水(深圳) | 自编 |
| HD17000010 | 茅洲河老虎坑(深圳) | 自编 |
| HD17000011 | 茅洲河塘下涌(深圳) | 自编 |
| HD17000012 | 茅洲河长流陂(深圳) | 自编 |
| HD17000013 | 茅洲河白陂河(深圳) | 自编 |
| HD17000014 | 茅洲河东宝河(深圳) | 自编 |
| HD17000015 | 茅洲河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HD180000 | 深圳河 |  |
| HD180000a0 | 深圳河(深圳) | 自编 |
| HD180000a1 | 深圳河莲塘河(深圳) | 自编 |
| HD180000a2 | 深圳河沙湾河(深圳) | 自编 |
| HD180000a3 | 深圳河布吉河(深圳) | 自编 |
| HD180000a4 | 深圳河笔架山河(深圳) | 自编 |
| HD180000a5 | 深圳河福田河(深圳) | 自编 |
| HD180000a6 | 深圳河皇岗河(深圳) | 自编 |
| HD180000a7 | 深圳河新洲河(深圳) | 自编 |
| HD180000a8 | 深圳河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HD180000b0 | 深圳河大沙河(深圳) | 自编 |
| HD180000b1 | 深圳河长岭皮河(深圳) | 自编 |
| HD180000b2 | 深圳河沙头坑(深圳) | 自编 |
| HD180000b3 | 深圳河大磡河(深圳) | 自编 |
| HD180000b4 | 深圳河麻磡河(深圳) | 自编 |
| HD180000b5 | 深圳河白芒河(深圳) | 自编 |
| HD180000b6 | 深圳河大沙河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HD180000c0 | 深圳河葵涌河(深圳) | 自编 |
| HD180000c1 | 深圳河径心河(深圳) | 自编 |
| HD180000c2 | 深圳河罗屋田河(深圳) | 自编 |
| HD180000c3 | 深圳河葵涌河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HD180000d0 | 深圳河西乡河(深圳) | 自编 |
| HD180000d1 | 深圳河龙门村河(深圳) | 自编 |
| HD180000d2 | 深圳河大河沥(深圳) | 自编 |
| HD180000d3 | 深圳河长湖河(深圳) | 自编 |
| HD180000d4 | 深圳河西乡河流域其它小河(深圳) | 自编 |
| HE | 粤桂琼沿海诸河流域 |  |
| HE010000 | 黄江 |  |
| HE020000 | 那龙河 |  |
| HE030000 | 漠阳江 |  |
| HE030100 | 潭水河 |  |
| HE030101 | 三甲河 |  |
| HE030200 | 西山河 |  |
| HE040000 | 鉴江 |  |
| HE04000001 | 杨梅河(湛江) | 自编 |
| HE040100 | 罗江 |  |
| HE040101 | 陵江 |  |
| HE040200 | 大井河 |  |
| HE040300 | 曹江 |  |
| HE04030010 | 高州水库 | 自编 |
| HE040400 | 袂花江 |  |
| HE04040010 | 袂花江(湛江) | 自编 |
| HE04050000 | 小东江 | 自编 |
| HE050000 | 擎雷水 |  |
| HE060000 | 雷州青年运河 |  |
| HE060100 | 青年西运河 |  |
| HE06010010 | 鹤地水库 | 自编 |
| HE06010100 | 江洪河(湛江) | 自编 |
| HE06020000 | 雷州青年运河东运河(湛江) | 自编 |
| HE06020100 | 城月河(湛江) | 自编 |
| HE06020200 | 通明河(湛江) | 自编 |
| HE06030000 | 雷州青年运河东海运河(湛江) | 自编 |
| HE060400 | 遂溪河 | 自编 |
| HE06040000 | 遂溪河(湛江) | 自编 |
| HE06040100 | 凤朗河(湛江) | 自编 |
| HE06050000 | 雷州青年运河西湾运河(湛江) | 自编 |
| HE06050100 | 杨柑河(湛江) | 自编 |
| HE06050101 | 豆坡河(湛江) | 自编 |
| HE06060000 | 雷州青年运河四联干渠(湛江) | 自编 |
| HE070000 | 龙潭河 |  |
| HE080000 | 清水河 |  |
| HE090000 | 南渡河 |  |
| HE09010000 | 土塘水(湛江) | 自编 |
| HE09020000 | 公和水(湛江) | 自编 |
| HE09030000 | 松竹河(湛江) | 自编 |
| HE09040000 | 花桥水(湛江) | 自编 |
| HE100000 | 九州江 |  |
| HE100100 | 长山河 |  |
| HE10020000 | 廉江河(湛江) | 自编 |
| HE10030000 | 陀村河(湛江) | 自编 |
| HE10030100 | 沙铲河(湛江) | 自编 |
| HE10030101 | 塘蓬河(湛江) | 自编 |
| HE10040000 | 武陵河(湛江) | 自编 |
| 4 | 南海 |  |

四、企业规模代码

企业规模代码表

| 代码 | 企业规模名称 |
| --- | --- |
| 1 | 特大型 |
| 2 | 大型一档 |
| 3 | 大型二档 |
| 4 | 中一型 |
| 5 | 中二型 |
| 6 | 小型 |
| 7 | 其它 |

五、单位类别代码

单位类别代码表

| 代码 | 单位类别 |
| --- | --- |
| 1 | 县以上工业企业 |
| 2 | 县以上非工业企业 |
| 3 | 事业单位 |
| 4 | 乡镇街道工业企业 |
| 5 | 乡镇街道非工业企业 |
| 6 | 部队 |
| 7 | 其他 |

六、登记注册类型代码

登记注册类型代码表

| 代码 | 登记注册类型 |
| --- | --- |
| 110 | 国有企业 |
| 120 | 集体企业 |
| 130 | 股份合作企业 |
| 140 | 联营企业 |
| 150 | 有限责任公司 |
| 160 | 股份有限公司 |
| 170 | 私营企业 |
| 200 | 港、澳、台商投资企业 |
| 300 | 外商投资企业 |
| 400 | 个体经营 |

七、隶属关系代码

隶属关系代码表

| 代码 | 隶属关系名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中央 |
| 2 | 省 |
| 4 | 市、地区 |
| 5 | 县 |
| 6 | 街道、镇、乡 |
| 7 | 居民、村民委员会 |
| 9 | 其他 |

八、污水处理方法代码

污水处理方法代码简表

1000 物理处理法

1100 过滤

1200 离心

1300 沉淀分离

1400 上浮分离

1500 其它

2000 化学处理法

2100 化学混凝法

2110 化学混凝沉淀法

2120 化学混凝气浮法

2200 中和法

2300 化学沉淀法

2400 氧化还原法

2500 其它

3000 物理化学处理法

3100 吸附

3200 离子交换

3300 电渗析

3400 反渗透

3500 超过滤

3600 其它

4000 生物处理法

4100 好氧生物处理

4110 活性污泥法

4111 普通活性污泥法

4112 高浓度活性污泥法

4113 接触稳定法

4114 氧化沟

4115 SBR

4120 生物膜法

4121 普通生物滤池

4122 生物转盘

4123 生物接触氧化法

4200 厌氧生物处理法

4210 厌氧滤器工艺

4220 上流式厌氧污泥床工艺

4230 厌氧折流板反应器工艺

4300 厌氧/好氧生物组合工艺

4310 两段好氧生物处理工艺

4320 A/O工艺

4330 A2/O工艺

4340 A/O2工艺

5000 组合工艺处理法

5100 物理＋化学

5200 物理＋生物

5210 物理＋好氧生物处理

5220 物理＋厌氧生物处理

5230 物理＋组合生物处理

5200 化学＋物化

5300 化学＋生物

5310 化学＋好氧生物处理

5320 化学＋厌氧生物处理

5330 化学＋组合生物处理

5400 物化＋生物

5410 物化＋好氧生物处理

5420 物化＋厌氧生物处理

5430 物化＋组合生物处理

九、治理类型代码

治理类型代码表

| 1 | 工业废水治理 |
| --- | --- |
| 2 | 燃料燃烧废气治理 |
| 3 | 生产工艺废气治理（含治理工业粉尘） |
| 4 | 工业固体废物治理 |
| 5 | 噪声治理（含治理振动） |
| 6 | 电磁辐射治理 |
| 7 | 放射性治理 |
| 8 | 污染搬迁治理 |
| 9 | 其他治理（含环境综合整治） |