广 东 省 环 境 保 护 局 办 公 室

粤环办函〔2007〕61号

关于征求《建设项目环境保护分类管理名录》

（修订征求意见稿）意见的函

各地级以上市环保局：

为进一步强化和规范建设项目环境保护分类管理，国家环保总局对《建设项目环境保护分类管理名录（2002年总局令第14号）》进行了修订，现将修订后的名录征求意见稿发给你们。请结合实际认真研究提出书面意见，于2007年5月1日前反馈我局，并将电子文稿发至联系人邮箱，以便及时汇总上报总局。

附件：建设项目环境保护分类管理名录（2007年本）

广东省环境保护局办公室

二○○七年四月十二日

联系人：陈丹丹，联系电话：020-85266599

电子邮箱：chendandan@gdepb.gov.cn

主题词：环保  环评  建设项目  分类名录  函

附件：

建设项目环境保护分类管理名录

（2007年本）

一、根据《环境影响评价法》第十六条和《建设项目环境保护管理条例》第七条的规定，制定本名录。

本名录是对2002年10月13日发布的《建设项目环境保护分类管理名录》（国家环境保护总局令第14号）的修订。与原名录相比主要修订如下：

（一）调整了部分建设项目环境影响评价类别（提高或降低），对原名录中未作规定或规定不细的建设项目进行了补充和细化。

（二）将环境敏感区归纳为特殊保护区、社会关注区和特征敏感区三类。明确特征敏感区是仅对某类或某几类建设项目产生的环境影响因子特别敏感的区域，并在名录项目相应栏目中予以标明。

（三）根据环境保护行业特点和环境影响评价工作实际需要，结合《国民经济行业分类代码》，对原名录建设项目行业分类和排序进行了规范。

二、国家对建设项目的环境影响评价实行分类管理：

（一）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；

（二）可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或专项评价；

（三）对环境影响很小的，应当填报环境影响登记表。

三、本名录所称环境敏感区，是指下列区域：

（一）特殊保护区：自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物保护单位等依照国家法律、法规划定的需要特殊保护的地区，世界自然、文化遗产保护区。

（二）社会关注区：以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能的区域；具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

（三）特征敏感区：对某类或某几类建设项目产生的污染或生态影响因子特别敏感的区域，如：基本农田保护区、基本草原、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、资源性缺水地区；森林公园、地质公园；自然湿地、珍稀动植物栖息地；鱼类等重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，天然渔场，水产增殖养殖区；天然林、热带雨林；封闭、半封闭海域，富营养化区等。

四、跨行业、复合型的建设项目，其环境影响评价类别按其中高类别的确定。

五、未列入本名录的建设项目，其环境影响评价类别由省级环保行政主管部门根据项目的污染或生态影响因子特征，以及所处区域的环境敏感性质和程度提出意见，报国家环境保护总局认定。

六、国家法律、法规、产业政策明令淘汰和禁止投资的建设项目不适用本名录，各级环保行政主管部门不得批准此类建设项目环境影响评价文件。

七、本名录自2007年×月×日起施行，原《建设项目环境保护分类管理名录》即时废止。

八、本名录由国家环境保护总局负责解释，并适时补充、修订。

| 项 目 类别 | 报 告 书 | 报 告 表 | 登记表 | 本栏目敏感区含义 | 修订 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 农、林、牧、渔 |  |  |  |  |  |
| 1、农业综合开发 | 全部 | / | / |  | + |
| 2、农业垦殖 | 5000 亩及以上； 5000亩以下，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、资源性缺水地区、重要湿地、基本草原等 | + |
| 3、农田改造项目 | / | 全部 | / |  | △ |
| 4、农产品基地建设 | / | 全部 | / |  | △ |
| 5、商品林基地 | 原料林基地 | 其它 | / |  | △ |
| 6、森林采伐 | 皆伐 | 间伐 | / |  | = |
| 7、防沙治沙工程 | / | 全部 | / |  | = |
| 8、围涂 | 全部 | / | / |  | △ |
| 9、养殖场（区） | 猪常年存栏量3000 头及以上；肉牛常年存栏量600 头及以上；奶牛常年存栏量300 头及以上；家禽常年存栏量10 万只及以上 | 其它 | / |  | + |
| 10 、围栏养殖（其它养殖） | 年存栏量折合5000 羊单位及以上 | 其它 | / |  | + |
| 11、淡水养殖 | / | 网箱、围网等投饵养殖 | 其它 |  | - |
| 12、海水养殖 | 2000 亩及以上的敏感区 | 高位池200 亩及以上 低位池1000 亩及以上 | 其它 | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道及增殖水域，封闭、半封闭海域等 | = |
| 13 、农业转基因项目，物种引进项目 | 全部 | / | / |  | = |
| B．水利 |  |  |  |  |  |
| 1、水库 | 大中型水库（库容1000 万立方米及以上）； 坝高超过15m 的水库；地下水库 | 其它 | / |  | + |
| 2、灌区 | 新建工程；1 万亩及以上改造工程 | 其它 | / |  | + |
| 3、小型农田水利设施 | / | / | 全部 |  | = |
| 4、引水工程 | 跨流域、跨省调水；敏感区引水；大中型河流引水；小型河流（ 小于等于15m3/s） 年总引水量超过天然年径流总量1/4 及以上的引水工程 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道及增殖水域，资源性缺水地区等 | + |
| 5、防洪工程 | 新建工程；涉及水库的改扩建工程 | 其它 | / |  | △ |
| C. 煤炭 |  |  |  |  |  |
| 1、煤层气开采 | 设计年生产能力在1 亿立方米及以上 | 其它 | / |  | + |
| 2、煤炭开采 | 全部 | / | / |  | + |
| 3、选煤厂 | 设计年生产能力在150 万吨以下；150万吨及以上，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、资源缺水性地区、沙化土地封禁保护区等 | + |
| 4、配煤厂 | 设计年生产能力在100 万吨及以上；100万吨以下，敏感区 | 其它 | / |  | △ |
| 5、型煤生产 | / | 敏感区 | 非敏感区 |  | △ |
| 6、水煤浆生产 | / | 全部 | / |  | △ |
| 7、储煤场 | 设计能力在100 万吨/年及以上；100万吨以下，敏感区 | 其它 | / |  | △ |
| 8、煤炭集运站 | / | 全部 | / |  | △ |
| 9、煤炭地下气化 | 全部 | / | / |  | △ |
| D. 电力 |  |  |  |  |  |
| 1、火力发电（包括热电） | 全部 | / | / |  | = |
| 2、水力发电 | 总装机1000 千瓦及以上； 1000千瓦以下，敏感区；抽水蓄能电站全部 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道等 | - |
| 3、其它能源发电 | 生物质发电（ 沼气发电除外）、海洋能发电（包括潮汐发电）、地热发电、地下气化发电、垃圾发电 | 风力发电，沼气发电，太阳能发电 | / |  | + |
| 4、送变电 | 330 千伏及以上；330千伏以下干线，敏感区 | 其它 | / |  | + |
| 5、脱硫、脱硝等工程 | 海水脱硫 | 其它 | / |  | ▽、= |
| E. 石油、天然气 |  |  |  |  |  |
| 1、石油开采 | 全部 | / | / |  | + |
| 2、石油制品 | 全部（单套装置除外） | 单套装置 | / |  | = |
| 3、天然气开采（ 包括净化） | 全部 | / | / |  | + |
| 4、油库 | 总容量3 万立方米及以上；地下水封洞库 | 其它 | / |  | + |
| 5、石油及天然气管道输送 | 200km 及以上；200km 以下，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、自然湿地、珍稀动植物栖息地等 | - |
| F. 钢铁 |  |  |  |  |  |
| 1、黑色金属矿采选 | 全部 | / | / |  | = |
| 2、炼铁（含熔融和还原） | 全部 | / | / |  | = |
| 3、球团及烧结 | 全部 | / | / |  | = |
| 4、炼钢 | 全部 | / | / |  | = |
| 5、钢压延加工 | 年产50 万吨及以上冷轧；年产100 万吨及以上热轧 | 其它 | / |  | + |
| 6、铁合金冶炼 | 全部 | / | / |  | = |
| 7、焦化 | 全部 | / | / |  | = |
| G. 有色金属 |  |  |  |  |  |
| 1、有色金属矿采选 | 全部 | / | / |  | = |
| 2、有色金属冶炼 | 全部 | / | / |  | = |
| 3、废金属冶炼 | 全部 | / | / |  | △ |
| 4、有色金属合金制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 5、有色金属压延加工 | 2 万吨/年及以上 | 其它 | / |  | ≈ |
| 6、铸铁金属件制造 | 10 万吨/年及以上 | 其它 | / |  | + |
| 7、锻造 | / | 全部 | / |  | △ |
| H. 金属制品业 |  |  |  |  |  |
| 1、金属表面处理及热处理加工 | 电镀；使用有机涂层，热镀锌（有钝化）工艺 | 其它 | / |  | ≈ |
| 2、各类金属制品加工 | / | 全部 | / |  | △ |
| I. 建材及非金属矿 |  |  |  |  |  |
| 1、土砂石开采 | 10 万立方米/年及以上 | 其它 | / |  | + |
| 2、脉矿开采 | 年产矿石20 万吨及以上 | 其它 | / |  | = |
| 3、石棉及其它非金属矿采选 | 全部 | / | / |  | + |
| 4、化学矿采选 | 全部 | / | / |  | + |
| 5、湖盐及井盐开采 | 全部 | / | / |  | + |
| 6、海盐及矿盐开采 | 全部 | / | / |  | + |
| 7、水泥制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 8、水泥粉磨站 | 60 万吨/年及以上有烘干机的粉磨站 | 其它 | / |  | + |
| 9、砼结构构件制造 | / | 50 万立方米/年及以上 | 其它 |  | △ |
| 10、石灰和石膏制造 | / | 全部 | / |  | △ |
| 11 、水泥及石膏制品制造 | / | 全部 | / |  | ▽、+ |
| 12、石材加工 | / | 全部 | / |  | + |
| 13、砖瓦制造 | 烧结砖3000 万块（折标砖）/年及以上 | 其它 | / |  | + |
| 14 、玻璃及玻璃制品制造（含日用） | 日产玻璃500 吨及以上 | 其它 | / |  | = |
| 15 、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料制品制造 | 3 万吨/年玻璃纤维生产线；玻璃纤维生产线和玻璃纤维增强塑料制品制造 | 其它 | / |  | + |
| 16 、陶瓷制品制造（含日用） | 100 万平方米/ 年及以上建筑陶瓷；150 万件/ 年及以上建筑卫生陶瓷；250 万件/年及以上日用陶瓷 | 其它 | / |  | + |
| 17、 耐火材料及其制品制造 | 石棉制品制造；5000 吨/年及以上岩棉制造 | 其它 | / |  | + |
| 18、 石墨及其它非金属矿物制品制造 | 石墨及碳素制品制造 | 其它 | / |  | = |
| J. 机械、电子 |  |  |  |  |  |
| 1 、通用、专用设备制造 | 有电镀、喷漆工艺 | 其它 | / |  | + |
| 2、铁路运输设备制造 | 机车，车辆及动车组制造，发动机，零部件生产（含电镀、喷漆） | 其它 | / |  | ≈ |
| 3、汽车、摩托车制造 | 整车制造、发动机、零部件生产（含电镀、喷漆） | 其它 | / |  | ≈ |
| 4、自行车制造 | 有电镀、喷漆工艺 | 其它 | / |  | ≈ |
| 5、船舶及浮动装置制造 | 金属船舶制造；拆船 | 其它 | / |  | ▽、= |
| 6、航空航天器制造 | 全部 | / | / |  | ≈ |
| 7、交通器材及其它交通运输设备制造 | / | 全部 | / |  | - |
| 8、电气机械及器材制造 | 输配电及控制设备制造；电池制造 | 其它 | / |  | + |
| 9、仪器仪表及文化、办公用机械制造 | / | 全部 | / |  | + |
| 10 、彩管、玻壳，新型显示器件，光纤预制棒制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 11、集成电路生产，半导体器件生产 | 前工序生产 | 其它 | / |  | + |
| 12 、印刷电路板，电真空器件 | 全部 | / | / |  | = |
| 13 、半导体材料，电子陶瓷，有机薄膜，荧光粉，贵金属粉 | 全部 | / | / |  | + |
| 14、电子配件组装 | / | 全部 | / |  | = |
| K、石化、化工 |  |  |  |  |  |
| 1、原油加工、天然气加工、油母页岩中提炼原油、煤制原油、生物制油等 | 全部 | / | / |  | ▽、= |
| 2、基本化学原料制造，肥料制造，涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 3、农药制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 4、农药制剂分装、复配等 | / | 全部 | / |  | △ |
| 5、日用化学品制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 6、单纯的化学品（含日用化学品）混合、分装 | / | 全部 | / |  | = |
| L. 医药 |  |  |  |  |  |
| 1 、化学药品制造，生物制品 | 全部（单纯药品分装、复配除外） | 单纯药品分装、复配 | / |  | = |
| 2、中成药制造、中药饮片加工 | / | 全部 | / |  | ▽、+ |
| M. 轻工 |  |  |  |  |  |
| 1、粮食及饲料加工 | 年加工25 万吨及以上；有发酵工艺 | 其它 | / |  | + |
| 2、植物油加工 | 年加工10 万吨及以上；有萃取工艺 | 其它 | / |  | + |
| 3、制糖 | 全部 | / | / |  | = |
| 4、屠宰 | 年屠宰10 万头畜类（或100 万只禽类）及以上 | 其它 | / |  | = |
| 5、肉禽类加工 | / | 年加工2 万吨及以上 | 其它 |  | - |
| 6、蛋品加工 | / | / | 全部 |  | = |
| 7、水产品加工 | 年加工10 万吨及以上 | 年加工2（ 含）-10万吨以上；年加工2 万吨以下，敏感区 | 年加工2万吨以下，非敏感区 | 特殊保护区、社会关注区 | = |
| 8、食盐加工 | / | 全部 | / |  | + |
| 9、乳制品加工 | 年加工20 万吨及以上 | 其它 | / |  | + |
| 10 、调味品、发酵制品制造 | 味精、柠檬酸、氨基酸制造，淀粉，淀粉糖等制品 | / | / |  | = |
| 11 、酒精饮料及酒类制造 | 全部（仅勾兑的除外） | 仅勾兑的 | / |  | = |
| 12 、果菜汁类及其它软饮料制造 | / | 全部 | / |  | + |
| 13、其它各类食品制造 | 罐头制造 | 其它 | / |  | △ |
| 15、卷烟 | 30 万箱/年及以上 | 其它 | / |  | + |
| 16 、锯材、木片加工，家具制造 | / | 全部 | / |  | + |
| 17、人造板制造 | 湿法制造；年产10 万立方米及以上干法制造 | 其它 | / |  | + |
| 18 、竹、藤、棕、草制品制造 | / | 有化学处理工艺的 | 其它 |  | = |
| 19 、纸浆制造、造纸（含废纸造纸） | 全部 | / | / |  | = |
| 20、纸制品制造 | / | 有化学处理工艺的 | 其它 |  | = |
| 21、印刷业， 文教、体育用品制造，磁材料制品 | / | 全部 | / |  | = |
| 22 、橡胶加工，橡胶制品翻修 | 全部 | / | / |  | + |
| 23 、轮胎制造、再生橡胶制造 | 全部 | / | / |  | ▽▽、= |
| 24、塑料制品制造 | / | 全部 | / |  | = |
| 25、工艺品制造 | / | 全部 | / |  | △ |
| N. 纺织化纤 |  |  |  |  |  |
| 1、化学纤维制造 | 全部 | / | / |  | = |
| 2、纺织品制造 | 有洗毛、染整、脱胶工段的；产生缫丝废水、精炼废水等的 | 其它 | / |  | = |
| 3、服装制造 | / | 含印花工艺；年加工100 万件及以上的大型成衣加工 | 其它 |  | ≈ |
| 4、鞋业制造 | / | 全部 | / |  | + |
| 5、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品 | 制革，毛皮鞣制 | 其它 | / |  | + |
| O. 公路 |  |  |  |  |  |
| 1、公路 | 50 公里及以上三级及以上等级公路；50公里以下三级及以上等级公路，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、基本农田保护区、基本草原、自然湿地、珍稀动植物栖息地、天然林、热带雨林等 | + |
| 2 、独立公路桥梁、隧道 | 1000 米及以上的独立隧道；1000 米以下的独立隧道，敏感区；主桥长度1000 米及以上的桥梁工程，敏感区 | 其他 | / |  | + |
| P. 铁路 |  |  |  |  |  |
| 1、新建、增建线路、枢纽 | 全部 | / | / |  | + |
| 2、改、扩建项目 | 200 公里及以上的铁路电气化改造、既有铁路提速，频次加密等扩能改造，敏感区；改、扩建区段站及以上站段（含大型客站） | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、基本农田保护区、基本草原、自然湿地、珍稀动植物栖息地、天然林、热带雨林等 | - |
| Q. 民航机场 |  |  |  |  |  |
| 1、机场工程 | 年旅客吞吐量30 万人次及以上的机场工程；年旅客吞吐量30万人次以下的机场工程，敏感区；日飞行架次30 架及以上的旅游、通用、训练机场工程 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区 | ▽、- |
| 2、飞行区、航站区 | 跑道改扩建、飞行区等级提高、航站区扩建面积10000m2 及以上 | 其它 | / |  |  |
| R. 水运 |  |  |  |  |  |
| 1 、综合性港区、油码头、液化气码头、液体化工码头及其它装卸危险品的码头 | 全部 | / | / |  | = |
| 2、专业干散货码头、件杂货码头、多用途码头 | 内河港口：单个泊位等级1000吨级及以上或设计年吞吐量30万吨及以上； 上述规模以下， 敏感区 海港：单个泊位等级3 万吨级及以上或设计年吞吐量100 万吨及以上；上述规模以下，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，天然渔场，水产增殖养殖区 | + |
| 3、通用干散货码头 | 全部 | / | / |  | △ |
| 4、集装箱码头 | 内河港口：单个泊位等级3000吨级及以上或设计年吞吐量40万TEU 及以上；上述规模以下，敏感区 海港：单个泊位等级3 万吨级及以上或设计年吞吐量100 万TEU及以上；上述规模以下，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，天然渔场，水产增殖养殖区 | + |
| 5、客运滚装码头 | 国际港或年客流量50 万人次及以上或年通过能力10 万台（辆）及以上；上述规模以下，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，天然渔场，水产增殖养殖区 | + |
| 6、铁路轮渡码头 | 全部 | / | / |  | △ |
| 7 、航道及水运辅助工程 | 海上航道：疏浚量1000 万立方米及以上；上述规模以下，敏感区内河航道：等级三级及以上或疏浚量200 万立方米及以上；上述规模以下，敏感区 船闸等内河通航建筑物：新建千吨级以上通航建筑物；上述规模以下，敏感区 防波堤：全部 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，天然渔场，水产增殖养殖区 | + |
| 8、航电枢纽工程 | 全部 | / | / |  | △ |
| 9、中心渔港码头 | 含水产加工的，敏感区 | 其它 | / | 特殊保护区、社会关注区、鱼类等重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道，天然渔场，水产增殖养殖区 | △ |
| S. 城市交通设施 |  |  |  |  |  |
| 1、轨道交通 | 全部 | / | / |  | = |
| 2、城市道路、桥梁 | 新、扩建 | 路面改造；绿化工程 | 其它 |  | - |
| T.城市基础设施及房地产 |  |  |  |  |  |
| 1、煤气生产和供应 | 煤气生产 | 煤气供应 | / |  | = |
| 2、城市天然气供应 | / | 全部 | / |  | = |
| 3、热力生产和供应 | 锅炉总容量65 吨/小时及以上 | 其它 | / |  | + |
| 4 、自来水生产和供应 | 有引水工程；开采地下水；日供水10 万吨及以上 | 其它 | / |  | + |
| 5、生活污水集中处理 | 20 万吨/日及以上 | 其它 | / |  | + |
| 6、工业污水集中处理 | 10 万吨/日及以上 | 其它 | / |  | + |
| 7、海水淡化、其它水处理、利用 | / | 全部 | / |  | △ |
| 8、管网建设 | / | 全部 | / |  | △ |
| 9、海底管线、缆线铺设 | 长度50 公里及以上 | 长度50 公里以下 | / |  | = |
| 10 、生活垃圾转运站 | / | 全部 | / |  | △ |
| 11、生活垃圾集中处置 | 全部 | / | / |  | △ |
| 12、城镇粪便处理 | / | 全部 | / |  | = |
| 13 、危险废物（包括医疗废物）集中处置 | 全部 | / | / |  | △ |
| 14、货物仓储、物流 | 有毒、有害及危险品仓储 | 其它 | / |  | = |
| 15、城镇河道、湖泊整治 | 敏感区 | 非敏感区 | / | 特殊保护区、社会关注区、自然湿地等 | = |
| 16 、废弃资源和废旧材料回收加工 | 废旧电子产品、汽车拆解；废塑料 | 其它 | / |  | △ |
| 17、房地产开发 | 建筑面积10 万平方米及以上办公、写字、商务楼、宾馆、公寓、居民楼等；别墅区 | 其它 | / |  | + |
| U. 社会事业与服务业 |  |  |  |  |  |
| 1、学校 | 新建或迁建大学 | 在校师生2500 人及以上的其它学校 | 在校师生2500 人以下的其它学校 |  | + |
| 2、托儿所、幼儿园 | / | 日托养200 幼儿及以上 | 其它 |  | △ |
| 3、医院 | 床位500 张及以上 | 其它 | / |  | = |
| 4、宠物医院 | / | 全部 | / |  | △ |
| 5、专科防治所（站） | 床位200 张及以上 | 其它 | / |  | = |
| 6、卫生站（所）， 血站、急救中心等 | / | 全部 | / |  | = |
| 7、疗养院 | 床位700 张及以上 | 其它 | / |  | = |
| 8、福利院 | / | 全部 | / |  | △ |
| 9、疾病控制中心 | 全部 | / | / |  | △ |
| 10、生物安全实验室 | P3 、P4 实验室 | 其它 | / |  | △ |
| 11、其它专业实验室 | 转基因实验室 | 其它 | / |  | △ |
| 12 、展览馆、博物馆、文化馆、图书馆、档案馆 | 占地面积3 万平方米及以上 | 其它 | / |  | ▽、+ |
| 13 、影剧院、音乐厅 | / | 全部 | / |  | + |
| 14 、大型会展及游乐活动 | 总参与人次1000 万及以上 | 总参与人次100 万（含）～1000万 | 总参与人次100 万以下 |  | △ |
| 15、体育场 | 容纳5 万人及以上 | 其它 | / |  | = |
| 16、体育馆 | 容纳1 万人及以上 | 其它 | / |  | = |
| 17 、高尔夫球场、滑雪场、狩猎场、赛车场 | 全部 | / |  |  | ▽、= |
| 18 、射击场、水上运动中心 | / | 全部 | / |  | △ |
| 19、驾驶员训练基地 | / | 全部 | / |  | = |
| 20、影视基地建设 | 敏感区 | 非敏感区 | / | 特殊保护区、社会关注区 | = |
| 21 、影视拍摄、大型实景演出 | / | 敏感区 | 其它 | 特殊保护区，基本草原、森林公园、地质公园、自然湿地、珍稀动植物栖息地等 | △ |
| 22、胶片洗印厂 | / | 全部 | / |  | + |
| 23、旅游开发建设 | 敏感区 | 非敏感区 | / | 特殊保护区 | △ |
| 24 、缆车、索道建设 | 全部 | / | / |  | = |
| 25、公园、动物园 | / | 占地面积大于1 万平方米 | 其它 |  | △ |
| 26 、陵园、公墓、纪念馆 | / | 占地面积大于5000 平方米 | 其它 |  | ▽、- |
| 27、餐饮 | / | 产生油烟的 | 其它 |  | ≈ |
| 28、娱乐服务 | / | 游乐场、歌舞厅、酒吧等 | 其它 |  | ≈ |
| 29、洗浴业 | / | 全部 | / |  | + |
| 30 、美容美发、洗染、彩扩点及其它社区服务设施 | / | / | 全部 |  | ▽、- |
| 31、批发市场 | / | 占地面积大于1 万平方米的农畜产品批发市场、汽车交易市场、矿产品、建材及化工产品市场等 | 其它 |  | ≈ |
| 32、零售市场 | / | 建筑面积大于2 万平方米 | 其它 |  | ≈ |
| 33、停车场 | / | 车位500 个及以上 | 其它 |  | + |
| 34、长途客运站 | / | 全部 | / |  | = |
| 35、加油、加气站 | / | 全部 | / |  | + |
| 36、洗车场 | / | 全部 | / |  | + |
| 37 、汽车、摩托车维修 | / | 全部 | / |  | + |
| 38、殡仪馆 | 敏感区 | 其它 | / | 社会关注区 | + |
| V. 电磁辐射与核辐射 |  |  |  |  |  |
| 1 、广播电台、差转台 | 中波50KW 及以上；短波100KW及以上；敏感区 | 其它 |  | 社会关注区 | = |
| 2、电视塔台 | 100KW 及以上 | 其它 |  |  | = |
| 3、卫星地球上行站 | 一站多台 | 一站单台 |  |  | = |
| 4、雷达 | 多台雷达通讯系统 | 单台雷达通讯系统 |  |  | = |
| 5、无线通讯 | 一址多台；多址发射系统 | 一址单台 |  |  | = |
| 6、核动力厂（核电厂、核热电厂、核供气供热厂等），反应堆（研究堆、实验堆、临界装置等），铀矿开采、冶炼，核燃料生产、加工、贮存、后处理，高能加速器，放射性贮存、处理或处置，上述项目的退役 | 新建、扩建 | 改建（不增加源项），其它 | / |  | - |
| 7、铀矿地质勘探，及其退役治理 | / | 全部 | / |  | = |
| 8、伴生放射性矿物资源的采选 | 1 万吨/年及以上；1 万吨/年以下，敏感区 | 其它 | / |  | - |
| 9、伴生放射性矿物资源的冶炼加工 | 1000 吨/ 年以上； 1000 吨/ 年以下，敏感区 | 其它 | / |  | △ |
| 10、伴生放射性矿物资源的废渣处理、贮存和处置 | 敏感区 | 非敏感区 | / | 特殊保护区、社会关注区 | - |
| 11、伴生放射性矿物资源的废渣再利用 | 1000 吨以上 | 其它 | / |  | △ |
| 12、放射性物质运输 | B 型和易裂变型货包 | A 型和工业货包III 型 | 其它 |  | △ |
| 13、核技术应用 | 生产放射性同位素的（制备PET用放射性药物的除外）；使用I类放射源的（医疗使用的除外）； 销售（含建造）、使用I 类射线装置的；上述项目退役 | 制备PET 用放射性药物的；销售I 类、II类、III 类、IV 类放射源的；医疗使用I 类放射源的；使用II 类、III 类、IV 类放射源的；生产、销售、使用II 类射线装置的；上述项目退役（产生放射性污染物，根据国务院令第449 号需退役的） | 销售、使用V类放射源的；生产、销售、使用III 类射线装置的 |  | ≈ |

修订说明符号含义：△：为新增项目类别；

▽：为原有项目类别含义扩展；

+：提高了环评类别，如原来编制报告表，现调整为编制报告书；

-：降低了环评类别，如原来编制报告书，现调整为编制报告表；

=：保持不变；

≈：基本保持不变。