广东省污染源普查领导小组办公室文件

粤污普办〔2008〕28号

关于印发广东省污染源普查报表填报审核等

有关技术指引的通知

各地级以上市污染源普查领导小组办公室：

为进一步加强我省第一次全国污染源普查表格填报、数据审核和录入工作，针对各地近期入户阶段遇到的一些问题，我办制定了污染源报表审核及录入管理表、工业污染源入户调查重点指标核对资料来源指引、可能产生危险废物的主要行业、污染源普查辐射放射类涉及的行业及工艺名录、普查录入中可能出现的问题及解答等技术指引，现印发给你们，供参考。

附件：1．污染源报表审核及录入管理表

2．工业污染源入户调查重点指标核对资料来源指引

3．可能产生危险废物的主要行业

4．污染源普查辐射放射类涉及的行业及工艺名录

5．普查录入中可能出现的问题及解答

广东省污染源普查领导小组办公室

二○○八年四月十五日

附件一

污染源报表审核及录入管理表

| 县、区（镇） |  |
| --- | --- |
| 企业名称： | 企业单位代码： |
| 县、区（或镇）级审核意见及存在问题： 审核人签名： | 处理情况： 处理人签名： |
| 完成数据初录 (完成请打勾) | 录入人签名： |
| 完成数据复录 (完成请打勾) | 录入人签名： |
| 地级以上市级抽审意见及存在问题： 审核人签名： | 处理情况： 处理人签名： |
| 省抽审意见及存在问题： 审核人签名： | 处理情况： 处理人签名： |
| 国家抽审意见及存在问题： 审核人签名： | 处理情况： 处理人签名： |

注：各地方普查机构可根据本表并结合自身审核特点制定审核表。

附件二

工业污染源入户调查重点指标

核对资料来源指引

一、关于普查指标

1、G101表——2. 单位代码：企业组织代码证；

2、G101表——5.企业地理坐标：省普查办提供的全省地理坐标示意图；

3、G101表——9.登记类型注册类型：企业工商执照；

4、G101表——10.企业规模：1）资产总额：企业的生产经营和财务报表或企业提供给统计局的统计报表；2）从业人数：企业的工资花名册；3）销售额：企业的销售报表。

5、G101表——14.工业总产值：企业的生产经营和财务报表或企业提供给统计局的统计报表；

6、G102表——一、主要产品及产量：企业的生产经营报表，如生产经营报表上无此项内容，核对企业供销科的产品出库清单或企业提供给统计局的统计报表，也可到产品库房核对产品出库记录或统计表；

7、G102表——二、主要原辅材料及消耗量：企业的生产经营报表，如生产经营报表上无此项内容，核对企业供销科的原辅材料入库清单，也可核对原料库房原辅材料入库记录或统计表；

8、G102表——三、煤炭、天然气等能源消费情况：①企业的购煤发票和库房进煤记录清单、天然气缴费单、用电缴费单、燃油购买发票等；②法定部门出具的关于该企业煤炭、天然气等能源硫份或灰份的抽检报告（经查实确实无此类报告，可按县（区）普查办的统一规定填报）；

9、G103表——一、用水情况：；企业的水票缴费单（可到当地供水部门核对企业用水资料），对于有自备水源或直接从地表水取水的生产企业，应核对抽水水泵的功率、水资源费缴纳单据等；对于有循环用水系统（不含锅炉、循环冷却系统等封闭系统内的循环水）的企业，应提供水平衡关系图；对于废水全闭路循环的生产企业，重点核查企业是否有排污口或排污暗渠，并提供由设计单位盖章的废水闭路循环系统设计图；

10、G103表——三、废水排放情况：对于排放进入城市污水处理厂或工业废水集中处理厂的生产企业，应提供受委托处理单位出具的接收证明；对于有废水回用的生产企业，应进一步提供由设计单位盖章的设计图或设计说明（否则不认可其废水回用率）；

11、G104表、G106表、G107表、G108表——废水、废气处理设施基本情况和处理方法：重点核对处理设施的设计说明书，处理设施运行记录，药剂购买发票，处理设施运行的耗电量等；对于采用石灰石膏法脱硫技术的火力发电厂，还应提供其脱硫石膏产生量的证明材料；对于处理设施的处理效率一栏，应提供填报该项目所依据的监测报告；

12、生产工艺名称：企业的工艺设计说明书和主要生产设备清单（可提供主要设备照片资料）；

13、对工业固废采用综合利用的企业，应说明其具体的利用方式；

停产、关闭企业要提供县（区）普查机构出具的证明材料，地级以上市普查机构应予以核实确认。

二、企业环保档案

各级普查机构应协助企业建立环保档案，将普查所涉及的证明材料统一存档以备核查，重要的材料还应复印后附表上报。

需要说明的是，因普查对象行业涉及面广、内容繁杂，这里仅给出一些通用的方法供大家参考。普查员在实际入户调查时，还应结合生产企业的实际情况，参照这里给出的方法切实做好材料的核对工作。此外，对企业提供的材料，应认真审查其真实性和逻辑性。

附件三

可能产生危险废物的主要行业

| 行业及其代码 | 工业类别及其代码 | 废 物 来 源 |
| --- | --- | --- |
| 07 天然原油和天然气开采 | 071 天然原油和天然气开采 | 油田井下作业产生的井场含油固体废物，即原油、含油废水与地表土壤及铺垫井场地面的炼钢废渣等相混合形成的含油固体废物 |
|  |  | 废弃钻井液处理污泥； 物理、化学方法处理废弃钻井液后产生的固体废物 |
| 09 有色金属矿采选业 | 091 常用有色金属矿采选 | 硫化铜矿（黄铜矿、斑铜矿和辉铜矿），氧铜矿，赤铜矿和蓝铜矿等铜矿物采选过程中产生的铜烟、铜尘等残渣 |
|  |  | 含砷化合物和硫砷化合物的金属矿石（雌黄、雄黄及砷硫铁矿）采选过程中产生的粉尘、烟尘等残渣 |
|  | 092 贵金属矿采选 | “全泥氰化-炭浆提金”黄金选矿生产工艺产生的含汞粉尘、烟尘残渣、含氰废水的处理污泥 |
| 10 非金属矿采选业 | 109 石棉及其他非金属矿采选 | 石棉矿开采过程产生的石棉尾矿渣 |
| 15 饮料制造业 | 151 酒精制造 | 使用酸清洗生产缸或贮存缸产生的废酸 |
|  |  | 使用碱清洗生产缸或贮存缸产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗生产缸或贮存缸产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗生产缸或贮存缸产生的废有机溶剂 |
|  | 152 酒的制造 | 使用酸清洗生产缸或贮存缸所产生的废酸 |
|  |  | 使用碱清洗生产缸或贮存缸所产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗生产缸或贮存缸所产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗生产缸或贮存缸所产生的废有机溶剂 |
|  | 153 软饮料的制造 | 使用酸清洗生产缸或贮存缸所产生的废酸 |
|  |  | 使用碱清洗生产缸或贮存缸所产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗生产缸或贮存缸所产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗生产缸或贮存缸所产生的废有机溶剂 |
| 17 纺织业 | 176 针织品、编织品及其制品制造 | 使用氢氧化钠进行煮炼过程中产生的废碱 |
|  |  | 使用氢氧化钠进行丝光处理过程中产生的废碱 |
|  |  | 使用硫酸进行酸性碳化产生的废酸 |
| 19 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 191 皮革鞣制加工 | 皮革干洗过程产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 皮革干洗过程产生的废有机溶剂 |
|  | 192 皮革制品制造 | 溶剂清洗工艺产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 溶剂清洗工艺产生的废有机溶剂 |
|  | 193 毛皮鞣制及制品加工 | 使用氢氧化钙、硫化钙进行灰浸产生的废碱 |
|  |  | 使用硫酸进行酸蚀产生的废酸 |
|  |  | 铬化合物、碳酸氢盐进行铬鞣、再鞣工艺产生的含铬废物 |
|  |  | 使用溶剂、光漆进行光漆涂布、喷漆工艺产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 皮革切削工艺产生的含铬皮革碎料 |
| 20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 201 锯材、木片加工 | 锯材及木片加工厂积压、废弃或配制过剩的木材防腐剂 |
|  |  | 使用木馏油或五氯苯酚进行木材保存过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 含氯酚的废水及工艺残余物； 木材保存工艺过程中产生的含氯酚废物； 此类别不包括上述规定的废水处理污泥 |
|  |  | 含杂酚油的废水、工艺残余物； 木材保存工艺过程中产生的含杂酚油废物； 此类别不包括上述规定的废水处理污泥 |
|  |  | 含砷、铬等无机防腐剂的废水、工艺残余物； 木材保存工艺过程中产生的含砷或铬的无机防腐剂废物； 此类别不包括上述规定的废水处理污泥 |
| 21 家具制造业 | 211 木质家具制造 | 使用有机溶剂、油漆进行喷漆工艺产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  | 212 竹、藤家具制造 | 使用有机溶剂、油漆进行喷漆工艺产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  | 213 金属家具制造 | 使用有机溶剂、油漆进行喷漆工艺产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  | 214 塑料家具制造 | 使用有机溶剂、油漆进行喷漆工艺产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  | 215 其他家具制造 | 使用有机溶剂、油漆进行喷漆工艺产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废有机溶剂 |
| 22 造纸及纸制品业 | 221 纸浆制造 | 碱法制浆过程中蒸煮制浆产生的黑液和造纸厂产生的白泥 |
| 23 印刷业和记录媒介的复制 | 231 印刷业 | 使用显影剂进行胶卷（菲林）显影，定影剂进行胶卷（菲林）定影，以及使用铁氰化钾、硫代硫酸盐进行影像减薄漂白产生的感光材料废物 |
|  |  | 使用显影剂进行影像加厚（物理方法）产生的废物，包括使用汞化合物显影剂或氨氯化汞进行影像加厚（氧化）产生的废物 |
|  |  | 使用重铬酸盐的胶体有机溶剂、黏合剂进行漩流式抗蚀涂布（抗蚀及光敏抗蚀层等）产生的含铬废物 |
|  |  | 使用显影剂进行印刷显影、抗蚀圆形显影，以及使用水槽液进行凸版印刷产生的感光材料废物 |
|  |  | 使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的含铬废物 |
|  |  | 使用酸或三氯化铁进行铜板蚀刻产生的含铜废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行橡皮版印刷产生的废卤化有机溶剂； 使用煤油、柴油等清洗印刷工具产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行橡皮版印刷产生的废有机溶剂； 使用有机溶剂进行清洗印刷工具产生的废有机溶剂 |
|  |  | 使用碱去除抗蚀层产生的废碱 |
|  |  | 使用酸铬酸镀铬产生的含铬废物 |
|  |  | 使用油墨有机溶剂进行凹版轮转丝网印刷产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 印刷线路板制造过程中镀铅锡合金产生的废液 |
| 24 文教体育用品制造业 | 244 玩具制造业 | 使用酸清洗金属零件产生的废酸 |
|  |  | 使用碱清洗金属零件产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂进行清洗、蒸汽除油产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行清洗、蒸汽除油产生的废有机溶剂 |
|  |  | 焊锡工艺中产生的含铅废物 |
|  |  | 使用助焊剂镀锡油进行焊锡作业产生的废矿物油 |
| 25 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 251 精炼石油产品的制造 | 清洗油罐（池）、油件过程中产生的油水、烃水混合物 |
|  |  | 石油精炼－初炼过程中油-水-固态物质分离产生的污泥； 在储存或重力分离处理工艺废水期间产生的污泥； 汽油提炼冷却废水； 上述污泥包括油-水-固态物质分离器、积水槽、沟渠及其他输送管道、污水池、雨水收集管道产生的污泥 |
|  |  | 石油精炼-乳化过程中油-水-固态物质分离产生的污泥； 汽油提炼厂工艺废水和油冷却废水进行物理或化学分离产生的污泥及悬浮物 |
|  |  | 炼油精炼过程中的溶解空气浮选法产生的浮渣 |
|  |  | 炼油精炼过程中的溢出废油乳剂 |
|  |  | 炼油精炼过程中的换热器管束清洗污泥 |
|  |  | 炼油精炼过程中的隔油池污泥 |
|  |  | 炼油精炼过程中的储存池底沉渣 |
|  |  | 石油精炼过程中的原油储存池沉积物 |
|  |  | 石油精炼过程中的澄清油浆槽底沉积物； 石油精炼过程中的进油管路过滤或分离装置产生的固体废物 |
|  |  | 使用电石气（乙炔）在氯化汞催化剂条件下生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 石油精炼过程中的废氢化处理催化剂 |
|  | 252 炼焦 | 炼焦过程中的蒸氨塔压滤污泥 |
|  |  | 炼焦过程中的澄清池底焦油状污泥 |
|  |  | 煤焦油回收过程中产生的残渣，包括炼焦副产品回收过程中的污水池残渣 |
|  |  | 炼焦和炼焦副产品回收过程中的焦油储存池残渣 |
|  |  | 轻油回收过程中产生的残渣，包括炼焦副产品回收过程中的蒸馏器、澄清池、洗涤油回收单元产生的残渣 |
|  |  | 轻油精炼的污水池残渣； 炼焦副产品回收过程中的污水池残渣 |
|  |  | 炼焦副产品回收过程中萘回收及再生产生的残渣 |
|  |  | 煤焦油精炼过程中的焦油储存池残渣 |
|  |  | 煤焦油蒸馏残渣，不限于蒸馏釜底物 |
|  |  | 炼焦行业酚氰废水处理产生的污泥 |
|  |  | 煤气生产过程中废水处理污泥 |
| 26 化学原料及化学制品制造业 | 261 基础化学原料制造 | 无机化工原料生产 氧化锑生产过程中布袋除尘器的收集灰尘； 锑金属及粗氧化锑生产过程中布袋除尘器的收集灰尘 |
|  |  | 氧化锑生产过程中所产生的熔渣； 锑金属及粗氧化锑生产过程中所产生的熔渣 |
|  |  | 使用石墨阳极生产氯气工艺隔膜电池提纯阶段产生的氯化烃废物 |
|  |  | 石墨作阳极隔膜法生产氯气和烧碱过程中产生的污泥 |
|  |  | 使用氯化物（酸）－钛铁矿法在TiO2生产过程中形成的废酸和残渣 |
|  |  | 硫酸法生产钛白粉（二氧化钛）过程中产生的废酸和酸泥 |
|  |  | 氯乙烯精制过程中使用活性炭吸附法处理含汞废水产生的废活性炭 |
|  |  | 氯乙烯精制过程中产生的吸附微量氯化汞的废活性炭 |
|  |  | 铍化合物生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 |
|  |  | 有钙焙烧法生产铬盐产生的铬浸出渣（铬渣） |
|  |  | 有钙焙烧法生产铬盐过程中，中和去铝工艺产生的含铬氢氧化铝湿渣（铝泥） |
|  |  | 有钙焙烧法生产铬盐过程中，铬酐生产中产生的副产废渣（含铬硫酸氢钠） |
|  |  | 有钙焙烧法生产铬盐过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 硒化合物生产过程中产生的熔渣、集 （除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 |
|  |  | 碲化合物生产过程中产生的熔渣、集 （除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 |
|  |  | 水银电解槽法生产氯气过程中的盐水精制产生的盐水提纯污泥 |
|  |  | 水银电解槽法生产氯气过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 金属铊及铊化合物生产过程中产生的熔渣、集 （除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 |
|  |  | 氢氟酸生产过程中产生的废硫酸 |
|  |  | 钡化合物（不包括硫酸钡）生产过程中产生的熔渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥 |
|  |  | 使用酸清洗槽缸反应器或锅炉产生的废酸 |
|  |  | 使用碱清洗槽缸反应器或锅炉产生的废碱 |
|  |  | 水银法烧碱工艺过程中产生的含汞盐泥 |
|  |  | 有机化工原料及制品生产 使用乙烯基制备乙醛过程中产生的蒸馏底渣 |
|  |  | 使用乙烯基制备乙醛过程中产生的蒸馏面馏分残渣 |
|  |  | 丙烯腈生产过程中的废水汽提器塔底流出物 |
|  |  | 丙烯腈生产过程中的乙腈塔底流出物 |
|  |  | 丙烯腈生产过程中的乙腈净化塔底残渣 |
|  |  | 苄基氯生产过程中蒸馏苄基氯产生的蒸馏釜底物 |
|  |  | 四氯化碳生产过程中的重馏分； 四氯化碳生产过程中的蒸馏底渣 |
|  |  | 环氧丙烷生产过程中的净化塔蒸馏釜底物 |
|  |  | 乙基氯生产过程中的分馏塔重馏分 |
|  |  | 二氯化乙烯生产过程中蒸馏二氯化乙烯产生的重馏分 |
|  |  | 氯乙烯单体生产过程中蒸馏氯乙烯产生的重馏分 |
|  |  | 电石乙炔生产氯乙烯单体过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 氟代甲烷生产过程中的含水废锑催化剂 |
|  |  | 使用异丙苯生产苯酚和丙酮过程中的蒸馏底部焦油 |
|  |  | 使用萘生产邻苯二甲酸酐过程中的蒸馏轻馏分 |
|  |  | 使用萘生产邻苯二甲酸酐过程中的蒸馏底渣 |
|  |  | 使用苯硝化法生产硝基苯过程中的蒸馏釜底物 |
|  |  | 甲基乙基吡啶生产过程中的汽提蒸馏釜尾馏分 |
|  |  | 甲苯二异氰酸酯生产过程中的离心分离残渣； 甲苯二异氰酸酯生产过程中的蒸馏残渣 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中的氢氯化反应器产生的废催化剂 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中的蒸汽汽提废物 |
|  |  | 三氯乙烯和全氯乙烯组合产品生产过程中的塔底渣和重馏分 |
|  |  | 苯胺生产过程中的蒸馏底渣 |
|  |  | 苯胺生产过程中苯胺萃取工艺产生的残渣 |
|  |  | 硝基苯-苯胺生产过程中产生的混合废水 |
|  |  | 氯苯生产过程中的蒸馏或分馏塔底物 |
|  |  | 氯苯生产反应器中产品洗涤工序分离出的废水 |
|  |  | 氯苯生产过程中产品洗涤工序从反应器分离出的废液 |
|  |  | 使用邻二甲苯生产邻苯二甲酸酐过程中的蒸馏轻馏分 |
|  |  | 使用邻二甲苯生产邻苯二甲酸酐过程中的蒸馏底渣 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中的蒸馏底渣 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中的重馏分塔中的重馏分 |
|  |  | 使用羧酸肼生产1,1-二甲基肼产品分离过程中的塔底渣 |
|  |  | 使用羧酸酰肼生产1,1-二甲基肼产品分离过程中的浓缩塔顶流出物 |
|  |  | 使用羧酸酰肼生产1,1-二甲基肼产品净化过程中的废过滤桶 |
|  |  | 使用羧酸二甲基肼生产1,1-二甲基肼产品分离过程中的浓缩塔顶流出物 |
|  |  | 使用甲苯硝化法生产二硝基甲苯产品的清洗废水 |
|  |  | 使用氢化二硝基甲苯生产甲苯二胺过程中的干燥塔反应废水 |
|  |  | 使用氢化二硝基甲苯生产甲苯二胺提纯过程中的浓缩轻馏分 |
|  |  | 使用氢化二硝基甲苯生产甲苯二胺提纯过程中产生的同系副产物 |
|  |  | 使用氢化二硝基甲苯生产甲苯二胺提纯过程中产生的重馏分 |
|  |  | 使用甲苯二胺通过光气化作用生产甲苯二异氰酸酯过程中的溶剂回收塔有机冷凝物 |
|  |  | 乙烯通过溴化作用生产溴化乙烯过程中的反应器尾气排放口洗涤废水 |
|  |  | 乙烯通过溴化作用生产溴化乙烯过程中的溴化乙烯提纯产生的废吸附剂 |
|  |  | 乙烯通过溴化作用生产溴化乙烯过程中溴化乙烯提纯产生的蒸馏釜底物 |
|  |  | α-(或甲基-)氯化甲苯、环上氯代甲苯、苯甲酰氯和这些混合基团的化合物生产过程中的蒸馏底渣（此类废物不包括蒸馏苄基氯的蒸馏底渣） |
|  |  | α-(或甲基-)氯化甲苯、环上氯代甲苯、苯甲酰氯和这些混合基团的化合物生产过程中氯气和盐酸回收工艺产生的有机残余物 |
|  |  | α-(或甲基-)氯化甲苯、环氯化甲苯、苯甲酰氯和这些混合基团化合物生产过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 氨基甲酸盐和氨基甲酰肟生产过程中产生的有机废物，包括重馏分、蒸馏釜底物、轻馏分、废溶剂、滤出液和洗涤液 |
|  |  | 氨基甲酸盐和氨基甲酰肟生产过程中产生的废水，包括洗涤水、冷凝水、冲洗水和分离废水 |
|  |  | 氨基甲酸盐和氨基甲酰肟生产过程中的布袋除尘器灰尘； 氨基甲酸盐和氨基甲酰肟生产过程中过滤-分离的固态废物 |
|  |  | 处理硫代氨基甲酸盐废物过程中产生的有机废物 |
|  |  | 二硫代氨基甲酸盐酸及其盐生产过程中的提纯工艺产生的固态废物（包括过滤、蒸发和离心工艺产生）、布袋除尘器灰尘和清扫残渣 |
|  |  | 甲苯硝化法生产二硝基甲苯过程中产生的产品的洗涤废液 |
|  |  | 有机溶剂的合成、裂解、分离、脱色、催化、沉淀、精馏等过程中产生的反应残渣、吸附过滤物及载体 |
|  |  | 表氯醇生产过程中的精制塔产生的蒸馏釜底物 |
|  |  | 苯硝化法生产硝基苯过程中产生的蒸馏釜底物 |
|  |  | 甲苯二异氰酸酯生产过程中产生的蒸馏残渣和离心分离残渣 |
|  |  | 三氯乙烯和全氯乙烯联合生产过程中产生的蒸馏塔底渣 |
|  |  | 苯胺生产过程中产生的蒸馏底渣 |
|  |  | 苯胺生产过程中苯胺萃取工序产生的工艺残渣 |
|  |  | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中的干燥塔产生的反应副产物废液 |
|  |  | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的冷凝液体轻馏分 |
|  |  | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的副产物 |
|  |  | 二硝基甲苯加氢法生产甲苯二胺过程中产品精制产生的重馏分 |
|  |  | 甲苯二胺光气化法生产甲苯二异氰酸酯过程中溶剂回收塔产生的有机冷凝物 |
|  |  | 使用羧酸肼生产1,1-二甲基肼过程中的产品分离产生的塔底渣 |
|  |  | 二氯化乙烯生产过程中二氯化乙烯蒸馏产生的重馏分 |
|  |  | 氯乙烯单体生产过程中氯乙烯蒸馏产生的重馏分 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷生产过程中的重馏分塔产生的重馏分 |
|  |  | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中产生的不合格产品、废副产物 |
|  |  | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中在合成、酯化、缩合等工序产生的母液 |
|  |  | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中在精馏、分离、精制过程中产生的釜残液、过滤介质和残渣 |
|  |  | 树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 从农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的反应残余物 |
|  |  | 从农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的过滤物（包括载体）及废弃的吸附剂 |
|  |  | 从农药以外其他有机磷化合物生产过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 有机氰化物生产过程中，合成、缩合等反应中产生的母液及反应残余物 |
|  |  | 有机氰化物生产过程中，精馏和过滤过程中产生的釜底残渣和过滤介质物 |
|  |  | 有机氰化物生产过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 酚及酚化合物生产过程中产生的母液 |
|  |  | 酚及酚化合物生产过程中产生的吸附过滤物、反应残渣、精馏釜残液 |
|  |  | 生产、配制过程中产生的醚类残液、反应残余物、废水处理污泥及过滤渣 |
|  |  | 卤化有机溶剂生产过程中产生的母液 |
|  |  | 乙烯溴化法生产二溴化乙烯过程中反应器排气洗涤器产生的洗涤废液 |
|  |  | 乙烯溴化法生产二溴化乙烯过程中产品精制过程产生的废吸附剂 |
|  |  | 氯乙烷生产过程中的分馏塔重馏分 |
|  |  | 从其他有机卤化物的生产、配制过程中产生的高浓度残液、吸附过滤物、反应残渣、废水处理污泥 |
|  | 263 农药制造 | 氯丹生产过程中的废水处理污泥； 氯丹生产过程中氯化环戊二烯工艺产生的废水和洗涤水； 氯丹生产过程中过滤六氯代环戊二烯产生的过滤废物； 氯丹生产过程中氯丹氯化器－真空剥离产生的废物 |
|  |  | 杂酚油生产过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 乙拌磷生产过程中的废水处理污泥； 甲苯回收工艺产生的蒸馏残渣 |
|  |  | 甲拌磷生产过程的洗涤和汽提废水； 过滤二乙基磷连二硫酸钠酸的滤饼； 废水处理污泥 |
|  |  | 毒杀芬生产过程中的废水及废水处理污泥 |
|  |  | 2,4,5-三氯苯酚生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分或蒸馏残渣 |
|  |  | 2,4-二氯苯酚和2,6-二氯苯酚生产过程中的残余物； 2,4-二氯苯酚生产过程中的废水 |
|  |  | 2,4,5-三氯苯氧乙酸（2,4,5-T）生产过程中四氯苯蒸馏产生的重馏分或蒸馏残渣 |
|  |  | 2,4-二氯苯氧乙酸（2,4-D）生产过程中产生的含2,6-二氯苯酚残渣 |
|  |  | 乙烯二连二硫酸氨基甲酸及其盐生产过程中的废水； 反应器通气洗涤废水； 过滤、蒸发和离心过程中产生的固态废物； 产品研磨和包装工艺中的布袋除尘器灰尘和残余物 |
|  |  | 甲基溴生产过程中反应器和酸干燥器产生的含硫酸废水； 废吸附剂和废水分离器产生的固态废物 |
|  |  | 农药生产过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残渣 |
|  |  | 农药生产过程中产生的母液 |
|  |  | 农药生产过程中反应罐及容器清洗液 |
|  |  | 农药生产过程中产生的吸附过滤物（包括载体和吸附剂） |
|  |  | 农药生产、配制过程中产生的过期原料 |
|  | 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 生产铬黄和橙黄色颜料的废水处理污泥 |
|  |  | 生产钼铬红黄色颜料的废水处理污泥 |
|  |  | 生产锌黄颜料的废水处理污泥 |
|  |  | 生产铬绿颜料的废水处理污泥 |
|  |  | 生产氧化铬绿颜料（无水的和水合的）的废水处理污泥 |
|  |  | 生产铁蓝颜料的废水处理污泥 |
|  |  | 生产氧化铬绿颜料的烘箱残渣 |
|  |  | 使用颜料、速干膏、肥皂清洗含铬铅稳定剂油墨成分的设备过程中产生的溶剂清洗物和污泥 |
|  |  | 钼酸橙颜料生产过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 氧化铬绿颜料生产过程中产生的烘干炉残渣 |
|  |  | 使用色素、干燥剂、肥皂以及含铬和铅的稳定剂配制油墨过程中，清洗池槽和设备产生的溶解洗涤剂和污泥、腐蚀性洗涤剂和污泥、水洗涤剂和污泥 |
|  |  | 染料、颜料生产过程中硝化、氧化、还原、磺化、重氮化、氮化、卤化等化学反应产生的废母液、残渣、中间体废物 |
|  |  | 其他油墨、染料、颜料、油漆、真漆、罩光漆生产过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 氯乙烯精制过程中使用活性炭吸附法处理含汞废水产生的废活性炭 |
|  |  | 氯乙烯精制过程中产生的吸附微量氯化汞的废活性炭 |
|  | 266 专用化学产品制造 | 炸药及火工产品制造 制造和加工爆炸品产生的废水处理污泥 |
|  |  | 含爆炸品的废水在处理时产生的废炭 |
|  |  | 制造、配制和装载铅基化合物的废水处理污泥 |
|  |  | 三硝基甲苯（TNT）生产工艺中产生的粉红水或红水 |
|  |  | 木材防腐化学品生产过程中产生的反应残渣 |
|  |  | 木材防腐化学品生产过程中产生的吸附过滤物及载体 |
|  |  | 木材防腐化学品生产过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 显、定影液、正负胶片、像纸、感光原料及药品生产过程中产生的残渣 |
|  |  | 显、定影液、正负胶片、像纸、感光原料及药品生产过程中产生的废水处理污泥 |
| 27 医药制造业 | 271 化学药品原药制造 | 化学药品原料药生产过程中的蒸馏及反应残渣 |
|  |  | 化学药品原料药生产过程中的母液及反应基或培养基废物 |
|  |  | 化学药品原料药生产过程中的脱色过滤（包括载体）物 |
|  |  | 化学药品原料药生产过程中废弃的吸附剂和溶剂 |
|  |  | 化学药品原料药生产过程中的报废药品及过期原料 |
|  | 272 化学药品制剂制造 | 化学药品制剂生产过程中的蒸馏及反应残渣 |
|  |  | 化学药品制剂生产过程中的母液及反应基或培养基废物 |
|  |  | 化学药品制剂生产过程中的脱色过滤（包括载体）物 |
|  |  | 化学药品制剂生产过程中废弃的吸附剂和溶剂 |
|  |  | 化学药品制剂生产过程中的报废药品及过期原料 |
|  | 275 兽用药品制造 | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中苯胺化合物蒸馏工艺产生的蒸馏残渣 |
|  |  | 使用砷或有机砷化合物生产兽药过程中使用活性炭脱色产生的残渣 |
|  |  | 其他兽药生产过程中的蒸馏及反应残渣 |
|  |  | 其他兽药生产过程中的脱色过滤（包括载体）物 |
|  |  | 兽药生产过程中的母液及反应基或培养基废物 |
|  |  | 兽药生产过程中废弃的吸附剂、溶剂 |
|  |  | 兽药生产过程中的报废药品及过期原料 |
|  | 276 生物、生化制品的制造 | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的蒸馏及反应残渣 |
|  |  | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的母液及反应基或培养基废物 |
|  |  | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的脱色过滤（包括载体）物与滤饼 |
|  |  | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中废弃的吸附剂和溶剂 |
|  |  | 利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物过程中的报废药品及过期原料 |
| 29 橡胶制品业 | 291 轮胎制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
|  | 292 橡胶板、管、带的制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
|  | 293 橡胶零件制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
|  | 294 再生橡胶制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
|  | 295 日用及医用橡胶制品制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
|  | 296 橡胶靴鞋制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
|  | 299 其他橡胶制品制造 | 使用硬脂酸铅进行抗黏涂层产生的含铅废物 |
| 30 塑料制品业 | 301 塑料薄膜制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 302 塑料板、管、型材的制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 303 塑料丝、绳及编织品的制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 304 泡沫塑料制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 305 塑料人造革、合成革制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 306 塑料包装箱及容器制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 307 塑料零件制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  | 308 日用塑料制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  | 309 其他塑料制品制造 | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 人造革、合成革制品生产过程中使用油漆有机溶剂喷漆处理产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 塑料板管棒制造中织品应用工艺使用有机溶剂黏合剂产生的废有机溶剂 |
| 31 非金属矿物制品业 | 312 水泥及石膏制品制造 | 石棉建材生产过程中产生的石棉尘，废纤维，废石棉绒 |
|  | 314 玻璃及玻璃制品制造 | 玻璃及制品生产过程中使用打磨油或冷却剂进行打磨产生的废矿物油 |
|  |  | 使用氢氟酸进行玻璃蚀刻产生的无机氟化物废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行抗蚀层剥落、清洗等产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用碱性清洗剂进行玻璃制品清洗产生的废碱 |
|  |  | 使用氯化锡进行敏化、硝酸银碱甲醛进行敷金属法镀银产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用硫酸铜还原剂进行敷金属法镀铜产生的含铜废物 |
|  |  | 使用油漆有机溶剂进行保护层涂敷产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用铅盐或氧化物进行显像管玻璃熔炼产生的含铅废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行抗蚀层剥落、清洗等产生的废有机溶剂 |
|  |  | 使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼产生的废渣 |
|  | 316 耐火材料制品制造 | 石棉制品生产过程中产生的石棉尘、废纤维、废石棉绒 |
| 32 黑色金属冶炼及压延加工业 | 322 炼钢 | 电炉粗炼钢过程中尾气控制设施产生的飞灰与污泥 |
|  |  | 钢的精加工过程中产生的废酸性洗液 |
|  | 323 钢压延加工 | 金属轧制或冷却产生的废矿物油 |
|  |  | 使用氢氧化钠进行金属除油过程中产生的废碱 |
|  |  | 使用酸进行酸蚀产生的废酸； 使用磷酸进行磷化产生的废酸 |
|  |  | 使用氯化锌、氯化铵进行敏化产生的含锌废渣 |
|  | 324 铁合金冶炼 | 铬铁硅合金生产过程中尾气控制设施产生的飞灰与污泥 |
|  |  | 铁铬合金生产过程中尾气控制设施产生的飞灰与污泥 |
|  |  | 铁铬合金生产过程中金属铬冶炼产生的含有六价铬的废渣 |
| 33 有色金属冶炼及压延加工业 | 331 常用有色金属冶炼 | 粗铅熔炼过程中储存池产生的浮渣和底泥 |
|  |  | 粗铝压延加工过程中产生的废弃电解电池 |
|  |  | 粗锌压延加工过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 粗锌精炼加工过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿常规浸出法产生的浸出渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出黄钾铁矾法产生的铁矾渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁矿法产生的硫渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，锌焙烧矿热酸浸出针铁矿法产生的针铁矿渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，锌浸出液净化产生的净化渣，包括锌粉一黄药法、砷盐法、反向锑盐法、铅锑合金锌粉法等工艺除铜、锑、镉、钴、镍等杂质产生的废渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，阴极锌熔铸产生的熔铸浮渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣 |
|  |  | 铅锌冶炼过程中，鼓风炉炼锌锌蒸气冷凝分离系统产生的鼓风炉浮渣 |
| 34 金属制品业 | 341 结构性金属制品制造 | 使用酸进行酸蚀产生的废酸 |
|  | 342 金属工具制造 | 使用碱性清洗剂除蜡产生的废碱 |
|  | 343 集装箱及金属包装容器制造 | 碱性除油产生的废碱 |
|  | 344 金属丝绳及其制品的制造 | 使用酸进行电解除油产生的废酸 |
|  |  | 使用碱进行电解除油产生的废碱 |
|  |  | 使用氰化物进行电解除油产生的无机氰化物废物 |
|  | 345 建筑、安全用金属制品制造 | 溶剂除油过程中产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 溶剂除油过程中产生的废有机溶剂 |
|  | 346 金属表面处理及热处理加工 | 使用有机溶剂进行金属零件清洗、油漆剥落、溶剂除油产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用煤油、柴油清洗金属零件过程中产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油 |
|  |  | 使用油漆、有机溶剂进行喷漆、上漆过程产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用酸进行电解除油、金属浸洗产生的废酸； 使用硫酸、硝酸进行电解抛光处理产生的废酸 使用硝酸进行不合格镀层及挂架金镀层剥落产生的废酸； 使用硝酸进行钝化产生的废酸； 青铜生产过程中使用酸出光工艺产生的废酸 |
|  |  | 使用碱进行电解除油产生的废碱 |
|  |  | 使用氰化物进行电解除油产生的无机氰化物废物； 使用氰化物进行浸洗产生的无机氰化物废物； 使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的无机氰化物废物； 更换镀槽的滤芯产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用铬和电镀化学品进行镀铬黑产生的表面处理废物； 使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的表面处理废物； 使用金和电镀化学品进行镀金产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的含镍废物 |
|  |  | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的含锌废物 |
|  |  | 使用有机化合物进行光漆涂布产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用氰的氧化物进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的无机氰化物 |
|  |  | 使用碱进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用碱进行氧化膜浸蚀产生的废碱 |
|  |  | 使用酸铬酸进行阳极氧化产生的含铬废物； 铬酸进行表面粗化（塑胶）产生的含铬废物 |
|  |  | 使用钯及锡盐进行活化（化学镀）的表面处理废物 |
|  |  | 使用酸进行催化（化学镀）产生的废酸 |
|  |  | 使用镀铜液进行镀铜产生的含铜废物 |
|  |  | 使用镀镍液进行镀镍产生的含镍废物 |
|  |  | 电镀过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 电镀过程中产生的废氰化物电镀液 |
|  |  | 使用氰化物进行电镀产生的电镀槽底残渣 |
|  |  | 使用氰化物进行电镀产生的废刮除剂和清洗槽液 |
|  |  | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火池残渣 |
|  |  | 使用氰化物进行金属热处理产生的淬火废水处理污泥 |
|  |  | 金属热处理过程中的盐浴槽釜清洗工艺产生的废氰化物残渣 |
|  |  | 铝的化学转化镀层（含磷化过程）过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 使用有机溶剂进行金属零件清洗、油漆剥落、溶剂除油产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行电镀阻挡层或抗蚀层的脱除产生的废有机溶剂 |
|  | 348 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 使用有机溶剂进行蒸汽除油、油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用酸进行金属表面敏化产生的废酸； 使用磷酸进行酸化产生的废酸 |
|  |  | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用硫酸、硝酸进行电解抛光产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油 |
|  |  | 使用油漆、有机溶剂进行喷漆产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂进行蒸汽除油、油漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  | 349 其他金属制品制造 | 使用轧制油或冷却剂酸进行金属轧制产生的废矿物油 |
|  |  | 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的含锌废物（不含氰化物） |
| 36 专用设备制造 | 361 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 362 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 363 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 364 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 365 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂进行金属零件或引擎清洗产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 366 电子和电工机械专用设备制造业 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂进行金属零件或引擎清洗产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  |  | 武器弹药制造业 爆炸品制造及加工过程中产生的废水处理污泥 |
|  |  | 含爆炸品的废水在处理时产生的废炭 |
|  |  | 制造、配制和装载铅基化合物工艺过程中的废水处理污泥 |
|  |  | 三硝基甲苯（TNT）生产过程中产生的粉红水或红水 |
|  | 367 农、林、牧、渔专用机械制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物； |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂进行金属零件或引擎清洗产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 368 医疗仪器设备及器械制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
|  | 369 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物； 使用含银氰化物进行化学沉积镀青铜产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油； 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用硝酸银、碱、甲醛进行化学沉积敷金属法产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂 |
| 37 交通运输设备制造业 | 372 汽车制造 | 使用氰化物进行表面硬化产生的无机氰化物废物 |
|  | 373 摩托车制造 | 使用淬火油进行表面硬化产生的废矿物油 |
|  | 374 自行车制造 | 使用有机溶剂进行脱碳、清洗金属零件或引擎产生的废卤化有机溶剂； 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用煤油、柴油清洗金属零件或引擎产生的废矿物油； 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废矿物油 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗喷漆产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂进行脱碳、清洗金属零件或引擎产生的废有机溶剂； 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  | 375 船舶及浮动装置制造 | 拆船过程中产生的废油和油泥 |
|  |  | 拆船过程中产生的废石棉 |
| 39 电气机械及器材制造业 | 394 电池制造 | 含汞电池制造过程中产生的含汞的废渣、污泥 |
|  |  | 铅酸蓄电池生产过程中产生的废铅渣、铅酸污泥、报废的铅蓄电池 |
|  |  | 碱性锌锰电池生产过程中产生的废锌浆 |
|  |  | 镍镉电池生产过程中产生的废渣和废水处理污泥 |
|  | 397 照明器具制造 | 使用有机溶剂进行油漆剥落、溶剂清洗、抗蚀层剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用油漆进行喷漆、油墨有机溶剂进行丝网印刷产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用氢氟酸进行玻璃蚀刻产生的无机氟化物废物 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落、溶剂清洗、抗蚀层剥落产生的废有机溶剂 |
| 40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 401 通信设备制造 | 清洗设备产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 清洗设备产生的废有机溶剂 |
|  | 406 电子元件制造业 | 使用碱溶液进行碱性清洗、圆形显影产生的废碱； 使用碱溶液进行电镀阻挡层及抗蚀层的脱除过程产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂进行溶剂除油、圆形显影、电镀阻挡层及抗蚀层的脱除、阻焊层涂敷、上助焊剂（松香）、蒸汽除油、溶剂清洗及光敏物料涂敷产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行溶剂除油、圆形显影、电镀阻挡层或抗蚀层的脱除、阻焊层涂敷、上助焊剂（松香）、蒸汽除油、溶剂清洗及光敏物料涂敷产生的废有机溶剂 |
|  |  | 使用酸溶液进行电解除油、酸蚀、活化前表面敏化、催化、锡浸亮产生的废酸 |
|  |  | 使用油墨有机溶剂进行丝网印刷产生的废酸 |
|  |  | 使用油墨有机溶剂进行丝网印刷产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用蚀铜剂进行蚀铜产生的含铜废物； 使用酸进行铜氧化处理产生的含铜废物 |
|  |  | 使用钯及锡盐进行活化处理产生的表面处理废物； 使用镀铜液进行镀铜产生的表面处理废物； 使用剥落浸蚀剂进行钻孔蚀胶处理产生的表面处理废物； 使用水处理剂产生的表面处理废物 |
|  |  | 使用镀锡油（防氧化）进行热风整平（喷锡）产生的废矿物油； 使用有机溶剂进行蒸汽除油产生的废矿物油 |
|  |  | 焊锡工艺产生的含铅废渣 |
|  |  | 使用铬酸、高锰酸钾进行钻孔除胶处理产生的含铬废物 |
|  |  | 使用硝酸进行镀锡层剥落产生的废酸 |
|  |  | 使用硝酸进行钻孔蚀胶处理产生的废酸液 |
|  |  | 使用氰化物进行金属镀层的剥落产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用显影剂（氢氧化物）进行胶卷（菲林）显影产生的感光材料废物； 使用偏亚硫酸氢盐、醋酸进行胶卷（菲林）定影产生的感光材料废物； |
|  |  | 液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸 |
|  |  | 液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用玻璃浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的无机氟化物废物 |
|  |  | 使用聚酰亚胺有机溶剂进行液晶显示板的敷涂、液晶体的填充产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用聚酰亚胺有机溶剂进行液晶显示板的敷涂、液晶体的填充产生的废有机溶剂 |
|  |  | 电子元件制造业工艺过程中产生的废水处理污泥 |
|  | 407 家用视听设备制造 | 使用助焊剂、有机溶剂进行上助焊剂（松香）过程中产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用镀锡油进行蒸汽除油产生的废矿物油 |
|  |  | 使用助焊剂、有机溶剂进行蒸汽除油产生的废有机溶剂 |
|  |  | 焊锡过程中产生的含铅废物 |
| 41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 411 通用仪器仪表制造 | 含汞温度计生产过程中产生的废渣 |
|  | 413 钟表与计时仪器制造 | 使用有机溶剂清洗设备产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂清洗设备产生的废有机溶剂 |
|  | 415 文化、办公用机械制造 | 使用打磨油进行镜片打磨产生的废矿物油 |
|  |  | 使用碱进行碱性除油产生的废碱 |
|  |  | 使用有机溶剂进行溶剂清洗、蒸汽除油、遮盖油的剥除产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行溶剂清洗、蒸汽除油、遮盖油的剥除产生的废有机溶剂 |
| 42 工艺品及其他制造业 | 421 工艺美术品制造 | 使用各种颜料进行着色产生的染料、涂料废物 |
|  |  | 使用氰化物和双氧水进行化学抛光产生的无机氰化物废物 |
|  |  | 使用酸清洗产生的废酸 |
|  |  | 使用有机溶剂进行火漆剥落产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 使用有机溶剂进行火漆剥落产生的废有机溶剂 |
|  |  | 使用铅箔进行烤钵试金法工艺产生的废烤钵 |
|  | 422 日用杂品制造 | 使用切削油和切削液进行机械加工产生的废矿物油 |
|  |  | 使用切削油和切削液进行机械加工产生的废乳化液 |
|  |  | 使用有机溶剂进行油漆剥落产生的染料、涂料废物 |
| 80 环境管理业 | 802 环境治理 | 生活垃圾焚烧飞灰 危险废物焚烧处置残渣及飞灰（医疗废物焚烧处置残渣除外） |
| 85 卫生行业 | 850 医院、卫生院、门诊等所有医疗机构 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物，主要为：（1）被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服和其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品；（2）医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾；（3）病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液；（4）各种废弃的医学标本；（5）废弃的血液、血清；（6）使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 |
|  |  | 诊疗过程中产生的人体废物和医学实验动物尸体等，主要为：（1）手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；（2）医学实验动物的组织、尸体；（3）病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 |
|  |  | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，主要为：（1）医用针头、缝合针；（2）各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等；（3）载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 |
|  |  | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的医药品，主要为：（1）废弃的一般性药品：抗生素、非处方类药品等；（2）废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括致癌性药物：硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂；（3）废弃的疫苗、血液制品等 |
|  |  | 医学影像室、实验室废弃的化学试剂 |
|  |  | 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂 |
|  |  | 废弃的汞血压计、汞温度计 |
|  |  | 医院废水处理污泥 |
| 999 社会源危险废物 | 999 社会源危险废物 | 废铅酸蓄电池 |
|  |  | 废镍镉电池 |
|  |  | 废氧化汞电池 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭更换下来的汽油、柴油、机油和润滑油等废矿物油 |
|  |  | 废荧光灯管 |
|  |  | 废显(定)影液、胶片及废像纸等感光材料废物 |
|  |  | CRT（Cathode Ray Tube）显示器，含汞纯平显示器 |
|  |  | 含多氯联苯（PCBs）的线路板、电容、转换器 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的过期和淘汰的颜料、染料、涂料产品； 含有或沾染染料、颜料、油墨、油漆残余物的废弃包装物 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的过期和淘汰的杀虫、杀菌、除草、灭鼠、植物生长调节剂类废农药； 含有或沾染上述农药的包装物及容器 |
|  |  | 石棉隔膜，热绝缘体等含石棉设施的保养、车辆制动器衬片的更换产生的石棉废物 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的废卤化有机溶剂 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的废有机溶剂 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的废木材防腐化学品 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的废强酸性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂 |
|  |  | 销售经营部门、使用单位和家庭产生的废强碱性擦洗粉、清洁剂、污迹去除剂 |
|  |  | 达到商用技术等级但尚未使用过的废弃化学品（附录） 含有或沾染上述化学品的废弃包装物及容器 |

注：本表格不能完全反映每个普查对象的实际情况，普查人员须对普查对象进行细致调查，确保普查所得结果符合实际情况。

附件四

污染源普查辐射放射类涉及的行业及工艺名录

现将普查中可能涉及辐射放射污染源的行业及工艺整理如下，供各级普查机构在污染源普查（辐射放射类）入户普查与审核过程中参考，以便顺利完成我省污染源普查中的辐射污染源普查工作。

| 序号 | 类 别 | 设备名录 | 应用行业及工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐射类 |  |  |  |
| 1 | 高频感应 加热设备 | 高频溶炼设备、高频淬火设备、高频焊接设备 | - 热处理（各种金属的局部或整体淬火、退火、回火、透热） - 热锻热成型（各种金属棒料整料锻打、局部锻打、热镦、热轧） - 焊接（各种金属制品钎焊、各种硬质合金刀具、锯片锯齿的焊接、钢管、铜管焊接、同种异种金属焊接） - 金属熔炼（金、银、铜、铁、铝等金属的(真空)熔炼、粉末治金烧结和金属熔炼） ⑤ 其它需对金属加热的场合(热配合、瓶口热封、牙膏皮热封、粉末涂装、金属植入塑料等其它需对金属加热的场合) |
| 2 | 高频介质 加热设备 | 塑料热合机、高频干燥处理机、高频灭菌处理机、介质加热联动机 | - 塑料（PVC塑料热合、溶接、压花、箔印） - 纺织（合成纤维、毛纺品、羊毛的烘干、杀菌、染料固色） - 化工（各类粉、粒、块状化工原料的烘干、成形） - 食品（粮食干燥和杀菌，鱼、肉类解冻和杀菌，大豆的软化） - 药品（各种中草药、粉粒药品烘干、杀菌） - 建材（木材烘干、杀虫、曲木成型、木制品胶合） |
| 3 | 豁免水平以上的电疗和诊断设备 | 高频理疗机、超短波理疗机、紫外线理疗机、高频透热机（包括热疗癌机、微波电疗机等）、高频烧灼器、高频手术刀、微波针灸设备、核磁共振（不在本次申报之列）等 | 医疗领域 |
| 4 | 工业微波 加热设备 | 微波加热设备、微波灭菌设备、微波干燥设备 | - 药品（中西药材、药粉、药丸干燥灭菌） - 食品（微波灭菌、加热、解冻） - 纺织（玻璃纤维、化纤烘干） - 化工（微波橡胶硫化，石油产品加热和原油解冻） - 建材（木材干燥杀虫） - 其他领域（茶叶微波杀青、干燥） |
| 5 | 工业超声 设备 | 超声清洗、超声焊接、超声探测、超声检测（超声探伤、超声成像、超声测厚）等设备 |  |
| 放射类 |  |  |  |
| 6 | 射频溅射 | 射频溅射镀膜设备 | 半导体和光电产品的制造 |
| 7 | 工业及科研 应用 | 测厚仪 | 应用于纸张、塑料以及类似材料的厚度测量（金属锻延、冶金、造船、金属镀膜） |
|  |  | 料位计 | 测量容器内料位高度（泡沫塑料、牙膏、水泥、面粉、饲料加工） |
|  |  | 密度计 | 测量输送带上的物料质量（烟草业、核子称） |
|  |  | 水份计 | 测量砂、土壤中的水含量 |
|  |  | 工业射线照相 | 非破坏性检测 |
|  |  | 静电消除器 | 胶卷业（科研应用中用于分析天平） |
|  |  | 伦琴荧光分析仪 | 金属测量 |
|  |  | 测井仪 | 地质勘探 |
|  |  | 辐照加工设备 | 育种、食品业 |
|  |  | γ射线探伤机 | 工业探伤 |
|  |  | 刻度源 | 仪器功能和效率控制以及刻度 |
|  |  | 穆斯堡尔谱仪 | 研究地质样品 |
|  |  | 加速器、中子发生器 | 科研院校 |

附件五

普查录入中可能出现的问题及解答

1．录入软件的所有原辅材料产品等都是以代码方式体现，有些产品的代码根本查不到，导致录入无法完成。

解答：如果查不到产品代码就直接录入产品名称，不录入产品代码。

2．通过产排污系数算出的指标在录入数据时录入不进去，里面就没有这项指标。如畜禽屠宰的产排污系数中有总氮和总磷，但数据录入软件里没有这两项指标，是不是录入不进去就不录入了？同样在处理设施中，悬浮物的指标也没有，这种情况如何填报？

解答：国家普查办下发的新版V3.0制度解决此问题。

3．单位的问题。比如说生产防水材料的，在产排污系数中是以平方米作为单位，但是在录入过程中只能是吨为单位，这种换算很麻烦且极为不准确。另外，由于单位是自动生成的，以吨为单位，且是保留两位小数，在填写相应指标的数量时，含量较小的如一些氨氮等含量低的指标就填写不进去，这种情况是不是就忽略了？

解答：单位问题已经向国家普查办反映。小数点的问题在新版V2.1制度中已解决。

4．营业执照中有横杠的，在数据录入中无法录入，如何处理？

解答：不录入横杠。

5．试录中发现G103表废水排放情况要填写五项（填完）才能录入，少一项都录不进去，这种情况如何处理？

解答：在新版V2.1制度中已解决。

6．煤炭行业在废水污染物产排污系数测算表没有废水处理工艺名称，在录入中也录不进去？

解答：国家普查办下发的新版V3.0制度解决此问题。

7．城镇居民生活污染源普查表中行政区划代码表上为9位数，而录入的电子版上是12位数，输入9位则显示错误，如何处理？

解答：在“行政区划”树形表中选择对应的行政区划。

8．S401表中，没有污水处理设施能力，如果填写排水去向类型代码，录入时软件审核显示错误信息，是否可以不填排水去向类型代码？

解答：更新制度后的软件已经解决此问题。

9．锅炉生产能力中只能输入整数，有小数怎么处理？
解答：在新版V2.1制度中已解决。

10．锅炉燃烧方式中同名代码不一样的怎么选择？

解答：在新版V2.1制度中已解决。

11．G102表中，主要原辅材料，代码录入显示错误。

解答：使用国家普查办下发的新版代码表。

12．表格录入时间：2008XX，填什么时间？是录入时间或是填表时间？

解答：填表时间。

13．G104表处理废水类型，代码录入显示出错。

解答：使用国家普查办下发的新版代码表。

14．S401表锅炉燃料类型，代码原为字母，现版本为数字表，怎么填？

解答：更新制度后录入方式改为下拉选择方式，问题已解决。

主题词：环保  普查  指引  通知

广东省污染源普查领导小组办公室  2008年4月15日印发