广东省环境保护局办公室文件

粤环办〔2008〕136号

关于印发《广东省环保系统突发环境事件

应急监测预案》的通知

各地级以上市环保局：

为建立健全我省突发环境事件应急监测机制，加强对突发环境事件应急监测工作的组织和指导，提高对突发环境事件现场应急监测和处置的能力，我局组织编制了《广东省环保系统突发环境事件应急监测预案》，现印发给你们，请遵照执行。

广东省环境保护局办公室

二○○八年十月六日

主题词：环保  应急监测  预案  通知

抄送：省环境监测中心。

广东省环境保护局办公室          2008年10月7日印发

广东省环保系统

突发环境事件应急监测预案

目  录

1  总则

1.1  编制目的和依据

1.2  工作原则

1.3  适用范围

2  组织机构与职责

2.1  组织机构

2.2  应急监测小组的组成和职责

3  应急准备和事故预警

3.1  应急值班

3.2  应急预案

3.3  应急演习

3.4  应急培训

3.5  沟通机制

3.6  应急分包

3.7  应急方法验证、仪器比对

3.8  事故预警

4  应急响应

4.1  分级响应机制

4.2  应急启动

4.3  应急响应

4.4  应急监测方案的确定

4.5  应急监测报告

4.6  应急支援

4.7  应急终止

4.8  相关要求

5  保障措施

5.1  应急监测仪器

5.2  应急监测经费

5.3  应急监测人员

5.4  保险

5.5  应急监测能力评价

6  奖励与责任追究

6.1  奖励

6.2  责任追究

7  附则

7.1  名词术语定义

7.2  事件分级

7.3  预案管理与更新

7.4  预案解释部门

1  总则

1.1  编制目的和依据

为建立健全突发环境事件应急监测机制，加强对我省突发环境事件应急监测工作的组织和指导，提高对突发环境事件现场应急监测和处置的能力，为政府和有关部门决策及消除事故污染提供科学依据，根据《广东省突发环境事件应急预案》、《广东省环保局突发环境事件应急预案》和《广东省环境污染事故应急监测行动方案》的要求，结合我省实际情况，制定本预案。

1.2  工作原则

统一领导，分级管理；属地为主，综合协调；常备不懈、响应迅速；监测及时、数据准确；以人为本、确保安全。

1.3  适用范围

本预案为《广东省突发环境事件应急预案》和《广东省环保局突发环境事件应急预案》的一个重要组成部份，适用于广东省境内突发环境事件应急监测工作任务的管理与实施，核与辐射突发事件应急监测工作按照相应预案执行。

2  组织机构与职责

2.1  组织机构

省环境监测中心成立突发环境事件应急监测小组，在省环保局突发环境事件应急领导小组的领导下，负责全省环境应急监测工作的具体组织、部署与实施。

广州、深圳、汕头、韶关、茂名五个区域环境监测中心站成立区域突发环境事件应急监测小组，在省环境监测中心统一指挥协调下，负责区域内环境应急监测工作的具体组织、部署与实施。

省内其他各地市级环境监测站和县区级环境监测站分别成立突发环境事件应急监测小组，负责组织与实施辖区内的环境事件应急监测工作。

省环境监测中心建立全省应急监测专家库，由全省各级监测站和有关大专院校应急监测专家组成，其主要职责是对突发环境事件的监测信息进行综合分析和研究，对应急监测实施方案提出建议并对监测工作进行技术指导。

省环境监测中心、各区域站、各地级市站、各县区站应急监测小组构成全省突发环境事件应急监测网络组织，上一级应急监测小组组织协调、指导下一级应急监测小组应急工作。

区域站突发环境事件应急监测小组

地级市站突发环境事件应急监测小组

地级市站下属县区突发环境事件

应急监测小组

专家组技术指导

省站突发环境事件应急监测小组

指挥、协调      指挥、协调

支援、协调

指挥、协调

区域站突发环境事件应急监测小组

专家组技术指导

地级市站突发环境事件应急监测小组

地级市站下属县区突发环境事件

应急监测小组

全省突发环境事件应急监测网络示意图

2.2  应急监测小组的组成和职责

应急监测小组组长由各级环境监测站站长担任，副组长由副站长担任，根据工作需要应急监测小组可下设应急监测专项业务组。

区域中心站所辖区域应急监测小组由区域中心站负责。

2.2.1  省环境监测中心应急监测小组的主要职责

1、在省环保局突发环境事件应急领导小组的统一领导下，统一指挥协调应急监测工作、统一调配应急监测资源、统一管理应急监测数据，及时向省环保局报告应急监测结果，提出处置建议。

2、负责重大、跨市界环境事件的应急监测指挥协调工作；协助中国环境监测总站开展特别重大环境事件或跨省（境）界应急监测指挥协调工作；根据实际需要具体参与应急监测工作。

3、负责建立、维护全省应急监测网络，组织制定全省突发环境事件应急监测预案。

4、负责组织全省应急监测技术培训与交流。

5、负责全省应急监测工作的技术指导和应急监测技术研究工作。

6、组织全省环境监测队伍应急监测演习。

7、参与建立、维护全省危险化学品信息库、危险源地理信息库、专家信息库、应急监测预案库和污染物扩散模拟系统。

2.2.2  区域应急监测小组的主要职责

依据省府办公厅《关于进一步加强我省环境预警应急能力建设的通知》（粤府办〔2006〕78号）要求，全省设置广州、深圳、韶关、汕头、茂名五个区域监测中心站。根据我省流域和区域特点及应急监测工作需要，五个区域环境监测中心站分别成立区域应急监测小组，协助省环境监测中心开展、支援应急监测，具体负责范围为：广州区域应急监测小组负责广州市、珠海市、佛山市、中山市、江门市、肇庆市、云浮市，深圳区域应急监测小组负责深圳市、河源市、惠州市、汕尾市、东莞市，韶关区域应急监测小组负责韶关市、清远市，汕头区域应急监测小组负责汕头市、梅州市、潮州市、揭阳市，茂名区域应急监测小组负责阳江市、湛江市、茂名市。区域应急监测小组主要职责如下：

1、在省环境监测中心的指挥下，协助省环境监测中心实施重大或跨区域环境事件的应急监测工作，以及平时应急监测准备工作。

2、协助省环境监测中心从事应急监测技术研究和技术指导工作。

3、协助省环境监测中心组建、维护区域应急监测网络。

4、协助省环境监测中心组织辖区范围内的应急监测技术培训与交流。

5、协助省环境监测中心组织区域内环境监测队伍应急监测演习。

2.2.3  地级市站应急监测小组的主要职责

1、在当地环保局突发环境事件应急领导小组的统一领导和指挥下，负责辖区内较大突发环境事件应急监测工作，参与各类应急监测工作，及时向省环境监测中心及主管环保局报告应急监测结果，提出处置建议。

2、负责建立、维护当地应急监测网络，制定突发环境事件应急监测预案。

3、负责组织辖区范围内的应急监测技术培训与交流。

4、组织当地环境监测队伍应急监测演习。

5、参与建立、维护全省危险化学品信息库、危险源地理信息库、专家信息库、应急监测预案库和污染物扩散模拟系统。

2.2.4  县区级站应急监测小组的主要职责

1、在当地环保局突发环境事件应急领导小组的统一领导和指挥下，负责辖区内一般突发环境事件应急监测工作，参与各类应急监测工作，及时向上级市站及主管环保局报告应急监测结果，提出处置建议。

2、负责建立、维护当地应急监测网络，制定突发环境事件应急监测预案。

3、参与建立、维护全省危险化学品信息库、危险源地理信息库、专家信息库、应急监测预案库和污染物扩散模拟系统。

4、开展应急监测的培训与演习。

3  应急准备和事故预警

3.1  应急值班

各级环境监测站应建立应急值班制度，配备专用应急值班电话、传真、电子邮箱（省局或省环境监测中心电子邮件系统邮箱），实行24小时应急值班，保证应急监测信息24小时畅通。

3.2  应急预案

3.2.1  省环境监测中心编制全省应急监测预案，各地级站编制各市应急监测预案，各县（区）级站负责本地区应急监测预案编制。

3.2.2  各级环境监测站编制本站的应急监测预案，并根据各地突发环境事件的特点及应对特征污染物突发事件需要，编制专项应急监测预案。

3.2.3  各级环境监测站还应根据应急监测工作的各个环节，如应急启动、采样、分析、数据分析、结果报送、后勤保障等，编制专项实施程序（应急监测作业指导书），使应急监测的每一步都有章可循。

3.2.4  当国家、省对应急监测工作有新要求，每次应急监测任务或应急演习完成后，各级环境监测站应及时对应急监测预案进行评价、修订，使之不断完善。

3.2.5  应急监测预案需经主管环保局批准实施，各级环境监测站在预案批准后一个月内向上一级环境监测站备案。

3.2.6  各级环境监测站应在应急监测预案中明确各关键岗位人员姓名、联系电话，并指定2-3名替代人及联系电话，并于每年年底向上一级环境监测站报送应急监测小组负责人名单、联系方式、应急值班电话和传真号码，上述信息发生变化时及时上报。

3.2.7  应急监测预案应包含以下内容：

1、总则（含编制目的、编制依据、工作原则和适用范围）；

2、组织机构与职责；

3、应急准备和事故预警；

4、应急响应；

5、应急监测要求（含应急监测启动、方案确定、现场采样与监测、质控要求、监测数据管理和报告、应急监测终止等内容）；

6、培训与演习；

7、奖励与责任追究

8、保障措施；

9、附则和附录。

3.3  应急演习

为提高防范和处置突发性环境污染事故的能力，锻炼应急监测队伍，积累应急监测经验，提高实战水平，各级环境监测站应根据需要及有关规定开展应急演习，积极参加上一级环境监测站组织的应急演习。

演习分为单项演习、综合演习和联合演习。省组织的联合演习每3～5年一次，市组织的联合演习每2～3年一次，各站组织的综合演习每1～2年一次，各种单项演习，每年至少进行一次。应急演习实施指南另行制定。

3.4  应急培训

根据应急监测预案和实际工作需要，提高应急监测技术水平，各级环境监测站应积极参加各种应急监测培训，培训内容包括应急监测工作程序、监测技术和方法、自身防护等。

所有参与应急响应的人员，根据需要不定期接受培训，每2年至少接受一次培训；应急监测骨干培训时间一般应不少于5天/年。应急监测培训实施指南另行制定。

3.5  沟通机制

省环境监测中心应每两年组织召开全省应急监测工作会议，总结、研究应急监测工作。

3.6  应急分包

各级环境监测站应根据应急监测工作需要，选择合格分包方，签订分包协议，建立分包方名录。当应急样品需要分包时，应征得主管环保局突发环境事件应急领导小组同意，并从分包方名录中选择适当的分包方，确保分包工作满足要求。

3.7  应急方法验证、仪器比对

省环境监测中心应组织对省内常用应急监测方法的验证，确保方法的适用性；省环境监测中心还应定期组织省内常用应急监测仪器的比对，确保仪器的准确可靠。

3.8  事故预警

3.8.1  各级环境监测站在对污染源进行监测，发现企业异常排污，可能造成环境污染时，必须立即报告主管环保局。

3.8.2  各级环境监测站在开展环境质量监测，发现情况异常，可能造成环境危害时，必须立即报告主管环保局。

3.8.3  各级环境监测站应加强各类监测数据的对比分析，当发现异常情况时，必须立即报告主管环保局。

3.8.4  各级环境监测站应加强各类与环境事件相关信息（如台风、暴雨等自然灾害和生产安全、相邻区域环境事件等人为事故）的收集与研究，做好应对准备。

4  应急响应

4.1  分级响应机制

突发环境事件应急监测响遵循属地为主的原则，各级突发环境事件应急监测小组在主管环保局的领导下，负责突发环境事件应急监测工作，省环境监测中心应急监测小组根据情况给予协调、支援。

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急监测响应分为特别重大（Ⅰ级响应）、重大（Ⅱ级响应）、较大（Ⅲ级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。超出本级应急监测能力时，应及时请求上一级环境监测站支援。Ⅰ级应急监测响应由省环境监测中心组织实施，必要时移交中国环境监测总站组织实施并做好配合工作；Ⅱ级应急监测响应由省环境监测中心组织实施；Ⅲ级应急监测响应由地级以上市环境监测站组织实施；Ⅳ级应急监测响应由县（市）区级环境监测站组织实施。

4.2  应急启动

4.2.1  在得知突发环境事件发生后，事发地环境监测站应立即派人赶赴现场，随同主管环保局有关人员调查、监测有关情况，对突发环境事件的性质和类别提出建议，并根据主管环保局或上一级突发环境事件应急监测小组的指令启动应急监测预案。在未接到启动应急监测预案指令前，事发地环境监测站也应尽可能做好应急监测的准备工作。

4.2.2  事发地环境监测站应及时上报应急监测情况，对一般（Ⅳ级）突发环境事件，在进入应急状态后1小时内，采用电话和传真方式向上一级环境监测站报告有关情况；对较大(Ⅲ级)、重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）突发环境事件，在进入应急状态后30分钟内，采用电话和传真方式向上一级环境监测站和省环境监测中心报告有关情况。

4.3  应急响应

4.3.1  当发生Ⅳ级事件时，县（市）区级环境监测站负责组织、实施应急监测工作，地级以上市环境监测站做好应急监测支援的准备，必要时省环境监测中心或由其协调区域监测中心站予以支援。

4.3.2  当发生Ⅲ级事件时，地级以上市环境监测站负责组织、实施应急监测工作，属下县（市）区级环境监测站做好应急监测的配合工作，省环境监测中心和相关区域监测中心站做好应急监测支援的准备。

4.3.3  当发生II事件时，省环境监测中心负责组织、实施应急监测工作，各级环境监测站做好应急监测的配合工作。

4.3.4  当发生I事件时，省环境监测中心负责组织、实施应急监测工作，必要时移交中国环境监测总站组织实施并做好配合工作，各级环境监测站做好应急监测的配合工作。

4.3.5  根据事态的发展和采取措施的效果，突发环境事件存在升级和降级的可能，各站应急响应应服从主管环保局突发环境事件应急领导小组和上级环境监测站应急监测小组的指令。

4.4  应急监测方案的确定

4.4.1  一般情况下应急监测可分三个阶段制定不同的应急监测实施方案，即污染物定性阶段、定量和定污染范围阶段、监控污染状况进展并评价阶段。各阶段方案应明确监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求、数据管理和结果报告等，报主管环保局突发环境事件应急领导小组批准后实施。

当发生跨界污染时，各级应急监测小组必须在上一级环境监测站的统一组织协调下开展应急监测工作，不得擅自改动监测方案或跨界监测。

4.4.2  监测点位确定原则

①应急监测污染物定性阶段采样点位的设置一般以事故发生地及其附近为主，同时必须关注人群和生活环境，重点监控污染对饮用水源地、居民住宅区空气、农田土壤、养殖区等区域的影响，还要合理设置参照点。

②应急监测定量和定污染范围阶段、监控污染状况阶段应根据污染事故的特点，由污染物的扩散速度和时间、污染发生地的水文、气象和地域特点，经模拟计算预测污染物可能的扩散范围，在此范围内科学地布设相应数量的监测点位，以便反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围。

4.4.3  监测项目确定原则

①若已知污染事故的污染物，则可以立即根据污染物的特点，确定监测项目。

②若未知污染事故的污染物，则应根据事故发生单位的生产、储存或运输情况及遭受危害的人群和生物的表象等信息，采取快速、简便的技术手段进行定性分析来确定污染物的种类，再依此确定应该监测的项目。

4.4.4  监测方法确定原则

①污染物定性阶段为迅速查明突发环境事件污染物的种类、污染程度，应充分利用现场快速监测方法。

a.对于环境空气污染事故，应优先考虑采用气体检测管法、便携式气体检测仪法、便携式气相色谱仪法、便携式气－质联用仪法和便携式红外光谱法等。

b.对于地表水、地下水、海水和土壤污染事故，应优先考虑选用检测试纸法、水质检测管法、化学比色法、便携式水质检测仪法、便携式分光光度法、便携式电化学检测仪法、便携式气相色谱仪法、便携式红外光谱法等。

②定量和定污染范围阶段，为确定污染程度和污染范围，可采取现场快速监测方法和室内标准分析方法相结合的方式。

③监控污染状况阶段，应尽可能采样现场采样室内标准方法分析的形式，对污染进行全面、科学地评价。

4.4.5  监测频次确定原则

事故刚发生时，可根据现场的水文、气象情况，适当加密采样频次，待摸清污染物变化规律后，可逐步减少采样频次。事故初期，监测频率原则上不得低于2小时一次。

4.4.6  质控要求

在实施应急监测时，各应急监测小组应尽可能采取足够的质控措施，确保数据准确可靠。

①分析人员在现场监测时，要确保使用器材的合格、有效。

②现场采集的样品应具有代表性、可比性和完整性，能真实地反应污染状况。

③当采用现场快速测定方法时，有条件的应采集平行双样，一份供现场快速测定，一份送实验室分析。

④当国家标准监测方法不能满足应急监测要求时，可等效采用ISO方法和美国EPA方法，但必须用加标回收或平行双样等质控手段检验方法的适用性。

⑤室内分析人员须按照相关标准、规范要求制作校准曲线。

⑥在条件允许时，分析人员在分析每批样品前应分析一个已知保证值的质控样,合格后方可进行样品分析。

⑦室内分析每批样品时，除全量转移的项目外,必须同步分析不少于10%的平行样、10%的加标样和两个空白样，各种测试值应满足相关标准、规范要求。

4.5  应急监测报告

4.5.1  各应急监测小组对本组监测数据负责，在向主管环保局报告应急监测情况时应按规定向上一级环境监测站报告。

4.5.2   突发环境事件应急监测的报告分为初报、续报和终报三类。

初报在事发地环境监测站进入应急状态后30分钟内（对较大、重大、特别重大突发环境事件）或1小时内（对一般突发环境事件）报出；续报在开展应急监测、出具监测报告后随时上报；终报在初报和续报的基础上，报告突发环境事件应急监测的整个过程、结论及建议。应急监测报告制度另行制定。

4.5.3  各应急监测小组应根据监测结果分析污染状况和回顾污染过程，对污染预测评估提出建议。

4.6  应急支援

4.6.1  当污染事件超出本级应急监测小组监测能力时，应及时向上一级环境监测站或兄弟环境监测站请求支援。

4.6.2  省环境监测中心、各地级站视情况对下级或兄弟应急监测小组实施支援、指导，但不得干预当地应急监测小组工作。

4.6.3  各区域站根据需要，依照省环境监测中心指令对区域内应急监测工作实施支援。

4.6.4  当污染事件超出本省应急监测能力时，由省环境监测中心向中国环境监测总站请求支援。

4.6.5  当应急监测工作需要外系统支援时，由主管环保局突发环境事件应急领导小组协调解决。

4.7  应急终止

4.7.1  当环境污染事故得到有效控制，受污染区域主要环境监测指标稳定达到正常浓度水平，可向主管环保局突发环境事件应急领导小组建议终止应急响应。正常浓度水平判定依据可为相应环境质量标准限值或常规监测结果，具体由专家组讨论确定。

4.7.2  接到主管环保局突发环境事件应急领导小组终止应急响应的指令后，终止应急监测，并按指令或根据事故现场情况安排跟踪监测，及时报告跟踪监测情况。接到指令或经请示批准后，终止跟踪监测。

4.7.3  应急终止后，各应急监测小组应评价所有的应急监测记录和信息，评价应急监测期间的监测行为，总结应急监测的经验、教训，提出完善现有应急监测预案的建议。

4.8  相关要求

4.8.1  各应急监测小组应确保应急电话、传真（各一进一出）畅通，小组成员应保证全天24小时开通个人手机，随时准备接受任务。

4.8.2  应急监测期间，应采取措施确保应急监测人员、设备安全。

4.8.3  应做好保密工作，未经主管环保局突发环境事件应急领导小组许可，任何人不得私自透露任何应急监测结果。

5  保障措施

5.1  应急监测仪器

各级环境监测站应按环境监测站标准化建设要求配备各种应急监测仪器和防护装备，确保满足应急监测工作的需要。

5.2  应急监测经费

各级环境监测站应急监测所需经费，包括应急监测经费、仪器装备、交通车辆、通讯设备、应急演练、人员培训、个人防护设备、人员保险等需求由各级环境监测站制定计划，向主管环保局申请解决。

5.3  应急监测人员

各级环境监测站应加强应急监测人员的培养，提高其应对突发环境事件的素质和能力。

5.4  保险

各级环境监测站应为环境应急监测人员办理意外伤害保险。

5.5  应急监测能力评价

为保障环境应急监测体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，省环境监测中心负责定期对全省环保系统的环境应急监测机构、队伍建设、制度建设和仪器装备进行监督检查和指导，对环境应急监测队伍的应急能力进行考核和评价。

6  奖励与责任追究

6.1  奖励

各级应急监测小组对在处置重大、特大突发环境事件中作出突出贡献的有功部门、个人报请有关部门表彰、奖励。

6.2  责任追究

各级应急监测小组对在执行应急监测任务过程中玩忽职守，造成不良后果的部门和个人按照《广东省环境监测责任追究办法》追究责任并处以适当处罚。

7  附则

7.1  名词术语定义

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

预案分类：根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件主要分为三类：突发环境污染事件、生物物种安全环境事件和辐射环境污染事件。突发环境污染事件包括重点流域、敏感水域水环境污染事件；重点城市光化学烟雾污染事件；危险化学品、废弃化学品污染事件；海上石油勘探开发溢油事件；突发船舶污染事件等。生物物种安全环境事件主要是指生物物种受到不当采集、猎杀、走私、非法携带出入境或合作交换、工程建设危害以及外来入侵物种对生物多样性造成损失和对生态环境造成威胁和危害事件。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

7.2  事件分级

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

7.2.1  特别重大环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大环境事件：

（1）因环境事件发生30人以上死亡，或中毒（重伤）100人以上；

（2）因环境事件使当地正常的经济、社会活动受到严重影响，需疏散、转移群众5万人以上，或直接经济损失1000万元以上；

（3）区域生态功能严重丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染；

（4）因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响；

（5）因环境污染造成城市主要水源地取水中断的污染事故；

（6）因危险化学品（含剧毒品）生产、运输和贮存中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活的污染事故。

7.2.2  重大环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大环境事件：

（1）因环境事件发生10人以上、30人以下死亡，或中毒（重伤）50人以上、100人以下；

（2）区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到较大污染；

（3）因环境污染使当地经济、社会活动受到较大影响，疏散转移群众1万人以上、5万人以下的；

（4）因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断的污染事故；

7.2.3  较大环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大环境事件：

（1）因环境事件发生3人以上、10人以下死亡，或中毒（重伤）5人以上、50人以下；

（2）因环境污染造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响。

7.2.4  一般环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般环境事件：

（1）因环境事件发生3人以下死亡或中毒（重伤）5人以下；

（2）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响的。

7.3  预案管理与更新

本预案由省环境监测中心制订，报省环保局批准。

随着应急监测相关法律法规的制定、修改和完善，或者应急监测过程中发现存在的问题和出现新的情况，省环境监测中心应及时修订完善本预案，报省环保局批准。

7.4  预案解释部门

本预案由省环境监测中心负责解释。