2016年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第一批）

1、污染源名称：云浮市云安区怡源环保有限公司

（原公司名称：云安县怡源环保有限公司）。

地址：云安区六都镇三墩村侧。

采样时间：2016年7月11日。

样品分析时间：2016年7月11日—7月18日。

工况：该公司处理设施设计处理量为10000吨/日，监测当天处理量为7500吨/日，负荷为75.0%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，浅灰色、微臭、无浮油。 | pH | 7.33 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 36.7 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总磷 | 0.09 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 116 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 色度 | 16 | 倍 | —— | —— |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0029 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 137 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.227 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.1×105 | 个/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 7.86 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总氮 | 21.4 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 石油类 | 0.92 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 动植物油 | 7.72 | mg/L | —— | —— |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.26 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 8.0 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.03 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 28 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0022 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.080 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.6×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.78 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 6.45 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.15 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.52 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 7.50×103 | m3/d | —— | —— |

评价结论：

云浮市云安区怡源环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

2、污染源名称：云浮市德禹环保有限公司。

地址：云浮市云城区罗沙村委下棋盆村东侧。

采样时间：2016年7月11日。

样品分析时间：2016年7月11日—7月18日。

工况：该公司处理设施设计处理量为60000吨/日，监测当天处理量为58800吨/日，负荷为98.0%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，灰色、无味、无浮油。 | pH | 7.27 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 42.8 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总磷 | 0.91 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 132 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 色度 | 16 | 倍 | —— | —— |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0036 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 98 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.224 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.4×105 | 个/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 11.7 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总氮 | 21.4 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 石油类 | 0.95 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 动植物油 | 7.81 | mg/L | —— | —— |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.12 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 9.0 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.42 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 31 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0024 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.080 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 6.3×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.22 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 6.20 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.14 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.44 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 5.88×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：

云浮市德禹环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。

3. 污染源名称：罗定市第二生活污水处理厂有限公司。

地址：罗定市罗城区沿江三路区屋背。

采样时间：2016年7月21日。

样品分析时间：2016年7月21日—7月29日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为16500吨/日，负荷为82.5%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水口 | 液态，浅灰色、无味、无浮油。 | pH | 7.30 | —— | —— | —— |
|  |  | 生化需氧量 | 39.2 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总磷 | 1.68 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 化学需氧量 | 125 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 色度 | 16 | 倍 | —— | —— |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铬 | 0.012 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总砷 | 0.0041 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | —— | —— |
|  |  | 悬浮物 | 266 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.227 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1.1×105 | 个/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 13.3 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 总氮 | 21.1 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 石油类 | 1.38 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 动植物油 | 7.73 | mg/L | —— | —— |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.26 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 9.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.36 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 28 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0031 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.01L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.093 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 4.3×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 0.785 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 4.50 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.16 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.51 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 1.65×104 | m3/d | —— | —— |

评价结论：

罗定市第二生活污水处理厂有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。