2017年第一季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1、污染源名称：广东广业云硫矿业有限公司云浮硫铁矿分公司。

地址：广东省云浮市云城区星岩四路51号。

监测时间：

| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 2017年2月16日 | 刘志华、张子亮 | 2月16日—2月23日 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 2017年1月18日 | 黎凌君、刘志华 | 1月18日—1月26日 |

工况：

| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量（吨/日） | 当天处理量（吨/日） | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 9940 | 124.2% |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 8000 | 6450 | 81.0% |

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗顶废水处理站 排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 8.25 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 3.8 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0009 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.116 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 36 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.324 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.200 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.168 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.028 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.043 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 9.94×103 | m3/d | —— | —— |
| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.07 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 19.2 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 74 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0020 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.10 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 6 | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.220 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.212 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.207 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 2.90 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.033 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 6.45×103 | m3/d | —— | —— |

注：根据国家《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002），当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位L。

评价结论：

广东广业云硫铁矿业有限公司云浮硫铁矿分公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

监测期间，山前废水处理工程的废水不外排。