2017年第三季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1. 污染源名称：郁南县都源环保有限公司。

地址：郁南县都城镇鹅公冲。

采样时间：2017年8月7日。

样品分析时间：2017年8月7日—8月9日。

工况：该公司处理设施设计处理量为20000吨/日，监测当天处理量为19037吨/日，负荷为95.2%。

监测结果：

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.27 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 10.4 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.50 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 31 | mg/L | 40 | 达标 |
|  |  | 色度 | <2 | 倍 | 30 | 达标 |
|  |  | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0017 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.007L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 5 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.073 | mg/L | 1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 2.2×103 | 个/L | 1×104 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.31 | mg/L | 8 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 3.69 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.18 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.55 | mg/L | 3 | 达标 |
|  |  | 排水量 | 1.90×104 | m3/d | —— | —— |

注：根据国家《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002），当测定结果低于方法检出限时，报所使用方法的检出限值，并加标志位L。

评价结论：

郁南县都源环保有限公司废水处理设施总排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级标准B标准中的严者。