2018年第一季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第二批）

1. 污染源名称：广东广业云硫矿业有限公司。

地址：广东省云浮市云城区星岩四路51号。

监测时间：

| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 2018年2月1日 | 邹衍、叶国洪、陈昆明 | 2月1日—2月7日 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 2018年2月1日 | 邹衍、叶国洪、陈昆明 | 2月1日—2月7日 |

工况：

| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量（吨/日） | 当天处理量（吨/日） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 9192 | 114.9 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 8000 | 10479 | 131.0 |

监测结果

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗顶废水处理站 排放口 | 液态，无色、无气味、无浮油。 | pH | 7.55 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 3.3 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.006 | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.134 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.022 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.128 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.242 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 1.32 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.010 | mg/L | 0.5 | 达标 |
| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态，无色、无味、无浮油。 | pH | 7.09 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 18.5 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 85 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.006 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0007 | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.178 | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.046 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.777 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.333 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 0.678 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.013 | mg/L | 0.5 | 达标 |

评价结论：

广东广业云硫铁矿业有限公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）。