2018年第二季度云浮市国控污染源监督性监测情况公布（第三批）

1. 污染源名称：广东广业云硫矿业有限公司。

地址：广东省云浮市云城区星岩四路51号。

监测时间：

| 序号 | 工程 | 采样时间 | 采样人员 | 分析时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 2018年5月15日 | 陆恩、黎凌君 | 5月15日—5月21日 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 2018年5月15日 | 陆恩、黎凌君 | 5月15日—5月21日 |

工况：

| 序号 | 采样点名称 | 设置处理量（吨/日） | 当天处理量（吨/日） | 负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗顶废水处理站 | 8000 | 9336 | 117 |
| 2 | 尾矿库废水处理站 | 8000 | 9648 | 121 |

监测结果

| 采样点位 | 样品状态 | 监测因子 | 监测结果 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗顶废水处理站排放口 | 液态，无色、无气味、无油膜。 | pH | 6.98 | —— | 6—9 | 达标 |
|  |  | 生化需氧量 | 5.0 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 17 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.008 | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.007L | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.005 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.007 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.008 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 1.82 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.012 | mg/L | 0.5 | 达标 |

| 尾矿库废水处理站排放口 | 液态，无色、无气味、无油膜。 | pH | 7.09 | —— | 6—9 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生化需氧量 | 10.9 | mg/L | 20 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 33 | mg/L | 90 | 达标 |
|  |  | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | mg/L | 1.5 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总铅 | 0.007L | mg/L | 1.0 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4L | mg/L | 70 | 达标 |
|  |  | 总锌 | 0.012 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总锰 | 0.004 | mg/L | 2.0 | 达标 |
|  |  | 总铁 | 0.009 | mg/L | —— | —— |
|  |  | 氨氮 | 1.04 | mg/L | 10 | 达标 |
|  |  | 硫化物 | 0.018 | mg/L | 0.5 | 达标 |

评价结论：

广东广业云硫铁矿业有限公司岗顶废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）；

尾矿库废水处理站排放口所检项目排放浓度符合《广东省水污染物排放限值标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（采矿业）。

2.污染源名称：云浮发电厂（B厂）有限公司。

地址：广东省云浮市云城区河口街光明路68号。

采样时间：2018年5月18日。

样品分析时间：2018年5月18日—5月22日。

工况：该公司生产设计2台135MW发电机组，监测当天发电量分别为101MW、105MW；负荷分别为74.8%、77.8%。

监测结果：

（1）、烟气

| 项目 排气管 | 浓度(mg/m3) |  |  |  |  |  | 流量 (Nm3/h) | 排放速率(kg/h) |  |  | 含 氧 量（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  |  | 烟尘 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |
|  | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 |  |  |  |  |  |
| 3#机组原烟气 | 26 | 28 | 1.82×103 | 1.94×103 | <12 | —— | 5.65×105 | 14.7 | 1.03×103 | —— | 6.9 |
| 4#机组原烟气 | 23 | 24 | 1.81×103 | 1.93×103 | 54 | 57 | 4.24×105 | 9.75 | 7.67×102 | 22.9 | 6.9 |
| 净烟气出口 | <20 | —— | <12 | —— | 19 | 20 | 1.13×106 | —— | —— | 21.5 | 7.0 |
| 脱硫率 | >99.2％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）、烟气黑度

| 项目 排气管 | 林格曼黑度 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 净烟气出口烟囱 | 1 | 级 |

（3）、煤含硫量（%）

| 测点 | 结果 时间 | 实验室分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 燃煤机组锅炉入煤口 | 2018年5月18日 | 0.92% |

评价结论

云浮发电厂（B厂）有限公司废气所检项目排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1标准。